КОМИТЕТ ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВНИИ экономики минерального сырья и геологоразведочных работ

(ВИЭМС)

С Б О Р Н И К

СМЕТНЫХ НОРМ НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

( С С Н )

Выпуск 1

Работы геологического содержания

Часть 1

Работы общего назначения

Москва, ВИЭМС

1992

УДК 550.83:550.814.003.12:657.47

Сборник сметных норм на геологоразведочные работы. ССН. Вып.1 Работы геологического содержания. Часть 1. Работы общего назначения. (ВНИИ экономики минерального сырья и геологоразведочных работ (ВИЭМС). - М.: ВИЭМС, 1992.- с.

Содержит нормы длительности, нормативные затраты труда исполнителей, нормы расхода материалов, нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов, перечни основных производственных фондов.

Сметные нормы предназначены для расчета единичных и комплексных расценок и определения на их основе сметной стоимости работ геологического содержания общего назначения.

Методическое руководство и координацию работ по разработке ССН осуществляли: В.Х. Ахмет (отв. исполнитель ССН), М.А. Комаров (научный руководитель), А.Ф. Морозов, В.М. Питерский.

В разработке данной части выпуска 1 принимали участие: Г.С. Ведерников (руководитель и отв. исполнитель выпуска 1), Л.Б. Ковалева (отв. исполнитель ч.1), Р.П. Моторина.

# ВВЕДЕНИЕ

1. Сборники сметных норм (ССН) на геологоразведочные работы приняты Комитетом по геологии и использованию недр при Правительстве Российской Федерации для обязательного применения в организациях и на предприятиях, осуществляющих геологоразведочные работы за счет средств Российской Федерации на геологоразведочные работы.

2. Комплект сборников включает следующие выпуски и их отдельные части.

Выпуск 1. Работы геологического содержания.

Часть 1. Работы общего назначения.

Часть 2. Съемки геологического содержания и поиски полезных ископаемых.

Часть 3. Геохимические работы при поисках и разведке твердых полезных ископаемых.

Часть 4. Гидрогеологические и связанные с ними работы.

Часть 5. Опробование твердых полезных ископаемых.

Выпуск 2. Геоэкологические работы.

Выпуск 3. Геофизические работы.

Часть 1. Сейсморазведка.

Часть 2. Электроразведка.

Часть 3. Гравиразведка, магниторазведка (наземные).

Часть 4. Аэрогеофизические работы.

Часть 5. Геофизические исследования в скважинах.

Часть 6. Скважинная геофизика.

Часть 7. Радиометрические работы.

Выпуск 4. Горно-разведочные работы.

Выпуск 5. Разведочное бурение.

Выпуск 6. Морские геологоразведочные работы.

Выпуск 7. Лабораторные работы.

Выпуск 8. Торфоразведочные работы.

Выпуск 9. Топографо-геодезические работы.

Выпуск 10. Транспортное обслуживание геологоразведочных ра бот.

Выпуск 11. Строительство зданий и сооружений.

Часть 1. Строительство при обустройстве баз геологи ческих организаций.

Часть 2. Строительство зданий и сооружений на объектах геологоразведочных работ.

3. При разработке ССН использованы:

– действующие инструкции, методические указания и руководства по проведению отдельных видов работ;

– статистические данные, полученные из организаций отрасли;

– действующие квалификационные и единые тарифно-квалификационные справочники;

– действующие нормативные акты по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды.

4. В сборниках приведены нормы для разновидностей работ, имеющих массовый характер распространения и применяемых на всех стадиях и этапах проведения геологоразведочных и геоэкологических работ. Перечни разновидностей работ, указанные в отдельных выпусках, рассмотрены на специализированных рабочих комиссиях или группах и утверждены центральной методической комиссией при бывшем Мингео СССР.

5. Каждый сборник включает:

– введение, где приведены общие сведения для всех выпусков и частей;

– общие положения, в которых указаны сведения, касающиеся специфики разновидностей работ, помещенных в данный выпуск или его части;

– сметные нормы (нормативные материалы);

– пример расчета единичной сметной расценки.

6. Данная часть выпуска 1 сборника сметных норм содержит:

– нормы длительности выполнения физического показателя работы (1 проекта, 10 км наземного маршрута, 1 чертежа и т.д.) на технологически однородные законченные процессы;

– формулу для расчета норм выработки;

– нормативные затраты труда исполнителей по должностям и профессиям на физический показатель;

– перечни используемых материалов и нормы расхода на расчетный показатель;

– перечни используемых малоценных и быстроизнашивающихся предметов и нормы износа на расчетный показатель;

– перечни основных производственных фондов (основное оборудование, аппаратурно-технические средства и транспортные средства);

– коэффициенты, учитывающие отклонения от принятых условий проведения работ;

– другие данные, характерные для отдельных разновидностей работ.

7. Количественные значения трудовых норм установлены для условий, которые характеризуются:

– выполнением работ исправными средствами труда;

– выполнением работ численно и квалификационно укомплектованными коллективами согласно содержанию работы, обслуживаемому оборудованию и машинам, правилам охраны труда и техники безопасности;

– рациональными для разновидностей работ и условий их выполнения формами организации труда и производства, а также технологией.

8. Приведенные в сборниках значения числовых показателей (глубина, расстояние и др.), для которых указано "до" следует понимать включительно.

9. При расчете норм длительности принята 40-часовая рабочая неделя. В случае проведения работ в горной местности с абсолютными высотами более 2300 м или в подземных горных выработках и шурфах глубиной более 5 м, нормы длительности подлежат пересчету на 36-часовую рабочую неделю путем умножения на коэффициент К=1,11.

10. Нормативными материалами ССН не учтены расходы по износу спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, выдаваемых работникам в соответствии с действующим положением. Они определяются сметно-финансовым расчетом (СФР) исходя из действующих на предприятии норм выдачи бесплатной спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, их стоимости по цене поставщика (с начислением транспортно-заготовительных расходов), и включаются в основные расходы по статье "Износ".

11. По всем разновидностям работ, на которые нормы в ССН отсутствуют, сметная стоимость определяется путем составления сметно-финансовых расчетов (СФР).

12. Сборники могут использоваться для нормирования труда.

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13. Настоящий документ содержит нормативные материалы для расчета единичных сметных расценок на:

– подготовительные работы;

– полевые работы общего характера;

– пешие переходы и переезды производственных групп и перегоны транспортных средств при проведении полевых работ;

– машинописные и чертежно-оформительские работы.

14. Трудовые нормы (нормы длительности и нормативные затраты труда исполнителей по должностям и профессиям) рассчитаны на натуральный измеритель, исходя из рациональной организации производства и труда, 40-часовой рабочей недели при работе в одну смену и типовом содержании работ, принятом в соответствии с действующими методическими и другими нормативными документами. В зависимости от конкретных условий содержание работы может частично изменяться, но без корректировки норм.

15. При установлении трудовых норм учтены нормообразующие факторы, определяющие длительность выполнения конкретной работы и ее трудоемкость. Эти факторы сгруппированы в отдельные таблицы по категориям сложности условий или типам территорий исследований (табл.1-15) или указаны в виде конкретных числовых значений в нормативных таблицах.

16. Трудовые нормы определены на одного исполнителя или группу исполнителей (производственную группу) соответствующей должности или профессии, полностью овладевших техникой проведения работ. Наименование должностей служащих и профессий рабочих при индивидуальной работе или профессионально-должностной и количественный состав производственных групп указаны в параграфах норм.

17. Трудовыми нормами учтено перемещение исполнителей только в пределах рабочего места. Перемещение исполнителей с одного рабочего места на другое, подход или подъезд к рабочему месту при проведении полевых работ общего характера и передвижения, связанные с возвращением к месту базирования после выполнения работы, нормируются отдельно (см. раздел 3).

18. Для полевых работ общего характера и переходов исполнителей при проведении полевых работ приняты следующие общие условия их выполнения:

– температура воздуха на открытом рабочем месте от +5" до +30"С;

– абсолютная высота местности до 1500 м;

– крутизна склоновых поверхностей при передвижении пешком до 35";

– пешее передвижение по сухим твердым грунтам с грузом до 20кг;

– скорость ветра до 14,0 м/с.

19. При отклонении фактических условий выполнения работ от расчетных к трудовым нормам применяются поправочные коэффициенты (табл.16).

20. Поправочные коэффициенты к трудовым нормам применяются и в случаях отклонения числовых значений измерителя, на который установлены нормы (пп.121,122).

21. При необходимости иметь норму выработки на конкретную разновидность работ используется следующая формула для ее расчета:

Нв=ИНд,

где 	Нв - сменная норма выработки, выраженная количеством измерителя, на который установлена норма длительности;

И - измеритель, на который установлена норма длительности;

Нд - норма длительности выполнения измерителя конкретной разновидности работ, смена.

22. Нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов даны на расчетный показатель – 1 месяц работы основного исполнителя или производственной группы определенного состава.

23. Нормативные материалы для расчета амортизационных затрат представлены перечнем основных производственных фондов, используемых в процессе выполнения конкретной разновидности работ.

24. С целью сокращения текста при описании содержания работы подготовительно-заключительные операции и операции, связанные с обслуживанием рабочего места, указаны без расшифровки.

В подготовительно-заключительные операции включены:

– выдача и получение задания на выполнение конкретной работы, инструмента, материалов, разных документов, включая технологические;

– ознакомление с работой и технологической документацией, включая выполнение необходимых выписок и выкопировок;

– инструктаж о порядке выполнения работы и по безопасному ее проведению;

– заточка и правка инструмента в начале работы;

– прием и сдача инструмента, разных документов и выполненной работы.

К операциям, связанным с обслуживанием рабочего места отнесены:

– необходимые перемещения орудий и предметов труда в пределах рабочего места;

– осмотр (проверка) орудий труда;

– замена изношенного инструмента и других предметов;

– заточка затупившегося инструмента в период выполнения задания;

– подналадка и смазка орудий труда в процессе работы;

- чистка (мойка) орудий труда после выполнения работы;

– уборка рабочего места.

Таблица 1

Определение категории сложности комплексного дешифрирования МАКС

| Баллы сложности фактора | Факторы, влияющие на сложность дешифрирования, и их характеристика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | структурные особенности толщ горных пород | литологические особенности горных пород | геоморфологические особенности территории | гидрогеологические особенности грунтовых вод | степень развития ЭГП на территории |
| 1 | Горизонтальное или пологонаклонное залегание | Выдержанные | Элементы рельефа в основном совпадают с геологическими границами | Глубина залегания и минерализация пространственно слабо изменчивы | Развиты слабо |
| 2 | Простая складчатость осложненная немногочисленными разравными нарушениями | Невыдержанные | Связь между рельефо и геологическими границами устанавливается не всегда | То же, но изменчивы | Развиты умеренно |
| 3 | Сложная складчатость, многочисленные разрывные нарушения | Сильно изменчивые | Элементы рельефа не совпадают с геологическими границами | То же, но исключительно изменчивы | Развиты широко |

Категория сложности комплексного дешифрирования МАКС устанавливается исходя из суммы баллов сложности каждого фактора:		1 категория - сумма баллов 5 - 7;

2 категория - сумма баллов 8 - 11;

3 категория - сумма баллов 12 - 15;

Таблица 2

КАТЕГОРИИ

сложности геологического изучения объектов

| Категория сложности | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Горные породы простого минералогического состава, неизмененные |
| 2 | Горные породы сложного минералогического состава, неизмененные |
| 3 | Горные породы, затронутые процессами метаморфизма; коры выветривания с выдержанной зональностью |
| 4 | Горные породы сложного минералогического состава,трудно диагностируемые; коры выветривания с невыдержанной зональностью |
| 5 | Горные породы ороговикованные, мигматизированные или скарнированные |
| 6 | Горные породы, подвергшиеся глубокой гидротермально-метасоматической переработке; рудные тела сложного минералогического состава или строения |

Примечания: 1. Под "объектом" понимается естественное обнажение горных пород или геологический разрез, вскрываемый горной выработкой (буровой скважиной).

2. Категория объекта повышается на одну при количестве границ пачек более 9 на 100 м разреза.

3. Под "границей пачек" понимаются стратиграфические, литологические, петрографические, и тектонические границы.

4. Категория объекта повышается на одну, если на один метр разреза приходится более 5 разновидностей горных пород.

5. Категория объекта повышается на одну, если наблюдается прожилково-вкрапленная минерализация.

Таблица 3

КАТЕГОРИИ

сложности инженерно-геологической документации керна горных пород

| Категория сложности | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | Связные и несвязные горные породы; скальные и полускальные горные породы однородного состава, имеющие до 6 трещин на 1 м керна |
| 2 | Скальные и полускальные горные породы однородного состава, имеющие более 6 трещин на 1 м керна |
| 3 | Скальные и полускальные горные породы изменчивого состава, имеющие до 6 трещин на 1 м керна |
| 4 | Скальные и полускальные горные породы изменчивого состава, имеющие более 6 трещин на 1 м керна |

Таблица 4

КАТЕГОРИИ

проходимости местности при пеших переходах производственных групп в процессе полевых работ

| Категория проходимости | Характеристика категории (типа местности по категориям проходимости) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Равнины (равнинный и холмистый рельеф): Водоразделы плоские и плосковолнистые или увалистые и склоны крутизной до 50: обнаженные, покрытые мелкоземом, реже дресвой и щебнем; открытые, задернованные, с низким травостоем; открытые с твердым снежным настом; поросшие лесом средней густоты или редким без кустарника. Солончаки: корковые в сухое время; луговые. Сухие дельты: обнаженные суглинистые с редким кустарником; открытые задернованные с низким травостоем. Такыры в сухое время. Равнины и горы: Морской или озерный пляж, непересеченный песчаный после дождей или в полосе осушки. Равнинные поверхности террас непересеченные: обнаженные, покрытые мелкоземом, гравием или галькой; открытые задернованные с низким травостоем; открытые с твердым снежным настом; поросшие лесом средней густоты или редким без кустарника. |
| 2 | Равнины: Водоразделы плоские и плосковолнистые или увалистые и склоны крутизной до 5°: открытые задернованные с высоким травостоем; распаханные с уплотненным пахотным слоем; открытые с рыхлым снежным покровом до 20 см; поросшие лесом средней густоты или редким с редким кустарником или только редким кустарником. Водоразделы грядово-холмистые и склоны крутизной 5-10°: обнаженные покрытые мелкоземом реже дресвой и щебнем; открытые задернованные с низким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким без кустарника. Дно балок и понижений (впадин) сухое с луговой или степной растительностью. Солончаки сухие (шоры). Сухие дельты: открытые задернованные с высоким травостоем; распаханные с уплотненным пахотным слоем. Равнины и горы: Морской или озерный пляж пересеченный песчаный после дождей или в полосе осушки. Поймы рек непересеченные луговые сухие. Равнинные поверхности террас непересеченные: открытые задернованные с высоким травостоем; распаханные с уплотненным пахотным слоем; открытые с рыхлым снежным покровом до 20 см; поросшие лесом средней густоты или редким с редким кустарником или только редким кустарником. Равнинные поверхности террас пересеченные: обнаженные, покрытые мелкоземом, гравием или галькой; открытые задернованные с низким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким без кустарника. |
| 3 | Равнины: Водоразделы плоские и плосковолнистые или увалистые и склоны крутизной до 5°: распаханные с рыхлым пахотным слоем; открытые с рыхлым снежным покровом более 20 до 40 см; поросшие лесом средней густоты или редким с кустарником средней густоты или только кустарником средней густоты; поросшие густым лесом без кустарника или с редким кустарником. Водоразделы грядово-холмистые и склоны крутизной 5-10°: открытые задернованные с высоким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким с редким кустарником или только редким кустарником. Дно балок и понижений (впадин) сухое, поросшее кустарником или залесенное. Местность с балочным рельефом при густой балочной сети, открытая задернованная, поросшая травой. Низкобугристые пески закрепленные и покровные пески сухие. Сухие дельты распаханные с рыхлым пахотным слоем. Сухие русла обнаженные. Горы: Водоразделы с мягкими формами в низкогорье и склоны крутизной 11- 15°: обнаженные покрытые мелкоземом, дресвой или щебнем; открытые, задернованные с низким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким без кустарника. Равнины и горы: Морской или озерный пляж непересеченный песчаный сухой гравийный или мелкогалечный. Поймы рек сухие: пересеченные луговые; непересеченные кустарниковые или лесные. Равнинные поверхности террас непересеченные: распаханные с рыхлым пахотным слоем; открытые с рыхлым снежным покровом более 20 до 40 см; поросшие лесом средней густоты или редким с кустарником средней густоты или только кустарником средней густоты; поросшие густым лесом без кустарника или с редким кустарником. Равнинные поверхности террас пересеченные: открытые задернованные с высоким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким с редким кустарником или только редким кустарником. |
| 4 | Равнины: Водоразделы плоские и плосковолнистые или увалистые и склоны крутизной до 5°: открытые с рыхлым снежным покровом более 40 до 60 см; заболоченные или занятые болотами травяными, моховыми или кустарничковыми с ровной поверхностью; поросшие густым лесом с кустарником средней густоты. Водоразделы грядово-холмистые и склоны крутизной 5-10°: поросшие лесом средней густоты или редким с кустарником средней густоты или только кустарником средней густоты; поросшие густым лесом без кустарника или с редким кустарником. Грядовые пески закрепленные. Дно балок и понижений (впадин) заболоченное с луговой растительностью или занятое болотами травяными или травяно-моховыми. Местность с балочным рельефом при очень густой балочной сети, открытая задернованная, поросшая травой. Местность с овражно-балочным рельефом при густой овражно-балочной сети открытая. Низкобугристые пески полузакрепленные. Горы: Водоразделы с мягкими формами в низкогорье и склоны крутизной 11-15°: открытые, задернованные с высоким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким с редким кустарником или только редким кустарником. Водоразделы с мягкими формами в среднегорье и склоны крутизной 16-20°: обнаженные, покрытые мелкоземом, дресвой или щебнем; открытые, задернованные с низким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким без кустарника. Дно троговых (ледниковых) долин открытое, задернованное с высоким травостоем. Равнины и горы: Лайда непересеченная. Морской или озерный пляж: пересеченный песчаный сухой, гравийный или мелкогалечный; непересеченный галечно-валунный. Поймы рек: непересеченные луговые заболоченные; занятые болотами травяными или травяно-моховыми; пересеченные сухие кустарниковые или лесные. Прибрежные лагунные отмели. Равнинные поверхности террас непересеченные: открытые с рыхлым снежным покровом более 40 до 60 см; заболоченные или занятые болотами травяными, моховыми или кустарничковыми с ровной поверхностью; поросшие густым лесом с кустарником средней густоты. Равнинные поверхности террас пересеченные, поросшие лесом средней густоты или редким с кустарником средней густоты или только кустарником средней густоты; густым лесом без кустарника или с редким кустарником. |
| 5 | Равнины: Водоразделы плоские и плосковолнистые или увалистые и склоны крутизной до 5°: заболоченные или занятые болотами травяными кочковатымии или кустарничковыми мелкобугристыми; поросшие лесом разной густоты с густым кустарником или только густым кустарником. Водоразделы грядово-холмистые и склоны крутизной 5-10°, поросшие густым лесом с кустарником средней густоты. Высокобугристые и ячеистые пески закрепленные. Грядовые пески полузакрепленные. Дно балок и понижений (впадин) заболоченное, поросшее кустарником. Местность с овражно-балочным рельефом при очень густой овражно-балочной сети открытая. Местность с овражным рельефом при густой овражной сети обнаженная. Горы: Водоразделы с мягкими формами в низкогорье и склоны крутизной 11-15°, поросшие лесом средней густоты или редким с кустарником средней густоты; густым лесом без кустарника или с редким кустарником. Водоразделы с мягкими формами в среднегорье и склоны крутизной 16-20°: открытые задернованные с высоким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким с редким кустарником или только редким кустарником. Дно троговых (ледниковых) долин обнаженное или поросшее редким кустарником. Дно каньонов, ущелий и V -образных долин. Склоны крутизной 11 -15° обнаженные покрытые глыбами. Склоны крутизной 21-25°: обнаженные, покрытые мелкоземом, дресвой или щебнем; открытые задернованные с низким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким без кустарника. Равнины и горы: Лайда пересеченная. Морской или озерный пляж: пересеченный галечно-валунный. Поймы рек заболоченные: непересеченные кустарниковые; пересеченные луговые. Равнинные поверхности террас непересеченные: заболоченные или занятые болотами травяными, кочковатыми или кустарничковыми мелко-бугристыми; поросшие лесом разной густоты с густым кустарником или только густым кустарником. Равнинные поверхности террас пересеченные, поросшие густым лесом с кустарником средней густоты. |
| 6 | Равнины: Водоразделы плоские и плосковолнистые или увалистые и склоны крутизной до 5° заболоченные или занятые болотами лесными с ровной поверхностью. Водоразделы грядово-холмистые и склоны крутизной 5-10°, поросшие лесом разной густоты с густым кустарником или только густым кустарником. Высокобугристые и ячеистые пески полузакрепленные. Местность с овражным рельефом при очень густой овражной сети обнаженная. Горы: Водоразделы с мягкими формами в низкогорье и склоны крутизной 11-15°, поросшие густым лесом с кустарником средней густоты Водоразделы с мягкими формами в среднегорье и склоны крутизной 16-20°; поросшие: лесом средней густоты или редким с кустарником средней густоты или только кустарником средней густоты; густым лесом без кустарника или с редким кустарником. Склоны крутизной 16-20° обнаженные, покрытые глыбами. Склоны крутизной 21-25°: открытые задернованные с высоким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким с редким кустарником или только редким кустарником. Склоны крутизной 26-30°: обнаженные покрытые мелкоземом, дресвой или щебнем; открытые задернованные с низким травостоем. Равнины и горы: Поймы рек пересеченные кустарниковые заболоченные. Равнинные поверхности террас: непересеченные заболоченные или занятые болотами лесными с ровной поверхностью; пересеченные, поросшие лесом разной густоты с густым кустарником или только густым кустарником. |
| 7 | Равнины: Водоразделы плоские и плосковолнистые или увалистые и склоны крутизной до 5°: заболоченные или занятые болотами лесными кочковатыми; занятые болотами кустарничковыми крупно-бугристыми или грядово-мочежинными. Барханные пески (поля) незакрепленные. Дно балок заболоченное залесенное. Горы: Водоразделы с мягкими формами в низкогорье и склоны крутизной 11-15°, поросшие лесом разной густоты с густым кустарником или только густым кустарником. Водоразделы с мягкими формами в среднегорье и склоны крутизной 16-20°, поросшие густым лесом с кустарником средней густоты Водоразделы с резкими формами в низкогорье открытые. Склоны крутизной 21-25°: поросшие лесом средней густоты или только кустарником средней густоты; поросшие густым лесом без кустарника или с редким кустарником; обнаженные покрытые глыбами. Склоны крутизной 26-30°: открытые задернованные с высоким травостоем; поросшие лесом средней густоты или редким с редким кустарником или только редким кустарником. Равнины и горы: Равнинные поверхности террас непересеченные: занятые болотами кустарничковыми мелкобугристыми; заболоченные или занятые болотами лесными кочковатыми. |
| 8 | Горы: Водоразделы с мягкими формами в среднегорье и склоны крутизной 16-20°, поросшие лесом разной густоты с густым кустарником или только густым кустарником. Водоразделы с мягкими формами в высокогорье; обнаженные покрытые щебнем и дресвой, реже мелкоземом; открытые задернованные с низким травостоем. Склоны крутизной 21-25°, поросшие густым лесом с кустарником средней густоты. Склоны крутизной 26-30°: поросшие лесом средней густоты или редким с кустарником средней густоты или только кустарником средней густоты; обнаженные покрытые глыбами. Склоны крутизной 31-35°: обнаженные покрытые мелкоземом, дресвой или щебнем; открытые задернованные с низким травостоем; поросшие редким лесом без кустарника или с редким кустарником или только редким кустарником. Равнины и горы: Поймы рек непересеченные лесные заболоченные |
| 9 | Горы: Водоразделы с резкими формами в среднегорье, открытые. Склоны крутизной 26-30°, поросшие лесом разной густоты с густым кустарником или только густым кустарником. Склоны крутизной 31-35°, поросшие редким лесом с кустарником средней густоты или только кустарником средней густоты. Равнины и горы: Поймы рек пересеченные лесные заболоченные. |
| 10 | Равнины: Местность с овражным рельефом при исключительно густой овражной сети обнаженная. Горы: Склоны крутизной 26-30°, поросшие лесом средней густоты или редким с густым кустарником или только густым кустарником. Склоны крутизной 31-35° обнаженные покрытые глыбами. |

Примечание. Характеристику форм и типов рельефа, по которым дано наименование типов местности по проходимости (графа 2), а также их количественную оценку (например, непересеченные или пересеченные поймы рек; низкобугристые или высокобугристые пески и т.д.) см. в нормативном документе "Единая классификация местности по проходимости и нормативы времени на пешее передвижение исполнителей при проведении геологоразведочных работ" (М., ВИЭМС, 1989).

Таблица 5

ГРУППА ДОРОГ

| Группа дорог | Характеристика группы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Дороги с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонные, цементно-бетонные, брусчатые, гудронированные, клинкерные) |
| 2 | Дороги с твердым покрытием (булыжные, щебеночные, гравийные) и грунтовые улучшенные |
| 3 | Дороги гравийные и щебеночные разбитые, грунтовые естественные |
| Бездорожье | Дороги труднопроходимые во время распутицы, разрушенные, пересеченные рытвинами и покрытые толстым слоем грязи (свыше 20 см), жердевые настилы в плохом состоянии, арктическая тундра, лесотундра без дорог, сыпучие пески, целина, пашня, снежная целина |

Таблица 6

КАТЕГОРИИ

сложности оригинала, с которого печатается материал

| Категория сложности | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Печатный или разборчивый рукописный оригинал |
| 2 | Печатный или рукописный оригинал с поправками, затрудняющими прочтение до 50% текста |
| 3 | Неразборчивый рукописный оригинал с поправками, превышающими 50% текста; синька; мелкий типографский шрифт |

Таблица 7

КАТЕГОРИИ

трудности перенесения на основу и вычерчивания контурной части геологических и других карт (по количеству контуров на 1 дм2)

| Категория трудности | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | До 4 контуров изрезанной формы, изображаемых сплошными линиями До 8 контуров плавной формы, изображаемых сплошными линиями До 2 контуров изрезанной формы, изображаемых линейным пунктиром До 4 контуров плавной формы, изображаемых линейным пунктиром 1 контур изрезанной формы, изображаемый точечным пунктиром До 3 контуров плавной формы, изображаемых точечным пунктиром |
| 2 | 5-8 контуров изрезанной формы, изображаемых сплошными линиями 9-15 контуров плавной формы, изображаемых сплошными линиями 3-4 контура изрезанной формы, изображаемых линейным пунктиром 5-7 контуров плавной формы, изображаемых линейным пунктиром 2-3 контура изрезанной формы, изображаемых точечным пунктиром 4-5 контуров плавной формы, изображаемых точечным пунктиром |
| 3 | 9-15 контуров изрезанной формы, изображаемых сплошными линиями 16-25 контуров плавной формы, изображаемых сплошными линиями 5-7 контуров изрезанной формы, изображаемых линейным пунктиром 8-12 контуров плавной формы, изображаемых линейным пунктиром 4-5 контуров изрезанной формы, изображаемых точечным пунктиром 6-9 контуров плавной формы, изображаемых точечным пунктиром |
| 4 | 16-25 контуров изрезанной формы, изображаемых сплошными линиями 26-35 контуров плавной формы, изображаемых сплошными линиями 8-12 контуров изрезанной формы, изображаемых линейным пунктиром 13-17 контуров плавной формы, изображаемых линейным пунктиром 6-9 контуров изрезанной формы, изображаемых точечным пунктиром 10-12 контуров плавной формы, изображаемых точечным пунктиром |
| 5 | 26-35 контуров изрезанной формы, изображаемых сплошными линиями 36-60 контуров плавной формы, изображаемых сплошными линиями 13-17 контуров изрезанной формы, изображаемых линейным пунктиром 18-34 контура плавной формы, изображаемых линейным пунктиром 10-12 контуров изрезанной формы, изображаемых точечным пунктиром 13-22 контура плавной формы, изображаемых точечным пунктиром |
| 6 | Более 35 контуров изрезанной формы, изображаемых сплошными линиями Более 60 контуров плавной формы, изображаемых сплошными линиями Более 17 контуров изрезанной формы, изображаемых линейным пунктиром Более 34 контуров плавной формы, изображаемых линейным пунктиром Более 12 контуров изрезанной формы, изображаемых точечным пунктиром Более 22 контуров плавной формы, изображаемых точечным пунктиром |

Таблица 8

КАТЕГОРИИ

трудности перенесения на основу и вычерчивания отдельных знаков карт фактического материала и карт полезных ископаемых

| Категория трудности | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Простые знаки типа кружков, квадратов, треугольников и т.п. без заполнения или с простым одинарным заполнением |
| 2 | Простые знаки типа кружков, квадратов, треугольников и т.п. с двойным заполнением или знаки сложной конфигурации |

Таблица 9

КАТЕГОРИИ

трудности перенесения на основу и вычерчивания изогипс на структурных картах (по количеству изогипс на 1 дм2)

| Категория трудности | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | До 7 изогипс сплошной линией До 3 изогипс линейным пунктиром |
| 2 | 8-20 изогипс сплошной линией До 7 изогипс линейным пунктиром |
| 3 | 21-50 изогипс сплошной линией 8-20 изогипс линейным пунктиром |
| 4 | Более 50 изогипс сплошной линией 21-50 изогипс линейным пунктиром Более 50 изогипс линейным пунктиром |

Таблица 10

КАТЕГОРИИ

трудности перенесения на основу и вычерчивания геологического профиля или разреза (по количеству контуров и буровых скважин на 1 дм2)

| Категория трудности | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | До 3-х контуров То же, с литологией по 1 скважине |
| 2 | До 5-ти контуров То же, с литологией по 2 скважинам |
| 3 | 6-10 контуров То же, с литологией по 3-4 скважинам |
| 4 | Более 10 контуров То же, с литологией по 5-6 скважинам |

Таблица 11

КАТЕГОРИИ

трудности вычерчивания знаков литологии в контурах

| Категория трудности | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Условные знаки типа известняков (прямоугольники 5-15 мм) песка (до 4 мм), суглинков, пластов угля, глины (через 4 мм) и другие знаки простой конфигурации |
|  | Условные знаки типа глины (через 2 мм), песчанистой глины, валунов, гальки; включения железных руд (одинарная штриховка) |
|  | Условные знаки типа органических четвертичных отложений, лавы основного и среднего состава; мергелей и известняков (прямоугольники 1,5х5 мм); растительных остатков, включений железных руд (двойная штриховка) |
|  | Условные знаки типа брекчий, мела, эффузивов, глины с прослоями, опоки, морены |
|  | Условные знаки типа гранитов, песка (частого заполнения), песка (в шахматном порядке через 1,5-2 мм), гнейсов, гипса, доломитизированного мергеля, сидерита |
|  | Условные знаки типа песка (в шахматном порядке), песчаника, пирита, флоры и фауны |

Таблица 12

КАТЕГОРИИ

трудности вычерчивания знаков заполнения контуров со штриховкой (по количеству контуров на 1 дм2)

| Категория трудности | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | До 8 контуров изрезанной формы или до 15 контуров плавной формы, заполняемых линейной штриховкой. |
| 2 | 9-15 контуров изрезанной формы или 16-25 контуров плавной формы, заполняемых линейной штриховкой. |
| 3 | 16-25 контуров изрезанной формы или 26-35 контуров плавной формы, заполняемых линейной штриховкой. 5-8 контуров изрезанной формы или 9-15 контуров плавной формы, заполняемых штриховкой линейным пунктиром. |
| 4 | 26-36 контуров изрезанной формы или 36-60 контуров плавной формы, заполняемых линейной штриховкой. 9-15 контуров изрезанной формы или 15-25 контуров плавной формы, заполняемых штриховкой линейным пунктиром. |
| 5 | Более 36 контуров изрезанной формы или более 60 контуров плавной формы, заполняемых линейной штриховкой. 16-25 контуров изрезанной формы или 26-35 контуров плавной, формы заполняемых штриховкой линейным пунктиром. |
| 6 | Более 25 контуров изрезанной формы и более 35 контуров плавной формы, заполняемых штриховкой линейным пунктиром. |

Таблица 13

КАТЕГОРИИ

трудности вычерчивания карт фактического материала и карт полезных ископаемых

| Категория трудности | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Знаки типа скважин и обнажений, квадратов, треугольников и кружков без заполнения или с простым заполнением |
| 2 | Знаки типа квадратов, треугольников и кружков с одинарным заполнением Знаки типа квадратов, треугольников и кружков с двойным заполнением или с двойными контурами без заполнения |
| 3 | Знаки типа квадратов, треугольников и кружков с двойными контурами и с одинарным или сложным заполнением Знаки, имеющие конфигурацию звезд, молоточков, а также знаки другой сложной конфигурации |

Таблица 14

КАТЕГОРИИ

трудности раскраски контуров (по количеству контуров на 1 дм2)

| Категория трудности | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | До 4 контуров изрезанной формы До 8 контуров плавной формы |
| - 2 | 5-8 контуров изрезанной формы 9-15 контуров плавной формы |
| 3 | 9-15 контуров изрезанной формы 16-25 контуров плавной формы |
| 4 | 16-25 контуров изрезанной формы 26-35 контуров плавной формы |
| 5 | 26-35 контуров изрезанной формы 36-60 контуров плавной формы |
| 6 | Более 35 контуров изрезанной формы Более 60 контуров плавной формы |

Таблица 15

КАТЕГОРИИ

трудности перенесения с авторского оригинала и вычерчивания кривых на каротажных диаграммах

| Категория трудности | Характеристика категории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Кривые в одну линию с небольшими равномерными амплитудами колебания |
| 2 | То же, но со значительными амплитудами колебания |
| 3 | Кривые в две линии: одна линия с небольшими равномерными амплитудами колебания; вторая со значительными амплитудами колебания |
| 4 | Кривые в две линии со значительными амплитудами колебания |

Таблица 16

КОЭФФИЦИЕНТЫ

к трудовым нормам при выполнении работы в горной местности с абсолютной высотой более 1500 м)

| Абсолютная высота местности, м | Коэффициент |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Более 1500 до 2000 | 1,05 |
| Более 2000 до 3000 | 1,10 |
| Более 3000 до 3500 | 1,18 |
| Более 3500 до 4000 | 1,25 |
| Более 4000 до 4500 | 1,33 |
| Более 4500 | 1,45 |

СМЕТНЫЕ НОРМЫ

(нормативные материалы)

# 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

25. В разделе приведены нормативные материалы для расчета единичных сметных расценок на:

– сбор фондовых, архивных и опубликованных материалов по территории (объекту) исследований и смежным территориям;

– систематизацию сведений, извлеченных из источников информации (фондовых, архивных и опубликованных материалов);

– ознакомление с коллекциями по территории (объекту) исследований и смежным территориям;

– предварительное комплексное дешифрирование аэроснимков (АС) и космоснимков (КС).

26. Подготовительные работы включают также выявление обеспеченности территории исследований материалами аэро- и космических съемок (МАКС) и их систематизацию. Сметная стоимость этих работ определяется по СФР.

## 1.1. Сбор фондовых, архивных и опубликованных материалов по территории (объекту) исследований и смежным территориям.

27. Материалы (информация) собираются в фондо- и архивохранилищах и библиотеках.

28. Содержание работы. Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Ознакомление с каталожными карточками. Составление перечня необходимых источников информации. Оформление заказа на получение выбранных источников информации и их получение. Просмотр (предварительное изучение) источников информации с целью выписки из них необходимых данных, выборки чертежей для их ручного копирования или оформления заказа на ксерокопирование (фотографирование) текста, таблиц, чертежей. Выписка текста и таблиц, выборка чертежей или оформление заказа на ксерокопирование (фотографирование). Сдача источников информации в хранилище (библиотеку).

29. Исходя из конечного результата труда нормы установлены на сбор информации посредством выписки текста и таблиц, выборки чертежей для их ручного копирования, оформления заказов на ксерокопирование или фотографирование текста, таблиц чертежей.

30. Сбор информации проводится одним геологом (гидрогеологом и т.д.) 1 категории при долевом участии начальника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии или начальника отряда, задолженного на соответствующих подготовительно-заключительных операциях и операциях, связанных с обслуживанием рабочего места.

31. Измерителями, на которые установлены трудовые нормы приняты:

– при сборе информации посредством выписки текста - 100 нормально заполненных машинописных страниц (лист бумаги размером 297х210 мм) или 100 страниц высокой печати формата 70х107 текста с выпиской в среднем 15 страниц;

– то же, таблиц - 100 страниц при среднем количестве заполненных граф 10 и значимых строк 20 в каждой таблице с выпиской в среднем 10 страниц;

– при сборе информации посредством оформления заказов на ксерокопирование (фотографирование) текста, таблиц, чертежей 100 заказов на бланке установленной формы;

– при выборке чертежей для их ручного копирования - 100 просмотренных чертежей.

32. Трудовые нормы и нормы расхода материалов на сбор информации всеми способами указаны в табл.17,18 и п.34.

33. Материальные ценности, относящиеся к статьям расхода "Износ" и "Амортизация", при сборе информации не используются.

Таблица 17

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

сбора информации, смена

| № | Способ сбора информации | Измеритель | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сбор посредством выписки текста | 100 с. | 1,08 |
| 2 | Сбор посредством выписки таблиц | 100 с. | 1,19 |
| 3 | Сбор посредством выборки чертежей для их ручного копирования | 10 чертежей | 0,22 |
| 4 | Сбор посредством оформления заказов на ксерокопирование | 10 заказов | 0,34 |

34. Затраты труда (в чел.-сменах) основного исполнителя работы – геолога (гидрогеолога и т.д.) I категории – числено равны нормам длительности сбора информации (табл. 17). Затраты труда начальника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии или начальника отряда составляют – 0,04 чел.-смены.

35. При отклонениях от принятых значений измерителя (п.31) нормы длительности (табл.17) и затраты труда основного исполнителя (п.34) корректируются коэффициентами (К). В случаях, когда количество выписываемых страниц на 100 страниц текста или таблиц больше принятого в измерителе (п.31) на каждые 20%, нормы умножаются на К=1,15, в противных случаях - К=0,85.

При расчете затрат труда начальника партии (п.34) коэффициент не применяется.

36. Нормы на ручное копирование чертежей приводятся в соответствующих таблицах раздела 4. Они установлены в зависимости от вида копируемого материала (геологические и другие карты, разные профили, графики и т.д.) и категории сложности чертежа (табл.7-15).

Таблица 18

НОРМЫ РАСХОДА

материалов на сбор информации

Измеритель - 1 месяц работы основного исполнителя

| № п/п | Наименование материалов | Единица | Способ сбора информации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Блокнот малого размера | шт | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Бумага писчая | кг | - | 1,0 | - | - |
| 3 | Карандаш простой | шт | 0,3 | 0,5 | - | - |
| 4 | Линейка чертежная | шт | 0,15 | 0,15 | - | - |
| 5 | Папка для бумаг | шт | - | 0,15 | - | - |
| 6 | Резинка ученическая | шт | 0,15 | 0,15 | - | - |
| 7 | Ручка шариковая(без стержня) | шт | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 8 | Стержень для шариковой ручки | шт | 3,0 | 2,0 | 0,50 | 0,50 |
| 9 | Тетрадь общая | шт | 3,75 | - | - | - |

## 1.2. Систематизация сведений, извлеченных из источников информации

37. Систематизация сведений ведется на разного рода карточках (бланках) позволяющих хранение, подбор, группировку, сортировку (поиск) и выдачу объектов информации по одному признаку положенному в основу составления картотеки. Каждая карточка соответствует только одному объекту информации (полевая, лабораторная документация, чертежи и т.д.). Внесение информации в карточки осуществляется путем вписывания вручную и на пишущей машине или наклеивания заранее подготовленных регистрируемых документов, их ксеро- или фотокопий. Переносятся лишь опорные описания, отличающиеся максимальной полнотой данных.

38. Содержание работы. Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Отбор обязательного минимума индивидуальных показателей для каждого объекта информации. Выработка порядка размещения информации на карточке. Внесение информации в карточки с односторонним их заполнением. Размещение карточек в ящиках картотеки.

39. Систематизация сведений выполняется одним техником-геологом (техником-гидрогеологом и т.д.) II категории при долевом участии начальника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии или начальника отряда, задолженного на соответствующих подготовительно-заключительных операциях и операциях, связанных с обслуживанием рабочего места.

40. Нормы установлены в зависимости от объекта нормирования (текстовые описания, таблицы, чертежи) и способа внесения информации в карточки (вписывание вручную, вписывание на пишущей машине, наклеивание). Вследствие этого измерителем, на который установлены нормы, приняты 100 карточек размером 207х147 мм.

41. Трудовые нормы, нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов на систематизацию сведений посредством вписывания информации вручную или наклейки представлены в табл.19, 20 и пп. 43, 44. Нормы на печатание текстового описания и таблиц, вычерчивание чертежей приводятся в разделе 4.

42. Материальные ценности, относящиеся к статье расхода "Амортизация" в процессе систематизации сведений не используются.

43. Затраты труда(в чел.-сменах) основного исполнителя работы – техника-геолога (техника-гидрогеолога и т.д.) II категории – числено равны нормам длительности систематизации сведений (табл. 19). Затраты труда начальника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии или начальника отряда составляют – 0,05 чел.-смен.

Таблица 19

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

систематизации сведений, извлеченных из источников информации, смена

Измеритель - 100 карточек

| № п/п | - Объект нормирования | Способ внесения информации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | вписывание вручную | наклеивание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Текстовое описание | 3,02 | - |
| 2 | Текстовое описание, таблицы, чертежи | - | 2,47 |

Таблица 20

НОРМЫ РАСХОДА

материалов на систематизацию сведений, извлеченных из источников информации, смена

Измеритель - 1 месяц работы основного исполнителя

| № п/п | Наименование материалов | Единица | Объект нормирования, способ внесения информации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текстовое описание; вписывание вручную | текстовое описание, таблицы, чертежи; наклеивание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Карандаш простой | шт | 1,0 | - |
| 2 | Кисточка для клея | шт | - | 1,0 |
| 3 | Клей канцелярский силикатный | флакон | - | 0,5 |
| 4 | Линейка чертежная | шт | 0,15 | - |
| 5 | Перфокарты размером 207х147 мм | шт | 825,0 | 1000,0 |
| 6 | Резинка ученическая | шт | 0,5 | - |
| 7 | Ручка шариковая (без стержня) | шт | 0,15 | - |
| 8 | Стержень для шариковой ручки | шт | 2,0 | - |

44. Материальные ценности, относящиеся к статье расхода "Износ": стол однотумбовый - 1, стул конторский - 1, с месячным износом соответственно 2.0 и 4.0%.

## 1.3. Ознакомление с коллекциями по территории (объекту) исследований и смежным территориям

45. В подразделе приведены нормы на ознакомление исполнителей с петрографическими и минералогическими коллекциями, коллекциями ископаемых органических остатков и образцов полезных ископаемых, гербарием.

46. Ознакомление с коллекциями проводится в музеях или иных хранилищах, где эти материалы соответствующем образом систематизированы.

47. Содержание работы. Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Получение у администрации разрешения на ознакомление с коллекциями. Ознакомление с системой размещения (хранения) и поиска коллекций. Поиск нужных коллекций. Извлечение ящиков с нужными образцами из ячеек стеллажа (шкафа). Собственно ознакомление с образцами, включая выписку названия образцов и адресов их отбора. Установка ящиков с образцами в ячейки стеллажа (шкафа).

48. Трудовые нормы и нормы расхода материалов установлены на одного исполнителя (начальника партии, начальника отряда, геолога, гидрогеолога и т.д.) и указаны в табл.21,22 и п.50.

49. Материальные ценности, относящиеся к статьям расхода "Износ" и "Амортизация", при ознакомлении с коллекциями не используются.

50. Затраты труда (в чел.-сменах) одного исполнителя работы – численно равны нормам длительности ознакомления с коллекциями (табл.21).

Таблица 21

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

ознакомления с коллекциями по территории (объекту) исследований и смежным территориям, смена

Измеритель - 1 коллекция

| - № строки | - Вид коллекции и количество образцов в коллекции | Значение нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Петрографическая коллекция, 100 образцов | 3,72 |
| 2 | Минералогическая коллекция, 50 образцов | - 1,93 |
| 3 | Коллекция ископаемых органических остатков, 10 образцов | 0,62 |
| 4 | Коллекция образцов рудных полезных ископаемых, 10 образцов | 0,57 |
| 5 | Гербарий, 10 образцов | 0,55 |

Таблица 22

НОРМЫ  РАСХОДА

материалов на ознакомление с коллекциями по территории (объекту) исследований и смежным территориям

Измеритель - 1 месяц работы основного исполнителя

| № п/п | Наименование материалов | Единица | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | Ручка шариковая (без стержня) | шт | 0,15 |
| 2 | Стержень для шариковой ручки | шт | 1,50 |
| 3 | Тетрадь общая ( 100 страниц) | шт | 2,00 |

## 1.4. Предварительное комплексное дешифрирование АС и КС

51. Под комплексным дешифрированием понимается широкая (геологическая, геоморфологическая, гидрогеологическая, инженерно-геологическая) расшифровка содержания АС и КС.

52. В подразделе даны нормы на предварительное комплексное дешифрирование контактных отпечатков, результаты которого используются, главным образом, в процессе проектирования ГРР. Полевое и окончательное дешифрирование МАКС включено в содержание работы при проведении полевых исследований и камеральной обработке материалов, и поэтому отдельно не нормируется.

53. Нормы установлены при условии, что контактные отпечатки выполнены на полуматовой фотобумаге в черно-белом варианте, достаточно контрастны, без технических дефектов; МАКС систематизированы.

54. Содержание работы. Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Привязка снимков к топографической карте. Привязка к снимкам (нанесение на кальку) нужного первичного наземного фактического материала ранее проведенных исследований. Контурное дешифрирование снимков. Изучение типов выделенных рисунков фотоизображения. Подробное дешифрирование снимков с выделением всех возможных объектов дешифрирования. Выявление контуров (объектов) не поддающихся дешифрированию. Измерительное дешифрирование по одиночным снимкам и на стереофотограмметрических приборах. Сопоставление данных дешифрирования разных дистанционных съемок и съемок разного времени, а также с наземным фактическим материалом.

55. Предварительное дешифрирование снимков проводится одним геологом (гидрогеологом) 1 категории при долевом участии начальника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии или начальника отряда, занятого на соответствующих подготовительно-заключительных операциях и операциях, связанных с обслуживанием рабочего места.

56. Нормативные материалы представлены в табл.23-25 и пп.60,61.

Таблица 23

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

предварительного комплексного дешифрирования АС и КС с применением зеркально-линзового стереоскопа, смена

Измеритель - 1 дм2 площади снимка

| Категория сложности комплексного дешифрирования МАКС (табл.1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 0,56 | 0,74 | 1,04 |

57. Учитывая продольное и поперечное перекрытие снимков, подлежащая дешифрированию площадь принимается в размере 50% суммарной площади снимков.

58. При предварительном дешифрировании дополнительно тех же АС и КС, выполненных в цветном, спектрозональном, многозональном или синтезированном вариантах, трудовые нормы (табл.23 и п.60) увеличиваются на 15%.

59. В случаях выполнения дешифрирования аэровысотных и космических снимков (обладающих высоким разрешением на местности) с применением многократно увеличивающих приборов к указанным в табл.23 нормам применяются следующие поправочные коэффициенты: для снимков масштаба 1:100000 - 1:200000 К = 1,5; для снимков масштаба 1:1000000 К = 2,0.

60. Затраты труда (в чел.-сменах) основного исполнителя по предварительному комплексному дешифрированию АС и КС – геолога (гидрогеолога) I категории – числено равны нормам длительности выполнения этой работы (табл. 23). Затраты труда начальника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии или начальника отряда составляют – 0,01 чел.-смены.

Таблица 24

НОРМЫ РАСХОДА

материалов на предварительное комплексное дешифрирование АС и КС

Измеритель - 1 месяц работы основного исполнителя

| № п/п | - Наименование материалов | Единица | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бумага калька | рулон (40 м) | 0,05 |
| 2 | Карандаш простой | шт | 2,00 |
| 3 | Карандаш стеклографический | шт | 0,50 |
| 4 | Резинка ученическая | шт | 2,00 |
| 5 | Ручка чертежная | шт | 0,15 |
| 6 | Перья чертежные | коробка (100 шт) | 0,02 |
| 7 | Скрепки канцелярские | коробка (500 шт) | 0,07 |
| 8 | Тушь разных цветов | флакон | 0,50 |

Таблица 25

НОРМЫ ИЗНОСА

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при проведении предварительного комплексного дешифрирования АС и КС

Измеритель - 1 месяц работы основного исполнителя

| № п/п | - Наименование предмета | Единица измерения | Норма износа, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 3 |
| 1 | Лупа трехкратного увеличения | шт | 1 |
| 2 | Лупа восьмикратного увеличения | шт | 1 |
| 3 | Палетки дешифровочные | комплект | 1 |
| 4 | Стереоскоп линзо-зеркальный | шт | 1 |
| 5 | Стол однотумбовый | шт | 1 |
| 6 | Стул конторский | шт | 1 |

61. Основные производственные фонды в процессе выполнения дешифрирования аэровысотных и космических снимков (п.59): дешифровочный прибор с многократным увеличением - 1.

# 2. ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

62. Раздел включает нормативные материалы для расчета единичных сметных расценок на:

– геологическую документацию горных выработок;

– геологическую и инженерно-геологическую документацию (изучение) керна горных пород;

– изучение водопунктов.

## 2.1 Геологическая документация горных выработок

63. Нормативными материалами охвачена геологическая документация разведочных канав (траншей), шурфов (дудок), подземных горизонтальных горных выработок.

64. Содержание работы. Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Привязка (географическая, геоморфологическая и высотная) местоположения горной выработки, включая измерение наклона поверхности и азимута направления. Спуск-подъем лестницы и ее закрепление-раскрепление (при глубине канавы или шурфа более 1.5 м). Спуск-подъем инструмента и других необходимых для документации предметов. Общий осмотр горной выработки с предварительным выделением геологических интервалов (пачек). Зачистка боков, почвы (дна) или кровли. Собственно документация: послойное изучение и описание вскрытых горных пород; отбор геологических образцов и сколков для изготовления шлифов (аншлифов), образцов на микрофауну и микрофлору, проб на гранулометрический, минералогический, химический анализы, штуфов; этикетирование и упаковка образцов и проб; радиометрические исследования (в случае их проведения); зарисовка развертки горной выработки с нанесением пунктов отбора образцов проб и всех других элементов документации. Подъем из горной выработки образцов и проб. Закрепление тушью на топооснове (аэрофотоснимке) местоположения горной выработки. Пересчет элементов залегания и мощностей слоев (пластов). Просмотр и сокращение образцов и проб. Корректировка записей в полевой книжке (дневнике) и пунктов отбора образцов и проб на зарисовке. Регистрация образцов и проб в соответствующих журналах.

65. Документация горных выработок проводится по интервалам высоты в 1,5 м при условии, что привязка горной выработки глазомерная (визуальная), отбор образцов и проб с помощью молотка и зубила, обозначение образцов и проб, их регистрация – на бланках этикеток и журналов.

66. Работа выполняется производственной группой состоящей из 2-х исполнителей: геолога II категории и рабочего на геолого-съемочных и поисковых работах 3-го разряда, совмещающего в случаях проведения радиометрических исследований профессию радиометриста 3-го разряда. В виде долевого участия на соответствующих подготовительно-заключительных операциях и операциях, связанных с обслуживанием рабочего места, задалживается начальник геологической (гидрогеологической и т.д.) партии или отряда.

67. Трудовые нормы на геологическую документацию горных выработок указаны в табл.26-28 и п.68, нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов при выполнении этой работы - в табл.29, 30, перечень основных производственных фондов - в п.69.

Таблица 26

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

геологической документации канав (траншей), смена

Измеритель - 100 м документации

| № п/п | Глубина канавы, м | Категория сложности геологического изучения объекта(т.2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2-3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1,5 | 1,41 | 1,62 | 1,87 | 2,15 | 2,47 |
| 2 | 3 | 1,76 | 2,03 | 2,33 | 2,68 | 3,08 |
| 3 | 4,5 | 2,20 | 2,50 | 2,91 | 3,34 | 3,85 |
| 4 | 6 | 2,72 | 3,11 | 3,62 | 4,17 | 4,78 |

Таблица 27

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

геологической документации шурфов, смена

Измеритель - 100 м документации

| № п/п | Глубина шурфа, м | Категория сложности геологического изучения объекта(т.2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2-3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1,5 | 1,65 | 1,90 | 2,18 | 2,51 | 2,89 |
| 2 | 3 | 2,06 | 2,37 | 2,72 | 3,13 | 3,61 |
| 3 | 4,5 | 2,58 | 2,96 | 3,40 | 3,91 | 4,50 |
| 4 | 6 | 3,22 | 3,70 | 4,25 | 4,88 | 5,62 |
| 5 | 7,5 | 4,02 | 4,63 | 5,31 | 6,10 | 7,03 |
| 6 | 9 | 5,03 | 5,78 | 6,64 | 7,62 | 8,78 |
| 7 | 10,5 | 6,28 | 7,22 | 8,30 | 9,51 | 10,93 |
| 8 | 12 | 7,86 | 9,03 | 10,37 | 11,88 | 13,66 |
| 9 | 13,5 | 9,82 | 11,28 | 12,91 | 14,85 | 17,00 |
| 10 | 15 | 12,27 | 14,10 | 16,13 | 18,56 | 21,25 |
| 11 | 16,5 | 15,35 | 17,62 | 20,16 | 23,20 | 26,56 |
| 12 | 18 | 19,18 | 22,03 | 25,20 | 29,00 | 33,20 |
| 13 | 19,5 | 23,00 | 27,14 | 31,50 | 36,20 | 40,50 |

Таблица 28

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

геологической документации подземных горизонтальных горных выработок, смена

Измеритель - 100 м документации

| № п/п | Высота горной выработки, м | Категория сложности геологического изучения объекта(т.2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2-3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1,8 | 2,33 | 2,69 | 3,10 | 3,57 | 4,13 |
| 2 | 2,5 | 2,80 | 3,17 | 3,68 | 4,21 | 4,88 |

68. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в производственной группе, проводящей геологическую документацию горных выработок (см. п.66), числено равны нормам длительности выполнения этой работы (табл. 26-28). Затраты труда начальника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии или начальника отряда составляют – 0,15 чел.-смен при документации 100 м.

Таблица 29

НОРМЫ РАСХОДА

материалов на геологическую документацию горных выработок

Измеритель - 1 месяц работы производственной группы

| № п/п | Наименование материалов | Единица | Значение нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Батарея для карманного фонаря | шт | 1,0 |
| 2 | Бланки разных этикеток | шт | 30,0 |
| 3 | Бумага оберточная | кг | 1,0 |
| 4 | Бумага миллиметровая | рулон (20м) | 0,2 |
| 5 | Бязь для подклейки карт шириной 0.8 м | м | 0,2 |
| 6 | Веревка хозяйственная | кг | 3,0 |
| 7 | Журналы регистрационные разные | шт | 0,5 |
| 8 | Карандаш простой | шт | 2,0 |
| 9 | Лампочка для карманного фонаря | шт | 1,0 |
| 10 | Лейкопластырь (узкий) | коробка | 0,5 |
| 11 | Линейка чертежная ученическая | шт | 0,25 |
| 12 | Мешки для проб | шт | 5,0 |
| 13 | Мешочки для образцов | шт | 25,0 |
| 14 | Перья чертежные | коробка (100 шт) | 0,02 |
| 15 | Резинка ученическая | шт | 0,5 |
| 16 | Ручка чертежная | шт | 0,25 |
| 17 | Ручка шариковая (без стержня) | шт | 0,25 |
| 18 | Свечи стеариновые | кг | 2,0 |
| 19 | Стержень для шариковой ручки | шт | 1,0 |
| 20 | Тетрадь общая (для полевой книжки) | шт | 0,5 |
| 21 | Транспортир пластмассовый | шт | 0,25 |
| 22 | Тушь разных цветов | флакон | 0,5 |
| 23 | Угольник чертежный | шт | 0,25 |
| 24 | Черенок для лопаты | шт | 0,25 |
| 25 | Черенок для молотка | шт | 0,5 |
| 26 | Черенок для топора (топорище) | шт | 0,25 |
| 27 | Шпагат | кг | 0,5 |

Примечания: 1. При документации с радиометрическими исследованиями дополнительно включаются: батарея для радиометра - 3,0 шт, запасные части к радиометру - 0,25 комплекта.

Таблица 30

НОРМЫ ИЗНОСА

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при геологической документации горных выработок

Измеритель - 1 месяц работы

производственной группы

| - № п/п | Наименование предмета | Норма износа, % | - Единица | Геологическая документация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | канав и шурфов | подземных горных выработок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Брусок наждачный | 8,34 | шт | 1 | 1 |
| 2 | Ведро железное | 8,34 | шт | 1 | - |
| 3 | Замок висячий | 8,34 | шт | 1 | - |
| 4 | Зубило слесарное | 8,34 | шт | 1 | 1 |
| 5 | Капельница для соляной кислоты | 16,66 | шт | 1 | 1 |
| 6 | Компас горный | 2,78 | шт | 1 | 1 |
| 7 | Кровать походная | 4,17 | шт | 2 | - |
| 8 | Кувалда | 4,17 | шт | 1 | 1 |
| 9 | Лампа аккумуляторная | 4,00 | шт | – | 2 |
| 10 | Лестница веревочная | 20,00 | шт | 1 | - |
| 11 | Линейка логарифмическая | 2,78 | шт | 1 | 1 |
| 12 | Лопата штыковая | 16,66 | шт | 1 | 1 |
| 13 | Лупа десятикратного увеличения | 4,17 | шт | 1 | 1 |
| 14 | Метр складной металлический | 4,17 | шт | 1 | 1 |
| 15 | Мешок спальный ватный с 2 вкладышами | 4,17 | комплект | 2 | - |
| 16 | Молоток геологический | 8,34 | шт | 1 | 1 |
| 17 | Молоток слесарный | 8,34 | шт | 1 | 1 |
| 18 | Напильники слесарные разные | 8,34 | шт | 2 | 2 |
| 19 | Нож почвенный | 8,34 | шт | 1 | 1 |
| 20 | Пила ножовка по дереву | 4,17 | шт | 1 | - |
| 21 | Рулетка тесмяная | 8,34 | шт | 1 | 1 |
| 22 | Рюкзак брезентовый | 8,34 | шт | 1 | 1 |
| 23 | Стол походный раскладной | 8,34 | шт | 1 | - |
| 24 | Стул походный складной | 8,34 | шт | 1 | - |
| 25 | Сумка полевая кирзовая | 8,34 | шт | 1 | 1 |
| 26 | Топор | 4,17 | шт | 1 | - |
| 27 | Фонарь карманный | 8,34 | шт | 1 | 1 |
| 28 | Циркуль пропорциональный | 8,25 | шт | 1 | 1 |
| 29 | Эклиметр | 2,78 | шт | 1 | 1 |
| 30 | Ящик вьючный деревянный | 4,17 | шт | 1 | - |

69. Основные производственные фонды в процессе геологической документации горных выработок:

палатка 2-местная - 1 (при сезонных работах); радиометр 1.

## 2.2. Геологическая и инженерно-геологическая документация (изучение) керна горных пород

70. Документация керна горных пород проводится на месте проходки буровой скважины или в кернохранилище.

71. Содержание работы (вне зависимости от вида документации и места ее проведения). Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Общий осмотр керна горных пород с предварительным выделением геологических интервалов (пачек). Собственно документация: послойное изучение и описание горных пород; отбор, этикетирование и упаковка образцов и проб; радиометрические исследования (в случае их проведения); зарисовка керна с нанесением пунктов отбора образцов и проб. Пересчет элементов залегания и мощностей слоев (пластов). Просмотр и сокращение образцов и проб. Корректировка записей в полевой книжке (дневнике) и пунктов отбора образцов и проб на зарисовке. Регистрация образцов и проб в соответствующих журналах.

72. В зависимости от места проведения документации или ее вида в содержание работы дополнительно к указанному в п. 71 включается:

– при документации на месте бурения скважины: географическая, геоморфологическая и высотная привязка устья буровой скважины; парафинирование образцов (проб); закрепление тушью на топооснове (аэрофотоснимке) местоположения устья;

– при документации в кернохранилище: отыскание по плану кернохранилища ящиков с керном горных пород нужной буровой скважины; переноска ящиков в помещение, где будет проводиться изучение керна и их раскладка; вскрытие и закрытие ящиков; переноска их в кернохранилище и укладка на стеллажи;

– при инженерно-геологической документации: определение твердости и крепости скальных и полускальных горных пород полевыми ускоренными методами; определение сопротивления микропенетрации, влажности и консистенции связных и полусвязных горных пород.

73. В процессе геологической документации отбираются геологические образцы и сколки горных пород для изготовления шлифов (аншлифов), образцы на микрофауну и микрофлору, пробы горных пород на гранулометрический, минералогический, химический анализы, штуфы. При инженерно-геологической документации берутся образцы (пробы) горных пород на массовые анализы из каждой их петрографической разновидности.

74. Документация керна горных пород проводится при следующих условиях: привязка устья буровой скважины - глазомерная (визуальная); отбор образцов и проб - с помощью молотка и зубила; переноска ящиков с керном горных пород - на расстояние до 30 м; обозначение образцов и проб, их регистрация - на готовых бланках этикеток и журналах установленной формы; определение твердости и крепости скальных и полускальных горных пород - с помощью эталонных молотков - прочномеров, а связных и полусвязных горных пород - с помощью микропенетрометров.

75. Работа по документации керна горных пород выполняется производственной группой из 2-х исполнителей: геолога (гидрогеолога) II категории и рабочего на геологосъемочных и поисковых работах 3-го разряда, совмещающего в случаях проведения радиометрических исследований профессию радиометриста 3-го разряда.

76. При документации керна горных пород в кернохранилище в работе принимает долевое участие подсобный рабочий 1-го разряда, задалживающийся на перемещении ящиков с керном.

77. Во всех случаях в виде долевого участия на соответствующих подготовительно-заключительных операциях и операциях, связанных с обслуживанием рабочего места предусматривается начальник геологической (гидрогеологической и т.д.) партии или начальник отряда.

78. Трудовые нормы на документацию керна горных пород представлены в табл.31, 32 и п. 79, нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов - в табл. 33, 34, перечень основных производственных фондов - в п. 80.

Таблица 31

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

геологической документации керна горных пород, смена

Измеритель - 100 м керна

| № п/п | Место проведения документации | Категория сложности геологического изучения объекта(т.2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2-3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | У буровой скважины | 2,10 | 2,57 | 3,06 | 3,48 | 3,94 |
| 2 | В керно- хранилище | 2,32 | 2,84 | 3,30 | 3,83 | 4,51 |

Таблица 32

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

инженерно-геологической документации керна горных пород, смена

Измеритель - 100 м керна

| № п/п | Место проведения документации | Категория сложности инженерно-геологической документации керна горных пород (табл.3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | У буровой скважины | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| 2 | В кернохранилище | 3,43 | 4,60 | 5,67 | 6,44 |

79. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в производственной группе, проводящей документацию керна горных пород, числено равны нормам длительности выполнения этой работы (табл. 31, 32). Затраты труда начальника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии или начальника отряда составляют – 0,14 чел.-смен. Затраты труда подсобного рабочего 1-го разряда при документации в кернохранилице – 0,40 чел.-смен.

Таблица 33

НОРМЫ РАСХОДА

материалов на геологическую и инженерно-геологическую документацию керна горных пород

Измеритель - 1 месяц работы производственной группы

| № п/п | Наименование материалов | Единица | Геологическая документация | Инженерно-геологическая документация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Батарея для карманного фонаря | шт | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Бланки разных этикеток | шт | 50,0 | 35,0 |
| 3 | Бумага оберточная | кг | 1,5 | 1,0 |
| 4 | Бумага миллиметровая | рулон (20м) | 0,1 | 0,05 |
| 5 | Бязь для подклейки карт шириной 0.8 м | м | 0,2 | 0,2 |
| 6 | Журналы регистрационные разные | шт | 0,5 | 0,25 |
| 7 | Карандаш простой | шт | 3,0 | 1,5 |
| 8 | Лампочка для карманного фонаря | шт | 1,0 | 1,0 |
| 9 | Лейкопластырь (узкий) | коробка | 1,0 | 0,3 |
| 10 | Линейка чертежная ученическая | шт | 0,25 | 0,25 |
| 11 | Мешки для проб | шт | 10,0 | 5,0 |
| 12 | Мешочки для образцов | шт | 40,0 | 30,0 |
| 13 | Парафин | кг | – | 2,0 |
| 14 | Перья чертежные | коробка (100 шт) | 0,02 | 0,02 |
| 15 | Ручка чертежная | шт | 0,25 | 0,25 |
| 16 | Ручка шариковая (без стержня) | шт | 0,25 | 0,25 |
| 17 | Резинка ученическая | шт | 0,5 | 0,5 |
| 18 | Свечи стеариновые | кг | 2,0 | 2,0 |
| 19 | Стержень для шариковой ручки | шт | 1,0 | 1,0 |
| 20 | Тетрадь общая (для полевой книжки) | шт | 0,7 | 0,7 |
| 21 | Транспортир пластмассовый | шт | 0,25 | 0,25 |
| 22 | Тушь черная | флакон | 0,25 | 0,25 |
| 23 | Угольник чертежный | шт | 0,25 | 0,25 |
| 24 | Черенок для молотка | шт | 0,25 | 0,25 |
| 25 | Черенок для топора (топорище) | шт | 0,25 | 0,25 |
| 26 | Шпагат | кг | 1,0 | 0,5 |

Примечания: 1. При документации с радиометрическими исследованиями дополнительно включаются: батарея для радиометра - 3,0 шт, запасные части к радиометру 0,25 комплекта.

2. При документации керна в кернохранилище исключаются материалы, указанные в пп. 1, 5, 8, 11-14, 19, 26.

Таблица 34

НОРМЫ ИЗНОСА

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при геологической и инженерно-геологической документации керна горных пород

Измеритель - 1 месяц работы производственной группы

| № п/п | Наименование материалов | Норма износа, % | Единица | Геологическая документация |  | Инженерно- геологическая документация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на месте бурения | в кернохранилище | на месте бурения | в кернохранилище |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Брусок наждачный | 8,34 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Замок висячий | 8,34 | шт | 1 | - | 1 | - |
| 3 | Зубило слесарное | 8,34 | шт | 1 | - | 1 | - |
| 4 | Кувалда | 4,17 | шт | 1 | - | 1 | - |
| 5 | Капельница для соляной кислоты | 16,66 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Компас горный | 2,78 | шт | 1 | - | 1 | - |
| 7 | Кровать походная | 4,17 | шт | 2 | - | 2 | - |
| 8 | Линейка логарифмическая | 2,78 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Лупа десятикратного увеличения | 4,17 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Молоток геологический | 8,34 | шт | 1 | - | 1 | - |
| 11 | Молоток-прочномер эталонный | 8,34 | шт | - | - | 1 | 1 |
| 12 | Молоток слесарный | 8,34 | шт | 1 | - | 1 | - |
| 13 | Микропенетрометр | 8,34 | шт | - | - | 1 | 1 |
| 14 | Метр складной металлический | 4,17 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Мешок спальный ватный с 2-мя вкладышами | 4,17 | комплект | 2 | - | 2 | - |
| 16 | Нож почвенный | 8,34 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Рулетка тесмянаяя | 8,34 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Рюкзак брезентовый | 8,34 | шт | 1 | - | 1 | - |
| 19 | Сумка полевая кирзовая | 8,34 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Стол походный раскладной | 8,34 | шт | 1 | - | 1 | - |
| 21 | Стул походный складной | 8,34 | шт | 1 | - | 1 | - |
| 22 | Топор | 4,17 | шт | 1 | - | 1 | - |
| 23 | Циркуль пропорциональный | 8,25 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Фонарь карманный | 8,34 | шт | 1 | - | 1 | - |
| 25 | Ящик въючный деревянный | 4,17 | шт | 1 | - | 1 | - |

Примечание. При выполнении работы в стационарных условиях исключаются предметы, указанные в пп. 2, 7, 15, 20, 21, 22, 24, 25.

80. Основные производственные фонды при документации керна горных пород: палатка 2-местная - 1 (при сезонных работах на месте бурения скважины); радиометр - 1.

## 2.3. Изучение водопунктов

81. В подразделе приведены нормативные материалы для расчета единичных сметных расценок на изучение колодцев и родников, выполняющиеся как самостоятельные элементы ГРР и не входящие в технологические процессы (комплексы) каких-либо исследований геологического профиля.

82. Содержание работы. Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Географическая, геоморфологическая высотная привязка местоположения водопункта и его общий осмотр. Собственно изучение и описание водопункта, включая отбор и этикетирование геологических образцов горных пород и проб воды на полевой химический анализ, устройство (при необходимости) водоотводной канавки для измерения расхода воды из родника и установку переносной водосливной рамки. Закрепление тушью на топооснове (аэрофотоснимке) местоположения водопункта. Корректировка записей в полевой книжке (дневнике). Регистрация пробы воды и образцов горных пород в соответствующих журналах.

83. Изучение водопунктов проводится при следующих условиях: привязка водопункта - визуальная; отбор проб воды - бутылкой вместимостью 0,5 л.; отбор геологических образцов - с помощью молотка и зубила; измерение расхода воды из родников - мерным сосудом или переносной водосливной рамкой; измерение уровня воды в колодце - с помощью хлопушки; обозначение проб воды и образцов горных пород, их регистрация - на бланках этикеток и журналов.

84. Работа выполняется производственной группой, состоящей из 2-х исполнителей: гидрогеолога и рабочего на геологосъемочных и поисковых работах 3-го разряда. В виде долевого участия на соответствующих подготовительно-заключительных операциях и операциях, связанных с обслуживанием рабочего места, задалживается начальник гидрогеологической (инженерно-геологической) партии или отряда (см. п. 87).

85. Трудовые нормы, нормы расхода материалов и нормы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов указаны в табл. 35-37 и пп. 86,87; перечень основных производственных фондов - в п.88.

Таблица 35

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

изучения родников (коренных выходов подземных вод), смена

Измеритель - 10 родников

| № п/п | Категория сложности геологического изучения объекта (табл.2) | Характер выхода воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сосредоточенный выход | рассредоточенный выход |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 1,07 | 1,25 |
| 2 | 2 - 3 | 1,09 | 1,26 |
| 3 | 4 - 5 | 1,11 | 1,29 |
| 4 | 6 | 1,14 | 1,31 |

86. Норма длительности изучения одного колодца глубиной до
25 м равна 0,122 смены.

87. Затраты труда (в чел.-сменах) каждого исполнителя в производственной группе, проводящей изучение водопунктов (см. п.84), числено равны нормам длительности выполнения этой работы (табл. 35, п.86). Затраты труда начальника гидрогеологической (инженерно-геологической) партии или начальника отряда составляют – 0,01 чел.-смен.

Таблица 36

НОРМЫ РАСХОДА

материалов на изучение водопунктов

Измеритель - 1 месяц работы производственной группы

| № п/п | Наименование материалов | Единица | Наименование водопунктов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | родники | колодцы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Батарея для карманного фонаря | шт | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Бланки разных этикеток | шт | 400,0 | 200,0 |
| 3 | Бумага оберточная | кг | 6,0 | – |
| 4 | Бутылка вместимостью 0.5 л. | шт | 200,0 | 200,0 |
| 5 | Бязь для подклейки карт шириной 0.80 м | м | 0,2 | 0,2 |
| 6 | Веревка хозяйственная | кг | – | 3,0 |
| 7 | Журналы регистрационные разные | шт | 0,5 | 0,25 |
| 8 | Карандаш простой | шт | 2,0 | 1,0 |
| 9 | Лампочка для карманного фонаря | шт | 1,0 | 1,0 |
| 10 | Лейкопластырь (узкий) | коробка | 1,0 | 0,2 |
| 11 | Линейка чертежная ученическая | шт | 0,25 | 0,25 |
| 12 | Мешочки для образцов | шт | 200,0 | 10,0 |
| 13 | Нитки суровые | кг | 0,1 | 0,1 |
| 14 | Парафин | кг | 1,5 | 1,5 |
| 15 | Перья чертежные | коробка (100 шт ) | 0,02 | 0,02 |
| 16 | Пробки укупорочные | шт | 200,0 | 200,0 |
| 17 | Ручка чертежная | шт | 0,25 | 0,25 |
| 18 | Ручка шариковая (без стержня) | шт | 0,25 | 0,25 |
| 19 | Резинка ученическая | шт | 0,5 | 0,5 |
| 20 | Свечи стеориновые | кг | 2,0 | 2,0 |
| 21 | Стержень для шариковой ручки | шт | 1,0 | 1,0 |
| 22 | Тетрадь общая (для полевой книжки) | шт | 1,0 | 1,0 |
| 23 | Тушь черная | флакон | 0,25 | 0,25 |
| 24 | Черенок для геологического молотка | шт | 0,25 | 0,25 |
| 25 | Черенок для топора (топорище) | шт | 0,25 | 0,25 |
| 26 | Шпагат | кг | 1,0 | 1,5 |

Таблица 37

НОРМЫ ИЗНОСА

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при изучении водопунктов

Измеритель - 1 месяц работы производственной группы

| № п/п | Наименование предмета | Норма износа, % | Единица | Изучение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | родника | Колодца |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Брусок наждачный | 8,34 | шт | 1 | 1 |
| 2 | Ведро железное | 8,34 | шт | - | 1 |
| 3 | Замок висячий | 8,34 | шт | 1 | 1 |
| 4 | Капельница для соляной кислоты | 16,66 | шт | 1 | 1 |
| 5 | Компас горный | 2,78 | шт | 1 | 1 |
| 6 | Кровать походная | 4,17 | шт | 2 | 2 |
| 7 | Лопата штыковая | 16,66 | шт | 1 | - |
| 8 | Лупа десятикратного увеличения | 4,17 | шт | 1 | - |
| 9 | Мерный сосуд (кружка) вместимостью 1,0 л | 4,17 | шт | 1 | - |
| 10 | Молоток геологический | 8,34 | шт | 1 | 1 |
| 11 | Метр складной металлический | 4,17 | шт | 1 | - |
| 12 | Мешок спальный ватный с 2-мя вкладышами | 4,17 | комплект | 2 | 2 |
| 13 | Напильник слесарный | 8,34 | шт | 1 | 1 |
| 14 | Пила ножовка по дереву | 4,17 | шт | 1 | 1 |
| 15 | Рамка переносная водосливная | 4,17 | шт | 1 | - |
| 16 | Рулетка тесмяная | 8,34 | шт | - | 1 |
| 17 | Рюкзак брезентовый | 8,34 | шт | 1 | 1 |
| 18 | Сумка полевая кирзовая | 8,34 | шт | 1 | 1 |
| 19 | Стол походный раскладной | 8,34 | шт | 1 | 1 |
| 20 | Стул походный складной | 8,34 | шт | 1 | 1 |
| 21 | Термометр родниковый | 2,78 | шт | 1 | 1 |
| 22 | Термометр пращевой | 16,66 | шт | 1 | 1 |
| 23 | Топор | 4,17 | шт | 1 | 1 |
| 24 | Фонарь карманный | 8,34 | шт | 1 | 1 |
| 25 | Хлопушка | 2,78 | шт | - | 1 |
| 26 | Ящик вьючный | 4,17 | шт | 1 | 1 |
| 27 | Ящик деревянный секционный | 4,17 | шт | 10 | 10 |

88. Основные производственные фонды в процессе изучения водопунктов: палатка 2-местная - 1.

# 3. ПЕШИЕ ПЕРЕХОДЫ И ПЕРЕЕЗДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ГРУПП И ПЕРЕГОНЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

89. В процессе проведения полевых работ приходится выполнять, так называемые, ”холостые ходы” (передвижения), например, к началу наземного маршрута (профиля) и после его окончания. Протяженность таких ходов во многом определяется освоенностью (обжитостью) территории исследования и организацией производства конкретной разновидности работ, поэтому предусмотреть заранее затраты времени на эти передвижения как постоянную величину практически невозможно.

90. В свете изложенного и по причине того, что ”холостые ходы” не относятся к технологическому процессу, а связаны с организацией производства, нормирование их проводится отдельно в зависимости от вида передвижения, используемых транспортных средств, категории проходимости местности, группы дорог и других нормообразующих факторов.

91. Раздел объединяет нормативные материалы для расчета единичных сметных расценок на передвижение производственных групп определенного состава пешком, на моторной лодке типа “Казанка” или легковом автомобиле типа “УАЗ”, а также на перегон моторной лодки и автомобиля к месту базирования.

92. Состав производственных групп при пеших переходах и переездах на транспортных средствах определяется типовым составом производственных (маршрутных или других) групп, выполняющих собственно полевые работы (см. ССН, вып.1, часть 1,раздел 2 и часть 2, раздел 3), и вместимостью используемого транспортного средства.

93. Применение указанных в п.91 транспортных средств для перевозки производственных групп допустимо в случаях, когда минимальное количество исполнителей в группе (без водителей) составляет 4 человека при переездах на автомобиле и 2 человека - на моторной лодке. При меньшем составе - согласно п.100. (ИСКЛЮЧЕН).

94. Содержание работы. Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места (транспортного средства). Собственно пеший переход исполнителей по целине с переноской приборов, инструмента и других необходимых предметов массой не более 20 кг на 1 человека или собственно переезд исполнителей на транспортном средстве по дорогам и бездорожью или по водному пути с перевозкой необходимого груза, масса которого лимитируется грузоподъемностью автомобиля или моторной лодки с учетом массы перевозимых пассажиров. Ориентирование на местности с помощью топографической карты и компаса.

При перегоне транспортных средств перевозка груза не предусматривается.

95. Нормативные материалы представлены в табл.38-41 и пп. 97, 98. При этом материальные затраты в процессе пеших переходов не предусматриваются.

96. Норма длительности переездов производственных групп по водоемам берется из табл.39, графа 1.

Таблица 38

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

пеших переходов производственных групп при проведении полевых работ, смена

Измеритель - 10 км пути

| Категория проходимости местности (табл. 4 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 0,43 | 0,52 | 0,64 | 0,78 | 0,96 | 1,15 | 1,39 | 1,69 | 2,07 | 2,51 |

Примечание. При переходах по размокшим глинистым и лесовидным грунтам нормы длительности корректируются коэффициентом К=1,15.

Таблица 39

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

переездов производственных групп по рекам на моторной лодке типа “Казанка” при проведении полевых работ, смена

Измеритель - 100 км пути

| Движение по течению реки |  |  |  | Движение против течения реки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорости течения реки, м/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| до 0,5 | 0,6-1,0 | 1,1-2,0 | более 2 | до 0,5 | 0,6-1,0 | 1,1-2,0 | более 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0,72 | 0,63 | 0,56 | 0,52 | 0,72 | 0,83 | 0,98 | 1,11 |

Таблица 40

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

переездов производственных групп по дорогам на легковом автомобиле типа “УАЗ” при проведении полевых работ, смена

Измеритель - 100 км пути

| - Группа дорог (табл. 5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0,41 | 0,49 | 0,62 | 0,84 |

97. Затраты труда (в чел.-сменах)каждого исполнителя в производственной группе, выполняющих пешие переходы или переезды на транспортных средствах (см. пп. 92, 93), численно равны нормам длительности этой работы (табл. 38-40). Затраты труда начальника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии или начальника отряда – 0,05 чел.-смены.

98. Затраты на содержание легкового автомобиля типа ”УАЗ” и моторной лодки типа “Казанка” при переездах производственных групп и перегонах транспортных средств определяются по ССН, вып.10 с учетом данных, приведенных в табл.41 настоящей части выпуска 1 и п. 99.

Таблица 41

НОРМЫ ИЗНОСА

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при переездах производственных групп и перегонах транспортных средств в процессе полевых работ

Измеритель - 1 месяц работы транспорта

| № п/п | Наименование предмета | Норма износа, % | Единица | Моторная лодка типа “Казанка” | Легковой автомобиль типа “УАЗ” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Брезент 2х3 м | 4,17 | шт | 2 | 1 |
| 2 | Ведро железное | 8,34 | шт | - | 1 |
| 3 | Канистра металлическая 10-ти литровая | 8,34 | шт | 1 | 1 |
| 4 | Канистра металлическая, 20-ти литровая | 8,34 | шт | 1 | 5 |
| 5 | Лопата штыковая | 8,34 | шт | - | 1 |
| 6 | Мешок спальный ватный с двумя вкладышами | 4,17 | комплект | 1 | 1 |
| 7 | Пила-ножовка по дереву | 8,34 | шт | - | 1 |
| 8 | Топор | 4,17 | шт | 1 | 1 |
| 9 | Трос буксирный | 4,17 | шт | 1 | 1 |

99. К основным производственным фондам при переездах и перегонах моторной лодки, кроме лодки типа “Казанка”, относится руль-мотор.

100. При перегоне транспортных средств применяют трудовые нормы на переезды производственных групп, указанные в табл.39,40 и п.97 с применением коэффициента К=0,90.

# 4. МАШИНОПИСНЫЕ И ЧЕРТЕЖНО-ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

101. Раздел объединяет нормативные материалы для расчета единичных сметных расценок на машинописные и чертежно-оформительские работы.

## 4.1. Машинописные работы

102. Нормативные материалы представлены на следующие разновидности машинописных работ:

– печатание на писчей бумаге;

– печатание на типовых бланках (формах, таблицах);

– печатание листов, предназначенных для последующей склейки.

103.Машинописные работы выполняются машинисткой II категории при долевом участии начальника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии или начальника отряда, занятого на соответствующих подготовительно-заключительных операциях и операциях, связанных с обслуживанием рабочего места.

104. Измерителями, на которые установлены трудовые нормы, приняты:

– при печатании на писчей бумаге - 100 нормально заполненных страниц (100 листов бумаги размером 297х210 мм каждый, напечатанных с одной стороны);

– при печатании на типовых бланках (формах, таблицах) 10000 печатных знаков (ударов).

105. Нормально заполненной считается страница, на которой размещается 29-31 строка (1860 знаков) при печатании через 2 интервала, 38-41 строка (2450 знаков) - через 1,5 интервала, 58-61 строка (3630 знаков) - через 1 интервал с учетом того, что каждая строка включает 60-64 печатных знака (удара) при наличии полей с левой стороны размером 30 мм, с правой стороны не менее 10 мм; сверху и снизу не менее 20 мм.

106. Содержание работы. Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Набор и прокладка листов писчей бумаги (бланков, форм, таблиц) копировальной бумагой. Закладка бумаги (бланков, форм, таблиц) в пишущую машину. Разметка и графление при печатании с вертикальным графлением. Собственно печатание. Извлечение напечатанного материала из пишущей машины. Удаление копировальной бумаги. Укладка напечатанного материала в лоток. Заполнение в общей тетради (журнале) ежедневного учета машинописных работ.

107. Нормативные материалы приведены в табл. 42-45, пп.110, 111. При этом трудовые нормы установлены при условии одновременной закладки в пишущую машину до 5 экземпляров и печатании на канцелярских пишущих механических машинах разных марок, относящихся к основным производственным фондам.

108. При печатании на электрических пишущих машинах к трудовым нормам применяется коэффициент К=0,90.

109. При печатании листов, предназначенных для последующей склейки, трудовые нормы корректируются коэффициентом К=1,05.

Таблица 42

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

печатания без вертикального графления, смена

Измеритель - 100 страниц

| № п/п | Категория сложности оригинала (табл. 6) | Размер интервала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 1,5 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | 2,14 | 2,83 | 4,19 |
| 2 | 2 | 2,78 | 3,67 | 5,43 |
| 3 | 3 | 3,21 | 4,28 | 6,43 |

Таблица 43

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

печатания с вертикальным графлением, смена

Измеритель - 100 страниц

| № п/п | Категория сложности оригинала (табл.6) | Размеры интервалов | Количество вертикальных граф (колонок) в оригинале |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3 | 4-5 | 6-7 | 8-10 | 11-13 | 14-16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | 2 | 2,54 | 3,02 | 3,59 | 4,16 | 4,83 | 5,59 |
| 2 |  | 1,5 | 3,30 | 3,92 | 4,66 | 5,42 | 6,28 | 7,28 |
| 3 |  | 1 | 4,83 | 5,73 | 6,90 | 7,92 | 9,16 | 10,64 |
| 4 | 2 | 2 | 3,30 | 3,92 | 4,66 | 5,42 | 6,28 | 7,28 |
| 5 |  | 1,5 | 4,30 | 5,11 | 6,23 | 6,97 | 8,16 | 9,47 |
| 6 |  | 1 | 6,28 | 7,42 | 8,85 | 10,30 | 11,71 | 13,85 |
| 7 | 3 | 2 | 3,38 | 4,52 | 5,33 | 6,23 | 7,28 | 8,59 |
| 8 |  | 1,5 | 5,00 | 5,80 | 6,97 | 7,95 | 9,57 | 11,66 |
| 9 |  | 1 | 7,28 | 8,45 | 9,73 | 11,66 | 13,42 | 15,57 |

Таблица 44

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

печатания на типовых бланках (формах, таблицах), смена

Измеритель - 10 000 печатных знаков

| № строки | Категория сложности оригинала (табл. 6) | Значение нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 0,43 |
| 2 | 2 | 0,52 |
| 3 | 3 | 0,64 |

110. Затраты труда (в чел.-сменах)основного исполнителя печатания на пишущих машинах – машинистки II категории – численно равны нормам длительности выполнения этой работы (табл. 42-44). Затраты труда начальника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии или начальника отряда – 0,14 чел.-смен (для табл. 42, 43) и 0,01 чел.-смен (для табл. 44).

Таблица 45

НОРМЫ РАСХОДА

материалов на машинописные работы

Измеритель - 1 месяц работы основного исполнителя

| № п/п | Наименование материалов | Единица | Значение норм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Карандаш простой | шт | 0,25 |
| 2 | Лента копировальная на катушке | шт | 1,00 |
| 3 | Линейка чертежная | шт | 0,15 |
| 4 | Резинка ученическая | шт | 0,15 |
| 5 | Ручка шариковая (без стержня) | шт | 0,15 |
| 6 | Средство “Штрих” | флакон | 0,15 |
| 7 | Стержень для шариковой ручки | шт | 0,25 |
| 8 | Тетрадь общая | шт | 0,25 |
| 9 | Бумага писчая | кг | 3,0 |
| 10 | Бумага чертежная | лист | 1,0 |

111. Материальные ценности, относящиеся к статье расхода “Износ”: стол однотумбовый - 1, стул конторский - 1, лоток для укладки напечатанного материала - 1, с месячным износом соответственно 2,0; 4,0 и 4,17 %%.

## 4.2. Чертежно-оформительские работы

112. Представлены нормативные материалы на следующие разновидности чертежно-оформительских работ:

– перенесение на основу и вычерчивание специальной нагрузки геологических и других карт (перенесение и вычерчивание контурной части карт, отдельных знаков карт фактического материала и карт полезных ископаемых, изогипс на структурных картах);

– перенесение на основу и вычерчивание геологического профиля или разреза;

– перенесение на основу и вычерчивание легенды или стратиграфической (гидрогеологической) колонки;

– вычерчивание знаков литологии в контурах;

– вычерчивание карт фактического материала и карт полезных ископаемых;

– раскраска картографических материалов;

– перенесение с авторского оригинала и вычерчивание кривых на каротажных диаграммах;

– копирование картографических материалов.

113. Чертежно-оформительские работы выполняются техником-картографом II категории (составительские и чертежные работы) и техником-картографом (раскраска и копирование картографических материалов) при долевом участии начальника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии или начальника отряда, занятого на соответствующих подготовительно-заключительных операциях и операциях, связанных с обслуживанием рабочего места.

114. Нормативные материалы представлены в табл.46-57 и пп.118, 125, 126.

115.Содержание работы при перенесении на основу и вычерчивании специальной нагрузки карт геологического содержания. Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Собственно перенесение на топографическую основу с авторского оригинала контурной части карт, отдельных знаков и цифровых характеристик карт фактического материала и карт полезных ископаемых или изогипс на структурных картах. Закрепление рисунка и подписей тушью беловым черчением. Выполнение сводок по двум рамкам.

Таблица 46

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

перенесения на основу и вычерчивание контурной части геологических и других карт, смена

Измеритель - 10 дм2

| № п/п | Способ перенесения контуров | Категория трудности (табл. 7) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | По контурам топоосновы или по клеткам без изменения масштаба исходного материала | 0,07 | 0,20 | 0,50 | 1,14 | 2,24 | 3,66 |
| 2 | По контурам топоосновы с уменьшением масштаба исходного материала до 2,5 раз | 0,06 | 0,14 | 0,36 | 0,77 | 1,36 | 2,08 |
| 3 | На проекторе | 0,05 | 0,13 | 0,34 | 0,71 | 1,23 | 1,74 |
| 4 | По бледно-синей копии или на просвет | 0,02 | 0,04 | 0,11 | 0,23 | 0,43 | 0,77 |
| 5 | Передавливанием через восковку | 0,03 | 0,08 | 0,18 | 0,37 | 0,69 | 1,16 |

Таблица 47

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

перенесения на основу и вычерчивания отдельных знаков карт фактического материала и карт полезных ископаемых по контурам или по клеткам, смена

Измеритель - 100 знаков

| № п/п | Вид работы | Категория трудности (табл.8) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Без изменения масштаба исходного материала | 0,25 | 0,46 |
| 2 | С изменением масштаба исходного материала | 0,43 | 0,77 |

Таблица 48

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

перенесения на основу и вычерчивания изогипс на структурных картах, смена

Измеритель - 10 дм2

| Категория трудности (табл. 9) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,013 | 0,03 | 0,09 | 0,25 | 0,55 |

116. Содержание работы при перенесении на основу и вычерчивании геологического профиля или разреза. Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Составление геологического профиля или разреза по авторскому эскизу и готовой легенде с изготовлением основы, нанесением геологических символов, условных знаков, литологии по буровым скважинам, подписей. Закрепление рисунка и подписей тушью беловым черчением (или наклейка подписей).

Таблица 49

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

перенесения на основу и вычерчивания геологического профиля или разреза, смена

Измеритель - 10 дм2

| Категория трудности (табл. 10) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 0,44 | 0,70 | 1,16 | 1,93 |

117. Содержание работы при перенесении на основу и вычерчивании легенды или стратиграфической (гидрогеологической) колонки. Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Составление легенды или колонки по авторскому эскизу с размещением и вычерчиванием тушью беловым черчением геологических символов, знаков литологии, пояснительных подписей и раскраской.

118. Нормы длительности перенесения на основу и вычерчивания легенды или стратиграфической (гидрогеологической) колонки – 0,72 смены на 10 дм2 чертежа.

119. Содержание работы при вычерчивании специальной нагрузки карт. Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Собственно вычерчивание тушью беловым черчением на бледно-синем оттиске или оригинале, исполненном в карандаше: знаков литологии в контурах, знаков заполнения контуров со штриховкой или знаков карт фактического материала и карт полезных ископаемых и цифровых характеристик. Выполнение сводок по двум рамкам.

Таблица 50

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

вычерчивания знаков литологии в контурах, смена

Измеритель - 10 дм2

| № п/п | Характер контуров | Категория трудности ( табл.11) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Крупные и мелкие контуры плавной формы или крупные контуры изрезанной формы | 0,10 | 0,16 | 0,23 | 0,37 | 0,64 | 1,11 |
| 2 | Мелкие контуры изрезанной формы | 0,15 | 0,22 | 0,34 | 0,54 | 0,91 | 1,56 |

Примечание. Знаки расположены параллельно южной рамке или по простиранию слоев горных пород.

Таблица 51

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

вычерчивания знаков заполнения контуров со штриховкой, смена

Измеритель - 10 дм2

| № п/п | Частота штриховки | Категория трудности (табл.12) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Через 0,5 мм | 0,17 | 0,33 | 0,45 | 0,64 | 1,01 | 1,51 |
| 2 | Через 1,0 мм | 0,09 | 0,17 | 0,23 | 0,32 | 0,51 | 0,77 |
| 3 | Через 2,0 мм | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,26 | 0,39 |
| 4 | Через 3,0 мм | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,17 | 0,31 |
| 5 | Через 4,0 мм и более | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,20 |

Таблица 52

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

вычерчивания карт фактического материала и карт полезных ископаемых, смена

Измеритель - 10 дм2

| № п/п | Количество знаков на 1 дм2 | Категория трудности (табл.13) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | До 5 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| 2 | 6-10 | 0,03 | 0,05 | 0,07 |
| 3 | 11-15 | 0,06 | 0,08 | 0,11 |
| 4 | 16-30 | 0,10 | 0,14 | 0,20 |
| 5 | 31-50 | 0,19 | 0,26 | 0,37 |
| 6 | 51-100 | 0,36 | 0,48 | 0,68 |
| 7 | 101-200 | 0,71 | 1,00 | 1,35 |
| 8 | 201-300 | 1,21 | 1,61 | 2,32 |
| 9 | 301-500 | 1,89 | 2,65 | 4,05 |
| 10 | Более 500 | 2,98 | 4,05 | 5,70 |

Таблица 53

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

раскраски карт геологического содержания, смена

Измеритель - 10 дм2

| № п/п | Количество красок | Категория трудности (табл.14) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | До 20 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,23 |
| 2 | 21-40 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,17 | 0,22 | 0,31 |
| 3 | более 40 | 0,07 | 0,10 | 0,14 | 0,21 | 0,30 | 0,42 |

120. Содержание работы при раскраске картографических материалов. Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Подбор и разведение красок согласно красочной легенде или геологическим символам авторского оригинала. Окраска контуров.

121. При отсутствии красочного макета, когда раскраска выполняется по геологическим символам, нормы длительности (табл. 54, 53) корректируются коэффициентами: для 1 и 2 категорий трудности - К = 1,11; для 3 и 4 - К= 1,25; для 5 и 6 - К= 1,43.

122. При раскраске цветными карандашами к нормам длительности (табл. 53, 54) применяется К= 1,11, при раскраске на фотобумаге - К = 1,33.

Таблица 54

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

раскраски гипсометрических карт, смена

Измеритель - 10 дм2

| Категория трудности (табл. 14) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0,05 | 0,10 | 0,18 | 0,28 | 0,43 | 0,65 |

123. Содержание работы при перенесении с авторского оригинала и вычерчивании кривых на каротажных диаграммах. Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Перенесение на основу и закрепление рисунка и подписей тушью беловым черчением.

Таблица 55

НОРМЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

перенесения с авторского оригинала и вычерчивания кривых на каротажных диаграммах, смена

Измеритель - 10 дм2

| - Категория трудности (табл. 15) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0,16 | 0,28 | 0,34 | 0,45 |

124. Содержание работы при копировании картографических материалов. Подготовительно-заключительные операции. Операции, связанные с обслуживанием рабочего места. Изготовление копий с точным соблюдением размеров и конфигурации всех копируемых элементов содержания и подписей.

125. Нормы длительности на копирование картографических материалов принимаются равными 50% от норм длительности выполнения составительских оригиналов (табл. 46-55), кроме табл. 53, 54.

126. Затраты труда (в чел.-сменах) основного исполнителя чертежно-оформительских работ (см. п.113) численно равны нормам длительности выполнения этих работ (табл. 46-55, пп. 118, 125). Затраты труда начальника геологической (гидрогеологической и т.д.) партии или начальника отряда – 0,01 чел.-смены.

Таблица 56

НОРМЫ РАСХОДА

материалов чертежно-оформительские работы

Измеритель - 1 месяц работы основного исполнителя

| № п/п | Наименование материалов | Единица | № таблиц, пунктов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 46-52,55, пп.118,125 | 53,54 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Блокнот малого размера | шт | 0,20 | 0,20 |
| 2 | Карандаш простой | шт | 0,20 | 0,20 |
| 3 | Кисточка для красок | шт | - | 0,15 |
| 4 | Краски акварельные | коробка | - | 0,20 |
| 5 | Линейка чертежная ученическая | шт | 0,15 | - |
| 6 | Папка для хранения карт | шт | 0,15 | 0,15 |
| 7 | Перья чертежные | коробка (100шт ) | 0,10 | - |
| 8 | Резинка ученическая | шт | 0,20 | - |
| 9 | Рейсшина | шт | 0,20 | - |
| 10 | Ручка чертежная | шт | 0,20 | - |
| 11 | Ручка шариковая (без стержня) | шт | 0,15 | 0,15 |
| 12 | Стержень для шариковой ручки | шт | 0,25 | 0,25 |
| 13 | Тушь разных цветов | флакон | 1,0 | - |
| 14 | Угольник чертежный | шт | 0,20 | 0,20 |
| 15 | Бумага писчая | кг | 3,0 | 3,0 |
| 16 | Бумага чертежная | лист | 1,0 | 1,0 |

Таблица 57

НОРМЫ ИЗНОСА

малоценных и быстроизнашивающихся предметов при чертежно-оформительских работах

Измеритель - 1 месяц работы основного исполнителя

| № п/п | Наименование предмета | Норма износа, % | Единица | № таблиц, пунктов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 46-52,55 п. 118 | 53,54 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доска чертежная | 2,00 | шт | 1 | 1 |
| 2 | Готовальня | 4,17 | шт | 1 | - |
| 3 | Стол однотумбовый | 2,00 | шт | 1 | 1 |
| 4 | Стул конторский | 4,00 | шт | 1 | 1 |
| 5 | Циркуль пропорциональный | 8,25 | шт | 1 | - |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	22

1.1. Сбор фондовых, архивных и опубликованных материалов по территории (объекту) исследований и смежным территориям.	22

1.2. Систематизация сведений, извлеченных из источников информации	24

1.3. Ознакомление с коллекциями по территории (объекту) исследований и смежным территориям	26

1.4. Предварительное комплексное дешифрирование АС и КС	27

2. ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА	29

2.1 Геологическая документация горных выработок	29

2.2. Геологическая и инженерно-геологическая документация (изучение) керна горных пород	33

2.3. Изучение водопунктов	37

3. ПЕШИЕ ПЕРЕХОДЫ И ПЕРЕЕЗДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ГРУПП И ПЕРЕГОНЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОЛЕВЫХ РАБОТ	40

4. МАШИНОПИСНЫЕ И ЧЕРТЕЖНО-ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ	43

4.1. Машинописные работы	43

4.2. Чертежно-оформительские работы	46

Нормы, определяющие время (в минутах ,часах, сменах) выполнения взаимосвязанных операций или законченного комплекса работ, приходящееся на измеритель результата труда одного исполнителя, производственной группы, производственной бригады, отряда или партии. Норма длительности является одномерной величиной, тогда как норма времени - величина двумерная, измеряется в человеко-минутах, человеко-часах, человеко-сменах и т.д.

Производственная группа - низшая первичная ячейка производственного коллектива, состоящая, по крайней мере, из двух работников, занятых в подразделениях основного или вспомогательного производства и управляемых извне.

Рабочее место - место работы, связанное с перемещением исполнителей на расстояние, не превышающее 400 м.

МАКС - материалы аэро - и космических съемок

ЭГП - зкзогенныегеологические процессы.

С учетом соответствующей классификации рельефа для равнин принимается крутизна склонов (склоновых поверхностей) до 10°, для гор - с 11°.

Журналы типа "Геология и разведка"

Документация керна горных пород в кернохранилище относится к подготовительным работам. При документации отбор проводится только с разрешения администрации.