МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕРМСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ГЕОЛОГОСЪЕМОЧНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ “ГЕОКАРТА”

КАТАЛОГ

МЕСТОРОЖДЕНИЙ   И   ПРОЯВЛЕНИЙ   ПОЛЕЗНЫХ   ИСКОПАЕМЫХ

ПЕРМСКОЙ   ОБЛАСТИ

г.  Пермь

2000 г.

### ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | № на карте | стр. в каталоге |  |  | № на карте | стр. в каталоге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРУППА 1. ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ |  |  |  | 3. Минеральные удобрения |  |  |
| 1. Нефть и газ | 1001 – 1181 | 4 |  | а) Фосфатные |  |  |
| 2. Твердые горючие ископаемые |  |  |  | Апатит | 7126 | 250 |
| Каменный уголь | 2001 – 2042 | 42 |  | Фосфорит | 7131 - 7135 | 252 |
| Горючие сланцы | 2501 – 2505 | 50 |  | б) Карбонатные |  |  |
| Торф | 1 – 878 | 50 |  | Известняки и доломиты | 7141 - 7202 | 253 |
| ГРУППА II. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ |  |  |  | Гажа, торфогажа | 7231 - 7302 | 262 |
| 1. Черные металлы |  |  |  | Проявления известковых туфов и гажи | 7331 - 7442 | 271 |
| Железо | 3001 – 3222 | 157 |  | 4. Керамическое и огнеупорное сырье |  |  |
| Марганец | 3501 – 3517 | 187 |  | Кварц и горный хрусталь (стекольные) | 7461 - 7471 | 278 |
| Хром | 3601 – 3608 | 189 |  | Маршаллиты | 7491 - 7492 | 280 |
| Титан | 3701 – 3706 | 191 |  | Формовочные и стекольные пески | 7496 - 7507 | 280 |
| Ванадий | 3801 – 3825 | 192 |  | Глины огнеупорные, керамические, каолиновые | 7521 - 7556 | 282 |
| Перспективные площади на черные металлы | 3901 | 195 |  | Огнеупорное сырье | 7571 - 7580 | 286 |
| 2. Цветные металлы |  |  |  | Перспективные площади на огнеупорное сырье. | 7595 | 288 |
| Медь | 4001 – 4108 | 195 |  | Флинтклей | 7601 - 7614 | 289 |
| Свинец | 4301 – 4321 | 207 |  | 5. Горнотехническое сырье |  |  |
| Цинк | 4401 – 4406 | 209 |  | Асбест, хризотил – асбест | 7626 - 7630 | 291 |
| Никель | 4451 – 4456 | 210 |  | 6. Драгоценные и поделочные камни |  |  |
| Кобальт | 4501 – 4505 | 211 |  | Алмазы | 6001 - 6089 | 292 |
| Молибден | 4551 – 4552 | 212 |  | Цитрин, горный хрусталь | 7623 - 7624 | 315 |
| Олово | 4601 | 212 |  | Уваровит | 7631 | 315 |
| Алюминий | 4651 – 4702 | 212 |  | Гипс, селенит | 7636 - 7658 | 316 |
| Мышьяк | 4751 – 4753 | 219 |  | Прочие поделочные камни | 7676 - 7678 | 320 |
| Перспективные площади на цветные металлы | 4801 – 4802 | 219 |  | 7. Строительные материалы |  |  |
| 3. Редкие металлы |  |  |  | а) Магматические породы |  |  |
| Рубидий | 4851 – 4857 | 219 |  | Кислые интрузивные породы | 8001 - 8003 | 321 |
| Стронций | 4901 – 4905 | 221 |  | Основные интрузивные породы | 8010 - 8011 | 321 |
| 4. Благородные металлы |  |  |  | б) Карбонатные породы |  |  |
| Золото | 5001 – 5122 | 222 |  | Известняки и доломиты | 8021 - 8177 | 322 |
| Платина | 5501 – 5504 | 241 |  | Облицовочные камни | 8201 - 8214 | 342 |
| Серебро | 5701 – 5707 | 242 |  | Пильные камни | 8226 - 8227 | 344 |
| 5. Радиоактивные элементы |  |  |  | Известняк на известь | 8231 - 8243 | 345 |
| Перспективные площади на уран | 4951 - 4952 | 243 |  | Известняк для производства цемента | 8261 - 8262 | 347 |
| ГРУППА III. НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ |  |  |  | в) Глинистые породы |  |  |
| 1. Оптические материалы |  |  |  | Глины кирпичные и для изготовления дренажных труб | 8271 - 8524 | 348 |
| Пьезокварц | 7001 - 7006 | 243 |  | Глины для производства цемента | 8601 - 8602 | 377 |
| 2. Химическое сырье |  |  |  | Глины керамзитовые | 8606 - 8613 | 377 |
| Сера | 7016 - 7030 | 244 |  | г) Обломочные породы |  |  |
| Флюорит (на флюс) | 7041 - 7050 | 246 |  | Песчано-гравийные смеси | 8621 - 8761 | 381 |
| Барит | 7061 - 7066 | 247 |  | Песок строительный | 8801 - 8874 | 404 |
| Алунит | 7071 | 248 |  | Перспективные площади на строительные пески и ПГС | 8901 - 8924 | 419 |
| Известняк флюсовый и металлургический | 7076 - 7080 | 248 |  | Конгломераты и песчаники | 8931 - 8951 | 423 |
| Известняк для химической промышленности | 7091 - 7102 | 249 |  | Перспективные площади на строительные материалы | 8971 - 8981 | 425 |
| Известняк для целлюлозно-бумажной промышленности. | 7111 - 7113 | 251 |  | 8. Прочие ископаемые |  |  |
|  |  |  |  | Гипс и ангидрит. | 7701 - 7736 | 428 |
|  |  |  |  | Перспективные площади на гипс и ангидрит | 7761 | 433 |
| Известняк на минеральную подкормку для с/х животных и птиц | 7765 | 433 |  |  |  |  |
| Минеральные краски |  |  |  |  |  |  |
| Волконскоит | 7771 - 7795 | 434 |  |  |  |  |
| Перспективные площади на волконскоит | 7821 - 7822 | 437 |  |  |  |  |
| Охра | 7826 - 7867 | 437 |  |  |  |  |
| Мумия | 7893 - 7894 | 442 |  |  |  |  |
| ГРУППА IV. СОЛИ |  |  |  |  |  |  |
| Соли калиевые, магниевые и натриевые | 7901 - 7913 | 443 |  |  |  |  |
| Бром | 7931 - 7949 | 446 |  |  |  |  |
| Йод | 7971 - 7980 | 449 |  |  |  |  |
| Бораты | 7987 - 7991 | 451 |  |  |  |  |
| ГРУППА V. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ |  |  |  |  |  |  |
| Минеральные и промышленные воды | 9001 - 9031 | 451 |  |  |  |  |
| Пресные хозяйственные и технические воды | 9101 - 9268 | 456 |  |  |  |  |

ГРУППА I. ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

1. НЕФТЬ И ГАЗ

НЕФТЬ

| № п/п | № на карте |  | Название месторождения |  | Географическая привязка |  | Геологическая позиция |  | Качество сырья |  | Горно-технические условия |  | Запасы |  | Дата и орган утверждения запасов |  | Степень освоения |  | Владелец, наличие лицензии |  | Транспортная ситуация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 1 | 1001 |  | Бабкин-ское |  | 0 - 40 - XXV Частинский район, в 40 км ЮЗ с. Частые, в 150 км ЮЗ г. Пермь. Координаты: 57о06’ с.ш., 54о25’ в.д. |  | Верхнекамская впадина, Ножовский выступ, Бабкинское поднятие. Продуктивный пласт – башкирский с. карбон. Залежь массивная, площадь - 0,475 км2, мощность (общ.) – 14 м, эфф. – 1,8 м, нефтенасыщенность – 77% м. |  | Нефть: дебит – 2,03 м3/сут, сера – 2,48%, парафины – 4,14%, асфальтены – 4,46%, силикагелевых смол – 16,22%. Газ (р): уд вес – 1,193 г/л, метан – 0,064%, этан – 0,117%, изобутан – 0,106%, пропан – 0,304%, Н – бутан – 0,117%, пентан – 0,022%, азот – 0,609%, углекислый газ – 0,001%. |  |  |  |  |  | ЦКЗ Миннефтепрома 1985 г. Паспорт №148. |  | Консервация |  | АООТ Пермоблнефть. |  | Улучшенные грунтовые и шоссейные дороги. |  |
| 2 | 1002 |  | ВАСИЛЬ-ЕВСКОЕ УЧАСТОК КАТАЕВ-СКИЙ КУПОЛ |  | 0 - 40 - XIV Ильинский район, в 16 км ЮВ пос. Ильинское, в 50 км СЗ г. Пермь. Координаты: 58030’ с.ш., 55055’ в.д. |  | По кровле тульских терригенных отложений поднятие характеризуется размерами 1. 8х0.8 км, амплитуда - 10 м. Продуктивныей пласт –яснополянский р. карбон визе. Размеры пласта: площадь нефтяной части, (км2) - 0.56; мощность, (м) – общая - 5. 8, эффективная - 3. 6. |  | Нефть: уд. вес в пластовых условиях, (г/см2) - 0.861, при 200С и 1 атм - 0.85; вязкость в пластовых условиях, (сП) - 7. 57, при 200С и 1 атм, (сСт) - 15. 53; выход фракций до 3000 - 46. Содержание, (%) - сера - 1. 1, парафины - 5. 36, асфальтены - 1. 91, силикагелевые смолы - 16. 05. |  | Режим работы нефтяной залежи - упруго - водонапорный. |  |  |  | ГКЗ СССР (1986 г., протокол № 9990). Паспорт №123. |  | Разрабатываемое |  | ЗАО Русская топливная компания. |  | Связь с г. Пермь осуществляется автотранспортом, водным путем |  |
|  |  |  | участок кузмин-ский купол |  | 0 - 40 - XIV Ильинский район, в 16 км ЮВ пос. Ильинское, в 50 км СЗ г. Пермь. Координаты: 58о32’с.ш., 55о57’ в.д. |  | Васильевский вал, Кузминский купол. По кровле башкирского яруса купол имеет размеры 1,7 - 1,5 км, Продуктивный пласт – яснополянский р. карбон визе. Залежь пластовая сводовая, площадь – 2,3 км2, мощность (общ.) – 34,8 м, эфф. – 22,6 м, нефтенасыщенность – 84%. |  | Нефть: дебит – 185 м3/сут, удельный вес – 0,835 г/л, вязкость – 4,6 сП, газонасыщенность – 33,7 м3/т, сера – 1,42%, парафины – 5,69%, асфальтены – 2,03%, силикагелевых смол – 15,04%. |  | Система разработки – цен тральное заводнение. |  |  |  | ГКЗ СССР (1986 г., протокол № 9990). Паспорт №65. |  | Разрабатываемое. |  | ЗАО Русская топливная компания. |  | Нефтепровод Северокамск- Краснокамск- Пермь. |  |
|  |  |  |  | УЧАСТОК СЕВЕР-НЫЙ КУПОЛ |  | 0 - 40 - XIV Ильинский район, в 10 км ЮВ пос. Ильинское, в 50 км СЗ г. Пермь. Координаты: 58031’ с.ш., 55050’ в.д. |  | Структура осложняет южную часть Васильевского вала. Пласт яснополянский р. карбон визе. Продуктивные пласты основной продуктивной толщи бобриковского горизонта неоднородны. Количество проницаемых прослоев от 1 до 7. |  | Нефть: пластовое давление, (ата) - 181. 5 (нач.);. дебит (м3/сут) - 69. 6; уд. вес, (г/см3) - 0.85 (в пластовых условиях), 0.862 (при 200С и 1 атм); выход фракции до 3000 (%) - 46; газонасыщенность пластовой нефти, (м3/т). Содержание, (%) - сера - 1. 53, парафины - 5. 15, асфальтены – 1. 91, силикагелевые смолы - 16. 05. |  | Режим работы нефтяной залежи - упруго - водонапорный. |  |  |  | ГКЗ СССР. (1986 г, протокол № 9990). Паспорт №6. |  | Разрабатываемое |  | ЗАО Русская топливная компания. |  | Связь с областным центром осуществляется автотранспортом, водным путем. |
|  |  |  |  | участок Южный Купол |  | 0 - 40 - XIV Ильинский район, в 14 км ЮВ пос. Ильинское, в 50 км СЗ г. Пермь. Координаты: 58о28’с.ш., 55о48’ в.д. |  | Южно – Васильевское поднятие. Яснополянский горизонт р. карбон визе. Залежь пластовая сводовая, площадь - 3,2 км2, мощность (общ.) – 33 м, эф. – 26,3 м, нефтенасыщ. – 9,1 м. Количество проницаемых прослоев от 1 до 6. Коэффициент песчанистости – 0,72. |  | Дебит – 34,3 м3/сут, вязкость – 9,17 сП, газонасыщенность – 21,4 м3/т, сера – 1,54%, парафины – 4,38%, асфальтены – 2,79%, силикагелевых смол – 17,52%. |  | Режим работы залежи – упруго –водонапорный. |  |  |  | ГКЗ СССР (1986г., протокол № 8358). Паспорт №66. |  | Разрабатываемое |  | ЗАО Русская топливная компания. |  | Связь с обл. центром осуществляется автотранспортом, водным путем . |
| 3 |  | 1003 |  | ГУЛЯЕВ-СКОЕ |  | 0 - 40 - VIII, IX Ильинский район, в 42 км СВ райентра. |  | Висимская впадина. Нефтеносные пласты: 1) бобриковский, 2) малиновский. Параметры пластов (нефть) (соответственно): а) площадь нефтеносности (тыс. м2) - 5112, 950.0; б) нефтенасыщенная толщина (общ./эфф.) (м) - 17.0/5.6, 13.0/0.6. |  | Качественная характеристика нефти (соответственно): а) плотность (г/см3) - 0.880, 0.876; б) вязкость в пластовых условиях (мПа.с) - 12.910, 12.280; Содержание (%): в) серы - 1.7, 1.510; г) парафины - 3.39, 3.560; д) смол и асфальтенов - 14.660, 12.650. |  |  |  |  |  | Госбаланс, 1998. |  | Разрабатываемое |  | ОАО ЛУКойл –Пермнефть. |  |  |
| 4 |  | 1004 |  | ДОЛИН-СКОЕ |  | 0 - 40 - IX Ильинский район, в 40 км СВ райцентра. |  | Предуральский прогиб, Висимская впадина, Мартюгинское поднятие. Продуктивный пласт приурочен к отложениям бобриковского горизонта С1. Коллектор поровый терригенный, пористость 17%, проницаемость 1266 мД. |  | Характеристика нефти: пластовое давление начальное 182 ата; t0С начальная 29; дебит 28 м3/сут.Содержание серы 1.76 %; парафинов 3.18; асфальтены 3.68; силикагелевые смолы 14.92 %. Газ (р): газовый фактор годовой 13.6 м3/т; теплота сгорания низшая 24700 ккал/м3. |  |  |  |  |  | Учтены Госбалансом, 1994 г. Паспорт №173. |  | Разведываемое |  | ОАО Пермнефть. |  | Автотранспортом по дороге Майкор- Юсьва- Карагай- Краснокамск. |
| 5 |  | 1005 |  | ЗЛОДАРЕ-ВСКОЕ |  | 0 - 40 - XXXI Чайковский район, в 35 км ЮВ г. Чайковский. Координаты: 56028/с.ш., 54030/в.д. |  | Злодаревское поднятие. Пласты: 1. каширский с. карбон московский; 2. верейский с. карбон московский; 3. тульский р. карбон визе; 4. бобриковский р. карбон визе. Количество проницаемых прослоев от 3 до 6. |  | Нефть: дебит - 1. 2 - 41 м3/сут; вязкость - 7. 69 - 78. 32сП .Содержание (%): сера - 2. 1 - 2. 95; парафины - 2. 18 - 3. 94; асфальтены - 3. 43 - 4. 75; силикагелевые смолы - 14. 84 - 25. 24. Газ р): Состав (%): метан - 9. 31 - 24. 42; этан - 5. 16 - 12. 13; пропан - 7. 12 - 20.95; изобутан - 2. 05 - 3. 66; гелий - 0.098 - 0.117. |  | С целью предупреждения возможного загрязнения сточными водами рек предусмотрена система котлованов. |  |  |  | Паспорт №71. |  | Разрабатываемое |  | ЗАО Уральская нефтяная компания |  | Шоссе Чайковский- Пермь, ж.д. ст. Сайгатка, р. Кама. |
| 6 |  | 1006 |  | Зубов-ское |  | 0 - 40 - IV Ильинский район, в 38 км ЮВ пос. Ильинск, в 40 км СЗ г. Пермь. Координаты: 58о22’ с.ш., 56о03’ в.д. |  | Зубовское поднятие. Башкирский горизонт с. карбон. Залежь массивная. Продуктивный пласт литологически неоднороден. Количество проницаемых пропластков по скважине 141 - 8 с толщиной 0,6 – 1,2 м. |  | Дебит – 7,9 м3/сут, вязкость – 6,73 сП, газонасыщенность – 25 м3/т, сера – 0,85%, парафины – 5,48%, асфальтены – 2%, силикагелевых смол – 9,9%. Газ (р): метан – 11,63%, этан – 6,88%, пропан – 12,47%, изобутан – 2,05%, Н - бутан – 3,9%, гелий – 0,141%, сероводород – 1,41%, азот – 56,81%, углекислый газ – 2,73%. |  | Пласт воды хлоркальциевого состава с минерализацией-262 г/л, дебит 4,3-5,5 м3/сут. |  |  |  | Паспорт №146. |  | Консервация |  | МЧП ДДМ |  | Связь с областным центром осуществляется автотранспортом. |
| 7 |  | 1007 |  | Карна-шов-ское |  | 0 - 40 - III Усольский район, в 160 км С г. Пермь. Координаты: 59о27’ с.ш., 56о3’в.д. |  | Карнашовское поднятие. Тульский горизонт р. карбон визе. Площадь – 0,768 км2, мощность (общ.) – 5,5 м, эф. – 1,9 м, нефтенасыщенность – 1,9 м. В контуре нефтеносности находится одна скважина 61. |  | Дебит – 127,5 м3/сут, вязкость – 12,08 сП, газонасыщенность – 13,8 м3/т, сера – 1,25%, парафины – 4,55%, асфальтены – 3,84%, силикагелевых смол – 18,34; 4%. Газ (р): теплота сгорания – 4355 ккал/м3, метан – 5,81%, этан – 6,80%, пропан – 8,05%, изобутан – 1,12%. |  | Пласт воды хлоркальциевого состава с минерализацией– 698,6 г/л, дебит 30–276,8 м3/сут. |  |  |  | Госбаланс 1992 г. Прирост запасов отсутст вует. Паспорт №174. |  | Подготовлено для промышленного освоения |  | АОА ЛУКойл - Пермнефть |  | Ж.д. Пермь– Березники и далее по шоссейной и грунтовой дороге |
| 8 |  | 1008 |  | Лесорубное |  | Р - 40 - XXXIII Чердынский район, в 13 км З г. Чердынь. Координаты: 60о24’ с.ш., 56о12’ в.д. |  | Поднятие расположено в юго - западной части Чердынского выступа. Горизонт турне - фаменский пос. девон – р. карбон, площадь – 0,281 км2, мощность (общ.) – 5 м, эфф. – 1,4 м, нефтенасыщ. – 0,7 м. |  | Нефть: удельный вес в пласт. усл. – 0,723 г/см3, выход фракций до 300о – 52%, вязкость – 0,84 сП, сера – 1,23%, парафины – 4,72%, асфальтены – 2,07%, силикагелевых смол – 10,76%. |  |  |  |  |  | Учтены в 1985 г. Паспорт №145. |  | Консервация |  | АООТ Пермоблнефть. |  | Грунтовая дорога в г. Чердынь, далее шоссе Соликамск- Березники. |
| 9 |  | 1009 |  | Майкор-ское |  | 0 - 40 - VIII Юсьвинский район, в 56 км В с. Юсьва. Координаты: 59о5’ с.ш., 55о54’ в.д. |  | Горизонт яснополянский р. карбон визе, площадь - 18,4 км2, мощность (общ.) – 12,1 м, эффект. – 10 м, нефтенасыщ. – 1,6 м. В продуктивном пласте выделяется от 1 до 4 проницаемых прослоев. |  | Нефть: удельный вес в пласт. усл. 0,871 г/см3, вязкость в пл. усл. 13 сП, газонасыщенность – 17 м3/т, выход фракций до 300о - 44%, парафины 4,85%, асфальтены 2,94%, силикагелевых смол 22,7%. Газ (р): метан 8,8%, этан 5,8%, изобутан 2,5%, пентан + высшие – 1,6%, пропан 8,6%. |  |  |  |  |  | ЦКЗ Миннефтепрома 1960 г., 1964 г.,1980 г. Паспорт №86. |  | Разрабатываемое |  | АОЗТ Майкорское |  | Автотранспортом по улучшенной грунтовой дороге. |
| 10 |  | 1010 |  | МАРТЮ-ГИНСКОЕ |  | 0 - 40 - IX Ильинский район, в 40 км СВ райцентра. |  | Нефтяные пласты: 1) С1v, бобриковские, 2) C1v, малиновские, Параметры пласта (нефть) (соответственно): а) площадь нефтеносности (тыс. м2) - 2856.25, 675; б) нефтенасыщенная толщина (общ./эфф.) (м) - 9.0/2.4, 11.0/0.7. |  | Качественная характеристика нефти (соответственно): а) плотность (г/см3) - 0.878, 0.874; б) вязкость в пластовых условиях (мПа.с) - 14.510, 10.880; Содержание (%): в) серы - 1.76, 1.370; г) парафины - 3.18, 3.350; д) смол и асфальтенов - 14.92, 3.350. |  | Открыто: в 1994 г. (бобриковский горизонт); в 1996 г.(малиновский горизонт). |  |  |  | Госбаланс, 1998. |  | Переведено в группу разрабатываемых. |  | ОАО ЛУКойл - Пермнефть |  |  |
| 11 |  | 1011 |  | Ракин-ское |  | 0 - 40 - XXXII Чернушинский район, в 18 км СЗ г. Чернушка. Координаты: 56о55’ с.ш., 55о54’ в.д. |  | Ракинское поднятие. Продуктивный пласт Саргаевский пос. девон, фран. Залежь массивная, площадь - 0,62 км2, мощность (общ.) – 5 м, эфф. – 2 м, нефтенасыщенность – 70%. |  | Нефть: дебит – 4,7 м3/сут, уд. дебит в пласт. усл. – 0,873 г/см3, вязкость в пласт. усл. – 13,01 сП, газонасыщенность – 24 м3/т, сера – 2,86%, парафины – 3,72%, асфальтены – 22,24%. Газ (р): метан – 46,79%, этан – 14,16%, пропан – 11,29%, изобутан – 1,9%, Н - бутан – 3,21%, пентан – 1,14%, сероводород – 0,183%, азот – 16,37%, углекислый газ – 4,37%. |  |  |  |  |  | ЦКЗ Миннефтепрома, 1985 г. Паспорт №144. |  | Консервация |  | АООТ Пермоблнефть |  | Сообщение автотранспортом по шоссе Чернушка- Крылово-Пермь. |
| 12 |  | 1012 |  | СЕЛИН-СКОЕ |  | 0 - 40 - XVI Чусовской район, в 49 км В г. Пермь, в 42 км ЮЗ г. Чусовой. Координаты: 580 ?’ с.ш., 57015’ в.д. |  | Селинское поднятие. Размеры залежи: площадь - 0.2 км2, глубина в своде - кровли - 357 м, подошвы - 367 м, мощность - общая - 10 м, эффективная - 7. 2 м, нефтенасыщенность - 85%. Пласт Артинский р. пермь артинский. |  | Нефть: уд. вес при 200 и 1 атм - 0.9148 г/см3; выход фракций до 3000 - 55%; газонасыщенность - 130.5 м3/т. Содержание, (%): сера - 4. 95, парафины - 1. 56, асфальтены - 3. 97, силикагелевые смолы - 33. 95. |  | Пластовые воды хлоркальциевые, уд. вес 1. 102 г/см3, минерализация общая - 147 г/л. |  |  |  | Подсчет запасов 1986 г. Паспорт №152. |  | Консервация |  | АООТ Пермоблнефть |  | Ж.д. и автотранспорт, водный - по р. Чусовой в летнее время. |
| 13 |  | 1013 |  | СЛУД-СКОЕ |  | 0 - 40 - XIV Ильинский район, в 18 км СВ пос. Ильинский, в 67.5 км СЗ г. Пермь. Координаты: 58036’ с.ш., 55059’ в.д. |  | Слудское и Анферовское поднятия. Размер пласта: площадь нефтяной части - 1. 3563 км2, высота нефтяной части - 10 м; мощность, (м): общая - 17. 4, эффективная - 11. 8, нефтенасыщенная - 2. 8. Пласт- яснополянский р. карбон визе. |  | Нефть: уд. вес: в пластовых условиях - 0.846 г/см3, при 200С и 1 атм - 0.859 г/см3; выход фракций до 3000 - 44. 25%. Содержание %: сера - 1. 18, парафины - 4. 16, асфальтены - 1. 92, силикагелевые смолы - 13. 75. Газ (р): газовый фактор среднегодовой - 19. 58 м3/т; уд. вес: абсолютный - 1. 291 г/л. |  |  |  |  |  | ЦКЗ Миннефтепрома, 1986 г. Паспорт №154. |  | Разрабатываемое |  | ЗАО Русская топливная компания |  | Связь с г. Пермь осуществляется автотранспортом и по железной дороге |
| 14 |  | 1014 |  | ТАТЫШ-ЛИНСКОЕ |  | 0 - 40 - XXXII Граница Пермской области с Башкирией, Куединский или Чернушинский район. |  | Башкирский свод, Татышлинский выступ. Нефтеносные пласты: 1) башкирский , карбон; 2) серпуховский, карбон; 3) бобриковский + тульский, карбон; 4) турнейский, карбон; 5) фаменский, карбон; 6) девонский . |  | Качественная характеристика нефти (соответственно): а) плотность (г/см3) - 0.89, 0.89, 0.908, 0.916, 0.937, 0.883; Содержание (%): в) серы - 2.68, 3.3, 2.9, 3.28, 3.3, 3.0; г) парафины - 3.15, 1.65, 1.9, 6.8, 6.3, 5.2. |  | Обводненность (%) - 9.8, -, 18.2, 14.7, -, 14.4; |  |  |  | ГКЗ РФ (1992 г., протокол № 75). Госбаланс, 1998. |  | Консервация |  | ОАО НК ЛУКойл, ЗАО ЛУКойл - Пермь |  |  |
| 15 |  | 1015 |  | Толку-шин-ское |  | 0 - 40 - XXVII Чернушинский район, в 22 км СВ ж.-д. ст. Чернушка. Координаты: 56о41’ с.ш., 56о18’ в.д. |  | Толкушинское поднятие, нефтеносный горизонт Тульский р. карбон визе. Залежь пластовая литологически экранированная - площадь - 0,9 км2, мощность (общ.) – 2 м, эф. – 1,2 м, нефтенасыщ. – 0,6 м. |  | Дебит – 3,4 м3/сут, вязкость – 4,8 сП, газонасыщенность – 63,5 м3/т, сера – 1,7%, парафины – 4,25%, асфальтены – 5,43%, силикагелевых смол – 14,67%. |  | Пластовые воды хлоркальциевого состава: минерализация 257,3 г/л. |  |  |  | Подсчет произведен в 1986 г. Паспорт №150. |  | Разрабатываемое. |  | Передано МЧП ДДМ |  | Связь с обл. центром осуществляется по шоссе Чернушка - Пермь. |
| 16 |  | 1016 |  | трушни-ковское |  | 0 - 40 - XXXIII Чернушинский район, в 18 км Ю г. Чернушка, в 175 км Ю г. Пермь. Координаты: 56021/с.ш., 56008/в.д. |  | Пласты: 1. тульский р. карбон визе,2. турнейский р. карбон турне, 3. пашийский фран поз. девон. Мощность (м2) - 7. 4 (1) , 10.5 (2) , 2. 3 (3) ; эффективная - 2. 8 (1) , 5. 1 (2) , 1. 6 (3) ; нефтенасыщенная - 2. 3 (1) , 2. 9 (2) , 0.6 (3) . |  | Нефть (тульский горизонт): дебит - 30,3 (1) , 2. 5 (2) , 14. 0 (3) м3/сут; газонасыщенность - 29,5 (1) , 34. 3 (2) , 51. 9 (3) м3/т. Содержание %: сера - 2. 24 (1) , 3. 22 (2) , 1. 25 (3) ; парафины - 3. 29 (1) , 2. 69 (2) , 2. 9 (3) ; асфальтены - 5. 2 (1) , 6. 06 (2) , 3. 78 (3) ; силикагелевые смолы - 19. 88 (1) , 22. 03 (2) , 19. 81 (3) . |  | Бурение производится перекрещивающимися профилями. |  |  |  | Паспорт №67. |  | Разведываемое. |  | ООО ЛУКойл - Пермнефть |  | Автотрасса Чернушка - Крылово - Пермь, ж.-д. ст. Чернушка. |
| 17 |  | 1017 |  | Тюшев-ское |  | 0 - 40 - XXXIII Октябрьский район, в 15 км СЗ пос. Октябрьский. Координаты: 56о35’ с.ш., 56о58’ в.д. |  | Тюшевское поднятие. Продуктивный пласт – саргаевский пос. девон фран. Залежь массивная, площадь - 0,179 км2, мощность (общ.) – 10 м, эф. – 1,6 м, нефтенасыщенность – 76%. |  | Нефть: дебит – 6,1 м3/сут, удельный вес в пласт. усл. – 0,858 г/см3, выход фракций до 300о – 30%, вязкость – 1,33 сП, газонасыщенность – 104 м3/т, сера – 2,26%, парафины – 5,05%, асфальтены – 1,52%, силикагелевых смол – 22,34%. |  | Пластовые воды хлоркальциевого состава дебит 26 – 300 м3/сут. |  |  |  | ЦКЗ Миннефтепрома, 1985 г. Паспорт №147. |  | Подготовлено для промышленного освоения |  | АООТ Пермоблнефть |  | Шоссе Пермь - Кунгур - Октябрьский. |
| 18 |  | 1018 |  | Утулгинское |  | 0 - 40 - XXXII Куединский район, в 170 км ЮЗ г. Пермь, в 8 км С пос. Куеда. Координаты: 56о30’ с.ш., 55о29’ в.д. |  | Куединский вал. Продуктивный пласт – тульский р. карбон визе. Залежь пластовая сводовая, площадь - 1,4 км2, мощность (общ.) – 9,3 м, эфф. – 2,9 м, нефтенасыщенность – 85%. |  | Нефть: удельный вес – 0,892 г/см3, вязкость в пласт. усл. – 2,68 сП, выход фракций до 300о – 36%, сера – 2,66%, парафины – 2,37%, асфальтены – 6,14%, силикагелевых смол – 2,686%. Газ (р): газовый фактор – 15,2 м3/т, теплота сгорания – 15865 ккал/м3. |  | Пластовые воды хлоркальциевого состава: минерализация 260 г/л, дебит 2 - 60 м3/сут. |  |  |  | ЦКЗ Миннефтепрома, 1985 г. Паспорт №160. |  | Разрабатываемое |  | ЗАО институт развития арганизационных структур топливной энергии. |  | Шоссейная дорога Куеда - Чернушка - Пермь. |
| 19 |  | 1019 |  | ЧАРСКОЕ |  | 0 - 40 - XXXIII Чернушинский район, в 8 км ЮВ г. Чернушка, в 165 км Ю г. Пермь. Координаты: 56026/с.ш.,56009/в.д. |  | Чарское поднятие. Продуктивные пласты неоднородны. Пласты: 1. Тульский р. карбон визе; 2. Бобриковский р. карбон визе; 3. Турнейский р. карбон турне. |  | Нефть (тульский): дебит - 3. 5 м3/сут; вязкость - 12. 44сП; газонасыщенность - 29 м3/т. Содержание (%): cера - 1. 62, парафины - 1. 55, асфальтены - 2. 54, силикагелевые смолы - 22. 22. Газ (р) (тульский): теплота сгорания низшая - 13597ккал/м3. |  |  |  |  |  | Паспорт №127. |  | Разведываемое |  | ООО ЛУКойл - Пермнефть |  | Связь с г. Пермь осуществляется через г. Свердловск, автотранспортом . |
| 20 |  | 1020 |  | Чермоз-ское |  | 0 - 40 - IX Ильинский район, в 8 км С г. Чермоз, в 85 км СВ ж.-д. ст. Григорьевская. Координаты: 590 49’ с.ш., 560 05’ в.д. |  | Чермозское поднятие, бобриковский горизонт р. карбон визе – нефтеносный пласт. Площадь залежи 0,9 км2, мощность (общ.) – 3,6 м, эффект. – 3,6 м, нефтенасыщенность – 1,8 м. |  | Нефть: дебит – 8,9 м3/сут, вязкость – 32,6 сП, газонасыщенность – 12,6 м3/т, сера – 1,1%, парафины – 8,14%, асфальтены – 4,61%, силикагелевых смол – 18,7%. Газ (р): метан – 20,2%, этан – 13,7%, пропан – 13,4%, изобутан – 4,2%, Н - бутан – 1,9%, пентан + высшие – 1,6%. |  | Пластовые воды хлоркальциевого состава: минерализация 276 г/л, дебит 10,7 м3/сут. |  |  |  | Паспорт №140. |  | Разрабатываемое |  | МЧП ДДМ |  | Сообщение с обл. центром осуществляется автомобильным и водным транспортом. |
| 21 |  | 1021 |  | чикула-евское |  | 0 - 40 - XXXIII Чернушинский район, в 10 км Ю г. Чернушка, в 168 км Ю г. Пермь. Координаты: 56025/с.ш., 56003/в.д. |  | Пласты: 1. тульский р. карбон визе; 2. турнейский р. карбон турне. Площадь нефтяной части (м2) - 1 (1) , 0.95 (2) ; мощность (м): общая - 8 (1) , 55. 4 (2) , эффективная - 3. 7 (1) ,1. 4 (2) ; нефтенасыщенная - 3. 7 (1) , 11. 8 (2) . |  | Нефть: уд. вес (г/см3): в пластовых условиях - 0.855 (1) , 0.87 (2) ; вязкость: в пластовых условиях (сП) –7. 43 (1) , 19. 63 (2). Содержание (%): сера - 2. 31 (1) , 2. 49 (2) ; парафины - 3. 99 (1) , 2. 36 (2) ; асфальтены - 3. 64 (1) , 4. 29 (2) ; силикагелевые смолы - 20.18 (1) , 26. 04 (2) . |  |  |  |  |  | ЦКЗ Миннефтепрома, 1983 г. Нет на балансе. Паспорт №60. |  | Разведываемое |  | ООО ЛУКойл - Пермнефть. |  | Автотрасса Чернушка - Крылово - Пермь, ж.-д. ст. Чернушка. |
| 22 |  | 1022 |  | ШАТОВ-СКОЕ |  | 0 - 40 - IX Ильинский район, в 40 км СВ от райцентра. |  | Висимская впадина. Нефтеносный пласт бобриковский С1v. Параметры пласта (нефть): а) площадь нефтеносности (тыс. м2) - 3700; б) нефтенасыщенная толщина (общ./эфф.) (м) - 5.0/1.6. |  | Качественная характеристика нефти: а) плотность (г/см3) - 0.880; б) вязкость в пластовых условиях (мПа.с) - 14.730; Содержание (%): в) серы - 1.24; г) парафины - 2.5; д) смол и асфальтенов - 16.04. |  | Открыто в 1997 г. |  |  |  | Госбаланс, 1998. |  | Переведено в группу разрабатываемых. |  | ОАО ЛУКойл - Пермнефть |  |  |
| 23 |  | 1023 |  | ШУМОВ-СКОЕ |  | 0 - 40 - XXV Чайковский район, в 12 км ЮВ г. Чайковский. Координаты: 56040’ с.ш., 54012’ в.д. |  | Пласты: 1. сакмарский р. пермь сакмар; 2. подольский с. карбон московский; 3. каширский с. карбон московский; 4. верейский с. карбон московский; 5. башкирский с. карбон башкирский; 6. яснополянский р. карбон визе. |  | Нефть: уд. вес в пластовых условиях, (г/см3) - 0.89 - 0.916; выход фракций до 3000 - 33 - 43%, газонасыщенность пластовой нефти - 4. 2 - 9. 6 м3/т. Содержание (%): сера 2. 22 - 3. 2, парафины 2. 65 - 5. 14, силикагелевые смолы 22. 68 - 27. 08. Газ (р): теплота сгорания низшая - 1600 - 6800. |  |  |  |  |  | ГКЗ РФ, (1996 г., протокол № 368). Паспорт №37. |  | Разрабатываемое |  | ООО ЛУКойл - Пермнефть, АОЗТ. |  | Нефтепровод Альметьевск - Пермь. |
| 24 |  | 1024 |  | Этыш-ское |  | 0 - 40 - XXXIII Чернушинский район, в 8 км ЮВ г. Чернушка, в 164 км Ю г. Пермь. Координаты: 56024/с.ш., 56010/в.д. |  | Пласты: 1. тульский р. карбон визе, 2. бобриковский р. карбон визе, 3. турнейский р. карбон турне, 4. пашийский фран пос. девон. В Тульском пласте выделяется 1 - 2 проницаемых прослоя, в бобриковском 1 - 3. |  | Нефть: уд. вес (г/см3): в пластовых условиях - 0.86 - 0.883; вязкость: в пластовых условиях (сП) –5. 4 - 14. 1. Содержание (%): сера - 2. 06 – 3,55; парафины - 2. 12 - 3. 33; асфальтены - 3. 16 - 4. 8; силикагелевые смолы - 10.12 – 20.14. Газ: уд. вес (г/л) - 1. 03 - 1. 201. |  | Режим работы залежи - водонапорный. |  |  |  | ГКЗ СССР, 1966г. Паспорт №46. |  | Разрабатываемое. |  | ООО ЛУКойл - Пермнефть. |  | Автотрасса Чернушка - Крылово - Пермь, ж.-д. ст. Чернушка. |
| 25 |  | 1025 |  | ЮЖНИН-СКОЕ |  | 0 - 40 - XXXII Чернушинский район, в 10 км ЮЗ г. Чернушка. Координаты: 56024/с.ш., 55059/в.д. |  | Пласты: 1. тульский р. карбон визе; 2. турнейский р. карбон турне. Площадь нефтяной части (м2) - 1. 42 (1) , 0.96 (2) ; мощность (м): общая - 23 (2) , эффективная - 10.4 (1) ,43 (2) . |  | Нефть: уд. вес (г/см3): в пластовых условиях - 0.877 (1,2) ; в пластовых условиях (сП) - 13. 31 (1) ,13. 3 (2) ; газонасыщенность пластовой нефти (м3/т) - 38. 9 (1,2) . Содержание (%): сера - 2. 07 (1) , 2. 69 (2) ; парафины - 2. 79 (1) , 2. 88 (2) ; асфальтены - 6. 21 (1) , 7. 02 (2). Газ: уд. вес - абсолютный (г/л) - 1. 47 (1,2) . |  |  |  |  |  | Паспорт №33. |  | Консервация. |  | ООО ЛУКойл - Пермнефть. |  | Шоссе Чернушка - Крылово - Пермь. |
| 26 |  | 1026 |  | ЮЖНО-КУКУШ-ТАНСКОЕ |  | 0 - 40 - XXI Кунгурский район, в 20 км СЗ г. Кунгур, в 53 км Ю г. Пермь. Координаты: 57036/с.ш.,56034/в.д. |  | В тектоническом отношении поднятие находится в пределах Бымско - Кунгурской впадины. Залежь приурочена к башкирскому кому ярусу. Площадь - 0.8 км2; мощность (м): общая - 5. 7, эффективная - 2. 8, нефтенасыщенная - 1. |  | Нефть: дебит - 10 м3/сут; вязкость - 29. 72сП; газонасыщенность - 70 м3/т. Солержание %: сера - 1. 79; парафины - 2. 95; асфальтены - 7. 51; силикагелевые смолы - 15. 07. Нефть тяжелая, сернистая, смолистая, парафинистая, высоковязкая. |  | Воды пластовые, хлоркальциевые, минерализация - 268. 7 г/л, дебит - 0.5 - 2. 0 м3/сут. |  |  |  | Подсчет запасов в 1936г. Возможности прироста запасов отсутствуют. Паспорт №149. |  | Консервация |  | АООТ Пермоблнефть |  | Связь с областным центром осуществляется по асфальтированному шоссе . |

НЕФТЬ И ГАЗ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1027 | Адилев-ское | 0 - 40 - XXXIV Октябрьский район, в 190 км ЮВ г. Пермь, 25 км Ю пос. Октябрьский. Координаты: 56о20’ с.ш., 57о07’ в.д. | Адилевское поднятие, нефтеносные пласты: 1) Тульский р. карбон визе; 2) бобриковский р. карбон визе. Пласты неоднородны. В нефтенасыщенной части пластов выделяется 1 - 3 проницаемых пропластков. | Нефть тульский и бобриковский горизонты (соответственно): дебит – 9,3 и 14 м3/сут; вязкость в пласт. усл. - 1,93 сП; сера – 1,68%; парафины – 2,46 и 2,39%; асфальтены – 4,69 и 3,23%; силикагелевых смол – 7,69 и 14,83%. Газ (р): метан – 32,9%, этан – 18,07%, пропан – 22,13%, изобутан – 10,16%, азот – 12,23%. |  |  | Паспорт №125. | Разрабатываемое | МЧП ДДМ | Связь с обл. центром осуществляется по шоссе . |
| 2 | 1028 | Алты-новское | 0 - 40 - XXVIII Октябрьский район, в 80 км Ю г. Кунгур. Координаты: 56о50’ с.ш., 57о03’ в.д. | Алтыновская структура. Нефтеносные пласты: 1) Верейский с. карбон московский; 2) башкирский с. карбон башк.; 3) тульский р. карбон визе; 4) бобриковский р. карбон визе; 5) малиновский р. карбон визе .6) турнейский р. карбон турне. | Тульский горизонт: дебит – 48,7 м3/сут, вязкость – 1,03 сП, газонасыщенность – 137 м3/т, сера – 1,28%, парафины – 3,78%, асфальтены – 0,88%, силикагелевых смол – 5,26%. Газ (р): метан – 63,87%, этан – 12,38%, пропан – 12,96%, изобутан – 1,44%, азот – 2,54%, углекислый газ – 0,05%. |  |  | Паспорт №105. | Консервация | ООО ЛУКойл - Пермнефть | Шоссе до г. Кунгур, ж.-д. ст. Кунгур и Чад. |
| 3 | 1029 | Альняш-ское | 40 - XXXII Куединский район, в 220 км Ю г. Пермь, в 20 км З пос. Куеда. Координаты: 56о28’ с.ш., 55о21’ в.д. | Альняшская структура. Горизонты: 1) каширский с. карбон московский; 2) верейский с. карбон московский; 3) тульский р. карбон визе; 4) бобриковский р. карбон визе; 5) пашийский с. девон живет; 6) живетский. | Нефть: удельный вес – 0,868 – 0,918 г/см3, сера – 1,86 - 3,94%, парафины – 2,57 – 5,62%, асфальтены – 3,93 – 11,11%, силикагелевых смол – 19,34 - 28,96%. Газ (р): газовый фактор – 15,8 – 38,5 м3/т, метан – 14,56 – 39,02%, этан – 7,08 – 23,2%, пропан – 9,4 – 24,1%, изобутан – 1,41 – 7,81%, пентан+высшие – 0,97 - 4,02%, азот – 17,2 – 35,32%. |  |  | ГКЗ СССР (1987 г., протокол № 10174). Паспорт №30. | Разрабатываемое | ООО ЛУКойл - Пермнефть. | Шоссе Куеда - Пермь, ж.-д. ст. Куеда. |
| 4 | 1030 | Андреевское | 0 - 40 - XXVI Еловский район, в 30 км Ю пос. Елово. Координаты: 56о50’ с.ш., 55о03’ в.д. | Андреевское поднятие. Нефтяной горизонт кыновско - пашийско - живетский пос. девон фран. Продуктивные пласты девонской терригенной толщи неоднородны. Количество проницаемых прослоев колеблется от 1 до 4. | Дебит – 35 м3/сут, вязкость – 9,3 сП, газонасыщенность – 42 м3/т, сера – 2,48%, парафины – 3,24%, асфальтены – 6,85%, силикагелевых смол – 32,85%. Газ (р): теплота сгорания – 11397 ккал/м3, метан – 52,7%, этан – 11,4%, пропан – 13,2%, изобутан – 1,7%, гелий – 0,051%, сероводород – 0,3%, азот – 15,1%. |  |  | ГКЗ СССР (1985 г., протокол № 9707). Паспорт №85. | Разрабатываемое | ОАО ЛУКойл - Пермнефть, АОЗТ ПКК Нефть Прикамья. | В 30 км пристань Елово, железная дорога в 60 км - ж.-д. ст. Куеда. |
| 5 | 1031 | Аптугайское | 0 - 40 - XXXI Куединский район, в 250 км ЮЗ г. Пермь, в 45 км З пос. Куеда. Координаты: 56о33’ с.ш., 54о40’ в.д. | Аптугайская структура. Горизонты: 1) каширо - верейский с. карбон московский; 2) верейский с. карбон московский; 3) яснополянский р. карбон визе, В продуктивной части пласта (каширо - верейского) выделяется 1 - 4 прослоя. прослоев. | Нефть: удельный вес – 0,843 – 0,872 г/см3, сера – 1,83 - 2,2%, парафины – 2,97 – 4,54%, асфальтены – 4,2 – 8,13%, силикагелевых смол – 11,82 - 23,71%. Газ (р): метан – 8,26 – 29,05%, этан – 6,0 – 13,45%, пропан – 12,7 – 20,7%, изобутан – 2,6 – 3,64%, Н - бутан – 4,8 – 6,12%, пентан+высшие – 3,3 - 3,67%, азот – 41,0 – 54,18%. |  |  | Паспорт №48. | Подготовлено для промышленного освоения. | ОАО ЛУКойл - Пермнефть, АОЗТ Нефть Прикамья. | По шоссе Куеда - Чернушка - Пермь, ж.-д. ст. Куеда. |
| 6 | 1032 | Аряж-ское | 0 - 40 - XXXII Куединский район, в 7 км С пос. Куеда. Координаты: 56о30’ с.ш., 55о36’ в.д. | Аряжская терраса. Горизонты: 1) тульский р. карбон визе; 2) бобриковский р. карбон визе; 3) турнейский р. карбон турне. В пределах нефтенасыщенной части турнейской залежи выделяется 1-9 проницаемых пропластков. | Нефть: удельный вес – 0,891 – 0,895 г/см3, вязкость в пласт. усл. – 25,5 – 39,3 сП, выход фракций до 300о – 34 - 38%. Газ (р):метан – 35,3 – 38,9%, этан – 13,4 – 13,8%, пропан – 16,6 – 19,3%, изобутан – 2,6 – 3,0%, Н - бутан – 4,2 – 6,6%, пентан+высшие – 3,5 – 4,2%, азот – 18,0 - 20,2%. |  |  | Госбаланс 1968 г. Паспорт №41. | Разрабатываемое | ЗАО Русская топливная компания | Шоссе Куеда - Пермь, ж.-д. ст. Куеда. |
| 7 | 1033 | АСПИН-СКОЕ | 0 - 40 - XXVII Уинский район, в 15 км З с. Уинское, в 125 км Ю г. Пермь. Координаты: 6054/с.ш., 56020/в.д. | Аспинское поднятие. Пласты: 1. Верейский с. карбон московский; 2. Тульский р. карбон визе; 3. Тульско - бобриковский р. карбон визе; 4. Малиновский р. карбон визе; 5. Турнейский р. карбон; 6. Кыновский поз. девон франский. | Нефть (тульско - бобриковский): дебит - 93. 3 м3/сут; газонасыщенность - 14. 7 м3/т. Содержание (%): сера - 1. 92, парафины - 3. 24, асфальтены - 1. 97, силикагелевые смолы - 16. 6. Газ (р): газовый фактор среднегодовой - 70 м3/т. Состав (%): метан - 41. 6, этан - 18. 1, пропан - 17. 6, изобутан - 8. 2, пентан+высшие - 3. 6. | Режим работы залежи упруго - водонапорный. |  | ГКЗ СССР (в 1977г, протокол №7871. Паспорт №20. | Разрабатываемое | ООО ЛУКойл - Пермнефть. | В 15 км З проходит автотрасса Чернушка - Оса - Пермь. |
| 8 | 1034 | Атер-ское | 0 - 40 - XXXIII Октябрьский район, в 20 км Ю пос. Щучье Озеро. Координаты: 56о16’ с.ш., 56о39’ в.д. | Башкирский свод, Атерское поднятие. Прод. горизонты: 1. верейский р. карбон моск. ярус; 2. тульский I р. карбон визе; 3. тульский II р. карбон визе. В верейском пласте выделяется 3 – 4 проницаемых пропластка. | Нефть: уд. вес при 200 и 1 атм., (г/см2) - 0.904 (1) , 0.944 (2,3). Содержание %: сера - 2. 64 (1) , 2. 96 (20, 2. 67 (3) ; парафины - 2. 35 (1) , 2. 34 (2) , 0.8 (3) ; асфальтены - 2. 88 (1) , 6. 32 (2) , 5. 06 (3) ; силикагелевые смолы - 17. 6 (1) , 22. 5 (2,3) . Газ (р) - уд. вес, (г/л) - 1. 369 (2,3) . Газ (гш) (верейский горизонт – дебит - 32 тыс.м3/сут. | Пластовые воды хлоркальциевого состава: минерализация – 264; 250; 250 г/л. |  | ЦКЗ Миннефтепрома, 1979 г. Паспорт №134. | Подготовлено для промышленного освоения | ОАО ЛУКойл - Пермнефть, АОЗТ ПКК Нефть Прикамья. | Связь с г. Пермь автотранспортом через г. Чернушка. |
| 9 | 1035 | Баклановское | 0 - 40 - XX Осинский район, в 20 км СВ г. Оса и в 60 км ЮЗ г. Пермь. Координаты: 57034/ с.ш., 56000/ в.д. | Баклановская антиклиналь. Продуктивные пласты: 1. Верейский московск. С. карбон; 2. Башкирский с. карбон; 3. Тульский визе р. карбон; 4. Бобриковский р. карбон . | Нефть тульский горизонт: уд. вес - 0.839 г/см.3 .Содержание (%): сера - 1,3; парафины - 4,8; асфальтены - 1,38, силикагелевые смолы - 11,19. Газ (р): теплота сгорания низшая - 993ккал/м3. Состав (%): метан - 25. 56, этан - 13. 26, пропан - 14. 91, изобутан - 6,79; н - бутан - 4. 4, пентан+высшие - 0,97, гелий - 0.046, азот - 37. 8. | Режим работы нефтяной залежи основной толщи тульского пласта – упруго - водонапорный.. |  | ГКЗ СССР (1986г, протокол №9990). Паспорт №25. | Разрабатываемое | ООО ЛУКойл - Пермнефть. | Шоссе Пермь - Оса, р. Кама. Нефтепровод Баклановка - Пермь. |
| 10 | 1036 | БАРДЫМ-СКОЕ | 0 - 40 - XXVI Расположено в Бардымском районе, в 5 км ЮВ с. Барда. Координаты: 56056’ с.ш., 55045’ в.д. | Месторождение расположено на южном окончании Осинского вала. Размер залежи: площадь нефтяной части - 1. 3 км2; мощность, (м) - общая - 6. 2, эффективная - 4. 0, нефтенасыщенная - 1. 4. Пласт кыново - пашийский поз. девон фран. | Нефть: уд. вес, (г/см3) в пластовых условиях - 0.909. Содержание %: сера - 1. 96, парафины - 3. 45, асфальтены - 3. 63, силикагелевые смолы - 16. 83. Газ (р): газовый фактор – 59 м3/т. Состав (%): метан - 41. 05, этан - 13. 66, пропан – 16. 36, изобутан - 2. 05, н - бутан - 5. 21, пентан + высшие - 4. 41, азот - 17. 75. |  |  | Учтены, Госбаланс, 1970 г. аспорт №39. | Разрабатываемое | ОАО ЧУРС. | Связь с областным центром осуществляется по шоссе Барда - Оса - Пермь. |
| 11 | 1037 | БАТЫР-БАЙСКОЕ | 0 - 40 - XXVI Расположено в Бардымском районе, в 20 км ЮВ с. Барда, в 120 км Ю г. Пермь. Координаты: 56050’ с.ш., 55054’ в.д. | Батырбайский выступ. Нефтеносные пласты: 1. подольский; 2. каширский; 3. верейский 1; 4. верейский 3 - 4; 5. башкирский 1; 6. башкирский 2;, 7. тульский 1 - а; 8. тульский 1 - б; 9. тульский 1 - в; 10. тульский 2 - а; 11. тульский 2-б; 12. бобриковский 1; 13. бобриковский 2; 14. малиновский ; 15. турнейский. | Нефть (бобриковский): дебит – 222,3 м3/сут, вязкость в пластовых условиях – 17,59 сП, содержание (%) - сера – 3,19, парафины - 2. 64, асфальтены - 6. 62, силикагелевые смолы - 16. 13. Газ (р): теплота сгорания низшая - 11300 ккал/м3, состав (%) - метан - 39. 2 - 40,8, этан – 12 - 19,2, пропан - 14. 3 - 18. 5, гелий 0,032, азот - 15. 1 - 16. 5, углекислый газ - 1. |  |  | ГКЗ СССР, (1981 г., протокол №8753). Паспорт №91. | Разрабатываемое | ООО ЛУКойл - Пермнефть. | Автотрасса Чернушка - Оса - Пермь. |
| 12 | 1038 | БЕЛЬ-СКОЕ | 0 - 40 - IV Соликамский район, в центральной части Верхне - Камского месторождения калийных солей. Координаты: 59033/ с.ш., 57003/ в.д. | Бельское поднятие. В артинском пласте выделяется 1 - 5 проницаемых пропластков толщиной 0.8 - 1. 6 м, в башкирском - 5 - 7 пропластков толщиной 0.4 - 2. 2 м, в яснополянском - 3 - 5 проницаемых пропластков толщиной 0.4 - 8. 6 м. | Нефть (яснополянский): дебит - 88 м3/сут, вязкость в пластовых условиях - 0.67 сП. Содержание %: сера - 0.23, парафины - 4. 7, силикагелевые смолы - 3. 72. Газ (р): теплота сгорания - 9620 ккал/м3. Состав (%): метан - 55. 3, этан - 15. 9, пропан - 8. 4, изобутан - 0.9, азот - 15. 6, углекислый газ - 0.8. |  |  | Паспорт. | Консервация | ОАО ЛУКойл - Пермнефть. | Связь с г. Пермь по асфальтированному шоссе Пермь - Березники - Соликамск. |
| 13 | 1039 | Боркмосское | 0 – 40 - XVI Добрянский район, в 72 км В г. Пермь, в 35 км В райцентра г. Добрянка. Координаты: 58о27’ с.ш., 57о8’ в.д. | Косьвинско - Чусовская седловина, Ольховский вал, Боркмосское поднятие. Продуктивные пласты: 1. тульский р карбон визе; 2. бобриковский р. карбон визе; 3. турнейский р. карбон турне. | Нефть ,содержание %: сера - 0.83 (1) , 0.24 (2) , 0.77 (3) ; парафины - 7. 68 (1) , 9. 12 (2) , 3. 56 (3) ; асфальтены - 0.53 (1) ; силикагелевые смолы - 5. 25 (1) , 3. 14 (2) , 1. 87 (3) . Газ (р). Состав (%): метан - 52. 43 (1,2) , 65. 89 (3) ; этан - 14. 39 (1,2) , 11. 79 (3) ; пропан - 11. 93 (1,2) , 4. 89 (3) ; н - бутан - 4. 87 (1,2) , 1. 32 (3) ; пентан - 6. 64 (1,2) , 0.9 (3) ; азот - 7. 31 (1,2) , 13. 7 (3) | Пластовые воды хлоркальциевого состава: минерализация 240; 200; 200 г/л, дебит 3–6,2; 5 - 8,4; 2,4 - 23 м3/сут. |  | 1968, 1984 г.г. Паспорт №49. | Консервация | ОАО ЛУКойл - Пермнефть. | Автотранспорт, на северо - запад проходит ж.д. ветка Пермь - Углеуральск. |
| 14 | 1040 | Боровицкое | 0 – 40 - IV Соликамский район, в 28 км СВ г. Соликамск. Координаты: 59о52’ с.ш., 57о0’ в.д. | Боровицкое поднятие. Продуктивные пласты: бобриковский р. карбон визе; фаменский поз. девон, фран. Коллекторы - поровый терригенный и поровый карбонатный; коллектор - аргиллит и известняк мощностью 2 - 3 м и 3. 5 - 5 м. | Нефть бобриковский и фаменский горизонт, дебит – 33,2 и 4,4 м3/сут, сера – 0,66 и 0,81%, парафины – 2,34 и 4,59%, асфальтены – 0,19 и 0,15%, силикагелевых смол – 5,43 и 6,84%. Газ (р): метан – 63,55 и 51,91%, этан – 21,62 и22,76%, пропан – 8,65 и 12,93%, изобутан – 0,844 и 1,19%, Н - бутан – 1,74 и 2,92%, пентан – 1,02 и 1,55% . |  |  | ЦКЗ Миннефтепрома 1986 г. Паспорт №155. | Разрабатываемое | ТОО Пермьтекс. | Автодорога Пермь - Соликамск, сеть грунтовых дорог, р. Кама. |
| 15 | 1041 | БЫРКИН-СКОЕ | XXXII Куединский район, в 15 км СЗ пос. Куеда. Координаты: 56031/с.ш., 55022/в.д. | Пласты: 1. Каширо - верейский с. карбон московский; 2. Верейский с. карбон московский; 3. Башкирский с. карбон; 4. Тульско - бобриковский р. карбон визе; 5. турнейский р. карбон; 6. Пашийско - живетский с. девон. | Нефть (башкирский): дебит - 12. 0 м3/сут; уд. вес в пластовых условиях - 0.834 г/см3. .Содержание (%): сера - 1. 52, парафины - 5. 12, асфальтены - 4. 03, силикагелевые смолы - 12. 99. Газ (р): газовый фактор среднегодовой - 34. 5 м3/т.Состав (%): метан - 20.3, этан - 21. 8, пропан - 22. 8, изобутан - 1. 5, н - бутан - 5. 8,азот - 24. 3,углекислый газ - 0.7. | Механизированный способ добычи. Режим работы упруго - водонапорный. |  | ГКЗ СССР (в 1987г, протокол №10154). Паспорт №15. | Разрабатываемое | ООО ЛУКойл - Пермнефть. | До месторождения имеются подъездные дороги с гравийным покрытием. |
| 16 | 1042 | Вереща-гинское | 0 – 40 - XIII Верещагинский район, в 5 км З г. Верещагино. Координаты: 58о05’с.ш., 54о32’ в.д. | Верещагинский вал. Абсолютная отм. изогипс башкирского продуктивного пласта – 1130 - 1200 м, мощность (общ.) – 16 м, эфф. – 3,9 м, нефтенасыщенность – 2,4 м. В пласте выделяется 4 - 14 проницаемых пропластков, толщиной – 0,4 - 5,8 м. | Нефть: дебит – 26 м3/сут, сера – 1,25%, парафины – 4,36%, асфальтены – 2,96%, силикагелевых смол – 9,52%. Газ (р): метан – 11,3%, этан – 16,3%, пропан – 20,05%, изобутан – 2,6%, Н - бутан – 4,7%, пентан + высшие – 1,3%, азот – 41%, углекислый газ – 0,7%, кислород – 1,8. |  |  | ЦКЗ Миннефтепрома 1964 г., 1983 г.(протокол № 28). Паспорт №118. | Разрабатываемое | АООТ Пермоблнефть. |  |
| 17 | 1043 | Верх- Боров-ское | 0 – 40 - IV Соликамский район, в 28 км СВ г. Соликамск, в 200 км С г. Пермь. Координаты: 59о50’ с.ш., 57о10’ в.д. | Горизонт тульский р. карбон визе, площадь – 0,196 км2, мощность: эфф. – 2,4 м, нефтенасыщ. – 2,4 м. В пределах продуктивного пласта выделяется от 1 до 3 проницаемых пропластков, толщиной 0,8 - 1,6 м. | Нефть: удельный вес в пласт. усл. 0,691 г/см3, сера – 0,66%, парафины 2,345%, асфальтены 0,19%, силикагелевых смол 5,43%. Газ (р): уд вес абсол. – 1,004 г/л, метан 63,55%, этан 21,62%, изобутан 0,84%, Н - бутан – 1,74%, пентан + высшие – 1,02%, пропан - 8,65%, гелий 0,003%, азот – 0,53%, углекислый газ - 2,05%. |  |  | ЦКЗ Миннефтепрома 1989 г. Паспорт №161. | Подготовлено к промышленному освоению | АООТ Пермоблнефть | Ж.д. Пермь - Соликамск, автодорога с асфальтовым покрытием, р. Кама. |
| 18 | 1044 | Верх– Добрян-ское | 0 – 40 - XV Добрянский район, в 70 км СВ г. Пермь. Координаты: 58о35’с.ш., 56о47’ в.д. | Верх – Добрянское поднятие. Нефтеносная залежь: Яснополянский р. карбон визе. Залежь пластово-сводовая, мощность (общ.) – 12,3 м, эффект. – 9,8 м, нефт. – 2,5 м. В пределах продуктивного пласта выделяется от 1 до 9 прониц. пропластков толщиной 3,2 – 14,4 м. | Дебит – 5,98 м3/сут, вязкость – 0,72 сП, газонасыщенность – 204 м3/т, сера – 0,47%, парафины – 4,48%, асфальтены – 0,04%, силикагелевых смол – 5%. Газ (р): теплота сгорания – 9551 ккал/м3, метан – 67,49%, этан – 16,9%, пропан – 5,52%, изобутан – 0,5%, Н - бутан – 0,96%, пентан + высшие – 0,28%, азот – 7,7%, углекислый газ – 0,53%. | Пластовые воды хлоркальциевого состава: минерализация 270 г/л. |  | Поставлены на госбаланс в 1984г. Паспорт №63. | Консервация | ОАО ЛУКойл - Пермнефть. | Сообщение с г. Пермь возможно автотранспортом по шоссе Пермь - Соликамск. |
| 19 | 1045 | Верхне- Чусов-ское | 0 - 40 – XVI Чусовской район, в 55 км СВ г. Пермь, ж.-д. ст. Уралнефть, в 5 км С месторождения. Координаты: 58о 13’ с.ш., 57о09’в.д. | Глазуновское поднятие, возраст нефт. залежей: малиновский р. карбон визе пластовая сводовая площадь – 8,7 км2; турнейский р. карбон турне массивная площадь – 14,3 км2. Количество проницаемых пропластков по скв. Колеблется в пределах 8 – 10. | Малиновский: дебит – 93,8 м3/сут, вязкость – 1. 07 сП, газонасыщенность – 127 м3/т, сера – 0,13%, парафины – 9,01%, асфальтены – 0,74%, силикагелевых смол – 5,94%. Газ (р): метан – 53,2%, этан – 16,7%, пропан – 15,5%, изобутан – 2,1%, гелий – 0,033%, азот – 3,4%, углекислый газ – 1,9%, водород – 0,003%. |  |  | Паспорт №112. | Консервация | ОАО ЛУКойл - Пермнефть. | Транспорт железнодорожный, водный по р. Чусовой. |
| 20 | 1046 | Верх- Сыпан-ское | Р- 40 - XXXIII Чердынский район, в 28 км С г. Чердынь. Координаты: 60о40’ с.ш., 56о25’ в.д. | Верх - Сыпанское поднятие. Ярус фаменский поз. девон, площадь – 4,125 км2, мощность (общ.) – 11,4 м, эфф. – 5,4 м, нефтенасыщ. – 5,4 м. В нефтенасыщ. части залежи выделяется 7 проницаемых пропластков толщиной 10,4-1,4 м. | Нефть: удельный вес в пласт. усл. – 0,874 г/см3, газонасыщенность – 110 м3/т, сера – 1,59%, парафины – 5,8%, асфальтены – 2,9%, силикагелевых смол – 11,85%. Газ (р): газовый фактор – 110 м3/т, метан – 35,76%, этан – 15,51%, пропан – 19,38%, изобутан – 4,55%, Н - бутан – 6,55%, пентан + высшие – 1,24%, азот – 11,93%. | . |  | ЦКЗ Миннефтепрома, 1976, 1983 г. Учтены ГБЗ 1976 г. Паспорт №121. | Консервация | ООО ЛУКойл - Пермнефть | От ж.-д. ст. Соликамск 120км по шоссе, водный путь от пристани Рябинино (40 км). |
| 21 | 1047 | ВЕТОС-СКОЕ | 0 - 40 - X Территория, подчиненная г. Александровск,в 10 км СЗ г. Александровск. Координаты: 59012/с.ш., 57039/в.д. | Ветосское поднятие. Пласты: 1. Башкиро - окско - серпуховский с. карбон башкирский. Количество проницаемых прослоев колеблется от 2 до 30, толщиной от 0.2 м до 2. 0 м. | Нефть: уд. вес (г/см2): в пластовых условиях - 0.782; вязкость в пластовых условиях - 0.681сП; газонасыщенность пластовой нефти - 179 м3/т. Содержание (%): сера - 1. 39, парафины - 3. 07, силикагелевые смолы - 2. 15. Газ: уд. вес по воздуху - 0.846 г/л. |  |  | ЦКЗ Миннефтепрома, 1971г. Паспорт №136. | Консервация | ОАО ЛУКойл - Премнефть. | Ближайшая ж.-д. ст. - Копи, ст. Всеволодо - Вильва. |
| 22 | 1048 | Водораз-дельное | 0 - 40 - XXXIII Чердынский район, в 280 км С г. Пермь, в 20 км СЗ г. Чердынь. Координаты: 60о32’ с.ш., 56о12’ в.д. | Водораздельное поднятие, турнейский горизонт р. карбон. Площадь нефтяной залежи – 4,3 км2, мощность (общ.) – 26,7 м, эфф. – 4,5 м, нефтенасыщенность – 4,5 м. В пределах пласта выделяется 8 - 12 проницаемых пропластков толщиной 0,4 – 1,6 м. | Дебит – 4,2 м3/сут, вязкость – 6,16 сП, газонасыщенность – 37,8 м3/т, сера – 1,23%, парафины – 4,39%, асфальтены – 3,2%, силикагелевых смол – 15,3%. Газ (р): газовый фактор – 37,8 м3/т, метан – 35,76%, этан – 15,51%, пропан – 19,38%, изобутан – 4,55%, Н - бутан – 6,55%, пентан + высшие - 4,15%, азот – 11,93%. |  |  | Паспорт №74. | Консервация | ОАО ЛУКойл - Пермнефть. | Сообщение – грунтовая дорога до г. Чердынь. |
| 23 | 1049 | ВОСТОЧ-НО-ГАГАРИНСКОЕ | Р-40 - XXXIV Красновишерский район, в 35 км ЮВ райцентра. | Соликамская впадина. Нефтеносные пласты: 1) Башкирский, карбон; 2) фаменский, карбон. Параметры пластов (нефть) (соответственно): а) нефтенасыщенная толщина (общ./эфф.) (м) - 6.0/3.0, 10.0/1.7; Для растворенного газа а) газосодержание (м3/т) - 207.1, 187.0. | Качественная характеристика нефти (соответственно): а) плотность (г/см3) - 0.802, 0.790. Содержание (%): а) серы - -, 0.190; б) парафины - -, 1.490; в) смол и асфальтенов - -, 4.540; Качественная характеристика газа (р) (соответственно): а) содержание тяжелых углеводородов без Б5+В (%) - -,48.13; б) азота - -,1.72. | Открыто в 1996 г. |  | Госбаланс, 1998. | Разведываемое | ОАО ЛУКойл - Пермнефть |  |
| 24 | 1050 | Высо-ковское | 0 - 40 - XXII Березовский район, в 35 км С г. Кунгур. Координаты: 57о40’ с.ш., 57о06’ в.д. | Высоковское и Северо - Высоковское поднятия. Нефтеносный пласт: башкирский с. карбон, залежь пластовая сводовая площадь – 13,1 км2, мощность (общ.) – 31 м, эфф. – 10,4 м, нефтенасыщенность – 1,5 м | Дебит – 38,9 м3/сут, вязкость – 3,1 сП, газонасыщенность – 100 м3/т, сера – 1,36%, парафины – 1,66%, асфальтены – 3,55%, силикагелевых смол – 16,11%. Газ (р): метан – 72,57%, этан – 16,59%, пропан – 5,77%, изобутан – 0,72%, Н - бутан – 1,31%, пентан – 0,95%, гелий – 0,01%, сероводород – 0,08%, азот – 1,99%. | Пластовые воды хлоркальциевого состава: минерализация 199,2 г/л, иод 21 м г/л, бром – 1080 м г/л. |  | Паспорт №167. | Передано в группу разрабатываемых. | ОАО ЛУКойл - Пермнефть, АОЗТ ПКК Нефть Прикамья. | Связь с Кунгуром по асфальтированной дороге. Развита сеть грунтовых дорог. |
| 25 | 1051 | ГАГАРИН-СКОЕ | Р-40 - XXXIV Красновишерский район, в 30 км Ю г. Красновишерск, в 240 км СВ г. Пермь. Координаты: 60007’ с.ш., 57008’ в.д. | Размеры пластов: высота нефтяной части, (м) - 21 (1) , 47 (2) , 87 (3) ; мощность, (м) - общая - 10.8 (1) , 23. 5 (2) , 43. 5 (3) ; эффективная - 2. 4 (1) , 9. 3 (20, 13. 3 (3) ; нефтенасыщенная - 2. 4 (1) , 9. 3 (2) , 13. 3 (3). Пласты: 1. Сакмарский р. пермь; 2. Башкирский с. карбон; 3. Фаменский поз. девон. | Нефть, содержание (%): сера - 0.81 (1) , 0.62 (2) , 0.35 (3) ; парафины - 2. 81 (1) , 3. 06 (2) , 5. 18 (3) ; силикагелевые смолы - 8. 4 (1) , 6. 41 (2) , 6. 87 (3) . Газ (р), состав (%): метан - 48. 73 (1) , 41. 97 (2) , 57. 55 (3) ; этан - 21. 28 (1) , 23. 08 (2) , 23. 25 (3) ; пропан - 13. 28 (1) , 15. 42 (2) , 11. 64 (3) ; изобутан - 1. 76 (1) , 2. 19 (2) , 1. 18 (3) ; н - бутан - 4. 38 (1) , 3. 99 (2) , 2. 66 (3) . |  |  | ЦКЗ Миннефтегазпрома, 1990 г. Паспорт №169. | Разрабатываемое | ЗАО Вишеранефтегаз. | Связь с г. Пермь по шоссейной дороге Пермь - Березники - Соликамск.. |
| 26 | 1052 | Гарюш-кинское | 0 – 40 - XXVI Осинский район, в 35 км В г. Оса. Координаты: 57о13’ с.ш., 55о58’ в.д. | Гарюшинское поднятие. Нефтяные пласты: тульский р карбон; кыновский поз. девон. Продуктивные пласты кыновского горизонта неоднородны. Количество проницаемых прослоев от 1 до 2. Коэффициент песчанистости – 0,5. | Нефть: тульский горизонт - дебит сера – 1,64%, парафины – 6,84%, асфальтены – 4,93%, силикагелевых смол – 14,26%. Газ (р): метан – 38,21 и 35,63%, этан – 6,64 и 1377%, изобутан – 2,13 и 2,61%, пропан – 5,26 и 16,4%, Н - бутан – 3,93 и 6,82%, пентан + высшие – 7,52 и 7,98%, азот – 34,95 и 16,35%. | Поисковое и разведочное. |  | ГКЗ РФ, (1996 г., протокол №390). Паспорт №77. | Разрабатываемое | ЗАОСП ПермТОТИнефть. | 35 км к востоку от пристани Оса, близ шоссе Пермь - Оса. |
| 27 | 1053 | ГЕЖСКОЕ | Р - 40 - XXXIV Красновишерский район, в 23 км ЮВ г. Красновишерск, в 75 км СВ г. Соликамск. Координаты: 60016/ с.ш., 57020/ в.д. | Пласты: 1. башкирский с. карбон; 2. окско - серпуховский р. карбон; 3. турнейско - фаменско - франский поз. Девон. Размеры залежи: площадь (км2) - 10.4(1), 67.3(2), 50(3); мощность (м): (общ.) - 37.7(1), 186.6(3); эффект. - 20.1(3); нефтенасыщ. - 5.2(1), 51.3(2), 25.1(3). | Нефть: уд. вес(г/см3) - в пластовых усл. - 0.822(1), 0.794(2), 0.816(3). Содержание (%): сера - 0.23 - 0.67, парафины - 2.89 - 3.88, асфальтены - 0.26: силикагелевые смолы - 1.15 - 4.39. Газ, состав (%): метан - 50 - 75.9, этан - 13.1 - 19.4, пропан - 6.1, н - бутан - 0.9, гелий - 0.046, сероводород - 0.1, азот - 2.0 - 7.5. | Разведка планируется с поддержанием пластового давления закачкой в пласт нефтяного газа. |  | ГКЗ СССР,(1974 г., протокол № 7304). Паспорт №36. | Разрабатываемое | ООО Вишеранефтегаз. | Связь по улучшенной грунтовой дороге и летом по рр. Кама и Вишера. |
| 28 | 1054 | ГОНДЫРЕВСКОЕ | 0 – 40 - XXXII Куединский район, в 16 км ЮЗ с. Куеда. Координаты: 56022/с.ш., 55022/в.д. | Пласты: 1. каширо - верейский с. карбон; 2. верейский с.карбон; 3. башкирский с. карбон; 4. тульско - бобриковский р. карбон .5. турнейский р. карбон. Мощность: общая - 14. 2 (1) , 8 (2) , 14. 2 (3) , 26. 9 (4) , 13. 4 (5) ; эффективная - 3. 7 (1) , 3. 5 (2) , 23. 7 (4) ,6. 8 (5) . | Нефть (тульско - бобриковский): дебит - 30.8 м3/сут. Содержание (%): сера - 2. 4; парафины - 3. 89; асфальтены - 5. 07; силикагелевые смолы - 19. 87. Газ (р) (тульско - бобриковский). Состав (%); метан - 35. 2; этан - 14. 5; пропан - 16. 4; изобутан - 2. 6; н - бутан - 4. 8; пентан+высшие - 1. 1, гелий - 0.281; углекислый газ - 0.9. | Основной способ эксплуатации скважин - механизированный. |  | ГКЗ СССР (1978г, протокол №8076). Паспорт №12. | Разрабатываемое | ООО ЛУКойл - Пермнефть. | Месторождение связано автомобильной дорогой с пос. Куеда. |
| 29 | 1055 | ГОРСКОЕ | 0 – 40 - XX Осинский район, в 12 км СВ г. Оса, в 82 км ЮЗ г. Пермь. Координаты: 57024’ с.ш., 55036’ в.д. | Размер залежи: площадь - 3. 87 км2, глубина в своде, (м) - 1463. 2 - кровли, подошвы - 1475. 6, мощность, (м) - общая - 10.2, эффективная - 6. 7, нефтенасыщенная - 3. 2. Пласт бобриковский р. карбон визе. | Нефть: уд. вес - 0.902 г/см3; вязкость - в пластовых условиях - 3. 8, при 200С; выход фракций до 3000 - 48%. Содержание %: сера - 3. 48, парафины - 5. 11, асфальтены - 4. 97, силикагелевые смолы - 17. 31. Газ (р), состав (%): метан - 30.2, этан - 10.6, пропан - 6. 7, изобутан - 1. 3, углекислый газ - 1. 2азот - 44. 5. | Режим работы нефтяной залежи бобриковского горизонта - упруго - водонапорный. |  | Паспорт №35. | Разрабатываемое | ОАО НК ЛУКойл, ОАО ЛУКойл - Пермнефть. | Сообщение по шоссе Оса - Пермь, по р. Кама. Нефтепровод Оса-Пермь. |
| 30 | 1056 | Грачев-ское | 0 – 40 - XXVII Уинский район, в 133 км Ю г. Пермь, в 32 км СВ ст. Чернушка. Координаты: 56о48’ с.ш., 56о30’ в.д. | Грачевское поднятие. Продуктивный пласт – малиновский р. карбон, визе. Залежь пластовая, сводовая, площадь – 0,9 км2, мощность (общ.) – 5,7 м, эфф. – 1,4 м, нефтенасыщенность – 83%. Коэффициент песчанистости – 0,3. | Нефть: дебит – 48 м3/сут, удельный вес – 0,859 г/см3, вязкость – 3,01 сП, сера – 0,98%, парафины – 3,49%, асфальтены – 2,8%, силикагелевых смол – 15,87%. Газ (р): газ. фактор среднегод. – 74 м3/т, метан – 43,93%, этан – 17,28%, пропан – 16,27%, изобутан – 2,81%, Н - бутан – 5,88%, пентан + высшие % - 3,47%, азот – 9,45%. | Пластовые воды хлоркальциевого состава. |  | ЦКЗ Миннефтепрома, 1984 г. Паспорт №130. | Передано в группу разрабатываемых. | ОАО ЛУКойл - Пермнефть, АОЗТ ПКК Нефть Прикамья . | Сеть грунтовых дорог. Ближайшая ж.-д. ст. Чернушка. |
| 31 | 1057 | ГУЩИН-СКОЕ | 0 – 40 - XXVII Ординский район, в 16 км С райцентра. | Гущинское поднятие. Выделено два продуктивных пласта. 1) Башкирский, залежь массивная, нефтенасыщенная мощность 1.4 м; 2) Бобриковский, пластовая сводовая, нефтенасыщенная мощность 1.1 м. | Характеристика нефти по 1 и 2 пластам (соответственно): содержание серы 2.09 и 1.93 %; парафины 3.15 и 3.06%; асфальтены 2.78 и 5.78%; силикагелевые смолы 10.82 и 10.5 %. Газ (р), состав газа (%): метан 21.15 и 60.05; этан 38.11 и 16.94; пропан 18.86 и 9.64; изобутан 1.93 и 1.21; н-бутан 3.51 и 1.93; пентан+высшие 1.53 и 0.97; азот 13.81 и 9.26. |  |  | Паспорт №179. | Подготовлено для промышленного освоения. | ОАО ЛУКойл - Пермнефть, АОЗТ Нефть Прикамья. | Железная дорога Пермь - Кунгур; шоссе Пермь - Кунгур. |
| 32 | 1058 | Дороховское | 0 - 40 - XXXIV Октябрьский район, в 14 км С пос. Октябрьский. Координаты: 56о35’ с.ш., 57о5’ в.д. | Дороховский вал. Продуктивные пласты: верейский С2; башкирский С2; тульский С1; бобриковский С1; малиновский С1; турнейская С1; фаменский Д3/ Продуктивные пласты неоднородны, в них выделяется от 1 до 9 проницаемых пропластков. | Нефть (с 1 по 7 пласт): сера % - 2,43; 2,65; 1,45; 1,87; 1,57; 1,21; 1,78, парафины % - 3,64; 4,11; 4,06; 1,9; 2,4; 3,3; 3,04. Газ (р) (тульский, бобриковский, малиновский, турнейский, фаменский пласты): этан % - 18,57; 15,55; - ; 12,56, пропан % - 16,33; 16,74; - ; 11,18; изобутан % - 8,63; 8,51; - ; 5,5. | Пластовые воды хлоркальциевого состава. |  | ЦКЗ Миннефтепрома 1978 г. Паспорт. | Разрабатываемое | ООО ЛУКойл - Пермнефть. | Связь с г. Пермь автотранспортом по шоссе, ж.-д. ст. Чад. |
| 33 | 1059 | Дружин-ское | 0 - 40 - XXXIII Чердынский район, в 28 км З г. Чердынь. Координаты: 60о25’ с.ш., 56о09’ в.д. | Дружинское поднятие, нефт. пласт башкирский с. карбон. Площадь нефт. части – 0,418 км2, мощность (общ.) – 15,8 м, эфф. – 5,0 м, нефтенасыщ. – 0,8 м, газонасыщ. – 0,5 м. Залежь массивная. | Нефть, дебит – 13,7 м3/сут, вязкость – 3,5 сП, газонасыщенность – 106 м3/т, сера – 0,6%, парафины – 15,7%, асфальтены – 1,47%. Свойства попутного газа: удельный вес по воздуху – 0,782, метан – 50,42%, этан – 3,84%, пропан – 1,64%, изобутан – 0,18%, Н - бутан – 0,37%, изопентан 0,17, пентан – 0,08, азот – 43,31%. | Пластовые воды хлоркальциевого состава. |  | Паспорт №142. | Консервация | АООТ Пермоблнефть. | Ближайшая ж.-д. ст. - г. Соликамск. |
| 34 | 1060 | Дубово-горское | 0 - 40 - XXXII Куединский район, в 154 км Ю г. Пермь, в 19 км СВ пос. Куеда. Координаты: 56о35’ с.ш., 55о45’ в.д. | Дубовогорское поднятие. Размеры его 4 - 6х6 км, ампл. – 10 м. Пашийский горизонт п. девон фран. Залежь пластовая литологически экранированная. | Нефть, дебит – 14,6 м3/сут, сера – 1,82%, парафины – 2,94%, асфальтены – 4,61%, силикагелевых смол – 12,28%. Газ (р): теплота сгорания – 11460 ккал/м3, метан – 39,8%, этан – 15,5%, пропан – 17,5%, изобутан – 2,4%, пентан + высшие - 4,2%, сероводород – 0,004%, азот – 14,6%, углекислый газ – 0,2%. | Пластовые воды хлоркальциевого состава. |  | ГКЗ СССР. Госбаланс 1984 г. Прирост запасов невозможен. Паспорт №59. | Консервация | ОАО ЛУКойл - Пермнефть. | Связь с областным центром автотранспортом по шоссе Куеда - Пермь . |
| 35 | 1061 | ЕЛКИН-СКОЕ | 0 - 40 - XXI Кунгурский район, в 35 км С г. Кунгур, в 50 км В г. Пермь. Координаты: 57045/с.ш., 56047/ в.д. | Пермско-Башкирская НГ область, Башкирский свод, Веслянский вал, Елкинское поднятие. По кровле артинского яруса поднятие представляет собой брахиантиклинальную складку. | Продуктивные пласты: 1) башкирский, С2; 2) яснополянский, С1. Нефть (яснополянский): сера - 1. 39, парафины - 7. 5, силикагелевые. смолы - 2. 65. Газ (р) (яснополянский), состав (%): метан - 79. 5, этан - 6. 5, пропан - 3, изобутан-0.5.Газ(гш)башкирский), состав (%): метан - 75. 6, этан - 7. 5, пропан - 3. 3, изобутан - 0.5, н - бутан - 0.9, азот - 11. 5. |  |  | ЦКЗ Миннефтепрома, 1964, 1966. Паспорт №103. | Подготовлено для промышленного освоения |  | Связь с гг. Кунгур и Пермь автотранспортом, ближайшая ж.-д. ст. Ергач. |
| 36 | 1062 | ЕРГАЧИНСКОЕ | 0 - 40 - XXI Кунгурский район, в 16 км СЗ г. Кунгур, в 55 км ЮВ г. Пермь. Координаты: 57030/ с.ш., 56045/ в.д. | Горизонты: 1) башкирский, с. карбон, башкирский; 2) тульский, р. карбон, визе. Продуктивные пласты неоднородны. Коэффициент песчанистости башкирского пласта-0.29, тульского - 0.49; коэф. Расчлененности - равен 4. 8 и 1. 5. | Нефть: (тульский горизонт), содержание (%): сера - 1. 2, парафины - 7. 69, асфальтены - 0.22, силикагелевые смолы - 4. 86. Газ (тульский гор - т), состав (%): метан - 61. 5, этан - 15. 2, пропан - 9. 3, изобутан - 1. 4, н - бутан - 3. 0, пентан+высшие - 2. 3, гелий - 0.002, сероводород - 0.046, азот - 6. 4, углекислый газ - 0.9. | Режим работы залежи - упруго - водонапорный. |  | ГКЗ СССР, 1965г. Паспорт. | Разрабатываемое | ЗАО Русская топливная компания. | Сибирский тракт проходит по площади месторождения. |
| 37 | 1063 | Ескин-ское | 0 - 40 - IV Соликамский район, 37 км СВ г. Соликамск, в 220 км С г. Пермь. Координаты: 59055’ с.ш., 57о15’ в.д. | Ескинское поднятие и Пичуйское. Яснополянский р. карбон; фаменский поз. девон. Залежь пластовая сводовая, 2 - я массивная. Площадь нефтеносности 2,637 тыс.. км2, нефтенасыщ. толщина 3,2 м. | Нефть (яснополянский и фаменский): дебит – 3,2; 5,2 м3/сут; сера – 0,5; 0,63%, парафины – 2,66; 2,9%, асфальтены – 0,5; 0,27%, силикагелевых смол – 4,38; 4%. Газ (р) ( яснополянский и фаменский): метан – 61,56; 54,73%, этан – 23,08% 22,98%, пропан – 9,92; 12,58%, изобутан – 1,06; 1,54%, гелий – 0,008; 0,006%, сероводород – 0; 1,49%, азот – 0,78; 0,86%/ | Пластовые воды хлоркальциевого состава: минерализация 2,68 – 2,95 г/л, дебит 0,8 – 754 м3/сут; 2,7 – 833 м3/сут |  | Госбаланс 1993, ЦКЗ Миннефтепрома 1993. Паспорт №175. | Разведываемое | ОАО ОАО ЛУКойл - Пермнефть | Ж.-д. Пермь – Соликамск, автодорога Пермь - Соликамск . |
| 38 | 1064 | Жилин-ское | 0 - 40 - IV Соликамский район, в 28 км В г. Соликамск, в 220 км С г. Пермь. Координаты: 59о37’ с.ш., 57о09’ в.д. | Жилинское поднятие. Продуктивные пласты: башкирско-серпуховский с. карбон; тульский р. карбон. В башкирско-серпуховском пласте выделяется 13 проницаемых пропластков, толщиной 0,8 - 2 м; в тульском – два пропластка толщиной по 1,2 м. | Нефть: дебит – 45,6 и 13 м3/сут, сера 0,32 и 0,45%, парафины 2,85 и 4,38%, асфальтены 1,06%, силикагелевых смол 6,07 и 7,48%. Газ (р): метан 31,68 и 34,88%, этан 21,81 и 19,71%, изобутан 2,39 и 2,01%, пропан 15,62 и 18,2%, Н - бутан 5,68 и 5,98%, пентан 2,14 и 2,56%, гелий 0,029 и 0,027%, азот 22,24 и 14,33%. | Пласт воды хлоркальциевого состава с минерализацией – 253 и 268 г/л, дебит 48 - 103 и 0,8–2,8 м3/сут. |  | ЦКЗ Миннефтепрома 1989 г. Паспорт №165. | Переведено в группу разрабатываемых. | ОАО ЛУКойл - Пермнефть | Автодорога Пермь - Березники - Соликамск, сеть грунтовых дорог. |
| 39 | 1065 | Зорин-ское | 0 - 40 - XV Территория, подчиненная г. Краснокамск, в 32 км С ж.д. ст. Пермь-II. Координаты: 58о18’с.ш., 56о08’ в.д. | Кудиновское поднятие. Тульский горизонт р карбон; кыновский горизонт поз. девон. Продуктивные пласты основной продуктивной толщи кыновского горизонта неоднородны. Количество проницаемых прослоев от 1 до 3. | Нефть(тульский горизонт): дебит – 24,5 м3/сут, сера – 1,64%, парафины – 6,37%, асфальтены – 2,19%, силикагелевых смол – 11,55%. Газ (р) (тульский горизонт): метан – 26,94%, этан – 9,6%, пропан – 12,66%, изобутан – 2,56%, Н - бутан – 5,45%, пентан + высшие – 3,12%, азот – 38,85%. |  |  | Паспорт №68. | Разрабатываемое | ЗАО Русская топливная компания | В 8 км ЮЗ пристани Шемети, близ шоссе Пермь - Ильинское. |
| 40 | 1066 | Зуят-ское | 0 - 40 - XXI Кунгурский район, в 25 км С г. Кунгур. Координаты: 57о37’ с.ш., 56о59’ в.д. | Восточно - Мечкинское поднятие. Нефт. залежи: башкирская с.карбон, мощность (общ.) – 15 м, эфф. – 2,8 м, нефтенасыщенность – 2,8 м; малиновский р. карбон, мощность (общ.) – 13 м, эфф. – 7,1 м, нефтенасыщенность – 2,8 м. Залежи пластовые сводовые. | Нефть (малиновский): дебит – 23,1 м3/сут, сера – 0,2%, парафины – 10,06%, асфальтены – 0,39%, силикагелевых смол – 4,38%. Газ (р): метан – 55,58%, этан – 22,65%, пропан – 13,68%, изобутан – 1,29%, Н - бутан – 3,3%, пентан + высшие – 1,4%, гелий – 0,016%, азот – 1,18%, углекислый газ – 0,47%. | Пластовые воды хлоркальциевого состава: минерализация 119,2 - 229 г/л. |  | Паспорт №168. | Переведено в группу разрабатываемых. | ОАО ЛУКойл - Пермнефть, АОЗТ ПКК Нефть Прикамья. | Связь с г. Кунгур по асфальтированной дороге. |
| 41 | 1067 | Иликов-ское | 0 - 40 - XXXIII Октябрьский район, в 34 км ЮЗ пос. Октябрьский, в 20 км ЮВ пос. Щучье Озеро. Координаты: 56о18’ с.ш., 56о49’ в.д. | Иликовское поднятие. Малиновский р. карбон визе, пластовая сводовая залежь. Количество проницаемых пропластков по скважинам колеблется от 1 до 2, мощность (общ.) – 3,3 м, эф. – 2,8 м, нефтенасыщ. - 2,4 м. | Дебит – 7,4 м3/сут, вязкость – 11,8 сП, газонасыщенность – 23 м3/т, сера – 2,61%, парафины – 2,6%, асфальтены – 22,67%. Газ (р): метан – 32,9%, этан – 18,07%, пропан – 22,13%, изобутан – 10,16%, пентан + высшие % - 3,83%, азот – 12,23%, углекислый газ – 0,7%. |  |  | Паспорт №139. | Подготовлено для промышленного освоения | ОАО ЛУКойл - Пермнефть, АОЗТ ПКК Нефть Прикамья. | Сообщение – грунтовые дороги. Нефтепровод Дороховка - Павловка - Пермь. |
| 42 | 1068 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 0 - 40 - XXI Кунгурский район, в 10 км ЮВ ст. Сылва Свердловской ж.д., в 62 км С г. Кунгур. Координаты: 57055’ с.ш., 56050’ в.д. | Размер пласта: площадь нефтяной части - 4. 7 км2; высота нефтяной части - 8 м; мощность: общая - 8 м, эффективная - 3, нефтенасыщенная - 3. 6. Пласт Верейский с. карбон московский. | Нефть. Содержание (%): сера - 0.92, парафины - 4. 43, асфальтены - 0.72, силикагелевые смолы - 12. 16. Газ (р): газовый фактор среднегодовой - 61 м3/т. Состав (%): метан - 57. 76, этан - 24. 13, пропан - 10.74, изобутан - 0.98, н - бутан - 2. 15, пентан+высшие - 0.72, гелий - 0.019, азот - 3. 03. |  |  | ЦКЗ Миннефтепрома, 1988 г. Паспорт №158. | Разрабатываемое | ЗАО Русская топливная компания | С г. Кунгур связано грунтовой дорогой. |
| 43 | 1069 | ИСАНЕВ-СКОЕ | Р-40 - XXXIII Чердынский район, в 32 км СВ г. Чердынь, в 300 км С г. Пермь. Координаты: 60039’ с.ш., 56048’ в.д. | В тектоническом отношении приурочено к северному окончанию Соликамской депрессии. Продуктивный пласт неоднороден. Количество продуктивных пропластков - 18, толщиной 0.4 - 2. 2 м. Прод пласт: турне - фамен - франский . | Нефть. Содержание (%): сера - 0.35, парафины - 3. 88, асфальтены - 0.41, силикагелевые смолы - 12. 4. Газ (р): уд. вес по воздуху - 1. 154; теплота сгорания низшая - 13852 ккал/м3. Состав, (%) - метан - 35. 76, этан - 15. 51, пропан - 19. 38, изобутан - 4. 99, н - бутан - 6. 55, пентан+высшие - 4. 15, азот - 11. 93. | Режим истощения. |  | ЦКЗ Миннефтепрома, 1976 г. Паспорт. | Консервация | АООТ Пермоблнефть | Ближайшая ж.-д. ст. Соликамск в 117 км Ю месторождения. |
| 44 | 1070 | ИСТОК-СКОЕ | 0 - 40 - IX Добрянский район, в 45 км СВ г. Добрянка, в 9 км СВ ж.-д. ст. Боковая. Координаты: 58040/с.ш., 56059/в.д. | Истокское поднятие. Прод. пласт: яснополянский р. карбон визе. Площадь - 14 км2, высота нефтяной толщи - 15 м, мощность общая - 15 м, мощность эффективная - 6 м. Выделяется 2 - 3 проницаемых пропластка толщиной от 2 - 3 м до 6 м. | Нефть. Содержание (%) - сера - 0.3; парафины - 6. 99; асфальтены - 0.14; силикагелевые смолы - 4. 13; температура застывания нефти - +90С. Газ (р), состав (%): метан - 61; этан - 5. 5; пропан - 2. 8; изобутан - 0.4; н - бутан - 0.5; пентан+высшие - 1. 2; гелий - 0.016; азот - 28; углекислый газ - 0.5. | Пластовые воды хлоркальциевые, общая минерализация – 270 г/л, дебит - 7. 2 - 27. 6 м3/сут. |  | ЦКЗ Миннефтепрома, 1963г. Паспорт №141. | Консервация | ОАО ЛУКойл - Пермнефть |  |
| 45 | 1071 | Казаковское | 0 - 40 - XXVII Октябрьский район, в 150 км ЮВ г. Пермь, в 45 км СЗ пос. Октябрьский. Координаты: 56о43’ с.ш., 56о47’ в.д. | Казаковское поднятие. Нефтеносные залежи: тульская 2 - а р. карбон; тульская 2 - б р. карбон; малиновский р. карбон; турнейский р. карбон. В нефтенасыщенных частях пластов выделяется от 1 до 5 проницаемых пропластков. | Нефть. Тульский 2 - а: дебит – 23 м3/сут, вязкость – 1,59 сП, газонасыщенность – 110 м3/т, сера – 1,24%, парафины – 3,44%, асфальтены – 1,13%, силикагелевых смол – 11,09%. Газ (р): метан – 41%, этан – 22%, пропан – 18%, изобутан – 3%, гелий – 0,007%, азот – 4,42%. |  |  | ГКЗ СССР, (1985 г., протокол № 9664). Паспорт №75. | Разрабатываемое | ООО ЛУКойл - Пермнефть. | Шоссе Пермь - Кунгур - Орда - Октябрьский. |
| 46 | 1072 | Калми-ярское | 40 - XXXII Куединский район, в 160 км Ю г. Пермь, в 10 км В пос. Куеда. Координаты: 56о28’ с.ш., 55о49’ в.д. | Калмиярское поднятие. Нефтеносные горизонты: каширо - верейский с. карбон; верейский с. карбон; башкирский с. карбон; тульско - бобриковский р. карбон; малиновский р. карбон; турнейский р. карбон; кыновский поз. девон. | Малиновский горизонт: дебит – 21,8 м3/сут, вязкость – 20,52 сП, газонасыщенность – 24,0 м3/т, сера – 2,43%, парафины – 3,06%, асфальтены – 4,31%, силикагелевых смол – 12,67%. Газ (р): теплота сгорания 10926 ккал/м3, метан – 48,3%, этан – 9,3%, пропан – 14,2%, изобутан – 2,5%, азот – 17,5%, углекислый газ – 0,9%. |  |  | ГКЗ РФ, (1993 г., протокол № 144). Паспорт №92. | Разрабатываемое | ЗАО Русская топливная компания | Связь с обл. центром автотранспортом по трассе Куеда - Крылово. |
| 47 | 1073 | Каменс-кое | 0 - 40 - XXXIV Октябрьский район, в 168 км Ю г. Пермь, в 1 км Ю пос. Октябрьский. Координаты: 56о28’ с.ш., 57о12’ в.д. | Каменское поднятие. Нефтенасыщенные пласты: башкирский с. карбон; тульский р. карбон. Продуктивные пласты неоднородны. В башкирском пласте выделяется от 3 до 9 проницаемых пропластков толщиной от 4 до 1,2 м. | Нефть ( башкирский): дебит – 9,8 м3/сут, вязкость – 2,29 сП, сера – 1,83%, парафины – 3,08%, асфальтены – 3,37%, силикагелевых смол – 9,91%. Газ (р) (башкирский): метан – 24,76%, этан – 28,69%, пропан – 23,26%, изобутан – 4,6%, сероводород – 6,0%, азот – 6,93%, углекислый газ – 0,22%. | На месторождении пробурено 23 глубокие скважины профилями вкрест простирания структуры. |  | Паспорт №76. | Консервация | ОАО ЛУКойл - Пермнефть | Шоссе Пермь - Кунгур - Орда - Октябрьский. |
| 48 | 1074 | Камыш-ловское | 0 - 40 - XXXIII Октябрьский район, в 5 км к ЮВ пос. Щучье Озеро, в 45 км В г. Чернушка. Координаты: 56о40’ с.ш., 56о36’ в.д. | Западно - Камышловское поднятие. Продуктивные пласты: яснополянский р. карбон; турнейский р. карбон; фаменский поз. Девон; кыновский поз. девон . | Нефть: сера – 2,3; 1,97; 2,72; 1,29%, парафины – 1,56; 1,52; 1,58; 2,02%, асфальтены – 8,24; 6,29; 7,42; 2,95%, силикагелевых смол – 23,43; 25,15; 27,74; 17,76%. Газ (р): метан – 43,43; 42,79; 42,79; 41,74%, этан – 13,83; 18,52; 18,52; 18,67%, пропан – 13,56; 18,27; 18,27; 15,43%,азот – 21,23; 10,13; 10,13; 14,79%. |  |  | ЦКЗ Миннефтепрома 1989. Паспорт №164. | Передано в группу разрабатываемых | ОАО ЛУКойл - Пермнефть, АОЗТ ПКК Нефть Прикамья. | Сеть грунтовых дорог, автомобильное шоссе Пермь - Чернушка . |
| 49 | 1075 | Капкан-ское | 0 - 40 - XXVII Чернушинский район, в 140 км Ю г. Пермь, в 22 км СВ г. Чернушка. Координаты: 56о41’ с.ш., 56о10’ в.д. | Башкирский свод, Капканская зона. Продуктивные пласты: 1. Каширо – верейский с. карбон; 2. Тульский р. карбон; 3. кыновско-пашийский поз. девон. Залежи пластовые сводовые. | Нефть. Содержание %: сера - 2. 3 (1) , 2. 17 (2) , 1. 58 (3) ; парафины - 4. 09 (1) , 4. 3 (2) , 3. 56 (3) ; асфальтены - 3. 18 (1) , 3. 34 (2,3) ; силикагелевые смолы - 15. 65 (1) , 16. 1 (2) , 11. 04 (3) . Газ (р), состав (%): метан - 43. 3 (1) , 60.5 (2) , 57. 47 (3) ; этан - 25. 8 (1) , 12. 8 (2) , 20.34 (3) ; пропан - 13. 5 (1) , 6. 6 (2) , 12. 11 (3) . | Пластовые воды хлоркальциевого состава. |  | ЦКЗ Миннефтепрома , 1985 г. Паспорт №57. | Подготовлено для промышленного освоения | ОАО ЛУКойл - Пермнефть, АОЗТ ПКК Нефть Прикамья. | Шоссе Чернушка - Пермь, ж.-д. ст. Чернушка. |
| 50 | 1076 | Кармор-ское | 0 - 40 - XXXIII Чернушинский район, в 10 км СВ г. Чернушка. Координаты: 56о30’ с.ш., 56о09’ в.д. | Караморское поднятие Горизонт кыновско-пашийский поз. девон Пласт неоднороден. В пласте выделяется по 1-2 проницаемых пропластка, толщиной 1,6-1,8 м. Коэффициент песчанистости–0,8, коэффициент расчлен.–1,4. | Нефть: удельный вес в пласт. усл. – 0,89 г/см3, сера – 1,66%, парафины – 3,72%, асфальтены – 3,16%, силикагелевых смол – 10,12%. Газ (р): метан – 33,6%, этан – 17,6%, пропан – 20,63%, изобутан – 2,6%, Н - бутан – 6,8%, пентан + высшие – 3,8%,, гелий – 0,02, азот – 13,6%. | Режим истощения. Способ эксплуатации – насосный. |  | ЦКЗ Миннефтепрома, 1983 г. Учтены, госбаланс 1972 г. Паспорт №115. | Разрабатываемое | ОАО ЧУРС, АНК Башнефть. | Автотранспорт. |
| 51 | 1077 | КАСИБ-СКОЕ | 0 - 40 - III Усольский район, в 20 км СЗ г. Соликамск. Координаты: 59о41’ с.ш., 56о20’в.д. | Суплесское, Касибское, Становское поднятия. Прод. горизонт яснополянский р. карбон. В продуктивном пласте выделяется до 3 проницаемых пропластков толщиной 1,6 - 3,5 м. | Нефть: удельный вес в пласт. усл. 0,744 г/см3, вязкость в пл. усл. 2,34 сП, парафины 4,18%, асфальтены 1,04%, силикагелевых смол 5,16%. Газ (р): метан 40,3%, этан 21,9%, изобутан 2,1%, пропан 15,2%, Н - бутан 5,1%, азот 12,5%, углекислый газ 0,4%. |  |  | Госбаланс, 1967 г., 1969 г. Паспорт №42. | Разрабатываемое | ЗАО ЛУКойл - Пермнефть | Ж.д., грунтовая дорога, асфальтированная дорога . |
| 52 | 1078 | Кирил-ловское | 0 - 40 – XXV Чайковский район, в 35 км ЮЗ пристани Елово, в 84 км СЗ ж.д. ст. Чернушка. Координаты: 56о43’ с.ш., 54о48’ в.д. | Кирилловское поднятие. Возраст залежи поз. девон пашийский горизонт, франский ярус. Количество проницаемых прослоев - 2. Площадь - 0,8 км2, мощность (общ.) – 6,8 м, эфф. – 2,4 м, нефтенасыщ. – 2,4 м. | Нефть: дебит – 2,65 м3/сут, сера – 2,05%, парафины – 2,88%, асфальтены – 8,46%, силикагелевых смол – 20,87%. Газ (р): уд. дебит – 1,257 г/л, метан – 49,06%, этан – 13,17%, пропан – 14,82%, изобутан – 2,28%, Н - бутан – 5,63%, пентан + высшие – 3,96%, гелий – 0,03%, азот – 9,71%. |  |  | Паспорт №70. | Разрабатываемое | ООО ЛУКойл - Пермнефть. |  |
| 53 | 1079 | КИСЛОВСКОЕ | Р- 40 – XXXIV Красновишерский район, в 23 км Ю г. Красновишерск. Координаты: 60о12’ с.ш., 57о10’ в.д. | Кисловский выступ. Продуктивный пласт очень невыдержан как по площади, так и по разрезу. Размеры залежи: площадь - 26. 2 км2; мощность, (м) - общая - 7. 9, эффективная - 3. 1, нефтенасыщенная - 2. 2. Пласт яснополянский р. карбон визе. | Нефть: дебит - 11. 8 м3/сут, газонасыщенность - 145 м3/т. Содержание %: сера - 0.29, парафины - 6. 33, асфальтены - 0.37, силикагелевые смолы - 4. 7. Газ (р), состав (%): метан - 56. 08, этан - 18. 91, пропан - 14. 42, н - бутан - 4. 27, пентан+высшие - 1. 53, гелий - 0.07, азот - 2. 48. | Пластовые воды хлоркальциевого состава, минерализация - 12. 3 г/л; дебит - 3. 7 - 60 м3/сут. |  | Поставлены на госбаланс в 1983 г. Паспорт №53. | Разрабатываемое | ООО Вишеранефтегаз | Сообщение по проселочным дорогам до шоссе Соликамск - Красновишерск. |
| 54 | 1080 | КОЗУБА-ЕВСКОЕ | 0 - 40 – XXI Территория, подчиненная г. Пермь, в 20 км Ю г. Пермь. Координаты: 57046’ с.ш., 56014’ в.д. | Козубаевское поднятие. Продуктивные пласты основной толщи неоднородны. Количество проницаемых прослоев от 1 до 5. Пласт тульско – бобриковский р. карбон визе. | Нефть. Содержание, (%) - сера - 1. 07, парафины - 5. 96, асфальтены - 0.51, силикагелевые смолы - 7. 62. Газ, (р), содержание , (%): метан - 19. 5, этан - 17. 1, пропан - 12, изобутан - 10, н - бутан - 10, пентан+высшие - 5. 2, гелий - 0.55, азот - 33. 6, углекислый газ - 1. 6. | Освоение добывающих скважин производилось с помощью компрессоров. |  | ГКЗ СССР (1958 г., протокол № 8423). Паспорт. | Разрабатываемое | ЗАО Русская топливная компания | Через площадь месторождение проходит шоссе Пермь - Кунгур. |
| 55 | 1081 | КОПАЛЬ-НИНСКОЕ | 0 - 40 – XVI Чусовской район, в 12 км от месторождения к западу расположен пос. Верхне-Чусовские Городки. Координаты: 58015’ с.ш., 57020’ в.д. | Продуктивные пласты: артинский и сакмарский. Размеры залежи: площадь нефтяной части, (км2) - 19 (1) , 0.079 (2) ; мощность, (м) - общая - 27 (1) , 150 (2) ; эффективная - 11 (1) , 9. 8 (2) ; нефтенасыщенная - 7. 2 (1) , 4. 6 (2) . | Нефть. Содержание (%): сера - 1. 89 (1) , 2. 37 (2) ; парафины - 1. 25 (1) , 2. 35 (2) ; асфальтены - 1. 0 (10, 1. 41 (2) ; силикагелевые смолы - 7. 15 (10, 10.91 (2) . Газ (р), состав, (%): метан - 50.1 (1), 50.1 (2); этан - 15. 1 (1) , 15. 1(2); пропан - 8. 5 (1,2) ; н - бутан - 4 (1,2) ; пентан+высшие - 3. 1 (1,2) ; азот - 4. 8 (1,2) ; углекислый газ - 14. 4 (1,2) . |  |  | Учтены ЦКЗ МНП, 1983 г. Паспорт №43. | Консервация | ОАО ЛУКойл - Пермнефть. | Грунтовая дорога, соединяющая г. Чусовой с В-Чусовскими Городками. |
| 56 | 1082 | Красно-кам-ское | 0 - 40 – XIV Территория, подчиненная г. Краснокамск, в 30 км З г. Пермь. Координаты: 58о05’с.ш., 55о45’ в.д. | Краснокамское поднятие. Продуктивные пласты: верейский с. карбон; кыновский горизонт поз. девон. Залежь пластовая литологически экранизированная. В прод. пласт. 1 - 2 проницаемых пропластка толщиной 0,6 - 1 м. | Нефть: дебит – 2,04 м3/сут, удельный вес в пласт. усл. 0,864 – 0,87 г/см3, вязкость в пл. усл. 6,5 сП, выход фракций до 300о 45 – 46%, сера 0,58 – 1,15%, парафины 6,43 – 5,16%, асфальтены 2,8 – 2,84%. | Пластовые воды хлоркальциевого состава. |  | ГКЗ СССР (1951 г., протокол № 6950). Паспорт №135. | Консервация | ОАО ЛУКойл - Пермнефть | Нефтепровод Краснокамск - Пермь. |
| 57 | 1083 | Красно-сель-ское | 0 - 40 – XXVI Уинский район, в 9,5 км В с. Уинское, на правом берегу р. Ирень. Координаты: 56о40’ с.ш., 56о55’ в.д. | Красносельское поднятие. Нефтеносные залежи: тульский р карбон визе; малиновский р. карбон; турнейский р. карбон . | Нефть. Малиновский горизонт: дебит – 9,8 м3/сут,– 2,37%, парафины – 2,6%, асфальтены – 12,52%, силикагелевых смол – 19,53%. Газ (р): тульский горизонт метан – 54,43%, этан – 20,97%, пропан – 13,88%,изобутан – 1,33%, углекислый газ – 0,15%. |  |  | Паспорт №170. | Консервация | АООТ Пермоблнефть |  |
| 58 | 1084 | красно-ярско-Куедин-ское | 0 - 40 – XXXII Куединский район, в 230 км ЮЗ от г. Пермь, пос. Куеда находится на территории месторождения. Координаты: 56о25’ с.ш., 55о30’ в.д. | Красноярско-Куединское поднятие. Продуктивные пласты: каширо-верейский моск. карбон, верейский моск. с. карбон, башкирский с. карбон, яснополянский визе р. карбон, турнейский р. карбон, пашийский фран поз. девон. | Нефть (пашийский): дебит – 35 м3/сут, сера – 1,91%, парафины – 2,99%, асфальтены – 4,4%, силикагелевых смол – 17,84%. Газ (р): метан – 38,67%, этан – 15,39%, пропан – 16,79%, изобутан – 1,94%, Н - бутан – 4,62%, пентан + высшие – 3,21%, азот – 17,74, углекислый газ – 0,13. | Разработка залежей КВ и В3В4 предусматривается возвратным фондом скважин. |  | ГКЗ СССР, ( 1988 г., протокол № 10479). Паспорт №26. | Разрабатываемое | ООО ЛУКойл - Пермнефть. | Связь с г. Пермь по ж.д., асфальтированная и гравийные дороги. |
| 59 | 1085 | КРУТОВ-СКОЕ | 0 - 40 – X Добрянский район, в 20 км З г. Губаха. Координаты: 58056’ с.ш., 57012’ в.д. | Продуктивный пласт неоднороден. Количество проницаемых пропластков по скв. 2 - 3. Коэффициент песчанистости 0.41; коэффициент расчлененности 2. 3. Пласт бобриковский р. карбон визе. | Нефть. Содержание %: сера - 0.82, парафины - 4. 33, асфальтены - 0.61, силикагелевые смолы - 2. 7. Газ (р): газовый фактор среднегодовой (м3/т) - 325. 2. Состав: метан - 61. 24, этан - 18. 84, пропан - 9. 71, изобутан - 1. 53, н - бутан - 3. 85, пентан+высшие - 3. 91, азот - 0.92. | Температура застывания нефти - 160С. |  | Паспорт №32. | Разрабатываемое. | ЗАО ЛУКойл - Пермнефть. | Грунтовые дороги пригодны в осенне - весенний период. |
| 60 | 1086 | Кудряв-цевское | 0 - 40 – XXXII Куединский район, 45 км к северо-западу от пос. Куеда. Координаты: 56о29’ с.ш., 55о15’ в.д. | Кудрявцевское поднятие. Нефтеносные слои: тульский р. карбон; бобриковский р. карбон; турнейский р. карбон. Продуктивные пласты неоднородны, количество проницаемых прослоев тульского пл. 2 – 3, бобриковского от 4 до 7, тульского от 2 до 8. | Нефть (турнейский):дебит 29 м3/сут, сера – 1,79%, парафины – 3,73%, асфальтены – 3,58%, силикагелевых смол – 7,27%. Газ (р) (бобриковский): метан – 40,28%, этан – 5,52%, пропан – 7,32%, изобутан – 1,55%, Н - бутан – 2,61%, пентан + высшие – 1,09%, гелий – 0,014. | Пластовые воды хлоркальциевого состава: минерализация - 247 г/л, дебит – 3,8 – 13,8 м3/сут |  | Паспорт №162. | Разрабатываемое | ООО ЛУКойл - Пермнефть. | В 45 км от ж.-д. ст. Куеда, автотранспортное сообщение. |
| 61 | 1087 | Кузне-цовское | 0 - 40 - XV Территория, подчиненная г. Краснокамск, в 7 км ЮЗ пристани Шемети. Координаты: 58о19’с.ш., 56о08’ в.д. | Кузнецовское поднятие. Нефтеносные пласты: тульский горизонт р. карбон; турнейский р. карбон; кыновский горизонт поз. девон Количество проницаемых прослоев от 1 до 4. Коэффициент песчанистости – 0,82. | Тульский горизонт. Нефть: дебит – 7,5 м3/сут, удельный вес – 0,87 г/л, газонасыщенность – 13,8 м3/т, сера – 1,86%, парафины – 7,18%, асфальтены – 5,21%, силикагелевых смол – 12,3%. Газ (р): теплота сгорания – 7540 ккал/м3, метан – 28,11%, этан – 9,21%, пропан – 10,29, азот – 46,3%. |  |  | Паспорт №90. | Разрабатываемое | ЗАО Русская топливная компания. | Ж.д. транспортом, водным путем и автотранспортом. |
| 62 | 1088 | КУКУШ-ТАНСКОЕ | 0 - 40 - XXI Территория, подчиненная г. Пермь, в 35 км ЮВ г. Пермь. Координаты: 57037’ с.ш., 56031’ в.д. | Кукуштанское поднятие (4) . Пласты: 1. Башкирский с. карбон башкирский; 2. Тульский р. карбон визе; 3. Бобриковский р. карбон визе; 4. Малиновский р. карбон визе. | Нефть. Содержание (%): сера - 1. 13 (1) , 1. 13 (2) , 2. 01 (3) ; парафины - 3. 96 (1) , 7. 16 (2) , 6. 34 (3) , 6. 6 (4) ; силикагелевые смолы - 14. 4 (1) , 10 (2) . Газ (р). Состав, (%): метан - 75. 3 (2) , этан - 19. 9 (2) , пропан - 12. 8 (2) , н - бутан - 5. 8 (2) , сероводород - 0.035 (1) , 2. 2 (2) ; азот - 11 (2) . | Протируется способом поддержания пластового давления путем внутриконтурного заводнения. |  | ГКЗ СССР, (1990 г., протокол №10831).Паспорт №21. | Разрабатываемое | ЗАО Русская топливная компания. | Автострада Пермь - Кунгур. Нефтепровод Кыласово - Пермь. |
| 63 | 1089 | Кулигинское | 0 - 40 - XXVII Ординский район, в 35 км ЮЗ с. Орда, в 110 км Ю г. Пермь. Координаты: 57о02’ с.ш., 56о35’ в.д. | Кулигинское и Рогожниковское поднятия. Продуктивные пласты: 1. Тульский 1 - в р. карбон; 2. Тульский 2 - а р. карбон; 3. Кыновский поз. девон; 4. Пашийский поз. девон. | Нефть. Содержание, (%): сера - 2. 04 (1,2) , 1. 44 (3,4) ; парафины - 5. 04 (1,2) , 3. 25 (3) , 3. 27 (4) ; асфальтены - 2. 88 (1,2) , 2. 5 (3,4) ; силикагелевые смолы - 19. 56 (1,2) , 13. 31 (3,4) . Газ (р): состав, (%) - метан - 35. 1 (1) , 37. 7 (2) , 34. 7 (3) , 34. 9 (4) ; этан - 27. 6 (1) , 21 (2) , 18. 1 (3) , 19. 9 (4) ; пропан - 23. 8 (1) , 19. 8 (2) , 20.6 (3) , 21. 4 (4) . | Пластовые воды хлоркальциевого состава. |  | Подсчет произведен в 1968 г., 1984 г. Паспорт №50. | Подготовлено для промышленного освоения | АОА ЛУКойл - Пермнефть | Автостраде Пермь - Кунгур - Орда - Октябрьский. |
| 64 | 1090 | Курба-товское | 0 - 40 - XXVII Октябрьский район, в 35 км СЗ пос. Октябрьский. Координаты: 56о45’ с.ш., 56о55’ в.д. | Курбатовское поднятие, нефт. горизонты: башкирский с. карбон; тульский р. карбон; бобриковский горизонт р. карбон; малиновский р. карбон; турнейский р. карбон Пласты неоднородны, в них выделяется от 2 до 7 проницаемых пропластков. | Нефть (малиновский горизонт): дебит – 99,3 м3/сут, вязкость – 1,07 сП, газонасыщенность – 187 м3/т, сера – 0,42%, парафины – 1,78%, асфальтены – 1,15%, силикагелевых смол – 11,7%. Газ (р): метан – 51,77%, этан – 18,91%, пропан – 14,4%, азот – 4,99%, углекислый газ – 0,17%. |  |  | ГКЗ РФ (1994 г., протокол № 236). Паспорт. | Разрабатываемое | ООО ЛУКойл - Пермнефть. | Шоссе Пермь - Кунгур - Орда - Октябрьский, ж.-д. ст. Чад. |
| 65 | 1091 | Кустов-ское | 0 - 40 - XXXI Куединский район, в 42 км СЗ пос. Куеда, в 168 км Ю г. Пермь. Координаты: 56о38’ с.ш., 54о59’ в.д. | Горизонт кыновско - пашийско - живетский пос. девон фран, площадь - 37,7 км2, мощность (общ.) – 37,7 м, эф. – 6,7 м, нефтенасыщ. – 2,8 м. | Нефть: сера – 2,56%, парафины – 3,74%, асфальтены – 8,1%, силикагелевых смол – 16,1%. Газ (р): метан – 47,85%, этан – 12,32%, пропан – 14,34%, изобутан – 2,1%, Н - бутан – 4,76%, пентан+высшие – 3,26%, азот – 15,28%, углекислый газ – 0,18%. |  |  | ГКЗ СССР, (1985 г., протокол № 9707). Паспорт №56. | Разрабатываемое | ООО ЛУКойл - Пермнефть. | Шоссе Куеда - Пермь, ж.-д. ст. Куеда. |
| 66 | 1092 | КУХТЫМ-СКОЕ | 0 - 40 - XV Добрянский район. в 65 км СВ г. Пермь. Координаты: 58031’ с.ш., 56042’ в.д. | Поднятие осложнено двумя куполами. Размеры залежи: площадь нефтяной части - 7. 4 км2; высота - 45 м; общая мощность – 33. 8 м, эффективная - 27. 3 м, нефтенасыщенная - 6. 4 м. Пласт яснополянский р. карбон визе. | Нефть. Содержание, (%) - сера - 0.73, парафины - 5. 3, асфальтены - 0.13, силикагелевые смолы - 5. 8. Газ (р), состав, (%): метан - 42. 6, этан - 20.4, пропан - 14. 8, н - бутан - 5. 9, пентан+высшие - 1. 8, сероводород - 0.1, азот - 14, углекислый газ - 0.4. Из нефти получают автобензин и керосин. | Режим залежи – упруго - водонапорный . |  | Не утверждены. Ввод в разработку согласован с ГКЗ СССР, письмо №1 - 30 - 926 от 9. 08. 73 г. Паспорт №2. | Разрабатываемое | ООО СП Каманефть | Шоссе Пермь - Соликамск, летом по р. Кама до пристани Добрянка. |
| 67 | 1093 | КЫЛА-СОВСКОЕ | 0 - 40 - XXI Кунгурский район, в 55 км ЮВ г. Пермь, в 20 км СЗ г. Кунгур. Координаты: 57034/с.ш., 56042/в.д. | Кыласовское поднятие Пласты: 1. верейский с. карбон; 2. башкирский с. карбон; 3. тульский р. карбон; 4. Бобриковский р. карбон. Мощность (м): общая - 9. 7 (3) ,18. 5 (4) ; эффективная - 7. 9(3) ,12 (4) . | Нефть (бобриковский): дебит - 154 м3/сут, уд. вес при 200С и 1 атм - 0.847 г/см3, вязкость в пластовых условиях - 7сП. Содержание (%): сера - 1. 23, парафины - 7. 73, асфальтены - 0.82. Газ: уд. вес по воздуху - 0.958; теплота сгорания - 10360ккал/м3. | Режим яснополянской залежи упруго - водонапорный. |  | ГКЗ СССР (1965г, протокол № 4584). Паспорт №9. | Разрабатываемое | ЗАО Русская топливная компания | Автостраде и ж.д. Пермь - Кунгур; сеть грунтовых дорог. |
| 68 | 1094 | Лазуковское | 0 - 40 - XXI Кунгурский район, в 56 км ЮВ г. Пермь. Координаты: 57о29’ с.ш., 56о34’ в.д. | Лазуковское поднятие. Нефт. горизонты: тульский р кар бон; бобриковский р. карбон; малиновский р. карбон; турнейский р. карбон . | Нефть: сера 1,45 – 2,3%, парафины 4,6 – 7,2%, асфальтены 2,03 – 3,97%, силикагелевых смол 15,01– 31,9%. Газ (р):, метан 52,2 – 63,3%, этан 9 – 17,6%, изобутан 0,6 – 1,4%, пропан 3,3 – 9,5%, Н - бутан 1,6 – 3,3%, азот 8,1 – 17,9%, углекислый газ 1,3 – 4,9%. | Режим работы залежей упруго - водонапорный . |  | ГКЗ СССР (1978 г., протокол № 8158). Паспорт №31. | Разрабатываемое | ЗАО Русская топливная компания | Связь с обл. центром по автостраде Пермь - Кунгур. |
| 69 | 1095 | ЛЕМЗЕРСКОЕ | 0 - 40 - III Юсьвинский район, на правобережье р. Кама, ближайшая ж.-д. ст. Менделеево - в 270 км на юг, по шоссе. Координаты: 59о32’ с.ш., 56о06’в.д. | Лемзерское поднятие. Залежь пластовая сводовая. В продуктивной части пласта выделяется от 2 до 8 проницаемых пропластков толщиной 0.4 - 1. 6 м. Коэффициент песчанистости - 0.44. Пласт тульско - бобриковский р. карбон визе. | Нефть: вязкость - 5. 87 сП, газонасыщенность - 28 м3/т. Содержание %: сера - 0.79, парафины - 4. 65, асфальтены - 1. 82, силикагелевые смолы - 13. 43. Газ (р): Состав (%): метан - 11. 8, этан - 15. 7, пропан - 19. 8, гелий - 0.017, азот - 39. 8, углекислый газ - 0.9. |  |  | Паспорт №101. | Разрабатываемое | ООО Тазмерское | Дороги грунтовые, проселочные и лесовозные. |
| 70 | 1096 | Лесное | 0 - 40 - XXVII Уинский район, в 126 км ЮВ г. Пермь, Ю пос. Уинское. Координаты: 56о49’ с.ш., 56о33’ в.д. | Южно - Уинское поднятие. Нефтеносные залежи: тульская р карбон; турнейская р. карбон; кыновско – пашийская поз. девон. В нефтенасыщенной части пластов выделяется 1 - 3 проницаемых пропластков. | Нефть: сера % - 1,26; 1,26; 1,4, парафины % - 3,16; 5,44; 2,74, асфальтены % - 0,83; 1,01; 1,56, силикагелевые смолы % - 11,11; 8,46; 9,51. Газ (р): метан % - 52,74; Н.О; 39,78, этан % - 15,7; Н.О.; 16,64, пропан % - 16,05; Н.О; 16,23,изобутан % - 2,27; Н.О.; 1,69, азот % - 5,03; Н.О.; 14,21. | Пластовые воды хлоркальциевого состава. |  | Поставлены на госбаланс в 1983 г. Паспорт №54. | Подготовлено для промышленного освоения | ОАО ЛУКойл - Пермнефть, АОЗТ ПКК Нефть Прикамья. | Шоссе Пермь - Кунгур - Орда - Октябрьский. |
| 71 | 1097 | ЛОБАНОВСКОЕ | 0 - 40 - XXI Пермский район, на водоразделе рек Кама и Сылва, в 10 км ЮВ г. Пермь. Координаты: 57056’ с.ш., 56025’ в.д. | Размеры залежи: площадь нефтяной части, (км2) - 27 (1) , 10.3 (2) ; мощность, (м) - общая - 17. 5 (2) ; эффективная - 5 (1) , 5. 9 (2) ; нефтенасыщенная - 5 (1) , 4. 3 (2) . Пласты: 1. Башкирский с. карбон башкирский; 2. Тульско - бобриковский р. карбон визе. | Нефть. Содержание (%): сера - 1. 54 (1) , 0.86 (2) ; парафины - 4. 63 (1) , 4. 9 (2) ; асфальтены - 6. 29 (1) , 0.55 (2) ; силикагелевые смолы - 5. 7 (1) , 5. 7 (2) . Газ (р): газовый фактор - 44 м3/т; уд. вес по воздуху - 1. 075. Состав (%): метан 23. 8, этан 19. 2, пропан 12. 8, азот 32, углекислый газ 0.9. | Режим смешанный, в ранней стадии разработки - упруго - водонапорный. |  | ГКЗ СССР (1953 г., протокол №8429). Паспорт №38. | Разрабатываемое | ЗАО Русская топливная компания | Соединяется с г. Пермь асфальтированной дорогой. |
| 72 | 1098 | Логов-ское | 0 - 40 - III Соликамский район, в 10 км СВ г. Соликамск. Координаты: 59о42’ с.ш., 56о52’в.д. | Логовское поднятие. Продуктивные пласты: 1. башкирский с. карбон, 2. бобриковский р. карбон, 3. турне - фаменский поз. девон – р. карбон. В пределах продуктивных пластов выделяется от 2 до 9 проницаемых пропластков, толщиной 0,6 - 4,4 м. | Нефть: парафины % - 4,9; 2,18; 2,19, асфальтены % - 9,85; 0,36; 0,94, силикагелевые смолы % - 15,19; 14,46; 13,83. Газ (р): метан % - 34,85; 39,1; 39,1; этан % - 21,24; 21,24, пропан %: 19,06; 19,06, изобутан % - 2,34, Н - бутан %: - ; 6,42; 6,42, пентан+высшие % - 49,37; 54,75; 54,75, азот % - 19,33; 6,07; 6,07, | Пластовые воды хлоркальциевого состава. |  | ГКЗ РФ (1991 г., протокол № 1110). Паспорт №128. | Разрабатываемое | ТОО Пермьтекс | В 30 км нефтепровод Геж - Юрчук - Каменный Лог - Пермь. |
| 73 | 1099 | Лужив-ское | 0 - 40 - XVI Чусовской район, в 65 км З г. Пермь , в 38 км В г. Чусовой. Координаты: 58о19’ с.ш., 57о08’ в.д. | Луживский выступ. Общие размеры структуры 7х1,5 – 2 км, амплитуда 10 м. Яснополянский горизонт р. карбон, визе. Пластовая литологически экранированная залежь. | Дебит – 62 м3/сут, вязкость – 1 сП, сера – 0,13%, парафины – 6,81%, силикагелевых смол – 2,06%. Газ (р): газ. фактор – 40 м3/т, метан – 32,5%, этан – 22,4%, пропан – 17,5%, Н - бутан – 8,6%, азот – 13,8%, углекислый газ – 0,6%. | Пластовые воды хлоркальциевого состава: минерализация 260 г/л. |  | Паспорт №55. | Консервация | ОАО ЛУКойл - Пермнефть | Ближайшая ж.-д. ст. Урал. По западному краю площади проходит гравийная дорога |
| 74 | 1100 | ЛЫСЬВЕНСКОЕ | 0 - 40 - XVI Лысьвенский район, в 8 км СЗ г. Лысьва, в 90 км В г. Пермь. Координаты: 58012’ с.ш., 57046’ в.д. | Макарихинское поднятие. Размеры пласта: площадь нефтяной части - 8. 7 км2; высота нефтяной части - 98 м; мощность, (м) - общая - 12. 3, эффективная - 12. 3, нефтенасыщенная - 4. 1. Пласт cакмаро – артинский р. пермь сакмар - артин. | Нефть. Содержание, (%): сера - 2. 74, парафины - 1. 71, асфальтены - 1. 4, силикагелевые смолы - 7. 15. Газ (р): газовый фактор среднегодовой - 143 м3/т; уд. вес по воздуху - 1. 065. Состав, (%): метан - 31. 1,этан - 17. 9, пропан - 8. 5, н - бутан - 4, пентан+высшие - 3. 1, азот - 4. 8, углекислый газ - 14. 4. |  |  | ЦКЗ Миннефтепрома, 1971 г., учтены ГБЗ, 1971 г. Паспорт. | Консервация | АООТ Пермоблнефть |  |
| 75 | 1101 | ЛЮЛЬ-ВИНСКОЕ | Р - 40 - XXXIII Чердынский район, в 15 км СЗ г. Чердынь. Координаты: 60030’ с.ш., 56020’ в.д. | Размер пласта: площадь нефтяной части - 7. 86 км2; высота нефтяной части - 14 м; мощность - общая - 2. 4 м, эффективная - 1. 8 м, нефтенасыщенная - 1. 5 м. продуктивном пласте 3 - 4. Пласт тульский р. карбон визе. | Нефть. Содержание , (%) - сера 1. 14, парафины 3, асфальтены 1. 21, силикагелевые смолы 10.5. Газ (р): газовый фактор среднегодовой - 54. 9 м3/т. Состав, (%) - метан 19. 93, этан 18. 8, пропан 24. 81, изобутан 3. 11, н - бутан 7. 97, пентан+высшие 4. 72, азот 20.19, углекислый газ 0.47. |  |  | ЦКЗ Миннефтепрома, 1989 г. Паспорт №159. | Разрабатываемое | ЗАО Вишеранефть. | Шоссе до пристани Рябинино и ж.-д. ст. Соликамск (100 км). |
| 76 | 1102 | Мало-Усин-ское | 0 - 40 - XXV Еловский район, в 30 км Ю пос. Елово. Координаты: 56о47’ с.ш., 54о55’ в.д. | Мало - Усинское поднятие, нефтяные залежи: малиновская р. карбон; кыновско - пашийская поз. девон. Продуктивные пласты кыновско - пашийского горизонта неоднородны. Количество проницаемых прослоев колеблется от 1 до 2. | Нефть (малиновский горизонт): дебит – 26,7 м3/сутсера – 1,96%, парафины – 3,61%, асфальтены – 3,56%, силикагелевых смол – 20,17%. Газ (р): теплота сгорания – 7430 ккал/м3, метан – 23,3%, этан – 6%, пропан – 10,3%, Н - бутан – 7,5%, пентан + высшие – 3,4%, азот – 47,9%, углекислый газ – 0,4%. | Пластовые воды хлоркальциевого состава: минерализация 233 г/л, дебит 2,5 – 60 м3/сут. |  | ГКЗ СССР (1985 г., протокол № 9707). Паспорт №51. | Разрабатываемое | ООО ЛУКойл - Пермнефть. | Связь с областным центром осуществляется по шоссе и ж.д.. |
| 77 | 1103 | МАЯЧ-НОЕ | 0 - 40 - XXVI Осинский район, в 25 км СВ г. Оса, в 70 км Ю г. Пермь. Координаты: 57022’ с.ш., 55047’ в.д. | Размеры залежи: площадь нефтяной части, (м2) - 1. 21 (2) , 15. 2 (3) ; мощность, (м) - общая - 10.7 (2) ; эффективная - 6. 9 (2) , 20.3 (3) ; нефтенасыщенная - 6. 3 (2) , 14. 6 (3) . Пласты: 1. башкирский с. карбон; 2. тульский р. карбон; 3. турнейский р. карбон . | Нефть. Содержание (%): сера - 1. 1 (10, 3. 32 (2) , 3. 15 (3) ; парафины - 6. 31 (1) , 4. 24 (2) , 3. 87 (3) ; асфальтены - 4. 09 (1) , 3. 93 (2) , 2. 61 (3) ; силикагелевые смолы - 15. 23 (1) , 21. 59 (2) , 22. 47 (3) . Газ (р): состав, (%) - метан - 17. 2 (1) , 33. 7 (2) , 33. 5 (3) ; этан - 17. 1 (1) , 9. 9 (2) , 11. 7 (3) ; пропан - 18. 1 (1) , 9. 192) , 17. 7 (3). | Режим работы залежей упруго - водонапорный. |  | ГКЗ СССР, 1971 г. Паспорт №14. | Разрабатываемое | ООО ЛУКойл -Пермнефть. | Шоссе Куеда- Оса- Югокамск- Пермь. |
| 78 | 1104 | МЕЖЕВС-КОЕ | 0 - 40 - XV Добрянский район, в 38 км СВ г. Пермь, в 3 км В пос. Полазна. Координаты: 58О17/ с.ш., 56О29/ в.д., нефтепровод | Межевское поднятие. Пласты: 1. башкирский с. карбон; 2. яснополянский р. карбон. Мощность башкирской нефтеносной залежи 5. 6 м, мощность яснополянской - 4. 5 м. | Нефть. Содержание: сера - 1. 16 (1) , 0.82 (2) ; парафины - 5. 16 (1) , 5. 58 (2) ; асфальтены - 0.72 (1) , 0.48 (2) ; силикагелевые смолы - 8. 16 (10, 8. 05 (2) . Газ (р), состав (%): метан - 21. 4 (1) , 18. 7 (2) ; этан - 16. 6 (1) , 15. 7 (2) ; пропан - 9. 1 (1) , 17 (2) ; азот - 28. 2 (1) , 34. 3. | Режим залежей упруго - водонапорный. |  | Не утверждены. Паспорт №10. | Разрабатываемое | ЗАО ЛУКойл - Пермнефть | Шоссе Пермь - Соликамск, |
| 79 | 1105 | Мосин-ское | 0 - 40 - XXVIII Октябрьский район, в 28 км Ю пос. Октябрьский. Координаты: 56о45’ с.ш., 57о10’ в.д. | Мосинское поднятие. Ярусы: каширо - верейский с. карбон; малиновский гори зонт р. карбон; турнейский р. карбон. Пласты неоднородны. Выделяется от 1 до 5 проницаемых пропластков. | Нефть: сера – 1,35; 1,0; 0,8%, парафины – 4,05; 3,75; 3,92%, асфальтены – 1,13; 0,62; 0,74%, силикагелевых смол – 8,93; 9,46; 7,98%. Газ (р): метан – 44,2; 49,7; 49,7%, этан – 18,4; 19; 19%, пропан – 12,3; 13,1; 13,1, Н - бутан – 5,2,%, пентан+высшие – 1,86; 1,9; 1,9%,, азот – 12; 5,6; 5,6%. |  |  | Миннефтепром, 1983 г. Паспорт №104. | Передано в группу разрабатывамых | ООО ЛУКойл - Пермнефть. | По шоссе Пермь - Кунгур - Октябрьский - ж.-д. ст. Чад. |
| 80 | 1106 | Мос-кудьин-ское | 0 - 40 - XXXI Куединский район, в 40 км СЗ пос. Куеда. Координаты: 56о29’ с.ш., 55о55’ в.д. | Москудьинская структура. Горизонты: каширо - верейский с. карбон; верейский с. карбон; башкирский с. карбон; тульский 2а р. карбон; тульский 2б р. карбон; бобриковский р. карбон; турнейский 1 р. карбон; турнейский 2 р. карбон е; живетский с. девон . | Нефть: сера – 1,08 - 3,01%, парафины – 2,7 – 4,75%, асфальтены – 3,5 – 10,36%, силикагелевых смол – 11,82 - 30,7%. Газ (р): метан – 10,04 – 43,4%, этан – 6,6 – 22,7%, пропан – 9,15 – 23,9%, изобутан – 4,3 – 8,5%, Н - бутан – 1,9 – 8,6%, пентан+высшие – 1,9 - 4,4%, гелий – 0,02 – 0,087, сероводород – 0,05 - 0,3%, азот – 16,8 – 40,1%. |  |  | ГКЗ СССР (1978 протокол № 7763). Паспорт №45. | Разрабатываемое | ООО ЛУКойл - Пермнефть. | Шоссе Куеда - Чернушка - Крылово - Пермь. |
| 81 | 1107 | Мутнин-ское | 0 - 40 - XVI Добрянский район, в 70 км СВ г. Пермь, в 40 км В г. Добрянка. Координаты: 58о23’ с.ш., 57о02’ в.д. | Мутнинское поднятие. Нефтеносный горизонт турнейский р. карбон, турне. Залежь пластовая сводовая, площадь - 4,46 км2, мощность (общ.) – 4,4 м, эфф. – 4,1 м, нефтенасыщ. – 2,2 м. | Дебит – 90,5 м3/сут, вязкость – 0,58 сП, газонасыщенность – 294,7 м3/т, сера – 0,92%, парафины – 5,89%, асфальтены – 0,05%. Газ (р): метан – 52,43%, этан – 14,39%, пропан – 11,93%, изобутан – 1,8%, Н - бутан – 4,87%, пентан + высшие – 4,23%, азот – 7,31%, углекислый газ – 0,63%. | Пластовые воды хлоркальциевого состава: минерализация 256,7 г/л, дебит 2,4 – 23 м3/сут. |  | Поставлены на госбаланс 1983 г. Паспорт №52. | Консервация | ОАО ЛУКойл - Пермнефть. | Шоссе Пермь - Соликамск. Через месторождение проходит гравийная дорога. |
| 82 | 1108 | Мысьин-ское | Р - 40 - XXXIV Красновишерский район, в 30 км Ю г. Красновишерск, в 245 км СВ г. Пермь. Координаты: 60о4’ с.ш., 57о2’ в.д. | Мысьенское поднятие. Продуктивные пласты: башкирский с. карбон,; фаменский поз. девон Количество проницаемых прослоев в башкирском пласте – 2 - 4, толщина 0,8 - 2,8 м. | Нефть (башкирский и фаменский): парафины – 2,22 и 3,37%, асфальтены – 0,46 и 0,38%, силикагелевых смол – 5,95 и 801%. Газ (р): метан – 51,58 и 49,03%, этан – 20,46 и 23,01%, пропан – 13,42 и 16,08%, изобутан – 2,22 и 1,85%, Н - бутан – 3,96 и 4,05%, пентан – 2,44 и 3,71%, гелий – 0,024%, азот – 4,97 и 2,27%. |  |  | ЦКЗ Миннефтепрома, 1987 г. Паспорт №156. | Разрабатываемое | ТОО Пермьтекс | Автодороги, водный транспорт . |
| 83 | 1109 | Неждановское | 0 - 40 - XIII Верещагинский район, в 14 км СЗ г. Верещагино. Координаты: 58о08’с.ш., 54о27’ в.д. | Неждановское поднятие. Нефтяные залежи: верейский с. карбон; башкирский с. карбон Продуктивные пласты верейского горизонта и башкирского яруса неоднородны. Количество проницаемых прослоев от 2 до 4. | Нефть (верейский горизонт): дебит – 7 м3/сут, сера – 1,12%, парафины – 3,56%, асфальтены – 1,91%, силикагелевых смол – 11,04%. Газ (р): верейский горизонт - метан – 5,7%, этан – 9,4%, про пан – 12,25%, изобутан – 2,1%, Н - бутан – 4,8%, пентан + высшие – 1,3%, азот – 61,45%. |  |  | Паспорт №72. | Разрабатываемое | ОАО Пермоблнефть |  |
| 84 | 1110 | НИКОЛЬСКИЙ ВЫСТУП | 0 - 40 - XXVI Осинский район, в 15 км ЮЗ райцентра. | Пермский свод. Нефтеносный горизонт: башкирский, С2b, пл. БШ. Газ (р): газосодержание (м3/т) - 24.0. |  | Открыто в 1960 г; введено в разработку в 1987 г. |  | Госбаланс, 1998. | Разрабатываемое | МЧП ДДМ |  |
| 85 | 1111 | НОВОСЕ-МИН-СКОЕ | 0 - 40 - XXXIII Граница Чернушинского и Октябрьского районов, в 25 км В г. Чернушка. | Башкирский свод. Нефтеносные пласты: 1)ТЛ - 2-5, С1v1; 2) Т, С1t; 3) Фм, Д3fm. Параметры пластов (нефть) (соответственно): а) площадь нефтеносности (тыс. м2) - 775, 793, 1406; б) нефтенасыщенная толщина (общ./эфф.) (м) - 3.8/1.6, 6.7/3.5, 8.7/5.6. | Качественная характеристика нефти (соответственно): Содержание (%): а) серы - 2.4, 2.780, 2.750; б) парафины - 1.78, 1.920, 1.900; в) смол и асфальтенов - 23.16, 22.810, 26.970; Качественная характеристика газа (р) (соответственно): в) содержание тяжелых углеводородов без Б5+В (%) - 34.08, 84.22, 85.36. | Открыто в 1994 г. |  | Госбаланс, 1998. | Передано в группу разрабатываемых | ОАО ЛУКойл - Пермнефть, АОЗТ Нефть Прикамья. |  |
| 86 | 1112 | Ножов-ское | 0 - 40 - XXV Частинский район, в 25 км ЮЗ с. Частые, 140 км ЮЗ г. Пермь. Координаты: 57о05’ с.ш., 54о40’ в.д. | Ножовская группа поднятий Залежи верейского горизонта, башкирского яруса, тульского горизонта, бобриковского горизонта, турнейского яруса. | Нефть. Бобриковский горизонт: дебит – 121,9 м3/сут, сера – 3,3%, парафины – 4,98%, асфальтены – 3,38%, силикагелевых смол – 19,69%. Газ (р), бобриковский горизонт: метан – 13,95%, этан – 5,06%, пропан – 15,04%,изобутан – 3,14%, Н - бутан – 5,94%, пентан + высшие – 2,78%, гелий – 0,036%, азот – 53,36% . | Режим работы нефт. толщи бобриковского горизонта – упруго - водонапорный.. |  | ГКЗ СССР, ( 1980 г., протокол № 8468). Паспорт №4. | Разрабатываемое | ЗАО ЛУКойл - Пермнефть | Связь с обл. центром осуществляется по грунтовым и шоссейным дорогам. |
| 87 | 1113 | Облив-ское | 0 - 40 - XXI пермский район, в 46 км ЮВ г. Пермь, на водоразделе рек Сива и Бабка. Координаты: 57о42’ с.ш., 56о35’ в.д. | Обливское поднятие. Горизонты: 1. башкирская с. карбон,; 2. тульский р карбон, 3. бобриковский р. карбон; 4. малиновский р. карбон. Коэффициент расчлененности – 6,4 (1) ; 3,25 (2) ; 4,2 (3) ; 2,1 (4) . | Нефть. Содержание( %): сера - 1. 53 (1) , 0.61 (2) , 1. 27 (3) , 1. 12 (4) ; парафины - 3. 7 (10, 7. 0 (2) , 7. 0 (3) , 3. 96 (4) ; асфальтены - 3. 88 (1) , 0.19 (2) , 0.71 (3) , 0.4 (4) ; силикагелевые смолы - 14. 94 (1) , 3. 6 (2) , 9. 87 (3) , 7. 31 (4) . Газ (р), состав (%): метан - 44. 14 (1) , 55. 49 (2) , 55. 49 (3) , 56. 6 (4) ; этан - 26. 66 (1) , 21. 26 (2) , 21. 26 (3), 21. 73 (4) ; пропан - 10.67 (1) , 11. 21 (2) , 11. 21 (3) , 11. 3 (4) ; изобутан - 1. 4 (1) , 1. 19 (4) . | Площадная система заводнения. |  | ГКЗ СССР (1990 г., протокол №10840), нефть Паспорт. | Разрабатываемое | ЗАО Русская топливная компания | Связь с г. Пермь и г. Кунгур по автостраде Пермь - Кунгур. Ж.-д. ст. Кукуштан находится в 10 км. |
| 88 | 1114 | ОДИНОВ-СКОЕ | 0 - 40 - XXXIII Октябрьский район, в 140 км ЮВ г. Пермь. | Башкирский свод, Южно - Одиновское поднятие. Продуктивные пласты: 1) тульский, С1v,; 2) турнейский, С1t,; 3) кыновский, Д3кn. Пластовые воды хлоркальциевые. | Характеристика нефти по 1, 2 и 3 пластам: содержание серы 1.83, 2.07 и 1.4%; парафины 2.21, 1.47 и 1.78%; асфальтены 7.54, 5 и 1.91%; силикагелевые смолы 16.6, 17.64 и 17.16%. Газ (р): Состав (%): метан 49.15, 56.97 и 42.27; этан 12.8, 13.09 и 21.87; пропан 10.54, 11.37 и 15.42; изобутан 3.11, 1.47 и 1.47; азот 20.72, 9.64 и 13.59. |  |  | Паспорт №177. | Передано в группу разрабатываемых | ОАО ЛУКойл - Пермнефть, АОЗТ ПКК Нефть Прикамья. | Автотранспорт Чернушка - Оса - Пермь. |
| 89 | 1115 | Ожгин-ское | 0 - 40 - XXI Кунгурский район, в 24 км СЗ г. Кунгур, в 55 км Ю г. Пермь. Координаты: 57о38’ с.ш., 56о43’ в.д. | Ожегинское поднятие, геолог. Нефтяные горизонты: верейский с. карбон; башкирский с. карбон; яснополянский р. карбон. Продуктивная часть пласта неоднородна, выделяется 2 - 10 проницаемых пропластков. | Нефть. Яснополянский горизонт: дебит – 20 м3/сут, газонасыщенность – 159 м3/т, сера – 1,52%, парафины – 7,95%, асфальтены – 0,04%, силикагелевых смол – 6,28%. Газ (р): метан – 66,4%, этан – 14,6%, пропан – 7,8%, изобутан – 1,2%, сероводород – 1,9%, азот – 3,5%, углекислый газ – 1,9%. |  |  | ГКЗ СССР, (1965 г., протокол № 45841). Паспорт №93. | Подготовлено для промышленного освоения | ОАО НК ЛУКойл, ОАО ЛУКойл - Пермь | Автострада и ж.д. Пермь - Кунгур. Ближайшая ж.-д. ст. Ергач. Нефтепровод Кыласово - Пермь. |
| 90 | 1116 | Озерное | Р - 40 - XXXIII Красновишерский район, в 240 км С г. Пермь и в 28 км ЮЗ г. Красновишерск. Координаты: 60о08’ с.ш., 56о50’ в.д. | Озерное поднятие. Нефт. горизонт: турне – фаменский пос. девон – р. карбон. В пределах пласта выделяется большое количество проницаемых пропластков (12 - 31) толщиной от 0,4 до 2 м. | Нефть: дебит – 36,8 м3/сут, вязкость – 0,84 сП, газонасыщенность – 158 м3/т, сера – 0,47%, парафины – 4,9%, асфальтены – 0,74%, силикагелевых смол – 7,99%. Газ (р): теплота сгорания низшая – 9584 ккал/м3, метан – 50,43%, этан – 22,97%, пропан – 14,82%. |  |  | ГКЗ РФ (1995 г., протокол № 301). Паспорт №94. | Разрабатываемое | ООО Пермьтекс | Дорожная сеть почти не развита. Ближайшая ж.-д. ст. в 60 км Ю г. Соликамск. |
| 91 | 1117 | Ольховское | 0 - 40 - XV Добрянский район, в 30 км СВ г. Добрянка, в 75 км СВ г. Пермь. Координаты: 58о38’с.ш., 56о50 в.д. | Пласты: 1. сакмаро - артинский р. пермь сакмар - артин; башкирский с. карбон башкирский; тульско - бобриковский р. карбон визе; малиновский р. карбон визе; турнейский р. карбон турне. | Нефть. Содержание:парафины - 1. 35 (1) , 6. 69 (2) , 4. 59 (3) , 6. 3 (4) , 5. 07 (5) ; силикагелевые смолы - 3. 32 (1) , 8. 9 (2) , 5. 28 (3) , 11. 02 (4) , 6. 54 (5) . Газ (р): метан - 74. 4 (1) , 53. 2 (2) , 67. 49 (3) , 53. 8 (4) , 69. 5 (5) ; этан - 8. 2 (1) , 11. 9 (2) , 16. 9 (3) , 15. 7 (4) , 18. 4 (5) ; пропан - 1. 2 (1) , 4. 5 (2) , 5. 53 (3) , 10. 1 (4) , 5. 6 (5) ; азот - 14. 95 (1) , 28. 9 (2) , 7. 7 (3) , 6. 9 (4) , 3. 2 (5). | Режим залежей упруго - водонапорный. |  | ГКЗ СССР, (1966 г., протокол №4909). Паспорт №3. | Разрабатываемое | ООО Кама - нефть. | По западной границе месторождения проходит шоссе Пермь - Соликамск. |
| 92 | 1118 | Осинское | 0 - 40 - XXVI Осинский район, близ г. Оса, в 100 км С ж.-д. ст. Чернушка, в 120 км ЮЗ г. Пермь. Координаты: 7013/с.ш., 55025/в.д. | Осинский вал. Пласты: 1. башкирский с. карбон карб; 2. серпуховский р. карбон; 3. кыновский пос. девон франский. | Нефть: Содержание (%): сера - 2,7 (1) ; 2,9 (2) ; 2,95 (3) ; парафины - 4,5 (1) ; 3,5 (2) ; 4,35 (3) ; асфальтены - 3,1 - 8,21; силикагелевые смолы - 17,54 - 30,5. Газ (р), состав (%): метан - 19,1 - 35,2; этан - 10,5 - 12,3; пропан - 12. 6 - 16,7; изобутан - 1,9 - 2. 2; пентан+высшие - 2. 118 - 3,418; гелий - 0.011 - 0,07; азот - 28,77 - 42,9. | Режим работы упруго - водонапорный. |  | ГКЗ СССР (1972г, протокол №6627, 1990 г.. протокол № 10832). Паспорт №22. | Разрабатываемое | ООО ЛУКойл - Пермнефть | Автотрасса Оса - Пермь, р. Кама, ж.-д. ст. Чернушка. Нефтепровод Оса - Пермь. |
| 93 | 1119 | Осокинское | 0 - 40 - IV Соликамский район, в 25 км СВ г. Соликамск. Координаты: 59о45’ с.ш., 57о05’ в.д. | Осокинское поднятие. Нефтеносная залежь фаменского возраста пос. девон. Залежь массивная, площадь – 0,8 км2, мощность (общ.) – 42 м, эфф. – 7,8 м, нефтенасыщ – 7,8. В фаменской залежи выделяется 17 проницаемых прослоев в купольной части . | Нефть: дебит – 9,8 м3/сут, парафины – 4,59%, асфальтены – 0,15%, силикагелевых смол – 6,84%. Газ (р): метан – 51,91%, этан – 22,76%, пропан – 12,93%, изобутан – 1,19%, Н - бутан – 2,92%, азот – 0,72%, углекислый газ – 4,72%. | Пласт воды хлоркальциевого состава / |  | Паспорт №157. | Разрабатываемое | ЗАО ЛУКойл - Пермнефть | Автодорога Пермь - Соликамск |
| 94 | 1120 | ОЧЕРСКОЕ | 0 - 40 - XIX Очерский район, в 10 км Ю г. Очер. Координаты: 57045’ с.ш., 54040’ в.д. | Пласты: 1. верейский с. кар бон московский; 2. Башкирский с. карбон башкирский. | Нефть. Содержание, (%): сера 0.8 (1) , 1. 03 (2) ; парафины 5. 47 (1) , 5. 05 (2) ; асфальтены 1. 23 (1) , 1. 43 (2) ; силикагелевые смолы 9. 01 (1) , 7. 09 (2) . Газ (р) (башкирского горизонта), состав (%): метан 14. 1, этан 20, пропан 24. 8, изобутан 3. 7, н - бутан 6. 8, пентан+высшие 1, сероводород 0.04, азот 26. 8. |  |  | ЦКЗ Миннефтепрома, 1963 г. Паспорт №88. | Разрабатываемое | ОАО Пермоблнефть | Шоссе ст. Верещагино - Очер - Большая Сосновка. |
| 95 | 1121 | ПАВЛОВСКОЕ | 0 - 40 - XXXIII Чернушинский район, в 170 км Ю г. Пермь, г. Чернушка в 12 км З месторождения. Координаты: 56030/с.ш., 56016/в.д. | Павловское поднятие. Пласты: 1. Подольский с. карбон московский; 2. Верейский с. карбон московский; 3. Башкирский с. карбон; 4. Яснополянский р. карбон визе; 5. Турнейский р. карбон турне. | Нефть (башкирский горизонт): дебит - 15 м3/сут Содержание (%): сера - 2. 53, парафины - 3. 63, силикагелевые смолы - 12. 5. Газ (р) (башкирский горизонт): Состав (%): метан - 30.8, этан - 34. 1, пропан - 14. 6, н - бутан - 3. 7, пентан+высшие - 0.8, сероводород - 0.2, азот - 8. 7. |  |  | ГКЗ СССР (1968г, протокол №5351). Паспорт №80. | Разрабатываемое | ООО ЛУКойл - Пермнефть | Связь с райцентром и г. Пермь асфальтированным шоссе. |
| 96 | 1122 | Песчанковское | Р - 40 - XXXIV Красновишерский район, в 12 км В г. Красновишерск. Координаты: 60о23’ с.ш., 57о218 в.д. | Песчанковское поднятие. Продуктивный пласт – башкирский С1. Залежь массивная, площадь – 5,06 км2, мощность (общ.) – 16 м, эфф. – 1,8 м, нефтенасыщенность – 65% м. | Нефть: дебит – 14,5 м3/сут, сера – 1,1%, парафины – 3,38%, силикагелевых смол – 3,28%. Газ (р): метан – 47,5%, этан – 28,8%, пропан – 14,4%, изобутан – 1,7%, Н - бутан – 2,2%, пентан + высшие – 0,4%, сероводород – 0,056%, азот – 3,9%. | Пластовые воды хлоркальциевого состава: минерализация – 254,5 г/л, дебит 1,2 – 24 м3/сут. |  | ЦКЗ Миннефтепрома 1975, 1981, 1989 г.г. Паспорт №110. | Консервация | АООТ Пермоблнефть | Связь с г. Красновишерск автотранспортом. |
| 97 | 1123 | Пихтовое | 0 - 40 - IX Добрянский район, в 35 км З г. Губаха, в 20 км СВ разрабатываемого Ольховского месторождения. Координаты: 58о50’с.ш., 56о58’ в.д. | Пихтовское поднятие. Геологический возраст пластов: бобриковский горизонт р. карбон; турнейско - фаменский поз. девон – р. карбон. Продуктивные пласты неоднородны. | Нефть. Бобриковский горизонт: дебит – 216,4 м3/сут, вязкость – 1,43 сП, газонасыщенность – 74 м3/т, сера – 0,77%, парафины – 5,73%, асфальтены – 2,57%, силикагелевых смол – 12,51%. Газ (р) (бобриковский горизонт): метан – 44%, этан – 21,1%, пропан – 15,3%, изобутан – 2,28%, Н - бутан – 5,28%, азот – 8,4%. | Залежи работают на упругом режиме. |  | ГКЗ СССР (1986 г., протокол №10050). Паспорт №69. | Разрабатываемое | ООО СП Кама - нефть | Дорожная сеть развита слабо и доставка грузов возможна грунтовыми дорогами. |
| 98 | 1124 | ПОЛАЗНЕНСКОЕ | 0 - 40 - XV Добрянский район, в 40 км С г. Пермь и в 15 км ЮЗ г. Добрянка. Координаты: 58020/ с.ш., 56022/ в.д. | Полазненское поднятие. Пласты: 1. верейско - башкирский с. карбон; 2. яснополянский р. карбон. Площадь (м2) - 16. 37 (1) , 4. 63 (2) ; мощность (м): общая - 40.8 (1) , 27 (2) ; эффективная - 17. 2 (1) , 15. 5 (2) ; нефтенасыщенная - 6 (1) , 9. 8 (2) . | Нефть. Содержание (%): сера - 0.82 (1) , 0.93 (2) ; парафины - 4. 29 (1) , 6. 1 (2) ; силикагелевые смолы - 6. 6 (1) , 7. 8 (2) . Газ (р), состав (%): метан - 22. 3 - 22. 6; этан - 20.7 - 25. 7; пропан - 17. 5 - 24. 3; изобутан - 7. 8 - 8. 8; пентан+высшие - 2. 3 - 4; сероводород - 0.16 - 0.32; азот - 18 - 25. 5. | Режим работы залежей упруго - водонапорный. |  | ГКЗ СССР (1957г, протокол №1833). Паспорт №23. | Разрабатываемое | ООО СП Кама - нефть | Шоссе Пермь - Полазна - Добрянка - Соликамск. |
| 99 | 1125 | РАССВЕТНОЕ | 0 - 40 - XX Осинский район, в 25 км СВ г. Оса и одноименной пристани, в 70 км ЮЗ г. Пермь. Координаты: 57025/ с.ш., 55047/ в.д. | Пласт: 1. башкирский с. карбон; 2. яснополянский р. карбон. Мощность (м): общая - 19. 4 (1) , 27. 6 (2) ; эффективная - 10 (1) , 18. 4 (2) ; нефтенасыщеннная - 7. 6 (1,2) . | Нефть. Содержание (%): сера - 3. 98 (1) , 3. 26 (2) ; парафины - 1. 62 (1) , 3,7 (2) ; асфальтены - 6. 01, силикагелевые смолы - 26. 45. Газ (р), состав (%): метан - 17. 2, этан - 17. 1, пропан - 18. 5, изобутан+н-бутан - 9. 5, пентан - 9.7, гелий - 0.035, азот - 30.5, водород - 0.498. | Режим работы залежей упруго - водонапорный. |  | ГКЗ РФ (1994г, протокол №228). Паспорт №13. | Разрабатываемое | ООО ЛУКойл - Пермнефть | Шоссе Оса - Пермь. |
| 100 | 1126 | РОДНИКОВСКОЕ | 0 - 40 - III Соликамский район, в 210 км С г. Пермь, в 34 км СЗ г. Соликамск. Координаты: 59о50’ с.ш., 56о16’в.д. | Родниковское поднятиеПродуктивный пласт: тульский р. карбон визе. Коэффициент песчанистости - 0.64, коэффициент расчлененности - 1. 67. Площадь - 7. 7 км2, мощность, (м) - общая - 5. 5, эффективная - 3. 4, нефтенасыщенная - 3. 4. | Нефть: дебит - 24. 2 м3/сут, вязкость - 1. 85 сП. Содержание %: сера - 0.65, парафины - 5. 35, асфальтены - 0.24, силикагелевые смолы - 6. 49. Газ (р): газовый фактор - 105. 4 м3/т. Состав (%): метан - 36. 1, этан - 21, пропан - 18, изобутан - 2. 7, азот - 12. 45. |  |  | Паспорт №83. | Консервация | АОА НК ЛУКойл, ЗАО ЛУКойл - Пермь | Асфальтированная дорога Красновишерск - Березники – Пермь. |
| 101 | 1127 | РОМАНШОРСКОЕ | 0 - 40 - VIII Юсьвинский район, в 120 км СЗ г. Пермь, в 30 км В с. Юсьва. Координаты: 58054’ с.ш., 55035’ в.д. | Романшорское поднятие. Пласты: тульский 1А- р. карбон визе и тульский 2А- р. карбон визе. | Нефть: уд. вес в пластовых условиях - 0.899 (1,2) ; при 200С и 1 атм - 0.904 (1,2). Содержание (%): сера - 2. 07, парафины 4. 25, асфальтены 7. 10, силикагелевые смолы 22. 41. Газ (р): уд. вес абсолютный - 1. 315 г/л. Состав (%): метан 14. 5, этан 5. 2, пропан 8. 55, изобутан 1. 9, н - бутан 4, пентан+высшие 3. 2, углекислый газ 0.8. |  |  | ЦКЗ Миннефтепрома, 1970г. Паспорт №84. | Консервация. | ОАО ЛУКойл - Пермнефть | ШоссеПермь - Краснокамск - Менделеево - Кудымкар – Юсьва. |
| 102 | 1128 | РУСАКОВСКОЕ | 0-40-XIV Ильинский район, в 25 км ЮВ пос. Ильинский. Координаты: 58022/с.ш., 55058/в.д. | Русаковская структура. Пласты: 1. тульский р. карбон визе; 2. бобриковский р. карбон визе; 3. турнейский р. карбон визе. Мощность (м): общая - 6. 1 (1) ,24. 4 (2) , 10.3 (3) ; эффективная - 2. 8 (1) , 8. 6 (2) , 4. 5 (3) ; нефтенасыщенная - 2 (1) , 4 (2) , 4. 7 (3) . | Нефть (тульский горизонт): дебит - 22. 3 м3/сут; газонасыщенность - 26. 2 м3/т. Содержание (%): сера - 1. 12, парафины - 5. 6, асфальтены - 0.58, силикагелевые смолы - 10.61%. Газ (р): теплота сгорания - 9870ккал/м3. Состав (%): метан - 16. 4, этан - 8. 8, пропан - 13. 4, пентан+высшие - 5. 6, гелий - 0.044, азот - 44. 2. | Режим работы нефтяной залежи упруго - водонапорный. Система разработки - внутриконтурное заводнение. |  | ГКЗ не утверждались. Ввод в эксплуатацию согласован с ГКЗ, письмо №1 - 30/1062 от 12. 09. 73г. Паспорт №5. | Разрабатываемое | ЗАО Русская топливная компания | Связь с г. Пермь осуществляется автотранспортом, в период навигации по р. Кама. |
| 103 | 1129 | Ручьевское | 0 - 40 - XXVIII Ординский район, в 23 км ЮВ с. Орда. Координаты: 57о5’ с.ш., 57о7’ в.д. | Ручьевское поднятие. Башкирский горизонт с. карбон площадь - 1,5 км2, мощность (общ.) – 5,6 м, эфф. – 1,6 м, нефтенасыщ. – 1,6 м; малиновский горизонт р. карбон визе площадь – 0,6 км2, мощность (общ.) – 1,6 м, эфф. – 1,5 м, нефтенасыщ. – 1,5 м. | Нефть (башкирский и малиновский горизонты): дебит – 37,7; 7,5 м3/сут, сера – 2,85; 2,09%, парафины – 0,99; 3,28%, асфальтены – 10,07; 6,6%, силикагелевых смол – 15,15; 14,1%. Газ (р): метан – 25,05; 59,28%, этан – 35,09; 18,54%, пропан – 17,85; 10,77%, изобутан – 2,02; 1,21%, азот – 11,21; 6,09%. | Пластовые воды хлоркальциевого состава: дебит 4,3 - 555,4 м3/сут и 2,2 – 470 м3/сут. |  | Паспорт №171. | Консервация | ОАО ЛУКойл - Пермнефть | Автомобильная дорога Пермь - Орда. Ближайшая. ж.-д. ст. Кунгур. |
| 104 | 1130 | Самойловское | 0 - 40 - XXVII Уинский район, в 130 км Ю г. Пермь, в 25 км ЮЗ с. Уинское. Координаты: 56о45’ с.ш., 56о08’ в.д. | Самойловское поднятие. Залежь пластовая сводовая. Пласт неоднороден. В пласте выделяется 4 проницаемых пропластка толщиной 0,6–2м. Продуктивный пласт –верейский | Вязкость – 6,39 сП, газонасыщенность – 26 м3/т, сера – 2,3%, парафины – 3,12%, асфальтены – 2,69%, силикагелевых смол – 12,6%. Газ (р): метан – 43,3%, этан – 18,3%, пропан – 16,1%, изобутан – 3,8%, гелий – 0,094%, азот – 9,6%, углекислый газ – 1,3%. | Условия разработки – режим истощения. Эксплуатация ведется насосом НГН - 55. |  | ЦКЗ Миннефтепрома, (1972 г. протокол № 18). Паспорт №116. | Консервация | АООТ Пермоблнефть | Шоссе Пермь - Орда - Уинское - Чернушка. |
| 105 | 1131 | САвАРСКОЕ | 0 - 40 - XXXIV Октябрьский район, в 32 км Ю райцентра. | Башкирский свод. Нефтеносные пласты: 1) Башкирский, C2в, карбон; 2) малиновский, С1v1. | Нефть (соответственно): а) сера- 1.670, 1.7; б) парафины - 1.480, 2.75; в) смолы и асфальтены - 14.980, 16.2; Газ (р) (соответственно): а) содержание тяжелых углеводородов без Б5+В (%) - 53.36, 41.9; б) сероводорода - 6.69, -; в) азота - 8.24, 19.49; г) углекислого газа - 0.3, -. | Открыто в 1997 г. |  | Госбаланс, 1998. | Передано в группу разрабатываемых. | ОАО ЛУКойл - Пермнефть, АОЗТ ПКК Нефть Прикамья. |  |
| 106 | 1132 | Светлогорское | 40 - XXXIII Чернушенский район, в 154 км Ю г. Пермь, в 21 км В г. Чернушка. Координаты: 56о35’ с.ш., 56о29’ в.д. | Светлогорское поднятие. Горизонт тульский р карбон визе, площадь – 2,4 км2, мощность (общ.) – 15 м, эф. – 5,1 м, нефтенасыщенность – 1,6 м. Продуктивный пласт неоднороден. Количество проницаемых прослоев от 2 до 8. | Нефть: удельный вес в пласт. усл. – 0,88 г/см3, сера – 0,75%, парафины – 2,7%, асфальтены – 4,31%, силикагелевых смол – 13,2%. Газ (р): метан – 56,2%, этан – 12,5%, пропан – 12,6%, изобутан – 2,3%, Н - бутан – 4,8%, пентан + высшие – 3,5%, азот – 8,1%, углекислый газ – 0,5%. |  |  | ЦКЗ Миннефтепрома, 1984 г. Паспорт №62. | Разрабатываемое | ОАО ЛУКойл - Пермнефть, АОЗТ ПКК Нефть Прикамья. | Автотрасса Крылово - Чернушка - Пермь, ж.-д. ст. Чернушка. |
| 107 | 1133 | СЕВЕРОКАМСКОЕ | 0 - 40 - XV Территория, подчиненная г. Краснокамск, в 21 км СВ г. Краснокамск. Координаты: 58010’ с.ш., 56005’ в.д. | Северокамская структура. Продуктивные пласты основной толщи верейского горизонта неоднородны. Количество проницаемых прослоев от 1 до 8. Пласты: верейский с. карбон московский; кыновский поз. девон фран. | Нефть,содержание (%):сера - 0.99 (1) , 0.44 (2) ; парафины - 4. 39 (1) , 5. 13 (2) ; асфальтены - 0.36 (1) , 1. 2 (2) ; силикагелевые смолы - 9 (1) , 7. 18 (2) . Газ (р): метан - 28. 6 (1) , этан - 12. 6 (1) , пропан - 12. 2 (1) , н - бутан - 5. 6 (1) , пентан+высшие - 3. 2 (1) , азот - 37. 5 (1) , углекислый газ - 0.3 (1) . | Система разработки - без поддержания пластового давления, с 1966 г. – внутриконтурное заводнение. |  | ГКЗ СССР, (1952 г., протокол № 7585). Паспорт №24. | Разрабатываемое | ЗАО Русская топливная компания | Связь с областным центром осуществляется автотранспортом. |
| 108 | 1134 | СЕВЕРО-КУРАШИМСКОЕ | 0 - 40 - XXI Пермский район, в 40 км ЮВ г. Пермь. | Бымско Кунгурская впадина. Нефтеносный пласт малиновский, С1v, терригенный. а) площадь нефтеносности (тыс. м2) - 706; б) нефтенасыщенная толщина (общ./эфф.) (м) - 1.9/1.4; в) открытая пористость - 0.170; г) нефтенасыщенность - 0.9; | Качественная характеристика нефти: содержание (%): в) серы - 1.050; г) парафины - 3.070; д) смол и асфальтенов - 8.590.Качественная характеристика газа: а) содержание тяжелых углеводородов без Б5+В (%) - 35.31; б)сероводорода - 0.09; в) азота - 3.03; г) углекислого газа - 0.99. | Открыто в 1997 г. |  | Госбаланс, 1998. | Подготовлено для промышленного освоения | ОАО ЛУКойл - Пермнефть, АОЗТ ПКК Нефть Прикамья, ОАО ЛУКойл - Пермнефть. |  |
| 109 | 1135 | Сибирское | 0 - 40 - X Территория, подчиненная г. Березники, в 17,5 км ЮВ г. Березники. Координаты: 59о17’с.ш., 57о01’ в.д. | Сибирский выступ. Продуктивный пласт – фаменский пос. девон фамен. Залежь массивная, площадь – 3,3 км2, мощность (общ.) – 40 м, эфф. – 3 м, нефтенасыщенность – 85,6%. | Нефть: удельный вес в пласт. усл. 0,694 г/см3, сера 0,23%, парафины 2,45%, асфальтены 0,3%, силикагелевых смол 10,51%. Газ (р): метан 60,05%, этан 18,8%, изобутан 0,83%, пропан 10,85%, Н - бутан 1,24%, пентан 2,09%, гелий 0,022%, азот 6,61%, углекислый газ 0,25%. | Пластовые воды хлоркальциевого состава: минерализация 263 г/л, дебит 2,3 - 24 м3/сут. |  | ЦКЗ Миннефтепрома 1987 г. Паспорт №153. | Разрабатываемое | ОАО ЛУКойл - Пермнефть | Нефтепровод Уньва - Ярино - Пермь (15 км). |
| 110 | 1136 | СИВИНСКОЕ | 0 - 40 - XIII Сивинский район, в 28 км СЗ г. Верещагино, в 15 км Ю с. Сива. Координаты: 58017’ с.ш., 54024’ в.д. | Cивинское поднятие. В пласте выделяется 5 - 9 проницаемых пропластков толщиной 0.4 - 3. 6 м. Пласт башкирский с. карбон . | Нефть. Содержание (%):сера - 1. 85, парафины - 5. 07, асфальтены - 9. 64. Газ (р), состав (%): метан - 5. 43, этан - 5. 98, пропан - 9. 18, изобутан - 1. 7, н - бутан 3. 5, пентан+высшие - 1, азот - 70.73, углекислый газ - 1. 28. | По проекту пробной эксплуатации - режим истощения. |  | ЦКЗ Миннефтепрома, 1967 г. Паспорт №122. | Разрабатываемое | ОАО Пермоблнефть | Шоссе Пермь - Краснокамск - Очер - Верещагино. |
| 111 | 1137 | Солдатовское | 0 - 40 - XXXIII Октябрьский район, в 8 км СВ пос. Щучье Озеро. Координаты: 56о33’ с.ш., 56о40’ в.д. | Солдатовское поднятие. Горизонты: тульский р. карбон визе; турнейский р. карбон турне. Продуктивные пласты неоднородны, количество проницаемых прослоев тульского пласта от 3 до 5, турнейского пласта до 9. | Нефть: сера – 1,52; 2,01%, парафины – 2,36; 2,08%, асфальтены – 4,05; 5,8%, силикагелевых смол – 16,28; 22,85%. Газ (р): метан – 53,62; 60,91%, этан – 13,5; 13,06%, пропан – 13,5; 7,21%, изобутан – 1,68; 1,04%, Н - бутан – 3,48; 2%, пентан+высшие – 2,11; 1,26%, сероводород – 1,4%, азот – 12,49; 10,74%. |  |  | В 1988 г. Паспорт №163. | Разрабатываемое | ОАО ЛУКойл - Пермнефть, АОЗТ ПКК Нефть Прикамья. | Автодорога Пермь - Чернушка в 40 км западнее. |
| 112 | 1138 | Соловатовское | 0 - 40 - XXVII Уинский район, в 198 км Ю г. Пермь и в 100 км Ю г. Кунгур. Координаты: 56о51’ с.ш., 56о42’ в.д. | Башкирский свод. Соловатовское поднятие. Продуктивные пласты: малиновский р. карбон визе; турнейский р. карбон турне. В продуктивных пластах 1 - 4 проницаемых пропластка. | Нефть: сера – 2,85; 2,09%, парафины – 0,99; 3,28%, асфальтены – 10,07; 6,6%, силикагелевых смол – 15,15; 14,1%. Газ (р): газ. фактор среднегод. – 73 м3/т, метан – 49,82%, этан – 18,6%, пропан – 15,01%, изобутан – 1,55%, пентан + высшие % - 1,9%, азот – 8,45%, углекислый газ – 0,01%. | Пластовые воды хлоркальциевого состава: минерализация 258 г/л, дебит 11,6 – 194,4 м3/сут. |  | ЦКЗ Миннефтепрома, 1986 г. Паспорт №131. | Разрабатываемое | ОАО ЛУКойл - Пермнефть, АОЗТ ПКК Нефть Прикамья. | Шоссе Пермь - Кунгур - Орда - Октябрьский. |
| 113 | 1139 | Сосновское | 0 - 40 - XXVII Ординский район, г. Пермь в 110 км С месторождения. Координаты: 57о04’ с.ш., 56о29’ в.д. | Сосновское поднятие. Нефтенасыщенные пласты: верейский - р. карбон моск. ярус; башкирский - с. карбон башкирский ярус; тульский 1а - р. карбон визе; тульский 1в- р. карбон; тульский 2а - р. карбон визе; тульский 2б - р. карбон; бобриковский -р. карбон визе; турнейский - р. карбон турне; кыновский - поз. девон фран. | Нефть(тульский 1а): дебит – 42,9 м3/сут, вязкость – 1,35 сП, газонасыщенность – 138 м3/т, сера – 1,31%, парафины – 6,45%, асфальтены – 0,87%, силикагелевых смол – 15,4%. Газ (р): метан – 44,2%, этан – 20,6%, пропан – 15,8%, изобутан – 7,7%, сероводород – 0,2, азот – 6,6%, углекислый газ – 0,4%. |  |  | Паспорт №106. | Разрабатываемое | ООО ЛУКойл - Пермнефть. | Шоссе Пермь - Кунгур - Орда - Октябрьский. |
| 114 | 1140 | СОФЬИНСКОЕ | 0 - 40 - XXVII Октябрьский район, в 47 км СЗ райцентра. | Башкирский свод. Нефтеносные пласты: тульский С1v; бобриковский C1v; турнейский C1t. | Нефть. Содержание (%): в) серы - 1, 2.13, 2; г) парафины - 2.83, 3.17, 2.71; д) смол и асфальтенов - 14.27, 26.04, 20.68. Газ(р): содержание тяжелых углеводородов без Б5+В (%) - 40.45, 31.33, 36.3; б) азота - 9.54, 10.49, 10.56; в) углекислого газа - -, 0.03, 0.11. | Открыто в 1992 г. |  | Госбаланс, 1998. | Подготовлено для промышленного освоения. | ОАО ЛУКойл - Пермнефть, АОЗТ ПКК Нефть Прикамья. |  |
| 115 | 1141 | Степановское | 0 - 40 - XXXII Чернушинский район, в 12 км З г. Чернушка, в 15 км СВ пос. Куеда. Координаты: 56о30’ с.ш., 55о50’ в.д. | Степановское поднятие. Залежи: верейская - с. карбон московск; башкирская - с. карбон башк; яснополянская - р. карбон визе; малиновская - р. карбон визе; турнейская - р. карбон турне. | Нефть: сера – 1,5 - 3,98%, парафины – 2,72 – 5,46%, асфальтены – 3,04 – 8,38%, силикагелевых смол – 13,58 – 25,11%. Газ (р): метан – 6,7 – 46,79%, этан – 12 - 23,4%, пропан – 11,29 – 21,8%, изобутан – 1,9 – 7,1%, Н - бутан – 2,5 – 4,6%, сероводород – 0,183%, азот – 16,37 - 31,6%, углекислый газ – 2,1 – 4,37%. |  |  | ГКЗ СССР, (1966 г., протокол № 11066). Паспорт №44. | Разрабатываемое | ООО ЛУКойл - Пермнефть. | Ж.-д. ст. Чернушка, шоссе Куеда - Пермь. |
| 116 | 1142 | Стретенское | 0 - 40 - XXVII Ординский район, в 110 км Ю г. Пермь, 60 км ЮЗ г. Кунгур. Координаты: 57о03’ с.ш., 56о25’ в.д. | Стретенское поднятие, нефтенасыщенные пласты: тульский 1а - р. карбон визе; тульский 2а - р. карбон визе; тульский 2б - р. карбон визе; бобриковский - р. карбон визе; малиновский - р. карбон визе; франский - поз. девон фран; пашийский - с. девон фран. | Пашийский горизонт: дебит – 21,4 м3/сут, вязкость – 39 сП, газонасыщенность – 53,2 м3/т, сера – 1,69%, парафины – 3,07%, асфальтены – 2,57%. Газ (р): метан – 32,4%, этан – 18,8%, пропан – 20,4%, сероводород – 0,3%, азот – 9,9%, углекислый газ – 0,4%. |  |  | Паспорт №99. | Разрабатываемое | ООО ЛУКойл - Пермнефть. | Шоссе Пермь - Кунгур - Октябрьский. |
| 117 | 1143 | СУДАНОВСКОЕ | 0 - 40 - XXXIII Граница Октябрьского и Чернушинского районов, в 40 км В г. Чернушка. Координаты: 56032’ с.ш., 56027’ в.д. | Продуктивные пласты: тульский, количество проницаемых пропластков 2 - 3, толщиной 0.6 - 2. 4 м; турнейский, количество пропластков в нем 6 - 21 толщиной 0.4 - 1. 6 м. | Нефть. Содержание (%): сера - 2. 4 (1) , 2. 09 (2) ; парафины - 1. 78 (1) , 2. 51 (2) ; асфальтены - 1. 78 (1) , 2. 51 (2) ; силикагелевые смолы – 16. 29 (1) , 119. 53 (2) . Газ (р). Состав (%): метан - 43. 31, этан - 14. 77, пропан - 18. 37, изобутан - 3. 46, н - бутан - 6. 43, пентан+высшие - 7. 98, азот - 5. 14, углекислый газ - 0.54. |  |  | ЦКЗ Миннефтепрома, 1986 г. Паспорт №129. | Разрабатываемое | ООО ЛУКойл - Пермнефть. | Автодорога Пермь - Чернушка в 40 км З площади. |
| 118 | 1144 | СЫПОВСКОЕ | 0 - 40 - XXVI Ординский район, в 98 км Ю г. Пермь. Координаты: 56057’ с.ш., 56032’ в.д. | Сыповское поднятие. Продуктивный пласт кыново - пашийский - поз. девон фран. | Нефть. Содержание (%): сера - 1. 45, парафины - 3. 42, асфальтены - 2. 23, силикагелевые смолы - 13. 41. Газ (р), состав (%): метан - 35. 9, этан - 19. 1, пропан - 18. 3, пентан+высшие - 3. 6, азот - 14. 45, углекислый газ - 0.2. |  |  | Паспорт №40. | Передано в группу разрабатываемых. | ОАО НК ЛУКойл, ОАО ЛУКойл - Пермнефть. | Сообщение по шоссе, сеть проселочных дорог. |
| 119 | 1145 | Тавдинское | 0 - 40 - XXXIII Октябрьский район, в 168 км Ю г. Пермь, в 14 км ЮЗ пос. Октябрьский. Координаты: 56о25’ с.ш., 56о58’ в.д. | Башкирский свод. Тавдинское поднятие. Продуктивные пласты:тульский -р. карбон визе; турнейский - р. карбон турне. В продуктивном пласте выделяется от 1 до 6 проницаемых пропластков толщиной 0,6 – 4,4 м. | Нефть. Содержание (%): сера - 1. 3 (1) , 1. 83 (2) ; парафины - 2. 82 (1) , 2. 42 (2) ; асфальтены - 3. 48 (1) , 2. 39 (2) ; силикагелевые смолы - 11. 05 (1) , 11. 24 (2) . Газ (р), cостав (%): метан - 29. 1, этан - 17. 81, пропан - 22. 42, изобутан - 3, н - бутан - 7. 2, пентан+высшие - 1. 7, азот - 15. 4, углекислый газ - 0.6 (состав один для обоих пластов). | Пластовые воды хлоркальциевого состава: минерализация – 260,5 г/л, дебит 11,4 – 674 и 27,8 м3/сут. |  | Паспорт №119. | Разрабатываемое | ОАО Пермоблнефть | Шоссе Октябрьский - Кунгур - Пермь. |
| 120 | 1146 | ТАЗМЕРСКОЕ | 0 - 40 - III Усольский район, в 29 км З г. Соликамск. Координаты: 59о36’ с.ш., 56о13’в.д. | Тазмерское поднятие. Продуктивные пласты: тульский – р. карбон визе; турнейский - р.карбон турне. | Нефть: дебит - 38. 5 м3/сут, вязкость - 3 - 23 сП. Содержание %: сера - 0.77, парафины - 4. 06, асфальтены - 1. 48, силикагелевые смолы - 9. 12. Газ (р),состав (%): метан - 13. 7, этан - 9. 5, пропан - 13. 1, изобутан - 2. 7, сероводород - 0.2, азот - 51. 7, углекислый газ - 0.2. |  |  | Паспорт №82. | Разрабатываемое | ООО Тазмерское | Асфальтированная дорога Усолье - Березники - Пермь. |
| 121 | 1147 | ТАЛИЦКОЕ | 0 - 40 - XV Добрянский район, в 30 км Ю г. Добрянка. Координаты: 58013’ с.ш., 56033’ в.д. | По кровле артинского яруса структура представляет собой брахиантиклинальную складку субмеридионального простирания. Продуктивный пласт яснополянский - р. карбон визе. | Нефть. Содержание (%): сера 1. 1, парафины 8. 14, асфальтены 0.28, силикагелевые смолы 7. 27. Газ (р): уд. вес по воздуху - 0.883. Состав (%): метан 25. 9, этан 12. 3, пропан 14, изобутан 9. 1, пентан+высшие 4. 3, сероводород 0.8, азот 33. 6. |  |  | ЦКЗ Миннефтепрома, 1962, 1989 гг. Паспорт №138. | Консервация | АООТ Пермоблнефть | Сообщение - грунтовые дороги и шоссе Пермь - Соликамск. |
| 122 | 1148 | ТАНЫПСКОЕ УЧАСТОК СЕВЕРО-ТАНЫПСКАЯ ПЛОЩАДЬ | 0 - 40 - XXVII Чернушинский и Бардымский районы, в 30 км С г. Чернушка. Координаты: 56045/с.ш., 56013/в.д. | Продуктивные пласты: 1. яснополянский р. карбон визе; 2. малиновский р. карбон визе; 3. турнейский р. карбон. Мощность (м): общая - 30.7 (10, 5. 2 (2) , 14. 8 (3) ; эффективная - 18. 7 (1) , 4. 1 (2) , 12. 2 (3) ; нефтенасыщенная - 7. 7 (1) , 2. 3 (2) ,3. 2 (3) . | Нефть. Содержание (%): сера - 2. 08 - 2. 29; парафины - 3. 5 - 5. 92; асфальтены - 2. 47 - 2. 78, силикагелевые смолы - 16. 9 - 19. 61. Газ (р), состав (%): метан - 44. 2 - 47. 2, этан - 15 - 16. 3, изобутан - 2. 3 - 9. 1; н - бутан - 5. 2 - 5. 3; пентан+высшие - 2. 6 - 4. 9; гелий - 0.013 - 0.024; азот - 7 - 10.5; углекислый газ - 0.8 - 1. 4. |  |  | ГКЗ СССР (1979г, протокол №8240). Паспорт №17. | Разрабатываемое | ООО ЛУКойл - Пермнефть. | Автотрасса Чернушка - Оса - Пермь. |
|  |  | УЧАСТОК ТАНЫПСКАЯ ПЛОЩАДЬ | 0 - 40 - XXVII Чернушинский и Бардымский район, в 140 км от г. Пермь и 30 км С г. Чернушка. Координаты: 6045/с.ш., 56013/в.д. | Таныпское поднятие. Пласты: 1. каширо - верейский с. карбон московский; 2. верейский с. карбон московский; 3. башкирский с. карбон башкирский; 4. яснополянский р. карбон визе; 5. малиновский р. карбон визе; 6. турнейский р. карбон турне. | Нефть. Содержание (%): сера - 1. 97 - 2. 17; парафины - 2. 65 - 4. 86; асфальтены - 2. 13 - 3. 87; силикагелевые смолы - 10.3 - 16. 56. Газ (р), состав (%): метан - 43. 4 - 53. 7; этан - 15 - 18. 6; пропан - 4. 7 - 16. 3; изобутан - 0.6 - 9. 1; гелий - 0.017 - 0.094; азот - 7 - 24. 0; углекислый газ - 0.2 - 14. |  |  | ГКЗ СССР (1979г, протокол №8240). Паспорт №81. | Разрабатываемое | ООО ЛУКойл - Пермнефть. | Автотрасса Чернушка - Оса – Пермь. |
| 123 | 1149 | Тарховское | 0 - 40 - IV Соликамский район, в 35 км СВ г. Соликамск, в 220 км С г. Пермь. Координаты: 590 55’ с.ш., 570 02’ в.д. | Тарховское поднятие. Нефтеносная залежь: фаменская поз. девон. Залежь массивная, площадь – 3,137 км2, мощность (общ.) – 19,7 м, эфф. – 7,9 м. В фаменском пласте насчитывается от 2 до 15 проницаемых прослоев толщиной 0,6 - 2,2 м. | Нефть: сера – 0,69%, парафины – 5,57%, асфальтены – 0,22%, силикагелевых смол – 6,27%. Газ (р): теплота сгорания – 52275 ккал/м3, метан – 50,17%, этан – 24,55%, пропан – 14,48%, изобутан – 1,38%, Н - бутан – 3,56%, гелий – 0,017%, сероводород – 0,96%, азот – 0,6%, углекислый газ – 2,45%. |  |  | Паспорт №166. | Разведываемое | ТОО Пермьтекс | Автодорога Пермь - Соликамск . |
| 124 | 1150 | Токаревское | 0 - 40 - XXXIV Октябрьский район, в 190 км Ю г. Пермь, в 12 км Ю пос. Октябрьский. Координаты: 56о22’ с.ш., 57о13’ в.д. | Токаревское поднятие. Продуктивный пласт бобриковский р. карбон, визе. Залежь пластовая сводовая, площадь – 4,45 км2, мощность (общ.) – 7 м, нефтенасыщенность – 65%. | Нефть: дебит – 11,7 м3/с - 1.3, 1.0, -, 3.92, 1.48, -.ут, вязкость – 29,59 сП, сера – 1,78%, парафины – 9,8%, асфальтены – 0,85%, силикагелевых смол – 7,045%. Газ (р): удельный вес по воздуху – 1,298, метан – 42,4%, этан – 18,48%, пропан – 16,8%, изобутан – 2,56%, Н - бутан – 5,87%, пентан + высшие – 1,53%, азот – 9,44%. | Пластовые воды хлоркальциевого состава: минерализация – 260 г/л, дебит 21 м3/сут. |  | ЦКЗ Миннефтепрома 1978 г. протокол № 23, 1984 г. . протокол № 25. Паспорт №120. | Разрабатываемое | ОАО Пермоблнефть | Связь месторождения с г. Пермь автотранспортом по шоссе, ж.-д. ст. Чад. |
| 125 | 1151 | Томиловское | 0 - 40 - XXVII Чердынский район, 40 км СВ г. Чердынь, в 5 км З пос. Ныроб. Координаты: 60о46’ с.ш., 56о40’ в.д. | Предуральский прогиб, Ксенофонтово - Колвинская седловина. Томиловское поднятие. Продуктивный пласт – турнейский р. карбон турне. | Нефть: дебит – 8,4 м3/сут, сера – 0,35%, парафины – 3,88%, асфальтены – 1,41%, силикагелевых смол – 12,4%. Газ (р): метан – 35,76%, этан – 15,51%, пропан – 19,38%, изобутан – 4,55%, Н - бутан % - 6,55, пентан + высшие % - 4,15%, азот – 11,93%. | Пластовые воды хлоркальциевого состава: минерализация – 147,6 г/л. |  | ЦКЗ Миннефтепрома , 1985 г. Паспорт №143. | Консервация | ОАО Пермоблнефть | Связь автотранспортом. |
| 126 | 1152 | Травнинское | 0 - 40 - XIX Очерский район, в 94,5 км З г. Пермь, в 10 км С г. Очер. Координаты: 57о57’ с.ш., 54о39’ в.д. | Травнинское поднятие. Башкирский нефтен. горизонт. Залежь массивная, площадь - 12,18 км2, мощность (общ.) – 9,8 м, эфф. – 9,1 м, нефтенасыщ. – 9,1 м. | Нефть: сера – 1,32%, парафины – 5,05%, асфальтены – 2,55%, силикагелевых смол – 10,51%. Газ (р): метан – 13,2%, этан – 19,2%, пропан – 22,5%, изобутан – 2,9%, сероводород – 0,004, азот – 35,3%, углекислый газ – 0,3%. |  |  | Паспорт №114. | Разрабатываемое | ОАО Пермоблнефть | Шоссе Пермь - Краснокамск - Очер - Верещагино. |
| 127 | 1153 | ТРОЕЛЬЖАНСКОЕ | 0 - 40 - XXI Кунгурский район, в 75 км ЮВ г. Пермь, в 25 км З г. Кунгур. Координаты: 57025/с.ш., 56036/в.д. | Троельжайское поднятие. Пласты: 1. Башкирский с. карбон; 2. Яснополянский р. карбон визе; 3. Турнейский р. карбон турне. | Нефть (башкирский): дебит - 0.8 м3/сут; сера - 2. 14. Газ (р) (яснополянский): Состав (%) - метан - 56. 5, этан - 21. 49, пропан - 12. 4, изобутан - 1. 3, н - бутан - 3. 6, пентан+высшие - 2. 2, гелий - 0.028, азот - 5. 5, углекислый газ - 1. 4. |  |  | ГКЗ СССР (1967г, протокол №5162). Паспорт №1. | Разрабатываемое | ЗАО Русская топливная компания. | Автострада и ж.д. Пермь - Кунгур. |
| 128 | 1154 | ТРиФоНОВСКОЕ |  | Нефтеносные пласты: 1) Тл 2а С1v, терриг.; 2) Тл 2б, С1v; 3) ББ1, С1v, терриг.; 4) ББ2, С1v, терриг.; 5) малин.,С1v, терриг.; 6) С1t. | Качественная характеристика Нефть. Содержание (%): а) серы - 0.660, 1.790, 1.560, 1.560, 1.730, 1.8; б) парафины - 2.140, 0.600, 1.540, 1.540, 1.860, 2.930; в) смол и асфальтенов - 22.5, 23/0.40, 20.6, 20.6, 20.8, 17.860; Газ (р): а) азота - 13.79, 13.15, 15.9, 15.3, 14.37, 0.28; б) углекислого газа - 0.86, 0.34, - , 0.02, 1.0, 9.55. | Год открытия разработки - 1997. |  | Госбаланс, 1998. | Передано в группу разрабатываемых. | ОАО ЛУКойл - Пермнефть, АОЗТ ПКК Нефть Прикамья, ОАО ЛУКойл - Пермнефть. |  |
| 129 | 1155 | Тукачевское | 0 - 40 - VIII Юсьвинский район, в 100 км С г. Пермь, в 60 км ЮЗ ст. Березники, в 7 км В с. Тукачево. Координаты: 59о14’ с.ш., 55о45’ в.д. | Тукачевское поднятие. Нефтеносный яснополянский горизонт, С1, визе. Залежь пластовая сводовая. В нефтенасыщенной части выделяется 2 - 8 проницаемых прослоя, толщиной 0,4 - 5,8 м. | Нефть: сера – 1,52%, парафины – 4,88%, асфальтены – 3,02%, силикагелевых смол – 14,55%. Газ (р): метан – 16,1%, этан – 8,3%, пропан – 9,5%, изобутан – 1,6%, Н - бутан – 3,3%, пентан + высшие – 0,8%, гелий – 0,041%, азот – 5,85%, углекислый газ – 0,5%. |  |  | ГКЗ РФ (1992 г., протокол № 75). Паспорт №100. | Консервация | ОАО ЛУКойл - Пермнефть | Дороги грунтовые, проселочные, лесовозные. |
| 130 | 1156 | Тулвинское | 0 - 40 - XXVI Бардымский район, в 160 км Ю г. Пермь, в 12–15 км Ю с. Барда. Координаты: 56о58’ с.ш., 55о38’ в.д. | Тулвинская куполовидная структура. Продуктивный пласт - кыновский поз. девон фран. Количество проницаемых пропластков изменяется от 1 до 7. Коэффициент песчанистости – 0,22. | Нефть: сера – 2,55%, парафины – 4,09%, асфальтены – 6%, силикагелевых смол – 18,47%. Газ (р): метан – 42,16%, этан – 13,58%, изобутан – 2,7%, пропан – 15,14%, Н - бутан – 5,4%, пентан + высшие – 3,72%, гелий – 0,058%, азот – 17,4%, углекислый газ – 0,26%. | Режим работы нефт. залежи упруго - водонапорный. |  | ГКЗ СССР (1987 г. протокол № 10165). Паспорт №28. | Разрабатываемое | ООО ЛУКойл - Пермнефть | Шоссе Барда - Пермь, летом по р. Кама до пристани Оса. |
| 131 | 1157 | Туркинское | 0 - 40 - XXVII Кунгурский район, в 66 км ЮЗ г. Кунгур, в 39 км ЮВ г. Оса. Координаты: 57о08’ с.ш., 56о03’ в.д. | Туркинское поднятие. Продуктовый пласт тульский р. карбон визе. Залежь пластовая литологически экранированная, площадь - 7,3 км2, мощность (общ.) – 5,8 м, эф. – 2,8 м, нефтенасыщенность – 92%. | Нефть: сера – 1,25%, парафины – 5,86%, асфальтены – 4,57%, силикагелевых смол – 12,81%. Газ (р): метан – 39,54%, этан – 9,65%, пропан – 15,72%, изобутан – 3,59%, Н - бутан - 6,93%, пентан + высшие - 4,9%, гелий – 0,033%, азот – 17,55%, углекислый газ – 0,07%. | Пластовые воды хлоркальциевого состава: минерализация – 251,1 г/л, дебит до 202,2 м3/сут. |  | ЦКЗ Миннефтепрома, 1986 г. Паспорт №132. | Разрабатываемое | ООО СП ТОТИнефть. | 15 км к западу - шоссе Оса - Пермь. |
| 132 | 1158 | Уиское | 0 - 40 - XXVII Уинский район, в 10-15 км Ю с. Уинское. Координаты: 56о51’ с.ш., 56о21’ в.д. | Уинский выступ. Бобриковская залежь р. карбон, визе. Площадь нефтяной части – 22,1 км2, мощность (общ.) – 2 м, эфф. – 2 м, нефтенасыщенная – 1,2 м. | Нефть: сера – 2,26%, парафины – 3,96%, асфальтены – 7,12%, силикагелевых смол – 15,24%. Газ (р): метан – 44,9%, этан – 17,5%, пропан – 15,8%, изобутан – 2,3%, Н - бутан – 5,2%, пентан + высшие – 2,8%, гелий – 0,024%, азот – 10,5%, углекислый газ – 1%. |  |  | Паспорт №73. | Консервация | ОАО Пермоблнефть | Шоссе Пермь - Кунгур и ж.д. транспорт. |
| 133 | 1159 | УЛЬЯНОВСКОЕ | 0 - 40 - X Добрянский район, в 15 км ЮВ ж.-д. ст. Парма, г. Пермь в 95 км ЮЮЗ месторождения. Координаты: 58045/ с.ш., 57016/ в.д. | Продуктивные пласты: 1. артинский р. пермь; 2. бобриковский р. карбон визе. Мощность (м): общая - 19. 5 (1) , 34. 3 (2) ; эффективная - 3. 9 (1) , 2. 4 (2) ; нефтенасыщенная - 3. 9 (1) , 2. 4 (2) . | Нефть, содержание (%): сера - 1. 08 (1) , 0.54 (2) ; парафины - 3. 02 (1) , 5. 66 (2) ; асфальтены - 0.61 (1) ; силикагелевые смолы - 7. 31 (1) ,3. 38 (2) . Газ (р), состав (%): метан - 48. 05 (1) , 57. 2 (2) ; этан - 19. 4 (1) , 16. 7 (2) ; пропан - 16. 8 (1) , 12. 9 (2) ; изобутан - 3 (1) , 1. 9 (2) ; н - бутан - 5. 6 (1) , 4. 8 (20; пентан+высшие - 2. 8 (1) , 3 (20; азот - 2. 95 (1) , 2. 1 (2) | Режим основной (артинской) залежи - упругий. Система разработки - внутриконтурное заводнение. |  | Не утверждались. Паспорт №18. | Разрабатываемое | ЗАО ЛУКойл - Пермнефть | Автодорожная сеть в районе месторождения развита слабо. |
| 134 | 1160 | Уньвинское | 0 - 40 - IX Усольский район, в 30 км Ю г. Березники. Координаты: 59о10’с.ш., 56о50’ в.д. | Уньвинское, Палашерское, Юго - восточное и Восточное поднятия. Горизонты: 1. верейский с. карбон москов. ярус; 2. башкирский с. карбон; 3. тульский р карбон визе, 4. бобриковский р. карбон визе; 5. турнейско - фаменский поз. девон – р. карбон . | Нефть: сера 0,5 – 0,67%, парафины 3,39 – 4,86%, асфальтены 0,4 – 2,91%, силикагелевых смол 9,39 – 14,69%. Газ (р): метан 30,95 – 49,9%, этан 19,47 – 22,82%, изобутан 1,06 - 6,18%, пропан 9,72 – 16,32%, Н - бутан 1,27 – 2,75%, пентан+высшие 0,92 – 4,26%, сероводород – 0,07%, азот 9,52 – 19,12%. |  |  | ГКЗ СССР (1988 г., протокол № 10460). Паспорт №34. | Разрабатываемое | ЗАО ЛУКойл - Пермнефть | Ж.д. Пермь - Соликамск, автодорога Пермь - Березники. |
| 135 | 1161 | УСТЬ - ДОЛГИНСКОЕ | 0 - 40 - IV Соликамский район, в 44 км СВ от райцентра. | Предуральский прогиб, Соликамская депрессия, Усть - Долгинское поднятие. Продуктивный пласт: 1) Башкирский, С2. Залежь массивная, высота нефтяной части 7 м, мощность нефтенасыщения 4.4 м. | Нефть. Содержание серы 0.98%; парафины 4.41%, асфальтены 0.18%; силикагелевые смолы 4.16%. Газ (р): теплота сгорания 52509 ккал/м3. Состав (%): метан 54.85; этан 20.86; пропан 13.62; изобутан 1.96; н-бутан 3.8; пентан+высшие 2.07; азот 1.37. |  |  | Учтены Госбалансом, 1995 г. Паспорт №178. | Разведываемое | ОАО ЛУКойл - Пермнефть | Автодорога с асфальтовым покрытием Пермь - Соликамск. |
| 136 | 1162 | ФЕДОРЦЕВСКОЕ | Р - 40 - XXXIII Красновишерский район, в 15 км ЮЗ г. Красновишерск, 80 км С г. Соликамск. | Нефтеносны терригенные серые и темно - серые мелкозернистые песчаники тульского горизонта. Залежь пластовая, литологически экранизированная. В пределах продуктивного пласта выделено 2 - 3 проницаемых пропластка. | Плотность нефти 0,853 г/см2, вязкость 12,6 сСт. Содержание: асфальтенов 2. 9%, смол силикагелевых 13,1%, парафинов 1,82%, серы 1,27%, азота 0,25%. Дебит нефти до 9 т/сутки. | Пластовые воды хлоркальциевого состава: минерализация – 269 г/л, дебит 2 – 60 м3/сут |  | ЦКЗ Миннефтепрома, 1976 г. Паспорт №58. | Консервация | ОАО ЛУКойл - Пермнефть | Шоссе Соликамск - Красновишерск. |
| 137 | 1163 | Хатымское | 0 - 40 - XXXII Чернушинский район, в 20 км СЗ г. Чернушка, в 160 км Ю г. Пермь. Координаты: 56о35’ с.ш., 55о51’ в.д. | Хатымское поднятие. Нефтеносные горизонты: 1. тульский р. карбон визе; 2. малиновский р. карбон визе; 3. кыновский пос. девон фран. | Нефть. Содержание, (%): сера - 1. 34, 4. 74, 2. 35; парафины - 6. 22, 3. 7, 3. 41; асфальтены - 2. 75, 12. 27, 5. 76; силикагелевые смолы - 12, 26. 72, 18. 04. Газ (р), состав (%): метан - 48. 59, 54. 55, 44. 05; этан - 8. 05 , 12. 27, 15. 7; пропан - 8. 56, 3. 35, 15. 95; изобутан - 2. 7, 1. 53, 2. 36; н - бутан - 5. 69, 1. 87, 5. 6; азот - 19. 4, 19. 17, 9. 92 . | Пластовые воды хлоркальциевого состава: минерализация г/л – 257; 269; 280. |  | Поставлены на госбаланс в 1984 г. Паспорт №61. | Разрабатываемое | ЗАО Русская топливная компания | Связь автотранспортом по шоссе Чернушка - Крылово - Пермь. |
| 138 | 1164 | Чайкинское | 0 - 40 - XXVII Ординский район, в 10 км В с. Уинское. | Чайкинское поднятие. Нефтенасыщенные горизонты: тульский р. карбон визе; пашийский поз. девон фран. | Нефть ( тульский и пашийский гор.): сера – 0,72 и 1,52%, парафины – 6,7 и 5,85%, асфальтены – 0,3 и 2,73%, силикагелевых смол – 10,16%. Газ (р): метан – 62,9 и 39,8%, этан – 18,1 и 20%, пропан – 7,1 и 14,1%, изобутан – 1 и 1,4%, азот – 8,1 и 20%, углекислый газ – 0,3 и 0,2%. |  |  | Утв. запасы, нефть (тыс. т): С2 – 2227 (общ.) и 691 (извл.). Паспорт №89. | Подготовлено для промышленного освоения. | ОАО НК ЛУКойл, ОАО ЛУКойл - Пермнефть | Шоссе Уинское - Кунгур. |
| 139 | 1165 | Чашкинское | 0 - 40 - III Соликамский район, в 17 км ЮВ г. Соликамск, в 15 км СВ г. Березники. Координаты: 59о30’ с.ш., 56о55’в.д. | Продуктивные горизонты: 1. яснополянский р. карбон визе; 2. турнейско - фаменский р. карбон турне. | Нефть: сера % - 0,77; 0,84, асфальтены % - 1,18; 1,6, силикагелевые смолы % - 8,92; 10,17. Газ (р): метан %: 43,32; 40,93, этан % - 16,66; 17,88, пропан %: 15,22; 15,62, изобутан %: 2,07; 2,23, Н - бутан %: 5,31; 5,25, пентан+высшие %: 3,87; 4,02, гелий %: 0,028; 0,026, азот %: 13,11; 13,37, углекислый газ %: 0,44; 0,7. |  |  | ГКЗ СССР, (1983 г., протокол № 9235). Паспорт. | Разрабатываемое | ЗАО ЛУКойл - Пермнефть | Асфальтированное шоссе Пермь - Березники - Соликамск. |
| 140 | 1166 | ЧЕБАКСКОЕ | 0 -40 - XXVII Кунгурский район, в 45 км ЮЗ от райцентра. | Бымско - Кунгурская впадина. Нефтеносный горизонт: кыновский, Д3f, терригеный. Параметры пласта (нефть): а) площадь нефтеносности (тыс. м2) - 2281; б) нефтенасыщенная толщина (общ./эфф.) (м) - 3/1.4. | Нефть. Содержание (%): а) серы - 1.96; б) парафины - 3.6; в) смол и асфальтенов - 18.84. Газ (р): а) содержание тяжелых углеводородов без Б5+В (%) - 36.57; б) азота - 21.4. | Открыто в 1994 г. |  | Госбаланс, 1998. | Консервация | ОАО ЛУКойл - Пермнефть |  |
| 141 | 1167 | Чекурское | 0 - 40 - XXVI Осинский район, в 25 км ЮВ г. Оса, в 85 км Ю г. Пермь. Координаты: 57о04’ с.ш., 55о47’ в.д. | Чекурское поднятие. Нефт. горизонт кыновский поз. девон фран. Площадь – 9,0 км2, мощность (общ.) – 6,4 м, эфф. – 2,8 м, нефтенасыщ. – 2,8 м. Залежь пластовая литологически ограниченная. | Нефть: сера – 1,44%, парафины – 2,74%, асфальтены – 5,25%, силикагелевых смол – 14,92%. Газ (р): теплота сгорания низшая – 10602 ккал/м3, метан – 42,01%, этан – 14,30%, пропан – 14,78%, азот – 18,92%, углекислый газ – 0,07%. |  |  | Паспорт №87. | Разрабатываемое | ОАО Чернушкинское управление по ремонту скважин. | Шоссе Пермь - Югокамск – Оса. |
| 142 | 1168 | ЧердынскоЕ | 0 - 40 - XXXIII Чердынский район, южная окраина г. Чердынь. Координаты: 60о24’ с.ш., 56о29’ в.д. | Чердынская терраса структурная. Нефтяные пласты: башкирский с. карбон; тульский р. карбон визе; кыновский поз. девон фран . | Нефть (башкирский): дебит – 8,4 м3/сут, вязкость – 0,92 сП, сера – 0,93%, парафины – 3,6%, асфальтены – 0,56%, силикагелевых смол – 8,61%. Газ (р): газ. фак. – 110 м3/т, теплота сгорания – 9090 ккал/м3, метан – 51,05%, этан – 19,1%, пропан – 13,8%, азот – 5,05%. |  |  | Паспорт №78. | Разрабатываемое | АООТ Пермоблнефть. |  |
| 143 | 1169 | ЧЕРНУШИНСКОЕ | 0 - 40 - XXXIII Чернушинский район, в 3. 5 км ЮЗ г. Чернушка, в 163 км Ю г. Пермь. Координаты: 56028’ с.ш., 5604’ в.д. | Месторождение приурочено к Ю - Чернушинской структуре.Продуктивные пласты: 1. башкирский с. карбон; 2. тульский р. карбон визе; 3. бобриковский р. карбон визе; 4. турнейский р. карбон. | Нефть. Содержание (%): сера - 1. 98, 1. 9, 2. 82, 2. 78; парафины - 1. 56, 3. 41, 3. 07, 2. 7; асфальтены - 4. 41, 4. 41, 7. 49, 7. 88; силикагелевые смолы - 17. 34, 19. 44, 24. 11, 21. 47. Газ (р), состав (%): метан - 41. 81, 42. 83, 44. 75, 35. 13; этан – 16. 02, 16. 07, 16. 13, 17. 23; пропан - 13. 9, 15. 15, 13. 9, 18. 75; азот – 13. 6, 12. 45, 13. 46, 13. 83 . |  |  | ГКЗ СССР, (1991 г., протокол № 11069). Паспорт №126. | Разрабатываемое | ООО ЛУКойл – Пермнефть. | Трасса Чернушка-Оса-Пермь и воздушное сообщение. |
| 144 | 1170 | ЧУРАКОВСКОЕ | 0 - 40 - XXVII Ординский район, в 50 км Ю ж.-д. ст. Кунгур, в 15 км Ю райцентра с. Орда. Координаты: 57002/ с.ш., 56047/ в.д. | Продуктивные пласты: 1. башкирский с. карбон; 2. тульско - бобриковский р. карбон визе; 3. малиновский р. карбон визе; 4. турнейский р. карбон; 5. кыновский поз. девон фран. | Нефть (тульско - бобриковский горизонт). Содержание (%): сера - 3. 45, парафины - 2. 88, асфальтены - 45. 5, силикагелевые смолы - 3. 75. Газ (р): Состав (%) - метан - 53. 03 - 56, этан - 8. 1 - 18. 2, пропан - 0.32 - 12. 4, изобутан - 0.25 - 1. 5, н - бутан - 0.45 - 3. 4, азот - 6. 6 - 34. 93. | Режим работы залежей упруго - водонапорный. |  | ГКЗ СССР (1976г., протокол №7770). Паспорт №8. | Разрабатываемое | ООО ЛУКойл - Пермнефть. | Месторождение связано с с. Орда грунтовой дорогой. |
| 145 | 1171 | ШагирТСКо-Гожанское | 0 - 40 - XXXII Куединский район, в 250 км ЮЗ г. Пермь, в 25 км СЗ пос. Куеда. Координаты: 56о29’ с.ш., 55о15’ в.д. | Шагирское поднятиие и Гожанская структура. Продуктивные пласты: каширо – верейский с. карбон моск.; верейский с. карбон моск.; башкирский с.карбон.; яснополянский с. карбон визе; турнейский с. карбон; девон живет. | Нефть (яснополянская горизонт): сера – 2,94%, парафины – 3,7%, асфальтены – 4,42%, силикагелевых смол – 24,24%. Газ (р): метан – 35,54%, этан – 7,46%, пропан – 13,5%, изобутан – 2,8%, Н - бутан – 4,58%, пентан + высшие, гелий – 0,042, сероводород – 0,14%, азот – 32,47%. | Режим работы залежей упруго - водонапорный . |  | ГКЗ СССР, (1987 г., протокол №10144). Паспорт №16. | Разрабатываемое | ООО ЛУКойл - Пермнефть. | Шоссе Куеда - Б. Уса - Барда - Пермь. |
|  |  | Участок Шагиртская площадь | 0 - 40 - XXXII Куединский район, в 250 км ЮЗ г. Пермь, в 25 км СЗ пос. Куеда. Координаты: 56о33’ с.ш., 55о15’ в.д. | Шагиртское поднятие, нефтеносные пласты: каширский с. карбон моск.; верейский с. карбон моск.; башкирский с. карбон; яснополянский c. карбон визе; турнейский р. карбон . | Нефть (турнейский горизонт): сера – 3,96%, парафины – 2,95%, асфальтены – 5,4%, силикагелевых смол – 23,62%. Газ (р): теплота сгорания – 11329 ккал/м3, метан – 18,4%, этан – 14,2%, пропан – 16,4%, гелий – 0,023, сероводород – 2,2%, азот – 30%, углекислый газ – 1,2%. |  |  | ГКЗ СССР, (1987 г., протокол №10144). Паспорт №102. | Разрабатываемое | ОАО ЛУКойл - Пермнефть, ЗАО Русская топливная компания | Шоссе Куеда - Барда - Пермь. |
| 146 | 1172 | ШЕМЕТИНСКОЕ | 0 - 40 - XV Добрянский район, в 37 км С г. Пермь, в 5 км к востоку - Полазненское месторождение, в 15 км - Ярино-Каменоложское. Координаты: 58022/с.ш., 56014/ в.д. | Продуктивные пласты: С!ь сев. поднятие; С!ь юж. поднятие; C!v тульский 2а сев.поднятие; C!v тульский 2а юж. поднятие; C!v тульский 2б сев. поднятие; C!v тульский 2б юж. поднятие; С!v малиновский сев. поднятие; C!v малиновский, юж. поднятие; С!т юго - зап. поднятие; С!т юго–вос. поднятие . | Нефть: ср. дебит - 9. 3 - 10.8 м3/сут, вязкость - 4. 07 - 10.56сП, газонасыщенность - 25. 4 - 39. 0 м3/т. Содержание (%): сера - 0.85 - 1. 72, парафины - 3. 4 - 6. 02, асфальтены - 0.53 - 6. 17, силикагелевые смолы - 5. 8 - 12. 7. Газ (р), состав (%): метан - 11. 63 - 26, этан - 8. 3 - 13. 9, пропан - 12. 47 - 23. 9, изобутан - 1. 8 - 2. 8, гелий - 0.048 - 0.168, сероводород - 0.847 - 1. 41, азот - 30.2 - 56. 81. |  |  | ГКЗ СССР (1978г, протокол №8212). Паспорт №79. | Разрабатываемое | ООО СП Каманефть | По месторождению проходит улучшенная грунтовая дорога . |
| 147 | 1173 | Щербинское | 0 - 40 - XXVII Кунгурский район, в 25 км ЮЗ ж.-д. ст. Кунгур, в 82 км Ю г. Пермь. Координаты: 57о14’ с.ш., 56о33’ в.д. | Щербинское поднятие. Продуктивный горизонт: фаменский поз. девон фамен, площадь – 0,75 км2, мощность (общ.) – 7 м, эф. – 3,6 м, нефтенасыщенная– 1,8 м. | Нефть: сера – 1,6%, парафины – 4,4%, асфальтены – 1,34%, силикагелевых смол – 12,29%. Газ (р): метан – 64,1%, этан – 11,3%, пропан – 8,4%, изобутан – 0,9%, Н - бутан - 2,7%, пентан + высшие - 2%, гелий – 0,145%, сероводород – 0,01%, азот – 9,2%, углекислый газ – 1,4%.. |  |  | В 1986 г. Паспорт №151. | Консервация | ОАО Пермоблнефть | Асфальтированное шоссе Пермь - Кунгур и грунтовые дороги. |
| 148 | 1174 | ЮРЧУКСКОЕ | 0 - 40 - III Территория, подчиненная г. Березники, в 5 км С г. Березники. Координаты: 59о30’ с.ш., 56о45’в.д. | Юрчуксое поднятие. Нефтеносные пласты: башкирский с. карбон; бобриковский р.карбон визе; малиновский р.карбон визе; турне-фамен поз. девон-р.карбон . | Плотность нефти 0,88 - 0,82 г/см3. Содержание: сера 0,48 - 1,33%, смолы селикагелевые 6,07 - 13,5%, асфальтены 0,7 - 9,89, парафины 4,98 - 2,62%, азот 0,12 - 0,24%. Дебит 19,3 - 252,5 т/сут. |  |  | ГКЗ СССР, (1989 г., протокол № 10742). Паспорт №19. | Разрабатываемое | ЗАО ЛУКойл - Пермнефть | Автодорога Пермь - Березники - Соликамск. |
| 149 | 1175 | Ярино-Каменоложское | 0 - 40 - XV Добрянский район, в 12-15 км ЮВ г. Добрянка. Координаты: 58о22’с.ш., 56о38’ в.д. | Бархиантиклиналь сложена рядом куполов. Продуктивные горизонты: башкирский с. карбон; бобриковский р. карбон визе; турнейский р. карбон . | Нефть, содержание (%): 0,57; 0,58; 0,61, парафины 5,24; 5,3; 5,72; асфальтены 0,52; 0,29; 0,55; силикагелевые смолы 7,94; 5,91; 6,82. Газ (р), состав (%) - 34,2; 34,1; 35,6; этан - 23,8; 22,3; 20,7; пропан - 14,9; 16,3; 15,1; пентан+высшие - 2,6; 3,2; 3,7; гелий - 0,016; 0,029; 0,015; азот - 16,3; 16,0; 14,8 |  |  | ГКЗ СССР (1962 г., протокол № 3598). Паспорт. | Разрабатываемое | ООО СП Каманефть | Шоссе Пермь - Соликамск, в 15 км к юго - западу ж.-д. ст. Дивья. |

НЕФТЬ И ГАЗОКОНДЕНСАТ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1176 | Кокуйское | 0 - 40 - XXVII, 0 - 40 - XXI Ординский район, в 28 км ЮЗ г. Кунгур. Координаты: 57о11’ с.ш., 56о38’ в.д. | Башкирский свод, Веспянский вал. Продуктивные пласты: верейский с. карбон моск. ярус,; башкирский с. карбон; серпуховский р. карбон; тульский р. карбон визе; бобриковский р. карбон визе; малиновский р. карбон визе; турнейский р. карбон визе. | Нефть (башкирский пласт). Содержание (%): сера - 1. 7, 2; парафины - 4. 1; асфальтены - 1. 48; силикагелевые смолы - 12.35; углеводороды: метановые - 53. 22; нафтеновые - 17. 59. Газ (р): метан - 6. 01 (%). Газ (св) (верейский пласт) и газ (гш) (башкирский, пласт). Состав (%):метан - 75. 6 и 74; этан - 7. 8 ; азот - 14. 29 и 12.5. Конденсат (верейский пласт ): уд. вес, (г/см3) - 0.665. | Режим работы залежей упруго - водонапорный с приконтурным и внутриконтурным заводнением. |  | ГКЗ СССР, (1982 г. протокол № 8987). Паспорт №139. | Разрабатываемое | ООО ЛУКойл - Пермнефтья. | Нефтепровод и газопровод Кокуй - Пермь. |
| 2 | 1177 | Маговское | Р - 40 - XXXIV Красновишерский район, в 42 км ЮВ г. Красновишерск, в 245 км С г. Пермь. Координаты: 60о02’ с.ш., 57о18’ в.д. | Маговское поднятие, нефтяной пласт башкирский с. карбон. Продуктивные пласты основной толщи неоднородны. Количество проницаемых прослоев от 4 до 18. | Дебит – 7,5 м3/сут, теплота сгорания – 12430 ккал/м3, метан – 72,62%, этан – 12,89%, пропан – 4,18%, гелий – 0,099, сероводород – 0,33%, азот – 8,06%, углекислый газ – 0,3%. Газ газовой шапки метаново - азотного состава. |  |  | ГКЗ РФ (1992 г., протокол №49). Паспорт №98. | Подготовлено к освоению | ТОО Пермьтекс | Шоссе Пермь - Березники - Соликамск - Красновишерск. |
| 3 | 1178 | Цепельское | Р - 40 - XXXIV Красновишерский район, в 30 км ЮВ г. Красновишерск. Координаты: 60о9’ с.ш., 57о19’ в.д. | Цепельское поднятие. Продуктивные пласты: башкирский р. карбон; турне - фаменский поз. девон –р. карбон. Пористые, трещиноватые, кавернозные известняки светло - серого цвета. Залежь 4,1´ґ5 км, высота 58 м. | Нефть (турне - фаменский пласт). Содержание (%): сера - 0.45, парафины - 6. 33, силикагелевые смолы - 1. 3. Газ (гш) (башкирский и турне - фаменский пласты соответственно). Состав (%): метан - 76. 35 и 72. 7, этан - 11. 05 и 14, пропан - 3. 9 и 6. 0, изобутан - 0.45 и 0.8, н - бутан - 0.65 и 1. 3, сероводород - 0.29 и 0.1, азот - 7. 2 и 3. 6. | Пластовые воды - хлоркальциевые. |  | Миннефтепром, 1976 г. Паспорт №107. | Разрабатываемое. | ЗАО Вишеранефтегаз | Связь с г. Красновишерск осуществляется посредством автотранспорта. |

ГАЗ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1179 | Брусянское | 0 - 40 - XXVIII Расположено в Суксунском районе, в 102 км ЮВ г. Пермь, в 7 км С пос. Суксун. Координаты: 57о14’ с.ш., 57о21’ в.д. | Брусянское поднятие. Продуктивный горизонт: бобриковский р. карбон визе. Залежь пластовая, сводовая. Продуктивные пласты основной толщи неоднородны. Количество проницаемых пропластков 1 – 2. | Газ метанового типа: дебит – 20,5 м3/сут, теплота сгорания – 9000 ккал/м3, метан – 79%, этан – 9%, пропан – 3,3%, изобутан – 1,7%, гелий – 0,11%, азот – 6%. |  |  | Паспорт №96. | Консервация | ОАО НК ЛУКойл, ОАО ЛУКойл - Пермнефть. | Шоссе Суксун - Пермь. |
| 2 | 1180 | Комарихинское | 0 - 40 - XVI Чусовской район, в 42 км В г. Пермь, в 50 км ЮЗ г. Чусовой. Координаты: 58о02’ с.ш., 57о05’ в.д. | Комарихинское поднятие. Продуктивный пласт - яснополянский С1 визе. Залежь газа массивная сводовая, площадь – 157 км2, мощность (общ.) – 29 м, эфф. – 11,4 м, газонасыщенность. – 75%. | Газ, свободный (св): уд вес – 0,898 г/л, дебит – 48 м3/сут, теплота сгорания низшая – 6390 ккал/м3, метан – 66%, этан – 4,7%, пропан – 1,1%, изобутан – 0,2%, Н – бутан – 0,3%, пентан+высшие – 0,1%, гелий 0,432%, азот – 21,6%. |  |  | ЦКЗ Миннефтепром 1968 г. Паспорт №109. | Консервация | ОАО ЛУКойл - Пермнефть | Горнозаводская ж.д. – в центральной части м есторождения. |
| 3 | 1181 | КОРДОНСКОЕ | 0 - 40 - XXII Кишертский район, в 110 км ЮВ г. Пермь, в 44 км СВ с. Усть - Кишерть. Координаты: 57028’ с.ш., 58000’ в.д. | По кровле нижнепермских отложений поднятие представляет собой брахиантиклиналь. Размеры 1.6х2,8км, амплитуда 8 - 11 м. Продуктивный пласт: нижнепермский р. пермь сакмар. |  |  |  | ЦКЗ Миннефтепром, 1965 г. Паспорт №113. | Консервация | АООТ Пермоблнефть | Ж.-д. Транспорт и грунтовые дороги. |

2. ТВЕРДЫЕ ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Каменный уголь

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2001 | БЛАГОДАТСКОЕ | 0-40-X Территория подчиненная г. Александровск, 22 - 24 км северо - восточнее г. Александровск, 7- 9 км на юг - юго - запад от горы Благодать. | Угленосная свита. Непостоянство литологического состава и низкая, очень невыдержанная угленосность. | Высокая зольность (33,88 - 38,04%) и сернистость (содержание серы 4,49 - 7,18%). Теплотворная способность 7673 - 8288 ккал/кг. |  |  | Л. В. Григорьев, 1984. |  |  |  |
| 2 | 2002 | БРУСНЯНСКОЕ | 0-40-XVI Территория подчиненная г. Гремячинск, 8 км на север от г. Гремячинск, 75 км южнее г. Кизел. Координаты: 58039/ с ш., 57047/ в. д. | Терригенная часть визейского яруса нижнего карбона. Мощность толщи - 150 м. В кровле пачка песчано - глинистых пород. Строение простое меридионального простирания, падение пластов от 5 до 450 к оси синклинали. Нижняя граница углей 20 - 25 м от дневной поверхности. | Содержание (%): С - 76; H - 5,8; N - 1,3; О - 10,7. Петрограф. состав (%): витринит - 36, лептинит - 32. Труднообогатимый, слабоспекающийся, часто не спекается. Энерг. Топливо (марка Г6). | Сложные. | Малое. Ориентировочно по С1 1,5 - 2,5 млн. т. Сняты с баланса. | ГКЗ, 1959 г. Паспорт № 68. | Резерв. |  | В 7 км шос. дорога, в 11 км на юв - ст. Усьва. |
| 3 | 2003 | КАЛАПОВСКОЕ | 0-40-XVII Чусовской район, 4 км северо - восточнее пос. Половинка, п. Скальный. Координаты: 58022/ с. ш., 58007/ в. д. | Угольные пласты прослежены на выходах угленосной толщи среди песчаников шешминского горизонта нижнего карбона. Мощность кровли от 5 до 15 м, почвы 2 - 7 м. Вмещающие породы (алевролиты, песчаники) интенсивно трещиноватые. | Содержание (%): H - 6,12; N- 1,1; О+S - 15,56. Петрограф. состав углей (%): витринит - 44; фюзинит - 33; лейптинит (споринит) - 23. Уголь отнесен к марке Ж13 – коксующийся. | Вмещающие уголь породы силикозоопасны. | Не подсчитывались. | Паспорт № 3. | Представляет интерес. |  | Проходит ж.д. Чусовая - Н.Тагил. |
| 4 | 2004 | КОСОГОРСКОЕ | 0-40-X Территория подчиненная г. Губаха, в 1,5 км к северо - западу от п. Углеуральский и г. Губаха. | Терригенная часть визейского яруса нижнего карбона. Мощность угленосной толщи - 180 м. Пласты имеют простое строение. Простирание меридиональное. Падение колеблется от 0 до 35°° в осевой части синклинали и 45 - 50°° на крыльях синклинали. | Содержание (%): С - 81,8; О+Sорг.- 11,6; Р - 0,019. Обогатимость трудная. Выход концентрата 75 - 80 %. Уголь группы Г6 может быть использован в коксохимической промышленности. | Сложные. | Малое. Запасы на 1983 г угля марки Г6 кокс. (тыс. т): А+В+С1 - 2900, С1 - 2900, С2 - 7200. Запасы списаны (ЦМК, №8, 1979 г). | НТС ПГРТ, 1957 г., ГБЗ 1959 г. Паспорт № 85. | Резерв. |  | Ж. д. в 1,5 км. |
| 5 | 2005 | КОСТАНО - ЛЫТВИНСКОЕ | 0-40-X Территория подчиненная г. Александровск, 15 км северо - восточнее г. Александровск, 12 км севернее п. Луньевка. Координаты: 59015/ с. ш., 57045/ в. д. | Вмещающие породы (песчаник, алевролит) шешминского горизонта нижнего карбона. Продуктивная толща состоит из пластов 13 и 11, по простиранию и падению не выдержаных. Залегание пластов крутое (преобладает юг-юго-западное). Мощность угленосной толщи 0,5 - 2,8 м. | Содержание (%): C - 78; H - 5,6; N - 1,3; О - 7,7. Стадия метаморфизма П3. Технологическая группа Г6, использование - энергетическое. Уголь труднообогатим, слабо спекающийся. |  | Запасы прогнозные (тыс. т): 2500, С2 - 2500. | Паспорт № 1. | Резерв. | Пермгеолком. | Ж. д. соединяет г. Александровск с пос. Луньевка. |
| 6 | 2006 | МАЛЬЦЕВСКОЕ | 0-40-X Территория подчиненная г. Губаха, 3 км к западу от п. Углеуральский с одноименной ж. д. станцией. Координаты: 58°°59¢ў с. ш., 57°°31¢ў в. д. | Угленосность связана с терригенной частью визейского яруса нижнего карбона. Мощность - 175 м. Породы - песчаники (70% ), алевролиты, аргиллиты. Простирание меридиональное. Падение восточного крыла изменяется от 0 до 20 - 30°°, к югу постепенно увеличивается. | Содержание (%): С - 81,8; О+S орг. - 11,6; Р - 0,019. Стадия метаморфизма П3. Обогатимость трудная. Уголь основных пластов может быть сырьем для коксохимической промышленности. Зольность макс.- 45 %. | Сложные. | Малое. Запасы марки Г6 кокс. (тыс. т): А+В+С1 - 9970, А+В - 852, С1- 9118, С2 - 11120 списаны ЦМК по расчистке запасов, 1970 г., № 8. | Утв. НТС Перм. Геол. треста, ГБЗ 1958 г. Паспорт № 81. | Законсервировано. | АО “Кизелуголь”. | Участок находится в 3 км от ж. д. |
| 7 | 2007 | РАССОХИНСКОЕ | 0-40-X Территория подчиненная г. Александровск, 21 км восточнее г. Александровск, в междуречье Рассоха и Чаньва. | Угленосная свита характеризуется непостоянством литологического состава и низкой, очень невыдержанной угленосностью. | Угли характеризуются высокой зольностью (33,88 - 38,04%) и сернистостью (сера 4,49 - 7,48%). Теплотворная способность 7673 - 8288 ккал/кг. |  |  | Л. В. Григорьев, 1984. |  |  |  |
| 8 | 2008 | УСТЬ - КОЙВИНСКОЕ | 0-40-XVII Чусовской район, в 18 км восточнее г. Чусовой, 14 км на юго - запад от п. Кусье - Александровский. Координаты: 58016/ с. ш., 58013/ в. д. | Угольный пласт 13 мощностью 0,1 - 1,2 м, прослеживается на выходах отложений угленосной толщи среди песчаников шешминского горизонта нижнего карбона. Зона окисленных углей 25 - 30 м. | Содержание (%): С - 77,22; H - 6,12; N - 1,1; О+S - 15,56. Стадия метаморфизма П3. Уголь пласта 13 относится к марке Г6, слабоспекающийся, труднообогатимый, может быть использован в энергетических целях. | Вмещающие породы силикозоопасны, сильно трещиноваты. | Малое. Запасы прогнозные (тыс. т) - 5000, С2 - 10000. | Паспорт № 2. | Резерв. |  | В 20 км на северо - запад ж. д. ст. Чусовая. |
| 9 | 2009 | УЧАСТКИ КОСЬВИНСКИЙ, ГЛУБОКИЙ 1-2, КОСЬВИНСКИЙ 1-3 | 0-40-X Территория подчиненная г. Губаха, в 10 км к югу от г. Кизел. в 5 км на северо - восток от г. Губаха. Координаты: 58°°53¢ў с. ш., 57°°41¢ўв. д. | Терригенная толща визейского яруса нижнего карбона, мощность 130 - 230 м. Промышленный интерес представляют 5,9,11,13. Простирание пластов меридиональное, падение от 0 до 75°°. По простиранию и падению мощности основных угольных пластов не выдержаны и колеблются от 0,5 до 4,0 м. | Содержание (%): С - 83,6; Н - 5,54; О - 7,56; S - 5,1. Уголь каменный, газовый, жирный марки Г, ГЖ, кодовый номер 0933623, хорошо спекается и коксуется. | Условия сложные. | Среднее. В 1945 г. ГКЗ запасы - 140871 тыс. т отнесены к забалансовым (протокол №26). | Утв. ЦКЗ Рос комнедра, 1994 г., № 6. Паспорт № 50, 51. | Законсервировано. | ООО “Шахта Штольневая”. | Район экономически освоен. |
| 10 | 2010 | УЧАСТОК №15 | 0-40-X Территория подчиненная г. Кизел, 7 км на север от ст. Кизел, 10 км к северо - западу от г. Александровск. Координаты: 59°°08¢ў с. ш., 57°°40¢ў в. д. | Терригенная часть визейского яруса нижнего карбона. Мощность угленосной толщи - 165 м. На глубине строение и мощность угольных пластов не изменяется. Падение пластов на крыльях разное - колеблется от 10 до 80°°. | Содержание (%): С - 78; H - 5,6; N - 1,3; О - 7,7; Р- 0,008. Петрограф. состав (%): витринит - 42, фюзинит - 30, лейптинит (споринит) - 28. Угли коксующиеся, хорошо спекаются, труднообогатимые. | Опасны по газу и пыли, самовозгоранию, SiО2 10 - 85%. | Малое. Запасы утвержденные и балансовые (тыс. т.): А+В+С1 - 45604, В - 12291, С1- 33313, С2 - 4052, забал. - 490. | ГКЗ, 1 972 г, № 6489. Паспорт № 10. | Резерв. Не эксплуатировалось. | АО “Кизелуголь”. | В 7 км от ж. д. ветки Москва - Соликамск. |
| 11 | 2011 | УЧАСТОК №16 | 0-40-X Территория подчиненная г. Александровск, 6 км на запад от г. Александровск, в 12 км на север от ст. Кизел. Координаты: 59°°08¢ў с. ш., 57°°44¢ў в. д. | Терригенная часть визейского яруса нижнего карбона. Мощность толщи - 160 м. Непосредственной кровлей и почвой являются алевролиты. По простиранию и глубине залегания строение и мощность угольных пластов выдержанное. Падение разное: от 5 - 35°°и до 45 - 80°°. | Содержание (%): С - 78; N - 1,3; О - 7,7; Н - 6; Р - 0,008. Уголь труднообогатимый, коксующийся, хорошо спекается.. Выход концентрата 27,69 - 66,87% при золе 13,04 - 8,76%. | Сложные. | Малое. Запасы на 1983 г угля марки Ж13 кокс., (тыс. т): А+В+С1 - 24000. Списаны в 1979 г., № 8, как бесперспективные. | НТС Пермгеолтрест, 1959 г. Паспорт № 47. | Резерв. Утратившие промышленное значение. | АО “Кизелуголь”. | В 3 км от ж. д. ст. Луньевка. |
| 12 | 2012 | УЧАСТОК БЫВШЕЙ ШАХТЫ ИМ. ЧКАЛОВА | 0-40-XVI Территория подчиненная г. Гремячинск, 2 км к югу от г. Гремячинск, в 18 км северо - западнее г. Губаха. Координаты: 58°°39¢ў с. ш., 57°°42¢ў в. д. | Терригенная часть визейского яруса нижнего карбона. Мощность угленосной толщи - 215 м. Пласты 5 и 13 имеют кондиционную мощность. Простирание меридиональное, падение западное под углом 10 - 26°°. Мощность межпластовых прослоев составляет 50 - 70 м. | Содержание в %: С - 76; Н - 5,8; N - 1,3; О - 10,7. Уголь, несмотря на низкую спекаемость, легко обогащается и дает высокий выход концентрата - около 7,5 %, является ценным сырьем для коксохимической промышленности. | Горнотехнические условия сложные. | Малое. Запасы на 1983 г (тыс. т): А+В+С1 - 1303, в т. ч. А+В - 167, С1 - 1136, С2 - 3491, забал. - 1958. ЦМК по расчистке запасов, 30.12.70 г., № 8, запасы участка списаны. | Утв. НТС тр. Кизелуголь, 28.01.1958 г., ГБЗ, 1934 г. Паспорт № 80. | Резерв. Утратили промышленное значение. | АО “Кизелуголь”. | Экономически район освоен, в 4 км от ж. д. ст. Усьва. |
| 13 | 2013 | УЧАСТОК КЛЮЧЕВСКОЙ | 0-40-X Территория подчиненная г. Губаха, в черте г. Губаха, в 2 км на восток п. Шахтный. Координаты: 58059/ с. ш., 57035/ в. д. | Терригенная толща визейского яруса нижнего карбона. Мощность - 170 м. По простиранию и падению мощность угольных пластов невыдержанная. Породы - песчаники (20%), аргиллиты, алевролиты. | Содержание (%): С - 81,8; О + Sорг.- 11,6; Р - 0,019. Обогатимость трудная, хорошая спекаемость. Сырье для коксохимической промышленности. | Сложные. | Малое. Балансовые и утвержденные запасы (тыс. т): А+В+С1 - 35612, в т. ч. А - 111, В - 6932, С1 - 28569, забал. - 1738. | ГБЗ, №1239, 1956 г. Паспорт № 22. | Резерв. | АООТ Кизелуголь. | 2,5 км на юг ст. Углеуральская. |
| 14 | 2014 | УЧАСТОК КОСОРЕЧЕНСКИЙ №1 - 2 | 0-40-XVII Чусовской район, 25 км к востоку от г. Чусовой. Координаты: 58°°25¢ў с. ш., 58°°08¢ў в. д. | Терригенная толща визейского яруса нижнего карбона. Мощность угленосной толщи - 163 м. Пласты сложного строения. Простирание меридиональное, падение от 40 до 90°°. Мощность, строение и качество пластов невыдержанное. | Содержание (%): С - 77,22; Н - 6,12; N - 1,1; О+S - 15,56. Уголь относится к марке Г6, слабоспекающийся, труднообогатимый, зольный (26 - 34%), сернистый (7 - 9%), м. б. использован в коксохимической промышл. и как энергетическое сырье. | Сложные. | Малое. Балансовые и утвержденные запасы (тыс. т): А+В+С1-15112, В - 7589, С1 - 7523, С2 - 3847, забал.-244. | ГКЗ, 1963 г, № 3895, ГБЗ 1945 г. Паспорт № 18. | Резерв. Перспективно для разведки. | АО “Кизелуголь”. | Ж. д. ст. Багул и ст. Всесвятская в 6 и 8 км соответственно. |
| 15 | 2015 | УЧАСТОК КОСПАШ 45 | 0-40-X Территория подчиненная г. Александровск, 14 км восточнее г. Александровск. Координаты: 59°°10¢ў с. ш., 57°°45¢ў в. д. | Терригенная толща визейского яруса нижнего карбона. Мощность угленосной толщи от 117 до 257 м, средняя - 205 м. Простирание субмеридиональное, падение 35 - 45°°. По простиранию и глубине залегания строение и мощность угольных пластов не меняется. | Содержание (%): С 80 - 87, Н 4 - 6, N 0,9 - 1,4. Угли средне- и труднообогатимые со средней ценностью выхода концентрата 65 - 90 %, коксующиеся, высокосернистые (в среднем 5 - 6 %). | Сложные. | Малое. Балансовые и утвержденные запасы (тыс. т): А+В+С1 – 6260, в т. ч. А+В – 2142, С1 - 4118. | Утв. Минуглепромом, 1990 г. Паспорт № 11. | Резерв. | Пермгеолком. | 15 км северо - восточнее ст. Кизел. |
| 16 | 2016 | УЧАСТОК КОСПАШ 27 | 0-40-X Территория подчиненная г. Кизел, 6 км восточнее ж. д. ст. Кизел. Координаты: 59°°04¢ў с. ш., 57°°45¢ў в. д. | Терригенная толща визейского яруса нижнего карбона. Мощность угленосной толщи 200 м. Простирание субмеридиональное, падение, в основном, восточное, реже западное от 10 - 20°° до 50 - 80°°. | Содержание (%): С - 80,3, H - 5,19, N - 0,97, О - 13,54. Угли относятся к категории очень труднообогатимых., коксующиеся, высокосернистые. | Сложные. | Малое. Балансовые запасы (тыс.т): А+В+С1 – 10931, в т. ч. В – 4191, С1 – 6740, С2 - 997, забал. - 2836. | ГКЗ, 1988 г., № 10396. Паспорт № 9. | Резерв. | Пермгеолком. | 6 км восточнее от ж. д. ст. Кизел. |
| 17 | 2017 | УЧАСТОК КОСПАШ 46 | 0-40-X Территория подчиненная г. Александровск, 12 км юго – восточнее г. Александровск, 17 км северо – восточнее ст. Кизел. Координаты: 59°°13¢ў с. ш., 57°°49¢ў в. д. | Терригенная толща визейского яруса нижнего карбона. Мощность угленосной толщи - 180 м. Имеет место ложная кровля, представленная алевролитом. Почва пласта - песчаник, реже - алевролит или аргиллит. Строение простое. Простирание субмеридиональное, падение колеблется от 5 до 20°°. | Содержание (%): С - 78; H - 5,6; N - 1,3; О - 7,7. Уголь хорошо спекается в соответствии с ГОСТ 7070 - 60, относится к технологической группе Ж13 и может быть использован для коксования. | Сложные. | Малое. Бал. и утвержденные запасы по С2 - 6151 тыс. т. | ГКЗ, ГБЗ, 1966 г., № 4824. Паспорт № 52. | Резерв. |  | 17 км северо - восточнее ст. Кизел. |
| 18 | 2018 | УЧАСТОК КОСПАШ 48 | 0-40-Х Территория подчиненная г. Александровск, 14 км на запад от г. Александровск, пос. Сев. Коспашский. Координаты: 59°°10¢ў с. ш., 57°°48¢ў в. д. | Угленосность связана с терригенной толщей визейского яруса нижнего карбона. Мощность толщи – 190 м. Простирание пластов меридиональное, падение от 5 - 25°° до 50 - 70°°. По простиранию и падению мощности основных угольных пластов не устойчивые и колеблются от 0,6 до 1,8 м. | Содержание (%): С - 78; Н - 5,6; V - 1,3; О - 7,7. Угли средне и труднообогатимые, со средней цельностью выхода концентрата 65 - 85 %, хорошо спекаются и могут использоваться для коксования. | Сложные. | Малое. Балансовые и утвержденные запасы (тыс. т): А+В+С1 - 4994, в т. ч. В - 2311, С1 - 2683, забалансовые - 423. | ГКЗ, 1973 г, № 6941. Паспорт № 53. | Резерв. | АО “Кизелуголь”. | Район экономически освоен. |
| 19 | 2019 | УЧАСТОК ЛУНЬЕВКА - 2 | 0-40-X Территория подчиненная г. Александровск, в непосредственной близости от ж. д. ст. Луньевка, 7 км к северу от г. Кизел. Координаты: 59°°10¢ў с. ш., 57°°42¢ў в. д. | Терригенная часть визейского яруса нижнего карбона. Мощность угленосной толщи - 120 м. Выявленные пласты 11 и 13 имеют кондиционную мощность. Целевые пласты имеют простое строение. Простирание близкое к меридиональному, падение их колеблется от 10 до 24°°. | Содержание (%): С - 78; Н - 5,6; N - 1,3; О+S орг..-10,7. Обогатимость углей трудная, хорошая спекающая способность. Выход концентрата 65 - 70 %. Может использоваться для получения кокса. Зольность - 45%. | Простые. | Малое. Утвержденные запасы и запасы угля марки Ж13 кокс. на 1984 г.(тыс. т): А+В - 1540, С1 - 2295, А+В+С1 - 3835. | Утв. ГКЗ, 1955 г, № 794. Паспорт № 84. | Резерв. Утратили промышленное значение. |  | Вблизи от железнодорожной ст.Луньевка. |
| 20 | 2020 | УЧАСТОК ОБМАНКОВСКИЙ 1 - 2 | 0-40-XVI Чусовской район, 18 км к северо - востоку от г. Лысьва и 20 км на юго - восток от г. Чусовой. Координаты: 58°°12¢ў с. ш., 57°°57¢ў в. д. | Терригенная толща визейского яруса нижнего карбона. Мощность угленосной толщи - 132 м. Строение простое, лишь на выходах по одиночным шурфам - сложное 2х пачечное. По простиранию и падению мощность невыдержанная. | Содержание (%) : С - 76; Н - 5,8; О - 10,7. Уголь является слабоспекающимся, труднообогатимым, зольным (20 - 30%), сернистым (5,5). Угли энергетические, но могут быть использованы для полукоксования. | Простые. | Малое. Балансовые и утвержденные запасы (тыс. т): А+В+С1 - 11022, С2 - 4801, забал. - 361. | Утв. ГКЗ, 1954 г., № 52, ГБЗ 1935 г. Паспорт № 54. | Резерв. Перспективно для разведки. | АО “Кизелуголь”. | В 20 км на юго - восток от ж. д. |
| 21 | 2021 | УЧАСТОК ОЛЬХОВСКИЙ | 0-40-X Территория подчиненная г. Губаха, 11 км на восток от г. Губаха, 2 км северо - восточнее пос. Широковский. Координаты: 58°°52¢ў с. ш., 57°°46¢ў в. д. | Терригенная часть визейского яруса нижнего карбона. Мощность 180 м. Простирание пластов меридиональное, падение крыльев от выходов к оси синклинали колеблется от 50 до 34°° и в осевой части выполаживается до 5 - 3°°. | Содержание (%): С - 76; Н - 5,8; N - 1,3; О - 10,7. Выход концентрата угля при удельном весе меньше 1,4 составляет 67% при золе 5,77%. Рекомендуется в качестве энергетического топлива. | Простые. | Малое. Утвержденные запасы и запасы на 1983 г. угля марки Г6 энерг. (тыс. т): А+В+С1 - 821, в т. ч. А+В - 633, С1 - 188. | Утв. ТКЗ, 1957 г, № 41. Паспорт № 86. | Резерв. | АО “Кизелуголь”. | Связано со ст. Губаха и Половинка железной и грунтовыми дорогами. |
| 22 | 2122 | УЧАСТОК СЕВЕРО - КОСПАШСКИЙ | 0-40-X Территория подчиненная г. Александровск, 32 км на северо - восток от г. Александровск, 12 км северо - восточнее п. Луньевка. Координаты: 59°°14¢ў с. ш., 57°°50¢ў в. д. | Терригенная толща визейского яруса. Мощность угленосной толщи - 135 м. Простирание меридиональное, падение пластов под углом 35 - 40°° на восток. Низкая и очень неравномерная угленасыщенность. Ни один пласт промышленного значения не имеет. | Содержание (%): С - 78; Н - 5,6; N - 1,3; О - 7,7. Уголь труднообогатимый, хорошо спекается, относится к технической группе Ж13. | Простые. | Малое. Запасы на 1983 г. Ж13 кокс. (тыс.т): А+В+С1-857 в т. ч. по С1-857. | НТС Пермгеотреста, 1960 г. Паспорт № 82. | Резерв. Бесперспективный. |  | Ж. д. ветка проходит от п. Луньевка до ст. Копи. |
| 23 | 2023 | УЧАСТОК УРСА 1 | 0-40-X Территория подчиненная г. Александровск, 7 км на северо - восток от г. Александровск и ж. д. ст. Копи, 4-7 км на северо - запад от п. Луньевка. Координаты: 59012/ с. ш., 57039/ в. д. | Терригенная толща визейского яруса нижнего карбона. Мощность угленосной толщи 200 м. Рабочей мощности достигают пласты 11 и 13. Простирание меридиональное. Участок характеризуется слабой угленосностью. Основные пласты имеют крайне невыдержанную мощность. | Содержание (%): С - 78; H - 5,6; N - 1,3; О - 7,7. Стадия метаморфизма П3. Уголь труднообогатимый, относится к технологической группе Ж13. Зольность - 45%. | Простые. | Малое. Запасы на 1970 г. марка Ж13, кокс. (тыс. т): А+В+С1 - 4442, С1 - 4442, С2 - 693. | Утв. ТКЗ Уралгеология, 1954 г., № 16, ГБЗ, 1935 г. Паспорт № 83. | Резерв. |  | Связано с ж. д. |
| 24 | 2024 | УЧАСТОК ШУМИХИНСКИЙ ЗАПАДНЫЙ | 0-40-X Территория подчиненная г. Гремячинск, в 25 км к северу от г. Гремячинск, 2,5 км к северо - западу от пос. Юбилейный. Координаты: 58°°49¢ў с. ш., 57°°45¢ў в. д. | Терригенная часть визейского яруса нижнего карбона. Мощность угольной толщи - 210 м. Кондиционную мощность имеют пласты 5, 11 и 13. Целевые пласты имеют, в основном, простое строение. Простирание меридиональное, падение - на восток под углами 8 - 23°°. | Содержание (%) : С - 76; Н - 5,8; N - 1,3; О - 10,7. Уголь чрезвычайно трудно обогатим 15,1 %, обладает повышенным содержанием первичной смолы (15,8 - 25,5%). Рекомендуется в качестве энергетического топлива. | Простые. | Малое. Утвержденные запасы и запасы на 1983 г. угля марки Г6 энерг. (тыс. т): А+В+С1 - 614, в т. ч. А+В - 355, С1- 259. | Утв. ГКЗ, № 1128 от 26.04.56 г. Паспорт № 69. | Резерв. |  | Связан с пос. Юбилейным железной дорогой. |
| 25 | 2025 | УЧАСТОК ЮЖНО - СКАЛЬНИНСКИЙ | 0-40-ХVII Чусовской район, 10 км на восток от г. Чусовой и 22 км на северо - восток от г. Лысьва. Координаты: 58°°17¢ў с. ш., 58°°02¢ў в. д. | Терригенная толща визейского яруса нижнего карбона. Мощность угленосной толщи - 143 м. Простирание меридиональное, падение - от 10 до 40°° на восток. По простиранию и падению мощность и строение угольных пластов невыдержанное. | Содержание (%): С - 76,23; Н - 5,89; N - 1,74; О + S - 16,87. Слабоспекающиеся, труднообогатимые, относительно зольные (23 - 36,9 %), сернистые (5 - 7). | Средние.. | Малое. Балансовые запасы (тыс. т): А+В+С1 - 22725, в т. ч. А - 1745, В - 2627, С1 - 18358, забал. - 13081, промышленные - 13643. | НТС Пермгеол. тр., № 6, 1.9.64; ГБЗ 1964 г. Паспорт № 49. | Резерв. Перспективно для разведки. | АО “Кизелуголь”. | Близи от ж. д. ст. Всесвятская и раз. Скальный. |
| 26 | 2026 | ЧАНЬВИНСКОЕ | 0-40-X Территория подчиненная г. Александровск, 19 км северо - восточнее г. Александровск, на правом берегу р. Чаньва. | Угленосная свита характеризуется непостоянством литологического состава и низкой , очень невыдержанной угленосностью. | Угли характеризуются высокой зольностью (33,88 - 38,04%) и сернистостью (серы 4,49 - 7,18%). Теплотворная способность 7673 - 8288 ккал/кг. |  |  | Р. П. Белковская, 1988. |  |  |  |
| 27 | 2027 | ШАХТА ВЛАДИМИРСКАЯ № 1 - 2 | 0-40-X Территория подчиненная г. Кизел, 1,5 км северо - восточнее г. Кизел, 400 м севернее Кизеловского пруда. Координаты : 59°°03¢ў с. ш., 57°°40¢ў в. д. | Толща нижнего и среднего подъярусов визейского яруса. Кровля представлена песчаником, почва - переслаивание алевролита с песчаником. Падение восточное под углами 80 - 60°° у выходов, с постепенным выполаживанием до 0°° в приосевой части складки. | Содержание (%): С - 812; Н - 5,4; N - 16; О+Sорг.-12,5; Р - 0,01. В состав входят гелифицированное, фюзенизированное и кутинизированное вещество, Встречаются споры, пиритизация в виде желваков, линзочек, мелкой вкрапленности. | Средние. | Малое. Запасы на 1983 г. (тыс. т): А+В+С1 - 3299, в т. ч. по А+В - 863, по С1 - 2436 тыс. т. Перспектив прироста нет. Утв. запасы: А+В+С1 - 6494 тыс. т. | НТС Уралуглеразведки, 1981 г: Паспорт № 1. | Разработка. | АООТ “Кизелуголь”. | В 4 км на юг проходит железная дорога Москва - Соликамск. |
| 28 | 2028 | ШАХТА ГРЕМЯЧИНСКАЯ | 0-40-XVI Территория подчиненная г. Гремячинск, в черте г. Гремячинск, 6 км восточнее ст. Баская. Координаты: 58°°35¢ў с. ш., 57°°50¢ў в. д. | Толща мощностью до 187 м включает нижний и средний подъярусы визейского яруса.. Простирание субмеридиональное (345 - 350°°), углы падения 60 – 83°°. Некондиционные пласты имеют, в основном, нерабочую мощность и ограниченное площадное распространение. | Содержание (%): С - 76; Н - 5,8; N - 1,3; О - 10,7; Sорг.- 3; Р - 0,01. Угли матового, полуматового, полублестящего и блестящего типов. Пиритизация в виде желваков, линзочек, вкрапленности и налетов по трещиноватости. | Сложные. | Малое. Запасы на 1983 г в технич. границах (тыс.т).: А+В+С1 - 2243, забал.- 800. Пром. А+В+С1 - 461. Утв. Г6 энерг.(тыс.т): А+В+С1 - 10913. | ГКЗ 1973 г, ГБЗ 1954 г. Паспорт № 60. | Законсервирована. | АО “Кизелуголь”. | 6 км на восток от ж. д. ст. Баская. |
| 29 | 2029 | ШАХТА ЗАПАДНАЯ | 0-40-ХVI Территория подчиненная г. Гремячинск, в черте г. Гремячинск, 6 км восточнее ст. Баская. Координаты: 58°°33¢ў с. ш., 57°°50¢ў в. д. | Толща мощностью до 230 м включает нижний и средний подъярусы визейского яруса. Простирание меридиональное с углами падения 60 – 90°° и до опрокинутого. Все кондиционные пласты, как правило, имеют рабочую мощность и ограниченное площадное распространение. | Содержание (%): С - 76; Н - 5,8; N - 1,3; О - 10,7; Sорг.- 3; Р - 0,01. Угли матового, полуматового, полублестящего и блестящего типов. Пиритизация в виде желваков, линзочек, вкрапленности и налетов по трещинам. | Сложные. | Малое. Запасы на 1.01.83г в технич. границах (тыс.т): А+В+С1-1130, забал. - 403. Пром. А+В+С1- 40. Утв. (тыс.т): А+В+С1 - 13600. | ГКЗ 1967 г., ГБЗ 1935 г. Паспорт № 61. | Шахта ликвидирована. | АО “Кизелуголь”. | 6 км от ж. д. ст. Баская. |
| 30 | 2030 | ШАХТА ИМ. КРУПСКОЙ | 0-40-X Территория подчиненная г. Губаха, 2 км западнее ст. Губаха. Координаты: 58°°53¢ў с. ш., 57°°32¢ў в. д. | Толща (h 146 м) включает нижний, средний подъярусы визейского яруса. Вскрыто 12 угольных пластов и пропластков. Простирание близкое к меридиональному с углами падения 50 - 60°°. | Содержание (%): С - 78; Н - 5,6; N - 1,3; О - 7,7; Sорг.- 3; Р - 0,03. Угли матового, полуматового, полублестящего и блестящего типов. | Сложные. | Малое. Запасы на 1983 г. Г6 энерг. (тыс. т): А+В+С1 - 3766 в т. ч. А+В - 2239. Утв. запасы: А+В+С1 - 5268. | Утв. ГКЗ, 1962 г. Паспорт № 112. | Законсервирована. | АО “Кизелуголь”. | В 2 км к западу от ст. Губаха . |
| 31 | 2031 | ШАХТА ИМ. 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ | 0-40-X Территория подчиненная г. Гремячинск, в 25 км на юг от г. Губаха, в 24 км северо - западнее г. Гремячинск. Координаты: 58°°45¢ў с. ш., 57°°39¢ў в. д. | Угленосность связана с отложениями визейского яруса. Мощность угленосной толщи 220 м. Простирание меридиональное, углы падения 10 - 50°°. Мощность межпластовых прослоев соответственно 42 и 31 м. Породы - аргиллиты, алевролиты и песчаники. | Содержание (%): С - 76; Н - 5,8; N - 1,3; О - 10,4. Стадия метаморфизма II. Угли склонны к самовозгоранию, средне - и труднообогатимые. | Сложные. | Малое. Утвержденные и запасы на 1990 г. марки ГЖ, 2ГЖ, кокс., энерг. (тыс. т): А+В+С1 - 6128, в т. ч. А+В - 764, С1 - 5364. | Утв. ГКЗ, 1990 г. Паспорт № | Шахта ликвидирована. | АООТ“Кизелуголь”. | П. Усьва связан с шахтойСвердловской ж. д. |
| 32 | 2032 | ШАХТА ИМ. 40 - ЛЕТИЯ ВЛКСМ | 0-40-X Территория подчиненная г. Кизел, в черте г. Кизел, пос. Сев. Коспаш, 15 км северо - восточнее ст. Кизел. Координаты: 59°°06¢ў с. ш., 57°°47¢ў в. д. | Угленосность связана с визейским ярусом. Мощность толщи 206 м. Кровля пластов представлена аргиллитами и алевролитами, редко кварцевыми песчаниками, почва и внутрипластовые прослои - алевролитами. Простирание меридиональное, углы падения 10 - 80°°. | Содержание (%): С 83,5 - 84,7; Н 5,85 - 6,16; N 0,95 -1,03; О 5,22 - 6,46. Температура плавления золы - 1450°°, средне - и труднообогатимые. Зольность 35 - 50 %. | Сложные. | Малое. Бал. запасы (тыс. т): А+В+С1 - 8376, в т. ч. В - 3027, С1 - 5349, забал. - 2978. Утв.: А+В+С1 - 5049, С2 - 1105 в технич. границах и А+В+С1-1043 в целиках. | ГБЗ, 1992 г. Паспорт № 65. | Шахта закрыта. | АООТ “Кизелуголь”. | 15 км северо -восточнее ст. Кизел. |
| 33 | 2033 | ШАХТА ИМ. ЛЕНИНА | 0-40-X Территория подчиненная г. Кизел, на западной окраине г. Кизел. Координаты: 59°°03¢ў с. ш., 57°°37¢ў в. д. | Толща включает нижний и средний подъярусы визейского яруса. Субмеридиональное простирание, падение пластов западное под углами от 80 - 85°° до 40 - 45°°. | Содержание (%): С - 81,8; H - 5,6; О+Sорг.-11,6; Р - 0,019. Состав: гелифицированное, фюзенизированное, кутинизированное вещества. | Сложные. | Малое. На 1983 г марки Г6, Ж13 кокс. (тыс. т): А+В+С1 – 28414. Утв. А+В+С1 - 25663, С2 - 7434. Г6 кокс: А+В+С1 - 10634. | ГКЗ, 1982 г, № 8950. Паспорт № 2. | Законсервирована. | АО “Кизелуголь”. | Со ст. Кизел шахта связана ж. д. веткой. |
| 34 | 2034 | ШАХТА КЛЮЧЕВСКАЯ | 0-40-X Территория подчиненная г. Губаха, в черте пос. Шахтный г. Губаха. Координаты: 58°°59¢ў с. ш., 57°°34¢ў в. д. | Толща (h 170 м) включает нижний и средний подъярусы визейского яруса. Простирание меридинальное, углы падения 50 - 60°°. | Содержание (%): C - 81,2; Н - 5,4; N - 1,6; О - 7,7; Sорг.- 3,0; Р - 0,01. Угли матового, полуматового, полублестящего и блестящего типов. Степень обогатимости трудная. | Сложные. | Малое. На 1983 г. Ж13 кокс. (тыс. т): А+В+С1 -18064. Г6 кокс.: А+В+С1 - 2538 . Утв. запасы: А+В+С1 -35612. | Утв. ГКЗ, 1956 г, №1239. Паспорт № 64. | Законсервирована. | АО “Кизелуголь”. | Объект в пределах ст. Углеуральская. |
| 35 | 2035 | ШАХТА КОСПАШСКАЯ | 0-40-Х Территория подчиненная г. Кизел, 3 км восточнее г. Кизел, в черте пос. Центральный Коспаш. Координаты: 59°°03¢ў с. ш., 57°°45¢ў в. д. | Терригенная толща визейского яруса нижнего карбона. Мощность угленосной толщи 199 м. Простирание субмеридиональное, падение - западное от 5 - 10°° до 40°°. | Содержание (%): С - 80,3; Н - 5,2; N - 1,0; О - 13,5. Относятся к категории труднообогатимых. Угли коксующиеся высокосернистые - от 3 до 12 %. | Сложные. | Малое. Запасы на 1983 г и утв. Г6, Ж13, Ж18 (кокс.) (тыс. т): А+Б+С1 - 3117, в т. ч. А+Б - 726, С1 - 2391. Целик: Г6 (кокс.): А+Б+С1 - 209. | ГКЗ, 1989 г. Запасы сняты с учета. Паспорт № 40. | Законсервирована. | АО “Кизелуголь”. | В 6 км восточнее ж. д. ст. Кизел. |
| 36 | 2036 | ШАХТА НАГОРНАЯ | 0-40-X Территория подчиненная г. Губаха, 12 км на юг от г. Губаха, 2 км от ж. д. Соликамск - Чусовая. Координаты: 58°°46¢ў с. ш., 57°°35¢ў в. д. | Нижний и средний подъярусы визейского яруса. По характеру исходного материала относятся к гумусовым каменным углям матового, полуматового, полублестящего и блестящего типов. По степени метаморфизма - к газовым марки Г6 . | Элементный состав углей (в % на горючую массу): С - 76; H - 5,8; N - 1,3; О - 10,7; S орг. - 3; Р - 0,01. | Сложные. | Малое. Бал. (тыс. т): А+В+С1 - 10313, в т. ч. В - 1518, С1 - 8795, С2 - 2235, пром. - 5998. Утв.- А+В+С1 - 4382, А+В - 2952. | Утв. ГКЗ, 1952 г., № 7380. Паспорт № 63. | Законсервирована. | АО “Кизелуголь”. | От ж. д. 2 км. |
| 37 | 2037 | ШАХТА СЕВЕРНАЯ | 0-40-X Территория подчиненная г. Кизел, в 4 км к северу от ст. Кизел. Координаты: 59°°05¢ў с. ш., 57°°40¢ў в. д. | Толща нижнего и среднего подъярусов визейского яруса. Угли матового, полуматового и переходного к полублестящему типов. Повсеместно пиритизация, выраженная в виде желваков, линзочек, мелкой вкрапленности и налетов по трещиноватости. | Содержание (%): С - 81,2; Н - 5,4; О - 7,7; Sорг.- 3; Р - 0,01. Угли коксующиеся. В состав входит гелифицированное, фюзенизированное, кутинизированное вещество. | Сложные. | Малое. Запасы на 1983 г вне технических границ угля марки Ж13 кокс: А+В+С1 - 26817 тыс. т. Утв. запасы: С2 - 4052 тыс. т. | ГКЗ, 1972 г, № 6489 Паспорт № 66. | Разрабатывается. | АО “Кизелуголь”. | 4 км к северу от ст. Кизел. |
| 38 | 2038 | ШАХТА СКАЛЬНАЯ | 0-40-XVI Чусовской район, 10 км восточнее г. Чусовой, в черте пос. Скальный. Координаты: 58°°22¢ў с. ш., 57°°58¢ў в. д. | Угольная толща мощностью до 285 м включает нижний и средний подъярусы визейского яруса. Простирание почти меридиональное с углами падения 55 - 60°°. Угли матового, полуматового, полублестящего и блестящего типов. По степени метаморфизма относятся к газовым марки Г6 ( стадия П3 ). | Относятся к гумусовым и сапропелево - гумусовым каменным углям. Элементный состав (в % на горючую массу): С - 76; Н - 5,8; N - 1,3; О - 10,7; S орг. - 3,0; Р - 0,01. | Сложные. | Малое. Запасы угля марки Г6 кокс. на 1983 г.: (тыс. т): А+В+С1 - 14597, в т. ч. по А+В - 5013, С1 - 9584. Утв. Запасы: А+В+С1 - 21819 тыс. т. | Утв. ГКЗ, 1966 г. Паспорт № 67. | Закрыта. | АО “Кизелуголь”. | Объект в черте пос. Скальный с одноименной ж. д. ст. |
| 39 | 2039 | ШАХТА ТАЕЖНАЯ | 0-40-XVI Территория подчиненная г. Гремячинск, в черте г. Гремячинск. Координаты: 58°°31¢ў с. ш., 57°°51¢ў в. д. | Толща включает нижний и средний подъярусы визе. Простирание близкое к меридиональному, падение от пологого до 70 - 900 и даже опрокинутого на западном крыле. Угли матового и переходного к полублестящим типов. | Содержание (%): С – 76; Н - 5,8; N - 1,3; О - 10,3; Sорг.- 3; Р - 0,01. Состав: гелифицированные, фюзенизированные и кутинизированные вещества. | Сложные. | Малое. Запасы на 1983 г. (тыс.т): А+В+С1 -1366, забал. - 39. Утв. (тыс.т): Г6энерг. А+В+С1 - 12860, С2 - 625. | ГКЗ, 1967 г, № 5177, ГБЗ 1943 г. Паспорт № 62. | Законсервирована. | АО “Кизелуголь”. | 14 км на юго - восток от ст. Баская. |
| 40 | 2040 | ШАХТА ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 0-40-X Территория подчиненная г. Губаха, в черте пос. Углеуральский. Координаты: 58°°57¢ў с. ш., 57°°36¢ў в. д. | Терригенная толща визейского яруса нижнего карбона. Мощность угленосной толщи - 135 м. Простирание субмеридиональное. Угли средне - и труднообогатимые. | Содержание (%): C - 84; H - 5,9; N - 1,2; О - 6,6. Петрографический состав (%): Уt 27,5 - 46,0; L 22 - 31,5; Sv 8,6 - 18,0. | Сложное. | Малое. Запасы марки Ж13 кокс. (тыс. т): А+В+С1 - 2658. Марки Г6 энерг. А+В+С1- 1572. Утв. запасы: А+В+С1 -12076 тыс. т. | Утв. ГКЗ, 1969 г. Паспорт № 46. | Законсервирована. | АО “Кизелуголь”. | На площади местор. ст. Половинка. |
| 41 | 2041 | ШАХТА ШИРОКОВСКАЯ | 0-40-X Территория подчиненная г. Кизел, в черте г. Кизел, пос. Южный - Коспашский, 10 км к юго - востоку от ст. Кизел. Координаты: 58°°59¢ў с. ш., 57°°47¢ў в. д. | Терригенная толща визейского яруса. Мощность угленосной толщи - 200 м. Вмещающие породы представлены алевролитами средней устойчивости. Простирание пластов близкое к меридиональному. Угли матового, полуматового, полублестящего и блестящего типов, труднообогатимы. | Содержание (%): С - 78; Н - 5,6; N - 1,3; О - 7,7; Sорг.- 3; Р - 0,03. Петрограф. состав (%): витринит - 48, фюзинит - 29, лейптинит (споринит) - 23. | Сложные. | Малое. Запасы на 1983 г. марки Г6 энерг. (тыс. т): А+В+С1 - 6190, забал. - 857, пром. - 2449. Утв. запасы: А+В+С1 - 28846. | Утв. ГКЗ, 1963 г, № 3914, 1977 г, № 86. Паспорт № 9. | Законсервирована. | АО “Кизелуголь”. | 10 км на юго - восток от ж. д. ст. Кизел. |
| 42 | 2042 | ШАХТА ШУМИХИНСКАЯ | 0-40-Х Территория подчиненная г. Гремячинск, в 23 км на север от г. Гремячинск. Координаты: 58°°47¢ў с. ш., 57°°46¢ў в. д. | Угленосная толща мощностью до 230 м, включает нижний и средний подъярусы визейского яруса. Простирание, в основном, меридиональное с углами падения от 8°° до 90°° и до опрокинутого. Каменный уголь гумусовый и сапропелево - гумусовый. Тип угля - матовый, полуматовый, полублестящий и блестящий. | Элементный состав (в % на горючую массу): С - 76; N - 1,3; О - 10,7; S орг. - 3,0; Р - 0,01.. | Сложные. | Малое. Запасы на 1983 г угля марки Г6 энерг. (тыс. т): А+В+С1 - 13943, в т. ч. А+В - 6516, С1- 7427. Утв.: А+В+С1 - 20142 тыс. т. | Утв. ГКЗ, 1975 г. Паспорт № 113. | Законсервирована. | АООТ “Шахта Шумихинская”. | В 15 км северо - восточнее от ст. Усьва. |

горючие сланцы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2501 | ДОБРИНСКОЕ (СТАРЫЙ РУДНИК) | 0-40-XV Добрянский район, 2 км на юг от г. Добрянка, вблизи Камского водохранилища. Координаты: 58026/ c. ш., 56025/ в. д. | Открыто в 1885 г А.А. Краснопольским. Охвачено съемкой масштаба 1:100000 в 1947 г. трестом Молотовнефтеразведка. | По физическим свойствам сланец тонколистоватый, по наружному виду похож на бурый уголь. |  |  | В. П. Зылев,1957. | Эксплуатировалось в 1886 г. |  |  |
| 2 | 2502 | КИЗЕЛОВСКОЕ (КОСЬВИНСКОЕ) | 0-40-X Территория подчиненная г. Губаха, восточная окраина г. Губаха, 11 км на северо - запад от п. Широковский. Координаты: 58053/ c. ш., 57035/ в. д. | Обнаружено в 1884 г Меллером. | Горючий сланец в виде многочисленных тонких пропластков. |  |  | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 3 | 2503 | КУСЬЕ - АЛЕКСАНДРОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 16 км на юг - юго - восток от г. Горнозаводск, 3 км на юг от п. Кусье - Александровский. Координаты: 58015/ с. ш., 58025/ в. д. | Горючий сланец встречен в обнажении среди известняков на контакте среднего и верхнего девона. Мощность пласта 1 м, падение крутое. | Хим. состав (%): влага - 2,5; сера - 1,21; летучие - 21,28; зола - 69,9. Теплотворная способность низкая. |  |  | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 4 | 2504 | ЛЫСЬВЕНСКОЕ | 0-40-XVI Лысьвенский район, пригород г. Лысьва. Координаты: 58006/ с. ш., 57049/ в. д. | По внешнему виду похож на бурый уголь. Условия залегания и размеры неизвестны. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось до 1886 г. |  |  |
| 5 | 2505 | СЫСОЙСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 6 км на север от г. Горнозаводск, 4 км на восток от п. Пашия. Координаты: 58026/ с. ш., 58017/ в. д. | Слой каменного угля в черной глине, в рыхлом горючем сланце. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |

ТОРФ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ

| б/ - беспнистое |  | Мел. – мелиоративная | СТС – контора Сельторфстрой |
| --- | --- | --- | --- |
| Б. с. – ботанический состав |  | мощн. – мощность | сфагн. – сфагновый |
| Верх. – верховой |  | МТП – Министерство топливной промышленности РСФСР | СХ – сельское хозяйство |
| В. т. з – вид торфяной залежи |  | МЦМ – Министерство цветной металлургии РСФСР | СХТ – трест Сельхозторф |
| включ. – включая |  | Низ. – низинный | т.м. – торфяное месторождение |
| Водопр. – водоприемник |  | НКЗ – Народный комиссариат земледелия РСФСР | топ. – топяной |
| Впад. – впадает |  | Обл. – область | топ.-лесн. – топяно-лесной |
| В. Т. – вид торфа |  | обособл. – обособленный | тростн. – тростниковый |
| ВТИЗ – Всесоюзный государственный трест строительно-технических изысканий Министерства промышленности продовольственных товаров СССР |  | ОкрЗУ – Окружное земельное управление | Урал. – Уральский |
| Гипн. – гипновый |  | осок. – осоковый | УТФ – Управление торфяного фонда |
| Геолторфразведка ГлТР – Геологоразведочный торфяной трест Геолторфразведка |  | перек. – перекрыто | Уч-к – участок |
| Гипроместтоп – Государственный институт проектирования предприятий Министерства местной и топливной промышленности РСФСР |  | Перех. – переходный | хвощ. – хвощевый |
| Гипротоппром – Государственный проектный институт по разведке угольных, торфяных месторождений и сырьевых баз Госплана РСФСР |  | площ. – площадь | ЦИП НКЗ – Центральная исследовательская партия НКЗ РСФСР |
| Гипроторф – Государственный институт проектирования торфяных предприятий топливной промышленности РСФСР |  | Пн. – пнистость в процентах | ЦТС – Центральная торфяная станция |
| Горьк. – Горьковская |  | Поиск. – поисковая | эксп. – экспедиционное обследование торфяных месторождений |
| ГЛФ – Государственный лесной фонд |  | Предв. – предварительная разведка | А – зольность торфа в процентах на абсолютно-сухое вещество |
| ГПИ–I – Государственный проектный институт I Госплана РСФСР |  | Прогн. – прогнозная категория | R – степень разложения в процентах |
| ГПР – Геологоразведочная партия торфяных месторождений |  | протек. – протекает | Q – теплота сгорания в калориях абсолютно-сухого вещества |
| ГТР – Государственный проектно-изыскательский и торфоразведочный институт Гипроторфразведка |  | П. с. – подстилочный слой | W – естественная влажность торфа в процентах |
| ГТФ – Государственный торфяной фонд |  | П.т. – подстилочный торф | СаО – содержание окиси кальция в процентах |
| Д – детальная разведка |  | пуш. – пушицевый | Р2О5 – содержание окиси фосфора в процентах |
| Дон. отл. - Доннные отложения |  | РайЗО – Районный земельный отдел | F2О3 – содержание окиси железа в процентах |
| Доп. – дополнительная разведка |  | Р – рекогносцировочная разведка | SО3 – содержание окиси серы в процентах |
| Доразв. – доразведка |  | разв. – разведано | N – содержание общего азота в процентах |
| РГВХ – Республиканский государственный институт по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства Министерства водного хозяйства РСФСР | рH – активная кислотность |  |  |
| ж.-д. ст. – железнодорожная станция |  | Регистр. – регистрация |  |
| зольн. – зольность |  | РТР – Государственный республиканский проектно-изыскательский трест Росторфразведка |  |
| изоляц. – изоляционного |  | руч. – ручей |  |
| компл. – комплексный верховой |  | р. ц. – районный центр |  |
| лесн. – лесной |  | с. – село, рабочий поселок |  |
| лесо-топ. – лесо-топяной |  | Свердл. – Свердловская |  |
| М – маршрутная разведка |  | Смеш. – смешанный |  |
| мал. – малая |  | сосн. – сосновый |  |
| МВС – трест Мелиоводстрой (Водстрой) |  | ст. р. – степень разложения |  |

| № п/п | № по списку и карте | Наименование торфяного месторождения. Землепользователь. Направления и расстояния до месторождения от р.ц. и ближайшей ж.-д. ст. | Стадия и год разведки. Наименование организации, производившей разведку. Категория запасов | Площадь, га в нулевой границе торфяного месторождения в границе пром. глубины торфяной залежи | Мощность торфяного пласта, м максимальная средняя | Запас торфа, тыс.м3 тыс. т 40%-ой влажности | Тип и качественная характеристика торфяной залежи | Топографическое положение торфяного месторождения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ ОКРУГ 1. ГАЙНСКИЙ РАЙОН Разведанных торфяных месторождений не зарегистрировано |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2. КОЧЕВСКИЙ РАЙОН ЛЯГАЕВСКОЕ ГЛФ От р.ц. Кочево на СЗ в 1.5 км От ж.-д. ст. Соликамск на З в 140 км | М-1952 Свердл. ГРТ А | 839 751 | 6.10 3.25 | -- 5251 | Низ. В. т. з. - осок. R - 30-50 ср. 38 А - 5.4-21.0 ср. 8.0 Пн. - мал. | На правобережном склоне к р. Сеполь |
| 2 | 2 | ШИПИЦИНСКОЕ ГЛФ и СХ От р.ц. Кочево на ЮЗ в 1.5 км От ж.-д. ст. Соликамск на ЮЗ в 138 км | М-1952 Свердл. РТР А | 842 750 | 6.40 2.59 | -- 2906 | Смеш. и низ. R - 35-45 ср. 37 А - 3.3-13.5 ср. 6.7 Пн. - ср. | На водоразделе рек Сеполь и Коса |
| 3 | 3 | КИЗИСКОЕ ГЛФ От р.ц. Кочево на В в 24 км От ж.-д. ст. Соликамск на ЮЗ в 110 км | М-1952 Свердл. РТР А | 1111 713 | 2.80 1.36 | -- 3489 | Верх. и низ. R - 20-45 ср.37 А - 2.6-12.2 ср. 7.5 Пн. - мал. | В левобережной пойме р. Коса |
| 4 | 4 | ВАНЯ-МЕЛЬНИЦА СХ От р.ц. Кочево на ЮЗ в 9.5 км От ж.-д. ст. Соликамск на ЮЗ в 140 км | М-1952 Свердл. РТР С2 | 302 267 | 4.00 1.52 | 4058 828 | Низ. R - 35-45 ср.42 А - 8.9-57.4 9.2-45.5 ср. 22.0 Пн. - мал. | В левобережной пойме р. Коса |
| 5 | 5 | ШОРШИНСКОЕ ГЛФ и СХ От р.ц. Кочево на Ю в 7 км От ж.-д. ст. Соликамск на ЮЗ в 137 км | М-1952 Свердл. РТР В | 810 740 | 5.50 2.74 | -- 4885 | Низ. В. т. з. - древ.-осок., осок. R - 30-45 ср. 38 А - 6.4-44.7 8.4-32.2 ср. 17.5 Пн. - мал. | В пойме р. Коса |
| 6 | 6 | НЕСТИРОЛЬСКОЕ СХ От р.ц. Кочево на Ю в 5.5 км От ж.-д. ст. Соликамск на ЮЗ в 136 км | М-1952 Свердл. РТР А | 192 104 | 3.40 1.53 | -- 263 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., древ.-осок., низ. лесо-топ. R - 35-50 ср. 43 А - 7.9-17.1 ср. 11.8 Пн. - мал. | В водораздельной сточной котловине |
| 7 | 7 | ПАЛЬНИЦСКОЕ СХ От р.ц. Кочево на ЮВ в 5.5 км От ж.-д. ст. Соликамск на ЮЗ в 134 км | М-1952 Свердл. РТР А | 117 70 | 3.90 2.72 | -- 462 | Низ. В. т. з. - низ. лесо-топ., осок.-гипн., осок. R - 30-45 ср.36 А - 5.5-15.2 ср. 9.1 Пн. - мал. | В сточной котловине |
| 8 | 8 | СЕПОЛЬСКОЕ ГЛФ и СХ От р.ц. Кочево на ЮВ в 11 км От ж.-д. ст. Соликамск на З в 125 км | М-1952 Свердл. РТР А | 371 98 | 2.50 1.21 | -- 706 | Низ. В.т. з. - древ.-осок., низ. лесн. R - 35-50 ср.43 А - 7.6-15.6 ср. 9.7 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Сеполь |
| 9 | 12 | БУЖДЫМСКОЕ ГЛФ От р.ц. Кочево на В в 31 км От ж.-д. ст. Соликамск на В в 100 км | М-1952 Свердл. РТР С1 | 1713 1466 | 3.9 1.81 | -- 9316 | Низ. В. т. з. - осок. R - 35-45 ср. 38 А - 5.2-12.1 ср. 7.1 Пн. - мал. | На первой правобережной надпойменной террасе р. Коса |
| 10 | 9 | 3. КОСИНСКИЙ РАЙОН ОЧЕЛ-ЯГ ГЛФ От р.ц. Коса на СВ в 20 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 100 км | М-1950 Свердл. РТР Р1 | 2866 2673 | 5.80 3.41 | 91149 16458 | Верх. и перех. R - 15-45 20-45 ср. 26 А - 1.5-7.5 ср. 3.1 Пн. - ср. | На второй правобережной террасе р. Коса |
| 11 | 10 | СЕЛИЩЕНСКОЕ ГЛФ От р.ц. Коса на В в 5 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 90 км | М-1950 Свердл. РТР Р1 | 19301 16940 | 5.90 2.53 | 428582 73659 | Верх. и перех. R - 15-45 24-42 ср. 31 А - 1.5-39.6 2.3-25.2 ср. 4.4 | На первой правобережной надпойменной террасе р. Коса |
| 12 | 11 | СОМ-НЮР ГЛФ От р.ц. Коса на ЮВ в 10.5 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 95 км | М-1950 Свердл. РТР А | 1152 723 | 3.40 1.30 | -- 1166 | Низ. В. т. з. - низ. лесо-топ. R - 25-30 ср. 29 А - 9.8-23.0 ср. 14.1 Пн. - мал | На первой левобережной надпойменной террасе р. Коса |
| 13 | 13 | 4. ЮРЛИНСКИЙ РАЙОН КОСИНСКОЕ ГЛФ От р.ц. Юрла на СЗ в 27 км От ж.-д. ст. Чашкино на З в 151 км | М-1952 Свердл. РТР А | 524 313 | 3.20 1.64 | -- 1010 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 40-50 ср. 47 А - 6.3-23.3 ср. 10.6 Пн. - мал. | В левобережной пойме р. Коса |
| 14 | 14 | БОЛЬШОЕ КОСИНСКОЕ ГЛФ От р.ц. Юрла на СЗ в 18 км От ж.-д. ст. Чашкино на З в 143 км | М-1952 Свердл. РТР А | 3050 2632 | 5.00 1.70 | -- 7091 | Низ. В. т. з. - низ. лесо-топ., низ. лесн. R - 35-50 ср. 41 А - 5.7-10.8 ср. 7.5 Пн. - ср. | На первой правобережной надпойменной террасе р. Коса |
| 15 | 15 | ЮМСКОЕ ГЛФ и СХ От р.ц. Юрла на СЗ в 17 км От ж.-д. ст. Чашкино на ЮЗ в 145 км | М-1952 Свердл. РТР Р1 | 126 92 | 4.10 2.47 | 2272 472 | Низ. В. т. з. - низ. лесо-топ., низ. лесн. R - 35-60 ср. 18.9 А - 9.4-42.0 10.0-26.2 ср. 18.9 Пн. - ср. | В левобережной пойме р. Юм |
| 16 | 16 | ФИЛИНСКОЕ ГЛФ От р.ц. Юрла на С в 14 км От ж.-д. ст. Чашкино на ЮЗ в 133 км | М-1952 Свердл. РТР А | 1649 1353 | 4.10 2.06 | -- 8978 | Низ. В. т. з. - древ.-осок., осок., низ. лесн. R - 30-45 ср. 37 А - 7.3-22.8 ср. 12.2 Пн. - мал. | В правобережной пойме р. Коса |
| 17 | 17-18 | САМОРОДНОВСКОЕ (вкл. т.м. ЛОПВИНСКОЕ) ГЛФ От р.ц. Юрла на СВ в 13 км От ж.-д. ст. Чашкино на ЮЗ в 128 км | ДиМ-1963-64 и М-1952 Свердл. ГРП А+С2 | 1383 1214 | 4.30 1.78 | 21686 4661 | Низ. | В правобережной пойме р. Коса |
| 18 | 19 | ЗУЛА СХ От р.ц. Юрла на СВ в 14.5 км От ж.-д. ст. Чашкино на ЮЗ в 127 км | Д-1937 Свердл. СТС С1 | 21 15 | 2.60 1.49 | 224 62 | Низ. Б.с. - осок.-древ., осок R - 45 А - 12.2-41.5 22.0-29.8 ср. 26.6 W - 71.1-84.8 ср. 80.0 Пн. - больш. | В левобережной пойме р. Зула |
| 19 | 20 | КОСИНСКОЕ I ГЛФ От р.ц. Юрла на СВ в 20 км От ж.-д. ст. Чашкино на З в 118 км | М-1952 Свердл. РТР С1 | 2042 1625 | 5.10 2.08 | -- 7100 | Низ. В. т. з. - осок., осок.-гипн. R - 30-45 ср. 35 А - 6.3-27.4 8.1-13.3 ср. 10.4 Пн. - мал. | На первой правобережной надпойменной террасе р. Коса |
| 20 | 21 | ОЛЬХОВСКОЕ ГЛФ От р.ц. Юрла на СВ в 27 км От ж.-д. ст. Чашкино на З в 108 км | М-1952 Свердл. РТР Р1 | 4100 2934 | 5.10 2.76 | 80978 13946 | Смеш. и низ. R - 20-40 ср. 33 А - 2.7-19.9 ср. 6.9 Пн. - мал. | На первой правобережной террасе р. Коса |
| 21 | 22 | ЛОПАНСКОЕ ЛГФ От р.ц. Юрла на СВ в 39 км От ж.-д. ст. Чашкино на З в 105 км | М-1952 Свердл. РТР Р1 | 1000 767 | 2.10 1.04 | 7977 1627 | Низ. В. т. з. - осок. R - 35-50 ср. 42 А - 7.6-16.0 ср. 10.4 Пн. - б/пн | На первой правобережной террасе р. Коса |
| 22 | 23 | У ОЗ. МЫС (ХРЯЩ) СХ От р.ц. Юрла на СЗ в 16 км От ж.-д. ст. Менделеево на СЗ в 180 км | Д-1971 Свердл. ГРП С1 | 106 85 | 4.50 2.27 | 1924 360 | Низ. R - 30-45 ср. 39 А - 7.4-74.2 ср. 21.1 W- 48.9-88.1 ср. 82.8 | В пойме р. Юм |
| 23 | 24 | ВЕРХ-ЛОПВИНСКОЕ СХ От р.ц. Юрла на СВ в 8 км От ж.-д. ст. Менделеево на С в 160 км | Д-1971-72 Свердл. ГРП В | 403 312 | -- 2.43 | -- 1440 | Низ. R - 29-55 ср. 42 А - 6.0-64.0ср. 20.0 W - 66.4-90.0 ср. 82.3 Пн. - 0.6 | На первой надпойменной террасе р. Лопва |
| 24 | 25 | КЛЮЧЕВОЕ СХ От р.ц. Юрла на СВ в 7 км От ж.-д. ст. Чашкино на ЮЗ в 131 км | Д-1938 Свердл. СТС А | 60 50 | 5.50 2.43 | -- 185 | Низ. Б.с. - осок.-древ., осок., гипн.-осок. R - 40-65 ср.50 А - 7.1-42.0 8.4-34.4 ср. 16.1 W - 73.8-89.8 ср. 84.4 Пн. 1.0 | В правобережной пойме р. Лопва |
| 25 | 26 | УЗКОЕ СХ От р.ц. Юрла на СВ в 4 км От ж.-д. ст. Менделеево на СЗ в 143 км | Д-1971 Свердл. ГРП В | 168 107 | 4.40 1.70 | 1816 333 | Низ. R - 30-45 ср. 37 А - 9.0-55.0 ср. 21.0 W - 66.8-90.0 ср. 82.3 Пн. - 0.03 | На первой надпойменной террасе р. Лопва |
| 26 | 27 | ЮРЛИНСКОЕ СХ От р.ц. Юрла на С в 1 км От ж.-д. ст. Чашкино на ЮЗ в 139 км | Д-1936 Свердл. СТС А | 55 46 | 3.80 2.42 | 1116 185 | Низ. Б. С. - осок.-гипн. R - 35-50 ср. 43 А - 7.6-26.7 9.5-23.0 ср. 15.4 W - 80.4-89.1 ср. 82.0 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Лопва |
| 27 | 28 | СОКУЛИНО СХ От р.ц. Юрла на ЮЗ в 3.5 км От ж.-д. ст. Чашкино на ЮЗ в 141 км | Д-1938 Свердл. СТС А | 16 11 | 3.00 1.50 | -- 17 | Низ. Б. С. - древ.-осок., осок.-древ. R - 45-55 ср. 48 А - 9.6-42.7 15.0-32.8 ср. 20.8 W - 65.7-87.8 ср. 80.2 | На левобережном склоне к р. Кетчер |
| 28 | 29 | СОСНОВОЕ СХ От р.ц. Юрла на ЮЗ в 7 км От ж.-д. ст. Менделеево на СВ в 149 км | Д-1971 Свердл. ГРП А | 73 60 | 4.50 2.21 | -- 284 | Низ. R - 25-40 ср.32 А - 6.4-68.3 ср. 14.2 W - 69.6-90.3 ср. 86.0 Пн. - 0.1 | В пойме р. Лопва |
| 29 | 516 | КОСИНСКОЕ СХ От р.ц. Юрла на СВ в 17.5 км От ж.-д. ст. Чашкино на З в 126 км | Д-1960 Свердл. ГТР С1 | 66 58 | 4.60 1.69 | -- 168 | Низ. R - 20-35 ср. 30 А - 6.2-78.1 ср. 21.2 рН - 4.2-6.8 Пн. - б/пн | На правобережной террасе р. Лопва |
| 30 | 517 | ФЕДОТОВСКОЕ СХ От р.ц. Юрла на СВ в 22 км От ж.-д. ст. Березники на СВ в 119 км | Д-1960 Свердл. ГТР А | 13 10 | 3.00 1.40 | -- 32 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 30-40- ср. 35 А - 10.6-66.5 ср. 27.7 Пн. -б/пн | В пойме р. Пож |
| 31 | 518 | ЧИСТОЕ СХ От р.ц. Юрла на СВ в 25 км От ж.-д. ст. Менделеево на СЗ в 147 км | Д-1960 Свердл. ГТР А | 66 55 | 3.90 1.82 | -- 145 | Низ. R - 30-35 ср. 32 А - 8.7-58.5 ср. 21.8 рН - 7.2 Пн. - б/пн | На первой надпойменной террасе р. Сюрол |
| 32 | 519 | НОСКОВСКОЕ СХ От р.ц. Юрла на З в 5 км От ж.-д. ст. Менделеево на СЗ в 112 км | Д-1960 Свердл. ГТР А | 62 54 | 3.30 1.57 | -- 126 | Низ. R - 25-35 ср. 32 А - 8.1-74.8 ср. 28.0 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Лопва |
| 33 | 520 | КЫРОВСКОЕ СХ От р.ц. Юрла на СВ в 2.5 км От ж.-д. ст. Чашкино на ЮЗ в 135 км | Д-1960 Свердл. ГТР А | 52 47 | 3.30 1.81 | -- 329 | Низ. В. т. з. - низ. лесо-топ., гипн., осок. R - 30-35 ср. 30 А - 5.3-31.8 ср. 13.6 рН - 4.8-5.6 Пн. - б/пн | На правобережной террасе р. Лопва |
| 34 | 30 | 5. КУДЫМКАРСКИЙ РАЙОН ВЕСЫМСКОЕ От р.ц. г. Кудымкар на СВ в 24 км От ж.-д. ст. Обва на СЗ в 114 км | Д-М-1936 Свердл. СТС А | 76 32 | 2.70 1.54 | -- 64 | Низ. Б. С. - осок., осок.-гипн., древ.-осок. R - 30-50 ср. 40 А - 17.6-50.0 23.3-38.6 ср. 32.0 | В правобережной пойме р. Весым |
| 35 | 31 | ЕРОШКИН НЮР СХ От р.ц. г. Кудымкар на СЗ в 22 км От ж.-д. ст. Обва на СЗ в 110 км | Д-1967 Урал. Гипроторф В | 30 6.7 | 1.70 0.75 | 50 10 | Низ. В. т. з. - осок.-сфагн. R - 30-35 ср. 34 А - 11.5-17.4 ср. 14.5 W - 87.5-87.6 ср. 87.6 рН - 6.2 Пн. - 3.3 | В пойме р. Кува |
| 36 | 32 | МИТУЮР СХ От р.ц. г. Кудымкар на СЗ в 15 км От с. Афонькина на СВ в 1 км | Д-1938 Свердл. СТС | Выработано |  |  |  |  |
| 37 | 33 | АРАЙНА СХ От р.ц. г. Кудымкар на СЗ в 14 км От ж.-д. ст. Обва на С в 104 км | Д-1958 Свердл. ГТР С1 | 13 11 | 3.50 1.89 | -- 38 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. лесо-топ. R - 25-45 ср. 40 А - 8.1-66.4 ср. 29.1 рН - 6.2 Пн. - б/пн | В пойме р. Кузья |
| 38 | 34 | ХУТОР ГЛФ От р.ц. г. Кудымкар на СЗ в 7 км От ж.-д. ст. Обва на СЗ в 97 км | Д-1958 Свердл. ГТР С1 | 79 40 | 4.40 1.15 | -- 71 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., древ.-осок. R - 25-55 ср. 39 А - 9.7-61.0 ср. 31.3 рН - 6.0 Пн. - б/пн | На первой надпойменной террасе р. Кува |
| 39 | 35 | ЗИМНЯК СХ От р.ц. Кудымкар на СЗ в 5.5 км От ж.-д. ст. Обва на СЗ в 99 км | Д-М-1937 Свердл. СТС Р1 | 43 29 | 2.30 1.02 | -- 33 | Низ. Б. С. - древ.-осок. R - 45-50 ср. 46 А - 16.2-36.9 12.0-28.3 ср. 21.7 | В правобережной пойме р. Кува |
| 40 | 36 | ЧУГОВСКОЕ СХ От р.ц. Кудымкар на СВ в 15 км От ж.-д. ст. Обва на С в 98 км | ДиР-1958 Свердл. ГТР С1+С2 | 290 229 | 3.70 1.59 | -- 729 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. лесо-топ. R - 25-45 ср. 37 А - 6.4-28.0 ср. 11.1 рН - 6.2 Пн. - б/пн | На первой надпойменной террасе р. Велва |
| 41 | 56 | КУШ-НЮР СХ От р.ц. Кудымкар на ЮЗ в 23 км От ж.-д. ст. Обва на СЗ в 98 км | Р-1937 Свердл. СТС Р1 | 9.9 4.6 | 3.00 1.58 | 73 15 | Низ. Б. С. - древ.-осок. R - 45-50 ср. 46 А - 11.1-27.6 ср. 22.0 W - 76.6-89.8 ср. 86.1 | Является продолжением т. м. Сусовош №57 на Ю |
| 42 | 57 | СУСОВОШ СХ От р.ц. г. Кудымкар на ЮЗ в 23 км От ж.-д. ст. Обва на СЗ в 99 км | Р-1937 Свердл. СТС Р | 20 3.9 | 1.50 1.09 | 43 9 | Низ. Б. С. - осок.-древ. R - 45-50 ср. 48 А - 19.1-23.4 ср. 24.2 Пн. - б/пн | Является продолжением т. м. Куш-Нюр №56 на С |
| 43 | 58Х | КОЖИНСКОЕ СХ От р.ц. г. Кудымкар на З в 2 км От ж.-д. ст. Обва на СЗ в 90 км | Р-1932 Урал. СХТ С2 | 64 4.6 | 0.60 0.52 | 24 4 | Низ. Б. С. - гипн. R - 20-25 ср. 22 А - 19.1-19.5 ср. 19.3 Пн. - б/пн | В пойме р. Иньва |
| 44 | 59 | ЯРКОВСКОЕ-СЕРВИНСКОЕ (ПЛОТНИКОВСКОЕ) СХ От р.ц. г. Кудымкар на В в 2 км От ж.-д. ст. Обва на СЗ в 90 км | Р-1935 Свердл. СТС Д-1960 Свердл. ГТР А | 133 73 | 6.00 1.46 | 1065 288 | Низ. | В левобережной пойме р. Иньва |
| 45 | 61 | ПЛОТНИКОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Кудымкар на В в 4 км От ж.-д. ст. Обва на СЗ в 89 км | Р-1932 Урал. СХТ С2 | 164 139 | 6.00 1.53 | 2127 328 | Низ. Б. С. - древ.-осок. С гипн. R - 25-40 ср. 30 А - 8.2-65.8 ср. 26.3 W - 75/8-95/3 ср. 91.0 Пн. - мал. | В левобережной пойме р. Иньва |
| 46 | 62 | ОСТАПОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Кудымкар на ЮВ в 3.5 км От ж.-д. ст. Обва на СЗ в 88 км | Д-1947 Свердл. РТР А | 450 375 | 6.20 1.96 | -- 1203 | Низ. А - 8.3-76.4 11.2-67.0 | В правобережной пойме р. Иньва |
| 47 | 63 | КЕКУР СХ От р.ц. г. Кудымкар на ЮЗ в 8.5 км От ж.-д. ст. Обва на СЗ в 83 км | Д-1938 Свердл. СТС С2 | 11 4.8 | 1.40 0.70 | 34 7 | Низ. Б. С. - осок.-древ. R - 40-55 ср. 48 А - 15.6-58.6 ср. 25.4 Пн. - 0.3 | На склоне к р. Иньва |
| 48 | 521 | КРЕСТОВСКИЙ УЧАСТОК СХ От р.ц. г. Кудымкар на СЗ в 17 км От с. Карбас на ЮЗ в 1.5 км | Д-1960 Свердл. ГТР | Выработано |  |  |  |  |
| 49 | 522 | ПАТРУКОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Кудымкар на СВ в 30 км От ж.-д. ст. Усолье на ЮЗ в 114 км | Д-1960 Свердл. ГТР В | 18 11 | 2.00 0.77 | 86 17 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 30-35 ср. 32 А - 19.4-70.7 ср. 43.4 рН - 6.0-6.4 Пн. - б/пн | На правобережной надпойменной террасе р. Косыл |
| 50 | 523 | ОШИБ-НЮР СХ От р.ц. г. Кудымкар на СВ в 23 км От ж.-д. ст. Мокино на СЗ в 108 км | Д-1960 Свердл. ГТР | Органоминеральное |  |  |  |  |
| 51 | 524 | ВИЛЬ-БАТИНСКОЕ СХ От р.ц. г. Кудымкар на СВ в 20 км От ж.-д. ст. Обва на С в 104 км | Д-1958 Свердл. ГТР С1 | 29 15 | 3.30 1.36 | -- 37 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. лесо-топ. R - 35-40 ср. 38 А - 10.0-61.3 ср. 28.4 рН - 6.2 Пн. - б/пн | На первой левобережной надпойменной террасе р. Велва |
| 52 | 525 | НОВОСЕЛОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Кудымкар на СВ в 31 км От ж.-д. ст. Мокино на ЮВ в 110 км | Д-1973 Урал. Гипроторф В | 129 116 | 5.90 3.44 | -- 762 | Низ. R - 20-45 ср. 28 А - 5.3-57.2 ср. 15.1 W - 66.3-90.0 ср. 85.2 Пн. - 0.6 | В пойме р. Велва |
| 53 | 526 | ПОНОСОВО СХ От р.ц. г. Кудымкар на СВ в 25 км От ж.-д. ст. Обва на С в 95 км | Д-1959 Свердл. ГТР А | 38 31 | 2.30 1.22 | -- 88 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. лесо-топ. R - 30-50 ср. 42 А - 7.2-61.3 ср. 22.1 рН - 6.0-6.8 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Велва |
| 54 | 527 | ЮНЬГИНСКОЕ СХ От р.ц. г. Кудымкар на З в 28 км От ж.-д. ст. Менделеево на СЗ в 109 км | Д-1960 Свердл. ГТР С1 | 16 12 | 3.60 1.76 | -- 34 | Низ. В. т. з. - низ. лесо-топ., низ. лесн. R - 30-35 ср.34 А - 10.9-63.8 ср. 33.5 А - 10.9-63.8 ср. 33.5 рН - 6.8 Пн. - б/пн | В пойме р. Корд -Ю |
| 55 | 528 | ЛЕВИНСКОЕ ГЛФ и СХ От р.ц. г. Кудымкар на ЮЗ в 17 км От ж.-д. ст. Менделеево на СЗ в 100 км | Д-1969 Урал. Гипроторф А | 140 94 | 4.80 2.26 | 2133 431 | Низ. В. т. з. - древ.-осок. R - 30-35 ср. 33 А - 14.2-23.8 ср. 16.5 W - 79.6-92.3 ср. 87.2 рН - 5.8-6.0 Пн. - 0.6 | На первой надпойменной террасе р. Иньва |
| 56 | 529 | БОБУНЕВСКОЕ СХ От р.ц. г. Кудымкар на ЮЗ в 13 км От ж.-д. ст. Менделеево на СЗ в 100 км | Д-1960 Свердл. ГТР А+В | 64 58 | 4.30 1.33 | -- 147 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. лесо-троп. R - 25-35 ср. 32 А - 9.8-56.5 ср. 26.2 рН - 7.2 Пн. - б/пн | На первой надпойменной террасе р. Пикапер |
| 57 | 530 | ПИКАНОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Кудымкар на ЮЗ в 10.5 км От ж.-д. ст. Менделеево на СЗ в 100 км | Д-1960 Свердл. ГТР В - С1 | 59 29 | 1.50 0.86 | 250 50 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 30-40 ср. 35 А - 16.3-56.4 ср. 35.2 рН - 6.0 Пн. - б/пн | Левая пойма р. Иньва |
| 58 | 531 | МИХЕЕВО СХ От р.ц. г. Кудымкар на Ю в 34 км От ж.-д. ст. Менделеево на СЗ в 2 км | Д-1975 Урал. Гипроторф А | 25 14 | 2.90 1.30 | 187 54 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 44-55 ср. 49 А - 10.5-31.4 ср. 14.9 W - 70.0-83.7 ср. 79.2 СаО - 4.17-5.19 Р2О5 - 0.029-0.054 Fe2O3 - 0.91-1.56 SO3 - 0.10-0.12 рН - 5.4-6.0 Пн. - 0.4 | В сточной впадине |
| 59 | 532 | КЛЮЧЕВСКОЕ СХ От р.ц. г. Кудымкар на Ю в 42 км От ж.-д. ст. Менделеево на СЗ в 60 км | Д-1960 Свердл. ГТР А | 16 13 | 3.10 1.92 | -- 29 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. лесо-топ. R - 25-35 ср. 30 А - 8.4-24.3 ср. 13.0 рН - 6.9 Пн. - б/пн | На первой надпойменной террасе |
| 60 | 533 | ПАРФЕНОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Кудымкар на Ю в 41 км От ж.-д. ст. Менделеево на СЗ в 59 км | Д-1960 Свердл. ГТР А | 20 17 | 4.60 2.46 | 418 52 | Низ. В. т. з. - низ. лесо-топ. R - 25-35 ср. 30 А - 7.3-23.0 ср. 10.2 рН - 6.8 Пн. Б/пн | В пойме р. Парфеновка |
| 61 | 37 | 6. ЮСЬВИНСКИЙ РАЙОН АНДРОНОВО СХ От р.ц. Юсьва на СВ в 11 км От ж.-д. ст. Мокино на СЗ в 92 км | Д-1959 Свердл. ГТР С2 | 24 19 | 3.40 1.70 | 316 42 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. лесо-топ. R - 25-35 ср. 31 А - 8.1-63.3 ср. 22.0 рН - 7.1 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Истер |
| 62 | 38 | БОДЯТЫВА СХ От р.ц. Юсьва на СВ в 18 км От ж.-д. ст. Мокино на С в 90 км | Д-1938 Свердл. СТС С2 | 28 5.8 | 2.10 1.07 | 62 13 | Низ. Б. С. - осок-древ. R - 35-50 ср. 47 А - 18.3-54.2 25.8-43.4 ср. 34.3 W - 73.4-87.3 ср. 79.1 Пн. - 0.4 | В правобережной пойме р. Доег |
| 63 | 39 | ДЕМИНСКОЕ СХ От р.ц. Юсьва на СВ в 29 км От ж.-д. ст. Мокино на СВ в 93 км | Д-1937 Свердл. СТС С2 | 17 8.7 | 4.70 2.54 | 221 54 | Низ. Б. С. - осок.-древ., осок-древ. С гипн. R - 40-50 ср. 45 А - 9.8-39.9 13.9-32.4 ср. 22.0 W - 83.8 Пн. - мал. | В левобережной пойме р. Пой |
| 64 | 40 | ИНЬВА СХ От р.ц. Юсьва на С в 4 км От ж.-д. ст. Мокино на СЗ в 87 км | Д-1960 Свердл. ГТР В + С1 | 60 44 | 1.10 0.80 | 354 70 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 35 А - 32.0-75.0 ср. 47.8 рН - 5.4 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Иньва |
| 65 | 41 | ЮСЬВИНСКОЕ I От р.ц. Юсьва на С в 3.5 км От ж.-д. ст. Мокино на СЗ в 86 км | Р-1932 Свердл. СТС Р1 | 814 717 | 3.10 1.55 | 11114 2412 | Низ. Б. С. - древ.-осок. R - 20-40 ср. 31 А - 16.0-46.4 21.2-37.3 ср. 27.0 W - 82.4-87.3 ср. 84.7 Пн. - мал. | На водоразделе рек Иньва и Юсьва |
| 66 | 42 | СЕРГИНСКОЕ СХ От р.ц. Юсьва на СВ в 5 км От ж.-д. ст. Верещагино на СВ в 105 км | Д-1975 Свердл. ГРП В | 1327 1135 | 4.60 2.26 | -- 5773 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. лесо-топ., низ. древ.-осок. R - 30-52 ср. 42 А - 6.0-48.0 ср. 14.0 W - 70.4-91.4 ср. 83.9 Пн. 0.2 | На первой террасе рек Иньва и Юсьва |
| 67 | 43 | АНТИПИНСКОЕ I СХ От р.ц. Юсьва на СВ в 10 км От ж.-д. ст. Мокино на С в 85 км | Д-1963 Свердл. ГРП А | 240 213 | 4.70 2.32 | -- 972 | Низ. R - 25-35 ср. 31 А - 6.7-67.0 ср. 16.2 Q - 4881-5078 W - 56.0-88.4 ср. 80.0 рН - 5.4-6.8 Пн. - 0.65 | На правой надпойменной террасе р. Иньва |
| 68 | 43 | АНТИПИНСКОЕ II ГЛФ и СХ От р.ц. Юсьва на СВ в 10 км От ж.-д. ст. Мокино на С в 83 км | Д-1963 Свердл. ГРП С1 | 776 704 | 4.80 1.77 | -- 2261 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. лесо-топ., древ.-осок. R - 25-40 ср. 32 А - 6.7-75.5 ср. 28.1 W - 52.6-89.7 ср. 75.9 Пн. - 0.8 | На первой надпойменной террасе р. Иньва |
| 69 | 44 | ИЛИКИНСКОЕ СХ От р.ц. Юсьва на СВ в 16 км От ж.-д. ст. Мокино на С в 84 км | Д-1938 Свердл. СТС С1 | 80 57 | 3.30 1.90 | 1089 301 | Низ. Б. С. - осок.-древ., древ. R - 40-65 ср. 50 А - 7.6-35.4 10.0-28.8 ср. 16.9 W - 73.0-88.3 ср. 80.7 Пн. - 0.2 | В правобережной пойме р. Доег |
| 70 | 45 | СТАРИКОВСКОЕ ГЛФ От р.ц. Юсьва на В в 12 км От ж.-д. ст. Мокино на С в 80 км | Д-1963 Пересчет запасов 1976 Свердл. ГРП А | 882 419 | 2.90 1.29 | 5425 1238 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. лесо-топ. R - 25-35 ср. 32.0 А - 7.0-50.0 ср. 16.0 W - 72.8-91.1 ср. 83.4 Пн. - 0.1 | На первой надпойменной террасе р. Иньва |
| 71 | 46 | ДИКИЙ-ТЫ ГЛФ От р.ц. Юсьва на В в 17 км От ж.-д. ст. Мокино на С в 82 км | Р-1932 Урал. СХТ С2 | 539 343 | 4.0 2.07 | 7100 1498 | Низ. Б. С. - древ.-осок. С гипн. R - 25-40 ср. 32 А - 8.3-47.9 20.7-39.8 ср. 26.4 W - 80.5-90.1 ср. 86.0 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Иньва |
| 72 | 47 | ВОРОБЕЙ-ЕВСИНСКОЕ I ГЛФ и СХ От р.ц. Юсьва на В в 18 км От ж.-д. ст. Мокино на С в 80 км | Р-1932 Свердл. СТС Д-1959 Свердл. ГТР А | 163 124 | 2.60 1.56 | -- 392 | Низ. Б. С. - тростн., гипн. R - 30-55 ср. 44 А - 20.4-54.4 24.6-41.5 ср. 32.6 W - 81.1-88.9 ср. 83.9 Пн. - мал. | В правобережной пойме р. Иньва |
| 73 | 48 | ВОРОБЕЙ-ЕВСИНСКОЕ II ГЛФ и СХ От р.ц. Юсьва на В в 21 км От ж.-д. ст. Мокино на С в 80 км | Р-1932 Свердл. СТС Д-1960 Свердл. ГТР А | 1045 912 | 4.50 2.21 | -- 3092 | Низ. Б. С. - гипн.-тростн., гипн. R - 30-60 ср. 43 А - 13.2-68.0 19.9-57.7 ср. 28.8 W - 65.3-91.3 ср. 82.2 Пн. - мал. | В правобережной пойме р. Иньва |
| 74 | 49Х | АКСЕНОВСКОЕ и ЧИКМАНОВСКОЕ От р.ц. Юсьва на В в 26 км От ж.-д. ст. Мокино на СВ в 82 км | Р-1932 Свердл. СТС Р | 355 162 | 4.00 1.25 | 2025 377 | Низ. Б. С. - гипн., осок., осок.-древ. R - 25-30 ср. 26 А - 30.6-62.0 35.4-46.3 ср. 41.0 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Иньва |
| 75 | 50 | КУПРОССКОЕ (вкл. т. м. ЖЕЛТОЕ) ГЛФ От р.ц. Юсьва на В в 28 км От ж.-д. ст. Мокино на СВ в 81 км | Р-1932 Свердл. СТС Р-1944 ГРТР В | 1570 1251 | 4.60 1.96 | -- 5064 | Низ. Б. С. - гипн.-осок., осок., осок.-древ. R - 15-45 25-36 ср. 31 А - 6.3-50.0 11.4-52.4 ср. 24.0 Пн. - б/пн | На правобережной надпойменной террасе р. Иньва |
| 76 | 51 | МАЛО-МОЧГИНСКОЕ СХ От р.ц. Юсьва на В в 35 км От ж.д. ст. Мокино на СВ в 85 км | Д-1959 Свердл. ГТР С1 | 119 100 | 3.60 1.78 | -- 155 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 30-35 cр.33 F - 15.9-72.0 ср. 40.1 рН - 7.2 Пн. - 2.9 | В пойме р. Иньва |
| 77 | 52 | ПОСКИТОЛЬСКОЕ (МОЧГИНСКОЕ) ГЛФ От р.ц. Юсьва на В в 38 км От ж.-д. ст. Мокино на СВ в 86 км | Р-1944 Горьк. РТР А | 357 188 | 4.00 2.08 | -- 966 | Низ. Б. С. - осок.-древ. R - 40-60 ср. 49 А - 10.1-46.1 11.2-27.9 ср. 20.4 Пн. - б/пн | На левобережной надпойменной террасе р. Иньва |
| 78 | 53 | МАЛ. ОНИКОВСКОЕ ГЛФ От р.ц. Юсьва на В в 41 км От ж.-д. ст. Мокино на СВ в 86 км | Р-1944 Горьк. РТР Р1 | 615 328 | 3.20 1.27 | 4160 833 | Низ. Б. С. - осок.-древ. R - 15-55 ср. 37 А - 5.6-74.3 9.5-60.6 ср. 30.8 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Иньва |
| 79 | 54 | СОБОЛЕВСКОЕ ГЛФ От р.ц. Юсьва на В в 39 км От ж.д. ст. Мокино на СВ в 85 км | Р-1944 Горьк. РТР Р1 | 300 157 | 2.40 0.97 | 1528 318 | Низ. В. т. з. - осок.-древ., древ.-осок. R - 45-55 ср. 51 А - 18.5-60.3 26.1-59.2 ср. 38.0 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Иньва |
| 80 | 55 | ЮСЬВИНСКОЕ СХ При р.ц. Юсьва на западной окраине От ж.-д. ст. Менделеево на СЗ в 81 км | Д-1936 Свердл. СТС С2 | 30 9.6 | 3.00 1.46 | 140 29 | Низ. Б. С. - гипн.-осок. R - 35-50 ср. 44 А - 10.9-31.7 14.5-18.7 ср. 17.1 W - 85.2-90.8 ср. 88.8 | В левобережной пойме р. Юсьва |
| 81 | 225 | БОЛЬШОЕ ОНИКОВСКОЕ ГЛФ От р.ц. Юсьва на В в 40 км От ж.-д. ст. Половинка-Чусовая на З в 105 км | Р-1944 Горьк. РТР А | 731 523 | 4.00 2.19 | -- 2543 | Низ. Б. С. - осок.-древ., древ.-осок., гипн.-осок. R - 20-60 ср. 45 А - 7.9-65.1 11.1-47.6 ср. 21.3 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Иньва |
| 82 | 534 | ВАКИНСКОЕ СХ От р.ц. Юсьва на СВ в 40 км От ж.-д. ст. Мокино на СВ в 105 км | Д-1960 Свердл. ГТР С1 | 8.1 4.2 | 2.00 0.99 | 41 8 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. лесо-топ. R - 30-35 ср. 32 А - 19.6-42.8 ср. 29.8 рН - 5.7 Пн. - б/пн | Р. Исыл протекает вдоль восточного края т. м. |
| 83 | 535 | НИКОЛАЕВСКОЕ СХ От р.ц. Юсьва на С в 10.5 км От с. Николаева на СВ в 0.5 км | Д-1960 Свердл. ГТР | Органоминеральное |  |  |  |  |
| 84 | 536 | ФЕДОТОВСКОЕ СХ От р.ц. Юсьва на С в 10 км От ж.-д. ст. Обва на С в 93 км | Д-1960 Свердл. ГТР А+В | 17 4.3 | 0.70 0.56 | 24 5 | Низ. В. т. з. - лесн. R - 35 А - 19.0-38.7 ср. 31.6 рН - 7.0 Пн. - б/пн | В надпойменной террасе р. Велва |
| 85 | 537 | КАПИЛИНСКОЕ СХ От р.ц. Юсьва на СЗ в 6 км От ж.-д. ст. Менделеево на С в 93 км | Д-1959 Свердл. ГТР В - С1 | 71 49 | 1.60 0.92 | 546 106 | Низ. В. т. з. - древ.-осок., низ. лесн. R - 30-35 ср. 32 А - 18.5-61.7 ср. 35.6 рН - 5.2 Пн. Б/пн | На первой правобережной надпойменной террасе р. Иньва |
| 86 | 538 | ПРОНИНСКОЕ СХ От р.ц. Юсьва на СЗ в 6 км От ж.-д. ст. Обва на СЗ в 84 км | Д-1960 Свердл. ГТР В | 63 30 | 2.40 1.18 | 353 69 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. топ.-лесн., многосл. лесо-топ. R - 30-35 ср. 34 А - 34.4-71.5 44.4-68.9 ср. 49.4 Пн. - б/пн | В пойме р. Иньва |
| 87 | 539 | АРХАНГЕЛЬСКОЕ СХ От р.ц. Юсьва на С в 6 км При с Архангельское на ЮЗ | Д-1960 Свердл. ГТР | Органоминеральное |  |  |  |  |
| 88 | 540 | БАЖИНСКОЕ СХ От р.ц. Юсьва на СВ в 8 км При с. Бажино на З | Д-1960 Свердл. ГТР | Выработано |  |  |  |  |
| 89 | 541 | КУЗЬМИНСКОЕ СХ От р.ц. Юсьва на СВ в 29 км От ж.-д. ст. Мокино на СВ в 60 км | Д-1960 Свердл. ГТР | Органоминеральное |  |  |  |  |
| 90 | 542 | ДЕМИНСКОЕ СХ От р.ц. Юсьва на СВ в 28 км От ж.-д. ст. Мокино на СВ в 94 км | Д-1970 Урал. Гипроторф В | 16 12 | 4.80 1.43 | 167 31 | Низ. В. т. з. - многосл. Топ., низ. лесо-топ. R - 30-35 ср. 31 А - 6.0-24.1 ср. 11.6 W - 84.2-92.5 ср. 88.9 рН - 6.0 6.2 Пн. - 0.9 | На первой надпойменной террасе |
| 91 | 64 | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ 7. ЧЕРДЫНСКИЙ РАЙОН ИСКОРСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на С в 25 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 110 км | М-1949 Свердл. РТР Р1 | 1525 1395 | 5.50 3.50 | 48825 9814 | Перех. Б. с. - осок.-сфагн. R - 30-45 ср. 38 А - 3.5-22.4 ср. 9.9 Пн. - б/пн | В пойме рек Колва и Низьва |
| 92 | 65 | ЗЫБКОЕ ЛГФ От р.ц. г. Чердынь на С в 11 км От ж.-д. ст. г. Соликамск на СЗ в 95 км | М-1949 Свердл. РТР А+В | 5996 5738 | 6.50 4.44 | -- 31751 | Верхн. и перех. R - 20-45 ср. 33 А - 1.6-14.4 ср. 2.6 Пн. - мал. | На левобережной надпойменной террасе р. Колва |
| 93 | 66 | ДЖУРИЧ-НЮР ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на СЗ в 79 км От ж.-д. ст. г. Соликамск на СЗ в 154 км | М-1951 Свердл. РТР Р1 | 34953 30609 | 6.00 2.70 | 826443 152332 | Верхн., смеш., перех и низ. R - 25-50 ср. 32 А - 2.2-18.6 ср. 5.3 Пн. - больш. | На водоразделе рек Вычегда и Кама |
| 94 | 67 | КУНТЕГСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на СЗ в 65 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 138 км | М-1951 Свердл. РТР Р1 | 3819 2728 | 4.70 1.99 | 54287 10413 | Верхн., перех. И низ. R - 20-45 ср. 34 А - 3.3-13.0 ср. 6.0 Пн. - ср. | На первой правобережной террасе р. Юж. Кельтма |
| 95 | 68 | НИЖНЯЯ ПАЛАЗНА ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на СЗ в 61 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 136 км | М-1951 Свердл. РТР Р1 | 1038 789 | 3.60 1.81 | 14281 2742 | Перех. В. т. з. - перех. лесо-топ. R - 20-35 ср. 30 F - 4.0-13.3 ср. 6.2 Пн. - больш. | На первой надпойменной террасе р. Юж. Кельтма |
| 96 | 69 | БЫЗИМСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на СЗ в 53 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 122 км | М-1949 Свердл. РТР Р1 | 19348 18406 | 5.60 3.50 | 644210 126265 | Прогн. Б. с. - сфагн., осок.-сфагн. R - 20-50 ср. 34 А - 1.5-3.8 ср. 2.1 Пн. - больш. | На водоразделе рек Чепец и Юж. Кельтма |
| 97 | 70 | ОШЛЫБСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на СЗ в 44 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 115 км | М-1949 Свердл. РТР Р1 | 6950 6123 | 4.6 2.62 | 160423 30176 | Верх. и перех. R - 25-50 ср. 35 А - 1.8-3.5 ср. 2.5 | На водоразделе рек Юж. Кельтма и Пильва |
| 98 | 71 | ПАХОМОВСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на СЗ в 36 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 114 км | М-1951 Свердл. РТР С2 | 172 123 | 3.70 1.91 | 2349 458 | Низ. В. т. з. - низ. лесо-топ. R - 30-40 ср. 33 А - 6.5-11.4 ср. 8.0 Пн. - мал. | На первой левобережной надпойменной террасе р. Пильва |
| 99 | 72 | СЫПАНСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на СЗ в 34 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 150 м | М-1951 Свердл. РТР Д-1963 Свердл. ГРП В | 1309 1187 | 7.30 4.02 | -- 6098 | Верхн., смеш. R - 20-35 ср. 25 А - 1.4-10.7 ср. 2.6 | На второй надпойменной террасе р. Пильва |
| 100 | 73 | ЕЛФИМОВСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на СЗ в 31 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 115 км | М-1951 Свердл. РТР С2 | 302 290 | 4.10 2.91 | 8439 1384 | Смеш. В. т. з. - смеш. топ. R - 20-35 ср. 28 А - 2.5-6.0 ср. 3.9 Пн. - б/пн | На первой правобережной надпойменной террасе р. Сыпан |
| 101 | 74 | ЯНИДОРСКОЕ СХ От р.ц. г. Чердынь на СЗ в 29 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 113 км | М-1951 Свердл. РТР Д-1962 Свердл. ГРП В + С2 | 677 618 | 3.90 2.26 | 13967 2751 | Низ. В. т. з. - низ. топ.-лесн. R - 30-40 ср. 34 А - 5.3-38.1 ср. 12.1 Пн. - б/пн | На первой правобережной надпойменной террасе р. Сыпан |
| 102 | 75 | ПИЛЬВЕНСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на СЗ в 43 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 112 км | М-1951 Свердл. РТР Р1 | 92 65 | 2.40 1.24 | 806 163 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 30-45 ср. 39 А - 7.2-31.5 12.5-22.7 ср. 17.5 Пн. - б/пн | На первой левобережной надпойменной террасе р. Кама |
| 103 | 76 | МЕДВЕЖЬЕ ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на СЗ в 40 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 112 км | М-1951 Свердл. РТР А | 307 243 | 3.40 1.31 | 3183 792 | Верх. и низ. R - 25-35 ср. 30 А - 2.9-9.0 ср. 5.0 Пн. - б/пн | На первой левобережной надпойменной террасе р. Кама |
| 104 | 77 | АФОНИЧЬЕ ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на СЗ в 38 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 110 км | М-1951 Свердл. РТР Р1 | 194 132 | 4.80 1.48 | 1954 327 | Верх. и перех. R - 15-40 23-27 ср. 24 А - 1.3-14.5 ср. 3.4 Пн. - б/пн П. С. - 0.5 м | На первой левобережной надпойменной террасе р. Кама |
| 105 | 78 | СИНЯЕГСКОЕ I ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на СЗ в 38 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 110 км | М-1951 Свердл. РТР Р1 | 67 23 | 2.00 1.05 | 242 44 | Перех. В. т. з. - перех. Топ. R - 20-30 ср. 24 А - 2.1-6.8 ср. 3.5 Пн. - б/пн | На первой левобережной надпойменной террасе р. Кама |
| 106 | 79 | СИНЯЕГСКОЕ II ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на СЗ в 38 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 110 км | М-1951 Свердл. РТР Р1 | 16 8.6 | 3.50 1.69 | 145 28 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 30-35 ср. 31 А - 9.6-43.2 16.2-20.4 ср. 19.5 Пн. - б/пн | В левой пойме р. Кама |
| 107 | 80 | ЧУДОВА ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на В в 2 км От ж.-д. ст. Соликамск на С в 83 км | М-1949 Свердл. РТР Р1 | 12712 9874 | 5.10 2.27 | 224140 44005 | Перех. и низ. R - 25-45 ср. 35 А - 1.8-8.3 ср. 3.0 Пн. - больш. | На водоразделе рек Вишера и Колва |
| 108 | 81 | ЧИЖОВСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на В в 17 км От ж.-д. ст. Соликамск на С в 85 км | М-1951 Свердл. РТР А | 946 717 | 5.20 2.93 | -- 2825 | Верхн. и смеш. R - 25-30 ср. 29 А - 2.3-9.2 ср. 3.2 | На первой правобережной надпойменной террасе р. Вишера |
| 109 | 82 | БОЛЬШОЕ КАМСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на З в 45 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 102 км | М-1950 Свердл. РТР Р1 | 80950 70255 | 6.50 2.65 | 1861758 321202 | Верх., смеш., перех. и низ R - 15-50 22-35 ср. 28 А - 1.4-26.3 2.1-17.9 ср. 5.4 П. С. - частично 0.5 м | На первой левобережной надпойменной террасе р. Кама |
| 110 | 85 | САЛЫМСКОЕ I ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на ЮЗ в 40 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 88 км | М-1950 Свердл. РТР Р1 | 3660 3064 | 6.10 2.30 | 70472 11624 | Верх. и перех. R - 15-35 23-24 ср. 23 А - 1.6-6.0 ср. 3.0 Пн. - ср. | На второй правобережной надпойменной террасе р. Кама |
| 111 | 86 | САЛЫМСКОЕ II ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на ЮЗ в 36 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 82 км | М-1950 Свердл. РТР Р1 | 4194 3834 | 5.20 2.93 | 112336 19715 | Верх. и перех. R - 15-35 24-33 ср. 28 А - 1.7-19.2 ср. 3.9 | На водоразделе рек Котос и Сумыч |
| 112 | 87 | БУШКИНСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на ЮЗ в 26 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 74 км | М-1952 Свердл. РТР Р1 | 4772 4488 | 6.70 3.43 | 153938 26800 | Смеш., перех. и низ. R - 25-40 ср.32 А - 2.0-10.0 ср. 4.9 | На первой правобережной надпойменной террасе р. Сумыч |
| 113 | 543 | ЗЕПОВСКОЕ №97 (южная часть) ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на С в 107 км От ж.-д. ст. Соликамск на С в 192 км | Поиск.-разв.-1972-74 Горьк. ГлТР С2 | 138 116 | 2.40 1.31 | 1522 252 | Верх., смеш. и перех. R - 20-40 ср. 31 А - 1.6-10.9 ср. 8.2 W - 86.0-93.2 ср. 89.9 СаО - 0.19-0.66 Р2О5 - 0.05-0.16 Fe2O3 - 0.07-0.30 N - 1.38-2.40 Пн. - 0.8 | На водоразделе рек Березовка и Зепь |
| 114 | 544 | ЧУЛОКСКОЕ №103 ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на С в 106 км От ж.-д. ст. Соликамск на С в 190 км | Поиск.-разв.-1972-74 Горьк. ГлТР С2 | 520 434 | 2.70 1.74 | 7532 1460 | Верх., перех. и низ. R - 10-45 ср. 34 А - 1.6-29.2 ср. 10.6 W - 78.5-95.1 ср. 86.8 СаО - 0.45-1.42 Р2О5 - 0.05-0.24 Fe2O3 - 0.21-1.80 N - 1.51-3.16 рН - 2.8-4.1 Пн. - 2.0 | На склоне долины р. Березовка |
| 115 | 545 | ТУМСКОЕ №102 (юго-западная часть) ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на С в 105 км От ж.-д. ст. Соликамск на С в 190 км | Поиск.-разв.-1972-74 Горьк. ГлТР С2 | 477 339 | 2.50 1.48 | 5007 906 | Верх. и перех. R - 12-40 ср. 29 А - 1.3-4.8 ср. 2.6 W - 81.5-93.1 ср. 88.8 СаО - 0.13-1.47 Р2О5 - 0.06-0.19 Fе2О3 - 0.10-1.26 N - 1.56-3.52 рН - 2.7-3.8 Пн. - 1.5 | На склоне водораздела рек Березовка и Тумская |
| 116 | 546 | МЕЖОЗЕРНОЕ №112 ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на С в 98 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 182 км | Поиск.-разв.-1972-74 Горьк. ГлТР С2 | 204 155 | 2.60 1.54 | 2396 482 | Смеш. и перех. R - 5-45 ср. 30 А - 1.3-31.7 ср. 5.9 W - 77.5-94.1 ср. 86.3 СаО - 0.51-1.72 Р2О5 - 0.04-0.28 Fе2О3 - 0.13-0.51 N - 1.20-2.68 рН - 2.8-4.0 Пн. - 2.0 | На частном водоразделе рек Березовка и Помусовка |
| 117 | 547 | ВАСЮКОВСКОЕ №113 (южная часть) ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на С в 98 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 182 км | Поиск.-разв.-1972-74 Горьк. ГлТР С2 | 148 109 | 3.00 1.50 | 1635 279 | Верх. и смеш. R - 5-40 ср. 29 А - 1.1-5.5 ср. 2.7 W - 85.6-94.3 ср. 2.7 СаО - 0.15-0.78 Р2О5 - 0.07-0.15 Fе2О3 - 0.07-0.62 N - 1.45-2.38 рН - 2.8-3.6 Пн. - 1.5 | На водоразделе рек Березовка и Чирва |
| 118 | 548 | СЕМИСОСЕНСКОЕ №6 (зап. часть) ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на С в 83 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 168 км | Поиск.-разв.-1972-74 Горьк. ГлТР С2 | 108 91 | 4.70 2.54 | 2311 462 | Низ. R - 22-48 ср. 32 А - 4.0-32.4 ср. 11.8 W - 76.4-91.9 ср. 87.4 СаО - 0.88-1.89 Р2О5 - 0.10-0.27 Fе2О3 - 0.98 N - 2.43-3.03 рН - 3.8-5.7 Пн. - 0.8 | На первой левобережной надпойменной террасе р. Вишерка |
| 119 | 549 | КУСКОВО №7 ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на С в 75 км От ж.-д. ст. Соликамск на С в 156 км | Поиск.-разв.-1972-74 Горьк. ГлТР С2 | 45 31 | 2.40 1.34 | 415 71 | Верх. R - 7-30 А - 1.3-4.1 ср. 2.1 W - 86.6-92.2 ср. 88.3 СаО - 0.23-0.67 Р2О5 - 0.07-0.11 Fе2О3 - 0.07-0.17 N - 1.67-2.93 рН - 2.8-3.1 Пн. - 1.2 | На первой надпойменной террасе р. Вишерка |
| 120 | 550 | КРИВОЕ №124 ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на СВ в 73 км От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 150 км | Поиск.-разв.-1972-74 Горьк. ГлТР С2 | 129 65 | 2.70 1.45 | 940 185 | Низ. R - 20-48 ср. 32 А - 5.7-20.6 ср. 9.6 W - 83.5-90.1 ср. 87.6 СаО - 2.91-3.46 Р2О5 - 0.08-0.19 Fе2О3 - 0.11-2.14 N - 2.24-3.33 рН - 4.7-5.6 Пн. - 3.0 | В пойме р. Колва |
| 121 | 551 | РУЧЬЕВСКОЕ №8 ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на СВ в 60 км От ж.-д. ст. Соликамск на С в 140 км | Поиск.-разв.-1972-74 Горьк. ГлТР С2 | 209 162 | 3.00 1.86 | 3013 639 | Низ. R - 20-50 ср. 34 А - 3.0-49.0 ср. 11.3 W - 73.5-92.1 ср. 86.3 СаО - 0.92-2.47 Р2О5 - 0.07-0.27 Fе2О3 - 0.81-2.13 N - 1.76-2.72 рН - 3.4-5.3 Пн. -1.8 | На склоне долины р. Колва |
| 122 | 552 | РАСКАТНОЕ №9 ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на СВ в 65 км От ж.-д. ст. Соликамск на С в 194 км | Поиск.-разв.-1972-74 Горьк. ГлТР С2 | 110 72 | 2.30 1.05 | 761 170 | Низ. R - 30-37 ср. 34 А - 5.9-29.1 ср. 14.9 W - 80.3-89.4 ср. 84.7 СаО - 3.93-6.37 Р2О5 - 0.18-0.25 Fе2О3 - 1.71-5.28 N - 2.67-2.90 рН - 5.3-5.4 Пн. - 2.5 | В пойме р. Колва |
| 123 | 553 | ПРИДОРОЖНОЕ №10 ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на СВ в 71 км От ж.-д. ст. Соликамск на С в 148 км | Поиск.-разв.-1972-74 Горьк. ГлТР С2 | 30 14 | 1.30 0.92 | 129 20 | Верх. R - 7-30 ср. 20 А - 1.3-3.0 ср. 1.9 W - 85.7-92.7 ср. 89.4 СаО - 0.23-0.42 Р2О5 - 0.06-0.16 Fе2О3 - 0.05-0.15 N - 0.93-3.54 рН - 2.7-3.0 Пн. - 2.1 | На первой надпойменной террасе р. Колва |
| 124 | 554 | ХОРОШЕВСКОЕ №11 ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на СВ в 57 км От ж.-д. ст. Соликамск на С в 136 км | Поиск.-разв.-1972-74 Горьк. ГлТР С2 | 31 18 | 1.90 1.15 | 207 37 | Верх. R - 12-32 ср. 27 А - 1.7-3.6 ср. 2.3 W - 86.6-91.7 ср. 88.1 СаО - 0.32-0.54 Р2О5 - 0.12-0.15 Fе2О3 - 0.07-0.14 N - 1.24-3.36 рН - 2.8-3.2 Пн. - 1.9 | На первой надпойменной террасе р. Колва |
| 125 | 555 | ЧИСТОЕ СХ От р.ц. г. Чердынь на СЗ в 22 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 126 км | Д-1962 Свердл. ГРП С1 | 52 35 | 4.50 1.53 | 531 81 | Верх., смеш. и перех. R - 5-45 ср. 25 А - 1.9-60.2 рН - 4.0 | В сточной впадине |
| 126 | 556 | САКИНОВО СХ От р.ц. г. Чердынь на СЗ в 14 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 105 км | Д-1962 Свердл. ГРП С1 | 50 32 | 2.90 1.14 | -- 72 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., многосл. лесо-топ. R - 10-50 ср. 39 А - 6.6-49.7 ср. 13.6 рН -4.0-5.8 | В правобережной пойме р. Люльва |
| 127 | 557 | БОЛ. ВИЛЬГОРТСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на С в 12.5 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 97 км | ДиР-1962 Свердл. ГРП А | 299 232 | 5.10 1.67 | -- 709 | Верх. и смеш. R - 10-50 ср. 29 А - 1.5-53.0 ср. 8.2 рН - 4.0-4.8 Пн. - 0.6 | На второй надпойменной террасе |
| 128 | 558 | МАЛ. ВИЛЬГОРТСКОЕ СХ От р.ц. г. Чердынь на С в 13.5 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 98 км | Д-1962 Свердл. ГРП С1 | 44 39 | 5.00 2.27 | -- 160 | Перех. и низ. R - 15-45 ср. 27 А - 4.1-51.4 ср. 15.6 рН - 4.0-6.0 | На правобережной пойме р. Колва |
| 129 | 559 | ПО РЕЧКЕ КИМЗЕЛКА СХ От р.ц. г. Чердынь на С в 6 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 91 км | Д-1962 Свердл. ГРП В - С1 | 18 11 | 2.00 0.78 | 87 18 | Перех. В. т. з. - перех. топ. R - 30-35 ср. 48 А - 10.1-51.0 ср. 29.9 рН - 4.0 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Кимзелка |
| 130 | 560 | ГАРИНСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Чердынь на ЮЗ в 26 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 91 км | Д-1963 Свердл. ГРП С1 | 125 112 | 4.60 1.93 | 2155 367 | Верх., смеш. и перех. R - 10-40 ср. 25 А - 1.7-12.7 ср. 6.1 | На второй надпойменной террасе р. Кама |
| 131 | 561 | Б.-ДОЛДЫ СХ От р.ц. г. Чердынь на ЮЗ в 24 км От ж.-д. ст. Соликамск на ЮВ в 79 км | Д-1962 Свердл. ГРП С1 | 44 33 | 2.70 1.51 | 498 104 | Низ. В. т. з. - 40-60 ср. 50 А - 10.4-40.6 ср. 19.9 рН - 5.6-6.0 | На водоразделе рек Черная и ручья без названия |
| 132 | 562 | НИКИТНИК СХ От р.ц. г. Чердынь на ЮЗ в 18 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 78 км | Д-1962 Свердл. ГРП А | 111 89 | 4.20 1.94 | 1719 437 | Перех. и низ. R - 20-35 ср. 27 А - 5.1-20.0 ср. 7.6 рН - 6.0-6.6 Пн. - б/пн | В сточной впадине |
| 133 | 563 | ЗА ПРУДОМ СХ От р.ц. г. Чердынь на Ю в 11 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 70 км | Д-1962 Свердл. ГРП С | 78 60 | 3.70 1.28 | 772 159 | Перех. и низ. R - 35-50 ср. 43 А - 5.3-42.9 ср. 21.8 | В пойме рек Вишера и Бобровка |
| 134 | 564 | ШИШИГИНСКОЕ СХ От р.ц. г. Чердынь на ЮЗ в 30 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 70 км | Д-1963 Свердл. ГРП В | 40 32 | 3.80 1.19 | 382 79 | Низ. В. т. з. - древ.-осок., низ. лесо-топ. R - 35-50 ср. 44 А - 11.7-15.8 ср. 12.9 рН - 5.8-6.0 | На второй надпойменной террасе р. Кама |
| 135 | 565 | ДУБРОВО ГЛФ и СХ От р.ц. г. Чердынь на ЮЗ в 26 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 66 км | Д-1962 Свердл. ГРП А | 117 95 | 4.50 2.23 | -- 782 | Смеш., перех. и низ. R - 20-40 ср. 29 А - 1.0-11.3 ср. 5.6 рН - 4.0-6.4 Пн. - б/пн | На второй надпойменной террасе |
| 136 | 566 | ПОДСЕРЕДНОЕ СХ От р.ц. г. Чердынь на Ю в 24 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 63 км | Д-1962 Свердл. ГРП С1 | 11 8.0 | 2.60 0.98 | 78 16 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., древ.-осок. R - 30-55 ср. 43 А - 9.2-42.5 ср. 17.7 рН - 5.0-6.2 Пн. - б/пн | В проточной впадине |
| 137 | 567 | УСТЬ-УРОЛЬСКОЕ СХ От р.ц. г. Чердынь на ЮЗ в 36 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 60 км | Д-1962 Свердл. ГРП В - С1 | 80 34 | 2.20 0.96 | 328 66 | Перех. и низ. R - 30-50 ср. 37 А - 3.8-14.2 ср. 7.7 рН - 4.0-6.0 Пн. - б/пн | В сточной впадине |
| 138 | 568 | ФЕДОРИНО СХ От р.ц. г. Чердынь на Ю в 51 км От ж.-д. ст. Соликамск на ЮЗ в 43 км | Д-1962 Свердл. ГРП В - С1 | 46 29 | 2.50 0.90 | 260 54 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 40-50 ср. 46 А - 11.4-55.6 ср. 26.1 рН - 5.8-6.2 Пн. - б/пн | В пойме р. Пестерюха |
| 139 | 83 | 8.КРАСНОВИШЕРСКИЙ РАЙОН БЕРЕЗОВСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Красновишерск на ЮЗ в 33 км От ж.-д. ст. Соликамск на С в 69 км | М-1950 Свердл. РТР С2 | 1255 876 | 5.10 2.20 | 19272 3700 | Перех. В. т. з. - перех. топ. R - 20-40 ср. 30 А - 1.5-19.2 ср. 5.1 Пн. - больш. | На первой левобережной террасе р. Вишера |
| 140 | 84 | БУЛАТОВСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Красновишерск на ЮЗ в 27 км От ж.-д. ст. Соликамск на С в 67 км | М-1950 Свердл. РТР Р1 | 1988 1725 | 5.10 2.31 | 39648 7063 | Верх. и низ. R - 25-45 ср. 33 А - 1.1-11.2 ср. 3.8 Пн. - б/пн | На первой левобережной террасе р. Вишера |
| 141 | 89 | ГУБДОРСКОЕ-КОЛЫНВЕНСКОЕ ГЛФ и СХ От р.ц. г. Красновишерск на ЮЗ в 22 км От ж.-д. ст. Соликамск на С в 42 км | Р-1943 РТР Р-1950 Свердл. РТР Д-1960 Свердл. ГТР В + С2 | 15312 12706 | 6.90 3.31 | 420569 72965 | Верх., перех. и низ. | В пойме р. Колынва |
| 142 | 90 | ЗАЯЧЬЯ ГОРКА ГЛФ При р.ц. г. Красновишерск на З От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 86 км | М-1951 Свердл. РТР А+В | 610 422 | 3.20 1.52 | -- 1416 | Верх. В. т. з. - магелланикум R - 30-40 ср. 34 А - 1.8-5.4 ср. 3.2 Пн. - б/пн | На второй правобережной террасе р. Вишера |
| 143 | 91 | КРАСНОВИШЕРСКОЕ ГЛФ При р.ц. г. Красновишерск на В От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 86 км | М-1951 Свердл. РТР Р1 | 161 71 | 3.20 2.04 | 1448 223 | Верх. В. т. з. - магелланикум R - 5-35 17-25 ср. 22 А - 1.3-8.5 ср. 4.3 Пн. - больш. П. С. - до 1 м на площ. 35 га | На второй левобережной надпойменной террасе р. Вишера |
| 144 | 92 | СУХОЕ ГЛФ При р.ц. г. Красновишерск на Ю От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 77 км | М-1951 Свердл. РТР А | 3545 3033 | 5.70 2.91 | -- 11446 | Верх. и смеш. R - 15-35 22-33 ср. 26 А - 1.2-5.1 ср. 2.5 Пн. - больш. | На первой левобережной надпойменной террасе р. Вишера |
| 145 | 93 | ЯЗЬВА (БОНДОРОВСКОЕ) ГЛФ От р.ц. г. Красновишерск на ЮЗ в 8.5 км От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 75 км | М-1951 Свердл. РТР А | 1139 983 | 6.00 3.06 | -- 3687 | Верх. В. т. з. - компл. R - 20-30 ср. 21 А - 1.0-2.8 ср. 2.1 Пн. - больш. | На второй левобережной надпойменной террасе р. Вишера |
| 146 | 94 | НИЖНЕ-ЯЗЬВИНСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Красновишерск на ЮЗ в 16 км От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 69 км | М-1951 Свердл. РТР А+В | 219 179 | 5.00 3.51 | 6283 563 | Верх. В. т. з. - шейхц.-сфагн. R - 20-35 ср. 23 А - 2.1-6.4 ср. 3.2 Пн. - б/пн | На первой левобережной террасе р. Язьва |
| 147 | 95 | ГАГАРИНСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Красновишерск на Ю в 25 км От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 51 км | М-1949 Свердл. РТР Р1 | 7291 6736 | 6.00 3.42 | 230371 36399 | Верх. Б. с. - сфагн., пуш.-сфагн. R -10-35 19-32 ср. 24 А - 1.7-4.8 ср. 2.3 Пн. - ср. | На водоразделе рек Язьва и Глухая Вильва |
| 148 | 96 | МОСЬВИНСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Красновишерск на Ю в 34 км От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 36 км | М-1949 Свердл. РТР Р1 | 14349 9137 | 6.00 2.49 | 227511 44693 | Перех. и низ. R - 25-50 ср. 36 А - 2.8-16.7 ср. 6.0 Пн. - б/пн | На водоразделе рек Колынва и Глухая Вильва |
| 149 | 97 | РАЙЧИКОВО ГЛФ От р.ц. г. Красновишерск на ЮВ в 40 км От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 47 км | М-1951 Свердл. РТР Р1 | 220 146 | 4.60 1.85 | 2701 443 | Смеш. В. т. з. - смеш. топ. R - 25-35 ср. 28 А - 2.3-5.8 ср. 3.7 Пн. - б/пн | На второй левобережной надпойменной террасе р. Глухая Вильва |
| 150 | 98 | ТАЛИЦКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Красновишерск на ЮВ в 42 км От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 46 км | М-1951 Свердл. РТР Р1 | 169 100 | 3.00 1.54 | 1540 251 | Верх. В. т. з. - компл. R - 20-40 ср. 28 А - 2.3-5.8 ср. 3.7 Пн. - б/пн | Р. Глухая Вильва протекает в 0.8 км от восточного края т.м. |
| 151 | 88 | 9.СОЛИКАМСКИЙ РАЙОН РЕДИКОРСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Соликамск на СЗ в 28 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 39 км | М-1951 Свердл. РТР Р1 | 11864 10581 | 7.50 4.20 | 444402 69327 | Верх. В. т. з. - магелланикум R - 20-30 ср. 23 А - 1.4-20.6 ср. 3.3 Пн. - мал. | На первой левобережной надпойменной террасе р. Вишера |
| 152 | 99 | ПОЛЫМСКОЕ и СЕЛЕНСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Соликамск на СЗ в 19 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 30 км | Р-1949 Свердл. РТР М-1952 Свердл. РТР В | 6706 5194 | 6.30 2.31 | -- 22326 | Верх., перех. и низ | На первой левобережной надпойменной террасе р. Кама |
| 153 | 100 | ЗОТИНСКОЕ II ГЛФ От р.ц. г. Соликамск на СЗ в 19 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 30 км | Р-1931 СХТ Р1 | 1150 256 | 1.80 1.00 | 2560 492 | Низ. Б. с. - тростн.-сфагн. R - 30 А - 10.0 Пн. ср. | На левобережном склоне к р. Мошевица |
| 154 | 101 | ЧЕРНОЕ ГЛФ От р.ц. г. Соликамск на СЗ в 20 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 31 км | д-1936 Свердл. СТС С2 | 16 11 | 2.20 1.25 | 140 33 | Низ. Б. с. - осок.-сфагн., древ.-осок. R - 30-45 ср. 39 А - 10.9-61.4 15.3-33.5 ср. 29.5 W - 73.0-91.0 ср. 83.4 Пн. - мал. | В пойме реки Черной |
| 155 | 102Х | ЗОТИНСКОЕ I ГЛФ От р.ц. г. Соликамск на СЗ в 16 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 28 км | М-1931 СХТ Р1 | 460 98 | 2.20 1.33 | 1303 264 | Низ. Б. с. - древ.-гипн. Пн. - б/пн | В истоке р. Нажим |
| 156 | 103 | МОШЕВСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Соликамск на СЗ в 13.5 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 25 км | Р-1943 РТР С2 | 557 183 | 1.10 0.85 | 1553 322 | Низ. Б. с. - осок. древ.-осок. R - 40-50 ср. 45 А -8.2-42.6 10.9-42.4 Пн. - б/пн | В поймах рек Кама и Мошевица |
| 157 | 104 | КОСОЕ ГЛФ От р.ц. г. Соликамск на С в 25 км От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 33 км | М-1931 СХТ Р1 | 874 654 | 5.00 4.50 | 29430 5209 | Низ. Б. с. - сфагн.-осок. R - 22 А - 9.0 Q - 4600 Пн. - б/пн | В истоке р. Колынва |
| 158 | 105 | ШОМОВСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Соликамск на СВ в 38 км От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 42 км | М-1951 Свердл. РТР А | 710 598 | 7.20 3.24 | -- 2690 | Верх. и низ. R - 15-35 24-28 ср. 26 А - 1.7-16.6 ср. 6.0 Пн. - больш. | На первой левобережной надпойменной террасе р. Глухая Вильва |
| 159 | 106 | УЛЬВИЧСКОЕ ГЛФ и СХ От р.ц. г. Соликамск на СЗ в 58 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 48 км | М-1949 Свердл. РТР Д-1962 Свердл. ГРП А+В | 15421 10892 | 2.90 1.37 | 149214 23836 | Низ. Б. с. - осок.-древ., древ.-осок. R - 40-50 ср. 45 А - 4.2-12.8 ср. 7.2 Пн. - мал. | В пойме р. Уролка и Ульва |
| 160 | 107 | СЕВЕРНОЕ ГЛФ и СХ От р.ц. г. Соликамск на СЗ в 35 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 34 км | Д-М-1963 Свердл. ГРП Р1+С1 | 406 319 | 5.40 2.23 | -- 1139 | Низ. В. т. з. - лесн., осок. R - 25-35 ср.28 А - 5.4-46.1 ср. 10.3 W - 76.5-95.6 ср. 90.8 рН - 6.8 Пн. - 0.5 | На первой надпойменной террасе р. Кысьва |
| 161 | 108 | ТЮЛЬКИНСКОЕ ГЛФ и СХ От р.ц. г. Соликамск на СЗ в 20 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 20 км | Д-1975 Свердл. ГРП А | 640 451 | 6.35 2.44 | 11001 2222 | Перех. и низ. R - 21-49 ср. 37 А - 3.0-30.0 ср. 10.0 W - 77.9-96.1 ср. 88.2 СаО - 0.64-1.75 Р2О5 - 0.03-0.16 Fе2О3 - 0.36-1.51 N - 0.16-0.57 рН - 3.2-4.5 Пн. - 2.0 | На первой правобережной надпойменной террасе р. Кама |
| 162 | 572 | ЧЕРТЕЖСКОЕ II СХ От р.ц. г. Соликамск на СЗ в 12 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 13.5 км | М-1931 Свердл. СТС Д-1960 Свердл. ГРП С1 | 220 102 | 2.20 1.11 | -- 153 | Низ. Б. с. - древ.-осок. R - 55 А - 14.0 Q - 4680 Пн. - б/пн | В правобережной пойме Р. Боровица |
| 163 | 110 | КОКОРИНСКОЕ СХ От р.ц. г. Соликамск на С в 10 км От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 19 км | Д-1973 Урал. Гипроторф В | 20 12 | 5.10 1.74 | -- 38 | Перех. В. т. з. - перех. лесо-топ., низ. лесо-топ. R - 25-52 ср. 36 А - 2.4-47.0 ср. 7.9 W - 79.5-91.6 ср. 86.1 Пн. - 0.1 | В левобережной пойме р. Боровая |
| 164 | 111 | ЗИМНЕЕ СХ От р.ц. г. Соликамск на С в 14 км От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 22 км | Д-1973 Урал. Гипроторф А | 37 30 | 4.70 2.42 | -- 130 | Верх. и низ. R - 19-47 ср. 30 А - 1.2-52.6 ср. 6.5 W - 69.7-89.9 ср. 87.7 Пн. - 0.4 | На первой правобережной надпойменной террасе р. Боровица |
| 165 | 112 | БОРОВИЦКОЕ ГЛФ СХ От р.ц. г. Соликамск на СВ в 20 км От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 24 км | М-1951 Свердл. РТР Д-1961 Свердл. ГТР А | 295 202 | 4.40 1.72 | 3474 411 | Перех. и низ. R - 25-35 ср. 31 А - 4.2-27.2 ср. 9.3 Пн. - б/пн | На левобережном склоне к р. Боровая |
| 166 | 113 | МАРГИНСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Соликамск на СВ в 14.5 км От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 19 км | М-1951 Свердл. РТР А | 763 678 | 6.40 3.89 | 26374 3538 | Перех. В. т. з. - перех. топ. R - 25-55 ср. 30 А - 1.9-22.7 ср. 4.6 Пн. - б/пн | В пойме р. Потымка |
| 167 | 114 | ПАРМЕНСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Соликамск на СВ в 30 км От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 35 км | М-1951 Свердл. РТР Р1 | 200 101 | 5.90 3.53 | 3565 670 | Перех. В. т.з. - перех. топ., перех. лесо-топ. R - 15-35 20-32 А - 2.5-18.2 ср. 6.6 Пн. - б/пн П. С. - частично до 1 м | В истоке р. Боровая |
| 168 | 115 | СУЗЕМСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Соликамск на СВ в 31 км От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 36 км | М-1951 Свердл. РТР А | 63 47 | 4.20 2.62 | -- 135 | Перех. В. т. з. - перех. топ. R - 15-45 29-29 ср. 29 А - 2.7-14.0 ср. 7.0 Пн. - б/пн П. С. до 1 м | На водоразделе рек Глухая Вильва и Боровая |
| 169 | 116 | ВАЛУЕВСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Соликамск на СВ в 33 км От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 38 км | М-1951 Свердл. РТР Р1 | 307 185 | 6.00 2.81 | 5198 1053 | Перех. и низ. R - 35-50 ср. 40 А - 3.4-59.5 8.0-32.3 ср. 22.8 | На первой левобережной террасе р. Глухая Вильва |
| 170 | 117 | КРУГЛОЕ ГЛФ От р.ц. г. Соликамск на СВ в 36 км От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 40 км | М-1951 Свердл. РТР Р1 | 280 259 | 6.20 3.76 | 9738 1907 | Перех. и низ. R - 30-45 ср. 33 А - 3.8-32.4 7.6-18.2 ср. 11.5 | На первой левобережной террасе р. Глухая Вильва |
| 171 | 118 | ОСОКИНСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Соликамск на СВ в 34 км От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 38 км | М-1951 Свердл. РТР А | 1118 927 | 6.10 2.79 | -- 3962 | Перех. и низ. R - 30-40 ср. 36 А - 3.4-12.8 ср. 8.0 Пн. - мал. | На первой правобережной террасе р. Глухая Вильва |
| 172 | 119 | БОЛЬШОЕ ГЛФ От р.ц. г. Соликамск на СВ в 29 км От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 33 км | Р - 1943 РТР Р1 | 2161 1795 | 5.40 2.63 | 47208 7931 | Верх. Б. с. - пуш.-сфагн. R - 15-45 28-40 ср. 34 А - 1.5-7.9 ср. 3.5 Пн. - мал. П. С. - 0.5 м | В пойме р. Глухая Вильва |
| 173 | 120 | ГЛУХАЯ ВИЛЬВА ГЛФ От р.ц. г. Соликамск на В в 45 км От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 50 км | Р - 1943 РТР Р1 | 900 1.00 | 1.50 1.00 | 620 130 | Низ. Б. с. - древ.-осок. R - 45-50 ср. 48 А - 9.4-22.6 ср. 16.1 Пн. - б/пн | В пойме р. Глухая Вильва |
| 174 | 121 | УРОЛЬСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Соликамск на З в 54 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 58 км | М-1949 Свердл. РТР Р2 | 2676 1576 | 1.90 1.30 | 20488 4262 | Низ. Б. с. - осок.-древ., древ. R - 45-50 ср. 49 А - 24.2-55.1 39.2-42.2 ср. 40.6 Пн. - б/пн | В пойме р. Уролка |
| 175 | 122 | ТАЗМЕРСКОЕ ГЛФ и СХ От р.ц. г. Соликамск на З в 25 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 29 км | М-1952 Свердл. РТР Р1 | 204 170 | 3.70 2.32 | 3944 773 | Низ. В. т. з. - низ. лесо-топ., низ. лесн. R - 30-40 ср. 34 А - 6.5-19.8 ср. 12.4 Пн. - мал. | На водоразделе рек Лысьва и Сырья |
| 176 | 123 | ПОД ПЛОЩАДЬЮ СХ От р.ц. г. Соликамск на З в 21 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 26 км | Р-1936 Свердл. СТС Р1 | 13 3.2 | 1.50 1.01 | 32 6 | Перех. Б. с. - сфагн.-осок. R - 30-35 ср. 32 А - 10.9-12.0 ср. 11.4 | В пойме р. Лысьва |
| 177 | 124 | ЧИСТОЕ СХ От р.ц. г. Соликамск на З в 18 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 24 км | Д-1960 Свердл. ГТР С1 | 110 86 | -- 1.68 | 1620 306 | Низ. В. т. з. - низ. топ.-лесн., осок., осок.-гипн., низ. лесн. R - 20-35 ср. 28 А - 5.7-22.5 ср. 9.0 рН - 6.2 Пн. - б/пн | На водоразделе рек Вильва и Лысьва |
| 178 | 125 | БЕЗ НАЗВАНИЯ От р.ц. г. Соликамск на СЗ в 1 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 5.5 км | М-1943 РТР Р1 | 41 5.0 | 1.00 0.80 | 40 8 | Низ. Б. с. - осок.-древ. R - 50 А - 14.2 | В левобережной долине Р. Кама |
| 179 | 126 | БОРОЗДУХИНСКОЕ (СОЛИКАМСКОЕ) При р.ц. г. Соликамск на западной окраине От ж.-д. ст. Соликамск на С в 1 км | Р-1943 МРТР Р1 | 691 473 | 5.80 1.69 | 7994 1640 | Низ. Б. с. - осок., осок.-древ. R - 40-50 ср. 44 А - 6.3-18.8 ср. 11.3 Пн. - мал. | В правобережной пойме р. Усолка |
| 180 | 127 | УСТЬ-ЛАГОВСКОЕ I Горсовет При р.ц. г. Соликамск на З От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 1.5 км | Р-1943 РТР Р1 | 19 12 | 1.90 0.85 | 102 21 | Низ. Б. с. - древ.-осок., осок. R - 45-55 ср. 50 А - 8.6-21.3 ср. 14.5 Пн. - больш. | В правобережной долине р. Усолка |
| 181 | 128 | ЗЫРЯНОВСКОЕ I Горсовет При р.ц. г. Соликамск на С От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 5 км | Р-1943 РТР Р1 | 46 18 | 2.00 1.19 | 214 44 | Низ. Б. с. - древ.-пуш.-осок. R - 40-50 ср. 45 А - 8.6-21.4 ср. 12.9 | В долине р. Усолка |
| 182 | 129 | УСТЬ-ЛАГОВСКОЕ Горсовет При р.ц. г. Соликамск на С От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 3.5 км | Р-1943 РТР Р1 | 50 2.8 | 1.20 0.95 | 27 6 | Низ. Б. с. - древ.-осок. R - 45-50 ср. 48 Пн. - б/пн | На правобережном склоне р. Усолка |
| 183 | 130 | ЗЫРЯНОВСКОЕ II Горсовет При р.ц. г. Соликамск на С в 2.5 км От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 6.5 км | Р-1943 РТР Прогн. | 140 23 | 1.25 0.88 | 202 42 | Низ. Б. с. - осок.-древ., сфагн. R - 50 А - 14.6-19.0 ср. 16.8 Пн. - б/пн | В правобережной долине р. Клистовка |
| 184 | 131 | МАЛО-ГОРОДНИЩЕНСКОЕ ГЛФ и СХ От р.ц. г. Соликамск на СВ в 1.5 км От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 6.5 км | Д-1969 Свердл. ГРП В | 472 200 | 4.50 1.39 | -- 584 | Перех. и низ. R - 25-50 ср. 38 А - 2.1-43.0 ср. 7.0 W - 71.7-92.9 ср. 86.2 рН - 4.0-4.6 Пн. - 0.3 | На водоразделе рек Клистовка и Черная |
| 185 | 132 | ХАРЮШИНСКОЕ СХ От р.ц. г. Соликамск на В в 3.5 км От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 8.5 км | Доразв. - 1976 Свердл. ГРП А | 379 319 | 6.30 2.48 | 7901 1379 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. лесо-топ., осок., многосл. лесо-топ. R - 21-49 ср. 33 А - 4.0-31.0 ср. 10.0 W - 79.6-92.7 ср. 87.4 СаО - 0.60-1.42 Р2О5 - 0.05-0.15 Fe2O3 - 0.46-0.93 SO3 - 0.17-0.61 рН - 3.1-6.8 Пн. - 0.6 | На первой правобережной террасе р. Усолка |
| 186 | 133 | БОЛЬШОЕ ТРЕНИНСКОЕ СХ От р.ц. г. Соликамск на В в 11 км От ж.-д. ст. Соликамск на В в 15 км | Доразв.- 1975 Свердл. ГРП А | 216 180 | 5.55 2.75 | 4953 682 | Перех. и низ. R - 20-35 ср. 28 А - 3.0-30.0 ср. 7.0 W - 85.3-95.8 ср. 92.1 СаО - 1.09-2.18 Р2О5 - 0.06-0.13 Fe2O3 - 0.49-0.95 SO3 - 0.14-0.46 рН - 4.4-7.2 Пн. - 0.9 | На правобережной надпойменной террасе р. Усолка |
| 187 | 134 | ЧЕРКАСОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Соликамск на ЮВ в 12.5 км От ж.-д. ст. Соликамск на ЮВ в 16 км | Д-1938 Свердл. СТС С2 | 15 13 | 4.80 1.97 | 256 33 | Низ. Б. с. - осок.-древ., осок. R - 35-45 ср. 44 А - 6.3-51.7 10.6-36.2 ср. 23.8 W - 74.4-92.5 ср. 84.6 Пн. - 0.1 | В левобережной пойме р. Усолка |
| 188 | 135 | САНКОВО СХ От р.ц. г. Соликамск на В в 17 км От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 22 км | Д-1938 Свердл. СТС С2 | 18 10 | 2.70 1.30 | 130 31 | Низ. Б. с. - осок.-древ., древ. R - 40-45 ср. 42 А - 8.0-18.2 ср. 11.4 W - 79.0-88.4 ср. 84.1 Пн. - 0.1 | В пойме р. Козловка |
| 189 | 136 | ПОД ХОХЛОВКОЙ СХ От р.ц. г. Соликамск на В в 15 км От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 19 км | Д-1938 Свердл. СТС С2 | 3.8 2.8 | 3.10 1.63 | 46 9 | Низ. Б. с. - древ.-осок. R - 35-50 ср. 43 А - 6.1-14.5 ср. 9.0 Пн. - 0.8 | В правобережной пойме р. Ростовица |
| 190 | 137 | ВИЛЬВЕНСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Соликамск на В в 25 км От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 29 км | М-1951 Свердл. РТР Р1 | 529 322 | 5.10 2.55 | 8211 1355 | Верх. В. т. з. - магелланикум, сосн.-пуш. R - 15-40 27-32 ср. 29 А - 1.1-16.3 ср. 4.7 Пн. - ср. П. С. - 0.5 м на площ. 259 га | На второй левобережной надпойменной террасе р. Глухая Вильва |
| 191 | 138 | БОЛЬШОЕ ВИЛЬВЕНСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Соликамск на В в 28 км От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 33 км | М-1951 Свердл. РТР Р1 | 833 736 | 10.10 5.17 | 38051 6088 | Верх. В. т. з. - компл., магелланикум R - 15-35 23-26 ср. 24 А - 1.4-13.6 ср. 5.3 Пн. - мал. | На второй правобережной надпойменной террасе р. Глухая Вильва |
| 192 | 139 | СУРМОГСКОЕ II ГЛФ От р.ц. г. Соликамск на В в 30 км От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 34 км | М-1951 Свердл. РТР А | 248 196 | 4.50 2.19 | -- 1015 | Перех. и низ. R - 30-40 ср. 38 А - 5.7-46.8 7.3-29.1 ср. 18.2 | На водоразделе рек Глухая Вильва и Бол. Сурмог |
| 193 | 140 | МАЛОЕ ГЛФ От р.ц. г. Соликамск на В в 33 км От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 37 км | М-1951 Свердл. РТР Р1 | 113 107 | 7.80 5.64 | 6035 996 | смеш. В. т. з. - смеш. топ., смеш. лесо-топ R - 20-40 ср. 29 А - 2.3-29.4 9.2-13.0 ср. 11.0 Пн. - мал. | В сточной котловине |
| 194 | 141 | СУРМОГСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Соликамск на В в 29 км От ж.-д. ст. Соликамск на СВ в 33 км | М-1951 Свердл. РТР Р1 | 551 492 | 7.20 4.02 | 19778 3817 | Перех. В. т. з. - перех. топ. R - 25-35 ср. 31 А - 4.1-13.2 ср. 7.7 Пн. - ср. | На первой левобережной террасе р. Бол. Сурмог |
| 195 | 142 | КИРИЛЛОВСКОЕ Горсовет При р.ц. г. Соликамск на Ю От ж.-д. ст. Соликамск на Ю в 1.5 км | Д-1962 Свердл. ГРП Д-1974 Урал. Гипроторф С1 | 490 423 | 5.70 2.24 | -- 1217 | Верх., смеш. и низ. R - 10-50 ср. 32 А - 3.2-73.1 ср. 14.7 рН - 4.0-6.8 Пн. - 1.4 | На первой надпойменной террасе р. Кама |
| 196 | 143 | РОДНИКОВСКОЕ Горсовет При р.ц. г. Соликамск на Ю в 2 км От ж.-д. ст. Соликамск на ЮЗ в 5.5 км | М-1950 Свердл. РТР С2 | 684 503 | 4.00 1.65 | 8300 1677 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 30-40 ср. 39 А - 12.3-26.7 ср. 21.0 Пн. - ср. | В пойме р. Кама |
| 197 | 144 | ДУБРАВА (ПОД ДУБРАВОЙ) СХ От р.ц. г. Соликамск на ЮВ в 9 км От ж.-д. ст. Соликамск на ЮВ в13.5 км | Д-1975 Урал. Гипроторф А | 49 38 | 5.80 2.06 | 783 139 | Низ. В. т. з. - осок., низ. лесо-топ., низ. топ.-лесн., низ. лесн. R - 20-41 ср. 28 А - 4.5-18.7 ср. 8.1 W - 85.0-93.1 ср. 89.4 СаО - 0.88-5.26 Р2О5 - 0.02-0.04 Fe2О3 - 0.27-0.91 SО3 - 0.02-0.18 рН - 4.1-6.8 Пн. - 0.4 | В сточной впадине |
| 198 | 145 | КЕДРОВОЕ ГЛФ От р.ц. г. Соликамск на В в 31 км От ж.-д. ст. Соликамск на ЮВ в 35 км | М-1952 Свердл. РТР А | 203 164 | 6.50 3.88 | -- 926 | Перех. и низ. R - 30-50 ср. 41 А - 3.8-43.9 6.7-26.0 ср. 14.4 Пн. - больш. | На первой левобережной террасе р. Бол. Сурмог |
| 199 | 146 | ГОЛУБИНОЕ ГЛФ От р.ц. г. Соликамск на ЮВ в 33 км От ж.-д. ст. Соликамск на ЮВ в 36 км | М-1952 Свердл. РТР Р1 | 150 99 | 9.10 4.04 | 4000 828 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 35-55 ср. 44 А - 7.2-49.3 ср. 17.4 Пн. - ср. | В правобережной пойме р. Бол. Сурмог |
| 200 | 569 | РЯПОСОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Соликамск на СЗ в 27 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 34 км | Д-1960 Свердл. ГТР С1 | 25 22 | 6.00 2.74 | 592 114 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., осок., низ. лесо-топ. R - 25-35 ср. 30 А - 7.6-30.5 ср. 10.2 рН - 6.0-6.8 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Черная |
| 201 | 570 | ВИЛЬВЕНСКОЕ СХ От р.ц. г. Соликамск на СЗ в 12 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 22 км | Д-1960 Свердл. ГТР С1 | 17 14 | 3.00 1.60 | 227 45 | Перех. В. т. з. - перех. топ., перех. лесо-топ. R - 25-45 ср. 35 А - 6.9-44.9 ср. 13.6 рН - 4.4-5.6 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Вильва |
| 202 | 571 | У ЗАТОНА СХ От р.ц. г. Соликамск на СЗ в 12.5 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 24 км | Д-1960 Свердл. ГТР С1 | 17 16 | 2.90 1.23 | 193 36 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 25-35 ср. 33 А - 10.2-55.3 ср. 22.7 рН - 6.0-6.2 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Мошевица |
| 203 | 572 | ЧЕРТЕЖСКОЕ II СХ От р.ц. г. Соликамск на С в 1.5 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 13 км | Д-1960 Свердл. ГТР С1 | 20 8.6 | 1.40 0.87 | 75 14 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. топ.-лесн. R - 25-35 ср. 29 А - 8.3-35.0 ср. 17.9 рН - 4.6-5.4 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Боровая |
| 204 | 573 | ПОРОШИНСКОЕ СХ От р.ц. г. Соликамск на З в 11 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 0.5 км | Д-1960 Свердл. ГТР А | 36 33 | 5.30 2.32 | -- 92 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. лес0-топ., низ. топ.-лесн. R - 30-35 ср. 33 А - 8.1-44.0 15.4-24.8 ср. 18.9 рН - 6.2-7.2 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Лысьва |
| 205 | 574 | ВАВИЛОВСКОЕ СХ От р.ц. г. И ж.-д. ст. Соликамск на З в 8 км | Д-1960 Свердл. ГТР В - С1 | 42 30 | 2.40 0.94 | 280 54 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 25-35 ср. 31 А - 10.4-21.1 ср. 15.1 рН - 6.2-7.0 Пн. - б/пн | В левобережной надпойменной террасе р. Лысьва |
| 206 | 575 | ЗА МЕЛЬНИЦЕЙ СХ От р.ц. г. Соликамск на ЮВ в 11.5 км От ж.-д. ст. Соликамск на ЮВ в 16 км | Д-1962 Свердл. ГРП В - С1 | 38 21 | 4.50 0.99 | 208 41 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., древ.-осок. Низ. лесо-топ. R - 25-35 ср. 33 А - 10.0-72.3 ср. 30.3 рН - 4.4-6.8 | На второй надпойменной террасе р. Усолка |
| 207 | 151 | 10.УСОЛЬСКИЙ РАЙОН БОЛЬШАЯ ГАРЬ (ЧИСТОЕ) ГЛФ и СХ От р.ц. г. Усолье на СЗ в 55 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 50 км | М-1949 Свердл. РТР А | 2749 2079 | 3.00 1.51 | -- 3123 | Низ. Б. с. - осок.-древ., осок.-сфагн. R - 30-40 ср. 39 А - 5.9-13.3 ср. 10.2 Пн. - б/пн | В пойме рек Черная и Линьва |
| 208 | 152Х | НАУГОРЬЕ От р.ц. г. Усолье на СЗ в 44 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 35 км | Д-1936 Свердл. СТС Р1 | 31 24 | 4.00 2.04 | 490 117 | Низ. Б. с. - древ-осок. R - 30-50 ср. 40 А - 8.8-40.5 10.3-23.3 ср. 15.2 W - 71.5-88.7 ср. 84.0 Пн. - 0.4 | В истоке р. Кажникова |
| 209 | 153 | ЛЫСЬВИНСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Усолье на СЗ в 41 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 30 км | Д-1963 и Пересчет запасов 1975 Свердл. ГРП С1 | 1035 810 | 5.00 2.26 | -- 3355 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. лесо-топ., низ. многосл. лесо-топ., древ.-осок. R - 20-35 ср. 29 А - 4.0-39.0 ср. 9.0 W - 80.8-93.7 ср. 88.1 Пн. - 0.8 | На водоразделе рек Рексель, Тазмер, Лысьва и Лосиновка |
| 210 | 154 | МОРОШКОВСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Усолье на СЗ в 40 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 31 км | М-1952 Свердл. РТР А | 124 111 | 5.50 3.30 | -- 493 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., осок.-гипн., низ. лесо-топ. R - 25-40 ср. 31 А - 4.9-12.5 ср. 8.1 Пн. - больш. | В сточной котловине |
| 211 | 155 | КАЛИНОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Усолье на СЗ в 63 км От ж.-д. ст. Соликамск на СЗ в 59 км | Р-1937 Свердл. СТС Р1 | 23 12 | 2.50 1.29 | 156 32 | Низ. Б. с. - гипн. -осок.-древ., осок.-древ. R - 40-45 ср. 42 А - 11.9-19.6 ср. 16.8 Пн. - б/пн | В пойме р. Калиновка |
| 212 | 156 | ГАЛЯНСКОЕ СХ От р.ц. г. Усолье на СЗ в 57 км От ж.-д. ст. Соликамск на З в 54 км | Д-1937 Свердл. СТС А | 76 46 | 3.40 1.52 | -- 123 | Низ. Б. с. - осок.-древ., гипн.-древ.-осок. R - 35-50 ср. 44 А - 10.5-28.4 13.4-18.8 ср. 16.4 W - 82.4-92.3 ср. 87.5 Пн. - мал. | В пойме р. Галя |
| 213 | 157 | ЧИРАШЕР СХ От р.ц. г. Усолье на СЗ в 51 км От ж.-д. ст. Соликамск на З в 48 км | Д-1937 Свердл. СТС С2 | 34 24 | 3.20 1.38 | 339 81 | Низ. Б. с. - осок.-древ., гипн.-осок. R - 45-50 ср. 47 А - 13.5-57.2 18.2-51.0 ср. 23.9 W - 73.4-89.1 ср. 84.1 Пн. - 0.6 | В поймах рек Бол. И Мал. Чирашер |
| 214 | 158 | КОКУЙ От р.ц. г. Усолье на СЗ в 52 км От ж.-д. ст. Соликамск на З в 49 км | Р-1937 Свердл. СТС А | 64 41 | 4.00 2.05 | 840 193 | Низ. Б. с. - древ.-осок. R - 40-55 ср. 46 А - 7.7-33.5 9.6-21.3 ср. 14.6 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Галя |
| 215 | 159 | КОТЛЯНСКОЕ СХ От р.ц. г. Усолье на СЗ в 44 км От ж.-д. ст. Соликамск на З в 39 км | Д-1937 Свердл. СТС С1 | 29 17 | 1.80 0.99 | 168 40 | Низ. Б. с. - осок.-древ., древ. R - 45-50 ср. 47 А - 25.2-43.9 28.3-43.9 35.8 W - 76.3-87.8 ср. 84.8 Пн. - 0.8 | В овраге |
| 216 | 160 | ТОКОВО ГЛФ От р.ц. г. Усолье на СЗ в 18 км От ж.-д. ст. Соликамск на ЮЗ в 8.5 км | М-1952 Свердл. РТР А | 492 312 | 4.00 1.99 | -- 1413 | Смеш. и перех. R - 30-45 ср. 35 А - 2.5-12.1 ср. 5.9 Пн. - ср. | На второй надпойменной террасе р. Кама |
| 217 | 161 | ПОД РИГОЙ СХ От р.ц. г. Усолье на СЗ в 52 км От ж.-д. ст. Соликамск на ЮЗ в 52 км | Д-1937 Свердл. СТС С1 | 29 23 | 3.10 1.45 | 330 84 | Низ. Б. с. - древ.-осок. R - 45-55 ср. 46 А - 18.7-59.9 28.8-47.0 ср. 36.8 W - 75.0-92.0 ср. 83.5 Пн. -0.6 | В левобережной долине р. Вырваж |
| 218 | 162 | БОЛЬШАЯ ГИЖГА СХ От р.ц. г. Усолье на СЗ в 52 км От ж.-д. ст. Соликамск на ЮЗ в 54 км | Р-1937 Свердл. СТС Р1 | 13 5.6 | 2.50 1.04 | 56 12 | Низ. Б. с. - осок.-древ. R - 45-50 ср. 48 А - 15.0-29.4 ср. 21.3 | В пойме рек Малая и Большая Гижга |
| 219 | 163 | СОГРА СХ От р.ц. г. Усолье на СЗ в 47 км От ж.-д. ст. Соликамск на ЮЗ в 47 км | Р-1937 Свердл. СТС Р1 | 55 25 | 2.40 1.04 | 271 54 | Низ. Б. с. - осок.-древ. R - 50-55 ср. 51 А - 22.3-32.8 ср. 26.7 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Галя |
| 220 | 163 | ЗЫРЯНОЕ СХ От р.ц. г. Усолье на СЗ в 45 км От ж.-д. ст. Соликамск на ЮЗ в 47 км | Д-1937 Свердл. СТС А | 16 12 | 4.10 2.48 | -- 67 | Низ. Б. с. - древ.-осок. R - 45-55 ср. 50 А - 8.8-28.0 11.1-20.7 ср. 14.9 W - 81.2-94.4 ср. 86.4 Пн. - ср. | В правобережной пойме р. Гижга |
| 221 | 165 | ПАКУЛИНСКОЕ СХ От р.ц. г. Усолье на СЗ в 44 км От ж.-д. ст. Соликамск на ЮЗ в 45 км | Д-1936 Свердл. СТС А | 47 42 | 5.20 3.28 | -- 254 | Низ. Б. с. - древ.-осок., гипн.-древ.-осок. R - 9.8-28.5 11.2-18.6 ср. 13.8 W - 79.3-91.1 ср. 86.4 Пн. - мал. | В левобережной пойме р. Северный Кондас |
| 222 | 166 | РАССОХА СХ От р.ц. г. Усолье на СЗ в 42 км От ж.-д. ст. Соликамск на ЮЗ в 43 км | Р-1936 Свердл. СТС А+В | 32 18 | 3.30 1.87 | -- 186 | Низ. Б. с. - древ.-осок., гипн.-древ.-осок. R - 45-55 ср. 51 А - 13.8-24.4 ср. 17.7 Пн. - ср. М. Н. - в ЮВ части т. м. до 0.5 м | В левобережной пойме р. Северный Кондас |
| 223 | 167 | КОКШАРСКОЕ СХ От р.ц. г. Усолье на СЗ в 40 км От ж.-д. ст. Соликамск на ЮЗ в 41 км | Р-1936 Свердл. СТС А | 41 33 | 4.10 2.32 | 775 148 | Низ. Б. с. - осок.-древ. R - 45-55 ср. 50 А - 10.0-24.2 ср. 15.4 Пн. - больш. | В левобережной пойме р. Северный Кондас |
| 224 | 168 | ПОДОВИННОВО ГЛФ От р.ц. г. Усолье на СЗ в 25 км От ж.-д. ст. Соликамск на ЮЗ в 27 км | М-1950 Свердл. РТР А | 148 120 | 4.30 2.38 | -- 993 | Низ. В. т. з. - низ. лесо-топ. R - 25-40 ср. 34 А - 6.4-18.6 ср. 10.2 Пн. - мал. | На первой правобережной надпойменной террасе р. Кондас |
| 225 | 169 | ПЕЛЬМЕС СХ От р.ц. г. Усолье на СЗ в 23 км От ж.-д. ст. Соликамск на ЮЗ в 26 км | Д-1937 Свердл. СТС С1 | 16 11 | 2.60 0.96 | 106 30 | Низ. Б. с. - древ.-осок. R - 45-50 ср. 48 А - 19.9-49.3 30.7-41.9 ср. 36.1 W - 74.9-83.2 ср. 79.3 Пн. - мал. | В левобережной пойме р. Пельмес |
| 226 | 170 | ГАРИНСКОЕ СХ От р.ц. г. Усолье на З в 39 км От ж.-д. ст. Березники на СЗ в 43 км | Д-1936 Свердл. СТС А | 24 14 | 3.20 1.79 | -- 34 | Низ. Б. с. - древ.-осок., гипн.-древ.-осок. R - 50-55 ср. 52 А - 11.5-30.2 17.6-22.9 ср. 19.1 W - 82.4-88.2 ср. 85.6 Пн. - 0.4 | В левобережной пойме р. Уньва |
| 227 | 171 | ВЕРХ-КОНДАССКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Усолье на З в 35 км От ж.-д. ст. Березники на СЗ в 40 км | Д-1936 Свердл. СТС А | 18 17 | 5.20 3.43 | -- 68 | Низ. Б. с. - древ.-осок., гипн.-древ.-осок. R - 40-65 ср. 49 А - 11.7-48.6 17.5-37.6 ср. 23.9 W - 77.2-88.6 ср. - 84.6 Пн. - мал. | В левобережной пойме р. Уньва |
| 228 | 172 | БЕРЕЗОВСКОЕ От р.ц. г. Усолье на З в 18 км От ж.-д. ст. Березники на СЗ в 23 км | Д-1937 Свердл. СТС С1 | 36 26 | 1.80 0.89 | 234 48 | Низ. Б. с. - древ.-осок. С гипн. и тростн. R - 21.5-42.8 23.3-36.2 ср. 27.7 Пн. - ср. | В левобережной пойме р. Кондас |
| 229 | 173 | БОЛЬШОЕ ШВАРЕВСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Усолье на З в 17 км От ж.-д. ст. Березники на СЗ в 22 км | Д-1935 Свердл. СТС А | 50 45 | 4.10 1.70 | -- 143 | Перех. Б. с. - древ.-сфагн.-пуш.-, древ.-пуш. R - 25-45 ср. 36 А - 2.6-18.0 ср. 5.7 W - 84.6-94.6 ср. 89.8 Пн. - 3.5 | В правобережной пойме р. Кондас |
| 230 | 174 | УНЬВИНСКОЕ СХ От р.ц. г. Усолье на З в 34 км От ж.-д. ст. Березники на З в 36 км | Д-1975 Свердл. ГРП А | 1038 826 | 4.70 2.36 | 19471 4352 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., древ.-осок. R - 27-50 ср. 41 А- 6.0-35.0 ср. 14.0 СаО - 1.22-3.48 Р2О5 - 0.07-0.30 Fe2О3 - 0.47-1.88 SО3 - 0.10-0.88 W - 1.78-2.56 рН - 4.5-5.1 Пн. - 1.0 | На левобережной надпойменной террасе р. Полуденный Кондас |
| 231 | 175 | ПОЛУДЕННЫЙ КОНДАС уч. I (КОНДАССКОЕ) ГЛФ От р.ц. г. Усолье на З в 19 км От ж.-д. ст. Березники на СЗ в 23 км | М-1950 Свердл. РТР В | 1750 1456 | 3.70 1.83 | -- 4664 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 45-50 ср. 46 А - 14.4-34.7 ср. 20.7 Пн. - б/пн | В пойме р. Полуденный Кондас |
| 232 | 176 | ВТОРОЙ КОНДАС ГЛФ От р.ц. г. Усолье на З в 16 км От ж.-д. ст. Березники на З в 21 км | М-1952 Свердл. РТР С2 | 3348 2488 | 4.30 2.21 | 54985 11162 | Низ. В. т. з. - низ. лесо-топ., низ. лесн., древ.-осок. R - 30-50 ср. 40 А - 8.0-43.3 10.5-24.9 ср. 16.1 Пн. - мал. | В правобережной пойме р. Полуденный Кондас |
| 233 | 178 | ПОДКОСЕВСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Усолье на ЮВ в 13.5 км От ж.-д. ст. Дурымани на СВ в 4 км | М - 1943 РТР Прогн. | Затоплено |  |  |  |  |
| 234 | 179 | РОМАНОВСКОЕ I ГЛФ От р.ц. г. Усолье на ЮЗ в 24 км От ж.-д. ст. Березники на ЮЗ в 27 км | Д-1931 Свердл. СТС С1 | 10022 9192 | 8.00 3.42 | 314366 54700 | Верх. Б. с. - сфагн., осок.-сфагн., пуш.-сфагн. R - 10-65 ср. 35 А - 1.0-13.3 ср. 4.6 Q - 5033-5224 ср. 5120 W - 81.7-95.0 ср. 89.7 Пн. - мал. | Камское водохранилище расположено вдоль зап. края т. м. |
| 235 | 180 | ЧИСТОЕ У С. ВОЛОДИН КАМЕНЬ ГЛФ От р.ц. г. Усолье на З в 10 км От ж.-д. ст. Дурыманы на ЮЗ в 10.5 км | М-1943 РТР Р1 | 1000 220 | 2.50 1.30 | 2860 538 | Низ. Б. с. - осок. R - 40-45 ср. 43 А - 4.6-6.8 ср. 5.3 Пни встреч. | В левобережной пойме р. Яйва |
| 236 | 181 | МАРЬИНО ГЛФ От р.ц. г. Усолье на Ю в 16 км От ж.-д. ст. Березники на ЮЗ в 16 км | М-1943 РТР А | 650 509 | 4.50 2.53 | 12883 1661 | Низ. Б. с. - древ.-осок. с трав. остат. R - 35-50 ср. 47 А - 5.4-16.8 ср. 10.8 Пн. - мал. | В левобережной пойме р. Яйва |
| 237 | 182 | ВОЛИМСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Усолье на Ю в 15 км От ж.-д. ст. Дурыманы на ЮЗ в 11.5 км | М-1952 Свердл. РТР Р1 | 274 52 | 1.40 1.08 | 562 117 | Низ. В. т. з. - низ. лесо-топ. R - 40-55 ср. 48 А - 16.8-38.7 23.0-32.5 ср. 25.4 Пн. - мал. | В правобережной пойме р. Яйва |
| 238 | 183 | БОЛЬШЕСИТОВСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Усолье на Ю в 19 км От ж.-д. ст. Дурыманы на ЮЗ в 18 км | Р-1943 РТР Р1 | 505 292 | 3.80 1.90 | 5548 1138 | Перех. и низ. R - 35-50 ср. 44 А - 3.5-55.2 6.4-49.3 ср. 16.9 Пн. - мал. | В правобережной пойме р. Яйва |
| 239 | 184 | ЯЙВИНСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Усолье на Ю в 22 км От ж.-д. ст. Дурыманы на ЮЗ в 18 км | М-1952 Свердл. РТР А | 945 402 | 5.30 1.62 | 6512 1342 | Перех. и низ. R - 30-45 ср. 36 А - 4.1-14.5 ср. 8.1 Пн. - мал. | В левобережной пойме р. Яйва |
| 240 | 185 | НИЖНЕЕ ПОДСЛУДСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Усолье на ЮВ в 31 км От ж.-д. ст. Яйва на ЮЗ в 9 км | М-1945 Горьк. РТР Р1 | 237 52 | 2.00 0.95 | 494 97 | Перех. Б. с. - осок. с древ. остат. и шейх. R - 25-50 ср. 39 А - 7.2-26.6 ср. 12.3 | В правобережной пойме р. Яйва |
| 241 | 186 | Н. КЕДРОВОЕ ГЛФ От р.ц. г. Усолье на ЮВ в 32 км От ж.-д. ст. Яйва на ЮЗ в 10.5 км | М-1945 Горьк. РТР Р1 | 184 48 | 1.30 1.04 | 499 104 | Перех. Б. с. - сфагн.-древ., сфагн. с древ. и трав. остат. | В правобережной пойме р. Яйва |
| 242 | 187 | РОМАНОВСКОЕ II ГЛФ От р.ц. г. Усолье на ЮЗ в 39 км От ж.-д. ст. Березники на ЮЗ в 42 км | Д-1931 Свердл. СТС С2 | 1800 1750 | 8.00 3.96 | 69300 11642 | Верх. Б. с. - сфагн., осок.-сфагн. R - 10-75 ср. 34 А - 1.1-12.9 ср. 4.6 Q - 5058-5226 ср. 5128 W - 85.0-94.5 ср. 90.0 Пн. - мал. | На восточном берегу Камского вдхр. |
| 243 | 188 | МАЛОСИТОВСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Усолье на ЮВ в 29 км От ж.-д. ст. Дурыманы на ЮЗ в 23 км | Р-1943 РТР Р1 | 201 72 | 4.00 1.60 | 1152 238 | Низ. Б. с. - осок. R - 40-50 ср. 45 А - 8.0-62.0 12.9-56.8 ср. 29.0 Пн. - мал. | В правобережной пойме р. Яйва |
| 244 | 189 | АНТЕРЕП ГЛФ От р.ц. г. Усолье на ЮВ в 34 км От ж.-д. ст. Березники на ЮЗ в 20 км | М-1945 Горьк. РТР Р1 | 640 163 | 3.00 1.21 | 1975 412 | Перех. Б. с. - древ.-сфагн. с пуш. R - 50-65 ср. 62 А - 20.6-21.8 ср. 21.7 | В правобережной пойме р. Яйва |
| 245 | 190 | ВОГУЛЬСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Усолье на ЮВ в 32 км От ж.-д. ст. Дурыманы на ЮЗ в 25 км | М-1943 РТР Р1 | 325 85 | 2.00 1.03 | 876 155 | Низ. Б. с. - осок.-древ. R - 25-30 ср. 22 Пни встреч. | В левобережной пойме р. Яйва |
| 246 | 191 | СМЕТАНИНСКОЕ (СТРОГАНОВСКОЕ) ГЛФ От р.ц. г. Усолье на ЮВ в 35 км От ж.-д. ст. Березники на ЮВ в 33 км | Д-1974 Свердл. ГРП А | 714 375 | 4.50 1.69 | -- 1324 | Верх., смеш. и низ. R - 14-56 ср. 41 А - 2.0-45.0 ср. 11.0 W - 76.2-93.8 ср. 86.4 Пн. - 2.3 | На надпойменной террасе р. Яйва |
| 247 | 192 | ЗАРЕЧНОЕ ГЛФ От р.ц. г. Усолье на ЮВ в 35 км От ж.-д. ст. Дурыманы на Ю в 27 км | М-1945 Горьк. РТР р1 | 268 47 | 1.40 1.08 | 508 106 | Перех. Б. с. - осок.-древ., сфаг.-осок.-пуш. с древ. остат. R - 60-70 ср. 65 А - 24.8-45.4 ср. 34.3 | В левобережной пойме р. Яйва |
| 248 | 193 | ЧИСТОЕ ГЛФ От р.ц. г. Усолье на ЮВ в 38 км От ж.-д. ст. Дурыманы на ЮВ в 29 км | М-1945 Горьк. РТР Р1 | 336 128 | 1.20 0.87 | 1104 233 | Перех. Б. с. - сфагн.-осок. с древ. остат. древ.-осок. | В правобережной пойме р. Яйва |
| 249 | 194 | ЛЯКУШОВСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Усолье на ЮВ в 37 км От ж.-д. ст. Яйва на ЮЗ в 27 км | М-1945 Горьк. РТР Р1 | 256 168 | 3.50 2.16 | 3629 758 | Низ. Б. с. - осок.-древ., гипн.-осок.-древ. R - 45-60 ср. 51 А - 7.3-9.8 ср. 8.8 | В правобережной пойме р. Яйва |
| 250 | 576 | ЧУЗЕВО ГЛФ От р.ц. г. Усолье на СЗ в 53 км От ж.-д. ст. Березники на СЗ в 57 км | Д-1958 Кир. УТФ С1 | 6.2 5.0 | 2.30 1.54 | 78 16 | Низ. В. т. з. - древ.-осок., древ. R - 35-45 ср. 42 А - 9.1-30.0 ср. 15.3 рН - 6.5 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Ош-Вожанка |
| 251 | 577 | СЕЛИНО СХ От р.ц. г. Усолье на СЗ в 50 км От ж.-д. ст. Березники на СЗ в 54 км | Д-1958 Кир. УТФ А | 27 21 | 3.50 1.61 | -- 48 | Низ. В. т. з. - древ., древ.-осок., осок. R - 20-45 ср. 35 А - 7.3-29.5 ср. 13.2 рН - 6.1 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Сирья |
| 252 | 578 | КУЗНЕЦЫ СХ От р.ц. г. Усолье на СЗ в 50 км От ж.-д. ст. Березники на СЗ в 53 км | Д-1958 Кир. УТФ С1 | 4.4 3.0 | 2.00 1.15 | 34 7 | Низ. В. т. з. - лесн., древ. R - 40-65 ср. 52 А - 11.6-34.6 ср. 23.0 рН - 5.9 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Сирья |
| 253 | 579 | ЛЕВИНО II СХ От р.ц. г. Усолье на СЗ в 30 км От ж.-д. ст. Березники на СЗ в 35 км | Д-1958 Кир. УТФ А | 18 15 | 2.21 1.23 | -- 34 | Низ. В. т. з. - древ.-осок., древ., древ.-сфагн. R - 30-35 ср. 33 А - 10.3-29.0 ср. 14.4 рН - 5.8 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Кондас |
| 254 | 580 | ЛЕВИНО I СХ От р.ц. г. Усолье на СЗ в 29 км От ж.-д. ст. Березники на СЗ в 34 км | Д-1958 Кир. УТФ С1 | 24 19 | 2.50 1.25 | 234 48 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., древ.-осок. R - 35-55 ср. 45 А - 10.0-43.4 ср. 18.8 рН - 10.0-43.4 ср. 18.8 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Кондас |
| 255 | 581 | ЛЕВИНО III СХ От р.ц. г. Усолье на СЗ в 28 км От ж.-д. ст. Березники на СЗ в 33 км | Д-1958 Кир. УТФ С1 | 27 19 | 3.00 1.90 | 369 74 | Низ. В. т. з.- древ.-осок., древ., древ.-гипн. R - 30-45 ср. 38 А - 4.4-24.7 ср. 8.6 рН - 5.6 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Кондас |
| 256 | 582 | ОВИНОВО СХ От р.ц. г. Усолье на СЗ в 24 км От ж.-д. ст. Березники на СЗ в 29 км | Д-1958 Кир. УТФ А | 18 13 | 3.50 1.62 | -- 29 | Низ. В. т. з. - древ.-осок., древ., осок. R - 10-45 ср. 31 А - 7.2-35.5 ср. 16.5 рН - 5.9 | На сев. Берегу Камского водохранилища |
| 257 | 583 | ОРЛОВСКОЕ II ГЛФ От р.ц. г. Усолье на ЮЗ в 5 км От ж.-д. ст. Березники на ЮЗ в 9.5 км | Р-1948 Свердл. РТР Р1 | 236 131 | 3.50 1.39 | 1820 378 | Перех. и низ. R - 35-50 ср. 46 А - 3.2-21.4 ср. 10.4 Пн. - б/пн | На правобережной террасе р. Кама |
| 258 | 584 | ОРЛОВСКОЕ I ГЛФ От р.ц. г. Усолье на ЮЗ в 7 км От ж.-д. ст. Березники на ЮЗ в 11 км | Р-1948 Свердл. РТР Р1 | 348 226 | 3.00 1.60 | 3616 731 | Перех. и низ. Б. с. - осок., осок. со сфагн. R - 30-45 ср. 42 А - 2.2-25.5 ср. 8.7 | На сев. Берегу Камского вдхр. |
| 259 | 585 | ЗМЕЕВСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Усолье на ЮЗ в 18км От ж.-д. ст. Березники на ЮЗ в 20 км | М-1950 Свердл. РТР Р1 | 530 448 | 4.70 1.87 | 8378 1701 | Смеш. В. т. з. - смеш. топ.-лесн. R - 30-45 ср. 40 А - 2.9-10.8 ср. 4.6 Пн. - б/пн | Осушение затруднено |
| 260 | 177 | 11.ТЕРРИТОРИЯ г. БЕРЕЗНИКИ УСТЬ-БЫГЕЛЬ От г. Березники на ЮВ в 5 км От с. Бугель на Ю в 0.5 км | М-1943 РТР | Затоплено |  |  |  |  |
| 261 | 195 | ЛЕНВЕНСКОЕ (вкл. т.м. СЕВЕРНОЕ) ГЛФ От р.ц. г. Усолье на С в 5 км От с. Бугель на С в 7.5 км | Р-1944 ВТИЗ Р1 | 867 759 | 4.00 1.75 | 13314 2590 | Низ. Б. с. - осок.-древ. R - 40-50 ср. 46 А - 4.2-66.3 ср. 13.4 Q - 4650 W - 82.3-96.7 ср. 88.7 Пн. - 0.9 | В левобережной долине р. Кама |
| 262 | 196 | ЗАТОЛЫЧСКОЕ Горсовет При г. Березники на С От ж.-д. ст. Березники на СВ в 1.5 км | Д-1939 Лен. СХТ С2 | 706 606 | 5.70 2.30 | -- 2718 | Верх. и низ. R - 25-55 ср. 33 А - 2.7-23.7 ср. 8.7 Q - 4305-5399 ср. 4909 W - 80.8-95.8 ср. 88.5 Пн. - 1.9 | В пойме р. Толыч |
| 263 | 197 | МАЛАЯ ГАРЬ и БОЛЬШАЯ ГАРЬ От г. Березники на СВ в 4 км От ж.-д. ст. Березники на СВ в 6.5 км | М-1943 РТР Р1 | 142 79 | 2.00 1.14 | 901 181 | Низ. Б. с. - осок. с древ. остат. R - 35-40 ср. 38 А - 8.1-10.1 ср. 9.3 Пн. - встреч. | В левобережной пойме р. Ленва |
| 264 | 198Х | ТОЛЫЧ От г. Березники на СВ в 5 км От ж.-д. ст. Березники на СВ в 8 км | М-1943 РТР Р1 | 83 18 | 1.40 0.90 | 162 34 | Низ. Б. с. - осок. с древ. остат. R - 45 А - 7.7-9.5 ср. 8.6 Пн. - б/пн | В пойме р. Толыч |
| 265 | 199 | ЗЫРЯНСКОЕ ГЛФ От г. Березники на ЮЗ в 1.5 км От ж.-д. ст. Березники на ЮЗ в 2 км | ДиР - 1939 Лен. СХТ С2 | 1085 642 | 6.80 2.77 | 17783 3473 | Верх., перех. и низ. R - 20-60 ср. 43 А - 3.6-48.8 6.4-33.1 ср. 11.8 Q - 3747-5111 ср. 4516 W - 87.9 Пн. - 4.2 | На вост. берегу Камского вдхр. |
| 266 | 200 | СЕМИНСКОЕ Горсовет От г. Березники на ЮВ в 1 км | Р - 1943 РТР | Затоплено |  |  |  |  |
| 267 | 201Х | СОЛОНОЕ СХ От г. Березники на ЮВ в 0.5 км | М-1943 РТР | Затоплено |  |  |  |  |
| 268 | 202Х | ПОДУВАЛЬНОЕ Горсовет От г. Березники на ЮВ в 2 км | М-1943 РТР | Затоплено |  |  |  |  |
| 269 | 203Х | МОСЯЧЬЕ СХ От г. Березники на ЮВ в 5 км От ж.-д. ст. Дурыманы на СВ в 2 км | М-1943 РТР Р2 | 20 10 | 1.90 1.33 | 133 28 | Низ. Б. с. - осок. древ. R- 40-50 ср. 46 А - 24.6-42.1 ср. 33.1 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Зырянка |
| 270 | 586 | ДЕДЮХИНСКОЕ Горсовет От г. Березники на СЗ в 3.5 км От ж.-д. ст. Березники на СЗ в 8 км | М-1951 Свердл. РТР Р1 | 2349 2082 | 4.00 1.66 | 34561 7120 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 40-50 ср. 43 А - 14.0-41.9 25.5-30.3 ср. 28.2 | На острове в Камском вдхр. |
| 271 | 147 | 12. ТЕРРИТОРИЯ г. АЛЕКСАНДРОВСК ИКОВСКОЕ (ЗУБРОВСКОЕ) ГЛФ От г. Александровск на СЗ в 36 км От ж.-д. ст. Яйва на СВ в 20 км | Р-1945 Горьк. РТР Р1 | 897 413 | 4.00 2.10 | 8673 1471 | Верх. и низ. R - 5-65 ср. 28 А - 2.0-13.0 ср. 5.0 Пн. - б/пн | На правобережном склоне р. Яйва |
| 272 | 148 | ГАШКОВСКОЕ ГЛФ От г. Александровск на С в 42 км От ж.-д. ст. Яйва на СВ в 4 км | М-1952 Свердл. РТР Р1 | 74 58 | 3.70 2.05 | 1189 241 | Низ. В. т. з. - древ.-осок., осок. R - 30-50 ср. 40 А - 5.2-11.9 ср. 8.4 Пн. - мал. | В правобережной пойме р. Яйва |
| 273 | 149 | ЕРЗОВСКОЕ ГЛФ От г. Александровск на С в 34 км От ж.-д. ст. Яйва на СВ в27 км | М-1952 Свердл. РТР Р1 | 48 25 | 1.50 1.04 | 260 52 | Перех. В. т. з. - перех. лесо-топ., перех. топ. R - 30-45 ср. 38 А - 6.0-19.5 ср. 11.1 Пн. - мал. | На первой левобережной надпойменной террасе р. Яйва |
| 274 | 150 | ЗАМЕЛЬНИЧНОЕ СХ От г. Александровск на С в 33 км От ж.-д. ст. Яйва на СВ в 24 км | М-1952 Свердл. РТР Р1 | 58 45 | 4.10 2.38 | 1071 220 | Низ. В. т. з. - низ. лесо-топ. R - 35-45 ср. 42 А - 9.2-24.6 ср. 12.3 Пн. - мал. | На первой правобережной надпойменной террасе р. Яйва |
| 275 | 204 | НАРТИНСКОЕ ГЛФ От г. Александровск на С в 33 км От ж.-д. ст. Яйва на СВ в 17 км | Р-1945 Горьк. РТР Р1 | 77 42 | 2.90 1.24 | 527 109 | Низ. Б. с. - осок. со сфагн. древ.-осок. R - 45-65 ср. 54 А - 10.4-23.7 ср. 16.6 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Яйва |
| 276 | 205 | САФОНОВСКОЕ ГЛФ От г. Александровск на СЗ в 32 км От ж.-д. ст. Яйва на СВ в 14 км | М-1952 Свердл. РТР Р1 | 171 135 | 5.40 2.00 | 2700 505 | Перех. В. т. з. - перех. топ. R - 10-45 24-32 ср. 27 А - 4.0-67.5 16.4-24.0 ср. 21.6 П. С. - до 1.5 м Пн. - мал. | На левобережной надпойменной террасе р. Яйва |
| 277 | 206 | ГАЛКИНСКОЕ ГЛФ От г. Александровск на СЗ в 28 км От ж.-д. ст. Яйва на СВ в 11 км | М-1950 Свердл. РТР А | 92 56 | 6.20 2.05 | 1148 116 | Перех. R - 5-40 20-31 ср. 26 А - 4.0-49.1 6.6-26.2 ср. 13.5 Пн. - 0.3 | На правобережной надпойменной террасе р. Галка |
| 278 | 207 | ЕЛОВОЕ ГЛФ От г. Александровск на СЗ в 26 км От ж.-д. ст. Яйва на С в 2.5 км | Р-1945 Горьк. РТР Р1 | 261 177 | 5.00 2.88 | 5098 1065 | Низ. Б. с. - осок. R - 45-75 ср. 57 А - 7.6-55.9 9.7-41.6 ср. 18.2 Пн. - больш. | В правобережной пойме р. Яйва |
| 279 | 208 | БАЖАНСКОЕ ГЛФ От г. Александровск на СЗ в 25 км От ж.-д. ст. Яйва на СВ в 3.5 км | Р-1945 Горьк. РТР Р1 | 446 195 | 3.80 1.55 | 3022 577 | Перех. и низ. R - 20-55 ср. 34 А - 6.8-24.9 ср. 14.0 Пн. - до 2.0 | В левобережной пойме р. Яйва |
| 280 | 209 | КЛЕСТОВСКОЕ ГЛФ От г. Александровск на СЗ в 24 км От ж.-д. ст. Яйва на ЮЗ в 2 км | М-1952 Свердл. РТР Р1 | 76 47 | 4.40 1.43 | 672 136 | Низ. R - 25-40 ср. 35 А - 5.7-61.2 7.5-36.7 ср. 23.1 | На первой правобережной надпойменной террасе р. Яйва |
| 281 | 210 | ИТКОВСКОЕ ГЛФ От г. Александровск на СЗ в 15 км От ж.-д. ст. Яйва на ЮВ | М-1950 Свердл. РТР Р1 | 1740 1481 | 6.30 2.97 | 43986 8335 | Верх., перех. и низ. R - 15-50 23-43 ср. 33 А - 1.6-40.5 2.4-24.5 ср. 8.5 Пн. - 2.0 | На первой правобережной надпойменной террасе р. Вильва и на левобережной надпойменной террасе р. Яйва |
| 282 | 211 | КЕДРОВОЕ ГЛФ От г. Александровск на СЗ в 22 км От ж.-д. ст. Всеволодо-Вильва на З в 14.5 км | М-1945 Горьк. РТР Р1 | 17 6.0 | 1.80 1.66 | 100 21 | Низ. Б. с. - древ.-шейхц. со сфагн. R - 35-55 ср. 44 А - 25.0-51.9 ср. 37.8 | В левобережной пойме р. Яйва |
| 283 | 212 | БАЖАЙХИНСКОЕ ГЛФ От г. Александровск на З в 25 км От ж.-д. ст. Яйва на ЮЗ в 18 км | Д-1931 Урал. СХТ С2 | 72 46 | 2.60 1.13 | 520 109 | Низ. Б. с. - древ.-осок., осок., древ.-пуш. R - 35-65 ср. 50 А - 1.6-10.6 ср. 4.5 Q - 5399-5413 ср. 5406 | В 1 км от т. м. протекают реки Черная и Яйва |
| 284 | 213 | УСТЬ-ИГУМСКОЕ ГЛФ От г. Александровск на З в 25 км От ж.-д. ст. Всеволодо-Вильва на ЮЗ в 20 км | М-1945 Горьк. РТР Р1 | 13 4.0 | 2.20 1.55 | 62 13 | Низ. Б. с. - трав.-сфагн., сфагн. R - 60-65 ср. 62 А - 24.3-37.0 ср. 30.5 | В левобережной пойме р. Яйва |
| 285 | 214 | ЧИСТОЕ ГЛФ От г. Александровск на З в 24 км От ж.-д. ст. Всеволодо-Вильва на ЮЗ в 19 км | М-1945 Горьк. РТР Р1 | 36 15 | 2.20 1.44 | 216 45 | Верх. Б. с. - древ.-сфагн.-пуш. R - 35-50 ср. 45 А - 2.2-4.5 ср. 3.0 | В левобережной пойме р. Яйва |
| 286 | 215 | ТУНЕГОВСКОЕ ГЛФ и СХ От г. Александровск на З в 26 км От ж.-д. ст. Копи на З в 28 км | М-1945 Горьк. РТР А | 499 358 | 3.00 2.10 | -- 1302 | Низ. Б. с. - древ.-осок., древ. с хвощ. R - 55-65 ср. 60 А - 3.8-20.5 ср. 13.1 | В левобережной пойме р. Яйва |
| 287 | 216 | ВЛАСОВСКОЕ СХ От г. Александровск на З в 5.5 км От ж.-д. ст. Копи на З в 7.5 км | М-1952 Свердл. РТР Р1 | 137 30 | 2.50 1.37 | 411 85 | Низ. В. т. з. - низ. лесо-топ., низ. лесн. R - 40-50 ср. 45 А - 12.4-24.8 ср. 18.7 Пн. - б/пн | На правобережном склоне к р. Вильва |
| 288 | 217 | ВИЛЬВЕНСКОЕ СХ От г. Александровск на З в 6 км От ж.-д. ст. Копи на ЮЗ в 8 км | Д-1969 Свердл. ГРП В | 276 161 | 4.40 1.82 | -- 630 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. лесо-топ., многосл. топ R - 35-60 ср. 48 А - 7.7-48.2 ср. 17.1 Q - 4930 W - 73.0-90.6 ср. 84.0 рН - 5.4-6.2 Пн. - 0.1 | В пойме р. Вильва |
| 289 | 218 | ЛЫТВИНСКОЕ ГЛФ От г. Александровск на Ю в 5 км От ж.-д. ст. Расик на СЗ в 5.5 км | М-1952 Свердл. РТР С2 | 36 28 | 4.30 2.33 | 652 132 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., осок. R - 30-45 ср. 39 А - 9.3-31.7 12.7-18.8 ср. 14.9 Пн. - ср. | В левобережной пойме р. Лытва |
| 290 | 219 | ЖУКЛИНСКОЕ (ВОЛОКОВСКОЕ) ГЛФ От г. Александровск на ЮЗ в 32км От ж.-д. ст. Расик на СЗ в 33 км | М-1945 Горьк. РТР Р1 | 625 373 | 3.40 1.78 | 6639 1354 | Перех. Б. с. - пуш.-древ., осок.-древ. с пуш., сфагн. с осок. R - 25-50 ср. 43 А - 5.0-11.2 ср. 8.3 | В левобережной пойме р. Яйва |
| 291 | 220 | ГРЕМЯЧЕЕ ГЛФ От г. Александровск на ЮЗ в 31 км От ж.-д. ст. Всеволодо-Вильва на ЮЗ в 29 км | М-1945 Горьк. РТР Р1 | 75 50 | 3.70 2.61 | 1305 224 | Верх. Б. с. - пуш.-сфагн. R - 40-50 ср. 46 А - 2.2-5.4 ср. 3.3 | На водоразделе рек Гремячая и Волоковая |
| 292 | 221 | САВИНО ГЛФ От г. Александровск на ЮЗ в 11км От ж.-д. ст. Расик на СЗ в 9 км | Д-1935 Свердл. СТС С2 | 24 12 | 1.80 1.20 | 148 29 | Низ. Б. с. - пуш.-древ., осок.-древ., осок R - 35-40 ср. 38 А - 7.8-32.8 8.5-21.0 ср. 15.0 W - 77.2-92.1 ср. 88.0 | В левобережной пойме р. Вильва |
| 293 | 222 | ПО р. ВИЛЬВА От г. Александровск на ЮЗ в 9 км От ж.-д. ст. Расик на СЗ в 8.5 км | Д-1935 Свердл. СТС С2 | 12 8.0 | 4.20 1.71 | 137 28 | Низ. Б. с. - осок.-древ., древ.-осок. с гипн. R - 30-45 ср. 39 А - 17.1-62.6 20.9-35.8 ср. 28.6 | В пойме р. Вильва |
| 294 | 223 | БЕРЕЗОВСКОЕ ГЛФ От г. Александровск на ЮЗ в 9км От ж.-д. ст. Расик на СЗ в 5.5 км | М-1952 Свердл. РТР Р1 | 69 28 | 4.00 1.93 | 536 113 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. топ.-лесн. R - 40-55 ср. 48 А - 11.0-41.8 24.1-33.0 ср. 26.9 Пн. - б/пн | На первой левобережной надпойменной террасе р. Вильва |
| 295 | 587 | СИВОЛОЖСКОЕ СХ От г. Александровск на ЮЗ в 9 км От ж.-д. ст. Копи на ЮЗ в 11 км | Д-1962 Свердл. ГТР В+С1 | 71 28 | 1.50 0.68 | 190 51 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 30-35 ср. 33 А - 9.4-41.9 ср. 26.9 W - 71.6-81.7 ср. 76.2 рН - 4.4-6.4 Пн. - 1.0 | На левобережной надпойменной террасе р. Вильва |
| 296 | 588 | АЛЕКСАНДРОВСКОЕ (вкл. уч. ЛЫТВЕНСКОЕ) СХ От г. Александровск на Ю в 0.5 км От ж.-д. ст. Копи на ЮВ в 0.5 км | Д-1969 Свердл. ГРП Д-1975 Урал. ГТР А+В | 160 115 | 5.60 2.00 | -- 420 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. лесо-топ., низ. топ.-лесн. R - 25-50 ср. 40 А - 6.3-49.2 ср. 13.8 W - 73.2-92.9 ср. 86.2 рН - 5.4-6.6 Пн. - б/пн | В пойме р. Лытва |
| 297 | 224 | 13. ТЕРРИТОРИЯ г. КИЗЕЛ ПЕРВЫЙ НЮРОК ГЛФ От г. Кизел на СВ в 10 км От ж.-д. ст. Кизел на СВ в 12.5 км | М-1952 Свердл. РТР Р1 | 166 59 | 4.70 2.44 | 1440 276 | Перех. и низ. R - 30-55 ср. 34 А - 4.5-43.9 8.0-32.0 ср. 10.0 Пн. - мал. | На первой правобережной надпойменной террасе р. Первый Нюрок |
|  |  | 14. ТЕРРИТОРИЯ г. ГУБАХА Разведанных торфяных месторождений не зарегистрировано |  |  |  |  |  |  |
| 298 | 589 | 15. СИВИНСКИЙ РАЙОН СЕРГИНСКОЕ СХ От р.ц. Сива на СЗ в 16 км От ж.-д. ст. Верещагино на СЗ в 54 км | Д-1972 Урал. Гипроторф В | 130 96 | 3.40 1.69 | 1631 366 | Низ. R - 30-50 ср. 38 А- 6.4-65.1 ср. 16.0 W - 61.7-89.6 ср. 82.7 Пн. - 0.4 | На первой правобережной надпойменной террасе р. Обва |
| 299 | 590 | ЗАВЬЯЛОВСКОЕ СХ От р.ц. Сива на С в 14 км От ж.-д. ст. Верещагино на С в 50 км | Д-1972 Урал. Гипроторф В | 78 60 | 2.90 1.59 | -- 206 | Низ. R - 30-40- ср. 35 А - 10.2-48.0 ср. 17.4 W - 62.3-86.7 ср. 80.7 рН - 5.6-6.2 Пн. - 1.4 | На первой правобережной террасе р. Обва |
| 300 | 591 | ДИЕВСКОЕ СХ От р.ц. Сива на СЗ в 16 км От ж.-д. ст. Верещагино на СЗ в 51 км | Д-1969 Урал. Гипроторф В | 83 52 | 3.20 1.11 | -- 76 | Низ. R - 35-40 ср. 38 А - 12.9-45.7 ср. 32.0 W - 72.2-85.2 ср. 77.7 рН - 5.8-6.0 Пн. - 1.2 | В левобережной пойме р. Сива |
| 301 | 592 | ПОД ГОРОДИЩЕМ СХ От р.ц. Сива на СЗ в 12 км От ж.-д. ст. Верещагино на СЗ в 49 км | Д-1960 Кир. УТФ А | 37 29 | 5.00 1.51 | -- 43 | Низ. R - 22-55 ср. 36 А - 11.1-72.9 ср. 28.0 рН - 5.4-6.2 | В левобережной пойме р. Сива |
| 302 | 593 | ПОДОЛЬСКОЕ СХ От р.ц. Сива на СЗ в 12.5 км От ж.-д. ст. Верещагино на СЗ в 49 км | Д-1960 Кир. УТФ В | 26 7.9 | 1.30 0.67 | 53 11 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 45-55 ср. 52 А - 23.7-77.8 ср. 49.3 рН - 6.4 Пн. - б/пн | Р. Сива протекает вдоль северного края т.м. |
| 303 | 594 | ПОД ПОЛЯМИ СХ От р.ц. Сива на СЗ в 10.5 км От ж.-д. ст. Верещагино на СЗ в 47 км | Д-1975 Кир. УТФ А | 67 39 | 3.90 1.43 | 555 130 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., древ.-осок. R - 29-48 ср. 36 А - 11.2-39.6 ср. 20.4 W - 76.2-86.9 ср. 83.9 СаО - 2.26-3.47 Р2О5 - 0.027-0.057 Fе2О5 - 1.29-3.29 SО3 - 0.061-0.181 рН - 5.6-6.6 Пн. - 0.1 | На первой левобережной террасе р. Сива |
| 304 | 595 | ПОДКОННОЕ СХ От р.ц. Сива на СЗ в 8 км От ж.-д. ст. Верещагино на СЗ в 46 км | Д-1960 Кир. УТФ С | 5.8 3.8 | 2.40 1.40 | 54 11 | Низ. В. т. з. -низ. лесн. R - 30-60 ср. 45 А - 21.6-66.6 ср. 45.4 рН - 5.4-6.2 Пн. - б/пн | Р. Канцар протекает вдоль зап. края т.м. |
| 305 | 596 | ПОД СУШИЛКОЙ СХ От р.ц. Сива на СЗ в 7 км От ж.-д. ст. Верещагино на СЗ в 45 км | Д-1960 Кир. УТФ С1 | 12 8.1 | 3.00 1.04 | 85 17 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 30-55 ср. 43 А - 18.0-74.8 ср. 37.2 рН - 6.0-6.8 Пн. - б/пн | Р. Канцар протекает между участками т.м. |
| 306 | 597 | КАНЦАР СХ От р.ц. Сива на СЗ в 6.5 км От ж.-д. ст. Верещагино на СЗ в 44 км | Д-1960 Кир. УТФ С1 | 5.7 4.6 | 3.30 1.83 | 85 18 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 40-60 ср. 49 А - 14.0-68.8 ср. 33.3 рН - 5.8-6.2 Пн. - б/пн | Р. Канцар протекает вдоль зап. края т.м. |
| 307 | 598 | СЕМЕНОВСКОЕ СХ От р.ц. Сива на СЗ в 6 км От ж.-д. ст. Верещагино на СЗ в 44 км | Д-1960 Кир. УТФ С1 | 11 8.1 | 2.80 1.14 | 92 19 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 40-60 ср. 50 А - 22.7-74.7 ср. 38.9 рН - 5.8-6.2 Пн. - б/пн | Р. Канцар протекает вдоль зап. края т.м. |
| 308 | 599 | АРАЙ СХ От р.ц. Сива на СЗ в 4 км От ж.-д. ст. Верещагино на СЗ в 42 км | Д-1960 Кир. УТФ А | 21 17 | 4.60 2.04 | -- 45 | Низ. R - 30-45 ср. 33 А - 10.3-37.2 ср. 17.9 рН - 5.8-6.6 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Канцар |
| 309 | 600 | КАНЦАРСКОЕ СХ От р.ц. Сива на СЗ в 3 км От ж.-д. ст. Верещагино на СЗ в 40 км | Д-1960 Кир. УТФ В - С1 | 79 61 | 2.70 1.14 | 698 144 | Низ. R - 25-55 ср. 43 А - 11.6-70.2 ср. 36.2 рН - 5.7 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Сива |
| 310 | 601 | ШУМКОВСКОЕ СХ От р.ц. Сива на З в 3 км От ж.-д. ст. Верещагино на СЗ в 39 км | Д-1960 Кир. УТФ С1 | 53 42 | 3.30 1.71 | -- 126 | Низ. R - 35-55 ср. 46 А - 15.5-62.7 ср. 18.1 рН - 5.2-6.4 | В правобережной пойме р. Сива |
| 311 | 602 | МИХЕЕВСКОЕ СХ От р.ц. Сива на З в 2 км От ж.-д. ст. Верещагино на СЗ в 43 км | Д-1960 Кир. УТФ В - С1 | 20 17 | 4.80 2.43 | 423 88 | Низ. В. т. з. - древ., осок. R - 40-55 ср. 46 А - 21.3-68.6 27.9-61.8 ср. 39.6 рН - 5.6-6.4 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Сива |
| 312 | 603 | СИВИНСКОЕ I СХ При р.ц. Сива на В От ж.-д. ст. Верещагино на СЗ в 35 км | Д-1960 Кир. УТФ С1 | 94 76 | 4.30 1.90 | 1452 303 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., древ.-осок. R - 45-55 ср. 51 А - 10.1-63.6 ср. 27.0 рН - 6.4 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Сива |
| 313 | 604 | СОЛЕНАЯ ПОЖНЯ СХ От р.ц. Сива на З в 23 км От ж.-д. ст. Верещагино на СЗ в 53 км | Д-1960 Кир. УТФ С1 | 13 5.5 | 3.00 0.85 | 47 10 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 35-45 ср. 40 А - 25.6-51.7 ср. 39.6 рН - 5.6-6.2 Пн. - б/пн | В пойме р. Черновка |
| 314 | 605 | ПОД ТЕТЕРИНЫМ МЫСОМ СХ От р.ц. Сива на ЮЗ в 11 км | Д-1960 Кир. УТФ | Органоминеральное |  |  |  |  |
| 315 | 606 | ЛИСКИНСКОЕ СХ От р.ц. Сива на ЮЗ в 11 км От ж.-д. ст. Верещагино на СЗ в 39 км | Д-1960 Кир. УТФ С1 | 8.5 4.6 | 2.30 1.28 | -- 14 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 35-60 ср. 46 А - 18.4-64.8 ср. 34.5 рН - 5.8-6.4 Пн. - б/пн | Р. Буб протекает вдоль ЮЗ края т.м. |
| 316 | 607 | ПОД ВОРОНЯТАМИ СХ От р.ц. Сива на ЮЗ в 10.5 км От ж.-д. ст. Верещагино на СЗ в 38 км | Д-1960 Кир. УТФ В - С1 | 13 11 | 1.70 0.98 | 106 22 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 40-50 ср. 44 А - 13.3-66.1 ср. 42.2 рН - 5.6-6.2 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Буб |
| 317 | 608 | МАЛАХОВСКОЕ СХ От р.ц. Сива на Ю в 8 км От ж.-д. ст. Верещагино на СЗ | Д-1960 Кир. УТФ | Органоминеральное |  |  |  |  |
| 318 | 230 | 16. КАРАГАЙСКИЙ РАЙОН НАУМОВСКОЕ СХ От р.ц. Карагай на СВ в 46 км От ж.-д. ст. Мокино на С в 47 км | Д-1938 Свердл. СТС С2 | 20 17 | 2.80 1.52 | 258 69 | Низ. Б. с. - осок.-древ., древ.-осок. R - 45-60 ср. 54 А - 11.4-27.8 13.8-27.1 ср. 19.2 W - 66.6-83.4 ср. 77.4 Пн. - 0.1 | В правобережной пойме р. Нердва |
| 319 | 231 | ГОРБАЧЕВО СХ От р.ц. Карагай на СВ в 20 км От ж.-д. ст. Мокино на С в 19 км | Д-1971 Свердл. ГРП В | 49 31 | 2.60 1.23 | 385 90 | Низ. В. т. з. - древ.-тростн., древ.-осок., низ. лесо-топ. R - 27-50 ср. 38 А - 7.6-36.3 ср. 15.3 W - 73.9-89.3 ср. 84.2 рН - 4.8-6.4 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Обва |
| 320 | 232 | КУЩЕРСКОЕ СХ От р.ц. Карагай на СВ в 10 км От ж.-д. ст. Обва на СЗ в 14 км | Д-1972 Свердл. ГРП А | 75 50 | 2.70 1.30 | 653 164 | Низ. R- 35-50 ср. 42 А - 7.4-56.0 ср. 17.6 W - 73.0-88.9 ср. 82.7 Пн. - б/пн | В сточной впадине |
| 321 | 233 | ПОД ЛЫШОВОЙ СХ От р.ц. Карагай на СВ в 1 км От ж.-д. ст. Обва на СЗ В 9 км | Д-1938 Свердл. СТС С2 | 35 18 | 2.70 1.26 | 233 50 | Низ. Б. с. - осок., древ.-осок., осок.-гипн. R - 35-50 ср. 42 А - 10.6-46.9 13.7-28.3 ср. 18.6 W - 80.0-92.1 ср. 86.3 Пн. - 0.1 | На правобережном склоне к р. Обва |
| 322 | 609 | КЕРЧАГА СХ От р.ц. Карагай на С в 50 км От ж.-д. ст. Григорьевская на СЗ в 53 км | Д-1973 Свердл. ГРП В | 39 21 | 4.00 1.79 | -- 55 | Низ. R - 30-45 ср. 36 А - 8.9-49.9 ср. 24.2 W - 68.4-87.4 ср. 80.8 Пн. - б/пн | На левобережной надпойменной террасе р. Нердва |
| 323 | 610 | ПОДЮКОВСКОЕ СХ От р.ц. Карагай на СВ в 48 км От ж.-д. ст. Менделеево на С в 62 км | Д-1973 Свердл. ГРП В | 30 17 | 2.00 1.25 | -- 34 | Низ. R - 35-50 ср. 42 А - 10-49 ср. 28 W - 73.4-84.5 ср. 79.6 рН - 5.4-7.0 Пн. - 0.3 | На первой надпойменной террасе р. Нердва |
| 324 | 611 | НИФОНЯТСКОЕ СХ От р.ц. Карагай на СВ в 25 км От ж.-д. ст. Григорьевская на СЗ в 30 км | Д-1973 Свердл. ГРП В | 24 18 | 4.10 2.09 | 370 98 | Низ. R - 35-55 ср. 44 А - 10.5-49.5 ср. 26.4 W - 72.8-89.2 ср. 82.3 Пн. - б/пн | На правобережной надпойменной террасе р. Сюрва |
| 325 | 612 | ТУРЛАИХА СХ От р.ц. Карагай на СВ в 27 км От ж.-д. ст. Мокино на С в 25 км | Д-1972 Урал Гипроторф В | 317 213 | 3.70 1.45 | 3090 704 | Низ. В. т. з. - низ. лесо-топ., низ. лесн. R - 25-47 ср. 34 А - 6.3-42.3 ср. 11.6 W - 73.6-89.6 ср. 84.2 рН - 5.4-6.6 Пн. - 0.2 | На первой надпойменной террасе р. Обва |
| 326 | 613 | БОРГАНОВСКОЕ СХ От р.ц. Карагай на СВ в 22 км От ж.-д. ст. Мокино на С в 20 км | Д-1973 Свердл. ГРП В | 541 440 | 4.50 2.16 | -- 2094 | Низ. R - 27-45 ср. 36 А - 6.1-39.6 ср. 12.1 W - 69.2-89.9 ср. 83.3 Пн. - 0.1 | На высокой пойменной террасе |
| 327 | 614 | ПОД БОЯРАМИ СХ От р.ц. Карагай на СВ в 27 км От ж.-д. ст. Менделеево на СВ в 24 км | Д-1973 Свердл. ГРП В | 144 94 | 3.90 1.34 | -- 274 | Низ. R - 25-52 А - 9.3-49.5 ср. 20.8 W - 63.0-88.1 ср. 81.3 | Пойменная терраса р. Обва |
| 328 | 615 | РУССКИЙ ЛАПОТЬ СХ От р.ц. Карагай на СВ в 17 км От ж.-д. ст. Менделеево на Св в 26 км | Д-1959 Свердл. ГТР С1 | 21 18 | 3.40 1.59 | 286 59 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 35-50 ср. 42 А - 23.6-47.3 ср. 34.1 рН - 6.1 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Обва |
| 329 | 616 | ДУБОВО СХ От р.ц. Карагай на СВ в 4 км От ж.-д. ст. Менделеево на СЗ в 17 км | Д-1959 Свердл. ГТР С - С1 | 37 26 | 1.80 0.91 | 238 48 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 30-50 ср. 41 А - 9.3-29.8 ср. 20.1 рН - 5.4-6.2 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Обва |
| 330 | 226 | 17. ИЛЬИНСКИЙ РАЙОН ТРАВЯНИСТОЕ (ГОРЕЛОЕ) ГЛФ От р.ц. Ильинский на СВ в 42 км От ж.-д. ст. Половинка-Чусовая на З в 97 км | Р-1944 Горьк. РТР М-1952 Свердл. РТР Р1 | 1200 715 | 4.00 1.45 | -- 2114 | Низ. | Камское водохранилище расположено вдоль сев. края т.м. |
| 331 | 228 | ЧЕРМОЗСКОЕ ГЛФ От р.ц. Ильинский на СВ в 22 км От ж.-д. ст. Григорьевская на С в 69 км | М-1950 Свердл. РТР Р1 | 3622 2679 | 3.30 1.32 | 35363 6082 | Верх. В. т. з. - пуш., магелланикум R - 45 А - 4.3-5.9 ср. 5.1 Пн. - мал. | На зап. берегу Камского водохранилища |
| 332 | 234 | СЕМЕХИНО СХ От р.ц. Ильинский на СВ в 10 км | Д-1938 Свердл. СТС | Затоплено |  |  |  |  |
| 333 | 235 | КАЛИНЯТСКОЕ СХ От р.ц. Ильинский на СВ в 4 км | Д-1938 Свердл. СТС | Затоплено |  |  |  |  |
| 334 | 236 | ПОНОСОВСКОЕ ГЛФ От р.ц. Ильинский на СВ в 5 км | М-1950 Свердл. РТР | Затоплено |  |  |  |  |
| 335 | 617 | АНИСИМОВСКОЕ СХ От р.ц. Ильинский на СЗ в 26 км От ж.-д. ст. Григорьевская на СВ в 63 км | Д-1969 Урал. Гипроторф В | 57 33 | 2.80 1.15 | 376 83 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 38-40 ср. 40 А - 10.7-22.7 ср. 18.0 W - 80.8-86.7 ср. 84.0 рН - 5.6-6.0 Пн. - 1.3 | В левобережной пойме р. Чермоз |
| 336 | 227 | 18. ДОБРЯНСКИЙ РАЙОН ЮЖНО-РОМАНОВСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Добрянка на С в 51 км | М-1931 СХТ Р1 | 6200 4900 | 6.00 1.90 | 93100 18899 | Низ. Б. с. - древ.-осок., осок., сфагн.-осок. R - 20-50 ср. 40 А - 1.8-32.8 4.8-32.1 ср. 10.1 Пн. - мал. | Камское вдхр. расположено вдоль южн. и зап. краев т.м. |
| 337 | 229 | ЛУХОВСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Добрянка на СВ в 26 км От ж.-д. ст. Боковая на СЗ в 23 км | М-1952 Свердл. РТР А | 108 45 | 6.10 1.88 | -- 270 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. топ.-лесн. R - 30-45 ср. 39 А - 11.4-30.5 16.0-24.5 ср. 17.2 Пн. - больш. | На правобережной надпойменной террасе р. Ниж. Лух |
| 338 | 237 | ПАШОВСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Добрянка на СВ в 52 км | М-1952 Свердл. РТР | Затоплено |  |  |  |  |
| 339 | 238 | КРУТОЕ От р.ц. г. Добрянка на СВ в 43 км От ж.-д. ст. Боковая на СЗ в 25 км | М-1948 Свердл. РТР А | 3215 2560 | 3.70 2.10 | -- 12939 | Низ. Б. с. - осок.-древ., гипн.-осок. с древ. остат. R - 45-50 ср. 46 А - 11.5-28.1 ср. 18.0 Пн. - мал. | В пойме р. Косьва |
| 340 | 239 | ПРАВО-ЧЕЛВИНСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Добрянка на СВ в 57 км От ж.-д. ст. Боковая на СЗ в 36 км | М-1952 Свердл. РТР А | 106 94 | 5.00 2.90 | -- 299 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. лесо-топ. R - 35-40 ср. 37 А - 6.8-42.8 12.8-16.5 ср. 14.6 Пн. - мал. | В правобережной пойме р. Челва |
| 341 | 240 | ТАБОЛЖАНСКОЕ СХ От р.ц. г. Добрянка на СВ в 57 км От ж.-д. ст. Боковая на СЗ в 36 км | Д-1961 Свердл. ГТР А | 48 41 | 4.00 2.20 | -- 153 | Перех. и низ. R - 25-30 ср. 30 А - 6.5-40.7 ср. 11.0 рН - 4.4-6.4 Пн. - б/пн | На надпойменной террасе р. Челва |
| 342 | 241 | ЛЕВО-ЧЕЛВИНСКАЯ ГЛФ От р.ц. г. Добрянка на СВ в 57 км От ж.-д. ст. Боковая на СЗ в 36 км | М-1952 Свердл. РТР А | 78 48 | 3.80 2.64 | -- 342 | Низ. В. т. з. - древ.-осок., низ. лесн., низ. лесо-топ. R - 30-45 ср. 34 А - 7.2-32.3 9.0-16.4 ср. 12.8 Пн. - ср. | В левобережной пойме р. Челва |
| 343 | 242 | ЛЕБЕДИНОЕ ГЛФ От р.ц. г. Добрянка на СВ в 60 км От ж.-д. ст. Боковая на С в 37 км | М-1952 Свердл. РТР А | 268 175 | 4.30 2.45 | -- 719 | Низ. В. т. з. - низ. лесо-топ., низ. лесн. R - 30-50 ср. 37 А - 6.0-17.9 ср. 10.1 Пн. - мал. | В пойме р. Челва |
| 344 | 243 | ЧЕЛВИНСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Добрянка на СВ в 62 км От ж.-д. ст. Боковая на С в 38 км | М-1952 Свердл. РТР Р1 | 53 34 | 4.70 3.14 | 1068 217 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 35-45 ср. 40 А - 10.2-37.8 12.2-26.6 ср. 19.8 Пн. - мал. | На первой левобережной надпойменной террасе р. Челва |
| 345 | 244-245 | ПОНЫЛСКО-БРЮХАНОВСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Добрянка на СВ в 59 км От ж.-д. ст. Парма на З | Д-1973 Свердл. ГРП В | 632 399 | 6.10 2.07 | 8248 1646 | Низ. R - 25-50 ср. 36 А - 4.4-43.4 ср. 13.1 W - 74.6-91.9 ср. 86.9 Пн. - 0.1 | На левобережной надпойменной террасе |
| 346 | 246 | ТИХОЕ и ТИХОНОВСОЕ ГЛФ От р.ц. г. Добрянка на СВ в 35 км От ж.-д. ст. Боковая на СЗ в 20 км | Р-1948 Свердл. РТР М-1952 Свердл. РТР С2 | 2685 1642 | 4.60 1.71 | -- 6587 | Низ. | В левобережной пойме р. Косьва |
| 347 | 247 | ПОД ГОРОЙ СХ От р.ц. г. Добрянка на СВ в 39 км От ж.-д. ст. Боковая на СЗ в 19 км | Д-1961 Свердл. ГТР С1 | 213 172 | 5.50 1.84 | -- 554 | Низ. R - 25-35 ср. 29 А - 5.8-63.5 ср. 22.3 рН - 5.8-6.4 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Косьва |
| 348 | 248 | БЕРЕЗОВОЕ ГЛФ и СХ От р.ц. г. Добрянка на СВ в 48 км От ж.-д. ст. Тихая на СЗ в 0.5 км | М-1952 Свердл. РТР Д-1961 Свердл. ГТР В | 554 403 | 3.90 1.77 | -- 1483 | Перех. и низ. R - 35-60 ср. 43 А - 4.5-76.8 ср. 21.5 Пн. - мал. М. пр. - встреч. на глуб. 2.2-2.7 м | На первой левобережной надпойменной террасе р. Косьва |
| 349 | 249 | СИБИРСКОЕ СХ От р.ц. г. Добрянка на СВ в 33 км От ж.-д. ст. Боковая на СЗ в 10.5 км | Д-1973 Свердл. ГРП В | 74 49 | 4.50 1.71 | -- 157 | Верх., перех. и низ. R - 10-40 ср. 30 А - 4.0-49.0 ср. 19.0 W - 76.4-95.0 ср. 86.5 Пн. - 0.6 | На первой надпойменной террасе р. Косьва |
| 350 | 250 | МОЧЕЛЯТСКОЕ СХ От р.ц. г. Добрянка на СВ в 35 км От ж.-д. ст. Боковая на СЗ в 10 км | Д-1961 Свердл. ГТР В - С1 | 41 26 | 2.00 0.90 | 234 45 | Низ. R - 25-35 ср. 32 А - 13.4-47.2 ср. 24.3 рН - 6.0-6.4 Пн. - б/пн | В надпойменной террасе р. Косьва |
| 351 | 251 | БОЯНОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Добрянка на СВ в 40 км От ж.-д. ст. Боковая на СВ в 8 км | Д-1973 Свердл. ГРП В | 484 300 | 4.30 1.47 | -- 898 | Низ. R - 13-48 ср. 35 А - 5.0-49.0 ср. 14.0 W - 73.1-94.9 ср. 85.6 Пн. - 0.7 | На левобережной надпойменной террасе р. Косьва |
| 352 | 252 | ТЕРЕШАТСКОЕ ГЛФ и СХ От р.ц. г. Добрянка на СВ в 38 км От ж.-д. ст. Боковая на СВ в 3.5 км | Д-1972 Свердл. ГРП В | 179 112 | 3.40 1.54 | -- 339 | Низ. R - 20-50 ср. 36 А - 6.0-42.0 ср. 14.0 W - 70.6-95.0 ср. 85.2 рН - 4.6-5.8 Пн. - 0.6 | На левой надпойменной террасе р. Вильва |
| 353 | 253 | ПЕНЬЕ-ЧИСТОЕ ГЛФ От р.ц. г. Добрянка на СВ в 35 км От ж.-д. ст. Боковая на ЮВ в 2 км | Д-1972-73 Свердл. ГРП В | 372 245 | 4.80 2.11 | -- 1062 | Низ. R - 22-42 ср. 34 А - 6.0-55.0 ср. 16.0 W - 67.9-92.6 ср. 85.3 Пн. - 0.8 | На надпойменной террасе р. Вильва |
| 354 | 618 | ЧЕРНУШИНСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Добрянка на С в 39 км От ж.-д. ст. Таборы на СЗ в 38 км | М-1952 Свердл. РТР Р1 | 174 92 | 2.10 1.17 | 1076 213 | Перех. В. т. з. - перех. топ. R - 25-45 ср. 35 А - 4.3-10.6 ср. 6.0 | Камское вдхр. расположено у СЗ края т.м. |
| 355 | 619 | ГРЯЗНУХА ГЛФ От р.ц. г. Добрянка на СВ в 46 км От ж.-д. ст. Тихая на СЗ в 20 км | Д-1961 Свердл. ГТР С1 | 18 4.4 | 3.00 1.69 | 74 14 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. топ.-лесн R - 30-35 ср. 31 А - 13.3-52.9 ср. 27.4 рН - 6.8-7.2 Пн. - б/пн | Р. Грязнуха протекает вдоль южн. края т.м. |
| 356 | 620 | ЗОЛОТЯТА СХ От р.ц. г. Добрянка на СВ в 40 км От ж.-д. ст. Тихая на ЮЗ в 12 км | Д-1961 Свердл. ГТР С1 | 55 33 | 4.50 1.22 | -- 68 | Перех. и низ. R - 20-35 ср. 31 А - 6.4-61.1 ср. 25.4 рН - 4.4-7.2 Пн. - б/пн | На первой надпойменной террасе р. Косьва |
| 357 | 621 | КУНЬЯ СХ От р.ц. г. Добрянка на СВ в 33 км От ж.-д. ст. Боковая на СЗ в 12 км | Д-1961 Свердл. ГТР С1 | 62 48 | 2.60 1.29 | -- 144 | Низ. R - 20-40 ср. 30 А - 10.7-60.4 ср. 24.4 рН - 5.4-6.4 Пн. - б/пн | На левобережной надпойменной террасе р. Косьва |
| 358 | 254 | 19. ЧУСОВСКОЙ РАЙОН БОБРОВСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Чусовой на СЗ в 15 км От ж.-д. ст. Утес на ЮЗ в 9 км | Д-1974 Свердл. ГРП А | 148 127 | 5.70 2.53 | 3213 623 | Низ. В. т. з. - низ. топ.-лесн., древ.-осок., многосл. топ., низ. лесн. R - 27-40 ср. 32 А - 6.0-30.0 ср. 13.0 W - 81.7-93.0 ср. 88.0 СаО - 1.21-2.02 Fе2О3 - 0.99-1.86 SО3 - 0.12-0.54 рН - 5.2-7.2 Пн. - 1.1 | На правобережной надпойменной террасе р. Усьва |
| 359 | 255 | СЕЛИЩНОЕ ГЛФ От р.ц. г. Чусовой на СЗ в 13.5 км От ж.-д. ст. Утес на ЮЗ в 7.5 км | М-1952 Свердл. РТР Р1 | 120 2.8 | 1.50 0.94 | 26 5 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 30-40 ср. 38 А - 12.4-46.6 16.7-45.4 ср. 34.0 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Усьва |
| 360 | 256 | УСЬВИНСКОЕ ГЭФ и ГЛФ От р.ц. г. Чусовой на СЗ в 2 км Вокруг ж.-д. ст. Антабары | М-1952 Свердл. РТР Р1 | 1973 333 | 4.60 1.22 | 4063 833 | Перех. и низ. R - 30-55 ср. 45 А - 4.8-47.2 12.7-33.1 ср. 22.8 | На водоразделе рек Вильва и Усьва |
| 361 | 257 | КОПАЛИНСКОЕ СХ От р.ц. г. Чусовой на З в 17 км От ж.-д. ст. Калино на СЗ в 7.5 км | Д-1962 Свердл. ГТР С1 | 90 51 | 4.30 1.15 | -- 126 | Перех. и низ. R - 25-35 ср. 32 А - 7.1-55.9 ср. 24.6 W - 69.6-96.9 ср. 83.1 рН - 4.4-6.8 Пн. - 0.1 | В правобережной пойме р. Чусовая |
| 362 | 258 | СТЕПКОВСКОЕ ГЛФ и СХ От р.ц. г. Чусовой на З в 12 км От ж.-д. ст. Калино на СЗ в 5.5 км | Д-1974 Свердл. ГРП А | 298 163 | 5.40 1.56 | -- 407 | Верх., перех. и низ. R - 8-50 ср. 33 А - 2.0-47 ср. 12 W - 70.4-94.4 ср. 87.5 Пн. - 2.4 | Во впадине на надпойменной террасе |
| 363 | 259 | БРУСУНСКОЕ I СХ От р.ц. г. Чусовой на З в 9 км От ж.-д. ст. Калино на С в 6.5 км | Д-1962 Свердл. ГТР С1 | 206 156 | 5.40 1.88 | -- 671 | Низ. R - 25-35 ср. 33 А - 7.8-78.1 ср. 21.3 W - 66.7-90.0 ср. 82.6 рН - 6.4-6.8 Пн. - 0.1 | На первой надпойменной террасе р. Чусовая |
| 364 | 260Х | ЛЕЩЕВСКОЕ СХ От р.ц. г. Чусовой на З в 13.5 км От ж.-д. ст. Калино на СЗ в 3 км | Д-1937 Свердл. СТС Р1 | 20 12 | 2.90 1.19 | 148 29 | Низ. Б. с. - древ.-осок. R - 30-45 ср. 40 А - 9.6-17.0 ср. 13.3 W - 83.5-94.4 ср. 87.8 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Чусовая |
| 365 | 261 | ЛЯМИНСКОЕ СХ От р.ц. г. Чусовой на З в 4 км От ж.-д. ст. Лямино на СЗ в 0.5 км | Д-1962 Свердл. ГТР С1 | 472 392 | 4.80 1.55 | -- 1051 | Верх., смеш., перех. и низ. R - 5-35 ср. 27 А - 2.2-72.5 ср. 21.6 W - 60.0-95.0 ср. 84.9 рН - 4.4 Пн. - 1.1 | На первой левобережной надпойменной террасе р. Чусовая |
| 366 | 262 | ЗАБЫТОЕ ГЛФ и СХ От р.ц. г. Чусовой на З в 6 км От ж.-д. ст. Калино на С в 1 км | Доразв.-1975 Свердл. ГРП А | 654 362 | 4.50 1.71 | 6190 1472 | Низ. R - 23-57 ср. 47 А - 4.0-48.0 ср. 18 W - 75.2-90.3 ср. 82.3 Пн. - 0.4 | На левобережной надпойменной террасе р. Лысьва |
| 367 | 335 | ШУШПАНСКОЕ (КУЧИНСКОЕ) СХ От р.ц. г. Чусовой на З в 22 км От ж.-д. ст. Селянка на СЗ в 8 км при с. Кучино на ЮЗ | Р-1933 СХТ Д-1970 Урал. Гипроторф Р1 | 2340 995 | 3.50 1.26 | -- 2154 | Верх., перех. и низ. | В правобережной Пойме р. Чусовая |
| 368 | 336Х | ПОПОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Чусовой на ЮЗ в 32 км От ж.-д. ст. Кутамыш на СВ в 9.5 км | М-1943 РТР Р1 | 5.4 3.1 | 2.15 1.13 | 35 7 | Низ. Б. с. - древ. с пуш. R - 35-40 ср. 37 | Р. Чусовая протекает в 0.2 км от вост. края т.м. |
| 369 | 337Х | КЛЮЧИ СХ От р.ц. г. Чусовой на ЮВ в 36 км От ж.-д. ст. Кутамыш на СЗ в 5 км | М-1943 РТР Р1 | 17 2.8 | 1.40 0.95 | 27 5 | Низ. Б. с. - древ.-осок. R - 35-40 ср. 37 Пн. - б/пн | Р. Черная протекает в 0.2 км от зап. края т.м. |
| 370 | 622 | ШУШПАНСКОЕ СХ От р.ц. г. Чусовой на З в 26 км От ж.-д. ст. Селянка на СЗ в 15 км | Д-1974 Свердл. ГРП А | 23 17 | 2.40 1.14 | -- 42 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., древ.-осок. R - 35-55 ср. 45 А - 19.0-49.0 ср. 29.0 W - 72.2-83.2 ср. 79.1 Пн. - б/пн | Р. Шушпанка протекает вдоль ЮЗ края т.м. |
|  |  | 20. ТЕРРИТОРИЯ г. ГРЕМЯЧИНСК Разведанных торфяных месторождений не зарегистрировано |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21. ГОРНОЗАВОДСКИЙ РАЙОН Разведанных торфяных месторождений не зарегистрировано |  |  |  |  |  |  |
| 371 | 263 | 22. ВЕРЕЩАГИНСКИЙ РАЙОН МАЛОЕ КОКУЙСКОЕ СХ От р.ц. г. Верещагино на С в 21 км От ж.-д. ст. Зюкай на СЗ в 18 км | Д-1955 Свердл. ГТР В | 174 114 | 4.50 1.22 | 1385 421 | Низ. R - 45-60 ср. 51 А - 11.7-62.8 21.3-51.3 ср. 37.4 W - 65.7-87.0 ср. 77.0 Пн. - 0.8 | На первой надпойменной террасе р. Обва |
| 372 | 264 | ПОСТНИКОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Верещагино на СВ в 13 км От ж.-д. ст. Верещагино на СЗ в 14 км | Д-1961 Свердл. ГТР Доразв. - 1972 Свердл. ГРП В+С1 | 250 197 | 4.40 2.02 | -- 743 | Низ. | В левобережной надпойменной террасе р. Лысьва |
| 373 | 265 | СОСНОВОЕ СХ От р.ц. г. Верещагино на СЗ в 33 км От ж.-д. ст. Путино на СЗ в 26 км | Д-1938 Свердл. СТС | Выработано |  |  |  |  |
| 374 | 266 | ЛИХАНШЕРСКОЕ СХ От р.ц. г. Верещагино на СЗ в 9.5 км От ж.-д. ст. Верещагино на СЗ в 11 км | Р-1938 Свердл. СТС и Д-1961 Свердл. ГТР А | 286 226 | -- 2.30 | -- 628 | Низ. | В левобережной пойме р. Лысьва |
| 375 | 267 | У САНЬКИ НА ПОКОСЕ ГЛФ и СХ От р.ц. и ж.-д. ст. Верещагино на СЗ в 10 км | Д-1947 Свердл. РТР | Выработано |  |  |  |  |
| 376 | 268 | ПОДАРАЙ СХ От р.ц. г. Верещагино на З в 33 км От ж.-д. ст. Шныры на СЗ в 17 км | Д-1938 Свердл. СТС С2 | 13 4.7 | 2.60 1.04 | 49 14 | Низ. Б. с. - осок.-древ., древ. R - 45-60 ср. 54 А - 20.2-86.6 21.7-57.6 ср. 33.6 W - 74.1-87.6 ср. 81.4 Пн. - б/пн | В пойме р. Лысьва |
| 377 | 269 | ПОД ПОЛЯМИ СХ От р.ц. г. Верещагино на З в 12.5 км От ж.-д. ст. Путино на СЗ в 5 км | Д-1971 Свердл. ГРП В | 84 61 | 3.40 1.51 | 923 212 | Низ. В. т. з. - низ. лесо-топ., многосл. топ.-лесн., осок. R - 30-45 ср. 38 А - 6.0-33.8 ср. 10.7 W - 80.6-88.9 ср. 84.7 СаО - 1.4-4.6 Р2О5 - 0.074-0.103 Fе2О3 SО3 рН - 5.6-6.8 Пн. - б/пн | В пойме р. Семукшар |
| 378 | 270Х | ПЕТУХОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Верещагино на З в 9 км От ж.-д. ст. Путино на СВ в 3 км | Д-1938 Свердл. СТС Р1 | 39 15 | 2.80 1.00 | 150 47 | Низ. Б. с. - древ., древ.-осок. R - 45-60 ср. 53 А - 13.4-54.2 16.1-42.0 ср. 29.5 W - 62.0-86.0 ср. 76.3 Пн. - б/пн | В пойме р. Семук-Шор |
| 379 | 271 | ПЕТРАКОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Верещагино на З в 7.5 км От ж.-д. ст. Путино на СВ в 4 км | Д-1938 Свердл. СТС С2 | 20 9.9 | 3.10 1.53 | 151 35 | Низ. Б. с. - 45-55 ср. 48 А - 7.2-15.0 ср. 9.7 W - 80.3-89.5 ср. 85.9 | В левобережной пойме р. Роман-Шор |
| 380 | 272 | ЖЕЛТОЕ СХ От р.ц. г. Верещагино на З в 7.5 км От ж.-д. ст. Путино на СВ в 3 км | Д-1938 Свердл. СТС Рег.-1948 Свердл. РТР С2 | 15 5.4 | 2.00 1.08 | 58 15 | Низ. Б. с. - осок.-древ. R - 45-55 ср. 51 А - 11.0-30.4 11.5-30.4 ср. 19.8 W - 77.7-87.2 ср. 82.7 Пн. - б/пн | Р. Роман-Шор протекает по т.м. |
| 381 | 623 | БАЛУИ СХ От р.ц. г. Верещагино на СЗ в 41 км От ж.-д. ст. Бородулино на СЗ в 32 км | Д-1959 Кир. УТФ С1 | 9.6 5.2 | 2.00 0.71 | 37 8 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 40-45 ср. 41 А - 19.7-91.9 ср. 47.1 рН - 6.0-6.4 Пн. - б/пн | Р. Лармоновка протекает вдоль ЮВ края т.м. |
| 382 | 624 | СЕПЫЧ СХ От р.ц. г. Верещагино на СЗ в 26 км | Д-1959 Кир. УТФ | Органоминеральное |  |  |  |  |
| 383 | 625 | СОБАНЕЦ СХ От р.ц г. Верещагино на СЗ в 20 км От ж.-д. ст. Бородулино на СЗ в 19 км | Д-1960 Кир. УТФ С1 | 4.0 2.9 | 2.30 1.65 | 47 10 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 45-60 ср. 51 А - 25.8-68.6 ср. 41.7 рН - 6.0-6.2 Пн. - б/пн | Р. Сабанец протекает вдоль вост. края т.м. |
| 384 | 626 | ЗАПОЛЬЕ СХ От р.ц. г. Верещагино на З в 33 км | Д-1959 Кир. УТФ | Органоминеральное |  |  |  |  |
| 385 | 627 | МОГИЛЬНЫЕ КРЕСТЫ СХ От р.ц. г. Верещагино на СЗ в 18 км От ж.-д. ст. Бородулино на СЗ в 14.5 км | Д-1960 Кир. УТФ С1 | 7.1 5.6 | 3.30 1.95 | 109 23 | Низ. В. т.з. - низ. лесн. R - 45-55 ср. 50 А - 25.8-68.6 ср. 49.1 рН - 5.8-6.0 Пн. - б/пн | Р. Сабанец протекает в 0.2 км от вост. края т.м. |
| 386 | 629 | ШАБУРОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Верещагино на СЗ в 16 км От ж.-д. ст. Бородулино на С в 14 км | Д-1959 Кир. УТФ | Органоминеральное |  |  |  |  |
| 387 | 629 | ЛЫСЬВА-УРАКОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Верещагино на СЗ в 9.5 км От ж.-д. ст. Верещагино на СЗ в 10.5 км | Д-1959 Кир. УТФ | Органоминеральное |  |  |  |  |
| 388 | 630 | СТАРЫЙ ПОСАД СХ От р.ц. г. Верещагино на СЗ в 8 км От ж.-д. ст. Верещагино на СЗ в 9 км | Д-1961 Свердл. ГТР В | 52 44 | 5.00 1.68 | 748 149 | Низ. R - 35-40 ср. 36 А - 8.0-77.2 ср. 22.1 рН - 6.4 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Лысьва |
| 389 | 631 | ВОЗНЕСЕНСКОЕ ГЛФ и СХ От р.ц. г. Верещагино на СЗ в 8.5 км От ж.-д. ст. Верещагино на СЗ в 9.5 км | Д-1961 Свердл. ГТР А | 88 65 | 5.60 1.91 | -- 363 | Перех. и низ. R - 25-35 ср. 30 А - 9.9-60.4 ср. 27.8 рН - 6.4-6.8 Пн. - б/пн | В пойме р. Лысьва |
| 390 | 632 | ЛЫСЬВА СХ От р.ц. г. Верещагино на З в 32 км От ж.-д. ст. Бородулино на СЗ в 19 км | Д-1959 Кир. УТФ С1 | 4.6 3.6 | 2.90 1.64 | 60 12 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 35-50 ср. 42 А - 20.5-68.4 ср. 40.5 рН - 5.2-6.6 Пн. - мал. | Р. Лысьва протекает вдоль южн. края т.м. |
| 391 | 633 | ОЗНОБИХА СХ От р.ц. г. Верещагино на З в 27 км От ж.-д. ст. Бородулино на СЗ в 16 км | Д-1959 Кир. УТФ С1 | 7.0 5.9 | 2.70 0.90 | 53 11 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 35-45 ср. 40 А - 20.4-50.3 ср. 33.6 рН - 5.6-6.4 Пн. - б/пн | Р. Камчатка протекает вдоль ЮЗ края т.м. |
| 392 | 634 | БАРАНЫ СХ От р.ц. г. Верещагино на З в 23 км От ж.-д. ст. Бородулино на СЗ в 12 км | Д-1959 Кир. УТФ С1 | 6.3 5.1 | 3.90 1.45 | 74 15 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 35-50 ср. 45 А - 22.8-69.1 ср. 48.5 рН - 4.8-6.8 Пн. - б/пн | Р. Лысьва протекает вдоль южн. края т.м. |
| 393 | 635 | МИНИНО СХ От р.ц. г. Верещагино на ЮЗ в 24 км От ж.-д. ст. Бородулино на СЗ в 11.5 км | Д-1959 Кир. УТФ С1 | 6.3 5.0 | 3.80 2.53 | 126 26 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 40-55 ср. 44 А - 14.1-76.4 ср. 33.7 рН - 5.0-6.6 Пн. - мал. | Р. Лысьва протекает вдоль ЮВ края т.м. |
| 394 | 636 | ПУТИНО СХ От р.ц. г. Верещагино на З в 18 км От ж.-д. ст. Бородулино на СЗ в 8.5 км | Д-1959 Кир. УТФ С1 | 34 21 | 3.20 1.15 | 238 50 | Низ. R - 35-60 ср. 46 А - 28.4-66.4 30.6-55.3 ср. 46.5 рН - 5.0-5.8 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Лысьва |
| 395 | 637 | КАЛИНЫЧИ СХ От р.ц. г. Верещагино на ЮЗ в 27 км От ж.-д. ст. Бородулино на СЗ в 11.5 км | Д-1959 Кир. УТФ С1 | 8.8 7.0 | 2.90 1.20 | 84 17 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 35-55 ср. 44 А - 10.2-58.0 ср. 23.4 рН - 5.6-6.4 Пн. - б/пн | Р. Вож протекает вдоль сев. края т.м. |
| 396 | 638 | КОТАЕВКА СХ От р.ц. г. Верещагино на ЮЗ в 26 км От ж.-д. ст. Бородулино на СЗ в 11 км | Д-1959 Кир. УТФ А | 12 10 | 2.90 1.80 | 188 38 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., осок. R - 25-45 ср. 38 А - 8.7-26.6 ср. 13.3 рН - 5.4-6.2 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Вож |
| 397 | 639 | ШАВРИНО СХ От р.ц. г. Верещагино на ЮЗ в 21 км От ж.-д. ст. Бородулино на СЗ в 8.5 км | Д-1959 Кир. УТФ С1 | 11 9.7 | 3.20 1.73 | 168 35 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 40-55 ср. 43 А - 17.0-54.7 ср. 24.5 рН - 6.0-6.6 Пн. - б/пн | Р. Вож протекает вдоль вост. края т.м. |
| 398 | 640 | ПОДТИМЕНСКОЕ СХ От р.ц. г. Верещагино на ЮЗ в 25 км От ж.-д. ст. Бородулино на СЗ в 9 км | Д-1959 Кир. УТФ С1 | 4.7 4.1 | 3.65 1.95 | 80 16 | Низ. В. т. з. - древ.-осок. R - 25-45 ср. 35 А - 12.1-45.0 ср. 26.6 рН - 5.8-6.4 пн. - мал. | Р. Вож протекает вдоль зап. края т.м. |
| 399 | 641 | БЕКЕНИ СХ От р.ц. г. Верещагино на ЮЗ в 25 км От ж.-д. ст. Бородулино на СЗ в 9.5 км | Д-1959 Кир. УТФ С1 | 4.9 4.2 | 2.50 1.51 | 63 13 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 35-45 ср. 40 А - 14.3-75.9 ср. 39.5 рН - 5.6-6.4 Пн. - мал. | Р. Вож протекает вдоль ЮВ края т.м. |
| 400 | 273 | 23. ОЧЕРСКИЙ РАЙОН ЕВСЯТА (АРАЙСКОЕ) СХ От р.ц. г. Очер на СЗ в 18 км От ж.-д. ст. Верещагино на ЮЗ в 12.5 км | Д-1958 Кир. УТФ С1 | 12 8.0 | 1.55 0.76 | 61 12 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 35-40 ср. 37 А - 20.4-32.1 ср. 24.5 рН - 5.9 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Спешково |
| 401 | 274 | ЗА МЕЛЕНКОЙ (вкл. т.м. ПОД РЕПИЩЕМ) СХ От р.ц. г. Очер на З в 32 км От ж.-д. ст. Шныры на Ю в 4 км | Д-1938 Свердл. СТС Д-1971 Свердл. ГРП В + С2 | 72 23 | 3.20 1.05 | 242 64 | Низ. | В пойме руч. Сосняцкий |
| 402 | 275 | СОСНОВОЕ СХ От р.ц. г. Очер на З в 30 км От ж.-д. ст. Шныры на ЮВ в 6 км | Д-1938 Свердл. СТС С2 | 83 56 | 3.80 1.51 | 856 218 | Низ. Б. с. - осок.-древ., древ.-осок. R - 35-60 ср. 49 А - 7.8-45.7 9.3-29.2 ср. 14.8 W - 72.8-89.8 ср. 83.1 Пн. - 0.4 | В пойме р. Кен |
| 403 | 276 | НИЖЕ ПОЧИНКА СХ От р.ц. г. Очер на З в 26 км От ж.-д. ст. Волегово на Ю в 7 км | Д-1938 Свердл. СТС С2 | 83 24 | 2.30 1.16 | 278 80 | Низ. Б. с. - осок.-древ., древ.-осок. R - 50-60 ср. 55 А - 9.8-41.2 11.0-33.7 ср. 15.6 W - 70.7-84.7 ср. 80.2 Пн. - б/пн | В пойме р. Нюрта |
| 404 | 277 | СОСНОВОЕ (ВАНЮХИН ЛУГ) СХ От р.ц. г. Очер на З в 28 км От ж.-д. ст. Волегово на ЮЗ в 10 км | Д-1968 Урал. Гипроторф В | 89 30 | 2.20 1.02 | 309 73 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 30-40 ср. 36 А - 8.0-28.5 ср. 12.6 W - 76.4-87.8 ср. 83.5 рН - 5.4-6.2 Пн. - 3.4 | В пойме р. Кен |
| 405 | 278 | ЧАПЦА СХ От р.ц. г. Очер на З в 26 км От ж.-д. ст. Волегово на Ю в 10 км | Д-1958 Кир. УТФ С1 | 14 8.3 | 3.30 1.02 | 85 18 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., древ.-осок. R - 35-70 ср. 47 А - 8.6-56.0 ср. 16.0 рН - 6.0 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Чепца |
| 406 | 279 | ОЧЕР СХ От р.ц. г. Очер на ЮВ От ж.-д. ст. Верещагино на ЮВ в 23 км | Д-1962 Свердл. ГРП А | 72 58 | 4.90 1.75 | -- 133 | Низ. R - 30-55 ср. 36 А - 7.5-77.7 ср. 31.1 рН - 5.6-6.8 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Очер |
| 407 | 280 | МАЛАХОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Очер на ЮВ в 1.5 км От ж.-д. ст. Верещагино на ЮВ в 24 км | Д-1962 Свердл. ГРП С1 | 86 58 | 4.00 1.24 | -- 125 | Низ. R - 25-45 ср. 35 А - 7.8-72.1 ср. 22.7 рН - 5.2-6.0 Пн. - б/пн | В пойме р. Очер |
| 408 | 281 | ЛУГА СХ От р.ц. г. Очер на ЮВ В 7.5 км От ж.-д. ст. Верещагино на ЮВ в 28 км | Д-1971 Свердл. ГРП | Выработано |  |  |  |  |
| 409 | 282 | ЗА ЛУГАМИ СХ От р.ц. г. Очер на ЮВ в 10 км От ж.-д. ст. Верещагино на ЮВ в 30 км | М-1949 Пермск. УТФ Д-1962 С1+Р1 | 13 6.6 | 2.30 1.40 | 93 19 | Низ. Б. с. - осок., тростн., древ. R - 45-50 ср. 47 А - 16.8-22.3 ср. 18.4 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Очер |
| 410 | 283 | ВЕРЕЩАГИНСКОЕ СХ От р.ц. г. Очер на ЮВ В 11 км От ж.-д. ст. Нытва на ЮЗ в 29 км | Д-1962 Свердл. ГРП С1 | 25 17 | 4.00 1.24 | -- 13 | Низ. R - 20-55 ср. 37 А - 10.8-77.0 ср. 38.5 рН - 5.8-6.0 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Очер |
| 411 | 284 | ПОНОМАРЕВСКОЕ СХ От р.ц. г. Очер на ЮВ в 10.5 км От ж.-д. ст. Верещагино на ЮВ в 33 км | М-1949 Пермск. УТФ Р1 | 2.5 1.6 | 2.00 1.80 | 28 6 | Низ. Б. с. - осок., древ. R - 40 А - 12.2-17.6 ср. 15.8 Пн. - б/пн | Р. Татарка протекает в 0.2 км от сев. края т.м. |
| 412 | 642 | НЫТВА СХ От р.ц. г. Очер на СВ в 19 км От ж.-д. ст. Верещагино на ЮВ в 19 км | Д-1958 Кир. УТФ С1 | 16 14 | 5.00 2.90 | 400 70 | Низ. R - 25-50 ср. 39 А - 10.9-93.1 ср. 41.4 рН - 6.5 Пн. - мал. | В левобережной пойме р. Нытва |
| 413 | 643 | ИСАКОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Очер на СВ в 21 км От ж.-д. ст. Верещагино на ЮВ в 20 км | Д-1958 Кир. УТФ С1 | 15 9.7 | 1.35 0.83 | 80 16 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., древ.-осок. R - 35-65 ср. 36 А - 7.8-25.5 ср. 18.4 рН - 6.3 Пн. - мал. | В левобережной пойме р. Нытва |
| 414 | 644 | В ПОЙМЕ РЕКИ НЫТВА (ПОГОРЕЛКА) СХ От р.ц. г. Очер на СВ в 21 км От ж.-д. ст. Менделеево на Ю в 16 км | Д-1968 Урал. Гипроторф С1 | 30 18 | 2.60 1.13 | 201 43 | Низ. В. т. з. - низ. лесо-топ. R - 30-35 ср. 32 А - 8.9-17.6 ср. 13.7 W - 80.1-89.9 ср. 85.7 рН - 5.4-6.2 Пн. - 1.0 | В пойме р. Нытва |
| 415 | 645 | СВОЛЫ СХ От р.ц. г. Очер на СВ в 20 км От ж.-д. ст. Верещагино на ЮВ в 20 км | Д-1958 Кир. УТФ С1 | 5.0 3.6 | 2.00 1.00 | 36 8 | Низ. В. т. з. - осок., древ.-осок. R - 40-60 ср. 51 А - 9.2-48.0 ср. 27.0 рН - 6.3 пн. - б/пн | Р. Нытва протекает вдоль СЗ края т.м. |
| 416 | 646 | ЧИСТЫЙ ДОМ СХ От р.ц. г. Очер на СВ в 23 км От ж.-д. ст. Верещагино на ЮВ в 23 км | Д-1958 Кир. УТФ | Органоминеральное |  |  |  |  |
| 417 | 647 | ШИХАН СХ От р.ц. г. Очер на З в 27 км От ж.-д. ст. Волегово на ЮЗ в 6 км | Д-1958 Кир. УТФ С1 | 9.4 4.0 | 1.70 0.80 | 32 6 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 40-50 ср. 43 А - 5.4-22.4 ср. 13.9 рН - 5.9 Пн. - б/пн | Р. Шихан протекает по ЮЗ части т.м. |
| 418 | 648 | БОРОВОЕ СХ От р.ц. г. Очер на З в 17 км От ж.-д. ст. Бородулино на ЮВ в 8.5 км | Д-1958 Кир. УТФ | Органоминеральное |  |  |  |  |
| 419 | 649 | КИПРИНСКОЕ СХ От р.ц. г. Очер на З в 13 км От ж.-д. ст. Бородулино на ЮВ в 12 км | Д-1958 Кир. УТФ С1 | 6.3 5.0 | 2.90 1.40 | 69 14 | Низ. В. т. з. - древ.-осок., низ. лесо-топ. R - 25-30 ср. 37 А - 12.5-33.0 ср. 19.4 рН - 6.0 Пн. - б/пн | Р. Очер протекает вдоль южн. края т.м. |
| 420 | 650 | УВАРОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Очер на З в 9.5 км От ж.-д. ст. Бородулино на ЮВ в 14.5 км | Д-1958 Кир. УТФ С1 | 27 20 | 2.30 1.13 | 225 46 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 35-45 ср. 40 А - 20.1-37.1 ср. 31.4 рН - 5.9 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Спешкова |
| 421 | 651 | ОЧЕР От р.ц. г. Очер на З в 9 км | Д-1958 Кир. УТФ В - С1 | Органоминеральное |  |  |  |  |
| 422 | 652 | ВАНЮХИН ЛОГ СХ От р.ц. г. Очер на З в 28 км От ж.-д. ст. Волегово на ЮЗ в 9 км | Д-1968 Урал. Гипроторф А | 23 12 | 2.40 0.98 | 118 26 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 35-37 ср. 36 А - 10.3-13.9 ср. 12.2 W - 81.6-86.5 ср. 84.5 рН - 5.8 Пн. - 1.6 | На первой надпойменной террасе р. Кен |
| 423 | 653 | ИГНАТЬЕВСКОЕ СХ От р.ц. г. Очер на З в 21 км От ж.-д. ст. Волегово на ЮЗ в 8 км | Д-1971 Свердл. ГРП В | 29 8.5 | 1.60 0.94 | 80 25 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 50-55 ср. 54 А - 19.1-42.3 ср. 31.3 W - 69.2-78.7 ср. 75.8 рН - 6.0-6.6 Пн. - б/пн | Р. Чепца 2-ая протекает по т.м. |
| 424 | 654 | РОДИНСКАЯ ПОСКОТИНА (вкл. уч. РОДИНСКОЕ) СХ От р.ц. г. Очер на З в 23 км От ж.-д. ст. Волегово на ЮВ в 8.5 км | Д-1962 и Д-1971 Свердл. ГРП В + С1 | 34 11 | 3.10 1.18 | 132 28 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 45-50 ср. 49 А - 15.0-35.9 18.6-26.8 ср. 23.8 рН - 5.8-6.2 | В пойме р. Чепца |
| 425 | 655 | НОВОСЕЛЬСКОЕ СХ От р.ц. г. Очер на З в 25 км От ж.-д. ст. Волегово на Ю в 9.5 км | Д-1958 Кир. УТФ С1 | 15 3.8 | 1.50 0.73 | 28 6 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 35-50 ср. 39 А - 12.5-62.8 ср. 36.7 рН - 6.0 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Чепца |
| 426 | 656 | БОЛЬШОЕ БОЛОТО СХ От р.ц. г. Очер на З в 25 км От ж.-д. ст. Волегово на ЮВ в 10.5 км | Д-1958 Кир. УТФ С1 | 12 7.7 | 1.70 0.84 | 65 14 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 40-60 ср. 50 А - 8.1-24.9 ср. 12.3 рН - 5.8 Пн. - мал. | На второй террасе р. Чепца |
| 427 | 657 | КУЛИКОВСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Очер на З в 17 км От ж.-д. ст. Волегово на ЮВ в 11 км | Д-1962 Свердл. ГРП С1 | 57 34 | 3.40 1.02 | -- 66 | Низ. R - 35-55 ср. 47 А - 9.7-75.9 ср. 25.7 рН - 6.0-6.2 Пн. - б/пн | В пойме р. Куличиха |
| 428 | 658 | ФОМИЧЕВСКОЕ СХ От р.ц. г. Очер на ЮЗ в 17 км От ж.-д. ст. Волегово на ЮВ в 13.5 км | Д-1958 Кир. УТФ С1 | 19 7.7 | 1.60 0.84 | 65 13 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 25-60 ср. 42 А - 17.5-71.1 ср. 40.1 рН - 5.8 Пн. - б/пн | В пойме р. Очер |
| 429 | 659 | ДАСИНСКОЕ СХ От р.ц. г. Очер на ЮЗ в 21 км | Д-1958 Кир. УТФ | Органоминеральное |  |  |  |  |
| 430 | 660 | ШИХИРЕВСКОЕ СХ От р.ц. г. Очер на ЮЗ в 22 км От ж.-д. ст. Волегово на ЮВ в 20 км | Д-1958 Кир. УТФ С1 | 17 9.0 | 2.00 0.95 | 86 18 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 35-70 ср. 54 А - 8.9-55.5 ср. 30.4 рН - 6.2 Пн. - б/пн | В пойме руч. Быстрый |
| 431 | 661 | ЗАУРАЛ СХ От р.ц. г. Очер на ЮЗ в 20 км От ж.-д. ст. Волегово на ЮВ в 22 км | Д-1958 Кир. УТФ С1 | 5.7 2.4 | 2.60 0.83 | -- 5 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., осок., древ.-осок. R - 35-70 ср. 48 А - 15.5-34.6 ср. 35.3 рН - 6.0 Пн. - б/пн | Р. Соснова протекает по т.м. |
| 432 | 662 | СПИРЯТА СХ От р.ц. г. Очер на ЮЗ в 18 км От ж.-д. ст. Волегово на ЮВ в 24 км | Д-1958 Кир. УТФ С1 | 7.0 5.2 | 4.20 1.90 | 98 20 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., древ.-осок., осок.-сфагн. R - 30-65 ср. 42 А - 4.7-66.7 ср. 23.4 рН - 6.2 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Соснова |
| 433 | 663 | У СОСНОВЫ СХ От р.ц. г. Очер на ЮЗ в 17 км | Д-1958 Кир. УТФ | Органоминеральное |  |  |  |  |
| 434 | 664 | ШИТИКИ СХ От р.ц. г. Очер на ЮЗ в 16 км От ж.-д. ст. Волегово на ЮВ в 26 км | Д-1958 Кир. УТФ С1 | 6.5 3.8 | 1.90 1.04 | 39 8 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., древ.-осок., осок. R - 35-55 ср. 38 А - 28.4-64.1 ср. 44.8 рН - 6.2 Пн. - б/пн | Р. Соснова протекает вдоль СВ края т.м. |
| 435 | 665 | МАЛАХОВСКОЕ I СХ От р.ц. г. Очер на ЮВ в 3.5 км От ж.-д. ст. Бородулино на ЮВ в 28 км | Д-1958 Кир. УТФ С1 | 13 12 | 3.00 1.82 | 215 43 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., древ.-осок., осок. R - 25-55 ср. 38 А - 7.5-32.3 ср. 14.4 рН - 6.1 Пн. - мал. | В правобережной пойме р. Очер |
| 436 | 666 | ГРЯЗНОВО ГЛФ От р.ц. г. Очер на ЮВ в 11 км От ж.-д. ст. Верещагино на ЮВ в 32 км | Д-1962 Свердл. ГРП С1 | 29 14 | 2.20 1.04 | -- 2 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., древ.-осок. R - 35-60 ср. 50 А - 16.3-82.4 ср. 44.6 рН - 5.6-6.4 Пн. - б/пн | В пойме р. Очер |
| 437 | 667 | ПО РЕКЕ ОЧЕР СХ От р.ц. г. Очер на ЮВ в 13.5 км От ж.-д. ст. Верещагино на ЮВ в 34 км | Д-1962 Свердл. ГРП С1 | 22 17 | 3.00 1.40 | -- 31 | Низ. В. т. з.- древ.-осок., низ. лесн., низ. лесо-топ. R - 35-55 ср. 46 А - 16.5-85.0 ср. 43.9 рН - 5.0-6.4 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Очер |
| 438 | 668 | БОРОННИКИ СХ От р.ц. г. Очер на ЮВ в 14 км От ж.-д. ст. Верещагино на ЮВ в 34 км | Д-1958 Кир. УТФ С1 | 3.0 2.0 | 3.00 1.38 | 28 6 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., осок. R - 35-40 ср. 38 А - 18.7-64.5 ср. 36.6 рН - 6.6 Пн. - б/пн | Р. Татарка протекает вдоль ЮВ края т.м. |
| 439 | 285 | 24. НЫТВИНСКИЙ РАЙОН СЫН (ХРЕНОВСКОЕ) СХ От р.ц. г. Нытва на СВ в 30 км От ж.-д. ст. Шабуничи на СЗ в 4.5 км | Д-1962 Свердл. ГРП А | 31 25 | 6.00 2.81 | -- 107 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. лесо-топ., низ. топ.-лесн., осок.-гипн. R - 15-45 ср. 14.9 А - 5.3-36.0 ср. 14.9 рН - 6.0-6.4 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Сын |
| 440 | 287-288 | МАРЧУГОВСКОЕ (вкл. т.м. НЫТВЕНСКОЕ) ГЛФ и СХ От р.ц. г. Нытва на СВ в 6.5 км От ж.-д. ст. Сукмани на СВ в 1.5 км | Д-1963 Свердл. ГРП С1 | 2207 1537 | 11.10 3.72 | -- 6986 | Верх., смеш. и низ. R - 5-40 ср. 20 А - 2.2-66.1 ср. 9.2 W - 68.6-97.0 ср. 92.2 Пн. - 1.1 | На зап. берегу Воткинского водохранилища |
| 441 | 289 | ЛУКОВСКОЕ СХ При р.ц. и ж.-д. ст. Нытва на В От с. Оськино на ЮВ в 2 км | Д-1962 Свердл. ГТР С1 | 46 41 | 4.00 1.72 | 705 140 | Низ. В. т. з. - древ.-осок., осок.-гипн., низ. лесо-топ. R - 30-45 ср. 35 А - 10.6-36.9 ср. 19.1 рН - 5.8-7.4 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Нытва |
| 442 | 290 | МЕДВЕЖЬЕ-ЖУРАВЛИНОЕ ГЛФ От р.ц. и ж.-д. ст. Нытва на ЮВ в 5 км | Д-1947 Свердл. РТР С2 | 200 151 | 5.30 1.33 | -- 412 | Низ. Б. с. - древ.-осок. R - 40-65 ср. 46 А - 4.0-63.8 ср. 17.2 W - 65.2-91.9 ср. 84.6 Пн. - 1.2 | Южн. часть т.м. затоплена Воткинским водохранилищем |
| 443 | 669 | У д. РЕУНЫ СХ От р.ц. г. Нытва на СЗ в 22 км От ж.-д. ст. Григорьевская на ЮЗ в 7 км | Д-1962 Свердл. ГТР А | 24 20 | 3.90 1.65 | -- 37 | Перех. и низ. R - 20-55 ср. 36 А - 12.0-85.6 ср. 37.2 рН - 5.8-6.4 Пн. - б/пн | На первой левобережной террасе р. Поломка |
| 444 | 670 | ЧИСТЫЕ ПРУДЫ СХ От р.ц. г. Нытва на СЗ в 22 км От ж.-д. ст. Григорьевская на ЮЗ в 7.5 км | Д-1962 Свердл. ГТР С1 | 9.5 6.9 | 2.80 1.45 | 100 20 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., многосл. лесо-топ., древ.-осок., осок. R - 15-50 ср. 33 А - 11.5-77.0 ср. 46.7 рН - 5.8-6.8 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Поломка |
| 445 | 671 | РЯБИНОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Нытва на СЗ в 20 км От ж.-д. ст. Григорьевская на ЮЗ в 8 км | Д-1962 Свердл. ГТР С1 | 55 40 | 4.30 1.34 | -- 61 | Низ. R - 20-50 ср. 33 А - 8.3-66.0 ср. 34.2 рН - 5.6-6.2 Пн. - б/пн | В пойме р. Рябиновка |
| 446 | 672 | ЯКУНИНСКОЕ СХ От р.ц. г. Нытва на СЗ в 17 км От ж.-д. ст. Григорьевская на Ю в 11.5 км | Д-1962 Свердл. ГТР С1 | 21 18 | 2.80 1.25 | 221 11 | Низ. R - 20-45 ср. 33 А - 19.9-63.0 ср. 42.9 рН - 5.8-6.6 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Поломка |
| 447 | 673 | ПОКРОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Нытва на СВ в 28 км От ж.-д. ст. Григорьевская на ЮВ в 8 км | Д-1962 Свердл. ГТР С1 | 26 22 | 4.80 2.43 | 537 92 | Перех. и низ. R - 20-45 ср. 33 А - 6.5-63.4 ср. 23.8 рН - 5.8-6.4 Пн - б/пн | В пойме р. Сюзьва |
| 448 | 674 | ТИМИНСКОЕ СХ От р.ц. г. Нытва на СВ в 24 км От ж.-д. ст. Чайковская на СЗ в 3.5 км | Д-1962 Свердл. ГРП С1 | 34 20 | 2.30 1.18 | 236 38 | Перех. и низ. R - 30-50 ср. 39 А - 11.8-52.1 ср. 29.2 рН - 5.8-6.2 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Сюзьва |
| 449 | 675 | ЧАЙКОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Нытва на СВ в 24 км От ж.-д. ст. Чайковская на СЗ в 1 км | Д-1962 Свердл. ГРП С1 | 48 39 | 5.00 2.09 | -- 131 | Низ. R - 20-55 ср. 37 А - 9.8-54.7 ср. 24.5 рН - 5.4-6.4 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Сюзьва |
| 450 | 676 | У МЕЛЬНИЦЫ СХ От р.ц. г. Нытва на СВ в 25 км От ж.-д. ст. Чайковская на СЗ | Д-1962 Свердл. ГРП С1 | 48 36 | 6.00 2.91 | -- 202 | Перех. и низ. R - 20-50 ср. 35 А - 7.2-56.0 ср. 19.9 рН - 5.0-6.4 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Сюзьва |
| 451 | 677 | ЛЕНИНСКОЕ СХ От р.ц. г. Нытва на СВ в 29 км От ж.-д. ст. Чайковская на СВ в 5 км | Д-1962 Свердл. ГРП В | 16 14 | 4.30 2.23 | 323 65 | Низ. R - 30-50 ср. 37 А - 11.6-63.8 ср. 28.5 рН - 6.0-6.4 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Пая |
| 452 |  | ПО р. ПАЯ СХ От р.ц. г. Нытва на СВ в 27 км От ж.-д. ст. Чайковская на СВ в 2.5 км | Д-1973 Урал. Гипроторф В | 37 27 | 5.50 3.05 | -- 152 | Низ. R - 20-40 ср. 31 А - 6.9-61.7 ср. 21.2 W - 69.2-91.5 ср. 84.5 Пн. - 0.3 | В левобережной пойме р. Пая |
| 453 | 679 | У МОСТА СХ От р.ц. г. Нытва на СВ в 25 км От ж.-д. ст. Чайковская на СВ в 2.5 км | Д-1973 Урал. Гипроторф В | 21 15 | 5.50 2.67 | 391 75 | Низ. R - 25-50 ср. 36 А - 9-65.1 ср. 23.9 W - 49.6-87.8 ср. 80.5 Пн. - 0.5 | В левобережной пойме р. Пая |
| 454 | 680 | ЗОРИНСКОЕ СХ От р.ц. г. Нытва на СВ в 30 км От ж.-д. ст. Чайковская на СВ в 7 км | Д-1962 Свердл. ГРП А | 46 30 | 7.50 4.21 | -- 241 | Низ. R - 25-50 ср. 36 А - 8.8-62.6 ср. 20.6 рН - 5.8-6.6 Пн. - б/пн | В пойме р. Сын |
| 455 | 681 | ЗАРЕЧЕНСКОЕ СХ От р.ц. г. Нытва на С в 14 км От ж.-д. ст. Сюзьва на ЮЗ в 12 км | Д-1962 Свердл. ГРП А | 27 24 | 5.60 2.57 | -- 83 | Низ. R - 30-40 ср. 30 А - 8.3-58.8 ср. 20.6 рН - 5.8-6.2 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Поломка |
| 456 | 682 | ЗА СВИНОФЕРМОЙ СХ От р.ц. г. Нытва на СЗ в 17 км От ж.-д. ст. Нытва на СЗ в 20 км | Д-1962 Свердл. ГРП С1 | 26 21 | 2.20 1.26 | 265 52 | Низ. В.т.з. - осок., гипн. R - 30-40 ср. 34 А - 6.6-32.5 ср. 20.9 рН - 5.8-6.6 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Нытва |
| 457 | 683 | МОСТКОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Нытва на СЗ в 13 км От ж.-д. ст. Нытва на СЗ в 17 км | Д-1962 Свердл. ГРП С1 | 45 34 | 2.80 1.49 | -- 92 | Низ. R - 25-35 ср. 29 А - 6.6-46.1 ср. 17.6 рН - 5.8-6.4 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Нытва |
| 458 | 684 | У КОЛОТУЕВА СХ От р.ц. г. и ж.-д. ст. Нытва на СЗ в 14 км | Д-1962 Свердл. ГРП С1 | 19 13 | 3.40 1.56 | -- 28 | Низ. R - 30-40 ср. 32 А - 11.0-90.2 ср. 37.4 рН - 5.4-6.2 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Нытва |
| 459 | 685 | У д. БАБУШИ СХ От р.ц. г. Нытва на СЗ в 13 км От ж.-д. ст. Нытва на СЗ в 16 км | Д-1962 Свердл. ГРП С1 | 7.5 3.6 | 2.10 1.01 | -- 17 | Низ. В.т.з. - низ. лесн.., древ.-осок. R - 30-40 ср. 34 А - 12.8-40.7 ср. 20.5 рН - 6.2-6.4 Пн. - б/пн | Р. Нытва протекает в 0.35 км от вост. края т.м. |
| 460 | 686 | ДОЛГОЕ СХ От р.ц. г. и ж.-д. ст. Нытва на СВ в 11.5 км | Д-1962 Свердл. ГРП С1 | 39 33 | 3.50 1.94 | -- 102 | Низ. R - 30-50 ср. 42 А - 15.0-58.2 ср. 32.0 рН - 4.0-6.8 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Поломка |
| 461 | 687 | МЕЖ ПОЛЯМИ СХ От р.ц. г. Нытва на СВ в 9.5 км | Д-1962 Свердл. ГРП | Выработано |  |  |  |  |
| 462 | 688 | ПО РЕКЕ ПОЛОМКА СХ От р.ц. г. Нытва на СВ в 12 км От ж.-д. ст. Нытва на СВ в 12 км | Д-1972 Урал. Гипроторф В | 95 68 | 6.30 2.53 | -- 267 | Смеш., перех. и низ. R - 15-60 ср. 35 А - 4.4-82.6 ср. 17.0 W - 45.3-96.8 ср. 80.6 Пн. - 0.2 | На левобережной надпойменной террасе р. Поломка |
| 463 | 689 | ПО РЕЧКЕ ШАРЬЯ СХ От р.ц. г. Нытва на З в 9 км От ж.-д. ст. Нытва на СЗ в 11 км | Д-1962 Свердл. ГРП С1 | 6.0 3.8 | 3.20 1.28 | 49 10 | Низ. В.т.з. - древ.-осок., осок.-сфагн. R - 30-40 ср. 23.3 рН - 5.8-6.2 Пн. - б/пн | Р. Мал. Шарья протекает вдоль ЮВ края т.м. |
| 464 | 690 | СУКМАНСКОЕ СХ От р.ц. г. Нытва на СВ в 6 км От ж.-д. ст. Сукманы на Ю в 2 км | Д-1974 Урал. Гипроторф А | 74 57 | 2.40 1.02 | -- 46 | Низ. В.т.з. - низ. лесн., низ. лесо-топ. R - 39-50 ср. 44 А - 16.1-63.0 ср. 35.8 W - 60.6-83.3 ср. 75.4 Пн. - 0.8 | На первой надпойменной террасе р. Сырка |
| 465 | 286 | 25. ТЕРРИТОРИЯ г. КРАСНОКАМСК СЮЗЬВИНСКОЕ ГЛФ От г. Краснокамск на З в 9 км При ж.-д. ст. Мошево на ЮВ | Д-1963 Свердл. ГРП С1 | 1220 1053 | 7.50 3.55 | 37381 5813 | Верх., смеш., перех. и низ. R - 8-40 ср. 24 А - 2.9-33.0 ср. 7.7 Q - 5000-5197 W - 72.1-97.0 ср. 90.7 Пн. - 0.6 | На первой правобережной надпойменной террасе р. Кама |
| 466 | 291 | ОБРОВСКОЕ СХ От г. Краснокамск на СВ в 18 км От ж.-д. ст. Оверята на С в 18 км | Д-1959 Свердл. ГТР А | 33 26 | 6.30 2.80 | -- 138 | Перех. и низ. R - 25-35 ср. 30 А - 8.5-22.8 ср. 13.5 рН - 6.4-6.8 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Ключевая |
| 467 | 292 | БУРЫГИНСКОЕ СХ От г. Краснокамск на СВ в 18 км От ж.-д. ст. Шабуничи на СВ в 17 км | Р-1934 Свердл. СТС А | 85 60 | 5.90 3.66 | -- 358 | Низ. Б.с. - гипн.-осок. R - 30-50 ср. 37 А - 10.9-20.2 ср. 13.3 Пн. - б/пн М.н. - встреч. | В правобережной пойме р. Перемка |
| 468 | 293 | КРИВОЕ СХ От г. Краснокамск на СВ в 17 км От ж.-д. ст. Оверята на С в 16 км | Д-1959 Свердл. ГТР А | 22 17 | 5.20 1.94 | 337 46 | Низ. R - 25-35 ср. 32 А - 10.5-60.7 ср. 24.5 рН - 6.4-6.8 Пн. - б/пн | В пойме рек Ласьва и Перемка |
| 469 | 294 | ЧЕРНОВСКОЕ СХ От г. Краснокамск на СВ в 16 км От ж.-д. ст. Увал на СВ в 12 км | Р-1934 Свердл. СТС Р1 | 6.7 4.6 | 3.30 2.67 | 123 25 | Низ. Б. с. - осок.-древ., осок.-гипн. R - 40-50 ср. 45 А - 19.3 48.6 ср. 30.7 | Р. Черная протекает в 0.1 км от сев. края т.м. |
| 470 | 295 | КАТЫШ СХ От г. Краснокамск на СВ в 17 км От ж.-д. ст. Оверята на СВ в 14.5 км | Р-1934 Свердл. СТС Р1 | 16 9.2 | 4.70 3.90 | 359 73 | Низ. Б. с. - древ.-осок. R - 35-45 ср. 40 А - 16.7-30.8 ср. 20.4 | На левобережном склоне к р. Ласьва |
| 471 | 296 | КИСЕЛЕВСКОЕ СХ От г. Краснокамск на СВ в 21 км От ж.-д. ст. Оверята на СВ в 19 км | Д-1959 Свердл. ГТР А | 50 38 | 4.10 2.30 | -- 143 | Низ. R - 30-35 ср. 33 А - 8.6-56.7 ср. 18.1 рН - 6.0 Пн. - б/пн | В пойме р. Киселевка |
| 472 | 297 | ДАЛЕКОЕ СХ От г. Краснокамск на СВ в 23 км От ж.-д. ст. Оверята на СВ в 20 км | М-1934 Свердл. СТС Р1 | 22 16 | 2.80 1.92 | 307 62 | Низ. Б.с. - осок. R - 35-40 ср. 39 А - 11.7-16.9 ср. 13.9 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Гайва |
| 473 | 298 | МЕЖДУРЕЧЬЕ СХ От г. Краснокамск на СВ в 21 км От ж.-д. ст. Оверята на СВ в 18 км | Р-1934 Свердл. СТС А+В | 200 152 | 5.50 2.60 | -- 590 | Низ. Б.с. - гипн.-осок., древ.-осок. со сфагн. R - 40-45 ср. 41 А - 13.7-22.2 ср. 18.8 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Гайва |
| 474 | 299 | БАТУРИНСКОЕ СХ От г. Краснокамск на СВ в 14 км От ж.-д. ст. Оверята на СВ в 12 км | Д-1959 Свердл. ГТР А | 27 21 | 6.60 3.93 | -- 114 | Низ. R - 30-35 ср. 34 А - 13.3-64.5 ср. 28.2 Пн. - б/пн | В пойме р. Ласьва |
| 475 | 300 | КРОЛИК СХ От г. Краснокамск на СВ в 15 км От ж.-д. ст. Оверята на СВ в 12.5 км | Д-1955 Свердл. ГТР А | 76 58 | 6.00 3.13 | -- 344 | Низ. R - 45-60 ср. 52 А - 8.6-64.5 14.2-44.6 ср. 22.7 W - 64.5-89.9 ср. 84.3 Пн. - 1.3 | На первой левобережной надпойменной террасе р. Ласьва |
| 476 | 301 | СТРЯПУНИНСКОЕ СХ От г. Краснокамск на СВ в 14 км От ж.-д. ст. Оверята на СВ в 12 км | М-1934 Свердл. СТС А | 57 37 | 5.50 4.32 | -- 310 | Низ. Б.с. - осок. R - 35-50 ср. 40 А - 15.2-19.4 ср. 17.2 пн. - больш. | В левобережной пойме р. Ласьва |
| 477 | 302 | ПАШКОВСКОЕ СХ От г. Краснокамск на СВ в 16 км От ж.-д. ст. Оверята на СВ в 13.5 км | М-1934 Свердл. СТС Р1 | 19 14 | 5.20 3.16 | 442 89 | Низ. Б.с. - древ.-осок., гипн.-осок. R - 35-45 ср. 39 А - 11.1-19.7 ср. 14.1 Пн. - мал. | На левобережном склоне к р. Селиваниха |
| 478 | 303 | СОСНОВОЕ СХ От г. Краснокамск на СВ в 18 км От ж.-д. ст. Оверята на СВ в 16 км | Р-1934 Свердл. СТС А | 100 86 | 6.80 4.67 | 4030 1024 | Низ. Б.с. - древ.-осок. R - 30-45 ср. 42 А - 5.3-22.3 ср. 9.8 Пн. - мал. | В правобережной пойме р. Гайва |
| 479 | 304 | ЯКУНЯТСКОЕ СХ От г. Краснокамск на СВ в 12 км От ж.-д. ст. Оверята на СВ в 10.5 км | д-1959 Свердл. ГТР С1 | 24 15 | 6.00 2.14 | -- 60 | Низ. R - 25-40 ср. 32 А - 8.3-58.4 ср. 19.1 рН - 6.6 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Ласьва |
| 480 | 305 | ЯГОДНОЕ СХ От г. Краснокамск на СВ в 13 км От ж.-д. ст. Оверята на СВ в 10.5 км | Д-1985 Свердл. ГРП С1 | 37 34 | 6.20 4.30 | -- 267 | Низ. R - 25-35 ср. 30 А - 8.2-61.6 ср. 22.3 рН - 6.4-6.8 | В пойме р. Ласьва |
| 481 | 306 | МЕЛЬНИЦКОЕ СХ От г. Краснокамск на СВ в 11 км От ж.-д. ст. Оверята на СВ в 8.5 км | Д-1959 Свердл. ГТР С1 | 33 14 | 2.30 0.92 | 126 23 | Низ. R - 35-40 ср. 37 А - 18.9-41.8 ср. 31.6 рН - 6.8 Пн. - б/пн | В пойме р. Ласьва |
| 482 | 307 | АРАЙ СХ От г. Краснокамск на СВ в 12 км От ж.-д. ст. Оверята на СВ в 9 км | Доразв. - 1975 Свердл. ГРП А | 273 179 | 6.30 2.32 | 4153 996 | Низ. R - 33-55 ср. 43 А - 6-50 ср. 19 W - 72.5-89.6 ср. 82.5 Пн. - 0.6 | На надпойменной левобережной террасе р. Ласьва |
| 483 | 308 | ГЛУБОКОЕ От г. Краснокамск на СВ в 18 км От ж.-д. ст. Курья на СВ в 12.5 км | Д-1959 Свердл. ГТР А | 40 34 | 6.20 3.77 | 1289 173 | Перех. и низ. R - 20-35 ср. 29 А - 8.3-42.0 ср. 17.6 рН - 6.0-6.8 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Гайва |
| 484 | 309 | ПАЛЬТИНСКОЕ При г. Краснокамск на С От ж.-д. ст. Шабуничи на Ю | Д-1958 и Доп.-1963 Горьк. ГТР В | 5307 4444 | 8.50 3.63 | -- 16992 | Верх., смеш. и низ. R - 5-65 ср. 35 А - 1.4-78.7 ср. 20.9 W - 63.4-96.4 ср. 86.9 Пн. - 1.2 | На первой надпойменной террасе р. Кама |
| 485 | 310Х | КЛИМИНО СХ От г. Краснокамск на СВ в 4.5 км От ж.-д. ст. Оверята на СЗ в 4 км | Д-1938 Свердл. СТС А | 40 31 | 4.40 1.80 | 558 122 | Низ. Б.с. - осок., осок.-древ. R - 30-55 ср. 45 А - 7.6-22.7 ср. 13.6 W - 79.8-90.1 ср. 84.7 Пн. - 0.8 | В пойме р. Мал. Ласьва |
| 486 | 311 | ТРАКТОВОЕ СХ От г. Краснокамск на СВ в 10 км От ж.-д. ст. Оверята на СВ в 7.5 км | Д-1955 Свердл. ГТР А | 212 114 | 6.10 534 | -- 351 | Низ. R - 40-55 ср. 50 А - 9.5-49.6 12.4-42.2 ср. 18.3 W - 69.5-89.1 ср. 84.Пн. - 0.4 | На первой надпойменной террасе и в пойме р. Ласьва |
| 487 | 312 | ОТСТАЛОЕ СХ От г. Краснокамск на СВ в 12 км От ж.-д. ст. Курья на СЗ в 7 км | Р-1934 Свердл. СТС А | 146 76 | 5.90 2.56 | -- 899 | Низ. Б. с. - осок. R - 35-45 ср. 40 А - 7.5-15.2 ср. 9.9 Пн. - мал. | В левобережной пойме р. Ласьва |
| 488 | 313Х | ЗАГОРЬЕ ГЛФ От г. Краснокамск на В в 16 км От ж.-д. ст. Курья на СВ в 8.5 км | Р-1934 Свердл. СТС Р1 | 34 22 | 3.00 1.88 | 423 84 | Низ. Б. с. - древ.-осок. R - 35-45 ср. 41 А - 8.4-9.6 ср. 9.0 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Гайва |
| 489 | 314 | ЗАГАЙВИНСКОЕ I ГЛФ От г. Краснокамск на СВ в 17 км От ж.-д. ст. Курья на СВ в 10 км | Р-1945 Горьк. РТР А | 58 38 | 3.20 1.79 | -- 60 | Низ. Б. с. - тростн., с древ. остат., осок. с тростн. R - 45-65 ср. 54 А - 12.0-29.6 13.7-22.4 ср. 17.1 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Гайва |
| 490 | 315Х | ЗАГАЙВИНСКОЕ II ГЛФ От г. Краснокамск на В в 17 км От ж.-д. ст. Пролетарская на СЗ в 9.5 км | Р-1934 Свердл. СТС А | 140 84 | 3.50 1.58 | 1327 75 | Низ. Б. с. - осок.-древ. R - 30-40 ср. 35 А - 11.4-16.1 ср. 13.7 Q - 4016 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Гайва |
| 491 | 316 | ЕСТЮНСКОЕ ГЛФ От г. Краснокамск на В в 17 км От ж.-д. ст. Курья на СВ в 8 км | М-1934 Свердл. СТС А | 54 38 | 4.90 2.35 | -- 233 | Низ. Б. с. - осок., гипн.-осок. R - 35-45 ср. 39 А - 11.0-23.7 ср. 18.0 Пн. - мал. | В правобережной пойме р. Гайва |
| 492 | 317 | ЗА ГРАНЬЮ (КЕДРОВОЕ) ГЛФ От г. Краснокамск на В От ж.-д. ст. Оверята на З | Д-1948 Свердл. РТР С1 | 1108 848 | 4.6 1.83 | 15518 3265 | Перех. и низ. R - 35-55 ср. 44 А - 4.3-34.9 6.6-22.6 ср. 13.6 W - 82.2-96.1 ср. 87.6 Пн. - мал. | На правобережном склоне к р. Кама |
| 493 | 318 | ПОД КОНЦАМИ СХ От г. Краснокамск на СВ в 7 км От ж.-д. ст. Оверята на СВ в 3.5 км | Д-1938 Свердл. СТС С2 | 4.5 2.6 | 1.80 1.02 | 27 7 | Низ. Б. с. - осок.-древ., древ. R - 35-50 ср. 45 А - 11.0-24.0 ср. 14.0 W - 80.5-82.2 ср. 82.0 Пн. - 0.2 | Р. Ермашовка протекает вдоль южн. края т.м. |
| 494 | 319 | ЗАЛАСЬВИНСКОЕ СХ От г. Краснокамск на В в 10 км От ж.-д. ст. Мысы на СВ в 5.5 км | Д-1959 Свердл. ГТР А | 126 72 | 4.00 1.87 | -- 239 | Низ. R - 30-35 ср. 34 А - 8.3-59.4 ср. 25.3 рН - 6.2-6.4 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Ласьва |
| 495 | 320Х | В ЯМЕ От г. Краснокамск на В в 11 км От ж.-д. ст. Курья на С в 5.5 км | Р-1934 Свердл. СТС А | 56 30 | 5.60 2.57 | -- 137 | Низ. Б. с. - древ.-осок. R - 40-50 ср. 44 А - 12.0-31.6 ср. 17.4 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Ласьва |
| 496 | 321Х | КЛЮЧ От г. Краснокамск на В в 9.5 км От ж.-д. ст. Мысы на СВ в 5 км | Р-1934 Свердл. СТС Р1 | 14 10 | 5.30 2.97 | 297 59 | Низ. Б. с. - гипн.-осок. R - 35-40 ср. 36 А - 8.0-9.4 ср. 8.7 Пн. - б/пн | Р. Ласьва протекает у т.м. |
| 497 | 322Х | СОПАЛИХА ГЛФ От г. Краснокамск на В в 19 км От ж.-д. ст. Курья на ЮВ в 7.5 км | Р-1934 Свердл. СТС А | 63 31 | 3.60 1.70 | 572 122 | Низ. Б. с. - древ.-осок. с гипн. R - 35-45 ср. 44 А - 18.4-29.4 ср. 23.7 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Гайва |
| 498 | 691 | ПОД БЕКРЯТАМИ СХ От г. Краснокамск на С в 8 км От ж.-д. ст. Краснокамск на СВ в 9 км | Д-1959 Свердл. ГТР А | 78 62 | 6.30 2.99 | -- 282 | Низ. R - 30-40 ср. 31 А - 12.0-59.1 ср. 18.9 рН - 6.0 Пн. - б/пн | В пойме ручьев б/назв. и Городки |
| 499 | 692 | МЫСОВСКОЕ СХ От г. Краснокамск на В в 5 км При ж.-д. ст. Мысы на ЮВ | Д-1959 Свердл. ГТР С1 | 96 76 | 3.20 1.09 | -- 499 | Низ. R - 30-35 ср. 33 А - 10.7-52.6 ср. 18.4 рН - 6.8 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Ласьва |
| 500 | 327Х | 26. ТЕРРИТОРИЯ г. ПЕРМЬ ГАЙВИНСКОЕ ГЛФ От г. Пермь на С в 6 км От ж.-д. ст. Курья на СВ в 7 км | Р-1934 Свердл. СТС Р1 | 145 44 | 3.20 1.30 | 656 117 | Низ. Б. с. - осок. R - 35-45 ср. 41 А - 20.1-35.9 ср. 26.2 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Гайва |
| 501 | 328 | ПУТИНСКА ГЛФ От г. Пермь на С в 6 км От ж.-д. ст. Курья на С в 8.5 км | М-1934 Свердл. СТС Р1 | 24 13 | 2.10 1.14 | 146 31 | Низ. Б. с. - осок., древ.-осок., гипн. R - 40-45 ср. 44 А - 10.7-39.9 ср. 19.3 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Гайва |
| 502 | 329 | ЛАСЬВИНСКОЕ II ГЛФ и СХ От г. Пермь на СЗ в 8.5 км От ж.-д. ст. Курья на СЗ в 2.5 км | Д-1958 Свердл. ГТР С1 | 136 115 | 3.90 1.95 | 2239 499 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. лесо-топ., осок. R - 30-40 ср. 35 А - 8.5-31.8 ср. 13.5 W - 78.2-91.0 ср. 85.1 Пн. - 0.1 | На правобережной надпойменной террасе р. Кама |
| 503 | 330 | ЛАСЬВИНСКОЕ II (ИЛЬЯХИНСКОЕ) ГЛФ От г. Пермь на З в 6.5 км От ж.-д. ст. Курья на З в 1 км | Д-1958 Свердл. ГТР С1 | 1715 1168 | 5.50 1.98 | -- 4954 | Низ. R - 15-55 ср. 38 А - 3.8-49.5 ср. 13.6 W - 67.0-94.1 ср. 85.9 Пн. - 0.2 | На первой надпойменной террасе р. Кама |
| 504 | 331 | ПРОЛЕТАРСКОЕ II Горсовет При г. Пермь на С От ж.-д. ст. Пермь II на СЗ в 3 км | Р-1934 Свердл. СТС Р1 | 52 30 | 2.60 1.65 | 488 101 | Низ. Б. с. - осок.-древ. R - 35-50 ср. 41 А - 13.6-30.6 ср. 20.5 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Кама |
| 505 | 332 | ПРОЛЕТАРСКОЕ При г. Пермь на С От ж.-д. ст. Пермь II на С в 2.5 км | Д-1947 Гипроместтоп С2 | 558 403 | 4.00 1.87 | -- 1507 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., осок.-лесн. R - 25-65 ср. 47 А - 6.1-25.2 ср. 47 W - 80.2-91.6 ср. 85.2 Пн. - 0.1-1.3 | В правобережной пойме р. Кама |
| 506 | 333 | ВЕРХ. КУРЬИНСКОЕ II ГЛФ При г. Пермь на С От ж.-д. ст. Мотовилиха на СЗ в 2.5 км | Р-1934 Свердл. СТС Р1 | 21 13 | 3.70 2.28 | 296 51 | Верх. Б. с. - сфагн., сфагн.-гипн., осок. R - 30-50 ср. 37 А - 2.8-7.6 ср. 3.6 Пн. - мал. | В истоке ручья |
| 507 | 334 | ШИРЯИХА (ВЕРХ. КУРЬИНСКОЕ I) При г. Пермь на С От ж.-д. ст. Мотовилиха на СВ в 3 км | Д-1943 РТР С1 | 25 12 | 1.60 1.19 | 143 28 | Низ. R - 20-50 ср. 36 А - 6.6-35.7 ср. 19.5 | В правобережной долине р. Кама |
| 508 | 338 | 27. ЛЫСЬВЕНСКИЙ РАЙОН КОЛОБОВСКОЕ СХ От р.ц. г. и ж.-д. ст. Лысьва на СЗ в 7 км | Д-1937 Свердл. СТС С2 | 8.7 7.2 | 4.30 2.54 | 183 35 | Низ. Б. с. - осок. со сфагн. R - 35-45 ср. 39 А - 13.7-22.6 ср. 18.0 W - 80.8-92.3 ср. 88.8 | Р. Березовка протекает вдоль зап. края т.м. |
| 509 | 339 | ЗАВОДСКОЕ СХ При р.ц. г. Лысьва на С От ж.-д. ст. Лысьва на С в 1 км | Доразведка-1974 Свердл. ГРП А | 63 57 | 4.50 1.70 | 971 222 | Перех. и низ. R - 25-50 ср. 39 А - 6-47 ср. 18 W - 73.6-88.4 ср. 81.8 Пн. - 0.4 | На левой надпойменной террасе р. Лысьва |
| 510 | 340 | ЧЕРЕМШАНСКОЕ СХ От р.ц. и ж.-д. ст. Лысьва на З в 11 км | Д-1936 Свердл. СТС С2 | 8.6 7.2 | 4.20 2.20 | 163 37 | Верх. R - 35-40 ср. 38 А - 14.6-19.3 ср. 16.9 W - 70.9-89.5 ср. 84.8 | Р. Черемшанка протекает вдоль южн. края т.м. |
| 511 | 341 | ОЛЕНЕВСКОЕ От р.ц. и ж.-д. ст. Лысьва на З в 12.5 км | Д-1937 Свердл. СТС С2 | 24 14 | 3.60 1.98 | 277 61 | Низ. Б. с. - осок., осок.-древ. R - 35-50 ср. 44 А - 16.3-37.5 20.0-30.8 ср. 24.6 W - 81.9-89.3 ср. 86.5 Пн. - б/пн | В пойме р. Оленевка |
| 512 | 342 | СОСНОВОЕ СХ От р.ц. г. Лысьва на ЮЗ в 25 км От ж.-д. ст. Лысьва на ЮЗ в 28 км | Д-1970 Урал. Гипроторф В | 74 50 | 3.90 1.49 | -- 138 | Низ. В. т. з. - низ. лесо-топ., низ. лесн. R - 20-40 ср. 31 А - 9.6-48.7 ср. 22.5 W - 74.5-91.2 ср. 83.5 рН - 6.2-6.8 Пн. - 0.2 | На первой надпойменной террасе р. Шаква |
| 513 | 693 | АИТКОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Лысьва на ЮЗ в 31 км От ж.-д. ст. Лысьва на ЮЗ в 34 км | Д-1970 Урал. Гипроторф В | 13 9.7 | 2.30 0.97 | 94 21 | Смеш. В. т. з. - смеш. лесо-топ. R - 35-40 ср. 40 А - 3.6-29.3 ср. 10.3 W - 81.8-88.7 ср. 85.7 рН - 4.0-4.2 Пн. - 2.1 | В пойме р. Шаква |
| 514 | 346 | 28. ОХАНСКИЙ РАЙОН ГЛИНЕНСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Оханск на С в 14 км От ж.-д. ст. Нытва на ЮЗ в 7.5 км | Р-1934 Свердл. СТС Р1 | 30 5 | 2.40 1.22 | 61 13 | Низ. Б.с. - древ.-осок., осок. R - 35-60 ср. 50 А - 5.0-26.4 ср. 14.3 Q - 4892 Пн. - б/пн | Воткинское вдхр. расположено у СВ края т. м. |
| 515 | 347 | ШАНАЙСКОЕ II ГЛФ От р.ц. г. Оханск на СЗ в 3 км От ж.-д. ст. Нытва на ЮЗ в 18 км | Р-1934 Свердл. СТС С2 | 85 39 | 2.50 1.33 | 513 100 | Низ. Б. с. - осок. R - 25-35 ср. 30 А - 9.9-14.0 ср. 12.1 Пн. - б/пн | В пойме р. Кама |
| 516 | 348 | ОХАНСКОЕ (ШАНАЙСКОЙ I) ГЛФ От р.ц. г. Оханск на С в 1.5 км От ж.-д. ст. Нытва на ЮВ в 20 км | Д-1963 Свердл. ГРП В | 200 159 | 4.50 1.83 | 2910 637 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. лесо-топ., древ.-осок. R - 30-35 ср. 31 А - 7.2-42.9 ср. 14.5W - 71.5-90.9 ср. 85.6 рН - 4.4-6.8 | На первой левобережной надпойменной террасе р. Кама |
| 517 | 349 | МОКРОЕ ГЛФ От р.ц. г. Оханск на Ю в 6 км От ж.-д. ст. Нытва на Ю в 29 км | Р-1934 Свердл. СТС | Затоплено |  |  |  |  |
| 518 | 350 | КАЗАНСКОЕ (КАЗАНКА) ГЛФ От р.ц. г. Оханск на Ю в 14.5 км От ж.-д. ст. Нытва на Ю в 38 км | Д-1969 Урал. Гипроторф В | 14 11 | 3.20 1.54 | 174 35 | Низ. В. т. з. - древ.-осок. R - 30-35 ср. 33 А - 10.4-26.8 ср. 16.4 W - 84.5-90.7 ср. 87.2 рН - 5.8 Пн. - 0.6 | На первой надпойменной террасе р. Кама |
| 519 | 401 | ПОДЗАБОРСКОЕ СХ От р.ц. г. Оханск на ЮВ в 25 км От ж.-д. ст. Нытва на ЮВ в 48 км | Д-1937 Свердл. СТС | Затоплено |  |  |  |  |
| 520 | 403Х | ОЛЬХОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Оханск на Ю в 26 км От ж.-д. ст. Нытва на ЮВ в 50 км | Д-1937 Свердл. СТС Р1 | 4.1 2.7 | 2.50 1.04 | 28 6 | Низ. Б. с. - древ.-осок. R - 45-50 ср. 46 А - 16.8-28.8 ср. 23.6 Пн. - мал. | Р. М. Кожевная протекает по т.м. |
| 521 | 404 | КЛЮЧИ СХ От р.ц. г. Оханск на Ю в 27 км От ж.-д. ст. Нытва на ЮВ в 51 км | Д-1937 Свердл. СТС С2 | 5.7 3.7 | 1.80 1.10 | 41 8 | Низ. R - 60-80 ср. 69 А - 28.1-66.5 ср. 46.2 | Р. Кожевная протекает вдоль ЮВ края т.м. |
| 522 | 406 | У ЧЕРНОЙ РЕЧКИ СХ От р.ц. г. Оханск на Ю в 33 км От ж.-д. ст. Нытва на Ю в 56 км | Д-1962 Свердл. ГРП С1 | 22 15 | 4.00 1.66 | 249 43 | Низ. R - 25-45 ср. 37 А - 6.9-70.6 ср. 21.1 рН - 6.0-6.6 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Беляевка |
| 523 | 694 | СМОЛИНСКОЕ СХ От р.ц. г. Оханск на З в 26 км От ж.-д. ст. Нытва на ЮЗ в 26 км | Д-1962 Свердл. ГРП В - С1 | 61 35 | 2.70 0.98 | 342 66 | Низ. R - 25-40 ср. 30 А - 10.2-68.0 ср. 31.2 рН - 5.8-6.4 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Очер |
| 524 | 695 | ПОНОМАРЕВСКОЕ СХ От р.ц. г. Оханск на З в 27 км От ж.-д. ст. Бородулино на ЮВ в 39 км | Д-1953 Кир. УТФ С1 | 36 20 | 2.70 1.06 | -- 36 | Низ. В. т. з. - осок., древ., древ.-осок. R - 35-50 ср. 38 А - 6.1-22.4 ср. 15.2 рН - 6.2 пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Татарка |
| 525 | 696 | МЫЛЬНИКОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Оханск на З в 24 км От ж.-д. ст. Нытва на ЮЗ в 28 км | Д-1962 Свердл. ГРП С1 | 66 38 | 2.10 1.01 | 389 80 | Низ. R - 35-50 ср. 42 А - 13.3-45.6 ср. 25.7 рН - 5.6-6.4 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Очер |
| 526 | 697 | У д. ЧУГУДАЙ СХ От р.ц. г. Оханск на З в 22 км От ж.-д. ст. Нытвана ЮЗ в 25 км | Д-1971 Свердл. ГРП В | 55 29 | 4.00 0.59 | -- 61 | Низ. R - 30-50 ср. 41 А - 8.0-49.2 ср. 17.5 W - 76.9-90.7 ср. 84.8 Пн. - б/пн | В пойме р. Бадажиха |
| 527 | 698 | ПОНОМАРЕВСКОЕ (МЫЛЬНИКОВСКОЕ II) СХ От р.ц. г. Оханск на З в 23 км От ж.-д. ст. Нытва на ЮЗ в 28 км | Д-1962 Свердл. ГРП С1 | 89 26 | 2.50 1.06 | 270 38 | Низ. R - 35-50 ср. 40 А - 17.6-71.8 ср. 37.0 рН - 5.4-6.2 пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Очер |
| 528 | 699 | ЗАРЕЧЕНСКОЕ I СХ От р.ц. г. Оханск на З в 22 км От ж.-д. ст. Нытва на ЮЗ в 29 км | Д-1971 Свердл. ГРП А | 24 11 | 1.50 0.87 | 95 27 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R -40-50 ср. 46 А - 15.2-30.0 ср. 25.0 W - 74.6-82.1 ср. 78.3 рН - 6.4 Пн. - б/пн | В пойме р. Очер |
| 529 | 700 | ЗАРЕЧЕНСКОЕ СХ От р.ц. г. Оханск на З в 22 км От ж.-д. ст. Нытва на ЮЗ в 28 км | Д-1962 Свердл. ГРП С1 | 40 26 | 2.00 1.07 | 272 55 | низ. В. т. з. - древ.-осок., низ. лесо-топ. R - 30-40 ср. 33 А - 14.6-44.7 ср. 25.2 рН - 5.8-6.4 Пн. - б/пн М. н. - 0.3 | В левобережной пойме р. Очер |
| 530 | 701 | ЗАРЕЧЕНСКОЕ II СХ От р.ц. г. Оханск на З в 22 км От ж.-д. ст. Нытва на ЮЗ в 29 км | Д-1971 Свердл. ГРП В | 32 17 | 3.00 1.15 | 199 42 | Низ. В. т. з. - низ. топ., осок.-гипн. R - 30-39 ср. 34 А - 10.6-25.5 ср. 15.2 W - 84.9-89.2 ср. 83.6 рН - 6.6-6.8 Пн. - б/пн | В пойме р. Очер |
| 531 | 702 | У ЧЕРНОЙ РЕЧКИ СХ От р.ц. г. Оханск на Ю в 32 км От ж.-д. ст. Нытва на Ю в 56 км | Д-1971 Свердл. ГРП В | 31 20 | 3.50 1.61 | -- 79 | Низ. R - 35-45 ср. 40 А - 10.0-59.0 ср. 20.1 W - 79.6-89.6 Пн. - 0.1 | В пойме р. Беляевка |
| 532 | 323 | 29. ПЕРМСКИЙ РАЙОН МУЛЛИНСКОЕ ГЛФ От г. Пермь на З в 8.5 км От ж.-д. ст. Краснокамск на ЮЗ в 3 км | Р-1945 Горьк. РТР Р1 | 326 73 | 1.80 0.76 | 555 116 | Низ. R - 45-75 ср. 61 А - 17.2-60.5 20.9-50.6 ср. 39.1 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Кама |
| 533 | 324 | КРУГЛОЕ ГЛФ От г. Пермь на З в 8.5 км От ж.-д. ст. Краснокамск на Ю в 4 км | Р-1948 Свердл. РТР Р1 | 12 9.7 | 2.70 1.91 | 185 38 | Перех. Б. с. - осок.-сфагн., осок. R - 40-45 ср. 44 А - 3.7-10.1 ср. 5.3 Пн. - мал. | На левобережном склоне к р. Кама |
| 534 | 325 | МУЛЛИНСКОЕ II ГЛФ От г. Пермь на З в 8 км От ж.-д. ст. Краснокамск на Ю в 4.5 км | Р-1948 Свердл. РТР Р1 | 72 29 | 2.00 1.12 | 325 68 | Низ. Б. с. - осок.-древ. R - 45-50 ср. 48 А - 14.8-23.7 ср. 19.2 Пн.- б/пн | В левобережной пойме р. Кама |
| 535 | 326 | МУЛЛИНСКОЕ I ГЛФ От г. Пермь на З в 6.5 км От ж.-д. ст. Краснокамск на Ю в 5 км | Р-1948 Свердл. РТР Р1 | 285 130 | 1.50 0.94 | 1227 253 | Низ. Б. с. - осок.-древ., осок. R - 45-50 ср. 46 А - 8.1-20.5 ср. 15.4 Пн. - б/пн | На левобережном склоне к р. Кама |
| 536 | 351 | СТАШКОВСКОЕ ГЛФ От г. Пермь на ЮЗ в 31 км От ж.-д. ст. Краснокамск на ЮВ в 44 км | Д-1963 Свердл. ГРП С1 | 200 140 | 4.90 1.77 | -- 539 | Низ. R - 25-35 ср. 30 А - 5.5-65.7 ср. 21.5 W - 72.2-90.3 ср. 83.8 Пн. - 0.2 | На первой левобережной надпойменной террасе р. Кама |
| 537 | 352 | СМЕЖНОЕ От г. Пермь на ЮЗ в 8 км От ж.-д. ст. Краснокамск на Ю в 15 км | Д-1937 Свердл. СТС С2 | 10 4.8 | 1.80 0.96 | 46 10 | Низ. Б. с. - древ. R - 60-70 ср. 66 А - 24.2-50.6 41.7-45.8 ср. 43.4 Пн. - б/пн | Р. Качка протекает у СЗ края т.м. |
| 538 | 353 | ПИСНЕЙСКОЕ СХ От г. Пермь на ЮЗ в 9.5 км От ж.-д. ст. Краснокамск на Ю в 17 км | Д-1937 Свердл. СТС Регистр.-1948 Свердл. РТР С2 | 11 9.3 | 4.50 2.76 | 252 62 | Низ. Б. с. - осок.-древ. R - 35-50 ср. 45 А - 12.6-63.0 17.0-53.8 ср. 31.7 W - 68.2-93.3 ср. 84.4 пн. - б/пн | Р. Серяк протекает вдоль вост. края т.м. |
| 539 | 354 | КЛЮИНСКОЕ СХ От г. Пермь на ЮЗ в 12 км От ж.-д. ст. Краснокамск на ЮЗ в 18 км | Д-1937 Свердл. СТС Регистр.-1948 Свердл. РТР С2 | 18 11 | 3.50 1.57 | 176 36 | Низ. Б. с. - древ.-осок., осок., гипн.-осок. R - 35-50 ср. 44 А - 12.0-31.6 14.5-24.6 ср. 20.2 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Серяк |
| 540 | 355 | БЕЗЫМЯННОЕ СХ От г. Пермь на ЮЗ в 9.5 км От ж.-д. ст. Краснокамск на ЮЗ в 28 км | Д-1937 Свердл. СТС Регистр.-1948 Свердл. РТР С2 | 4.6 2.9 | 3.50 2.09 | 61 14 | Низ. Б.с. - древ.-осок. R - 45-50 ср. 46 А - 13.1-18.0 ср. 15.2 W - 80.7-87.6 ср. 84.9 Пн. - б/пн | Р. Безымянная протекает по т.м. |
| 541 | 356 | ПОД ЗАПОЛЬЕМ СХ От р.ц. г. Пермь на Ю в 5 км От ж.-д. ст. Бахаревка на ЮЗ в 21 км | Д-1937 Свердл. СТС Регистр.-1948 Свердл. РТР С2 | 15 9.2 | 3.40 1.66 | 153 36 | Низ. Б. с. - осок. гипн.-осок. R - 35-55 ср. 44 А - 18.8-37.8 27.0-28.2 ср. 27.4 W - 81.5-88.8 ср. 85.2 Пн. - б/пн | Р. Молебка протекает по т.м. |
| 542 | 357 | КРАСАВА СХ От р.ц. г. Пермь на З в 1 км От ж.-д. ст. Пермь II на ЮЗ в 5.5 км | Д-1957 Свердл. ГТР С1 | 1695 1450 | 6.40 2.06 | -- 6040 | Низ. R - 25-55 ср. 40 А - 6.9-68.8 ср. 31.7 W - 63.1-90.8 ср. 79.5 Пн. - 0.1 | В левобережной пойме р. Кама |
| 543 | 358 | ПОД ЯКУНЧИКАМИ СХ От р.ц. г. Пермь на Ю в 2 км От ж.-д. ст. Бахаревка на ЮЗ в 2.5 км | Д-1937 Свердл. СТС Регистр.-1948 Свердл. РТР А | 25 18 | 4.30 2.45 | -- 84 | Низ. Б. с. - осок. R - 45-55 ср. 48 А - 22.6-50.5 31.6-38.9 ср. 34.8 W - 77.1-91.4 ср. 85.5 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Мулянка |
| 544 | 359 | ФРОЛОВСКОЕ (ФРОЛОВО) СХ От р.ц. г. Пермь на Ю в 3 км От ж.-д. ст. “Ферма” на СЗ в 4 км | Д-1958 Свердл. ГТР В | 30 21 | 4.50 1.38 | -- 41 | Низ. R - 35-45 ср. 37 А - 18.4-83.1 ср. 36.8 Пн. - б/пн | На первой надпойменной террасе р. Кама |
| 545 | 360 | НИЖНЕ-МУЛЯНСКОЕ СХ От р.ц. г. Пермь на Ю в 5 км От ж.-д. ст. “Ферма” на СЗ в 1 км | Доразведка-1972 Свердл. ГРП А | 89 69 | 3.70 2.13 | -- 262 | Перех. и низ. R - 28-50 ср. 36 А - 8-65 ср. 25 W - 71.2-88.1 ср. 81.7 Пн. - 0.8 | На надпойменной террасе р. Мулянка |
| 546 | 361 | ФЕРМА СХ От р.ц. г. Пермь на Ю в 7 км От ж.-д. ст. “Ферма” на В в 0.5 км | Д-1958 Свердл. ГТР С1 | 81 62 | 4.50 1.94 | -- 231 | Низ. R - 20-45 ср. 35 А - 8.1-55.8 ср. 16.2 Пн. - б/пн М. н. - 0.6-1.6 м | На склоне к водоразделу бассейна р. Мулянка |
| 547 | 362 | ВЕРХНЕ-МУЛЯНСКОЕ СХ От р.ц. г. Пермь на Ю в 8 км От ж.-д. ст. “Ферма” на Ю в 0.5 км | Доразведка-1972 Свердл. ГРП В | 98 79 | 5.30 2.42 | 1904 417 | Низ. В. т. з. - низ. лесо-топ., многосл. лесо-топ. R - 28-45 ср. 33 А - 9-26 ср. 16 W - 76.2-88.5 ср. 85.1 СаО - 1.5-7.3 Fe2О3 - 0.6-3.0 | Надпойменная терраса р. Мулянка |
| 548 | 363 | ЛОБАНОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Пермь на Ю в 10 км От ж.-д. ст. “Ферма” на ЮЗ в 2 км | Д-1937 Свердл. СТС С1 | 41 33 | 4.00 1.58 | 521 129 | Перех. и низ. R - 35-50 ср. 46 А - 12.3-38.1 13.4-27.8 ср. - 20.4 W - 74.2-91.6 ср. 83.0 Пн. - б/пн | В пойме р. Мулянка |
| 549 | 364 | ПОДГУЗОЧНО СХ От р.ц. г. Пермь на ЮВ в 16 км От ж.-д. ст. Мулянка на СВ в 4 км | Д-1937 Свердл. СТС С2 | 13 10 | 3.90 2.72 | 277 60 | Низ. Б. с. - древ.-осок., осок. R - 40-45 ср. 44 А - 10.5-37.2 12.4-22.8 ср. 18.4 W - 79.8-90.4 ср. 86.6 Пн. - б/пн | Р. Сыра протекает вдоль вост. края т.м. |
| 550 | 365 | СКРИМИНСКОЕ СХ От р.ц. г. Пермь на ЮВ в 20 км От ж.-д. ст. Мулянка на СВ в 7 км | Д-1937 Свердл. СТС Регистр.-1948 Свердл. РТР С2 | 13 6.2 | 2.60 1.71 | 102 25 | Низ. Б. с. - осок.-древ. R - 35-45 ср. 44 А - 11.4-15.7 ср. 14.0 W - 81.9-90.6 ср. 85.0 Пн. - б/пн | Р. Сыра протекает вдоль ЮЗ края т.м. |
| 551 | 366 | СУЛЕМСКОЕ СХ От р.ц. г. Пермь на Ю в 10 км От ж.-д. ст. Бахаревка на ЮЗ в 24 км | ДиР-1937 Свердл. СТС Регистр.-1948 Свердл. РТР | Выработано |  |  |  |  |
| 552 | 367 | ТУКМАК-КИИК СХ От р.ц. г. Пермь на Ю в 1 км От ж.-д. ст. Мулянка на ЮЗ в 6.5 км | Д-1937 Свердл. СТС С2 | 14 11 | 2.30 1.43 | 153 39 | Низ. Б. с. - осок.-древ., древ.-осок., осок. R - 45-50 ср. 45 А - 11.3-36.6 12.8-23.7 ср. 17.4 W - 76.9-87.0 ср. 83.6 Пн. - б/пн | В овраге |
| 553 | 368 | КОКИНСКОЕ СХ От р.ц. г. Пермь на ЮВ в 20 км От ж.-д. ст. Мулянка на ЮВ в 3.5 км | Р-1935 Свердл. СТС Р1 | 12 2.5 | 1.80 1.10 | 28 6 | Низ. Б. с. - осок. R - 50-60 ср. 50 А - 12.3-13.6 ср. 12.8 Пн. - б/пн | Р. Кокинка протекает по т.м. |
| 554 | 369 | СОСНОВОЕ СХ От р.ц. г. Пермь на ЮВ в 33 км От ж.-д. ст. Кукуштан на СЗ в 5 км | Д-1961 Свердл. ГТР В | 24 10 | 1.50 0.71 | 71 13 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. топ.-лесн., многосл. лесо-топ. R - 25-35 ср. 27 А - 15.5-37.1 ср. 23.3 рН - 6.8-7.2 Пн. - б/пн | Р. Бабка протекает вдоль СВ края т.м. |
| 555 | 370 | ТЕРЕБОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Пермь на ЮВ в 33 км От ж.-д. ст. Кукуштан на СЗ в 3.5 км | Доразведка-1972 Свердл. ГРП В | 31 22 | 2.30 1.21 | 271 62 | Низ. В. т. з. - низ. гипн., низ. топ.-лесн. R - 25-40 ср. 33 А - 7-29 ср. 16 W - 78.2-87.0 ср. 83.9 СаО - 0.71-2.99 Fe2О3 - 0.71-2.99 SO3 - 1.70-2.50 рН - 4.8-6.2 | На левой надпойменной террасе р. Бабка и р. Юг |
| 556 | 371 | ШИШЛОВСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Пермь на Ю в 40 км От ж.-д. ст. Кукуштан на ЮЗ в 21 км | М-1934 Свердл. СТС Р1 | 131 43 | 2.15 1.18 | 507 103 | Низ. Б. с. - осок., сфагн. R - 30-50 ср. 40 А - 10.9-38.8 13.0-29.9 ср. 21.5 | В левобережной пойме р. Бабка |
| 557 | 417 | БЕРЕЗИНСКОЕ СХ От р.ц. г. Пермь на Ю в 44 км От ж.-д. ст. Кукуштан на ЮЗ в 25 км | Д-1938 Свердл. СТС С2 | 40 21 | 1.90 1.06 | 223 60 | Низ. Б. с. - древ.-осок. R - 30-50 ср. 40 А - 14.0-49.0 22.0-37.2 ср. 27.5 W - 74.4-83.7 ср. 80.0 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Бабка |
| 558 | 418 | БИЗЯРСКОЕ СХ От р.ц. г. Пермь на Ю в 50 км От ж.-д. ст. Кукуштан на СЗ в 25 км | Д-1938 Свердл. СТС С2 | 6.5 2.7 | 2.20 0.91 | -- 49 | Низ. Б. с. - древ.-осок., осок. R - 25-55 ср. 46 А - 8.0-24.4 ср. 16.3 Пн. - мал. | Р. Бизярка протекает вдоль южн. края т.м. |
| 559 | 419 | КОТЛОВИНА СХ От р.ц. г. Пермь на Ю в 37 км От ж.-д. ст. Кукуштан на ЮЗ в 9.5 км | Д-1938 Свердл. СТС С2 | 31 8.5 | 1.30 0.93 | 79 17 | Низ. Б. с. - осок.-древ. R - 35-50 ср. 42 А - 14.0-16.8 ср. 15.3 W - 83.1-90.1 ср. 86.7 Пн. - 0.2 | Руч. Еманчер протекает у СВ края т.м. и впадает в р. Бабка |
| 560 | 420 | КЛЮЧЕВОЕ СХ От р.ц. г. Пермь на ЮВ в 36 км От ж.-д. ст. Кукуштан на З в 0.5 км | Д-1959 Свердл. ГТР В - С1 | 47 26 | 2.70 0.95 | 250 48 | Низ. В. т. з. - осок., низ. лесн., древ.-осок. R - 25-35 ср. 30 А - 8.6-38.6 ср. 15.9 рН - 6.4-6.8 пн. - б/пн | На первой надпойменной террасе р. Бабка |
| 561 | 421 | КУКУШТАНСКОЕ СХ От р.ц. г. Пермь на ЮВ в 37 км От ж.-д. ст. Кукуштан на В в 0.5 км | Д-1959 Свердл. ГТР А | 69 29 | 4.00 1.49 | -- 36 | Низ. R - 30-40 ср. 32 А - 9.8-74.6 ср. 29.9 Пн. - б/пн | На первой надпойменной террасе р. Бабка |
| 562 | 422 | ПЛАТОШИНСКОЕ СХ От р.ц. г. Пермь на ЮВ в 38 км От ж.-д. ст. Кукуштан на ЮВ в 1.5 км | Д-1936 Свердл. СТС С2 | 20 10 | 1.25 0.74 | -- 16 | Низ. Б. с. - осок. R - 35-55 ср. 42 А - 6.9-22.8 ср. 11.8 W - 80.3-88.0 ср. 83.0 Пн. - б/пн | Р. Бабка протекает в 0.4 км от вост. края т.м. |
| 563 | 423 | ДОЛГОЕ СХ От р.ц. г. Пермь на ЮВ в 42 км От ж.-д. ст. Курашинский на СЗ в 3 км | Доразведка-1972 Свердл. ГРП В | 128 44 | 2.0 1.06 | -- 120 | Низ. R - 25-45 ср. 37 А - 5-38 ср. 19 W - 71.9-84.4 ср. 79.6 Пн. - 0.5 | Первая надпойменная терраса р. Бабка |
| 564 | 703 | ТАБОЛКИ СХ От р.ц. г. Пермь на Ю в 16 км От ж.-д. ст. Мулянка на СЗ в 3 км | Д-1961 Свердл. ГТР С1 | 36 22 | 2.50 1.09 | 234 18 | Низ. В. т. з. - тростн., осок., низ. лесн., низ. лесо-топ. R - 25-35 ср. 31 А - 18.0-52.5 ср. 35.3 рН - 6.4-7.2 Пн. - б/пн | На надпойменной террасе р. Рыж |
| 565 | 704 | КЛЮЧЕВСКОЕ СХ От р.ц. г. Пермь на Ю в 33 км От ж.-д. ст. Кукуштан на СЗ в 6 км | Д-1961 Свердл. ГТР В - С1 | 21 10 | 3.50 0.76 | 76 15 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., древ.-тростн., низ. лесо-топ. R - 30-35 ср. 31 А - 11.1-28.7 ср. 21.9 рН - 6.8 Пн. - б/пн | Р. Бабка протекает вдоль вост. края т.м. |
| 566 | 705 | БОГАТЫЙ КЛЮЧ СХ От р.ц. г. Пермь на Ю в 40 км От ж.-д. ст. Кукуштан на ЮЗ в 19 км | Д-1959 Свердл. ГТР С1 | 36 26 | 2.50 1.20 | 306 59 | Низ. R - 25-40 ср. 34 А - 9.8-51.7 ср. 25.5 рН - 6.4-7.2 Пн. - б/пн | В пойме руч. Богатый Ключ |
| 567 | 343 | 30. БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН МАТВЕЕВСКОЕ СХ От р.ц. Березовка на СВ в 37 км От ж.-д. ст. Кормовище на ЮЗ в 14 км | Доразведка-1974 Свердл. ГРП А+В | 56 44 | 4.40 2.14 | 950 200 | Верх., перех. и низ. R - 20-40 ср. 32 А - 2.9-19.5 ср. 7.9 W - 81.4-91.6 ср. 86.6 СаО - 0.64-1.02 Fe2О3 - 0.16-0.77 SO3 - 0.08-0.24 рН - 4.4-6.6 Пн. - 3.0 | В неглубокой впадине, расположенной на левой надпойменной террасе р. Барда |
| 568 | 344 | ВЕРХ. ИСАДСКОЕ СХ От р.ц. Березовка на СВ в 20 км От ж.-д. ст. Кормовище на ЮЗ в 30 км | Доразведка-1973 Свердл. ГРП А | 37 31 | 5.80 1.48 | 463 105 | Перех. и низ. R - 15-45 ср. 33 А - 3.8-32.6 ср. 14.6 W - 78.4-91.6 ср. 83.9 СаО - 0.48-0.82 Fe2О3 - 0.30-0.56 SO3 - 0.12-0.21 рН - 4.4-6.8 пн. - 1.8 | На правой надпойменной террасе р. Барда |
| 569 | 345 | УТКИНСКОЕ СХ От р.ц. Березовка на СВ в 22 км От ж.-д. ст. Кормовище на ЮЗ в 29 км | Доразведка-1973 Свердл. ГРП В | 66 43 | 4.00 1.30 | -- 99 | Верх., перех. и низ. R - 10-50 ср. 37 А - 3.6-49.9 ср. 19.3 W - 60.7-76.2 ср. 80.8 Пн. - 3.1 | На левобережной надпойменной террасе р. Барда |
| 570 | 372 | ПОДСТАРКОВО СХ От р.ц. Березовка на СВ в 2 км От ж.-д. ст. Кунгур на СВ в 30 км | Р-1948 Свердл. РТР С1 | 54 6.0 | 1.00 0.75 | 45 9 | Низ. Б. с. - древ.-осок., осок. R - 50 А - 15.5-24.2 ср. 18.8 Пн. - б/пн | Р. Камышевка протекает в 0.2 км от СЗ края т.м. |
| 571 | 373 | МАЧИНСКОЕ СХ От р.ц. Березовка на СВ в 4 км От ж.-д. ст. Кунгур на СВ в 32 км | Д-1955 Свердл. ГТР С1 | 48 16 | 2.50 1.12 | 181 42 | Низ. В. т. з. - низ. топ.-лесн., осок. тростн. R - 45-55 ср. 48 А - 12.7-25.5 ср. 16.8 W - 82.1-87.3 ср. 85.4 Пн. - б/пн | В пойме р. Мачинка |
| 572 | 374 | ЯБУРОВСКОЕ СХ От р.ц. Березовка на З От ж.-д. ст. Кунгур на СВ в 25 км | Д-1972 Свердл. ГРП В | 53 27 | 3.10 1.13 | -- 72 | Перех. и низ. R - 20-45 ср. 29 А - 7-44 ср. 19 W - 75.3-92.1 ср. 84.3 Пн. - 0.4 | В левобережной пойме р. Шаква |
| 573 | 375 | БЕРЕЗОВСКОЕ СХ От р.ц. Березовка на Ю От ж.-д. ст. Кунгур на СВ в 26 км | Р-1948 Свердл. РТР Р1 | 36 20 | 2.60 1.10 | 217 46 | Низ. Б. с. - древ.-осок. R - 50-55 ср. 51 А - 20.0-46.5 22.4-40.7 ср. 30.4 Пн. - б/пн | В истоке р. Шумиха |
| 574 | 376 | КЛЮЧЕВОЕ СХ От р.ц. Березовка на ЮЗ в 1.5 км От ж.-д. ст. Кунгур на СВ в 24 км | Р-1948 Свердл. РТР Р1 | 54 6.2 | 1.30 0.88 | 54 11 | Низ. Б. с. - осок. R - 45-50 ср. 47 А - 13.8-19.4 ср. 16.8 Пн. - б/пн | Р. Ключевка протекает по т.м. |
| 575 | 377 | ПОД КЛЫЧАМИ СХ От р.ц. Березовка на ЮЗ в 5 км От ж.-д. ст. Кунгур на СВ в 20 км | Р-1948 Свердл. РТР Р1 | 200 77 | 2.00 0.86 | 662 138 | Низ. Б. с. - древ.-осок. R - 45-50 ср. 49 А - 12.5-42.7 13.9-37.2 ср. 22.9 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Шаква |
| 576 | 378 | ГЛАДКОВСКОЕ СХ От р.ц. Березовка на Ю в 4 км От ж.-д. ст. Кунгур на СВ в 23 км | Д—1954 Свердл. РГВХ В - С | 39 9.8 | 1.30 0.89 | 85 24 | Низ. В. т. з. - тростн. R - 45-55 ср. 49 А - 17.0-38.0 21.7-35.8 ср. 28.8 W - 74.6-85.3 ср. 79.5 Пн. - б/пн | Р. Шарламка вытекает из ЮЗ части т.м. |
| 577 | 379 | ШАРЛАМСКОЕ СХ От р.ц. Березовка на Ю в 4 км От ж.-д. ст. Кунгур на СВ в 24 км | Р-1948 Свердл. РТР Р1 | 64 24 | 2.80 1.20 | 288 60 | Низ. Б. с. - осок. R - 45-50 ср. 48 А - 10.4-19.7 ср. 16.0 Пн. - б/пн | В истоке р. Шарламка |
| 578 | 380 | КАРНАУХОВСКОЕ СХ От р.ц. Березовка на ЮЗ в 7 км От ж.-д. ст. Кунгур на СВ в 18 км | Д-1961 Свердл. ГТР А | 85 71 | 3.50 1.43 | 1018 148 | Низ. R - 25-35 ср. 30 А - 10.9-63.2 ср. 23.8 Пн. - б/пн | На надпойменной террасе р. Шаква |
| 579 | 381 | ЗАБОРСКОЕ СХ От р.ц. Березовка на Ю в 6.5 км От ж.-д. ст. Кунгур на СВ в 20 км | Д-1955 Свердл. ГТР С1 | 139 104 | 4.20 1.57 | -- 385 | Низ. R - 48-51 ср. 50 А - 11.6-74.2 15.5-63.7 ср. 33.3 W - 61.0-90.0 ср. 81.0 М. пр. - до 0.4 м | В истоке руч. Грязнуха |
| 580 | 706 | У д. ЧУКБАШ СХ От р.ц. Березовка на С в 24 км От ж.-д. ст. Комарихинская на ЮВ в 31 км | Д-1973 Урал. Гипроторф В | 66 49 | 6.40 1.82 | 897 150 | Низ. В. т. з. - низ. лесо-топ., низ. лесн., древ.-тростн. R - 18-47 А - 8-70 ср. 18 W - 70.0-93.0 ср. 85.0 Пн. - 0.3 | На левобережной надпойменной террасе р. Шаква |
| 581 | 707 | БАТЕРИКОВСКОЕ СХ От р.ц. Березовка на СВ в 4 км От ж.-д. ст. Кунгур на СВ в 32 км | Д-1961 Свердл. ГТР А | 45 26 | 4.00 1.62 | 418 69 | Низ. R - 25-40 ср. 33 А - 12.4-63.6 ср. 31.3 рН - 6.8-7.2 Пн. - б/пн | На правобережной надпойменной террасе р. Шаква |
| 582 | 708 | ЗАРЕЧКА СХ От р.ц. Березовка на С в 16 км От ж.-д. ст. Кунгур на СВ в 39 км | Д-1961 Свердл. ГТР С1 | 9.8 5.8 | 2.50 1.27 | 74 14 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., многосл. топ. R - 30-35 ср. 33 А - 17.6-72.6 ср. 44.9 рН - 6.8-7.2 Пн. - б/пн | Р. Шаква протекает вдоль СВ края т.м. |
| 583 | 709 | НОВОЕ СХ От р.ц. Березовка на С в 17 км От ж.-д. ст. Кунгур на СВ в 43 км | Д-1975 Поиск. разв. - 1976 Урал. Гипроторф А + С2 | 81 57 | 5.10 2.08 | 1182 206 | Перех. | На первой надпойменной террасе р. Култым |
| 584 | 710 | ВАНЬКИНСКОЕ СХ От р.ц. Березовка на С в 13 км От ж.-д. ст. Кунгур на СВ в 38 км | Д-1961 Свердл. ГТР А | 35 28 | 3.60 1.70 | -- 45 | Низ. R - 30-35 ср. 33 А - 15.2-52.7 ср. 29.1 рН - 6.8-7.2 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Шаква |
| 585 | 711 | ПЕРЕБОРСКОЕ СХ От р.ц. Березовка на С в 10.5 км От ж.-д. ст. Тулумбасы на СЗ в 35 км | Д-1982 Свердл. ГРП А | 98 56 | 5.00 1.22 | 686 96 | Низ. В. т. з. - низ. топ., низ. лесо-топ. R - 20-35 ср. 25 А - 9.5-43.8 ср. 15.0 рН - 6.4-7.2 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Шаква |
| 586 | 712 | РЕМГИНСКОЕ СХ От р.ц. Березовка на С в 8.5 км От ж.-д. ст. Шумково на СЗ в 35 км | Д-1961 Свердл. ГТР А+В | 98 76 | 6.00 2.72 | 2073 338 | Перех. и низ. R - 20-35 ср. 28 А - 10.7-74.8 ср. 21.2 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Шаква |
| 587 | 713 | ПЕРЕБОРСКОЕ I (УРАСКОВСКОЕ) СХ От р.ц. Березовка на С в 7 км От ж.-д. ст. Кунгур на СВ в 34 км | Д-1961 Свердл. ГТР С1 | 89 48 | 4.90 1.96 | 949 170 | Низ. R - 30-35 ср. 32 А - 11.4-64.0 ср. 20.4 рН - 6.8-7.2 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Шаква |
| 588 | 714 | ЗАРЕЧКА СХ От р.ц. Березовка на С в 6.5 км От ж.-д. ст. Кунгур на СВ в 32 км | Д-1961 Свердл. ГТР А | 36 24 | 5.10 2.13 | -- 69 | Низ. R - 25-35 ср. 28 А - 11.4-70.9 ср. 34.5 Пн. - б/пн М. н. - 0.4 м | В левобережной пойме р. Соя |
| 589 | 715 | ОНЧИНСКОЕ СХ От р.ц. Березовка на СВ в 12 км От ж.-д. ст. Кунгур на СВ в 39 км | Д-1974 Урал. Гипроторф А | 60 38 | 4.70 2.11 | -- 136 | Перех. и низ. R - 20-45 ср. 27 А - 6.0-39.8 ср. 13.7 W - 78.3-92.0 ср. 88.2 Пн. - 1.5 | В пойме р. Тараныш |
| 590 | 716 | У д. МОХТЯТА СХ От р.ц. Березовка на СВ в 11.5 км От ж.-д. ст. Кунгур на СВ в 39км | Д-1974 Урал. Гипроторф А | 106 78 | 3.70 1.60 | 1247 247 | Перех. и низ. R - 18-45 ср. 27 А - 5.8-30.8 ср. 10.5 W - 76.8-90.7 ср. 87.0 СаО - 3.6-19.3 Р2О5 - 0.007-0.052 Fe2О3 - 0.38-2.62 SО3 - 0.1-1.33 | В правобережной пойме р. Бартым |
| 591 | 717 | ШАКВИНСКОЕ СХ От р.ц. Березовка на С в 4 км От ж.-д. ст. Тулумбасы на СЗ в 28 км | Д-1961 Свердл. ГТР В - С1 | 80 35 | 2.30 0.79 | 276 54 | Низ. R - 30-35 ср. 32 А - 7.3-73.0 ср. 41.0 рН - 4.4-6.4 Пн. - б/пн | В пойме р. Шаква |
| 592 | 718 | ПЕНТЮРИНСКОЕ СХ От р.ц. Березовка на С От С. Пентюрино на ЮВ в 0.5 км | Д-1961 Свердл. ГТР | Органоминеральное |  |  |  |  |
| 593 | 719 | МОХОВОЕ СХ От р.ц. Березовка на ЮЗ в 8 км От ж.-д. ст. Кунгур на СВ в 20 км | Д-1961 Свердл. ГТР С1 | 9.00 4.8 | 3.00 1.51 | 73 14 | Низ. В. т. з. - осок. R - 25-30 ср. 25 А - 3.5-12.2 ср. 7.5 рН - 4.8-5.0 Пн. - б/пн | Лог, выходящий из СВ части т.м. |
| 594 | 720 | ОЛЬХОВСКОЕ СХ От р.ц. Березовка на ЮЗ в 5.5 км От ж.-д. ст. Кунгур на СВ в 21 км | Д-1961 Свердл. ГТР В | 13 6.7 | 0.70 0.55 | 37 8 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 40-45 ср. 41 А - 34.7-45.6 ср. 41.1 рН - 6.2-7.2 Пн. - б/пн | Р. Шаква протекает вдоль СВ края т.м. |
| 595 | 721 | У д. СКОРОДУМ СХ От р.ц. Березовка на ЮЗ в 7.5 км От ж.-д. ст. Кунгур на СВ в 19 км | Д-1961 Свердл. ГТР В | 18 11 | 2.80 0.87 | 96 18 | Низ. R - 30-35 ср. 30 А - 18.9-48.4 ср. 30.5 рН - 7.0-7.2 Пн. - б/пн | Р. Шаква протекает в 0.4 км от ЮВ края т.м. |
| 596 | 722 | ЛЕШАЧИЙ КУСТ СХ От р.ц. Березовка на В в 3 км От ж.-д. ст. Шумково на СЗ в 24 км | Д-1961 Свердл. ГТР С1 | 34 14 | 2.10 1.21 | -- 27 | Низ. R - 30 А - 13.2-56.8 ср. 27.0 Пн. - б/пн | На склоне к р. Шаква |
| 597 | 723 | КИРСЯТСКОЕ СХ От р.ц. Березовка на ЮВ в 3 км От ж.-д. ст. Шумково на СЗ в 23 км | Д-1961 Свердл. ГТР В | 25 16 | 2.20 0.92 | 150 29 | Низ. R - 30-35 ср. 30 А - 12.8-27.5 ср. 18.3 Пн. - б/пн | На склоне водораздела р. Шаква |
| 598 | 724 | ЗАЙЦЕВСКОЕ СХ От р.ц. Березовка на ЮВ в 4.5 км От ж.-д. ст. Шумково на СЗ в 21 км | Д-1961 Свердл. ГТР С1 | 10 7.7 | 2.50 1.56 | 121 23 | Низ. В. т. з. - тростн. R - 30-35 ср. 30 А - 12.0-26.3 ср. 18.6 рН - 6.0-6.2 Пн. - б/пн | Руч. Болотный вытекает из вост. части т.м. |
| 599 | 725 | МОРОЗОВСКОЕ СХ От р.ц. Березовка на В в 7 км От ж.-д. ст. Тулумбасы на СЗ в 20 км | Д-1961 Свердл. ГТР С1 | 46 32 | 3.30 1.23 | 400 76 | Перех. и низ. R - 25-30 ср. 28 А - 9.7-26.7 ср. 16.4 рН - 5.2-6.8 Пн. - б/пн | В пойме р. Морозовка |
| 600 | 726 | У д. КОНОВАЛЯТА СХ От р.ц. Березовка на ЮВ в 7 км От ж.-д. ст. Шумково на СЗ в 17 км | Д-1974 Свердл. ГРП А | 55 37 | 7.20 1.61 | -- 102 | Смеш., перех. и низ. R - 20-50 ср. 32 А - 9-50 ср. 31 W - 67.7-90.8 ср. 79.8 Пн. - б/пн | На правобережной надпойменной террасе р. Таз |
| 601 | 727 | У д. КАЛИНИЧИ (ОСИНОВСКОЕ) СХ От р.ц. Березовка на ЮВ в 7 км От ж.-д. ст. Шумково на С в 19 км | Д-1974 Свердл. ГРП А | 35 24 | 3.10 1.10 | -- 58 | Перех. и низ. R - 28-47 ср. 38 А - 13-49 ср. 26 W - 71.7-87.7 ср. 79.6 Пн. - 0.1 | На левобережной надпойменной террасе р. Таз |
| 602 | 728 | ШИРОКОЕ СХ От р.ц. Березовка на В в 13 км От ж.-д. ст. Тулумбасы на СЗ в 18 км | Д-1974 Урал. Гипроторф А | 72 44 | 4.30 1.80 | 794 164 | Перех. и низ. R - 19-55 ср. 32 А - 9.2-35.6 ср. 14.7 W - 75.7-93.7 ср. 87.6 Пн. - 1.0 | В истоке р. Капустница |
| 603 | 729 | У д. ЗЕРНИНО (ЗЕРНИНСКОЕ) СХ От р.ц. Березовка на В в 19 км От ж.-д. ст. Тулумбасы на С в 20 км | Д-1972 Свердл. ГРП В | 64 28 | 2.70 1.41 | -- 48 | Низ. R - 25-40 ср. 30 А - 9-49 ср. 25 W - 73.4-94.7 ср. 86.0 Пн. - 1.5 | В пойме р. Барда и надпойменной террасе |
| 604 | 730 | У д. БАСАРГИ СХ От р.ц. Березовка на В в 18 км От ж.-д. ст. Тулумбасы на С в 18 км | Д- 1972 Свердл. ГРП В | 42 26 | 2.90 1.38 | 355 100 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 35-45 ср. 40 А - 12-23 ср. 18 W - 73.5-81.2 ср. 77.8 СаО - 2-3 Fe2O3 - 1.9-3.4 SО3 - 0.9-1.2 рН - 6.2 Пн. - 1.7 | На первой надпойменной террасе р. Барда |
| 605 | 731 | У д. КУЗИНО СХ От р.ц. Березовка на ЮВ в 21 км От ж.-д. ст. Тулумбасы на С в 7 км | Д-1961 Свердл. ГТР А | 88 72 | 4.50 1.57 | -- 200 | Перех. и низ. R - 25-35 ср. 30 А - 8.1-52.6 ср. 16.5 Пн. - б/пн М. н. - 0.3 м | В правобережной пойме р. Асовка |
| 606 | 732 | КУЗИНСКОЕ (вкл. ОРТИНСКОЕ и ЗАРЕЧНОЕ) СХ От р.ц. Березовка на ЮВ в 21 км От ж.-д. ст. Тулумбасы на СЗ в 5.5 км | Д-1972 Свердл. ГРП В | 308 238 | 5.50 2.42 | -- 1059 | Перех. и низ. R - 20-45 ср. 30 А - 8-19 ср. 12 Q - 2346-2540 ср. 2426 W - 74.5-92.7 ср. 87.5 СаО - 3.84-6.36 Fe2О3 - 0.85-1.94 SО3 - 0.76-2.70 рН - 6.0-7.8 Пн. - 0.6 | На первой надпойменной террасе р. Асовка |
| 607 | 733 | ЯРИНСКОЕ СХ От р.ц. Березовка на ЮВ в 20 км От ж.-д. ст. Тулумбасы на СЗ в 6.5 км | Д-1961 Свердл. ГТР С1 | 113 86 | 3.90 1.32 | -- 191 | Низ. R - 30-35 ср. 32 А - 11.4-60.6 ср. 28.8 рН - 4.4-4.8 Пн. - б/пн | На первой правобережной надпойменной террасе р. Барда |
| 608 | 734 | У СОСНЯКА СХ От р.ц. Березовка на ЮВ в 24 км От ж.-д. ст. Тулумбасы на СЗ в 2.5 км | Д-1961 Свердл. ГТР С1 | 12 8.1 | 4.70 2.03 | 179 35 | Низ. В. т. з. - низ. лесо-топ., низ. лесн. R - 25-35 ср. 32 А - 7.6-59.1 ср. 28.8 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Сосновка |
| 609 | 735 | ЗА РЕКОЙ СХ От р.ц. Березовка на ЮВ в 24 км От ж.-д. ст. Тулумбасы на СЗ в 2.5 км | Д-1974 Урал. Гипроторф А | 64 46 | 4.10 2.12 | 973 190 | Низ. В. т. з. - низ. лесо-топ., низ. лесн., древ.-осок., перех. лесо-топ. R - 20-53 ср. 31 А - 8.3-24.3 ср. 14.0 W - 81.2-93.4 ср. 87.8 СаО - 0.35-4.64 Р2О5 - 0.001-0.028 Fe2О3 - 0.397-1.63 SО3 - 0.085-0.453 рН - 5.4-7.0 Пн. - 0.2 | В левобережной пойме р. Сосновка |
| 610 | 382 | 31.БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ РАЙОН БЕРЕЗОВСКОЕ СХ От р.ц. Б. Сосновка на ЮВ в 15 км От ж.-д. ст. Волегово на ЮЗ в 54 км | М-1950 Пермск. УТФ С1 | 21 3.3 | 1.40 1.06 | 35 7 | Низ. Б. с. - осок.-древ. R - 40-55 ср. 45 А - 17.9-47.0 23.4-34.9 ср. 28.0 | Р. Сива протекает в 0.4 км от сев. края т.м. |
| 611 | 383 | ЗАЧЕРНОВСКОЕ СХ От р.ц. Б. Сосновка на ЮЗ в 19 км От ж.-д. ст. Волегово на ЮЗ в 53 км | Д-1961 Свердл. ГТР С1 | 60 47 | 2.50 1.25 | -- 105 | Низ. R - 30-40 ср. 35 А - 8.8-45.6 ср. 20.0 рН - 6.0-6.4 Пн. - б/пн М. н. - 0.1-0.2 м | В правобережной пойме р. Сива |
| 612 | 384 | ПЕСЬЯНСКОЕ СХ От р.ц. Б. Сосновка на ЮЗ в 26 км От ж.-д. ст. Волегово на ЮВ в 60 км | Д-1961 Свердл. ГТР С1 | 127 109 | 4.80 1.60 | -- 300 | Низ. R - 25-35 ср. 30 А - 7.8-50.4 ср. 18.1 рН - 6.4-6.8 Пн. - б/пн | На надпойменной террасе р. Сива |
| 613 | 736 | МЕДВЕДЕВСКОЕ СХ От р.ц. Б. Сосновка на ЮВ в 15 км От ж.-д. ст. Нытва на ЮЗ в 49 км | Д-1961 Свердл. ГТР А | 36 25 | 2.40 1.29 | -- 59 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., древ.-осок., древ.-тростн. R - 25-40 ср. 31 А - 10.2-26.8 ср. 16.7 рН - 6.8 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Сива |
| 614 | 737 | ЗА РЕЧКОЙ СХ От р.ц. Б. Сосновка на ЮВ в 14.5 км От ж.-д. ст. Волегово на ЮВ в 53 км | Д-1961 Свердл. ГТР А | 120 80 | 3.50 1.28 | -- 204 | Низ. R - 30-35 ср. 32 А - 8.9-46.8 ср. 17.1 рН - 6.8-7.2 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Сива |
| 615 | 738 | БЕРЕЗОВСКОЕ II СХ От р.ц. Б. Сосновка на ЮВ в 14.5 км От ж.-д. ст. Нытва на ЮЗ в 56 км | Д-1961 Свердл. ГТР С1 | 28 20 | 1.90 1.02 | 209 41 | Низ. В. т. з. - древ.-осок., низ. лесн. R - 30-35 ср. 34 А - 17.7-42.5 ср. 23.8 рН - 6.8 Пн. - б/пн | В истоке р. Сива |
| 616 | 739 | ИСЛАМОВСКОЕ СХ От р.ц. Б. Сосновка на ЮВ в 16 км От ж.-д. ст. Нытва на ЮЗ в 55 км | Д-1961 Свердл. ГТР С1 | 37 26 | 2.70 1.47 | 378 71 | Низ. В. т. з. - осок. R - 25-35 ср. 28 А - 7.4-25.6 ср. 16.3 рН - 5.8-6.8 Пн. - б/пн | В пойме р. Сива |
| 617 | 740 | ЗАБОЛОТОВО СХ От р.ц. Б. Сосновка на ЮВ в 18 км От ж.-д. ст. Волегово на ЮВ в 55 км | Д-1961 Свердл. ГТР А | 93 74 | 4.00 1.59 | 1170 180 | Низ. R - 25-35 ср. 31 А - 8.4-50.4 ср. 18.4 рН - 6.4-6.8 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Сива |
| 618 | 741 | СИВИНСКОЕ СХ От р.ц. Б. Сосновка на ЮЗ в 24 км От ж.-д. ст. Волегово на ЮВ в 58 км | Д-1961 Свердл. ГТР | 39 17 | 1.60 0.80 | 139 28 | Низ. R - 30-45 ср. 37 А - 23.0-55.4 ср. 35.0 рН - 7.2 Пн. - б/пн | В пойме р. Сива |
| 619 | 742 | ТАЛИЦКОЕ СХ От р.ц. Б. Сосновка на ЮЗ в 26 км От ж.-д. ст. Волегово на ЮВ в 59 км | Д-1961 Свердл. ГТР А | 98 77 | 3.70 1.64 | 1261 347 | Низ. R - 25-35 ср. 30 А - 8.2-59.9 ср. 18.1 рН - 6.8-6.9 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Сива |
| 620 | 743 | БЕРДЫШЕВСКОЕ СХ От р.ц. Б. Сосновка на ЮЗ в 38 км От ж.-д. ст. Волегово на ЮВ в 70 км | Д-1961 Свердл. ГТР А | 26 21 | 4.70 1.86 | 381 97 | Низ. В. т. з. - древ.-осок., осок. R - 30-35 ср. 31 А - 9.6-33.4 ср. 14.8 рН - 6.8 пн. - б/пн | На склоне к р. Сива |
| 621 | 744 | ШЕСТИНСКОЕ СХ От р.ц. Б. Сосновка на ЮЗ в 40 км От ж.-д. ст. Волегово на ЮВ в 73 км | Д-1961 Свердл. ГТР С1 | 16 6.2 | 2.30 1.17 | 72 14 | Низ. В. т. з. - осок., низ. лесн., древ.-осок. R - 30 А - 14.2-28.5 ср. 21.8 рН - 6.8-7.0 Пн. - б/пн | Ручей б/назв. протекает вдоль сев. края т.м. |
| 622 | 745 | ОСИНОВСКОЕ СХ От р.ц. Б. Сосновка на ЮЗ в 42 км От ж.-д. ст. Волегово на ЮВ в 75 км | Д-1961 Свердл. ГТР А | 61 37 | 4.00 1.46 | -- 90 | Низ. R - 25-40 ср. 32 А - 7.4-72.3 ср. 16.6 рН - 6.8-7.2 Пн. - б/пн | На склоне к р. Сива |
| 623 | 385 | 32. ЧАСТИНСКИЙ РАЙОН СИБИРЯКОВСКОЕ ГЛФ и СХ От р.ц. Частые на СЗ в 12 км От ж.-д. ст. Очер на Ю в 36 км | Д-1971 Свердл. ГРП А | 22 10 | 2.50 1.00 | 100 25 | Низ. В. т. з. - древ.-тростн., многосл. топ.-лесн., низ. лесо-топ. | Реки Полуденная и Частая |
| 624 | 386 | БАЛАНКИНО СХ От р.ц. Частые на СЗ в 11 км От ж.-д. ст. Очер на Ю в 57 км | Д-1936 Свердл. СТС С2 | 15 10 | 2.70 1.57 | 151 40 | Низ. Б с. - древ. с осок. R - 40-65 ср. 51 А - 10.6-39.8 W - 76.4-88.0 ср. 82.9 Пн. - б/пн | Р. Частая протекает вдоль СВ края т.м. |
| 625 | 387 | ШЛЫКОВСКОЕ СХ От р.ц. Частые на СЗ в 11.5 км От ж.-д. ст. Нытва на ЮЗ в 68 км | Р-1936 Свердл. СТС Р1 | 22 2.4 | 1.30 0.81 | 19 4 | Низ. Б. с. - осок. R - 50-55 ср. 52 А - 14.4-14.9 ср. 14.7 | Р. Частая протекает у южн. края т.м. |
| 626 | 388 | КОЛЕСНИКОВСКОЕ СХ От р.ц. Частые на СЗ в 10 км От ж.-д. ст. Нытва на ЮЗ в 68 км | Р-1936 Свердл. СТС С2 | 14 3.3 | 1.70 1.03 | 34 7 | Низ. Б. с. - осок. R - 45-60 ср. 52 А - 10.5-23.2 ср. 17.2 | Р. Частая протекает в 0.1 км от южн. края т.м. |
| 627 | 389 | БАЙДИНСКОЕ СХ От р.ц. Частые на СВ в 7.5 км От ж.-д. ст. Нытва на ЮЗ в 68 км | Д-1936 Свердл. СТС С2 | 16 6.2 | 2.00 1.07 | 66 17 | Низ. Б. с. - древ.-осок. R - 35-40 ср. 37 А - 9.8-60.7 13.1-43.7 ср. 25.2 W - 69.2-88.7 ср. 80.6 Пн. - б/пн | Р. Частая протекает вдоль южн. края т.м. |
| 628 | 390 | КОММУНАРСКОЕ СХ От р.ц. Частые на СВ в 11 км От ж.-д. ст. Нытва на ЮЗ в 63 км | Р-1934 Свердл. СТС | Затоплено |  |  |  |  |
| 629 | 391 | КЛАДБИЩЕНСКОЕ СХ От р.ц. Частые на СВ в 11.5 км От ж.-д. ст. Нытва на ЮЗ в 63 км | М-1934 Свердл. СТС | Затоплено |  |  |  |  |
| 630 | 392 | ЕРМОЗИНСКОЕ СХ От р.ц. Частые на СЗ в 13 км От ж.-д. ст. Нытва на ЮЗ в 63 км | Р-1934 Свердл. СТС Р1 | 85 36 | 5.20 2.48 | 897 186 | Низ. Б. с. - гипн.-осок., осок. R - 40-50 ср. 46 А - 19.8-49.3 ср. 31.4 Пн. - б/пн | ЮЗ часть т.м. площ. 10-15 га подтопляется Воткинским вдхр. |
| 631 | 393 | СЕЛЯТСКОЕ СХ От р.ц. Частые на СЗ в 11.5 км От ж.-д. ст. Воткинск на СВ в 56 км | Р-1936 Свердл. СТС Р1 | 34 2.7 | 5.00 2.76 | 74 15 | Низ. Б. с. - сфагн.-осок. R - 45-55 ср. 49 А - 14.2-16.8 ср. 15.9 Пн. - б/пн | Р. Головниха протекает вдоль южн. края т.м. |
| 632 | 394 | ГАНЮШКИНО СХ От р.ц. Частые на СЗ в 12 км От ж.-д. ст. Воткинск на СВ в 56 км | Р-1936 Свердл. СТС Р1 | 2.9 1.6 | 3.00 1.93 | 31 6 | Низ. Б. с. - осок. R - 45-60 ср. 53 А - 12.2-32.5 ср. 22.1 | Р. Головниха протекает у вост. края т.м. |
| 633 | 395 | ПАКЛИНО СХ От р.ц. Частые на ЮЗ в 12 км От ж.-д. ст. Воткинск на СВ в 56 км | Р-1936 Свердл. СТС А | 44 23 | 4.40 1.94 | 406 32 | Низ. Б. с. - осок. R - 45-60 ср. 53 А - 9.7-17.5 ср. 13.7 Пн. - б/пн | В пойме р. Медведка |
| 634 | 396 | КЛЕНОВОЕ СХ От р.ц. Частые на ЮЗ в 16 км От ж.-д. ст. Воткинск на СВ в 48 км | Д-1971 Свердл. ГРП В | 42 19 | 5.30 1.95 | 368 60 | Низ. R - 27-45 ср. 36 А - 10.8-47.4 ср. 22.0 W - 76.0-90.9 ср. 84.4 рН - 5.0-6.4 Пн. - б/пн | В пойме р. Медведка |
| 635 | 397 | БЛИЗКОЕ СХ От р.ц. Частые на Ю в 2.5 км От ж.-д. ст. Воткинск на СВ в 63 км | Д-1936 Свердл. СТС С1 | 11 8.0 | 3.10 2.17 | 174 49 | Низ. Б. с. - древ.-осок. R - 40-60 ср. 53 А - 13.6-41.7 ср. 24.6 W - 80.5 Пн. - б/пн | Воткинское вдхр. Расположено у вост. края т.м. |
| 636 | 398 | ТАЛИЦА СХ От р.ц. Частые на ЮЗ в 5.5 км От ж.-д. ст. Воткинск на СВ в 60 км | Р-1936 Свердл. СТС | Затоплено |  |  |  |  |
| 637 | 399 | ЗАРЕКА СХ От р.ц. Частые на ЮЗ в 5.5 км От ж.-д. ст. Воткинск на СВ в 60 км | Р-1936 Свердл. СТС | Затоплено |  |  |  |  |
| 638 | 400 | ПОСКОТИНО СХ От р.ц. Частые на Ю в 15 км От ж.-д. ст. Воткинск на СВ в 59 км | М-1936 Свердл. СТС Р1 | 12 2.9 | 1.20 0.95 | 28 6 | Низ. Б. с. - древ.-осок. R - 50 А - 33.1 | Воткинское вдхр. Расположено у сев. края т.м. |
| 639 | 407 | МАЛО-БАЙДИНСКОЕ СХ От р.ц. Частые на СВ в 12 км От ж.-д. ст. Нытва на ЮЗ в 62 км | Д-1951 Свердл. РТР | Затоплено |  |  |  |  |
| 640 | 452 | МОСТОВОЕ СХ От р.ц. Частые на ЮЗ в 40 км От ж.-д. ст. Воткинск на СВ в 25 км | Д-1937 Свердл. СТС С2 | 5.0 3.5 | 3.50 2.43 | 85 19 | Низ. Б. т. - древ.-осок. R - 40 А - 11.7-38.9 13.6-19.3 ср. 15.7 W - 83.7-89.5 ср. 85.9 | Р. Мостовая протекает у южн. края т.м. |
| 641 | 453 | ЗАЙЧИКИ СХ От р.ц. Частые на ЮЗ в 34 км От ж.-д. ст. Воткинск на СВ в 31 км | Д-1937 Свердл. СТС С2 | 21 8.1 | 6.80 2.84 | 230 41 | Низ. Б. с. - осок. R - 35-55 ср. 43 А - 6.9-26.2 8.6-20.5 ср. 12.1 W - 84.8-93.6 ср. 89.6 Пн. - б/пн | Р. Зайчики протекает между участками т.м. |
| 642 | 454 | ШИХОВО СХ От р.ц. Частые на ЮЗ в 27 км От ж.-д. ст. Воткинск на СВ в 39 км | Д-1938 Свердл. СТС С2 | 7.3 4.0 | 2.30 1.24 | 50 12 | Низ. Б. с. - осок.-древ., сфагн.-осок. R - 45-55 ср. 48 А - 9.9-40.2 15.4-27.0 ср. 21.2 W - 73.1-92.7 ср. 85.6 Пн. - 1.0 | Р. Пьянка протекает вдоль зап. края т.м. |
| 643 | 455 | ЧЕРНОГАЕВСКОЕ ГЛФ От р.ц. Частые на ЮЗ в 28 км От ж.-д. ст. Воткинск на СВ в 42 км | Р-1934 Свердл. СТС С1 | 70 22 | 2.00 1.22 | 268 56 | Низ. Б. с. - осок. R - 45-50 ср. 48 А - 20.2-28.8 ср. 24.8 Пн. - б/пн | Южн. часть т.м. площ. 21 га затоплена Воткинским вдхр. |
| 644 | 456 | КЛЮЧЕВОЕ СХ От р.ц. Частые на ЮЗ в 27 км От ж.-д. ст. Воткинск на В в 44 км | Р-1934 Свердл. СТС | Затоплено |  |  |  |  |
| 645 | 457 | НОЖОВСКОЕ СХ От р.ц. Частые на ЮЗ в 26 км От ж.-д. ст. Воткинск на В в 46 км | Р-1934 Свердл. СТС С1 | 50 20 | 4.30 2.27 | 454 93 | Низ. Б. с. - осок. R - 35-50 ср. 42 А - 11.5-15.5 ср. 12.9 Пн. - б/пн | Зап. часть т.м. площ. 35 га затоплена Воткинским вдхр. |
| 646 | 458 | СУХАНОВСКОЕ ГЛФ От р.ц. Частые на ЮЗ в 20 км От ж.-д. ст. Воткинск на СВ в 54 км | Р-1934 Свердл. СТС | Затоплено |  |  |  |  |
| 647 | 746 | У РЯБЧАТ СХ От р.ц. Частые на ЮЗ в 19 км От ж.-д. ст. Воткинск на СВ в 51 км | Д-1971 Свердл. ГРП В | 22 4 | 4.60 2.02 | 81 18 | Низ. В. т. з. - древ.-тростн., многосл. лесо-топ., древ.-осок. R - 25-45 ср. 37 А - 7.9-43.8 ср. 21.6 W - 73.9-91.7 ср. 85.0 рН - 5.2-6.4 Пн. - б/пн | Зап. часть т.м. площ. 20 га затоплена Воткинским вдхр. |
| 648 | 402 | 33. ОСИНСКИЙ РАЙОН БЕЛЯЕВСКОЕ II ГЛФ От р.ц. г. Оса на СВ в 22 км От ж.-д. ст. Нытва на ЮВ в 50 км | Р-1934 Свердл. СТС А | 126 46 | 2.50 1.48 | -- 241 | Низ. Б. с. - осок. R - 40 А - 15.6-18.2 ср. 16.9 Q - 4502 | В левобережной пойме р. Кама |
| 649 | 405 | БЕЛЯЕВСКОЕ I ГЛФ От р.ц. г. Оса на СВ в 17 км От ж.-д. ст. Нытва на ЮВ в 55 км | Р-1934 Свердл. СТС | Затоплено |  |  |  |  |
| 650 | 408 | ЧАСТИНСКОЕ (МАХОНЬ, МОХОВОЕ И ЧИСТОЕ) вкл. КАРАСЬЕ ГЛФ От р.ц. г. Оса на З в 18 км От ж.-д. ст. Нытва на ЮЗ в 65 км | Д-1930 Урал. СХТ Доп. - 1934 Гипроторф Д-1950 Свердл. РТР С2 | 2000 1450 | -- 1.86 | 26970 5394 | Низ. Б. с. - древ.-осок., древ.-осок.-гипн. R - 25-90 ср. 58 А - 2.2-42.9 3.8-23.6 ср. 11.5 Q - 5047 W - 89.0 Пн. - мал. | Сев., зап. и южн. части т.м. на площ. 3400 га затоплены Воткинским вдхр. |
| 651 | 409 | КЛЮКВЕННОЕ От р.ц. г. Оса на СЗ в 16 км От ж.-д. ст. Нытва на ЮЗ в 65 км | Р-1934 Свердл. СТС | Затоплено |  |  |  |  |
| 652 | 410 | ЗУЕВСКОЕ ГЛФ От р.ц. г. Оса на З в 6 км От ж.-д. ст. Нытва на Ю в 68 км | Д-1947 Свердл. РТР С2 | 64 47 | 4.00 1.83 | 853 214 | Низ. Б. с. - древ.-осок. R - 40-60 ср. 49 А - 7.4-41.3 ср. 24.5 W - 75.0-90.4 ср. 83.8 Пн. - 0.5 | В левобережной пойме р. Кама |
| 653 | 411 | ОЗЕРНОЕ СХ От р.ц. г. Оса на З в 4 км От ж.-д. ст. Нытва на Ю в 70 км | Р-1934 Свердл. СТС | Затоплено |  |  |  |  |
| 654 | 412 | ОСИНСКОЕ От р.ц. г. Оса на С в 1 км От ж.-д. ст. Нытва на Ю в 70 км | М-1934 Свердл. СТС | Затоплено |  |  |  |  |
| 655 | 413 | ПЕРВОМАЙСКОЕ СХ От р.ц. г. Оса на З в 7.5 км От ж.-д. ст. Нытва на Ю в 70 км | Р-1934 Свердл. СТС | Затоплено |  |  |  |  |
| 656 | 414 | ОСИНОВИК ГЛФ От р.ц. г. Оса на З в 9 км От ж.-д. ст. Нытва на ЮЗ в 74 км | Р-1936 Свердл. СТС | Затоплено |  |  |  |  |
| 657 | 415 | ЧУМКАСНА СХ От р.ц. г. Оса на ЮЗ в 7.5 км От ж.-д. ст. Нытва на ЮЗ в 72 км | ДиР-1936 Свердл. СТС | Затоплено |  |  |  |  |
| 658 | 416Х | БАРХАТОВО СХ От р.ц. г. Оса на ЮВ в 5.5 км От ж.-д. ст. Нытва на ЮВ в 80 км | Д-1936 Свердл. СТС А | 50 30 | 2.10 1.32 | 396 284 | Б. с. - осок., древ.-осок. R - 50-60 ср. 54 А - 14.9-42.6 27.7-32.7 ср. 30.0 W - 82.0-89.6 ср. 87.3 Пн. - б/пн | Южн. часть т.м. площ. 112 га затоплена Воткинским вдхр. |
| 659 | 747 | ВЕРХ. ДАВЫДОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Оса на СЗ в 10 км От ж.-д. ст. Нытва на ЮВ в 63 км | Поиск.-разв. 1975 Свердл. ГРП А | 37 17 | 2.80 1.63 | 277 23 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. топ.-лесн. R - 32-45 ср. 39 А - 9-34 ср. 18 W - 77.9-86.6 ср. 83.7 рН - 6.2-6.4 | В пойме р. Давыдовка |
| 660 | 424 | 34. КУНГУРСКИЙ РАЙОН МАРТЫНОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Кунгур на СЗ в 24 км От ж.-д. ст. Курашинский на СЗ в 1.5 км | Д-1959 Свердл. ГТР А | 48 40 | 5.50 2.45 | -- 143 | Перех. и низ. R - 25-45 ср. 32 А - 8.3-69.5 ср. 29.0 Пн. - б/пн | На первой надпойменной террасе р. Юмыш |
| 661 | 425 | ПОНОМАРЕВСКОЕ СХ От р.ц. г. Кунгур на СЗ в 8 км От ж.-д. ст. Блины на СВ в 1 км | М-1943 РТР Р1 | 3.0 1.5 | 1.10 0.86 | 16 3 | Низ. Б. с. - древ. с осок. и тростн. R - 45 А - 29.4 | Р. Бабка протекает в 0.8 км от вост. края т.м. |
| 662 | 426 | МЫЛЬНИКОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Кунгур на ЮЗ в 6.5 км От ж.-д. ст. Иренский на ЮЗ в 8 км | М-1943 РТР Р1 | 3.0 1.0 | 1.50 0.80 | 8 2 | Низ. Б. с. - осок.-древ. со сфагн. R - 45 А - 11.0-13.0 ср. 12.2 Пн. - б/пн | Р. Ирень протекает в 2.5 км от вост. края т.м. |
| 663 | 427 | НОВОДЕРЕВЕНСКОЕ СХ От р.ц. г. Кунгур на Ю в 6 км От ж.-д. ст. Иренский на ЮВ в 3 км | Д-1943 Гипроместтоп А | 26 21 | 5.25 1.79 | 379 25 | Перех. Б. с. - гипн.-осок., осок.-сфагн. R - 10-60 21-44 ср. 28 А - 3.3-21.9 ср. 8.4 W - 91.2-96.9 ср. 94.9 | На водоразделе рек Сылва и Ирень |
| 664 | 428 | МОХОВОЕ От р.ц. и ж.-д. ст. Кунгур на Ю в 8 км | М-1950 Пермск. УТФ Р1 | 2.5 1.6 | 3.00 1.80 | 28 4 | Перех. Б. с. - осок.-гипн.-шейхп. | Р. Ирень протекает в 3 км от зап. края т.м. |
| 665 | 429 | БЕРЕЗОВКОЕ СХ От р.ц. и ж.-д. ст. Кунгур на Ю в 9 км | М-1950 Пермск. УТФ Р1 | 2.2 1.6 | 3.75 2.63 | 43 6 | Перех. Б. с. - осок.-сфагн.-гипн. R - 10-25 13-20 ср. 15 А - 4.6-27.8 7.4-16.0 ср. 10.1 Пн. - б/пн | Р. Ирень протекает в 2 км от зап. края т.м. |
| 666 | 430 | ОТКРЫТОЕ СХ От р.ц. и ж.-д. ст. Кунгур на Ю в 9.5 км | М-1950 Пермск. УТФ Р1 | 4.4 3.1 | 3.50 1.85 | 57 8 | Перех. Б. с. - тростн.-гипн.-шейхц. R - 10-25 10-22 ср. 13 А - 5.1-9.2 ср. 6.8 Пн. - б/пн | Р. Ирень протекает в 2 км от зап. края т.м. |
| 667 | 431 | ЛЕСНОЕ СХ От р.ц. и ж.-д. ст. Кунгур на Ю в 9 км | М-1950 Пермск. УТФ Р1 | 5.5 1.3 | 1.25 1.19 | 15 3 | Перех. Б. с. - шейхц. R - 45-50 ср. 46 А - 17.3-37.0 26.1-33.7 ср. 28.6 | Р. Ирень протекает в 3 км от зап. края т.м. |
| 668 | 432 | ДУБОВСКИЕ ВОРОНКИ СХ От р.ц. и ж.-д. ст. Кунгур на Ю в 10 км | М-1943 РТР Р1 | 15 5.5 | 3.50 2.60 | 143 27 | Перех. Б. с. - древ.-гипн.-сфагн., шейхц.-гипн.-сфагн. R - 25-40 ср. 29 А- 6.6-13.0 ср. 9.1 | Р. Ирень протекает в 1.6 км от зап. края т.м. |
| 669 | 433 | НЕУДОБИЦА СХ От р.ц. и ж.-д. ст. Кунгур на ЮЗ в 14 км | М-1943 РТР Р1 | 9.2 5.5 | 1.80 1.20 | 66 14 | Низ. Б. с. - гипн.-древ. со сфагн., древ.-гипн. с вахт. | Р. Сухая Речка протекает в 0.3 км от зап. края т.м. |
| 670 | 434 | ШУБИНСКОЕ СХ От р.ц. и ж.-д. ст. Кунгур на Ю в 13 км | М-1943 РТР Р1 | 2.7 1.7 | 2.50 0.72 | 12 2 | Низ. Б. с. - гипн.-тростн. С осок. и трав. остат. R - 45 А - 14.6 Пн. - б/пн | Р. Камский Лог протекает в 0.8 км от СЗ края т.м. |
| 671 | 435 | ХАРЛАМОВСКИЕ ОЗЕРА СХ От р.ц. и ж.-д. ст. Кунгур на ЮЗ в 18 км | М-1943 РТР | Выработано |  |  |  |  |
| 672 | 748 | ГОРЫНИНСКОЕ От р.ц. г. Кунгур на СЗ в 21 км От ж.-д. ст. Курашинский на В в 2 км | Д-1959 Свердл. ГТР С1 | 13 7.7 | 2.10 0.91 | 70 14 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 35-45 ср. 41 А - 20.3-38.7 ср. 27.2 рН - 6.4 Пн. - б/пн | Р. Бабка протекает в 0.5 км от ЮЗ края т.м. |
| 673 | 749 | КЫЛАСОВО От р.ц. г. Кунгур на СЗ в 19 км От ж.-д. ст. Курашинский на ЮВ в 3.5 км | Д-1957 Кир. УТФ В - С1 | 27 18 | 2.00 0.88 | 158 33 | Низ. R - 50-55 ср. 54 А - 18.4-51.1 ср. 31.3 рН - 7.2 Пн. - мал. | На правобережной террасе р. Бабка |
| 674 | 750 | ЮМЫШ От р.ц. г. Кунгур на СЗ в 20 км От ж.-д. ст. Курашинский на ЮЗ в 9.5 км | Д-1957 Кир. УТФ С1 | 45 36 | 4.00 1.76 | -- 57 | Низ. R - 40-60 ср. 46 А - 15.6-78.4 ср. 28.4 рН - 6.4 | В левобережной пойме р. Юмыш |
| 675 | 751 | МЯСНИК От р.ц. г. Кунгур на СЗ в 21 км | Д-1957 Кир. УТФ | Органоминеральное |  |  |  |  |
| 676 | 752 | НЕЯЛКИ СХ От р.ц. и ж.-д. ст. Кунгур на З в 18 км | Д-1957 Кир. УТФ С1 | 7.5 4.8 | 2.00 1.16 | 56 10 | Смеш. В. т. з. - перех. топ., пуш., шейхц., низ. лесн. R - 50-55 ср. 53 А - 7.3-59.3 ср. 27.4 рН - 4.0 Пн. - мал. | Водопритоков вблизи т.м. нет |
| 677 | 753 | МОХОВОЕ I СХ От р.ц. г. Кунгур на ЮЗ в 10 км От ж.-д. ст. Кунгур на ЮЗ в 12 км | Д-1959 Свердл. ГТР А | 15 12 | 2.20 1.35 | -- 20 | Верх. и перех. R - 25-35 ср. 30 А - 2.6-4.2 ср. 3.1 рН - 4.4 Пн. - б/пн | В сточной котловине |
| 678 | 754 | БАЛЕЕВСКОЕ СХ От р.ц. г. Кунгур на ЮЗ в 45 км От ж.д. ст. Ергач на ЮЗ в 36 км | Д-1974 Урал. Гипроторф А | 41 22 | 3.90 1.78 | -- 73 | Низ. R - 24-50 ср. 37 А - 10.1-56.0 ср. 18.3 W - 74.6-90.3 ср. 84.5 Пн. - 1.3 | На первой надпойменной террасе р. Березовка |
| 679 | 755 | ИВАНОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Кунгур на ЮЗ в 43 км От ж.д. ст. Ергач на ЮЗ в 34 км | Д-1967 Урал. Гипроторф В | 57 41 | -- 1.87 | 767 237 | Перех. R - 30-40 ср. 33 А - 10.0-32.9 ср. 19.5 W - 78.7-91.0 ср. 86.5 рН - 4.2-5.6 | В пойме р. Березовка |
| 680 | 756 | ПОДЪЕЛЬНИЧНОЕ СХ От р.ц. г. Кунгур на ЮЗ в 49 км От ж.д. ст. Кунгур на ЮЗ в 51 км | Д-1968 Свердл. ГРП А | 81 5.0 | 1.00 0.73 | 36 7 | Низ. В. т. з. - осок., низ. лесо-топ. R - 30-40 ср. 34 А - 12.2-22.9 ср. 15.8 W - 88.3-89.6 ср. 88.8 рН - 6.2-6.4 Пн. - б/пн | На первой надпойменной левобережной террасе р. Турка |
| 681 | 757 | КЛЮЧЕВСКОЕ СХ От р.ц. г. Кунгур на ЮЗ в 45 км От ж.д. ст. Кунгур на ЮЗ в 50 км | Д-1968 Свердл. ГРП А | 218 15 | 1.50 0.77 | 116 23 | Перех. и низ. R - 25-40 ср. 31 А - 10.8-30.7 ср. 21.1 W - 78.0-92.0 ср. 86.8 рН - 6.2-6.8 Пн. - 0.3 | На первой левобережной надпойменной террасе р. Турка |
| 682 | 758 | ЛИПОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Кунгур на ЮЗ в 44 км От ж.д. ст. Кунгур на ЮЗ в 47 км | Д-1968 Свердл. ГРП В | 16 3.4 | 1.50 0.88 | 30 6 | Низ. В. т. з. - тростн. R - 30-40 ср. 36 А - 11.7-20.2 ср. 15.0 W - 85.5-92.3 ср. 88.4 рН - 6.0-7.2 Пн. - б/пн | Р. Турка протекает в 0.1 км от ЮВ края т.м. |
| 683 | 759 | СУХОРЕЧЕНСКОЕ СХ От р.ц. г. Кунгур на Ю в 13 км От ж.д. ст. Кунгур на ЮЗ в 15 км | Д-1967 Свердл. ГРП В | 12 9.0 | 5.00 1.94 | 176 19 | Низ. В. т. з. - осок., осок.-сфагн., сфагн.-низ. R - 23-35 ср. 27 А - 4.2-14.0 ср. 7.1 W - 89.5-95.5 ср. 92.9 рН - 4.4-5.4 Пн. - 0.2 | --- |
| 684 | 436 | 35. КИШЕРТСКИЙ РАЙОН ИЛЬИНСКОЕ СХ От р.ц. Усть-Кишерть на СВ в 18 км От ж.-д. ст. Тюриково на СЗ в 5.5 км | Д-1968 Свердл. ГРП А | 65 54 | 6.40 2.68 | -- 219 | Перех. и низ. R - 23-55 ср. 36 А - 11.1-42.6 ср. 19.4 W - 79.9-94.4 ср. 88.8 рН - 5.4-7.2 Пн. - 0.1 | На первой надпойменной террасе р. Барда |
| 685 | 437 | СЕЛЬСКОЕ СХ При р.ц. Усть-Кишерть на В От ж.-д. ст. Кишерть на СВ в 0.5 км | Д-1959 Свердл. ГРП В | 19 14 | 3.60 1.66 | 224 43 | Верх. и низ. R - 30-35 ср. 31 А - 13.4-38.1 ср. 21.5 рН - 6.8-7.2 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Кишертка |
| 686 | 438 | ОПАЛИХИНСКОЕ СХ От р.ц. Усть-Кишерть на СВ в 11 км От ж.-д. ст. Шумково на С в 1.5 км | Д-1938 Свердл. СТС | Выработано |  |  |  |  |
| 687 | 439Х | БОЛЬШОЕ ГЛФ От р.ц. Усть-Кишерть на СВ в 36 км От ж.-д. ст. Кордон на СЗ в 2.5 км | Р-1916 Торф. часть А | -- 260 | 6.40 3.09 | 8034 1671 | Низ. Б. с. - древ.-осок., гипн. А - 7.3-21.0 ср. 13.5 Q - 4746-5107 ср. 4870 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. мал. Молебка |
| 688 | 440 | ОСИНЦЕВСКОЕ СХ От р.ц. Усть-Кишерть на В в 24 км От ж.-д. ст. Тулумбасы на ЮВ в 13 км | Д-1938 Свердл. СТС С2 | 31 17 | 2.50 1.56 | 268 62 | низ. Б. с. - осок.-сфагн., древ.-осок., осок. R - 35-50 ср. 44 А - 11.1-40.9 13.3-25.8 ср. 16.5 W - 76.9-90.8 ср. 85.4 Пн. - 0.1 | В правобережной пойме р. Лек |
| 689 | 760 | ЧЕЧЕНИНСКОЕ СХ От р.ц. Усть-Кишерть на СВ в 15 км От ж.-д. ст. Шумково на С в 8 км | Д-1968 Свердл. ГРП В | 39 22 | 2.50 1.10 | -- 38 | Низ. R - 45-55 ср. 50 А - 15.3-48.0 ср. 33.2 W - 64.0-85.8 ср. 77.2 рН - 5.6-6.4 Пн. - б/пн | В пойме р. Барда |
| 690 | 761 | ГАРИНСКОЕ (СЕЛЬСКОЕ) СХ От р.ц. Усть-Кишерть на В в 0.5 км От ж.-д. ст. Кишерть на ЮВ в 1 км | Д-1968 Свердл. ГРП А | 22 16 | 4.50 2.02 | 313 69 | Низ. В. т. з. - тростн., низ. топ. R - 40-55 ср. 46 А - 11.9-19.1 ср. 15.0 W - 80.4-88.8 ср. 87.0 рН - 6.4-7.2 рН - 6.4-7.2 Пн. - б/пн | В пойме р. Кишертка |
| 691 | 762 | НИЗКОВСКОЕ СХ От р.ц. Усть-Кишерть на Ю в 1.5 км От ж.-д. ст. Кишерть на ЮВ в 4 км | Д-1968 Свердл. ГРП А | 77 69 | 8.50 3.15 | 2158 402 | Верх. и перех. R - 10-40 ср. 26 А - 9.0 48.0 ср. 22.6 48.1 W - 72.3-94.2 ср. 87.6 48.2 рН - 6.0-7.2 48.3 Пн. - 0.1 | В правобережной пойме р. Кишертка |
| 692 | 763 | КОРСАКОВСКОЕ СХ От р.ц. Усть-Кишерть на В в 18 км От ж.-д. ст. Шумково на ЮВ в 9 км | Д-1968 Свердл. ГРП А | 470 373 | 5.20 2.07 | -- 1478 | Низ. R - 25-45 ср. 33 А - 7.4-34.7 ср. 15.1 Q - 4766 W - 75.1-91.1 ср. 87.4 рН - 5.4-6.2 Пн. - 0.2 | В левобережной пойме р. Лек |
| 693 | 764 | ПО р. ГРЯЗНУХА СХ От р.ц. Усть-Кишерть на В в 21 км От ж.-д. ст. Шумково на ЮВ в 12 км | Д-1967 Свердл. ГРП В | 64 37 | 2.60 1.26 | -- 165 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. лесо-топ., осок. R - 32-45 ср. 38 А - 13.2-34.0 ср. 23.1 W - 79.0-87.6 ср. 84.4 рН - 4.4-7.8 Пн. - 0.1 | В пойме р. Грязнуха |
| 694 | 441 | 36. ОРДИНСКИЙ РАЙОН ПАРМИНСКОЕ СХ От р.ц. Орда на З в 8.5 км От ж.-д. ст. Блины на Ю в 26 км | М-1954 Пермск. УТФ С2 | 14 8.5 | 2.60 2.00 | 170 33 | Низ. Б. с. - осок. сфагн. R - 30-35 ср. 33 А- 6.1-18.5 ср. 8.8 Пн. - б/пн | Р. Кормиловка протекает у ЮВ края т.м. |
| 695 | 442 | СОГРА (вкл. т.м. ЩЕЛКАНСКОЕ) СХ От р.ц. Орда на ЮЗ в 18 км От ж.-д. ст. Кунгур на ЮЗ в 39 км | Д-1954 Свердл. РГВХ Д-1967 Свердл. ГРП А+В | 266 195 | 4.10 1.79 | 3495 868 | перех. и низ. | В пойме р. Ирень |
| 696 | 443 | МАЛО-АШАПСКОЕ СХ От р.ц. Орда на ЮЗ в 23 км От ж.-д. ст. Кунгур на ЮЗ в 47 км | Д-1967 Свердл. ГРП В | 220 157 | 5.40 2.68 | 4202 707 | Верх. и низ. R - 18-45 ср. 29 А - 7.5-35.0 ср. 14.6 W - 75.7-96.8 ср. 89.8 рН - 5.8-7.8 Пн. - 0.1 | На левобережной надпойменной террасе р. Ирень |
| 697 | 444 | МЕЖЕВСКОЕ ГЛФ От р.ц. Орда на ЮЗ в 22 км От ж.-д. ст. Кунгур на ЮЗ в 49 км | Доразв.-1975 Свердл. ГРП А | 168 118 | 5.50 1.98 | -- 469 | Верх., перех. и низ. R - 21-55 ср. 40 А - 4-44 ср. 16 W - 74.6-92.1 ср. 82.5 Пн. - 1.1 | На левобережной надпойменной террасе р. Сып |
| 698 | 445 | БЕЛОЕ I СХ От р.ц. Орда на Ю в 9 км От ж.-д. ст. Кунгур на ЮЗ в 36 км | М-1954 Пермск. МВС С2 | 1.2 1.0 | 2.50 1.50 | 15 3 | Низ. В. т. з. - осок. R - 40-45 ср. 42 А - 11.1-32.5 ср. 18.9 Пн. - б/пн | --- |
| 699 | 765 | У д. ЖУРАВЛЕВО СХ От р.ц. Орда на С в 5 км От ж.-д. ст. Кунгур на ЮЗ в 20 км | Д-1972 Свердл. ГРП В | 57 45 | 2.20 1.17 | -- 75 | Низ. R - 35-55 ср. 44 А - 19.3-61.5 ср. 43.4 W - 54.3-81.4 ср. 70.8 Пн. - б/пн | В пойме междуречья р. Кунгур и Грязнушка |
| 700 | 766 | ЯСЫЛЬСКОЕ СХ От р.ц. Орда на ЮЗ в 20 км От ж.-д. ст. Кунгур на ЮЗ в 45 км | Д-1967 Свердл. ГРП В | 24 14 | 4.00 1.25 | -- 40 | Низ. R - 40-50 ср. 46 А - 23.4-49.3 ср. 30.9 W - 78.0-93.6 ср. 80.9 рН - 5.4-7.2 Пн. - 0.2 | В пойме р. Ясыл |
| 701 | 767 | КЛЮЧИКИ II СХ От р.ц. Орда на ЮЗ в 22 км От ж.-д. ст. Кунгур на ЮЗ в 48 км | Д-1967 Свердл. ГРП В | 136 120 | 4.10 2.07 | -- 531 | Верх., перех. и низ. R - 18-60 ср. 39 А - 3.0-49.1 ср. 15.8 W - 76.5-91.4 ср. 82.8 рН - 4.4-7.8 Пн. - 0.1 | На первой надпойменной террасе р. Ирень |
| 702 | 446 | 37. СУКСУНСКИЙ РАЙОН УСТЬ-СУКСУНСКОЕ СХ От р.ц. Суксун на СВ в 2.5 км От ж.-д. ст. Шумково на Ю в 23 км | М-1951 Пермск. УТФ Р1 | 5.4 1.5 | 1.00 0.82 | 12 2 | Низ. Б. с. - осок., древ. R - 45 А - 13.1-41.4 27.2-29.6 ср. 28.3 Пн. - б/пн | Р. Сылва протекает в 0.1 км от зап. края т.м. |
| 703 | 447 | КИСЕЛЕВСКОЕ СХ От р.ц. Суксун на ЮЗ в 1.5 км От ж.-д. ст. Шумково на ЮЗ в 28 км | М-1951 Пермск. УТФ | Затоплено |  |  |  |  |
| 704 | 448 | ФИЛИППОВСКОЕ СХ От р.ц. Суксун на ЮВ в 13.5 км От ж.-д. ст. Туриково на ЮВ в 40 км | Д-1959 Свердл. ГТР С1 | 14 5.9 | 1.50 0.81 | 48 9 | Низ. В. т. з. - тростн. R - 30-35 ср. 33 А - 11.6-22.0 ср. 16.6 рН - 6.4-7.2 Пн. - б/пн | Р. Каменушка протекает по т.м. |
| 705 | 449 | ИВАНКОВСКОЕ СХ От р.ц. Суксун на ЮВ в 19 км От ж.-д. ст. Лек на ЮЗ в 40 км | М-1954 Пермск. МВС С2 | 10 1.4 | 0.90 0.80 | 11 2 | Низ. б. с. - сфагн. R - 35-40 ср. 38 А - 16.0-20.2 ср. 18.6 | Р. Ивановка протекает в 0.5 км от т.м. |
| 706 | 450 | ГРЯЗНУХИНСКОЕ СХ От р.ц. Суксун на ЮВ в 12 км От ж.-д. ст. Туриково на Ю в 42 км | Д-1959 Свердл. ГРП | Выработано |  |  |  |  |
| 707 | 451 | ПЕТУХОВСКОЕ СХ От р.ц. Суксун на ЮВ в 14 км От ж.-д. ст. Туриково на Ю в 43 км | М-1951 Пермск. УТФ А | 94 35 | 3.00 1.64 | -- 27 | Низ. R - 35-50 ср. 42 А - 12.0-41.2 ср. 33.5 Пн. - б/пн | На второй левобережной надпойменной террасе р. Сылва |
| 708 | 768 | КАМЕНСКОЕ СХ От р.ц. Суксун на СВ в 20 км От ж.-д. ст. Кордон на ЮЗ в 27 км | Д-1974 Свердл. ГРП А | 40 19 | 2.40 1.16 | 216 47 | Низ. В. т. з. - тростн., лесо-топ., многосл. лесо-топ., низ. лесн. R - 30-38 ср. 35 А - 6.9-13.4 ср. 9.2 W - 81.1-88.8 ср. 85.9 СаО - 1.37-1.93 Fe2О3 - 0.93-1.26 SO3 - 0.09-0.20 рН - 6.4- Пн. - б/пн | На водоразделе притоков р. Сылва |
| 709 | 769 | ГОРЕЛОЕ СХ От р.ц. Суксун на ЮВ в 15 км От ж.-д. ст. Лек на ЮЗ в 33 км | Д-1959 Свердл. ГТР В - С1 | 20 11 | 2.00 0.99 | 111 22 | низ. В. т. з. - тростн. R - 35-40 ср. 35 А - 11.3-19.1 ср. 14.4 рН - 6.6 Пн. - б/пн | На склоне водораздела к р. Юркан |
| 710 | 770 | КЛЮЧЕВСКОЕ СХ От р.ц. Суксун на Ю в 11 км От ж.-д. ст. Усть-Кишерть на ЮВ в 37 км | Д-1969 Урал. Гипроторф В | 24 14 | 4.80 1.64 | -- 40 | Низ. R - 30-45 ср. 36 А - 13.4-48.9 ср. 28.9 W - 71.4-86.1 ср. 77.6 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Иргина |
| 711 | 771 | ЮЛАЕВСКОЕ СХ От р.ц. Суксун на ЮВ в 21 км От ж.-д. ст. Лек на ЮЗ в 42 км | Д-1974 Урал. Гипроторф А | 34 15 | 4.30 1.95 | 298 47 | Низ. R - 24-55 ср. 43 А - 10.3-72.5 ср. 38.5 W - 58.3-87.5 ср. 74.8 Пн. - 2.3 | На первой левобережной террасе р. Сылва |
| 712 | 459 | 38. ЕЛОВСКИЙ РАЙОН ЗЕЛЕНОЕ-ВЕРЕТЬЕ ГЛФ От р.ц. Елово на З в 23 км От прист. Бабка, на р. Кама, на Ю в 4 км | Р-1934 Свердл. СТС | Затоплено |  |  |  |  |
| 713 | 460 | ЗОНОВСКОЕ ГЛФ От р.ц. Елово на ЮЗ в 23 км От прист. Бабка, на р. Кама, на Ю в 6.5 км | Р-1934 Свердл. СТС | Затоплено |  |  |  |  |
| 714 | 461 | БЫСТРОЕ ГЛФ От р.ц. Елово на З в 19 км От прист. Бабка, на р. Кама, на Ю в 4 км | Р-1934 Свердл. СТС | Затоплено |  |  |  |  |
| 715 | 462 | ЧИСТОЕ ГЛФ От р.ц. и пристани Елово. На р. Кама, на СВ в 6 км | Р-1934 Свердл. СТС | Затоплено |  |  |  |  |
| 716 | 463Х | СУХОДОЛ СХ От р.ц. Елово на ЮЗ в 34 км От прист. Бабка, на р. Кама, на ЮЗ в 16 км | Д-1936 Свердл. СТС | Затоплено |  |  |  |  |
| 717 | 464 | ГЛУБОКОЕ СХ От р.ц. Елово на ЮЗ в 29 км От прист. Бабка, на р. Кама, на ЮЗ в 12 км | Д-1936 Свердл. СТС Р1 | 18 13 | 3.00 1.43 | 186 38 | Низ. Б. с. - осок.-древ. R - 40-45 ср. 44 А - 7.9-37.7 20.0-25.0 ср. 23.0 Пн. - б/пн | на левобережном склоне к р. Кама |
| 718 | 466Х | ЛУЧКИНА ПОЛЯНА СХ От р.ц. и пристани Елово, на р. Кама, на ЮЗ в 27 км | Д-1937 Свердл. СТС А | 24 11 | 3.00 1.49 | -- 322 | Низ. Б. с. - древ. осок., осок. R - 50-55 ср. 51 А - 11.1-17.0 ср. 13.1 W - 81.6-88.9 ср. 84.4 | В правобережной пойме р. Пизь |
| 719 | 467 | ЕЛАНОЕ СХ От р.ц. Елово на Ю в 18 км От ж.-д. ст. Янаул на С в 68 км | Д-1960 Свердл. ГТР В | 23 18 | 2.30 0.99 | 174 34 | Низ. В. т. з. - древ.-осок., низ. лесн., тростн. R - 30-35 ср. 31 А - 10.8-49.9 ср. 23.1 рН - 6.8 пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Пизь |
| 720 | 772 | БЕРЕЗОВСКОЕ СХ От р.ц. Елово на ЮВ в 29 км От ж.-д. ст. Воткинск на ЮВ в 47 км | Д-1960 Свердл. ГТР А | 83 63 | 3.10 1.27 | -- 304 | Низ. В. т. з. - многосл.-топ., низ. лесн., древ.-осок. R - 20-35 ср. 31 А - 8.7-55.0 ср. 21.6 рН - 6.8 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Пизь |
| 721 | 773 | У д. МАРКЕТЫ СХ От р.ц. Елово на ЮЗ в 22 км От ж.-д. ст. Воткинск на ЮВ в 47 км | Д-1972 Свердл. ГРП В | 40 21 | 3.40 1.33 | 285 60 | Низ. R - 30-55 ср. 42 А - 11.2-62.4 ср. 22.8 W - 62.2-87.9 ср. 80.1 Пн. - 1.2 | В левобережной пойме р. Пизь |
| 722 | 774 | ПАЛЬНИКИ СХ От р.ц. Елово на Ю в 17 км От ж.-д. ст. Янаул на С в 45 км | Поиск.-разв. 1975 Свердл. ГРП С2 | 26 19 | 3.00 1.86 | 353 85 | Низ. В. т. з. - древ.-тростн. Многосл. лесо-топ. R - 30-50 ср. 42 А - 11-46 ср. 84.2 рН - 5.6-6.8 | В пойме р. Пизь |
| 723 | 775 | МЕЛЬНИЧНОЕ СХ От р.ц. Елово на ЮВ в 19 км От ж.-д. ст. Янаул на С в 77 км | Поиск.-разв. 1975 Свердл. ГРП А | 20 12 | 3.20 1.62 | 194 37 | Низ. В. т. з. - низ. лесо-топ. R - 33-49 ср. 39 А - 8-40 ср. 18 W - 73.5-89.1 ср. 84.1 рН - 5.9-6.3 | В левобережной пойме р. Амзя |
| 724 | 469 | 39. БАРДЫМСКИЙ РАЙОН БЕЛОЕ СХ От р.ц. Барда на С в 1 км От ж.-д. ст. Чернушка на СЗ в 56 км | Д-1954 Свердл. РГВХ С1 | 168 100 | 3.50 1.60 | 1601 453 | Низ. В. т. з. - тростн., низ. лесо-топ., низ. лесн. R - 35-60 ср. 49 А - 8.8-42.1 ср. 21.9 W - 68.7-86.4 ср. 79.6 Пн. - 0.04 | В пойме р. Тулва |
| 725 | 470 | РАКАЙ СХ От р.ц. Барда на ЮВ в 15 км От ж.-д. ст. Осиновая Гора на СЗ в 37 км | Д-1953 Свердл. РГВХ С1 | 62 24 | 1.50 0.98 | 235 64 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 45-55 ср. 52 А - 11.8-24.1 ср. 16.5 W - 78.9-84.5 ср. 81.6 Пн. - 0.2 | В пойме р. Бол. Нюня |
| 726 | 471 | ИГАТСКОЕ СХ От р.ц. Барда на ЮВ в 22 км От ж.-д. ст. Чернушка на СЗ в 34 км | Р-1949 Свердл. РТР Д-1961 Свердл. ГТР А | 161 97 | 3.10 1.46 | -- 249 | Низ. R - 35-50 ср. 43 А - 10.4-35.0 ср. 19.0 | В правобережной пойме р. Тулва |
| 727 | 472 | КОНСТАНТИНОВСКОЕ СХ От р.ц. Барда на ЮВ в 24 км От ж.-д. ст. Чернушка на СЗ в 34 км | Д-1954 Свердл. РГВХ А | 173 89 | 3.90 1.42 | 1260 291 | Низ. Б. с. - тростн., низ. лесн., древ.-тростн. R - 35-50 ср. 44 А - 9.9-66.7 ср. 20.0 W - 79.2-91.6 ср. 84.5 Пн. - 0.1 | В пойме р. Тулва |
| 728 | 776 | БАКИН СХ От р.ц. Барда на СЗ в 11.5 км От ж.-д. ст. Куеда на С в 63 км | Д-1974 Свердл. ГРП А | Выработано |  |  |  |  |
| 729 | 777 | ШЕРМЕЙСКОЕ СХ От р.ц. Барда на СВ в 20 км От ж.-д. ст. Кунгур на ЮЗ в 78 км | Д-1960 Свердл. ГТР С1 | 57 49 | 5.00 2.19 | 1073 202 | Перех., низ. R - 20-35 ср. 28 А - 10.2-29.1 ср. 14.0 рН - 6.8-7.2 Пн. - б/пн | На надпойменной террасе р. Шермейка |
| 730 | 778 | ШЕРМЕЙСКОЕ I СХ От р.ц. Барда на СВ в 17 км От ж.-д. ст. Чернушка на СЗ в 56 км | Д-1973 Урал. Гипроторф В | 57 40 | 5.90 2.14 | 852 158 | Перех. и низ. R - 20-39 ср. 25 А - 8.9-57.9 ср. 13.5 W - 65.4-93.5 ср. 87.0 Пн. - 0.1 | В пойме р. Шермейка |
| 731 | 779 | ЖАБРЕЙСКОЕ СХ От р.ц. Барда на СВ в 23 км От ж.-д. ст. Куеда на СВ в 65 км | Д-1960 Свердл. ГТР С1 | 7.5 6.0 | -- 1.23 | 74 14 | Низ. В. т. з. - перех., топ., осок., древ.-осок. R - 25-35 ср. 33 А - 14.4-22.8 ср. 17.9 рН - 6.8 Пн. - б/пн | Р. Мал. Жабрейка протекает вдоль южн. края т.м. |
| 732 | 780 | АШАТЛИНСКОЕ СХ От р.ц. Барда на ЮВ в 22 км От ж.-д. ст. Чернушка на СЗ в 41 км | Д-1974 Урал. Гипроторф А | 68 29 | 3.10 1.45 | 422 86 | низ. R - 25-55 ср. 38 А - 11.1-43.3 ср. 16.6 W - 75.7-90.3 ср. 83.3 пн. - 2.0 | На первой надпойменной террасе р. Искильда |
| 733 | 781 | ТЮНДЮК СХ От р.ц. Барда на ЮВ в 11 км От ж.-д. ст. Куеда на С в 43 км | Д-1960 Свердл. ГТР В | 6.5 5.2 | 1.50 1.00 | 52 10 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 30-35 ср. 33 А - 26.6-58.6 ср. 46.3 рН - 6.6-7.2 Пн. - б/пн | Р. Тюндюк протекает вдоль СЗ края т.м. |
| 734 | 782 | БЕРЕЗОВСКОЕ СХ От р.ц. Барда на ЮВ в 16 км От ж.-д. ст. Куеда на СВ в 42 км | Д-1960 Свердл. ГТР С1 | 9.7 8.0 | 2.00 1.01 | 81 16 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., древ.-осок., многосл. лесо-топ. R - 35-40 ср. 39 А - 25.7-38.5 ср. 32.6 рН - 7.2 Пн. - б/пн | Р. Печмень протекает вдоль вост. края т.м. |
| 735 | 783 | САРАШЕВСКАЯ II СХ От р.ц. Барда на ЮВ в 18 км От ж.-д. ст. Осиновая Гора на СЗ в 34 км | Д-1960 Свердл. ГТР С1 | 13 8.7 | 2.60 1.00 | 87 17 | Низ. В. т. з. - низ. топ.-лесн., низ. лесн., осок. R - 30-35 ср. 33 А - 20.1-53.1 ср. 33.1 рН - 7.2 Пн. - б/пн | На первой надпойменной террасе р. Тулва |
| 736 | 784 | МАМЕЛЯ СХ От р.ц. Барда на ЮВ в 17 км От ж.-д. ст. Куеда на СВ в 35 км | Д-1960 Свердл. ГТР С1 | 38 26 | 3.00 1.65 | -- 29 | Низ. R - 35 А - 15.9-62.8 ср. 36.8 рН - 6.8-7.0 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Ашап |
| 737 | 785 | САРАШИ СХ От р.ц. Барда на ЮВ в 20 км От ж.-д. ст. Куеда на СВ в 42 км | Д-1960 Свердл. ГТР В - С1 | 29 21 | 1.50 0.80 | 171 34 | Низ. R - 35 А - 20.2-75.3 ср. 45.3 рН - 4.4-7.2 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Тулва |
| 738 | 786 | КОНСТАНТИНОВСКОЕ II СХ От р.ц. Барда на ЮВ в 25 км От ж.-д. ст. Осиновая Гора на С в 32 км | Д-1960 Свердл. ГТР С1 | 23 19 | 3.60 1.59 | -- 52 | Низ. R - 30 А - 17.9-49.3 ср. 29.7 рН - 5.0-7.2 Пн. - б/пн | На первой надпойменной левобережной террасе р. Тулва |
| 739 | 787 | 40. УИНСКИЙ РАЙОН ОРЕХОВСКОЕ СХ От р.ц. п. Уинское на СЗ в 17 км От ж.-д. ст. Чернушка на СВ в 57 км | Д-1969 Свердл. ГРП В | 108 15 | 2.30 1.08 | 163 39 | Низ. В. т. з. - низ. лесо-топ. R - 40-48 ср. 43 А - 10.5-18.1 ср. 14.4 W - 81.6-89.2 ср. 85.2 рН - 5.6-6.2 Пн. - б/пн | В пойме р. Сып |
| 740 | 788 | УСАНОВСКАЯ СОГРА СХ От р.ц. п. Уинское на СВ в 13.5 км От ж.-д. ст. Кунгур на ЮЗ в 48 км | Д-1969 Свердл. ГРП А | 260 131 | 6.00 1.57 | -- 542 | Низ. R - 40-60 ср. 53 А - 16.0-46.6 ср. 30.0 W - 64.6-86.4 ср. 78.4 рН - 5.0-7.2 Пн. - 0.1 | На первой надпойменной террасе р. Ирень |
| 741 | 789 | НИЖНЕ-СЫПОВСКОЕ I СХ От р.ц. п. Уинское на СВ в 10 км От ж.-д. ст. Кунгур на ЮЗ в 53 км | Д-1968 Свердл. ГРП В | 89 47 | 2.60 1.15 | 551 149 | Низ. В. т. з. - низ. лесо-топ., низ. лесн. R - 37-50 ср. 47 А - 11.0-35.7 ср. 18.9 W - 75.2-90.1 ср. 81.0 рН - 5.6-6.4 Пн. - 0.2 | В левобережной пойме р. Сып |
| 742 | 790 | НИЖНЕ-СЫПОВСКОЕ II СХ От р.ц. п. Уинское на С в 8 км От ж.-д. ст. Щучье Озеро на СЗ в 55 км | Д-1968 Свердл. ГРП В | 165 105 | 5.50 1.91 | -- 400 | перех. и низ. R - 12-60 ср. 35 А - 6.2-46.6 ср. 19.2 W - 62.5-90.6 ср. 82.3 рН - 4.4-7.4 Пн. - 0.1 | В правобережной пойме р. Сып |
| 743 | 791 | НОВОСЕЛОВСКОЕ СХ От р.ц. п. Уинское на С в 4.5 км От ж.-д. ст. Щучье Озеро на СЗ в 52 км | Д-1968 Свердл. ГРП В | 30 22 | 5.40 2.66 | 575 115 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. лесо-топ., древ.-тростн. R - 27-40 ср. 36 А - 6.1-16.0 ср. 9.7 W - 81.2-92.5 ср. 87.8 рН - 6.0-6.8 Пн. - 0.2 | На водоразделе рек Сып и Аспа |
| 744 | 792 | ДИКАЯ СОГРА СХ От р.ц. п. Уинское на СВ в 11 км От ж.-д. ст. Щучье Озеро на С в 55 км | Д-1968 Свердл. ГРП В | 27 10 | 2.00 1.00 | 100 30 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 45-55 ср. 50 А - 17.5-35.0 ср. 24.6 W - 71.6-81.6 ср. 77.3 рН - 5.2-7.2 Пн. - 0.1 | В левобережной пойме р. Ирень |
| 745 | 793 | ЗАБРОДОВСКАЯ СОГРА СХ От р.ц. п. Уинское на З в 7 км От ж.-д. ст. Чернушка на СВ в 46 км | Д-1968 Свердл. ГРП А | 163 64 | 4.80 1.56 | 995 225 | Низ. В. т. з. - многосл. лесо-топ., низ. лесо-топ., древ.-осок., низ. лесн. R - 25-45 ср. 35 А - 6.0-31.0 ср. 13.7 W - 69.6-90.5 ср. 84.8 рН - 5.2-6.4 Пн. - 0.1 | В пойме р. Аспа |
| 746 | 794 | УИНСКОЕ СХ От р.ц. п. Уинское на СВ в 0.5 км От ж.-д. ст. Щучье Озеро на СЗ в 50 км | Д-1969 Свердл. ГРП А | 322 254 | 6.00 2.41 | 6133 1302 | Перех. и низ. R - 18-50 ср. 34 А - 1.4-43.5 ср. 10.0 W - 74.4-93.5 ср. 85.9 рН - 4.4-7.2 Пн. - 0.2 | В пойме р. Аспа |
| 747 | 795 | ИВАНОВСКАЯ СОГРА СХ От р.ц. п. Уинское на СВ в 5 км От ж.-д. ст. Щучье Озеро на СВ в 50 км | Д-1968 Свердл. ГРП В | 219 100 | 2.40 1.05 | -- 204 | Перех. и низ. R - 35-57 ср. 40 А - 12.6-49.2 ср. 23.2 W - 75.2-86.8 ср. 81.0 рН - 4.4-7.4 Пн. - 0.1 | В левобережной пойме рек Аспа и Ирень |
| 748 | 796 | КЛЮЧЕВСКОЕ СХ От р.ц. п. Уинское на ЮЗ в 17 км От ж.-д. ст. Чернушка на СЗ в 40 км | Д-1974 Урал. Гипроторф А | 32 20 | 3.10 1.75 | 348 75 | Низ. В. т. з. - низ. лесо-топ. R - 24-55 ср. 33 А - 8.1-30.3 ср. 15.8 W - 76.4-90.0 ср. 85.6 СаО - 3.75-18.93 Р2О5 - 0.01-0.04 Fe2О3 - 0.29-6.16 SО3 - 0.25-1.02 рН - 5.4-7.7 Пн. - 0.7 | В пойме р. Ключевка |
| 749 | 797 | ВЕРХ. ТУЛВИНСКОЕ СХ От р.ц. п. Уинское на ЮЗ в 24 км От ж.-д. ст. Чернушка на СВ в 33 км | Д-1968 Свердл. ГРП А | 107 70 | 2.50 1.19 | 829 170 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. лесо-топ. R - 30-45 ср. 38 А - 12.2-23.0 ср. 17.7 W - 84.1-89.5 ср. 87.3 рН - 5.6-7.2 Пн. - 0.02 | В пойме р. Тулва |
| 750 | 798 | БЕЛОЕ ГЛФ От р.ц. п. Уинское на ЮЗ в 19 км От ж.-д. ст. Чернушка на СВ в 42 км | Д-1969 Свердл. ГРП А | 153 120 | 5.10 2.38 | 2849 464 | Верх., перех. и низ. R - 3-50 ср. 32 А - 2.6-41.9 ср. 9.6 W - 71.9-96.4 ср. 89.9 рН - 4.4-6.4 Пн. - 0.4 | На водоразделе рек Тарт и Тюй |
| 751 | 799 | ТАРТИНСКОЕ СХ От р.ц. п. Уинское на Ю в 13.5 км От ж.-д. ст. Щучье Озеро на С в 32 км | Д-1969 Свердл. ГРП В | 29 8.5 | 2.70 1.32 | 112 26 | Низ. В. т. з. - низ. лесо-топ. R - 23-45 ср. 36 А - 12.1-30.1 ср. 19.8 W - 78.5-89.3 ср. 84.3 рН - 6.4-7.2 Пн. - 0.5 | Р. Тарт протекает вдоль южн. края т.м. |
| 752 | 800 | ВОСКРЕСЕНСКОЕ СХ От р.ц. Уинское на ЮВ в 20 км От ж.-д. ст. Атер на СВ в 41 км | Д-1974 Урал. Гипроторф А | 38 31 | 3.30 1.71 | 537 118 | Перех. и низ. R - 21-43 ср. 35 А - 7.3-33.8 ср. 16.0 W - 75.8-89.8 ср. 84.4 СаО - 4.70-12.48 Р2О5 - 0.0017-0.034 Fe2О3 - 0.25-4.46 SО3 - 0.33-1.00 рН - 3.5-7.4 пн. - 0.1 | На первой левобережной надпойменной террасе р. Телес |
| 753 | 465 | 41. ЧАЙКОВСКИЙ РАЙОН ФРОЛИХА СХ От р.ц. г. Чайковский на СВ в 27 км От прист. Бабка, на р. Кама, на ЮЗ в 18 км | Д-1936 Свердл. СТС С2 | 5.7 4.7 | 4.70 2.64 | 124 30 | Низ. Б. с. - осок. с тростн. И древ. остат. R - 35-50 ср. 42 А - 14.6-20.3 ср. 16.6 W - 79.9-87.1 ср. 84.5 | Р. Сайгатка протекает у ЮВ края т.м. |
| 754 | 468 | МАРТЬЯНОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Чайковский на В в 29 км От прист. Елово, на р. Кама, на ЮЗ в 31 км | Д-1937 Свердл. СТС С1 | 4.7 1.9 | 3.10 1.85 | 35 10 | Низ. Б. с. - древ.-осок. R - 50-55 ср. 51 А - 18.4-44.9 26.4-31.0 ср. 28.7 W - 73.9-84.6 ср. 80.6 Пн. - б/пн | Р. Мартьяновка протекает вдоль южн. края т.м. |
| 755 | 473 | ГАЛЕВСКОЕ От р.ц. г. Чайковский на СВ в 3 км От ж.-д. ст. Сайгатка на СВ в 3.5 км | Д-1929 ЦИП НКЗ | Затоплено |  |  |  |  |
| 756 | 474 | САЙГАТСКОЕ СХ При р.ц. г. Чайковский на З От ж.-д. ст. Сайгатка на СЗ в 1.5 км | Д-1936 Свердл. СТС | Затоплено |  |  |  |  |
| 757 | 475 | ПЬЯНЫЙ ЛОГ СХ При р.ц. г. Чайковский на С От ж.-д. ст. Сайгатка на СЗ в 1 км | Д-1936 Свердл. СТС | Затоплено |  |  |  |  |
| 758 | 476Х | СОСНОВОЕ СХ При р.ц. г. Чайковский на ЮЗ в 10 км От прист. Сайгатка, на р. Кама, в 4 км | Р-1936 Свердл. СТС А | 12 8.0 | 2.70 1.85 | 148 27 | Низ. Б. с. - древ. R - 35-45 ср. 38 А - 4.4-5.8 ср. 5.0 Пн. - б/пн | Лощина расположена у т.м. |
| 759 | 477 | БЕРЕЗОВСКОЕ СХ При р.ц. г. Чайковский на ЮВ в 7 км От прист. Сайгатка, на р. Кама, на ЮВ в 12 км | Д-1936 Свердл. СТС С2 | 3.2 1.4 | 2.00 1.26 | 18 4 | Низ. Б. с. - гипн.-осок. R - 40-42 ср. 41 А - 16.1-75.3 17.7-60.7 ср. 29.3 W - 81.3-83.7 ср. 82.6 | Р. Березовка протекает вдоль зап. края т.м. |
| 760 | 478Х | КОСАЧИНОЕ СХ От р.ц. г. Чайковский на ЮВ в 7 км От ж.-д. ст. Чайковская на ЮВ в 8 км | Д-1936 Свердл. СТС С2 | 25 7.9 | 2.00 1.24 | 98 20 | Низ. Б. с. - осок. R - 40-45 ср. 42 А - 20.7-47.8 ср. 30.1 Пн. - б/пн | Р. Сайгатка протекает у ЮЗ края т.м. |
| 761 | 479Х | НИЖНЕ-ГАРСКОЕ СХ От р.ц. г. Чайковский на ЮВ в 32 км От ж.-д. ст. Чайковская на ЮВ в 33 км | Д-1936 Свердл. СТС Р1 | 28 13 | 3.00 1.22 | 159 33 | Низ. Б. с. - осок., осок. с древ. остат. R - 40-45 ср. 43 А - 18.3-49.0 20.7-43.5 ср. 35.0 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Пизь |
|  | 573-у Удм. АССР | КЕМУЛЬСКОЕ ГЛФ От р.ц. Чайковский на ЮЗ в 12 км От ж.-д. ст. Чайковская на ЮЗ в 16 км | Д-1939 МСХТ Доп.-1972 Горьк. ГТР А | 1404 873 | 4.60 1.60 | 13997 2898 | Верх., смеш. и низ. R - 20-58 ср. 36 А - 2.0-57.5 ср. 11.9 W - 73.4-93.6 ср. 87.0 Пн. - 0.4 | На первой надпойменной террасе р. Кама |
|  | 574-у Удм. АССР | ОБЪЕЗДНОЕ От р.ц. г. Чайковский на ЮЗ в 16 км От ж.-д. ст. Сарапул на СВ в 23 км | Р-1934 Свердл. СТС С2 | 145 75 | 4.50 3.38 | 2535 510 | Низ. Б. с. - осок.-гипн., осок. R - 30-45 ср. 38 А - 3.4-13.8 ср. 9.8 Пн. - б/пн | Р. Уйжуиха протекает в 0.3 км от ЮЗ края т.м. |
|  | 480 578-у Удм. АССР | НЕТРУСОВСКОЕ I (РЕЧНАЯ СОГРА) ГЛФ и СХ От р.ц. г. Чайковский на ЮЗ в 20 км От ж.-д. ст. Сарапул на СВ в 21 км | Д-1974 Пенз. ГРП А | 238 158 | 5.40 2.43 | 3851 794 | Перех. и низ. R - 15-55 ср. 37 А - 2.7-28.6 ср. 10.0 W - 79.3-92.7 ср. 87.3 СаО - 0.65-5.99 Fе2О3 - 0.37-4.74 Р2О5 - 0.06-0.37 Nобщ. - 1.15-3.72 рН - 6.6-3.4 Пн. - 0.1 | В пойме р. Мал. Уйжуиха |
| 762 | 481 | ГОРЕЛОЕ I СХ От р.ц. г. Чайковский на ЮВ в 27 км От ж.-д. ст. Шолья на СВ в 31 км | Д-1960 Свердл. ГТР В | 18 16 | 6.50 2.85 | 450 87 | Низ. В. т. з. - низ. лесо-топ., низ. топ.-лесн. R - 30-35 ср. 31 А - 11.5-36.3 ср. 21.3 рН - 6.0-7.2 Пн. - б/пн | В левобережной пойме р. Поша |
| 763 | 482 | ЖЕРНАКОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Чайковский на ЮВ в 31 км От ж.-д. ст. Шолья на СВ в 28 км | Д и М-1936 Свердл. СТС А | 35 29 | 6.00 3.18 | -- 136 | Низ. | В левобережной пойме р. Поша |
| 764 | 483 | ЛАВРИНО СХ От р.ц. г. Чайковский на ЮВ в 44 км От ж.-д. ст. Шолья на СВ в 24 км | Д-1971 Урал Гипроторф А | 258 208 | 4.60 1.65 | -- 673 | Низ. R - 30-50 ср. 40 А - 9.0-49.2 ср. 16.4 W - 73.2-89.6 ср. 84.3 Пн. - 0.1 | На первой правобережной надпойменной террасе р. Пизь |
| 765 | 484 | 42. КУЕДИНСКИЙ РАЙОН САНДАРСКОЕ I и II СХ От р.ц. Куеда на З в 7.5 км От ж.-д. ст. Кинчак на С в 3.5 км | Д-1953 Свердл. РГВХ Д-1972 Урал. Гипроторф С+С2 | 298 228 | 5.70 2.11 | -- 1189 | Низ. R - 35-65 ср. 52 А - 10.5-80.9 12.8-45.9 ср. 25.2 W - 62.5-91.8 ср. 77.9 Пн. - 0.2 | В правобережной пойме р. Буй |
| 766 | 485 | КАПРИЗНОЕ СХ От р.ц. Куеда на З в 8 км От ж.-д. ст. Кинчак на СВ в 5.5 км | М-1952 Пермск. УТФ Р1 | 13 3.6 | 2.00 1.32 | 48 10 | Низ. В. т. з. - древ.-тростн. R - 45-50 ср. 47 А - 7.5-37.5 15.1-23.2 ср. 19.6 Пн. - б/пн | Ручей б/назв. протекает по т.м. |
| 767 | 486 | НЕФТЯНОЕ СХ От р.ц. Куеда на З в 7 км От ж.-д. ст. Кинчак на СВ в 5.5 км | М-1952 Пермск. УТФ Р1 | 6.4 1.7 | 1.10 0.90 | 15 3 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 45-55 ср. 48 А - 16.2-43.2 ср. 26.1 Пн. - б/пн | В пойме ручья б/назв. |
| 768 | 487 | ЗА ПРУДОМ СХ От р.ц. Куеда на З в 7 км От ж.-д. ст. Кинчак на СВ в 5 км | М-1952 Пермск. УТФ С2 | 5.3 2.7 | 2.05 1.51 | 41 8 | Низ. В. т. з. - древ.-тростн. R - 45-55 ср. 51 А - 14.8-36.6 20.9-28.1 ср. 24.5 Пн. - б/пн | Ручей б/назв. протекает по т.м. |
| 769 | 488 | БУЙСКОЕ СХ От р.ц. Куеда на ЮЗ в 7 км От ж.-д. ст. Кинчак на СВ в 3 км | М-1952 Пермск. УТФ Р1 | 36 9.2 | 1.60 1.09 | 100 20 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 40-45 ср. 41 А - 14.2-28.4 17.8-23.9 ср. 20.8 пн. - б/пн | Р. Буй протекает в 0.4 км от ЮВ края т.м. |
| 770 | 489 | ПОДГОРСКОЕ СХ От р.ц. Куеда на З в 5.5 км От ж.-д. ст. Кинчак на СВ в 4 км | М-1952 Пермск. УТФ А | 18 11 | 2.40 1.39 | -- 28 | Низ. В. т. з. - 35-45 ср. 42 А - 23.6-47.0 ср. 31.1 пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Буй |
| 771 | 490 | ЗАОГОРОДНОЕ СХ От р.ц. и ж.-д. ст. Куеда на З в 6 км | М-1952 Пермск. УТФ Р1 | 2.0 1.1 | 2.50 0.95 | 10 2 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 40-50 ср. 46 А - 11.2-36.4 22.2-28.2 ср. 23.3 Пн. - б/пн | Р. Буй протекает в 0.4 км от вост. края т.м. |
| 772 | 491 | У ФЕРМЫ СХ От р.ц. и ж.-д. ст. Куеда на З в 5.5 км | М-1952 Пермск. УТФ Р1 | 8.2 2.3 | 1.70 1.04 | 24 5 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 40-45 ср. 44 А - 12.3-39.4 25.6-33.4 ср. 30.5 Пн. - б/пн | Р. Буй протекает в 0.3 км от вост. края т.м. |
| 773 | 492 | ПОСКОТИНСКОЕ СХ От р.ц. и ж.-д. ст. Куеда на ЮЗ в 5.5 км | М-1952 Пермск. УТФ Р1 | 14 3.7 | 1.10 0.84 | 31 6 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 35-40 ср. 38 А - 17.3-17.6 ср. 17.5 Пн. - б/пн | Р. Буй протекает в 0.2 км от СЗ края т.м. |
| 774 | 493 | НИКОЛЬСКОЕ СХ От р.ц. и ж.-д. ст. Куеда на ЮЗ в 4.5 км | М-1952 Пермск. УТФ Р1 | 31 25 | 2.20 1.33 | 332 69 | Низ. Б. с. - древ. тростн. - осок. | В левобережной пойме р. Буй |
| 775 | 494 | КУЕДИНСКОЕ СХ От р.ц. и ж.-д. ст. Куеда на СЗ в 1.5 км | М-1953 Пермск. УТФ С2 | 169 105 | 3.20 1.04 | 1095 348 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - низ. лесн. R - 50-60 ср. 55 А - 11.8-33.4 13.2-26.9 ср. 17.5 W - 67.0-84.1 ср. 75.6 Пн. - мал. | В левобережной пойме р. Буй |
| 776 | 495 | БУЙСКОЕ (СУХОЕ) СХ От р.ц. Куеда на СЗ в 2.5 км От ж.-д. ст. Куеда на СЗ в 3.5 км | Д-1959 Свердл. ГТР С1 | 22 18 | 3.00 1.73 | -- 40 | Низ. R - 30-35 ср. 34 а - 19.0-50.9 ср. 29.5 рН - 7.2 Пн. - б/пн | На правобережной пойме р. Буй |
| 777 | 496 | ЕЛОВАЯ СОГРА (ПОДГОРНОЕ I) СХ От р.ц. Куеда на СЗ в 1.5 км От ж.-д. ст. Куеда на СЗ в 3 км | Д-1959 Свердл. ГТР А | 72 53 | 4.00 1.25 | -- 107 | Низ. R - 25-35 ср. 33 А - 11.7-59.9 ср. 27.1 пн. - б/пн | На первой надпойменной террасе р. Буй |
| 778 | 497 | ПОДГОРНОЕ II СХ От р.ц. и ж.-д. ст. Куеда на С в 3 км | М-1952 Пермск. УТФ Р1 | 14 8.8 | 2.00 1.35 | 119 25 | Низ. В. т. з. - древ.-осок. R - 45-50 ср. 46 А - 15.4-29.8 20.5-25.4 ср. 22.5 Пн. - б/пн | Р. Буй протекает в 0.3 км от вост. края т.м. |
| 779 | 498 | ТРЕГУБОВСКОЕ I СХ От р.ц. и ж.-д. ст. Куеда на С в 3 км | Доразв.-1976 Свердл. ГРП А | 34 12 | 2.70 1.15 | 138 37 | Низ. В. т. з. - 30-48 ср. 42 А - 11-38 ср. 23 W - 69.8-88.2 ср. 80.1 Пн. - 0.4 | На правобережной надпойменной террасе р. Буй |
| 780 | 499 | ТРЕГУБОВСКОЕ II СХ От р.ц. и ж.-д. ст. Куеда на С в 3.5 км | М-1952 Пермск. УТФ Р1 | 14 4.8 | 1.50 0.95 | 46 9 | Низ. В. т. з. - древ.-осок., древ.-тростн. R - 40-45 ср. 41 А - 20.2-32.3 20.2-24.8 ср. 23.6 пн. - б/пн | Р. Буй протекает в 0.2 км от вост. края т.м. |
| 781 | 500 | КЛЮЧЕВСКОЕ СХ От р.ц. Куеда на СВ в 5.5 км От ж.-д. ст. Бикбардинский на СЗ в 2.5 км | Д-1975 Урал. Гипроторф А | 130 81 | 4.10 1.43 | -- 243 | Низ. В. т. з. - низ. лесо-топ., древ.-тростн., многосл. лесо-топ., низ. лесн. R - 21-49 ср. 36 А - 9.9-31.4 ср. 16.7 W - 77.5-89.1 ср. 84.7 СаО - 5.29-21.9 Р2О5 - 0.02-0.07 Fe2О3 - 0.35-5.76 SО3 - 0.20-1.30 рН - 6.2-7.7 | На левобережной надпойменной террасе р. Солодово |
| 782 | 501 | БИКБАРДИНСКОЕ СХ От р.ц. Куеда на СВ в 7.5 км От ж.-д. ст. Бикбардинский на СЗ в 1.5 км | Д-1951 Свердл. РТР С1 | 75 25 | 2.10 1.14 | 287 70 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. лесо-топ R - 35-55 ср. 49 А - 13.4-39.5 15.1-32.1 ср. - 32.1 | В левобережной пойме р. Бикбардинка |
| 783 | 502 | ЗОЛОТОЕ ДНО СХ От р.ц. Куеда на ЮЗ в 32 км От ж.-д. ст. Рыбак на СЗ в 10.5 км | Доразв. 1975 Свердл. ГРП А | 40 31 | 4.10 2.00 | -- 103 | Низ. R - 42-55 ср. 49 А - 13-50 ср. 30 W - 59.4-86.7 ср. 77.8 Пн. - 0.3 | На надпойменной террасе р. Буй |
| 784 | 503 | РЫБАК СХ От р.ц. Куеда на ЮЗ в 21 км От ж.-д. ст. Рыбак на СЗ в 1.5 км | М-1952 Пермск. УТФ Р1 | 16 4.2 | 1.10 0.86 | 36 7 | Низ. Б. с. - тростн. R - 35-45 ср. 41 А - 18.8-37.6 20.2-28.4 ср. 24.3 Пн. - б/пн | Р. Рыбак протекает в 1 км от ЮЗ края т.м. |
| 785 | 504 | ГОНДЫРСКОЕ СХ От р.ц. Куеда на ЮЗ в 17 км От ж.-д. ст. Рыбак на СВ в 5 км | Д-1954 Свердл. РГВХ С1 | 1.9 1.2 | 2.30 1.77 | 22 6 | Низ. В. т. з. - низ. тростн. R - 45-60 ср. 52 А - 13.2-52.8 16.0-42.3 ср. 24.3 W - 58.7-85.4 ср. 73.8 Пн. - б/пн | Р. Гондырка протекает у СВ края т.м. |
| 786 | 505 | ХМЕЛЬНОЕ СХ От р.ц. Куеда на ЮЗ в 11 км От ж.-д. ст. Куеда на ЮЗ в 13 км | Д-1960 Свердл. ГТР | Выработано |  |  |  |  |
| 787 | 506 | КИНЧАКСКОЕ СХ От р.ц. Куеда на ЮЗ в 10.5 км От ж.-д. ст. Кинчак на СЗ в 1.5 км | Д-1954 Свердл. РГВХ А | 5.0 1.0 | 1.20 0.86 | -- 495 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 50-55 ср. 51 а - 21.8-57.2 28.9-38.3 ср. 34.3 Пн. - б/пн | Ручей Кинчак протекает у зап. края т.м. |
| 788 | 507 | ЗАДОРОЖНОЕ СХ От р.ц. Куеда на ЮЗ в 10 км От ж.-д. ст. Кинчак на СЗ в 0.5 км | М-1951 Пермск. УТФ Р1 | 12 2.0 | 1.00 0.91 | 18 4 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 40-45 ср. 44 а - 25.9-58.5 ср. 39.4 Пн. - б/пн | Р. Кинчатка протекает по т.м. |
| 789 | 508 | ТАВЫШИНСКОЕ (АРЕЙСКОЕ) СХ От р.ц. Куеда на ЮЗ в 5 км От ж.-д. ст. Куеда на ЮЗ в 6 км | Д-1959 Свердл. ГТР В | Выработано |  |  |  |  |
| 790 | 801 | ПО р. ПИЗЬ СХ От р.ц. Куеда на СЗ в 62 км От ж.-д. ст. Куюк на СЗ в 40 км | Поиск.-разв. 1975 Свердл. ГРП А | 92 48 | 1.70 0.94 | -- 260 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 46-50 ср. 47 А - 15-47 ср. 24 W - 74.0-84.2 ср. 79.2 | В левобережной надпойменной террасе р. Пизь |
| 791 | 802 | КИМИРЗЯНОВО СХ От р.ц. Куеда на З в 30 км От ж.-д. ст. Рыбак на СЗ в 16 км | Д-1960 Свердл. ГТР А | 52 31 | 2.40 1.22 | 382 85 | Низ. R - 35 А - 14.6-63.6 ср. 24.7 рН - 6.6 Пн. - б/пн | На надпойменной террасе р. Сава |
| 792 | 803 | КНОПКА СХ От р.ц. Куеда на ЮЗ в 30 км От ж.-д. ст. Рыбак на ЮЗ в 7 км | Д-1960 Свердл. ГТР С1 | 10 4.1 | 1.10 0.71 | 29 6 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 35 А - 40.3-47.2 ср. 43.5 рН - 7.2 | В пойме р. Сандугач |
| 793 | 804 | ТЕРЕНГУЛЬСКОЕ СХ От р.ц. Куеда на З в 20 км От ж.-д. ст. Рыбак на СЗ в 6.5 км | Д-1960 Свердл. ГТР С1 | 95 64 | 2.50 1.25 | 796 36 | Низ. R - 35-45 ср. 36 А - 22.5-67.1 ср. 41.4 рН - 6.8 Пн. - б/пн | На первой правобережной надпойменной террасе р. Буй |
| 794 | 805 | УТОПАЮЩЕЕ СХ От р.ц. Куеда на В в 11 км От ж.-д. ст. Бикбарда на ЮВ в 2.5 км | Д-1960 Свердл. ГТР С1 | 21 14 | 2.30 1.17 | 159 31 | В. т. з. - осок. R - 35 А - 14.9-40.4 ср. 22.7 рН - 6.9 Пн. - б/пн | На надпойменной террасе р. Чикаш |
| 795 | 509 | 43.ЧЕРНУШИНСКИЙ РАЙОН МОХОВОЕ ГЛФ При р.ц. г. Чернушка на В От ж.-д. ст. Чернушка на СВ в 1 км | Доразв.-1975 Свердл. ГРП А | 177 152 | 9.00 3.35 | 5093 1052 | Перех. и низ. R - 20-53 ср. 34 А - 6-33 ср. 15 W - 73.9-94.9 ср. 86.8 СаО - 1.82-7.21 Fe2О3 - 0.42-2.18 Р2О5 - 0.07-0.44 SО3 - 0.13-0.97 рН - 4.2-7.5 Пн. - 0.9 | На правобережной надпойменной террасе р. Быстрый Танып |
| 796 | 510 | АЗИНСКОЕ ГЛФ При р.ц. и ж.-д. ст. Чернушка на СВ | Д-1959 Свердл. ГТР С1 | 15 12 | 3.10 1.33 | -- 22 | Низ. R - 35-40 ср. 37 А - 18.8-66.5 ср. 38.2 рН - 6.4-7.2 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Быстрый Танып |
| 797 | 511 | ВЕРХНЯЯ СОГРА СХ От р.ц. г. Чернушка на Ю в 3 км От ж.-д. ст. Чернушка на Ю в 5 км | Д-1954 Свердл. ГТР С1 | 76 31 | 3.60 1.65 | 518 149 | Низ. R - 50-55 ср. 52 А - 12.2-33.5 ср. 21.4 W - 72.3-83.8 ср. 79.7 Пн. - 0.1 | На правобережной надпойменной террасе р. Танып |
| 798 | 512 | ОЛЬХОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Чернушка на Ю в 8 км От ж.-д. ст. Чернушка на ЮВ в 9 км | М-1951 Пермск. УТФ Р1 | 6.1 1.1 | 1.30 1.03 | 11 2 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 50 А - 13.9-31.3 15.6-29.6 ср. 22.6 Пн. - б/пн | Р. Танып протекает в 0.4 км от вост. края т.м. |
| 799 | 513 | ТАУШИНСКОЕ СХ От р.ц. г. Чернушка на Ю в 7.5 км От ж.-д. ст. Чернушка на ЮВ в 9.5 км | М-1951 Пермск. УТФ Р1 | 8.4 2.1 | 1.30 1.06 | 22 4 | Низ. Б. с. - 40 А - 22.4-37.8 26.1-30.1 ср. - 28.1 Пн. - б/пн | Р. Танып протекает в 0.2 км от вост. края т.м. |
| 800 | 514 | КЛЮЧЕВСКОЕ СХ От р.ц. г. Чернушка на Ю в 9.5 км От ж.-д. ст. Чернушка на ЮВ в 11.5 км | Д-1959 Свердл. ГТР С1 | 40 26 | 3.30 1.47 | -- 63 | Низ. R - 30-40 ср. 35 А - 16.0-62.9 ср. 32.9 рН - 6.4 Пн. - б/пн | На первой надпойменной террасе р. Танып |
| 801 | 515 | ЗАОЗЕРНОЕ СХ От р.ц. г. Чернушка на Ю в 12.5 км От ж.-д. ст. Чернушка на ЮВ в 15 км | М-1951 Пермск. УТФ Р1 | 7.1 1.2 | 1.00 0.82 | -- 8 | Низ. Б. с. - тростн., осок. R - 50 А - 21.9-22.5 ср. 22.2 Пн. - б/пн | Р. Танып протекает в 1 км от вост. края т.м. |
| 802 | 806 | ЛЕГАЕВСКОЕ СХ От р.ц. и ж.-д. ст. Чернушка на СЗ в 6.5 км | Д-1959 Свердл. ГТР С1 | 11 4.2 | 1.20 0.78 | 33 6 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., осок. R - 35-40 ср. 35 А - 17.8-22.7 ср. 20.6 рН - 6.8 Пн. - б/пн | В пойме р. Стреж |
| 803 | 807 | РАКИНСКОЕ СХ От р.ц. и ж.-д. ст. Чернушка на СЗ в 6 км | Д-1959 Свердл. ГТР С1 | 10 6.7 | 2.80 1.23 | 82 16 | Низ. В. т. з. - осок., низ. лесн. R - 30-35 ср. 32 А - 18.1-23.0 ср. 20.5 рН - 6.0-6.4 Пн. - б/пн | Р. Стреж протекает в 0.1 км от ЮВ края т.м. |
| 804 | 808 | ГОРЕЛОЕ СХ От р.ц. г. Чернушка на СЗ в 5 км От ж.-д. ст. Чернушка на СЗ в 6.5 км | Д-1959 Свердл. ГТР В - С1 | 24 17 | 2.50 0.98 | 168 33 | Низ. R - 30-35 ср. 34 А - 17.5-49.6 ср. 30.6 рН - 7.2 Пн. - б/пн | На первой надпойменной террасе р. Стреж |
| 805 | 809 | БРОДСКОЕ СХ От р.ц. г. Чернушка на СЗ в 3 км От ж.-д. ст. Чернушка на СЗ в 4.5 км | Д-1959 Свердл. ГТР С1 | 3.6 2.1 | 1.20 0.73 | 15 3 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., древ.-осок. R - 30-35 ср. 34 А - 24.3-56.7 ср. 39.6 рН - 6.0 Пн. - б/пн | Р. Стреж протекает вдоль ЮВ края т.м. |
| 806 | 810 | БАБИНА РОЩА СХ От р.ц. г. Чернушка на СВ в 12 км От ж.-д. ст. Чернушка на СВ в 13 км | Д-1959 Свердл. ГТР С1 | 7.6 3.4 | 3.60 1.87 | 64 12 | Низ. В. т. з. - многосл. лесо-топ. R - 30-35 ср. 31 А - 18.1-59.2 ср. 37.1 рН - 6.4-7.2 Пн. - б/пн | Р. Сульмаш протекает вдоль ЮЗ края т.м. |
| 807 | 811 | ОЛЬХОВОЕ СХ От р.ц. и ж.-д. ст. Чернушка на СВ в 2 км | Д-1959 Свердл. ГТР В | Органоминеральное |  |  |  |  |
| 808 | 812 | АШШИНСКОЕ ГЛФ и СХ От р.ц. г. Чернушка на В в 0.5 км От ж.-д. ст. Чернушка на ЮЗ в 2 км | Д-1959 Свердл. ГТР С1 | 166 139 | 6.40 2.27 | -- 558 | Перех. и низ. R - 15-40 ср. 32 А - 8.0-73.5 ср. 23.1 рН - 6.4-6.8 Пн. - б/пн | На левобережной надпойменной террасе р. Танып |
| 809 | 813 | БАРАНОВСКОЕ (СОСНОВОЕ) СХ От р.ц. г. Чернушка на СВ в 10 км От ж.-д. ст. Чернушка на СВ в 11 км | Д-1972 Урал. Гипроторф А+В | 94 73 | 4.60 2.16 | -- 308 | Низ. R - 20-52 ср. 37 А - 7.3-66.0 ср. 20.4 W - 65.5-91.7 ср. 83.6 Пн. - 0.1 | На первой надпойменной террасе р. Козьмяш |
| 810 | 814 | ОЛЬШАНОЕ СХ От р.ц. г. Чернушка на СВ в 11 км От ж.-д. ст. Улык на СВ в 5.5 км | Д-1959 Свердл. ГТР С1 | 10 7.2 | 3.80 1.70 | 122 24 | Низ. В. т. з. - низ. лесо-топ. R - 30-35 ср. 32 А - 14.3-65.0 ср. 31.8 рН - 6.4-6.8 Пн. - б/пн | Р. Б. Козьмяш протекает вдоль ЮЗ края т.м. |
| 811 | 815 | КОЗЬМЯШСКОЕ СХ От р.ц. г. Чернушка на СВ в 11.5 км От ж.-д. ст. Улык на СВ в 6 км | Д-1959 Свердл. ГТР А | 34 20 | 2.70 1.50 | -- 65 | Низ. R - 35-40 ср. 36 А - 11.4-46.2 ср. 21.6 рН - 6.0-6.4 Пн. - б/пн | В правобережной пойме р. Б. Козьмяш |
| 812 | 816 | АТНЯШКА СХ От р.ц. г. Чернушка на Ю в 4 км От ж.-д. ст. Чернушка на ЮВ в 6 км | Д-1968 Урал. Гипроторф В | 37 23 | 5.00 2.06 | 481 106 | Перех. В. т. з. - перех. топ. R - 25-35 ср. 32 А - 11.6-22.4 ср. 16.3 W - 73.6-93.7 ср. 84.7 рН - 5.9-6.8 Пн. - 0.1 | На первой надпойменной левобережной террасе р. Танып |
| 813 | 817 | ТАНЫПСКОЕ I СХ От р.ц. г. Чернушка на Ю в 6.5 км От ж.-д. ст. Чернушка на ЮВ в 1 км | Д-1959 Свердл. ГТР С1 | 17 13 | 2.20 1.04 | -- 21 | Низ. R - 35-40 ср. 36 А - 16.4-66.7 ср. 31.4 рН - 6.8 Пн. - б/пн | В пойме р. Танып |
| 814 | 818 | КЛЮЧЕВСКАЯ СОГРА СХ От р.ц. г. Чернушка на В в 7 км От ж.-д. ст. Чернушка на ЮВ в 9.5 км | Д-1959 Свердл. ГТР В | 47 17 | 2.20 0.85 | 15 3 | Низ. В. т. з. - низ. лесн., низ. лесо-топ., древ.-тростн. R - 30-35 ср. 32 А - 22.2-59.7 ср. 44.6 рН - 6.4-7.2 Пн. - б/пн | На первой надпойменной террасе р. Танып |
| 815 | 819 | ТРУШНИКОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Чернушка на ЮЗ в 14 км От ж.-д. ст. Чернушка на ЮВ в 17 км | Доразв.-1972 Свердл. ГРП А | 45 29 | 4.70 1.76 | -- 101 | Перех. и низ. R - 30-50 ср. 39 А - 9.9-61.1 ср. 24.2 W - 72.1-90.6 ср. 82.8 Пн. - 0.6 | В пойме р. Большой Юг |
| 816 | 820 | МАЛОЕ ТРУШНИКОВСКОЕ СХ От р.ц. г. Чернушка на Ю в 18 км От ж.-д. ст. Чернушка на ЮЗ в 18 км | Д-1959 Свердл. ГТР С1 | 8.4 6.9 | 1.70 1.07 | 74 15 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 35 А - 15.5-40.8 ср. 26.2 рН - 6.4-Пн. - б/пн | Р. Б. Юг протекает вдоль ЮЗ края т.м. |
| 817 | 821 | УСТИНОВО СХ От р.ц. г. Чернушка на Ю в 13 км От ж.-д. ст. Чернушка на ЮВ в 14 км | Д-1972 Свердл. ГТР В | 92 34 | 3.80 1.88 | 647 134 | Низ. В. т. з. - древ.-тростн. R - 30-48 ср. 38 А - 7.2-16.5 ср. 12.8 W - 84.7-89.6 ср. 87.7 рН - 6.8-7.2 Пн. - 0.1 | В пойме р. Быстрый Танып |
| 818 | 822 | У д. БИЗЯР СХ От р.ц. г. Чернушка на ЮВ в 20 км | Д-1972 Свердл. ГТР В | 16 10 | 2.60 1.44 | 144 37 | Низ. В. т. з. - низ. лесн. R - 35-50 ср. 44 А - 12.7-59.1 ср. 22.0 W - 76.8-86.5 ср. 82.2 СаО - 1.82-2.50 SО3 - 1.42-2.04 рН - 6.8-7.0 Пн. - 1.2 | Р. Бизяр протекает вдоль СЗ края т.м. |
| 819 | 823 | 44. ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН У РЕКИ ТАРТ СХ От р.ц. Октябрьский на СЗ в 41 км от ж.-д. ст. Чад на СЗ в 43 км | Д-1969 Урал. Гипроторф В | 45 11 | 2.30 1.00 | -- 5 | Низ. R - 25-45 ср. 36 А - 25.9-48.8 ср. 36.6 W - 74.5-92.5 ср. 83.8 Пн. - 0.9 | В пойме р. Тарт |
| 820 | 849 | ТОРФЯНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПОСЛЕ 1976 г. САИНСКОЕ Березовский район, в 7 км на СВ от р.ц. | Д-1982 Свердл. ГРП А | >10 га | -- 3.27 | -- 395 | Низ. R - 34 А - 13 W - 86.8 СаО - 3.74 Пн. - 0.1 |  |
| 821 | 848 | ПЕРЕБОРСКОЕ Березовский район, в 10 км на С от р.ц. | Д-1982 Свердл. ГРП А | >10 га | -- 1.61 | -- 96 | Низ. R - 39 А - 22 W - 81.4 СаО - 4.56 |  |
| 822 | 838 | ЕРМОЛИНСКОЕ Березовский район, в 12 км на СВ от р.ц. | Д-1981 Свердл. ГРП А | >10 га | -- 1.17 | -- 60 | Низ. R - 47 А - 29 W - 77.2 |  |
| 823 | 835 | МАСКАЛЬ-НЮР Кочевский район, в 13 км на СЗ от р.ц. | Д-1980 Свердл. ГРП А | >10 га | -- 1.79 | -- 831 | Низ. R - 17 А - 10 W - 86 Пн. - 0.04 |  |
| 824 | 846 | ТУБЫЗОВСКОЕ Кочевский район, в 17 км на СЗ от р.ц. | Д-1980 Свердл. ГРП А | >10 га | -- 2.05 | -- 852 | Низ. R - 34 А - 9 W - 86.4 СаО - 3.04 |  |
| 825 | 844 | ЮКСЕЕВСКОЕ Кочевский район, в 28 км на С от р.ц. | Д-1981 Свердл. ГРП А | >10 га | -- 2.32 | -- 1429 | Низ. R - 34 А - 9 W - 87.6 СаО - 2.6-3.6 Р2О5 - 0.11-0.14 Пн. - 0.1 |  |
| 826 | 843 | ЗА АКСИНОВКОЙ Кочевский район, при р.ц. на С | Д-1981 Свердл. ГРП А | >10 га | -- -- | -- 246 | Низ. R - 43 А - 10 W - 84.3 СаО - 3.25-4.49 Р2О5 - 0.07 |  |
| 827 | 833 | ГОРДЕЕВСКОЕ Кочевский район, в 9 км на СВ от р.ц. | Д-1980 Свердл. ГРП А | >10 га | -- 1.13 | -- 149 | Низ. R - 45 А - 14 W - 85.1 Пн. - 0.2 |  |
| 828 | 832 | ЗА ЖУКОВОЙ Кочевский район, в 12 км на СВ от р.ц. | Д-1981 Свердл. ГРП А | >10 га | -- 1.76 | -- 217 | Низ. R - 37 А - 16 W - 85.3 СаО - 2.15-3.39 Пн. - 0.2 |  |
| 829 | 840 | СОСНОВОЕ I Очерский район, в 32 км на СЗ от р.ц. | Д-1981 Свердл. ГРП А | >10 га | -- 1.13 | -- 37 | Низ. R - 42 А - 17 W - 83.1 СаО - 3.15-3.22 Р2О5 - 0.19-0.21 Пн. - 0.1 |  |
| 830 | 841 | АРШИНОВСКОЕ Очерский район, в 32 км на З от р.ц. | Д-1981 Свердл. ГРП А | >10 га | -- 1.18 | -- 33 | Низ. R - 39 А - 17 W - 88.4 СаО - 1.83-2.19 Р2О5 - 0.1-0.13 |  |
| 831 | 827 | У д. РОМАШКОВО Осинский район, в 17 км на ЮЗ от р.ц. | Д-1976 Свердл. ГРП А | >10 га | -- 1.80 | -- 56 | Низ. R - 33 А - 14 W - 87 СаО - 2.51-4.84 Р2О5 - 0.18-0.30 Пн. - 0.2 |  |
| 832 | 828 | У д. РОМАШКОВО I Осинский район, в 17 км на ЮЗ от р.ц. | А | >10 га |  | -- 55 |  |  |
| 833 | 850 | КАЗИКТА Чайковский район, в 28 км ЮВ от р.ц. | Д-1983 Свердл. ГРП Забал. | >10 га | -- 1.11 | -- 61 | Низ. R - 38 А - 23 W - 84.4 СаО - 4.8 |  |
| 834 | 638 | КОТАЕВКА Верещагинский район, в 25 км на ЮЗ от р.ц. | Д-1980 Свердл. ГРП А | >10 га | -- 1.63 | -- 46 | Низ. R - 36 А - 21 W - 83.5 Пн. - 0.2 |  |
| 835 | 847 | ЗАБОЛОТЬЕ Чусовской район, в 42 км на ЮЗ от р.ц. | Д-1981 Свердл. ГРП А | >10 га | -- 1.65 | -- 440 | Низ. R - 34 А - 21 W - 84.8 СаО - 3.26 Пн. - 0.2 |  |
| 836 | 845 | ПО р. МОЛ Ильинский район, в 5.6 км на ЮЗ от р.ц. | Д-1981 Свердл. ГРП А | >10 га | -- 1.4 | -- 62 | Низ. R - 43 А - 25 W - 79.9 СаО - 4.68-5.11 Р2О5 - 0.13-0.17 |  |
| 837 | 842 | ЗЕЛЕНОЕ Ильинский район, в 14 км на СВ от р.ц. | Д-1981 Свердл. ГРП Забал. | >10 га | -- 0.7 | -- 56 | Низ. R - 29 А - 28 W - 81.5 |  |
| 838 | 854 | ШОМОВСКОЕ Соликамский район, в 34 км на СВ от р.ц. | Д-1987-1988 Свердл. ГРП С2 | >10 га | -- 1.41 | -- 305 | Перех., низ. R - 44 А - 12 W - 84.6 Пн. - 0.2 |  |
| 839 | 836 | БОБУЛЕВСКОЕ I Кудымкарский район, в 13 км на ЮЗ от р.ц. | Д-1980 Свердл. ГРП А | >10 га | -- 1.86 | -- 447 | Низ. R - 37 А - 26 W - 82.9 СаО - 1.77-3.28 Пн. - 0.1 |  |
| 840 | 853 | ЯКИНО Кудымкарский район, в 31 км на ЮВ от р.ц. | Д-1986 Свердл. ГРП А | >10 га | -- 1.31 | -- 60 | R - 48 А - 16 W - 82.3 СаО - 2.8-3.1 Р2О5 - 0.1 |  |
| 841 | 852 | БАРСАЕВСКОЕ Уинский район, в 14 км на В от р.ц. | Д-1986 Свердл. ГРП А | >10 га | -- 2.4 | -- 199 | Низ. R - 40 А - 22 W - 81.3 СаО - 3.8 Р2О5 - 0.2 Пн. - 0.5 |  |
| 842 | 846 | ГОЛОДАЕВСКОЕ Чернушинский район, в 26 км на СВ от р.ц. | Д-1982 Свердл. ГРП А | >10 га | -- 1.57 | -- 61 | Низ. R - 48 А - 25 W - 78.8 СаО - 4.52 |  |
| 843 | 839 | ПО р. ЧЕКАРДА Суксунский район, в 27 км на ЮВ от р.ц. | Д-1981 Свердл. ГРП А | >10 га | -- 2.05 | -- 45 | Низ., перех. R - 22 А - 15 W - 89 СаО - 5.94 Р2О5 - 0.12 |  |
| 844 | 851 | ЯГОДНОЕ I Территория, подчиненная г. Краснокамск, в 113 км на СВ от р.ц. | Д-1985 Свердл. ГРП А | >10 га | -- 1.0 | -- 38 | Низ. R - 45 А - 15 W - 82.9 СаО - 3.8 Пн. - 0.5 |  |
| 845 | 863 | БАЖОВСКОЕ | ДП-1983 Р1 | <10 га |  | -- 15 |  |  |
| 846 | 852 | КИРГЯНСКОЕ | ДП-1984-1986 Р1 | <10 га |  | -- 11 |  |  |
| 847 | 826 | ПАЛЬНИКИ I | Д-1976 А | <10 га |  | -- 21 |  |  |
| 848 | 856 | ТЕБЕНЯКОВСКОЕ I | ДП-1985-1986 Р1 | <10 га |  | -- 18 |  |  |
| 849 | 852 | УЙЖУМСКОЕ I | ДП-1984-1985 Р1 | <10 га |  | -- 15 |  |  |
| 850 | 837 | ЧЕРКАСОВСКОЕ I | Д-1980 А | <10 га |  | -- 22 | Зольность > 35% |  |
| 851 | 831 | ЧИРИЗ-БУЙ | Д-1978 А | <10 га |  | -- 11 |  |  |
| 852 | 864 | БАЖОВСКОЕ I | ДП-1983 Р1 | <10 га |  | -- 58 |  |  |
| 853 | 855 | БАЖУКИ | ДП-1984-1985 Р1 | <10 га |  | -- 145 |  |  |
| 854 | 869 | БУЛЫЧЕВСКОЕ I | ДП-1983 Р1 | <10 га |  | -- 202 |  |  |
| 855 | 870 | БУЛЫЧЕВСКОЕ | ДП-1983 Р1 | <10 га |  | -- 380 |  |  |
| 856 | 865 | ВОРОБЬЕВО I | ДП-1983 Р1 | <10 га |  | -- 59 |  |  |
| 857 | 868 | ГАИНЦЕВСКОЕ | ДП-1982-1983 Р1 | <10 га |  | -- 65 |  |  |
| 858 | 859 | КАЙСАРОВСКОЕ II | ДП-1982-1983 Р1 | <10 га |  | -- 695 |  |  |
| 859 | 860 | КАЙСАРОВСКОЕ I | ДП-19821983 Р1 | <10 га |  | -- 511 |  |  |
| 860 | 861 | КАЙСАРОВСКОЕ IV | ДП-1982-1983 Р1 | <10 га |  | -- 2126 |  |  |
| 861 | 851 | КРАСНОЯРСКОЕ | ДП-1984-1985 Р1 | <10 га |  | -- 127 |  |  |
| 862 | 855 | МОСКАЛИ I | ДП-1983 Р1 | <10 га |  | -- 357 |  |  |
| 863 | 856 | МОСКАЛИ | ДП-1983 Р1 | <10 га |  | -- 98 |  |  |
| 864 | 857 | НАГОРНОВСКОЕ | ДП-1983 Р1 | <10 га |  | -- 40 |  |  |
| 865 | 854 | НЕСОЛИ | ДП-1983 Р1 | <10 га |  | -- 126 |  |  |
| 866 | 851 | ПЕТУХОВСКОЕ | ДП-1983 Р1 | <10 га |  | -- 147 |  |  |
| 867 | 858 | ПУКСИБ | ДП-1983 Р1 | <10 га |  | -- 52 |  |  |
| 868 | 867 | СЕПОЛЬСКОЕ | ДП-1983 Р1 | <10 га |  | -- 137 |  |  |
| 869 | 853 | СВОЛЫ | ДП-1983 Р1 | <10 га |  | -- 93 |  |  |
| 870 | 855 | СОСНОВОЕ I | ДП-1983 Р1 | <10 га |  | -- 6 |  |  |
| 871 | 853 | СЮЗЬПОЗЬЯ | ДП-1983 Р1 | <10 га |  | -- 126 |  |  |
| 872 | 854 | ТАНЫПСКОЕ | ДП-1984-1985 Р1 | <10 га |  | -- 228 |  |  |
| 873 | 852 | ТАРАСОВСКОЕ | ДП-1983 Р1 | <10 га |  | -- 482 |  |  |
| 874 | 862 | ЮКЕЕВСКОЕ I | ДП-1982-1983 Р1 | <10 га |  | -- 3120 |  |  |

ГРУППА II. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ.

- Черные металлы

ЖЕЛЕЗО

| № п/п | № на карте | Название месторождения | Географическая привязка | Геологическая позиция | Качество сырья | Горно-технические условия | Запасы | Дата и орган утв. запасов | Степень освоения | Владелец лицензии | Транспортная ситуацияция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 3001 | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 35 км на юг - юго - восток от г. Горнозаводск, 2 км южнее п. Кусье – Александровский. Координаты: 58°°04'' с. ш., 58°°24'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Рудоносный горизонт состоит из яшмовидных глин с прослоями красных железняков. Средняя мощность их 2 м. Д3 fr1 р. | Качество руд плохое. Глинистые оолитовые железняки переходят в железистые песчаники. |  | Авторские запасы на 1968 г: С1 - 60 тыс. т, С2 - 130 тыс. т. | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось до 1903 г. |  |  |
| 2 | 3002 | АЛЕКСАНДРОВСКОЕ | 0-40-XXII Лысьвенский район, 45 км на юго-восток от г. Лысьва, 9 км северо - восточнее ст. Кумыш. Координаты: 57°°55'' с. ш., 58°°28'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Не выдержанная пластообразная рудная залежь залегает в глинах пашийской свиты. Мощность 2,0 - 2,5 м ( до гл. 25 м ), длина - 25 м. | Красный оолитовый железняк содержит 26 - 35 % железа, 29 - 36 % кремнезема, 0,05 - 0,19 фосфора, 0,02 - 0,03 серы. |  | Авторские запасы на 1968 г: - 36 тыс. т. | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 3 | 3003 | АЛЕКСЕЕВСКОЕ, КАМЕНСКОЕ | 0-40-XXVIII. Кишертский район, 6 км на юго - запад от с. Усть - Кишерть, 0,6 км на север от д. Капустино. Координаты: 57018/ с. ш., 57010/ в. д. | Бурый железняк залегает в виде гнезд на глубине 2 - 8 м в песчано - глинистой охристой породе. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось до 1900 г. |  |  |
| 4 | 3004 | АНДРЕЕВСКИЙ РУДНИК - 1 | 0-40-XVII Горнозаводский район, 31,5 км на северо - запад от г. Горнозаводск, 3 км на северо - запад от ст. Вильва. Координаты: 58039'' с. ш., 58013'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Небольшие пластообразные тела среди глин и песчаников пашийской свиты. | Гидрогематит. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Разрабатывалось до революции. |  |  |
| 5 | 3005 | АНДРЕЕВСКИЙ РУДНИК - 2 | 0-40-XXVIII Кишертский район, 14 км на север от с. Усть - Кишерть, 0,21 км от п. Камышиной. Координаты: 51028/ c. ш., 51012/ в. д. | Руда залегает гнездами на глубине 5 м. Мощность рудного тела 0,7 - 1,5 м. Бурый железняк. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 6 | 3006 | АНДРЕЕВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 26 км на юго - восток от г. Горнозаводск, 11 км на юг - юго - восток от п. Кусье–Александровский. Координаты: 58°°11'' с. ш., 58°°28'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Рудный горизонт протяженностью 0,5 км. Мощность 1,2 м. Выражен кремнистыми или железистыми бокситами и бокситовидными железистыми породами. | Состав бокситов (%): SiО2 - 17,7; Аl2О3 - 45; Fе2О3 23 - 37,1. Светло–серые бокситы и породы типа флинт - клей. Железная руда состоит из галечного конгломерата красного железняка с песчанистым цементом. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 7 | 3007 | АРТЕМОВСКОЕ | 0-40-X Территория подчиненная г. Кизел, на восточной окраине г. Кизел. | Бурые железняки и сидериты в угленосных отложениях нижнего карбона. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 8 | 3008 | БАЖЕНОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 10 км на юго - запад от г. Горнозаводск, в 1,5 км на юг от пос. Куртым. | Пашийский тип оруденения. Состоит из 3х прослойков оолитового железняка среди глин и песчаников, падающих на юв под углом 38°°. | Гидрогематит. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировался до революции. |  |  |
| 9 | 3009 | БАЙДАРАЧСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 14 км на юго-восток от г. Горнозаводск, 3,5 км на юг от п. Кусье - Александровский. Координаты: 58015'' с. ш., 58024'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Рудное тело мощностью 0,15 м ср.- 0,9 м состоит из бокситовых пород, реже красных железняков. | Низкосортные руды. Средний состав бокситовых пород (%): SiО2 - 39; Аl2О3 - 27,6; Fе2О3 - 22,2. Редко встречаются камневидные глины низкого качества. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Разрабатывалось шахтой. |  |  |
| 10 | 3010 | БАННОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 37,5 км на юг - юго - восток от г. Горнозаводск. Координаты: 58°°02'' с. ш., 58°°23'' в. д. | Приурочено карбонатным осадкам. Возраст - С1. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 11 | 3011 | БАСЕГИ | 0-40-XI Территория подчиненная г. Гремячинск, 42 км на северо - восток от г. Гремячинск, 28 км на северо - восток от п. Широковский. | Вулканогенно - осадочные породы койвинской свиты содержат в пределах рудоносной толщи тонко - распыленный гематит, мощность 300 - 400 м Падение восточное. | Состоит из тонко распыленного гематита, цементирующего зерна кварца. Повышенное содержание фтора, марганца, бария. Содержание Fе2О3 - 29,68 %. Качество руды низкое, запасы небольшие. |  |  | Б. К. Ушков, 1989. |  |  |  |
| 12 | 3012 | БЕДЬКОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 32,5 км на юго - восток от г. Горнозаводск, 15 км к югу - юго - востоку от пос. Кусье – Александровский. Координаты: 580 06'' с. ш., 580 25'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Д3 fr1 р. Бурый железняк. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 13 | 3013 | БЕРЕЗОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVIII Горнозаводский район, 7 км на юго-восток от завода Бисер и 15 км от ст. Бисер, 8,5 км на запад от Пашийского завода. Координаты: 58023¢ўс. ш., 58057¢ў в. д. | Пластовая форма залежи среди известняков и глинистых сланцев в виде 2х полос северо - северо - западного простирания, прослеживается на 350- 650 м. Мощность отдельных пропластков от 0,3 до 10 м. | Содержание (%): железо 45 - 47, кремний - 20, сера 0,06 - 0,12, фосфор 0,31 - 0,37. |  | Малое. Запасы на 1.01.1946 г. по С1 - 100 тыс. т | Не утверждались. Паспорт № 348. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 14 | 3014 | БЕРЕЗОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 37,5 км на восток - юго - восток от г. Горнозаводск, 5 - 6 км на юг - юго - восток от пос. Бисер. Координаты: 58022/ с. ш., 58047/ в. д. | Инфильтрационное месторождение. В песчано - глинистой коре выветривания содержится горизонт конкреций и марганцевидных бурых железняков или же линзы землянистой марганцовистой руды. | Высокое содержание марганца (5 - 18%) в конкрециях и марганцовистых бурых железняках. Желваки содержат 22 - 56 % Fе. Глинистые руды 2х линзообразных тел содержат от 6 - 8 до 22 % марганца. | Эксплуатация прекращена на глубине 50 м из - за сильного водопритока. | Авторские запасы на 1957 г.: 100 тыс. т, из которых 3,0 тыс. т марганцевая руда. | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось с начала XIX в до 1911 г. |  |  |
| 15 | 3015 | БИСЕРСКИЕ РУДНИКИ | 0-40-XVII Горнозаводской район, 37 км на восток от г. Горнозаводск, в районе п. Бисер. | На контакте терригенных и карбонатных пород руды в виде жеод, конкреций, желваков, небольших гнезд в корах выветривания. | Хим. состав (%): Fe 42 - 50; Mn - 45; Со 0,08 - 0,3; Zn 0,05 - 1,0; Рb 0,01 - 0,1; Сu 0,08 - 0,2; Мо 0,002 - 0,005; Ni 0,08 - 0,3; Аs 0,01 - 0,3. |  |  | Б. К. Ушков, 1987. |  |  |  |
| 16 | 3016 | БЛАГОСЛОВЕНСКИЙ УЧАСТОК | 0-40-XVIII Горнозаводский район, 43 км на восток от г. Горнозаводск, 10 км к востоку от п. Бисер. Координаты: 58023/ с. ш., 59003/ в. д. | Средний протерозой. Известняки с линзообразными прослоями магнетит - гематитовых руд, хлористо- кварцево-серицитовые сланцы. Северо - западное простирание и круто падают на юго - запад. | Руды хорошего качества, которое с глубиной ухудшается. Содержание (%) на высушенные при 1100 с вещество: Fе 12,96 - 53,68; Мn 0,07 - 0,29; Р 0,09 - 0,32; S сл. - 0,04; FеО 1,03 - 11,66. |  |  | Г. И. Енцов, 1961. |  |  |  |
| 17 | 3017 | БЛИЖНЕ – ВО РОНОВСКОЕ, МУРАШОВСКОЕ, ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ, УЛЬ ЯНОВСКОЕ | 0-40-XVIII Горнозаводский район, 45 км на восток от г. Горнозаводск, 14 км на юго - восток от п. Бисер. Координаны: 58019/ с. ш., 59002/ в. д., 58022/ c. ш., 59001/ в. д. | Инфильтрационный тип месторождения. Сажистые руды в глинах. Конкреции, желваки и бурые железняки, рассеянные в коре выветривания. | Бурый железняк марганцовистый. Содержание (%): Мn 4,0 - 19,0; Fе 9,0 - 24,0; Р 0,09 - 0,65; S - сл. | Гидрогеологические условия сложные. |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось шахтами, карьерами, шурфами в XIX - XX в в. |  |  |
| 18 | 3018 | БЛИЖНЕ - СЕРГИНСКОЕ ( ПРОЛЕТАРСКОЕ ) | 0-40-XVII Горнозаводский район, 15 км на северо - запад от г. Горнозаводск, 8 км на северо - запад от пос. Пашия. Координаты: 58027¢ў с. ш., 580 08¢ў в. д. | Пашийский тип оруденения. Насчитывается 5 рудных пластов. Общая мощность 6 - 8 м. Прослежено на 700 м и глубина до 205 м. Красный конгломератовый железняк. | Состав (%): Fе 42,0 - 49,0; SiО2 15,0 – 22,0; Аl2О3 7,5 - 13,0; S 0,07 - 0,12; Р 0,26 - 0,41. |  | Авторские запасы: С1 + С2 - 480 тыс. т до гл. 225 м. | Ю. В. Чирков, 1968. | Разрабатывалось. |  |  |
| 19 | 3019 | БОБЫЛЕВСКОЕ С УЧАСТКАМИ СРЕТЕНСКИМ И ЧУСОВСКИМ | 0-40-XXIII Лысьвенский район, 58,5 км от г. Лысьва, в 12 км северо - восточнее ст. Кын. Координаты; 57051'' с. ш., 58041'' в. д. | Рудные тела приурочены к С1 и представляют собой крутопадающие и сильно изогнутые залежи бурого железняка с прослойками сидерита. | Обожженный бурый железняк (%): Fе 47 – 54; SiО2 17,2 – 49; Аl2О3 - 5,93; МgО - 0,78; Мn3О4 - 0,73; Р - 0,06; S - 0,28; п. п. п. - 3,41. |  | Оставшиеся запасы на 1968 г: 2,2 тыс. т. Добыто 42,5 тыс. т. | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось до конца XIX в. |  |  |
| 20 | 3020 | БОГОЛЮБОВСКОЕ | 0-40-XVII Чусовской район, 19 км на северо - восток от г. Чусовой, 12 км на запад - юго - запад от ст. Пашия. Координаты: 58024¢ў с. ш. 58043¢ў в. д. | Пашийский тип оруденения. Пласт руды залегает в породах Д3. Мощность 2 - 4 м, на глубину не разведано. Оолитовые и конгломератовые железняки. | Содержание: Fе 30 - 45 %. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось до революции. |  |  |
| 21 | 3021 | БОГОРОДСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 30 км на северо - запад от г. Горнозаводск, в 24 км к северо - западу от Пашийского завода, вблизи ст. Боровуха. Координаты: 58036/ с. ш., 58013/ в. д. | Средне - девонские известняки и песчаники, собранные в опрокинутые складки север - северо - западного простирания. | Содержание (%): Fе 22,2 - 42,99; Si 17,72 - 49; Р 0,144 - 0,49; S 0,016 - 0,079; МgО - 0,21; МnО - 0,23. Руды фосфоритистые, кремнистые, труднообогатимые. |  | Малое. Запасы на 1. 01.1946 г: С1 - 400 тыс. т. С2 - 35 тыс. т. | Не утверждались. Паспорт № 351. | Эксплуатировалось открытым способом. |  |  |
| 22 | 3022 | БОЛЬШЕ - ВАЙСКОЕ | Р-40-XXIX Красновишерский район, 80 км на северо - восток от г. Красновишерск, 19 км на запад - юго - запад от п. Велс. Координаты: 60°°03'' с.ш., 58°°25'' в. д. | Карстовый тип . Кустовой и глыбовый бурый железняк до 1 м. Количество кустов и руды в рудной массе от 20 до 60 %. Рудное тело имеет размеры 80xx60 м. Максимальная мощность 17 м. | Содержание (%): Fе 18,26 - 54,89; FеО 0,14 - 2,07; SiО2 8,22 - 21,20; S 0,02 - 0,26; Р 0,06 - 0,38; Ni до 0,03; Со до 0,04; МnО до 3,35. | Сильная обводненность участка. | Авторские запасы: 56,7 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 23 | 3023 | ВАВИЛОВСКОЕ | 0-40-XVIII Горнозаводский район, 40 км на восток от г. Горнозаводск, 12 км на юго - запад от ст. Усть - Тискос. Координаты: 58023/ с. ш., 58059/ в. д. | Руды приурочены к останцам древней коры выветривания, мощность которой местами достигает 30 и более метров (инфильтрационный тип). | а) Марганцево - железистый пиролюзит в виде линз и гнезд, Мn 7 - 8 %, макс.15 %. б) глыбы до 0,5 м марганцевой руды, Мn до 57 %. в) марганцовистый бурый железняк в форме конкреций и желваков. г) рудная брекчия отдельными глыбами. | Гидрогеологические условия сложные. | Оставшиеся запасы на 1957 г: 0,6 тыс. т. Прирост запасов практически невозможен. | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось в XVIII в и почти выработано. |  |  |
| 24 | 3024 | ВАСЕЛО - ИСТОМИНСКОЕ | 0-40-XXVIII Кишертский район, 10 км на юг от п. Усть - Кишерть, 1 км на запад от д. Голдыри. Координаты: 57009/ в. д., 57017/ с. ш. | Бурый железняк в виде небольших гнезд. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 25 | 3025 | ВАСИЛЬЕВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 9 км на - запад от г. Горнозаводск, 10 км от п. Кусье - Александровский. | Пашийский тип оруденения. Рудоносная свита Д3 образует брахиантиклиналь, шарнир которой погружается к северо - западу под углом 45°°. | В синих глинах пропластки оолитового красного железняка. Мощность 0,04 - 0,22 м. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировался до 1909 г штольней. |  |  |
| 26 | 3026 | ВЕРХНЕ – БЕРЕ ЗОВСКОЕ И НИЖНЕ – БЕРЕ ЗОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 38 км на юг - юго - восток от г. Горнозаводск. Координаты: 58002/ с. Ш., 58018/ и 20/ в. д. | Карбонатные породы С1. Бурый железняк. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 27 | 3027 | ВЕРХНЕ - ЖУРАВЛИНСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 7 км на северо - запад от г. Горнозаводск, 2 км на запад от пос. Пашия. | Пашийский тип оруденения. Руды представлены красными конгломератовидными железняками. Цемент - глинистый. | Хим. состав (%): Fе - 46,73; SiО2 - 15,06; СаО - 0,39; S - 0,05; Р - 0,25; п. п. п. - 8,85; Мn - 0,25. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось с 1783 по 1917 г. |  |  |
| 28 | 3028 | ВЕРХНЕ - ЗОЛОТИХИНСКИЙ РУДНИК | Р-40-XXXV Красновишерский район, 70 км на восток - северо - восток от г. Красновишерск, 12 км ниже п. Вая. Координаты: 600 28'' с. ш., 58021''в. д. | Пашийский тип оруденения. Пласт лимонитизированного сидерита имеющий мощность до 2,2 м прослежен на глубину 130 м, падает под углом 40°°. В окисленной части руда - железистый песчаник. | Хим. состав (%): SiО2 - 78,14; Аl2О3 - 3,10; Fe2О3 - 11,2; МnО - сл; Р - 0,06. Сидерит : Fе2О3 - 40,75 %. |  | Авторские запасы: 50 - 60 тыс. т. | Ю. В. Чирков, 1968. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 29 | 3029 | ВЕРХНЕ - КЫНОВСКОЕ | 0-40-XXIII Лысьвенский район, 60 км на юго-восток от г. Лысьва, 4,5 км на восток-юго-восток от п. Кын. Координаты: 57047/ с. ш., 58035/ в. д. | Пластообразное рудное тело круто падает на северо - запад. Мощность залежи незначительная. Руда - бурый железняк. | Обожженная руда содержит (%): Fе - 39,4; Аl2О3 - 6,2; МgО - сл.; S - 1,024; Р - сл.; SiО2 - 32. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось до 1871 г. |  |  |
| 30 | 3030 | ВЕРХНЕ – КЫР МИНСКОЕ, ГРИ ГОРЬЕВСКОЕ, СТЕПАНОВСКОЕ | 0-40-XVIII Горнозаводский район, 44,5 км на восток - юго - восток от г. Горнозаводск, 12 км на юго - восток от п. Бисер. Координаты: 58022/ с. ш., 59001/ в. д. | Инфильтрационный тип. Оруденение представлено неправильно линзообазной залежью землистой руды, марганца. Длина 125 м, ширина в среднем 16 м, мощность - 4,1 м. | Содержание : Мn 5 - 15 %. | Гидрогеологические условия сложные. | Авторские запасы на 1957 г.: 15,0 тыс. т -Верхне - Кырминское месторождение. | В. Н. Зылев, 1957. | Не экс плуатировались. |  |  |
| 31 | 3031 | ВЕРХНЕ - ЛОМОВСКОЕ | 0-40-XXIII Лысьвенский район, 68 км на юго - восток от г. Лысьва, 12 км юго - восточнее ст. Кын. Координаты: 57044/ с. ш., 58040/ в. д. | Изучено плохо. Поисками обнаружена лишь глина. Бурый железняк. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 32 | 3032 | ВЕРХНЕ - ПОПЕРЕЧИНСКОЕ | 0-40-XVIII Горнозаводский район, 50,5 км на восток-северо-восток от г. Горнозаводск, 4 км на восток от ст. Теплая Гора. Координаты: 58031'' с. ш., 59008'' в. д. | Вскрыто шахтами до глубины 38 м с гезенком глубиной 22 м. Месторождение коры выветривания, инфильтрационное. | Бурые железняки, содержание (%): Fе - 40,5; SiО2 - 18,3; Аl2О3 - 5,8; S - 0,02; Р - 0,35. | Условия сложные. | Авторские запасы на 1957 г: С1 - 33,0 тыс. т, забалансовые запасы - 33,0 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось с 1906 г. Добыто 5,5 тыс. т. |  |  |
| 33 | 3033 | ВЕСЕЛОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 11 км на юг - юго - восток от г. Горнозаводск, 3 км на запад от пос. Кусье - Александровский. Координаты: 58016'' с. Ш., 58020'' в. д. | Пашийский тип оруденения, представленный бурым железняком. Плохая руда, железа 30 - 35 %. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 34 | 3034 | ВОДОРАЗДЕЛЬНОЕ | 0-40-XI Территория подчиненная г. Кизел, 42 км на северо - восток от г. Кизел, район п. Троицкий, западный склон г. Ослянки. | Содержат окись железа -79,5%, закись - 1,07%, глинозем 6,0 - 6,9%, окись кальция - 1,32%, серы 0,05 - 0,25%, фосфора 0,48 - 0,95%. |  |  |  | Б. К. Ушков, 1983. |  |  |  |
| 35 | 3035 | ВОЗНЕСЕНСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 31,5 км на север - северо - запад от г. Горнозаводск, 2 км на запад от дер. Порожная. Координаты: 58°°39'' с. ш., 58°°11'' в. Д. | Пластообразное залегание руд, возраст неясен. Красный оолитовый железняк. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 36 | 3036 | ВОЛКОВСКО - РЯБКОВСКОЕ | 0-40-XXVIII Суксунский район, 17,5 км на юго - восток от п. Суксун, 8 км от д. Мостовой. Координаты: 57000/ с. ш., 57031/ в. д. | Бурый железняк в глинистых породах коры выветривания. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Известно с 1820 г. Не эксплуатируется. |  |  |
| 37 | 3037 | ВОРОНОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 23 км на юг от г. Горнозаводск, 13 км на юго - запад от пос. Кусье - Александровский. Координаты: 58010'' с. ш., 58018'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Пластообразное рудное тело падает на запад под углом 50 - 60°°, прослежено по простиранию 1,5 км, мощность 0,4 - 2,5 м. | Руда - красный конгломератовый железняк, состоящий из галек оолитовой породы. Хим. состав (%): Fе - 40,45; SiО2 - 18,6; Аl2О3 - 16,3; СаО - 0,8; МgО - 0,3; МnО - 0,05; S - 0,08; Р - 0,5. |  | Авторские запасы на 1968 г: С1 - 60 тыс. т, С2 - 150 тыс. т. | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось до 1908 г. до глубины 25 - 30 м. |  |  |
| 38 | 3038 | ВОРОНОВСКОЕ, ПЕЩЕРСКОЕ, СЕДИНСКОЕ (БАЛАБАНОВСКОЕ) | 0-40-XXVIII Кишертский район, 3 км на юго - восток от г. Горнозаводск, в 3 км юго-восточнее д. Седа. Координаты: 57018/ с. ш., 57017/ в. д. | Бурый железняк в виде небольших гнезд. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 39 | 3039 | ВОСКРЕСЕНСКОЕ, НОВО – МИ ХАЙЛОВСКОЕ, ПРОМЫСЛОВСКОЕ, УСТЬ - ВОРОНКОВСКОЕ | 0-40-XVIII Горнозаводский район, 42 км на восток - юго - восток от г. Горнозаводск, 11 км на юго - восток от п. Бисер. Координаты: 58021/ с. ш., 59000/ в. д. | Оруденение приурочено к верхам коры выветривания (инфильтрационный тип) и состоит из конкреций и желваков бурого железняка, образующих иногда гнездообразные скопления. Размеры незначительные. | Бурый железняк. Содержание (%): Fе 37 - 40; Мn - 18,8; S - 0,29; Р - 0,18. | Гидрогеологические условия сложные. | Авторские запасы на 1957 г: С1 - 0,25 тыс. т, забалансовые - 100 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировались в дореволюционное время. |  |  |
| 40 | 3040 | ВОСТРЯКОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 8 км на юго-запад от г. Горнозаводск, 12 км на юго - восток от ст. Всесвятская. Координаты: 58019¢ў c. ш., 58015¢ў в. д. | Жеодовые бурые железняки залегают в охристых глинах в линзах С1. | Бурый железняк - 54,4 %; SiО2 - 4,83 %; S - 0,17 %; Р - 0,19 %. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировался в дореволюционное время. |  |  |
| 41 | 3041 | ВОТИНОВСКОЕ | 0-40-XXIII Лысьвенский район, 52 км на юго - восток от г. Лысьва, 3 км северо - западнее устья р. Кын. | Осадочный тип, связанный с угленосной толщей. Лимонит - сидеритовая формация. Бурый железняк залегает пластами неправильной формы на глубине 8 - 30 м. | Хим. состав (%): SiО2 - 46,4; СаО - 1,97; S - 0,07; МgО - 0,52; МnО - 0,42; FеО - 1,27. |  | Авторские запасы на 1988 г.: 19,0 тыс. т. | Р. П. Белковская, 1988. | Эксплуатировалось до 1896 г. |  |  |
| 42 | 3042 | ВСЕВОЛОДОВСКОЕ | 0-40-X Территория подчиненная г. Александровск, 20 км на северо - восток от г. Александровск, на берегу р. Чаньва. | Месторождение бурых железняков и сидеритов в угленосных отложениях нижнего карбона. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 43 | 3043 | ГЕРМАНОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 37 км на северо - запад от г. Горнозаводск, 10 км на запад - северо - запад от ст. Пашия. Координаты: 58028'' с. ш., 58005'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Гидрогематит, глина с обломками руды. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось в дореволюционное время. |  |  |
| 44 | 3044 | ГОРЕВОЗНЕСЕНСКОЕ | 0-40-XVIII Горнозаводский район, 57 км на северо - восток от г. Горнозаводск, 8 - 9 км северо - восточнее ст. Теплая Гора. Координаты: 58035/ с. ш., 59010/ в. д. | Инфильтрационное месторождение в разрушенных тальковых сланцах О3. | Железная руд требует обагощения. |  | Авторские запасы на 1957 г: С1 - 165,0 тыс. т. Перспектив нет. | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось в 1876 - 1911 г г. |  |  |
| 45 | 3045 | ГОРЧАКОВСКИЙ ( КОРЧАКОВСКИЙ) | 0-40-XVII Горнозаводский район, 32 км на юг от г. Горнозаводск, в 20,5 км на юг от п. Кусье - Александровский. Координаты: 58005'' с. ш., 58029'' в. Д. | Пашийский тип оруденения. Пластообразное рудное тело мощностью до 4 м утоняется по простиранию на глубину. Глинистый оолитовый красный железняк низкого качества. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось в XIX в до глубины 6 м. |  |  |
| 46 | 3046 | ГРАФСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 24 км на юг - юго - восток от г. Горнозаводск, 1,5 км на юго - восток от п. Бисер. Координаты: 58009'' с. ш., 58029'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Ожелезненные бокситовые породы, иногда флинт - клей. Бокситы и железные руды оолитового или конгломератового строения. | Линзы мощностью 0 - 1,5 м. Бокситы содержат (%): SiО2 - 8; Аl2О3 45 - 55; Fе2О3 - 30. Железные руды имеют до 62,4 %. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 47 | 3047 | ГРАФСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 33 км на запад от г. Горнозаводск, 1,5 км на юго - восток от п. Бисер. Координаты: 58023/ с. ш., 58055/ в. д. | Гидротермальный тип. В сланцах Федотовской фации О3 залегают жило - и гнездообразные скопления магнетитовых зерен. Общая мощность руды до 0,8 м. | Отдельные штуфные пробы из богатых участков показали содержание Fе 49,5 - 39,0 %, Мn 0,18 - 0,11 %, Р 0,23 - 0,12 %, S 0,06 - сл. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 48 | 3048 | ГРИГОРЕВО - АЛЕКСАНДРОВСКОЕ | 0-40-XXVIII Суксунский район, 12 км на северо - запад от п. Суксун, 1 км на восток от д. Моргуново. Координаты: 57011/ с. ш., 57011/ в. д. | Небольшие гнезда бурого железняка в глине. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 49 | 3049 | ГУЛЬКОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 17 км на запад от г. Горнозаводск, 12 км на запад - юго - запад от п. Пашия. Координаты: 58024/ с. Ш., 58002/ в. д. | Пашийский тип оруденения. Пластообразное тело залегает в Д3, падение на юго - запад 2400. Д3 fr1р. Руда оолитовая, сильно песчанистая. | Состав (%): SiО2 - 41,15; Аl2О3 - 11,47; СаО - 0,61; S - 0,01; Р - 0,16; FеО3 - 40,22; п. п. п. - 4,12. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Разрабатывалось в до революции. |  |  |
| 50 | 3050 | ГУНДЫРЕВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 3 км на север от г. Горнозаводск, в 9 км на юго - восток от ст. Пашия. Координаты: 58023'' с. ш., 58018'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Приурочен к переклинальному окончанию антиклинальной складки, в ядре которой выходят известняки. Железистые песчаники. | Содержание железа около 30 %. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 51 | 3051 | ДАЛЬНЕВОРОНОВСКОЕ | 0-40-XVIII Горнозаводский район, 44 км на юго - восток от г. Горнозаводск, 15,5 км от п. Бисер на юг - юго - восток. Координаты: 58018/ c. ш., 59002/ в. д. | Инфильтрационный тип оруденения. Конкреции, желваки бурого железняка и гнезда (0,3 м) землистых железомарганцевых руд. | Бурый железняк, содержание (%): Fе - 48; Мn - 8. | Разрабатывался до грунтовых вод. | Авторские запасы на 1957 г: 100,0 тыс. т. | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось до 1905 г до гл. 8 м. |  |  |
| 52 | 3052 | ДАЛЬНЕ - СЕРГИНСКОЕ | 0 - 40 - XVII Горнозаводский район, 15 км на северо - запад от г. Горнозаводск, 10,5 км на запад - северо - запад от пос. Пашия. Координаты: 58027¢ў с. ш., 58006¢ў в.д. | Пашийский тип оруденения. Рудное тело пластовой формы. Прослежено на 1,5 км. Мощность 1 - 8 м, средняя - 2 м. Конгломератовый железняк из галек гематита, оолитовой руды и оруденелого песчаника. Выход 60%. | Состав (%): Fе 22,2 - 43,0; SiО2 17,7 - 49,0; S 0,02 - 0,08; Р 0,12 - 0,49. |  | С2 - 435 тыс. т до гл. 50 м. | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось в XIX в. |  |  |
| 53 | 3053 | ДАЛЬНЕ – СУХОДОЛЬСКОЕ | 0-40-XXIII Лысьвенский район, 46 км на юго - восток от г. Лысьва, 13 км на северо - запад от ст. Кумыш. Координаты: 57°°58'' с. ш., 58°°31'' в. д. | В районе месторождения породы нижнего карбона слагают восточное крыло антиклинали. Руда – бурый железняк. | Содержание руды в %: Fе - 53; SiО2 - 9,5; S - 0,07; Р - 0,03. |  | Авторские запасы на 1957 г.: 33 тыс. т (вместе с Суходольским рудником). | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 54 | 3054 | ДИКОЕ | 0-40-XXVIII Суксунский район, 10 км на северо - запад от п. Суксун, 2 км на запад от д. Дикое Озеро. Координаты: 57013/ с. ш., 57015/ в. д. | Бурый железняк в виде мелких гнезд. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Известно с 1901 г. Не эксплуатируется. |  |  |
| 55 | 3055 | ДМИТРИЕВСКОЕ | Р-40-XXXV Красновишерский район, 100 км на восток от г. Красновишерск, 6 км на юго - восток от п. Кутим. Координаты: 60020'' с. ш., 58058'' в. д. | Гидротермальное, приурочено к зальбандам кварцевой жилы. Железный блеск в обоих боках достигает мощности 0,5 м. Вмещающие сланцы до ордовика. | Хим. состав (%): SiО2 - 0,6; Fе2О3 - 97,89; МgО - 0,28; ТiО2 - 0,2; Аl2О3 - 1,55; п. п. п. - 0,08. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 56 | 3056 | ДОЛМАТОВСКИЙ (ДАЛЬНЕ - ТЕСОВСКИЙ) РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 12 км на юг от г. Горнозаводск, 6 км от пос. Кусье-Александровский. Координаты: 58017¢ў с. ш., 58016¢ў в. д. | Пашийский тип оруденения. Руды железные и оолитовые. | Бокситовые руды имеют состав (%): SiО2 19,9 - 3,6; Аl2О3 36,0 - 43,4; ТiО2 23,4 - 28,9. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировался в XIX в. |  |  |
| 57 | 3057 | ДОРОДОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 28 км на север от г. Горнозаводск, 0,5 км юго - западнее ст. Вильва. Координаты: 58037'' с. Ш., 58014'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Руды лежат на известняках с падением 75 - 85°° на юго - запад. Вскрыт до глубины 6 м. | Красный оолитовый железняк с выходом 60 %. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировался в дореволюционное время. |  |  |
| 58 | 3058 | ДРОВОСЕЧНОЕ | 0-40-XVI Горнозаводский район, 10 км на юг от г. Горнозаводск, 1,5 - 2,0 км на запад - северо - запад от п. Кусье – Александровский. Координаты: 58017'' с. ш., 58021'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Руды сильно нарушены сбросами, о чем говорит неправильное расположение шурфов. Руды - железные песчаники с 30 % железа, редко красный оолитовый железняк. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 59 | 3059 | ДРОВОСЕЧНЫЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 17 км на юг от г. Горнозаводск, 1 км на юго - восток от Макарьевского рудника. Координаты: 58013'' с. ш., 58016'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Длина - 3,5 км, мощность - 1,3 м. Руда - оолитовый железняк. | Состав (%): Fе - 47,5; SiО2 - 13,5; Аl2О3 - 7,5; СаО - 1 - 4; МnО - 0,2; S - 0,03; Р - 0,34. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 60 | 3060 | ДЬЯКОВСКОЕ | 0-40-XXVIII Кишертский район, в 3 км от с. Усть - Кишерть. Координаты: 57022'' с. ш. 57016'' в. д. | Гнезда руды на гл. 2,8 - 8,5 м. Мощность 9 - 30 м. В буром железняке 28 % железа. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Не эксплуатируется. Известно с 1842 г. |  |  |
| 61 | 3061 | ЕВРОПЕЙСКОЕ | 0-40-XVIII Горнозаводский район, 60 км на запад - северо - запад от г. Горнозаводск, около ст. Европейская. | Бурые железняки, попутно золото, серебро, возможно медь, цинк. Колчеданный, гидротермально – метасоматический, поствулканический тип, с вкрапленными и массивными рудами. | Содержание золота в неокисленныых рудах 0,2 - 0,4 г/т и до 3,4 г/т, цинка - до 1,7%. |  |  | Б. К. Ушков, 1981. |  |  |  |
| 62 | 3062 | ЕГОРОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XXVIII Кишертский район, 3 км на запад от п. Усть-Кишерть, 2,15 км на северо - восток от д. Капустино. Координаты: 57020/ с. ш., 57011/ в. д. | Гнезда руды на глубине 4,2 - 7,1 м в песчано - глинистых охристых породах. Бурый железняк. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 63 | 3063 | ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 15 км на юг от г. Горнозаводск, 1,5 км на юг - юго - запад от пос. Кусье - Александровский. Координаты: 58015'' с. ш., 58024'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Мощность рудного слоя 0,7 м, угол пад. 25°°. Вмещающие - серые рыхляки, подстилаемые известняками Д2. | Содержание (%): Fе - 30 редко 40; SiО2 - 18,3; Аl2О3 - 28,5. Часть рудных диаспор - гематит - шамозитового состава. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 64 | 3064 | ЕНДОВСКИЕ РАБОТЫ | 0-40-XI Территория подчиненная г. Кизел, 55 км на северо - восток от г. Кизел, северный склон г. Ослянка. | Контактово – метасоматический тип. Руды магнетит - мартинового состава. Залежи неправильной формы, мощность тел от 5 см до 4 м. Возраст - венд. |  |  |  | Б. К. Ушков, 1983. |  |  |  |
| 65 | 3065 | ЕРМАКОВСКИЙ (ШУВАЛОВСКИЙ) РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 40 км на юг - юго - восток от г. Горнозаводск, р. Ермаковка. Координаты: 58001/ с. ш., 58037/ в. Д. | Пашийский тип оруденения. Пластообразное тело представлено конгломератовыми и оолитовыми красными железняками. Д3 fr1р. | Хим. состав сырой руды (%): Fе - 44; SiО2 - 13,5; S - 0,08; Р - 1,8. |  | Авторские запасы на 1968 г: С2 - 10 тыс. т. | Ю. В. Чирков, 1968 | Эксплуатировалось в XIX в. |  |  |
| 66 | 3066 | ЕФРЕМ - СОЛОВЬЕВСКОЕ | 0-40-XXVIII Суксунский район, 15 км на северо - запад от г. Суксун. Координаты: 57009/ с. ш., 57010/ в. д. | Бурый железняк в виде небольших гнезд. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957 | Не эксплуатируется. |  |  |
| 67 | 3067 | ЖАРЕНСКОЕ | 0-40-XXIII Лысьвенский район, 47 км юго – восточнее г. Лысьва, 13 км к северу – северо - западу от п. Кын (Кыновского завода), в истоках р. Жаренка. | Пашийская формация красных железняков, представленная гематитом, реже гидрогематитом. Рудное тело пластообразной формы мощностью 2,0 - 2,5 м. Возраст – живет. |  |  | Авторские запасы: 3600 т. | Р. П. Белковская, 1988. | Разрабатывалось. Добыто руды 2000 т. |  |  |
| 68 | 3068 | ЗАВЬЯЛОВСКОЕ ( НОВО - И СТАРО - ЗАВЬЯЛОВСКОЕ ) | 0-40-XVII Горнозаводский район, 10 км на северо - запад от г. Горнозаводск, 12 км на север - северо - запад от п. Пашия. Старо - Завьяловское - на левом берегу р. Тесовая. Координаты: 58026¢ў с. ш., 58010¢ў в. д. | Пашийский тип оруденения. Вскрыто 2 залежи - “новая” и “старая”, мощность 1ой - 5 м, залегает под углом 39°°. По простиранию прослежена на 200 м. | Мелко - и – крупно - конгломератовая руда. Железо 28 - 30 %. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось открытыми и подземными работами. |  |  |
| 69 | 3069 | ЗАГОРЕВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 35 км на восток - северо - восток от г. Горнозаводск, 6 - 7 км на восток - юго - восток от п. Бисер. Координаты: 58023/ с. ш., 58059/ в. д. | Инфильтрационное месторождение. Мощность 12 - 20 м. Среди песчано - глинистых продуктов выветривания залегают конкреции и желваки бурого железняка. | Количество конкреций и желваков руды сравнительно невелико. Оруденение слабое, размеры его ограничены. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Разрабатывалось на огнеупорную глину. |  |  |
| 70 | 3070 | ЗАКРАСАВСКОЕ | 0-40-XXIII Лысьвенский район, 50 км на юго - восток от г. Лысьва, 14 км на восток - северо - восток от ст. Кумыш за р. Красавка. | Осадочный тип связанный с угленосной толщей визе. Лимонит – сидеритовая формация бурого железняка гидрогетитового состава. Длина рудных залежей 250 м, мощность 1 - 1,3 м. |  |  | Авторские запасы: 19 тыс. т. | Р. П. Белковская, 1988. | Разрабатывалось, добыто 24545 т руды. |  |  |
| 71 | 3071 | ЗАЛЕДЯНСКОЕ | 0-40-XXIII Лысьвенский район, 55 км на юго - восток от г. Лысьва, в 2,5 км северо - восточнее ст. Кын. Координаты: 57047'' с. ш., 58033'' в. д. | Рудное тело имеет форму неправильного пласта, залегающего в глубинах 6 - 30 м. h С1. | Содержание (%): Fе - 37,25; SiО2 - 25,65; Аl2О3 - 8,77; СаО - 2,94; МgО - 0,77; Р - 0,06; S - 0,25; п. п. п. - 6,62. |  | Авторские запасы на 1968 г: 10,0 тыс. т. | Ю. В. Чирков, 1968 | Разрабатывалось по 1896 г. Добыто 5,1 тыс. |  |  |
| 72 | 3072 | ЗЫКОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 7 км на северо - запад от г. Горнозаводск, севернее п. Пашия. | Осадочный тип. Возраст живет. Сложен, в основном, песчаниками. |  |  |  | В. К. Воскресенский, 1953. |  |  |  |
| 73 | 3073 | ИВАНОВСКИЙ КАРЬЕР | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 18 км на юго-запад от г. Горнозаводск, в 8 км от п. Кусье - Александровский. Координаты: 58013'' с. ш., 58013'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Гидрогематит. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Разрабатывался. |  |  |
| 74 | 3074 | ИВАНОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVIII Горнозавод ский район, 95 км на юго-восток от г. Горнозаводск, 13 км на юго-запад от п. Бисер. Координаты: 58020/ с. ш., 59004/ в. д. | Инфильтрационный тип месторождения бурых железняков. | Содержание (%): Fе2О3 - 55. | Большая водообильность. | Авторские запасы на 1957 г: 150 - 170 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось шурфами до глубины 10 м. |  |  |
| 75 | 3075 | ИВАНОВСКОЕ | 0-40-XXIII Лысьвенский район, 58 км на юго - восток от г. Лысьва, 4 км восточнее - юго - восточнее устья р. Кын, на правобережье р. Бол. Мишариха. | Осадочный тип месторождения, связанный с угленосной толщей визе. Лимонит - сидеритовая формация в зоне окисления и состоят из гидрогетита, реже гидрогематита. | Хим. состав (%): Fе - 39,1; SiО2 - 26,2; Аl2О3 - 8,4; МnО + Мn2О5 - 0,3; СаО 2 - 3; МgО - 0,7; S - 0,14; Р - 0,07. |  | Авторские запасы на 1988 г.: 3,6 тыс. т. | Р. П. Белковская, 1988. | Месторождение отработано. |  |  |
| 76 | 3076 | ИЛЬИНСКОЕ | 0-40-XXVIII Кишертский район, 15 км на юг от г. Усть - Кишерть, 1 км на восток от д. Подъельничная. Координаты: 57014/ с. ш., 57012/ в. д. | Бурый железняк на глубине 1,5 - 2,0 м. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 77 | 3077 | ИСАКОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Чусовской район, 15 км на восток от г. Чусовой, 10 км на юг от ст. Всесвятская. Координаты: 58017'' c. ш., 58007'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Оолитовый железняк в виде блоков или глыб среди глин выветривания (до 4 т ) или примазки, прожилки среди известняков. | “Огневка” принадлежит к исключительно чистым рудам и содержит железо ( валового ) 53 - 67 %. Содержание (%): Аl2О3 1 - 3; SiО2 1 - 4; Р2О5 0,03 - 0,15. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Выработан до глубины 35 м. |  |  |
| 78 | 3078 | КАЛАПОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 15 км на запад от г. Горнозаводск, в 12 км к западу - юго - западу от Пашийского завода. Координаты: 58024/ с. ш., 58003/ в. д. | Осадочные оолитовые железняки. Рудное тело, имеющее пластовую форму, залегает в глинах среди известняков и песчаников. Мощность его 2 - 4 м. |  |  | Авторские запасы на 1.01.1946 г: С2 - 280 тыс. т. Перспектив прироста нет. | Паспорт № 347. |  |  | На юге проходит ветка Гороблагодатская - Чусовая. |
| 79 | 3079 | КАМАИНСКОЕ | 0-40-XXVIII Кишертский район, 7 км на юго - запад от п. Усть - Кишерть, 1,8 км на юг - юго - запад от д. Каман - Камеш. Координаты: 57020/ с. ш., 57008/ в. д. | Бурый железняк залегает в глинах и суглинках гнездами на глубине 1 - 3 м. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 80 | 3080 | КАМЕНЬ ПОЛЯНКА | Р-40-XXXIV Краснови шерский район, 18 км на восток от г. Красновишерск, 15 км на запад от д. Волынка. | Аргиллиты с прослоями гематитовых руд на контакте пород деминской и полюдовской свит. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1989. |  |  |  |
| 81 | 3081 | КАРАГАЙСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 28 км на север от г. Горнозаводск, 2 км на юго - запад от ст. Вильва. Координаты: 58037'' с. Ш., 58013'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Породы Д2 и Д3 падают под углом 60 - 65°° на с-в. Длина месторождения 300 м. Мощность рудного пласта 0,5 - 5,5 м. | Красный конгломератовый железняк. Выход руды 60 %. Содержание (%): Fе 42 - 31,6; SiО2 28,1 – 35,0; Аl2О3 - 4,2; СаО 3,5 - 2,4; Мn 0,9 - 0,58; S - 0,14; Р - 0,37. | . | Авторские запасы на 1968 г.: С1 - 150,0 тыс. т. | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось открытыми выработками |  |  |
| 82 | 3082 | КАТЕРИНИНСКОЕ | 0-40-XXVIII Суксунский район, 17 км на юг от п. Суксун, в 4 км северо - восточнее д. Моргуново. Координаты: 570 12/ c. ш., 57013/ в. д. | Незначительные гнезда бурого железняка. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 83 | 3083 | КИЗЕЛОВСКОЕ | 0-40-X Территория подчиненная г. Кизел. На берегу пруда в г. Кизел. | Месторождение бурых железняков в глинистых и углисто - глинистых сланцах, в верхней части такатинской свиты эйфельского яруса. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 84 | 3084 | КИРИЛЛО - БАТОЛИНСКИЙ РУДНИК | 0-40-XXVIII Кишертский район, 2 км на юго - запад от с. Усть - Кишерть. Координаты: 57019/ c. ш., 57015/ в. д. | Руда - бурый железняк. |  |  |  | В. Н. Зылев,1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 85 | 3085 | КОЙВИНСКИЙ ИЛИ КОЙВО - КУРТЫМСКИЙ РУДНИК. УЧАСТКИ: КОЙВИНСКАЯ ОГНЕВКА, НОВО - КОЙВИНСКИЙ | 0-40-XVII Чусовской район, 17 км на восток от г. Чусовой, 11 - 12 км на юго - восток от ст. Всесвятская. Координаты: 58016'' с. ш., 58009'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Пласт конгломератового красного железняка мощностью 6 м. Разрабатывался разрезом длиной 700 м. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось до 1930 г. |  |  |
| 86 | 3086 | КОЛЧИМСКОЕ | Р-40-XXXIV Краснови шерский район, 12 км на восток от г. Красновишерск, 4 км на юг от п. Колчим. | Рудный горизонт представлен железистыми сиаллитами со значительным содержанием окислого и закислого железа. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 87 | 3087 | КОЛЫХМАТОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 12 км на юг от г. Горнозаводск, у северо - западной окраины пос. Кусье – Александровский. Координаты: 58017'' с. ш., 58023'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Бокситовый горизонт сложен породами типа флинт - клей, бокситовыми породами, подрудком. Железные руды встречаются в виде линз и скоплений. Мощность рудного горизонта не более 3 м. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | В 1939 - 41 г г эксплуатировалось на флинт - клей. |  |  |
| 88 | 3088 | КОМАРОВ ЛОГ | 0-40-XVIII Горнозавод ский район, 68 км на северо - восток от г. Горнозаводск, 22 км северо - восточнее ст. Теплая Гора. | Инфильтрационные гнездообразные бурые железняки. | Содержание Fе2О3 - 50% в верховых рудах. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось до 1917г . |  |  |
| 89 | 3089 | КОМАРОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 12 км на северо - восток от г. Горнозаводск, 6 - 7 км западнее п. Пашия. Координаты : 58026¢ў с. Ш., 58009¢ў в. д. | Пашийский тип оруденения. Пластообразное тело падает под углом 20 - 45°°. Мощность 0,3 - 5,5 м, в среднем 2,5 м прослежено на 800 м. На глубину не разведано. Выход руды 40 %. | Содержание (%): Fе 21 - 44; Р 0,16 - 0,5. Состав: гематит, гидрогематит, шамозит, кальцит, каолинит, диаспор. |  | Авторские запасы на 1968 г.: В - 133,0 тыс. т до гл. 25 м. | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось до 1902 г. открытыми работами. |  |  |
| 90 | 3090 | КОСТАРЕВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 31 км на юг от г. Горнозаводск, 12 км на юг - юго - восток от п. Кусье - Александровский. Координаты: 58011'' с. ш., 58029'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Мощность 1 - 2 м. Железная руда – конгломерат из галек красного железняка с песчанистым цементом. Руда в мелком гнездообразном залегании. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 91 | 3091 | КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ (ОКТЯБРЬСКОЕ) | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 35 км на восток от г. Горнозаводск, 7 км на восток от пос. Бисер. Координаты: 58024/ с. ш., 58059/ в. д. | Инфильтрационный тип месторождения коры выветривания. Марганцево - железистые глины в виде линзообразного тела. | Руды низкого качества. Марганцовистые глины содержат 5,2 - 11,6 % Мn; 9 - 18 % Fе; 0,1 - 0,65 % Р; сл. - 0,09 % S. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 92 | 3092 | КРУТОЕ | Р-40-XXXIV Краснови шерский район, 26 км на восток от г. Красновишерск, 7 км на восток от д. Чурочная. | Алевролиты и аргиллиты эйфельского яруса с прослоями лептохлоритовых руд. |  |  |  | Т. Н. Попова,1989. |  |  |  |
| 93 | 3093 | КУМЫШАНСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 33 км на юг от г. Горнозаводск, в 22 км южнее пос. Кусье - Александровский. Координаты: 58005/ с. ш., 58023'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Оруденелый пласт падает на восток под углом 80°°. Оолитовый или конгломератовый красный железняк содержит железа 42%. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Экслуатировалось в XIX в. |  |  |
| 94 | 3094 | КУРТЫМСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 10 км на юго - запад от г. Горнозаводск, правобережье р. Койва, непосредственно в п. Куртым. Координаты: 58020¢ў с. ш., 58010¢ў в. д. | Пашийский тип оруденения. Залежь состоит из четко образованных линз конгломератового железняка. В почве лежат породы Д2 или Д3. | Гидрогематит (%): Fе 40,3 - 53,9; SiО2 7,6 - 19,6; S до 0,18; Р 0,28 - 0,66. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось до гл. 80 м. |  |  |
| 95 | 3095 | КУСЬИНСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 15 км на юг от г. Горнозаводск, у северной окраины п. Кусье – Александровский. Координаты: 58017'' с. ш., 58023'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Тянется на 2,5 км с перерывами и представляет собой 3 выхода пашийских слоев. Мощность свиты 10 - 12 м. | Рудный пласт со стоит из бокситов или бемит – каолинитовых бокситовых пород. Ср. состав в %: SiО2 - 12; Аl2О3 - 46; Fе2О3 - 19. | Не эксплуатировались. |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 96 | 3096 | КЫНОВСКОЕ | 0-40-XXIII Лысьвенский район, 50 км на юго – восток от г. Лысьва, северо - восточнее п. Кын. | Генезис осадочный. Пашийская формация красных железняков, представленных оолитовыми гематитовыми рудами. Мощность залежи 2 м. |  |  |  | Р. П. Белковская, 1988. |  |  |  |
| 97 | 3097 | ЛАПИНСКИЙ И ЕЗОВСКИЙ РУДНИКИ | 0-40-XI Территория подчиненная г. Кизел, 38 км на восток - северо - восток от г. Кизел, на водоразделе рек Рассольная и Ореховка. | Приурочены к центральной зоне выхода массива гранитоидов. Рудная залежь сложена полумартитом со значительным содержанием железного блеска. Мощность залежи 2 м. |  | Гидрогеологические условия благоприятные. |  | В. Н. Зылев, 1957. | Разрабатывались, Езовский - отрабо тан. |  |  |
| 98 | 3098 | ЛОГОВСКОЕ | 0-40-XXVIII Кишертский район, 12 км на юго - восток от п. Усть - Кишерть, 2 км на север от д. Мазуевка.Координаты: 57014/ с. ш., 57021/ в. д. | Бурый железняк в форме небольших гнезд. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Известно с 1844 г, не эксплуатируется. |  |  |
| 99 | 3099 | ЛОКОТУХИНСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 35 км на восток от г. Горнозаводск, 2 км на восток от п. Бисер. Координаты: 58024/ с. ш., 58054/ в. Д. | Инфильтрационный тип месторождения коры выветривания. | Железо - марганцевое месторождение с содержанием Мn 10 - 17 % в наиболее богатых участках. Руды плохо обогащаются. | Рудник был затоплен в 1906 г. |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировался до 1906 г. |  |  |
| 100 | 3100 | ЛОМОВСКОЕ (ВИШЕРСКОЕ) | Р-40-XXXIV Краснови шерский район, 32 км на восток от г. Красновишерск, 9 км на юго - восток от п. Щугор. Координаты: 60025'' с. ш., 57059'' в. д. | Глинистый бурый железняк залегает гнездами в красной глине, известняке. | Хим. состав (%): SiО2 - 40,11; ТiО2 - 0,05; Аl2О3 - 1,31; Fе2О3 - 46,32; FеО - 1,79; Мn - 0,02; Р - 0,01; Fе вал.- 33,81. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 101 | 3101 | ЛОМОВСКОЕ ( ЧУСОВСКОЕ ) | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 7 км на восток от г. Горнозаводск, 3 км на восток - юго - восток от ст. Пашия. Координаты: 58022¢ў с. ш., 58022¢ў в. д. | Пашийский тип оруденения. Руды - оолитовые железняки низкого качества . |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось в XIX в. |  |  |
| 102 | 3102 | ЛОТАРИНСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 10 км на юго - запад от г. Горноза водск, 11 км от ст. Всесвятская. | Гнездообразная залежь красного железняка. Мощность 0,1 - 4,2 м, длина - 1 км. | Хим. состав (%): ТiО2 – 0,4; Fе - 51; Аl2О3 7 - 9; SiО2 9 - 10; СаО - 1,66; МgО - 0,65; S - 0,04; Р - 0,5. Титан, железо. | Сильный водоприток на глубине. | Авторские запасы на 1968 г.: 460 тыс. т. | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировался. |  |  |
| 103 | 3103 | ЛУНЬЕВСКОЕ | 0-40-X Территория подчиненная г. Александровск, в 8 км к северо - востоку от г. Александровск, в районе п. Луньевка. | Месторождение бурых железняков и сидеритов в угленосных отложениях нижнего карбона. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 104 | 3104 | ЛЮБАШИНСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII. Горнозавод ский район, 10 км на юг - юго - восток от г. Горно заводск, 9 км от ст. Пашия. Координаты: 58018/ с. ш., 58024/ в. д. | Пашийский тип оруденения. Бокситовые породы и светлые типы флинт - клей покрываются известняками Д3. Мощность - 2 м. Красный железняк плохого качества. | Содержание (%): Аl2О3 - 39,0; SiО2 - 39,4; Fе2О3 - 3,9. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 105 | 3105 | ЛЮБОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 13 км на юг от г. Горнозаводск, напротив пос. Кусье - Александровский. Координаты: 58°°16'' с. ш., 58°°22'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Руда на поверхности выходит 3 параллельными полосами. Красный оолитовый железняк с остатками организмов залегает в синих глинах Д3. Мощность 0,7 м. | Два пласта сидеритовых руд мощн. 0,4 - 0,7 м. Содержание (%): Fе 26 - 30; СаО - 21; SiО2 - 6,5; Аl2О3 - 4,4. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Разрабатывалось в дореволюционное время. |  |  |
| 106 | 3106 | ЛЯГУШИНСКОЕ | 0-40-XVIII Горнозавод ский район, 56 км на восток от г. Горнозаводск, 1 км от ст. Европейская. | Инфильтрационное месторождение выветривания. Руда кончилась на глубине 25 м. | Бурые железняки содержат Fе- 48%. |  |  | В. Н. Чирков, 1957. | Эксплуатировалось до 1912 г. |  |  |
| 107 | 3107 | МАГДАЛИНСКИЙ УВАЛ | 0-40-XII Горнозаводский район, 80 км на северо - восток от г. Горнозаводск, вершина г. Магдалинский Увал. | Гематитовая рудная формация с примесью магнетита и кварца. Руды в виде линз и прослоев мощностью 2 - 50 см. Метаморфизованный осадочно-вулканический тип. | Содержание Fе 10 - 60%, Gе местами 1 - 2г/т. |  |  | Б. П. Козин, 1982. |  |  |  |
| 108 | 3108 | МАЙОРОВСКОЕ, ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ | 0-40-XXVIII Кишертский район, 8 км на юго - запад от п. Усть - Кишерть, 5,2 км и 2,12 км от д. Капустино. Координаты: 57020/ с. ш., 57009/ в. д. | Руда - бурый железняк залегает гнездами на глубине 2,8 - 8,5 м. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 109 | 3109 | МАКАРОВСКИЙ РУДНИК | Р-40-XXXIV Краснови шерский район, 40 км на юго - восток от г. Крас новишерск, 1,5 км на восток от п. Макарово. Координаты: 600 05'' с. ш., 57029'' в. д. | Обломки кремня, сцементированные бурым железняком. Бурый железняк с незначительным содержанием железа. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 110 | 3110 | МАКАРОВСКОЕ | 0-40-XXVIII Суксунский район, 3 км на север от п. Суксун, 2 км восточнее д. Советино. Координаты: 57010/ с. ш., 57019/ в. д. | Небольшие гнезда бурого железняка. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 111 | 3111 | МАКАРЬЕВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 16 км на юг от г. Горнозаводск, 6 км от пос. Кусье - Александровский. Координаты: 58014'' с. Ш., 58016'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Приурочено к западному крылу брахисинклинали среди поля песчаников. | Руда сильно песчанистая, содержит Fе 43,2 - 48 %. |  | Авторские запасы на 1968 г.: С2 - 145,0 тыс. т. | Ю. В. Чирков, 1968. | Разрабатывался 2 карьерами и шахтами. |  |  |
| 112 | 3112 | МАКУШИНСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 42 км на восток от г. Горнозаводск, 15 км на юго - восток от п. Бисер. Координаты: 58020/ с. ш., 59004/ в. д. | Мелкие гнезда руды в глинах выветривания на длине 10 м при ширине 12 м. | Бурый железняк с содержанием Fе до 50% |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Разрабатывалось до 1914 г. |  |  |
| 113 | 3113 | МАЛЕНЬКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 18 км на север от г. Горнозаводск, 12 км на север - северо - запад от п. Пашия. Координаты: 58032'' с. ш., 58013'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Геологическая структура аналогична Зыковскому месторождению. | Гидрогематит. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось до революции. |  |  |
| 114 | 3114 | МАЛО - КЫНОВСКОЕ | 0-40-XXIII Лысьвенский район, 50 км на юг - юго - восток от г. Лысьва, 17 км северо - восточнее ст. Кумыш. Координаты: 57057'' с. ш., 58036'' в. д. | Рудные тела имеют пластовую форму с полого падающим и горизонтальным залеганием в hС1. Мощность рудных тел 0,3 - 4,0 м. Руда - бурый железняк. | Обожженная руда содержит (%): Fе - 50,7; SiО2 - 15,7; Аl2О3 - 4,3; МnО - 4,5; СаО - 0,6; S - 0,11; Р - 0,19. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось до 1878 г. |  |  |
| 115 | 3115 | МАЛО - МИШАРИХИНСКОЕ | 0-40-XXIII Лысьвенский район, 50 км на юго - восток от г. Лысьва, 5 км севернее п. Кын ( ж.д. станция ). | Осадочный тип, окисленные руды по сидеритам угленосной толщи визе. Гнездовая форма рудных тел. |  |  |  | Р. П. Белковская, 1988. | Месторождение отработано. |  |  |
| 116 | 3116 | МАЛО - СВАДЕБНОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 30 км на юг - юго - восток от г. Горно заводск, 22 км на юго - восток от п. Кусье - Александровский. Координаты: 58°°06'' с. ш., 58°°21'' в. Д. | Бурый железняк (возможно гидротизированный красный железняк). |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 117 | 3117 | МАЛО - СУРЬИНСКОЕ | Р-40-XXXV Краснови шерский район, 10 км на восток от г. Красновишерск, 5 км на северо - восток от п. Кутим. Координаты: 60021'' с. ш., 58056'' в. д. | Бурый железняк сопровождается охристым подрубком. Месторождение карстового типа. | Содержание (%): Fе - 54; FеО - 0,13; V2О5 - 0,18. |  | Авторские запасы на 1957 г.: 300 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 118 | 3118 | МАНУИЛОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 15 км на запад от г. Горнозаводск, 12,5 км на запад - юго - запад от Пашийского завода. Координаты: 58024¢ў с. ш., 58004¢ў в. д. | Рудная залежь падает под углом 63°°. Прослежена на 80 м. Оруденение пашийского типа. Красный оолитовый железняк. | Содержание (%): Fе - 42,06; SiО2 - 22,96; Аl2О3 - 10,62; ТiО2 - 0,5; СаО - 1,19; МgО - 0,21; Р - 0,37. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось в дореволюционное время. |  |  |
| 119 | 3119 | МАРТАЙСКОЕ (ФЕДОРОВСКИЙ ПРИИСК) | Р-40-XXX Красновишерский район, 136 км на северо - восток от г. Красновишерск, верховье р. Бол. Мартайка (приток р. Велс). | Инфильтрационный тип, связанный с формированием кор выветривания. Лимонит (гетит, гидрогетит ) образует железистые стяжения, жеоды, конкреции золотоносные. | В отвалах бурого железняка Аu до 1 г/.т. |  |  | А. М. Зильберман, 1969. |  |  |  |
| 120 | 3120 | МАТИГОРОВСКИЙ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 10 км на юг - юго - восток от г. Горно заводск, 9 км от ст. Пашия. Координаты: 58018/ с. ш., 58024/ в.д. | Пашийский тип оруденения. Д3fr1р. Бокситовые породы и светлые типы флинт - клей прослежены по простиранию на 800 м. Мощность - 2 м. | Содержание флинт - клея (%): Аl2О3 - 39,0; SiО2 - 39,4; Fе2О3 - 3,9. Красный железняк содержит 36% железа. Качество руд плохое. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 121 | 3121 | МЕДВЕЖИНСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 14 км на юг - юго - запад от г. Горнозаводск, 8 км на запад от п. Кусье - Александровский. Координаты: 58°°15'' с. ш., 58°°14'' в. д. | Рудник находится в породах угленосной толщи. h С1. Гидрогематит. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 122 | 3122 | МЕДВЯЖСКОЕ - 1 | 0-40-XVII Горнозаводский район, 30 км на юг от г. Горнозаводск, 2 км на запад от ст. Вильва. Координаты: 58°°38'' с. ш., 58°°13'' в. Д. | Пашийский тип оруденения. Руда среди оруденения песчаников залегает в восточном крыле антиклинали с падением на северо - восток под углом 38°°. | Красный конгломератовидный железняк в пластообразном залегании. Выход руды 40 %. |  | Авторские запасы на 1968 г: С1 - 18,0 тыс. т. | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось до революции. |  |  |
| 123 | 3123 | МЕЖДУ - КЫНОВСКОЕ | 0-40-XXIII Лысьвенский район, 60 км на юго - восток от г. Лысьва, 3 км на юго - восток от ст. Кын. Координаты: 57044/ с. ш.,58037/ в. д. | Месторождение приурочено к западному крылу узкой брахисинклинали. Руда - бурый железняк. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 124 | 3124 | МЕСТ. АЛЕКСЕЕВСКИХ, ПЕТРОВСКИХ РАБОТ И ТРОИЦКОГО РУДНИКА | 0-40-XI Территория подчиненная г. Кизел, 40 км на северо - восток от г. Кизел, 1 км юго - западнее п. Троицкого. | Контактово - метасоматический генезис. Связано с Троицкой интрузией граносиенитов. Магнетит - мартитовый состав руд. Возраст близок к венду. |  |  | Авторские запасы: 50 тыс. т . | Б. К. Ушков, 1983. |  |  |  |
| 125 | 3125 | МИХАЙЛОВСКОЕ, СЕДИНСКОЕ (КАЛИНСКОЕ) | 0-40-XXVIII Кишертский район, 13 км на юго - восток от п. Усть - Кишерть, 2 - 3 км на северо - запад от д. Мазуевка. Координаты: 57016/ с. ш., 57020/ с. ш. | Бурый железняк в глинах на гл. 4 - 6 м в виде небольших гнезд. | Бурый железняк с содержанием 37,1 % Fе. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 126 | 3126 | МОЛМЫССКОЕ | Р-40-XXXIV Краснови шерский район, 63 км на юго – восток от г. Крас новишерск. | Осадочный тип. Минеральный состав: лимонит, гидрогетит с примесью лентохлоритов. | Cодержание (%): FеО + Fе2О3 8-25; Аl2О3 11-25; SiО2 39-70. |  |  | Л. В. Григорьев, 1974. |  |  |  |
| 127 | 3127 | МОЛОКОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 30 км на юг от г. Горнозаводск, 19 км на юг от п. Кусье - Александровский. Координаты: 58006'' с. ш., 58021'' в. Д. | Пашийский тип оруденения. Руды в крыле брахиантиклинальной складки. Гидрогематит. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 128 | 3128 | МОХОВСКОЕ | Р-40-XXIX Красновишерский район, 108 км на северо - восток от г. Красновишерск, 11 км на северо - восток от п. Велс. Координаты: 60006'' с. ш., 58058'' в. д. | Карстовый тип. Гнездообразная залежь с простиранием 338°° и восточным падением под углом 60 - 90°°. Руда - турнит и бурый железняк (иногда псиломелан ). | Содержание (%): Fе - 41,98; FеО - 2,6; SiО2 - 1,84; V2О5 - 0,16. Руда в большинстве случаев брекчирована. |  | Авторские запасы на 1957 г.: 65 - 80 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 129 | 3129 | МУРАШИХИНСКОЕ | 0-40-XXVIII Суксунский район, 6 км на юг от п. Суксун, 4 км на юго - восток от д. Шахарово. Координаты: 57006/ с. ш., 57022/ в. д. | Бурый железняк в глине в форме небольших гнезд. Известно с 1779 г. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 130 | 3130 | МУТИХИНСКОЕ - 1 | Р-40-XXXIV Краснови шерский район, 48 км на восток от г. Красновишерск, левобережье р. Мутиха. | Осадочный тип, морские условия. Минеральный состав: лимонит, гетит, пирит. Раннекаменноугольная эпоха. | Содержание (%): Fе2О3 63 - 73; SiО2<10; Со до 0,1; Zn 0,02 - 0,03; Ni 0,01 - 0,03. |  |  | С. В. Младших, 1974. |  |  |  |
| 131 | 3131 | МУТИХИНСКОЕ - 2 | 0-40-XXXV Краснови шерский район, 50 км на восток от г. Красновишерск, правобережье р. Сев. Мутиха. | Осадочный тип. Минеральный состав: гетит, гидрогетит, лимонит, гематит. Позднедевонская эпоха, франский век, кыновское время. | Содержание (%): Fe2О3 - 16,8; SiО2 - 36,5; Аl2О3 - 28,5. |  |  | С. В. Младших, 1974. |  |  |  |
| 132 | 3132 | НЕВИДИМСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 38 км на восток от г. Горнозаводск, 2 км на восток от п. Бисер. Координаты: 58024/ с. ш., 58054/ в. Д. | Инфильтрационный тип месторождения коры выветривания. Площадь 30000 м2. Рудная линза мощностью 10 м и более на глубине от 2 до 100 м. | Железо с содержанием 45 % и марганец. | Водоприток большой, условия сложные. | Авторские запасы на 1957 г.: В - 54,0 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось до гл. 15 м до 1900 г. |  |  |
| 133 | 3133 | НИЖНЕ - ПОПЕРЕЧИНСКОЕ | 0-40-XVIII Горнозаводский район, 50 км на северо - восток от г. Горнозаводск, 4,5 км от ст. Теплая Гора. Координаты: 58°°32'' с. ш., 59°°08'' в. д. | Месторождение коры выветривания с гнездообразно залегающими железными рудами. | Руда - бурый железняк содержит до 46 % Fе. |  | Авторские запасы на 1957 г.: С1 - 65 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось до 1917 г. |  |  |
| 134 | 3134 | НИЗКОВСКОЕ | 0-40-XXVIII Суксунский район, 7 км на юг от п. Суксун, 3 км на восток - юго - восток от д. Шахарово. Координаты: 57004/ с. ш., 57024/ в. д. | Бурый железняк небольшими гнездами. Известно с 1779 г. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 135 | 3135 | НИКОЛАЕВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Чусовской район, 8 км на север - северо - запад от г. Горнозаводск, 8,5 км на север - северо - запад.от п. Кусье - Александровский. Координаты: 58012¢ў с. ш., 58018¢ў в. д. | Пашийский тип оруденения. Руда - красный конгломератовый железняк. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось шахтами. |  |  |
| 136 | 3136 | НИКОЛЬСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 6 км на северо - запад от г. Горнозаводск, 2 км на северо - запад от п. Пашия. Координаты: 58025'' с. ш., 58014'' в. д. | Пашийский тип оруденения. На глинах и сланцах пашийской свиты залегает пластообразное тело мощностью 2 - 4 м.. Руда - красный конгломератовый железняк. | Хим. состав (%): Fе 32 - 49,5; SiО2 17,3 - 22,3; Аl2О3 - 10,4; СаО 1,8 - 2,3; МgО 0,3 - 0,5; S - сл; Р 0,3 - 0,42. |  | Авторские запасы на 1968 г.: С2 - 60,0 тыс. т. | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось до 1908 г. |  |  |
| 137 | 3137 | НОВО - БОГОРОДСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 10 км на юго - запад от г. Горнозаводск, 10 - 15 км на запад от ст. Пашия. Координаты: 58036¢ў с. ш., 58012¢ў в.д. | Пашийский тип оруденения. Залежь конгломератовой руды среди кварцевых песчаников. Бокситы и бокситовые породы встречены местами. | Содержание (%): Fе2О3 - 69,57; FеО - 2; SiО2 - 9; Аl2О3 - 6,25; СаО - 0,8; МgО - 0,57; ТiО2 - 0,32; S - 0,02; Fе - 0,54. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 138 | 3138 | НОВО - ЗАВОДСКОЕ | 0-40-XXIII Лысьвенский район, 58 км на юго - восток от г. Лысьва, 9 км восточнее ст. Кын. Координаты: 57050'' с. ш., 58037'' в. д. | Геологическая обстановка не ясна. Это третичные руды или связанные с породами С1. | Состав бурого железняка (%): Fе - 35,38; SiО2 - 29,68; Аl2О3 - 9,25; Мn - 5,0; CаО - 0,85; МnО - сл.; Р2О5 - 0,25; п. п. п. - 4,4. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 139 | 3139 | НОВО - КАЛАПОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 15 км на запад - северо - запад от г. Горнозаводск, 5,5 км северо - северо - западнее от ст. Всесвятская. Координа ты: 58024¢ўс.ш., 58003¢ўв.д. | Пашийский тип оруденения. Рудная линза падает под углом 55 - 58°°. Мощность 2 - 4 м. Красный конгломератовый железняк. | Содержание железа в руде 30 - 35 %. На глубину не разведано. |  | Авторские запасы: С2 - 280 тыс. т. | Ю. В. Чирков, 1968. | Разрабатывалось в дореволюционное время. |  |  |
| 140 | 3140 | НОВО - УСПЕНСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 14 км на запад от г. Горнозаводск, 12 км на юго - запад от ст. Пашия. Координаты: 58°°23'' с. ш., 58°°04'' в. д. | Руда - красный оолитовый железняк падает под углом 63°°. Д3 fr1 р. | Содержание железа 30 - 35 %. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 141 | 3141 | НОВЫЙ РУДНИК | 0-40-XVIII Горнозаводский район, 55 км на северо - восток от г. Горнозаводск, 5 км на северо - восток от ст. Теплая Гора. Координаты: 59034/ с. ш., 59009/ в. д. | Инфильтрационное месторождение на площади 80 х 200 м в полосе известняков. | Бурый железняк с содержанием Fе2О3 - 48 %. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 142 | 3142 | ОЛЬХОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ской район, 33 км на восток от г. Горнозаводск, 7 км на юго - запад от п. Бисер. | Гематит - магнетитовые руды связаны с узкими линейными зонами тектонических нарушений. | Содержание железа не превышает 45%, среднее 25 - 30%. | Гидрогеологические условия не благоприятные. | Авторские запасы: 150 тыс. т руды с содержанием железа до 25%. | Б. К. Ушков, 1987. |  |  |  |
| 143 | 3143 | ОСАМСКОЕ (ТРОИЦКО - ОСАМСКАЯ ГРУППА) | 0-40-XI Территория подчиненная г. Кизел, 42 км на северо - восток от г. Кизел, среднее течение р. Косьва, правый берег в районе п. Троицкое. | Железные руды мартит-магнетитового состава, дополнительно возможны вольфрамит, молибденит. Контактово - метасоматичес кое месторождение. |  |  | Авторские запасы: 2,5 млн. т. Местор. малое. | Б. К. Ушков, 1983. | Разрабатывалось в конце прошлого века. |  |  |
| 144 | 3144 | ОЩЕПСКОЕ | 0-40-XI Территория подчиненная г. Кизел, 42 км на северо - восток от г. Кизел, район п. Троицкий. | Месторождение контактово – метасоматического типа. Руды состоят из магнетита, мартита, гематита и пирита. Возраст - венд. | Содержание Fе от 50 до 62%, S от 0,05 до 0,2%. |  | Авторские запасы на 1983 г.: 300 тыс. т . | Б. К. Ушков, 1983. |  |  |  |
| 145 | 3145 | ПЕЛИНСКОЕ | Р-40-XXXV Красновишерский район, 85 км на восток от г. Красновишерск, 11 км на юг от п. Двадцатка. Координаты: 60°°21'' с. ш., 58°°39'' в. д. | Ленточно - слоистая гематитовая руда. Общая мощность рудной зоны 15 м. Прослежено на 2 км. | Верхний пласт (0,3 м) содержит железо 33 %, средний (0,8 м) - 41%, нижний ( 0,1 м) - 42 %. | Гидрогеологические условия благоприятные. |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 146 | 3146 | ПЕРВОВЯТКИНСКОЕ | 0-40-XXIII Лысьвенский район, 58 км на юго - восток от г. Лысьва, 3,5 км южнее п. Кын ( устье р. Кын ). Координаты: 57040/ с. ш., 58040/ в. д. | Лимонит - сидеритовая рудная формация, сидериты окислены. Вмещающие породы – угленосная толща визе. Пластовая форма рудных тел. | Хим. состав (%): SiО2 - 16,48; Аl2О3 - 6,32; СаО - 2,43; МgО - 0,62; МnО - 0,37; FеО - 2,06; Fе2О3 - 65,0; Fе 47 - 49; S - 0,95; п.п.п. - 5,35. |  |  | Р. П. Белковская, 1988. | Отработано. Эксплуатировалось до конца XIX в. |  |  |
| 147 | 3147 | ПЕРМЯКОВСКИЙ РУДНИК - 1 | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 16 км на северо - запад от г. Горнозаводск, 9,5 км на запад от п. Пашия. Координаты: 58025¢ў с. ш., 58005¢ў в.д. | Пашийский тип оруденения. Конгломератовый красный железняк падает под углом 63°°. Гематит, оруденелый песчаник, сцементированный песчаным цементом. |  |  | Авторские запасы на 1968 г.: С2 - 3,0 тыс. т. | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 148 | 3148 | ПЕРМЯКОВСКИЙ РУДНИК - 2 | 0-40-XXIII Лысьвенский район, 48 км на юго - восток от г. Лысьва, 8,5 км от ст. Кумыш. Координаты: 57053/ с. ш., 58031/ в. д. | Бурый железняк в виде гнезд и пластообразных залежей на известняках турне. Падение крутое, часто отвесное. Длина гнезд 150 м, ширина 20 - 25 м. | Хим. состав (%): Fе - 55,87; SiО2 - 12,37; Аl2О3 - 2,32; CаО - 2,13; МgО - 0,57; Мn3О4 - 0,36; Р - 0,04; S - 0,06; п.п.п. - 2,38. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось в XIX в. |  |  |
| 149 | 3149 | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ РУДНИК - 1 | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 8 км на северо - запад от г. Горнозаводск, 2 км на запад от п. Пашия. Координаты: 58018¢ў с. Ш., 58015¢ў в. д. | Пашийский тип оруденения. Сильно глинистые оолитовые красные железняки и бокситовые породы в форме пласта. | Содержание бокситовых пород (%) : SiО2 25,4 - 29,9; Аl2О3 + ТiО2 30,0 - 33,0; Fe2О3 22,0 - 29,6. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось в дореволюционное время. |  |  |
| 150 | 3150 | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ РУДНИК - 2 | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 1,5 км на юг от д. Порожной. Координаты: 58038¢ў с. ш. 58013¢ў в.д. | Пашийский тип оруденения. Красный оолитовый железняк. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 151 | 3151 | ПЕТУХОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 8 км на север от г. Горнозаводск, 4 км на север - северо - восток от пос. Пашия. Координаты: 58027'' с. ш., 58016'' в. д. | Геология месторождения не ясна. Рудоносные породы лежат или в Д3 или С1h. | Выработки не дошли до руды красного железняка. | Разрабатывалось открытыми выработками. |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 152 | 3152 | ПОДЪЕЛЬНИЧНОЕ | 0-40-XXVIII Кишертский район, 14 км на юг от п. Усть - Кишерть, 1,5 км на юго - восток от д. Подъельничная. Координаты: 57014/ с. ш., 57009/ в. д. | Бурый железняк в виде небольших гнезд на глубине 3 - 4,5 м. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Открыто в 1763 г, не эксплуатировалось. |  |  |
| 153 | 3153 | ПОКРОВСКИЙ (СОБАЧИЙ) РУДНИК | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 8 км на юго - восток от г. Горнозаводск, 9 км от ст. Пашия. Координаты: 58019¢ў с. ш., 58024¢ў в. Д. | Пашийский тип оруденения. Бокситовые породы и светлые типы флинт - клей. Мощность 2 м. | Флинт - клей содержание (%): Аl2О3 - 39,0; SiО2 - 39,4; Fе2О3 - 3,9. Красный железняк имеет среднее содержание железа - 36 %. Качество руд плохое. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 154 | 3154 | ПОКРОВСКОЕ | 0-40-XVIII Горнозавод ский район, 55 км на северо - восток от г. Горнозаводск, 15 км севернее ст. Теплая гора. Координаты: 58039/ с. ш., 59006/ в. д. | Инфильтрационное рудопроявление. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 155 | 3155 | ПОЛЫГАЛОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 14 км на северо - запад от г. Горнозаводск, 7,5 - 8,0 км западнее п. Пашия. | Пашийский тип оруденения.. Красный оолитовый железняк и конгломера товый, трудно - обаготимые руды. Выход 60 %. | Содержание (%): Fе - 49,69; SiО2 - 12,0; S - 0,1; Р - 2,0. |  | Авторские запасы на 1968 г.: С1 - 955 тыс. т ( до гл. 150 м), С2 - 300 тыс. т ( до гл. 250 м ). Всего - 1255 тыс. т. Малое. | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось до гл. 10 - 20 м. |  |  |
| 156 | 3156 | ПОЛЯКОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 37 км на юг от г. Горнозаводск, в 1,5 км севернее д. Полякова. Координаты: 58°°05'' с. ш., 58°°32'' в. д. | Месторождение находится среди известняков Д3, может относиться к карстовым. Д3 fm. Бурый железняк. Известно с 1787 г. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 157 | 3157 | ПРОКОПЬЕВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 33 км на восток от г. Горнозаводск, 15 км на восток от п. Бисер. Координаты: 58024/ с. ш., 58054/ в. д. | Месторождение коры выветривания, инфильтрационное. | Сильно марганцевые бурые железняки, пиролюзиты и землистые марганцевые руды. Мn 4 - 8 %. | Сильные притоки воды из почвы. | Авторские запасы на 1957 г: 200 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировался до 1916 г . |  |  |
| 158 | 3158 | ПРОЯВЛЕНИЕ НА ПРАВОМ БЕРЕГУ Р. БИСЕР | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 37 км на восток - северо - восток от г. Горнозаводск, 4 км на север от п. Бисер, правый берег р. Бисер. | Руды гематит - магнетитовые мощностью до 6 - 7 м. Связано с узкими линейными зонами тектонических нарушений. | Содержание железа - 55%. |  |  | Б. К. Ушков, 1987. |  |  |  |
| 159 | 3159 | ПРЯВЛЕНИЕ В ДОЛИНЕ Р. КОЙВА | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 58 км на северо - восток от г. Горнозаводск, в долине р. Койва южнее п. Медведка. | Локализуются в корах выветривания сланцев колпаковской свиты. Руды лимонитовые, образующие конкреции, жеоды, желваки и линзовидные пласты. | Хим. состав (%): Fe 49-55; F - 0,4; окислы Mn - 0,3; Cr 0,02 - 0,05; Ni 0,08 - 0,07. |  |  | Б. К. Ушков, 1987. |  |  |  |
| 160 | 3160 | ПРОЯВЛЕНИЕ НА Р. МАЛОЙ ХАРИУСНОЙ | 0-40-XI Горнозаводский район, 64 км на северо - восток от г. Горнозаводск, в бассейне верховьев р. Малая Хариусная в районе безымянной вершины. | Переслаивание зеленоватых алевритовых плитчатых сланцев с черными железистыми алевролитовыми плитчатыми породами, переходы очень постепенные. Возраст Р t. | Хим. состав (%): SiО2 30,82 - 56,02; Fе2О3 36,28 - 49,35; Аl2О3 2.18 - 13,22; СаО 0,56 - 1,22; МgО 0,36 - 1,20; S сл. - 0,09; п. п. п. 1,34 - 2.18. |  |  | Г. И. Енцов, 1961. |  |  |  |
| 161 | 3161 | ПЫРАНСКОЕ | 0-40-XXXV Чердынский район, 98 км на северо - восток от г. Чердынь, в долине р. Пропащая – левый приток р. Талая. Координаты: 60040/ с. ш., 58014/ в. д. | Сложено среднедевонскими кварцевыми песчаниками уходящими на восток под известняки под углом около 300. Рудное тело имеет пластовую форму. | Руда представлена бурым железняком комковатого строения. Содержание железа по отдельным аномалиям 45,0 - 48,0%; кремнезема - 27,9%; серы - 0,06%; фосфора - 0,08%. |  | Малое: С1 - 600 тыс. т на 1.01.1946 г. | Паспорт № 349. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 162 | 3162 | РАССОЛЬНИНСКИЙ (УСТЬ – РАССОЛЬНИНСКИЙ) РУДНИК | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 18 км на северо - запад от г. Горнозаводск, 11 - 12 км юго - западнее п. Кусье - Александровский. Координаты: 58012¢ў с. ш., 58017¢ў в. д. | Пашийский тип оруденения. Руда - оолитовая в смеси с кварцевыми гальками среди железной охры. Гидрогематит. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось в прошлом веке. |  |  |
| 163 | 3163 | РАССОЛЬНИНСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Чусовской район, 20 км на юг от г. Горнозаводск, 14 км на запад - юго - запад от ст. Пашия. Координаты: 58021'' с.ш., 58001'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Пластовое тело падает под углом 60°°, имеет длину 100 м, мощность 2 - 4 м. Гематит, гидрогематит. Содержание железа 30 - 35 %. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось до революции. |  |  |
| 164 | 3164 | РАССОХИНСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 43 км на северо - восток от г. Горнозаводск, по р. Средняя Северная Рассоха. | Хлорито - кварцевые сланцы - 18 м, массивные магнетитовые руды - 0,40 м, магнетито - хлорито - кварцевые сланцы - 2,4 м. Рt. |  |  |  | Г. И. Енцов, 1961. |  |  |  |
| 165 | 3165 | РОСТОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 16 км на юг - юго - восток от г. Горнозаводск, 4 км на юг - юго - запад от пос. Кусье - Александровский. Координаты: 58014'' с. ш., 58025'' в.д. | Пашийский тип оруденения. Руда состоит из оолитового и конгломератового железняка. В нижних горизонтах остается лишь сильно глинистая оолитовая руда. | Низкое качество руды 27 - 37 % железа. Рудный горизонт не выдержанный. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Разрабатывалось до революции. |  |  |
| 166 | 3166 | РЫБНОЕ | Р-40-XXXV Краснови шерский район, 100 км на восток от г. Красновишерск, 6 км на север - северо - восток от п. Кутим. | Отдельные глыбы до 1 м2 железного песчаника брекчиевидного строения в глинистом подрубке. Ширина 20 м, длина 70 м. Железистый песчаник. |  |  | Авторские запасы на 1957 г.: 20 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 167 | 3167 | СВЕТЛОГОРСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 8 км северо-запад от г. Горнозаводск, 2 км западнее п. Пашия. Координаты: 58026¢ў с. ш., 58014¢ў в. д. | Пашийский тип оруденения. Рудный горизонт - красный конгломератовый железняк, бокситовые породы, флинт - клей. |  |  | Авторские запасы: С2 - 50 тыс. т. | Ю. В. Чирков, 1968. | Разрабатывалось в дореволюционное время. |  |  |
| 168 | 3168 | СЕВЕРНАЯ АНОМАЛИЯ | 0-40-XI Территория подчиненная г. Кизел, 43 км на северо - восток от г. Кизел, среднее течение р. Косьва в окрестностях п. Троицкое. | Генезис контактово - метасоматический, связано с троицкой интрузией граносиенитов. Возраст - венд. | Содержание (%): Fе от 34 до 66; SiО2 ~ 20; S не более 0,1; P не более 0,2. |  | Авторские запасы на 1983 г.: 150 тыс. т. | Б. К. Ушков, 1983. |  |  |  |
| 169 | 3169 | СЕВЕРНЫЙ РУДНИК | 0-40-XXVIII Суксунский район, 10 км на юг от п. Суксун, 42 км юго - западнее Молебского завода. | Бурый железняк, залегающий небольшими гнездами на глубине 3 - 5 м. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 170 | 3170 | СЕМЕНОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 11 км на юг от г. Горнозаводск, 6 - 7 км от п. Кусье - Александровский. Координаты: 58017'' с. Ш., 58016'' в. д. | Оруденение пашийского типа. Свита состоит из конгломератовых оолитовых железных руд ( 43 % железа ). |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 171 | 3171 | СЕРГИЕВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 28 км на север от г. Горнозаводск, 1 км на северо - запад от ст. Вильва. Координаты: 58038'' с. Ш., 58014'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Красный оолитовый железняк. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 172 | 3172 | СЕРГИЕВСКОЕ (ШЕЛКАН) | 0-40-XXIII Лысьвенский район, 66 км на юго - восток от г. Лысьва, 14,5 км на восток от ст. Кын. Координаты: 57046/ с. ш., 58044/ в. д. | Пластовые рудные тела имеют крутое падение. Обнаружены рудопроявления в 15 пунктах, мощность от 2,0 м до 3,7 м. Руда - бурый железняк. | Содержание (%): Fе - 47,32; Fе2О3 - 67,7; SiО2 - 19,71; Аl2О3 - 6,18; СаО - 0,69; МgО - сл., Р - сл., п.п.п. - 3,8. | Близость с р. Чусовой осложняет условия эксплуатации. |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось до 1867 г. |  |  |
| 173 | 3173 | СИДОРОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 25 км на северо - восток от г. Горнозаводск, 11 км северо - западнее ст. Пашия. Координаты: 58031'' с. ш., 58040'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Пластообразное тело залегает на известняках Д2. Длина 0,9 км. Мощность средняя 1,5 м. На глубину не разведано. | Красный конгломератовый железняк. Валовое содержание железа от 25,6 до 35,09 %, серы - 0,002 %. |  | Авторские запасы на 1957 г.: С1 - 37,0 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось до революции. |  |  |
| 174 | 3174 | СИТНИКОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 34 км на юг от г. Горнозаводск, 23 км на юг от пос. Кусье - Александровский. Координаты: 58003'' с. ш., 58025'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Приурочен к крылу антиклинали. На глубину и по простиранию очевидно срезано четырехбратским надвигом. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 175 | 3175 | СКАЛЬНЫЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 17 км на запад от г. Горнозаводск, 13,5 км на запад - юго - запад от ст. Пашия. Координаты: 58024¢ў c. ш., 58002¢ў в. .д | Пашийский тип оруденения. Пласт руды имеет мощность 2 - 4 м. Гидрогематит, гидрогетит. | В руде содержание железа 30 - 35 %. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 176 | 3176 | СОКОЛОВСКОЕ, СТАРО - МИХАЙЛОВСКОЕ ( ШАЙДУРОВСКОЕ ) | 0-40-XVIII Горнозавод ский район, 45 км на восток от г. Горнозаводск, 13 км на юго - восток от п. Бисер. Координаты: 50021/ с. ш., 59003/ в. д. | Рудные тела представлены конкрециями и желваками бурого железняка, рассеяны в рыхлых глинистых образованиях и не дают значительных скоплений. | В бурых железняках содержание (%): Fе 25,0 - 54,5; Мn 0,1 - 3,2; Р 0,1 - 0,37; S 0,07 - 0,15. Землистая руда содержит (%): Мn - 7,3; Fе - 15; Р - 0,08. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Разрабатывалось до 1917 г. |  |  |
| 177 | 3177 | СПАСЕНСКИЙ (СПАССКИЙ РУДНИК) | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 3 км на юго - восток от г. Горнозаводск, в 7,5 км от пос. Кусье – Александровский. | Пашийский тип оруденения. Приурочен к западному выходу Пашийских слоев. Гидрогематит. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 178 | 3178 | СПИРИНСКИЕ РАБОТЫ | 0-40-XI Территория подчиненная г. Кизел, 40 км на северо - восток от г. Кизел, 2 км к западу от п. Троицкий. | Генезис контактово - метасоматический. Руды магнетит - мартитового состава. Возраст близок к венду. | Х и. Состав (%): FеО - 85,29; Fе2О3 - 1,65; SiО2 - 12,39; S - 0,04. |  |  | Б. К. Ушков, 1983. | Отрабатывалось в прошлом веке. |  |  |
| 179 | 3179 | СРЕДНЕ - ВОРОНЦОВСКОЕ | 0-40-XVIII Горнозавод ский район, 43 км на восток - юго - восток от г. Горнозаводск, 14,5 км от п. Бисер. Коор динаты: 58018/ с. ш., 59002/ в. д. | Инфильтрационный тип месторождения. Мелкие рудные гнезда залегают среди железистых глин. Редкие конкреции бурого железняка. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось в XIX в. |  |  |
| 180 | 3180 | СТАРО - БОГОРОДСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 10 км на юго - запад от г. Горнозаводск, правобережье р. Койва. Координаты: 58019¢ў с. Ш., 58013¢ў в. д. | Пашийский тип оруденения. Руды в виде двойных пластов мощностью до 0,45 м. Средняя пара - шамозитовая руда, нижняя пара - гематитовый железняк, верхняя - оолитовый железняк. | Состав (%): Fе2О3 - 69,57; FеО - 2,0; СаО - 0,8; SiО2 - 9,0; Аl2О3 - 6,25; МgО - 0,57; ТiО2 - 0,32; S - 0,02; Р - 0,54. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировался. |  |  |
| 181 | 3181 | СТАРО - КАЛАПОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 15 км на запад от г. Горно заводск, 12 км на запад - юго - запад от ст. Пашия. Координаты: 58024¢ў c. ш., 58016¢ў в. д. | Рудный пласт падает под углом 55°° и состоит из конгломератового железняка мощностью 2 - 4 м. Возраст неясен. | Содержание железа в руде 30 - 35 %. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Разрабатывалось. |  |  |
| 182 | 3182 | СТАРО - ЛОМОВСКОЕ С УЧАСТКОМ ТЕРСИНСКИЙ | 0-40-XXIII Лысьвенский район, 60 км юго - восток от г. Лысьва, 6 км на восток от ст. Кын. Координаты: 57046/ с. ш., 58036/ в. д. | Рудные тела приурочены к восточному крылу брахиантиклинали (С1). Бурый железняк залегает гнездами в песках и глинах. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 183 | 3183 | СТАРО - МИШАРИХИНСКОЕ | 0-40-XXIII Лысьвенский район, 50 км на юго - восток от г. Лысьва, 6 км севернее п. Кын (ж.д. станция). | Осадочный тип, окисленные руды по сидериту угленосной толщи визе. Лимонит - сидеритовая формация. Гнездовая форма рудных тел. |  |  |  | Р. П. Белковская, 1988. | Отработано. |  |  |
| 184 | 3184 | СТАРО - ТРОИЦКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 17 км на юг от г. Горнозаводск, 9,5 км от п. Кусье - Александровский. Координаты: 58013'' с.ш., 58016'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Пластообразное рудное тело мощностью 2 м, прослежено на 1 км, залегает в узкой синклинали. | Руда представлена красным конгломератовым железняком и лежит на серых песчаниках. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатация прекращена из - за сложной тектоники. |  |  |
| 185 | 3185 | СТЕПАНОВО - РЯБКОВСКОЕ | 0-40-XXVIII Суксунский район, 20 км на юго - восток от п. Суксун, 4 км восточнее д. Мостовой. Координаты: 57001/ с. ш., 570 33/ в. д. | Небольшие гнезда бурого железняка. Известно с 1820 г. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 186 | 3186 | СУХОВСКОЕ | 0-40-XXIII Лысьвенский район, 54 км на юго - восток от г. Лысьва, 8 км восточнее ст. Кын. Координаты: 57047/ с. ш., 58029/ в. д. | Тип месторождения не установлен. Рудные залежи в виде круто падающего пласта или линз с малой мощностью (0,7 м) и незначительными размерами. | Из 25 выделенных залежей только 6 удовлетворяли требования плавки. Содержание (%): Fе - 46, SiО2 - не более 25. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 187 | 3187 | СУХОДОЛЬСКОЕ (ЛЫСЬВЕНСКОЕ) | 0-40-XXIII Лысьвенский район, 48 км на юго - восток от г. Лысьва, 13 км северо - восточнее ст. Кын. Координаты: 57056'' с. ш., 58031'' в. д. | Тонкие непромышленные рудные пласты и гнезда в глинах на глубине 4 - 22 м. h С1. | Бурый железняк в обожженном виде содержит (%): Fе - 58,3; SiО2 - 9,5; Аl2О3 - 3,09; СаО - 1,82; МgО - 0,61; Мn3О4 - 0,02; Р - 0,7; S - 0,03; п. п. п. - 1,8. |  | Авторские запасы на 1897 г: 33 тыс. т. | Ю. В. Чирков, 1968. | Разрабатывалось до 1888 г. |  |  |
| 188 | 3188 | СУХОДОЛЬСКОЕ (ЧУСОВСКОЕ ) | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 15 км на северо - запад от г. Горнозаводск, 10 км на запад - северо - запад от пос. Пашия. Координаты: 58027'' с. Ш., 58006'' в. д. | Пашийский тип оруденения, линзообразное тело залегает в глинах, подстилаемых известняками Д2. | Руда бедная, глинистая, представлена красным конгломератовым железняком. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось в XIX в карьером. |  |  |
| 189 | 3189 | СУХОМЕСОВСКОЕ | 0-40-XXVIII Кишертский район, 8 км на запад от п. Усть - Кишерть, 2 км на восток от д. Капустино. Координаты: 57020/ с. ш., 57008/ в. д. | Руда в виде гнезд в охристой глине 0,7 - 2,8 м. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось до 1917 г. |  |  |
| 190 | 3190 | ТАЛЬСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 17 км на север от г. Горнозаводск, 10 км на север - северо - восток от п. Пашия. Координаты: 58030'' с. ш., 58018'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Руда представлена мелкогалечным конгломератом с глинисто – бокситовым цементом, лежащим в породах девона. | Гидрогематит. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 191 | 3191 | ТАРАНЧИХИНСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозавод ской район, 5 км на северо - запад от г. Горнозаводск, окрестности п. Пашия. Координаты: 58026/ с. ш., 58015/ в. д. | Осадочный тип, Пашийская свита живета сложена глинистыми песчаникими и глинами, залегающими между пластами известняков. Руда пластовой формы мощностью 3 м. | Хим. состав (%): Fе 27,0 - 60,0; SiО2 5,8 - 27,0; Р 0,30 - 0,36. |  | Авторские запасы на 1968 г.: С2 - 180 тыс. т. | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось до 1907 г. |  |  |
| 192 | 3192 | ТАРСИДСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 45 км на восток от г. Горнозаводск, 10 км восточнее п. Бисер. | Инфильтрационный тип оруденения, аналогичный рудам Линевского месторождения. | Кремнистые бурые железняки с содержанием железа 42 %. | Гидрогеологические условия сложные. | Незначительные и в большей степени выработаны. | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось до 1901 г. |  |  |
| 193 | 3193 | ТЕСОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 8 км на юго - запад от г. Горнозаводск, 10 км на северо - запад от Пашийского завода. Коор динаты: 58020'' с. ш., 58011'' в. Д. | Пашийский тип оруденения. Длина пластовой залежи 500 м. Мощность 3 - 4 м. | Рудный конгломерат содержание (%): Fе 30,6 - 49,11; SiО2 - 15,21; Аl2О3 - 1,36; СаО - 1,53; Р - 0,39; Мn2О3 - 0,23. Минералы: гема тит, гидрогематит, гидрогетит. |  | Авторские запасы на 1968 г: С1 - 13,0 тыс. т. | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось до 1901 г. |  |  |
| 194 | 3194 | ТИМЧИХИНСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 3 км на северо - восток от г. Горнозаводск, 3,5 - 8,9 км на юго - восток от ст. Пашия. Координаты: 58023¢ў с. ш., 58019¢ў в. д. | Пашийский тип оруденения. Руды представлены бокситовыми породами (до 1 м) и лишь изредка красным железняком. Флинт - клей встречается редко. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Разрабатывалось в дореволюционное время. |  |  |
| 195 | 3195 | ТИХОМИРОВСКОЕ (РЯБКОВСКОЕ), ЗАХАРОВО - РЯБКОВСКОЕ | 0-40-XXVIII Суксунский район, 17 км на север - от п. Суксун, 9 км юго - западнее д. Мостовая. Координаты: 57000/ с. ш., 57028/ в. д. | Бурый железняк в виде незначительных гнезд. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 196 | 3196 | ТИХОНОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 17 км на северо - запад от г. Горнозаводск, 1 км на запад - северо - запад от п. Пашия. Координаты: 58028'' с. ш., 58004'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Отдельные гнезда среди Д3. Длина рудной площади 60 - 70 м. Д3 fr1 р. Красный железняк, оолитовый, сильно глинистый, конгломератовый. | Содержание (%): Fе2О3 - 51,56; SiО2 - 37,15; Р2О5 - 0,933; п. п. п. - 5,54. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось в XIX в. |  |  |
| 197 | 3197 | ТРОИЦКИЙ РУДНИК | 0-40-XI Территория подчиненная г. Кизел, 36 км на восток от г. Кизел. | Рудное тело пластообразной формы в метаморфизованных ороговиковатых черных глинистых сланцах. | Содержание (%): Fе 58 - 63; F 0,08 - 0,4. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось в XIX в. |  |  |
| 198 | 3198 | ТРОИЦКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 9 км на юг - юго - запад от г. Горнозаводск, 18 км на юго - запад от ст. Пашия. Координаты: 58013'' с. ш., 58016'' в. д. | Крупнозернистый конгломе ратовидный красный железняк, постепенно выклинивается, часто переходит в железистые песчаники. Д3 fr1 р. | Хим. состав (%): Fе 44 - 49; SiО2 11 - 16; S 0,02 - 0,14; Р 0,36 - 0,68. |  | Запасы на 1946 г.: С1 - 160 тыс. т, С2 - 430 тыс. т. | Не утверждались. Паспорт № 346. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 199 | 3199 | ТУПИЦИНСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 1 км к востоку от ст. Горнозаводск. | Д3 fr р. В состав бокситового горизонта входят флинт - клей, бокситовые породы, бокситы, железистые руды. | Хим. состав (%): SiО2 9,94 - 12,23; Аl2О3 29,35 - 63,45; Fе2О3 6,45 - 47,69. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 200 | 3200 | ТЮШЕВСКОЕ | 0-40-XVIII Горнозавод ский район, 56 км на северо - восток от г. Горнозаводск, 18 км севернее ст. Теплая Гора. Координаты: 58004'' с. ш., 59005'' в. д. | Инфильтрационные “верховые” руды. | Содержание гнездовых руд (%): Fе2О3 - 50; SiО2 - 8,3; Аl2О3 - 4,3; СаО - 1,1 . |  | Авторские запасы: С1 - 33,0 тыс. т, забалансовые - 33,0 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 201 | 3201 | УСТЬ - БЕТЬКИНСКИЙ (БЕТЬКИНСКИЙ) | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 32 км на юг от г. Горнозаводск, в 20 км к югу от пос. Кусье – Александровский. Координаты: 58006'' с. ш., 58026'' в. д. | Приурочено к западному крылу Багульской синклинали. Бурый железняк. Возраст неясен. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 202 | 3202 | УСТЬЕВСКОЕ | 0-40-V Территория подчиненная г. Александровск, 70 км на север - северо - восток от г. Александровский, на левом берегу р. Яйва. | Оолитовый красный железняк в терригенных отложениях пашийской свиты франского яруса. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 203 | 3203 | УСТЬ - КИШЕРТСКОЕ 1 | 0-40-XXVIII Кишертский район, 1,06 км на юг от с. Усть - Кишерть. Координаты: 57020/ с. ш., 57015/ в. д. | Бурый железняк залегает гнездами в красной глине на глубине 2,8 - 8,5 м. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 204 | 3204 | УСТЬ - КУТИМСКОЕ | Р-40-XXXV Краснови шерский район, 95 км на восток от г. Красновишерск, 2 км ниже п. Кутим. | Лимонит (гетит, гидрогетит), образует железистые стяжения, жеоды, конкреции, охристые руды и образования типа “стеклянной головы”. | Содержание золота от “следов” до 10 г/т. |  |  | А. М. Зильберман, 1969. |  |  |  |
| 205 | 3205 | УСТЬ - КУТИМСКОЕ (239 КВАРТАЛ) | Р-40-XXXV Краснови шерский район, 95 км на восток от г. Красновишерск, 2 км на юго - запад п. Кутим. Координаты: 60021'' с. ш., 58021'' в. д. | Карстовый тип. Бурый железняк, охристая руда, образования стеклянной головы в красной глине. | Состав (%): Fе - 46,4; FеО - сл.; SiО2 - 18,1; Р - 0,21. |  | Авторские запасы на 1957 г.: 160,0 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 206 | 3206 | УСТЬ - ТИСКОСКОЕ | 0-40-XVIII Горнозавод ский район, 48 км на восток от г. Горно заводск, близ ст. Усть - Тискос. Координаты: 58026/ с. ш., 59007/ в. д. | Инфильтрационный тип месторождения бурого железняка. | Содержание Fе2О3 - 50 %. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось до 1912 г. |  |  |
| 207 | 3207 | УСЬВИНСКОЕ | 0-40-XII Горнозаводский район, 71 км на северо - восток от г. Горнозаводск, на правом склоне южного истока р. Усьва. | Обнажается пачка переслаивающихся зеленоватых слюдисто - хлорито - кварцевых сланцев с железистыми сланцами. Мощность - 109 м. Возраст Рt. | Хим. состав (%): SiО2 44,28 - 60,00; Fе2О3 21,81 - 46,13; Аl2О3 2,18 - 11,54; СаО 0,84 - 2,40; МgО 0,67 - 1,02; S сл. - 0,97; п. п. п. 1,12 - 2,48. |  |  | Г. И. Енцов, 1961. |  |  |  |
| 208 | 3208 | УХТЫМСКОЕ | Р-40-XXVII Чердынский район, 43 км на север от г. Чердынь, 5 км северо - восточнее п. Ныроб. | Д3 fr р. Рудный горизонт мощностью 2 - 6 м представлен аллитами, железными рудами и единичными обломками диаспорового боксита. | Хим. состав железных аллитов (%): Аl2О3 22,6 - 36; SiО2 20,02 - 40,0; Fе2О3 6,67 - 47,76; ТiО2 0,65 - 1,56; МgО - 0,01; СаО - 11,68; п. п. п. 8,13 - 12,44. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 209 | 3209 | ХОЛОДНОЕ (В. СЕДИНСКОЕ ) | 0-40-XXVIII Кишертский район, 6 км на юго - восток от п. Усть - Кишерть, 2 км на запад от д. В. Седы. Координаты: 57017/ с. ш., 57015/ в. д. | Гнезда бурого железняка на глубине 2 - 3 м. | Бурый железняк с содержанием 42,4 % Fе. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 210 | 3210 | ЧЕРНЯЕВСКОЕ | 0-40-XXVIII Суксунский район, 7 км от п. Суксун. Координаты: 57007/ с. ш., 57016/ в. д. | Небольшие гнезда бурого железняка. Известно с 1830 г. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 211 | 3211 | ЧЕТЫРЕХБРАТСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 30 км на юг от г. Горнозаводск, 19 км на юг от п. Кусье – Александровский. Координаты: 58006'' с. ш., 58021'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Руда - глинисто - песчаный конгломерат из галек оолитового красного железняка с содержанием Fе до 33 %. |  |  | Авторские запасы на 1968 г.: С1 + С2 - 100 тыс. т. | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось в XIX в. |  |  |
| 212 | 3212 | ЧИЗМЕНСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 35 км на юг - юго - восток от г. Горно заводск, 21 км на юг - юго - восток от п. Кусье – Александровский. Координаты: 58005/ с. ш., 58026/ в. д. | Пашийский тип оруденения. Руды приурочены к восточному крылу брахиантиклинальной складки. Д3 fr1р. Гидрогематит и бурый железняк. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Выработан в XIX в. |  |  |
| 213 | 3213 | ЧУВАЛЬСКОЕ (ВЕРХНЕ - ЧУВАЛЬСКОЕ) | Р-40-XXIX Краснови шерский район, 115 км на северо - восток от г. Красновишерск, 13 км на северо - запад от п. Приисковая. Координаты: 69056'' с. ш., 58052'' в. д. | Осадочно - метаморфические руды, состоящие из оруденелого магнетитом или железным блеском кварцита. Руды отчетливо слоисты. | Состав (%): Fе - 41,07; FеО - 13,26; SiО2 - 36,20; S - 0,09; МnО - 0,56. В пересчете содержание магнетита ровно 41,75 % железного блеска - 10,97 %. | Вскрыша 4 - 5 м. Гидрогеологические условия благоприятные. | Авторские запасы на 1957 г: 490 тыс. т – Fе, 7,7 тыс. т - Мn. Малое. Перспектив на прирост запасов нет. | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось до 1907 г. |  |  |
| 214 | 3214 | ЧУВАЛЬСКОЕ (НИЖНЕ - ЧУВАЛЬСКОЕ) | Р-40-XXIX Краснови шерский район, 118 км на северо - восток от г. Красновишерск, 7 км севернее п. Приисковая. Коорди наты: 60053/ с. ш., 58057/ в. д. Красновишерский район, левобережье р. Вишеры, 7 км с пос. Приисковая. Координаты: 60°°53'' с. ш. 58°°57'' в. д. | Осадочно - метаморфическое месторождение в сланцах ордовичского возраста. Форма рудных тел чечевицеобразная. Мощность залежи на выходе 25 м. | Кварцит оруденелый магнетитом и железным блеском. Ср. состав (%): Fе - 50,72; FеО - 9,82; SiО2 - 21,08; S - 0,018; Р - 0,052; Мn - 15,15 - 25,77; Ni - cл. |  | Авторские запасы на 1957 г: С1 - 1455 тыс. т. Малое.Перспектив прироста нет. | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировался до 1907 г. |  |  |
| 215 | 3215 | ЧУСОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 31 км на юг от г. Горнозаводск, в 1 км от п. Чизма. Координаты: 58005'' с. Ш., 58016'' в. д. | Инфильтрационное рудопроявление в породах Д3, слагающих узкую антиклиналь. Бурый железняк. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 216 | 3216 | ШАЙТАНСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 15 км на юг - юго - восток от г. Горнозаводск, 3 км на юг от пос. Кусье - Александровский. Координаты: 58015'' с. ш., 58024'' в. д. | Пашийский тип оруденения. Рудные пропластки и гнездообразные тела среди бокситовых пород. Мощность рудных тел 2,0 - 2,4 м. Красный железняк, бокситы, бокситовые породы, сидеритовые руды. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Разрабатывалось. |  |  |
| 217 | 3217 | ШАЛДИНСКОЕ | 0-40-XI Горнозаводский район, 50 км на северо - восток от г. Горнозаводск, 17 км на северо - запад от п. Промысла, верховье р. Вильва. | В ядре антиклинальной складки, среди слюдисто - хлорит - кварцевых сланцев вильвенской свиты, выделены магнетитовые руды и кварц - магнетитовые сланцы. Мощность от 1 до 7 м, | Среднее содержание Fе - 22,4 %. |  | Авторские запасы на 1989 г.: 250 тыс. т. Перспективы прироста незначительные. | Б. К. Ушков, 1989. |  |  |  |
| 218 | 3218 | ШКАТУЛИНСКОЕ | 0-40-XVII Чусовской район, 20 км на восток - северо - восток от г. Чусовой, 13 км на запад от с. Кусье – Александровский. Координаты: 58023¢ў с. ш., 58009¢ў в. д. | Девонские осадочные породы собранные в синклинальную складку. Рудное тело пластообразной формы. Мощность около 2 м. Руда представлена сильно глинистым красным железняком. | Содержание железа до 40 %. | Разработка велась старательскими шахтами до гл. 30 м. | С1 - 130 тыс. т. | Не утверждались. Паспорт № 352ю | Не эксплуатируется, эксплуатировалось в XIX в. |  | Со ст. Пашия район связан шоссейной дорогой. |
| 219 | 3219 | ШУДЬИНСКОЕ | Р-40-XXXV Краснови шерский район, 105 км на северо - восток от г. Красновишерск, между г. Шудья - Пентыш и р. Велс. Координаты: 60039'' с. ш., 58056'' в. д. | Мощность рудной зоны 13 -14 м. Гнезда бурого железняка в центральной части рудного тела достигают содержания 74 %, у периферии падают до 29 - 37 %. | Хим. состав (%): SiО2 - 27,45; МО - 0,8; Аl2О3 - 3,35; Fе2О3 - 58,42. | Условия эксплуатации нормальные. | Малое. Запасы на 1. 01.1957 г: А - 477,0 тыс. т, В - 327,0 тыс. т, С - 756,0 тыс. т. Всего 1500 тыс. т, забалансовые - 1230 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. | Законсервировано.. |  |  |
| 220 | 3220 | ЭРНЕСТОВСКОЕ | Р-40-XXXV Краснови шерский район, 90 км на восток от г. Красновишерск, 2 км на юго - восток от д. Двадцатка. Координаты: 60026'' с. ш., 58043'' в. д. | Железный блеск (железная слюдка, штабирит), в слюдистых сланцах частично замещен гематитом. Мощность рудного тела - 2 м. | Хим. состав (%): SiО2 - 23,24; Аl2О3 - 5,36; FеО - 1,56; S - сл.; Р - 0,33. Валовое содержание Fе - 45,3. | Гидрогеологические условия благоприятные. |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось в прошлом веке. |  |  |
| 221 | 3221 | ЮБРЫШИНСКОЕ | Р-40-XXIX Краснови шерский район, 108 км на северо - восток от г. Красновишерск, 12 км к востоку от п. Юбрышка. | Руды титаномагнетитового состава, магнетитового типа, вкрапленные, подвергшиеся динамометаморфизму. Форма рудного тела шлиры, линзы. | Максимальное содержание рудных минералов - 25%, в рудных амфиболитах от 20 до 50%. Руды низкосортные с ценными примесями V (V2О3 – 1,37%). |  | Малое.Авторские запасы на 1951 г.: А+В+С1 - 8,8 млн. т. | К. И. Прохорова, 1951. | Законсервировано. |  |  |
| 222 | 3222 | ЯЗЬВИНСКОЕ | Р-40-XXXIV Красновишерский район, 55 км на юго - восток от г. Красновишерск, правый склон р. Язьва, чуть выше притока р. Жакшер. | Осадочный тип. Оолиты сидерит - шамозитового состава. Рудовмещающие - карбонатно - терригенные породы яйвенской пачки . |  |  |  | Л. В. Григорьев, 1974. |  |  |  |

МАРГАНЕЦ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3501 | БЕРЕЗОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 38 км на восток от г. Горнозаводск, 5 - 6 км на юг - юго - восток от пос. Бисер. Координаты: 58о22’ с. ш., 58о57’ в. д. | Инфильтрационный тип. В песчано - глинистой коре выветривания горизонт конкреций и марганцевых бурых железняков или - же линзы землистой марганцевой руды. | Высокое содержание Мn 5 - 8% в конкрециях и марганцевых бурых железняках. Желваки бурых железняков содержат 22 - 56% Fе. Глинистые руды 2х линзообразных рудных тел содержат от 6 - 8 до 22 % Мn. |  | Авторские запасы на 1957 г. (тыс. т): 100, из них 3,0 - Мn руды. Верхние горизонты в значительной мере выработаны. | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось с начала ХIX в до 1911 г. |  |  |
| 2 | 3502 | БЛИЖНЕ - ВОРОНОВСКОЕ, МУРАШОВСКОЕ, ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ, УЛЬЯ НОВСКОЕ | 0-40-XVIII Горнозавод ский район, 45 км на восток от г. Горнозаводск, 14 км юго - восточнее пос. Бисер. Координаты: 58о19’ с. ш., 59о02’ в. д. 58о22’ с. ш. 59о01’ в. д. | Инфильтрационный тип. Сажистые руды в глинах. Конкреции, желваки бурых железняков, рассеянные в коре выветривания. | Содержание (%): Мn 4,0 - 19,0. | Гидрогеологические условия сложные. |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось в ХIХ в и в начале ХХ в. |  |  |
| 3 | 3503 | ВАВИЛОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 41 км на восток от г. Горнозаводск, 12 км юго - западнее ст. Усть - Тискос. Координаты: 58о23’ с. ш., 58о59’ в. д. | Инфильтрационный тип. Руды приурочены к останцам древней коры выветривания, мощность, которых местами достигает 30 м и более метров. | Следы различных руд: марганцево - железистый землистый пиролюзит (Мn 7 - 8%); марганцевая руда (Мn - 57%); марганцевый бурый железняк. | Гидрогеологические условия сложные. | Оставшиеся запасы на 1957 г. - 0,6 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось в XVIII в. |  |  |
| 4 | 3504 | ВЕРХНЕ - КЫРМИНСКОЕ, ГРИГОРЬЕВСКОЕ, СТЕПАНОВСКОЕ | 0-40-XVIII Горнозавод ский район, 49 км на восток от г. Горнозаводск, 12 км юго - восточнее п. Бисер. Координаты: 58о21’ с. ш., 59о04’ в. д. 58о22’ с. ш., 59о01’в.д. 58о22’ с. ш., 59о01’ в. д. | Инфильтрационный тип. Оруденение представлено: 1).Неправильной линзообразной залежью землистой руды Мn длиной 125 м, шириной 16 м, мощностью 4,1 м. 2).Бедными включениями бурого железняка. | Содержание Мn 5 - 15%. | Гидрогеологические условия сложные. | Авторские запасы на 1957 г. - 15,0 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 5 | 3505 | ВИЛЬВЕНСКОЕ | 0-40-XI Горнозаводский район, в 50 км на северо - восток от г. Горнозаводск, на водоразделе рек Вильва и Сред. Сев. Рассоха. | Трещиноватые серицит - кварцевые и серицит - хлорит - кварцевые сланцы нижне - вильвенской свиты. Минералы Мn выполняют трещины и межзерновые промежутки в сланцах. | Марганец представлен гидрослюдами, пиролюзитом, псиломеланом, манганитом. Содержание Мn до 14 - 19 %. |  |  | Б. К. Ушков, 1987. |  |  |  |
| 6 | 3506 | ВОСКРЕСЕНСКОЕ, НОВО - МИХАЙЛОВСКОЕ, ПРОМЫСЛОВСКОЕ, УСТЬ - ВОРОНКОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 42 км на восток от г. Горнозаводск, в 11 км юго - восточнее п. Бисер. Координаты: 1).58о20’ с. ш., 59о02’ в. д. 2).58о21’ с. ш., 59о00’ в. д. 3).58о21’ с. ш., 59о00’ в. д. 4).58о20’ с. ш., 58о59’ в. д. | Инфильтрационный тип. Приурочено к верхам коры выветривания и состоит из конкреций и желваков бурого железняка, образующих иногда гнездообразное скопление. Размеры незначительные. | Бурый железняк содержит (%): Fе - 37 - 40; Мn - 18,8; S - 0,29; Р - 0,18. | Гидрогеологические условия сложные. | Авторские запасы на 1957 г. (тыс. т): С1 - 0,25, забал. - 100. | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось до революции. |  |  |
| 7 | 3507 | ДАЛЬНЕВОРОНОВСКОЕ | 0-40-XVIII Горнозавод ский район, 43 км на юго - восток от г. Горнозаводск, 15,5 км на юг - юго - восток от п. Бисер. Коорднаты: 58о18’ с. ш., 59о02’ в. д. | Инфильтрационное оруденение, желваки и конкреции бурого железняка, гнезда землистых железомарганцевых руд. | Бурый железняк содержит (%): Fе - 48, Мn - 8. | Рудник разрабатывался до уровня грунтовых вод. | Авторские запасы на 1957 г. - 100 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось до 1905г. |  |  |
| 8 | 3508 | КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ (ОКТЯБРЬСКОЕ) | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 35 км на восток от г. Горнозаводск, 7 км восточнее п. Бисер. Координаты: 58о24’ с. ш., 58о59’ в.д. | Инфильтрационный тип коры выветривания. Марганцево - железистые глины в виде линзообразного тела, в верхней части которых находятся руды марганца мощностью до 0,5 м. | Руды низкого качества. Марганцевые глины содержат (%): Мn 5,2 - 11,6; Fе 9 - 18,0; Р 0,1 - 0,65; S - 0,09. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 9 | 3509 | ЛОКОТУХИНСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 35 км на восток от г. Горнозаводск, 2 км восточнее пос. Бисер. Координаты: 58о24’ с. ш., 58о54’в. д. | Инфильтрационное месторождение коры выветривания. | Содержание Мn 10 - 17 %. Руды плохо обогащаются. | Рудник затоплен в 1906 г. |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировался до 1906 г. |  |  |
| 10 | 3510 | НЕВИДИМСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 36 км на восток от г. Горно заводск, 2 км восточнее п. Бисер. Координаты: 58о24’ с. ш., 58о54’ в. д. | Инфильтрационный тип месторождения коры выветривания площадью 30000 м2. Рудная линза мощностью 10 м и более на глубине от 2 до 50 - 100 м. | Fе - 45 %. | Водоприток большой, условия сложные. | Авторские запасы на 1957 г. (тыс. т): 4 - бурых и марганцевых железняков, 50,0 - железо - марганцевых руд. | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось до гл. 15 м до 1900 г. |  |  |
| 11 | 3511 | ПОКРОВСКОЕ | 0-40-XVIII Горнозавод ский район, 56 км на северо - восток от г. Горнозаводск, 15 км севернее ст. Теплая Гора. Координаты: 58о39’ с. ш., 59о06’ в. д. | Инфильтрационный тип. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 12 | 3512 | ПРОКОПЬЕВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 35 км на северо - восток от г. Горнозаводск, 15 км восточнее п. Бисер. Координаты: 58о24’ с. ш., 58о54’ в. д. | Инфильтрационный тип коры выветривания. | Сильно марганцевые бурые железняки, пиролюзиты и землистые марганцевые руды. Содержание Мn 4 - 8%. | Сильные притоки воды из почвы. | Авторские запасы на 1957 г. - 200 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось до 1916 г. |  |  |
| 13 | 3513 | СОКОЛОВСКОЕ, СТАРО - МИХАЙЛОВСКОЕ (ШАЙДУРОВСКОЕ) | 0-40-XVIII Горнозавод ский район, 45 км на восток от г. Горнозаводск, 13 км юго - восточнее пос. Бисер. Координаты: 50о21’ с. ш., 59о03’ в. д. | Рудные тела представлены конкрециями и желваками бурого железняка, рассеяны в рыхлых глинистых образованиях и не дают значительных скоплений. | В бурых железняках содержание (%): Fе 25 - 54,5; Мn 0,1 - 3,2; Р 0,1 - 0,37; S 0,07 - 0,15. Землистая руда: Мn - 7,3; Fе - 15; Р - 0,08. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировались до1917 г. |  |  |
| 14 | 3514 | СРЕДНЕ - ВОРОНЦОВСКОЕ | 0-40-XVIII Горнозавод ский район, 43 км на юго - восток от г. Горнозаводск, 14.5 км от пос. Бисер. Координаты: 58о18’ с. ш., 59о02’ в. д. | Инфильтрационный тип. Мелкие рудные гнезда залегают среди железистых глин. | Редкие конкреции бурого железняка. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось в ХIХ в. |  |  |
| 15 | 3515 | ТЮШЕВСКОЕ | 0-40-XII Горнозаводский район, 56 км на северо - восток от г. Горнозаводск, 18 км севернее ст. Теплая Гора. Координаты: 58о04’ с. ш., 59о05’ в. д. | Инфильтрационные “верховые руды”. | Гнездовые руды содержат (%): Fе2О3 - 50; SiО2 - 8,3; Аl2О3 - 4,3; СаО - 1,1. |  | Авторские запасы на 1957 г. (тыс. т): С1 - 33,0; забал. - 33,0. | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 16 | 3516 | ЧУВАЛЬСКОЕ (ВЕРХНЕ - ЧУВАЛЬСКОЕ) | Р-40-XXIX Краснови шерский район, 115 км на северо - восток от г. Красновишерск, 13 км северо - западнее п. Приисковая. Координаты : 60о56’ с. ш., 58о52’ в. д. | Осадочно - метаморфические руды, состоящие из оруденелого магнетитом или железным блеском кварцита. Руды отчетливо слоисты. Имеются марганцевые руды псиломелано - пиролюзитового состава. Мощность рудного тела 2,15 м. | Состав (%): Fе - 41,07; FеО - 13,26; SiО2 - 36,20; S - 0,09; МnО - 0,56. | Гидрогеологические условия благоприятные. Вскрыша 4 - 5 м. | Малое. Авторские запасы на 1957 г. (тыс. т): железо - 490, марганец - 7,7. Перспектив прироста нет. | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось до 1907 г. |  |  |
| 17 | 3517 | ЧУВАЛЬСКОЕ (НИЖНЕ - ЧУВАЛЬСКОЕ) | Р-40-XXIX Краснови шерский район, 118 км на северо - восток от г. Красновишерск, 7 км севернее пос. Приисковая. Координаты: 60о53’ с. ш., 58о57’ в. д. | Осадочно - метаморфическое месторождение в сланцах ордовика. Форма рудных тел чечевицеобразная. Мощность залежи на выходе 25 м, по падению мощность быстро убывает. Рудные тела имеют мощность - 6 м. | Кварцит оруденелый магнетитом и железным блеском. Ср. состав (%): Fе - 50,72; SiО2 - 21,08; S - 0,018; Р - 0,052; Со - cл.; Мn 15,15 - 25,77; Ni - сл. |  | Малое. Авторские запасы на 1957 г. - 1455 тыс. т. Перспектив прироста нет. | В. Н. Зылев, 1957 | Эксплуатировалось до 1907 г. |  |  |

ХРОМ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3601 | БИСЕРСКИЙ РУДНИК, БОЛЬШОЙ ПЕСТЕРЬ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 34 км на северо - восток от г. Горнозаводск, 6 - 7 км к западу от ст. Бисер. Координаты: 58о31/ с. Ш., 58о49/ в. д. | Гистеромагматическое в линзовидном теле серпентенитов, состоящее из 10 мелких рудных тел. Простирание северо - западное 315 - 3300. Падение западное 690. Руды массивные и вкрапленные. | Хим. состав ( %): Сr2О3 34,55 - 38,81; Аl2О3 16,38 - 17,28; FеО - 18,5; МgО 15,4 - 18,0; SiО2 - 5,5; п. п. п. 2 - 5,6. |  | Авторские запасы на 1957 г. (тыс. т): Бисерский рудник А+В+С - 95,7; Бол. Пестерь: А + В + С1 - 65,5. | В. П. Зылев, 1957. | Эксплуатировались до 1932 г. |  |  |
| 2 | 3602 | ВОРОНКОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 40 км на юг - юго - восток от г. Горнозаводск, 12,5 км к югу - юго - востоку от Бисерского завода. | Магматический тип. Редкопорфировый пироксеновый хромитит и рассланцованный катаклазированным хромититом с включением флогопита, актинолита и дравита.. | Содержание хромшпинелида до 35%. |  |  | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 3 | 3603 | ГЛАВНОЕ САРАНОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 32 км на северо - восток от г. Горнозаводск, в окрестностях п. Сараны. Координаты: 58о33/ с. ш., 58о45/ в. д. | Стратиформное тело ультрабазитов, в котором первичные породы чередуются с хромитами и хромитсодержащими гипербазитами. Генезис экзогенный, магматический, раннемагматический. Возраст ордовик. | Мин. состав: хлорит, серпентин, фуксит, уваровит, тремолит, флогопит, кальцит, плагиоклаз, непуит, анатаз. Хим. состав (%): SiО2 - 5,5; ТiО2 - 0,77; Аl2О3 - 16,63; Fе2О3 - 15,78; FеО - 12,26; СаО - 1,23; МgО - 9,98; Cr2О3 - 42,73. | Отрабатывалось карьером, а затем штольней до отм. +462 м. Рудный массив обводнен. | Среднее. Балансовые запасы (тыс. т): А+В+С1 - 2564, в т. ч. В - 121, С1 - 2443, С2 - 4205, забалансовые - 825. Утв. запасы: (тыс. т): А+В+С1 - 8625. | Утв. ГКЗ, 1960 г., № 3152. Б. К. Ушков, 1987. | Разрабатывается АООТ “Сарановская шахта Рудная”. | АООТ “Сарановская шахта Рудная”. | Вблизи железной дороги. |
| 4 | 3604 | КЕДР | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 30 км на северо - восток от г. Горнозаводск, в 8 км от ст. Бисер. Координаты: 58о33/ c. ш., 58о47/ в. д. | Гистеромагматический тип месторождения в линзовидном теле серпентенитов, состоящее из 10 мелких рудных тел. Руды массивные и вкрапленные. | Хим. состав (%): Сr1О3 34,55 - 38,81; Аl2О3 16,38 - 17,28; FеО - 18,5; МgО 15,4 - 18,0; SiО2 - 5,5; п. п. п. 2,0 - 5,6. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось в XIX в. |  |  |
| 5 | 3605 | КЫРМИНСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 40 км на восток от г. Горнозаводск, 1,2 км к югу от устья р. Кырма вдоль левого борта долины. | Генезис магматогенный. Кырминские массивы сложены серпентенитовыми и оталькованными ультрамафитами и хромитами. | Содержание Сr2О3 от 7,0 до 35,8 %. Пласты хромитов состоят из хромшпинелидов с примесью оливина и пироксена |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось в конце прошлого века |  |  |
| 6 | 3606 | САРАНОВСКОЕ (РОССЫПИ) | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 32 км на северо - восток от г. Горнозаводск, в окрестностях п.Сараны. Координаты: 58о33/ с. ш., 58о45/ в. д. | Генезис экзогенный, россыпной, элювиально - делювиальный (за счет коренных выходов руд Главного Сарановского месторождения). Продуктивная толща сложена глиной с валунами хромита, образует 5 элювиально - делювиальных россыпей пластообразной формы. Мощность 0,3 - 3,0 м. | Хромит, хромшпинелид определяется как феррохромпикотит и хромпикотит. Хим. состав ( %): Cr2О3 - от 20 до 41,5; Ni - от сл. до 0,4. | Условия благоприятны для разработки открытым способом. | Малое. Балансовые запасы: С1 - 84 тыс. т. Утв. запасы: 173,6 тыс. т. | Утв. ПТС геолупр. Минчермета №35037, 1977 г. В. П. Зылев, 1957. | Добыча хромита начата с 1890 г и эксплутируется в наши дни. |  |  |
| 7 | 3607 | ТЕСОВСКОЕ ( СТАРЫЙ РУДНИК ) | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 44 км на восток от г. Горнозаводск, 12 км юго - восточнее п. Бисер на левом склоне долины р. Кырма. | Серпентиновый массив прослежен в длину около 6 км. В массиве обнаружены 3 рудных хромитовых тела с неравномерной вкрапленностью хромовых минералов. | Хим. состав (%): по 1 телу Сr2О3 12,4 - 27,18; по 2 телу - Сr2О3 15,7 - 27,5; по 3 телу Сr2О3 18,5 - 26,48. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 8 | 3608 | ЮЖНО - САРАНОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 30 км на северо - восток от г. Горнозаводск, 3 км на юг от п. Сараны. Координаты: 510 31/ с. ш.,58046/ в. д. | Хромитовый комплекс серпентенитов, образующий тело неправильной формы, приурочен к зоне тектонического нарушения. Генезис экзогенный, магматический, позднемагматический. Возраст - кембрий. В рудных телах следы дробления, во вмещающих серпентенитах - рассланцевание. | Минеральный состав (%): хромшпинелиды 70 - 80; оливин; пироксен; серпентин; хромит; кальцит. Хим. состав (%): SiО2 5,43 - 8,86 ср.7,14; ТiО2 ср. 0,54; Аl2О3 13,48 - 16,68 ср.15,03; Fе2О3 5,61 - 6,14 ср.5,87; FеО 11,3 - 13,9 ср.12,62; СаО 0,24 - 0,58 ср.0,41; МgО 16,18 - 19,4 ср. 17,79; МnО 0,21 - 0,35 ср.0,28; Н2О ср. 3,84; Сr2О3 35,8 - 38,9 ср.37,38. | Добыча возможна на участках выхода хромитов - открытым способом, глубоко залегающие части - подземными выработками. | Малое. Балансовые запасы (тыс. т): 1)Карьер Большой Пестерь С1 - 17. 2)Открытые работы С1 - 331, забалансовые - 60. 3)Подземные работы С1 - 2096, С2 - 885, забалансовые - 2102. Утв. запасы: А+В+С1 - 2444, С2 - 885, забалансовые - 2162. | Утв. НТС ПГРТ УТГУ, 21.12.64 г., № 50. Утв. ГКЗ, 7, 28.03.84 г., № 9442. Паспорт № 798. | 1)Подготовлено к освоению. 2)Госрезерв. 3)Госрезерв. | АООТ “Сарановская шахта Рудная”. | Вблизи от железной дороги. |

ТИТАН.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3701 | ВИЖАЙСКИЙ КАМЕНЬ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 45 км на северо - восток от г. Горнозаводск, 6 км северо - западнее ст. Теплая Гора. | Кварцито - песчаники светло - серые, мелкозернистые, слюдистые, крепкие, пролювиально - делювиальные отложения временного потока из крупногалечного и глыбового материала. | Кварцито - песчаники и сланцы участка опробованы по всем выработкам. Содержание ТiО2 не превышает 1 %. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 2 | 3702 | ЛОТАРИНСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 10 км на юго - запад от г. Горнозаводск, 11 км от ст. Всесвятская, на правом берегу р. Койва. | Гнездообразная залежь красного железняка. Мощность 0,1 - 4,2 м, длина - 1 км. | Хим. состав (%): TiО2 - 0,4; Fe - 51; Аl2О3 7 - 9; SiО2 9 - 10; СаО - 1,66; МgО - 0,65; S - 0,04; Р - 0,5. | Сильный водоприток на глубине. | Авторские запасы на 1957 г. до глубины 80 м: С1 - С2 - 460 тыс. т . | В. П. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось с 1865 г по 1910 г. |  |  |
| 3 | 3703 | МАЛАЯ ШАЛДИНКА | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 55 км на восток - северо - восток от г. Горнозаводск, 10 км на север от ст. Теплая Гора. Коор динаты: 58035/ с. ш., 59005/ в. д. | В геологическом строении участка принимают участие слюдисто - хлорито - кварцевые сланцы, песчаники и филлиты, филлитовые сланцы. | Кварцевые песчаники, светло - серые, мелкозернистые, тонко - рассланцованные породы. Акцессорные - зерна циркона, магнетита, апатита, кристаллы турмалина. Содержание титана - 1 %. |  |  | В. П. Зылев, 1957 г. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 4 | 3704 | УЧАСТОК “ПЯТЫЙ КИЛОМЕТР” | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 34 км на восток - северо - восток от г. Горнозаводск, 5 км с от п. Бисер. | Дайки кварцевого габбро мощностью 100 - 120 м. Вмещающие породы представлены хлорито - кварцевыми сланцами. | Содержание (%): ТiО2 0,54 - 1,12 (в сланцах); 0,52 - 1,42 (в габбро). |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 5 | 3705 | ШАЛДЕЙКА | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 42 км на северо - восток от г. Горнозаводск, между ст. Бисер и ст. Теплая Гора. | Шурфами вскрыты хлорито - кварцево - серицитовые сланцы зеленовато - серого цвета, тонкозернистые, тонкорассланцованные породы. | Содержание ТiО2 0,2 - 1,32%. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 6 | 3706 | ЮБРЫШКА | Р-40-XXIX Краснови шерский район, 110 км на северо - восток от г. Красновишерск, 15 км восточнее п. Велс. Координаты: 60о44’ с. ш., 58о58’ в. д. | Вкрапленные руды в разработках образуют пластообразную залежь полого падающую к западу. Мощность 20 м, прослежено на глубину 15 - 20 м, протяженность 150 м. | Хим. состав средний из 4 анализов (%): V2О5 - 0,85; ТiО2 - 5,65; Аl2О3 - 20,7; Fе2О3 - 15,9; FеО - 21,5. |  | Малое. Авторские запасы на 1957 г. титано - магнтитовых руд - 8,8 млн. т. | В. П. Зылев, 1957. | Законсервировано. |  |  |

ВАНАДИЙ.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3801 | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СТАРЫЙ РУДНИК | 0-40-XV Пермский район, восточная окраина г. Пермь. Координаты: 57059/ с. ш., 56021/ в. д. | Фольбортит в виде желтых мелкокристаллических налетов на стволе совместно с кварцем, малахитом и др. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 2 | 3802 | АТАМАНСКИЙ И АЛЕКСЕЕВСКИЙ СТАРЫЕ РУДНИКИ | 0-40-XXVII Кунгурский район, 35 км на юго - запад от г. Кунгур. Координаты: 57015/ с. ш., 50028/ в. д. | Известно в XIX в. В старых отвалах рудников встречен фольбортит. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 3 | 3803 | БЕРШЕТСКИЙ, МАКСИМОВСКИЙ, ВОСКРЕСЕНСКИЙ РУДНИКИ | 0-40-XXI Пермский район, 32 км на юго - восток от г. Пермь, в 8,5 км южнее ж. д. ст. Мулянка. Координаты: 57044/ с. ш., 56026/ в. д. | В песчанике на глубине 13 - 25 м в виде равномерной вкрапленности встречается фольбортит. | В песчанике вкрапленность фольбортита. Содержание V2О5 в руде не установлено. В отвалах содержание V2О5 - 0,044%. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось на медь. |  |  |
| 4 | 3804 | БОГОРОДСКИЙ СТАРЫЙ РУДНИК | 0-40-III Усольский район, 13 км на северо - запад от г. Усолье, вблизи Пыскорского завода. Координаты: 59028/ с. ш., 56034/ в. д. | Медистые песчаники, мелкокристаллические налеты фольбортита совместно с медной зеленью, кварцем и карбонатитом. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось в XIX в. |  |  |
| 5 | 3805 | ВОСКРЕСЕНСКИЙ РУДНИК - 1 | 0-40-XXI Пермский район, 20 км на юго - восток от г. Пермь, 4,5 км северо - восточнее ж. д. ст. Мулянка. Координаты: 57051/ с. ш., 56021/ в. д. | Пластообразные залежи красного, охристого песчаника с включениями в рассеянном виде фольбортита, азурита, малахита, куприта, кварца и карбонатов. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось на медь. |  |  |
| 6 | 3806 | ВОСКРЕСЕНСКИЙ РУДНИК - 2 | 0-40-XXI Пермский район, 16 км на юго - запад от г. Пермь, 1,5 км юго - западнее с. Култаево. Координаты: 57058/ с. ш., 56055/ в. д. | В песчанике встречаются стволы оруденелых деревьев с зеленовато - желтыми чешуйками и ярко - желтыми мелкокристаллическими налетами фольбортита. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось на медь. |  |  |
| 7 | 3807 | ГУЛЬКОВСКОЕ | 0-40-XVI Чусовской район, 16 км на северо - восток от г. Чусовой. | Ванадий в оолитовых и конгломератовидных красных железняках. Мощность 0,5 - 2,0 м. | Оолитовые железняки с примесью ванадия от 0,05 до 0,4 %. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 8 | 3808 | ЖУРАВЛИНСКОЕ | 0-40-XVII Чусовской район, 12 км на юго - восток от г. Чусовой, 17 - 20 км от ст. Всесвятская. Координаты: 58013/ с. ш., 58010/ в. д. | В глине в рассеянном виде встречается алунит. Глубина залегания различна. Мощность прослоев углистых глин около 1 м. | Содержание (%): С - 0,44; V2О5 0,064 - 15. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 9 | 3809 | ИВАНОВО - АЛЕКСЕЕВСКИЙ И ЕКАТЕРИНИНСКИЙ РУДНИКИ | 0-40-XXVII Ординский район, 37 км на запад - юго - запад от c. Орда, окрестности с. Михайловского. | Учтено УГУ в 1920 г. В старых отвалах встречен фольбортит. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 10 | 3810 | ИВАНОВО - ПАВЛОВСКИЙ И ДМИТРИЕВСКИЙ РУДНИКИ | 0-40-XXI Пермский район, 38 км на северо - запад от г. Пермь, 12 км южнее ж. д. ст. Мулянка. Координаты: 57042/ с. ш., 56027/ в.д. | В отвалах старых медных рудников был встречен фольбортит. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось на медь.. |  |  |
| 11 | 3811 | КАЗЕННЫЙ РУДНИК | 0-40-XXI Пермский район, 37 км на юг от г. Пермь, 7 км юго - восточнее Юговского завода. Координаты: 57042/ с. ш., 56016/ в. д. | В месторождении встречается фольбортит. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 12 | 3812 | КЛЮЧЕВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XXI Пермский район, 46 км на юг - юго - восток от г. Пермь, 3 км северо - западнее ж. д. ст. Платошино. Координаты: 57039/ c. ш., 56028/ в. д. | Фольбортит в виде шарообразных скоплений в безрудном песчанике совместно с кварцем и карбонатитами. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 13 | 3813 | КНЯЗЕ - АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XXI Пермский район, 41 км на юг от г. Пермь, 10 км юго - восточнее Юговского завода. Координаты: 57039/ с. ш., 56014/ в. д. | Встречается фольбортит. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 14 | 3814 | ЛАЗАРЕВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XXI Пермский район, 32 км на юг от г. Пермь, 2 км на юг - юго - запад от Юговского завода. Координаты: 57043/ с. ш., 56011/ в. д. | Фольбортит в виде чешуек желтого цвета в медистых песчаниках. Средняя глубина залегания медистых песчаников 18 - 40 м. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось в XIX в на медь. |  |  |
| 15 | 3815 | МАЛО – СУРЬИНСКОЕ | Р-40-XXXV Краснови шерский район, 102 км на восток от г. Красновишерск, 5 км северо - восточнее п. Кутим. Координаты: 60024/ с. ш., 58056/ в. д. | Бурый железняк. С ним ассоциирует ванадий. Проявление карстового типа. | Содержание (%): V2О5 - 0,18; FеО - 0,13; Fе - 54. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 16 | 3816 | МИХАЙЛОВСКИЙ И ИВАНОВСКИЙ РУДНИКИ | 0-40-XXI Кунгурский район, 36 км на запад от г. Кунгур. Координаты: 57025/ с. ш., 56021/ в. д. | В старых отвалах рудников обнаружен фольбортит. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось в XIX в. |  |  |
| 17 | 3817 | МОХОВСКОЕ | Р-40-XXIX Краснови шерский район, 110 км на северо - восток от г. Красновишерск, 11 км северо - восточнее п. Велс. Координаты: 60046/ с. ш., 58058/ в. д. | Руда - турьит и бурый железняк. В ассоциации с рудой железа - ванадий. | Содержание (%): V2О5 - 0,10; ТiО2 - 1,84; FеО - 2,6; Fе - 41,98. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 18 | 3818 | НОВО - ЗЫРЯНОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XXI Пермский район, 15 км на юго - восток от г. Пермь, 12 км северо - восточнее ж. д. ст. Мулянка. Координаты: 57055/ с. ш., 56029/ в. д. | Фольбортит в ассоциации с азуритом, малахитом, кварцем и др. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 19 | 3819 | РЫЖЕВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XXI Пермский район, 24 км на юг от г. Пермь. Координаты: 57048/ с. ш., 56011/ в. д. | Фольбортит в сланцевом мелкозернистом песчанике на глубине 18 - 20 м вместе с окислами и сульфидными рудами. | В старых отвалах содержание V2О5 в среднем по району колеблется в пределах сотых долей %, при содержании Са - 0,3 %. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 20 | 3820 | САФРОНОВСКИЙ СТАРЫЙ РУДНИК | 0-40-XXIIV Кунгурский район, 28 км на юго - запад от г. Кунгур. Координаты: 57017/ с. ш., 56032/ в. д. | Фольбортит в медистом песчанике в виде лучистых сростков желтого цвета. Наибольший размер сростков достигает величины мелкого ореха. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось в XIX в. |  |  |
| 21 | 3821 | СВЯТО - ТРОИЦКИЙ РУДНИК | 0-40-XXI Пермский район, 30 км на юг от г. Пермь, 8,5 км юго - западнее ж. д. ст. Мулянка. | Фольбортит в медистом сильно известковистом песчанике в виде примазок, налетов и чешуек, средняя глубина залегания 25 - 40 м. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось в XIX в на медь. |  |  |
| 22 | 3822 | ТАСИМОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XXI Пермский район, 24 км на юг - юго - восток от г. Пермь. Координаты: 57048/ с. ш., 56021/ в. д. | Фольбортит в старых отвалах рудника. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 23 | 3823 | УСТЬ - ВИЖАЙСКОЕ | 0-40-XVI Чусовской район, 15 км на север - северо - восток от г.Чусовой, по р. Вильве, в устье р. Вижай. | В верхне - девонских аргиллитах, в палеозойских песчаниках, алевролитах и глинистых сланцах. | Содержание ванадия в породах колеблется от 0,005 до 0,06%. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 24 | 3824 | ЧЕРНЫШЕВСКИЙ СТАРЫЙ РУДНИК | 0-40-XXI Кунгурский район, 40 км на запад от г. Кунгур. Координаты: 57027/ c. ш., 56016/ в. д. | Встречается фольбортит. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 25 | 3825 | ЮБРЫШКА | Р-40-XXIX Краснови шерский район, 110 км на восток - северо - восток от г. Красновишерск, 15 км восточнее п. Велс. Координаты: 60044/ с. ш., 58058/ в. д. | Вкрапление руды в разработках образуют пластообразную залежь полого падающую к западу. Мощность 20 м. Прослежено на 150 м. Глубина залегания 15 - 20 м. | Содержание среднее из 14 анализов (%): V2О5 - 0,85; TiО2 - 5,65; Аl2О3 - 20,7; Fе2О3 - 15,9; FеО - 21,5. Руда трудно обогатима. |  |  | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |

пЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛОЩАДИ НА ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3901 | ГРАНИЧНАЯ | Р-40-XXX Красновишерский район, 125 км на восток - северо-восток от г. Красновишерск, 30 км на восток -юго - восток от п. Велс. | Площадь перспективного на марганец участка - 1,575 км2, коэффициент рудоносности - 0,2 из расчета, что суммарная ширина 4х рудных зон составляет 210 м на участке шириной 1250 м. | Среднее содержание Мn - 56,5%, МnО в руде - 73%. Проявление пиролюзита на площади имеет жилообразную форму мощностью 0,5 м. |  | Прогнозные ресурсы до глубины 200 м на 1998 г.: Р2-711,9 тыс. т. | Б. В. Клименко, 1998. |  |  |  |

2. Цветные металлы

МЕДЬ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4001 | АКЛУШИ | 0-40-XXVI Бардымский район, 9 км на юг от с. Барда, между д. Тюндюк и д. Усть - Ашап. | Отвалы многих шахт представляют из себя техногенные залежи медьсодержащих сульфидных руд. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 2 | 4002 | АКЧИМСКОЕ | 0-40-XXIV Красновишерский район, 48 км на восток - юго - восток от г. Красновишерск, водороздел рек. Бол. Щугор и Акчим. | Рудовмещающие породы: полимиктовые песчаники сыпучинской свиты ранней перми. Минеральный состав: сфалерит, халькопирит. |  |  |  | С. В. Младших, 1974. |  |  |  |
| 3 | 4003 | АЛЕКСАНДРОВКА - 1 | 0-40-XXVI Осинский район, 16 км на юг - юго - восток от г. Оса, 2 км на юго - восток от д. Крылово. | Верхнепермские отложения, имеют четкий формационный контроль - приуроченность к пестроцветным фациям, сформированным в условиях аридного климата. | Наиболее высокие содержания меди приурочены к породам нижне - шешминской подсвиты. |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 4 | 4004 | АЛЕКСАНДРОВКА - 2 | 0-40-XXVI Осинский район, 17 км на юго - восток от г. Оса, 2,5 км на юго - восток от д. Крылово. | Верхнепермские отложения, имеют четкий формационный контроль - приуроченность к пестроцветным фациям, сформированным в условиях аридного климата. | Наиболее высокие содержания меди приурочены к породам нижне - шешминской подсвиты. |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 5 | 4005 | АНТУФЬЕВО - 1 | 0-40-XXVI Бардымский район, 24 км на северо - восток от с. Барда, 16 км на северо - запад от д. Сыповская. | В настоящее время отвалы многих шахт представляют из себя техногенные залежи медьсодержащих сульфидных руд. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 6 | 4006 | АНТУФЬЕВО - 2 | 0-40-XXVI Бардымский район, 23 км на северо - восток от с. Барда, 16 км на запад от д. Сыповская. | В настоящее время отвалы многих шахт представляют из себя техногенные залежи медьсодержащих сульфидных руд. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 7 | 4007 | БАЛАХОВСКОЕ | 0-40-IX Усольский район, 23 км на юг - юго - запад от г. Усолье, около д. Балахонцева. Координаты: 59018/ с. ш., 56047/ в. д. | Медистый песчаник. Открыто в 1728 г штейгером Дрибелем. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 8 | 4008 | БАРДЫМСКОЕ | 0-40-XXVI Бардымский район, 5 - 7 км на север от с. Барда, между с. Барда и с. Ишимово, в долине р. Тулва. | Малахит с реликтами халькозина и борнита. | Содержание меди 0,28%, редко до 1,0 %. |  |  | В. П. Сивин, 1964. |  |  |  |
| 9 | 4009 | БАШКУЛТАЕВО - 1 | 0-40-XX Пермский район, 61 км на юго - запад от г. Пермь, 13 км на юго - запад от п. Верх. Муллы. | В настоящее время отвалы многих шахт представляют из себя техногенные залежи медьсодержащих сульфидных руд. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 10 | 4010 | БАШКУЛТАЕВО - 2 | 0-40-XX Пермский район, 58 км на юго - запад от г. Пермь, 20 км на северо - запад от п. Юг. | Приурочено к верхнепермским отложениям, сформированным в условиях аридного климата. | Наиболее высокие содержания меди приурочены к породам нижне - шешминской подсвиты. Содержание СuО - 0,06 %. |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 11 | 4011 | БЕЛКИНСКОЕ | 0-40-III Соликамский район, 6 км на запад от г. Соликамск, у д. Белкиной 3 км вниз по р. Кама. Координаты: 59035/ с. ш., 56040/ в. д. | Медистый песчаник. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Разрабатывалось в 1730г. |  |  |
| 12 | 4012 | БИЧУРИНА | 0-40-XXVI Бардымский район, 16 км на юго - запад от с. Барда, возле д. Бичурина. | Приурочено к верхнепермским отложениям, пестроцветные фации, сформированные в условиях аридного климата. | Наиболее высокие содержания меди приурочены к породам нижне - шешминской подсвиты. Содержание СuО - 0,14 %. |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 13 | 4013 | БРОДОВСКОЕ | 0-40-XXI Пермский район, 6 км на юго - восток от г. Пермь, по р. Бродовке. | Медистый песчаник. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 14 | 4014 | БУРДИНА | 0-40-XX Пермский район, 53 км на юго - запад от г. Пермь, 8 км на восток - северо - восток от п. Новый. | Приурочено к верхнепермским отложениям, пестроцветные фации, сформированные в условиях аридного климата. | Наиболее высокие содержания меди приурочены к породам нижне - шешминской подсвиты. Содержание СuО - 0,04 %. |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 15 | 4015 | ВАСИЛЬЕВСКОЕ | 0-40-XV Пермский район, по р. Васильевка в 15 км от г. Пермь. Координаты: 58006/ с. ш., 56029/ в. д. | Медистый песчаник. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 16 | 4016 | ВЕРХ - БОРОВИЦКИЙ | 0-40-III Соликамский район, 20 км севернее г. Соликамск , в пределах Боровицкого прогиба. | Концентрации медных минералов в участках выклинивания сероцветных пачек шешминского горизонта. | Содержание по отдельным пробам 0,1-0,63% Сu. |  |  | М. И. Денисов, 1980. |  |  |  |
| 17 | 4017 | ВЕРХНЕ - КУРЬИНСКИЙ | 0-40-XV Пермский район, северо - западная окраина г. Пермь, п. Верхняя Курья. | Медистые песчаники. Открыто в ХVII в. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 18 | 4018 | ВЕРХНЕ - ЧЕКУРСКОЕ | 0-40-XXVI Осинский район, 18 км на восток - юго - восток от г. Оса, 10 км на юг от д. Стар. Городище. | Приурочено к верхнепермским отложениям, пестроцветные фации, сформированные в условиях аридного климата. | Наиболее высокие содержания меди приурочены к породам нижне - шешминской подсвиты. Содержание СuО - 0,04 %. |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 19 | 4019 | ВЕРХОВЬЕ Р. М. ИМЕННАЯ | 0-40-XVII Чусовской район, 39 км на северо - восток от г. Чусовой, 7 - 8 км северо - западнее ст. Хребет Уральский. Координаты: 58028/ с. ш., 59045/ в. д. | Медная руда. Обследовано, проведено 2 разреза, 3 шахты и штрек. | Хим. состав (%): SiО2 78,2 - 78,5; Fе 4,0 - 10,5; Аl2О3 0,3 - 0,12; Сu 0,59 - 7,08; Аg 0,6 - 3,6; Аu - сл. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 20 | 4020 | ВОДОРАЗДЕЛЬНОЕ - 1 | Р-40-XXXIV Красновишерский район, 35 км на юго - восток от г. Красновишерск, 15 км на север - северо - запад от п. Колчим. | Самородная медь в песчаниках чувальской свиты. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 21 | 4021 | ВОДОРАЗДЕЛЬНОЕ - 2 | 0-40-XXVI Бардымский район, 7,5 км на восток от г. Барда, 4 км на северо - запад от д. Батырбай. | В настоящее время отвалы многих шахт представляют из себя техногенные залежи медьсодержащих сульфидных руд. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 22 | 4022 | ВОСТОЧНО - ПАКАШЕРСКИЙ УЧАСТОК | 0-40-IX Усольский район, 22 км на юго - восток от г. Усолье, 20 км на юго - восток от г. Березники. | Меденосные породы - известняки, алевролиты, песчаники, гравелиты (шешминский горизонт). | Максимальное содержание меди 0,3%, мощность рудных слоев 0,2 м. |  | Авторские запасы на 1980 г. - 186 тыс. т. | М. И. Денисов,1980. | Рудник отработан в прошлом веке. |  |  |
| 23 | 4023 | В ПРЕДУСТЬЕВОЙ ЧАСТИ Р. ПРОГАРОЧНАЯ | 0-40-XVIII Горнозаводский район, 22 км на северо - восток от г. Горнозаводск. | Серицито - хлорито – кварцевые сланцы, зелено - серого и темно - серого цвета и силлиты. | Хим. состав (%): Сu - 0,01; Ni - 0,01; Со - Сu - 0,05; Zn - 0,05 - 0,06; V 0,1 - 1,0; Рb - 0,01; Мn - до 0,3; Тi - 1. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 24 | 4024 | В СЕЛИЩАХ РУДНИК | 0-40-IX Усольский район, 33 км на юг от г. Усолье, в 4 км от дер. Романово. | Медистые песчаники. Открыто в 1720 г. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Разрабатывалось в 1729 г. |  |  |
| 25 | 4025 | ГАРЕВСКОЕ | 0-40-XXI Пермский район, 62 км на юг от г. Пермь. Координаты: 57040/ с. ш., 56010/ в. д. | Медистый песчаник. Открыто в 1720 г. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 26 | 4026 | ГЛУБОКАЯ | 0-40-XXVI Осинский район, 15 км на юг от г. Оса, 7 км на юго - запад от д. Крылово. | Медное оруденение в верхне - пермских отложениях, приурочено к пестро - цветным формациям, сформированным в условиях аридного климата. | Содержание СuО - 0,04 %. Наиболее высокие содержания меди приурочены к породам нижне - шешминской подсвиты. |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 27 | 4027 | ГРИГОРОВСКИЙ СТАРЫЙ РУДНИК | 0-40-III Соликамский район, 15 км на северо - запад от г. Соликамск. Координаты: 54042/ с. ш., 56035/ в. д. | Медистые сланцы. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Разрабатывалось в начале XVII в. |  |  |
| 28 | 4028 | ДАНИЛИХИНСКИЙ РУДНИК | 0-40-XXI Пермский район, 2 км на юг от г. Пермь, по р. Данилиха. | Медистые песчаники. |  |  |  | В. Н. Зылев 1957. | Разрабатывалось в XVII в. |  |  |
| 29 | 4029 | ДУРИНСКИЙ УЧАСТОК | 0-40-III Соликамский, Усольский районы и территория подчиненная г. Березники, 12 км северо - восточнее г. Березники, в пределах Дуринского прогиба. | Три рудовмещающие пачки в шешминских отложениях - серые алевролиты, аргиллиты, зеленовато – серые песчаники. Мощность пачек 0,6-10,9 м. Минералы: халькозин, халькопирит. | Максимальное содержание меди 0,3 - 2,08%, мощность рудных слоев 1,7 - 0,3 м. |  |  | М. И. Денисов, 1980. | Не перспективный для промышленного освоения. |  |  |
| 30 | 4030 | ДУРЫМАНСКИЙ УЧАСТОК | 0-40-IX Усольский район, 12 км на юг от п. Усолье, 30 км южнее г. Березники, по долинам рек Яйва и Вогулка. | В шешминских отложениях меденосные горизонты серых песчаников, песчанистых известняков, алевролитов с вкрапленностью халькозина и др. минералов меди. | Содержание меди колеблется 0,1 - 2,6% при мощности рудных слоев 4,1 - 0,1 м. |  |  | М. И. Денисов, 1980. | Не перспективный. |  |  |
| 31 | 4031 | ЕВАНГЕЛЬСКОЕ | 0-40-XXI Кунгурский район, 32 км на запад от г. Кунгур, по р. Евангелька в 85 км от завода. Координаты: 57030/ c. ш. 56026/ в. Д. | Медистый песчаник. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 32 | 4032 | ЕГОШИХИНСКОЕ | 0-40-XXI Пермский район, 6 км на юг - юго - восток от г. Пермь. | Медистые песчаники. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Разрабатывалось в XVII в. |  |  |
| 33 | 4033 | ЕРЕМИНСКОЕ | 0-40-III Территория подчиненная г. Березники, 11 км на восток от г. Березники, в 4 км от Пыскорского завода. | Медистый песчаник. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 34 | 4034 | ЖАБРЕЙКА | 0-40-XXVI Бардымский район, 24 км на восток - северо - восток от г. Барда, 15 км на запад от д. Сыповской. | В настоящее время отвалы многих шахт представляют из себя техногенные залежи медьсодержащих сульфидных руд. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 35 | 4035 | ЗАКАМЕНСКИЙ (АУКЛИНО - СМЕТАНИНСКИЙ) УЧАСТОК | 0-40-IX Усольский район, 36 км на юго - восток от г. Усолье, на правом склоне р. Яйвы. к югу от г. Усолье. | Меденосные прослои средней части шешминского горизонта. Серые песчаники с малахитовой и купритовой минерализацией в подошве. | По скв. К - 308 содержание 0,59% Сu, при мощности рудного слоя 0,3 м. |  |  | М. И. Денисов, 1980. | Не перспективный. |  |  |
| 36 | 4036 | ЗАПАДНОЕ | 0-40-XXVI Еловский район, 5 км на восток от с. Елово, 8 км на юг от с. Крюково. | Медное оруденение в верхне - пермских отложениях, приурочено к пестро - цветным формациям, сформированным в условиях аридного климата. | Содержание СuО - 0,04 %. Наиболее высокие содержания меди приурочены к породам нижне - шешминской подсвиты. |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 37 | 4037 | ЗУЕВСКИЙ РУДНИК | 0-40-IX Усольский район, 38 км на юго - восток от г. Усолье, 11 км от дер. Романово по р. Яйве. | Медистые песчаники. Открыто в 1716 г. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 38 | 4038 | ЗЫРЯНОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-III Соликамский район, 12 км на юго - восток от г. Соликамск, около д. Зыряновой. Координаты: 59031/ с. ш., 56053/ в. д. | Медистый песчаник. |  |  |  | В. Н. Зылев,1957. | Выработано в 1727 г. |  |  |
| 39 | 4039 | ИЛЬЯ - ВОЖСКОЕ | Р-40-XXXIV Красновишерский район, 35 км на юго - восток от г. Красновишерск, 8 км на юго - восток от г. Колчимский Камень. | Борнит, куприт, самородная медь, малахит в виде гнезд и прожилков в песчаниках чурольской свиты. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1989. |  |  |  |
| 40 | 4040 | ИШЕРИМСКОЕ | Р-40-XXX Красновишерский район, 140 км на северо - восток от г. Красновишерск, 22 км на восток от п. Лыпья, г. Ишерим. | Гидротермальный тип месторождения. Вмещающие породы - дайки уралитовых габбродиабазов не древнее ордовика, секущие - породы ишеримской свиты. | Cодержание (%): Ni 0,07 - 0,17 ср.0,12; Cu 0,4 - 0,79 ср.0,6; Со 0,006 - 0,01; Zn 0,03 - 0,04; Аu 0,3 г/т , Ag 1,1 - 3,2 г/т . Рудные минералы - халькопирит, пирит и никелистый пирротин. |  |  | В. Л. Леонов - Вендровский, 1969. |  |  |  |
| 41 | 4041 | ИШИМОВО | 0-40-XXVI Бардымский район, 7 км на север от г. Барда, 4 км на восток от с. Березники. | Медное оруденение в верхне - пермских отложениях, приурочено к пестро - цветным формациям, сформированным в условиях аридного климата. | Содержание СuО - 0,04 - 0,12 %. Наиболее высокие содержания меди приурочены к породам нижне - шешминской подсвиты. |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 42 | 4042 | КАЛИНИНСКОЕ | 0-40-XXVII Кунгурский район, 39 км на юго - запад от г. Кунгур, окрестности с. Калинино. Координаты: 57019/ с. ш., 56020/ в. д. | Медистые песчаники залегают на глубине от 8 до 20 м. Иногда отмечаются выходы на дневную поверхность. Рудные тела залегают более или менее горизонтально. | Содержание меди 2 - 3 %, иногда до 5 - 10 %, редко 15 %. | Гидрогеологические условия благополуч ные. |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 43 | 4043 | КАЛИНИЧСКИЙ УЧАСТОК | 0-40-IX Усольский район и территория подчиненная г. Березники, Правобережье р. Яйва, 20 км южнее г. Березники. | Меденосные горизонты шешминских темно - серых алевролитов, серых песчаников. Минералы: халькозин, борнит, самородная медь, халькопирит. | Максимальное содержание 0,1-2,6%. Мощность рудных слоев 4,1 - 0,1 м. |  |  | М. И. Денисов, 1980. | Отработано в прошлом веке. |  |  |
| 44 | 4044 | КАЛИНОВАЯ | 0-40-XX Пермский район, 46 км на юг - юго - запад от г. Пермь, 12 км на северо - восток от п. Новый. | Медное оруденение в верхне - пермских отложениях, приурочено к пестро - цветным формациям, сформированным в условиях аридного климата. | Содержание СuО - 0,01 - 0,04 %. Наиболее высокие содержания меди приурочены к породам нижне - шешминской подсвиты. |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 45 | 4945 | КАМЕННЫЙ РУДНИК | 0-40-III Район г. Березники, 14 км на северо - восток от г. Березники, 20 км восточнее Пыскорского завода. Координаты: 59029/ с. ш., 57057/ в. д. | Медистый песчаник. Открыто в 1724 г. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Разрабатывалось до 1727г. |  |  |
| 46 | 4046 | КАМСКИЙ РУДНИК | Р-40-XXXIII и 0-40-III Соликамский и Усольский районы, 7 км на запад от г. Соликамск, 2 км на запад от г. Усолье. | Меденосные прослои в сероцветах шешминского горизонта. | Содержание по скважинам 0,02 - 0,58% Сu. |  |  | М. И. Денисов, 1980. | . |  |  |
| 47 | 4047 | КИРПИЧИ - 1 | 0-40-XX Осинский район, 25 км на северо - восток от г. Оса, 14 км на восток от п. Беляевка. | В настоящее время отвалы многих шахт представляют из себя техногенные залежи медьсодержащих сульфидных руд. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 48 | 4048 | КИРПИЧИ - 2 | 0-40-XX Осинский район, 25 км на северо - восток от г. Оса, 15 км на восток от п. Беляевка. | В настоящее время отвалы многих шахт представляют из себя техногенные залежи медьсодержащих сульфидных руд. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 49 | 4049 | КОЯНОВСКОЕ | 0-40-XXI Пермский район, 27 км на юг от г. Пермь. Координаты: 57048/ с. ш., 56020/ в. д. | Медистый песчаник. Открыто в 1734 г. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 50 | 4050 | КРАСНАЯ ГОРКА | 0-40-XXVI Осинский район, 15,5 км на юго - запад от г. Оса, 8 км на юго - запад от д. Пермякова. | Медное оруденение в верхне - пермских отложениях, приурочено к пестро - цветным формациям, сформированным в условиях аридного климата. | Содержание СuО - 0,4 %. Наиболее высокие содержания меди приурочены к породам нижне - шешминской подсвиты. |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 51 | 4051 | КРУГЛЫЙ РУДНИК | 0-40-III и 0-40-IX Территория подчиненная г. Березники, 8 км юго - восточнее г. Березники. | Меденосные горизонты - шешминские темно - серые, зеленовато - серые аргиллиты, алевролиты с прослоями песчаника, серые конгломераты.. | Максимальное содержание 0,11- 5,62%, мощность рудных слоев 1,3 - 0,2 м. По контуру изолиний содержание Сu 0,3%. Минералы: халькозин, куприт, малахит |  | Авторские запасы на 1980 г. - 22500 т. | М. И. Денисов, 1980. | Отработан в прошлом веке. |  |  |
| 52 | 4052 | КУЖГОРСКИЙ РУДНИК | 0-40-IX Усольский район, 42 км на юг - юго - восток от г. Усолье, на р. Яйва, в 130 км от дер. Романово. | Медистые песчаники. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Разрабатывалось в начале XVIII в. |  |  |
| 53 | 4053 | КЫЛОСОВСКОЕ | 0-40-XXI Кунгурский район, 23 км на юго - восток от г. Кунгур, около с. Кылосово. Координаты: 57035/ с. ш., 56040/ в. д. | Медистый песчаник. Открыто М. Романовым в 1730 г. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 54 | 4054 | ЛОПЬИНСКОЕ | Р-40-XXIII Красновишерский район, 158 км на северо - восток от г. Красновишерск, западный склон хр. Лопьинский Камень. | Жильные образования мощностью до 0,3 - 0,4 м в пироксеновых порфиритах верхне - чувальской подсвиты. |  |  |  | В. К. Серебренников, 1988. |  |  |  |
| 55 | 4055 | МАЛКОВО | 0-40-XXVI Бардинский район, 20 км на восток от г. Барда, 7 км на северо - восток от д. Батырбай. | В настоящее время отвалы многих шахт представляют из себя техногенные залежи медьсодержащих сульфидных руд. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 56 | 4056 | МОЛМЫССКОЕ | 0-40-V Красновишерский район, 87км на юго - восток от г. Красновишерск, на левом берегу р. Молмыс. | Приурочено к дайкам габбро - диабазов и брекчии кварцевых песчаников. |  |  |  | В. Н. Плотников, 1989. |  |  |  |
| 57 | 4057 | МУЛЛИНСКОЕ | 0-40-XXI Пермский район, 10 км на юг от г. Пермь. Координаты: 57057/ c. ш., 56009/ в. д. | Медистый песчаник. Открыто в 1720 г. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 58 | 4058 | МУЛЯНСКИЙ РУДНИК | 0-40-IX Пермский район, 10 км на юг от г. Пермь, по р. Мулянке. | Медистый песчаник. Открыто в ХVII в. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 59 | 4059 | МУРАВЬИНСКОЕ | Р-40-XXX Красновишерский район, 150 км на северо - восток от г. Красновишерск, в 28 км на северо - восток от п. Лыпья. |  |  |  |  | В. К. Серебренников, 1988. |  |  |  |
| 60 | 4060 | НА Р. БАБКА | 0-40-XXI Кунгурский район, 50 км на запад от г. Кунгур. | Медистый песчаник. Открыто в 1711 г рудным промышленником Ф. Молодым. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 61 | 4061 | НА Р. ГАРЕВАЯ (РУДНИК) | 0-40-XXI Пермский район, 39 км на юг от г. Пермь. Координаты: 57039/ с. ш., 56010/ в. д. | Медистый песчаник. Залегание лентовидное. | Содержание меди от 3 до 19 кг на 100 кг руды. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Выработано в 1717 г. |  |  |
| 62 | 4062 | ОГОЛИХИНО | 0-40-XX Пермский район, 30 км на юго - запад от центра г. Пермь, 13 км на юг от п. Крым. | Медное оруденение в верхне - пермских отложениях, приурочено к пестро - цветным формациям, сформированным в условиях аридного климата. | Содержание СuО - 0,06 %. Наиболее высокие содержания меди приурочены к породам нижне - шешминской подсвиты. |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 63 | 4063 | ПЕРШИНО | 0-40-XX Нытвенский район, 15 км на юг - юго - запад от г. Нытва, 13 км на юго - запад от п. Усть - Нытва. | Медное оруденение в верхне - пермских отложениях, приурочено к пестро - цветным формациям, сформированным в условиях аридного климата. | Содержание СuО - 0,06 %. Наиболее высокие содержания меди приурочены к породам нижне - шешминской подсвиты. |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 64 | 4064 | ПЕСЬЯНСКОЕ | 0-40-XXVI Осинский район, 20 км на восток от г. Оса, 7 км на юг - юго - восток от д. Стар. Городище. | Медное оруденение в верхне - пермских отложениях, приурочено к пестро - цветным формациям, сформированным в условиях аридного климата. | Содержание СuО - 0,02 - 0,06 %. Наиболее высокие содержания меди приурочены к породам нижне - шешминской подсвиты. |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 65 | 4065 | ПЕЩЕРЫ | 0-40-XXVI Осинский район, 7 км на восток - юго - восток от г. Оса, 7 км на запад - юго - запад от п. Стар. Городище. | Медное оруденение в верхне - пермских отложениях, приурочено к пестро - цветным формациям, сформированным в условиях аридного климата. | Содержание СuО - 0,04 %. Наиболее высокие содержания меди приурочены к породам нижне - шешминской подсвиты. |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 66 | 4066 | ПОДГОРОДИЩЕ | 0-40-XXVI Осинский район, 17 км на юго - запад от г. Оса, 11 км на север - северо - восток от д. Крюково. | Медное оруденение в верхне - пермских отложениях, приурочено к пестро - цветным формациям, сформированным в условиях аридного климата. | Содержание СuО - 0,1 %. Наиболее высокие содержания меди приурочены к породам нижне - шешминской подсвиты. |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 67 | 4067 | ПОЛОВИНКА - 1 | 0-40-XX Нытвенский район, 8 км на юго - запад от г. Нытва, 7 км на запад от п. Усть - Нытва | Медное оруденение в верхне - пермских отложениях, приурочено к пестро - цветным формациям, сформированным в условиях аридного климата. | Содержание СuО - 0,3 %. Наиболее высокие содержания меди приурочены к породам нижне - шешминской подсвиты. |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 68 | 4068 | ПОЛОВИНКА - 2 | 0-40-XX Нытвенский район, 9 км на юго - запад от г. Нытва, 8 км на запад от п. Усть - Нытва. | Медное оруденение в верхне - пермских отложениях, приурочено к пестро - цветным формациям, сформированным в условиях аридного климата. | Содержание СuО - 0,04 %. Наиболее высокие содержания меди приурочены к породам нижне - шешминской подсвиты. |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 69 | 4069 | ПО Р. МАЛЫЙ ЮМЫШ | 0-40-XXI Кунгурский район, 16 км на запад - юго - запад от г. Кунгур. Координаты: 57030/ с. ш., 56040/ в. д. | Медистый песчаник. Открыто М. Романовым. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 70 | 4070 | ПО Р. ПОЛЫГОРЕЦ И Р. КЛЮЧЕВАЯ | 0-40-XXI Кунгурский район, 25 км на запад от г. Кунгур. Координаты: 57030/ с. ш., 56030/ в. д. | Медистый песчаник. Открыто М. Романовым в 1730 г. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 71 | 4071 | ПО РЕКАМ ТУРКА, БЫРМА И ЯЛЫМ | 0-40-XXVII Кунгурский район, 45 км на юго - запад от г. Кунгур. Координаты: 57014/ с. ш., 56015/ в. д. | Медные руды. Открыто в 1724 г крестьянином Ф. Понковым и Б. Русаевым. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 72 | 4072 | ПОПОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-III Соликамский район, 3 км на юг от г. Соликамск, у дер. Поповой. Координаты: 59035/ с. ш., 56047/ в. д. | Медистые песчаники. Открыто в 1725 г крестьянином С. Зыряновым. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Разработка закончилась в 1729 г. |  |  |
| 73 | 4073 | ПРОФИЛЬ ИСКИРЬ - САРАШИ | 0-40-XXVI Бардымский район, 10 км восточнее п. Барда, проходит от д. Искирь на севере и до д. Сараши - на юге. | Вкрапления пирита, малахита и сульфиды меди. Протяженность профиля 30 км. |  |  |  | В, П. Сивин, 1964. |  |  |  |
| 74 | 4074 | РОМАНОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-IX Усольский район, 27 км на юг от г. Усолье, около д. Малое Романово. Координаты: 59010/ с. ш., 56045/ в. д. | Медистые песчаники. Открыто в 1729 г крестьянином Г. Некрасовым. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Выработано в 1729г. |  |  |
| 75 | 4075 | РОМАНОВСКОЕ | 0-40-IX Усольский район, 30 км на юг от г. Усолье, около с. Большое Романово. Координаты: 59008/ с. ш., 56048/ в. д. | Медистый песчаник. Открыто в 1726 г А. Поляковым и Н. Зуевым. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 76 | 4076 | РЫЖСКОЕ | 0-40-XXI Пермский район, 22 км на юг от г. Пермь, в 25 км от завода. Координаты: 57049/ с. ш., 56014/ в. д. | Медистый песчаник. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 77 | 4077 | САРАНОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 30 км на северо - восток от г. Горнозаводск, район п. Сараны. | Магматический, ликвидационный генезис. Рудовмещающие породы - габбродиабазы. | Медно - никелевая сульфидная минерализация: халькопирит, пирротин, петландит, пирит. |  |  | И. А. Зимин, 1935. |  |  |  |
| 78 | 4078 | СЕВЕРНОЕ | 0-40-XVIII Горнозаводский район, 63 км на восток - северо - восток от г. Горнозаводск, 4 км северо - восточнее д. Северной. Координаты: 58029/ с. ш., 59021/ в. д. | Сланцы, песчаники, габбро. | Содержание (%): Zn - 0,08; Сu - до 0,1. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 79 | 4079 | СЕМАНИНСКОЕ | 0-40-III Территория подчиненная г. Березники, 5 км на север от г. Березники, у д. Семаниной. Координаты: 59028/ с. ш., 56051/ в. д. | Гнезда руды медистого песчаника. Открыто в 1724 г крестьянином Ф. Федяевым. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 80 | 4080 | СЕМЕННИКОВСКОЕ | 0-40-III Территория подчиненная г. Березники, 14 км на юг - юго - восток, около дер. Семенниковой. Координаты: 59029/ с. ш., 56052/ в. д. | Медистый песчаник. Открыто в 1730 г шурфами горных учеников. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 81 | 4081 | СИБИРЯКОВСКОЕ | 0-40-IX Усольский район, 18 км на юго - восток от г. Усолье, около д. Сибиряковой. Координаты: 59016/ c. ш., 56052/ в. д. | Медистые песчаники. Открыто в 1725 г крестьянином Д. Шерстобитовым. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Разрабатывалось до 1727г. |  |  |
| 82 | 4082 | СМЕТАНИНСКОЕ | 0-40-IX Усольский район, 34 км на юг - юго - восток от г. Усолье, около д. Сметаниной по р. Яйве. Координаты: 59006/ с. ш., 56051/ в. д. | Руды богатые. Характеристики проявления нет. Открыто в 1724 г. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 83 | 4083 | СТ. ЕВРОПЕЙСКАЯ | 0-40-XVIII Горнозаводский район, 58 км на восток от г. Горнозаводск, 0,35 км севернее ст. Европейская. Координаты: 57027/ с. ш., 59016/ в. д. | Сульфидное месторождение. На гл. 44 м кварцево - карбонатная жила с пиритом, баритом, сфалеритом, гематитом. Общая мощность 5 м. | Хим. анализ полосчатого колчедана (%): Сu - 1,06; ВаО - 5,99; SiО2 - 24,4. Рудная зона по скважинам: Сu - 1,06; Zn 0,41 - 4,62; Fе 13,7 - 46,54; Аu до 0,4. Мощность 0,3 м. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 84 | 4084 | СУББОТИНСКОЕ | 0-40-XXI Пермский район, 10 км на юг от г. Пермь, около д. Субботиной. Координаты: 57056/ с. ш., 56011/ в. д. | Медистый песчаник. Открыто в 1929 г. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 85 | 4085 | СУЛТАНАЙ | 0-40-XXVI Бардинский район, 12 км на юго - восток от г. Барда, возле д. Султанай. | В настоящее время отвалы многих шахт представляют из себя техногенные залежи медьсодержащих сульфидных руд. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 86 | 4086 | СЫРЫНСКОЕ | 0-40-XXI Пермский район, 21 км на юго - восток от г. Пермь, в 30 км от завода. Координаты: 57052/ с. ш., 56027/ в. д. | Медистый песчаник. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 87 | 4087 | ТАЛЕЦКОЕ | 0-40-XXI Кунгурский район, 36 км на запад - юго - запад от г. Кунгур, по р. Талице. Координаты: 57022/ с. ш., 56024/ в. д. | Медистый песчаник. Открыто в 1728 г. крестьянином Д. Алексиным. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 88 | 4088 | ТАРАСОВСКОЕ | 0-40-XXI Пермский район, 10 км на юг от г. Пермь, около д. Тарасовой. Координаты: 57054/ с. ш., 56008/ в. д. | Медистый песчаник. Открыто в 1729 г. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 89 | 4089 | ТАТАРКА | 0-40-XX Пермский район, 43 км на юго - восток от г. Пермь, 15 км на юго - восток от п. Усть - Качка. | Медное оруденение в верхне - пермских отложениях приурочено к пестро - цветным формациям, сформированным в условиях аридного климата. | Содержание СuО - 0,04 %. Наиболее высокие содержания меди приурочены к породам нижне - шешминской подсвиты. |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 90 | 4090 | ТЕТЕРИНСКОЕ | 0-40-III Соликамский район, 7 км на запад от г. Соликамск, в 10 км от п. Григоровского, у дер. Тетерино. Координаты: 59038/ с. ш., 56038/ в. д. | Медистый песчаник. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Разрабатывалось в 1726 - 30 гг. |  |  |
| 91 | 4091 | ТУЛАЧ - 1 | 0-40-XXVI Бардымский район, 10 км на северо - восток от г. Барда, 11 км на восток от д. Березники. | В скважине №164 на глубине 184,8 - 185,2 м вскрыты верхне - пермские отложения с содержанием Си - 1,63 %. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 92 | 4092 | ТУЛАЧ - 2 | 0-40-XXVI Бардымский район, 8 км на северо - восток от г. Барда, 8,5 км на восток от д. Березники. | В скважине № 232 на глубине 150,8 - 151,8 км вскрыты верхне - пермские отложения с содержанием Сu - 0,43 %. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 93 | 4093 | У Д. СЕВЕРНАЯ | 0-40-XVIII Горнозаводский район, 63 км на восток - северо - восток от г. Горнозаводск, на берегу р. Северная. Координаты: 58028/ с. ш., 59017/ в. д. | В сланцах мелкие кварцево – кальцитовые жилы. Содержат медистые минералы с медной зеленью, 500 м по простиранию, 100 м вкрест простирания. | Вкрапленность мелкая. Хим. состав (%): Сu - 1,01; Ni 0,01 - 0,03; Со - 0,01; Zn 0,03 - 0,05; Рb - 0,01; V 0,1 - 0,06. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 94 | 4094 | УСОЛЬСКОЕ | 0-40-III Соликамский район, 6 км на восток от г. Соликамск, у р. Студеная. Координаты: 59036/ с. ш., 56052/ в. д. | Медистый песчаник. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Разрабатывалось в 1722 - 24 гг. |  |  |
| 95 | 4095 | УСТЬ - ТУНТОР | 0-40-XXVI Бардымский район, 12 км на север от г. Барда, 5 км на северо - запад от д. Елпачиха. |  |  |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 96 | 4096 | УСТЬ - ЧУРОЛЬСКОЕ | 0-40-XXXVI Красновишерский район, 120 км на северо - восток от г. Красновишерск, 25 км на восток - юго - восток от п. Велс. | Магматический тип, вкрапленные руды. Рудовмещающие – габбродиабазы и диабазы. Возраст венд - кембрий. | Содержание Ni 0,9 - 1,1% Cu - 0,9%. Минеральный состав: петландит, пирротин, халькопирит, реже пирит, блеклые руды, борнит, ковелин, малахит. | Можно добывать открытым способом. |  | К. И. Прохорова, 1950. | Открыто в конце XIX века в начале XX века. |  |  |
| 97 | 4097 | УЧАСТОК - 2 | 0-40-XX Пермский район, 50 км на юго - запад от г. Пермь, 10 км на юго - восток от п. Усть - Нытва. | Медное оруденение в верхне - пермских отложениях, приурочено к пестро - цветным формациям, сформированным в условиях аридного климата. | Содержание СuО - 0,58 %. Наиболее высокие содержания меди приурочены к породам нижне - шешминской подсвиты. |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 98 | 4098 | ЧАЛКОВСКОЕ | 0-40-XXVI Бардымский район, 8 км на север от п. Барда, вблизи п. Чалково. | Халькозин, борнит, куприт, малахит, кобальт. |  |  |  | В. П. Сивин, 1964. |  |  |  |
| 99 | 4099 | ЧАЛКОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XXVI Бардымский район, 4 км на север - северо - восток от г. Барда, 4 км на восток от д. Березники. | Отвалы медных рудников. | Скв. № 191 на глубине 94 м содержание Сu - 0,3 %; скв. № 30а на глубине 54,7 - 58,1 м содержание Сu - 2,09 %; скважина № 192 содержание Сu - 0,52; канава № 37 содержание Сu - 1,35 %. |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 100 | 4100 | ЧЕКМЕНЬ | 0-40-XVIII Горнозаводский район, 63 км на восток - северо - восток от г. Горнозаводск, 2,5 км восточнее бывшего кардона Чекмень. | Доордовичские вулканогенно - осадочные сланцы, в восточной части развиты порфиритоиды. | Содержание (%): Cu 0,01 - 0,02; Zn 0,01 - 0,03; Со - 0,001; Рb - 0,001; V 0,03 - 0,06. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 101 | 4101 | ЧИЖАНСКИЙ (РОМАНОВСКИЙ) | 0-40-IX Усольский район, 20 км на юго - восток от г. Усолье, 25 км на юг от г. Березники. | Меденосные горизонты шешминских карбонатных разностей серых алевролитов, аргиллитов и песчанистых известняков. | Максимальные содержания Сu 0,1 - 1,05%. Мощность рудных слоев 1,0 - 0,3м. Минералы: халькозин, борнит, халькопирит. |  |  | М. И. Денисов, 1980. | Рудник отработан в прошлом веке. |  |  |
| 102 | 4102 | ЧУВАКИ | 0-40-XX Пермский район, 18 км на юг от г. Пермь, 12 км на юго - запад от п Верх. Муллы. | В настоящее время отвалы многих шахт представляют из себя техногенные залежи медьсодержащих сульфидных руд. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 103 | 4103 | ЧУРОЛЬСКОЕ | Р-40-XXX Красновишерский район, 115 км на восток - северо - восток от г. Красновишерск, 18км на восток - юго - восток от п. Велс. Координаты: 60042/с. ш., 59007/в. д. | В рассланцованных габбро - диабазах, вкрапленные руды образуют дайку. Вмещающими породами являются кварцево - серицитовые сланцы. | Содержание центральной дайки (%): NiО - 16, Cu - 0,85. В периферийной части: Ni - 0,17, Cu - 1,14. Пирит, халькопирит, борнит, ковелин, куприт, блеклые руды. | Условия благоприятные. |  | В. К. Серебренников, 1988. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 104 | 4104 | ШАРМЕИНСК | 0-40-XXVI Бардымский район, 23 км на восток от г. Барда, 16 км на запад от д. Сыповской. | В настоящее время отвалы многих шахт представляют из себя техногенные залежи медьсодержащих сульфидных руд. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 105 | 4105 | ЮГОВСКОЕ | 0-40-XXI Пермский район, 30 км на юг от г. Пермь. Координаты: 57044/ c. ш., 56010/ в. д. | Медистый песчаник. Открыто в 1720 г. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 106 | 4106 | ЮГО - КАМСКОЕ - 1 | 0-40-XX Пермский район, 50 км на юго - запад от г. Пермь, 2 км от п. Юго - Камский. | Медное оруденение в верхне - пермских отложениях приурочено к пестро - цветным формациям, сформированным в условиях аридного климата. | Содержание СuО - 0,04 %. Наиболее высокие содержания меди приурочены к породам нижне - шешминской подсвиты. |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 107 | 4107 | ЮГО - КАМСКОЕ - 2 | 0-40-XX Пермский район, 50 км на юго - запад от г. Пермь, возле п. Юго - Камский. |  | В скважине № 4 на глубине 186,4 - 186,8 м породы с содержанием Сu - 2,46 %. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 108 | 4108 | ЯЙВИНСКИЙ РУДНИК | 0-40-IX Усольский район, 17 км на юг от г. Усолье, около д. Камень. Координаты: 59016/ с. ш., 56046/ в. д. | Медистые песчаники. Открыт в 1723 г крестьянином Поляковым. Выработан в 1727 г. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 109 | 4300 | ПЛОЩАДЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МЕДИСТЫХ ПЕСЧАНИКОВ | Пермская область, от п. Пильва до южной границы области и далее. | Полоса медистых песчаников позднепермского возраста, меридионального распространения, шириной 15 - 30 км. | . |  |  |  |  |  |  |

СВИНЕЦ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4301 | БАХАРЕВСКОЕ | Р-40-XXXIV Красновишерский район, 7 км севернее г. Красновишерск, гора Ипат, на правом берегу р. Вишера. | Жилы, несущие галенит, подчинены этим известнякам и являются межпластовыми. По падению и простиранию вкрапленность галенита неравномерна. | Хим. состав (%): РbО от 1,0 до 1,15. |  | Утв. запасы - 91,26 т. | ТКЗ, 8.12.45 г., № 87. В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 2 | 4302 | ВЕРХНЯЯ ЮБРЫШКА | Р-40-XXIX Красновишерский район, 96 км на восток-северо-восток от г. Красновишерск, 9 км юг от п. Велс. | Приурочено к хлорит - серицит - кварцевым сланцам второй пачки верхнерасьинской подсвиты. | Сфалерит (7%), галенит (5%), халькопирит, пирит (< 5%), рутил (5%). |  |  | Б. В. Клименко, 1998. |  |  |  |
| 3 | 4303 | ВИЖАЙСКИЙ РУДНИК № 6 | 0-40-XVII Горнозаводский район, 16 км на северо - восток от г. Горнозаводск. Координаты: 58029/ с. Ш., 58034/ в. д. | Было известно с 1814 г. По архивным данным камень с железосодержащей охрой в песчано - глинистых сланцах. | Наличие свинца, серебра предположительно. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 4 | 4304 | ВИЖАЙСКОЕ 2е и 3е | 0-40-XVII Горнозаводский район, 40 км на северо - восток от г. Горнозаводск. Координаты: 58033/ с. Ш., 58050/ в. д. | Прожилки галенита в кварцевой жиле среди кембрийско - силурийских сланцев. Оруденение невелико. | Галенит содержит 3 золотника серебра в пуде пробы. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 5 | 4305 | ВИЖАЙСКОЕ 4 | 0-40-XVII Горнозаводский район, 28 км на северо - восток от г. Горнозаводск. Координаты: 58032/ с. ш., 58041/ в. д. | Прииск существовал в 1814 г. Прожилки галенита в кварцевой жиле среди кембрийско - силурийских сланцев. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 6 | 4306 | ВИЛЬВЕНСКИЙ ПРИИСК № 1 И № 2 | 0-40-XI Горнозаводский район, 42 км на север от г. Горнозаводск. Координаты: 58043/ с. ш., 58031/ в. д. | Оруденение приурочено к кварцевым жилам. Камень с железосодержащей охрой в песчано – глинистых сланцах. Свинец и серебро. | Наличие свинца и серебра предположительно. | Обстановка благоприятная. |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 7 | 4307 | ВИЛЬВЕНСКИЙ ПРИИСК № 3 | 0-40-XVII Горнозаводский район, 30 км на север от г. Горнозаводск, в Сокольских горках. Координаты: 58039/ с. ш., 58019/ в. д. | Обстановка благоприятна для образования значительных концентраций свинца. В коренном обнажении обнаружена мелкая рассеянная вкрапленность галенита. | Порода покрыта железистой охрой. Серебро: 4 золотника на пуд пробы. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 8 | 4308 | ВИЛЬВЕНСКИЙ ПРИИСК № 4 | 0-40-XVII Горнозаводский район, 28 км на север от г. Горнозаводск, 0,5 км южнее д. Боровуха. Координаты: 58037/ с. ш., 58014/ в. д. | Оруденение в виде вкрапленности свинцового блеска среди известняков в приконтактовой части с глинистыми сланцами. | Свинцовый блеск. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 9 | 4309 | ВИЛЬВЕНСКИЙ ПРИИСК № 5 (КЫРЬИНСКОЕ) | 0-40-XVII Горнозаводский район, 33 км на север - северо - запад от г. Горнозаводск, правый берег р. Вильва. Координаты: 58040/ с. ш., 58010/ в. д. | Гидротермальный генезис. Оруденение в виде вкрапленности и прожилок галенита среди известняков. Длина карьера 400 м, ширина - 200 м, глубина - 10 м. | Голышевская земля 79 %, глина - 16%, железный оксид - 4%, свинец - 1%. Содержание (%): Сu от сл. до 0,02; Рb от сл. до 0,03; Zn от сл. до 0,03; Fе 2,0 - 5,3; S 0,1 - 5,0; Аg cл. - 1,8 г/т, Аu сл. - 5,0 г/т. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 10 | 4310 | ВИЛЬВЕНСКИЙ ПРИИСК № 5 И № 4 | 0-40-XI Горнозаводский район, 33 км на север от г. Горнозаводск. Река Б. Порожная (пр. № 5 ), р. Вильва (пр. № 4). | Гидротермальный прожилково – вкрапленный тип руд. Галенит, немного пирит и халькопирит. Вмещающие породы - девонские известняки. | Содержание Рb - 4 %. |  |  | Б. К. Ушков, 1983. | Эксплуатировалось шахтами. |  |  |
| 11 | 4311 | ДВОРЕЦ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 33 км на север - северо - восток от г. Горнозаводск, 2,5 км северо - восточнее д. Дворец. | Сульфидное оруденение представлено в виде очень мелкой рассеянной вкрапленности, а также в виде небольших нитевидных прожилков галенита. | Состав (%): Рb от сл. до 0,03; Сu от сл. до 0,02; Zn от сл. до 0,03; Аg от сл. до 1,8 г/т. Район перспективный. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 12 | 4312 | КОСТРЕЦКОЕ | 0-40-XXXIV Красновишерский район, в 60 км на юго - восток от г. Красновишерск и в 18 - 20 км на восток от д. Коновалово. | Пластовый тип, вкрапленные руды. Гидротермальный генезис. Галенит. Рудовмещающие породы – фораминиферово - брахиоподовые известняки Р1as. | Содержание (%): Рb - 0,1 мах., Рb - 0,0196 мin. |  |  | Л. В. Григорьев, 1975. |  |  |  |
| 13 | 4313 | МЕДВЕЖКИ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 32 км на северо - запад от г. Горнозаводск, на левой стороне р. Вильва. Координаты: 58038/ с. Ш., 58006/ в. д. | Геологическая обстановка благоприятна для образования значительных концентраций свинца. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 14 | 4314 | НЯРСКОЕ | 0-40-X Территория подчиненная г. Кизел, 3 км на юг от г. Кизел, 10 км от п. Няр. | Свинец. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 15 | 4315 | ПАНИХИНСКОЕ | Р-40-XXIX Красновишерский район, 110 км на северо - восток от г. Красновишерск, 4 км на юг от д. Приисковая. | Линзовидный пласт железистых доломитов, залегающих среди песчано - сланцевых пород третьей пачки нижнечувальской подсвиты. | Содержание свинца - 77,07 кг/т. Галенит в виде вкрапленности и образует кучные скопления мелких сростков нескольких кристаллов и зерен. |  |  | Б. В. Клименко, 1998. |  |  |  |
| 16 | 4316 | ПОДПОРИНСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 49 км на восток от г. Горнозаводск, у ж. д. ст. Усть - Тискос. | Вкрапленность галенита в доломитизированных известняках. Свинец, цинк, серебро, золото. | Состав (%): Рb - 0,1; Zn и Сu - следы. | Обводнено. |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 17 | 4317 | ПРИИСК НА Р. Б. ПОРОЖНАЯ | 0-40-XI Горнозаводский район, 37 км на север от г. Горнозаводск, 6 км от куреня “Советский север”. Координаты: 58041/ с. ш., 58013/ в. д. | Область тектонического контакта глин, сланцев с известняками. Оруденение приурочено к кварцевой жилке 0,75 м мощностью. Свинцовый блеск. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 18 | 4318 | Р. ВИЛЬВА, НИЖЕ УСТЬЯ Р. М. ПОРОЖНАЯ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 31 км на север - северо - запад от г. Горнозаводск, 3 км ниже устья р. М. Порожная. Координаты: 58039/ с. ш., 58010/ в. д. | Геологическая обстановка благоприятна для образования значительных концентраций свинца. Оруденение в виде мелкой вкрапленности в девонских известняках. Свинцовый блеск. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 19 | 4319 | РУДНОЕ | 0-40-XI Горнозаводский район, 34 км на юг - юго - восток от г. Горнозаводск, в долине р. Вильва, 300 м ниже устья р. Порожная. | Оруденение приурочено к кварц - карбонатным прожилкам в девонских известняках, находящихся в зоне субмеридионального тектонического нарушения. | Руды прожилково - вкрапленные, состоящие из галенита с пиритом и халькопиритом. В пробах присутствует серебро и медь. Содержание свинца от долей до 4 %. |  |  | Б. К. Ушков, 1969. |  |  |  |
| 20 | 4320 | СТОРОЖЕВСКОЕ | Р-40-XXXIV Красновишерский район, 10 км на северо - восток от г. Красновишерск, 6 км на юг - юго - запад от п. Колчим. |  | Вкрапленность галенита и сфалерита. Содержание: Рb 0,03 - 3,0 %; Zn 0,28 - 2,17 %. В рудных контактах Аu до 0,2 г/т, Аg до 14 г/т. |  |  | Т. Н. Попова, 1989. |  |  |  |
| 21 | 4321 | ЧУВАЛЬСКОЕ | 0-40-XXIX Красновишерский район, 117 км на северо - восток от г. Красновишерск, 35 км севернее п. Усть - Улс. | Кварцево - кальцитовая жила пересекает толщу доломитов. Встречены свинцовый блеск и примазка вторичных медных минералов. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |

ЦИНК

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4401 | ЕВРОПЕЙСКОЕ | 0-40-XVIII Горнозаводский район, 60 км на запад - северо - запад от г. Горнозаводск, около ст. Европейская. | Колчеданный, гидротермально - метасоматический, поствулканический тип с вкрапленными и массивными рудами. Остаточная бурожелезняковая и золото - сульфидная формация. | Содержание в неокисленных рудах: 0,2 - 0,4 г/т и до3,4 г/т, Zn до 1,7 %. Бурые железняки, попутно золото, серебро, возможно медь и цинк. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 2 | 4402 | ПОДПОРИНСКОЕ | 0-40-XVIII Горнозаводский район, 49 км на восток от г. Горнозаводск, у ж. д. ст. Усть - Тискос. | Вкрапленность галенита в доломитизированных известняках. | Хим. состав (%): Zn от сл. до 0,3; Рb 0,1 - 0,2. | Обводнено. |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 3 | 4403 | СЕВЕРНОЕ | 0-40-XVIII Горнозаводский район, 64 км на восток - северо - восток от г. Горнозаводск, 4 км северо - восточнее д. Северная. Координаты: 58029’ с. ш., 59021’ в. д. | Сланцы, песчаники, габбро. | Содержание (%): Zn - 0,08; Сu от сл. до 0,1. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 4 | 4404 | СТОРОЖЕВСКОЕ | Р-40-XXXIV Красновишерский район, 10 км на северо - восток от г. Красновишерск, 6 км на юг - юго - запад от п. Колчим. | Вкрапленность галенита и сфалерита. | Содержание Рb 0,03 - 3,0; Zn 0,28 - 2,17. В рудных контактах Аu до 0,2 г/т, Аg до 14 г/т. |  |  | Т. Н. Попова, 1989. |  |  |  |
| 5 | 4405 | УСТЬ - ВОРОНКОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 37 км на восток - юго - восток от г. Горнозаводск, 9 км юго - восточнее п. Бисер. Координаты: 58020’ с. ш., 58059’ в. | Карман выветривания в кварцево - хлоритовых сланцах, глубиной 60 м заполнен глинами с редкими конкрециями бурого известняка. Рудоносная площадь невелика. | Содержание (%): Zn - 0,54; Со - 0,12; Fе - 39,1. | Сильно обводнено. |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось в 1892 - 1902 гг. |  |  |
| 6 | 4406 | ЧЕКМЕНЬ | 0-40-XVIII Горнозаводский район, 63 км на восток - северо - восток от г. Горнозаводск, 2,5 км восточнее бывшего кардона Чекмень. | Доордовичские вулканогенно - осадочные сланцы, в восточной части развиты порфиритоиды. | Содержание (%): Сu 0,001 - 0,02; Zn 0,01 - 0,3; Со - 0,001; Рb - 0,001; V 0,03 - 0,06. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |

НИКЕЛЬ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4451 | БОЛЬШЕ - ВАЙСКОЕ | Р-40-XXIX Красновишерский район, 80 км на северо - восток от г. Красновишерск, 19 км на запад -юго - запад от п. Велс. Координаты: 60043/ c. ш., 58025/ в. д. | Карстовый тип месторождения. Кусковой и глыбовый бурый железняк до 1 м. Рудное тело имеет размеры 80 х 60 м. Максимальная мощность 17 м. | По данным 37 анализов содержание (%): Ni - до 0,03; Со - до 0,04; Fе от 18,2 до 54,89; Мn - до 3,83; S от 0,02 до 0,26; Р от 0,06 до 0,38. | Участок сильно обводнен. |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 2 | 4452 | МАЛО - СУРЬИНСКОЕ | Р-40-XXXV Красновишерский район, 102 км на восток от г. Красновишерск, 5 км северо - восточнее п. Кутим. Координаты: 60024/ с. ш., 58056/ в. д. | Месторождение карстового типа. Бурый железняк сопровождается охристым подрудком. Разведано в 1929 г. | Состав (%): Ni - 0,06; Fе - 54; V2О5 - 0,183. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 3 | 4453 | ПЕЛИНСКОЕ | Р-40-XXXV Красновишерский район, 87 км на восток от г. Красновишерск, 11 км южнее п. Двадцатка. Координаты: 60021/ с. ш., 58039/ в. д. | Ленточно - слоистая гематитовая руда. Общая мощность рудной зоны 15 м, прослежена на 2 км в длину. | Состав (%): Ni от сл. до 0,01; Со от 0,01 до 0,02; Fе от 33 до 42. | Гидрогеологические условия благоприятные. |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 4 | 4454 | САРАНОВСКОЕ, СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ ГРУППЫ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 34 км на северо - восток от г. Горнозаводск. Координаты: 58036/ c. ш., 58041/ в. д. | Змеевиковый массив (пластовая интрузия). Площадь 1700 х 900 м. Мощность змеевиков 130 м, макс. 240 - 260 м. | Хим. состав хромита (%): Сr2О5 20,0 - 41,5; Ni от сл. до 0,4. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Добыча хромита начата с 1890 г. |  |  |
| 5 | 4455 | ТЕСОВСКОЕ (СТАРЫЙ РУДНИК) | 0-40-XVII. Горнозаводский район, 44 км на восток от г. Горнозаводск, 12 км юго - восточнее п. Бисер. | В серпентиновом массиве обнаружены 3 рудных тела с неравномерной вкрапленностью хромитовых минералов. Повышенная никеленосность хромита и вмещающих змеевиков. | Хим. состав (%): по I телу Сr2О3 12,4 - 27,18; по II телу Сr2О3 15,7 - 27,5; по III телу Сr2О3 18,5 - 26,48; Ni от 0,09 до 0,7. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось, старые выработки. |  |  |
| 6 | 4456 | ЧУРОЛЬСКОЕ | Р-40-XXX Красновишерский район, 115 км на северо - восток от г. Красновишерск, 18 км на восток - юго - восток от п. Велс. Координаты: 60042/ с. ш., 59007/ в. д. | Пирит, халькопирит, борнит, ковелин, куприн, блеклые руды в скоплениях до 0,5 м в поперечнике в рассланцованных габбро - диабазах образующих дайку. | Содержание (%): в центральной части дайки NiО - 16; Сu - 0,85. В периферической части Ni - 0,17; Сu - 1,14. | Гидрогеологические условия благоприятные. |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |

КОБАЛЬТ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4501 | БОЛЬШЕ - ВАЙСКОЕ | Р-40-XXIX Красновишерский район, 78 км на северо - восток от г. Красновишерск, 19 км на запад - юго - запад от п. Велс. Координаты: 60043/ с., 58025/ в. | Карстовый тип месторождения, кусковой и глыбовый бурый железняк до 1 м. Кусковой руды в рудной массе от 20 до 60 %. Рудное тело имеет размеры 80 х 60 м. Мощность 17 м. | Содержание (%): Со 0 - 0,4; Fе 18,2 - 54,8; FеО 0,14 - 2,07; SiО2 8,22 - 21,2; S 0,02 - 0,2; Р 0,06 - 0,38; Ni от 0,03; МnО до 0,33. | Сильная обводненность участка. |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 2 | 4502 | ЛОМОВСКОЕ (СТАРЫЙ РУДНИК) | Р-40-XXXIV Красновишерский район, 32 км на восток от г. Красновишерск, 9 км юго - восточнее п. Щугор. Координаты: 60025/ с. Ш., 57039/ в. Д. | Глинистый бурый железняк залегает гнездами в красной глине, в известняках. После технологического опробования руда оказалась непригодной. | Хим. состав штуфного образца (%): Со - 0,003; Fе2О3 - 42,32; Fе вал. - 46,81; Мn - 0,02; ТiО2 - 0,05; SiО2 - 40,11; Аl2О3 - 1,31. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 3 | 4503 | ПЕЛИНСКОЕ | Р-40-XXXV Красновишерский район, 85 км на восток от г. Красновишерск, 11км южнее п. Двадцатка. Координа ты: 60021/ с. ш., 58039/ в. д. | Ленточно - слоистая гематитовая руда под осыпью из глыб кварцитового сланца. Общая мощность рудной зоны 15 м, прослежено на 2 км. | Содержание (%): верхний слой (0,3м) Fе - 33; Со - 0,02. Средний слой (0,8м) Fе - 41; Со - 0,02. Нижний слой (0,1м) Fе - 42; Со - 0,01. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 4 | 4504 | УСТЬ - ВОРОНКОВСКОЕ (СТАРЫЙ РУДНИК) | 0-40-XVII Горнозаводский район, 39 км на юг - юго - восток от г. Горнозаводск, 9 км юго - восточнее п. Бисер. Координаты: 58020/ с. ш., 58059/ в. д. | Карман выветривания в кварцево - хлоритовых сланцах глубиной 60 м заполнен глинами с редкими конкрециями бурого железняка. Скважины не подтвердили оруденение по простиранию. | Насыщенность глин коры выветривания чрезвычайно слабая, залежь бурого железняка содержит в %: Fе - 39,1; Со - до 0,12; Zn - до 0,54; МnО - 10; Р2О5 - 0,45; Аl2О5 - 6,2; SiО2 - 15. | Гидрогеологические условия тяжелые. |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось с 1892 г. по 1902 г. |  |  |
| 5 | 4505 | ЭРНЕСТОВСКОЕ | Р-40-XXXV Красновишерский район, 90 км на восток от г. Красновишерск, 2 км юго - восточнее д. Двадцатка. Координаты: 60026/ с. ш., 58043/ в. д.. | Железная слюдка в слюдистых сланцах частично замещена гематитом. Мощность рудного тела 2 м. Полоски и линзовидные вздутия гидротермального происхождения в сланцах. Мощность 5 - 10 см. | Штуфные пробы хим. состав (%): Со - 0,005; Fе - 45,3; вал. Fе2О3 - 62,9; FеО - 1,58; Аl2О3 - 5,36; SiО2 - 23,24; S - следы; Р - 0,33. | Гидрогеологические условия благоприятные. |  | В. Н. Зылев, 1957. | Пробная эксплуатация произведена в прошлом веке. |  |  |

МОЛИБДЕН

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4551 | КОЯНОВСКОЕ | 0-40-XXI Пермский район, 28 км на юг от г. Пермь, 12 км западнее ж. д ст. Бершеть. Координаты: 57044’ с. ш., 56013’ в. д. | Молибден обнаружен химическим анализом в медистых песчаниках. | Содержание молибдена со следами меди и марганца в медистом чугуне 0,125 %. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось на медную руду. |  |  |
| 2 | 4552 | ШУДЬИНСКОЕ | Р-40-XXXV Красновишерский район, 105 км на восток - северо - восток от г. Красновишерск, 13 км на юго - восток от п. Велс. | Вкрапленность молибденита приурочена к гранат - пироксеновым, гранат - эпидот - пироксеновым, гранат - пироксен - кварц - альбит - эпидотовым скарнам, реже - к роговикам муравьинской свиты. | Рудная минерализация в скарнах представлена рассеянной вкрапленностью пирита, халькопирита, галенита, сфалерита, борнита, чаще молибденита, а вкрапленно - прожилковая минерализация - исключительно молибденитом. |  |  | Б. В. Клименко, 1998. |  |  |  |

ОЛОВО

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4601 | ЮГОВСКОЕ | 0-40-XXI Пермский район, 36 км на юг от г. Пермь, 16 км юго - западнее ж. д. ст. Мулянка. Координаты: 57044/ c. ш., 56013/ в. д. | Олово в пермских медистых песчаниках. | Содержание олова 0,02%. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |

АЛЮМИНИЙ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4651 | АКЧИМСКОЕ | Р-40-XXXV Красновишерский район, 50 км на восток от г. Красновишерск, в 2 км на запад от устья р. Сев. Мутиха. | Рудный горизонт представлен железистыми сиаллитами, мощн. 1 м, выше переходящий в песчано - глинистые отложения. Д3 fr1 р. | Минералогический состав бокситов (%): каолинит 70,0 - 75,0; монтмориллонит 2,3 - 3,0; гетит, гематит 14,0 - 21,0; кварц 3,0 - 4,5; минералы титана 1,9 - 2,0. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 2 | 4652 | АНДРЕЕВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 25 км на юго - восток от г. Горнозаводск, в 12 км к юго - востоку от п. Кусье - Александровский. Координаты: 58°°11¢ў c. ш., 58°°28¢ў в. Д. | Рудный горизонт представлен бокситами и железистыми бокситами. Встречен флинтклей. Д3 fr р. | Хим. состав (%): Аl2О3 28,3 - 69,2; SiО2 8,1 - 39,3; Fе2О3 4,5 - 51,5; ТiО2 0,76 - 2,94. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 3 | 4653 | БАЙДАРАЧИНСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 15 км на юг - юго - восток от г. Горнозаводска, в 2,5 км к юго - западу от пос. Кусье - Александровского. | Оруденение представлено сиаллитом и аллитом. Длина около 3 км, а ширина - 250 м. Мощность пласта от 0,15 до 0,9 м, а иногда 3 м. Д3 fr1р. | Хим. анализ (%) : Аl2О3 13,6 - 35,16; SiО2 30,4 - 49,3; Fе2О3 15,65 - 37,01. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 4 | 4654 | БОГОРОДСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район. 8 км на юго - запад от г. Горнозаводск. Координаты: 58°°20¢ў с. ш., 58°°11¢ў в. д. | Д3 р. В отвалах выработок рудника наряду с железными рудами найдены пестро - окрашенные бокситовые породы оолитовой структуры. | Содержание (%): Аl2О3 + ТiО2 24,9 - 40,0; SiО2 17,0 - 34,3; Fе2О3 11,4 - 37,3. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 5 | 4655 | В ВЕРХОВЬЯХ Р. СУХАЯ | 0-40-XVII Чусовской район, 17 км на восток от г. Чусовой, в 5,5 км восточнее, юго - восточнее ст. Всесвятская. | Рудный пласт, представленный аллитами и бокситами, залегает на известняках, содержащих фауну эйфельского возраста, Д3 р. | Хим. состав (%): Аl2О3 - 40,58; SiО2 - 13,48; Fе2О3 - 24,38; Fе2О - 1,58; ТiО2 - 1,50; Р2О5 - 0,04. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 6 | 4656 | В КВАРТАЛЕ 91 | 0-40-XVII Горнозаводский район. 36 км на юг - юго - восток от г. Горнозаводск. Координаты: 58°°05¢ў с. ш., 58°°32¢ў в. д. | Бокситовое оруденение в основании пашийской свиты. Представлено бокстовыми породами и бокситами. Видимая мощность 10 м. | Хим. состав (%): Аl2О3 42,3 - 49,8; SiО2 13,3 - 15,5; Fе2О3 23,5 - 37,2. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 7 | 4657 | ВОРОНОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 22 км на юг - юго - восток от г. Горнозаводск, на берегу р. Чусовая. Координаты: 58°°10¢ў с. ш., 58°°18¢ў в. д. | Бокситовая порода от зеленовато - желтой до темно - лиловой окраски, оолитового строения, диаспор - гематитового состава. | Хим. состав (%): SiО2 11,6 - 19,3; Аl2О3 + ТiО2 24,3 - 34,4; Fе2О3 32,9 - 46,1. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 8 | 4658 | ВОСТОЧНАЯ ПОЛОСА | 0-40-XVII Горнозаводский район, 11 км на юг - юго - восток от г. Горнозаводск, 800 - 900 м восточнее п. Кусье - Александровский. | Бокситы оолитового строения приурочены к Пашийской свите. | Хим. состав (%): SiО2 - 34,08; Аl2О3 - 34,64; Fе2О3 - 11,57; FеО - 1,40; МnО - 0,01; СаО - 0,60; МgО - 0,31; п. п. п. - 12,62; Н2О - 0,8. Удельный вес 2,6 - 3,0; твердость - 3,5 м. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 9 | 4659 | ГРАФСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 23 км на юг - юго - восток от г. Горнозаводск, 15 км на юг - юго - восток от п. Кусье - Александровский. Координаты: 58°°10¢ў с. ш., 58°°29¢ў в. Д. | Оруденение выражено ожелезненными бокситовыми породами, иногда типа флинтклей, бокситами и железистыми рудами. Руды залегают небольшими линзами мощн. 0 - 1,5 м. Д3 fr1 р. | Хим. состав (%): SiО2 8 - 35; Аl2О3 33,6 - 55,5; Fе2О3 - 30. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 10 | 4660 | ДОЛМАТОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 12 км на юг от г. Горнозаводск, в 1 км от Семеновского рудника на север. Координаты: 58°°17¢ў с. ш., 58°°16¢ў в. д. | Бокситовая порода от зеленовато - желтой до темно - лиловой, оолитового строения, диаспор - гематитового состава. Д3 fr1 р. | Хим. состав (%): SiО2 19,9 - 23,6; Аl2О3 + ТiО2 23,4 - 28,9; Fе2О3 0,36 - 43,4. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 11 | 4661 | ЖУРАВЛИНСКОЕ | 0-40-XVII Чусовской район, 20 км на юго - восток от г. Чусовой. Координаты: 58°°12¢ў с. ш., 58°°06¢ў в. Д. | Ширина залежи 70 - 140 м, протяженность по простиранию 800 - 900 м. Бокситовая зона - 0,6 м, каолинитовая порода - 0,4 м, каолино - алунитовая порода - 0,6 м. | Содержание (%): Аl2О3 57,14 - 63,73; SiО2 1,15 - 6,65; п. п. п. 32,00 - 34,48. |  | Малое. Авторские запасы на 1968 г: С1 - 23 тыс. т. | Ю. В. Чирков, 1968. | Резерв. Не эксплуатируется. |  |  |
| 12 | 4662 | ЗАБОЛОТНОЕ | 0-40-V Территория подчиненная г. Александровск, 62 км на северо - восток от г. Александровск, на правом берегу р. Яйва. | Железисто - глиноземистые породы залегают в толще пород пашийского возраста. Переслаивание известняка с песчаником, алевролитом и аргиллитом. | Хим. состав (%): Аl2О3 - 30; SiО2 - 44. Глиноземистый материал в этой толще представлен в виде бобовин, примазок, галечниковидных включений. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 13 | 4663 | КОЙВИНСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 14 км на юго - восток от г. Горнозаводск, 2,5 км к юго - востоку от пос. Кусье - Александровский. | Длина - 1 км, а ширина 60 - 100 м на севере и 400 м - на юге. Рудный горизонт пашийской свиты представлен бокситовыми породами флинтклей и красными железняками. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 14 | 4664 | КОЛЧИМСКОЕ | 0-40-XXXIV Красновишерский район, 13 км на восток - северо - восток от г. Красновишерск, в 4 км на юг от п. Колчим. | Рудный горизонт представлен железистыми сиаллитами со значительным содержанием окисного и закисного железа. Ширина составляет 250 м, длина 50 - 600 м. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 15 | 4665 | КОЛЫХМАТОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 10 км на юг - юго - восток от г. Горнозаводск, в 1 км на северо - восток от п. Кусье - Александровский. | Пласт бокситовых пород и флинтклей залегает на размытой поверхности живетских серых известняков с фауной. | Хим. состав (%): SiО2 - 39,84; Аl2О3 - 45,52; Fе2О3 - 3,55. Огнеупорность 1586 - 1750о. |  | Малое. Авторские запасы на 1968 г. (тыс. т): В1 - 6,1; С1 - 42,9; С2 - 60,0. Всего: В1 + С1 + С2 - 109 тыс. т. | Ю. В. Чирков, 1968. | Законсервировано в 1940 г. |  |  |
| 16 | 4666 | КОМАРОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район. 13 км на северо - запад от г. Горнозаводск. Координаты: 58°°26¢ў с. ш., 58°°08¢ў в. д. | Бокситовые породы (аллиты, сиаллиты) в отвалах старых выработок, состоящих из бемита, лентохлорита и гематита, иногда оолитового строения. Д3 fr1 р. | Содержание (%) : Аl2О3 21,1 - 36,5; SiО2 36,6 - 39,1; Fе2О3 10,1 - 19,4. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 17 | 4667 | КОСТАРЕВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 27 км на юго - восток от г. Горнозаводск, в 12 км на юг - юго - восток от пос. Кусье - Александровского. Координаты: 58°°11¢ў с. ш., 58°°29¢ў в.д. | Рудный горизонт прослежен на 0,5 км, мощность 0,5 м. Состоит из кремнистых бокситов и железистых пород. Д3 fr1 р. Встречаются светло - серые бокситы и породы типа флинтклей. | Хим. состав (%): МSi = 2,5 боксит Аl2О3 - 45; SiО2 - 17,7; Fе2О3 23 – 37. МSi = 3,3 серный боксит SiО2 - 16,3; Аl2О3 - 54,5; Fе2О3 - 12. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 18 | 4668 | КУРТЫМСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район. 24 км на юг - юго - запад от г. Горнозаводск. Координаты: 58°°11¢ў с. ш., 58°°10¢ў в. д. | Бокситовая порода оолитового строения, с плохо раскристаллизованными диаспором и лептохлоритами. Д3 fr1 р. | Хим. состав (%): SiО2 31,1 - 34,3; Аl2О3 30,4 - 33,5; Fе2О3 13,2 - 21,4. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 19 | 4669 | КУСЬИНСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 21 км на юг - юго - восток от г. Горнозаводск, в 10 км на юг - юго - восток от п. Кусье - Александровский. | Бокситовые породы залегают на закарстованной поверхности серых известняков эйфельского возраста. Рудное тело представлено бокситами и аллитами. | Хим. состав (%): Аl2О3 44,41 - 51,86; SiО2 - 10,62; ТiО2 1,9 - 2,16; Fе2О3 30,24 - 21,71; СаО 0,45 - 0,35; МgО 0,56 - 0,41; S 0,08 - 0,04. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 20 | 4670 | КУСЬИНСКОЕ 1 | 0-40-XVII Горнозаводский район, 6 км на юг от г. Горнозаводск, у северной окраины п. Кусье - Александровский. | Оруденение прослежено на 2,5 км. Пласт мощностью 1,6 - 3 м бокситовых пород с бокситами, которые залегают телами неправильной формы среди бокситовых пород. | Средний состав бокситов (%) : SiО2 7,72 - 19,04; Аl2О3 42,0 - 63,53; Fе2О3 6,03 - 36,14; ТiО2 1,96 - 3,40; FеО 4,99 - 9,56; МnО 0,01 - 0,03; СаО 0,24 - 0,65; МgО 0,41 - 0,57; п. п. п. 10,09 - 14,0; H2О 0,2 - 0,79. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 21 | 4671 | КУСЬИНСКОЕ II | 0-40-XVII Горнозаводский район, 22 км на юго - восток от г. Горнозаводск, в 10 км к юг - юго - восток от пос. Кусье - Александровский. | Д3 fr1 р. Рудный пласт представлен аллитами и бокситами, залегает на закарстованной поверхности эйфельских серых и светло - серых известняков. | Хим. состав (%) : Аl2О3 19,70 - 42,51; SiО2 12,80 - 26,91; ТiО2 1,13 - 2,00; Fе2О3 2,96 - 44,0; СаО 0,21 - 0,84; S 0,2 - 0,6. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 22 | 4672 | ЛОМОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 8 км на юго - восток от г. Горнозаводск. Координаты: 58°°22¢ў с. ш., 58°°22¢ў с. ш. | В строении месторождения принимают участие живетские и франские отложения. Бокситовый горизонт сложен аллитами. Д3 fr1 р. | Хим. состав (%): Аl2О3 31,7 - 37,2; SiО2 36,2 - 42,1; Fе2О3 3,7 - 17,26. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 23 | 4673 | ЛОТАРИНСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 10 км на юго - запад от г. Горнозаводск, в 15 км от п. Кусье - Александровский. Координаты: 58°°18¢ў с. ш., 58°°13¢ў в. Д. | Д3 fr1р. Гнездообразная залежь красного железняка мощность от 0,1 до 4,2 м, среди песчаников, глин или бокситовых пород. | Хим. состав (%): Fе2О3 - 48; Аl2О3 - 23; SiО2 - 16,3; ТiО2 - 0,4; СаО - 1,66; МgО - 1,66; S 0,04 - 0,05. |  | Малое. Авторские запасы на 1968 г.: С1 + С2 - 460 тыс. т. | Ю. В. Чирков, 1968. | Резерв. |  |  |
| 24 | 4674 | ЛЮБАШИНСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 14 км на юго - восток от г. Горнозаводск, в 9 км от ст. Пашия. Координаты: 58018/ с. ш., 58024/ в. д. | Пашийский тип оруденения. Бокситы и светлые породы типа флинтклей прослежены по простиранию на 800 м. Мощность - 2 м. | Хим. состав (%): Аl2О3 - 39; SiО2 - 39,4; Fе2О3 - 3,9. Качество руд плохое. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 25 | 4675 | МАКАРЬЕВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район. 15 км на юг от г. Горнозаводск. Координаты: 58°°14¢ў с. ш., 58°°16¢ў в. Д. | Бокситовая порода от зеленовато - желтой до темно - лиловой, оолитового строения. Д3 fr1р. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 26 | 4676 | МАТИГОРОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 10 км на юг - юго - восток от г. Горнозаводск, 9 км от ст. Пашия. Координаты: 58018/ с. ш., 58024/ в. д. | Пашийский тип оруденения. Бокситы и светлые породы типа флинтклей прослежены по простиранию на Новостроящемся месторождении на 800 м. Мощность - 2 м. | Хим. состав флинт - клея (%): Аl2О3 - 39; SiО2 - 39,4; Fе2О3 - 3,9. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 27 | 4677 | МОКРО - КУРТЫМСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 11 км на юго - запад от г. Горнозаводск. Координаты: 58°°19¢ў с. ш., 58°°09¢ў в. д. | В отвалах старых шахт найдены бокситовые породы, близкие к флинтклею. Д3 fr1 р. | Содержание (%): SiО2 + Аl2О3 31,34 - флинт - клей. Диаспор - шамозитовые породы Аl2О3 до 45 %. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 28 | 4678 | НИЗЬВЕНСКОЕ | Р-40-XXXIII Чердынский район, 33 км на северо - восток от г. Чердынь, 21 км на восток от п. Камгорт. | Железистые аллиты пашийской свиты. |  |  |  | З. А. Леонова - Вендровская, 1989. |  |  |  |
| 29 | 4679 | НОВО - БОГОРОДСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 24 км на север - северо - запад от г. Горнозаводск. Координаты: 58°°36¢ў с. ш., 58°°13¢ў в. д. | Бокситовая порода различных оттенков: от зеленовато - желтого до темно - лилового, оолитового строения. Д3 fr1 р. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 30 | 4680 | ОСИНОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 17 км на юг - юго - восток от г. Горнозаводск. Координаты: 58°°14¢ў с. ш., 58°°24¢ў в. д. | Д3 fr1 р. Длина 1500 м, ширина 100 - 300 м, мощность 3 м. Бокситы, флинтклей, бокситовые породы, железные руды . | Содержание (%) : Аl2О3 - 61,6; Fе2О3 - 6,2; СаО - 1,7; SiО2 - 15,7; ТiО2 - 3,1; МSi - 3,9. | Руды добывались открытым способом и шахтами. |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 31 | 4681 | ПАШИЙСКИЙ УЧАСТОК | 0-40-XVII Горнозаводской район, 8 км на север от г. Горнозаводск, район г. Чусового, 150 м от восточной окраины п. Пашия. | Бокситовые породы типа сиаллитов подчинены песчано - углисто - глинистым сланцам. По простиранию эти сланцы прослежены на 600 м. hС1. | Хим. состав (%) : Аl2О3 36,9 - 40,5; SiО2 33,6 - 40,7; Fе2О3 0,23 - 2,13; п. п. п. 20,0 - 24,0. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 32 | 4682 | ПАШИЙСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 2 км на юго - восток от г. Горнозаводск. Координаты: 58°°23¢ў с. ш., 58°°21¢ў в. д. | Аллиты установлены в отвалах старых выработок среди пашийских слоев. Д3 fr1 р. | Хим. состав (%): Аl2О3 29,91 - 42,7; SiО2 28,72 - 42,84; Fе2О3 31,2 - 32,4. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 33 | 4683 | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 10 км на юг от г. Горнозаводск. Координаты: 58°°18¢ў с. ш., 58°°15¢ў в. Д. | Бокситовая порода зеленовато - желтого цвета, красная и меловая с зеленоватыми оолитами. | Хим. состав (%): SiО2 25,4 - 29,9; Аl2О3 + ТiО2 29,9 - 32,9; Fе2О3 22,3 - 29,6. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 34 | 4684 | ПОКРОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 15 км на юго - восток от г. Горнозаводск. Координаты: 58°°20¢ў с. ш., 58°°24¢ў в. д. | Бокситовый горизонт мощностью около 2 м, представлен красными бокситовыми породами и светлоокрашенными разностями флинтклей. | Содержание (%) : Аl2О3 - 39; SiО2 - 39; МSi - 0,9. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 35 | 4685 | РАССОЛЬНИНСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 17 км на юго - восток от г. Горнозаводск, в 8 км на юго - восток от п. Кусье - Александровский. | Д3fr1р. Бокситовый горизонт представлен аллитами и сиаллитами мощностью 1,55 м. Рудное тело имеет пластообразную форму и круто падает на запад. | Хим. состав (%) : Аl2О3 - 29,3; SiО2 - 30,52; TiО2 - 1,25; Fе2О3 - 25,6; Fе - 6,56. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 36 | 4686 | Р. Б. СВАДЕБНАЯ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 38 км на юго - восток от г. Горнозаводск, близ устья р. Б. Свадебная. Координаты: 58°°05¢ў c. ш., 58°°34¢ў в. д. | Оруденение представлено аллитами, приуроченными к карбонатным породам верхнефранского подъяруса. Д3 fr1 р. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 37 | 4687 | РОСТОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 15 км на юг от г. Горнозаводск. Координаты: 58°°14¢ў с. ш., 58°°25¢ў в. Д. | Д3 fr1 р. Бокситы. | Хим. состав (%): SiО2 - 14,16; Аl2О3 - 55,67; Fе2О3 - 19,4; МSi - 3,9. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 38 | 4688 | СВАДЕБНОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 15 км на юг от г. Горнозаводск. Координаты: 58°°08¢ў с.ш., 58°°31¢ў в. Д. | Д3 fr1 р. В основании пашийской свиты шурфами вскрыты бокситы с видимой мощностью от 0,2 до 2,3 м. | Содержание (%): SiО2 - 11; Аl2О3 - 53,1; Fе2О3 - 23,6; МSi - 4,8. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968 |  |  |  |
| 39 | 4689 | СВЕТЛОГОРСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 8 км на северо - запад от г. Горнозаводск. Координаты: 58°°26¢ў с. ш., 58°°13¢ў в. д. | Бокситовые породы оолитового строения содержат включения флинтклей, а в верхах гематитовые руды, мощность 0,5 - 2,1 м. | Хим. состав (%): Аl2О3 26,28 - 47,32; SiО2 31,12 - 36,6; Fе2О3 + FеО - 48,4; флинт - клей (%): Аl2О3 33,5 - 54,9; SiО2 41,10 - 26,56; Fе2О3 2 - 9,7. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 40 | 4690 | СИДОРОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 18 км на север - северо - запад от г. Горнозаводск. Координаты: 58°°32¢ў с. ш., 58°°12¢ў в. д. | Пашийские слои представлены песчаником и глинистыми сланцами с пластами оолитовых красных железняков. Бокситовые руды спорадического распространения. | Содержание (%): Аl2О3 - 40,48; SiО2 - 16,56; Fе2О3 - 31,52; Тi О2 - 3,25; п. п. п. - 10,56; МSi - 12,4. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 41 | 4691 | СТАРО - БОГОРОДСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 9 км на юго - запад от г. Горнозаводск. Координаты: 58019/ c. ш., 58013/ в. Д. | Бокситовые породы в отвалах от зеленовато - желтой до темно - лиловой окраски, оолитового строения. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 42 | 4692 | СТОРОЖЕВСКОЕ | Р-40-XXXIV Красновишерский район, 17 км на северо - восток от г. Красновишерск, в 2 км на юг от п. Колчим. | Протяженность около 6 км по простиранию. Рудные тела залегают в поле распространения турнейских известняков в виде небольших линз мощностью от 1 до 6 м. | Хим. состав (%): Аl2О3 28,6 - 43,74; SiО2 26,82 - 42,0; Fе2О3 1,6 - 31,2; TiО2 0,26 - 1,74; FеО 0,36 - 2,98; СаО 0,14 - 1,12. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 43 | 4693 | ТАРАНЧИХИНСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVI Горнозаводский район, 10 км на север от г. Горнозаводск, ст. п. Пашия. | Оолитовые бокситовые породы Пашийской свиты. Мощность 0,5 - 0,7 м. Общая мощность 1,5 - 2,0 м. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 44 | 4694 | ТЕСОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 14 км на север - северо - запад от г. Горнозаводск. Координаты: 58°°30¢ў с. ш., 58°°13¢ў в. д. | Бокситовые породы оолитового строения, желтовато - бурого цвета, сильно железистые и кремнистые. Мощность не превышает 0,6 - 1,0 м. Д3 fr1 р. | Хим. состав (%): Аl2О3 + TiО2 - 30,1; Si2О3 - 33; FеО2 - 21,45. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 45 | 4695 | ТИМЧИХИНСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 5,5 км на север - северо - запад от г. Горнозаводск, в 3,5 - 8,9км на юго - восток от ст. Пашия. Координаты: 58°°23¢ў с.ш., 58°°19¢ў в. д. | Оруденение представлено бокситовыми породами типа флинтклей мощностью до 10 м. Д3 fr1 р. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 46 | 4696 | ТРОИЦКИЙ СТАРЫЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 17 км на юг от г. Горнозаводск, в 10 км на юго - запад от п. Кусье - Александровский. | Темно - зеленые диаспор - шамозитовые руды оолитового строения. Оолиты сложены гидрослюдами железа: рудным веществом, диаспором, бемитом и лентохлоритами. Д3 fr1 р. | Хим. состав (%) : Аl2О3 + ТiО2 - 37,2; Fе2О3 - 37,1; SiО2 - 10,2. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировался до1912г. |  |  |
| 47 | 4697 | ТРОИЦКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 18 км на юг от г. Горнозаводск, в 1 - 1,5 км к северу от д. Рассольная. Координаты: 58°°13¢ў с. ш., 58°°16¢ў в. д. | В отвалах горных выработок обнаружены диаспор - шамозитовые породы. Д3 fr1 р. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 48 | 4698 | ТУПИЦИНСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, в 1 км к востоку от ст. Горнозаводск или ст. Пашия. | Д3fr1р. Мощность бокситовых пород 2,5 м, пласт боксита 0,6 м. Флинтклей, бокситовые породы, бокситы, железные руды. | Хим. состав (%): SiО2 9,94 - 12,23; Аl2О3 29,35 - 63,45; Fе2О3 6,45 - 47,89. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 49 | 4699 | УХТЫМСКОЕ | Р-40-XXVII Чердынский район, 43 км на север - северо - восток от г. Горнозаводск, в 5 км северо - восточнее п. Ныроб. | Породы рассольнинской свиты протерозоя. Рудный горизонт мощн. 2 - 6 м представлен аллитами, железными рудами и единичными обломками диаспорового боксита. | Хим. состав железистых аллитов (%) : Аl2О3 22,6 - 36,0; SiО2 20,02 - 40,0; Fе2О3 6,57 - 47,76; ТiО2 0,65 - 1,56; МgО - 0,01; СаО - 11,68; п. п. п. 13 - 12,44. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 50 | 4700 | ЧИКМАНСКОЕ | 0-40-IV Территория подчиненная г. Александровск, 47 км на север - северо - восток от г. Александровск, правый берег р. Власье. | Алунитовые породы желтовато - бурого цвета, слабо сцементированные, неравномерно ожелезненные, С1v1. | Хим. состав (%): Аl2О3 - 39,15; SiО2 - 23,89; Fе2О3 - 2,06; FеО - 0,28; ТiО2 - 0,03; п. п. п. - 25,62. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 51 | 4701 | ШАЙТАНСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 15 км на юг - юго - восток от г. Горнозаводск, в 3 км к югу от п. Кусье - Александровский. Координаты: 58015/ с. ш., 58024/ в. д. | Пашийский тип. Рудные пропластки и гнездообразные тела среди бокситовых пород. Мощность рудных тел 2 - 2,5 м. Красный железняк, бокситы, бокситовые породы, сидеритовые руды. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Разрабатывалось карьерами и мелкими шурфами. |  |  |
| 52 | 4702 | ШАЙТАНСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 14 км на юг - юго - восток от г. Горнозаводск, 1,5 км к юго - востоку от п. Кусье - Александровский. | Мощность пластов аллитов и сиаллитов 1,85 - 2,8 мм. Бокситовый горизонт залегает на размытой поверхности известняков эйфельского возраста. | Хим. состав (%): Аl2О3 20,35 - 34,95; SiО2 31,96 - 41,09; ТiО2 0,85 - 1,90; Fе2О3 7,10 - 31,0; СаО 0 - 1,4; МgО 0 - 1,01; S 0,01 - 0,05. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |

МЫШЬЯК

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4751 | КОЗЫРЬСКОЕ | Р-40-XXXIII Чердынский район, 22 км на юго - запад от г. Чердынь, правый берег р. Кама. | Мышьяк. |  |  |  | А. А. Болотов, 1972. |  |  |  |
| 2 | 4752 | КРИВЦОВСКОЕ | Р-40-XXXII Гайнский район, 45 км на юго - восток от пгт. Гайны, у д. Кривцы на правобережье р. Кама. | В песчаниках и алевролитах казанского яруса верхней перми линзы (до 5 см) каменного угля и стяжения пирита - марказита. | В пирите содержание Аs до 0,1%, Gе - 0,0007%, Мо - 0,003%. В угле Аs отсутствует, но возрастает содержание Gе и Мо. |  |  | А. А. Болотов, 1972. |  |  |  |
| 3 | 4753 | СУМЫЧСКОЕ | Р-40-XXXIII Чердынский район, 20 км на запад от г. Чердынь, возле устья р. Сумыч. | Приурочено к алевролитам белебеевской свиты Р2. | Содержание Аs в стяжениях бурого железняка составляющих 10 - 15%, от объема породы достигает 0,3 - 0,1%. |  |  | А. А. Болотов, 1972. |  |  |  |

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛОЩАДИ НА ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4801 | КОЖЕВНО | Р-40-XXX Красновишерский район, 123 км на восток - северо - восток от г. Красновишерск, 16 км на восток от п. Приисковая. | Перспективная площадь на Аu, Ag, Zn, Рb, Cu. Длина участка - 3000 м, ширина - 400 м, интервал 0 - 200 м. | Прогнозное содержание Аg - 0,0001; Au - 1,0; Zn - 0,077; Рb - 0,039, Cu - 0,023. Коэффициент продуктивности - 0,8. |  | Прогнозные ресурсы на 1998 г. (тыс. т): Zn - 369,6; Рb - 187,2; Cu - 110,4. | Б. В. Клименко, 1998. |  |  |  |
| 2 | 4802 | ПРОПАЩАЯ | Р-40-XXX Красновишерский район, 112 км на северо - восток от г. Красновишерск, 7 км на юго - восток от п. Приисковая. | Перспективная площадь на W, Мо, Вi, Cu, Zn, Рb. Площадь развития скарнов - 0,48 км2, рекомендуется на постановку поисковых работ до глубины 200 м. Коэффициент продуктивности - 0,8. | Прогнозные содержания: Сu - 0,05; Zn и Рb - 0,01; W - 0,05; Мо - 0,001; Bi - 0,002. |  | Прогнозные ресурсы на 1998 г.(тыс. т): Р2 Сu-96, Р2 Рb и Zn по 19,2. | Б. В. Клименко, 1998. |  |  |  |

3. РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ

РУБИДИЙ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4851 | ВЕРХНЕКАМСКОЕ (ОСТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ) | Р-40-XXXIII, 0-40-III, IV, IX Cоликамский, Усольский районы, территория подчиненная г. Березники и г. Александровск. Простирается от г. Чердынь на севере, до р. Косьва на юге. | Толща калийных солей разделяется на 2 зоны: сильвинитовая (внизу) и сильвинит - карналлитовая. Мощность залежи 100 - 200 м, протяженность на юг 140 км при максимальной ширине 42 км, площадь развития калийных солей 3750 км2. | Содержание КСl в сильвинитах от 20 до 43%, иногда - 50%. Бром 0,023 - 0,067% в одних слоях и 0,18 - 0,19 % - во вторых, встречены рубидий и цезий. Cодержание R2O3 - 98г/т. | Перекрывающие соль терригенно-карбонатные породы интенсивно обводнены. | Малое. Запасы R2O3 (тыс. т): В+С1 - 2453/ | М. И. Денисов, 1985. | Резерв. |  | Транспортная ситуация благоприятная. |
| 2 | 4852 | ВЕРХНЕКАМСКОЕ (УЧАСТОК БЕРЕЗНИКОВСКИЙ) | 0-40-III Территория подчиненная г. Березники, в 1 км южнее ж. д. ст. Березники, связь по железной дороге. Координаты: 59°°23¢ў с. ш., 56°°48¢ў в. д. | Генезис осадочный химический. Кунгурский ярус перми. Глубина залегания продуктивных пластов 250 - 350 м. Сильвинито - карналлитовая зона, сильвинитовая, карналлитовая. | Содержание Rb2О в соли - 116,9 г/т. | Пласты опасны по газу и газодинамическим явлениям. | Среднее. Запасы рубидия: А+В+С1 - 72977 т. Утв. Запасы: В+С1 - 45621 т, в целике - 4482 т. | ГКЗ, №3919, 1963 г., №10984, 1990 г. Паспорт № 230. | Разрабатывается. | А. О. “Уралкалий”, 1 Березниковское калийное Р У. | Железная дорога. |
| 3 | 4853 | ВЕРХНЕКАМСКОЕ (УЧАСТОК БЫГЕЛЬСКО - ТРОИЦКИЙ). | 0-40-III, IV Усольский район, 12 км северо - восточнее жел. дор. ст. Березники. Координаты : 59°°26¢ў с. ш., 56°°56¢ў в. д. | Глубина залегания продуктивных пластов 220 - 386м. Калийные и калийно-магниевые пласты залегают в верхней части соляной залежи. Каменная соль подстилает калиевые пласты. Возраст пермский кунгурский ярус. | Содержание Rb2О в соли - 87,9 г/т. | Некоторые пласты опасны по газу и газодинамичным явлениям. Обводнены. | Среднее. Запасы рубидия: А+В+С1 - 23000 т. Утв. запасы: В+С1 - 20898 т. | Утв. ТКЗ, №26, 1994 г., учт. ГБЗ, 1994 г. Паспорт № 5. | Эксплуатируется. | А. О. “Уралкалий”, 4 Березниковское калийное рудоуправление. | В 12 км ж. д. ст. Березники, связь по шоссе, по р. Кама. |
| 4 | 4854 | ВЕРХНЕКАМСКОЕ (УЧАСТОК НОВО - СОЛИКАМСКИЙ) | 0-40-III Соликамский район, 7 км восточнее ж. д. ст. Соликамск, в 8 км западнее участка протекает р. Кама. Координаты: 59°°39¢ў с. ш., 56°°55¢ў в. д. | Генезис осадочный химический. Кунгурский ярус перми. Продуктивная толща подразделяется на 2 зоны: нижнюю - сильвинитовую ср. мощности 16 м и верхнюю - сильвинито - карналитовую ср. мощностью 47 м. | Содержание Rb в соли - 77 г/т. | Надсоляные породы обводнены. Соляная толща безводна. | Среднее. Запасы рубидия: А+В+С1- 51155 т. Утв. Запасы: В+С1 - 550874,8 т. | Утв. ГКЗ, №6435, 1971 г., №7543, 1975 г. Паспорт № 6. | Разрабатывается 3 Соликамское калийное РУ АО “Сильвинит”. | А. О. “Сильвинит”. | Район экономически освоен. |
| 5 | 4855 | ВЕРХНЕКАМСКОЕ (УЧАСТОК ПАЛАШЕРСКИЙ) | 0-40-IX Усольский район, 18 км на юг от п.Усолье, 18 км юго - западнее ж. д. ст. Березники - Сортировочная. Координаты: 59°°13¢ўс. ш., 56°°47¢ў в. д. | Генезис осадочный, химический. Нижняя пермь кунгурский ярус. Полезная толща подразделяется на 2 зоны: нижнюю - сильвинитовую ср. мощностью 20,6 м и верхнюю - сильвинито - карналлитовую ср. мощностью 52 м.. | Содержание Rb2О - 70 г/т. | Обводнены надсоляные отложения. Породы газоносны. | Среднее. Запасы рубидия: А+В+С1- 31777 т. Утв. запасы: В+С1 - 34954,7 т. | Утв. ГКЗ, №6164, 1971 г. Паспорт № 8. | Резерв. | А.О. “Уралкалий”. | Район экономически освоен. |
| 6 | 4856 | ВЕРХНЕКАМСКОЕ (УЧАСТОК СОЛИКАМСКИЙ) | 0-40-III Соликамский район, в 2 км восточнее ж. д. ст. Соликамск, 3 км западнее протекает р. Кама. Координаты: 59°°37¢ў с. ш., 56°°46¢ў в. д. | Генезис осадочный химический, пермь, кунгурский ярус. Продуктивная толща подразделяется на 2 зоны: нижнюю - сильвинитовую, ср. мощность 22 м и верхнюю - сильвинито - карналитовую ср. мощностью 80 м. | Содержание Rb2О - 101,9 г/т. | Обводненность надсоляных пород. | Крупное. Запасы рубидия: А+В+С1- 95911 т. Утв. запасы: В+С1 - 104839,7 т, в целике - 338 т. | Утв. ГКЗ в 1961 г., № 3406; 1971 г., № 6433. Паспорт № 227. | Разрабатывается. | А. О. “Сильвинит”. | Железная и шоссейная дороги. |
| 7 | 4857 | ВЕРХНЕКАМСКОЕ, (УЧАСТОК УСТЬ - ЯЙВИНСКИЙ) | 0-40-III, IХ Усольский район, участок с юга примыкает к г. Березники. Центр участка удален от ж. д. ст. Березники - Сортировочная на 15 км. Координаты: 59°°20¢ў с. ш., 56°°46¢ў в. д. | Генезис - морские химические осадки. Возраст - Пермь кунгурский ярус. Продуктивная залежь состоит из 2х зон (сверху - вниз): а) сильвинито - карналлитовая ср. мощностью 62 м. б) сильвинитовая мощностью 20 м. | Содержание Rb2О - 88 г/т. | Осложняется газодинамическими явлениями и обводненностью. | Среднее. Запасы рубидия: А+В+С1- 86 тыс. т. Утв. запасы: 85800 т. | Утв. ГКЗ, 1990 г., № 10984. Паспорт № 961. | Резерв. | А. О. “Уралкалий”. | Ж. д. Ст. Березники - Сортировочная в 15 км, речной порт - 7,5 км. |

СТРОНЦИЙ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4901 | ВЕРХНЕЧУСОВСКИЕ ГОРОДКИ | 0-40-XVI Чусовской район, 43 км на запад - юго - запад от г. Чусовой, возле п. Верхнечусовские Городки. Координаты: 58010/ c. ш., 57005/ в. д. | В подземных водах артинских отложений содержание стронция 0,2 - 0,5%. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Разрабатывается на нефть. |  |  |
| 2 | 4902 | КРАСНОКАМСКОЕ | 0-40-XIV Территория подчиненная г. Краснокамск. | В подземных водах девонских отложений встречается стронций. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатируется на бром. |  |  |
| 3 | 4903 | МАЗУЕВСКОЕ | 0-40-XXVIII Кишертский район, 15 км на юг от п. Усть - Кишерть. Координаты: 57013/ с. ш., 57020/ в. д. | Выявлено 5 участков, расположенных на растоянии 0,5 - 1,0 км друг от друга. Зона орудинения приурочена к контакту мезозойских карбонатных метасоматитов и песчаников кошелевской свиты, располагается вблизи разрывного нарушения. | Участок Мазуевка - 1. Содержание SrО в верхнем горизонте 4 - 31,3%, на глубине от 1 до 4 - 7 м содержание SrО 1,5 - 8,5%. Участок Мазуевка - 2. Содержание SrО по шурфам от 5 - 7 до 16 - 23%. По скважинам на глубине 1 - 18 м содержание SrО 7 - 11%. Участок Мазуевка - 3. Содержание SrО 1,1 - 25%, в среднем 8,4 - 13,6 % при глубине 6 - 9 м. Участок Мазуевка - 5. Содержание в верхнем горизонте SrО 8,1 - 13,2%, 13,6 - 17,4% - в нижнем горизонте. |  | Крупное. Прогнозные ресурсы Р1 - 5000 тыс. т по верхнему горизонту и Р1 - 3400 тыс. т. Решением ТКЗ из прогнозных ресурсов верхнего горизонта по С2 оценены 1087 тыс. т SrО, руды - 15225 тыс. т при среднем содержании SrО - 7%. | Утв. ТКЗ, № 67 от 17 мая 1999 г. Госбаланс 1998. | Резерв. |  |  |
| 4 | 4904 | ТАНЫПСКОЕ | 0-40-XXVII Чернушинский район, 23 км на северо - восток от г. Чернушка, 3 км на юг от п. Калиновка. Координаты: 56040/ с. ш., 56020/ в. д. | В подземных водах бавлинской свиты стронций. |  |  | Дебит скважин 11,2 м3/сек при уровне 660 м. | В. Н. Зылев, 1957. | Резерв. |  |  |
| 5 | 4905 | У ПОСЕЛКА ЮГ | 0-40-XXI Пермский район, 34 км на юг от г. Пермь. Координаты: 57043/ с. ш., 56013/ в. д. | По спектральныму анализу керна скв. № 62 и № 63 содержание стронция в карбонатных породах артинского яруса, в среднем - 0,27%, кунгурского - 1%. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |

- БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ

ЗОЛОТО

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5001 | АСПИНСКОЕ | 0 - 40 - XXVII Уинский район, в 18 км В с. Уинское, в 0,6 км С северо - западной окраины с. Аспа. | В конгломератах нижне-белебеевской подсвиты cодержание золота 1,4 мг/м.3 |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. |  |  |  |
| 2 | 5002 | БЕРЕЗОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, в 96 км на северо - восток от г. Горнозаводск, среднее течение р. М. Березовка. | Жила белого, светло - серого кварца, кавернозного, с включениями бурой охры. По зальбандам жилы, редко в эндоконтактах развивается пирит и сульфидная минерализация. | Содержание меди 0,3 - 3,0%, марганца - 0,01%, ванадия - 0,003%, титана - 0,03%, стронция - 0,01%. |  |  | Б. К. Ушков, 1973. |  |  |  |
| 3 | 5003 | БИСЕРСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, в 37 км на восток от г. Горноза водск, на правом берегу р. Койва, в 2,2 км выше п. Бисер. | Приурочено к зоне тектонического нарушения субмеридионального простирания секущей породы федотовской свиты. Зона окварцованных слюдисто - кварцевых сланцев. | Золотины размером 0,2 х 0,3 мм имеют кубическую форму. Содержание свободного золота - 51 мг/т. В водотоках дренирующих нарушение отмечается повышенная золотоносность ( до 90 мг/м3). |  |  | Б. К. Ушков, 1987. |  |  |  |
| 1 4 | 5004 | 1 БОЛЬШЕАШАПСКОЕ | 1 0 - 40 - XXVII 1 Кунгурский район, верхнее течение р. Бол. Ашап, в 60 км ЮЗ ж.-д. ст. Кунгур. | 1 | 1 Содержание Au в шлиховой пробе из русловых отложений р. Бол. Ашап - 3.6 мг/м3. | 1 | 1 | 1 И. И. Черткова, 1991. | 1 | 1 | 1 |
| 1 5 | 5005 | 1 БОЛЬШЕ - ИМЕННОВСКОЕ | 1 0 - 40 - XVIII 1 Горнозаводский район, в 7 км СВ пос. Промысла. | 1 Больше-Именновское месторождение состоит из 4-х промышленных участков: 1) р. Бол. Именная (18.1км); 2) руч. Именнушка (3.9км); 3) р. Чекмень (5.1км); 4) р. Ивановка (5.8км). Промышленно золотоносны аллювиальные отлжения }3, N1, Q3, Q4 и приплотиковые отложения MZ-}1. | 1 Литология: глинистая часть продуктивных отложений 58.9%, обломочная - 47.1%. Золото относится к III и IV классам крупности. Форма золотин: пластинчатая, таблитчатая, комковидная. Окатанность золотин средняя, реже хорошая. Средняя пробность золота 900. Источники россыпного Аu: золоторудные проявления зоны Кварцевогорского разлома и рудопроявления Чекменское и Безводный Урал. | 1 Горнотехические и гидрогеологические условия эксплуатации месторождения благоприятные. | 1 | ГКЗ СССР (протокол №6719 от 22.11.72 г.) 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 Резервное. Велась добыча. | 1 | 1 Район экономически освоен. |
| 1 6 | 5006 | 1 ВЕЛСОВСКАЯ | 1 P - 40 - XXX 1 Красновишерский район, в 123.5 км СВ райцентра, долина р. Велс (от устья р. Посьмак 3.5 км вверх по течению р. Велс). | 1 Россыпь руслово - террасовая аллювиальная (Q). Рудоконтролирующей структурой является Велсовско - Чурольская эрозионно-структурная депрессия. Параметры прогозной россыпи (на площади ГДП-50 Клименко, 1998ф): 3.5х 0.5 км, среднее содержание золота - 150 мг/м.3 | 1 Полимиктовые песчано - гравийно-галечные отложения в разной степени глинистые с валунами. | 1 | 1 | 1 Б. В. Клименко, 1998. | 1 | 1 | 1 |
| 1 7 | 5007 | 1 ВЕЛСОВСКАЯ 1 | 1 Р - 40 - XXX 1 Красновишерский район, в 124 км СВ райцентра, в 500-600 м В Велсовской прогнозной россыпи. | 1 Велсовско - Кутимская мегасинклиналь. Россыпь аллювиальная погребенная (а}3?) прадолины р. Велс. Параметры: 2.5х 0.8 км, мощность продуктивного пласта - 3 м. Плотик - карбонатной породы мойвинской свиты среднего рифея. | 1 Среднее содержание золота по аналогии со Средне-Велсовской россыпи - 208 мг/м3. | 1 | 1 | 1 Б. В. Клименко, 1998. | 1 | 1 | 1 |
| 1 8 | 5008 | 1ВЕЛСОВСКАЯ II | 1 Р - 40 - XXX 1 Красновишерский район, в 120 км СВ райцентра, отрезок долинымежду устьями рек Посьмак и Крестовка. | 1 Россыпь с запада примыкает к Средне-Велсовской промышленной россыпи. Размеры прогнозной россыпи 6.4 х 0.3км, средняя мощность продуктивного пласта -3 м. Плотик - сланцы и карбонатные породы велсовской свиты. | 1 Среднее содержание золота (по аналогии со Средне-Велсовской россыпи) - 208 мг/м3. | 1 | 1 | 1 Б. В. Клименко, 1998. | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 5009 | ВЕЛСОВСКОЕ | Р - 40 - XXX Красновишерский район, в 117 км СВ г. Красновишерск, в 18 км СВ пос. Велс. | На западном и восточном контактах Велсовского гранитного массива. Источник - золотосодержащие гидротермальные кварцевые и карбонатно-кварцевые жилы, образовавшиеся в заключительную постмагматическую стадию. | Содержание - до 0,03 г/т. |  |  | Б. В. Клименко, 1998. |  |  |  |
| 1 10 | 5010 | 1ВЕРХНЕ - ВЕЛСОВСКОЕ | Р - 40 - XXX Красновишерский район, в 70 км ЗСЗ ж.-д. ст. Полуночное (Свердловская область), в 130 км СВ г. Красновишерск. Координаты: 60059/ с.ш., 59020/ в.д. | 1 Россыпь аллювиальная, долинная, }-Q возраста. На месторождении 6 промышленных участков: 1) 1) Велс (верх., длина 2 км); 2) Велс (ниж., 1.6 км); 3) Талая (2.5); 4)Поповский ключ (0.1км); 5)Заблудящая (1.4км); 6) Широкореченская депрессия (1.1км). Ср.мощность “песков” 4.6м. Источники россыпного Аu - зоны сближения кварцитов и кварц - карбонатных жил в метаморфических сланцах и дайках диабазов. | 1 Литология песков: валунно-галечные отложения песчанистые, с гравием, алевритом, аллювиальные и пролювиальные верхнеолигоценовые, миоценовые, средне - верхнеплейстоценовые. Среднее содержание золота 0.216 г/м3, максимальное 20.7 г/м3. Золотины таблитчатые, вытянутые, пластинчатые, средне окатанные. Пробность золота - 928. | 1 Мощность “торфов” 0 - 26 м, средняя 4.2 м. Способ разработки - гидромеханизированный раздельный. | 1 | ТКЗ Уралгеология, 1985 г. 1 Паспорт №149. | 1 Разрабатывается. ТОО прииск “Уралалмаз”. | 1 НП прииск “УРАЛалмаз”. | 1 Месторождение связано с ж.-д. ст. Полуночное грунтовой дорогой (35 км), улучшенной дорогой (35 км). |
| 1 11 | 5011 | 1ВЕРХНЕ - КОЙВИНСКОЕ | 1 0 - 40 - XII 1 Горнозаводский район, в 57 км СВ райцентра, долина р.Койва на широте пос. Тюшевское и Медведка. | 1 Вишерско - Висимская эрозионно-структурная депрессия. Россыпь комплексная золотоплатиновая. Размеры россыпи 1.5 х 0.174км. Промышленная золотоносность связана с верхнеолигоценовыми аллювиальными и перекрывающими их миоценовыми аллювиально-делювиальными отложениями. Средняя мощность “песков” - 19.5 м. | 1 Литология “песков”. Отложения }3 представлены гидрослюдистыми (70-35%) и каолиново-гидрослюдистыми глинами с обломками молочно-белого сахаровидного кварца и редкими включениями бурого железняка. Отложения N1 представлены монтмориллонито-гидрослюдистыми сильно песчанистыми глинами с бобовинами марганца и сажистыми включениями г/о Fe и Mn с галькой и гравием. Содержание Аu 12.1% от всего материала Пробность золота 950. | 1 Верхне-Койвинская россыпь пригодна для отработки механизированным гидравлическим способом. | 1 | 1 Госбаланс 1998. | 1 Подготовлено к освоению. | 1 | 1 |
| 1 12 | 5012 | 1 ВЕРХНЕ - СЫПОВСКОЕ | 1 0 - 40 - XXVII 1 Уинский район, в 18 км СЗ с. Уинское , р. Сып, у д. Заозерная. | 1 | 1 Содержание золота в шлиховой пробе из русловых отложений р. Сып - 2.63 мг/м3. | 1 | 1 | И. И. Черткова, 1991. | 1 | 1 | 1 |
| 1 13 | 5013 | 1 ВЕРХОВЬЯ РЕКИ ПЕЛЯ | 1 Р - 40 - XXXV 1 Красновишерский район, на левом притоке р. Улс, в 75 км В г. Красновишерск. | 1 Россыпь долинная, аллювиальная, четвертичного возраста. Открыта в 1859 г. Глубина залегания золотосодержащего пласта 1.0 м. | 1 Содержание золота - знаковое. Остальных сведений нет. | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 | 1 | 1 |
| 1 14 | 5014 | ВЕРХОВЬЯ РЕКИ ПОСЬМАК | 1 Р - 40 - XXX 1 Красновишерский район, бассейн р. Велс, долина р. Посьмак в интервале 1.4 – 5.4 км выше устья руч. Пуртымка. | 1 Ляпинско-Исовской мегантиклинорий. Продуктивный пласт сложен аллювиальными отложениями аQ2-Q4. Размеры россыпи: 4 х 0.1 км, средняя мощность “песков” - 1.6 м. Плотик россыпи - парасланцы велсовской свиты верхнего рифея. | 1 Содержание шлихового Аu- 180мг/м.3 | 1 | 1 | 1 П. Б. Шмит, 1990. | 1 | 1 | 1 |
| 1 15 | 5015 | 1 ВЕРХОВЬЯ Р. САМЕНКА С РУЧ. УСПЕНСКИМ | 1 0 - 40 - XXXV 1 Красновишерский район, в 100 км В райцентра. | 1 Вишерско-Висимская депрессионная зона. Россыпь долинная. Параметры прогнозируемой россыпи: 6 х 0.04 км, средняя мощность “песков” - 1.2 м. Плотик - метаморфические cланцы висимской свиты и кварцитопесчаники тельпосской свиты ордовика. | 1 | 1 | 1 | 1 М. С. Серов, 1995. | 1 | 1 | 1 |
| 1 16 | 5016 | 1 ВИШЕРСКАЯ | 1 Р - 40 - XXIX 1 Красновишерский район, долина р. Вишера, к северу от пос. Велс, в 100 км СВ райцентра. | 1 Вишерская Вищерская эрозионно-структурная депрессия. Золотоносны аллювиальные отложения русла и террас. Размеры: 13.5 х 0.2км, мощность продуктивного пласта – 2м. Источники питания россыпи: гидротермально - измененные породы и золото - кварцевые жилы среди пород венлока (силур) в шарьяжной зоне право и левобережья р. Вишера. | 1 Золото россыпи чешуйчатое, редко пластинчатое, угловато-окатанное, мелкое, цвет золотисто-желтый. | 1 | 1 | 1 Б. В. Клименко, 1998. | 1 | 1 | 1 |
| 1 17 | 5017 | 1 ВОДОРАЗДЕЛ РЕК ВЕЛС И БОЛ. МАРТАЙКА | H - 40 - XXX Красновишерский район, вблизи слияния рек Велс и Бол. Мартайка, в 110 км СВ райцентра. | 1 Россыпь выделена в результате геологоразведочных работ Велсовской ГРП (Шмит, 1990). Размеры: 2 х 0.16км, мощность золотоносного пласта 2м. Россыпь четвертичная, сложена разнообразными рыхлыми образованиями. Плотик - силикатные и карбонатные породы велсовской свиты. | 1 Cреднее содержание шлихового Аu 147мг/м.3 | 1 | 1 | 1 П. Б. Шмит, 1990. | 1 | 1 | 1 |
| 1 18 | 5018 | 1 ВОДОРАЗДЕЛ РЕК ВИЖАЙ И КУСЬЯ | 1 0 - 40 - XVII 1 Горнозаводский район. | 1 Опробованы делювиальные отложения в шурфах (Серебряков, 1957ф; Бархатова, 1959ф). | 1 Содержание золота от 100 до 900 знаков, содержание платины - до 50 знаков. | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 | 1 | 1 |
| 1 19 | 5019 | 1 ВОДОРАЗДЕЛ РЕК СЕВЕРНАЯ-ПАШИЙКА - ТАНЧИХА | 0 - 40 - XVII Горнозаводский район, в 4 км ССВ пос. Пашия. | 1 Опробованы делювиальные отложения из шурфов (Богомолов, 1956Ф; Бархатова, 1957, 1959ф; Ведерников, 1957). | 1 Cодержание шлихового Аu от 100 до 1000 знаков, платины до 150 знаков. | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 | 1 | 1 |
| 1 20 | 5020 | 1 ВОСТОЧНАЯ ВЕРШИНА (ИСТОК) Р. ВИШЕРА | 1 Р - 40 - XXIV 1 Красновишерский район, в 180 км вверх по течению р. Вишера от д. Усть-Улс, в 175 км СВ г. Красновишерск. | 1 Россыпь долинная, аллювиальная, четвертичного возраста. Глубина залегания продуктивной толщи 1.9 - 2.1 м. | 1 Содержание золота 0.6 г/м3. Отрабатывалась старателями. | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 5021 | ВЫЕНОКСКОЕ | 0 - 40 - XVII Горнозаводский район, в 62 км СВ г. Горнозаводск, правобережье р. Выенок, в 17 км С пос. Теплая Гора. | Оруденение приурочено к крутопадающим секущим кварцевым жилам северо - восточного простирания. Мощность жил до 0,5 м. | Главными рудными минералами являются пирит, халькопирит, халькозин, галенит, малахит. Содержание золота - 0,3 г/т, серебра - 8,4 г/т. |  |  | Б. К. Ушков, 1987. |  |  |  |
| 1 22 | 5022 | 1ДОЛИНА Р. КОЙВА | 1 0 - 40 - XVIII 1 Горнозаводский район, отрезок долины от устья р. Шакюревка до устья руч. Песьянка, в 55 км СВ райцентра. | 1 Вишерско - Висимская эрозионно - структурная мезозойская депрессия. Продуктивный пласт сложен аллювиальными отложениями русла, поймы, I и IIн/п (аQ3-Q4) и олигоценовыми галечниками (а}3). Параметры россыпи: длина - 14 км, ширина - 40 м. Плотик - выветрелые терригенно-карбонатные породы палеозоя. | 1 Литология “песков”: серые и бурые с желтым и зеленоватым оттенком глинистые пески, алевриты, песчанистые глины с содержанием обломочного материала полимиктового состава от 0 до 50 - 70%. Cодержание Аu в современном аллювии до 411мг/м3, в верхнеплейстоценовом – до 1675мг/м3, в олигоценовом Аu 26- 78мг/м3 и Рt 6-40мг/м.3 | 1 | 1 | 1 С. Б. Прозоровский, 1995. | 1 | 1 | 1 Грунтовые дороги. |
| 1 23 | 5023 | 1 ДОЛИНА Р. КУТИМ | 1 Р - 40 - XXXVI 1 Красновишерский район, в 105 км В райцентра, среднее течение р. Кутим. | 1 Велсовско – Чурольская депрессионная зона. Россыпь долинная, включает отрезок долины р. Кутим между устьями рр. Бол. Сурья и Лямпы Кутимской и долину р. Лямпы Кутимской (нижнее течение). Параметры прогнозируемой россыпи: 9 х 0.06 км, средняя мощность “песков” - 2м. | 1 Cреднее содержание химически чистого Аu 190мг/м3. | 1 | 1 | 1 М. С. Серов, 1995. | 1 | 1 | 1 |
| 1 24 | 5024 | 1 ДОЛИНА Р. ЛЕВАЯ РАССОХА | 1 Р - 40 - XXXVI 1 Красновишерский район, в 20 км ЮВ от пос. Велс, левый приток (вершина) р. Чурол (бассейн р. Велс), в 115 км СВ райцентра. | 1 Россыпь четвертичная аллювиальная, приурочена к отложениям долины р. Лев. Рассоха. Геоморфологически находится в пределах МZ Велсовско-Чувальской эрозионно - структурной депрессии. Россыпь прогнозируется по результатам поисковых работ Велсовской ГРП СУГРЭ. | 1 Среднее содержание шлихового золота по линии №32 - 580 мг/м3. Ранее разрабатывалась старателями. | 1 | 1 | 1 Б. В. Клименко, 1998. | 1 Разрабатывалась старателями. | 1 | 1 |
| 1 25 | 5025 | 1 ДОЛИНА РЕК БОЛ. И МАЛ. ЛЯМПА | 1 Р - 40 - XXXVI 1 Красновишерский район, в 108 - 110 км В райцентра. | 1 Мартайская депрессионная зона.Россыпь долинная, включает меридиональные отрезки верховьев рек Бол. и Мал. Лямпы. Параметры прогнозной россыпи: 11х 0.15 км, средняя мощность “песков” - 1.5 м. Плотик - метаморфизованные эффузивно-осадочные образования свиты зеленых сланцев. | 1 Cреднее содержание химически чистого Аu 180мг/м.3 | 1 | 1 | 1 М. С. Cеров, 1995. | 1 Разрабатывалась старателями. | 1 | 1 |
| 1 26 | 5026 | 1 ДОЛИНА РУЧ. СЛУЧАЙНЫЙ | 1 Р - 40 - XXX 1 Красновишерский район, левый приток р. Мал. Мартайка в 5 км выше ее устья, в 130 км СВ райцентра. | 1 Велсовско-Кутимская мегасинклиналь. Четвертичная аллювиальная россыпь. Параметры прогнозной россыпи: 2 х 0.2 км, средняя мощность продуктивного пласта - 2.0 м. Плотик- породы велсовской свиты. | 1 Cреднее содержание шлихового Аu 200мг/м.3 | 1 | 1 | 1 П. Б. Шмит, 1990. | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 5027 | ЕВРОПЕЙСКОЕ | 0 - 40 - XVIII Горнозаводский район, в 60 км ЗСЗ г. Горнозаводск, около ст. Европейская. | Колчеданный, гидротермально-метасоматический, поствулканический тип, с вкрапленными и массивными рудами. Остаточная бурожелезняковая и золото - сульфидная формация с золото - пирит - халькопиритовым типом. | Содержание в неокисленных рудах: Аu 0,2 - 0,4 г/т и до 3,4 г/т, Zn до 1,7 %. |  |  | Б. К. Ушков, 1987. |  |  |  |
| 1 28 | 5028 | 1 ИСТОКИ Р. БОЛ. ВЫДЕРГА | 1 Р - 40 - XXXV 1 Красновишерский район, бассейн р. Улс, в 102 км СВ г. Красновишерск. | 1 Россыпь долинная, аллювиальная, четвертичного возраста. Открыта в 1859 г. | 1 Содержание золота в знаках. | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 Разрабатывалась старателями. | 1 | 1 |
| 1 29 | 5029 | 1 ИСТОКИ Р. ЛЕВ. РАССОХА | 1 Р - 40 - XXXVI 1 Красновишерский район, левая вершина р. Чурол в 112 км ВСВ г. Красновишерск. | Россыпь долинная, аллювиальная, четвертичного возраста. Открыта в 1859 г. Глубина залегания золотосодержащего пласта 1 - 2.1 м, мощность 1 - 2 м. | Содержание золота 0.8 г/м3. |  | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 Разрабатывалась старателями. | 1 | 1 |
| 1 30 | 5030 | 1 ИСТОКИ Р. МУРАВЕЙ | 1 Р - 40 - XXIV 1 Красновишерский район, левый приток р. Вишера, в 150 км СВ райцентра. | 1 Россыпь долинная, аллювиальная, четвертичного возраста. Глубина залегания продуктивного пласта 1.75 м. | 1 Содержание золота 0.6 г/м3. | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 Разрабатываласьстарателями. | 1 | 1 |
| 1 31 | 5031 | 1 ИСТОКИ Р. МЫКА | 1 Р - 40 - XXXV 1 Красновишерский район, правый приток р. Улс, в 95 км ВСВ райцентра. | 1 Россыпь долинная, аллювиальная, четвертичного возраста. Россыпь открыта в 1859 г. Шабановым. | 1 Содержание золота в знаках. | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 Разрабатывалась старателями. | 1 | 1 |
| 1 32 | 5032 | 1 КАЗАНСКАЯ СУРЬЯ | 1 Р - 40 - XXXV 1 Красновишерский район, правый приток р. Улс, в 100 км ЮВ райцентра. | 1 Россыпь долинная, аллювиальная. Золотоносны галечники четвертичного и олигоценового возраста. | 1 Среднее содержание золота 314 мг/м3 (c кат.C2 – 195мг/м3). | 1 Пригодна для дражной отработки. | 1 | 1 Госбаланс, 1998; А. М. Зильберман, 1969. | 1 Разведываемое. Разрабатывалась старателями. | 1 | 1 |
| 33 | 5033 | КАПКАНСКОЕ | 0 - 40 - XXVII Чернушинский район, в 21 км С г. Чернушка, в 2 км СЗ д. Капкан. | Опробовались конгломераты нижнебелебеевской подсвиты Р2. | Cодержание Аu 0.2мг/м3. |  |  | М. И. Денисов, 1991. |  |  |  |
| 34 | 5034 | КВАРЦЕВАЯ ГОРА | 0 - 40 - XVIII Горнозаводский район, 56 км на восток от г. Горнозаводск, 7 км юго - восточнее п. Промысла. Координаты: 58030/ с. ш., 59017/ в. д. | Гидротермальный генезис. Мелкие кварцево - кальцитовые жилы в толще филлитов ордовика. Орудинение золото - сульфидно - кварцевое, с золото - халькопиритпирит кварцевым типом руд. | Сульфиды не превышают 1%. Содержание золота достигает 0,5 г/т. |  |  | М. И. Брюхова, 1963. | Эксплуатировалось до 1917 г. |  |  |
| 1 35 | 5035 | 1 КЛЮЧЕВСКОГОРСКОЕ | 1 0 - 40 - XXVII 1 Уинский район, р. Аспа, в 1 км СЗ д. Ключевая Гора, в 23 км ЗЮЗ с. Уинское. | 1 Cовременные аллювиальные отложения русла р.Аспа. | 1 Содержание шлихового Аu 23.9 мг/м3. | 1 | 1 | 1 И. И. Черткова, 1991. | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 5036 | КОЖЕВНО | Р - 40 - XXX Красновишерский район, в 123 км ВСВ г. Красновишерск, в 16 км В пос. Приисковая. | Среди гидроокислов железа, в микротрещинах, среди нерудных минералов, вблизи скоплений сульфидной вкрапленности и метасоматически измененных доломитах. | Золото в виде пластинок размерами от 0,001-0,002 до 0,04x0,08 и 0,02x0,01 мм. Цвет золотисто-желтый. |  |  | Б. В. Клименко, 1998. |  |  |  |
| 1 37 | 5037 | КОЙВИНСКАЯ | 0 - 40 - XII Горнозаводский район, в 16 км ССЗ пос. Промысла. | 1 Вишерско–Висимская эрозионно-структурная депрессия. Россыпь комплексная алмазо-золото-платиновая. Параметры прогнозной россыпи: 12 х 1 км, мощность продуктивной толщи 10 м. Плотик - закарстованные терригенно-карбонатные породы палеозоя. | 1 | 1 | 1 | 1 Б. К. Ушков, 1987. | 1 | 1 | 1 |
| 38 | 5038 | КРАСНАЯ ГОРКА | 0 - 40 - XXVII Уинский район, в 24 км ЗЮЗ с. Уинское, в 0,4 км севернее окраины д. Красная Горка. | Опробовались песчаники нижне-белебеевской подсвиты Р2. | Cодержание Аu – 1.05мг/м3. |  |  | М. И Денисов, 1991. |  |  |  |
| 39 | 5039 | КУЛЕШОВСКОЕ | 0 - 40 - XXI Пермский район, в 45 км Ю г. Пермь, в 10 км З пос. Бырма. | Опробовались песчаники и конгломераты белебеевской и шешминской свит Р2. | Выявлено 16 знаков золота. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 1 40 | 5040 | 1 ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ Р. КОЙВА 1 1 Ручей Вогулка | 1 0 - 40 - XVIII 1 Горнозаводский район, в 42 - 45 км райцентра. 1 В 6 км вниз по течению р. Койва от д. Усть - Тискос. | 1 1 1 1 1 Россыпь аллювиальная, долинная, четвертичного возраста. Протяженность 2 км . Детальные поиски (Балташов, 1982). | 1 1 1 1 1 Содержание золота 1-2 г/м3. | 1 | 1 | 1 А. Б. Балташов, 1982. | 1 Разрабатывалась старателями. Добыто 30кг золота. | 1 | 1 |
| 1 |  | 1 Ручей Линевка | Нижнее и среднее течение р Линевка, левый приток р. Койва. | 1 Россыпь аллювиальная, долинная, четвертичного возраста. Золотоносны современные аллювиальные отложения: а) р.Линевка, б) ее правого притока и в) верхнечетвртичные галечники р.Койва. Детальные поиски (Балташов, 1982). | 1 Содержания соответственно: 106 мг/м3, 37-48 мг/м3, 5-53 мг/м3. Дана отрицательная оценка на промышленную золотоносность россыпи. | 1 | 1 | 1 А. Б. Балташов, 1982. | 1 Разрабатывалась старателями. | 1 | 1 |
| 1 41 | 5041 | 1 ЛЕВЫЙ ПРИТОК ЛЕВОГО ИСТОКА Р. ВИШЕРА I | 1 Р - 40 - XXIV 1 Красновишерский район, в 185 км СВ г. Красновишерск. | 1 Россыпь долинная, аллювиальная, четвертичного возраста. Глубина залегания продуктивной толщи 2.1 м. | 1 Содержание золота 0.6 г/м3. | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 Разрабатывалась старателями. | 1 | 1 |
| 1 42 | 5042 | 1 ЛЕВЫЙ ПРИТОК ЛЕВОГО ИСТОКА Р. ВИШЕРА II | 1 Р - 40 - XXIV 1 Красновишерский район, в 170 км выше от д. Усть-Улс вверх по течению р. Вишера. | 1 Россыпь долинная, аллювиальная, четвертичного возраста. Глубина залегания 2.1 - 2.3 м. | 1 Содержание золота 0.6 г/м3. | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 Разрабатывалась старателями. | 1 | 1 |
| 43 | 5043 | ЛЯЛИНСКОЕ | 0 - 40 - XVII Горнозаводский район, в 96 км СВ г. Горнозаводск, среднее течение р. Мал. Березовка, недалеко от г. Лялинский Камень. | Приурочено к вулканогенно-осадочной второй толще О2. Трещины отрыва выполнены кварцевыми жилами. Проявление представлено порфировыми включениями халькопирита, борнита, малахита, с гнездами гематита в виде чешуйчатой “железной слюдки”. | Золото - 10 зн., гематит - 0,4%, халькопирит - 15,8%, барит - 75,9%, малахит - 6,8%, азурит - 2 зн., апатит - 0,1%, медь - 0,1 - 0,2%. |  |  | Б. К. Ушков, 1973. |  |  |  |
| 44 | 5044 | МЕЛКОЕ | 0 - 40 - XII Горнозаводский район, в 61 км СВ г. Горнозаводск. | Оруденение приурочено к слюдисто-хлорит-кварцевым и углисто-кварцевым сланцам колпаковской свиты. Из рудных минералов присутствует пирит, халькопирит, пирротин, галенит, сфалерит, меланит. | Содержание золота - 0,33 г/т. Содержание химически связанного золота достигает 0,5 г/т, серебра - 4,6 г/т. |  |  | Б. К. Ушков, 1987. |  |  |  |
| 45 | 5045 | МИТРОХИНСКОЕ | 0 - 40 - XXVII Уинский район, в 28 км З с. Уинское, в 1 км С д. Митрохи. | Опробованы конгломераты нижнебелебеевской подсвиты Р2. | Содержание шлихового Аu 9.3мг/м3 (124 знака). |  |  | М. И. Денисов, 1991. |  |  |  |
| 1 46 | 5046 | 1 НИЖНЕВЕЛСОВСКАЯ | 1 Р - 40 - XXIX 1 Красновишерский район, долина р. Велс, в 100 км СВ райцентра. | 1 Золотоносны аллювиальные отложения русла, низких и высоких террас. Параметры россыпи : 11 х 0.25 км, средняя мощность продуктивного слоя - 3 м. | 1 Cодержание Аu 150мг/м3. Золото темно-желтого цвета, средней окатанности, преобладают таблитчатые и пластинчатые формы. Нередки сростки золота с пиритом и кварцем. | 1 | 1 | 1 Б. В. Клименко, 1998. | 1 | 1 | 1 |
| 1 47 | 5047 | 1 НИЖНЕКУТИМСКАЯ | 1 Р - 40 - XXXV 1 Красновишерский район, в 95 км В г. Красновишерск. | 1 Россыпь долинная, аллювиальная четвертичного возраста. Отрезок долины р. Кутим между устьями рек Бол. Сурья и Саменка. | 1 Среднее содержание Аu 202мг/м3. | 1 | 1 | 1 Cуханов, 1985. | 1 Разрабатывалась старателями. | 1 | 1 |
| 48 | 5048 | ПЕНДЫШСКОЕ | 0 - 40 - XXXV Красновишерский район, в 103 км ВСВ райцентра , в 4 км С г. Шудья Пендыш. | Доломиты нижнемойвинской подсвиты окварцованы, осветлены до буровато-желтого цвета, без видимой сульфидной минерализации, слабо мусковитизированы. | По данным минералогического анализа 2х проб-протолочек, были установлены знаковые содержания золота, галенита, флюорита, пирита, халькопирита, молибдена и шеелита. |  |  | Б. В. Клименко, 1998. |  |  |  |
| 1 49 | 5049 | 1 ПЕСЧАНКА | 1 0 - 40 - XVIII 1 Горнозаводский район, на правобережье р. Койва. | 1 Россыль долинная аллювиальная четвертичного возраста. | 1 | 1 | 1 | 1 И. С. Рожков, 1954. | 1 | 1 | 1 |
| 1 50 | 5050 | ПОЛУДЕНСКОЕ | 1 0 - 40 - XVIII 1 Горнозаводский район, в 6 км СВ ст. Теплая Гора. Координаты: 58034/ с.ш., 59011/ в.д. | 1 Месторождение включает:а) долинную и террасовую россыпи р. Полуденка; б) реликты мезозойских россыпей; в) ложковую россыпь Рябовского лога. Продуктивная толща сложена отложениями мезозоя, палеогена, неогена, плейстоцена, голоцена, Размеры 10 х 0.04-0.6 км, мощность 1 - 23 м. Источником россыпного Аu является зона Кварцевогорского разлома . | 1 Литология песков: глинистые алевриты, песчано-глинистые отложения, глины с галькой и гравием, супеси, пески, глинистые галечники. Золото средней крупности, характерны пленочные, чешуйчатые, жилковидно -пластичные, таблитчатые, брусковидные, комковатые, зернистые, палочковидные, проволочные формы. Содержание золота 70 - 478 мг/м3, пробность золота - 955. | 1 Россыпь р. Полуденка благоприятна для гидравлического и дражного способов отработки. | 1 | 1 ГКЗ СССР в 1967 г., (протокол № 5277). 1 Паспорт №10. | 1 Резервное. Россыпь разрабатывалась Исовским прииском и старателями. Добыто золота 804 кг. | 1 | 1 |
| 1 51 | 5051 | 1 ПРАВАЯ ВЕРШИНА Р. КУТИМ | 1 Р - 40 - XXXVI 1 Красновишерский район. в бассейне р. Улс, в 122 км СВ г. Красновишерск. | 1 Россыпь долинная, аллювиальная, четвертичного возраста. Открыта в 1860 г. Отведены прииски Спасский и Кутимский. Глубина залегания золотосодержащего пласта 1.1 - 1.75 м, мощность 0.35 - 1.2 м. | 1 Содержание золота 0.8 г/м3. | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 | 1 | 1 |
| 1 52 | 5052 | 1 ПРАВЫЙ ИСТОК Р. ВИШЕРА | 1 Р - 40 - XXIV 1 Красновишерский район, в 160 км выше по течению р. Вишера от д. Усть-Улс. | 1 Россыпь долинная, аллювиальная, четвертичного возраста. Глубина залегания продуктивной толщи 2.1 м. | 1 Содержание золота 0.6 г/м3. | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 Разрабатывалась старателями. | 1 | 1 |
| 1 53 | 5053 | 1 ПРАВЫЙ ПРИТОК Р. НИОЛС | 1 Р - 40 - XXIV 1 Красновишерский район, в 12.5 км от устья вверх по течению р. Ниолс. | 1 Россыпь долинная, аллювиальная, четвертичного возраста. Глубина залегания продуктивной толщи 2.1 м. | 1 Содержание золота 0.6 г/м3. | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 Разрабатывалась старателями. | 1 | 1 |
| 54 | 5054 | РАСЬИНСКОЕ | Р-40-XXXV Красновишерский район, в 95 км ВСВ райцентра, в 6 км ЮВ д. Усть-Гаревая. | Окварцованные, мусковитизированные и карбонатизированные кварцевые кератофиры с вкрапленностью пирита и галенита в аллохтоне Киркаменского надвига. | В пробе-протолочке обнаружен знак золота размерами 0,15x0,22 мм. Зерно золота уплощенной формы с ровной поверхностью, желтого цвета. |  |  | Б. В. Клименко, 1998. |  |  |  |
| 1 55 | 5055 | 1 РЕКА БЕРЕЗОВАЯ | 1 0 - 39 - VI 1 Юрлинский район, в 45 км СЗ райцентра, левый приток р. Кодзь. | 1 Верхне-Камская впадина. Россыпь аллювиальная русловая аQ4. Средний вес золотин 0.0254 мг. Размеры прогнозной россыпи: 12 х 0.3км, мощность “песков” 2м. Плотик : юрские отложения “рудной толщи” и триаса, являющиеся основным источником питания россыпи. | 1 Содержание Аu – 2 знака/м3, средний вес золотин 0.0254мг. Золото мелкое тонкое, труднообогатимое. | 1 | 1 | 1 А. Н. Угрюмов, 1986. | 1 | 1 | 1 |
| 1 56 | 5056 | 1 РЕКА БЛАГОДАТНАЯ | 1 Р - 40 - XXXVI 1 Красновишерский район, в 30 км ЮВ от пос. Золотанка, верховья р. Бол. Сурья. | 1 Промышленная золотоносность связана с а) перемещенными и б) структурными корами выветривания. Параметры россыпи: длина - 0.5 и 0.6 км, средняя ширина - 57 и 74 м, средняя мощность “песков” - 1.6 и 2.0м. Плотик - выветрелые серицит-кварцевые сланцы. Источники россыпного Аu: рудопроявления золото-сульфидной и золото-малосульфидно-кварцевой формаций. | 1 Шлиховое Аu по степени крупности II и III категории, пробность 960 и 885. Золото представлено 2-мя типами: рудное и окатанное. Золотины рудного облика (90%) представлены в виде тетраэдров с медной побежалостью на поверхности. Второй тип представлен таблитчатыми формами и кристаллами изометричных очертаний. Цвет золотин от серебристого до красновато - желтого. | 1 Условия благоприятны для дражной отработки. | 1 | 1 Госбаланс, 1998. 1 М. C. Серов, 1995. | 1 Разведываемое. Ранее разрабатывалась. | 1 | 1 г. Североуральск с участком работ связан лесовозной грунтовой дорогой. |
| 1 57 | 5057 | 1 РЕКА БОЛЬШАЯ ЛОПЬЯ | 1 0 - 40 - XXIII 1 Красновишерский район, в 20 км ниже истоков, в 155 км СВ г. Красновишерск. | 1 Россыпь долинная, аллювиальная, четвертичного возраста. Глубина залегания продуктивного пласта 2.1м. Открыта в 1860 г. Мининым. | 1 Cодержание золота 0.6 г/м3. | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 Разрабатывалась старателями. | 1 | 1 |
| 1 58 | 5058 | 1 РЕКА БОЛЬШАЯ ЛЯМПА | 1 Р - 40 - XXXVI Красновишерский район, правый приток р. Улс, в 112 км В г. Красновишерск. | 1 Россыпь долинная, аллювиальная, четвертичного возраста. Глубина залегания золотоносного пласта 2.1 - 2.8 м. | 1 Содержание Аu знаковое. | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 Разрабатывалась. | 1 | 1 |
| 1 59 | 5059 | 1 РЕКА БОЛЬШАЯ СУРЬЯ | 1 Р - 40 - XXXVI 1 Красновишерский район, в 107 км В райцентра, левый приток р. Кутим, нижнее течение р. Большая Сурья. | 1 ЦУП, Улс-Велсовская мегасинклиналь. Россыпь долинная, выделена на отрезке долины, ниже устья ручья железного до устья р. Бол. Сурья. Параметры прогнозной россыпи: протяженность - 7 км, ширина - 50 м, средняя мощность “песков” - 2 м. Плотик карбонатный. | 1 | 1 | 1 | 1 М. С. Серов, 1995. | 1 | 1 | 1 |
| 1 60 | 5060 | 1 РЕКА БОЛЬШАЯ СУРЬЯ (с ключом Никольским) | 1 Р - 40 - XXXVI 1 Красновишерский район, в 107 км В райцентра, в 28 км ЮВ от пос. Золотанка. | 1 Велсовско - Чурольская мезозойская структурно - тектоническая депрессия. Россыпь состоит из двух полос: восточной и западной. Продуктивные отложения представлены корами выветривания. Источники Аu: рудопроявления прожилко-вкрапленного золото-сульфидного типа. | 1 Золото россыпи относится ко II категории крупности, на 95% представлено рудным. Золотины преимущественно, таблитчатой формы, реже комковидные. Цвет красновато-желтый, пробность золота 904. | 1 Условия благоприятны для разработки россыпи гидравлическим способом. | 1 | 1 Госбаланс, 1998 М. С. Серов, 1995. 1 | 1 Разведываемое | 1 | 1 Г. Североуральск с участком связан лесовозной дорогой. |
| 1 61 | 5061 | 1 РЕКА БОЛЬШАЯ ШАЛДИНКА | 1 0 - 40 - XVIII 1 Горнозаводский район, в 9 км от пос. Промысла и в 15 км ССЗ от ж.-д. ст. Теплая Гора. | 1 Россыпь четвертичная, аллювиальная, долинная. Промышленно алмазоносны верхнечетвертичные и современные аллювиальные отложения. Параметры россыпи: 5.6 х 0.05 км, подсчетная мощность “песков” - 3.4 м, Плотик - глинистые и глинисто-щебнистые коры выветривания по коренным породам венда и ордовика. | 1 Литология “песков”: глины алевритовые и песчано-алевритовые с гравием и галькой полимиктового состава. Цвет золотисто - желтый. Золотины таблитчатой формы, реже комковидные и кристаллы. Встречаются золотины рудного облика светло - желтого цвета с сильным металлическим блеском. Пробность золота 916. | Мощность “торфов” - 1.7 м. В 1850г на двух разрезах проводилась старательская добыча золота. |  | ПермТКЗ, 1996 (протокол №40). 1 | 1 Подготавливаемое к освоению. АОЗТ “Артель Старателей Рудпал”. | 1 ООО “Старатель”. | 1 Дорога вдоль террасы магистрального газопровода. |
| 1 62 | 5062 | 1 РЕКА БОЛЬШОЙ ТЫРЫМ | 1 0 - 40 - XVII 1 Горнозаводский район, левый приток р. Койва, в 40 км ЮВ г. Горнозаводск. | 1 Россыпь долинная аллювиальная, четвертичного возраста. Протяженность 6 км. Разведочные работы проводились в 1940 - 45 гг. (на алмазы). | 1 Содержание золота 0.03 - 0.05 г/м3. | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 | 1 | 1 |
| 1 63 | 5063 | 1 РЕКА ВЕРХНЯЯ ОЛЬХОВКА | 1 Р - 40 - XXX 1 Красновишерский район, правый приток р. Мойва, в 135 км СВ райцентра. | 1 Россыпь долинная, аллювиальная, четвертичного возраста. Глубина залегания золотоносного пласта 1.0-2.1 м, мощность 0.7-1.5 м. | 1 Содержание золота знаковое. | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 Разрабатывалась старателями. | 1 | 1 |
| 1 64 | 5064 | 1 РЕКА ВЕСЛЯНА | 1 Р-39-XXXV, XXXVI 1 Гайнский район, в 65 км З райцентра, отрезок долины от устья р. Утьва вверх по течению до северной рамки листа Р - 39 - XXXV. | 1 По “рудной толще” средней юры долина р. Весляна заложена до устья р. Черная, выше размывает нижние горизонты песчано-галечной толщи средней юры (“надрудная толща”). Опробованы русловые аллювиальные отложения в районах устьев рек Оныл, Дозовка, Березовка и Черная. Размеры: 68 х 0.3км. | 1 Золото мелкое и тонкое, морфология зерен разнообразная. Cодержание Аu в среднем 4 знака на ковш или 20-40мг/м3. | 1 | 1 | 1 А. Н. Угрюмов, 1986. | 1 | 1 | 1 |
| 1 65 | 5065 | 1 РЕКА ВИЛЬВА | 1 0 - 40 - XI 1 Горнозаводский район, в 7 км от пос. Медведка, в 20 км СВ пос. Сараны. | 1 Размеры месторождения: 14.4 х 0.07км. Золотоносны верхнечетвертичные и современные аллювиальные отложения. Россыпь состоит из следующих участков: (1) р. Вильва, 2) второй левый приток, 3) р. Мутная, 4) р. Гремячий Ключ, 5) р. Тюшеватик. Плотик - олигоценовые коры выветривания, развитые по породам вильвенской свиты, реже - по изверженным породам. Источники Аu: рудопроявления золото-кварцевой и золото-сульфидной формаций. | 1 Литология песков : глины алевритовые, песчанистые с переменным количеством гравийно-галечного материала, иногда с щебнем, глыбами и валунами. Золото соответствует средней степени крупности. Золотины таблитчатой формы, в мелких классах встречаются комковидные золотины. Редкие кристаллы имеют форму куба, октаэдра, пентагондодекаэдра. Цвет металла золотисто - желтый, темно - желтый цвет характерен для золотин рудного облика. Пробность золота 946.1. | 1 Горнотехнические условия благоприятны для разработки месторождения бульдозерно-гидравлическим способом. | 1 | 1 ПермТКЗ, 1996 г. (протокол №40). 1 С. В. Прозоровский, 1995. | 1 Подготовленное к освоеню. Разрабатывалась старателями. | 1 “Артель старателей рудная”. | 1 С ближайшими поселками Рассоха и Медведка месторождение связано грунтовыми дорогами. |
| 1 66 | 5066 | 1 РЕКА ВИШЕРА | 1 Р - 40 - XXIX 1 Красновишерский район, в 3 км выше по течению от устья р. Чувалка, в 110 км СВ г. Красновишерск. | 1 Россыпь долинная, аллювиальная, четвертичного возраста. Заявлен в 1899 г. Сначала работал как медный рудник. Затем были отведены золотые прииски: Николаевский, Суховский, Валентиновский, Московский. | 1 Содержание Аu в русле 1.76 г/м3. | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 Разрабатывалась старателями. | 1 | 1 |
| 1 67 | 5067 | 1 РЕКА ГРАНИЧНАЯ | 1 Р - 40 - XXX 1 Красновишерский район, в 125 км СВ от айцентра (б-н р. Велс). | 1 Золотоносны четвертичные аллювиальные отложения рек Граничная (в нижнем течении) и Прав. Рассоха (ниже устья р. Граничная). Размеры россыпи: 3.5х 0.09 км, средняя мощность продуктивного пласта - 1.8 м. Плотик: породы муравьинской свиты и мраморы верхнемойвинской подсвиты. Предполагаемый источник Аu: кварцевые и кварц - карбонатные жилы. | 1 Литология песков: валунно - галечные отложения с песчано - гравийным наполнителем. Среднее содержание химически чистого золота - 260 мг/м3 (с категорией С2 - 210 мг/м3). | 1 | 1 | 1 Госбаланс, 1998. | 1 Разведываемое. | 1 | 1 |
| 68 | 5068 | 1 РЕКА ГРАНИЧНАЯ I | 1 Р - 40 - XXX 1 Красновишерский район, в 125 км СВ райцентра, левый приток р. Правая Рассоха (б-н р. Велс). | 1 Россыпь долинная. Золотоносны аллювиальные отложения русла, поймы и I н/п террасы. Прогнозная россыпь расположена выше по течению р. Граничная от участка с промышленными запасами. Поисковые работы (Шмит, 1990); поисково-съемочные работы (Клименко 1998). | 1 Содержание Аu 150 мг/м3. | 1 | 1 | 1 Б. В. Клименко, 1998. | 1 | 1 | 1 |
| 1 69 | 5069 | 1 РЕКА КОДЗЬ | 1 0 - 39 - VI 1 Юрлинский район, в 40 км СЗ райцентра, левый приток р. Коса. | 1 Верхне-Камская впадина. Золотоносны песчано-галечные отложения русла и поймы. Параметры прогнозной россыпи : 6 х 0.3 км, мощность “песков” 3 м. Плотик: рыхлые терригенные породы перми, триаса, .юры. | 1 Золото мелкое тонкое, трудно обогатимое. | 1 | 1 | 1 А. Н. Угрюмов, 1996. | 1 | 1 | 1 |
| 1 70 | 5070 | 1 РЕКА КОЙВА | 1 0 - 40 - XVII 1 Горнозаводский район, отрезок долины от устья р. Сухой до устья ключа Баевка. | 1 Россыпь долинная аллювиальная четвертичного возраста. На всем протяжении содержание золота и платины в знаках. Значимые содержания на следующих участках: 1) устье Ершова Лога; 2) правый берег, против устья р. Осиновый Суходол; 3) устье ключа Вороновского; 4) Шайтанский (6 км выше устья р. Кусья). | Cодержания Аu и Рt соответственно по участкам: 1) 0.03 и 0.003 г/м3; 2) 900-10800 и 300 зн/м3; 3) 10.3 и 3.7 г/м3; 4) 2-103 и 8 зн/м3. | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 | 1 | 1 |
| 1 71 | 5071 | 1 РЕКА КОПЬЯ | 1 Р - 39 - XXXVI, 0 - 39 - VI 1 Кочевский и Гайнский районы, в 50 км СЗ от с. Кочево, левый приток р. Вурлам. | 1 Верхне-Камская впадина. Золото установлено при шлиховом опробовании песчано - галечных отложений I террасы в приустьевой части р. Копья. Размеры прогнозной россыпи: 9 х 0.7км, мощность “песков” 3.5 м. | 1 Золото мелкое тонкое, трудно обогатимое. | 1 | 1 | 1 А. Н. Угрюмов, 1996. | 1 | 1 | 1 |
| 1 72 | 5072 | 1 РЕКА КОСА , верхнее течение | 1 0 - 39 - VI 1 Юрлинский район, в 43 км СЗ райцентра, отрезок долины выше устья р. Кодзь на протяжении 12 км. | 1 Верхне-Камская впадина. Золотоносны гравийно - галечные отложения русла и поймы. Размеры прогнозной россыпи: 12 х 0.5км, мощность “песков” 4 м. Плотик - рыхлые терригенные отложения перми, триаса и юры, которые являются вторичным коллектором для четвертичных аллювиальных россыпей. | 1 Литология “песков”: хорошо промытыt пески и галечники. Гран. состав золота : фракция 0.2 - 0.08 мм составляет 87%, 0.5 - 0.25 мм - 2%. Морфология золотин:1) прожилково-пленочные - 43%; 2) комковатые - 20%; 3) прожилково - пластинчатые - 34%; 4) прочие - 3%. Цвет желтый, редко красновато - желтый, блеск металлический. Пробность: от 700 до 950 и более. | 1 | 1 | 1 НТС Пермгеолкома (протокол от 7. 07. 1996). Угрюмов, 1996. | 1 | 1 | 1 |
| 1 73 | 5073 | 1 РЕКА КОСА, нижнее течение | 1 0 - 40 - I 1 Юрлинский и Кочевский районы, в 15 км ЮЗ от с. Кочево, ниже устья р. Янчер. | 1 Верхне-Камская впадина. Золотоносны песчано - галечные отложения русла и поймы. Параметры прогнозной россыпи : 25 х 1 км, мощность “песков” 5 м. | 1 Золото мелкое тонкое, трудно обогатимое. | 1 | 1 | 1 А. Н. Угрюмов, 1996. | 1 | 1 | 1 |
| 1 74 | 5074 | 1 РЕКА КОСА, среднее течение | 1 0 - 39 - VI, 1 0 - 40 - I 1 Юрлинский район, в 27 км СЗ райцентра, отрезок долины от устья р. Янчер до устья р. Кодзь. | 1 Верхне-Камская впадина. Золотоносны песчано-галечные отложения русла и поймы. Размеры прогнозной россыпи: 23 х 1км, мощность “песков” 4м. Плотик : рыхлые терригенные отложения перми, триаса и юры, которые являются источником питания россыпи. | 1 Золото очень мелкое и тонкое, труднообогатимое. Распределение Au по фракциям : более 1.0 мм 5%, 1 - 0.25 мм 40%, менее 0.25 мм 55%. Золотины: прожилково - пластинчатые, комковатые, игольчатые, сковородкообразные, крючковатые. Цвет желтый. Примеси в золоте : Hg, Cu, Ag, Fe, Pt. | 1 | 1 | 1 ТКЗ Пермгеолкома (протокол от 7. 07. 96). А. Н. Угрюмов, 1996. | 1 | 1 | 1 |
| 1 75 | 5075 | 1 РЕКА КЫРМА | 1 0 - 40 - XVIII 1 Горнозаводский район, в 40 км В райцентра, левый приток р. Койва. | 1 Россыпь аллювиальная, долинная, террасовая, олигоцен - четвертичного возраста. | 1 Содержание золота 170мг/м3. | 1 Условия благоприятны для дражной отработки. | 1 | 1 Госбаланс, 1998. | 1 Разведываемое. Разрабатывалась старателями. | 1 | 1 |
| 1 76 | 5076 | 1 РЕКА ЛОЛОГ | 1 0 - 39 - VI, 1 0 - 40 - I 1 В 36 км СЗ райцентра, верхнее течение р. Лолог, отрезок долины от устья ручья Дубровка вверх по течению. | 1 Верхне-Камская впадина. Золотоносны песчано-галечные отложения русла и поймы. Плотик: рыхлые терригенные отложения перми, триаса и юры. Параметры прогнозных россыпей в верхнем и среднем течении соответственно : длина 11 и 19 км, ширина 300 и 500 м, мощность “песков” 4 и 6 м. | 1 Cодержание Аu 200 и 100мг/м3. Золото представлено мелкими тонкими пластинками неправильной формы. Цвет золотисто - желтый с металлическим блеском. В отдельных шлихах встречены единичные знаки платины Платина имеет форму тонких округлых пластин размером 0.3 - 0.6 мм. Цвет серебристо - серый. | 1 | 1 | 1 НТС Прмгеолкома (протокол от 7.07.96). А. Н. Угрюмов, 1996. | 1 | 1 | 1 |
| 1 77 | 5077 | 1 РЕКА МАЛАЯ СУРЬЯ | 1 Р - 40 - XXXV 1 Красновишерский район, левый приток р. Кутим (б-н р. Улс), в 102 км В г. Красновишерск. | 1 Россыпь долинная, аллювиальная, четвертичного возраста. Глубина залегания золотосодержащего пласта 0.9 м. | 1 Содержание золота 0.2 - 0.8 г/м3. | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 Разрабатывалась старателями и Северо-Заозерским прииском | 1 | 1 |
| 1 78 | 5078 | 1 РЕКА МАЛАЯ ШАЛДИНКА | 1 0 - 40 - XVIII 1 Горнозаводский район, в 8 км СЗ от пос. Промысла, в 10 км СЗ от ж.-д. ст. Теплая Гора. | 1 Россыпь четвертичная, аллювиальная, долинная. Золотоносная струя приурочена к верхнечетвертичным и современным отложениям. Размеры россыпи: 1.1х 0.04 км, мощность “песков” 2.2 м. Плотик - глинистые, глинисто - щебнистые коры выветривания, выветрелые сланцы, кварцитопесчаники венда. | 1 Литология “песков”: глины бурые, буровато - серые, зеленовато - серые песчанистые с гравием и галечником местных пород. По гранулометрическому составу золото относится к III типу крупности по промышленной классификации. Пробность золота 916. Характеризуется присутствием крупных самородков. | 1 Горнотехнические условия разработки благоприятны бульдозерно - гидравлическим способом. | 1 | 1 ПермТКЗ, 1996г (протокол №40). 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 Подготовленное к освоению. Разрабатывалась. | 1 ООО “Старатель”. | 1 Россыпь связана с пос. Промысла грунтовыми дорогами. |
| 1 79 | 5079 | 1 РЕКА МАЛЫЙ ПОСЬМАК | 1 Р - 40 - XXX 1 Красновишерский район, левый приток р. Посьмак, в 128 км СВ райцентра. | 1 Россыпь долинная, аллювиальная, четвертичного возраста. Глубина залегания золотосодержащего пласта 0.3 - 2.1 м, мощность 0.3 - 1.0 м. | 1 Содержание золота 0.8 г/м3. | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 | 1 | 1 |
| 1 80 | 5080 | 1 РЕКА МЕРЗЛАЯ | 1 0 - 40 - XVII 1 Горнозаводский район, в 4 км СВ райцентра, левый приток р. Вижай. | 1 Россыпь долинная, аллювиальная. Параметры прогнозной россыпи: 3 х 0.04км. Источник Аu: Средне-Рассохинская зона золоторудной минерализации. Поисково-оценочные работы (Прозоровский, 1995). | 1 Cодержание Аu 50мг/м3 (буровая линия 400). | 1 | 1 | 1 С. Б. Прозоровский, 1995. | 1 | 1 | 1 Грунтовые дороги. |
| 1 81 | 5081 | 1 РЕКА МУРАВЕЙ | 1 Р - 40 - XXIV 1 Красновишерский район, левый приток р. Вишера, в 150 км СВ райцентра. | 1 Россыпь долинная, аллювиальная, четвертичного возраста. Глубина залегания пласта 1.75 м. | 1 Содержание золота 0.8 г/м3. | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 Разрабатывалась старателями. | 1 | 1 |
| 1 82 | 5082 | 1 РЕКА МЫКА | 1 Р - 40 - XXXV 1 Красновишерский район, правый приток р. Улс, в 97 км В г. Красновишерск. | 1 Россыпь долинная, аллювиальная, четвертичного возраста. Глубина залегания золотоносного пласта 2.25 м, мощность 1.55 м. Открыта в 1850 г. Поиски (Аверин, 1929; Негашев, 1964). | 1 В результате поисковых подтвердились знаковые содержания золота. | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 Разрабатывалась старателями. | 1 | 1 |
| 1 83 | 5083 | 1 РЕКА НИЖНЯЯ ОЛЬХОВКА | 1 Р - 40 - XXX 1 Красновишерский район, правый приток р. Мойва, в 135 км СВ райцентра. | 1 Россыпь долинная, аллювиальная, четвертичного возраста. Глубина залегания золотоносного пласта 0.7-2.1 м, мощность 0.3-1.4 м. | 1 Содержание золота в знаках. | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 Разрабатывалась старатлями. | 1 | 1 |
| 1 84 | 5084 | 1 РЕКА НИЖНЯЯ ЧУВАЛКА | 1 Р - 40 - XXV 1 Красновишерский район, левый приток р. Вишера, в 114 км СВ райцентра. | 1 Россыпь долинная, аллювиальная, четвертичного возраста. В 1859г. отведен Казенный прииск. | 1 Содержание золота в знаках. | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 Разрабатывалась. | 1 | 1 |
| 1 85 | 5085 | 1 РЕКА ПЛОСКАЯ | Р - 40 - XXIV Красновишерский район, правый приток р. Ниолс, в 165 км СВ райцентра. | 1 Россыпь долинная, аллювиальная, четвертичного возраста. Мощность золотоносного пласта 0.3 - 1.75 м на глубине 2.6 м. | 1 Содержание золота в знаках. | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 Разрабатывалась. | 1 | 1 |
| 1 86 | 5086 | 1 РЕКА ПОПЕРЕЧНАЯ | 1 0 - 40 - XVIII 1 Горнозаводский район, левый приток р. Полуденная (б-н р. Койва). | 1 Россыпь аллювиальная, долинного и террасового типа N-Q возраста. Протяженность 3 км. Разведочные работы проводились с 1925 г. старательским отделом Исовского горного округа. | 1 Содержание золота знаковое. | 1 | 1 | 1 А.М. Зильберман, 1969. | 1 Разрабатывалась. | 1 | 1 |
| 1 87 | 5087 | 1 РЕКА ПРАВАЯ РАССОХА | 1 Р - 40 - XXX 1 Красновишерский район, правый приток р. Чурол (б-н р. Велс), в 125 км СВ райцентра. | 1 Россыпь аллювиальная русловая голоценового возраста. Параметры прогнозной россыпи : длина 1.8х 0.2 км, мощность продуктивного пласта 2 м. В пределах прогнозной россыпи выявлен продуктивный пласт размерами 300х280м, мощностью “песков” 1.8м. Плотик: породы велсовской свиты и верхнемойвинской подсвиты. | 1 Среднее содержание шлихового золота в продуктивном пласте 233 мг/м3, пробность Au 921. Золото, в основном, уплощенное, слабо окатанное красновато - желтого цвета, встречаются сростки с кварцем, золото крупное. | 1 | 1 | 1 Б. В. Клименко, 1998; Шмит, 1990; А. М. Зильберман, 1969. | 1 В дореволюционное время россыпь отрабатывалась старателями. | 1 | 1 |
| 1 88 | 5088 | 1 РЕКА РОССЫПНАЯ | 1 Р - 40 - XXX 1 Красновишерский район, левый приток р. Ниолс, в 160 км СВ райцентра. | 1 Россыпь долинная, аллювиальная, четвертичного возраста. Мощность золотоносного пласта 0.3-1.75 м, глубина залегания 2.6 м. | 1 Содержание золота в знаках. | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 Разрабатывалась старателями. | 1 | 1 |
| 1 89 | 5089 | 1 РЕКА СИБИРЕВСКАЯ МАРТАЙКА | 1 Р - 40 - XXX 1 Красновишерский район, истоки реки (левый приток р. Велс), в 138 км СВ г. Красновишерск. | 1 Россыпь долинная, аллювиально-делювиальная, четвертичного возраста. Глубина залегания золотоносного пласта 3 м. | 1 Содержание золота от знаков до 21.9г/м3. Золото крупное, много самородков. | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 Разрабатывалась. Прииск “Федоровский разрез.” Добыто Аu 100кг. | 1 | 1 |
| 1 90 | 5090 | 1 РЕКА СРЕДНЯЯ СЕВЕРНАЯ РАССОХА | 1 0 - 40 - XVII 1 Горнозаводский район, в 45 км СВ райцентра, правый приток р. Вижай, в 1.5 км СВ от вершины с абс. отм. 603 м на водоразделе рек Бол. Шалдинка и Ср. Сев. Рассоха. | 1 Россыпь четвертичная, аллювиальная, долинная. Продуктивный пласт приурочен к верхнечетвертичным и современным аллювиальным отложениям. Параметры россыпи: 3.2 х 0.6км, средняя мощность “песков” 3.2м. Плотик - олигоценовые коры выветривания по коренным породам вильвенской свиты. Источники россыпного Аu: рудопроявления золото-кварцевой и золото-сульфидной формаций. | 1 Литология песков: глины запесоченные и алевритовые с переменным количеством обломочного материала. Золото относится к III типу пром. классификации Металл имеет таблитчатую форму и хорошую окатанность. В мелких классах встречаются комковидные золотины и кристаллы в форме куба, октаэдра, пентагондодекаэдра и имеют слабую окатанность. Цвет металла золотисто-желтый. Встречаются золотины рудного облика. | 1 Горнотехнические условия разработки благоприятны для разработки бульдозерно - гидравлическим способом. Мощность “торфов” - 1.7 м. | 1 | Перм. ТКЗ, 1996г, протокол №40. 1 | 1 Подготавливается к освоению. | 1 | 1 На левобережье р. Ср. Северная Рассоха и в ее верховьях. |
| 1 91 | 5091 | 1 РЕКА ЧЕРНАЯ | 1 0 - 39 - VI 1 Кочевский район, в 50 км СЗ райцентра, правый приток р. Вурлам. | 1 Верхне-Камская впадина. Золотоносны песчано-галечные отложения русла, I и II террас. Параметры прогнозной россыпи: 12 х 0.75км, средняя мощность “песков” 3м. Плотик - рыхлые терригенные отложения перми, триаса и юры, которые являются основным источником россыпного Аu (Гриднев, 1941; Угрюмов, 1996). | 1 Золото мелкое тонкое, трудно обогатимое. Шлиховое Аu в пробах до 50 знаков на 1ковш. | 1 | 1 | 1 А. Н. Угрюмов, 1996. | 1 | 1 | 1 |
| 1 92 | 5092 | 1 РЕКА ШИРОКАЯ | 1 Р - 40 - XXX 1 Красновишерский район, левый приток р. Велс, в 138 км СЗ райцентра. | 1 Россыпь долинная, аллювиальная, четвертичного возраста. Глубина залегания золотосодержащего пласта 2 м, мощность 1.5 м. | 1 Содержание золота 0.6-1.0 г/м3. | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 Разрабатывалась. Добыто Аu 6кг. | 1 | 1 |
| 1 93 | 5093 | 1 РЕКА ЯНЧЕР | 1 0 - 39 - VI, 1 0 - 40 - I 1 Кочевский район, в 15 км ЮЗ райцентра, левый приток р. Коса. | 1 Верхне-Камская впадина. Золотоносны русловые песчано-галечные отложения. Размеры прогнозной россыпи в верхнем и нижнем течении: 10 х 0.2 и 11х 0.4 км. Плотик - рыхлые терригенные отложения перми, триаса и юры. | 1 Золото представлено мелкими тонкими пластинами неправильной формы. Цвет золотисто - желтый, редко красновато - желтый. По микрозондовым анализам примеси в Аu: Ag, Cu, Fe, Hg, Pt. В единичных знаках обнаружена платина. | 1 | 1 | 1 А. Н. Угрюмов, 1986. | 1 | 1 | 1 |
| 1 94 | 5094 | 1 РЕКИ ВЫЯ И ВЫЕНОК | 1 0 - 40 - XII 1 Горнозаводский район, в истоках р. Выя (правый приток р. Ис), в 13 км ССВ пос. Промысла. | 1 Продуктивная толща сложена пойменным аллювием. Источники россыпного Аu: зона окварцевания в сланцах среднего ордовика и золото-сульфидная формация. | 1 Среднее содержание на массу при мощности 2.5-2.8 м не превышает 123 мг/м3. Металл мелкий , средние размеры 0.4-0.52 мм. Золотины крупнее 1 мм встречены по р. Выя (7%). | 1 | 1 | 1 Б. К. Ушков, 1987. | 1 | 1 | 1 |
| 1 95 | 5095 | 1 РОССЫПИ ПО РЕКАМ ЧЕРНАЯ, ГАРЕВКА, ТИСКОС И ИХ ПРИТОКАМ | 1 0 - 40 - XVIII 1 Горнозаводский район. | 1 Все россыпи расположены в пределах Ивановской ветви Вишерско - Висимской мезозойской депрессии. Продуктивная толща сложена русловыми галечниками, реже аллювиальными отложениями олигоцена. Плотик - вулканогенно - осадочные породы среднего ордовика. | 1 Содержание шлихового золота до 1.2г/м3. Средний размер золотин 0.4-0.5 мм. Золото массивное . По россыпи р. Тискос содержание платины - 0.001г/м3. | 1 | 1 | 1 Б. К. Ушков, 1981. | 1 Разрабатывались. | 1 | 1 |
| 1 96 | 5096 | 1 РОССЫПЬ Р. ВЕРХНЯЯ СЕВЕРНАЯ РАССОХА | 1 0 - 40 - XVII 1 Горнозаводский район, в 43 км СВ райцентра, в 10 км СВ пос. Сараны. | 1 Продуктивная толща сложена глинистыми песчано-гравийно-галечными отложениями аQ2-Q4. Параметры прогнозной россыпи: 4 х 0.04км, мощность “песков” 3м. Плотик - выветрелые породы вильвенской свиты. (Ушков, 1987; Прозоровский, 1995). | 1 Золото по классу крупности мелкое. Размеры золотин, преимущественно, до 0.25 мм (редко до 1 мм). Морфология золотин : сростки кристаллов октаэдрической формы с неровными краями и ямчатой поверхностью. | 1 Вскрыша - склоновые отложения мощностью до 0.5-1.5 м. | 1 | 1 С. Б. Прозоровский, 1995. | 1 | 1 | 1 Грунтовые и лесовозные дороги. |
| 1 97 | 5097 | 1 РОССЫПЬ Р. ВИЖАЙ | 1 0 - 40 - XVII 1 Горнозаводский район, в истоках р. Вижай, в 1.5 км СВ пос. Сараны, в 35 км СВ райцентра. | 1 Продуктивная толща сложена аллювиальными отложениями аQ3-Q4. Размеры прогнозной россыпи: 14 х 0.35км, средняя мощность “песков” 5м. Источник золота: кварцевые жилы в приосевой части Шалдинской антиклинали и зона Среднерассохинского нарушения. | 1 Cодержание золота в русловом аллювии достигает 64 мг/м3. Золотины, в основном, неправильной формы, со сглаженными краями и шероховатой поверхностью. | 1 | 1 | 1 Б. К. Ушков, 1987. | 1 Разрабатывалась. | 1 | 1 |
| 1 98 | 5098 | 1 РОССЫПЬ Р. ЛОМОВКА | 1 0 - 40 - XVII 1 Горнозаводский район, в 36 км СВ райцентра, левый приток р. Вижай, в 5 км ВСВ пос. Сараны. | 1 Золотоносны аллювиальные отложения поймы и II террасы аQ3-Q4 Параметры прогнозной россыпи : 2.5х 0.04 км, средняя мощность “песков” 3.5 м. Плотик - выветрелые породы вильвенской свиты. Источник россыпного Аu: Среднерассохинская рудная зона (Ушков, 1987) | 1 Содержание Аu до 430мг/м3. Металл в россыпи слабоокатан, по морфологии - сростки кристаллов кубической формы. Средний размер золотин 0.6 мм. | 1 Вскрыша - склоновые отложения мощностью 0.5 - 1.5 м. | 1 | 1 C. Б. Прозоровский, 1995. | 1 | 1 | 1 Грунтовые дороги. |
| 1 99 | 5099 | 1 РОССЫПЬ Р. СРЕДНЯЯ СЕВЕРНАЯ РАССОХА | 1 0 - 40 - XVII 1 Горнозаводский район, правый приток р. Вижай, в 4 км СВ пос. Сараны, в 37 км СВ райцентра. | 1 Россыпь долинная, золотоносны пойменные отложения. Размеры прогнозной россыпи: 8х 0.3км, мошность “песков” 5м. Источник россыпного Аu: Cреднерассохинское проявление с золото-магнетитовым типом руд. | Содержание золота в верхних горизонтах пойменного аллювия достигает 104 мг/м3. Россыпь является продолжением россыпи с промышленными запасами. | 1 | 1 | 1 Б. К. Ушков, 1987. | 1 | 1 | 1 |
| 1 100 | 5100 | 1 РУЧЕЙ БЕЗЫМЯННЫЙ I | 1 Р - 40 - XXIV 1 Красновишерский район, левый приток истоков р. Большая Лопья, в 170 км СВ райцентра. | 1 Россыпь долинная, аллювиальная, четвертичного возраста. Протяженность около 3 км, глубина залегания продуктивного пласта 2-2.4 м, мощность 0.7 – 0.9 м. | 1 Содержание золота 0.6 г/м3. | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 Разрабатывалась старателями. | 1 | 1 |
| 1 101 | 5101 | РУЧЕЙ БЕЗЫМЯННЫЙ II | 1 Р - 40 - XXIV 1 Красновишерский район, правый приток правого истока р. Вишера, в 165 км СВ райцентра. | 1 Россыпь долинная, аллювиальная, четвертичного возраста. Глубина залегания продуктивной толщи 2 м. | 1 Содержание золота 0.6 г/м3. | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 Разрабатывалась старателями. | 1 | 1 |
| 1 102 | 5102 | 1 РУЧЕЙ КАМЕНУШКА | 1 0 - 40 - XVIII 1 Горнозаводский район, в 3 км З пос. Промысла, правый приток р. Койва. | 1 Вишерско - Висимская депрессия. Продуктивная толща сложена верхнечетвертичными и современными аллювиальными отложениями и, возможно, олигоценовыми галечниками (л. 105). Размеры прогнозной россыпи: 3.5 х 0.04км, средняя мощность “песков” - 3 м. Плотик - карбонатные породы ордовика и силура. | 1 Содержание Аu до 97мг/м3. | 1 | 1 | 1 С. Б. Прозоровский, 1995. | 1 Разрабатывалась старателями. | 1 | 1 Участок соединяется грунтовой дорогой с ж.-д. ст. Теплая Гора. |
| 1 103 | 5103 | 1 РУЧЕЙ ПОТАПОВКА | 1 0 - 40 - XVIII 1 Горнозаводский район, правый приток р. Бол. Именная, в 65 км СВ райцентра. | 1 Россыпь долинная, аллювиальная. Золото связано с неогеновыми и верхнеолигоценовыми отложениями, слабо золотоносным является аллювий четвертичного возраста. Ширина золотоносного участка 154 м. | 1 Среднее содержание золота 0.153 г/м.3 | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 Разрабатывалась старателями и Исовским прииcком. | 1 | 1 |
| 1 104 | 5104 | 1 САМЕНСКОЕ | 1 Р - 40 - XXXV 1 Красновишерский район, левый приток р. Кутим, в 95 км В райцентра. | 1 Россыпь долинная и террасовая, аллювиальная, четвертичного возраста. | 1 Содержание золота колебалось от 0.64 до 5 г/м.3 | 1 Для дражной отработки. | 1 | 1 Госбаланс 1998г. А. М. Зильберман, 1969. | 1 Разведываемое. Ранее разрабатывалось. | 1 | 1 |
| 1 105 | 5105 | 1 СЕВЕРНАЯ - ТИСКОС | 1 0 - 40 - XVIII 1 Горнозаводский район, в 0.8 км Ю пос. Усть-Тискос. Координаты: 58027/ с.ш., 59011/ в.д. | 1 Вишеро - Висимская депрессия. Золотоносны аллювиальные и пролювиальные отложения аQ3-Q4, арN1, а}3. На месторождении выделено 5 участков:1) I терраса р. Северная; 2)Петровский лог; 3) Безымянный лог; 4) нижнее течение р. Северная; 5) россыпь р. Тискос. Источники россыпного Аu: малосульфидные руды Кварцевогорского и др. проявлений. | 1 Литология: пески, алевриты, глинистые пески с примесью гравия, дресвы, гальки, щебня, реже валунов полимиктового состава. Золотины в форме октаэдров, пентагондодекаэдров, удлиненные кристаллы - таблитчатой формы. Распределение золота в плане и в разрезе неравномерное (струйчатое и гнездовое). Пробность золота по участкам с 1 по 5 соответственно: 903, 914, 887, 903, 935. | 1 Способ разработки - гидромеханизированный в комплексе с экскаватором - драглайном. | 1 | ТКЗ Уральская, 1978 г. 1 | 1 Разрабатываемое Ранее разрабатывалась старателями Исовским прииском. | 1 АОР (НП) прииск “Уралалмаз". | 1 |
| 106 | 5106 | СОСНОВСКОЕ | 0 - 40 - XXVII Уинский район, в 26 км ЗЮЗ с. Уинское, в 2 км СВ с. Сосновка. | Опробовались песчаники шешминской свиты Р2. | Содержание Аu 0.2мг/м.3 |  |  | М. И. Денисов, 1991. |  |  |  |
| 1 107 | 5107 | 1 СРЕДНЕ - ВЕЛСОВСКАЯ ГРУППА РОССЫПЕЙ | 1 Р - 40 - XXX 1 Красновишерский район, в 118 км СВ райцентра , в 70 - 75 км З ж.-д. ст. Полуночное (Свердловская область). Координаты: 60040/ с.ш., 59016/ в.д. | 1 Золотоносны аллювиальные и делювиально-пролювиальные отложения Q2-Q3. Россыпь состоит из 3х участков: 1) Средневелсовский; 2) Посьмакский; 3) Мартайский. Плотик: выветрелые сланцы, кварцитопесчаники, известняки верхнего протерозоя. Источники россыпного Аu: метосоматически измененные породы РR3 c оруденением золото-сульфидно-кварцевого изолото-кварцево-сульфидного типа. | 1 Литология песков: валунно-галечные отложения песчанистые, с гравием, алевритом средне-верхне-плейстоценовые. Золото крупное. Золотины таблитчатые, пластинчатые, вытянутые, средне окатанные. среднее содержание золота 0.206 г/м3. Пробность золота - 908. | 1 Способ разработки - гидромеханизированный раздельный. Cредняя мощность “торфов” 5м. | 1 | ТКЗ Уралгеология (протокол №26, 1990 г.). 1 Паспорт №157. | 1 Резервное. Месторождение известно с конца 19 века. С 1860 по 1918 гг. отрабатывалось старателями. | 1 | 1 Труднопроходимая грунтовая дорога (58 км). Улучшенная грунтовая дорога (48 км). |
| 108 | 5108 | СРЕДНЕРАССОХИНСКОЕ | 0 - 40 - XVII Горнозаводский район, в 36-39 км СВ г. Горнозаводск, на левом берегу р. Сред. Сев. Рассоха, в 1 км выше устья. | Зона тектонического нарушения северо-западного направления шириной до 30 м в слюдисто-кварцевых сланцах вильвенской свиты. Сланцы несут тонкую, рассеянную магнетит - гематитовую минерализацию. На контакте рудных прослоев минерализация, окварцевание. | Золотины размером 0,2 х 0,3 мм изометричной формы выделены из протолочек. Содержание - 67 мг/т, в водотоках - 150 мг/м3. |  |  | Б. К. Ушков, 1987. |  |  |  |
| 1 109 | 5109 | 1 СРЕДНЯЯ ВЕРШИНА Р. ЧУРОЛ | 1 Р - 40 - XXX 1 Красновишерский район, в бассейне р. Велс, в 116 км СВ райцентра. | 1 Россыпь долинная, аллювиальная, четвертичного возраста. Глубина залегания золотоносного пласта 0.7-3.5 м, мощность 0.7-2.0 м. | 1 Содержание золота 0.9 г/м3. | 1 | 1 | 1 А. М. Зильберман, 1969. | 1 Разрабатывалась старателями. | 1 | 1 |
| 110 | 5110 | ТАЛОВСКОЕ | 0 - 40 - XI Горнозаводский район, в 95 км СЗ г. Горнозаводск, правобережье р. Талая. | Гидротермальный, жильный тип рудопроявления. Золото - кварцевая формация. Вмещающая порода - жильный кварц среди пород вильвенской свиты. | Содержание золота в кварце - 0,3 г/т. |  |  | Б. К. Ушков, 1983. |  |  |  |
| 1 111 | 5111 | 1 ТЮШЕВСКАЯ | 1 0 - 40 - XII 1 Горнозаводский район, правый берег р. Койва (в истоках), в 24 км СВ пос. Сараны. | 1 Россыпь золото - платиновая, террасовая. Продуктивная толща сложена аллювиальными отложениями Q3. Параметры прогнозной россыпи: 2.2х 0.5км, мощность “песков” 10м. | 1 Распределение металла неравномерное, содержание по отдельным пробам колеблется: по золоту от 30 до 2350 мг/м3, по платине - от 45 до 677 мг/м3. | 1 | 1 | 1 Б. К. Ушков, 1987. | 1 | 1 | 1 |
| 112 | 5112 | УСТЬ - КУТИМСКОЕ | Р - 40 - XXXV Красновишерский район, в 95 км В райцентра, правый берег р. Кутим, в 2 км ниже пос. Кутим. | Инфильтрационные руды. Представлены лимонитом (гетит, гидрогетит), образующие железистые стяжения, жеоды, конкреции, охристые руды и образования типа “стеклянной головы” палеоген-неогенового возраста. | Содержание Аu от сл. до 10 г/т. |  |  | А. М. Зильберман, 1969. |  |  |  |
| 113 | 5113 | УЧАСТОК ДВОРЕЦ | 0 - 40 - XVI Горнозаводский район, в 26 км С райцентра. Координаты: 58038/ с. ш., 58018/ в. д. | Гидротермальное. Золото связано с мелкими вкрапленниками сульфидов в кварцитах с прослоями сланцев. Выявленная площадь оруденения 150х100 м2. | Содержание от 3,2 до 24,6 г/т. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 114 | 5114 | УЧАСТОК МАЛАЯ ПОРОЖНАЯ | 0 - 40 - XI Горнозаводский район, в 34 км С райцентра. Координаты: 58011/ с. ш., 58012/ в. д. | Гидротермальное происхождение. Золото связано с мелкими вкрапленниками сульфидов в известняках. Выявленная площадь оруденения 100 х 20 м2. | Содержание от 3,2 до 5,4 г/т. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 115 | 5115 | ЧУВАЛЬСКОЕ | Р - 40 - XXIX Красновишерский район, в 120 км СВ г. Красновишерск, в 20 км С пос. Велс. | Проявление гидротермального типа. Кварцево-кальцитовая жила в доломитах. | Содержание до 21,1 г/т. |  |  | Б. В. Клименко, 1998. |  |  |  |
| 1 116 | 5116 | 1 ЧУРОЛЬСКАЯ | 1 Р - 40 - XXX 1 Красновишерский район, р. Чурол (левый приток р. Велс), в 18 км ВЮВ пос. Велс. | 1 Велсовско-Чурольская депрессия. Россыпь приурочена к четвертичным аллювиальным отложениям. Параметры прогнозной россыпи : 4.5 х 0.25 м, мощность продуктивного пласта 3 м. Поиски (Рыбалко, 1964). | 1 Для россыпи характерно окатанное и истертое золото с незначительным количеством неокатанного. Форма золотин пластинчатая (тонкочешуйчатая), реже - таблитчатая и комковатая, очень редко - дендритовая и проволочковидная. | 1 | 1 | Б. В. Клименко, 1998. | 1 | 1 | 1 |
| 117 | 5117 | ЧУРОЛЬСКОЕ | Р - 40 - XXX Красновишерский район, в 115 км ВСВ райцентра, в 18 км ВСВ пос. Велс. | Из эпидот-карбонат-хлорит-кварцевых сланцев, взятых непосредственно на контакте с измененными рудными габбро-диабазами, был обнаружен 1 знак. | Золото угловатой вытянутой формы с неровными извилистыми краями. Цвет золотисто-желтый с сильным блеском. Размер зерен от 0,04x0,12 до 0,12x0,28 мм. Вес золотин достигает 0,1 мг, что в пересчете 1 г/т. |  |  | Б. В. Клименко, 1998. |  |  |  |
| 1 118 | 5118 | 1 ШАКЮРЕВСКАЯ | 1 0 - 40 - XII 1 Горнозаводский район, на правобережье р. Койва (верховья), в 22 км СВ пос. Сараны. | 1 Россыпь золото-платиновая. Продуктивная толща сложена аллювиальными отложениями аQ3. Размеры прогнозной россыпи: 0.6-2.2х 0.14-0.4км, мощность “песков” 2.5х 4м. Источник россыпного Аu: зоны окварцевания в породах вильвенской свиты. | 1 Золотины крупные, слабо окатанные. Содержание золота в пойменных отложениях достигает 454 мг/м3, в отложениях II террасы - 200 мг/м3. | 1 | 1 | 1 Б. К. Ушков, 1987. | 1 Прогнозная россыпь. | 1 | 1 |
| 119 | 5119 | ШАЛДИНСКОЕ | 0 - 40 - XVII Горнозаводский район, в 45 км СВ райцентра, на правом берегу р. Средняя Сев. Рассоха. | Склоновые отложения, развитые на магнитосодержащих сланцах верхне-вильвенской подсвиты. Золото находится в пиритсодержащих кварц-карбонатных жилах, секущих магнетит-гематитовые руды в зонах нарушений приосевой части Шалдинской антиклинали. | Содержание золота 20-25 мг/м3. |  |  | Б. К. Ушков, 1987. |  |  |  |
| 1 120 | 5120 | 1 ШУДЬИНСКАЯ | 1 Р - 40 - XXXV 1 Красновишерский район, в 25 км СВ пос. Усть-Улс, р. Шудья, левый приток р. Велс. | 1 Россыпь приурочена к русловым и долинным отложениям рек Бол. Шудья, Шудья и Мал. Шудья. Наиболее обогащены аллювиальные отложения а}3 - N2. Параметры россыпи : 16х 0.2км, мощность “песков” 3м. Плотик: породы мойвинской свиты. Поиски (Рыбалко, 1964). | 1 Золото россыпи чаще всего мелкое, пылевидное. | 1 | 1 | 1 Б. В. Клименко, 1998. | 1 | 1 | 1 |
| 121 | 5121 | ШУДЬИНСКОЕ | Р - 40 - XXXV Красновишерский район, в 100 км СВ райцентра, в 13 км ЮВ д. Усть-Гаревая. | Гидротермальные кварцевые жилы и зоны метасоматитов. | Содержание золота > 0,1 г/т, а по отдельным пробам 0,2-1,1 г/т. В одной пробе из шурфа - 5 г/т. |  |  | Б. В. Клименко, 1998. |  |  |  |
| 122 | 5122 | ШУДЬЯ - ПЕНДЫШСКОЕ | Р - 40 - XXXV Красновишерский район, в 102 км ВСВ райцентра, г. Шудья Пендыш. | Золото в конгломератах нижнехапхарской подсвиты. | Содержание 0,17 г/т. |  |  | Б. В. Клименко, 1998. |  |  |  |

ПЛАТИНА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4501 | ВЕЛСОВСКОЕ | Р-40-XXX Красновишерский район, 125 км на восток - северо - восток от г. Красновишерск, 17 км на восток от п. Приисковая. | Длина участка 3000 м, мощность - 40 м, коэффициент продуктивности - 0,8. Длина рудных зон на глубину 200 м при угле падения 50 - 700 составляет 240 м. | Содержание - 8,3%. |  | Прогнозные ресурсы на 1998 г.: Р1-6,0 млн. т при плотности руды 3,18. | Б. В. Клименко, 1998. |  |  |  |
| 2 | 4502 | ВЕРХНЕ - КОЙВИНСКОЕ | 0 - 40 - XII Горнозаводский район, правый борт долины р. Койва, в 20 км СЗ (вверх по течению) от пос. Промысла. | Россыпь комплексная золото - платиновая. Продуктивная толща сложена аллювиальными, делювиальными отложениями олигоцена и делювиальными отложениями среднего плейстоцена. | Морфология шлиховой платины: таблитчатые формы - 90%, толстотаблитчатые и комковидные - 10%. Цвет от светло - серого, реже беловато - серого до серого. Распределение платины по классам крупности : кл. + 1 мм - 10.2%; - 1 + 0.5 мм - 81%; - 0.5 + 0.25 мм - 8.8%. |  | Балансовые запасы: С1 - 521.7 кг при содержании 126 мг/м3. | Я. Ш. Брянский, 1971. | Резервное. |  |  |
| 3 | 4503 | ЧЕРЕПАНОВСКОЕ | 0 - 40- XXIII Лысьвенский район, в 52 км ЮВ райцентра. | Предуральский прогиб. Правый приток р. Правая Урма (б-н р. Сылва). Протяженность россыпи 0.8 км. Подстилающие породы: песчаники, конгломераты, гравелиты белокатайской свиты нижней перми Р1bl. |  |  |  | Р. П. Белковская, 1988. | Отработано. |  |  |
| 4 | 4504 | ЧУРОЛЬСКОЕ | Р - 40 - XXX. Красновишерский район, в 115 км ВСВ г. Красновишерск, в 18 км ВСВ пос. Велс. | Дайки измененных габбро-диабазов, в них медно - никелевая руда, с содержанием платиноидов и золота. Ведущими металлами платиноидов являются палладий и платина в отношении Рd : Pt=0,4. | Cреднее содержание платиноидов 0,3 г/т. |  | Прогнозные ресурсы: Р2 - 246,3 кг. | Б. В. Клименко, 1998. |  |  |  |

СЕРЕБРО

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5701 | ВИЖАЙСКИЙ РУДНИК № 6 | 0-40-XVII Горнозаводский район, 17 км на северо - восток от г. Горнозаводск. Координаты: 58о28’ с. ш., 58о34’ в. д. | По архивным данным камень с железосодержащей охрой в песчано - глинистых сланцах. | Наличие свинца и серебра предположительно. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 2 | 5702 | ВИЖАЙСКОЕ 2е И 3е | 0-40-XVII Горнозаводский район, 39 км на северо - восток от г. Горнозаводск. Координаты: 58о 33’с.ш, 58о 50’в.д. | Прожилки галенита в кварцевой жиле среди кембрийско - силурийских сланцев. Галенит содержит 3 золотника серебра в пуде пробы. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 3 | 5703 | ВИЛЬВЕНСКИЙ ПРИИСК №5 (КЫРМИНСКОЕ) | 0-40-XVII Горнозаводский район, 33 км на север - северо - запад от г. Горнозаводск. Координаты: 58о40’ с. ш, 58о10’ в. д. | Оруденение в виде вкрапленности и прожилок галенита среди известняков. Длина карьера - 400м, ширина - 200м, глубина - 10м. | Обнаружено 1 - 20 золотников серебра с каждого пуда. Содержание по 31 пробе (%): Сu от сл. до 0,02; Рb от сл. до 0,03; Zn от сл. до 0,03; Fе от 2,0 до 5,3; S от 0,1 до 5,0; Аg от сл. до 1,8 г/т, Аu от сл. до 5,0 г/т. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 4 | 5704 | КОЖЕВНО | Р-40-XXX Красновишерский район, 123 км на восток - северо - восток от г. Красновишерск, 16 км на восток от п. Приисковая. | Метасоматически измененные железистые доломиты с сульфидной медно-полиметалической минерализацией. | Содержание серебра до 3,19 г/т. |  |  | Б. В. Клименко, 1998. |  |  |  |
| 5 | 5705 | УСТЬ-РАССОХА | Р-40-XXX Красновишерский район, 113 км на восток - северо - восток от г. Красновишерск, 17 км на юг - юго - восток от п. Велс. | Окварцованные мрамора. | Содержание серебра - 7,2 г/т. |  |  | Б. В. Клименко, 1998. |  |  |  |
| 6 | 5706 | ЧУРОЛЬСКОЕ | Р-40-XXX Красновишерский район, 115 км на восток - северо - восток от г. Красновишерск, 18 км на восток - северо - восток от п. Велс. | В измененных габбро - диабазах позднего ордовика по данным пробирного анализа выявлено высокое содержание серебра. | Содержание - 9,6 г/т. |  |  | Б. В. Клименко, 1998. |  |  |  |
| 7 | 5707 | ЮЖНАЯ ЮБРЫШКА | Р-40-XXIX Красновишерский район, 107 км на восток - северо - восток от г. Красновишерск, 9 км на восток от п. Велс. | На западном контакте Велсовской гранитной интрузии в скарноидах и в рудных амфиболитах г. Южная Юбрышка выявлены высокие содержания серебра. | Содержание до 9,4 г/т и до 7,8 г/т. |  |  | Б. В. Клименко, 1998. |  |  |  |

5.РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛОЩАДИ НА УРАН

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4951 | ПЕРМСКО - КУНГУРСКАЯ | 0-40-XX, XXI, XXVII Междуречье Камы и Сылвы, от г. Пермь до г. Кунгур. | Перспективная площадь на уран. Самостоятельного значения не имеет т. к. низкие параметры геохимического поля. | Содержание до 3.10-4 %, площадь примерно 2 тыс.км2. В 2х эпицентрах максимальное содержание урана в минеральном остатке 4,74 и 7,7.10-4 %. |  |  | В. А. Чвилин, 1996. |  |  |  |
| 2 | 4952 | ЧАЙКОВСКО - КУЕДИНСКАЯ | 0-40, 0-41 Охватывает 9 административных районов юго - западной части Пермской области и 3 района Башкирии. | Формирование аномальных концентраций урана во многом обусловлено глубинным источником, о чем свидетельствует аномалия в подземных водах. | Площадь - 23 тыс. км2, аномальная часть - 15,2 тыс. км2 с содержанием урана в горных породах от 3.10-4 % до 11,42.10-4 %. |  | Прогнозные ресурсы урана в рудах с содержанием 0,03 % составляют 43 тыс.т. | В. А. Чвилин, 1996. |  |  |  |

ГРУППА III. НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

- ОПТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ПЬЕЗОКВАРЦ

| № п/п | № на карте | Название месторождения | Географическая привязка | Геологическая позиция | Качество сырья | Горно - технические условия | Запасы | Дата и орган утвержд. запасов | Степень освоения | Владелец лицензии | Транспортная ситуация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 7001 | ВЕЛСОВСКИЙ УЧАСТОК | Р-40-XXIX Красновишерский район, 105 км на восток - северо - восток от г. Красновишерск, по р. Родихе, правый приток р. Велс. | Жильный кварц и кристаллы дымчатого горного хрусталя в аллювиально - делювиальных наносах и разрушенных сланцах. | Кристаллы дымчатого хрусталя. Размер от 0,2 до 3,0 см в диаметре. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 2 | 7002 | ГОРА КВАРЦЕВАЯ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 35 км на восток - северо - восток от г. Горнозаводск, п. Бисер. | В открытых выработках обнаружен горный хрусталь (пьезокварц). |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 3 | 7003 | ЕРМАКОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 35 км на восток от г. Горнозаводск, 2 км южнее п. Бисер. | Кварцевые жилы в известняках. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 4 | 7004 | КВАРЦЕВОГОРСКОЕ | 0-40-XI Территория подчиненная г. Кизел, 50 км на восток от г. Кизел, гора Кварцевая, 9 км к востоку от п. Троицкое. | Гидротермальный тип, альпийская жила. Вмещающие породы - кварцитопесчаники ослянской свиты, басегской серии верхнего рифея. | Белый жильный кварц, возможно серебро (до 2 г/т). |  |  | Б. К. Ушков, 1983. |  |  |  |
| 5 | 7005 | КУТИМСКИЙ УЧАСТОК | 0-40-XXXV Красновишерский район, 98 км на восток от г. Красновишерск, окрестности п. Кутим. | Кварцевые жилы в сланцах протерозоя и в габбро - диабазах ордовика. | Кристаллы водяно - прозрачного горного хрусталя. Размер кристаллов до 10 см в длину и 6 см в поперечнике. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 6 | 7006 | ПРОМЫСЛОВСКОЕ | 0-40-XVIII Горнозаводский район, 53 км на северо - восток от г. Горнозаводск. | Окатанные обломки кварца в аллювиальных отложениях р. Койва, в карьерах алмазного прииска. Размер обломков до 15 см в поперечнике. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |

2. ХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ

СЕРА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7016 | АНТУФЬЕВО | 0-40-XXVI Бардымский район, 22 км на север - северо - восток от с. Барда, 16 км на запад от д. Сыповской. | Самородная сера в скважине. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 2 | 7017 | АШАПСКОЕ | 0-40-XXVI Бардымский район, 15 км на юг от с. Барда, возле д. Усть - Ашап. | В скважине № 57 самородная сера. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1957. |  |  |  |
| 3 | 7018 | БАРСАЙСКОЕ | 0-40-XXVII Уинский район, 15 км на восток от с. Уинское, 8 км на юго - восток от д. Чайка. | В скважине № 4р в известняках сакмарского и артинского ярусов вкрапления самородной серы. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991 |  |  |  |
| 4 | 7019 | БЕРЗИНСКОЕ | Р-40-XXXV Красновишерский район, 100 км на восток от г. Красновишерск, 4 км северо - восточнее п. Кутим. Координаты: 600 23/ с. ш., 580 54/ в. д. | В зеленых доордовичских сланцах, среди углистых сланцев обнаружены три жилообразных тела. Руды полосчатые, вкрапленные и массивные, связаны переходами. | Минералы: пирит, халькопирит и сфалерит, редко ковелин. Среднее содержание серы - 14,7%. Cостав массивных руд (%): S - 30,99; Fе - 28,85. Полосчатых (%): S - 15,90. Вкрапленных (%): S - 6,06; Fе - 14,80. | Гидрогеологические условия благоприятные. | При содержании серы 14 - 15% запасы пирита на 1957 г. (%): В - 101,3 ; С1 - 162,6; С2 - 135,0. Всего - 263,9 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 5 | 7020 | КАМЕНКА | 0-40-XX Кунгурский район, 65 км на запад от г. Кунгур, 15 км на северо - восток от п. Стар. Городище. | Проявление серы в карбонатах кунгурского яруса, обнаруженных в скважине. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 6 | 7021 | КЕТЫ | 0-40-XX Пермский район, 15 км на юго - запад от г. Пермь, 3 км на юг от д. Верх. Мулянка. | В скважине № 6 в карбонатных отложениях кунгурского яруса проявление серы. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 7 | 7022 | КИЧАНОВО | 0-40-XX Пермский район, 15 км на юго - запад от г. Пермь, 2 км на юг от д. Верх. Мулянка. | В известняках и доломитах кунгурского яруса в кавернах, порах, трещинах сера в виде включений, примазок, пропласточков. | Сера золотисто - желтого цвета, в виде кристаллов и землистых агрегатов. |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 8 | 7023 | КОНСТАНТИНОВКА | 0-40-XXVI Бардымский район, 27 км на юго - восток от с. Барда, 5 км на юго - запад от д. Печмень. | В скважине № 75 проявление самородной серы. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 9 | 7024 | КУТИМСКОЕ | Р-40-XXXV Красновишерский район, 105 км на восток от г. Красновишерск, в 150 км северо - восточнее ж. д. ст. Соликамск. | Гидротермальный генезис, приурочено к тектоническому контакту карбонатных пород ордовика с древними свитами. Глубина залежи 300 - 345 м. Площадь 272 х 120 м. | Серный колчедан. Содержание пирита в мушкетовидных рудах от 5 до 40%. | Воды нет. | Авторские запасы пирита на 1957 г. (тыс. т): В - 131; С1 - 191,5; С2 - 85 . | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 10 | 7925 | КЫЛАСОВСКОЕ | 0-40-XXI Кунгурский район, 8 км на северо - запад от г. Кунгур, 28 км на восток - северо - восток от д. Ерши. | Самородная медь в шламе скважины № 17 в интервале 350 - 450 м. Известняки и доломиты артинского и сакмарского ярусов. Размер обломков серы до 1 см. | Сера мелко - кристаллическая, золотисто - желтая и бледно - желтая. |  |  | М. И. Денисов, 1992. |  |  |  |
| 11 | 7026 | МАЛ. НЮНЮ | 0-40-XXVI Бардымский район, 7 км на юго - восток от г. Барда, 6 км на запад от п. Батырбай. | Проявление самородной серы в скважине. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 12 | 7027 | СЕВЕРНАЯ | 0-40-XX Пермский район, 60 км на юг - юго - запад от г. Пермь, 10 км на юго - восток от п. Новый. | Проявление серы в скважине, в карбонатах кунгурского яруса. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 13 | 7028 | УЧАСТОК “КОСПАШ - 27” | 0-40-X Территория подчиненная г. Кизел, 6 км восточнее ж. д. ст. Кизел, шахта Коспашская. |  | Сера пиритная. |  | Малое. Балансовые запасы (тыс. т): А + В + С1 - 102, С2 - 9. | ГКЗ, 1988 г, № 10396. Госбаланс, 1998. | Резерв. |  |  |
| 14 | 7029 | ШЕРМЕИНСК | 0-40-XXVI Бардымский район, 23 км на восток от с. Барда, 15 км на запад от д. Сыповской. | В скважине № 1932 самородная сера. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 15 | 7030 | ШЕРМЕЙКА | 0-40-XXVI Бардымский район, 15 км на восток от с. Барда, 7 км на юго - восток от д. Батырбай. | Самородная сера в скважине. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |

ФЛЮОРИТ (НА ФЛЮС)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7041 | БЕРЕЗОВСКОЕ | Р-40-XXIX Красновишерский район, 93 км на северо - восток от г. Красновишерск, бассейн верхнего течения р. Березовая. | Термальный тип, прожилково - вкрапленные и жильные руды. Вмещающие породы - известняки С2. | Содержание флюорита до 47,7%. В пределах зон флюоритизации расположены геохимические аномалии Сr, V, Ti, Nb, Sn, Li, As. |  |  | В. К. Серебренников, 1988. |  |  |  |
| 2 | 7042 | ГРЫЗАНЫ | 0-40-XXVII Ординский район, 37 км на юг от с. Орда, 7 км на север от п. Суда. | Включения ратовкита в виде фиолетово - синих и бесцветных включений в кавернозных известняках иренской свиты. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. |  |  |  |
| 3 | 7043 | КАЗАКОВСКИЙ | 0-40-XXVII Ординский район, 3 км на юго - запад от с. Орда, 15 км на северо - восток от п. Красный Ясыл. | Приурочен к известнякам иренской свиты. Включения ратовкита в виде фиолетово - синих и бесцветных вкраплений в кавернозных известняках. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. |  |  |  |
| 4 | 7044 | МЕДЯНКА | 0-40-XXVII Ординский район, 27 км на юг от с. Орда, 2 км на юг от п. Медянка. | Включения ратовкита в виде фиолетово - синих и бесцветных включений в кавернозных известняках иренской свиты. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. |  |  |  |
| 5 | 7045 | ПОСЬМАКСКОЕ | Р-40-XXX Красновишерский район, 126 км на восток - северо - восток от г. Красновишерск, 27 км на восток - северо - восток от п. Велс. | Серые, темно-серые, в прослоях углистые доломиты и известняки второй пачки верхнемойвинской подсвиты. Залегание пород восточное и северо - восточное под углом 50 -700. | Флюорит от мелкокристаллического во вкраплениях и гнездах размерами до 2 - 3 см в диаметре, до средне - и крупнокристаллических в послойных линзочках и жилах. Цвет от фиолетового до темно-сиреневого, редко - бесцветный. |  | Прогнозные авторские запасы на 1998 г: Р1 - 6,45 млн. т. | Б. В. Клименко, 1998. |  |  |  |
| 6 | 7046 | ПОЧИНКОВСКИЙ | 0-40-XXVII Ординский район, 13 км на юг - юго - восток от с. Орда, 8 км на север от п. Медянка. | Включения ратовкита в виде фиолетово - синих и бесцветных включений в кавернозных известняках иренской свиты. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. |  |  |  |
| 7 | 7047 | ТЕЛЕСС | 0-40-XXVII Уинский район, 10 км на восток - юго - восток от с. Уинское, 2 км на восток - северо - восток от п. Телес. | Включения ратовкита в виде фиолетово - синих и бесцветных включений в кавернозных известняках иренской свиты. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. |  |  |  |
| 8 | 7048 | ТЕПЛОЕ | Р-40-XXX Красновишерский район, 121 км на восток - северо - восток от г. Красновишерск, 12 км на восток от п. Велс. | Суммарная мощность 5 выявленных рудных зон - 130 м. Средняя ширина участка - 1800 м. Коэффициент рудоносности составляет 0,07. |  |  | Прогнозные ресурсы: Р2 - 2,8 млн. т. | Б. В. Клименко, 1998. |  |  |  |
| 9 | 7049 | ШАДЕЙСКОЕ | 0-40-XXI Кунгурский район, 10 км на запад от г. Кунгур, 23 км на восток от д. Ерши. | Флюорит встречен в виде фиолетово - синих и бесцветных вкраплений в кавернозных известняках, иногда в мелких трещинах совместно с кальцитом. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. |  |  |  |
| 10 | 7050 | ШЛЯПНИКОВСКОЕ | 0-40-XXVII Ординский район, 11 км на юг от с. Орда, 20 км на восток от п. Красный Ясыл. | Ратовкит в виде фиолетово - синих и бесцветных включений в кавернозных известняках иренской свиты, иногда в мелких трещинах совместно с кальцитом. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. |  |  |  |

БАРИТ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7061 | БОЛЬШЕ-ШУДЬИНСКОЕ | Р-40-XXIX Красновишерский район, 105 км на восток - северо - восток от г. Красновишерск, 10 км на юго - восток от п. Велс. | В отвалах шурфа в сланцах муравьинской свиты была встречена глыба овальной формы размером 0,2 м состоящая из крупнокристаллического однородного барита. | Хим. состав (%): SiО2 - 1,76; Аl2O3 - 0,01; Fe2O3 - 0,01; CaO - 0,07; ВаSO4 - 97,29; SrO - 0,48. |  |  | Б. В. Клименко, 1998. |  |  |  |
| 2 | 7062 | МАЗЯРИКИНСКОЕ | Р-40-XXXV Красновишерский район, 60 км на юго - восток от г. Красновишерск, недалеко от п. Колчим. | Метасоматический тип. Тонкие прожилки и включения барита неправильной формы. Рудовмещающие породы - карбонатные породы язьвинской свиты. | Содержание бария >1%. |  |  | Л. В. Григорьев, 1975. |  |  |  |
| 3 | 7063 | НЯРСКОЕ | 0-40-XI Территория подчиненная г. Александровск, 31 км западнее г. Александровск, на правом берегу р. Няр. | Приурочено к алевролитам с баритовым цементом. | Содержание бария средне - аномальное (двухсигмовое). |  |  | Л. В. Григорьев, 1984. |  |  |  |
| 4 | 7064 | ПОЛУДЕННОЕ | 0-40-XI Территория подчиненная г. Александровск, 38 км восточнее - северо - восточнее г. Александровск. | Приурочено к песчаникам, содержащим в тяжелой фракции протолочки 89,6% барита (по спектральному анализу - двухсигмовое содержание барита). |  |  |  | Л. В. Григорьев, 1984. |  |  |  |
| 5 | 7065 | ТАСКАИХИНСКОЕ | 0-40-XI Территория подчиненная г. Александровск, 35 км на юг - юго - восток от г. Александровск, в бассейне р. Лев. Таскаиха. | Приурочено к крупной линзе трахибазальтов и расположено на магнитной аномалии № 126. | Хим. состав (%): ВаО - 51,21; SiО2 - 9,46; Аl2О3 - 0,06; MgО - 0,43; CаО - 0,6; S - 0,09. В трахибазальтах содержание бария > 3% и стронция 1%. |  |  | Л. В. Григорьев, 1984. |  |  |  |
| 6 | 7066 | ЯЗЬВИНСКОЕ | Р-40-XXXV Красновишерский район, 55 км на юго - восток от г. Красновишерск, недалеко от п. Сев. Колчим. | Метасоматический тип. Рудовмещающими являются терригенно - карбонатные породы Яйвинской пачки. | Содержание Ва - 1%. |  |  | Л. В. Григорьев, 1975. |  |  |  |

АЛУНИТ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7071 | ЖУРАВЛИНСКОЕ | 0-40-XVI Чусовской район, 13 км на юго - восток от г. Чусовой. Координаты: 58012/ с. ш., 58000/ в. д. | В глине в рассеянном виде встречается алунит. Мощность прослоев каолино - алунитовой глины около 1 м. Протяженность по простиранию 0,8 - 0,9 м. | Хим. состав (%): С - 0,44; V2О5- 0,064; 15 % ярозита; Аl2О3 57,14 - 63,73; SiО2 1,15 - 6,63; п.п.п. 32,0 - 34,4. |  | Авторские запасы алунита и каолина на 1957 г: - 23 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |

ИЗВЕСТНЯК ФЛЮСОВЫЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7076 | БЕЛЫЙ КАМЕНЬ | 0-40-ХVI Чусовской район, на северной окраине г. Чусовой, 5 км от ж. д. ст. Чусовая. | Отложения морской фации среднего и верхнего визе. Генезис: известняки осадочного, биохимического происхождения; доломиты диагенетического (первичной доломитизации) и эпигенетического (вторичной доломитизации в тектонических зонах). | Известняк, известняк доломитизированный, доломит: Мин. состав: кальцит 80 - 100%, доломит 0 - 20%, кварцевый халцедон 0 - 4%, глинистые минералы, лимонит, кальцит. Объемный вес - 2,50 т/м3, ест. влажность 0,16 - 0,38 %. | Средней сложности. Низ продуктивной толщи обводнен. | Крупное. Бал. запасы известняка на флюс (тыс. т): А+В+C1 - 33728, С2 - 2336. Доломита мет. (тыс. т): А+В+С1 - 24413, С2 - 954. Утв. запасы известняка на флюс (тыс. т): А+В+С1 - 36774, С2 - 2497. Доломита мет. (тыс. т): А+В+С1 - 24413, С2 - 954. | Утв. ГКЗ, 1983 г., № 9192. Паспорт № 69. | Разрабатывается. | АО “Чусовской металлургический завод”. | В 5 км от ж. д. ст. Чусовая |
| 2 | 7077 | БОЛЬШОЙ ЛОГ | 0-40-ХХVIII Кишертский район, 9 км юго - западнее ст. Кишерть и райцентра с. Усть - Кишерть. Координаты: 57°°20¢ў с. ш., 57°°10¢ў в. д. | Полезная толща состоит из 3х пачек. Верхняя - доломитовые известняки и доломиты мощностью 16 - 26 м. Средняя - известняки мощностью 22 - 38 м. Нижняя - доломитизированные известняки мощностью 20 - 35 м. Залегание пачек слегка волнистое, почти горизонтальное, выдержано по строению, мощности и качеству полезного ископаемого. | Хим. состав известняка на флюс (%): SiО2 0,71 - 1,9; СаО 52,65 - 54,98; МgО 0,08 - 1,48. Карбонатные породы верхней и нижней пачек пригодны для получения строительного щебня марок 200-600 (преобладают марки 300 - 400), а известняки средней пачки - для флюса, верхней, средней и нижней - муки известняковой. | Гидрогеологические условия благоприятные, не обводнено. | Малое. Балансовые запасы известняка на флюс (тыс. т): А+В+С1 - 2693, в т. ч. А - 673, В - 230, С1 - 1790, С2 - 1032. Утв. запасы (тыс. т): А+В+С1 - 3036, С2 - 1034. | Утв. ГТЗ, 1989 г. Паспорт № 946. | Разрабатывается. | АОЗТ “Камасталь”, Кишертский горный участок. | В 9 км от ж. д., грунтовая дорога. |
| 3 | 7078 | Выходы карбонатных пород | 0-40-VIII Юсьвинский район, в 30 км на северо - восток от п. Юсьва, у д. Тимино и к югу от д. Кардым. |  |  |  | Авторские запасы на 1995 г: 10 - 11 тыс. т. | Р. Г. Ибламинов, 1995. |  |  |  |
| 4 | 7079 | ПАШИЙСКИЙ ГРЕБЕШОК | 0-40-ХVII Чусовской район, 28 км на северо - восток от г. Чусовой, 6 км северо - западнее ж. д. ст. Пашия. Координаты: 58°°26¢ў с.ш., 58°°16¢ў в.д. | Генезис экзогенный, осадочный. Геологический возраст - Д f . Простирание северо - западное 310 - 320°°, падение северо - восточное 55 - 85%. Полезная толща выдержана по залеганию и мощности. Мин. состав: доломит - 85%, кальцит, редко лимонит. | Хим. состав (%): SiО2 0,48 - 0,94 ср. 0,9; СаО 31,41 - 32,5 ср. 31,98; МgО 19,08 - 20,58 ср. 19,3; Р2О5 0,03 - 0,04; SО3 0,02 - 0,078; R2О 0,04-0,82 ср. 0,7. Доломиты удовлетворяют требованиям, предъявленным к флюсовому сырью. | Доломиты разрабатывались карьером. Полезная толща не обводнена. | Малое. Балансовые запасы: А+В+С1 - 3864 тыс. т. Утв. Запасы: А+В+С1 - 5549 тыс. т. | Утв. ГКЗ, 1958 г., № 2478 в количестве: Паспорт № 877. | Резерв. |  | 6 км на северо - запад от ж. д. ст. Пашия. |
| 5 | 7080 | ПИХТОВАЯ ГОРА | 0-40-ХVII Чусовской район, 28 км на северо - восток от г. Чусовой, 6 км северо - западнее ж. д. ст. Пашия. Координаты: 58°°26¢ў с. ш., 58°°17¢ў в. д. | Генезис экзогенный, осадочный, химический. Возраст - девон. Форма тела пластообразная, залегание горизонтальное. Доломиты имеют падение от 10 до 70°°. Полезная толща не выдержана по качеству. | Хим. состав (%): SiО2 0,6 - 3,4 ср. 1,79; МgО 18,84 - 22,57 ср. 20,07; СаО - 30,62; R2О - 1,62. Доломиты удовлетворяют требованиям, предъявленным к флюсовому сырью. | Породы трещиноватые. Не обводнено. | Малое. Запасы на 1983 г.: С2 - 10575 тыс. т. | Сняты с учета ЦКЗ МГ, 28.04.1971 г. Паспорт № 864. | Резерв. Утратили промышленное значение. |  | Вблизи от узкоколейной заводской ж. д. |

ИЗВЕСТНЯК ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7091 | АЮШИНСКИЙ УЧАСТОК | 0-40-IV Территория подчиненная г. Березники, 67 км на восток от г. Березники, 20 - 22 км северо - восточнее г. Александровск, в бассейне р. Анюша. | Известняки серпуховского горизонта светло - серые массивно - слоистые с прослоями доломитов, часто с обильными остатками брахиопод и кораллов. Участками с редкими включениями кремня. | Хим. состав (%): СаСО3 - 95,93; MgCО3 - 0,31; SiО2 - 0,85; R2О3 - 0,19. Характерна низкая магнезиальность, глинистость и неравномерная окремненность. |  |  | Л. В. Григорьев, 1984. | Является перспективным на хим. сырье. |  |  |
| 2 | 7092 | ВСЕВОЛОДО - ВИЛЬВЕНСКОЕ (ЮЖНО - МОРОЗОВСКОЕ) | 0-40-X Территория подчиненная г. Александровск, 5 км на северо - запад от г. Александровск, 5 км севернее разъезда “Карьер”. | Полоса известняков 75 ´ґ 3 км, мощностью - 30 м, вскрыша - 5,5 м. Известняк серого, темно - серого цвета. | Хим. состав (%): СаО 34,84 - 55,13; МgО 0,32 - 22,0; R2О5 0,08 - 1,58; SO3 - 0,25. |  | Малое. Балансовые запасы (тыс. т): А - 2906,7, С1 - 6423,4. | М. И. Денисов, 1980. | До 1996 г. Березниковским содовым заводом. |  |  |
| 3 | 7093 | ВСЕВОЛОДО - ВИЛЬВЕНСКОЕ (УЧАСТОК ПЕРЕЛОМНЫЙ) | 0-40-X Территория подчиненная г. Александровск, 6 км северо - западнее г. Александровск, 40 - 55 км юго - восточнее г. Соликамск. Координаты: 59°°11¢ў с. ш., 57°°31¢ў в.д. | Известняки Р1s. Разности карбонатных пород связаны между собой постепенными переходами и полезную толщу удается установить лишь хим. анализом. Минеральный состав: кальцит, доломит, кварц, халцедон, опал. Генезис экзогенный, осадочный. | Хим. анализ (%): SiO2 5,08 - 7,19 ср. 6,21; АL2О3 0,04 - 0,62 ср. 0,22; Fе2О3 0,09 - 1,1 ср. 0,4; МnО - ср.0,001; Р2О5 - 0,1; SO3 0,006 - 0,28 ср. 0,14; R2О3 0,1 - 2,64 ср. 0,43; СаСО3 90,83 - 92,7 ср. 91,71; MgCO3 1,34 - 1,7 ср. 1,53. | Отработка предусматривается открытым способом. Не обводнено. | Малое. Забалансовые - 2903 тыс. т. | Утв. ТКЗ, 11.01.1974 г., № 7091. Паспорт № 108. | Разрабатывается. | Березниковский содовый завод. | В непосредственной близости от ж.д. Пермь - Чусовая - Соликамск. |
| 4 | 7094 | ВСЕВОЛОДО - ВИЛЬВЕНСКОЕ (УЧАСТОК ЮЖНО - ШАВРИНСКИЙ) | 0-40-X Территория подчиненная г. Александровск, 11 км на север от г. Александровск, 25 - 45 км севернее г. Кизел и г. Губаха. Координаты: 59°°09¢ў с.ш., 57°°30¢ў в.д. | Карбонатная толща сакмарского яруса ранней перми. Известняки чистые, окремненные и доломитизированные, связанные между собой постепенными переходами. Генезис экзогенный, осадочный, биохимический. Минеральный состав: кальцит 94 - 99%, доломит, кварц, халцедон, опал. | Хим. состав (%): SiО2 3,62 - 3,96 ср. 3,71; Аl2О3 0,04 - 0,62 ср. 0,22; Fe2О3 0,09 - 1,1 ср. 0,4; МnО - 0,07; Р2О5 - 0,1; SО3 0,006 - 0,25 ср. 0,14; R2О3 0,1 - 2,64 ср. 0,43; СаСО3 93,2 - 93,77 ср. 93,97; MgСО3 1,36 - 1,5 ср. 1,39. | Не обводнено. Отработка ведется открытым способом 10 - 15 метровыми горизонтальными уступами. | Малое. Запасы на 1983 г.: А+В+С1 - 6316 тыс. т. | Утв. ГКЗ, 11.01.1974 г., № 7091. Паспорт № 109. | Разрабатывается. | Березнковское ПО “Сода”. | В непосредственной близости от ж. д. Пермь - Чусовая - Соликамск. |
| 5 | 7095 | ГОРОДИЩЕНСКОЕ | 0-40-III Соликамский район, 5 км к северо - востоку от г. Соликамск, у с. Городище. | Мощная толща известняка (4 м) в карьерах на берегу р. Усолка. Вскрыша 0,8 - 1,5 м. Известняки кремнистые, тонкослоистые, плотные. | Хим. состав(%): МgО+СаО - 35,4; SiО2 - 21. |  | Авторские запасы на 1980 г. - 68 тыс. т. | М. И. Денисов, 1980. | Резерв. |  |  |
| 6 | 7096 | ПАШИЙСКИЙ ГРЕБЕШОК | 0-40-ХVII Горнозаводский район, 12 км северо - западнее г. Горнозаводск, 8 км на северо - запад от ст. Пашия. Координаты: 58°°26¢ў с. ш., 58°°16¢ў в. д. | Д2fm. Генезис осадочный, биохимический. Карбонатное сырье для химической промышленности. Блок горизонтально залегающих известняков. Основной породообразующий минерал - кальцит и доломит. | Хим. состав (%): SiO2 0,05 - 1,01 ср. 0,64; СаО 41,48 - 55,03 ср. 54,51; МgО 0,5 - 11,96 ср. 0,76; R2О3 0,16 - 8,27 ср. 0,76. | Отработка возможна открытым способом до отм.+235 м, | Малое. Балансовые запасы (тыс. т): А+В+С1 - 4794, в т. ч. А - 2469, В - 1742, С1 - 583. Утв. запасы: А+В+С1 - 4953 тыс. т. Прирост возможен за счет разведки на глубину . | Утв. ГБЗ, 1958 г., № 2478. Паспорт № 91. | Разрабатывается. | ПО “Cода”. | Связано с шоссе и узкоколейной ж. д. |
| 7 | 7097 | ПИХТОВСКИЙ УЧАСТОК | 0-40-X Территория подчиненная г. Александровск, 17 - 18 км восточнее - северо - восточнее г. Александровск, 0,5 - 1,0 км к западу от п. Новый. | Известняки фаменского яруса. Долиной р. Всеволодка он разделен на две части: западную и восточную. Восточная часть обладает более крупными запасами и является наиболее благоприятной для разработки. | Хим. состав (%): СаСО3 96 - 99; MgСО3 0,04 - 2,0; SiО2 0,1 - 0,4; R2О3 0,1 - 0,3. | Закарстованность пород. | Авторские запасы на 1984 г.: С1 и С2 - 168,2 млн. т, из них для восточной части - 142,5 млн. т. | Л. В. Григорьев, 1984. |  |  |  |
| 8 | 7098 | РАССОХИНСКИЙ УЧАСТОК | 0-40-X Территория подчиненная г. Александровск, 22 км восточнее - северо - восточнее г. Александровск, на р. Рассоха. | Приурочен к известнякам бийского горизонта, слагающим пологую антиклинальную складку и к известнякам фаменского и турнейского ярусов. |  | Большая вскрыша и закарстова нность северной час ти участка,. |  | Л. В. Григорьев, 1984. |  |  |  |
| 9 | 7099 | СЫСОЕВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 7 км на север - северо - запад от г. Горнозаводск, 2,5 км на северо - восток от ж. д. ст. Пашия. Координаты: 58°°30¢ўс.ш., 58°°15¢ўв.д. | Приурочено к толще чистых известняков нижней части девона фаменского яруса, связанной постепенным переходом с подстилающими доломитизированными известняками франского яруса. | Известняки серые, светло - серые, слоистые, трещиноватые. Мощность отдельных слоев от 0,5 до 1,0 м и более. Трещины обычно заполнены молочно - белым кальцитом и образуют густую сеть прожилков, секущих плоскости напластования в различных направлениях. | Отношение объема вскрыши к объему известняков составляет 1:14. | Среднее. Бал. запасы (тыс. т): А+В+С1 - 33677, С2 - 11046. а) Южный А+В+С1 - 3382, С2 - 8957. б) Северный А+В+С1 - 28716. в) Западный А+В+С1 - 1579, С2 - 2089. Утв. запасы: (тыс. т): А+В+С1 - 14171, С2 - 12579. | Утв. ГКЗ, 26.10.1963 г., № 4125. Паспорт № 46. | Разрабатывается Кирово - Чепецким химкомбинатом. | АО Кирово - Чепецкий комбинат. | Недалеко проходит железная дорога. |
| 10 | 7100 | ЧАНЬВИНСКОЕ | 0-40-IV Территория подчиненная г. Александровск, 25 км на север - северо - запад от г. Александровск, в бассейне р. Чаньва. Координаты: 59°°20¢ў с. ш., 57°°48¢ў в. д. | Приурочено к толще светлоокрашенных рифовых, строматолитовых и водорослевых известняков, датируемых франком - фаменом. Известняки содержат многочисленные и разнообразные органические остатки водорослей, фораминифер, кораллов, брахиопод, мшанок, иглокожих и остракод. |  | Условия позволяют вести отработку открытым способом. | Крупное. Балансовые запасы (тыс. т): А+В - 337270, в т. ч. А - 67272, В - 71887, С1 - 198111, С2 - 23649. Утв. запасы: (тыс. т): А+В+С1 - 350416, С2 - 23891. | Утв. ГКЗ, 22.12.1976г., № 7758. Паспорт. | Разрабатывается ОАО “Сода”. | ОАО Березниковский содовый завод. | В 5 км на запад улучшенная дорога до ст. Всеволодо - Вильва (30 км). |
| 11 | 7101 | ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ УЧАСТОК | 0-40-X Территория подчиненная г. Александровск, 21 км на восток - северо - восток от г. Александровск, на р. Черная (правый приток р. Чаньва). | Приурочено к отложениям фаменского яруса верхнего девона. Представлено карбонатными породами зоны палеоподнятий. | Хим. состав (%): СаСО3 - 97,4; СаО - 54,72; SiО2 - 0,31; MgCО3 - 0,54; МgО - 0,26; Р2О3 - 0,26; Р2О5 от 0,00 до 0,012. |  |  | Л. В. Григорьев, 1984. |  |  |  |
| 12 | 7102 | ЮЖНО - МАВРИНСКАЯ ГОРА | 0-40-X Территория г. Александровск, 3 км на запад от г. Александровск, 0,5 км северо - западнее разъезда Урса. | Мощная толща известняков. Мощность вскрыши 1 - 10 м. | Хим. состав (%): СаСО3 - 93,64; МgСО3 - 2,18. |  | Запасы авторские на 1980 г. - 11695 тыс. т. | М. И. Денисов, 1980. | Эксплуатируется ОАО “Сода”. |  |  |

ИЗВЕСТНЯК ДЛЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО - БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7111 | ЖАКШЕРСКОЕ | Р-40-XXXIV Красновишерский район, 55 км на юго - восток от г. Красновишерск, 7 км на юго - восток от п. Колчим. | Известняки сторожевской свиты и турнейского яруса. | Хим. состав (%): SiО2 < 4; МgО от 3 до 35; СаО < 35. Может использоваться для целлюлозно - бумажной промышленности. |  | Крупное. Запасы на 1989 г: С2 - 167 млн. т. | Т. Н. Попова, 1989. | Резерв. |  |  |
| 2 | 7112 | ЛЕВОБЕРЕЖНОЕ (МИТРАКОВСКОЕ) | Р-40-ХХХIV Красновишерский район, 5 км на север от г. Красновишерск, 5 км от Камского ЦБК. Координаты: 60°°27¢ў с. ш., 57°°05¢ў в. д. | Приурочено к толще переслаивающихся разностей от темно - до светло - серых тонов доломитизированных известняков сторожевской свиты фаменского яруса. Генезис экзогенный, осадочный, химический. | Мин. состав: кальцит, доломит, лимонит, гематит, редко цитрин. Хим. состав афанитового известняка (%): R2О3 0,1 - 3,0; СаСО3 88 - 97; МgСО3 1 - 10. Мелкокристаллического: R2О3 0,1 - 7; СаСО3 56 - 88; МgСО3 10 - 39. | Благоприятные т. к. месторождение не обводнено, мощность вскрыши мала. | Крупное. Балансовые запасы (тыс. т): А+В+С1 - 4579, в т. ч. А - 847, В - 2033, С1 - 1699. Утв. запасы (тыс. т): А - 1148, В - 2110, С1 - 1699 | НТС ПГРТ, 1960 г., № 20, учт. ГБЗ, 1961 г. Т. Н. Попова, 1989. | Разрабатывается АО “Север”. | Вишерский целлюлозно - бумажный комбинат. | Близко у дороги Кирпичный завод - Красновишерск. |
| 3 | 7113 | ЧИКАЛИНСКОЕ | 0-40-ХХII Кунгурский район, 9 км от г. Кунгур на юго - восток, 11 км на запад от ст. Усть - Кишерть. Координаты: 57°°23¢ўс. ш., 57°°06¢ў в. д. | Рифовое образование со сравнительно ровной подошвой и брахиатиклинальной формой кровли. Продуктивными служат рифовые известняки сылвенской свиты артинского яруса. Генезис экзогенный, осадочный, биохимический. | Хим. состав известняка рифового (%): SiО2 0,57 - 2,57 ср. 1,07; Аl2О3 0,16 - 0,57 ср. 34; Fе2О3 0,07 - 0,16 ср. 0,11; СаО 51,98 - 54,57 ср. 3,82; МgО 0,77 -2,09 ср. 1,17. Пелитоморфного: SiО2 0,4 - 0,72; Аl2О3 0,36 - 0,56; Fe2О3 - 0,04; СаО 54,34 - 55,77; МgО 0,07 - 0,83; SО3 0,27 - 0,34; СаСО3 96,72 - 99,25; МgСО3 0,14 - 1,43. Известняки рифовые - сырье для цел. - бум. пром., пелитоморфные - для производства извести. | Возможна разработка открытым карьером. | Крупное. Балансовые запасы: А+В+С1 - 7866 тыс. т . Утв. запасы: А+В+С1 - 7866 тыс. т. | Утв. ГКЗ, 2.08.55 г., № 698, учт. ГБЗ 1956 г. Паспорт № 652. | Резерв. | АО “Север”. | Вблизи ж. д. Свердловск - Пермь. |

3. Минеральные удобрения

фосфатные

АПАТИТ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7126 | ШАЛДИНСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 50 км на северо - восток от г. Горнозаводск, верховье р. Шалдинка. | Метаморфизованное осадочно - вулканогенное проявление. Вмещающие породы - слюдисто - хлоритовые сланцы. | Содержание апатита - 20% и более. Руда на фосфор. |  |  | И. Э. Залкинд, 1958. |  |  |  |

ФОСФОРИТ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7131 | БЕЗГОДОВСКОЕ | 0-40-XI Территория подчиненная г. Губаха, 30 км на восток от г. Губаха, на р. Усьва в районе п. Безгодово. | Осадочный тип, возраст - поздний венд или ранний силур. Вмещающие породы - глинистые сланцы безгодовской свиты. | Руды бедные, Р2О5 15 - 19%. |  |  | Б. К. Ушков, 1983. |  |  |  |
| 2 | 7132 | БИСЕРСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 36 км на восток от г. Горнозаводск, окрестности п. Бисер. | Фосфориты в коренном залегании, дополнительно обломки в делювии, выполняющем карстовые воронки. Метаморфизованные осадочные проявления, желваки. | Р2О5 в желваках до 30%. |  |  | И. Э. Залкинд, 1956. |  |  |  |
| 3 | 7133 | ВИЛЬВЕНСКИЙ УЧАСТОК | 0-40-XVI Чусовской район, 15 км на север от г. Чусовой, бассейн р. Вильва (п. Усть - Вижай). | Верхне - девонские кремнистые известняки темно - серого, серого цвета, мелко - зернистые, плитчатые. Мощность карбонатной пачки. | Содержание Р2О3 от 0,3 до 1,23%. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 4 | 7134 | КЫРМИНСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 45 км на восток - юго - восток от г. Горнозаводск, кардон Ближняя Кырма. | Желваки фосфоритов приурочены к металлургическим породам нижнего палеозоя (к сланцам и песчаникам). Залегают на глубине 25 м. | Содержание Р2О5 - до 32%. |  |  | В. Н. Зылев,1957. | Требует детальных исследований. |  |  |
| 5 | 7135 | УСЬВИНСКОЕ | 0-40-XVII Территория подчиненная г. Гремячинск, 30 км на северо - восток от г. Гремячинск, 27 км на восток - северо - восток от г. Губаха. | Осадочный тип месторождения. Венд верхне - керноская подсвита серебрянской серии. Вмещающие породы - вишнево - красные сланцы. | Содержание Р2О5 до 11%, во вмещающих сланцах до 5%. |  |  | И. Э. Залкинд, 1958. |  |  |  |

КАРБОНАТНЫЕ

ИЗВЕСТНЯКИ И ДОЛОМИТЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7141 | АНТИПИНСКОЕ И КОНОВАЛОВСКОЕ | Р-40-XXIV Красновишерский район, 47 - 55 км к юго - западу от г. Красновишерск, на правом берегу р. Язьва. | Полезная толща представлена корой выветривания известняков и доломитизированных известняков нижнекарбонатного возраста. | Хим. состав участок Антипина - 4 (%): Са 28,0 - 30,4 ср. 29,68; МgО 20,6 - 21,7 ср. 31,1; СаСО3+МgСО3 - 97,3. Участок Антипина - 5: Са 27,8 - 31,4 ср. 29,5; МgО 18,6 - 21,4 ср. 20,1; СаСО3+МgСО3 - 94,8. Участок Коновалова - 1: СаО 29,5 - 33,5 ср. 31,6; МgО - 94,8. Участок Коновалова - 3: СаО 29,5 - 35,1 ср. 31,8; MgО 18,6 - 21,0 ср. 19,4; СаСО3+МgСО3 - 97,6. | Благоприятные условия эксплуатации открытым способом. Мощность полезной толщи 1,1 - 1,6 м, вскрыша 0,6 - 1,0 м. | Малое. Запасы на 1990 г. участок Антипина - 4 (тыс. т): В+С1 - 173,9; Антипина - 5 В+С1 - 116; Коновалова - 1 С1 - 13,8; Коновалова - 3 В+С1 - 117,2. Всего по месторождению - 420,9 тыс. т. | Утв. НТС ПГТ, 23.10.81 г., № 63. Л. И. Петрова, 1990. | Разрабатывается. |  |  |
| 2 | 7142 | АРИСТОВА | 0-40-IV Соликамский район, 23 км северо - восточнее г. Соликамск, 0,2 км восточнее д. Аристова, на склоне возвышенности. | Мощная толща карбонатных пород до 12 - 16 м. Мощность вскрыши 0,31 м. | Хим. состав (%): СаО - 39,28; МоО - 1,45; СаСО3 - 70,15; R2О3 - 5,58; SО3 - 0,31; МgСО3 - 3,04. Пригодны для известкования кислых почв. |  | Малое. Авторские запасы на 1980 г.: С1 - 5399 тыс. т. | М. И. Денисов, 1980. | Резерв. |  |  |
| 3 | 7143 | БАРАНОВА | 0-40-VII Коми - Пермяцкий автономный округ, Кудымкарский район, 7 км юго - западнее от г. Кудымкар. | Полезная толща сложена мергелем разрушенным до щебня, участками плотным и известняком плотным крепким. Мощность мергеля - 5,8 м, известняка - 2,9 м. | Хим. состав известняка (%): СаО 36,71 - 46,24; МgО 3,69 - 4,38; SiО2 8,22 - 19,4; R2O3 2,76 - 6,52; SО3 8,92 - 21,18; п.п.п. 33,0 - 39,46. Мергель: СаО 27,66 - 29,66; МgО 8,07 - 12,01; SiО2 23,79 - 32,63; R2О3 7,21 - 10,66; SО3 0,01 - 0,12; п.п.п. 26,20 - 30,74. | Горно - технические условия благоприятные для разработки открытым способом. | Авторские запасы на 1972 г.: С2 - 31,3 тыс. т. | В. К. Кокаровцев, 1972. |  |  | Грунтовая дорога. |
| 4 | 7144 | БОЛ. СИДОРОВО | 0-40-VII Коми - Пермяцкий автономный округ, Кудымкарский район, 33,5 км на юг - юго - восток от г. Кудымкар. | Известняк светло - серый, участками разрушенный до щебня, мергель зеленовато - и - коричневато - серый, разрушенный до щебня. Мощность карбонатных пород 0,6 - 4,6 м, средняя составляет 2,45 м. | Хим. состав (%): СаО 29,43 - 49,33 ср. 39,25; МgО 0,93 - 3,93 ср. 1,85; SiО2 7,55 - 30,62 ср. 19,56; R2О3 2,27 - 9,59 ср. 6,02; SО3 0,0 - 0,6 ср. 0,06; п.п.п. 26,37 - 38,93 ср. 22,72. | Условия эксплуатации благоприятные. Мощность вскрыши 0,1 - 2,0 м, ср. 0,57 м. | Авторские запасы на 1972 г.: С1 - 15,9 тыс. т. | В. К. Кокаровцев, 1972. |  |  | 0,2 км севернее проходит грунтовая дорога. |
| 5 | 7145 | БРОДОВСКОЕ | 0-40-XXII Березовский район, 15 км на юго - восток от c. Березовка, 2,5 км к северо - западу от д. Брод, на правом берегу р. Барда. | Терригенно - карбонатные отложения Р1. Карбонатная залежь вытянута с северо - запада на юго - восток на 2200 м, ширина ее 850 м. | Хим. состав: СаСО3 + МgСО3 84,37 - 94,66%. | Благоприятные условия для эксплуатации открытым способом. | Малое. Авторские запасы на 1990 г: С2 - 7,3 млн. т. | Л. И. Петрова, 1990. | Резерв. |  |  |
| 6 | 7146 | БЫГЕЛЬ | 0-40-III Территория подчиненная г. Березники, 4 км к юго - востоку от г. Березники, 0,05 км к юго - востоку от д. Быгель. | Пластообразная залежь мергеля мощностью 2,76 м. Вскрыша - 0,63 м. Может применяться для известкования почв. |  |  | Авторские запасы на 1980 г.: С1 - 42 тыс. т. | М. И. Денисов, 1980. |  |  |  |
| 7 | 7147 | ВЕРЕЩАГИНСКОЕ - 1 | 0-40-III Территория подчиненная г. Березники, северная окраина г. Березники, 1 км севернее ст. Усольная. | Ивестняк на агросырье. | Хим. состав (%): СаО - 48,46; МgО - 0,43; SiО2 - 17,72. |  | Малое. Авторские запасы на 1980 г. - 500 тыс. т. | М. И. Денисов, 1980. | Резерв. |  |  |
| 8 | 7148 | ВЕРЕЩАГИНСКОЕ - 2 | 0-40-III Территория подчиненная г. Березники, 10 км на северо - восток от от г. Березники. |  |  |  | Не установлены. | Б. М. Элькина, 1988. | Разрабатывается. |  |  |
| 9 | 7149 | ВЕРХ - МОШЕВСКОЕ | 0-40-III Соликамский район, 24 км северо - западнее г. Соликамск, 0,5 км северо - восточнее д. Малиновка. | Пластообразная залежь мергеля мощностью 1,08 м. Вскрыша - 1,35 м. Может быть использован для известкования почв. |  |  | Авторские запасы на 1980 г.: С2 - 97 тыс. т. | М. И. Денисов, 1980. | Резерв. |  |  |
| 10 | 7150 | ВЕРШИНИНСКОЕ | 0-40-I Коми - Пермяцкий автономный округ, Кочевской район. 24 км северо - северо - восточнее с. Кочево. | Пластообразная залежь, мощностью 0,2 - 9,2 м (средняя - 4,7 м), верхнепермского возраста. Мергели с прослоями известняков мощностью 0,5 - 1,2 м. Объем известняков в полезной толще - 39%, мергели разрушенные до состояния муки составляют 15%. | Хим. состав (%): СаСО3 + МgСО3 - 72,91, в мергелях - 50,43 - 72,05, в известняках - 75,04 - 90,00. | Благоприятные условия эксплуатации открытым способом. Объем вскрышных пород - 178 тыс. т. | Малое. Авторские запасы на 1990 г: С2 - 1855 тыс. т. | Р. Г. Ибломинов, 1990. | Резерв. |  | 0,5 км к западу от месторождения проходит тракт г. Кудымкар - п. Гайны. |
| 11 | 7151 | ВИЛЬВЕНСКОЕ - 1 | 0-40-III Соликамский район, 26 км на северо - запад от г. Соликамска, 1 км на юго - запад п. Мал. Вильва. | Пластовая залежь карбонатных пород шешминского возраста. Мощность полезной толщи до 6 м. Известняк серый, кремнистый, плитчатый, трещиноватый. | Хим. состав (%): СаО - 45,54; МgО - 1,59; SiО2 - 10,30. | Условия благоприятные для добычи открытым способом. | Малое. Авторские запасы на 1990 г.: С1 - 448 тыс. т. | Б. М. Элькина, 1988. | Резерв. |  |  |
| 12 | 7152 | ВОЖСКОЕ | 0-40-XVI Добрянский район, 12км юго - восточнее пр. Добрянка, 2,5 км юго - восточнее д. Вож. Координаты: 58025/ с. ш., 56034/ в. д. | Приурочено к отложениям уфимского яруса пермской системы. | Хим. состав верхней части залежи(%): R2О3 5,25 - 10,08; CаО 21,34 - 31,64; МgО 0,96 - 7,17; СаСО3 - 50,47; МgСО3 - 9,03; п.п.п. 23,60 - 31,38. Нижняя часть: R2О3 2,18 - 9,52; СаО 27,44 - 46,30; МgО 0,79 - 9,91; СаСО3 - 65,21; МgСО3 - 9,11; п.п.п. 30,06 - 57,42. Физ. - мех. характеристика: объемная масса 2,15 - 2,68 г/см3; водопоглощение 0,5 - 9,0%; предел прочности при сжатии в воздушно - сухом состоянии 600 - 1267 кг/см2; в водонасыщенном 331 - 934 кг/см2; все пробы не морозостойки. | Условия благоприятны для эксплуатации открытым способом. Не обводнено. | Малое. Балансовые и утвержденные запасы (тыс. т): А+В+С1 - 7798, в т. ч. А+В - 3534, С1 - 4264. | Утв. ТКЗ Пермгеолкомом, 1993г прот. № 10. Паспорт № 13 П. | Резерв. | ООО “Пламя”. | Месторождение с запада на восток пересечено улучшенной грунтовой дорогой, соединяющей с Соликамским трактом. |
| 13 | 7153 | ВСЕВОЛОДО - ВИЛЬВЕНСКОЕ | 0-40-X Александровский район, 4 км северо - западнее г. Александровск, близ ж. д. ст. Всеволодо - Вильва, 40 км от г. Березники. | Угол падения 40 - 70°° на западном склоне и 15 - 35°° на восточном. Карбонатные породы Р1аs-s, окремнелые и закарстованные. | Невыдержанность химического состава и физико - механических свойств. В чистых известняках (%): СаСО3 89,8 - 93,8; МgСО3 1,4 - 2,7; SiО2 2,5 - 7,5. Выход товарного камня из горной массы за годы эксплуатации 56 - 41%, щебня - 25%. | Ведется добыча открытым способом. | Cреднее. Балансовые и утвержденные запасы: А+В+С1 - 23606 тыс. т, С2 - 19867 тыс. т. | Утв. ТКЗ, 1988 г., № 19. Л. И. Петрова, 1990. | Резерв. |  | Близ ж. д. и автотрассы. |
| 14 | 7154 | ГАВРИЛОВСКОЕ | 0-40-VII Коми - Пермяцкий автономный округ, Кудымкарский район, 39 км южнее г. Кудымкар, вблизи с. Гаврилово. Координаты: 58042/ c. ш., 54038/ в. д. | Залежь пластообразная, невыдержанная по мощности. Литологический состав: мергель, известковистый аргиллит, известняк глинистый. Размер 400 х 370 м, мощность - 6,4 м. | Хим. состав: СаСО3 + МgСО3 28,0 - 92,5%, среднее по месторождению - 16,4%. Сырье не отвечает требованиям ТУ 31 - 3 - 72 по химическому составу, однако пригодно для производства известкового удобрения невысокого качества по ТУ 46 - 5 - 67 с содержанием карбонатов не менее 50%. | Благоприятные условия эксплуатации открытым способом. Вскрыша - 1,1 м. | Малое. Балансовые запасы (тыс. т): В + С1 - 1495; В - 277; С1 - 1218. | Утв. Урал ТКЗ, 1.01.75 г. Р. Г. Ибламинов, 1995. | Резерв. |  | В 3 км к западу от тракта с. Менделеево - г. Кудымкар. |
| 15 | 7155 | ГУБАХИНСКОЕ (ГОРА БЕЛАЯ) | 0-40-X Территория подчиненная г. Губаха, 4км северо - восточнее ж. д. ст. Нижняя Губаха. | Известняк. |  |  | Среднее. Балансовые запасы (тыс.т): А+В+С1- 32230; в т.ч. В - 8351; С1 - 23879. Утв. запасы: А+В+С1 - 35073 тыс. т. | Утв. ТКЗ, 1979г, № 8396. Госбаланс, 1998. | Резерв. |  |  |
| 16 | 7156 | ГУРИНСКОЕ | 0-40-VII Кудымкарский район, 20 км к северо - востоку от г. Кудымкар, 200 м к северо - восто ку от д. Гурино. Координаты: 59011/ с. ш., 54041/ в. д. | Пластообразная залежь переслаивающихся мергелей и известняков Р2t. Вытянута с юго-востока на северо - запад. Мергели - 93%. | Хим. состав (%): СаСО3+МgСО3 блок 1 - В 62,16 - 74,81 ср. 68,64; блок 2 - С1 63,93 - 74,81 ср. 69,01; блок 3 - С1 56,03 - 79,81 ср. 65,55. Среднее содержание по промышленным категориям - 67,67; блок 4 - С2 56,03 - 71,96 ср. 63,83. | Возможна разработка открытым способом. | Малое. Балансовые и утвержденные запасы (тыс. т): А+В+С1 - 1503; в т. ч. В - 303; С1 -1200. | Утв. ТКЗ, 1980 г., № 10. Паспорт № 974. | Резерв. |  | 0,2 км от грунтовой дороги д. Гурино - с. Евга. |
| 17 | 7157 | ДАНИЛОВСКОЕ | Р-40-XXXI Коми - Пермяцкий автономный округ, Гайнский район, 5 км южнее п. Гайны, 0,2 км юго - западнее д. Данилово. | Пластообразная залежь переслаивающихся известняков и мергелей. Мощность 1,0 - 7,9%. | Хим. состав: СаСО3 + МgСО3 в мергелях 50,21 - 74,79%, в известняках 75,16 - 91,07%. Среднее по месторождению - 74,40%. | Возвышен ная часть водораздела, частично застроено. | Малое. Авторские запасы на 1995 г.: С2 - 3118 тыс. т. | Р. Г. Ибламинов, 1995. | Резерв. |  | Тракт г. Кудымкар - п. Гайны. |
| 18 | 7158 | ДЕМИНСКОЕ | 0-40-I Коми - Пермяцкий автономный округ, Кочевской район, 4 км северо - восточнее с. Кочево, 0,4 км северо - восточнее д. Демино. | Линзообразная залежь мергелистого состава верхнепермского возраста. В западной части выше основной залежи и вне контура подсчета запасов вскрыт пласт известняков мощностью до 1,5 м. Верхняя часть разрушена до состояния муки и щебня (40%). | Хим. состав: СаСО3 + МgСО3 в мергелях 52,06 - 74,89%, в известняках 75,54 - 79,88%. Среднее по месторождению - 67,30%. | Благоприятные условия добычи открытым способом. Объем вскрышных работ 346 тыс. м3. | Малое. Авторские запасы на 1995 г.: С2 - 2106 тыс. т. Прирост запасов возможен к северу. | Р. Г. Ибламинов, 1995. | Резерв. |  | В 1,2 км к западу от месторожде-ния проходит тракт г. Кудымкар - п. Гайны. |
| 19 | 7159 | ДМИТРИЕВСКОЕ - 2 | 0-40-VII Коми - Пермяцкий автономный округ, Кудымкарский район, 14 км к северу от г. Кудымкар, 500 м к юго - востоку от д. Дмитриевка. | Полезная толща представлена мергелем слабым, участками комковатым и известняком плотным, крепким, слабо доломитизированным, участками окремнелым. Р2 t. Мощность 0,8 - 1,6 м. | Хим. состав (%): СаО 21,18 - 53,57 ср. 31,70; МgО 0,91 - 11,91 ср. 7,85; SiО2 4,53 - 31,67 ср. 21,98; R2О3 0,77 - 8,47 ср. 4,92. | Благоприятные для разработки открытым способом, гидрогеол. условия благоприят ные. | Малое. Авторские запасы на 1972 г.: С2 - 164 тыс. т. | В. К. Кокаровцев, 1972. | Эксплуатируется местными колхозами. |  | Проходит дорога пригодная для проезда в сухое время года. |
| 20 | 7160 | ЖЕРЕБЦОВО | 0-40-VII Коми - Пермяцкий автономный округ, Кудымкарский район, 17 км к северу от г. Кудымкар, у восточной окраины д. Жеребцово. | Мергель серый, рыхлый , мощностью 0,5 м, площадь распространения 1000 м2. |  | Возможна эксплуатация открытым способом. | Авторские запасы на 1972 г.: С2 - 1000 т. | В. К. Кокаровцев, 1972. | Эксплуатируется местными колхозами. |  |  |
| 21 | 7161 | ЗАХАРОВО | 0-40-VII Кудымкарский район, 2,5 км севернее г. Кудымкар, 400 м на юг от д. Захарово. | Известково - глинистые отложения татарского яруса. Известняк крепкий, скрытокристаллический, с кристаллами кальцита. Мощность 0,1 м. Мергель серый, плотный, участками рыхлый. Видимая мощность 1,0 м. |  | Горнотехнические условия позволяют эксплуатацию открытым способом. | Авторские запасы на 1972 г.: С2 - 2000 т. | В. К. Кокаровцев, 1972. | Эксплуатировалось местными колхозами. |  | 50 м от дороги. |
| 22 | 7162 | ЗЫРЯНОВО | 0-40-III Соликамский район, 16,7 км к югу - юго-востоку от г. Соликамск, 0,9 км к югу - юго - востоку от д. Косиково. | Пластообразная залежь мергеля мощностью 5,2 м. Вскрыша 0,1 - 0,5 м. Может применяться для известкования почв. |  |  | Авторские запасы на 1980 г.: С2 - 108,3 тыс. т. | М. И. Денисов, 1980. | Резерв. |  |  |
| 23 | 7163 | КАЙСАРОВСКОЕ | 0-40-I Коми - Пермяцкий автономный округ, Кочевской район, 10 км к северу от с. Юксеево, 40 км к северу от с. Кочево. | Пластообразная залежь мощностью 5,3 м. Мергели с прослоем известняка верхнепермского возраста. | Хим. состав: СаСО3+МgСО3 в мергеле блок - 1 C2 50,58 - 72,05% , блок - 2 С2 57,51 - 74,42%. В известняках блок - 1 С2 - 75,12%. |  | Малое. Авторские запасы на 1990 г. (тыс. т): С2 - 2524 Блок - 1 С2 - 1241, блок -2 С2 - 1283. Возможен прирост 1 - 2 млн. т. | Р. Г. Ибломинов, 1990. | Резерв. |  | Проходит тракт г. Кудымкар - п. Гайны. |
| 24 | 7164 | КАМЕНСКОЕ | 0-40-XXXIV Октябрьский район, 5 км к юго - западу от п. Октябрьский. | Карбонатные породы Р1fl устькаменской пачки. Протяженность в северо - восточном направлении 4 км. | Хим. состав (%): СаСО3+МgCО3 85,44 - 99,06 - выветрелые породы; 89,66 - 99,44 - плотные породы. | Может эксплуатироваться открытым способом. | Среднее. Балансовые запасы (тыс. т): А+В+С1 - 6358, С2 - 9864. | Урал ТКЗ, 23.12.81г., № 12. Л. И. Петрова, 1990. | Резерв. |  | На севере проходит ж. д. магистраль. |
| 25 | 7165 | КАШИНО | 0-40-IV Соликамский район, 20 км к востоку - северо-востоку от г. Соликамск, у северо - западной окраины бывшей д. Кашино. | Пластообразная залежь известняка мощностью до 4,0 м. Вскрыша - 0,5 м. | Хим. состав (%): СаО 30,03 - 44,74; СаCО3 - 69,90; МgО 0,58 - 2,46; МgСО3 - 3,70; R2О3 3,91 - 9,50. Может использоваться для известкования кислых почв. |  | Малое. Авторские запасы на 1980 г.: 1278 тыс. т. | М. И. Денисов, 1980. | Резервное. |  |  |
| 26 | 7166 | КОКОРИНО | 0-40-III Соликамский район, 17 км на север - северо - восток от г. Соликамск, 0,5 км на северо - восток от д. Кокорино. | Пластообразная залежь известняка мощностью 3,1 км, вскрыша - 1,75 м. Известняк плитчатый, кремнистый, мергель. Может использоваться для известкования почв. |  |  | Авторские запасы на 1980 г.: С2 - 72,2 тыс. т. | М. И. Денисов, 1980. | Резерв. |  |  |
| 27 | 7167 | КОЛЬЧУГСКОЕ | Р-40-XXXIII Чердынский район, 16 км на запад от г. Чердынь, 0,8 км северо - восточнее д. Кольчуг. | Линзообразная залежь карбонатных пород шешминской свиты. Мощность полезной толщи до 4,9 м. Известняки плитчатые, плотные, глинистые с удельным весом от 2,45 до 2,66 г/см3. | По суммарному содержанию СаСО3 + МgСО3 известняк можно применять в качестве агроруд, приготовляя известковистую муку I сорта для известкования почв. |  | Малое. Запасы на 1989 г по С1 - 225,3 тыс. т. | З. А. Леонова, 1989. | Резерв. |  |  |
| 28 | 7168 | КОНДАССКОЕ | 0-40-III Усольский район, 37 км на запад от г. Усолье, 44 км на запад от г. Березники, 0,3 км северо - восточнее д. Кондас. | Пластообразная залежь мощностью 0,2 м. Известковый туф, светло - серый, слабоглинистый. Вскрыша - 0,2 м. |  |  | Авторские запасы на 1980 г.: 26 тыс. т. | М. И. Денисов, 1980. |  |  |  |
| 29 | 7169 | КОСОЛАПОВО | 0-40-III Соликамский район, 18 км к северу от г. Соликамск, 0,2 км на север - северо - запад от д. Косолапово. | Мощная толща карбонатных пород до 6,5 м. Мощность вскрыши 0,36 м. | Известняк плиточный кремнистый, мергель. Пригоден для известкования почв. |  | Авторские запасы на 1980 г.: С2 - 65,5 тыс. т. | М. И. Денисов,1980. |  |  |  |
| 30 | 7170 | КОШКИНСКОЕ | 0-40-XIV Нытвенский район, 35 км к северо - востоку от г. Нытва и 2 км к северу от д. Кошки. | Пластообразная залежь северо - западного простирания мощностью 2,0 - 6,6 м ср. 4,1 м Пермского возраста. Длина залежи по простиранию 700 м, ширина 100 - 400 м. Известняки (66%), линзы мергеля, аргиллита. | Хим. состав (%): СаСО3+МgСО3 в известняках 75,8 - 94,07; в мергелях 60,55 - 74,35; ср. по месторождению - 79,34. Объемный вес по полезной толще - 1,96 т/м3, коэффициент рыхления - 1,15. Прочность в сухом состоянии 31 - 113 мпа. Известняки неморозостойкие. Коэффициент размолоспособности 1,82 - 2,14. | Благоприятные условия эксплуатации открытым способом. Мощность вскрыши 0,1 - 2,0 м ср. 0,5 м. | Малое. Балансовые запасы (тыс. т): А+В+С1 - 1255, С2 - 240. | Утв. Урал ТКЗ, 29.11.83г., № 18. Паспорт № 969. | Резерв. |  | В 0,1 км к юго - западу проходит грунтовая дорога г. Чердынь - д. Батуры. |
| 31 | 7171 | КУЛАКОВСКОЕ | Р-40-XXXIII Чердынский район, 26 км на юг от г. Чердынь, на южной окраине д. Кулаково. | Пластообразная залежь плитчатых мергелей верхнесоликамской подсвиты. | Хим. состав (%): CаСО3 - 30,43; R2О3 - 8,95; SiО3 - 0,36; н. о. - 31,31; п.п.п. - 26,91. Мергель пригоден для производства агроруд. |  | Малое. Запасы на 1989 г. по С2 - 30 тыс. т. | З. А. Леонова, 1989. |  |  |  |
| 32 | 7172 | КЫШКИНСКОЕ | 0-40-I Коми - Пермяцкий автономный округ, 8 км к востоку от с. Кочево, 1,7 км от д. Кышка. | Мергели с прослоями известняка верхнепермского возраста. Простирание полезной толщи с юго - запада на северо - восток с уменьшением мощности в юго - восточном направлении. | Хим. состав: СаСО3 + МgСО3 в мергеле содержится 50,47 - 74,23%, в известняках - 78,74 - 79,40%. Среднее по месторождению - 61,44%. | Благоприятные условия эксплуатации открытым способом. | Малое. Авторские запасы на 1990 г.: С2 - 5213 тыс. т. | Р. Г. Ибламинов, 1990. | Резерв. |  | Проходит тракт с. Кочево - д. Мараты. |
| 33 | 7173 | ЛЕСОРУБОВСКОЕ | Р-40-XXXIII Чердынский район, 10 км на запад - юго - запад от г. Чердынь, 1,3 км от юго - восточной окраины п. Лесоруб. | Карбонатные породы шешминского горизонта. Блок 1 - С2 протяженностью 1100 м, шириной 360 - 400 м. 98% известняка с линзой мергеля. 2-ой блок вытянут в северо - восточном направлении на 740 м, ширина - 400 м. Известняки - 45%, мергели - 55%. | Хим. состав блок 1 - С2 (%): МgCО3+СаСО3 73,8 - 93,3 ср. 88. 2-ой блок: СаСО+ МgСО3 в известняках cодержится 76,8 - 91,8 ср. 83,9; в мергелях около 61,1 - 75,4 ср. 68,4. Размолоспособность известняка - 1,06 и 1,33, объемный вес известняков - 2,51 т/м3, мергеля - 2,17 т/м3. | Благоприятные условия эксплуатации открытым способом. | Малое. Балансовые и утвержденные запасы (тыс. т): А + В + С1 - 2388, забалансовые - 562. | Утв. Пермским ТКЗ, 1992 г., № 2. Л. И. Петрова, 1990. | Резерв. Планируется проведение детальной разведки. |  | В 2 км к северу - северо - западу тракт с. Кольчук - с, Анисимово - г. Чердынь. |
| 34 | 7174 | ЛОГИНОВСКОЕ | 0-40-VII Кудымкарский район, 21 км южнее г. Кудымкар, на возвышенной части водораздела рек Юсьва и Нердва, 0,6 км к востоку от д. Логиново. | Пластообразная залежь карбонатных пород Р2. Мергели с прослоями известняка, в верхней части выветрелые до щебнисто - мучнистого состояния. | Хим. состав: СаСО3 + МgСО3 в известняках составляет 75,03 - 95,3%, в мергелях 50,07 - 74,72%, среднее по месторождению - 71,96%. | Благоприятные условия эксплуатации открытым способом. | Малое. Авторские запасы на 1990 г.: 3652 тыс. т. Прирост запасов возможен к югу от месторождения. | Р. Г. Ибламинов, 1990. | Резерв. |  |  |
| 35 | 7175 | МЕРЕЧАТСКОЕ | 0-40-ХIV Ильинский район, 9 км к юго - востоку от пос. Ильинский, 0,5 км на северо - запад от д. Меречата, на водоразделе рек Коротаевка и Мал. Вож. | Известняк и мергель казанского яруса верхней перми. Пластообразная залежь длиной 500 - 900 м, шириной 100 - 400 м, мощность 0,4 - 4,5 м. Залежь не выдержана по мощности. Генезис осадочный. | Хим. состав известняк и мергель соответственно (%): SiО2 - 7,84 и 24,98, Аl2О3 - 0,7 и 2,07, Fе2О3 - 0,4 и 1,08, СаО - 48,21 и 32,1, МgО - 0,74 и 0,89, SО3 - 0,06 и 0,04, СО2 - 39,04 и 26,0, СаСО3 - 85,82 и 57,13, МgСО3 - 1,58 и 1,94. | Благоприятные условия эксплуатации открытым способом. | Малое. Балансовые и утвержденные запасы (тыс. т): А+В+С1 - 1644, в т. ч. А+В - 433. Возможен прирост запасов в северо -западном направлении. | Утв. ТКЗ Уралгеология, 1990 г., № 8. Л. И. Петрова, 1990. | Резерв. |  | В 1,7 км к востоку проходит грунтовая дорога . |
| 36 | 7176 | МИРОНОВА | 0-40-VII Коми - Пермяцкий автономный округ, Кудымкарский район, в 7 км к югу от г. Кудымкар, 50 м на северо - восток от юго - восточной окраины д. Миронова. | Карбонатные породы Р2t. Известняк серый, разрушенный на щебень и глыбы. Мергель темно - серый, разрушенный. Мощность мергеля 0,6 м. Мощность полезной толщи от 1,0 до 4,1 м, среднее - 2,38 м. | Хим. состав (%): СаО 30,83 - 48,77 ср. 41,54; Мg 0,18 - 2,82 ср. 1,35; SiO2 6,47 - 29,38 ср. 15,77; R2O3 2,39 - 8,84 ср. 5,17; SO2 0,0 - 0,12 ср. 0,03. | Условия разработки благоприятные, мощность вскрыши 0,2 - 0,5 м. | Авторские запасы на 1972 г.: С2 - 18,3 тыс. т. | В. К. Кокаровцев, 1972. |  |  |  |
| 37 | 7177 | МИХИНСКОЕ | 0-40-XXVIII Ординский район, 30 км на юг от с. Орда, на северо - восточной окраине д. Михино, вблизи границы с Уинским и Октябрьским районами. | Карбонатные породы верхне - пермского возраста. Обломочная щебнисто - мучнистая масса с редкими прослоями массивных пород ненарушенной структуры. | Хим. состав: СаСО3 + МgСО3 среднее значение в верхней пачке - 74,78%, в нижней - 90,97%. | Рекомендуется для эксплуатации открытым способом. | Малое. Авторские запасы на 1990 г. (тыс. т): С1 - 2112,7; С2 - 5826,9. | Л. И. Петрова, 1990. | Резерв. . |  | Автомобильная дорога г. Кунгур - п. Октябрьский. |
| 38 | 7178 | МОСКВИНСКОЕ | 0-40-I Коми - Пермяцкий автономный округ, Кочевской район, 25 км северо - восточне с. Кочево. Координаты: 59049/ с. ш., 54024/ в. д. | Пластообразная залежь переслаивающихся между собой мергелей и известняков разрушенных до мучнисто - щебнистого состояния. Мощность полезного ископаемого 1,0 - 15,7 м. | Хим. состав: СаСО3 + МgСО3 - 75,86%. | Благоприятные условия для отработки открытым способом. | Среднее. Балансовые запасы (тыс. т): В + С1 - 5272, С2 - 1539. | Утв. Урал ТКЗ, 3.11.83г., № 16. Р. Г. Ибламинов, 1995. | Пробная добыча сырья Кочевсксельхозхимией начата в 1986 г. |  | В 2 км к западу проходит тракт г. Кудымкар - п. Гайны. |
| 39 | 7179 | МОСТОВОЕ | 0-40-XXVIII Суксунский район, 15 км на юг - юго - запад от п. Суксун, 5 км к западу от д. Мостовая (и с. Ключи). | Полезная толща представлена разрушенными до состояния муки и щебня доломитами, кора выветривания филипповского горизонта кунгурского яруса нижней перми. | Хим. состав (%): СаСО3+МgСО3 в блоке 1 - С1 92,29 - 96,37 ср. 93,96; в блоке 2 - С2 88,40 - 93,11 ср. 90,85. | Рекомендуется эксплуатация открытым способом. | Малое. Авторские запасы на 1990 г. (тыс. т): Блок 1 - С1 - 508,1, 2 - С2 - 226,7. Общие - 734,8. | Л. И. Петрова, 1990. | Резерв Южного карьера доломитовой муки. |  | С д. Мостовая связано гравийно - щебнистой дорогой. |
| 40 | 7180 | МОТОГОРСКОЕ | 0-40-XXII Кишертский район, 20 км на восток от ст. Кишерть, 9 км юго - восточнее ж. д. Шумково. Координаты: 57020/ с. ш., 57036/ в. д. | Доломитовая мука. |  |  | Авторские запасы на 1957 г. - 1300 т. | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 41 | 7181 | НИЖНЕ - МОШЕВСКОЕ | 0-40-III Соликамский район, 20 км к северо - западу от г. Соликамск, 7 км к юго - востоку от п. Тюлькино. | Мощность 6 - 8 м, вскрыша - 1,6 м. Кремнистый известняк. | Хим. состав (%): СаО - 45,1; МgО - 1,5; SiО2 - 11,2. Может использоваться для известкования почв. |  | Авторские запасы на 1980 г. - ориентировочно до 1 млн. т. | М. И. Денисов, 1980. |  |  |  |
| 42 | 7182 | ОТЕВСКОЕ (ГАВРИЛОВО) | 0-40-VII Коми - Пермяцкий автономный округ, Кудымкарский район, 10 км севернее г. Кудымкар, между селами Отево и Мечкар. Координаты: 59°°05¢ў с. ш., 54°°34¢ў в. д. | Мергель - 92,7%, аргиллит известковистый - 2,6%, известняк - 4,7%. Полезная толща выдержана по простиранию. Татарский ярус перми. Генезис экзогенный, осадочный, биохимический. Размер залежи 340 ´ґ 400 м. | Хим. анализ (%): SiО2 - ср. 25,5; R2О5 - ср. 8,5; СаСО3 - ср. 55,2; МgСО3 - ср. 7,2. | Благоприятные условия эксплуатации открытым способом. | Малое. Балансовые запасы (тыс. т): А+В+С1 - 922, в т.ч. В - 247, С1 - 675. Утв. запасы: А+В+С1 - 1008 тыс. т. | Утв. Урал ТКЗ, 27.09.75 г., № 3. Паспорт № 365. | Разработка. | Кудымкарское межрайонное объединение Сельхозхимия. | 0,7 км к востоку от тракта, 110 км севернее ж. д. ст. Менделеево. |
| 43 | 7183 | ПЕНЬКОВСКОЕ | 0-40-XXII Кишертский район, 2км на север - северо - восток от с. Кишерть. Координаты: 57027/ с. ш., 57018/ в. д. | Доломитовая мука. |  |  | Авторские запасы на 1957 г. - 6500т. | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 44 | 7184 | ПИШИКОВСКОЕ | 0-40-XXII Кишертский район, 18 км на северо - восток от ст. Кишерть, с. Петрета. Координаты: 57028/ с. ш., 57028/ в. д. | Доломитовая мука. | СаСО3 - 96%. |  | Авторские запасы на 1957 г. - 5200т. | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 45 | 7185 | ПОЛОМ | 0-40-III Усольский район. 11,5 км на северо - запад от г. Усолье, 17 км к юго - западу от г. Соликамск, на южной окраине д. Полом. | Пластообразная залежь мергеля мощностью 5,3 м. Вскрыша - 0,03 м. Отвечает требованиям агроруд. |  |  | Авторские запасы на 1980 г.: С2 - 19,9 тыс. т. | М. И. Денисов, 1980. |  |  |  |
| 46 | 7186 | ПОПОВА - 1 | 0-40-III Соликамский район, 6 км к югу от г. Соликамск. у восточной окраины п. Попово, | Пластообразная залежь карбонатных пород до 19,0 м. Вскрыша - 0,62 м. Для известкования кислых почв. |  |  | Авторские запасы на 1980 г.: С1 - 1272,2 тыс. т. | М. И. Денисов, 1980. |  |  |  |
| 47 | 7187 | ПОПОВА - 2 | 0-40-III Соликамский район, 6 км к югу от станции г. Соликамск. 0,3 км от северо - восточной окраины п. Попова, | Мощная толща карбонатных пород - 7,56 м. Вскрыша - 0,65 м. Для известкования кислых почв. |  |  | Авторские запасы на 1980 г.: С1 - 717,8 тыс. т. | М. И. Денисов, 1980. |  |  |  |
| 48 | 7188 | ПОСАДКИНСКОЕ | 0-40-XV Добрянский район, 16 км на северо - запад от г. Добрянка, у д. Посад в левом коренном берегу р. Кама. | Карбонатные отложения белебеевской свиты казанского яруса. Продуктивная толща сложена известняками серыми, темно - серыми, мелкокристаллическими, мощность 2,4 м. | Хим. состав (%): СаО - 49,33; МgО - 1,11; R2О3 - 2,34; SО3 - 0,48; н. о. - 5,21; п.п.п. - 40,53. По химическому составу известняки пригодны для агроудобрений, как строительный материал: бут, щебень, для обжига на известь. |  | Малое. Запасы на 1992 г. по С1 - 229,4 тыс. т. | З. А. Леонова, 1992. | Законсервировано. |  |  |
| 49 | 7189 | РУДАКОВСКОЕ | 0-40-XXII Березовский район, 5 км на север от с. Березовка, 34км северо - восточнее ж.д. ст. Кунгур, с. Рудаково. Координаты: 57039/ с. ш., 57016/ в. д. | Доломитовая мука. |  |  | Авторские запасы на 1957 г.: 65 т. | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 50 | 7190 | СОВХОЗ 1 - ГО КАЛИЙНОГО РУДНИКА | 0-40-III Соликамский район, 10 км юго - западнее г. Соликамск, 1,5 км от д. Родники. | Мощная толща карбонатных пород (3,5 м). Вскрыша - 1,0 м. Известняк плотный, тонкослоистый. | Хим. состав (%): СаО - 42,8; МgО - 1,8; SiО2 - 15,6. Может использоваться для известкования почв. |  |  | М. И. Денисов, 1980. | Старая выработка. |  |  |
| 51 | 7191 | СОЛИКАМСКОЕ | 0-40-III Соликамский район, 4 км восточнее ст. Соликамск. | Обнажение известняков у Каменского Лога. Мощность - 6 м, вскрыша - 1,0 м. | Хим. состав (%): CаО - 44,7; МgО - 2,84; SiО2 - 12,28. Может использоваться для известкования почв. |  |  | М. И. Денисов, 1980. |  |  |  |
| 52 | 7192 | СОСУНОВСКОЕ | 0-40-XIII Сивинский район, 12 км южнее с. Сива, 0,2 км на юго - восток от д. Сосунова. | Известняки и мергели татарского яруса Р1. Залежь пластовая и линзообразная. Мощность 0,1 - 0,2 м, размер 620 х 280 м. Мин. состав известняка (%): кальцит 78 - 96; кварц 12 - 16; глинистые материалы 3 - 5; полевые шпаты; серицит; кремнистые обломки; доломит. Мин. состав мергеля (%): кальцит 58 - 68; доломит 1 - 3; глинистые материалы 17 - 18; кварц 10 - 15; углистые материалы; полевые шпаты; кремнистые обломки; серицит; хлорит; турмалин; циркон. | Хим. состав известняка и мергеля соответственно (%): SiО2 13,79 и 19,62; ТiО2 0,02 и 0,02; Аl2О3 0,77 и 1,13; Fе2О3 0,48 и 0,69; СаО 41,74 и 35,45; МgО 2,31 и 3,40; СО2 33,58 и 29,73; н/р. о.17,18 и 24,44; п.п.п. 35,75 и 32,15. Содержание в известняке СаСО3+МgСО3 - 79,32, содержание в мергеле СаСО3+МgСО3 - 69,98. Истираемость И - 11, дробимость Др - 400, коэффициент размолоспособности известняка - 1,44, мергеля - 2,45. Мергель и известняк пригодны для известкования почв. | Разработка может быть карьерным способом. | Малое. Балансовые запасы (тыс. т): А+В+С1 - 453 в т. ч. А+В - 128, С1 - 325. | Утв. ТКЗ Пермгеолкома, 1994 г., № 24. Паспорт № 956. | Резерв. Подготовка к освоению. Потребитель - Государственное объединение “Пермагропромхимия”. |  | Шоссе г. Пермь - с. Сиба и грунтовые дороги. |
| 53 | 7193 | ТОЛОТИНСКОЕ | 0-40-III Соликамский район, 16 км к северу - северо - западу от г. Соликамск, 2,5 км к северу от д. Черняево. | Мощность известняка около 3 м, вскрыша 0,2 - 1,0 м. Можно использовать для известкования почв. |  |  |  | М. И. Денисов, 1980. |  |  |  |
| 54 | 7194 | ТЮРИКОВСКОЕ | 0-40-XXII Кишертский район, 8км на северо - восток от ст. Усть - Кишерть, д. Тюриково. Координаты: 57025/ с. ш., 57020/ в. д. | Доломитовая мука. | СаСО3 - 98,4%. |  | Авторские запасы на 1957 г. - 59340т. | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 55 | 7195 | У СЕЛА СУХОЙ ЛОГ II | 0-40-XXII Кишертский район, 14 км от ж. д. ст. Кишерть, у села Сухой Лог. Координаты: 57026/ с. ш., 57026/ в. д. | Доломитовая мука. | СаСО3 - 97,5%. |  | Авторские запасы на 1957 г. - 6500 т. | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 56 | 7196 | ФИЛИППОВСКОЕ | 0-40-XXII Кунгурский район, 4 км восточнее г. Кунгур. Координаты: 57026/ с. ш., 57002/ в. д. | Доломиты кунгурского яруса и доломитизированные известняки мощностью 12 м. Вскрыты карьером до глубины 12 м. | Хим. состав (%): СаО - 39,07; МgО - 13,19; SiО2 - 1,0; СаО+МgО - 52,26. | Горнотехнические условия благоприятные. Вскрыша - 4м. | Малое. Авторские запасы на 1957 г. - 400 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатируется Кунгурским известковым заводом. |  |  |
| 57 | 7197 | ХАРЮШИНО | 0-40-III Соликамский район, 11,5 км к востоку от г. Соликамск, 0,4 км к северо - востоку от д. Харюшино. | Мощная толща (5,16 м) мергеля. Вскрыша - 0,38 м. Можно использовать для известкования почв. |  |  | Авторские запасы на 1980 г.: С1 - 335 тыс. т. | М. И. Денисов, 1980. |  |  |  |
| 58 | 7198 | ХОЛОДНЫЙ КЛЮЧ | 0-40-XVI Чусовской район, 4,5 км на юго - восток от ж. д. ст. Чусовская. | Приурочено к морским карбонатным отложениям визейского и башкирского ярусов каменноугольной системы. | Хим. состав (%): СаО - 46,76; R2О3 - 0,76; SiО2 - 3,13; SО3 - 0,07; п.п.п. - 43,08. Физ.- мех. свойства известняков: объем. масса 2,62 - 2,78 г/см2, водопоглащение 0,05 - 2,0 %, предел прочности при сжатии в воздушно - сухом состоянии 1062 - 2180 кг/см2, в водонасыщенном состоянии 939 - 2060 кг/см2, после 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания 699 - 2010 кг/см2, коэф. размякчения 0,85 - 1,0, потери в весе после испытания на морозостойкость до 0,11 %. Марка по морозостойкости Мрз. 50. | Условия благоприятные для разработки месторождения открытым способом. Коэф. вскрыши - 0,23. Не обводнено. | Крупное. Балансовые запасы (тыс. т): А+В+С1 - 15605, в т. ч. В - 3144, С1 - 12461. Утв. запасы (тыс. т): А+В+С1 - 17144, в т. ч. А+В - 4382. | Утв. ГКЗ, 30.03.1977 г., № 7827. Б. М. Элькина, 1988. | Разрабатывается АО “Западуралнеруд”. |  | Связано с г. Чусовой грунтовой дорогой улучшенного типа. |
| 59 | 7199 | ЧЕРНОЕ | 0-40-III Соликамский район, 10 км к северо - востоку от г. Соликамск, 5 км к северо - востоку от с. Городище. | Мощная толща мергеля до 5,76 м, вскрыша - 1,3 м. Может быть использован для известкования почв. |  |  | Авторские запасы на 1980 г.: С1 - 129,2 тыс. т. | М. И. Денисов, 1980. |  |  |  |
| 60 | 7200 | ЧУВАШОВА | 0-40-III Соликамский район, 5,3 км на север от г. Соликамск, 0,5 км на запад от д. Чувашова. | Мергели, известняки мощностью 2 м. | Хим. состав (%): СаО - 36,06; R2О3 - 7,59; МgО - 1,9. Может быть использовано для известкования почв. |  |  | М. И. Денисов, 1980. |  |  |  |
| 61 | 7201 | ШАРАШИНСКОЕ | 0-40-XXVIII Кишертский район, 9 км к югу от ж. д. станции Кишерть. | Полезная толща сложена массивными и неяснослоистыми органогенными известняками артинского яруса и слоистыми хемогенными карбонатными породами кунгурского яруса. | Хим. состав (%): СаСО3 52,23 - 55,30; МgСО3 0,16 - 1,90; R2О5 0,06 - 10,00; SiО2 0,29 - 4,98; н.о. 0,40 - 2,37. Физико - механические показатели известняков: объемная масса 1,79 - 2,68 г/см2, водопоглащение 0,7 - 6,6%, предел прочности при сжатии в воздушно - сухом состоянии - 620 кг/см2, в водонасыщенном состоянии - 590 кг/см2, после 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания - 660 кг/см2, коэффициент размягчения 0,42 - 1,00, марка по морозостойкости МРЗ 50. | Благоприятные условия эксплуатации открытым способом . Мощность продуктивной толщи 36,4 - 78,8 м, вскрыша - 3,6 м . Не обводнено. | Крупное. Балансовые запасы (тыс. т): В+С1 - 17710, в т.ч. В - 3607, С1 - 14103, С2 - 7966. | Утв. Урал. ТКЗ, 31.08.83 г., № 13, 1990 г., № 21. Л. И. Петрова, 1990. | Резерв. |  | В 9 км к югу от ж. д. ст. Кишерть и наличие автотрассы. |
| 62 | 7102 | ЯРИНСКОЕ | 0-40-XV Добрянский район, в 9 км северо - восточнее г. Добрянка, на правом берегу р. Яриной. | Приурочено к соликамской свите. Продуктивная толща сложена мергелем зеленовато - серым и серым, известняком серым разрушенным до щебня. Подстилающие породы - аргиллиты, вскрыша - глина коричневая, вязкая. Средняя мощность - 11,5 м, вскрыша - 0,4 м. | Хим. состав мергелей (%): СаО - 30,35; МgО - 4,88; R2О3 - 7,63; н.о. - 27,5; п.п.п. - 28,84. Известняков (%): СаО - 35,39; МgО - 3,84; R2О3- 5,95; н.о. - 20,31; п.п.п. - 31,51. |  | Малое. Авторские запасы на 1992 г. - 398,21 тыс. т. | З. А. Леонова, 1992. | Периодически разрабатывается. |  |  |

# ГАЖА, ТОРФОГАЖА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7231 | # АЛМАЗОВСКОЕ | # 0 - 40 - XXXI # Октябрьский район, в 5 км Ю ж.-д. ст. Щучье Озеро. Координаты: 56024/ с.ш., 56038/ в.д. | Высокая пойма р. Атер. Залежь представлена 3-мя участками: Алмаз, Одина, Жуки и сложена известковыми туфами. Размеры залежи 0.06-0.4 х 7.1 км, мощность 0.1-8.5 м (ср. 2.5 м). | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 97.8%. Известковые туфы пригодны для известкования кислых почв без предварительного помола. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 - 1573; кат. С2 - 79. | Урал ТКЗ 1976 г. Паспорт №311. | Резервное. |  | Автотранспорт. |
| 2 | 7232 | АНТОНКОВО | 0 - 40 - XXII Березовский район, в 100 м ВЮВ д. Антонково. | Левобережная пойма р.Cая. Полезная толща сложена гажей и торфогажей, образует линзообразную залежь мощностью 1.4м. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 в гаже 89.6%, в торфяной гаже 58.5%. | Уровень грунтовых вод ниже подошвы полезной толщи. | Запасы кат. С2: гажи- 36, торфа - 38. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 3 | 7233 | АРЯЖ | 0 - 40 - XXXII Куединский район, , в 0.5 км В д. Аряж. | Долина р.Буй. Полезная толща cложена гажей, торфогажей и торфом. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 в гаже 58.52%, в целом по участку (включая торф)-30.76%. | Полезная толща обводнена. | Запасы кат. C2: гажи и торфогажи - 49, торфа – 68. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 4 | 7234 | АТНЯШКА | 0 - 40 - XXXIII Чернушинский район, в 4 км Ю г. Чернушка. | Левобережная пойма р.Быстрый Танып. Полезная толща сложена гажей, известковыми торфами и торфогажей. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 в гаже 77.78%, в торфе 118-21.1%. | Полезная толща обводнена на отдельных участках. | Авторские запасы гажи - 62, торфа - 88. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 5 | 7235 | БАРХАТОВСКОЕ | 0 - 40 - XXVI Осинский район, в 6 км Ю г. Оса, у д. Бархатово. Координаты: 57014/ с.ш., 55033/ в.д. | Приурочено к присклоновой заливообразной части поймы р. Тулва. Представляет собой невыдержанную по составу и строению торфоизвестковую залежь размером 500х600 м. | Продуктивная толща сложена известковыми туфами (30-61%), торфотуфами (16-40%), торфами (9-38%), среднее содержание СаСО3+МgСО3 48.1%. | Полезная толща полностью обводнена. | Балансовые запасы гажи кат. А+В+С1 - 557. Авторские запасы торфа - 336тыс.т. | НТС Пермской КГРЭ, 1979. Паспорт №312. | Резервное. |  | Близость автодорог. |
| 6 | 7236 | БЕРЕЗОВКА 1 | 0 - 40 - XXXIII Чернушинский район, в 0.5 км С д. Березовка. | Полезная толща представлена линзообразной залежью (200х300 м) и сложена гажей-в южной части, известковыми торфами-в северной части в пойме р.Быстрый Танып. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 -79%, в целом по торфо-карбонатным отложениям-54.59%. | Полезная толща обводнена с глубины 0.8-1.0 м. | Авторские запасы гажи - 26, торфа - 8. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 7 | 7237 | БЕРЕЗОВКА | 0 - 40 - XXII Березовский район, на ЮЗ окраине райцентра с. Березовка, в 100 м З нефтебазы. | Залежь пластообразная, приурочена к старичным отложениям р.Шаква, ширина 250-300 м, протяженность 1 км. Представлена серией линз торфяной гажи, торфогажи и торфа. | Торфяная гажа серая до темно-серой, коричневая. Торф полуразложившийся, известковистый, с включениями и прослойками гажи. Среднее содержание СаСО3+МgСО3 - 56.4%, | Грунтовые воды на глубине 1-3.5 м. | Авторские запасы кат.C2: торфогажи и гажи (по двум блокам) – 248 тыс.т, торфа – 347тыс.м3. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  | Тракт Пермь-Кунгур-Лысьва. |
| 8 | 7238 | БОГАТЫРЕВСКОЕ | Р - 40 - XXVII Чердынский район, в 2 м от д. Богатырево вниз по течению. | Расположено на левобережной пойме р.Колва. Продуктивная толща сложена гажей (мощность 0.8 м), перекрыта торфом мощностью 3.4 м. | Содержание СаСО3+МgСО3 в гаже 62.79-79.62%, среднее 70.13%; в торфе 3.75-5.98%, среднее 4.68%. |  | Запасы кат. Р1 - 62.3. | В. К. Кокаровцев, 1992. | Резервное. |  | Автодорога Рожнево-Б.Кикус. |
| 9 | 7239 | БЫРМА | 0 - 40 - XXVIII Кишертский район, между д. Лебедята и д. Бырма. | Полезная толща представлена пластообразной залежью гажи и торфогажи (0.2х3 км), с юга примыкает к участку гажи Лекский. Мощность 2-6 м. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 по гаже и торфогаже ~75%. | Полезная толща обводнена с глубины 1.0-2.8 м. | Запасы кат. С2: гажи 472тыс.т, некондиционного торфокарбонатного сырья – 390тыс.м3. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 10 | 7240 | ВАЛЯШЕРСКОЕ | Р - 40 - XXVII Чердынский район, в 2 км С п.Ныроб. | Левобережная н/п терраса р.Колва. Залежь сложена гажей и торфогажей, перекрыта торфом. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 в гаже 73.83%, в торфянике 22.76-43.60%, среднее 33.70%, среднее по проявлению 42.60%. | Залежь обводнена. | Запасы кат. Р1 - 53.1. | В. К. Кокаровцев, 1992. | Резервное. |  | В 1.5 м к востоку - дорога Рожнево-Б.Кикус. |
| 11 | 7241 | ВАНЬКИНО | 0 - 40 - XXII Березовский район, в 250 км В и ЮВ д. Ванькино. | Левобережная пойма р.Шаква. Полезная толща сложена гажей торфяной и торфянистой и известковыми торфами. Линзообразная залежь размером 50-100х1500 м. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 64%. | Грунтовые воды на уровне 0.5-3.0 м. | Запасы кат.С2: гажи – 153тыс.м3, торфа – 171тыс.м3. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 12 | 7242 | ВЕРХ-КУЛТЫМ | 0 - 40 - XXII Березовский район, в 50 м Ю д. Верх-Култым. | Полезная толща представлена линзообразной залежью, сложенной известковыми туфами, частично гажей и торфом на правобережной пойме р.Явыш. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 87.04%. | Уровень грунтовых вод 0-2.5 м. | Запасы кат. С2 - 17. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 13 | 7243 | ВЕСЛЯНКА | 0 - 40 - XXVII Кунгурский район, в 300-500 м СВ д. Веслянка. | Полезная толща представляет собой пластообразную залежь размером 1.0х 0.3км. Сложена торфоизвестковыми отложениями на правобережной пойме р.Ирень. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 57.5%. | Полезная толща обводнена. | Авторские запасы кат. С2 - 204. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 14 | 7244 | ВОРОБЬЕВСКОЕ | 0 - 40 - XIV Нытвенский район, в 1 км В д. Зимонькино. | Сложена торфогажей, в меньшей мере известковыми торфами и гажей на левобережной пойме р.Поломка. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 40.4%. | Грунтовые воды на глубине 2-4 м. | Запасы кат. С2 - 176 (в пересчете на 30% влажности). | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 15 | 7245 | ДАНЬКОВСКОЕ | 0 - 40 - XIV Район г. Краснокамск, в 0.5 км ЮВ д. Даньки. | Правобережная пойма р.Кама. Полезная толща сложена гажей, образующей линзовидную залежь среди торфяника. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 65.8%. | Полезная толща обводнена. | Авторские запасы 210 тыс.м3. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 16 | 7246 | ДОЛИНА РЕКИ САЯ | 0 - 40 - XXII Березовский район, на северо-западе д. В. Сая. | Полезная толща сложена гажей и выполняет котловину размером 150-200х600 м, глубиной 2.5-4.5 м. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 81%. | Залежь обводнена. | Запасы кат. С2 - 211. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 17 | 7247 | ДУБОВОЕ | 0 - 40 - XXII Березовский район, в 200 м З д. Дубовое. | Полезная толща представлена родниковым известковым туфом, образующим линзообразную залежь. | Хим. состав отложений (%): CаО 48.68, МnO 0.24, н.о. 0.98, п.п.п. 48.30, R2О3 0.56, СаСО3+МgСО3 87. | Залежь обводнена с глубины 0.7-1.0м. | Запасы кат. С2 -12. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 18 | 7248 | ЕЛПАЧИХА | 0 - 40 - XXVI Бардымский район, в 0.3 км Ю д. Елпачиха. | Леввобережная пойма р.М.Амзя. Залежь сложена торфом и торфотуфом. Линза торфогажи (100х200 м) приурочена к СВ осточной части участка. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 по участку 28.7%. | Полезная толща обводнена . | Авторские запасы гажи – 8, торфа – 58. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 19 | 7249 | ЕРЕМИНСКОЕ | 0 - 40 - XXVII В 15 км СЗ с. Орда, по обе стороны от границы Кунгурского и Ординского районов. | Месторождение представляет собой торфоизвестковую залежь на высокой пойме р.Кунгур размерами 0.2-0.5х 5км. | Гажа серая, желто-белая и светло-серая, м/з и мучнистая. Торфогажа желто-серая, бурая, коричневая, обогащенная растительными остатками. Cреднее содержание СаСО3+МgСО3 58.32%. | Большая часть полезной толщи обводнена. | Балансовые запасы кат. В+С1 – 2310; С2 - 1885. | НТС Пермского ГРЭ (пр. №64, 26.12.78 г.). Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  | Сеть грунтовых дорог. |
| 20 | 7250 | ЖУРАВЛЕВСКОЕ | 0 - 40 - XXVII Ординский район, в 15 км СЗ с. Орда, в 5 км С с. Журавлево. Координаты: 57017/ с.ш., 56049/ в.д. | Приурочено к высокой пойме р. Кунгур. Продуктивная толща сложена туфом известковым и торфотуфом. Средняя мощность полезной толщи 3.4 м. | Cреднее содержание СаСО3+МgСО3 58.94%. | Условия благоприятны для разработки открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 - 514; кат. С2 - 75. | НТС КГРЭ, 1978 г. Паспорт №315. | Резервное. |  | Сеть грунтовых дорог. |
| 21 | 7251 | ЗАСПАЛОВСКОЕ | 0 - 40 - XXII Кунгурский район, в 19 км С г. Кунгур, в 0.2 км Ю д. Заспалово. | Полезная толща сложена гажей на пойменной террасе р.Мечка. Представляет собой пластообразную залежь размерами 0.03-0.4х3.3км. | Cреднее содержание СаСО3+МgСО3 75%. | Полезная толща не обводнена. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 – 409; С2 - 156. | НТС ПГРЭ (пр. №50, 31.10.73 ). Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  | Тракт Сергинский. |
| 22 | 7252 | ЗАШАКВА | 0 - 40 - XXII Березовский район, в 1 км В д. Зашаква. | Полезная толща представляет пластообразную залежь на правобережной пойме р.Шаква. Сложена гажей, родниковым известковым туфом и торфами. | Туф серый и желто-серый от м/з до к/з, гажа светло-коричневая слоистая, торф полуразложившийся. Cодержание СаСО3+МgСО3 соответственно 81.41; 66.98; 16.5%. | Грунтовые воды на уровне 0.2-0.6 м. | Запасы кат. С2: гажи – 42тыс.т, торфа - 9.8тыс.м3. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 23 | 7253 | ЗВЕРЕВСКОЕ | 0 - 40 - XXIII Чернушинский район, в 3 км СВ райцентра. Координаты: 56032/ с.ш., 56010/ в.д. | Приурочено к высокой пойме р. Быстрый Танып. Размеры залежи 0.8 х 0.05 – 0.44км, мощность 4.2 м. | Продуктивная толща состоит из торфов (66%), известковых туфов и торфотуфов (34%) в виде линз и прослоев в торфе. Cодержание СаСО3+МgСО3 42.2-43.2%. | Разработка открытым способом. | Балансовые запасы кат. С1 57; кат. С2 - 31. | НТС Пермской КГРЭ (пр.№36, 28.09.79 ). Паспорт №314. | Резервное. |  | Тракт Пермь-Чернушка. |
| 24 | 7254 | ИВАНКОВО-ВАСЬКИНО | 0 - 40 - XXVIII Суксунский район, в 0.5 км С д. Васькино и до д. Иванково (на юге). | Низкие террасы рек Салап и Б.Речка. Залежь сложного строения, пласто-и линзообразная, иногда карманообразная. Сложена гажей, торфогажей и известковыми торфами | Гажа желто-серая, серая, белая, м/з и ср/з. Гажа торфянистая и торфяная серая до черной, иногда переходит в торфогажу Торф полуразложившийся перекрывает гажу и торфогажу. Cодержание СаСО3+МgСО3 61.3%. | Большая часть полезной толщи не обводнена. | Запасы кат.С2 - 943. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 25 | 7255 | КАНАБЕКИ | 0 - 40 - XXII Березовский район, у СВ окраины д. Канабеки. | Правобережная пойма р.Шаква. Полезная толща сложена известковым туфом с охристыми ожелезненными пятнами и включениями каменного туфа (до 15%). | Хим. состав (%): СаО 47.27-51, МgО 0.33-0.51, н.о. 2.56-4.91, п.п.п. 39.5-42.93, СаСО3+МgСО3 85.2-91.59. | Залежь обводнена с глубины 0.8-4.0 м. | Запасы кат. С2 - 25.4 (при 30% влажности). | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 26 | 7256 | КАНАБЕКСКОЕ КЛАДБИЩЕ | 0 - 40 - XXII Березовский район, в 200 м Ю д. Канабеки. | Левобережная пойма р.Б.Кысмыл. Полезная толща сложена, родниковым известковым туфом с обломками каменного туфа и прослойками торфа. | Cодержание СаСО3+МgСО3 83.21%. | Мощность полезной толщи 0.4-2.3 м, средняя 0.7 м. | Запасы гажи кат. С2 - 13.6тыс.т. Объем торфа - 13.6тыс.м3. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 27 | 7257 | КАРНАУХОВО | 0 - 40 - XXII Березовский район, в 500 м В д. Карнаухово. | Пойма ручья Ольховка. Полезная толща сложена гажей, торфогажей и торфом. | Хим. состав (%): СаО 4.25-8.82, МgО 0.42-0.80, н.о. 3.17-5.39, п.п.п. 61.86-73.0, СаСО3+МgСО3 34.4%. | Грунтовые воды на глубине 0.6-4.0 м. | Запасы торфогажи и торфа кат.и С2 – 141. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  | Автотранспорт . |
| 28 | 7258 | КЛЫЧЕВСКОЕ | 0 - 40 - XXII Березовский район, в 3.5 км ЮВ с. Березовка, у Ю окраины д. Ключи. Координаты: 57034/ с.ш., 57014/ в.д. | Левобережная пойма р.Шаква. Продуктивная толща сложена гажей торфянистой светло-серой, в восточной части карбонатные отложения перекрыты торфом. | Естественная влажность известкового туфа 34.2-80%, среднее cодержание СаСО3+МgСО3 68.97%. | Грунтовые воды, в основном, ниже подошвы полезной толщи. | Балансовые запасы кат. В+С1 - 712. | НТС ПГРЭ, 1975 г. Паспорт №364. | Резервное. |  | Тракт Кунгур-Чусовой. |
| 29 | 7259 | КОМАРОВСКОЕ | 0 - 40 - XX Нытвенский район, на левобережной пойме р. Нытва, на ЮВ окраине г. Нытва. | Левобережная пойма р.Нытва. Полезная толща cложена известковым торфом с прослоями гажи, перекрыта повсеместно торфом мощностью 0.5-2.7 м. | Гажа серая, буро-и светло-серая м/з. Иногда гажа переходит или подстилается известковым торфом, бурым и серым, песчанистым. Cреднее содержание СаСО3+МgСО3 - 54.2%. | Полезная толща обводнена с глубины 2 м. | Авторские запасы гажи и известковых торфов 145тыс.м3. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 30 | 7260 | КОНСТАНТИНОВСКОЕ | 0 - 40 - XXVI Бардымский район, у С окраины с. Константиновка. Координаты: 56048/ с.ш., 55056/ в.д. | Левобережная пойма р.Тулва. Месторождение сложено: гажа 15%, торфогажа 30%, торфа 55%. | Влажность гажи 78.8%, торфогажи-83.8, торфа-79; объемная масса (при 30% влажности) гажи-1.13, торфогажи-0.64, торфа-0.38; cреднее содержание СаСО3+МgСО3 75.52; 36.21; 15.69%. | Полезная толща обводнена с глубины 1.0 м. | Балансовые запасы (при 30% влажности) кат. С1 - 49. | НТС ПГРЭ (пр. №42, 3.10.78 ). Паспорт №970. | Резервное. |  | Сеть грунтовых и гравийных дорог. |
| 31 | 7261 | КОПОРУШКИ-СИМЕНЧИ | 0 - 40 - XXVII Суксунский район, у д. Копорушки. | Долина р.Сыра. Полезная толща сложена гажей (мощность 3-5.5 м), в западной части-торфогажей (мощность 7.8 м). | Гажа светло-серая, м/з и разнозернистая, с прослоями черного торфа. Торфогажа с прослоями торфа разложившегося и полуразложившегося. Среднее содержание СаСО3+МgСО3 - 59.2%. | Полезная толща обводнена с глубины 0.5-2.0 м. | Запасы кат. С2 - 393. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 32 | 7262 | КОРСАКИ | 0 - 40 - XXII, XXVIII Кишертский район, в 250 км В д. Корсаки. | Левобережная пойма р.Лек.Полезная толща сложена в большей степени торфами, в меньшей мере гажей и торфяной гажей (размер 0.6-2.0х2.5 км). | Среднее содержание СаСО3+МgСО3: гажа 87.23; торфяная гажа 57.75; торф 13.63%. | Полезная толща обводнена с глубины 1.5 м. | Запасы гажи (западной части участка) кат. С2 187, южный - 1609, всего - 1796. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 33 | 7263 | КРАСНОКАМСКОЕ | 0 - 40 - XIV Район г. Краснокамск, правобережная пойма р. Кама. Координаты: 58004/ с.ш., 55052/ в.д. | Месторождение состоит из 2х разобщенных участков: западный участок на площади разведанного торфоместорождения Запальтинское; восточный участок - на торфоместорождении За Гранью. | Оба участка сложены пластообразными залежами гажи и частично торфянистой гажи светло-серой и серой м/з с примесью и прослойками торфа. Среднее содержание СаСО3+МgСО3: Западный участок 80.57%, Восточный - 79.76%. | Месторождение обводнено с поверхности. | Балансовые запасы гажи кат. А+В+С1 - 763.6; кат. С2 - 1367.8. | Урал ТКЗ (пр. №10, 20.11.84 ). Паспорт №871. | Резервное. |  | В 1.5 км СВ - ж.-д. ст. Оверята. Сеть автодорог. |
| 34 | 7264 | КРАСНОЯР | 0 - 40 - XXXII Куединский район, в 0.3 км З д. Краснояр. | Правобережная пойма р.Ирмиза. Полезная толща сложена гажей, редко-торфогажей, образующих линзовидную залежь в торфах размером 0.25 х 0.6км. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 по участку-66.84%, в целом в торфо-карбонатных отложениях 54.02%. | Полезная толща обводнена с глубины 0.5-0.8 м. | Авторские запасы гажи –106; торфа - 48. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 35 | 7265 | ЛЕКСКИЙ | 0 - 40 - XXVIII Кишертский район, у с. Осинцево. | Долина р.Лек. Полезная толща представляет собой пластообразную залежь. Сложена переслаиванием пластов и линз гажи и торфогажи. Размеры залежи: 0.2-0.5х 4 км. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3: гажа –64.75; торфогажа –41.18%. | Полезная толща обводнена с глубины 0.5-1.5 м. | Запасы кат. С2: гажи - 1181, торфогажи – 685. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 36 | 7266 | МАЛАЯ ЧЕСНОКОВКА | 0 - 40 - XXII Березовский район, у д. Малая Чесновка. | Долина р.Шаква. Полезная толща сложена гажей и торфянистой гажей размерами 0.06-0.08х1.2км. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3: гажа 65.8, торф 21.3%. | Полезная толща не обводнена. | Запасы кат. С2: гажи 61, торфа-25тыс.м3. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 37 | 7267 | МАТРОСОВСКОЕ | 0 - 40 - XIV Район г. Краснокамск, в 0.2 км В п. Матросово. | Полезная толща сложена гажей, замещаясь по краям известковыми торфами. Вверх и вниз по разрезу гажа иногда замещается торфогажей или известковыми торфами. | Гажа белая мучнистая, желто-и светло-коричневая м/з с содержанием СаСО3 75-90%, в торфяной гаже 50-75%, в торфогаже 40-49%. Среднее содержание СаСО3+МgСО3 (в контуре подсчета запасов) 67.6%. | Полезная толща обводнена с поверхности. | Авторские запасы гажи 840тыс.м3. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 38 | 7268 | МАХТЯТСКОЕ | 0 - 40 - XXII Березовский район, ССВ д. Махтята. На западе примыкает Хорятскому месторождению. | Долина р.Бартым. Сложена гажей. Торфогажа и торф имеют подчиненное значение. Размеры залежи 0.6-1х 3км. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 67.6%. | Месторождение обводнено с глубины 0.7-1.0 м. | Запасы гажи кат. С2 - 4864. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 39 | 7269 | МЕТАЛЬНИКОВО | 0 - 40 - XXII Березовский район, между дд. Метальниково и Атбаево. | Пойма р.Девятильгеевка. Полезная толща сложена гажей чистой и торфяной и торфом, ширина 100-200 м, длина 1.2 км. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3: гажа 85.2%; торфяная гажа 57.8%; торф 12.5%. | Полезная толща не обводнена. | Запасы кат. С2: гажи –235; торфа - 14. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  | Транспортировка автотранспортом. |
| 40 | 7270 | Н. ЧЕМОРДА | 0 - 40 - XXVI Осинский район, у ЮВ окраины д. Н. Чеморда. | Правобережная пойма р.Тунтор. Залежь пластообразная (размер 220х350м), сложена гажей и торфогажей, иногда перекрывающиеся торфом. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 в гаже и торфогаже 67.5%. | Полезная толща обводнена с глубины 0.5-2.0 м. | Авторские запасы: гажи и торфогажи - 251, торфа-250. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  | Автотранспорт. |
| 41 | 7271 | НИЗКОЕ | 0 - 40 - XXVIII Кишертский район, у с. Низкое. | Правобережная пойма р.Кишертка. Полезная толща сложена гажей, торфогажей и торфом. Размеры гажи: ширина 200-1000 м, протяженность 2 км. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 67.6%. в гаже 48.36%, в торфах 13.4%.. | Уровень грунтовых вод на глубине 1.0-3.5 м. | Запасы кат. С2: гажи- 742тыс.т, торфа – 1029тыс.м3. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 42 | 7272 | ОВЕРЯТСКОЕ | 0 - 40 - XIV Район г. Краснокамск, в 0.2 км Ю п. Оверята, I-ая н/п терраса р. Кама. | Полезная толща представлена пластообразной залежью гажи, повсеместно перекрытой торфом, | Cреднее содержание СаСО3+МgСО3 в залежи 59.5%. | Полезная толща обводнена с поверхности. | Авторские запасы гажи составляют 720тыс.м3. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 43 | 7273 | ОСИНОВО | 0 - 40 - XXII Березовский район, в 300 м Ю д. Осиново. | Правобережная пойма р.Култым. Сложена чистой и торфянистой, иногда слабоглинистой гажей размерами 160х250м. | Cреднее содержание СаСО3+МgСО3 (%): в гаже 88.8, в торфянистой гаже-74.8, в торфяной гаже-53.8, в целом по участку-81.1. | Уровень грунтовых вод на глубине 0.2-1.0 м. | Запасы гажи кат.С2 127. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 44 | 7274 | ОСИНЦЕВСКОЕ | 0 - 40 - XXVIII Кишертский район, в 28 км СВ с. Усть-Кишерть, у с. Осинцево. | Высокая пойма р.Лек. Месторождение сложено гажей и известковыми торфами, представляет пластообразную торфоизвестковую толщу мощностью 0.5-7.0 м, | Cодержание СаСО3+МgСО3 в контурах утвержденных запасов 69.23%. | Полезная толща обводнена с глубины 1-1.5 м, реже 2.5 м. | Балансовые запасы гажи кат.А+В+С1 - 8468, С2 - 2757. | Урал ТКЗ (пр. №11, 3.12.74 ). Л. И. Петрова, 1990. Госбаланс, 1998. | Резервное. |  |  |
| 45 | 7275 | ПЕНТЮРИНО | 0 - 40 - XXII Березовский район, в 2 км С с. Березовка. | Левобережная пойма р.Шаква. Полезная толща cложена гажей чистой и торфяно-глинистыми ее разновидностями размерами 0.1-0.25х 1км. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 в гаже (по подсчетным блокам) 80.83 и 82.57%; в торфах 28.1%. | Отложения обводнены с глубины 1.5-4.0 м. | Запасы гажи кат.С2 - 271. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  | Тракт Пермь-Кунгур-Лысьва. |
| 46 | 7276 | ПЕРЕБОР | 0 - 40 - XXII Березовский район, в 200 м З д. Перебор. | Левобережная пойма р.Шаква. Полезная толща сложена гажей и торфом. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 в гаже 65.9, в торфах17.4%. | Уровень грунтовых вод 1.2-4.0 м. | Запасы кат. С2: гажи- 471, торфа-199. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 47 | 7277 | ПЕСЧАНКА | 0 - 40 - XXII Березовский район, в 1 км от д. Песчанка. | Правобережная пойма р.Бартым. Полезная толща сложена чистой торфянистой гажей с прослойками торфа. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 в гаже 42.08%. | Полезная толща обводнена. | Запасы гажи кат.С2 386 тыс.т; торфа – 74тыс.м3. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 48 | 7278 | ПОЕДУГИ | 0 - 40 - XXVIII Суксунский район, в 0.8 км Ю д. Поедуги. | Правобережная н/п терраса р.Юркан. Залежь пластообразная размером 60х250 м, сложена гажей. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 81.06%. | Полезная толща, в основном, сухая. | Запасы гажи кат. С2 24. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 49 | 7279 | ПОЗДИНО | 0 - 40 - XXII Березовский район, в 500 м от СЗ окраины д. Позднино и в 250 м СВ д. Кулига. | Левобережье р.Шаква. Сложена гажей (в нижней части глинистой), торфом (до 10% вес.). В северной и южной частях залежи гажа перекрыта известковым торфом. | Гажа белая, мучнистая. Хим. состав гажи (%): СаО 41.43-48.19, МgО 1.03-1.54, п.п.п. 42.67-47.56, СаСО3 – МgCО3 75.5-89.21 (среднее содержание с учетом верхнего слоя торфа 73.53). | Уровень грунтовых вод на глубине 1.5-2.2 м. | Запасы гажи кат.С2 - 370.6. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 50 | 7280 | РАСКАТСКОЕ | Р - 40 - XXVIII Чердынский район, в 2.5 км ЮВ д. Раскат. | Левобережная пойма р.Колва. Полезная толща представлена гажей с линзами торфогажи, перекрыта торфом. | Содержание СаСО3+МgСО3 в полезной толще 79.01%; в торфе 5.25%. | Залежь обводнена. | Запасы кат.Р1: гажи 164тыс.т, в т.ч. торфогажи 24.7; объем торфа 472тыс.м3. | В. К. Кокаровцев, 1992. | Резервное. |  | Автодорога Б.Кикус-Урцево. |
| 51 | 7281 | РЕМГИНСКОЕ | 0 - 40 - XXII Березовский район, в 10 км С райцентра, З д. Ремга. Координаты: 57042/ с.ш., 57019/ в.д. | Приурочено к высокой пойме левого берега р. Шаква. Размеры залежи 1х 0.22 – 0.56км, средняя 3.8 м. Полезная толща сложена гажей, торфогажей торфами. | Содержание СаСО3+МgСО3 по месторождению 55.8%. Сырье отвечает требованиям ТУ-46-5-67 л.15 и годится для известкования кислых почв. | Разработки месторождения открытым способом. | Балансовые запасы гажи кат. А+В+С1 1034. Авторские запасы торфа – 515тыс.т. | НТС Пермской ГРЭ (пр. №54, 25.12.75). Паспорт №363. | Резервное. |  | Тракт Пермь-Кунгур-Чусовой. |
| 52 | 7282 | РЫЖКОВО | 0 - 40 - XXII Березовский район, в 0.5 км Ю д. Рыжково. | Правобережная пойма р.Шаква. Залежь сложена гажей, торфогажей и торфом. Размеры залежи гажи 200х500 м. | Содержание СаСО3+МgСО3: в гаже 85.47-91.4%, в торфогаже и торфах 13.24 - 37.03%. | Отложения обводнены с глубины 0.5-2.5 м . | Запасы кат. С2: гажи -139, торфа - 227. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  | Тракт Кунгур-Лысьва. |
| 53 | 7283 | САРАШИНСКОЕ | 0 - 40 - XXVI Бардымский район, в 20 км ЮВ с. Барда. Координаты: 56046/ с.ш., 55046/ в.д. | Правая н/п терраса р.Cарашинка. Полезная толща представлена гажей на западе-известковыми торфами. Площадь известковых отложений 20-110х280м. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 62.59% | Полезная толща обводнена с глубины 1.0 м. | Балансовые запасы кат. С1 - 31. | НТС Пермской КГРЭ (пр.№42, 3.10.78). Л. И. Петрова, 1990, паспорт №524. | Резервное. |  | Тракт Барда-Сараши-Танып-Чернушка. |
| 54 | 7284 | СЛОБОДКА | 0 - 40 - XXII Березовский район, в 100 км З и ЮЗ д. Шаква (Слободка). | Полезная толща представлена пластообразной залежью мощностью 2.5-4.0 м. Сложена гажей чистой и в различной степени торфяной, торфогажей и известковыми торфами. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 0 59%. | Грунтовые воды: на глубине 0.5-1.3 м. | Запасы гажи кат.С2 - 175. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 55 | 7285 | СОЛЯНКА | 0 - 40 - XXII Кишертский район, в 500 м от д. Н. Солянка. | Правобережная пойма р.Лек. Полезная толща сложена известковистыми торфами с линзами торфянистой гажи и торфогажи. На юге залежь примыкает к участку Корсаки. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 в целом по участку 25.3%. | Полезная толща обводнена с глубины 1-2 м. | Авторские запасы торфоизвестковистых отложений составляют 2205 (1102 в пересчете на 30% влажности). | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 56 | 7286 | СЫРИНСКОЕ | 0 - 40 - XXVIII Суксунский район, в 22 км ЮЮВ п. Суксун, у д. Сыра. Координаты: 56059/ с.ш., 57035/ в.д. | Протяженность месторождения 1.4 км, ширина 30-180 м. Полезная толща сложена известковым туфом и известковыми торфами. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 в контурах запасов 53.0%. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы торфоизвесткового сырья кат.А+В+С1 476; кат. С2 - 215. | НТС Пермской ГРЭ (пр. №69, 28.12.75 ). Л. И. Петрова, 1990, паспорт №494. | Резервное. |  | Улучшенная грунтовая дорога. |
| 57 | 7287 | ТАЗ ТАТАРСКИЙ | 0 - 40 - XXII Березовский район, у д. Таз Татарский. | Пластообразная залежь приурочена к углублению в пойменных глинах р. Таз (глубина 3-5 м до 8 м). Сложена гажей, торфогажей и известковыми торфами. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 в гаже 57.2%, в торфе 24.6%. | Разработка месторождения открытым способом. | Запасы гажи кат.С2 - 773, торфа - 600. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 58 | 7288 | ТАЛАЯ | 0 - 40 - XXII Березовский район, правый берег р. Култым, западнее ручья Липовка. | Полезная толща cложена известковым туфом и гажей размером 0.1-0.3х 0.9км. | Cодержание СаСО3+МgСО3 в гаже 68.35-80.22%. | Разработка месторождения открытым способом. | Запасы гажи (при 30% влажности) кат.С2 - 504. Запасы торфа (в отдельном блоке) - 34. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 59 | 7289 | ТАЛАЯ РЕЧКА | 0 - 40 - XXVI Осинский район, на левобережной пойме р. Тулва, в 0.5 км ЮВ д. Талая Речка. | Полезная толща пластообразная, невыдержанная по строению и составу. Сложена гажей, торфогажей и известковыми торфами. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 в гаже и торфогаже - 52.5%, в целом в торфо-карбонатных отложениях - 37.08%. | Полезная толща обводнена с глубины 0.2-1.2 м. | Авторские запасы гажи и торфогажи - 48, в т.ч. торфа - 17. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 60 | 7290 | ТАНЫПСКОЕ | 0 - 40 - XXVI Бардымский район, вблизи д. Танып, в 25 км ЮВ с. Барда. Координаты: 56047/ с.ш., 55049/ в.д. | Месторождение сложено пластообразной и плащеобразной родниково-озерной залежью известковых туфов и гажи (калькатом, или пресноводной известью). | Содержание СаСО3+МgCО3 по подсчетным блокам 57.7-68.4%. | Месторождение обводнено. | Запасы торфоизвесткового сырья кат. В+С1 - 92; кат. С2 - 24. Запасы торфа в количестве168.8тыс. м3 не утверждались. | НТС Пермской ГРЭ (пр. №56, 2.11.77 ). Л. И. Петрова, 1990, паспорт №975. | Резервное. |  | Тракт с. Барда-г. Чернушка. |
| 61 | 7291 | ТЕЛЕССКОЕ | 0 - 40 - XXVII Уинский район, в 12.5 км ЮВ райцентра. Координаты: 56052/ с.ш., 56046/ в.д./ | Месторождение приурочено к н/п террасе р. Телес . Залежь размерами 0.2-0.8 х 5км сложена известковыми туфами, луговыми мергелями. Мощность средняя 2.1 м. | Содержание СаСО3+МgCО3 по подсчетным блокам 58-76.7%. | Условия благоприятны для разработки открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 - 970, С2 - 160. | НТС Пермской КГРЭ (пр.№47, 19.08.77 ). Паспорт №313. | Резервное. |  | Автотранспорт. |
| 62 | 7292 | ТИСОВСКОЕ | 0 - 40 - XXVII Суксунский район, в 22 км ЮВ с. Суксун, у с. Тис. Координаты: 57000/ с.ш., 57036/ в.д. | Месторождение расположено на высокой пойме р. Сыры (в приустьевой части). Полезная толща сложена смесью туфов известковых (80%), мергелей луговых (15%), торфотуфов. | Содержание СаСО3+МgCО3 60-75%. | Условия благоприятны для отработки открытым способом. | Балансовые запасы кат.В+С1 – 630; кат. С2 - 259. | НТС Пермской ГРЭ (пр. №60, 22.12.76 ). Л. И. Петрова, 1990, паспорт №316. | Резервное. |  | Автотранспорт. |
| 63 | 7293 | УРТАЛГА | 0 - 40 - XXXII Куединский район, в 100 м З с. Урталга. | Правобережная пойма р.Буй. Залежь линзообразная (200х600м), cложена гажей, иногда торфогажей и торфом. | Cреднее содержание СаСО3+МgСО3 по участку-57.5%. | Глубина залегания грунтовых вод 0-0.2 м. | Авторские запасы гажи и торфогажи - 131, торфа - 168. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 64 | 7294 | УЧАСТОК ЧУКБАШ | 0 - 40 - XXII Березовский район, в 25 км С с. Березовка, непосредственно к Ю от д. Чукбаш. | Правобережная пойма р.Шаква.Залежь сложена гажей, торфогажей и торфом. | Cреднее содержание СаСО3+МgСО3 по участку 69.9%. | Залежь обводнена. | Запасы кат.С2 - 128.3. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 65 | 7295 | ФРОЛОВО | 0 - 40 - XXII Березовский район, в 1 км В д. Фролово. | Полезная толща представлена пластообразной залежью известковистого торфа размером 100х450 м. | Около 65% запасов удовлетворяет требованиям ТУ 488-584-84. | Уровень грунтовых вод 1-1.6 м. | Запасы известковистого торфа 43тыс.м3. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  | Сеть грунтовых дорог. |
| 66 | 7296 | ХОРЯТСКОЕ | 0 - 40 - XXII Березовский район, в 110 км СВ с. Березовка, Ю д. Хорята (Хорино). Координаты: 57041/ с.ш., 57026/ в.д. | Месторождение приурочено к высокой пойме р. Бартым. Залежь линзообразная, размером 2050х180-320 м, средней мощностью 2.8 м. Состоит из 3-х продуктивных слоев: туфа известковистого, торфотуфа и торфа. | По хим. составу 72% сырья относится к 1 сорту. Около 80% сырья сложено частицами менее 0.1 мм. Среднее содержание СаСО3+ МgСО3 по подсчетным блокам 72.7-94.5%. | Полезная толща обводнена с глубины 1-2 м. | Балансовые запасы по категории С1 составляют 41, С2 - 939. | НТС Пермской КГРЭ (пр.№66, 27.12.73 ). Паспорт №310. | Резервное. |  | Тракт Кунгур-Чусовой. |
| 67 | 7297 | ЧАЙКИНСКОЕ | 0 - 40 - XXVII Уинский район, в 0.5 км ЮЗ д. Чайка, в 70 км Ю ж.-д. ст. Кунгур. Координаты: 56054/ с.ш., 56042/ в.д. | Месторождение приурочено к высокой правобережной пойме р. Ирень. Полезная толща сложена известковым туфом и торфотуфом. Размеры залежи 50-420х600 м, мощность - 2.6 м. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 (по подсчетным блокам) в известковых туфах 71.25-77.34%, в торфотуфе 39.14-46.78%, в целом по полезной толще 66.77-69.66%. | Полезная толща полностью обводнена. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 – 209; кат. С2 - 107. | НТС Пермской ГРЭ (пр. №55, 2.11.77 ). Паспорт №263. | Резервное. |  | Тракт Кунгур-Уинское. |
| 68 | 7298 | ЧЕКАРДА | 0 - 40 - XXVIII Суксунский район, у д. Чекарда, в 25 км ЮВ с. Суксун. | Долина р.Чекардинка. Полезная толща размерами 0.1-0.2х 2км сложена гажей, торфогажей и известковыми торфами. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 46.7%. | Полезная толща обводнена с глубины 0.5-2.0 м. | Запасы (по 5 подсчетным блокам) кат. С2 575. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 69 | 7299 | ШАБУНИЧСКОЕ | 0 - 40 - XIV Район г. Краснокамск, в 0.3 км южнее юго-западной окраины п. Шабуничи. | Полезная толща представлена гажей, образующей линзообразную залежь среди торфов в присклоновой части поймы р. Кама. | Содержание СаСО3+МgCО3 75-90%. | Полезная толща обводнена с поверхности. | Запасы кат. С2 132. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 70 | 7300 | ШАВКУНОВО | 0 - 40 - XXII Кунгурский район, на левобережной пойме р. Юмыш (правый приток р. Бабка). | Полезная толща cложена известковыми торфами и торфогажей с прослоями и линзами СаСО3. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 29.6%. | Разработка месторождения открытым способом. | Запасы кат.С2 604. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 71 | 7301 | ШАДЕЙКА | 0 - 40 - XXII Кунгурский район, к Ю от д. Шадейка. | Левобережная пойма р.Шадейка. Полезная толща пластообразная, cложена серой и серо-желтой м/з гажей. | Среднее содержание СаСО3+МgСО3 76.6%. | Полезная толща не обводнена. | Запасы кат.С2 43. | Л. И. Петрова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 72 | 7302 | ЮЖНОЕ | 0 - 40 - XXVIII Суксунский район, в 11.5 км ЮЗ п. Суксун. Координаты: 57005/ с.ш., 57016/ в.д. | Образования современной коры выветривания артинской карбонатной толщи ранней перми. Продуктивная толща: мука доломитовая четвертичного возраста, подошва-доломиты Р1. | Хим. состав (%): SiО2 6.27, СаО 28.9, МgО 17.3, SО3 0.15, СО2 23.3, R2О3 3.23, СаСО3 51.7, МgСО3 34.9, нерастворимый остаток 8.7%. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат.А+В+С1 283; С2 - 132. | НТС Пермской КГРЭ, Паспорт. | Разрабатываемое. | АО “Плодородие”. | Автотранспорт. |

## ПРОЯВЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВЫХ ТУФОВ И ГАЖИ

7331. В д. Келич (Юрлинский район), на р. Юм. В середине деревни, у ключа, под дерном и глиной с галечником (0.1-0.4 м)/87, с.102, №13/ туф известковый рыхлый, мучнистый, местами сцементированный, особенно в приподошвенной части слоя. СаСО3 - 38%. Площадь залежи 100 м2, средняя мощность 1.3 м, объем 130 м2, запасы 150 т. Участок обследован в 1956 г (И.С. Данилевич, 1965ф). Залежь почти полностью отработана местными жителями.

7332. У д. Пронино (Кудымкарский район), к северо-западу от нее, в 1.5 км по р. Нодамашерка, на правом высоком берегу, в 150-200 и вверх от моста на тракте В. Иньва-Кудымкар, в местности “Каморник” /87, с. 94,№84/. На глубине 0.4 м под дерниной туф известковый рыхлый, местами сцементированный в куски по 5-10 см и более. Площадь 1000 м2, средняя мощность 1.3 м, СаСО3 - 99%. Запасы 1800 т, в т.ч. рыхлого туфа - 800 т.

7333. У д. Морчаны (Красновишерский район), в 1 км к северу от г. Красновишерска (Шестов, 1991). В заболоченной котловине и в пруду имеются скопления гажи, через толщу которой выходят родники с сульфатно-кальциевой водой.

7334. У с. Верх-Кондас (Усольский район). Г.Г. Каменский / 86, с. 87, №108-110/ описаны три точки известкового туфа. В 2 км на северо-запад от Верх-Кондаса, по левому берегу р. Мостовой, в местности “Чертеж” по почвенным слоем (0.2-0.6 м) туф известковый рыхлый слабоглинистый (0.3-0.6 м), обводненный. Запасы 1650 т. В 2 км на северо-запад от Верх-Кондаса, по обоим берегам р. Ключевой, в местности “Городище” под почвенным слоем (0.2-0.5 м) туф известковый желтовато-белый мучнистый (0.4-1.0 м). Запасы 1870 т. В 0.3 км на северо-восток от Верх-Кондаса, по левому берегу р. Ключевой, под почвенным слоем (0.2 м) туф известковый светло-серый слабоглинистый мучнистый (0.2 м). Запасы 26 т. Транспортные пути и условия добычи удобные.

7335. У д. В.-Новинки (Усольский район). К северу от Пыскора, на луговой террасе по правому берегу р. Камы, в местности “Капустники” / 86, с.88, №114/, под растительным слоем (0.2 м) и торфом (1.0 м) туф известковый (0.2-0.3 м). Запасы 710 т.

7336. На р. Ликчим (Усольский район) /86, с. 87, №112/, на левом берегу , в 7 км от с. Троицкое, при выходе ключей, под почвенным слоем (0.3 м) туф известковый рыхлый мучнистый (1.5 м). Площадь 614 м2. Запасы не подсчитывались (около 1000 т). Необходимо осушение участка.

7337. У с. Троицкое (Усольский район). На запад от д. Киприно, по правому берегу р. Извер /86, с. 87, №111/ под почвенным слоем (0.2 м) туф известковый серый мучнистый (0.25-0.5 м), на 30% слабосцементированный в комочки до 10 см. Площадь 460 м2, запасы 230 т. Участок обводнен.

7338. У д. Степановка (Александровский район). В 1.5 км на запад от деревни, на правом берегу р. Степановки, на участке Всеволодо-Вильвенской дачи /86, с. 87, №113/ под торфом туф известковый (гажа?), мучнистый (1.0 м). Площадь 1000 м2, запасы 1300 т. Долина заболочена, расстояние до речки - 50 м. Склоны долины крутые, проезд возможен только зимой.

7339. У д. Тихая (Район г. Губахи). Известковый туф в 2 км к северо-западу от д. Милково, по местному названию “Заливная Речка”, на левобережье р. Косьвы /86, с. 39, №1/. Под почвенно-растительным слоем (0.05 м) известковый туф серый мучнистый, сцементированный на 3-4 % в куски размером 5-10 см, с примесью торфа - 1.0-2.0 м. Подстилающие отложения - глина песчаная с гравием. Площадь 500 м2, запасы 1000 т, СаСО3 - 77.8%. В этой местности /86, с.39, №2/, в 150 м на юго-запад от д. Федина, по левому берегу ручья мучнистый известковый туф с примесью торфа и земли (0.3-0.5 м). Залегает на синей песчаной глине. Площадь 70 м2, запасы 50 т.

7340. У д. Шаврята (Шаврино) (Ильинский район), по левобережью Обвы, между селами У.-Нердва-Кривец. О наличии известкового туфа, в 500 м от деревни Дубровка, впадающей в р. Полуденную (запасы значительные) упоминают Г.Г.Каменский /86, с. 30/, Г.Г.Кабанов /64, с.158, №18/ и Н.М.Идкин /81, с. 14/.

7341. У д. Забегаева (Заполье?) (Ильинский район). Известковый туф у самой деревни, к югу от Посера, на правой стороне р. Глубокая /86, с.30, №26, 84, с. 158, №14, 81, с. 14, №11/. Запасы значительные.

7342. У д. Полуденная (Добрянский район). В 5 км к югу от Усть-Гаревой /86, с. 39, №3 и с.43, №13/, в 0.8 км к югу от д. Полуденная, на равнинном плато у подножия склона, на полуденских лугах (вероятно, затопленных водохранилищем) под торфом низинным разложившимся (0.3 м) туф известковый белый мучнистый, с остатками ракушек 0.3-0.4 м. Подстилающие отложения - торф (0.3-0.6 м) и серовато-желтая глина. Площадь торфа 900 м2, запасы торфа 450 м3, известкового туфа (гажи?) - 350 т, СаСО3 - 87.2%.

7343. У д. Гулинята (Бесмелята?) (Добрянский район) /86, с. 40, №4/. В 50 м на юг от д. Гулинята , в другом месте (с. 43, №14) - в 50 м на восток от д. Рулинята, у подножия склона на лугах под почвенно-растительным слоем (0.2 м) и сильноразложившимся торфом (0.8-1.5 м) известковый туф серый мучнистый с примесью торфа (0.9-1.5 м), подстилается серо-желтой глиной. СаСО3 в известковом туфе (гаже ?) - 7.2%. Запасы торфа 1200 м3, известкового туфа 1500 т.

7344. У д. Песмелята (Бесмелята?) (Добрянский район) /86, с. 40, №5/. В 200 м на северо-восток от д. Песмелята в местности “Ключи” под песком и глиной (0.3-1.1 м) туф известковый (0.1-1.5 м), мучнистый, сцементированный на 50-60% в куски 5-10 см, в верхней части залежи окрашен в красный цвет, СаСО3 - 64.4%. Подстилается зеленоватой глиной. Площадь 400 м2, запасы 500 т.

7345. У д. Зайцы (8). В 50 м на восток от бывшей д. Зайцы (“Ключи”), в окрестностях с. Сенькино /86, с. 40, №6 и с. 44, №15/ под низинным торфом (0.3-1.5 м) туф известковый серый мучнистый, на 20-40% сцементированный в куски 3-7 см, с примесью торфа и земли (0.1-0.3 м). Подстилается глиной серовато-желтой. СаСО3- 6.7%. Площадь 4900 м2, запасы 400 т.

7346. У д. Патраки (Добрянский район). В 0.6 км на северо-восток от д. Патраки, в болоте, в 5 км на северо-запад от тракта Сенькино-Полуденная /86, с. 41, №7 и с. 44, 16/ под торфом низинным хорошо разложившимся (0.3-2.7 м). Известковый туф мучнистый с прослоями торфа (5-10 см), мощностью 0.1-2.5 м. Подстилается торфом, который распространяется далее в северо-западном направлении, до Хабарейки. Запасы торфа 20000 м3, известкового туфа (гажи ?) - 4000 т. Для осушения залежи требуется прорыть канаву в р. Туй длиной 40-50 м.

7347. У д. Сибирь (Добрянский район). В болоте, у самой деревни, в местности “Родники” /86, с. 41, №8/ туф известковый мучнистый, на 10-15% сцементированный в куски 5-8 см на 30-40% с примесью растительных остатков и земли (0.10-0.25). Залегает на серой глине с торфом. Площадь 250 м2, запасы 65 т, СаСО3 - 77.7%.

7348. У д. Понята (Добрянский район). По данным П.М. Идкина /81, с. 11/, “у самой деревни, на склоне довольно крутого правого берега р. Добрянки находятся значительные скопления известкового туфа, которые могут быть использованы как прекрасный материал для удобрения”. Этот участок , в 2 км к востоку от Добрянки, описан Г.Г. Каменским /86, с. 42, №11/. Здесь под почвенно-растительным слоем (0.1-0.3 м) туф известковый серый, на 50-70% сцементированный в куски 5-15 см, с примесью 40% мергелистой глины. Мощность туфа 0.1-2.5 м. Подстилается мергелем серым плотным. Обследованная площадь 1500 м2, запасы 3000 т, СаСО3 - 78.8%.

7349. У с. Ярино (Добрянский район). В 1 км от с. Ярино, на правом берегу р. Ярино, левом притоке р. Добрянки, у склона долины на сенокосах под хорошо разложившимся торфом (0.5-0.7 м) туф известковый (гажа ?) рыхлый мучнистый, местами с примесью торфа (20-30%), мощностью 0.3-0.5 м. Ниже - торф менее разложившийся (0.3-0.4 м) и туф серый с глиной и торфом (0.2-0.3 м). Подстилающие отложения на глубине 1.3-1.8 м - глина синевато-серая. Площадь 160 м2, объем торфа - 110 м3, запасы известкового туфа (гажи ?) - 60 т.

7350. На р. Вож (Добрянский район) /81, с. 11/, в 2 км к востоку от Добрянского завода, по правому берегу р. Вож “находятся ломки известкового туфа твердого, желтоватого цвета, с многочисленными отпечатками древесных листьев”. Запасы оценены как значительные.

На правом берегу р. Вож, в 0.6 км вниз от Новожильской бригады /86, с. 42, №10/ под почвенным слоем (1.0 м) мучнистый известковый туф, на 20-40% с примесью глины, на 20-25% сцементирован в куски 5-20 см, мощностью 0.3 м. Подстилается красно-бурой глиной. Площадь 750 м2, запасы 300 т. Здесь же местные жители брали сцементированный известковый туф на обжиг.

На р. Вож, в 4 км от Добрянки описаны еще две точки /86, с. 41, №9 и                         с. 44, №17/, обе на правом берегу р. Вож, в 0.2 км одна от другой. Первая расположена на сенокосе, в 200 м ниже “трясистых болот”. Под темно-бурым торфом (0.1-1.0 м) залегает туф известковый мучнистый желтоватого цвета, на 20-30% сцементированный в куски от 2 до 20 см, с отдельными глыбами. Мощность туфа 1.0-1.5 м, СаСО3 82.6%. Подстилающие глины красно-бурые с синеватым оттенком. Площадь 1 га, запасы известкового (мучнистого) туфа 15000 т. В “трясистом болоте” в “прибрежной части” торф бурый хорошо разложившийся, с примесью мучнистого известкового туфа (от 5 до 7%), мощность 1.5-2.5 м. Запасы торфа 15000 м3, известкового туфа (гажи ?) 2000 т.

7351. На р. Полазна (Добрянский район). В берегах р. Полазны /81, с. 11/ в 3-4 км выше устья р. Васькиной, близ дороги Полазненский завод - Ветлянский кордон (на р. Чусовой) известковые туфы, разрабатывавшиеся ранее для Добрянского завода. Под бурой песчанистой глиной туф известковый белый рыхлый, глинистый с прослоями торфа. Залегает на серой и черной известковой глине. Запасы значительны. Эта точка упоминается и Г.Г. Каменским /86, с. 45, №18/.

7352. У д. Темной (к западу от д. Копально) (Чусовской район). В 2.0-2.5 км от д. Темной /84, с. 184/ известны три проявления. По левой стороне р. Боярки и правой - Грязного лога туф известковый светло-желтый, хрупкий, с глубиной переходит в камни. В другой точке вверх по р. Боярке туф неоднородный, в южной части более чистый, в северной загрязнен. Местами туфы ожелезнены, плотные, кусковатые. В третьей точке, тоже по р. Боярке (правый берег, в 2 км от д. Темной), туф известковый, от светло-желтого мучнистого до хрупкого с включением твердых ноздреватых плиток. Г.Г. Каменский /86, с. 184, №9/ по участку в 2.5 км к северо-западу от д. Темной , на левом берегу р. Боярки отмечает залежь известкового туфа площадью 9273 м2, запасы 8875 т, СаСО3 - 88%. Там же /с. 184, №10/, в 2 км на северо-запад от д. Темной - площадь залежи известкового туфа 6432 м2, запасы 9580 т, СаСО3 88%. В третьей точке /с. 184, №6/ в 2 км от д. Темной на правом берегу р. Боярки - туф известковый площадью 6731 м3, запасы 8185 т, СаСО3 88%.

7353. На р. Степановке (Чусовской район). По Г.Г. Кабанову /84, с. 164, №7/, на левом берегу р. Степановки (район д. Копально) туф известковый светло-желтый, хрупкий ноздреватый, вблизи ключей встречаются плитки Г.Г. Каменский /86, с. 184, №7/ также отмечает залежь известкового туфа в 4 км от д. Копально, на левом берегу р. Степановки. Площадь залежи 6980 м2, запасы 25400 т, СаСО3 90%. У Г.Г. Кабанова /84, с. 164, №4/ упоминается еще одна залежь - “в 4.0-4.5 км на северо-восток от д. Копально у притока р. Степановки”: туф светло-желтый, ноздреватый, загрязнен илом.

На р. Рассошке. По Г.Г. Каменскому /86, с. 184, №8/, на левом берегу р. Рассошка, в 4 км на запад от д. Копально залежь известкового туфа. Площадь 8013 м2, запасы 7415 т, СаСО3 92%.

У д. Брусяны. По Г.Г. Кабанову /84, с. 1164, №8/, в 0.5 км д. М. Брусун, по правую сторону р. Брусуя - туф известковый сначала загрязненный, переходящий в более чистый светло-желтого цвета, слегка хрупкий. Здесь же /с. 164, №5/ упоминается еще точка известкового туфа, расположенная к западу от д. М. Брусун.У Г.Г. Каменского /86, с. 184, №11/ имеются сведения о залежи известкового туфа к югу от д. М. Брусяны, ниже мельницы, по правому берегу р. Брусяны: площадь залежи 6370 м2, запасы 5388 т, СаСО3 92%.

7354. У д. Черепаны (Нытвенский район). К северо-востоку от г. Нытвы, в 1 км от д. Черепаны, по левую сторону ж.-д. линии Чайковская-Нытва, в логу в котловине, по Г.Г. Каменскому /86, с. 39, №28/, туф известковый (гажа) средней мощностью 0.63 м на глубине 0.3 м. Площадь распространения “мергеля” 10380 м2. Запасы 8690 т, СаО - 54.1% (СаСО3 96.3%). По данным И.С. Данилевича (1965ф), залежь у западной (?) окраины д. Черепаны, ее координаты 57059/ в.д.. Мощность отложений 0.3 м.

7355. В долине р. Аргоновки. В заболоченной части долины р. Аргоновки       у железной дороги, под торфом (1.0 м) слой гажи мощностью 0.5 м (И.Н. Шестов, 1991).

7356. У д. Екимята (район г. Краснокамска). Г.Г. Каменским /86, с. 100, №63, 64, 65/ описаны три точки известкового туфа к востоку от с. Стряпунята по левому берегу р. Гайвы. В 200 м от д. Екимята (Якимята) по дороге в д. Ерошино, в небольшой долине на левом берегу речки, “где впадают ручьи”, под торфом (до 1.0 м) туф известковый мучнистый, в южной части залежи сцементированный в ноздреватые куски (0.4-1.3 м). Запасы 1060 т. В 200 м от быв. д. Трошата по дороге в Екимята под торфом (0.1-0.5 м) туф известковый рыхлый мучнистый, на 25-30% сцементированный в куски от 3 до 100 м, мощностью 0.3 м. Запасы 300 т. В районе д. Екимята, в 250 м на восток от быв. д. Красный Урал, на склоне правого берега р. Рассохи, на глубине 0.15 м туф известковый серый рыхлый (0.3 м), содержащий 50% сцементированных ноздреватых кусков. Запасы 130 т.

7357. В с. Мысы (к юго-востоку от Хохловки) (район г. Перми). В старой канаве, прорытой в 1917 г с целью осушения болота /86, с. 101, №68/, на глубине 11.5-1.8 м под торфом туф известковый рыхлый мучнистый (0.7 м), обводненный (гажа ?). Запасы 50 т. Участок заслуживает обследования.

7358. В долине р. Осташково (Пермский район), /86, с. 101, №66, 67/ две залежи известкового туфа. В 3 км к югу от Хохловки, к югу от с. Мысы и к западу от д. Скобелевка, в долине р. Осташково, в 30 км выше устья р. Мишуриной, у подножия крутого склона с поверхности туф известковый рыхлый мучнистый (0.2-0.6 м). Запасы 50 т. Другой участок в долине р. Осташково, в 300 м выше устья р. Мишуркиной (Мишуриной ?) на правом берегу, по крутому склону с выходом ключей. Туф известковый глыбистый, иногда до 1-2 м3. Мощность туфа значительная. На большей части участка вскрыша отсутствует. Запасы 40000 т. Участок заслуживает обследования.

7359. В г. Перми (район г. Перми)  (на р. Ягошиха, в Мотовилихе, на р. Язовая), на левобережье р. Камы. На правом берегу р. Ягошихи, против ул. Ягошихинской /86, с. 99, №60/ - туф известковый твердый сцементированный в комки, частично смешан с красной глиной (0.4-0.7 м). СаСО3 48.2%. Запасы рыхлого туфа незначительны, твердого 80 т. Около р. Мотовилихи, к северу от нее по Соликамскому тракту (против дома №219) в коренном берегу (“в горе по склону”) - туф известковый, сцементированный в куски и частично рыхлый (0.2-0.7 м), СаСО3 - 40.9%, запасы 180 т /86. с. 100, №61/. На р. Язовая, по Соликамскому тракту, по косогору “находятся значительные скопления известкового туфа с многочисленными растительными остатками” /81, с. 19/. Г.Г. Каменский /86, с. 100, №62/ здесь отмечает туф сцементированный в куски, частично рыхлый (0.5 м), запасы 160 т.

7360. Около с. Усть-Качка (Пермский район) . В 2.5 км от Усть-Качки, межлу д. Земельницей и в 0.5 км от совхоза, в березняке “Обухово”, по Г.Г. Каменскому /86, с. 99, №57/, под торфом (0.5 м) туф известковый темно-серый мягкий, землистый (0.3 м). Залежь туфа (гажи ?) заболочена, площадь 3400 м2, запасы 1020 т. Здесь же, в 1 км к северо-западу от быв. д. Новоселы (57059/ с.ш., 55042/ в.д) на пойме р. Качки в небольших копушах встречены тонкие прослои (до 0.15 м) мучнистого известкового туфа (гажи ?) (И.С. Данилевич, 1965ф). К востоку от Усть-Качки и в 1 км западнее совхоза Гамы (58001/ с.ш., 55047/ в.д), в ямах, заполненных водой, под бурым торфом (1.0-1.5 м) мучнистый светло-серый известковый туф (гажа ?), мощностью 0.9 м.

7361. У д. Усть-Тары (Пермский район) . Между д. Усть-Тары и д. Пищальниково, под глиной (0.55 м) туф известковый серый мягкий, землистый (0.35 м), при выкапывании дает комки. Площадь залежи туфа (гажи ?) 975 м2, запасы 940 т. Весной залежь затоплялась /86, с. 98, №56/.

7362. У с. Баш-Култаево (Пермский район). В 0.5 км от с. Баш-Култаево, на левом берегу р. Мулянки по дороге в д. Мокино /86, с. 99, №58/, на глубине 0.3 м туф известковый светло-серый рыхлый мучнистый, частично сцементированный (0.5 м). Приподошвенная часть залежи обводнена. Площадь залежи 600 м2, залежи 390 т. По результатам визуального обследования (И.С. Данилевич, 1965ф) выход туфа (57052/ с.ш., 55056/ в.д.) практического значения не имеет.

7363.  По р. Усолке (у быв. д. Чекушино и Чикилево) (Пермский район). В 0.4 км на северо-запад от д. Чикилево, на левом заболоченном берегу р. Усолки /86. с. 96, №45, 46/ под почвенным слоем в куски 0.1-0.9 м. Запасы 1770 т. В 0.2 км на запад от д. Чикилево, по левому берегу р. Усолки известковый туф (0.3-1.6 м) площадью 4200 м2, запасы 3650 т, СаСО3 78.2 %. В 0.4 км на юго-восток от д. Чекушино, по левому берегу р. Усолки, под торфом (0.2-0.4 м) туф известковый светло-серый, рыхлый, на 30-40% сцементированный в куски (0.3-0.8 м), обводненный. Площадь участка 800 м2, запасы 460 т, СаСО3 - 93%. В 1 км на юго-запад от д. Чекушино, по левому берегу р. Усолки, под почвенно-растительным слоем (0.3-0.6 м) туф известковый светло-серый, рыхлый (0.3-1.0 м), СаСО3 86.4%. Площадь участка 500 м2, запасы 460 т. Участок обводнены /86, с. 97, №48, 49/.

7364. Лягушинское (Пермский район). В 0.2 км на юго-восток от д. Лягушино, по левому берегу р. Усолки, на глубине 0.2-0.8 м - туф известковый темно-серый, рыхлый, на 35-40% сцементированный в куски и глыбы (1.2 м). Площадь залежи 3600 м3, запасы 1900 т, СаСО3 - 87.5%. Участок заболочен /86, с. 96, №47/. В 0.5 км к северу от д. Лягушино (57052/ с.ш., 56004/ в.д.), на пойменной террасе р. Усолки (И.С. Данилевич, 1965ф) туф известковый серый, рыхлый (гажа ?). Подстилается глиной. Залежь линзообразная, мощность до 2 м. Площадь залежи 6400 м2, запасы - 4.5 тыс.м3 (т). СаСО3 - 93.96%, МgСО3 - 1.09%, SiО2 - 0.92%, R2О3 - 0.27%, п.п.п. 45.84%. Эпизодически разрабатывалось. Тогда же в 1956 г обследован участок к югу от д. Лягушино, на правом берегу р. Усолки (57052/ с.ш., 56004/ в.д.), где имеются выходы известкового туфа мощностью 0.05-0.1 м на площади около 100 м2.

7365. Тиминское (Пермский район). У д. Тимино, в 250 м ниже моста через р. Пыж, на глубине 0.1-0.6 м туф известковый темно-серый, на 50% сцементированный в крупные пористые глыбы (0.1-0.8 м). Площадь участка 4000 м2, общие запасы 3200 т, рыхлого туфа - 1000 т /86, с. 97, №81/. По И.С. Данилевичу (1965ф), у северной окраины д. Тимино (57053/ с.ш., 56008/ в.д.) в пойме р. Пиза на глубине 0.2-0.7 м туф известковый серый комковатый, местами рыхлый. Мощность 0.4-0.8 м, площадь залежи 8000 м2, запасы 4.0 тыс.м3 (т), хим.состав, %: СаСО3 - 90.44, МgСО3 - 1.70, SiО2 - 2.33, R2О3 - 0.63, п.п.п. 46.04. Туф добывался для местных нужд.

7366. У с. Гамово (Пермский район). Около с. Гамово, на правом берегу р. М. Кутья /86, с. 95, №41,42/ в 150 м выше моста под растительным слоем (0.1 м) туф известковый темно-серый, рыхлый мучнистый (0.2-0.4 м), СаСО3 - 73.3%. Запасы 90 т. В 0.3-0.4 км от с. Гамово вверх по течению р. М. Кутырья, на левом берегу , под суглинком (0.8—1.0 м0 - туф известковый рыхлый мучнистый (0.3-0.8 м), СаСО3 88.3%. Запасы 275 т. В 1956 г обследовано два участка (И.С. Данилевич, 1965ф): у юго-западной окраины д. Гамово, на левом берегу р. М. Кутырья (57052/ с.ш., 56007/ в.д.). на глубине 0.2 м шурфом вскрыт известковый туф - 0.2 м; у юго-восточной окраины д. Паны, на правом берегу р. М. Кутырья (57051/ с.ш., 56007/ в.д.) - известковый туф толщиной 0.3 м обнаружен в выемке на глубине 0.2 м. По данным Г.Г. Каменского /86, с. 96, №43,44/, у д. Паны известно два участка: в п. Паны (в огороде Орехова) на левом берегу р. М. Кутырья туф известковый темно-серый, рыхлый (до 0.5 м), СаСО3 66.3%, запасы 580 т; напротив д. Паны на правом берегу р. М. Кутырья на глубине 0.2-0.3 м туф известковый серый рыхлый (0.3 м). Запасы 230 т.

7367. У д. Костарево (Пермский район). По Г.Г. Каменскому /86, с. 97, №50/, у самой деревни, на левом берегу р. Пыж, под растительным слоем (0.1-0.2 м) туф известковый темно-серый, рыхлый (0.2-1.0 м). Площадь залежи 1750 м2, запасы 2000 т, СаСО3 98%. В 1956 г (И.С. Данилевич, 1965ф) обследован карьер на правом берегу р. Пиза, против северной окраины д. Костарево (57054/ с.ш., 56009/ в.д.). Мощность туфа в карьере 0.7 м, подстилающие отложения - глина.

7368. На р. Рыж (Пермский район). В 1.5-2.0 м на юго-запад от Лобановского совхоза /86, с. 98, №32/, по правому берегу р. Рыж, в 200 м от него, на глубине 0.2-0.3 м под слаборазложившимся торфом - туф известковый темно-серый, рыхлый (0.7-1.6 м), СаСО3 - 98%. Запасы туфа (гажи ?) 1200 т. Подстилающие породы - торф, его запасы 4200 м3. Участок заболочен.

7369. Касимовское (Пермский район). По Г.Г. Каменскому /86, с. 98, №53/, между д. Касимово и Баское, на сильно заболоченном участке под слаборазложившимся торфом (0.8 м) туф известковый, сцементированный в пористые глыбы (0.3 м). Площадь залежи 250 м2, запасы 130 т. В 1956 г (И.С. Данилевич, 1965ф) разведан участок в 1.3 км к северо-востоку от д. Касимово, на левом берегу р. Рыж (57050/ с.ш., 56015/ в.д.). Залежь линзообразная. Туф известковый светло-серый, рыхлый, участками крепкий, ноздреватый, мощностью до 0.4 м. Площадь залежи 400 м2, запасы 120 м3 (т). Хим.состав, %: СаСО3 - 88.96, МgСО3 - 1.53, SiО2 - 3.30-7.42, R2О3 - 1.23-1.64, п.п.п. 42.60-43.22. Залежь разрабатывалась.

7370. У д. Меркушево (Пермский район). В районе д. Меркушево, на левом берегу р. Сыра, против д. Губино (57050/ с.ш., 56027/ в.д.) (И.С. Данилевич, 1965ф) находятся заброшенные ямы по добыче известкового туфа. Мощность и состав отложений не установлены.

7371. Черемшанское (Пермский район). По р. Черемшанке, на ее левом берегу, около Черемшанского хутора, под растительным слоем и глиной (0.3-1.5 м), по Г.Г. Каменскому /86, с.99, №59/ - туф известковый твердый, сцементированный в куски и глыбы, с прослойками рыхлого мучнистого. Мощность твердого туфа местами достигает 2.5 м (ср. 0.50-0.75 м). Запасы сцементированного туфа 5000 т, мучнистого 400 т. Твердый туф добывали, дробили, обжигали (заготовлено намолотого 130 т). Месторождение разведано в 1954-1956 гг (И.С. Данилевич, 11965ф) на крутом левом склоне коренного берега р. Черемшанки (57051/ с.ш., 56031/ в.д.). Залежь 210х110 м. Мощность туфа до 3 м (ср. 1.3 м), вскрыши - 0.25 м. Подстилающие породы - глина, песчаники, аргиллиты. Хим.состав туфа, %: СаСО3 - 90.68, МgСО3 - 1.76, SIО2 - 1.61-11.29, R2О3 - 0.33-1.97, п.п.п. - 38.40-43.00. Площадь 18000 м2, запасы 23400 м3 (т).

7372. У д. Старая Бершеть (Пермский район). В 3 км на северо-восток от деревни /86, с. 98, №54/ на площади 200 м2 на поверхности туф известковый рыхлый. Запасы 30 т.

7373. Около д. Любимово (Пермский район). На левом берегу р. Кукуштан, у ключа /86, с. 98, №55/, выходы туфа известкового, серого, сцементированного в пористые глыбы (0.3 м). Площадь залежи 2000 м2, запасы 600 т. Участок заболочен.

7374. У д. Денисовой (Пермский район). У быв. д. Денисовой в районе пос. Сылва, близ железнодорожного моста, в береговых обрывах (до 2-3 м высотой) П.М. Идкиным /81, с. 19, №11/ отмечены выходы белого рыхлого известкового туфа.

7375. У д. Мары (Пермский район). На правом берегу р. Сылвы, на склоне горы, выше быв. д. Мары (близ д. Симакино), под растительным слоем - туф известковый, сцементированный в куски, местами рыхлый. Запасы 120 т /86, с. 108, №30/.

7376. На р. Талой (Лысьвенский район). По Г.Г. Кабанову /84, с. 165, №22/, в 3 км на юго-запад от д. Лязгино, на левом берегу р. Талой, в 50 м на юг от хут. Коржавина (по Г.Г. Каменскому /86, с. 103, №4/ у хут. Кормивина) - туф известковый светло-желтый, песчаного сложения, с ракушками и растительными остатками, СаСО3 - 92%. Площадь 23136 м2, запасы 30076 т. По участку проходит дорога из Лязгина в Абатурово.

7377. У д. Мехряково (Лысьвенский район). По Г.Г. Кабанову /84, с. 165, №21/ и Г.Г. Каменскому /86, с. 103, №5/, в б. Лезгинском сельсовете, в 100 м на юго-восток от д. Мехряково и 100 м на юг от д. Петрово, на левом берегу р. Березовки туф известковый светло-желтый, иногда серый, ржавый, местами грубый с включением твердых пористых кусков, СаСО3 - 92%. Площадь участка 33294 м2, запасы 53160 т. На р. Селянке, на склоне циркообразной выемки /79/ имеется выход источника подземных вод с дебитом 60 л/с, отлагается известковый туф.

7378. У хут. Падерино (Лысьвенский район). По данным Г.Г. Кабанова /84, с. 165, №23/ и Г.Г. Каменского /86, с. 102, №3/, в 2 км на юг от д. Лязгино и в 150 м на юго-восток от хут. Падерино, на правом (по Каменскому - на левом) берегу р. Березовки туф известковый светло-желтый с включением пористых кусков до 30%, СаСО3 92.0%. Площадь 969 м2, запасы 1320 т.

7379. У д. Большая (Б. Лысьва) (Лысьвенский район). По Г.Г. Каменскому /84, с. 166, №25,26/, в 0.3 км на юго-запад от д. Большой, на правом берегу Лысьвы туф известковый белый, в центральной части рыхлый мучнистый с прослойками торфа (гажа ?). Здесь же, в 0.3 км на юго-восток от д. Большой, туф известковый светло-желтый мягкий (гажа ?) с ракушками и растительными остатками, иногда с переслаиванием торфа. По Г.Г. Каменскому /86, с. 103, №78/, у д. Большой запасы известкового туфа 1505 т (СаСО3 89%), у д. Б. Лысьва - 11570 т (СаСО3 90%).

У д. Заимка (Лысьвенский район). Между д. Б. Лысьва на севере и д. Заимка на юге, по левую сторону тракта Лысьва-Калино, на правом берегу р. Лысьвы (58009/ с.ш., 57048/ в.д.), бурый мучнистый, рыхлый, с раковинами и растительными остатками.

7380. У д. Поповка (Лысьвенский район). По Г.Г. Кабанову /84. с. 166, №27/ и Г.Г. Каменскому /86, с. 103, №9/, в 50 м на юго-восток от д. Поповка, на правом берегу р. Мельничной, впадающей в р. Лысьву, - туф известковый: в западной части участка твердые пористые куски ржавого цвета, к востоку туф становится мягче. Запасы 3495 т.

7381. Около д. Валюшино (Лысьвенский район). Участок (57055/ с.ш., 57033/ в.д.) обследован в 1963 г (И.С. Данилевич, 1965ф). В старых выработках известковый туф серый, рыхлый, мучнистый, с остатками раковин (0.3 м). Площадь залежи не установлена.

7382. У д. Сосновое Болото (Лысьвенский район). Г.Г. Кабанов /84, с. 165, №12/ в 1 км на юг от д. Сосновое Болото отмечает туф известковый светло-желтый, с включением твердых пористых кусков до 10%. По Г.Г. Каменскому /88, с. 109, №34/, участок расположен к югу от дороги из д. Ваксы в д. Сосновое Болото. СаСО3 в туфе (гаже ?) 90.5%. запасы 1205 т.

7383. У д. Вакса (Лысьвенский район). В 1.5 км на юго-запад от д. Вакса /84, с. 164, №11/ на правом берегу ручья туф известковый светло-желтый, с включением твердых пористых кусков до 20%. По Г.Г. Каменскому /86, с. 109, №35/, СаСО3 -95%, запасы 30497 т. В 1957 г (И.С. Данилевич, 1965ф) разведан участок в 1.8 км севернее д. Вакса, на правом берегу безымянного ручья, левого притока р. Ваксы (57055/с.ш., 57027/в.д.. На широкой залесенной сильно заболоченной пойме, под почвенным слоем (0.2м) туф известковый серый и желтовато-серый пористый, сильно обводненный. Мощность до 0.9 м (ср. 0.5 м). Площадь 3400 м2, запасы 1700 м3 (т). Хим.состав, %: СаСО3 -89.52, МgСО3 - 2.16, SiО2 - 1.31-2.46, R2О3 - 0.54-5.26, п.п.п. 41.76-43.76.

7384. У д. Сова (Лысьвенский район). По Г.Г. Кабанову /84. с. 164, №10/, в 50 м на юг от д. Совы, в 1 км на запад от д. Антково - туф известковый желтый, с включениями твердых пористых кусков до 20%. По Г.Г. Каменскому /86. с. 109, №36/, туф месторождения “Сава” содержит 91% СаСО3, запасы 11050 т. В 1957 г разведан участок у южной окраины д. Сова, по правую сторону тракта, идущего на д. Канабеки (57053/ с.ш., 57024/ в.д.), на сильно заболоченной левобережной пойме р. Сова, по которой протекает ручей из коренного берега (И.С. Данилевич, 1965ф). Туф известковый светло-серый, залегает на глубине 0.6 м под почвенным слоем, подстилается торфяно-болотными отложениями. Мощность туфа 1.05 м (ср. 0.40 м). Площадь 1675 м2, запасы 670 м3 (т). Хим.состав, %: СаСО3 - 92,73, МgСО3 -3.57, SiО2 - 0.68, R2О3 - 0.46, п.п.п. - 45.18.

7385. У д. Арзя (Лысьвенский район). По Г.Г. Кабанову /84, с. 1164, №9/, в 50 м от д. Арзя - туф известковый светло-желтый, мягкий, с большим количеством растительных остатков и ракушек. По данным Г.Г. Каменского /86, с. 109, №37/, СаСО3 в туфе 87.6%, запасы 17286 т. В 1957 г обследованы выходы на южной окраине д. Арзя, в 50 м справа от дороги Чукбаш-Арзя, на левом берегу безымянного ручья: известковый туф светло-серый, комковатый, залегает в виде узкой полосы вдоль склона на расстоянии 25 м, сильно обводнен (И.С. Данилевич, 1965ф). Хим.состав,%: СаО - 533.29, МgО - 0.5, SiО2 - 0.54, R2О3 - 0.21, п.п.п. 43.8.

7386. На р. Дальней (Лысьвенский район). На правобережной пойме р. Култым при устье р. Дальней (57050/ с.ш., 57032/ в.д.) в 1957 г обследован участок известкового туфа, к тому времени практически отработанный. Площадь небольшая, мощность на установлена (И.С. Данилевич, 1965ф).

7387. У д. В.-Потка (Большесосновский район). В северо-восточной части деревни, у начала пруда, на плоском склоне левого берега /86. с. 118, №2/ - туф известковый темно-серый рыхлый, с примесью (10%) ноздреватого сцементированного. Площадь 28 м2, мощность 0.6 м, запасы 20 т.

7388. В д. Мосенки (Большесосновский район). По правую сторону ручья, в самой деревне (в окрестностях Басалгино), под почвенным слоем (0.4 м) туф известковый, сцементированный в ноздреватые куски и глыбы, местами рыхлый мучнистый (1.0-1.5 м). Площадь 3000 м2, запасы 4500 т /86, с. 118, №20/.

7389. На р. Горюхалиха (Оханский район). Участок обследован в 1955 г (И.С. Данилевич, 1965ф) на левом берегу р. Горюхалихи, в 200 м выше по течению от северной окраины д. Любимово (57045/ с.ш., 55009/ в.д.). Известковый туф на пойменной террасе реки, высота которой 3 м. Залежь мощностью до 1 м прослеживается на расстоянии 30 м в длину и 7-8 м в ширину.

7390. У с. Острожка (Оханский район). По данным Г.Г. Каменского /86, с. 111, №5/, у с. Острожка - туф известковый. Запасы 650 т. В 1955 г (И.С. Данилевич, 1965ф) обследован участок на правом берегу р. Очер, у северо-восточной окраины с. Острожка при въезде в село по тракту Оханск-Острожка. В неглубоком овраге обнажаются суглинок красно-бурый (1.5 м) и туф известковый светло-серый (0.15 м).

7391. У д. Заманеи (Оханский район). По Г.Г. Каменскому /86, с. 111, №4/, в 2 км на юго-запад от д. Заманеи и в 0.5 км на северо-восток от д. Батаиха, на правом берегу реки Ошап туф известковый белый мучнистый (0.7 м), СаСО3 - 88%. Площадь 4000 м2, запасы 2990 т. Г.Г. Кабанов /84. с. 164, №1/ упоминает туф известковый желтоватый мучнистый, с твердыми включениями в 0.25 км на север от д. Батаиха (Ваташи), на правой стороне р. Ашап. В 1955 г (И.С. Данилевич, 1965ф) обследован участок в 0.5 км к северу от д. Батаиха на правобережной пойме р. Ошап (57033/ с.ш., 55025/ в.д.). Туф известковый темно-серый. средняя мощность 0.8 м. Площадь 3700 м2, запасы 2960 м3 (т). Химический состав, %: СаСО3 - 93.87, МgCО3 - 1.32, R2О3 0.80-1.00, п.п.п. 42.00-42.60.

7392. У д. Мостовой (Оханский район). У д. Мостовой близ пристани Беляевка /86. с. 121, №10/ туф известковый: СаСО3 - 91%, запасы 17750 т. О наличии известкового туфа, оторфованного, с включениями хрупких ноздреватых кусков по левой стороне р. Кожевной в 2 км на север от пристани Беляевка упоминает Г.Г. Кабанов /84. с. 166, №28/. Ранее разрабатывавшийся участок в 50 м на юго-запад от д. Мостовой, в 1 км к северу пр. Беляевка обследован в 1960 г (И.С. Данилевич, 1965ф). В береговом обрыве под почвенным слоем (0.2 м) обнажаются: 1. Туф известковый серый, с глиной - 0.3 м. 2. Глина желтая - 2.0 м. 3. Туф известковый - 0.2-0.3 м.

7393. У д. Малые Горы (Частинский район). Между д. Шлыки и Пихтовка, в 0.5 км на юго-восток от д. М. Горы, “на мысу между двумя логами (ключи), в борту правого лога, где встречаются обломки белого камня” /87, с. 62, №9/, под глиной (0.1-0.3 м) туф известковый сцементированный в ноздреватые куски до 20 см, “включен в мергелистую красную глину” в виде отдельных кусков. Мощность слоя глины с туфом 1.0 м. Площадь 40 м2, запасы 20 т.

7394. В д. Шустики  (Частинский район). В д. Шустики /87, с. 60, №3/ (на усадьбе) в логу под растительным слоем (5-10 см, местами больше) туф известковый рыхлый (в южной части на площади 50м2 на 10 % сцементированный в куски до 5-10 см), в подошве залежи загрязнен глиной. Мощность слоя 0.6-1.0м (ср. 0.7 м). Площадь 305 м2, запасы 280 т, СаСО3 - 91.7%. Залежь обводнена. У д. Шустики, на заболоченной пойме безымянного ручья (57029/ с.ш., 55005/ в.д.) при обследовании в 1955 г (И.С. Данилевич, 1965ф) отмечена линза известкового туфа мощностью до 1 м. Залегающая под почвенным слоем. Площадь залежи 400 м2, запасы 400 т. Залежь обводнена.

7395. У д. Колесники (Частинский район). На юго-восток от деревни (напротив усадьбы) /87, с. 62, №11/ на противоположном склоне, где выходит ключ, под дерниной (0.1-0.2 м) - туф известковый рыхлый мучнистый, местами на 20-30% сцементированный в куски по 10-15 см. Средняя мощность залежи 1.2 м. Площадь 135 м2, запасы 200 т, СаСО3 - 96.6%. Залежь обводнена. Залежь туфа на пойме правого берега безымянного ручья у д. Колесники обследована в 1955 г (57022/ с.ш., 54053/ в.д.). Средняя мощность туфа 0.5 м, площадь 172 м2, запасы 85 т.

7396. У д. Песьянка (Частинский район). По Г.Г. Каменскому /87, с. 63, №12/ по дороге из Песьянки в Глотово, на правом берегу р. Головнихи, в 80 м от моста напротив подъема на высокий берег ; другой небольшой выход - выше моста через р. Кокуй, на правом берегу. Под глиной (0.4-0.9 м) туф известковый рыхлый, частично (на 30-40%) сцементированный в куски по 5-10 см. Площадь 21 м2, средняя мощность туфа 0.6 м, запасы 20 т, СаСО3 - 95.2%.

7397. У д. Ерзовка (Частинский район). В 0.5 км на юг от Ерзовки в 300 м от пчельника, по правую сторону речки, где берут белую глину, на склоне (10-15)) под дерном (0.05-0.20 м) туф известковый светло-серый, местами ржаво-бурый рыхлый, на 20-40% сцементированный в куски от 2 до 10 см, иногда до 20 см. Толщина залежи 0.4-1.8 м (ср. 0.8 м). Площадь 318 м2, запасы 360 т. СаСО3 - 96.2% /87, с. 59, №1/. В 0.7 км на юго-запад от д. Ерзовка на правом берегу речки, в 200 м от первого участка (с. 59, №2), под глинистыми наносами (0.05-0.7 м) туф известковый, светло-серый до ржаво-бурого, рыхлый с включениями (10-15 %) сцементированных кусков. Толщина залежи 0.4-1.1 м (ср. 0.8 м). Площадь 104 м2, запасы 109 т, СаСО3 - 77.8%. В 0.2 км к юго-западу от д. Ерзовка (57020/ с.ш., 54059/ в.д.) на правом коренном берегу безымянной речки в 1955 г (И.С. Данилевич, 1965ф) выявлена линзообразная залежь туфа известкового светло-серого в виде отдельных твердых пористых глыб в рыхлом землистом туфе. Мощность туфа до 0.9 м (ср. 0.5 м). Залежь слабо обводнена. Площадь 70х17 м2, запасы 60 м3 (т). Хим.состав,%: СаСО3 - 84.30, МgСО3, SiО2 - 7.70, R2О3 - 3.37, н.о. 9.33, п.п.п. 40.29.

7398. Кривошеинское (Частинский район). В 1.5 км к северо-западу от д. Полуденная (И.С. Данилевич, 1965ф) на пойме р. Полуденной в основании левого коренного берега под почвенным слоем (0.2 м) туф известковый темно-серый рыхлый, с примесью чернозема. Подстилается темно-серой глиной. Мощность туфа до 1.4 м (ср. 1.2 м). площадь 460 м2, запасы 550 т. Хим.состав, %: СаСО3 -84.05, МgСО3 - 1.30, SiО2 - 7.06, R2О3 - 2.41, н.о. - 8.71. п.п.п. 41.31.

7399. У д. Падун (18). По Г.Г. Каменскому /87, с. 62. №10/, у деревни (близ бани у ключа) туф известковый рыхлый мучнистый, местами на 10-15% сцементированный. Средняя мощность залежи 1.0 м, площадь 115 м2, запасы 115 т.

7400. Среднеголовнихинское (Частинский район). У д. Средняя Головиха /87, с. 60-61, №№5,6,7/ известно три известкового туфа, из которых две расположены к западу. а третья - к юго-западу от деревни. Первая находится на левой стороне р. Головниха, в 100 м от Заречья вверх по речке у ключика. Под почвенным слоем (0.1-0.2 м) туф известковый рыхлый с включением мелких сцементированных кусков. Толщина слоя 0.7-1.2 м (ср. 1.0 м), площадь 104 м2, запасы 430 т, СаСО3 - 93.6%. К западу от деревни. в 300 м вверх по р. Галевка, где берут “белую глину” для побелки, под почвой (0.2-0.5 м) туф известковый рыхлый мучнистый, местами сцементированный. Толщина слоя 0.4-1.8 м (ср. 0.8 м), СаСО3 - 83.2%, запасы 160 т. К югу от деревни, в 60 км вверх по р. Галевка, на левом берегу, где берут “белую глину” под дерниной (0.1 м) туф известковый рыхлый мучнистый, местами сцементированный в куски до 10 см. Толща слоя 0.7-1.4 м (ср. 1.2 м). Запасы 370 т. Участок у юго-западной окраины д. Ср. Головиха (57012/с.ш., 54053/ в.д.) на пойме у левого берега р. Галевки разведан в 1955 г (И.С. Данилевич, 1965ф). Он представлен двумя линзообразными залежами светло-серого и серого рыхлого туфа, залегающими на темно-бурой глине. Средняя мощность туфа 1.09 м, площадь 1500 м3 (т). Хим.состав, %: СаСО3 - 83.32, МgСО3 - 1.72, SiО2 - 1.88-14.77, R2О3 - 1.35-6.38, н.о. - 2.26-16.97, п.п.п. - 36.35-43.53.

7401. У д. Малая Головниха (Частинский район). В 0.4 км к юго-западу от деревни, в верховьях р. Галевки, под осыпью (0.2-1.5 м) /87, с. 61, №8/ туф известковый, иногда сцементированный в куски 10-15 см. Толщина слоя 0.4 м. Прослойка туфа в логу прослежена на расстоянии 10 м. Площадь 30 м2, запасы 15 т.

7402. Большеголовнихинское (Частинский район). В 200 м от д. Бол. Головниха по тракту Головниха-Махони (напротив телеграфного столба №141) /87, с. 60, №4/ под дерниной (0.1 м) туф известковый рыхлый, местами на 20-30% сцементированный. Средняя толщина 1.5 м, площадь 150 м2, объем 205 м3, запасы 290 т. В 0.2 км к югу от д. Бол. Головниха, в основании первой н/п террасы правого берега р. Камы в 1955 г разведана линзообразная залежь известкового туфа (И.С. Данилевич, 1965ф). Под почвенным слоем и глиной красновато-бурой (0.1-0.9 м) туф известковый от светло-серого до темно-серого, рыхлый. Мощность 1.15-2.0 м (ср. 1.58 м). Залегает на буровато-серой глине. Площадь 725 м2, запасы 1250 м3 (т). Участок слабообводнен. Хим.состав, %: СаСО3 - 77.73, МgСО3 - 1.30, SiО2 - 10.60, R2О - 4.29, н.о. 12.27, п.п.п. - 40.77.

7403. У с. В. Рождественское (Частинский район). В 3 км к северу от села, в русле ручья (57010/ с.ш., 54042/ в.д.) находится известковый туф. Обследован в 1960 г. Площадь распространения невелика (И.С. Данилевич, 1965ф).

7404. В д. Опалиха (Частинский район). По Г.Г. Каменскому /86, с. 139, №7/ в д. Опалиха туф известковый: СаСО3 - 93%, запасы 650 т. При обследовании в 1960 г, в д. Опалиха, на правом берегу р. Кичижиха (57006/ с.ш., 54033/ в.д.) под почвой (0.15 м) туф известковый, мощностью 0.2 м.

7405. У д. Десятковой (Осинский район). В 0.5 м к северо-западу от д. Десятковой /84, с. 166, №29/ туф известковый светло-желтый, в северной части мучнистый, в южной с примесью черного торфа, с включением ракушек. Г.Г. Каменский /86, с. 121, №9/ приводит данные: туф д. Десятково содержит 89.5% СаСО3, запасы 19570 т.

7406. У д. Мазунина (Мазурино) (Осинский район). По Г.Г. Каменскому /86, с. 122, №11/ туф известковый: 83.5% СаСО3, запасы 13650 т.

7407. У д. Кустова (Осинский район). В 350 м к югу от д. Кустова, у истоков ключа (И.С. Данилевич, 1965ф), в сильно заболоченной местности - известковый туф. Площадь мала.

7408. У д. Верх. Чекур (Осинский район). В 200 м на юго-запад от д. Верхн. Чекур, на правом берегу р. Чекур туф известковый белый рыхлый, мучнистый. Участок сильно заболочен, небольших размеров. Обследован в 1960 г (И.С. Данилевич, 1965ф).

7409.  По р. Юрман (Кунгурский район). По р. Юрман выше д. Кобелевой и близ д. Тархановой, по П.М. Идкину /81, с. 40, №11/, “находятся значительные скопления известкового туфа белого цвета, очень рыхлого, с пресноводными и наземными молюсками”. У д. Кобелево, по левому берегу р. Юрман, в двух точках туф известковый. Запасы 6500 т. По Г.Г. Кабанову /84, с. 165, №18/, в д. Тарханы. на левом берегу р. Юрман, в среднем ее течении туф известковый мягкий пористый мучнистый, с раздробленными ракушками (гажа ?). По Г.Г. Каменскому /86, с. 110, №40/, туф в д. Тарханово: СаСО3 - 88.0%, запасы 6878 т.

У д. Таборы. По Г.Г. Кабанову /84, с. 165, №20/, в западном конце д. Таборы, на левом берегу р. Юрман, туф известковый светло-желтый пористый мучнистый. Г.Г. Каменский /86, с. 109, №39/: участок расположен на север от д. Таборы, СаСО3 - 91.5%, запасы 7943 т. В 400 м ниже д. Таборы, на левом берегу р. Юрман (57056/ с.ш., 56051/ в.д.) (И.С. Данилевич, 1965ф), на неширокой заболоченной пойме под почвенным слоем (0.35 м) туф известковый желтовато-белый, мучнистый. Мощность до 1.25 м (ср. 0.6 м). Площадь 8300 м2, запасы 4980 м3 (т). Хим.состав туфа,%: СаСО3 - 95.37, МgСО3 - 1.09, SiО2 - 0.18-0.68, R2О3 - 0.12-1.18, п.п.п. 42.97-43.64.

По Г.Г. Кабанову /84, с. 165, №19/, в 0.5 км на восток от д. Горяево - туф известковый светло-желтый мучнистый. По Г.Г. Каменскому /86, с. 109, №38/ близ д. Гореново на правом берегу р. Юрман - туф известковый: СаСО3 - 89%, запасы 51016 т.

Ерикаловское. Запасы известкового туфа, по Г.Г. Каменскому /86, с. 110, №41/ 6500 т. При обследовании в 1957 г (И.С. Данилевич, 1965ф) в 200 м к западу от д. Ерыкалово справа у дороги на д. Тарханы (57055/ с.ш., 56053/ в.д.) на пойме левого берега р. Юрман встречен ряд ям, из которых берут известковый туф для бытовых нужд. Площадь 600 м2, мощность туфа 0.3 м.

7410. У д. Березово (Кунгурский район). В 800 м к западу от д. Березово, слева от пересечения тракта с Сибирским (57028/ с.ш., 56049/ в.д.), на правобережной пойме р. Бабки (И.С. Данилевич, 1965ф) под почвенным слоем (0.2-0.4 м) глина красновато-бурая (0.10-0.15 м) известкового туфа желтовато-серого рыхлого (гажи ?). Мощность глины 1.9 м. Хим.состав туфа, %: СаО - 43.13-44.59, МgО - 060-1.08, SiО2 - 10.13-13.53, R2О3 - 0.03-0.08, н.о. - 12.22-14.76, п.п.п. 337.22-38.00.

7411. У хут. Янник (Березовский район). По Г.Г. Кабанову /84, с. 1165, №14,15/, в 1 км на юг от хут. Янник, на левом берегу р. Б. Кисмыл (Кысмыл), в 2 км от д. Канабеки туф известковый светло-желтый грубозернистый с включениями твердых пористых кусков. Другой участок - в 0.2 км на север от хут. Янник, на левом берегу р. Б. Кисмыл. Г.Г. Каменский /88, с. 109, №32/ также отмечает одно проявление напротив хут. Янник по левую сторону р. Кысмыл, а другое - несколько дальше. Запасы по первому 3974 т, по второму - 1395 т, СаСО3 - 77%.

7412. У д. Шадейка (Березовский район). По Г.Г. Каменскому /86, с. 110, №45/ в 1 км на юго-восток от д. Б. Шадейка (в 5 км к востоку от д. Канабеки) - мергель известковый рыхлый (гажа). Запасы 3-4 тыс. т.

7413. Ключики (Березовский район). Разведано в 1957 г на место быв. д. Ключи, в 250 м к югу от д. Власово, в 10 км к северу от с. Березовка, на ровной высокой пойме р. Сая, в 100 м южнее проходит проселочная дорога (И.С. Данилевич, 1965ф). Под почвенным слоем (0.15-0.60 м) туф известковый серый и светло-серый крепкий, ожелезненный, мощностью до 2.2 м. Подстилается туф торфяно-болотными отложениями, реже глиной. Площадь 66800 м2, запасы 88840 м3 (т). Хим.состав, %: СаСО3 - 89.05, МgСО3 - 1.37, SiО2 - 0.59-5.50, R2О3 - 0.40-9.25, п.п.п. 38.04-47.22.

7414. У д. Рассоха (Березовский район). В 0.4 км на северо-восток от д. Рассоха и в 1.3 км на северо-восток от д. Антонково. Г.Г. Кабанов /84. с. 167, №41/ отмечает здесь туф известковый светло-желтый грубозернистый, с включением твердых пористых кусков. По Г.Г. Каменскому /86, с. 128, №26/ в 0.4 км на северо-восток от д. Рассоха , на левом берегу р. Сая, под вскрышей (0.3 м) туф известковый (1.1 м) с содержанием 90% СаСО3. Запасы 15420 т. В 1957 г на левой пойменной террасе р. Третья Сая, в 1 км от д. Рассоха выше по течению (57042/ с.ш., 57014/ в.д.) обследована залежь светло-серого рыхлого известкового туфа (0.0-2.25 м) площадью 833 м2. Средняя мощность туфа 0.7 м. Запасы 5800 м3 (т). Хим.состав туфа, %: СаСО3 - 92.66, МgСО3 - 2.86, SiО2 - 0.26-1.12, R2О3 - 0.22-4.24, п.п.п. 42.81-44.87.

7415. На р. Клемята (Березовский район). В 100 м на юго-восток от быв. д. Еремино 9в районе д. Карнаухово), на правом берегу р. Клемята /86, с. 1128, №29/ на глубине 0.1-0.6 м туф известковый, на 10-15% сцементированный в твердые куски. Мощность до 1.5 м. СаСО3 - 92%. Запасы 7580 т. Залежь сухая.

7416. У д. Любимово (Березовский район). На правом берегу р. Шаквы, от д. Любимово и выше В.С. Лукин (Кунгурский стационар) отметил многочисленные обломки известкового туфа в русле небольшого источника и на первой террасе (Ю.А. Ежов, 1973ф). .

7417. В с. Батурята (Березовский район). В 3 км выше с. Батурята, в русле р. Барды глыбы известкового туфа (Ю.А. Ежов, 1973ф).

7418. У д. Ниж. Исады (Березовский район). По Г.Г. Кабанову /84, с. 166, №24/ и Г.Г. Каменскому /86, с. 103, №6/, в 0.5 км на юго-восток от д. Ниж. Исады, на левом берегу р. Барды туф известковый сероватый мучнистый с раковинами (гажа ?). Содержание СаСО3 - 70%. Площадь 33601 м2, запасы 55100 т

7419. В р. Барда (Березовский район). Между д. Барда и Токманы на протяжении около 3 км в русле реки наблюдаются отдельные глыбы известкового туфа (Ю.А. Ежов, 1973ф).

7420. У д. Рассоха (Кишертский район). В 400 м на северо-восток от д. Рассохи на правом берегу р. Сылва (57027/ с.ш., 57018/ в.д.) (И.С. Данилевич, 1965ф) под почвенно-растительным слоем (0.6 м) - туф известковый серый мучнистый с глыбами крепкого туфа (1.5 м). СаСО3 - 90%. Запасы ограниченные.

7421. У д. Елейкино (Кишертский район). По Г.Г. Каменскому /86, №184, №12/, у д. Елейкино (в районе д. Саламатово) туф известковый: 93% СаСО3, запасы 3900 т.

7422. У д. Васята (Чайковский район). В 0.2 км на север от д. Васята в заболоченной местности (56053/ с.ш., 54033/ в.д.) (И.С. Данилевич, 1965ф) - щебенка известкового туфа на небольшой площади.

7423. У д. Моховая (Чайковский район). В 1.5 км к северу от д. Моховая, в логу, в русле ручья известковый туф видимой мощностью 0.15 м. Вторая точка на юго-восточной окраине д. Моховая у истоков ключа в заболоченной местности. Известковый туф в виде отдельных обломков. Площади распространения туфа небольшие. Обе точки обследованы в 1960 г (И.С. Данилевич, 1965ф).

7424. Каршинское (Чайковский район). В 0.3 км к западу от д. Карша, в 9 км к северо-востоку от с. Фоки (56045/ с.ш., 54027/ в.д.) в 1954 г выявлена линзообразная залежь известкового туфа, пористого, залегающего сразу под почвенным слоем. Средняя мощность туфа 0.3 м, площадь 800 м2, запасы 240 м3 (т). Участок сильно обводнен. В 1960 г отмечен выход известкового туфа у северо-западной окраины д. Карша, у подножия возвышенности (И.С. Данилевич, 1965ф).

7425. У д. Крюково (Еловский район). По данным П.М. Идкина/ 81, с. 15, №3/, в 6 км по тракту от д. Березовая в д. Крюково (к востоку) в Мельничном овраге известковый туф на площади 160000 м2. Мощность слоя 1 м, запасы 320000 т. Эти же данные приводятся Г.Г. Каменским /86, с. 139, №5/. В 2 км на юго-восток от д. Крюково (57006 / с.ш., 55004/ в.д.) на крутом берегу ручья в 1960 г в отвалах и на дне старого карьера отмечены куски сцементированного ноздреватого известкового туфа серого цвета. Площадь залежи 450 м2. В этом районе, у выс. Троицкий в Мельничном логу П.М. Идкин /81, с.15, №2/ указывал залежь известкового туфа площадью 1120 м2, средней мощностью 1.75 м, с высоким содержанием СаО. Запасы 3920 т.

7426. У д. Крестовоздвиженской (Кресты) (Еловский район), по Г.Г. Каменскому /86. с. 139, №6/ - туф известковый: 90% СаСО3, запасы 650 т.

7427. На горе “Белая глина” (Еловский район). По Г.Г. Каменскому /84. с. 1163, №3/. в 1 км на север от выс. Артамон, на левом берегу р. Себры, по склону горы Белая глина - туф известковый, мощностью до 4.5 м. СаО - 53.87%, МgО - 0.22%. Участок осмотрен в 1960 г (И.С. Данилевич, 1965ф). Площадь и мощность туфа не установлены.

7428. У с. Барда (Бардымский район). В 1.2 км к северу от с. Барда, в западной части болота, под торфом (0.15 м) туф известковый мучнистый рыхлый с включениями ракушек и растительных остатков. с прослоями торфа (гажа ?). Запасы 6500 т /86, с. 138, №9/.

7429. У д. Новый Ашап (Бардымский район). По Г.Г. Каменеву /86, с. 138, №11/, у д. Новый Ашап - туф известковый. Запасы 650 т.

7430. Большой Усекай (Уинский район). На юго-восточной окраине д. Б. Усекай, на пойме левого борта р. Б. Усекай (56054/ с.ш., 56015/ в.д.) в 1955 г обследован участок известкового туфа: площадь 700 м2, средняя мощность 0.7 м, запасы 490 м3 (т) (И.С. Данилевич, 1965ф).

7431. Судинское (Уинский район). в 0.5 км от с. Суда, по дороге на местечко Веселухи, по р. Судинке (56058/ с.ш., 56048/ в.д.) туф рыхлый, частично сцементированный в куски и глыбы видимой мощностью 3 м, залежь уходит в воду. СаСО3 - 83.1%. В 1964 г было добыто 3 тыс.т для целей известкования почв (И.С. Данилевич, 1965ф).

7432. Камень Плакун (у д. Сасыково) (Суксунский район). На правом берегу р. Сылва между д. Сасыково и д. Пепелыши на высоте 12-15 м разгружаются подземные воды с расходом 15-20 л/с (Ю.А. Ежов, 1973ф). В месте выхода вод - значительные натеки желтовато-коричневого кальцита, а ниже - скала известкового туфа. Туф светло-серый крепкий пористый, местами ожелезнен. Вода низвергается в виде водопада, от чего произошло название “Падун”. Скалы известкового туфа в районе Суксунского завода упоминаются уже И.Г. Георги (1772-1774 гг). По данным П.М. Идкина /81, с. 83, №9/, мощность розового известкового туфа у д. Сасыково 0.5 м , запасы 600 т. Запасы на камне “Плакун” 2000 т.

7433. На р. Чекарда (Суксунский район). В пос. Красный ключ крупный источник с дебитом 25-30 л/с, дающий начало левому притоку р. Чекарды. В русле ручья многочисленные обломки ожелезненного крепкого известкового туфа красно-бурого цвета (Ю.А. Ежов, 11973ф).

7434. В д. Пастухово (Суксунский район). На правом берегу р. Тисы мощная разгрузка подземных вод в виде восходящих источников с суммарным дебитом 60-70 л/с. Под почвенным слоем - светло-серый пористый известковый туф (Ю.А. Ежов, 1973ф).

7435. В д. Ларичи (Суксунский район). На левом берегу р. Тисы выходит группа крупных источников с суммарным дебитом до 60 л/с. В русле ручья и окружающей заболоченной местности многочисленные куски известкового туфа (Ю.А. Ежов, 1973ф).

7436. Березовый ключ (Чернушинский район). В 1.5 км к северу от д. Березовый ключ, в местности “Талый ключ”, на правом берегу р. Ермия (56043/ с.ш., 55054/ в средней части возвышенности (И.С. Данилевич, 1965ф) - залежь известкового туфа серого и ржаво-бурого рыхлого мучнистого. с растительными остатками и ракушками. Мощность туфа до 0.8 м (ср. 0.75 м). Подстилающие породы - глины вскрышные - растительный слой (0.15 м). Площадь залежи 8290 м2, запасы 6200 м3 (т). Хим.состав, %: СаСО3 - 90.59, МgСО3 - 1.05, SiО2 - 2.0-4.53, R2О3 - 1.08-2.69, н.о. - 2.03-5.13, п.п.п. 42.37-43.14.

7437. Липовское (Березовский район), (Координаты: 0-40-XXII, 57047/с.ш., 57023/в.д.), в 1км западнее от д. Липовка. Полезная толща сложена туфом с песчано-грубоватыми включениями, сцементированными на 10-15%. Химсостав: CaCO3 - 87%. Авторские запасы составляют 72тыс.т. Не эксплуатируется.

7438. Явашское (Березовский район), (Координаты: 57046/с.ш., 57028/в.д.) в 35км юго-западнее от ж.-д. ст. Коршовище. Полезная толща сложена туфом, сцементированным в куски. Мощность продуктивного слоя 1.3м, вскрыши - 0.2-0.5м. Хим.состав: CaCO3 - 95%. Авторские запасы составляют 11.2тыс.т. Не эксплуатируется.

7439. Кольцовское (Пермский район), (Координаты: 57048/с.ш., 56028/в.д.), в 5км восточнее ж.-д. ст. Мулянка, у с. Кольцово. Туф известковый твердый, сцементированный в глыбы и куски с небольшими прослойками рыхлого мучнистого туфа. Мощность туфа 0.5-0.75м, вскрыши - 0.3-1.5м. Авторские запасы составляют 5.4 тыс.т. Не эксплуатируется.

7440. Панское II (Пермский район), (Координаты: 57051/ с.ш., 5606/ в.д.), в 13км юго-западнее ж.-д. ст. Ферма, у д. Паны. Полезная толща сложена туфом известковым темно-серым, рыхлым. Мощность туфа 0.5м. Химсостав: CaCO3 - 66.3%. Авторские запасы составляют 580 т. Не эксплуатируется.

7441. Лобановское (Пермский район), (Координаты: 57051/ с.ш., 56018/ в.д.), в 5км южнее от ж.-д. ст. Ферма, у с. Лобаново. Полезная толща сложена туфом известковым. Туф рыхлый, темно-серый, перемешанный с органическими остатками. Мощность туфа 0.7-1.6м, вскрыши - 0.2-0.3м. Хим.состав: CaCO3 - 98%. Авторские запасы составляют 1200 т. Не эксплуатируется.

7442. Старо-Бершетское (Пермский район), (Координаты: 57042/ с.ш., 56026/ в.д.), В 3км юго-восточнее д. Ст. Бершеть. Полезная толща сложена туфом известковым мощностью 0.1м на площади 200км2. Авторские запасы составляют 30 т. Не эксплуатируется.

4. КЕРАМИЧЕСКОЕ И ОГНЕУПОРНОЕ СЫРЬЕ

КВАРЦ И ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ (CТЕКОЛЬНЫЕ)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7461 | БЕРЕЗОВСКОЕ | 0-40-V Красновишер ский район, 90 км на юго - восток от г. Краснови шерск, в верховье р. Молмыс. | Мощность кварцевой жилы 0,5 - 1,7 м. |  |  |  | Г. А. Виллер, 1959. |  |  |  |
| 2 | 7462 | БЛАГОДАТСКОЕ | 0-40-V Территория подчиненная г. Александровск, 42 км северо - восточнее г. Александровск, 18 км на восток - юго - восток от горы Благодать. | Приурочено к кварцито - песчаникам керносской свиты. Многочисленные жилы молочно - белого кварца со щетками мелкого горного хрусталя. Мощность жил 1 - 20 см, иногда 25 см. | Размер кристаллов горного хрусталя не превышает 30 мм. Кондиционных кристаллов не встречено. |  |  | Л. В. Григорьев, 1979. |  |  |  |
| 3 | 7463 | БОЛЬШЕСАРАНСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 30 км на северо - восток от г. Горнозаводск, между п. Сараны и п. Бисер. | Зона субширотного нарушения. Вмещающими породами служат терригенные образования верхней части верхневильвенской подсвиты. | В кварцевых жилах мощностью 2 -3 см одиночные кристаллы и мелкие друзы горного хрусталя. Кристаллы короткопризматические, слабо трещиноватые. |  |  | Б. К. Ушков, 1987. |  |  |  |
| 4 | 7464 | ВИЛЬВИНСКОЕ | 0-40-XI Горнозаводский район, 51 км на северо - восток от г. Горнозаводск, 17 км на северо - запад от п. Промысла. | Сланцы и кварцитопесчаники вильвенской свиты с большим количеством кварцевых жил мощностью до 7 см, с мелкими обломками и кристаллами горного хрусталя. |  |  |  | Б. К. Ушков, 1987. |  |  |  |
| 5 | 7465 | МОЛМЫССКОЕ | 0-40-V Красновишерский район, 88 км на юго - восток от г. Красновишерск, 94 км на северо - восток от г. Александровск, на р. Молмыс. | Приурочено к отложениям верхнекерносской подсвиты венда. Мощность линзы не менее 1 м. | Горный хрусталь встречается в виде монокристаллов, двойников, друз, щеток. Кристаллы имеют поперечник до 7 - 8 см, длину до 10 см. Кристаллы бывают мутные, со следами внутренних механических деформаций, участками покрыты тонкой пленкой гидроокислов железа, а также чистые, прозрачные. |  |  | В. Н. Плотников, 1989. |  |  |  |
| 6 | 7466 | МОЛЧАНОВСКОЕ | 0-40-V Территория подчиненная г. Александровск, 53 км на северо - восток от г. Александровск, 16 км на восток - юго - восток горы Молчановский Камень.+ | Приурочены к кварцитопесчаникам керносской свиты. Развиты многочисленные жилы молочно - белого кварца со щетками мелкого горного хрусталя. Мощность жил 1 - 20 см, иногда до 25 см. | Размер кристаллов горного хрусталя не превышает 30 мм. Кондиционных кристаллов не встречено. |  |  | Л. В. Григорьев, 1979. |  |  |  |
| 7 | 7467 | НЯРОВСКОЕ | 0-40-V Территория подчиненная г. Александровск, 46 км на восток - северо - восток от г. Александровск, 11 км на северо - восток от горы Няровский Камень. | Приурочены к кварцитопесчаникам керносской свиты. Развиты многочисленные жилы молочно - белого кварца со щетками мелкого горного хрусталя. Мощность жил 1 - 20 см, иногда до 25 см. | Размер кристаллов горного хрусталя не превышает 30 мм. Кондиционных кристаллов не встречено. |  |  | Л. В. Григорьев, 1979. |  |  |  |
| 8 | 7468 | САРАНСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 47 км на северо - восток от г. Горнозаводск, 15 км на север от п. Сараны. | Вмещающие породы верхней пачки верхневильвенской подсвиты: сланцы серицит - хлорит - кварцевые, гравийно - галечные конгломераты с песчанистым цементом, с зернами полупрозрачного кварца. | Кристаллы от 2 - 3 мм до 12 см по длинной оси и 5 см - по короткой . Хрусталь прозрачный и полупрозрачный. |  |  | Б. К. Ушков, 1987. |  |  |  |
| 9 | 7469 | ТУЛУМКИНСКОЕ | 0-40-V Территория подчиненная г. Александровск, 55 км на северо - восток от г. Александровск, на правом берегу р. Тулумка. | Приурочено к аркозовым песчаникам танинской свиты. Развиты жилы молочно - белого кварца и горного хрусталя. Встречено гнездо диаметром около 25 см с кристаллами горного хрусталя. | Размер кристаллов по длинной оси от нескольких мм до 10 - 35 мм. Прозрачными являются внешние части кристаллов. В кристаллах развиты трещинки. Все это говорит о непригодности использования их в качестве пьезооптического сырья. |  |  | Л. В. Григорьев, 1979. |  |  |  |
| 10 | 7470 | ЧИКМАНСКОЕ | 0-40-V. Территория подчиненная г. Александровск, 47 - 48 км на северо - восток от г. Александровск, на правом берегу р. Чикман. | Приурочены к кварцитопесчаникам керносской свиты. Развиты многочисленные жилы молочно - белого кварца со щетками мелкого горного хрусталя. Мощность жил 1 - 20 см, иногда до 25 см. | Размер кристаллов горного хрусталя не превышает 30 мм. Кондиционных кристаллов не встречено |  |  | Л. В. Григорьев, 1979. |  |  |  |
| 11 | 7471 | ЯЙВИНСКОЕ | 0-40-V Территория подчиненная г. Александровск, 73 км северо - восточнее г. Александровск, в долине р. Яйва, на правом берегу. | Приурочено к песчаникам и алевролитам гаревской - койвинской свиты. |  |  |  | В. Н. Плотников, 1989. |  |  |  |

МАРШАЛЛИТЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7491 | КЫРМИНСКИЙ РУДНИК | 0 - 40 - XVII Горнозаводский район, 50 км на восток от г. Горнозаводск, 13 км юго - восточнее п. Бисер. Координаты: 58022/ с. ш., 59002/ в. д. | Пески кварцевые, однородные, тонкозернистые, до алевритовых, во впадинах древнего рельефа. Мощность толщи песков до 50 м. |  |  | Авторские запасы на 1963 г. (тыс. м3): С1 - 281,03; В - 91,56; С2 - 365,61; В+С1+С2 - 738,20 или 1565 тыс. т. | А. И. Синяев, 1963. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 2 | 7492 | ПОКРОВСКИЙ РУДНИК | 0 - 40 - XVII. Горнозаводский район, 50 км на восток от г. Горнозаводск, 13 км юго - восточнее п. Бисер. Координаты: 58022/ с. ш., 59013/ в. д. | Пески кварцевые однородные, тонкозернистые до алевритовых во впадинах древнего рельефа. Мощность толщи до 50 м. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |

ФОРМОВОЧНЫЕ И СТЕКОЛЬНЫЕ ПЕСКИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7496 | БЕЛОКАМЕНСКОЕ | 0 - 40 - XVI Г. Чусовой, в 5 км СВ Чусовского металлургического завода. Координаты: 58020/ с.ш., 57040/ в.д. | Полезная толща (песок формовочный) представлена дезинтегрированным песчаником, образует гнездообразную залежь. | Песчаники (нижний карбон С1) мелко- и тонкозернистые светло-желтые с ржавыми пятнами. При разрушении образуют бурую щебенку, в процессе дальнейшего разрушения превращаются в снежно-белый тонкий песок. | Отрабатывалось открытым способом. | Балансовые запасы (тыс. т): А+В+С1 - 5952, А+В - 5924, С1 - 28. | Учтены ГБЗ в 1946 г. Паспорт №61. | Резервное. |  | Рядом проходит ж.-д. Чусовая-Соликамск |
| 2 | 7497 | ВЕРХНЕ-МУЛЛИНСКОЕ | 0 - 40 - XXI Территория, подчиненная г. Пермь, в 7 км ЮЗ г. Пермь, на правом берегу р. Мулянка, в 0.9 км от ее впадения в р. Кама. Координаты: 57058/ с.ш., 56009/ в.д. | Полезная толща представлена выклинивающимися на коротком расстоянии линзами и прослоями кварцевых песков и полужирных глинистых песков неогенового возраста. | Мин. состав: песок кварцевый олигомиктовый м/з светло-серый; кремнезема 98.99%, глинистые частицы, магнетит, слюда, мусковит, лимонит. | Разработка карьером в один уступ. | Балансовые запасы (тыс. т): В+С1 - 1217, С2 - 9000, учтены ГБЗ, 1946 г. | ЦКЗ при ГГГГУ (протокол №369 от 8.06.1935 г.). Паспорт №58. | Отработано. |  |  |
| 3 | 7498 | ВСЕСВЯТСКОЕ | 0 - 40 - XVII Чусовской район, в 5 км ЮЗ пос. Пашия, водораздел рек Вижай-Койва. Координаты: 58022/ с.ш., 58007/ в.д. | Месторождение приурочено к терригенным отложениям девона, является продуктом выветривания кварцевых песчаников и контролируется тектоническим нарушением. | Хим. состав песка (%) (по данным разведки 1938 г. и лабораторным данным Сылвенского стеклозавода соответственно): SiO2-92.18-99.12 и 94.98; Al2O3-4.54-7.9 и 0.3-4.5; Fe2O3-0.05-0.11 и 0.2-0.5; MgO 0.3 и 0.02-0.09. |  | Авторские запасы (забалансовые) на 1.01.54 г.: А2 - 15 тыс. т, С2 - 499 тыс. т. | В. П. Зылев, 1957. | Отработано. |  |  |
| 4 | 7499 | ГУБДОРСКОЕ | Р - 40 - XXXIII Чердынский район, в 18 км ЮВ г. Чердынь, в 5 км СЗ с. Губдор на р. Вишера. Координаты: 60014/ с.ш., 56036/ в.д. | Приурочено к аллювиальным отложениям I-ой (Вишерская площадь) и II-ой (Затонская, Поселковая, Северная площади) н/п террасам р. Вишеры верхнего плейстоцена. | Пески кремнисто-кварцевые: кварц 81-88%, полевой шпат 0.8-7.5%, кремень 7-12%, минералы тяжелой фракции 0.3%. Хим. состав: SiO2-95.74%, Fе2О3-0.4%, Na2О+К2О-0.68%, объемная масса 1.6 г/см3. | Наличие непостоянного уровня вод, связанного с уровнем воды в р. Вишера. | С1-9691 тыс. т, А+В+С1-9691 тыс. т. | НТС ПГРТ (протокол №75 от 27.09.1966 г.). Паспорт №50. | Резервное. |  | Грунтовая дорога, соединяющая г. Чердынь с г. Соликамском. |
| 5 | 7500 | ЛУНЬЕВСКОЕ | 0 - 40 - X Территория, подчиненная г. Александровск, в 2.5 км СВ от ж.-д. ст. Луньевка. | Месторождение приурочено к элювиальным отложениям по песчаникам карбона. мощность песков 1-3 м. Обследовано УГГТ в 1934 г. | Хим. состав песков (%): SiO2-78-95, Al2O3-3.2-15.9, Fe2O3-1.3-2.7, CaO-0.4-3.0, MgO-0.15-0.43. |  | Запасы на 1.01.35 г. С2 - 60 тыс. т. | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 6 | 7501 | МАЗУЕВСКОЕ | 0 - 40 – XXVIII Кишертский район, в 15 км ЮВ ст. Кишерть. Координаты: 57015/ с.ш., 57022/ в.д. | Продуктивная толща сложена аллювиальными отложениями р. Сылва. Пески кремнисто-кварцевые. | Хим. состав песков (%): SiO2 - 87.6-95.4, Al2O3 - 0.7-8.7, Fe2O3 - 0.7-7.4, CaO - 0.9, MgO - 0.5, п.п.п. - 0.5-1.5. Пески пригодны для формовки чугунного литья. |  | Запасы на 1.01.46 г. С1 - 635 тыс. т. | В. П. Зылев, 1957. | Эксплуатировался заводом №172 в г. Пермь. |  |  |
| 7 | 7502 | НА Р. ВЕСЛЯНА | Р - 39 – XXXV Гайнский район, в 90 км СЗ райцентра, в 15 км выше с. Керос на левобережье р. Весляна. | Продуктивная толща сложена белыми кварцевыми песками с косой слоистостью, приурочена к четвертичным флювиогляциальным отложениям. Мощность песков 3 м, мощность вскрыши 1.8 м. | В песках преобладают обломки размером 0.4-0.16 мм (88%), SiО2 - 94.8%, Fe2О3 - 3.26. Пески пригодны для использования в качестве компонентов формовочных и стержневых смесей в литейном производстве. |  |  | Р. Г. Ибламинов, 1995. |  |  |  |
| 8 | 7503 | ОПАЛИХИНСКОЕ | 0 - 40 – XXVIII Суксунский район, в 0.5 км СЗ с. Суксун. Координаты: 57010/ с.ш., 57019/ в.д. | Продуктивная толща сложена песками кварцевыми, мощность 1-3 м. Залежь в виде гнезд, мощность вскрыши 6.5 м. Пески дочетвертичного возраста, аллювиального образования высоких террас р. Сылва. | Хим. состав песков (%): SiO2-98.4, Al2O3-0.58, Fe2O3-1.22. |  | Не подсчитывались. | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 9 | 7504 | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ КАРЬЕР | 0 - 40 – XVII Горнозаводский район, в 4 км ЮВ пос. Пашия. Координаты: 58023/30//с.ш., 58012/30// в.д. | Месторождение приурочено к элювиальным отложениям, развитым по песчаникам Д2. Пески образуют пластообразную и гнездообразную залежь, переслаиваясь с глинами. | Хим. состав (%): SiO2-75.9, Al2O3-15.2, CaO-0.6, MgO-0.5. |  | Запасы не подсчитывались. | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 10 | 7505 | СЕДИНСКОЕ | 0 - 40 - XXVIII Кишертский район, в 13 км Ю ж.-д. ст. Кишерть, в 2 км ЮВ д. Мазусаха. Координаты: 57017/ с.ш., 57020/ в.д. | Песок верхнего горизонта залегает на глубине 0.1-5 и, нижнего - на глубине 9-11 м, от поверхности между ними - горизонт глин. Генезис экзогенный, осадочный, механический, в озерных условиях. Возраст олигоцен-миоценовый. | Хим. состав: SiО2 93.8-98.6%, ТiО2 0.13-0.35%, Аl2О3 0.19-1.88%, Fе2О3 0.17-3.52%, СаО 0.06-0.28%, МgО 0.05-0.16%, SО3 0.24%. Пески по гран. составу соответствуют марке I-70/140 по ГОСТ 2138-43 и пригодны для формовки стержней и мелкого чугунного и цветного литья. | Полезная толща обводнена. Грунтовые воды встречены на глубине 0.5-18 м. | Балансовые запасы: А+В+С1 - 1160 тыс. т, А+В - 540 тыс. т, С1 - 620 тыс. т (на 1985 г.). Сняты с баланса. | Урал ТКЗ (протокол №27 от 21.07.1947 г.). Паспорт №793. | Резервное. |  | Тракт Суксун-Кишерть в 1 км западнее. До тракта – грунтовая дорога. |
| 11 | 7506 | У ДЕР. ДОЙКАР | 0 - 40 - VIII Юсьвинский район, в 4 км СВ райцентра. | Продуктивная толща сложена четвертичными аллювиальными кварцевыми песками левобережья р. Иньва. По качеству кварцевые пески могут быть использованы в стекольном производстве. |  |  |  | С. Б. Девяткова, 1992, Р. Г. Ибламинов, 1995. |  |  |  |
| 12 | 7507 | У СЕЛА КУПРОС | 0 - 40 - VIII Юсьвинский район, в 33 км ВСВ райцентра. | Продуктивная толща сложена четвертичными аллювиальными кварцевыми песками левобережья р. Иньва. По своему качеству пески могут быть использованы в стекольной промышленности. |  |  |  | С. Б. Девяткова, 1992. |  |  |  |

ГЛИНЫ ОГНЕУПОРНЫЕ, КЕРАМИЧЕСКИЕ, КАОЛИНОВЫЕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7521 | # АЛТЫНОВСКОЕ | # 0 - 40 - XXVIII # Октябрьский район,. Координаты: 56051/ с.ш., 57010/ в.д.. | # Разведано в 1931 г. Уральским Геолого-разведочным управлением. Глины залегают гнездами в береговых песчанистых отложениях мезокайнозоя. Средняя мощность 2.5 - 3.0 м. | # Хим. состав (%); SiО2 - 51.1 - 79.8, Аl2О3 - 15.2 - 41.2, F2О3 - 0.5 - 31.0, СаО - 0.2 - 1.6, МgО - 0.06 - 0.16, огнеупорность - 15800 - 16000. |  | # Авторские запасы: С2 - 55 тыс. т. | # В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 2 | 7522 | “БАБЬИ РУДНИКИ” (Зыряновское) | 0 - 40 - I Коми-Пермяцкий автономный округ, Кочевский район. Координаты: 59041/30//с.ш., 54010/в.д. | В 1931 г. проведены разведочные работы Пермской Геологоразведочной партией. Мощность вскрыши 0.0 - 8 м, мощность продуктивной толщи до 5 м. | Огнеупорность – 1450 - 16350. Хим. состав (%): SiO2 - 60.68 - 73.92, Al2O3 - 17.66 - 27.13, Fe2O3 - 1.18 - 7.66, CaO - 0.27 - 3.84, MgO - 0.82 - 1.74, влага - 1.87 - 5.28, п.п.п. - 3.5 - 8.56. | Г/г условия не изучены. | Авторские запасы по категории С2 составляют 500 тыс. т. | Р. Г. Ибламинов, 1995. |  |  |  |
| 3 | 7523 | ВЕЛСОВСКОЕ | Р - 40 - XXIX Красновишерский район. Координаты: 60045/с.ш., 58048/в.д. | Разведано в 1942 г. УГУ. Форма залежи неправильная, вытянутая в северо - восточном направлении, средняя мощность белых кондиционных глин 5.6 м. | Огнеупорность 1560 - 16400. Хим. состав (%): средн. содержание SiO2 - 56.98, Al2O3 - 24.93, TiO2 - 1.44, CaO - 0.21, Fe2O3 - 1.39, MgO - 2.32, п.п.п. - 6ю83б белизна - 61 - 76. Белая глина для бумажной промышленности в качестве наполнителя. | Г/г условия благоприятные. | Забалансовые запасы: В+С1 – 146.6 тыс. т, в т.ч. В – 117 тыс. т. | Протокол ТКЗ №4 от 6.07.44 г. В. П. Зылев, 1957. | Консервация. |  |  |
| 4 | 7524 | ГОРА “ДЕРЕВЕНСКАЯ” | 0 - 40 - XXII Кишертский район. Координаты: 57018/с.ш., 57018/в.д. | Обследовано в 1944 г. Западно-Уральской партией УГУ. На глубине 6 м залегает пласт глины мощностью 2.2 м. | Требуется обогащение. Глина сильно запесочена. |  |  | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 5 | 7525 | ДЕРЕВНЯ ВЕРХ - СЕДЫ (старый рудник) | 0 - 40 - XXVIII Кишертский район. Координаты: 57018/с.ш., 57016/в.д. | Известно давно, охвачено съемкой под красными песками и суглинками. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 6 | 7526 | ДРЕМИНСКОЕ (старый рудник) | 0 - 40 - XXVIII Кишертский район. Координаты: 57019/с.ш., 57016/в.д. | Известно с прошлого столетия. В 1943-45 гг. обследовалось Западно-Уральской УГУ. Линзообразная залежь на глубине 1.5 - 7 м. Мощность глин 3.5 м. Глины флювиогляциальные. | Огнеупорность 1280 - 15200. | Г/г условия не благоприятные. | Авторские запасы по категории С2 составляют 200 тыс. т. | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 7 | 7527 | ДУБОВАЯ ГОРА (старый рудник) | 0 - 40 - XXVII Суксунский район, на правом берегу р. Иргины, между д. Гергинской и д. Кондраково. | Известно давно. Сведений нет. Геолого-разведочных работ не было. Глины залегают неправильными пластами и гнездами в известняках. | Различают 3 сорта: 1 сорт - глины чистые и вязкие; 2 сорт - глины с примесью желтой охры; 3 сорт - со значительным количеством окислов железа. |  |  | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 8 | 7528 | ЖУРАВЛИНСКОЕ (старый рудник) | 0 - 40 - XVII Чусовской район. Координаты: 58012/с.ш., 58006/в.д. | Приурочено к небольшой дополнительной синклинали. Залежь пластообразная, ширина ее максимальная – 110-120 м, длина 900 м, мощность 1 - 1.5 м. Восточное крыло пологое – 100, западнее менее – 300 - 400 и даже 600. | Каолин используется для производства огнеупорных изделий и эмали. |  | Остаточные запасы по категориям С1+С2 – 44.5 тыс. т. | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 9 | 7529 | КАМАИНСКОЕ (старый рудник) | 0 - 40 - XXII Кишертский район. Координаты: 57021/с.ш., 57008/в.д. | Известно давно, в 1945 г. поисковая разведка УГУ. | Глины залегают в виде гнезд незначительной величины на глубине 1.5-8.5 м. Мощность глин от 0.3 до 2.5 м. |  |  | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 10 | 7530 | КАПУСТИНСКОЕ 1ое (старый рудник) | 0 - 40 - XXII Кишертский район. Координаты: 57022/с.ш., 5706/в.д. | Охвачено геол.съемкой масштаба 1:200000 в 1938 г. Обследовано в 1931 г. УГУ. Огнеупорные глины приурочены к третичным осадкам и залегают в виде линз и пластов. |  |  | Авторские запасы 1.6 млн. т. | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 11 | 7531 | КАПУСТИНСКОЕ 2 - е (старый рудник) | 0 - 40 - XXVIII Кишертский район. Координаты: 57018/с.ш., 57009/в.д. | Известно с прошлого столетия. Обследовано в 1942 г. Западно-Уральской партией. Глины в виде отдельных линз. |  | Г/г условия благоприятны. | Авторские запасы по категории С2 составляют 200 тыс. т. | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 12 | 7532 | КЛЯПОВСКОЕ (старый рудник) | 0 - 40 - XXII Кишертский район. Координаты: 57020/с.ш., 57013/в.д. | Известно давно. Обследовано в 1944 г. Западно-Уральской партией УГУ. Отложения флювиогляциальных потоков. Залежи линзообразной формы на глубине 4 - 6 м. | Продуктивная глина представлена синевато-серой и серой разновидностью. Огнеупорность 1400 - 15000. | Приток вод незначительный. |  | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 13 | 7533 | ЛОМОВСКОЕ | 0 - 40 - XXIII Лысьвенский район, в 65 км от райцентра, в 1 км ВСВ от ж.-д. ст. Рассоленки. | ЗУЗС, Кизеловско-Дружининский мегасинклинорий. Продуктивная толща сложена глинами нарзумской свиты VI террасы позднеолигоценового возраста. | Макроскопически глины белые, кирпично-красные, фиолетовые, розовые, желтые. Белая глина наиболее качественная. Огнеупорность глин колеблется от 15000 до 17100 С, что свойственно глинам с пониженным содержанием глинозема. |  | Забалансовые запасы (тыс. т): В - 8720 (основные), В - 20810 (полукислые), В - 40300 (некондиционные), С1 - 8570 (некондиционные). | Р. П. Белковская, 1985. | Резервное. |  |  |
| 14 | 7534 | МАЗУЕВСКОЕ (старый рудник) | 0 - 40 - XXVIII Кишертский район. Координаты: 57015/45//с.ш., 57021/в.д. | Известно давно. В 1932 г. охвачено геол. съемкой УГУ масштаба 1:200000. Глина различной окраски под толщей красного верховика. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 15 | 7535 | МАРТИНСКОЕ “КАМЕНОЛОМНЯ БАШМАКИ” | Р - 40 - XXXIII Красновишерский район. Координаты: 60035/с.ш., 57042/в.д. | Известно с 1936 г. В 1939 г. производило УГУ поиски на площади 8 км2. Огнеупорные глины серого цвета залегают в виде линз и гнездообразных залежей. Мощность глин 1.5 - 2.0 м. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 16 | 7536 | МЕЖДУ ДД.. ПАРАМОНОВО И ГАЛЯШЕР | 0 - 40 - VIII Юсьвинский район, в 36 км СВ райцентра, левобережье р. Иньва. | Приурочено к отложениям нижнебелебеевской подсвиты Р2kz. Полезная толща сложена пластичными огнеупорными глинами. По литературным данным известно, что эти глины применялись для ремонта домны Майкорского завода. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 17 | 7537 | МЕСТЕЧКО СТВОР | 0 - 40 - XVII Чусовской район, в 18 км от ст. Всесвятская, на берегу р. Чусовая. | Найдено и сообщено администр. Исправит. Труд. лагерей и колоний УМВД. В 1948 г. (август) сделаны анализы Молотовск. ГУ. | Каолин белый чистый. Хим. состав (%): SiO2 - 42.64, Al2O3 - 36.76, Fe2O3 - 0.45, CaO - 0.29, MgO - следы, TiO2 - следы, п.п.п. – 19.32. Пригоден для бумажной и керамической промышленности. |  | Запасы не подсчитывались. | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 18 | 7538 | МОСИНСКОЕ (старый рудник) | 0 - 40 - XX Октябрьский район. Координаты: 56044/с.ш., 57009/в.д. | Охвачено геол.съемкой масштаба 1: 100000 УГУ в 1935 г., разведано в 1934 г. УГУ. Глина залегает гнездами мощностью от 0.5 до 9.65 м на водоразделах и подстилается песками. | Хим. состав (%): SiO2 - 63.55-67.55, Al2O3 - 25.21-27/02, Fe2O3 - 0.49-1.20, MgO - 0.36, CaO - 0.76, огнеупорность - 15800. |  | Авторские запасы по категории С2 - 99.8 тыс. т. | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 19 | 7539 | НИЖНЕ - ПЕНЬКОВСКОЕ (старый рудник) | 0 - 40 - XXII Кишертский район. Координаты: 57027/ с.ш., 57015/30// в.д. | П. - разведка в 1931-32 гг. УГУ. Огнеупорные глины залегают в виде мелких гнезд и линз среди глинисто-песчаной толщи. Мощность вскрыши 0.2 м, мощность глин 1 - 8 м. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 20 | 7540 | ПАШКОВСКОЕ | 0 - 40 - III Соликамский район, р. Пашковка Володинского с/с. | Разведано в 1931-32 гг. В 1949 г. обследовано Молотовской экспедицией УГУ. Белая глина на глубине от 0.7 - 1.5 м, незначительной мощности 0.13 - 0.20 м. | Хим. состав не отвечает техническим условиям, предъявленным к каолину, ввиду высокого содержания Fe (3%). | Участок сильно увлажнен поверхностными и пластовыми водами. |  | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 21 | 7541 | ПЕНЬКОВСКОЕ | 0 - 40 - XXII Кишертский район, в 10 км С ж.-д. ст. Кишерть и с. Усть - Кишерть, СВ д. Нижние Пеньки. Координаты: 57026/ с.ш., 57016/ в.д. | Приурочено к северо - восточной части карстовой впадины. Залежь пластообразная, сложена 2 - мя горизонтами глин палеоген - неогенового возраста. Подошва – глины палеоген - неогенового возраста. | Хим. состав глин керамических (%): SiО2 61.44 - 73.76, ТiО2 0.74 - 1.0, Аl2О3 13.52 - 21.36, Fе2О3 3.31 - 5.84, СаО 0.61 - 0.89, МgО 0.48 - 0.64, Nа2О 0.07 - 0.08, К2О 0.28 - 0.5, SО3 0.03 - 0.1, СО2 0.11 - 0.22, Н2О 3.1 - 3.96, п.п.п. 5.84 - 8.32. | Условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом. | Балансовые запасы керамических глин на 21.08.84 г.: В - 19 тыс. м3, С1 - 40 тыс. м3, В+С1 - 59 тыс. м3, С2 - 9 тыс. м3. | Урал ТКЗ (протокол №9 от 24.12.80 г. Б. М. Элькина, 1988. | Разрабатываемое. |  | До г. Кунгур расстояние 25 км, до Сухоложского завода - 6 км. |
| 22 | 7542 | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ КАРЬЕР (старый рудник) | 0 - 40 - XVI Чусовской район. Координаты: 58023/30//с.ш., 58012/30//в.д.). | Охвачено съемкой масштаба 1: 25000 в 1932 г. УГУ. | Хим. состав (%): SiO2 - 61, Al2O3 - 27.7, Fe2O3 - 1.68, CaO - 0.6, MgO - 0.2. |  |  | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 23 | 7543 | ПОРОЗОВСКОЕ | 0 - 40 - XXVIII Октябрьский район. Координаты: 56050/с.ш., 57012/в.д. | Разведано в 1931 г. Уральским Геолого - разведочным управлением. Глины залегают гнездами в береговых песчанистых отложениях мезокайнозоя. Средняя мощность глин 2.5 - 3.0 м. | Огнеупорность–1580 - 16500. Хим. состав (%): SiO2 - 43.9 - 70.7, Al2O3 - 16 - 39.9, Fe2O3 - 1.5 - 8.3, CaO - 0.2 - 1.2, MgO - cледы - 0 - 5. |  | Авторские запасы по категории С2 – 116 тыс. т. | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 24 | 7544 | РЕКА КОПЬЯ | Р - 39 - XXXVI Гайнский район, в 48 км ЮЗ от райцентра, правый приток р. Вурлам. | Продуктивная толща приурочена к надрудной пачке юрских отложений. Представлена пластовой (линзовидной) залежью белых огнеупорных глин. Глины плотные вязкие с включениями растительного детрита. Мощность 2 - 3 м. | Хим. состав (%): SiО - 71.85, Al2О3 - 18.34, Fe2О3 - 1.54, СаО - следы. Влажность - 3.51; летучие вещества - 5.24. Температура плавления - 1520 - 1670оС. |  |  | Р. Г. Ибламинов, 1995. |  |  |  |
| 25 | 7545 | САСЫКОВСКОЕ (старый рудник) | 0 - 40 - XXVIII Суксунский район. Координаты: 57011/15//с.ш., 57022/40//в.д. | Охвачено геол. съемкой масштаба 1: 200000 в 1930 г. УГУ. Белая глина переслаивается песками. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 26 | 7546 | СЕВЕРО - СЕМЕНОВСКОЕ | 0 - 40 - X Район г. Углеуральск. | В 1942 г. проводилась разведка - Углеразведка. Глины мощностью 2.7 - 8.7 м среди кварцевых песчаников на глубине 10 - 14 м. | Уд.вес 2.14, содержание песка 2 - 5%. Хим. состав (%): SiO2 - 50 - 41%, Fe2O3 - 7.04, Al2O3 - 33.60, CaO - 0.82, MgO - 0.17. |  | Объемные запасы 122000 т, в т.ч. А2+В - 8200 т. | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 27 | 7547 | СЕДИНСКОЕ | 0 - 40 - XVIII Кишертский район, в 12 км Ю ж.-д. ст. Усть - Кишерть, в 4 км на юг от д. В. Седа. | Продуктивная толща сложена: 1) палеогеновыми огнеупорными тугоплавкими глинами (участки Северный и Мокринский); 2) четвертичными легкоплавкими глинами. |  |  | Балансовые запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 1320, С2 - 157. | ТКЗ, 1985 г., протокол №14. Госбаланс, 1997. | Резервное. |  |  |
| 28 | 7548 | СТАРЫЙ КОСПАШ | 0 - 40 - X Территория, подчиненная г. Александровск. Координаты: 59012/00//с.ш., 57043/30//в.д. | Открыто в 9872 г., охвачено геол. съемкой масштаба 1:50000 в 1939 г. УГУ. Глины делювиального происхождения. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 29 | 7549 | СУХОЛОЖСКОЕ (старый рудник) | 0 - 40 - XXII Кишертский район. Координаты: 57026/с.ш., 57020/в.д. | Открыто в 1914 г., кем – неизвестно. Глины залегают гнездами среди неогнеупорных глин и песков на глубину 5.5-8.5 м. Мощность линз достигает 1.5 м. | Хим. состав (%): SiO2 - 54-78, Al2O3 - 13.0-22.5, Fe2O3 - 0.6-11.8, п.п.п. - 14.1. |  |  | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 30 | 7550 | ТЮРИКОВСКОЕ (старый рудник) | 0 - 40 - XXII Кишертский район. Координаты: 57025/с.ш., 57024/в.д. | Известно с прошлого столетия. В 1924 г. геолого-поисковая разведка. Глины в виде линз и гнезд мощностью 0.5 - 6.5 м. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 31 | 7551 | У ДЕРЕВНИ ЗАВЕРНИХА (старый рудник) | 0 - 40 - X Территория, подчиненная г. Александровск, в 7 км от п. Усть-Игум. | Известно давно, сведений о геол.работах нет. Глины белого цвета, залегают линзообразно. (900 мх340 м). |  |  | Запасы на 1973.г. по категории А - 11.6 тыс. м3. | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 32 | 7552 | У ФЕРМЫ | 0 - 40 - XXVIII Кишертский район. Координаты: 57017/с.ш., 57016/в.д. | Открыто в 1942 г. Западно-Уральской партией при проведении поисковых работ. Глины олигоцен - миоценового возраста, залегают на глубине 0.5 - 3.7 м, мощностью 3.5 м, форма залежи пластообразная. | Огнеупорность не высокая, но можно получать тугоплавкий кирпич. |  | Авторские запасы по категории С2 составляют 600 тыс. т. | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 33 | 7553 | УРОЧИЩЕ “ГЛИНИЩЕ” | 0 - 40 - XXVIII Кишертский район. Координаты: 57015/30//с.ш., 57019/в.д. | Известно с XIX века. Обследовано в 1945 г. Западно - Уральской партией УГУ. Мощность глин 0.5-5.6 м. Средняя – 2.5 м. | Огнеупорность 1440-14600. Глины пригодны для изготовления тугоплавкого кирпича. | Г/г условия благоприятные. | Авторские запасы – 400 тыс. т. | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 34 | 7554 | УСТЬ - ИГУМСКОЕ | 0 - 40 - X Территория, подчиненная г. Александровск, у с. Усть-Игум. Координаты: 59010/ с.ш., 57010/ в.д. | Глины огнеупорные. | Хим. состав глин (%): AlO3 - 27 (от 22 до 30), Fe2O3 1.7-2.1, огнеупорность 1560 - 1690. |  | Балансовые запасы на 1.01.57 г. составляют 74.33 тыс. м3. Геологические запасы 2407 тыс. м3. | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 35 | 7555 | ШАПИЧНЫЙ УГОР (старый рудник) | 0 - 40 - X Район г. Кизел, на правом берегу Кизеловского пруда. | Глины залегают на глубину 5 - 6 м под наносами. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 36 | 7556 | ШАРАШИНСКОЕ (старый рудник) | 0 - 40 - XXII Кишертский район. Координаты: 57018/30//с.ш., 57014/в.д. | Глины в виде небольших отдельных гнезд и линз в песчаных отложениях и представлены белыми и серыми разностями. Глины являются переотложенными флювиогляциальными потоками. |  |  | Запасы небольшие. | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |

ОГНЕУПОРНОЕ СЫРЬЕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7571 | БАГУЛЬСКИЙ УЧАСТОК 1 | 0-40-XVII Горнозаводский район, 6,5 км на юго - запад от г. Горнозаводск, 3 км на юг от ст. Багул. | В шурфе среди доломитов угленосной толщи, в 18 м от контакта с известняками турне тонкий послойный прожилок белой бокситовой породы (по полевому описанию это флинт - клей), мощностью 2 - 8 м. | Хим. состав (%): Аl2О3 34,45 - 36,41; Fе2О3 1,20 - 3,17. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 2 | 7572 | БАГУЛЬСКИЙ УЧАСТОК 2 | 0-40-XVII Горнозаводский район, 8 км на север - северо - запад от г. Горнозаводск, 150 м на запад от ст. Багул. Координаты: 58025/ с. ш., 58010/ в. д. | Обнаружена белая порода, залегающая гнездообразно, состоящая из халцедона и каолина. Мощность ее в шурфе около 10 см. | Хим. состав (%): Аl2О3 26,14 - 37,6; SiО2 42,3 - 58,2; Fе2О3 1,68 - 13,72. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 3 | 7573 | БАГУЛЬСКИЙ УЧАСТОК 3. | 0-40-XVII Горнозаводский район, 7,5 км на запад от г. Горнозаводск, в 0,5 км к северу от ст. Багул. | На контакте известняков и глин (выветрелых аргиллитов угленосной толщи) находится тонкий прослой, состоящий из белого каолина и черного минерала, напоминающего кремень. | Хим. состав (%): Аl2О3 32,55 - 36,41; SiО2 38,00 - 41,80; Fе2О3 1,39 - 8,90. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 4 | 7574 | ВИЖАЙСКИЙ КАМЕНЬ | 0-40-XVIII Горнозаводский район, 46 км на северо - восток от г. Горнозаводск, 7 км на северо - запад от ж. д. ст. Теплая Гора. Координаты: 58035/ с. ш., 59001/ в. д. | Кварцит слагает положительные формы рельефа, вытянутые в меридиональном направлении. Генезис метаморфогенный, контактово - метаморфизованный. Возраст п. протерозой - кембрий. Кварциты по всей залежи сильно трещиноваты. Основные 2 системы трещин падают на север и юг под углом 45 - 550. | Минеральный состав : кварц 90%, мусковит, серицит, лимонит, редко циркон. Хим. состав (%): SiО2 96,2 - 96,76; Al2O31,48 - 2,88; Fe2O3 0,44 - 1,08; CaO 0,2 - 0,79; MgO 0,16 - 0,2. Кварциты не пригодны для получения из них искусственных формовочных песков. Выделена полоса кондиционных кварцитов, которые по предъявленным требованиям к сырью для динасовых огнеупоров могут быть отнесены к 1 сорту. Остальные кварциты отнесены ко 2 сорту. |  | Среднее. Запасы на 1983 г.: С2 - 8000 тыс. т. | Запасы не утверждались. Учтены ГБЗ в 1935 г. Паспорт № 781. | Резерв. |  |  |
| 5 | 7575 | ВСЕСВЯТСКИЙ УЧАСТОК | 0-40-XVII. Чусовской район, 20 км на северо - восток от г. Чусовой, 12 км на северо - запад от г. Горнозаводск. Координаты: 58021/ с. ш., 58004/ в. д. | Тугоплавкие и огнеупорные глины на месторождении песков являются выветрелыми песчаниками угленосной толщи. HС1. |  |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 6 | 7576 | ГЛАВНОЕ САРАНОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 32 км на северо - восток от г. Горнозаводск, в окрестностях п. Сараны. Координаты: 58033/ с. ш., 58045/ в. д. | Стратиформное тело ультрабазитов, в котором первичные породы чередуются с хромитами и хромитсодержащими гипербазитами. Промышленное значение имеют 3 пласта. Генезис экзогенный, магматический, раннемагматический. Возраст ордовик. | Мин. состав: хлорит, серпентин, фуксит, уваровит, тремолит, флогопит, кальцит, плагиоклаз, непуит, анатаз. Хим. состав (%): SiО2 - 5,5; ТiО2 - 0,77; Аl2О3 - 16,63; Fе2О3 - 15,78; FеО - 12,26; СаО - 1,23; МgО - 9,98; Cr2О3 - 42,73. | Отрабатывалось сначало карьером, а затем штольней до отм. +462 м. | Среднее. Балансовые запасы (тыс. т): А+В+С1 - 2564, в т. ч. В - 121, С1 - 2443, С2 - 4205, забалансовые - 825. Утв. запасы (тыс. т): А+В+С1 - 8625, в т. ч. А+В - 3850, С2 - 7684. | Утв. ГКЗ, 1960 г., № 3152. Б. К. Ушков, 1987. | Разрабатывается АООТ “Сарановская шахта Рудная”. |  | Вблизи железной дороги. |
| 7 | 7577 | КОСОРЕЧИНСКИЙ УЧАСТОК | 0-40-XVII Чусовской район, 20 км на северо - восток от г. Чусовой, 150 км на запад от истока р. Косой. Координаты: 58025/ с. ш., 58008/ в. д. | На Косоречинском месторождении каменного угля выше известняков турне встречен каолиновый аргиллит серовато - белого цвета, жирный на ощупь, мощность 1,4 м. hС1 | Хим. состав (%): Аl2О3 18,20 - 31,60; SiО2 57,92 - 60,96; Fе2О3 4,30 - 6,25. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 8 | 7578 | НИЗКОВСКОЕ | 0-40-XXII Кишертский район, 7 км на юг от п. Усть - Кишерть, 1 км южнее д. Низкое. Координаты: 57018/ с. ш., 57014/ в. д. | Доломит мощностью 50 - 55 м. Всрыша - 0,4 м. Площадь ориентировочно - 4 га. | Хим. состав (%): СаО 28,8 - 32,4; МgО 17,8 - 21,5; R2O3 0,4 - 3,4; SiO2 - 0,66; п.п.п. 43,7 - 47,5. | Гидрогеологические условия благоприятные. | Авторские запасы на 1957 г.: 240 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 9 | 7579 | САРАНОВСКОЕ (РОССЫПИ) | 0-40-XVII Горнозаводский район, 32 км на северо - восток от г. Горнозаводск, 6 км севернее ж.-д. ст. Лаки, в окрестностях п. г.т. Сараны, на восточном и западном склонах г. Сарановской. Координаты: 58033/ с.ш., 58045/ в.д. | Генезис экзогенный, россыпной, элювиально - делювиальный за счет коренных выходов руды Главного Сарановского месторождения. Продуктивная толща сложена глиной с валунами хромита, образует 5 элювиально-делювиальных россыпей плащеобразной формы, размер 450 -1300 x120 - 490 м, мощность 0.3 - 3.0 м. Мощность продуктивной толщи уменьшается к флангам россыпей с одновременным уменьшением размеров и количества валунов хромита. | В руде присутствуют : Ni до 0,2%, Тi - десятые доли %, следы Со, S, Р,V, платиноидов. Вредные примеси : окись кальция до 0,28%, кремнезем до 5,58%. Содержание Сr2О3 в рудах 39,4%. Хромиты удовлетворяют требованиям ТУ - 14 -9 -28 -72 и используются в качестве сырья для получения периклазшпинелидных и магнезиально - хромитовых огнеупоров, а так же в качестве высокожаропрочного и химически устойчивого порошка для литейных форм при изготовлении отливок с высокой чистотой поверхности. | Условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом, небольшими карьерами прямой экскавацией. | Малое. Балансовые запасы на 13.09.85 г по категории С1 - 144 тыс. т. Утв. запасы: C1 - 173,6 тыс. т. | Утв.ПТС геолуправления Минчермета, №35037, 1977 г. Паспорт № 799. | Разрабатывается. Потребители сырья: Уралмаш, Пантелеймоновский завод огнеупоров, Красноармейский динасовый завод и другие. |  |  |
| 10 | 7580 | ЮЖНО - САРАНОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 30 км на северо - восток от г. Горнозаводск, 3 км на юг от п. Сараны. Координаты: 51031/ с. ш., 58046/ в. д | Рудные тела приурочены к телам серпентенитов пластообразной формы. Хромитовый комплекс приурочен к зоне тектонического нарушения. Генезис экзогенный, магматический, позднемагматический. Возраст - кембрий. В рудных телах следы дробления, во вмещающих серпентенитах - рассланцевание. Сами рудные тела часто разбиты нарушениями на отдельные блоки, часто смещены относительно друг друга, что создает мозаично - блоковый облик рудного поля. | Минеральный состав (%): хромшпинелиды 70 - 80; оливин; пироксен; серпентин; хромит; кальцит. Хим. состав (%): SiО2 5,43 - 8,86 ср.7,14; ТiО2 ср. 0,54; Аl2О3 13,48 - 16,68 ср.15,03; Fе2О3 5,61 - 6,14 ср.5,87; FеО 11,3 - 13,9 ср.12,62; СаО 0,24 - 0,58 ср.0,41; МgО 16,18 - 19,4 ср. 17,79; МnО 0,21 - 0,35 ср.0,28; Н2О ср. 3,84; Сr2О3 35,8 - 38,9 ср.37,38. | Отрабатывались открытым способом и подземными выработками. | Среднее. Балансовые запасы (тыс. т): 1)Карьер Большой Пестерь С1 - 17. 2)Открытые работы С1 - 331, забалансовые - 60. 3)Подземные работы С1 - 2096, С2 - 885, забалансовые - 2102. Утвержденные запасы: А+В+С1 - 2444, С2 - 885, забалансовые - 2162. | Утв. НТС ПГРТ УТГУ, 21.12.64 г., № 50. Утв. ГКЗ, 7, 28.03.84 г., № 9442. Паспорт № 798. | 1)Подготовлено к освоению. 2)Госрезерв. 3)Госрезерв. |  | Вблизи от железной дороги. |

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛОЩАДИ НА ОГНЕУПОРНОЕ СЫРЬЕ

| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7595 | ЗЫРЯНОВСКАЯ | 0-40-I Кочевской район, 8 км на северо - запад от с. Кочево. | Пластообразная залежь глин юрского возраста. Мощность до нескольких метров. | Глины тугоплавкие пригодные для строительных изделий. Температура плавления глин 1580 - 15900 с и выше. |  |  | Б. М. Элькина, 1988. | Эксплуатировалось. |  |  |

ФЛИНТКЛЕЙ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7601 | АНДРЕЕВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 25 км на юго - восток от г. Горнозаводск, 12 км на юго - восток от п. Кусье - Александровский. Координаты: 58011/с. ш., 58028/в. д. | Рудный горизонт представлен бокситами и железистыми бокситами, встречается флинтклей. Д3 fr р. | Хим. состав (%): Аl2О3 28, 3 - 69,2; SiО2 8,1 - 39,3; Fе2О3 4,5 - 51,5; ТiО2 0,76 - 2,94. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 2 | 7602 | БАЙДАРАЧСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 15 км на юг - юго - восток от г. Горнозаводск, 3,5 км на юг от п. Кусье - Александровский. Координаты: 58015/с. ш., 58024/в. д. | Пашийский тип оруденения. Рудное тело мощностью 0,15 м. Состоит из бокситовых пород, реже из красных железняков. Встречаются камневидные глины низкого качества. | Низкосортные руды. Хим. состав (%): SiО2 - 39; Аl2О3 - 27,6; Fе2О3 - 22,2. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Разрабатывалось на бокситовую породу. |  |  |
| 3 | 7603 | КОЙВИНСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 14 км на юго - восток от г. Горнозаводск, 2,5 км на юго - восток от п. Кусье - Александровский. | Рудный горизонт пашийской свиты залегает на живетских известняках. Оруденение представлено брокситовыми породами, красным железняком и флинтклей. | Флинтклей встречен одной выработкой, мощность 0,2 м. Желтовато - серого цвета с включениями мелких черных оолитов. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 4 | 7604 | КОЛЫХМАТОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 10 км на юг - юго - восток от г. Горнозаводск, недалеко от п. Кусье - Александровский. Координаты: 58022/ с. ш., 58017/ в. д. |  | Хим. состав (%): SiО2 - 39,84; Аl2О3 - 43,52; Fе2О3 - 3,55. Огнеупорность 1580 - 1750. |  | Малое. Запасы на 1957 г. (тыс. т): В - 6,1; С1 - 42,9; С2 - 60,0. Всего - 109 тыс. т. | Утв. ТКЗ, 16.02.40 г., № 1. В. Н. Зылев, 1957. | Законсервировано. |  |  |
| 5 | 7605 | МОКРО - КУРТЫМСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 11 км на юго - запад от г. Горнозаводск. Координаты: 58019/ с. ш., 58009/ в. д. | В отвалах старых шахт на йдены бокситовые породы близкие к флинтклею. Д3 fr р. | Содержание флинтклей: SiО2+Al2О3 - 31,34%; диаспо - шамозитовые породы Аl2О3 до 45%. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 6 | 7606 | ОСИНОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 17 км на юг - юго - восток от г. Горнозаводск. Координаты: 58014/ с. ш., 58024/ в. д. | Приурочено к брахиантиклинальной складке, осложненной мелкой складчатостью и разломами. Длина месторождения 1500 м, ширина 100 - 300 м, мощность - 3 м. Бокситы, флинтклей, бокситовые породы, железные руды. | Содержание (%): Аl2О3 - 61,6; Fе2О3 - 6,2; СаО - 1,7; SiО2 - 15,7; ТiO2 - 3,1; Мsi - 3,9. | Разрабатывалось открытым способом и небольшими шахтами. |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 7 | 7607 | ПАШИЙСКИЙ УЧАСТОК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 8 км на север от г. Горнозаводск, 150 м от восточной окраины п. Пашия. | Флинтклей обнаружен в одной выработке и залегает в форме неправильных тел среди углисто - глинистых сланцев. Возраст С1. | Хим. состав (%): SiО2 39,6 - 40,7; Al2O3 36,9 - 40,5; Fe2O3 0,23 - 2,13; п.п.п. 20,0 - 24,2. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 8 | 7608 | ПОДОСИНОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 17 км на юг - юго - восток от г. Горнозаводск, 4 км на юго - восток от п. Кусье - Александровский. | Флинтклей залегает совместно с бокситовыми породами и бокситами, последние залегают в виде неправильных гнезд. | Флинтклей светло - серого, реже розоватого цвета и красновато - серого. Хим. состав (%): Fе2О3 6,0 - 11,57; Аl2О3 33,0 - 51,85; SiО2 24,0 - 40,52. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 9 | 7609 | ПОКРОВСКИЙ (СОБАЧИЙ) РУДНИК | 0-40-XVII Горнозаводский район, 15 км на юго - восток от г. Горнозаводск. Координаты: 58020/ с. ш., 58024/ в. д. | Бокситовый горизонт вскрыт на обоих крыльях антиклинали, мощность около 2 м, представлен красными бокситовыми породами и светлоокрашенными разностями флинтклей. Д3 fr р. | Содержание (%): Аl2О3 - 39; SiО2 - 39; Мsi - 0,9. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 10 | 7610 | СВЕТЛОГОРСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 8 км на северо - запад от г. Горнозаводск. Координаты: 58026/ с. ш., 58013/ в. д. | Пашийские слои, лежащие в основании Д3 на закарстованных карбонатных породах Д3е, начинаются бокситовым горизонтом. Мощность 0,5 - 2,1 м. Бокситовые породы оолитового строения содержат неправильные включения флинтклей, а в верхах - гематитовые руды. | Хим. состав бокситовой породы (%): Аl2О3 26,28 - 47,32; SiО2 31,1 - 36,6; Fе2О3+FеО 4,7 - 48,4. Флинт- клей (%): Аl2O3 33,5 - 54,9; SiО2 41,1 - 26,56; Fе2О3 2,0 - 9,7. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 11 | 7611 | СВЕТЛОГОРСКОЕ (СТАРЫЙ РУДНИК) | 0-40-XVII Горнозаводский район, 20 км на юг от г. Горнозаводск. Координаты: 58026/ с. ш., 58015/ в. д. | Месторождение пашийской свиты. Мощность флинтклей до 2,0 м. | Содержание флинтклей 1го сорта (%): Fе2О3 - 3,5; Аl2О3 - не ниже 36; огнеупорность не выше 17500. Содержание флинтклей 2го сорта (%): Аl2О3 - до 36; Fе2О3 - 7,5; огнеупорность - 1700. |  | Малое. Авторские запасы на 1957 г. (тыс. т): 41; 1го сорта С1 - 13; 2го сорта С1 - 128. | В. Н. Зылев, 1957. | Законсервировано. |  |  |
| 12 | 7612 | ТИМЧИХИНСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 5,5 км на север - северо - запад от г. Горнозаводск. Координаты: 58023/ с. ш., 58018/ в. д. | Флинтклей встречается редко среди бокситовых пород. | Флинтклей представлен темно - красными и темно - бурыми разновидностями оолитовой структуры. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 13 | 7613 | ТУПИЦИНСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 1 км на восток от ст. Горнозаводск и п. Пашия. | Приурочено к пашийской свите. Мощность бокситовых пород 2.5 м, пласт боксита - 0,6 м. В состав бокситового горизонта входят: флинтклей, бокситовая порода, бокситы, железные руды. | Хим. состав (%): SiО2 9,94 - 12,23; Аl2О3 29,35 - 63,45; Fе2О3 6,45 - 47,89. |  |  | Ю. В. Чирков, 1968. |  |  |  |
| 14 | 7614 | ШАЙТАНСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 14 км на юг - юго - восток от г. Горнозаводск, 3 км на юг от п. Кусье - Александровский. Координаты: 58015/ с. ш., 58024/ в. д. | Пашийский тип оруденения. Рудные пропластки и гнездообразные тела среди бокситовых пород. Мощность рудных тел 2,0 - 2,5 м. Изредка преобладают шамозит - сидеритовые руды. | Красный железняк, бокситы, бокситовые породы, сидеритовые руды. | Разрабатывалось карьерами и мелкими шурфами. |  | Ю. В. Чирков, 1968. | Эксплуатировалось. |  |  |

- ГОРНОТЕХНИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ

АСБЕСТ, ХРИЗОТИЛ - АСБЕСТ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7626 | ЕВРОПЕЙСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 58 км на восток от г. Горнозаводск, между ст. Европейская и хр. Уральский. | Асбест в актинолитовых сланцах. | Качество руд плохое. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 2 | 7627 | ЛОПЬЕВСКОЕ | Р-40-XXIII Красновишерский район, 155 км на северо - восток от г. Красновишерск, по р. Лопье. | Волокна асбеста среди жилы серпентина в Лопьинском массиве серпентинезированных пироксенов. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 3 | 7628 | МОЙВИНСКОЕ | Р-40-XXX Красновишерский район, 128 км на северо - восток от г. Красновишерск, 27 км на север - северо - запад от п. Приисковая. | Хризотил - асбест продольно - волокнистого и поперечно - волокнистого строения в массиве пироксенитов (0,5 х 6,0 км). Волокна не превышают 3 мм. | Волока хрупкие и жесткие. Проявление состоит из 2х участков. | Гидрогеологические условия благоприятные. |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 4 | 7629 | САРАНОВСКОЕ (СЕВЕРНЫЙ УЧАСТОК) | 0-40-XVII Горнозаводский район, 35 км на северо - восток от г. Горнозаводск. Координаты: 58037/ с. ш., 58044/ в. д. | На контакте змеевика с диабазами асбест. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Отработано. |  |  |
| 5 | 7630 | САРАНОВСКОЕ (ЮЖНЫЙ УЧАСТОК) | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 33 км на северо - восток от г. Горнозаводск. Координаты: 58036/ с. ш., 50044/ в. д. | В центральной части змеевикового массива в качестве примеси всегда встречается хризотиласбест. | Хим. состав (%): Cr2О3 33,1 - 41,5; NiО 0,24 - 0,40; МnО 0,24 - 0,46. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось на хром. |  |  |

6. Драгоценные и поделочные камни

# АЛМАЗЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6001 | # АКЧИМСКИЙ ЛОГ | # Р - 40 - XXXV # Красновишерский район, в 55 км СВ г. Красновишерск, правобережье р. Вишера, в 2 км выше пос. Акчим. | # Россыпь ложковая, длина 1.4 км, ширина 40 м, мощность “торфов” – 0.3-0.6 м, мощность “песков” – 7-33.6 м. Опробована 4 линиями (одна линия вскрыла aIV террасы р. Вишера, обнаружено 11 алмазов с очень низкими содержаниями (0.14-0.59 мг/м3). V опробования 459 м3. Плотик – известняки. Поисковые работы (Балашова, 1955). | Количество алмазов 37, суммарный вес 462.6 мг, содержание 0.6-102.8 мг (ср. 12.2 мг), содержание по пробам 0.14-6.7 мг/м3 (ср. 1.07 мг/м3), встречаемость 8.06. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  | НП Прииск - “Уралалмаз”. |  |
| 2 | 6002 | БОЛЬШЕ – КОЛЧИМСКОЕ | Р - 40 - XXXIV Красновишерский район, в 122 км СВ ж.-д. ст. Соликамск, в 18 км В г. Красновишерск, в 18 км СЗ пос. Волынка (связь с которым грейдером), левый приток р. Вишера. Координаты: 60025/ с.ш., 57025/ в.д. | Колчимская антиклиналь. Генезис россыпи: 1) аллювиальная, долинная; 2) аллювиальная, террасовая; 3) склоновая, делювиальная.. Возраст } - Q. Алмазоносны аMZ, а}, d}, рdN, аN-Q, dN-Q отложения. На россыпи выделяется 5 промышленных участков: 1) нижнее, 2) среднее, 3) верхнее течение р. Большой Колчим, 4) р. Чурочная, 5) р. Рассольная. Источник питания россыпей (промежуточный коллектор) - аллювиальные конгломераты такатинской свиты эйфеля и рdN отложения. | Литология песков: аллювиальные полимиктовые равийно-галечные отложения с валунами в песчаной глине, ad, d, p глины со щебнем, валунами и редко галькой. Среднее содержание алмазов в россыпи 13.6 мг/м3, средний вес 191.2 мг. Качество алмазов: 1) сохранность (%) - хорошо сохраненные кристаллы 84, кристаллы со сколами 15, осколки 1; 2) морфология (%) - додекаэдры 87, октаэдры 4.6, переходные 7.1; 3) цвет (%) - бесцветные 87.6, зеленые 3.2, желтые 1.7, дымчатые 7.5; 5) ювелирные 51.7%, высококачественные технические 16-23%. | Способ разработки дражный и открытый. Горнотехнические условия сложные. Мощность “торфов” 0 –20м, “песков”- 0.5-15 м. |  | ГКЗ СССР, 1970, 1976, 1984. Паспорт №126. | Разрабатываемое. | НП Прииск - “Уралалмаз”. | Вдоль месторождения проходит дорога Красновишерск-Волынка. |
| 3 | 6003 | БОЛЬШЕ - ЩУГОРСКОЕ | Р - 40 - XXX¦V Красновишерский район, в 142 км СВ ж.-д. ст. Соликамск. в 38 км В г. Красновишерск. Координаты: 60022/ с.ш., 57043/ в.д. | Тулым - Парминская антиклиналь. Месторождение приурочено к аллювиальным отложениям русла, поймы, I н/п террасы р. Большой Щугор на 27 км отрезке и р. Сырой Волынки (левый приток) на 1.1 км участке нижнего течения. Источник питания россыпи - промежуточный коллектор (аллювиальные конгломераты такатинской свиты эйфеля и приводораздельные рdN отложения). | Литология “песков”: аллювиальные полимиктовые гравийно-галечные отложения с валунами в песчаной глине и верхняя часть плотика. Среднее содержание алмазов 8.36 мг/м3, средний вес 178 мг. Качественная характеристика: 1) хорошо сохраненные кристаллы 71.2%, кристаллы со сколами 25%; 2) морфология, (%) - додекаэдры 76.7, октаэдры 8.9, переходные 8.3; 3) цвет (%) - бесцветные 73.1, зеленые 8.4, желтые 14.3, дымчатые 4.2. | Разработка дражная. Горнотехнические условия сложные. |  | ГКЗ СССР, 1959. Паспорт №125; В. А. Варламов, 1990. | Разрабатываемое. | Прииск “Уралалмаз.” | Через месторождение проходит дорога Красновишерск-Волынка-Велс. |
| 4 | 6004 | ВОГУЛЬСКАЯ ДЕПРЕССИЯ | Р – 40 – XXXIV Красновишерский район. | Полюдовское поднятие. Расположена на водоразделе рек Бол. Щугор и Илья-Вож. Впервые депрессионные отложения опробованы с положительными результатами в 1967-1968 гг. В 1985-88 гг. проведены поисково-ценочные работы (Марусин и др., 1968ф). В 1997г. проведена предварительная разведка россыпных алмазов и уточнены ранее подсчитанные запасы. | Наиболее алмазоносны делювиально-пролювиальные образования среднего плейстоцена и неогена. Выделен участок россыпи 2,9км, шириной 80м, по которому подсчитаны запасы кат. C2 при среднем содержании алмазов 7,08 мг/м3 |  |  | Госбаланс 1998. В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 5 | 6005 | ВОЛЫНКА | Р - 40 - XXXIV Красновишерский район, в 140 км СВ г. Соликамск, в 40 км В г. Красновишерск. Координаты: 60021/ с.ш., 57041/ в.д. | Полюдовско-Колчимский антиклинорий. Месторождение приурочено к западному борту региональной Щугорской эрозионно-структурной депрессии Выделяется 5 промышленных участков: 1) V терраса; 2) IV терраса; 3) III терраса; 4) I-II террасы р.Волынка; 5) делювиальная россыпь. Источник питания россыпи - промежуточный коллектор (конгломераты и гравелиты такатинской свиты эйфеля). | Продуктивная толща сложена полимиктовыми и олигомиктовыми аллювиальными гравийно-галечными отложениями I-V террас и щебнисто-глинистыми делювиально-пролювиальными и озерно-пролювиальными образованиями (N-Q3). Средний вес алмазов 236.5 мг. Целых кристаллов 85.6%, преобладают додекаэдры - 86.8%; бесцветные кристаллы - 82.2%, желтые - 6.2%, зеленые - 6.2%, дымчатые - 4%, пигментированные - 50.5%. | Мощность торфов 0-17.3 м. Способ разработки месторождения - гидромеханизированный раздельный. |  | ГКЗ СССР, 18.10.88 г. Паспорт №153. | Разрабатываемое. | НП прииск - “Уралалмаз”. |  |
| 6 | 6006 | ИШКОВСКИЙ УЧАСТОК | Р - 40 - XXXIV Красновишерский район, в 140 км СВ ж.-д. ст. Соликамск, в 30 км В г. Красновишерск, в 3 км З пос. Волынка, связь с которым грейдером. Координаты: 60023/ с.ш., 57038/ в.д. | Колчимская антиклиналь. Россыпь аллювиальная, долинная, древняя, погребенная. Месторождение расположено на водоразделе рек Большой Щугор, Большой Колчим, Северный Колчим. Продуктивный пласт - линза редкогалечного конгломерата базальной части такатинской свиты эйфеля. Коренные источники питания россыпей не установлены. | Литология пород толщи: песчано-глинистые продукты выветривания конгломератов такатинской свиты девона. Среднее содержание алмазов 24.86 мг/м3), cредний вес 188мг. Преобладают хорошо сохраненные кристаллы 75.7(%); морфология (%) - додекаэдры (Д) 84.7, октаэдры (О) 1.1, переход от О к Д 14; цвет (%) - бесцветные 87.7, зеленые 6, дымчатые 4, желтые 2.3; пигментированные 70.3%. | Горнотехнические условия сложные. ” |  | ГКЗ СССР, 1974 г., учет ГБЗ в 1975 г. Паспорт №127. | Резервное. C 1979 г. велась разработка. | НП прииск - “Уралалмаз”. | Через месторождение проходит дорога Красновишерск - Волынка. |
| 7 | 6007 | КЛАДБИЩЕНСКАЯ РОССЫПЬ | 0 - 40 - XVIII Горнозаводский район, в 50 км СВ райцентра, юго-западная окраина пос. Промысла, левобережье р. Койва. | Вишерско-Висимская эрозионно-структурная депрессия. Россыпь аллювиальная террасовая, связанная с древней гидросетью .р.Койва. Россыпь комплексная алмазо-золото-платиновая. В центральной части россыпи Теплогорским прииском проводились разведочные и разведочно-эксплуатационные работы. Материалы к подсчету запасов (Маханов, 1942). | Галечники коричневые песчано-глинистые. Галька угловатая, слабо и хорошо окатана. Нередко галечники обохрены. |  |  | В.А.Варламов, 1990. | Отработано. |  |  |
| 8 | 6008 | КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ РОССЫПЬ | 0 - 40 - XVIII Горнозаводский район, в 52 км СВ райцентра, южная окраина пос. Промысла, левобережье р. Койва. | Вишерско-Висимская эрозионно-структурная депрессия. Россыпь комплексная алмазо- золото-платиновая, аллювиальная террасовая, связанная с древней гидросетью р.Койва. Россыпь на алмазы разведана и опробована в 1938-1941 годах Уральской Алмазной экспедицией, с 1941 г. работы велись Теплогорским прииском “Уралзолото”. Материалы к лодсчету запасов (Маханов, 1942). |  |  |  | В.А.Варламов, 1990. | Отработано. |  |  |
| 9 | 6009 | КУЛИКОВСКИЙ ЛОГ | Р - 40 - XXXIV Красновишерский район, в 30 км СВ г. Красновишерск, правобережье р. Вишера, напротив устья р. Б. Щугор. | Россыпь ложковая. Продуктивная толща сложена четвертичными аллювиально-делювиальными отложениями. Длина 2.5 км, ширина 20-30 м, мощность “торфов” 0.6-1 м, мощность “песков” 5-11 м. Плотик – известняки. Объем опробования 202.5 м3 (3 линии, 4 пробы). Россыпь достаточно опробована. Поисковые работы (Балашова, 1954). | Количество алмазов 5, суммарный вес–375.2 мг (ср. вес – 75 мг), содержание по пробам 0.28 - 6.44 мг/м3 (ср. 1.85 мг/м3), встречаемость 2.87. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 10 | 6010 | ЛОГ БАХАРИ | Р - 40 - XXXIV Красновишерский район, правобережье р. Вишера, в 4 км С г. Красновишерск. | Россыпь ложковая. Продуктивная толща сложена четвертичными аллювиально-делювиальными отложениями. Длина – 2 км, ширина – 20-60 м, мощность “торфов” – 1-1.5 м, мощность “песков” – 1.5-3 м, плотик – известняки. Объем опробования 605.6 м3 (6 линий, 12 проб). Поисковые работы (Балашова, 1955). | Количество алмазов – 5, суммарный вес – 143.9 мг, средний вес – 29.8 мг, среднее содержание – 0.24 мг/м3. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 11 | 6011 | ЛОГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ | 0 - 40 - XVII Горнозаводский район, правый приток р. Вижай, в 1 км В пос. Пашия. | Пашийско-Кусьинская эрозионно-структурная депрессия. Алмазоносны ложковые ad отложения. Протяженность россыпи - 1 км, ширина - 30-80 м, средняя мощность “торфов” - 1.4 м, средняя мощность “песков” - 2.5 м. V обогащеия 963,3м3. Плотик - закарстованные карбонатные породы D3. | Данные по предваарительной разведке (Введенская, 1948). Добыто 11 алмазов, общий вес - 480.7 мг, средний вес - 43.7 мг, среднее содержание - 0.5 мг/м3. |  |  | В. А. Варламов, 1990. | Отработана прииском “Уралалмаз” |  |  |
| 12 | 6012 | ЛОГ №3 | 0 - 40 - XVII Горнозаводский район, правый приток р. Вижай, в 3 км В пос. Пашия. | Пашийско-Кусьинская депрессия. Алмазоносны ложковые ad отложения. Размеры россыпи - 1.2´ґ0.02км, мощность “торфов” - 0.3-2 м, мощность “песков” - 1-2 м. V обогащения 537.3м3 .Плотик - карбонатные породы Д3. | Данные по предварительной разведке (Введенская, 1948). Добыто 23 алмаза, суммарный вес - 1786.9 мг, средний вес - 77.7 мг, среднее содержание по россыпи - 3.32 мг/м3. |  |  | В. А. Варламов, 1990. | Отработана прииском “Уралалмаз”. |  |  |
| 13 | 6013 | МЕДВЕДКИНСКИЙ УЧАСТОК | 0 - 40 - XII Горнозаводский район, 56-60 км СВ райцентра, верхнее течение р. Койва. | Вишерско-Висимская эрозионно-структурная депрессия. Алмазоносны аллювиальные отложения поймы и I, II, III, IV н/п террас. Размеры россыпи 4.8´ґ0.8км, мощность “торфов” 5 м, “торфов” - 3.8 м. Плотик - известняки, песчаники, сланцы. | По результатам поисков и предварительной разведки (Скульский, 1948; Плюснин, 1953; Абрамов, 1955) cреднее содержание по россыпи низких террас 0.49 мг/м3. |  |  | В. А. Варламов, 1990. | Отработана прииском “Уралалмаз”. |  | Автотранспорт Теплая Гора - Промысла - Медведка. |
| 14 | 6014 | ПАШИЙСКИЙ УЧАСТОК | 0 - 40 - XVII Горнозаводский район, правобережье р. Вижай, в 1 км СВ пос. Пашия. | Пашийско-Кусьинская эрозионно-структурная депрессия. Месторождение приурочено к аллювиальным отложениям террасового комплекса . Наиболее алмазоносны отложения высоких террас. Параметры россыпи 1-1.2 км, ширина - 0.3-0.6 км, мощность “песков” - 3-4 м, мощность “торфов” - 1.2-3м. V обогащения 4594.7м3 Плотик - известняки Д3. | Данные по предварительной разведке высоких террас (Введенская, 1949; Корепов, 1951). Добыто 84 алмаза общим весом 4417 мг, средний вес - 52.6 мг, среднее содержание - 0.96 мг/м3. |  |  | В. А. Варламов, 1990. | Отработана прииском “Уралалмаз”. |  |  |
| 15 | 6015 | РАССОЛЬНИНСКАЯ ДЕПРЕССИЯ | Р - 40 - XXXIV Красновишерский район, в 139 км СВ ж.-д. ст. Соликамск, в 35 км В г. Красновишерск, в 5 км СЗ пос. Волынка. Координаты: 60024/ с.ш., 57039/ в.д. | Колчимская антиклиналь. Месторождение локализовано в южной части Рассольнинской позднемезозойской карстово-эрозионной депрессии. Продуктивные отложения: dрN, аN, аQ. Источник питания россыпей (промежуточный коллектор) аллювиальные конгломераты такатинской свиты и приводораздельные dрN. | Рыхлые отложения депрессии характеризуются повышенным содержанием глины, плохой сортированностью и окатанностью обломочного материала. Среднее содержание алмазов в россыпи 116.2 мг/м3), средний вес 154.8 мг Преобладают: хорошо сохраненные кристаллы 68.5(%), по форме додекаэдры 92(%), бесцветные 86.6, пигментированные 47.4%. | Горнотехнические условия разработки сложные. |  | Утверждены ГКЗ СССР в 1974 г. Паспорт №129. | Разрабатываемое. | НП прииск - “Уралалмаз”. | Вдоль месторождения проходит дорога Красновишерск - Волынка. |
| 16 | 6016 | РЕКА АКЧИМ | Р - 40 - XXXIV, XXXV Красновишерский район, в 53 км СВ г. Красновишерск. | Россыпь долинная, длина 34 км. Продуктивная толща сложена аллювиальными отложениями неоген-голоценового возраста. Мощность “торфов” 0-52 м, мощность “песков” – 8.2 м. Объем опробования – 11867.5 м3 Наиболее обогащены алмазами аN и аQ2. Плотик – известняки, песчаники, сланцы. Поисковые работы (Балашова, 1956; Мусихин, 1974; Лучников, 1976). | Количество алмазов 330, суммарный вес 8304.4 мг, cредний вес 25.1мг, ср. содержание 0.7 мг/м3. Качественная характеристика алмазов. Количество обломков – 48.3%, с износом – 3.8%. Преобладают кривогранные додекаэдроиды и октаэдроиды – 92.4(%). Окраска (%): бесцветные – 79.4; дымчатые – 19.7; пигментационные – 15.9. Четыре алмаза весом 33.5мг встречены в пойменных отложениях р.Юж. Мутиха, три алмаза весом 5.4мг –в русловом аллювии р.Якуниха | Горнотехнические условия разработки сложные. |  | В. А. Варламов, 1990. | Резервное. Разработка нерентальна из-за низкого содержания и стоимости алмазов. |  |  |
| 17 | 6017 | РЕКА БЕРЕЗОВАЯ I | Р - 40 - XXIX Чердынский район, в 80 км СВ г. Красновишерск, в районе устья р. Пож. | Продуктивная толща сложена аллювиальным русловыми и пойменными отложениями Длина россыпи – 11.5 км, ширина – 90 м. Мощность “торфов” – 0.6 м, мощность “песков” – 1.8 м. Плотик – известняки. Алмазоносность устойчивая. Объем опробования – 1770м.3 Поисковые работы (Пакулин, 1962; Марусин, 1968). | Количество алмазов – 74, общий вес – 2190.7 мг, вес алмазов – 2.5-367.2 мг (ср. 29.5 мг). Содержание по пробам 1.24 мг/м3, встречаемость – 4.18. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 18 | 6018 | РЕКА БЕРЕЗОВАЯ II | P - 40 - XXIX Чердынский район, в 95 км СВ г. Красновишерск, верховья р. Березовая с истоками (бассейн р. Колва). | Россыпь включает 3 участка: 1) Полуденная Рассоха (русло, пойма); 2) Восточная Рассоха (пойма); 3) р. Березовая - вблизи слияния рек Пол. и Вост. Рассоха (пойма, терраса). Объем опробования по участкам: 1319.4 м,3 233.9 м,3 511.7 м.3 Поисковые работы (Пакулин, 1962; Марусин 1968). | Количество алмазов 90. Суммарный вес - 2991.3 мг, средний вес-33.2 мг. Качественная характеристика алмазов по участкам 1, 2, 3 соответственно: количество обломков, (%) - 61, 44.5, 61.3; преобладают - кривогранные додекаэдроиды, октаэдроиды - 89, 88.9, 83.8(%); окраска (%) - бесцветные - 83, 77.7, 69.2; дымчатые - 17, 22.2, 10.8. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 19 | 6019 | РЕКА БОЛЬШАЯ ВАЯ | Р - 40 - XXIX, XXXV Красновишерский район, в 75 км СВ г. Красновишерск. | Продуктивная толща сложена современными аллювиальными отложениями русла и поймы. Протяженность россыпи – 4.5 км, ширина – 110 м, мощность “торфов” – 0.6 м, мощность “песков” – 0.6-8 м. Объем опробования 688.8 м.3 Плотик – известняки, песчаники. Поисковые работы (Пакулин, 1963). | Количество алмазов 24 (5 - в русле, 19 - в пойме); суммарный вес 948.9 мг; ср. вес 39.6 мг; ср. содержание по пробам 1.38мг/м3. Качественная характеристика алмазов: обломки 83.2(%), кривогранные додекаэдроиды и октаэдроиды – 70.9((%); комбинированные формы – 29.1(%). Окраска (%): бесцветные – 67; желтые, зеленые, дымчатые – 33. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 20 | 6020 | РЕКА БОЛЬШАЯ ОСИНОВКА | Р - 40 - XXXV Красновишерский район, в 60 км ЮВ г. Красновишерск, правый приток р. Язьва. | Россыпь долинная. Опробованы аллювиальные отложения поймы и I террасы (в 2и 3.2 км выше устья). Объем опробования 635.7 м3. Ширина россыпи 90-100 м, мощность “торфов” – 0.4-2.5 м, мощность “песков” – 7 м. Плотик – известняки, песчаники, алевролиты. Поисковые работы (Шимановский, 1974). | Найден 1 алмаз в аллювии I террасы в нижней линии. Вес алмаза 18.4 мг, содержание 0.02 мг/м3. Перспектив нет. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 21 | 6021 | РЕКА БЫСТРАЯ | Р - 40 - XXXV, 0 - 40 - V Красновишерский район, в 67 км г. Красновишерск, правый приток р. Молмыс, в 17 км ЮВ пос. Сев. Колчим. | Россыпь долинная. Продуктивная толща сложена аллювиальными отложениями русла, поймы и I террасы. Размеры россыпи - 5´ґ0,02-0,09км, мощность "торфов" - 0.5-14 м, мощность "песков"-2-4 м. Плотик: терригенно-карбонатные породы V - S2. Объем опробования 1034.1 м3. Поисковые работы (Ветчанинов, 1961; Шимановский, 1977). | Количество алмазов 9, суммарный вес - 752.7 мг, средний вес - 83.6 мг (1.2-389.9 мг), среднее содержание - 0.72 мг/м3. В пойменных отложениях руч. В. Рассоха (левый приток р. Быстрая) найдено 2 алмаза (5.4 и 208.8 мг). Практического значения не имеет. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 22 | 6022 | РЕКА ВЕРХНЯЯ ТУЛЫМКА | Р - 40 - XXXIV Красновишерский район, в 55 км ЮВ г. Красновишерск, правый приток р. Язьва, в 10 км ВСВ пос. Сев. Колчим. | Россыпь долинная. Опробованы аллювиальные отложения поймы и I террасы. V опробования 347.2 м3 (две линии в 3.6 и 6 км выше устья), алмазы обнаружены в отложениях I террасы. Мощность “торфов” – 2 м, “песков” – 5.9 м. Плотик – известняки, доломиты Д2 - С1. Поисковые работы (Шимановский, 1974). | Два мелких алмаза (2 и 8 мг), содержание 0.02 мг/м3. Практического значения не имеет. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 23 | 6023 | РЕКА ВИЖАЙ | 0 - 40 - XVII Горнозаводский район, западнее пос. Пашия, отрезок долины от устья р. Пашийка до руч. Суходол. | Продуктивная толща сложена аллювиальными отложениями: 1) русла; 2) поймы и низких (I-IV) террас ( участки Журавлик, Высоковольтный, I и II Субботинский, руч. Косая, Пасека); 3) высоких (V, VI) террас (участки Журавлик, II Субботинский); 4) руч. Танчиха. Разведочные работы (Закатова, 1952, 1954); предварительная разведка (Соколов, 1952; Бергер,1954; Серебряков,1957; Васильев, 1955). | Количество алмазов 655, суммарный вес - 56661.4 мг, средний вес - 86.5мг. Характеристика алмазов дана по низким и высоким террасам (Высоковольтный, II Субботинский, Журавлик) по 148 кристаллам и низким террасам участка I Субботинский по 46 кристаллам. Средняя масса 71.2 и 109.2 мг, количество обломков 25.5 и 6.5%. Кривогранные октаэдроиды, додекаэдроиды - 74 и 97.8%. Окраска, (%): бесцветные - 80 и 56.5, желтые - 12.4 и 32.6, дымчатые 3.4 и 10.9%. |  |  | В. А. Варламов, 1990. | Отработаны долинная россыпь и участок Косая речка. |  |  |
| 24 | 6024 | РЕКА ВИЖАЙ, НИЖНЕЕ ТЕЧЕНИЕ | 0 - 40 - XVI, XVII Чусовской и Горнозаводский район, в 15 км СВ г. Чусовой, отрезок долины от р.Суходол до устья. | Продуктивная толща сложена аллювиальными отложениями: 1) русла (между устьями рек Суходол и Мал. Скальная); 2) русла и поймы (от р. Мал. Скальная до устья); 3) поймы и I террасы ( Суходол и Калаповка); 4) III и IV террас ( Пасека, Суходол и Калаповка); 5) V террасы Пасека и Калаповка); 6) I, II, III террас ниже р. Мал. Скальная. Предварительная разведка (Лезин,1956; Cеребряков, 1957). | Количество алмазов 978, суммарный вес - 79039.6 мг, средний вес - 80.8 мг. Характеристика алмазов по участкам: а) Суходол, Калаповка; б) Пасека, Суходол , Калаповка (III, IV террасы); в) от устья р. Мал. Скальная до устья. Средняя масса - 91.7, 78.1, 61.9. Количество обломков, (%): 17, 18.1, 19.8; с износом, (%): 19.8, 17.4,-. Преобладают бесцветные кристаллы - 62.7, 71.1, 80 (%). В целом по бассейну р. Вижай (кроме бассейна р. Пашийка) обогащено 154064.1 м3, найдено 1844 алмаза общим весом 149731.4 мг. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 25 | 6025 | РЕКА ВИЖАЙ, СРЕДНЕЕ ТЕЧЕНИЕ | 0 - 40 - XVII Горнозаводский район, в 9 км СЗ г. Горнозаводск, отрезок долины от корд. Мутного до устья р.Пашийка. | Продуктивная толща сложена аллювиальными оложениями: 1) русла; 2) поймы, низких (I–IV) террас; 3) высоких (V-IV) террас; 4) ложковыми отложениями. Предварительная разведка (Соколов, 1950-52; Кель, 1949; Введенская, 1948, 1949; Соколов, 1953; Ведерников, 1953). Объем опробования - 26936.7 м.3 | Количество алмазов 210, суммарный вес - 13966 мг, средний вес - 66.5 мг, среднее содержание - 0.52 мг/м3. По типам россыпей соответственно: 29, 30, 87, 64 алмаза; суммарный вес - 2001, 2299.3, 4468.8, 5197.5 мг. |  |  | В. А. Варламов, 1990. | Отработаны россыпи Васильевского лога, лога №3 и Пашийского участка. |  |  |
| 26 | 6026 | РЕКА ВИЛЬВА I | Р - 40 - XXXIV Красновишерский район, в 20 км СВ г. Красновишерск, левый приток р. Говоруха (бассейн р. Вишера). | Россыпь долинная. Алмазоносны современные аллювиальные отложения поймы. Ширина россыпи – 60 м, мощность “торфов” – 0.8-1.5 м, мощность “песков” – 2.8-3.5 м, плотик – известняки РZ2-3. Объем опробования 410.3 м3 (2 линии, в 5 км и 9 км выше устья). Поисковые работы (Соловьева, 1969). | Количество алмазов – 16, суммарный вес 463 мг, вес 2.2-192.7 мг (ср. 28.9мг), содержание по пробам 0.19-3.35 мг/м3 (ср. 1.13 мг/м3), встречаемость 3.9. Количество обломков алмазов – 62%. Морфология: кривогранные додекаэдроиды, октаэдроиды – 100%. Окраска: бесцветные – 84.6%, дымчатые – 12.5%. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 27 | 6027 | РЕКА ВИЛЬВА II | 0 - 40 - XI, XVII Горнозаводский район, в 28 км СЗ г. Горнозаводск, отрезок долины от устья р. Боровуха до о. Охотничий. | Россыпь долинная. Продуктивная толща сложена: а) аллювиальными отложениями русла и поймы, б) аллювиальными отложениями I-IV террас (участок Светлый). Размеры: а) 20х0.15-0.6 км, б) 1-4х0.02-1.2 км. Мощность “торфов” – 0 - 1.8 и 1.4-6.1 м, мощность “песков” – 2.9 и 2.4 -3.3 м. Плотик –терригенно-карбонатный. Объем опробования 13361.1 и 6722.9 м3. Поисковые работы (Срывов, 1957). | Количество алмазов 156. Средний вес – 96.7 мг, суммарный вес – 15082 мг, среднее содержание 0.75 мг/м3. Количество обломков – (45%), с износом – (10%); кривогранные додекаэдроиды, октаэдроиды – 70.6; октаэдры и пластинчатые октаэдры, додекаэдры – 5.4; комбинационные формы – 5.8. Пять алмазов весом 611.1 мг найдено в аллювиальных отложениях поймы и I террасы р. М. Порожняя (правый приток р. Вильва) на отрезке 1.8 км от устья. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 28 | 6028 | РЕКА ВИЛЬВА, КРАСНОУРАЛЬСКИЙ УЧАСТОК | 0 - 40 - XVI Горнозаводский и Чусовской район, в 15 км С г. Чусовой, отрезок реки от устья руч. Ермачиха до уч. Субботинки. | Продуктивная толща сложена аллювиальными отложениями русла и поймы. Размер 24х0.06 - 0.7 км, мощность “торфов” – 1.8 м, мощность “песков” – 3.4 м. Плотик – терригенно-карбонатный. Объем опробования – 11995.7 м3, кроме того 324.6 м3 обогащено “песков” с III н/п террасы и 397.6 м3 с русла и поймы руч. Никитинка (правый приток р. Вильва). Поисковые работы (Срывов, 1957; Лезин, 1956). | Количество алмазов 91, суммарный вес – 5635.5 мг, среднее содержание – 0.47 мг/м3. Два алмаза – в аллювиальных отложениях III террасы весом 312.7 мг. Количество обломков – 47%, с износом – 10%; преобладают кривогранные октаэдроиды, додекаэдроиды – 70.6%; бесцветные кристаллы – 80%. В русловых и пойменных отложениях р. Никитинка найдено 2 алмаза (60.2 и 393.9 мг). |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 29 | 6029 | РЕКА ВИШЕРА | Р - 40 - XXIX, XXXIV, XXXV Красновишерский район, в 53 км СВ г. Красновишерск, отрезок от устья р. Лыпья до устья р. Сторожевая. | Продуктивная толща сложена современными аллювиальными отложениями русла. Объем опробования 17741.6 м3. Мощность “песков” 1.8-2.4 м, ширина россыпи 50-250 м. Плотик – известняки, песчаники, сланцы. Поисковые работы (Балашова, 1954; Анисимова, 1956; Ветчанинов, 1970). | Количество алмазов 74, суммарный вес – 1050.8 мг, средний вес – 14.6 мг, содержание 0.008 - 0.08 (ср. 0.06 мг/м3). Опробована на протяжении 150 км неравномерно. Алмазы обнаружены: 1) выше устья р. Лопья; 2) вблизи устья р. Чувалка; 3) отрезок русла ниже устья р. Бол. Расья до устья р. Улс; 4) вблизи устья р. Акчим; 5) вблизи устья р. Бол. Колчим. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 30 | 6030 | РЕКА ВОЛИМ | Р - 40 - XXXV Красновишерский район, в 55 км СВ г. Красновишерск, правый приток р. Вишера, ниже пос. Акчим. | Продуктивная толща сложена аллювиальными отложениями русла. Опробована 2 линиями в верховьях (пустые) и 5 линиями в нижнем течении на протяженности 4 км от устья (с алмазами). Объем опробования 635.4 м3. Плотик – известняки, песчаники. Поисковые работы (Балашова, 1955; 1956). | Количество алмазов 25, суммарный вес – 326.8 мг, вес – 0.6-102.8 мг (12.2 мг), содержание по пробам 0.14-1.44 мг/м3 (0.51 мг/м3), встречаемость 3.94. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 31 | 6031 | РЕКА ГОВОРУХА | Р - 40 - XXXIV Красновишерский район, в 40 км СВ г. Красновишерск, правый приток р. Вишера. | Россыпь долинная. Продуктивная толща сложена современными аллювиальными отложениями русла и поймы. Ширина россыпи 20-100 м, мощность “торфов” 0-1.5 м, мощность “песков” – 1.6-5.8 м, плотик – известняки. Объем опробования 1643.4 м.3 Поисковые работы (Ващенко, 1957; Закатова, 1963). | Количество алмазов 6; в русле – 2 (вес – 127.4 мг), в пойме – 4 (вес – 544 мг), средний вес 111.9, содержание по пробам 0.22-8.55 мг/м3 (ср. 0.41 мг/м3). |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 32 | 6032 | РЕКА КАДЬ | 0 - 40 - IV, V Территория, подчиненная г. Александровск, в 58 км СВ г. Александровск, левый приток р. Яйва. | Алмазоносны аллювиальные отложения русла, I и II н/п террас и неогеновые галечники. В 1957г. обогащено 1621 м3 “песков” в 4.0 км ниже устья р.Плясовая. Повторно россыпь р. Кадь опробовалась Яйвинской ГРП в нижнем и среднем течении (при расстоянии между ними 14.4 км) по сети 3.2х0.04 км.. В целом по россыпи обогащено 3786.9 м3 “песков”. Поисковые работы (Акжигитов,1957; Якимов,1990). | Количество алмазов 34 , из них 6 в русловом аллювии общим вессом 137,9мг. В аллювии поймы , I, II н/п террас и неогеновых галечниках найдено 28 алмазов общей массой 926,4мг, средний вес 33,1мг. | Авторские прогнозные ресурсы ТКЗ не учтены |  | Россыпь промышленного интереса не представляет. (протокол №102 НТС ПГО “Уралгеология”, 1990). Е.Г.Якимов,1990. |  |  | Автотранспорт с сообщением Всевелодо - Вильва - Скопкортная - Чикман. Лесовозные дороги. |
| 33 | 6033 | РЕКА КОЙВА I, ПЕТРОВСКИЙ УЧАСТОК | 0 - 40 - XVIII Горнозаводский район, в 40 км В г. Горнозаводск, отрезок долины между рек. Тискос - Кырма. | Вишерско-Висимская эрозионно-структурная депрессия. Опробованы аллювиальные отложения русла и поймы и низких (I и III) террас. Объем опробования 1937 м3 (русло и пойма) и 827 м3 по террасам. Длина россыпи 4 км, ширина - 0.6 км. Мощность “торфов” 1.5-4.5 м, мощность “песков” - 3-2.5 м. Плотик - известняки, сланцы. Алмазы установлены в отложениях русла и поймы. | Количество алмазов 3, суммарный вес - 70.6 мг, средний вес - 23.5 мг, среднее содержание - 0.04 мг/м3. Очень низкая алмазоносность установлена в аллювиальных отложениях I террасы и делювиально-аллювиальных отложениях р. Кырма (левый приток р. Койва), среднее содержание 0.01 мг/м3, 2 алмаза весом 12.4 мг. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 34 | 6034 | РЕКА КОЙВА II | 0 - 40 - XVII Горнозаводский район, в 15 км ЮВ г. Горнозаводск, отрезок долиы от устья руч. Калистратовка до ск. Домбра. | Пашийско-Кусьинская эрозионно-структурная депрессия. Продуктивная толща сложена аллювиальными отложениями 1)русла; 2) низких (I - II) террас; 3) высоких (V-VII) террас; 4) ложковыми отложениями. V опробования 45637.4 м3 “песков” Поисковые и поисково - разведочные работы (Ружецкий, 1942, 1945; Гераков, 1944; Аверин, 1944, 1950; Введенская, 1944; Аверин, 1946, 1947, 1948, 1949; Петренко, 1953; Башева, 1950; Срывов, 1954; Мухин, 1955). | Количество алмазов 368, суммарный вес – 1798.9 мг. Характеристика свойств алмазов по участку Страшное (высокие террасы). Количество алмазов 165. Средняя масса 40.2 мг. Количество алмазов с износом 25%. Преобладают кривогранные октаэдроиды, додекаэдроиды –75%. Окраска, (%): бесцветные – 78, желтые – 12, зеленые – 3, дымчатые – 7. Всего по россыпи, включая Тырымов лог, обогащено “песков” – 61452.3 м3, найдено алмазов - 843, суммарный вес – 51246.5 мг, среднее содержание – 0.83 мг/м3. |  |  | В. А. Варламов, 1990. | Отработана русловая россыль от ск.Шайтан до устья р.Кусья. |  |  |
| 35 | 6035 | РЕКА КОЙВА III | 0 - 40 - XVII Горнозаводский район, отрезок долины от пос. Кусья до устья. | Продуктивная толща сложена аллювиальными отложениями: а) русла ; б) низких и высоких террас; в) ложковыми отложениями; г) аллювиальными отложениями притоков. Поисковые и поисково- разведочные работы (Аверин,1942; 1950; Срывов,1953, 1954, 1955; Корепов, 1950; Орлов, 1950; Петренко, 1951, 1952, 1953; Богомолов, 1953; Шорин, 1956; Зильберман, 1955; Башева, 1950). | Характеристика свойств алмазов по результатам дражной отработки №119 и №148 (от пос. Кусья до пос. Шишиха и от пос. Шишиха до устья) соответственно: количество алмазов 2117 и 1856, средняя масса - 66.7 и 54.5 мг; количество обломков - 55.3 и 55.4%, с износом - 13.5 и 12.9%; преобладают кривогранные октаэдроиды, додекаэдроиды - 83.7 и 82.5%. Окраска, (%): бесцветные - 56.6 и 58, желтые - 11.6 и 9.2, зеленые - 14.1 и 21.9, дымчатые - 11.8 и 8.4. |  |  | В. А. Варламов, 1990. | Отработана русловая россыпь от пос.Кусья до устья приском “Уралалмаз.” |  |  |
| 36 | 6036 | РЕКА КОЙВА, ВЕРХНЕЕ ТЕЧЕНИЕ | 0 - 40 - XII, XVIII Горнозаводский район, отрезок долины от истоков до пос.Теплая Гора | Вишерско-Висимская депрессия. Алмазоносны аллювиальные отложения русла, поймы, низких (I-IV) и высоких (V, VI) террас р. Койва, ложковые отложения и аллювиальные отложения притоков. Длина 40км. Россыпь включает участки: 1)Тюшевской, 2)Медведкинский, 3)Комаров лог, 4)Комаровский, 5)Северо-Шалдинский,, 6) Сев. Шалдинский, 7) Каменнушинский, 8)Рудянский, 9)Песьянский, 10) Промысловский, 11) Теплогорский, 12) р.Тискос, 13) р. Полуденка. Наиболее алмазоносны отложения низких террас. | В целом по бассейну верхнего течения р. Койва (в т.ч. с опытной добычей из эфелей по руч. Полуденка) обогащено 171339.9 м3 “песков”, добыто 2132 алмаза, суммарный вес - 86914.2 мг, средняя масса - 40.8 мг, среднее содержание - 0.51 мг/м3. Качественная характеристика по 1292 кристаллам (без руч. Полуденка). Средняя масса 37.2 мг. Количество обломков 43%, с износом - 4.7%. Преобладают кривогранные октаэдроиды, додекаэдроиды - 90.1%, по окраске - бесцветные кристаллы 72.4%. |  |  | В. А. Варламов, 1990. | Частично отработана. |  |  |
| 37 | 6037 | РЕКА КОЙВА, СРЕДНЕЕ ТЕЧЕНИЕ | 0 - 40 - XVII Горнозаводский район, в 16 км ВЮВ г. Горнозаводск, отрезок долины от пос. Федотовка до устья руч. Калистратовка. | Продуктивная толща сложена аллювиальными отложениями русла и низких (II, III, IV) террас (на левобережье между руч. Б. Курейная и Калистратовка). Размер русловой россыпи 15х0.06 км. Объем опробования 1489 м3. Мощность “песков” – 1.4 м. Россыпи низких террас опробованы по одной линии, объем опробования 2659 м3. Плотик – терригенные породы R - V. Поисковые работы (Аверин, 1948; Петренко, 1953; Богомолов, 1953). | В русловой россыпи 1 алмаз весом 100 мг найден в 0.5 км ниже устья руч. Коробей и 1 алмаз весом 110.2 мг ниже руч. Б. Курейная. В террасовой россыпи – 1 алмаз весом 15.1 мг. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 38 | 6038 | РЕКА КОЛВА, ВЕРХНЕЕ ТЕЧЕНИЕ | Р - 40 - XXVIII Чердынский район, в 1.5 км ниже устья р. Ямжач, около д. Талово. | Продуктивная толща сложена русловыми аллювиальными отложениями р. Колва. Опробована пахарными канавами: одна – в 1.5 км ниже устья р. Ямжач, две линии через 1 км – около д. Талово. Расстояние между участками – 14 км. Средняя ширина россыпи – 60 м, средняя мощность “песков” – более 5.3 м. Общий объем обогащения 600.5 м.3 Плотик – известняки. Поисковые работы (Маккавеева, 1956). | Количество алмазов – 4, суммарный вес – 119.8 мг, вес алмазов 0.2 - 100 мг (ср. 29.9 мг). Среднее содержание по россыпи 0.20 мг/м3. Встречаемость 0.67. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 39 | 6039 | РЕКА КОСЬВА, ТРОИЦКИЙ УЧПСТОК | 0 - 40 - V Территория, подчиненная г. Кизел, вблизи пос. Троицкое. | Продуктивная толща сложена аллювиальными отложениями русла и Iн/п террасы. Русло опробовано на протяжении 8 км, I терраса по одной линии. Ширина русла - 120 м, ширина I террасы - 500 м. Мощность “торфов” - 0 и 1.3 м, мощность “песков” - 1.2 и 3.0 м. Плотик - сланцы V1. Поисковые работы (Башева, 1955). | Количество алмазов по русловой и террасовой россыпям соответственно: 8 и 1, суммарный вес - 154.7 и 58.9 мг, средний вес - 19.3 и 58.9 мг, среднее содержание - 0.08 и 0.4 мг/м3. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 40 | 6040 | РЕКА КОСЬВА, УЧАСТКИ БЕРЕЗОВСКИЙ И СТУДЕНЫЙ | 0 - 40 - X Территория, подчиненная г. Губаха, в 3 км ВЮВ г. Губаха. | Алмазоносны аллювиальные и ложковые отложения: а) русла и поймы ниже Широковского водохранилища; б) III-V террас участка Студеный ; в) II-III террас участка Березовский; г) VI-VII террасы участка Березовский; д) логов Еловый и Кременной и Студеный; е) русло и I терраса ниже ж.д. моста, Мальцевский и Вяткинский участки. Объем опробования: а) 2137.8; б) 10078; в) 1112.5; г) 17197.2; д) 7621.2 м3. Поисковые работы (Башева, 1955ф). | Количество алмазов 209. Свойства алмазов по россыпям соответственно б), г) и д): количество обломков, (%) – 7.7; 7; 4. Морфология, (%): кривогранные октаэдроиды и додекаэдроиды – 78.8, 84, 88; неопределенной формы – 13.5, 9, 12. Окраска, (%): бесцветные – 75, 62, 66; желтые – 21.2, 25.5, 26; прочие – 3.8, 12.5, 8. Суммарный вес: 434.4, 4425.5, 245.6,352.5, 4361.5. Средний вес: 43.4, 98.3, 35.1, 57.8, 51.9 мг. Среднее содержание: 0.2, 0.49, 0.22, 0.2, 0.57 мг/м3. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 41 | 6041 | РЕКА КРИВАЯ (ИЛЬЯ - ВОЖСКАЯ ДЕПРЕССИЯ) | Р - 40 - XXXIV Красновишерский район, в 39 км ЮВ г. Красновишерск, бассейн р. Сев. Колчим. Координаты: 60017/ с.ш., 57044/ в.д. | Колчимская антиклиналь. Продуктивная толща сложена аIII и dрN-Q отложениями. На месторождении выделено 3 участка: 1) долинная россыпь р. Кривая, 2) северный и 3) южный участки Илья-Вожской депрессионной зоны. Источник россыпных алмазов: промежуточный коллектор - такатинская свита эйфеля, распространен в непосредственной близости от месторождения. | Литология песков: пролювиально -делювиальные суглинки, супеси с переменным количеством щебня и гальки с линзами глинистых аллювиальных галечников плейстоцена. Среднее содержание алмазов 6.1мг/м,3 средний вес кристаллов - 1108.8 мг . Характеристика алмазов (%): ювелирные 45.7, технические 54.3; хорошо сохраненные 69.1, со следами сколов 27.9; бесцветные 89.1, дымчатые 9.6. Преобладающий класс кристаллов 40-1160 мг. Морфология (%): додекаэдры 88.4, октаэдры 1.1, прочие 10.5. | Пески промывистые. Способ разработки - экскаваторный (для депрессионной части), дражный - для долинной россыпи. |  | ГКЗ СССР, 1984 г. Паспорт №128. | Подготовлено к освоению. |  | Месторождение связано с г. Красновишерск грунтовой дорогой. |
| 42 | 6042 | РЕКА КУСЬЯ, ПРАВЫЙ ПРИТОК Р. КОЙВА | 0 - 40 - XVII Горнозаводский район, С пос. Кусья. | Пашийско-Кусьинская эрозионно-структурная депрессия. Опробованы аллювиальные отложения русла, поймы и I - V террас р. Кусья, аллювиальные и склоновые отложения правых притоков Каменка, Ломовка, Суходол, Утянка и левых притоков руч. Кедровка и Городской лог. Длина долинной россыпи р. Кусья 17 км, мощность “торфов” - 0-1.5 м, мощность “песков” - 1-3 м. Объем опробования по бассейну р. Кусья - 24953.3 м3 (Мухин, 1955). | Качественная характеристика свойств алмазов по р. Кусья с притоками Ломовка и Суходол. Количество алмазов 547, средняя масса - 68.1 мг. Количество обломков - 14.5%, преобладают кривогранные октаэдроиды, додекаэдроиды – 88(%).Окраска, (%): бесцветные - 64.6, желтые - 12.3, зеленые - 11.4, дымчатые - 10.6, прочие - 1.1. |  |  | В. А. Варламов, 1990. | Отработана долинная россыпь от устья руч. Каменка до пруда прииском “Уралалмаз.” |  | Район экономически освоен. |
| 43 | 6043 | РЕКА ЛЕКТЫМ | .Р - 40 - XXVIII Чердынский район, в 70 км СВ г. Красновишерск, левый приток р. Березовая | Продуктивная толща сложена современными аллювиальными отложениями поймы. Опробована по трем линиям (в 2, 5.5 и 9 км выше устья). Мощность “песков” - 2.5 м, “торфов” - 1.1 м. плотик - известняки, песчаники. Объем опробования - 709.5 м.3 Поисковые работы (Кириллов, 1980). | Один алмаз весом 249.6 мг в 5.5 км выше устья. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 44 | 6044 | РЕКА ЛЫПЬЯ | 0 - 40 - XXIX Красновишерский район, правый приток р. Вишера, в 125 км СВ г. Красновишерск. | Продуктивная толща сложена современными русловыми отложениями р. Лыпья. Ширина россыпи – 120 м, мощность “песков” – 1.4 м. Опробована одной пахарной канавой (в 4 км выше устья). Объем опробования 127.3 м3. Плотик – карбонатные породы. Поисковые работы (Балашова, 1954). | Количество алмазов – 4, суммарный вес – 75.8 мг, средний вес – 18.9 мг, среднее содержание по россыпи 0.36 мг/м3. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 45 | 6045 | РЕКА МАЗЯРИКА | Р - 40 - XXXV Красновишерский район, в 62 км ЮВ г. Красновишерск, левый приток р. Язьва, в 18 км ВСВ пос. Сев. Колчим. | Россыпь долинная. Продуктивная толща сложена четвертичными аллювиальными отложениями поймы и I террасы. Длина россыпи 2.4 км, ширина 70-100 м, мощность “торфов” – 1.1 м, мощность “песков” – 3.9 м. Плотик – терригенно - карбонатные отложения силура. Объем опробования – 448 м3. Поисковые работы (Шимановский, 1974). | Количество алмазов 4 (1 – в отложениях I террасы, 3 – в отложениях поймы). Суммарный вес – 62.7 мг (ср. 15.7 мг), среднее содержание 0.16 мг/м3. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 46 | 6046 | РЕКА МОЛМЫС, НИЖНЕЕ ТЕЧЕНИЕ | 0 - 40 - V Красновишерский район, в 70 км ЮВ г. Красновишерск, левый приток р. Язьва, вблизи устья р. Быстрая, в 23 км ЮВ пос. Сев. Колчим. | Россыпь долинная. Продуктивная толща сложена четвертичными аллювиальными отложениями русла, поймы и I террасы. Объем опробования 3079.4 м (8 линий, 50 проб). Длина опробования россыпи 5 км, ширина 70 - 220 м, мощность "торфов" 0-3.6 м, мощность "песков" - 2.5-6.6 м. Плотик - известняки, песчаники. Поисковые работы (Ветчанинов, 1961; Шимановский, 1977). | Количество алмазов 25, суммарный вес - 1131 мг, средний вес - 45.2 мг, среднее содержание - 0.37 мг/м3. Встречаемость 0.81. Количество обломков - 33%. Морфология: кривогранные додекаэдры, октаэдры - 94.1%, октаэдры, пластинчатые октаэдры, додекаэдры - 5.9%. Окраска, (%): бесцветные - 94.1, дымчатые - 5.9, пигментированные - 53. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 47 | 6047 | РЕКА МОЛМЫС, ВБЛИЗИ УСТЬЯ | 0 - 40 - XXXIV Красновишерский район, в 53 км ЮВ г. Красновишерск, в 8 км Ю пос. Сев. Колчим, левый приток р. Язьва. | Продуктивная толща сложена современными аллювиальными отложениями русла. Длина россыпи 6 км, ширина 70 м, мощность "песков" - 4 м. Плотик - карбонатный. Опробовано по 4 линиям (сплош. пересеч., 11 проб). Объем опробования 1016 м3. Поисковые работы (Балашова, 1955; Бурневская, 1956). | Количество алмазов 41, суммарный вес 586.4 мг, средний вес (масса) - 14.3 мг, среднее содержание по россыпи 0.57 мг/м3, встречаемость 4.04. Количество обломков алмазов - 50%. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 48 | 6048 | РЕКА НИЖНЯЯ СЕВЕРНАЯ РАССОХА | 0 - 40 - XVII Горнозаводский район, в 35 км СВ г. Горнозаводск, правый приток р. Вижай. | Опробованы аллювиальные отложениями IV террасы р.Вижай. Поисково - оценочные работы (Васильев, 1951). | Найден один алмаз весом 63.8мг. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 49 | 6049 | РЕКА НИЗЬВА, СРЕДНЕЕ И ВЕРХНЕЕ ТЕЧЕНИЕ С ПРИТОКАМИ БАЙДАЧ И СОПЛЕС | Р - 40 - XXVIII, Р- 40 - XXXIII Чердынский район, в 28 км СВ г. Чердынь. | Россыпь долинная. Алмазоносны аIV. Россыпь состоит из 4х участков: а) р. Низьва ниже устья р. Байдач (2 линии через 800 м); б) р. Солпес (1 лин. в 500 м от устья); в) верховья р. Низьва (2 линии через 1.6 км); г) верховья р. Байдач (5 линий через 3.2 и 0.8 км). Средняя мощность “торфов” 1.9 м, мощность “песков” – 2.6 м. V опробования 3434.5м.3 Плотик – известняки, доломиты. Поисковые работы (Ващенко, 1957; Кириллов, 1978). | Количество алмазов 9, суммарный вес – 1372.1 мг, содержание по пробам 0.01-7.23 мг/м3 (среднее по россыпи 0.4 мг), встречаемость 0.26. Количество алмазов (шт.) и вес (мг) по участкам: а) 1 и 6; б) б и 37.6; в) 2 и 411.7; г) 4 и 916.8. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 50 | 6050 | РЕКА НЯРИЗЬ, ПРАВЫЙ ПРИТОК Р. КОЛВА | Р - 40 - XXIII Чердынский район, в 140 км СВ г. Чердынь, нижнее течение р. Няризь. | Продуктивная толща сложена русловыми аллювиальными отложениями р. Няризь. Опробована по двум пахарным линиям в 2.5 км и 3.9 км выше устья. Средняя ширина россыпи – 14 м, мощность “песков” 1.4-2.0 м. Объем обогащения – 197.1 м3, объем проб 98.7 м3. Поисковые работы (Маккавеева, 1956). Алмазы найдены в одной пробе (в 3.9 км выше устья). | Количество алмазов – 4, суммарный вес – 8.2 мг, вес алмазов - 0.2-3.8 мг (ср. 2.05 мг). Встречаемость – 2.03, среднее содержание алмазов по россыпи 0.04 мг/м3. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 51 | 6051 | РЕКА ОШМАС | Р - 40 - XXXV Красновишерский район, в 70 км ЮВ г. Красновишерск, правый приток р. Цепел (бассейн р. Язьва), в 28 км СВ пос. Сев. Колчим. | Россыпь долинная. Опробованы аIV, аIII и а}- N отложения В отложениях II террасы алмазов нет. V опробования 1140 м3, длина россыпи 4.2 км, ширина 500 м, мощность “торфов” – 1-7.9 м, мощность “песков” – 2.8-14.8 м, плотик – известняки, доломиты. Один алмаз найден в делювиально - пролювиальных отложениях плиоценового (?) возраста. Поисковые работы (Лучников, 1971). | Количество алмазов 12, суммарный вес 541.8 мг, среднее содержание по россыпи 0.48 мг/м3). Качественная характеристика алмазов по 15 алмазам (включая р. Цепел). Количество обломков – 46.2%; преобладают кривогранные додекаэдроиды, октаэдроиды – 86.6%. Окраска, (%): бесцветные – 86.6; дымчатые – 13.4; пигментированные – 20. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 52 | 6052 | РЕКА ПОЖ | Р - 40 - XXIX Чердынский район, в 85 км СВ г. Красновишерск, левый приток р. Березовая. | Продуктивная толща сложена современными аллювиальными отложениями русла и поймы р. Пож. Длина россыпи 3 км, ширина – 70 - 100 м. Мощность “песков” – 2.1 м, “торфов” – 0.7 м. Опробована по двум линиям (в 2 и 3 км выше устья). Объем опробования 555.8 м3. Плотик – сланцы. Поисковые работы (Пакулин, 1962). | Количество алмазов – 4, суммарный вес – 278.2 мг, среднее cодержание по россыпи 0.5 мг/м.3 |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 53 | 6053 | РЕКА ПУЛТ С ПРИТОКОМ ЮЖНЫЙ ПУЛТ | Р - 40 - XXXIV Красновишерский район, в 45 км ЮВ г. Красновишерск, правый приток р. Язьва. | Россыпь долинная. Опробованы русловые и пойменные аллювиальные отложения: а) р. Пулт (в 0.5 км ниже устья р. Юж. Пулт); б) р. Юж. Пулт (в 1.5 и 3 км выше устья). Объем опробования 486.1 м3. Ширина россыпи 10-100 м; мощность “торфов” - 0.3-3.2 м, мощность “песков” - 1.4 м; плотик терригенно - карбонатные породы Р1. Поисковые работы (Ветчанинов, 1964). | Количество алмазов 4. Суммарный вес 241.1 мг, средний вес 60.3 мг, среднее содержание по россыпи 0.49 мг/м3. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 54 | 6054 | РЕКА СЕВЕРНЫЙ КОЛЧИМ, ВЕРХНЕЕ ТЕЧЕНИЕ | Р - 40 - XXXIV Красновишерский район, в 13 км СЗ пос. Сев. Колчим. | Полюдовское поднятие. Россыпь долинная. Опробованы аллювиальные отложениями русла и поймы на протяжении 7 км выше устья руч. Светлый. Ширина россыпи 0.1 км, мощность “торфов” - 1.1 м, мощность “песков” - 3.5 м. Поисковые работы (Шимановский, 1971). | Cодержание по пробам 0.06 – 9.14мг/м.3 |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 55 | 6055 | РЕКА СЕРЕБРЯНКА, ПРАВЫЙ ПРИТОК Р. ЧУСОВАЯ | 0 - 40 - XXIII Лысьвенский район, в 65 км ЮВ г. Лысьва, нижнее течение, от устья вверх по течению до административной границы со Свердловской областью. | Вишерско-Висимская эрозионно-структурная депрессия. Алмазоносны русловые аллювиальные отложения. Размеры россыпи 13 км, ширина - 70 м, мощность “песков” - 1.3 м. Объем опробования - 3850 м3. В отложениях III террасы и лога Нижний Зимняк алмазов нет (объем опробования 1077 м3). Плотик - карбонатный. Предварительная разведка (Козлова, 1954). | Количество алмазов 19, суммарный вес - 790.6 мг, средняя масса - 41.6 мг, среднее содержание - 0.20 мг/м3. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 56 | 6056 | РЕКА СТОРОЖЕВАЯ | Р - 40 - XXXIV Красновишерский район, в 15 км СВ г. Красновишерск, левобережье р. Вишера. | Россыпь долинная. Продуктивная толща сложена четвертичными аллювиальными отложениями русла и поймы. Длина 6 км, ширина 100 м, мощность “торфов” – 4.7 м, мощность “песков” – 4.6 м. Плотик – известняки. Объем опробования – 1826.9 м3 Поиски, поисково-оценочные работы (Зайцев, 1981; Кириллов, 1989). | Количество алмазов 30, суммарный вес 3942.1 мг, вес 3.5-763.4 мг, ср cодержание 2.16 мг/м3), встречаемость 2.02. Количество обломков – 26.7%, с износом – 10%. Преобладают кривогранные додекаэдроиды, октаэдроиды – 90%. Окраска, (%): бесцветные – 93.4; зеленые – 3.3; дымчатые – 3.3; пигментированные – 16.7. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 57 | 6057 | РЕКА СУХАЯ | 0 - 40 - IV Территория, подчиненная г. Александровск, в 38 км СВ г. Александровск, правый приток р. Чикман (бассейн р. Яйва). | Россыпь долинная. Опробованы аллювиальные отложения поймы, I террасы и плиоценовые галечники переуглубленной долины р.Чикман. Объем опробования 556.4 м3 (одна линия в 1.6 км выше устья). Алмазоносны отложения поймы и I террасы. Поисково-оценочные работы (Ветчанинов, 1988). | Количество алмазов 3, суммарный вес - 98.6 мг, средний вес - 32.7 мг, среднее содержание по россыпи - 0.18 мг/м3. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 58 | 6058 | РЕКА СЮЗЬ | 0 - 40 - IV, V Территория, подчиненная г. Александровск, в 38 км СВ г. Александровск, левый приток р. Чикман, в 3 км ЮВ пос. Чикман. | Россыпь долинная. Продуктивная толща сложена аллювиальными отложениями русла, поймы, I террасы и неогеновыми галечниками переуглубленной долины р. Сюзь. Размеры россыпи 8 x 0.3 км, мощность “торфов” - 0-5.7 м, мощность “песков” - 0.6-13.5 м, плотик - карбонатный Д3-С1 Наиболее алмазоносны галечники неогена. Объем опробования - 1249.6 м3 Поисковые работы (Акжигитов, 1957; Ветчанинов, 1979). | Количество алмазов 37, суммарный вес - 774.1 мг, средний вес - 20.9 мг, среднее содержание - 0.62 мг/м3. Количество обломков - 43.5%, с износом - 6.5%. Морфология, (%): кривогранные октаэдры, додекаэдры - 93.5; октаэдры и пластинчатые октаэдры, додекаэдры - 1.6; комбинационные формы - 3.3; неопределенной формы - 1.6. Окраска, (%): бесцветные - 87.1, желтые - 1.5, дымчатые - 11.4, пигментированные - 1.61. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 59 | 6059 | РЕКА ТАЛИЦА | 0 - 40 - IV Территория, подчиненная г. Александровск, в 39 км СВ г. Александровск, левый приток р. Чикман. | Россыпь долинная. Продуктивная толща сложена четвертичными аллювиальными отложениями поймы, I, II террас и неогеновыми галечниками переуглубленной долины р. Талица. Размеры россыпи 8x 0.09-0.3 км, мощность “торфов” 0.2-4.6м, мощность “песков” 1.2-13.8 м. V опробования 2266.5 м3. Алмазоносны галечники N. Поисковые и поисково - оценочные работы (Шестаков, 1978; Ветчанинов, 1979, 1988). | Количество алмазов 14, суммарный вес - 1642 мг, средний вес - 117.3 мг, среднее содержание - 0.72 мг/м3. |  |  | В. А. Варламов, 1990. | Резервное. |  |  |
| 60 | 6060 | РЕКА УЛС | Р - 40 - XXXIV Красновишерский район, в 80 км СВ г. Красновишерск, левый приток р. Вишера. | Опробованы аллювиальные отложения русла, I и II террас р. Улс. Алмазы найдены в приустьевой части р. Улс в пределах влияния долины р. Вишера. Поисковые работы (Шарко, 1952; Ващенко, 1953). | Алмазы найдены в отложениях а) русла и б) I и II террас соответственно: 5 и 2, суммарный вес 103.1 и 72 мг, средний вес 20.6 и 36 мг. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 61 | 6061 | РЕКА УЛЬВИЧ | 0 - 40 - IV Территория, подчиненная г. Александровск, в 54 км С г. Александровск, правый приток р. Яйва, в 20 км С пос. Верх. Яйва. | Продуктивная толща сложена аллювиальными отложениями русла. Длина россыпи 2.4 км, ширина - 10 - 25 м, мощность “песков” - 1.9 м. Плотик - терригенно-карбонатные отложения РZ. V опробования 319.4 м3 (4 пахарн. линии выше устья руч. Голубок). Поисковые работы (Акжигитов, 1957). | Количество алмазов 9, суммарный вес - 178.5 мг, средний вес - 178.5 мг, среднее содержание по россыпи - 0.5 мг/м3. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 62 | 6062 | РЕКА УСЬВА, VI – VII ТЕРРАСЫ | 0 - 40 - IV Территория, подчиненная г. Гремячинск, правый берег вблизи пос. Усьва. | Россыпь террасовая. Размер 0.8х0.5 км, мощность “торфов” – 11.5 м, мощность “песков” – 13.2 м. Плотик – известняки. Объем опробования – 11066 м3. Поисковые и поисково-разведочные работы (Виллер, 1957). | Количество алмазов 423, суммарный вес – 16753 мг, средний вес – 39.6 мг, среднее содержание – 1.51 мг/м3. Количество обломков – 49%. Морфология, (%): кривогранные октаэдроиды, додекаэдроиды – 66; октаэдры и пластинчатые октаэдры, додекаэдры – 9; неопределенной формы – 25. Окраска, (%): бесцветные – 79.9, желтые – 9.5, зеленые – 1.7, дымчатые – 4.6, прочие – 4.2, пигментированные – 8.9. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 63 | 6063 | РЕКА УСЬВА, ВЕРХНЕЕ ТЕЧЕНИЕ | 0 - 40 - XI Горнозаводский район, в 80 км СВ г. Горнозаводск, вниз по течению от пос. Ср. Усьва. | Продуктивная толща сложена четвертичными аллювиальными отложениями русла, поймы, I и II террас. Опробование проведено на трех разобщенных участках (с неопроб. интервалом в 3 и 10 км): Верхне -, Средне -, Нижне - Усьвинском. Мощность “торфов” 0.9-5.6 м, мощность “песков” – 3-4.9 м. Плотик – сланцы. Объем опробования – 15491 м3. Поисковые работы (Николаев, 1956). | Количество алмазов 92, суммарный вес – 2646.8 мг, средний вес – 28.8 мг, среднее содержание – 0.2 мг/м3. Количество обломков – 56.8%. Преобладают кривогранные октаэдроиды и додекаэдроиды – 89.1%; Окраска, (%): бесцветные – 56.7, желтые – 32.4, дымчатые – 6.8, зеленые – 2.7, прочие – 1.4. Один алмаз весом 41.8 мг получен из русловых отложений р. Язь (вблизи устья), объем опробования 208 м3. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 64 | 6064 | РЕКА УСЬВА, СРЕДНЕЕ И НИЖНЕЕ ТЕЧЕНИЕ | 0 - 40 - X, XVI Территория, подчиненная г. Гремячинск и Чусовской район, отрезок от устья (около г. Чусовой) до пос. Громовая. | Россыпь долинная и террасовая Продуктивная толща сложена отложениями: а) русла и поймы (аIV), размеры 110x 0.1 км, мощность “торфов” – 0-1.2 м, мощность “песков” – 1.2 м, объем опробования – 34186 м,3 плотик – терригенно - карбонатные породы Д, С и Р; б) I и IIIн/п террас (аII-III), размеры 0.1-0.5 x 0.4-0.8 км, объем опробования 14783 и 2057 м3. Предварительная разведка, поисковые работы (Виллер, 1957). | Количество алмазов: а) 407, б) 85 и 12; суммарный вес: а) 29803,4 мг, б) 6683.4 и 872.9мг; cреднее содержание: а) 0.87, б) 0.45 и 0.42 мг/м3. Характеристика свойств алмазов дана по 492 шт. (русло и I терраса). Количество обломков – 30%. Морфология (%): кривогранные октаэдроиды, додекаэдроиды – 77.5; октаэдры и пластинчатые формы – 16.5. Окраска (%): бесцветные – 66.9, желтые – 19.4, пигментированные – 11.2. 4 алмаза весом 159.3 мг найдено в русловых отложениях руч. Рудянка. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 65 | 6065 | РЕКА УХТЫМ | Р - 40 - XXVII Чердынский район, в 58 км СВ г. Чердынь, левый приток р. Колва. | Россыпь долинная. Опробованы аллювиальные отложения русла и поймы (аIV) на отрезке выше и ниже устья руч. Рассоха и по руч. Рассоха (1 км). Всего 7 линий. Объем опробования 1300.4 м 3. Алмазы встречены на двух линиях по р. Ухтым. Поисковые работы (Ващенко, 1957; Кириллов, 1978, 1980). | Количество алмазов 3, суммарный вес – 23 мг, содержание по россыпи – 0.02 мг/м3. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 66 | 6066 | РЕКА УХТЫМ, СРЕДНЕЕ И НИЖНЕЕ ТЕЧЕНИЕ | Р - 40 - XXVIII Чердынский район, 52 км СВ г. Чердынь. | Продуктивная толща сложена современными аллювиальными отложениями русла и поймы р. Ухтым. Длина россыпи 25 км, ширина 200-300 м, мощность “торфов” – 2.2 м, “песков” – 3.9 м. Плотик – известняки. Опробована 25 линиями (ПК - 36, ШШ - 75, э.к. - 1). Объем опробования 6095 м3. Поисковые работы (Ващенко, 1957; Брюхов, 1964; Кириллов, 1980). | Количество алмазов 61, суммарный вес 5308 мг, среднее содержание по россыпи 0.77 мг/м.3 Качественная характеристика алмазов: количество обломков 24.2%, с механическим износом – 3%. Морфология, (%): кривогранные додекаэдры, октаэдры – 93.9%, переходные формы – 6.1%. Окраска, (%): бесцветные – 12.1, желтые – 36.4, зеленые – 42.4, дымчатые – 9.1, пигментированные – 27.3%. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 67 | 6067 | РЕКА ЦЕПЕЛ | Р - 40 - XXXV Красновишерский район, в 76 км ЮВ г. Красновишерск, правый приток р. Язьва, в 32 км ВСВ пос. Сев. Колчим. | Опробованы аллювиальные отложения поймы, I и IIн/п террас (в 1.2 и 5 км выше устья р. Ошмас). Объем опробования 426 м3, алмазы найдены в отложениях поймы и I террасы. Ширина россыпи 200-240 м, мощность "торфов" - 1 м, мощность "песков" - 2.8 м. Поисковые работы (Шимановский, 1974; Лучников, 1971). | Количество алмазов 2, суммарный вес 96.9 мг (33.6 и 63.3 мг), среднее содержание по россыпи 0.23 мг/м3. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 68 | 6068 | РЕКА ЧАНЬВА | 0 - 40 - IV Территория, подчиненная г. Александровск, в 26 км СВ г. Александровск, левый приток р. Яйва, в 14 км ЮЗ пос. Чикман, в 0.5 км выше устья руч. Конюшки. | Продуктивная толща сложена аллювиальными отложениями поймы и I террасы. Ширина россыпи 60 м, мощность “торфов” - 1.6-2.1 м, мощность “песков” - 2-2.5 м. Плотик карбонатный. Опробована в 0.5 км выше устья руч. Колюшки. Объем опробования - 143.9 м3. Поисковые работы (Шестаков, 1979). В верхнем течении на протяжении 13.3 км подсчитаны запасы С2 (Cоловьев, 199 ). | Количество алмазов 5, суммарный вес - 15.1 мг, средний вес - 3.02 мг, среднее содержание - 0.1 мг/м3. |  |  | Госбаланс 1998г. В. А. Варламов, 1990. | Разведываемое. |  |  |
| 69 | 6069 | РЕКА ЧИКМАН | 0 - 40 - IV, V Территория, подчиненная г. Александровск, в 47 км ССВ г. Александровск, левый приток р. Яйва, в 3 км СВ пос. Сухая. | Россыпь долинная. Продуктивная толща сложена аллювиальными отложениями аIV, аII-III и аN. Наиболее алмазоносны желтоцветные отложения неогена. Длина россыпи 25 км, ширина 216 м, мощность “торфов” - 2.5 м, мощность “песков” - 5.9 м. Объем опробования 27726.9 м3. Предварительная разведка, поисковые и поисково-оценочные работы (Акжигитов, 1957; Ветчанинов, 1986, 1988). | Количество алмазов 1239, суммарный вес - 49304, 9 мг, средний вес - 39.8 мг, среднее содержание - 1.78 мг/м3. Количество обломков - 39.2%, преобладают кривогранные додекаэдроиды, октаэдроиды - 89.1. Окраска, (%): бесцветные - 90.8, дымчатые - 9.2, пигментированные - 16.9. Один алмаз весом 135.8 мг найден в верхнем течении вблизи устья р. Молчанка. Один алмаз найден в аллювии р. Рассольная (правый приток р. Чикман). |  |  | В. А. Варламов, 1990. | Подготовлено к освоению. | ЗАО ФИМЕКС. |  |
| 70 | 6070 | РЕКА ЧУСОВАЯ I | 0 - 40 - XVI Чусовской район, вблизи устья р. Усьва, левобережье р. Чусовая (пригород г. Чусовой). | Опробованы аллювиальными отложениями поймы и I, II, III террас и ложковыми отложениями. Длина - 3 км, ширина - 0.02-1 км, мощность “торфов” - 1.5-4.4 м, мощность “песков” - 0.4-5.2 м. Алмазоносны отложения III террасы. Лог №2 (найден 1 алмаз) размывает отложения III террасы. Объем опробования - 4097.2 м3. Поисковые работы (Башева, 1953, 1954). | Количество алмазов в россыпи III террасы 14, суммарный вес - 680.3 мг, средняя масса - 48.6 мг, среднее содержание - 0.21 мг/м3; в ложковых отложениях 1 алмаз весом 13.8 мг. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 71 | 6071 | РЕКА ЧУСОВАЯ II | 0 - 40 - XVII Горнозаводский район, в 85 км ЮВ от ж.-д. ст. Горнозаводск, в 1.1км ниже устья р.Чизма. | Алмазоносны аллювиальные отложения русла р. Чусовая и аллювиально-делювиальные образования логов Мельничный и Кедровый. Объем опробования (м3): 583.3; 500 и 1357. Ширина россыпи 100 м, мощность “песков” - 1.4 м. Поисковые работы (Гераков, 1942, 1943; Брауде, 1943; Шорин, 1956). | Количество алмазов 4, суммарный вес - 29.2 мг, средний вес - 7.3 мг, среднее содержание - 0.06 мг/м3 (русловые отложения р. Чусовая). В ложковых отложениях логов Мельничный и Кедровый соответственно: количество алмазов 2 и 1, суммарный вес 60 и 17 мг, среднее содержание 0.12 и 0.01 мг/м3. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 72 | 6072 | РЕКА ЧУСОВАЯ III | 0 - 40 - XXIII Лысьвенский район, в 55 км ЮВ г. Лысьва отрезок долины в 3км выше устья р. Серебрнка до пос.Кын. | Продуктивная толща сложена аллювиальными отложениями русла, I, III, VI террас и ложковыми отложениями лога Калган. Объем опробования - 14390 м3, в т.ч. по руслу - 6279 м3, I террасе - 450 м3, III террасе - 4030 м3, VI террасе - 1835 м3, по логу Калган - 1796 м3. Поисковые работы (Козлова, 1954; Герасимов, 1945). | Количество алмазов 58, суммарный вес - 1648.5 м3, средняя масса - 28.4 мг, среднее содержание - 0.15 мг/м3; по VI террасе - 1 алмаз весом 17.3 мг; по логу Калган - 40 кристаллов, суммарный вес - 839.8 мг. Характеристика алмазов по долинной россыпи: количество обломков - 44.6%; преобладают кривогранные октаэдроиды, додекаэдроиды - 71.7%. Окраска (%): бесцветные - 71.7, желтые - 20, дымчатые - 6.7, пигментированные - 13.3. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 73 | 6073 | РЕКА ЧУСОВАЯ IV | 0 - 40 - XVII Чусовской район, отрезок долины от устья р. Койва до пос. Шайтан. | Продуктивная толща сложена: а)аллювиальными отложениями русла; б) I, III, V террас выше устья р. Койва и I и III террас против ск. Красный Камень; в) ложковыми отложениями логов Красновка, Ториновский, №1, №5, Поселковый. Объем опробования: а) 20466.5; б) 4090.8; в) 3782.2 м3. Предварительная разведка, поисковые работы (Качанов, 1957; Шорин, 1956; Зильберман, 1954; Гераков, 1944, 1945; Полькин, 1943). | Количество алмазов по генетическим типам россыпей: а) русловая - 443 кристалла, суммарный вес - 18505 мг, среднее содержание - 0.9 мг/м3; б) террасовая - 67, суммарный вес - 2520.7 мг; в) ложковая - 44 кристалла, суммарный вес - 692.5 мг. Характеристика свойств алмазов дана по русловой россыпи Количество обломков - 36.9%, с износом - 75%. Морфология, (%): кривогранные октаэдроиды, додекаэдроиды - 16; пластинчатые октаэдры, додекаэдры - 25. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 74 | 6074 | РЕКА ЯЗЬВА, ВЕРХНЕЕ ТЕЧЕНИЕ | Р - 40 - XXXV Красновишерский район, в 60 км ЮВ г. Красновишерск, вблизи руч. Б. Осиновка, в 16 км ВСВ пос. Сев. Колчим | Россыпь долинная. Опробованы четвертичные аллювиальные отложения поймы, I, II и III террас. Объем опробования 787.8 м3. Алмазы констатированы в отложениях поймы: один - выше устья р. Осиновка, два - ниже устья. Поисковые работы (Шимановский, 1974). | Количество алмазов – 3, суммарный вес – 66.7 мг (ср. 22.2 мг), среднее содержание по пробам 0.08 мг/м3. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 75 | 6075 | РЕКА ЯЗЬВА, СРЕДНЕЕ ТЕЧЕНИЕ | Р - 40 - XXXIV Красновишерский район, в 53 км ЮВ г. Красновишерск, в 5-10 км Ю пос. Сев. Колчим. | Продуктивная толща сложена современными аллювиальными отложениями русла. Опробована в 3 км выше и в 4 км ниже устья р. Молмыс. Ширина россыпи 50-100 м, мощность “песков” – 2 м, плотик – известняки. Объем опробования 2174.3 м3 (5 линий, сплошн. пересечен, 21 проба). Поисковые работы (Анисимова, 1956). | Количество алмазов 55, суммарный вес – 915.5 мг, среднее содержание 0.42 мг/м.3 Качественная характеристика алмазов, (%): количество обломков – 45.5, с износом – 5.5, преобладают кривогранные додекаэдроиды и октаэдроиды – 83.6. Окраска, (%): бесцветные – 69.1, желтые – 10.9, дымчатые – 14.5, прочие – 5.5, пигментированные – 9.1. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 76 | 6076 | РЕКА ЯЙВА I | 0 - 40 - IV Территория, подчиненная г. Александровск, в 56 км ССВ г. Александровск, русло выше устья р. Кадь. | Опробованы современные аллювиальные отложения русла. Объем опробования 484.9 м3 (4 линии через 800 м.). Ширина россыпи 50-70 м, мощность “песков” - 1.4 м. Плотик - известняки D3. Опробована достаточно, алмазы в двух верхних линиях. Поисковые работы (Акжигитов, 1957). | Количество алмазов 2 (9.4 и 186 мг), суммарный вес - 194.4 мг, средний вес - 97.7 мг, среднее содержание - 0.40 мг/м3 |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 77 | 6077 | РЕКА ЯЙВА II | 0 - 40 - IV Территория, подчиненная г. Александровск, в 40 км С г. Александровск. | Россыпь состоит из четырех участков: 1) русловая у д. Ерзовка, V опробования - 2502.4 м3; 2) V терраса в Гашковской излучине, V опробования - 1144 м3; 3) Н.-Родниковый лог, V опробования 326.1 м3,; 4) В.-Родниковый лог, V опробования - 256.8 м3. Поисковые работы, предварительная разведка (Акжигитов, 1957). | Количество алмазов по участкам соответственно: 1, 10, 13, 5. Свойства алмазов по 92 кристаллам (включая Гашковский участок): средняя масса - 28.8 мг; количество обломков - 63%. Преобладают кривогранные додекаэдроиды, октаэдроиды - 71.5% и кристаллы неопределенной формы – 20%. Окраска, (%): бесцветные - 75.7, желтые - 14.6, дымчатые - 7.3, прочие - 2.4. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 78 | 6078 | РЕКА ЯЙВА III | 0 - 40 - IV Территория, подчиненная г. Александровск, в 45 км СВ от административного центра, долина р. Яйва на протяжении 3.2 км ниже устья р. Якуниха. | Продуктивная толща сложена аллювиальными отложениями русла, поймы, I и II н/п террас (аIII-IV), галечниками аN-Q1, dр N1. Опробовано и обогащено 776.5 м3 “песков”. Существует зависимость среднего содержания алмазов от среднего веса и увеличение содержаний алмазов от молодых отложений к более древним. Поиски (Якимов, 1992). | Литология “песков”: полимиктовые песчано-гравийно-галечные отложения с примесью глины с валунами, пролювиально-делювиальные глины со щебнем, валунами и редко галькой. Количество алмазов 33, суммарный вес 403.9мг . |  |  | Прогнозные ресурсы авторского подсчета учету не (протокол НТС Пермгеолкома от 23.12.92 г.). Е. Г. Якимов, 1992. |  |  | Сеть грунтовых и лесовозных дорог. |
| 79 | 6079 | РЕКА ЯЙВА, ГАШКОВСКИЙ УЧАСТОК | 0 - 40 - IV Территория, подчиненная г. Александровск, в 45 км С г. Александровск, вблизи устья р. Ульвич, в 11 км С пос. Верх - Яйва. | Продуктивная толща сложена современными аллювиальными отложениями русла. Длина россыпи 4 км, ширина 100-150 м, мощность “песков” - 2 м, плотик - карбонатный. Объем опробования 3270.6 м.3 Предварительная разведка (Акжигитов, 1957). | Количество алмазов 61, суммарный вес 1505.5 мг, средний вес - 24.7 мг (2.6-56.1 мг), среднее содержание 0.46 мг/м3. Алмазоносность равномерная. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 80 | 6080 | РЕКА ЯКУНИХА | 0 - 40 - IV Территория, подчиненная г. Александровск, правый приток р. Яйва, в 6 км СВ пос. Сухая, в 45 км СВ г. Александровск. | Алмазоносны аллювиальные отложения русла аIV, аллювиально-пролювиальные отложения плиоцена и нижнего плейстоцена (арN2-Q1) и делювиально-пролювиальные отложения миоцена (dрN1). Опробование проведено по 3 линиям шахто-шурфов по сети 1.6 х 0.04 км. Объем опробования 1572.3 м.3 Верхняя линия №48 без алмазов. Плотик - карбонатные породы D3. Поиски (Якимов, 1992). | Количество алмазов 43, общий вес 1062мг. По степени сохранности преобладают целые кристаллы (60.5%), реже осколки (27.9%) и обломки (11.6%). По габитусу большинство додекаэдроиды (88.4%), переходные формы (7%) и октаэдроиды. Окраска желтоватая с зеленоватым оттенком и бесцветная. |  |  | НТС Пермгеолкома (протокол от 23.12.1992.). Е. Г. Якимов, 1992. |  |  | Сеть грунтовых и лесовозных дорог. |
| 81 | 6081 | РЕКИ КОЧЕШОР И БЕЗЫМЯННАЯ | Р - 40 - XXXIV Красновишерский район, бассейн р. Сев. Колчим, правые притоки р. Полуденный Колчим, в 8 км С пос. Северный Колчим. | Полюдовское поднятие. Россыпь долинная, состоит из двух участков: р. Колчим и руч. Безымянный, размер. 1.5х 0.1 км и 2.8 х 0.06 км. Мощность “торфов” - 1.1 и 1.6 м, мощность “песков” - 2.5 и 2.3 м. Плотик - известняки и алевролиты. Объем опробования 546 и 969.4 м3. Поисковые работы (Соколов, 1974). | Количество алмазов 5 и 6, суммарный вес 163.7 и 310.8 мг, средняя масса 32.7 м 51.8 мг, среднее содержание по пробам 0.3 и 0.32 мг/м3. Опробовано достаточно. Перспектив нет. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 82 | 6082 | РЕКИ ПАШИЙКА И СЕВЕРНАЯ, САМАРИНСКИЙ ЛОГ | 0 - 40 - XVII Горнозаводский район, в 2 км от пос. Пашия, в 10 км СВ ж.-д. ст. Пашия. Координаты: 58028/ с.ш., 58018/ в.д. | Вижайская группа россыпей. Месторождение приурочено к осевой части Пашийско-Кусьинской депрессии. Выделяется 5 промышленных участков: 1) долинная россыпь р. Северная; 2)террасовая россыпь р. .Северная; 3) долинная р. Пашийка ; 4) террасовая р. Пашийка; 5) Самаринский лог. Плотик - известняки Д3, Коренные источники не установлены. Предполагается связь с такатинской свитой эйфеля. | Литология - аллювиальные галечники слабо связанные глиной, с включениями валунов. Петрографический состав гальки: песчаники и кварцитопесчаники силура и девона, известняки девона и карбона. Изучено 339 кристаллов, средний вес - 88.8 мг. Целые кристаллы 84.4%, обломки 15.6%, со следами износа 13.8%; преобладают додекаэдры 69.9%. Бесцветные 64.3%, бледно-желтые 15.6%, желтоватые 11.8%, дымчатые 4.7%, прочие 3.5%. | Соотношение торфов и песков 1: 1.5. Долинные россыпи могут разрабатываться 150л драгой, террасовые - экскаватором. |  | ГКЗ СССР (протокол №1933 от 1957 г.). Паспорт №140. | Частично отработано прииском “Уралалмаз.” Добыто “песков” 36 тыс. м3, алмазов – 24,8 тыс. карат |  | Район экономически освоен. |
| 83 | 6083 | РУЧЕЙ БОРОВУХА | 0 - 40 - XVII Горнозаводский район, левый приток р. Вильва, в 28 км СЗ г. Горнозаводск. | Продуктивная толща сложена современными аллювиальными отложениями русла и поймы. Размеры: 7х 0.02 км, мощность “торфов” – 0.8 м, мощность “песков” – 1.4 м. Плотик – терригенно-карбонатный. Объем опробования – 1866.2 м3. Поисковые работы (Срывов, 1957). | Количество алмазов 27, суммарный вес – 1961.2 мг, среднее содержание – 1.05 мг/м3. Количество обломков – 59%, с износом – 10%. Морфология: кривогранные октаэдроиды, додекаэдроиды – 70.6%; октаэдры и пластинчатые октаэдры, додекаэдры – 5.4%; комбинационные формы – 5.8%; неопределенной формы – 4.5%. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 84 | 6084 | РУЧЕЙ БУРКОЧИМ | Р - 40 - XXXIV Красновишерский район, в 28 км ЮВ г. Красновишерск, правый приток р. Вижаиха, правобережье р. Вишера. | Россыпь террасовая. Опробованы аллювиальными отложениями поймы и I н/п террасы: а) р. Вижаиха (в 0.4 км и 2.4 км ниже устья руч. Буркочим) и б) руч. Буркочим (в 1.8 км и 3.3 км выше устья). Ширина россыпи 200 м, мощность “торфов” 1.8-3.6 м, мощность “песков” 2.6-6.5 м. Объем опробования: а) 87.6 м3; б) 1315.2 м3. Поисковые работы (Пупорев, 1986). | Количество алмазов: а) 4, б) 20; суммарный вес: а) 215, б) 1545.2 мг; содержание по пробам: а) 0.25 мг/м3, б) 1.18 мг/м3. Качественная характеристика алмазов: количество обломков – 29.2%, с износом – 8.4%; преобладают кривогранные додекаэдры, октаэдры – 95.8%. Окраска: бесцветные – 50%, желтые – 29.1, зеленые – 8.4%, дымчатые – 12.5%, пигментированные – 25%. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 85 | 6085 | РУЧЕЙ ГАССЕЛЬ | Р - 40 - XXVIII Чердынский район, в 45 км СВ г. Чердынь, левый приток р. Ухтым (бассейн р. Колва). | Продуктивная толща сложена современными аллювиальными отложениями поймы. Ширина россыпи 80 м, мощность “торфов” – 0.6 м, мощность “песков” – 2.6 м. Опробована по двум линиям (в 2.5 и 5 км выше от устья). Объем опробования 488.3 м3. Поисковые работы (Кириллов, 1983). | Количество алмазов 3. Суммарный вес – 185.1 мг, содержание 0.38 мг/м3. Встречаемость 0.61. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 86 | 6086 | СЕВЕРО - КОЛЧИМСКОЕ | Р - 40 - XXXIV Красновишерский район, в 100 км ЮВ г. Красновишерск, в 200 км СВ ж.-д. ст. Соликамск, в 15 км С пос. Северный Колчим. Координаты: 60011/ с.ш., 57042/ в.д. | Тулым-Парминская антиклиналь. Россыпь аллювиальная, долинная и террасовая. На месторождении выделяются 6 промышленных участков: 1) долинная и 2) россыпь I-V террас (Спутник - I) р. Северный Колчим, 3) долинная и 4) россыпь III-V террас (Спутник - II) р. Илья - Вож, 5) долинная и россыпь I-II террас р. Полуденный Колчим, 6) долинная россыпь руч. Светлый. Источники алмазов (промежуточный коллектор) - аллювиальные конгломераты такатинской свиты эйфеля и приводораздельные рdN отложения. | Литология песков: полимиктовые гравийно-галечные отложения с валунами в песчаной глине (аN2-Q4), галечники в слабо песчанистой глине со щебнем (аd Q2-Q3), песчаные глины со щебнем, валунами, редко галькой (dрN, dрQ2), олигомиктовые слабо глинистые галечники с валунами (аN) и верхняя часть плотика - глины со щебнем и галькой. Содержание алмазов от 0.03 до 256.04 мг/м3; средний вес 99 мг. Характеристика алмазов: хорошо сохраненные кристаллы 64.7%, преобладают додекаэдры 84.6%; бесцветные кристаллы 79.2%, пигментированные 45.7%. | Способ разработки дражный. Горнотехнические условия сложные. Мощность “торфов” 0.2 - 13м, “песков” - 0.5 - 20м. |  | ГКЗ СССР 1961; 1967; 1972. Паспорт. | Разрабатываемое. | НП прииск “Уралалмаз”. | Через месторождение проходит грунтовая дорога Северный Колчим - Волынка. |
| 87 | 6087 | ТЕРРАСЫ РЕКИ ВИШЕРА | Р - 40 - XXXIV Красновишерский район, в 15 км СВ г. Красновишерск. | Опробованы аллювиальные отложения низких террас левобережья (ниже устья р. Б. Щугор) и I, II и Vн/п террас правобережья (напротив устья р. Б. Колчим). Мощность “торфов” соответственно: 3-8 м и 1.8-7.5 м; “песков” до 12 м и 0.8-11 м; V опробования 850 м3 и 540.8 м3. Плотик – известняки и сланцы С1-2. (Полевые работы Вишерской ГРП; Закатова, 1970). | Количество алмазов: 2 и 1; вес 17.4 мг (4.2 и 13.2 мг) и 10.7 мг. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |
| 88 | 6088 | ТЫРЫМОВ ЛОГ, ЛЕВЫЙ ПРИТОК Р. КОЙВА | 0 - 40 - XVII Горнозаводский район, в 14 км ЮВ г. Горнозаводск, левый приток р. Койва, в 400м ниже устья р.Б.Тырым. | Кваркушско - Каменогорский антиклинорий. Опробованы отложения: а) высоких террас (V-VI), алмазов нет; ложковые отложения; б) древнего лога; в) современного лога; г) опытная добыча. Объем опробования соответственно (м3): 1365, 9619, 13488, 5890. Поисковые работы и предварительная разведка (Рутицкий, 1942, 1945; Введенская, 1944); детальная разведка, опытная добыча. | Количество алмазов 475, в т.ч. по древнему логу - 11, суммарный вес - 440.2 мг, средняя масса - 40 мг, среднее содержание - 0.51 мг/м3; по современному логу - 464, суммарный вес - 32827.4 мг, средняя масса - 70.7 мг, среднее содержание - 2.43 мг/м3. |  |  | В. А. Варламов, 1990. | Опытная добыча прииском “Уралзолото” (1944). |  |  |
| 89 | 6089 | УЧАСТОК БИСЕРСКИЙ, Р. КОЙВА | 0 - 40 - XVII Горнозаводский район, в 38 км В г. Горнозаводск, отрезок долиныы между устьями рек Кырма и Федотовка. | Опробованы аллювиальные отложения: а) русла и поймы; б) низких террас (I-IV); в) высоких террас (на левом берегу ниже устья р. Кырма, без алмазов); г) русловые отложения руч. Воронка. Размеры долинной россыпи - 32x0.01-0.6км. Мощность “торфов” – 0 - 3.5 м, мощность “песков” – 1.3 - 12.2 м. V опробования: а) 8914 м3; б) 7725 м3; в) 776 м3; г) 203 м3. Предварительная разведка (Степанов, 1953; Абрамов, 1955). | Количество алмазов соответственно: 45, 57, 1; суммарный вес (мг) – 1449.1, 1877.6, 24.8; среднее содержание (мг/м3)– 0.16, 0.24, 0.12. Характеристика алмазов: количество обломков – 55.5%. Морфология (%): кривогранные октаэдроиды, додекаэдроиды – 61.1, октаэдры и пластинчатые октаэдры, додекаэдры – 27.8, комбинационные формы – 11.1. Окраска (%): бесцветные – 83.3, желтые – 5.6, дымчатые – 11.1, пигментированные – 5.6. |  |  | В. А. Варламов, 1990. |  |  |  |

ЦИТРИН, ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7623 | ОЛЬХОВСКОЕ | Р-40-ХХХ Красновишерский район, 130 км северо - восточнее г. Красновишерск, в бассейне р. Ольховка (правый приток р. Мойвы). Координаты: 61°°05¢ў с. ш., 59°°07¢ў в. д. | Приурочено ко второй толще нижнеишеримской подсвиты метаморфизованных терригенно - осадочных образований. Характеризуется повсеместным присутствием углисто - кварцевых и серицит - углисто - кварцевых сланцев. | Цитрин и горный хрусталь в виде кристаллов гексагонально - призматического облика размером по оси третьего порядка от 3 - 15 см до 30 - 50 см. Окраска от винно - желтой различных оттенков до бесцветной. Наиболее интенсивно окрашены головки кристаллов. Горный хрусталь имеет способность к приобретению цитриновой окраски под воздействием гамма - облучения при дозах 105 - 108 рад. | Предусматриваемый способ разработки месторождения открытый с ограниченным использованием буровзрывных работ. | Малое. Балансовые запасы: цитрин С1 - 301 кг, кварц С1 - 4163 т. Прирост запасов по жильной зоне I м. б. получен за счет разведки ее на глубину более 10 м. | Утв. постоянно действующей комиссией по запасам ВШПО, 1975 г.; СБЗ 1975 г. Паспорт № 25, 34. | Резерв. Рекомендуется провести предварительную разведку. | Уралкварцсамоцветы. | 80 км северо - западнее ж. д. ст. Ивдель, автодорог нет, доставка грузов авиатранспортом. |
| 2 | 7624 | ПОЛУДЕННОЕ | 0-40-V Территория подчиненная г. Александровск, 42 км на северо - восток от г. Александровск, в верховьях р. Полуденная. | Приурочено к щелочным базальтоидам (карбонатизи-рованным лавам, туфолавам, лавобрекчиям), развитым среди отложений верхнекерносской подсвиты. | Обломки друз кварца голубовато - серого цвета, иногда совершенно прозрачного, коротко - или длиннопризматические, большей частью сдвойникованные, трещиноватые. Размер кристаллов достигает 65 мм, а по короткой - до 35 мм. Кондиционных кристаллов горного хрусталя не встречено. Друзы и отдельные кристаллы кварца и горного хрусталя могут быть использованы для различных мелких поделок |  |  | Л. В. Григорьев, 1979. |  |  |  |

УВАРОВИТ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7631 | САРАНОВСКОЕ | 0-40-XVII Горнозаводский район, 30 км на восток от г. Горнозаводск, 4 км севернее ж. д. ст. Лаки. Координаты: 58°°33¢ў с. ш., 58°°47¢ў в. д. | Минерализованная зона выдержана по мощности и приурочена к контакту дайки габбро - диабазов с хромитами. Форма тела - жилообразная, очень крутое залегание, простирается с севера на северо-восток. Длина 10 - 13 м, ширина 7 - 13 м, глубина залегания 216 - 336 м. | Уваровит, минералы - спутники - кальцит, родохром, кимберлит, кучубеит. Содержание уваровита в кондиционных щетках в пределах зоны - 15,6 дм2/м3. Уваровит в виде щеток, кристаллов ярко - зеленого цвета размером 0,5 - 1,5 мм. Выход щеток 1го сорта - 1,6%, 2го - 9,6%, 3го - 25,2%, 4го - 63,6%. |  | Малое. Запасы на 19: прогнозные - 82368 дм2, С2 - 102960 дм2. | Паспорт. | Резерв. Проявление перспективное. |  | В 4 км севернее ж. д. ст. Лаки и связано с ним грунтовой дорогой. |

ГИПС, СЕЛЕНИТ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7636 | АРАПОВ КЛЮЧ | 0-40-XXVII Ординский район, 15 км на юго - запад от с. Орда, 4 км на восток от п. Красный Ясыл. | Белый поделочный гипс. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. |  |  |  |
| 2 | 7637 | Б. АШАП | 0-40-XVII Ординский район, 25 км на юго - запад от с. Орда. Координаты: 57007/ с. ш., 56036/ в. д. | Приурочено к отложениям кунгурского яруса Р1. Представляет собой пластообразную залежь гипса с переслаиванием известняков. | Гипс использовался для различных поделок. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось до 1897 г. |  |  |
| 3 | 7638 | БАРАНИЙ ЛОГ | 0-40-XXVII Ординский район, 20 км на запад от с. Орда, 3 км на юг от п. Усть - Турка. | Головки белого гипса. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. |  |  |  |
| 4 | 7639 | БОР (УЧАСТОК 6) | 0-40-XXVII Ординский район, 24 км на юго - запад от с. Орда, 1,5 км на юг - юго - запад от с. Вторые Ключики. Координаты: 57002/ с. ш., 56040/ в. д. | Пластообразная залежь кунгурского яруса нижней перми размером 175 - 220 х 40 - 120 м, ср. мощностью11,2 м. Подошва - гипсы Р1к. Развит карст, коэффициент закарстованности 0,75%. Генезис экзогенный, осадочный, химический. | Гипс буровато - серый, уд. вес - 2,2 г/см3, объемная масса - 2 г/см3.Качество гипса не изучено. | Разработка возможна карьером. Не обводнено. | Мелкое. Утв. запасы и запасы на 1986 г.: С2 - 280 тыс. т. В 1959 г. сняты с учета ГБЗ. | Утв. Урал. РКЗ, 22.11.34 г., №75 . Учтены ГБЗ в 1944 г. Паспорт № 853. | Резерв. |  |  |
| 5 | 7640 | ВТОРЫЕ КЛЮЧИКИ | 0-40-XXVIII Ординский район, 22 км на юго - запад от с. Орда. Координаты: 57003/ c. ш., 56041/ в. д. | Приурочено к отложениям кунгурского яруса Р1. Продуктивная толща сложена гипсом в виде отдельных глыб и обломков. | Хим. состав (%): CaO - 32,75; SO3 - 46,20; MgO - 0,11; H2O - 18,8; R2O3 - 0,2. Гипс используется как поделочный материал. |  | Малое. Авторские запасы на 1957 г.: В - 14 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. | Разрабатывается. |  |  |
| 6 | 7641 | ДАЛЬНИЙ | 0-40-XXVII Ординский район, 13 км на запад от с. Орда, 7 км на юго - восток от п. Усть - Турка. | Головки белого гипса приуроченного к лунежской свите сульфатных пород верхнеиренской подсвиты иренской свиты. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. |  |  |  |
| 7 | 7642 | ДЕНИСОВСКОЕ | 0-40-XXVII Ординский район, 23 км на юго - запад от с. Орда, 43 км на юго - запад от ст. Кунгур, 4 км на юго - запад от с. Красный Ясыл. Координаты: 57003/ c. ш., 56037/ в. д. | Прерывистая пластообразная залежь песчаников уфимского яруса Р2 меридионального простирания размером 700 х 800 м. Мощность 2,1 - 8,5 м ср. 5,3 м. Залежь песчаников включает жило - и лентообразные тела селенита и гипса коричневого, залегающего на разных гипсометрических уровнях. Характеризуется сильно изменчивой рудоносностью (коэф. для селенита - 0,044; для гипса - 0,063). Генезис: гипс коричневый - экзогенный, осадочный, вторичный при гидратации ангидрита. Селенит - экзогенный, инфильтрационный. Месторождение слабо закарстовано. | Селенит бледно - розовый, желтовато - розовый, розовато - белый. Окраска камня не однородная, полосчатая, по краям тела осветлена. Блеск шелковистый до перламутрового, структура тонковолокнистая. Селенит на 99 - 100% состоит из гипса. Гипс коричневый не однороден: полосчатый, полосчато - пятнистый. Мощность однородных участков 5 - 30 см. Цвет светло - или темно - коричневый, темно - серый с синеватым оттенком, светло - серый. Гипс коричневый попутно оценен в качестве облицовочной плитки. Декоротивность соответствует II классу. Объемная масса гипса 2,24 т/м3. Коэффициент кондиционности для селенита 0,45%, для гипса - 0,29%. Испытаниями установлена пригодность селенита и гипса коричневого на весь ассортимент художественных изделий. | Разработка открытым способом. Селенит отрабатывается вручную, гипс - буроэкскавационным способом.. | Малое. Балансовые и утвержденные запасы селенита и гипса соответственно (т): С1 - 3426 и 10200, С2 - 1556 и 380. | Утв. ТКЗ Пермгеолкома, 14.06.94 г., № 21. Паспорт № 959. | Резерв. | Комбинат “Уральский камнерез”. | Сеть грунтовых и шоссейных дорог. |
| 8 | 7643 | ЕГОРШИНЫ ЯМЫ | 0-40-XXVII Ординский район, 18 км на юго - запад от с. Орда, 37 км на юго - запад от ст. Кунгур, 5 км на север от с. Красный Ясыл. Координаты: 57008/ с. ш., 56038/ в. д. | Пластообразная залежь сложена гипсом кунгурского яруса Р1. Белый поделочный гипс в виде гнездообразных тел, среди сетчатого в виде “головок” , “столов”. Средняя мощность тел - 0,4 м. Генезис экзогенный, осадочный, вторичный при гидратации ангидрита. | Гипс поделочный белый, снежно - белый, тонко - зернистый, мелко - зернистый и средне - зернистый, массивный, включает прожилки гипса 0,1 - 10 мм гипса серо - белого стекловатого, редкие крапинки доломита, иногда небольшие каверны. Гипс мягкий , иногда твердый из - за включений ангидрита. | Разрабатывается открытым способом, с применением буровзрывных работ. | Малое. Балансовые и запасы: С2 - 12282 тыс. т. Утв. запасы: С2 - 12587 тыс. т. | Утв. ТКЗ Пермгеолкома, 14.06.94 г., № 22. Паспорт № 960. | Разрабатывается комбинатом “Уральский камнерез”. | ГП комбинат “Уральский камнерез”. | Сеть грунтовых и шоссейных дорог. |
| 9 | 7644 | ЗАХАРОВСКОЕ | 0-40-XXVII Ординский район, 19 км на запад от с. Орда, 4 км на юг от п. Усть - Турка. | Головки белого гипса. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. |  |  |  |
| 10 | 7645 | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ УЧАСТОК | 0-40-XXVII Ординский район, 23 км на юго - запад от с. Орда. Координаты: 57005/ с. ш., 56037/ в. д. | Продуктивная толща сложена гипсом. | Гипс использовался, как поделочный материал. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировался. |  |  |
| 11 | 7646 | КРАСНЫЙ ЯСЫЛ | 0-40-XXVII Ординский район, 17 км на юго - запад от с. Орда. Координаты: 57005/ с. ш., 56039/ в. д. | Приурочено к отложениям кунгурского яруса Р1. Состоит из 3х участков: Ясылский Лог, Егоршины Ямы, Богомоловский участок. Гипс залегает на глубине 0,8 - 10,8 м в виде отдельных глыб и кусков. | Сырье используется, как поделочный материал. |  | Авторские запасы на 1957 г.(тыс. т): С1 - 101,9; С2 - 0,3. | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировался. |  |  |
| 12 | 7647 | КУРИЛОВСКОЕ | 0-40-XXVII Ординский район, 4 км на юго - восток от с. Орда. Координаты: 57010/ с. ш., 56058/ в. д. | Приурочено к отложениям кунгурского яруса Р1. Продуктивная толща представляет собой пластовую залежь гипса. | Хим. состав (%): CаО - 32,17; SО3 - 44,49; МgО - 1,85; H2О - 18,8. Гипс используется, как поделочный материал. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 13 | 7648 | КЫЛАСОВСКОЕ | 0-40-XXI Кунгурский район, 38 км на северо - запад от г. Кунгур. Координаты: 57032/ с. ш., 56041/ в. д. | Приурочено к отложениям кунгурского яруса Р1. Мошность вскрыши 3 - 10 м. Гипс используется, как поделочный материал. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Разрабатывался. |  |  |
| 14 | 7649 | НА ШУМУ | 0-40-XXVII Ординский район, 18 км на юго - запад от с. Орда, 6 км на север от с. Красный Ясыл. Координаты: 57009/ с. ш., 56037/ в. д. | Коричневый гипс - экзогенный, осадочный, вторичный при гидратации; селенит - экзогенный, инфильтрационный. Продуктивная толща приурочена к гипсово - известковым песчаникам уфимского яруса. Залежь пластообразная, размером 300 х 150 м, мощность 3 м. Селенит в виде жилообразных тел, гипс коричневый - в виде лентообразных тел. Месторождение слабо закарстовано. | Селенит розовый, светло - розовый, участками почти белый, желто - розовый, однородный и полосчатый. Гипс коричневый, неоднородный, включает прожилки селенита и глинистого доломита, плотный, сравнительно - твердый, участками кавернозный. Гипс попутно оценен в качестве облицовочной плитки для внутренней отделки зданий. Селенит на 99 - 100% состоит из гипса, коричневый поделочный гипс - из гипса 94,2 - 96,7%, ангидрит 0,5 - 5,0%, доломит 0,2 - 4,0%. Коэффициент кондиционности селенита - 0,62; коричневого поделочного гипса - 0,48. Испытания установили пригодность гипса и селенита на весь ассортимент художественных изделий. | Горно - технические условия благоприятны для разработки открытым способом. Селенит отбирается вручную, гипс - буроэкскавационным способом. | Малое. Балансовые и утвержденные запасы селенита и гипса соответственно (т): C1 - 1369 - 2798; C2 - 1204 и 1595. | Утв. ТКЗ Пермгеолкома, 14.06.94 г., № 21. Паспорт № 957. | Резерв. | ГП комбинат “Уральский камнерез”. | Сеть грунтовых и шоссейных .дорог |
| 15 | 7650 | ОДИНОВСКОЕ | 0-40-XXVII Ординский район, 20 км на юго - запад от с. Орда, 3,5 км на восток от с. Вторые Ключики. Координаты: 57003/ с. ш., 56044/ в. д. | Экзогенный, осадочный, вторичный при гидратации ангидритов. Вмещающие породы кунгурского яруса залегают горизонтально. Гипсы с поверхности покрыты густой сетью карстовых воронок, включают линзы ангидритов и доломитов, трещиноватые. Гипс белый поделочный наблюдается в виде гнездообразных включений то есть “головок”, “стульев”, “столов”. Мощность гнезд 0,1 - 0,7 м ср. 0,2 м. | Гипс поделочный - белый, бело - серый, тонко - зернистый и мелко - зернистый, массивный, включает редкие прожилки 0,1 - 10,0 мм скрытозернистого, стекловидного гипса, а также доломита и редкие каверны. Гипс плотный, мягкий и полутвердый из - за включений ангидрита. Испытанием установлена пригодность поделочного белого гипса на весь ассортимент художественных изделий. | Центральная часть обводнена (исключена из подсчета запасов). Разработка открытым способом, с применением буровзрывных работ. | Малое. Балансовые и утвержденные запасы: С2 - 15781 т. | Утв. ТКЗ Пермгеолкома, 14.06.94 г., № 21. Паспорт № 958. | Резерв. | Пермгеолком. | Сеть грунтовых и шоссейных дорог. |
| 16 | 7651 | ОПАЧЕВСКОЕ | 0-40-XXVII Ординский район, 14 км на юго - запад от с. Орда. Координаты: 57006/ с. ш., 56047/ в. д. | Пластообразная залежь кунгурского яруса Р1, полезная толща сложена гипсом, мощность 1 м. Поверхность участка закарстована. | Гипс используется, как поделочный материал. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 17 | 7652 | ПАВЛОВСКОЕ | 0-40-XXVIII Ординский район, 12 км на запад - юго - запад от с. Орда. Координаты: 57010/ с. ш., 56040/ в. д. | Приурочено к отложениям кунгурского яруса Р1. Гипс белый, серый, цветной. | Гапс используется, как поделочный камень. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Разрабатывалось Ордин ской артелью. |  |  |
| 18 | 7653 | ПЛЕХАНОВСКИЙ КАРЬЕР | 0-40-XXII Кунгурский район, 13 км на северо - восток от г. Кунгур, 1 км на запад от д. Пауты. | Приурочено к отложениям кунгурского яруса Р1. Полезная толща сложена гипсом мощностью до 8 м. | Сырье для художественного гипсового литья. | Вскрыша 2 м. |  | В. Н. Зылев, 1957. | Разрабатывалось Кунгур ской артелью. |  |  |
| 19 | 7654 | У ЗАВОДА “РОКК” | 0-40-XXII Кишертский район, 2 км на север от с. Усть - Кишерть. Координаты: 57025/ с. ш., 57013/ в. д. | Отложения кунгурского яруса Р1. Продуктивная толща представляет собой выход гипса высотой 25 м и длиной 70 - 80 м. | Гипс белый и чистый (по составу хирургический). Используется для художественного гипсового литья и для производства алебастра. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Разрабатывалось Кишер тским комбина том. |  |  |
| 20 | 7655 | УЧАСТОК “БУРОВОЙ” | 0-40-XXVII Ординский район, 17 км на юго - запад от с. Орда, 2 км от д. Красный Ясыл. | Полезная толща сложена в верхней части “головками” белого и серого поделочного гипса размером до 0,3 м тесно прижатых друг к другу. Средняя мощность 1,0 м. Нижняя часть полезной толщи представлена песчаниковой пачкой с 2мя прослоями розового гипса - селенита. | Селенит имеет золотистый оттенок и ярко выраженную полосчатость. Содержание СаSО4 х 2H2О в белом гипсе 90 - 100%/ |  | Cреднее. Запасы на 1991 г. белого гипса С2 - 1,6 тыс. т, розового гипса - селенита С1 - 477 т, медицинского гипса С2 - 17 тыс. т. | М. И. Денисов, 1991. | Эксплуатируется комбинатом “Уральский камнерез”. |  |  |
| 21 | 7656 | ФЕДОРОВСКОЕ | 0-40-XXVII Ординский район, 25 км на юго - запад от с. Орда, 3.5 км на север от с. Красный Ясыл. Координаты: 57009/ с. ш., 56036/ в. д. | Генезис: селенит - экзогенный и инфильтрационный; коричневый и белый поделочный гипс - экзогенный, осадочный, вторичный при гидратации ангидрита. Верхний горизонт сложен нижнесоликамскими песчаниками, которые включают селенит и коричневый поделочный гипс. Мощность 3 м. Нижний сложен гипсами лунежской пачки и включает белый и серый поделочный гипс. Мощность 16,3 м. Наиболее мощные и качественные тела приурочены к нижней части продуктивного горизонта. | Селенит жилообразный, гипс коричневый поделочный лентообразный, гипс белый и светло - серый, гнездообразный, поделочный. Хим. состав (%): SiО2 0,17 - 1,29; Аl2О3 0,1 - 0,83; Fе2О3 0,07 - 0,47; СаО 31,45 - 34,39; МgО 0,16 - 1,28; SО3 42,73 - 48,16; R2О3 0,17 - 1,27; н.р.о. 0,37 - 1,77. | Отрабатывается открытым способом. Вскрыша 10 - 12 м. Обводнено в верхней части. | Малое. Балансовые запасы селенита и коричневого гипса соответственно (тыс. т): А+В+С1 - 9205 и 20639. Утвержденные запасы (тыс. т): А+В+С1 - 9581 и 20639. | Утв. НТС Пермского геол. развед. Треста, 8.08.62 г., № 35. Паспорт № 349. | Разрабатывается. | ГП комбинат “Уральский камнерез”. | Ж. д. ст. Кунгур в 55 км, в 7 км проходит тракт Орда - Ашап. |
| 22 | 7657 | ЧУРАКОВСКОЕ | 0-40-XXVII Ординский район, 22 км на юго - запад от с. Орда. Координаты: 57001/c. ш., 56045/ в. д. | Пластообазная залежь гипса различной окраски. Слой серого поделочного гипса залегает на глубине 7 - 10 м, мощность слоя 0,2 - 2,2 м. | Гипс используется как поделочный материал. |  | Авторские запасы на 1957 г.: С1 - 203 тыс. т. Запасы серого поделочного гипса по площади 5 тыс. м2 по С1 - 19 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 23 | 7658 | ЯКОВЛЕВСКОЕ | 0-40-XXVII Ординский район, 26 км на юго - запад от с. Орда, 50 км на юго - запад от ж. д. ст. Кунгур. Координаты: 57000/ с. ш., 56041/ в. д. | Приурочено к верхам сульфатной лунежской пачки иренского горизонта. Генезис садочный, химический. Структура гипса порфиробластовая. Сруктура основной массы неравномерно - зернистая, чешуйчатая, лапчатая, размеры чешуек от 0,01 до 0,3 мм. | Хим. состав (%): SiО2 0,62 - 3,0 cр. 1,02; TiO2 - 0,09 ср. 0,04; Al2O3 0,05 - 0,84 cр. 0,16; Fe2O3 0,11 - 0,5 cр. 0,21; CaO 31,07 - 32,32 cр. 31,83; MgO 0,1 - 1,71 cр. 0,54; SO3 42,88 - 47,33 cр. 45,37; H2O 0,0 - 0,23 cр. 0,08; потери при прокаливании 18,23 - 20,46 ср. 19,68; естественная влажность 1 - 3 ср. 2%; водопоглощение 0,84 - 1,19 ср. 1,01%; предел прочности при сжатии 5,4 - 12,0 кг/см2. | Горнотехнические условия благоприятные. Способ разработки - открытый. | Малое. Балансовые запасы (тыс. т): В+С1 - 145634, в т. ч. В - 50100, С1 - 95534. Утв. запасы: А+В+С1 - 167255 тыс. т. | Утв. ТКЗ при Уральском ПГО, 1983 г. Паспорт № 224. | Разрабатывается. С 1932 г. по 1983 г. добыто ориентировочно 55 тыс. т. | ГП комбинат “Уральский камнерез”. | С камнерезным цехом с. Вторые Ключики месторождение связано полевой дорогой. |

ПРОЧИЕ ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ

| 1 | 2 | 3 | 444 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7676 | КРЕМНИСТОЕ | 0-40-XI Территория подчиненная г. Александровск, 27 км на восток от г. Александровск, на левом берегу р. Няр, на участке между устьями ручьев Кремнистый и Красный. | Обломки пород вытянутой формы, длиной 1 - 3 м, сцементированы известковистым аргиллитом красного и зеленого цвета. Структура обломочная, брекчиевидная, текстура массивная.. | Окрасрас породы от серой до темно - коричневой, неравномерная. Включений снижающих декоративность пород не встречено. Порода хорошо, без сколов и задиров, режется алмазным диском. Полировка хорошая. Карбанатито - брекчии можно использовать в качестве облицовочного и поделочного материала. |  |  | Л. В. Григорьев, 1984. |  |  |  |
| 2 | 7677 | НЯРСКОЕ | 0-40-XI Территория подчиненная г. Александровск, 31 км восточнее г. Александровск, на правом берегу р. Няр. | Приурочено к доломитам, развитым среди терригенных отложений верхнекерносской подсвиты. | Доломиты серые с желтоватым и коричневатым оттенком, мелкозернистые, пятнистые. Пятнистость обусловлена включиниями черных и серых кремней. На полированной поверхности образцов волосовидные трещины, расположенные параллельно. Порода хорошо режется алмазным диском и хорошо полируется. Рекомендуется в качестве поделок и сувениров. |  |  | Л. В. Григорьев, 1984. |  |  |  |
| 3 | 7678 | ПОЛУДЕНСКОЕ | 0-40-XI Территория подчиненная г. Александровск, 41 км на северо - восток от г. Александровск, в верховьях р. Полуденная. | Приурочено к терригенным осадочным толщам верхнекерносской подсвиты. Развиты карбонатиты и щелочные базальтоиды. | Карбонатиты темно - зеленые, вишнево - красные, светлые разных оттенков, скрытокристаллические, массивные, кальцитового и доломитового состава. Структура от тонкокристаллических до крупнокристаллических. |  |  | Л. В. Григорьев, 1979. |  |  |  |

- СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ

а) МАГМАТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ

КИСЛЫЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ПОРОДЫ

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8001 |  | ЗАПАДНОЕ | 0-40-XI Территория подчиненная г. Кизел, 39 км на восток от г. Кизел, 3,5 км юго - западнее п. Троицкое. |  |  | Юго - западная часть массива граносиенитов. |  |  | Щебень пригоден для изготовления бетона всех марок, включая марку 500. |  |  |  |  | Крупное. Запасы на 1989 г: С2 - 25,3 млн. м3. |  | Б. К. Ушков, 1989. |  | Резерв. |  |  |  |
| 2 | 8002 |  | ОРЕХОВКА | 0-40-XI Территория подчиненная г. Кизел, 40 км на восток от г. Кизел, 1,5 км на юго - запад от п. Троицкое. |  |  | Строение простое с выдержанной мощностью полезного ископаемого и однородным качеством. Мощность полезной толщи от 70 до 131,8 м. |  |  | Щебень, приготовленный из граносиенитов, пригоден как заполнитель бетонов всех марок, включая марку 500. |  |  | Мощность вскрыши 20 м. |  | Крупное. Запасы на 1989 г: А+В+С1+С2 - 55,9 млн. м |  | Б. К. Ушков, 1989. |  |  |  |  |  |
| 3 | 8003 |  | ТРОИЦКОЕ | 0-40-XI Территория г. Кизел, 43 км на восток от г. Кизел, возле п. Троицк. |  |  | Состоит из 2х участков: Ореховки и Западного. Граносиениты. |  |  |  |  |  |  |  | Крупное. Балансовые запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 46275, в т. ч. А+В - 17305, С2 - 9701 (участок Ореховка), С2 - 25293 (участок Западный). |  | Утв. ГКЗ, 1973 г., № 7051. Б. М. Элькина, 1988. |  | Резерв. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСНОВНЫЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ПОРОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | 8010 |  | ЛОМОВСКОЕ | 0–40–XVIII Горнозавод ский район, в 45 км на восток - северо - восток от г. Горнозаводск, в 9 км юго - восточнее п. Промысла. Координаты: 58°°29¢ў с. ш., 59°°04¢ў в. д. |  |  | Габбро - диабаз - долеритовая формация верхнего силура - нижнего девона. Полезная толща хорошо выдержана по простиранию, но разбита системой трещин с углами падения 60 - 90°°. Генезис экзогенный, магматический. |  |  | Может быть получен щебень отвечающий требованиям ГОСТ 8267 - 75 “ Щебень из естественного камня для строительных работ”, а также ГОСТ 10268 - 70 “Заполнители для тяжелого бетона” и ГОСТ 8424 - 72 “Бетон дорожный”. Может быть получен бутовый камень ГОСТ 22132 - 76 “Камень бутовый”. |  |  | Условия благоприятны для разработки карьером на полную глубину подсчета запасов. |  | Крупное. Балансовые запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 30146 , в т. ч. А - 3261, В - 5736, С1 - 21122. Утв. запасы: А+В+С1 - 33357 тыс. м3 |  | Утв. ГКЗ, 1981 г., протокол № 8804, учт. СБЗ 1963 г. Паспорт № 606. |  | Разрабатывается А.О. “Промекс”, ОАО “Теплогорский щебеночный карьер” | АО Теплогорский карьер. |  | В 3,5 км от Свердловской ж. д. |
| 2 | 8011 |  | ОЛЬХОВСКОЕ - 2 | 0-40-XVII Горнозавод ский район, в 32 км на восток от г. Горноза водск, на водоразделе рек Койва - Бол. Уролка - Ольховка. |  |  | Дайка габбро – диабазов (S2 - Д1) субмеридионального простирания мощностью 100 - 150 м. Массивные, участками выветрелые и трещиноватые. |  |  | По дробимости, морозостойкос ти и содержанию пылевидных глинистых частиц соответствует ГОСТам и строительным нормам. Объемный вес от 2,98 до 3,09 г/см3, пористость от 0,57 до 3,6%, водопоглащение от 0,2 до 1,83%, предел прочности при сжатии 201 МПа. |  |  |  |  | Крупное. Авторские запасы на 1987 г - 19,8 млн. м3. |  | Б. К. Ушков, 1987. |  |  |  |  |  |

б) КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ

ИЗВЕСТНЯКИ И ДОЛОМИТЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8021 | АБРАМОВСКОЕ | 0-40-III Территория подчиненная г. Березники, в 7 км от ст. Усольная. | Выход известняков на берегу р. Быгель. Мощность - 3,0 м, вскрыша - 1,5 м. Протяженность выхода - 15 м. Известняк плитчатый, мергелистый. |  |  | Авторские запасы на 1980 г: 400 тыс. т. | М. И. Денисов, 1980. |  |  |  |
| 2 | 8022 | АЛТЫНОВСКОЕ | 0-40-XXVIII Октябрьский район, 35 км на север от п. Октябрьский, 0,5 км на север от д. Алтынное. Координаты: 56046/ с. ш., 56044/ в. д. | Доломит светло - серый. | Хим. состав (%): СаО - 32,7; МgО - 21; SiО2-0,4. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 3 | 8023 | АНИСИМОВСКОЕ | Р-40-XXXIII Чердынский район, 7 км на северо - запад от г. Чердынь, 0,2 км восточнее д. Анисимово. | Продуктивная толща представлена известняками верхне - соликамской подсвиты. | Хим. состав (%): СаСО3 - 45,37; МgСО3 - 0,47; SО3 - 0,57; н. о. - 11,12; R2О3 - 3,69; п.п.п. - 33,86. Микроэлементы: Сu, Мn, Ва, Nа, V и др. |  | Авторские запасы на 1989 г: С1 - 40,2 тыс. т. | З. А. Леонова, 1989. | Используется местными жителями. |  |  |
| 4 | 8024 | АРХИПОВСКОЕ | 0-40-XVI Территория подчиненная г. Чусовой, 1 км на юг от г. Чусовой, на правом берегу р. Чусовой. Координаты: 58017/ с. ш., 57055/в. д. |  | Хим. состав (%): СаО - 44,56; Мg - 7,8; SiО2 + Р2О3- 4,41. Известняк пригоден для бута и извести. |  | Среднее. Авторские запасы на 1957 г: А - 112353 м3, В - 915034 м3, С1 - 6014323 м3. | В. Н. Зылев, 1957. | Резерв. |  |  |
| 5 | 8025 | БАЛАШИНСКАЯ ВЫШКА | 0-40-XXII Березовский район, 17 км на восток от с. Березовка, 19 км на север - северо - запад от ж.д. ст. Тулумбасы. Координа ты: 57037/ с. ш., 57034/ в. д. | Щебень доломита. Мощность 1,5 м. | Хим. состав (%): SiО2 - 1,9; СаО - 35,2; МgО - 16,3. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 6 | 8026 | БАХАРИНСКОЕ | 0-40-XXXIV Краснови шерский район, 3 км на север от г. Красно вишерск, 1 км от с. Бахари. Координаты: 60027/ с. ш., 57006/ в. д. | Доломит серого цвета. | Содержание СаСО3 - 56,2%. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 7 | 8027 | БЕЛОЗЕРСКОЕ | 0-40-XXVII Ординский район, 43 км южнее ж. д. ст. Кунгур, 3 км северо - западнее д. Шляпники. Координаты: 57006/ с. ш., 56055/ в. д. | Доломит. | Хим. состав (%): СаО - 28,95; МgО - 22,19; SiО2 - 0,78. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 8 | 8028 | БЕЛЫЙ КАМЕНЬ | 0-40-XVI Чусовской район, северная окраина г. Чусовой. Координаты: 58°°20¢ў с. ш., 57°°48¢ў в. д. | Отложения морской фации среднего и верхнего визе. Генезис: известняки осадочного, биохимического происхождения, доломиты - диагенетического и эпигенетического. Мин. состав (%): кальцит 80 - 100, доломит 0 - 20, кварц, халцедон 0 - 4, глинистые минералы, лимонит. | Хим. состав известняка (%): SiО2 0,08 - 2,7 ср. 0,95; СаО 49,73 - 55,79 ср. 53,2; МgО 0,1 - 4,98 ср. 1,61; Р2О5 0,001 - 0,023 ср. 01; SO3 0,0 - 0,06 ср. 0,04; R2О3 0,11 - 2,0 ср. 0,24; н. о. 0,2 - 4,0 ср. 1,23. | Нижняя часть продуктивной толщи обводнена. Закарстованность пород - 8,2%. | Среднее. Запасы балансовые (тыс. м3): А+В+С1 - 8793, в т. ч. В - 1633, С1 - 7160, С2 - 484. Утв. запасы (тыс. м3):. А +В+С1 - 8911, в т. ч. А+В - 1633, С2 - 484. | Утв. ГКЗ, 1983 г., № 9192. Паспорт № 69. | Разрабатывается АО “Чусовской металлургический завод”. |  | В 5 км от ж. д. ст. Чусовая. |
| 9 | 8029 | БИКБАЕВСКОЕ | 0-40-XXVII Октябрьский район, 40 км на северо - запад от п. Октябрьс кий, 0,5 км севернее д. Бикбаево.Координаты: 56046/ c. ш., 56044/ в. д. | Доломит светло - серого цвета. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 10 | 8030 | БИСЕРСКОЕ | 0-40-XVIII Горнозавод ский район, в 45 км на восток от г. Горноза водск, 7 км юго - восточнее пос. Бисер. | Продуктивная толща сложена мраморизованными известняками и доломитами нижнего карбона. | Хим. состав мраморизованных известняков (%): СаО - 50,41; МgО - 2,12; SiО2 - 3,12; Аl2О3 - 0,52; Fе2О3 - 0,25; п. п. п. - 40,79. Доломитов : СаО - 30,12; МgО - 16,25; SiО2 - 3,12; Аl2О3 - 1,56; Fе2О3 - 1,09; п. п. п. - 41,62. | Условия благоприятные для разработки месторождения открытым способом. | Малое. Балансовые запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 4021, в т. ч. А+В - 1799. На участке Вавилон соответственно 787 и 649, на участке Кырма - 3234 и 1150 . | Урал ТКЗ, 13 сент. 1973 г., прот. № 8. Б. М. Элькина, 1988. | Резерв. Подготавливается к освоению. |  | С пос. Бисер связано грунтовой дорогой. |
| 11 | 8031 | БИСЕРСКОЕ (УЧАСТОК КЫРМА) | 0-40-XVIII Горнозавод ский район, 53 км на восток от г. Горноза водск, 18 км на восток от п. Бисер. Координаты: 58022/ с. ш., 59004/ в. д. | Известняк и доломит. Генезис экзогенный, осадочный, биохимический. Возраст протерозой. Форма тела - пласт, залегание горизонтальное, падение полезной толщи на запад под углом 70 - 750. | Цветная крошка пригодна для декоративного бетона, как заполнитель. Известняки и доломиты отвечают требованиям, предъявленным к сырью для изготовления облицовочного материала. Кроме того из мраморизованных известняков и доломитов можно изготовить электрические щиты, использовать как бутовый камень. | Разработка возможна карьером с высотой уступа до 10 м. | Малое. Запасы на 1984 г: А+В+С1- 3234 тыс. м3. Утвержденные запасы те же. Увеличение запасов возможно за счет разведки более глубоких горизонтов. | Утв. Урал ТКЗ, № 8, 13.09.73 г. Паспорт. | Резерв. | Трест Пермгорремстрой. | С п. Бисер связывает грунтовая дорога. Ж. д. ст. Усть - Тискос в 12 км. |
| 12 | 8032 | БЛАГОДАТСКОЕ | 0-40-V Территория подчиненная г. Александровск, в 42 км северо - восточнее г. Александровск, в 12,5 км северо - восточнее г. Благодать. | Карбонатные породы преимущественно верхнефранского возраста. Наблюдается частая неравномерная доломитизация и сильная закарстованность известняков. |  |  |  | Л. В. Григорьев, 1979. |  |  |  |
| 13 | 8033 | БОГОРОДСКОЕ | 0-40-XXVIII Октябрьский район, 25 км на северо - запад от п. Октябрьский, 1 км на север - северо - восток от д. Богородское. Координаты: 56042/ с. ш., 56057/ в. д. | Доломит белый плитчатый. | Хим. состав (%): СаО - 33,1; МgО - 18,3; SiО2- 1,02. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 14 | 8034 | БОЛЬШЕ - САРСИНСКОЕ | 0-40-ХХХIV Октябрь ский район, 6 км на юго - запад от п. Октябрь ский, 2 км южнее дер. Б. Сарс, Координаты: 56°°27¢ўс. ш., 57°°09 в. д. | Карбонатные породы кунгурского яруса перми. Генезис экзогенный, осадочный, биохимический. Четко прослежена система трещин отдельности трех направлений, разбивающая массив на блоки. Мин. cостав: доломит, кальцит, пигментные пылеватые частицы. Оолитовые доломиты обладают хорошей пильностью и гвоздимостью. Выход пильного камня 39 - 40%. | Физ.-хим. показатели оолитовых доломитов: объемный вес 1800 - 2200 кг/м3, водопоглощение 0,53 - 18,9%, пористость 16,2 - 34,8%, предел прочности при сжатии в воздушно - сухом состоянии 289 - 1002 кг/см2, в водонасыщенном 241 - 870 кг/см2, после 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания 256 - 600 кг/см2, коэффициент размягчения 0,69 - 0,97, морозостойкость - 0,81. | Горно - технические условия благоприятные для отработки открытым способом. Полезная толща выше уровня грунтовых вод. | Cреднее. Балансовые запасы по С1 - 9312 тыс. м3. | Утв. Урал ТГУ, 1961 г., протокол № 5. В. Д. Орфаницкий, 1987. | Резерв. | Уралгеология. | Связано шоссейной дорогой проходящей через районные центры Чад, Орда, Кунгур. |
| 15 | 8035 | БОЛЬШОЙ ЛОГ | 0-40-XXII Кишертский район, 9 км юго - западнее ж. д. ст. Усть - Кишерть. Координаты: 57020/ с. ш., 57010/ в. д. | Карбонатные породы кунгурского яруса. Полезная толща состоит из 3х пачек: верхняя - доломитизированные из-вестняки и доломиты мощностью 16 - 26 м, средняя - известняки мощностью 22 - 38 м, нижняя - доломитизированные известняки мощностью 20 - 35 м. Залегание пачек слегка волнистое, почти горизонтальное. | Известняк доломитизирован ный (строительный камень) SiО2 0,06 - 24,0; СаО 25,76 - 55,6; R2О3 0,06 - 7,4; СаСО3 45,97 - 99,23; МgСО3 - 47,31. Карбонатные породы верхней и нижней пачек пригодны для получения строительного щебня марок 200 - 600 (преобладают марки 300 - 400). Известняки средней пачки пригодны для флюса. | Гидрогеологические условия благоприятные. | Малое. Балансовые запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 2552, в т. ч. А - 862, В - 307, С1 - 1383. Утв. запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 2562, в т. ч. А+В - 1173. | Утв. ГКЗ, 1989 г., № 10660. Паспорт № 946. | Разрабатывается АО “Мотовилихинские заводы”, АОЗТ “Камасталь”. | ЗАО металлургический завод “Камасталь”. | В 9 км от железной дороги, грунтовая дорога. |
| 16 | 8036 | БУЛАТОВСКОЕ | Р-40-XXXIII Краснови шерский район, 23 км на юго - запад от г. Красновишерск, возле д. Булатово. | Выходы известняков в карьере. Известняки глинистые, иногда доломитизированные. | Может использоваться как бутовый камень для улучшения и построения дорог. |  |  | М. И. Денисов, 1980. |  |  |  |
| 17 | 8037 | БУРКОВО | 0-40-XXI Кунгурский район, 53 км на север от г. Кунгур, 18 км на юго - восток от п. Сылва. | Пластовая залежь известняка белебеевской свиты мощностью 3 м. | Пригодны в качестве строительного камня. |  |  | М. И. Денисов, 1991. | Эксплуатируется колхоза ми и ар телями. |  |  |
| 18 | 8038 | БЫСТРИНСКОЕ | 0-40-V Красновишер ский район, 68 км на юго - восток от г. Красно вишерск, на правом берегу р. Быстрая ( правый приток р. Молмыс ). | Приурочено к отложениям колчимской свиты. Мощность полезной толщи 200 м. Отложения закарстованы, перекрыты мощной толщей рыхлых отложений. | Доломиты темно - серые, желтовато - серые, средне - и мелкозернистые, массивные, реже слоистые. |  |  | В. Н. Плотников, 1989. |  |  |  |
| 19 | 8039 | ВАВИЛОН | 0-40-XVIII Горнозавод ской район, 51 км на восток от г. Горнозаводск, в 40 км восточнее п. Бисер. | Мраморизованные извест няки и доломиты клыктанской свиты мощностью до 180 м выветрелые до глубины 8 - 10 м, участками закарстованы, трещиноватые с примесью серицита, кварца, реже хлорита. |  |  | Авторские запасы на 1987 г: 440,7 тыс. м3. | Б. К. Ушков, 1987. |  |  |  |
| 20 | 8040 | ВАМКУРСКОЕ | 0-40-XVI Чусовской район, 10 км на юго - восток от г. Чусовой, левый берег р. Чусовой. | Доломит. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 21 | 8041 | ВЕРХ - БЕРЕЗОВСКОЕ | Р-40-XXVIII Ныробский район, 38 км на северо - восток от г. Ныроб, д. Верх - Березовка. Координаты: 61000/ с. ш., 57015/ в. д. | Доломит. | Хим. состав (%): CаО - 30,8; МgО - 16,8; SiО2 - 2,3. Может использоваться как строительный камень. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 22 | 8042 | ВЕРХ - БОРОВОЕ | 0-40-III Соликамский район, 23 км на северо - восток от г. Соликамска, 0,2 км к северу от восточной окраины д. Верх - Боровая. | Мощная толща известняка используется как бутовый камень. |  |  | Авторские запасы на 1980 г: С1 - 39,2 тыс. т. | М. И. Денисов, 1980. | Старый карьер. Эксплуатировалось. |  |  |
| 23 | 8043 | ВЕРХНЕ - КУНГУРСКОЕ - 1 | 0-40-XXVII Ординский район, 3 км на юго - запад от с. Орда, 1 км на север от с. В. Кунгур. | Доломит белый, кристаллический. Мощность 4,75 м. | Хим. состав (%): МgО - 20,63; SiО2 - 0,52; R2О3 - 31,08. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 24 | 8044 | ВЕРХНЕ - КУНГУРСКОЕ - 2 | 0-40-XXVII Ординский район, 4 км на юго - запад от с. Орда, 0,2 км на восток от д. В. Кунгур. Координаты: 57010/ с. ш., 56051/ в. д. | Доломит. | Хим. состав (%): CаО - 34,4; МgО - 17,4; SiО2 - 1,44. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 25 | 8045 | ВИЛЬВЕНСКОЕ - 1 | 0-40-III Соликамский район, 20 км на северо - запад от г. Соликамск, у п. Вильва. | Мощность известняков 7 м, мощность вскрыши 0,8 м. Монолитные, трещиноватые известняки. |  |  | Авторские запасы на 1980 г: 12 тыс. м3. | М. И. Денисов, 1980. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 26 | 8046 | ВИЛЬВЕНСКОЕ - 2 | 0-40-III Соликамский район, в 22 км к западу - северо - западу от г. Соликамск, 2 км на северо - восток от с. Вильва. | Мощность известняка 3,0 м, вскрыша 0,2 - 0,3 м. | Хим. состав известняка (%): СаО - 44,1; МgО - 28; SiО2 - 12,3. |  | Авторские запасы на 1980 г: 792 тыс. т. | М. И. Денисов, 1980. |  |  |  |
| 27 | 8047 | ВИСКУНОВСКОЕ | Р-40-XXXIII Чердынский район, 6 км на северо - запад от г. Чердынь, 1,8 км северо - восточнее д. Анисимово. | Приурочено к озерным отложениям шешминского горизонта верхней перми. | Хим. состав (%) : СаСО3 83,55 - 93,91; МgСО3 0,94 - 3,28; SiО2 3,0 - 6,72. Физ. мех. показатели известняков: объемная масса - 2,65 г/см3, водопоглащение - 0,76%, предел прочности при сжатии в воздушно - сухом состоянии 1000 кг/см2 и более, в водонасыщенном состоянии -1400 кг/см2. | Условия благоприятны для эксплуатации месторождения открытым способом. | Малое. С1 - 131,3 тыс. т - для производства строительного щебня и С1 - 333,5 тыс. т - для известковистой муки. Запасы месторождения сняты с баланса. Прирост запасов ограничен. | НТС Пермской ГРЭ, 1981 г, № 40. Б. М. Элькина, 1988. |  |  | В 0,5 км южнее проходит грунтовая дорога. |
| 28 | 8048 | ВОЖЕВСКОЕ | 0-40-XV Добрянский район, 12 км на юго - восток от пр. Добрянка, на правом берегу рч. Сырой Вож, 2,5 км на юго - восток от д. Вож. | Продуктивная толща представлена известняками соликамской свиты серыми, темно - серыми с прослоями мергелей серых, желто - серых и представляет собой пластовую залежь. | Хим. состав (%): R2О3 2,18 - 10,08; СаО 21,34 - 54,04; МgО 0,76 - 14,94; СаСО3 50,47 - 65,21; МgСО3 9,03 - 26,54; п.п.п. 23,6 - 57,42. Физ. мех. показатели известняка: объемная масса 2,15 - 2,68 г/см3; водопоглощение 0,5 - 9,0%. Известняк пригоден для обсыпки нижнего основания автогужевых дорог. | Не обводнено. Условия благоприятны для эксплуатации месторождения открытым способом. | Малое. Запасы на 1992 г: А+В+С1 - 594,9 тыс. т, в т. ч. А+В - 229,2 тыс. т. | Законсервировано. Периодически эксплуатируется. З. А. Леонова, 1992. |  |  |  |
| 29 | 8049 | ВОСКРЕСЕНСКОЕ | 0-40-XXVII Уинский район, 18 км на восток от п. Уинское, 1 км на юг от д. Воскресенское. | Доломит белого цвета. | Хим. состав (%): CаО - 32,29; МgО - 19,91; SiО2- 0,46; R2О - 0,6. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 30 | 8050 | ВОЦКОВСКОЕ | Р-40-XXXIII Чердынский район, в 8 км на запад от г. Чердынь, в 1,2 км западнее пристани Рябинино. | Приурочено к озерным отложениям шешминского горизонта верхней перми. | Физ. мех. показатели известняков: объемная масса - 2,62 г/см3, водопоглощение в среднем по месторождению - 0,52%, предел прочности при сжатии в воздушно – сухом состоянии в среднем 1667 кг/см2, в водонасыщенном состоянии - 1308 кг/см2. По основным показателям известняки месторождения соответствуют требованиям ГОСТа 22132 - 76, 14050 - 78. | Условия благоприятны для эксплуатации открытым способом с применением буро - взрывных работ. Не обводнено. | Малое. С1 - 665,4 тыс. т для строительного щебня и С1 - 1670,2 тыс. т для известковой муки. Запасы месторождения сняты с баланса. Перспективы прироста ограничены. | НТС Пермской ГРЭ, 1981 г., № 40. Б. М. Элькина, 1988. |  |  | Через месторождение проходит грунтовая дорогая. |
| 31 | 8051 | ВСЕВОЛОДО - ВИЛЬВЕНСКОЕ (УЧАСТОК СТАРАЯ - НОВАЯ) | 0-40-X Территория подчиненная г. Александровск, 5 км на юг - юго - запад от ж. д. ст. Всеволодо - Вильва. Координаты: 59012/ с. ш., 57030/ в. д. | Известняк и окремнелый известняк. Генезис осадочный. Возраст карбон - пермь. На щебень пригодны все карбонатные породы. На известковую муку и строительные известняки пригодны только известняки С3 и Р1sts. Толщи выдержаны по мощности и литологическому составу. Внутренний карст - 3,6%. Мин. состав: кальцит (80 - 99%), доломит(0 - 10%), карст (0 - 15%), халцедон (0 - 1%). | Установлена пригодность щебня из пород обеих толщ для приготовления горячего крупнозернистого асфальтобетона I и II марок, горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа “Б” II и III марок, тоже типа “В” I и III марок. Лаборатория ПО “Сода” установила пригодность извести для производства быстрогасящейся воздушной кальциевой (кл. А, Б) и гидравлической (кл. Ж) строительной извести. | Значительная часть залежи уже вскрыта 2 карьерами. Не обводнено. | Крупное. Балансовые запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 16068; в т. ч. А - 1604, В - 3519, С1 - 10945, С2 - 12456. | Утв. ТКЗ, 1987 г., № 19. Госбаланс, 1998. | Резерв. |  |  |
| 32 | 8052 | В. ТЮШИНСКОЕ | 0-40-XXVIII Октябрьский район, 17 км на северо - запад от п. Октябрьский, с. В. Тюш. Координаты: 56041/с. ш., 57008/ в. д. | Доломит. | Хим. состав (%): СаО - 28,36; МgО - 22,98; SiО - 0,99. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  | 21 км на северо - запад от ж. д. ст. Чад |
| 33 | 8053 | ГАМОВСКОЕ | 0-40-XXII Кунгурский район, в 6 км на восток от ж.д. ст. Кунгур, на правом берегу р. Сылвы. | Приурочено к карбонатным отложениям артинского и кунгурского ярусов. | Физ. мех. показатели : объемная масса - 2,21 г/см3, водопоглащение 0,1 - 9,4 %, предел прочности при сжатии в воздушно - сухом состоянии - 943 кг/см3, в водонасыщенном - 750 кг/см2, после 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания 402 кг/см2, коэф. размягчения - 0,86, марка морозостойкости - Мрз 50. | Условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом. Не обводнено. | Малое. Балансовые запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 1431 в т. ч. А - 19, В - 790, С1 - 667. Утв. запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 2680, в т. ч. А+В - 1518. | Утв. ТКЗ Уральского ТГУ, 1972 г., № 7. Б. М. Элькина, 1988. | Разрабатывается депортаментом с./х. и АО “Филипповский карьер”. | ОАО Филипповский карьер. | В 4,5 км от тракта Пермь - Соликамск и соединено с ним грунтовой дорогой. |
| 34 | 8054 | ГАРЕВОЗНЕСЕНСКОЕ | 0-40-XVIII Горнозавод ский район, 55 км на северо - восток от г. Горнозаводск, 9 км на северо - восток от ст. Теплая Гора. | Доломит черного цвета контактирует с железорудной залежью. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 35 | 8055 | ГОЛУЗИНСКОЕ | 0-40-XXVII Ординский район, 5 км на юго - восток от с. Орда, 1,5 км на юго - запад от д. Голузино. Координаты: 57008/ с. ш., 56055/ в. д. | Доломит белый, плотный в виде глыб выходит на поверхность. Видимая мощность - 1,95 м. | Хим. состав (%): СаО - 32,5; МgО - 19,45; SiО2 - 0,74. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 36 | 8056 | ГОРА МАТЮКОВАЯ (ИВАКИНСКИЙ КАРЬЕР) | 0-40-X Территория подчиненная г. Александровск, 10 км на северо - запад от г. Александровск, , 1,5 км на север от п. Ивакинский карьер. | Известняки сакмарского яруса нижней перми. Генезис экзогенный, осадочный, биохимический. Развит карст. Мин. состав: кальцит пелитоморфный, кремнезем в виде халцедона и кварца. Из включений встречен лимонит 0,01 - 0,1 мм. | Хим. состав (%): SiО2 1,42 - 4,16 ср. 3,07; R2О3 0,37 - 0,46 ср. 0,41; СаСО3 86,62 - 91,76 ср. 90,01; МgСО3 4,35 - 8,64 ср. 5,64. ГОСТ 9179 - 70 “Известь строительная”, может использоваться также как строительный щебень марки 600, 800, 1000 ГОСТ 8267 - 75. |  | Крупное. Балансовые запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 10676, в т. ч. В - 1704, С1 - 8972. Утв. запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 15461, в т. ч. А+В - 3923. | Утв. ГКЗ, 1978 г., № 7. Госбаланс, 1998. | Разрабатывается Роскомметаллургия АО “Ависма”. | ОАО Ависма - титано - магниевый комбинат. | 6 км на север от ж. д. ст. Всеволодо - Вильва. |
| 37 | 8057 | ГОРА ТУРБИНА | 0-40-XV Пермский район, 19 км на север от центра г. Пермь, 5 км на север от п. Гайва, в 10 км севернее устья р. Гайва. | Известняки соликамской свиты серые, темно - серые, с прослоями мергелей и представляют собой пластообразную залежь протяженностью около 2 км, мощностью 3 - 4 м. | Хим. состав (%): CаО 46,7 - 54,3; МgО 0,12 - 2,15; SiО2 1,0 - 7,66; R2О3 0,5 - 3,34. |  | Малое. Авторские запасы на 1992 г: С2 - 11,5 тыс. т. | З. А. Леонова, 1992. | Резерв. |  |  |
| 38 | 8058 | ГОРА ЧЕЛМЫ | 0-40-XXVIII Суксунский район, 11 км на юг от п. Суксун, 35 км на запад от д. Шахарово. | Щебень доломита серого цвета. Площадь 7,5 га, мощность 10 м. | Хим. состав (%): CаО - 34,7; МgО - 18,6; SiО2- 0,2; R2О3- 0,4. |  | Малое. Авторские запасы на 1957 г 1 млн. т. | В. Н. Зылев, 1957. | Резерв. |  |  |
| 39 | 8059 | ГОРБУНЯТА | 0-40-XXI Кунгурский район, 38 км на север от г. Кунгур, 3 км на северо - восток от д. Серга. | Пластовая залежь известняка мощностью 10 м . Пригодны для использования в качестве строительного камня. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. | Эксплуатируется колхоза ми и артелями. |  |  |
| 40 | 8060 | ГОРНОБАЕВСКОЕ | 0-40-XXII Березовский район, 12 км на юго - запад от с. Березовка, 0,2 км от д. Горнобаевой. Координа ты: 57031/ с. ш., 57010/ в. д. | Доломит. | Разработка велась открытым способом, карьерами. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Разрабатывалось для мощения дорог. |  |  |
| 41 | 8061 | ГОРНОВСКОЕ | 0-40-XXVIII Октябрьский район, 23 км на север - северо - запад от п. Октябрьский, 0,5 км от д. Горны. | Доломит светло - серый, плитчатый. Мощность 0,7 км. | Хим. состав (%): CаО - 29,5; МgО - 21,4; SiО2- 2,8. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 42 | 8062 | ГРИБАНОВСКОЕ | 0-40-XXVII Уинский район, 12 км на юго - восток от п. Уинское, юго - восточнее д. Грибаны. | Доломит плотный, белый. | Хим. состав (%): CаО - 29,74; МgО - 19,9; SiО2- 3,2; R2О5- 2,08. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 43 | 8063 | ГРЫЗАНЫ | 0-40-XXVII Ординский район, 16 км на юг от с. Орда, д. Грызаны. | Доломит светло - серый. | Хим. состав (%): CаО - 32,16; МgО - 0,48; SiО2 - 0,48. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 44 | 8064 | ГУБАНЫ | 0-40-XXVII Уинский район, 10 км на восток от п. Уинское, 0,2 км на запад от с. Губаны. Координаты: 56051/ с. ш., 56049/ в. д. | Доломит залегает в 13 - 14 м выше уреза реки на протяжении 500 м. Видимая мощность 6 м. доломит серый, светло - серый, кавернозный, выветрелый. | Гидрогеологические условия неблагоприятные. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 45 | 8065 | ГУБАХИНСКОЕ (УЧАСТКИ Г. БЕЛАЯ И СЕВЕРНЫЙ) | 0-40-X Территория подчиненная г. Губаха, 4 км на север от ж. д. ст. Губаха, на правом берегу р. Косьва. | Приурочено к морским отложениям ранне - и - среднекаменноугольного возраста. Известняк, доломитизированный известняк. | Физ. мех. показатели: ср. объемная масса - 2,58 г/см3, плотность 2,72 - 3,79 г/см3, пористость 3,41 - 4,58%, водопоглощение 0,34 - 0,72%, предел прочности при сжании в воздушно - сухом состоянии 1544 - 1565 кг/см2, в водонасыщенном состоянии 1334 - 1375 кг/см2, после 50 циклов замораживания и оттаивания 624- 1850 кг/см2, коэф. размягчения 2,2 - 2,6, марка морозостойкости МРЗ 50. | Условия благоприятны для отработки открытым способом. Приток воды - 618 м3/час. | Крупное. Балансовые запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 42534. Соответственно по участкам г. Белая и Северный: А+В+С1 - 4707 и 37827. Утв. запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 42628, по участкам г. Белая и Северный соответст венно А+В+С1 - 4871 и 37827. | Утв. ГКЗ, 1979 г., № 8396; 1991 г., № 11089. Госбаланс, 1998. | Резерв. |  | С г. Губаха связано грунтовой дорогой. |
| 46 | 8066 | ГУБДОРСКОЕ | Р-40-XXXIII Краснови шерский район, 28 км на юго - запад от г. Красновишерск, в 2,2 км на северо - восток от д. Губдор. | Толща известняков (до 4,4 м). Известняки серые, глинистые, тонкослоистые. Могут быть использованы как бутовый камень, щебень. |  |  |  | М. И. Денисов, 1980. |  |  |  |
| 47 | 8067 | ДАНИЛОВСКОЕ | 0-40-XXXI Гайнский район, 7 км на юг от п. Гайны, 0,3 км на северо - запад от с. Даниловское. Координаты: 60017/ с. ш., 54019/ в. д. | Щебенка известняка темно - серого цвета, сильно битуминозная. Мощность - 2,7 м, вскрыша - 0,15 м. | Хим. состав (%): СаО - 54,21; МgО - 0,13; SiО2-1,5; SО3 - 0,08. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 48 | 8068 | ДОРОХОВСКОЕ | 0-40-XXVIII Октябрьский район, 22 км на север - соверо - запад от п. Октябрьский. | Известняк. |  |  | Малое. Балансовые запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 960, в т. ч. В - 160, С1 - 800. | Утв. НТС ПГРЭ, 1990 г., б/н. Госбаланс, 1998. | Резерв. Подготовлено к освоению. |  |  |
| 49 | 8069 | ДУБОВСКОЕ | 0-40-XXII Березовский район, 8 км на северо - запад от с. Березовка, 1 км на юго - восток от ж. д. ст. Дубовое (Дубовая Гора). | Известняк, доломит. |  |  | Малое. Балансовые запасы (тыс. м3): В+С1 - 875, в т. ч. В - 421, С1 - 454. | Утв. НТС ПГРЭ, 1990 г., № 1. Госбаланс, 1998. | Разрабатывается АО “Пермагропромдорстрой” Березовское ДПМК-3. | ЗАО Строительное управление № 911. |  |
| 50 | 8070 | ДУБРОВСКОЕ | Р-40-XXXIII Краснови шерский район, в 37 км на юго - запад от г. Красновишерск, возле д. Дуброва. | Выходы известняков в карьере. Известняки серые, глинистые, иногда доломитизированные. Может использоваться для улучшения дорог. |  |  |  | М. И. Денисов, 1980. |  |  |  |
| 51 | 8071 | ЕЛКИНО | 0-40-XXI Кунгурский район, 42 км на север от г. Кунгур, 4 км на север от д. Серга. | Пластообразная залежь известняка мощностью 2 м. Белебеевская свита. Пригодны в качестве строительного камня. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. | Эксплуатируется колхоза ми и артелями. |  |  |
| 52 | 8072 | ЕНИШИНСКОЕ | 0-40-XXVII Ординский район, 5 км на северо - запад от с. Орда, 0,25 км северо - восточнее от с. Ениши. Координаты: 57013/ с. ш., 56049/ в. д. | Доломитизированный известняк, плотный, серый. Мощность 5 м. | Хим. состав (%): СаО - 30,7; МgО - 19,56; SiО2 - 2,52. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 53 | 8073 | ЕРМИЛОВСКОЕ | 0-40-XXII Кунгурский район, 25 км на север от ж.д. ст. Кунгур, 0,5 км на восток от с. Ермилово. Координаты: 57039/ с. ш., 56059/ в. д. | Доломит, мощность пластов 1,0 м. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 54 | 8074 | ЖУЛАНОВСКОЕ | 0-40-III Соликамский район, 31 км на север от г. Соликамск, в 2 км от д. Жуланово. | Толща глинистых известняков мощностью 4 - 5 м. |  |  |  | М. И. Денисов, 1980. | Разрабатывался. |  |  |
| 55 | 8075 | ЗАГОТОВКИНСКОЕ | 0-40-XVI Гремячинский район, в 10 км на юго - запад от г. Гремячинск, у ж. д. разъезда Заготовка. | Продуктивная толща сложена морскими карбонатными отложениями позднекаменноугольного возраста и представляет собой пластовую залежь. | Физ. мех. показатели известняков: водопоглощение - 0,58 %, объемный вес - 2,65 г/см3, пористость объемная - 1,64%, предел прочности при сжатии в воздушно - сухом состоянии - 1936 кг/см2, в водонасыщенном состоянии - 1801 кг/см2, предел прочности при сжатии после 50- кратного замораживания - 1653 кг/см2, коэф. размягчения - 0,91, марка по морозостойкости Мрз 50. | Условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом. Средний коэф. вскрыши 0,28. Не обводнено. | Крупное. Балансовые запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 20380, С2 - 5227. По участкам “Южный” и “Север ный” соответствен но: А+В+С1 - 8228 и 13152. Утв. запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 23807, по участкам “Южный” и “Север ный” соответственно 8994 и 14813. | Утв. ГКЗ, 1979 г., № 8319, № 23. Б. М. Элькина, 1988. | Разрабтывается АО “Западуралнеруд”. | ОАО Росдориндустрия. | С ж. д. ст. Баская связано грунтовыми дорогами. |
| 56 | 8076 | ЗАМЫСОВСКОЕ | 0-40-XXVII Уинский район, 10 км на восток от п. Уинское, 15 км на юго - запад от. ж. д. ст. Замыс. | Доломит серый, крупно - кристаллический. | Хим. состав (%): CаО - 34,34; МgО - 16,85; SiО2- 2,64; R2О3 - 1,64. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 57 | 8077 | ИСТЯКОВСКОЕ | 0-40-XXXIV Октябрь ский район, 4 км на юго - запад от п. Октябрьский, в 7,5 км юго - западнее ж. д. ст. Чад. Координаты: 56°°25¢ў с. ш., 57°°10¢ў в. д. | Кунгурский ярус филипповский горизонт. Генезис осадочный биохимический. Вмещающие породы - доломит и известняк. Залежь пластообразная, залегание горизонтальное. Закарстовано. | Марка пробы по дробимости - 100, истираемости - И - Т, морозостойкости - Мрз. 50, вес пробы - 109,6 кг. Мин. состав: кальцит - 67,48 %, доломит - 29,22%, кремень - 2,37 %. | Эксплуатация ведется открытым способом горизонтальными уступами. | Малое. Балансовые запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 815. Возможен прирост запасов на глубину до +270. Утв. запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 941,4. | Утв. НТС Пермской ГРЭ, 1991 г., № 5176. Паспорт № 4 п. | Разрабатывается ГП “Пермавтодор” ДРСУ “Октябрьское”. | ФГУП Пермавтодор. | П. Октябрьский с обл. центром г. Пермь связан авт. трактом. |
| 58 | 8078 | ИШТИРЯКОВСКОЕ - 1 | 0-40-XXVII Уинский район, 35 км на юго - восток от п. Уинское, 3 км на северо - восток от д. Иштиряки. | Доломиты плитчатые, тонкокристаллические. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 59 | 8079 | ИШТИРЯКОВСКОЕ - 2 | 0-40-XXVII Уинский район, 25 км на юго - восток от п. Уинское, 2 км на восток от д. Иштиряки. Координаты: 56049/ с. ш., 56059/ в. д. | Доломиты белые, пористые. | Хим. состав (%): CаО - 30,6; МgО - 21,57; SiО2- 0,36; R2О3 - 0,48. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 60 | 8080 | ИШТИРЯКОВСКОЕ - 3 | 0-40-XXVII Уинский район, 25 км на юго - восток от п. Уинское, 2,5 км на восток от д. Иштиряки. | Доломит светло - серый, мелкопористый, частично оолитовый. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 61 | 8081 | КАМЕННЫЙ ЛОГ | 0-40-XXVII Ординский район, 7 км на северо-запад от д. Орда, 1,5 км южнее д. Глухино. Координаты: 57014/ с. ш., 56049/ в. д. | Доломит в виде щебня и брекчий, мощность до 4,0 м. | Хим. состав (%): СаО - 29,9; МgО - 18,36; R2О3 - 3,6; SiО2 - 4,5. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 62 | 8082 | КАШИРИНСКОЕ | 0-40-XXI Кунгурский район, 19 км от ж. д. ст. Кунгур, 0,1 км южнее с. Каширино. Координаты: 57032/ с. ш., 56051/ в. д. | Доломит переслаивается с гипсом. Мощность 1 м. | Хим. состав (%): СаО - 31,0; МgО - 16,59; SiО2 - 3,06; R2О3 - 3,8. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 63 | 8083 | КИЗЕЛОВСКОЕ | 0-40-X Территория подчиненная г. Кизел, 4 км на запад от г. Кизел. Координаты: 59004/ с. ш., 57037/ в. д. | Выходы доломитизированного известняка и доломита на дневную поверхность. Возраст С1 и С2. | Хим. состав (%): CаО - 52,8; МgО - 1,27; SiО + Р2О3 не превышает 1 - 2%. |  | Малое. Авт. запасы известкового камня на 1957 г. (тыс. м3): А2 - 570; В - 468,8; С1- 108,2. Бутовый камень (тыс. м3): А2 - 598; В - 531,6; С1 - 55,6. | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось с 1939 г. |  |  |
| 64 | 8084 | КИШЕРТСКОЕ (СЕВЕРНОЕ) | 0-40-XXII Кишертский район, 3 км на запад от ж. д. ст. Кишерть, 18 км на юго - восток от г. Кунгур. Координаты: 57°°23¢ў с. ш., 57°°12¢ў в. д. | Генезис экзогенный, осадочный, химический. Р1кg. Доломит. Вмещающие породы: глина бурая в кровле и доломит светло - серый в подошве. Приблизительно залегание оценивается почти горизонтальным. | Хим. состав (%): СаО 27,8 - 55,22; МgО 0,25 - 21,60; SО3 0,02 - 0,37. Можно использовать как строительный камень. | Условия благоприятные для разработки открытым способом. Не обводнено. | Малое. Балансовые запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 2970, в т. ч. В-1370, С1-1600. Утв. запасы (тыс. т): А+В+С1 - 3400, в т. ч. А+В - 1800. | Утв. ВКЗ, 1952 г., № 7780. Госбаланс, 1998. | Законсервировано. |  | Связано со ст. Кишерть грунтовой дорогой. |
| 65 | 8085 | КОЗАКОВСКОЕ | 0-40-XXVII Ординский район, 1 км западнее с. Орда, 0,5 км южнее д. Козаково. Координаты: 57011/ с. ш., 56054/ в. д. | Доломит. | Хим. состав (%): СаО - 34,0; МgО - 17,74; SiО2 - 0,95. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 66 | 8086 | КОЛОБЫ | 0-40-XXVII Уинский район, 12 км на восток - юго - восток от п. Уинское, 0,3 км на юг от д. Колобы. Координаты: 56050/ с. ш., 56049/ в. д. | Выход доломита светло - серого, кавернозного, массивного, выветрелого. | Хим. состав (%): CаО - 32,4; МgО - 19; SiО2- 1,4. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 67 | 8087 | КОЛОБОВСКОЕ | 0-40-XXVII Уинский район, 15 км на северо - восток от п. Уинское, 52 км на юг - юго - запад от ж. д. ст. Кунгур. Координаты: 56045/ с. ш. , 56045/ в. д. | Доломит. | Хим. состав (%): CаО - 31,44; МgО - 18,74; SiО - 2,8. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 68 | 8088 | КОЛПАШНИКОВСКОЕ | 0-40-XXI Кунгурский район, 19 км юго - западнее ж. д. ст. Кунгур, 0,5 км восточнее ст. Колпашникова. Координаты: 57018/ с. ш., 56045/ в. д. | Доломит плитчатый, мощность 3,0 м. | Хим. состав (%): CаО - 33,0; МgО - 18,6; SiО2 - 1,2. | Мощность вскрыши - 4,4 м. |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 69 | 8089 | КОЛЧИМСКОЕ | Р-40-XXXIV Краснови шерский район, 15 км на северо - восток от г. Красновишерск, 3 км северо - западнее ст. Колчим. Координаты: 60029/ c. ш., 57019/ в. д. | Доломит хорошего качества. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 70 | 8090 | КОМАРОВСКОЕ | 0-40-XXII Кунгурский район, 16 км от ст. Кунгур, с. Комарово. Координаты: 57030/ с. ш., 57007/ в. д. | Доломит тонкоплитчатый. | Хим. состав (%): CаО - 31,0; МgО - 21,4; SiО2 - 2,62. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 71 | 8091 | КОТОМЫШСКОЕ | Р-40-XXXIII Краснови шерский район, в 22 км на юго - запад от г. Красновишерск, возле д. Котомыш. | Мощная толща известняков. Известняки серые, глинистые, толстослоистые. Пригоден для построек фундамента. |  |  |  | М. И. Денисов, 1980. |  |  |  |
| 72 | 8092 | КОЧЕБАХТИНСКОЕ | 0-40-XXI Кунгурский район, 23 км на северо - запад от г. Кунгур, 7 км северо - восточнее ж. д. ст. Ергач. Координаты: 50031/ с. ш., 56047/ в. д. | Доломит брекчиевидный. Мощность 9,0 м. Подстилается гипсами мощностью 40 м. | Хим. состав (%): СаО - 31,25; МgО - 20,6; SiО2 - 1,04; R2О3 - 1,1. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 73 | 8093 | КРАСНОЕ | 0-40-III Cоликамский район, 4 км на северо - восток от ст. Соликамск. | Обнажение известняка в карьере. Мощность - 5,0 м, вскрыша - 1,2 м. Известняк песчаный, серо - бурый. | Хим. состав (%): СаО - 89,7; МgО - 2,1; SiО2 - 22,2. |  |  | М. И. Денисов, 1980. | Разрабатывается. |  |  |
| 74 | 8094 | КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, в 40 км на восток от г. Горноза водск. | Мраморизованные доломиты клыктанской свиты смяты в крутую антиклинальную складку. Мощность пласта в среднем 180 м, протяженность 430 м. |  |  | Авторские запасы на 1987 г: 683,1 тыс. м3. | Б. К. Ушков, 1987. |  |  |  |
| 75 | 8095 | КРЫЛОСОВСКОЕ | 0-40-XXI Кунгурский район, 8 км на север от г. Кунгур, 3 км на юго - восток от рзд. Курашихинского. Коор динаты: 57035/ c. ш., 56041/ в. д. | Доломит мощностью 0,7 м, среди известняков и гипсов. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 76 | 8096 | КУЗНЕЦОВСКОЕ | Р-40-XXXIII Краснови шерский район, 28 км на юг - юго - запад от г. Красновишерск, у д. Кузнецово. | Известняки серые, глинистые, иногда доломитизированные. Может использоваться как бутовый камень. |  |  |  | М. И. Денисов, 1980. |  |  |  |
| 77 | 8097 | КУЛАКОВО | Р-40-XXXIII Чердынский район, в 30 км к югу от г. Чердынь, у южной окраины д. Кулаково. | Толща мергеля - 1,56 м. Мергель серый, зеленовато - серый, крепкий, плотный, участками разрушенный. | Хим. состав (%): МgО 1,2 - 2,27; н. о. 26,82 - 34,0; СаО 22,82 - 34,48. Пригоден как бутовый камень, щебень. |  | Авторские запасы на 1980 г: 30 тыс. т. | М. И. Денисов, 1980. | Разрабатывается местными жителями. |  |  |
| 78 | 8098 | КУРБАТОВСКОЕ - 1 | 0-40-XXVII Уинский район, 14 км на северо - восток от п. Уинское, 1 км на юго - запад от д. Курбатово. | Доломит светло - серый, плотный, однородный. | Хим. состав (%): CаО - 28,2; МgО - 19,7; SiО2 - 4,2; R2О3 - 1,12. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 79 | 8099 | КУРБАТОВСКОЕ - 2 | 0-40-XXVII Уинский рай он, 15 км на северо - восток от п. Уинское, 0,65 км на юго - запад от д. В. Курбаты. Коор динаты: 56058/ с. ш., 56045/ в. д. | Доломит светло - желтый, плитчатый, частично пористый. | Хим. состав (%): СаО - 29,81; МgО - 16,8; SiО - 7,4; R2О3 - 5,12. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 80 | 8100 | ЛЕНВИНСКОЕ | 0-40-XIV Ильинский район, 45 км на северо - запад от п. Ильинский, 1,5 км от на юг д. Ленва. Координаты: 58049/ с. ш., 55032/ в. д. | Известняки вскрыты старыми карьерами. Мощность - 1 м, вскрыша - 1 м. Длина участка - 200 м, ширина - 70 м. | Хим. состав (%): СаО - 52,65; МgО - 0,55; R2О3- 1,88; SiО2- 2,68; SО3- 0,03. |  | Авторские запасы на 1957 г: С - 6 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 81 | 8101 | ЛОМОТИНО | 0-40-XXI Кунгурский район, 30 км на север от г. Кунгур, 7 км на юг от д. Серга. | Пластовая залежь известняка мощностью 5,1 м. Белебеевская свита. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. | Эксплуатируется колхоза ми и артелями. |  |  |
| 82 | 8102 | ЛОПАНИЦИНСКОЕ -1 | Р-40-XXXIII Краснови шерский район, 42 км на юго - запад от г. Красновишерск, 2 км на запад - юго - запад от д. Лопаницина. | Выходы известняков в карьере, видимая мощность 2,5 м. Известняки серые, окремнелые, мергели, прослои доломитов. Может использоваться как бутовый камень. |  |  |  | М. И. Денисов, 1980. |  |  |  |
| 83 | 8103 | ЛОПАНИЦИНСКОЕ - 2 | Р-40-XXXIII Краснови шерский район, 43 км на юго - запад от г. Красно вишерск, в 2,5 км к юго - западу от д. Лопаницина. | Мощная толща известняков до 1,5 м. Известняк серый, толстоплитчатый, окремнелый. |  |  |  | М. И. Денисов, 1980. |  |  |  |
| 84 | 8104 | ЛУГОВОЕ | 0-40-XXVII Уинский район, 16 км на северо - восток от п. Уинское, 0,2 км от д. Луговая. Координаты: 56058/ с. ш., 56049/ в. д. | Доломит белый, кавернозный. | Хим. состав (%): CаО - 31,27; МgО - 20,2; SiО2- 0,89; R2О3- 1,28. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 85 | 8105 | ЛУНЬЕВСКОЕ | 0-40-Х Территория подчиненная г. Александровск, 5 км восточнее ст. Копи ( г.Александровск ), 0,3 км западнее ст. Луньевка. Координаты: 59°°09¢ў с. ш., 57°°40¢ў в. д. | Осадочная толща карбона - ранней перми. Генезис осадочный. Полого падающая пластообразная толща, выдержана по простиранию, строению, мощности, трещиноватая. Поверхностное выветривание до глубины 1,6 м, закарстованность до глубины 17,2 м. | Известняки пригодны для получения бутового камня марки 1400 ГОСТ 22132-76 и щебня марок 600-1200 для строительных работ и в качестве заполнителя для тяжелого бетона ГОСТ 8267-75 и 10268-70. | Месторождение не обводнено. Отрабатывается Северный и Южный участки открытым способом. | Крупное. Запасы балансовые (тыс. м3): А+В+С1 - 21506, в т. ч. А - 2936, В - 5805, С1 - 12765. Утв. запасы: А+В+С1 - 22831 тыс. м3 | Утв. ТКЗ, 1979 г., № 4; ТКЗ, 1988 г., № 5. Паспорт № 607 и 809. | Разрабатывается АО “Западуралнеруд”. | АО Западуралнеруд. | С г. Губаха связано грунтовой дорогой. |
| 86 | 8106 | ЛЮБИМОВСКОЕ | 0-40-XXII Березовский район, 13 км на юго - запад от п. Березовка, 4 км от с. Комарово. Координаты: 57031/ с. ш., 57009/ в. д. | Доломитовый щебень. Мощность 4,5 м. Доломит серый, тонкоплитчатый. Мощность 6,25 м. | Хим. состав (%): СаО - 30,8; МgО 20,0 - 22,7; SiО2 0,18 - 0,40. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 87 | 8107 | МАЛИНОВСКОЕ | 0-40-III Соликамский район, в 22 км к северу от г. Соликамск, в 500 м к юго - западу от д. Малиновка. | Известняки темно - серые, окремнелые. Может быть использован как бутовый камень. Старый карьер. |  |  |  | М. И. Денисов, 1980. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 88 | 8108 | МАРТЮШИНСКОЕ | 0-40-XXI Пермский район, 38 км на юго - восток от г. Пермь, д. Мартюшино. Координа ты: 57047/ с. ш., 56045/ в. д. | Доломит, мощность толщи 2 м. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 89 | 8109 | МЕЛЕХИНСКОЕ | 0-40-X Территория подчиненная г. Александровск, в 40 км северо - восточнее г. Александровск, в 11,5 км севернее г. Благодать. | Карбонатные породы верхнефранского подъяруса и фаменского яруса, выполняющие бортовые зоны палеоподнятия. | Хим. состав известняков (%): СаО 43,71 - 55,47; МgО 0,10 - 6,71; СО2 34,64 - 43,74; SiО2 0,07 - 12,28; R2О3 0,38 - 6,10. Известняки характеризуются высоким качеством. | Мощность вскрышных пород очень маленькая. |  | Л. В. Григорьев, 1979. |  |  |  |
| 90 | 8110 | МИХИНСКОЕ | 0-40-XXXIV Уинский район, 20 км на северо - восток от п. Уинский. Координаты: 56055/ с. ш., 57000/ в. д. | Доломит, мощность слоя 16 м. | Хим. состав (%): СаО - 31,37; МgО - 21,11; SiО2 - 0,1; R2О3 - 0,16. |  | Авторские запасы на 1957 г: 640 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 91 | 8111 | МОГИЛЕВСКОЕ | 0-40-XXI Кунгурский район, 47 км на север - северо - запад от г. Кунгур, 30 км от ж. д. ст. Сылва и Могилево. Координаты: 57051/ с. ш., 56049/ в. д. | Доломиты с прослойком гипса. | Хим. состав (%): СаО - 26,11; МgО - 20,39; SiО2 - 4,65; R2О3- 9,0. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 92 | 8112 | МОКРЫЕ ЛУГА | 0-40-XXVII Уинский район, 10 км на северо - восток от с. Уинское, 2 км на северо - восток от д. Чайка. | Доломит. Мощность слоя 8 м. | Хим. состав (%): CаО - 30,2; МgО - 19,9; SiО2- 1,1. |  | Малое. Авторские запасы на 1957 г: С2 - 2400 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. | Резерв. Не эксплуатировалось. |  |  |
| 93 | 8113 | НАГОРНОЕ | 0-40-X Территория подчиненная г. Губаха, 12 км на юг от г. Губаха, 2,5 км от ж. д. ст. Нагорная. Координаты: 58050/ с. ш., 57032/ в. д. | Доломит, полоса шириной 120 м. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 94 | 8114 | НАДЕЖДИНСКОЕ | 0-40-X Территория подчиненная г. Александровск, 13 км на север - северо - запад от г. Александровск, в 5,5 км севернее ст. В. Вильва. | Пластообразная залежь известняков ассельского и сакмарского возраста на западном крыле антиклинальной складки до 3,1 м мощностью. Светло -и - темно - серые известняки. | Хим. состав (%): СаО >> 50; МgО << 2; SiО2 << 2; R2О3 << 2. Могут быть использованы для силикатного кирпича, щебень дорожный, для асфальтобетона. |  | Авторские запасы на 1980 г: 1365 тыс. м3. | М. И. Денисов, 1980. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 95 | 8115 | НЕМЗЯ | Р-40-XXXIII Краснови шерский район, в 35 км на юго - запад от г. Красновишерск, у д. Немзя. | Глинистые известняки пригодны для постройки фундамента. |  |  |  | М. И. Денисов, 1980. | Разрабатывается. |  |  |
| 96 | 8116 | НОВО-ПАШИЙСКОЕ (УЧАСТОК ЮЖНЫЙ) | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 4 км на северо - запад от г. Горнозаводск, 3,5 км на север от ж. д. ст. Пашия. Координаты: 58024/ с. ш., 58018/ в. д. | Известняки и доломиты франского и фаменского ярусов. Залежь пластообразная, размер 1950х420 м, мощность 61 м. На поверхности развит карст (5% от объема площади), глубинный карст - 8,9%. Известняки от светло- серого до темно - серого цвета, преобладают т/з разности, трещиноватые, слоистые. | Щебень отвечает требованиям ГОСТ 8267 - 82 и 25607 - 83 и соответствует маркам по прочности “400 - 1200”. Кроме того щебень (фр. 5 - 25 мм и 25 - 60 мм) по составу и прочности отвечает требованиям ГОСТ 7592 - 85 и соответствует марке У - 75, И - 20. Щебень пригоден для строительных работ и для балластного слоя железных дорог. | Разработка открытым способом с применением буро-взрывных работ. | Крупное. Балансовые запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 13923, в т. ч. А+В - 6737, С1 - 7186, С2 - 22812. | Утв. ТКЗ Пермгеолкома, 1993 г., № 6. Паспорт № 16 п. | Резерв. Подготовка к освоению.. |  | Транспортировка сырья ж. д. транспортом на расстояние до 270 км. |
| 97 | 8117 | НОВОСЕЛКОВСКОЕ | 0-40-XXI Кунгурский район, 22 км на север от г. Кунгур, с. Новоселково. | Доломит плитчатый. Мощность 2,0 м. Щебень доломита. Мощность 0,5 м. | Хим. состав (%): СаО - 29,16; МgО - 20,03; SiО2 - 0,83. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 98 | 8118 | НЯРОВСКОЕ - 1 | 0-40-XI Территория подчиненная г. Александровск, в 44 км восточнее - северо - восточнее г. Александровск, в 13 км северо - восточнее г. Няровский Камень. | Щебнистый материал - продукт выветривания рассланцованных алевролитов и аргиллитов бутонской и керносской свит. | Породы достаточно прочны и пригодны для засыпки дорог. | Карьеры разделываются эксковаторным и бульдозерным способом. |  | Л. В. Григорьев, 1979. |  |  |  |
| 99 | 8119 | НЯРОВСКОЕ - 2 | 0-40-XI Территория подчиненная г. Александровск, 47 км на восток - северо - восток от г. Александровск, 13 км северо - восточнее г. Няровский Камень. | Щебнистый материал - продукт выветривания рассланцованных алевролитов и аргиллитов бутонской и керносской свит. | Породы достаточно прочны и пригодны для засыпки дорог. | Карьеры разрабатываются эксковаторным и бульдозерным способом. |  | Л. В. Григорьев, 1979. |  |  |  |
| 100 | 8120 | ОЛЬХОВСКОЕ - 1 | 0-40-IV Территория подчиненная г. Александровск, в 35 км северо - восточнее г. Александровск, на левом берегу р. Ольховка. | Переслаивающиеся окремнелые и кремнистые известняки и кремни губахинской свиты верхнего девона. с редкими прослоями светло - серых и пестрых глин, , продуктов выветривания известняков. | Вследствие интенсивной трещиноватости породы превращены в щебень, который используется, как строительный материал. | Отработка карьера ведется эксковатором. |  | Л. В. Григорьев, 1979. |  |  |  |
| 101 | 8121 | ПАШКОВСКОЕ | 0-40-V Территория подчиненная г. Александровск, в 55 км северо - восточнее г. Александровск, на левом берегу р. Пашковка. | Приурочено к отложениям бутонской свиты венда. Щебнистый материал - продукт выветривания рассланцованных алевролитов и аргиллитов. | Щебень можно использовать в строительстве. | Разработка открытым способом. |  | Л. В. Григорьев, 1979. |  |  |  |
| 102 | 8122 | ПЛОШКИНСКОЕ | 0-40-XXI Кунгурский район, 13 км северо - западнее от ж. д. ст. Кунгур, 1 км южнее от с. Плошкино. Координаты: 57028/ с. ш., 56043/ в. д. | Доломит кремнистый мощностью 1,3 м. | Хим. состав (%): CаО - 36,64; МgО - 4,98; SiО2 - 6,27. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  | Не эксплуатируется. |
| 103 | 8123 | ПОДЗУЕВСКОЕ | 0-40-XXVIII Суксунский район, 6 км на юго - восток от п. Суксун, д. Подзуево. Координаты: 57006/ с. ш., 57020/ в. д. | Доломит. | Хим. состав (%): СаО - 31,2; МgО - 19,3; SiО2- 3,16; R2О3- 0,42. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 104 | 8124 | ПОЛАЗНЕНСКОЕ (УЧАСТОК ДУШНОЙ ЛОГ) | 0-40-ХV Добрянский район, 2,7 км на юг от г. Добрянка, 3 км северо - западнее д. Залесная. Координаты: 58°°13¢ў с. ш., 56°°24¢ў в. д. | Генезис экзогенный, осадочный, химический. Возраст кунгурско - уфимский. 2 горизонта: 1 (верхний) - карбонатно - мергелистый, мощностью до 48,5 м. 2 (нижний) - сложен гипсом с тонкими прослоями мергеля. | Известняки могут использоваться в качестве бутового и дорожного камня и щебня для бетонов всех марок. | Возможна комплексная механизированная разработка карьером в 2 уступами. | Малое. Утвержденные запасы известняка и мергеля А+В+С1 - 3815 тыс. т. В 1972 г. сняты с учета СБС. Забалансовые запасы гипса - 2370 тыс. т. В 1963 г. сняты с учета. | Утв. ТКЗ, 1951 г., № 22 .Паспорт. | Утратили промышленное значение. |  | Ж. д. ст. Левшино в 7 км на юг, пристань Полазна 17 км на север. |
| 105 | 8125 | ПОЛОВОДОВО | 0-40-IV Соликамский район, 13 км на восток от г. Соликамск, 2,5 км на северо - запад от с. Половодово. | Пластообразная залежь известняка. |  |  | Авторские запасы на 1980 г: С1 - 35,0 тыс. т. | М. И. Денисов, 1980. |  |  |  |
| 106 | 8126 | ПОЛЯКОВСКОЕ - 1 | 0-40-XXVII Уинский район, 20 км на восток - северо - восток от с. Уинское, 5 км на юг от д. Медяки. | Доломит светло - серый, пористый, кавернозный. | Хим. состав (%): СаО - 36,9; МgО - 18,6; SiО2 - 0,93; R2О3 - 0,5. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 107 | 8127 | ПОЛЯКОВСКОЕ - 2 | 0-40-XXVII. Уинский район, 22 км на восток - северо - восток от с. Уинского, 12 км на северо - запад от с. Алтынное. | Доломит светло - серый, кавернозный. | Хим. состав (%): CаО - 31,97; МgО - 19,8; SiО2- 0,96; R2О3- 0,6 |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 108 | 8128 | ПОЧИНКИ | 0-40-XXVII Ординский район, 13 км на юг от с. Орда, 0,3 км от д. Починки. Координаты: 57003/ с. ш., 56058/ в. д. | Доломиты светло-серые. Выходы тянутся на 140 м. | Хим. состав (%): СаО - 32,88; МgО - 18,8; SiО2 - 1,1. |  | Авторские запасы на 1957 г: С2 - 500000 т. | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 109 | 8129 | РАССОЛЬНОЕ | 0-40-X Губахинский район, в 10 км к западу от г. Губаха, у ж. д. линии Пермь - Углеуральская, в 0,7 км к западу от ост. “Рассольная”. | Продуктивная толща сложена известняками сакмарского и артинского ярусов нижней перми. | Физ. мех. показатели известняков: объемная масса 2,32 - 2,63 г/см3, водопоглащение 0,44 - 1,00%, предел прочности при сжатии в воздушно - сухом состоянии 1642 кг/см2, в водонасыщенном состоянии 1499 кг/см2, после 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания 1410 кг/см2, коэф. размягчения 0,90, потери в весе после испытаний морозостойкости Мрз 50. | Условия благоприятные для разработки месторождения открытым способом. Коэф. вскрыши 0,14. Не обводнено. | Крупное. Балансовые запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 69631 в т. ч. А - 7287, В - 13450, С1 - 48894. Утв. запасы: А+В+С1 - 69631 тыс. м3. | Утв. ГКЗ, 1988 г., № 10357. Б. М. Элькина, 1988. | Не разрабатывается. Подготавливается к освоению объединением “Пермнефть”. |  | С г. Губаха связано грунтовой дорогой. |
| 110 | 8130 | РЕДИКОР | Р-40-XXXIII Чердынский район, в 26 км к югу от г. Чердынь, 0,1 - 0,2 км к северо - западу от южной окраины д. Редикор. | Толща известняков - 4,7 м, мощность вскрыши - 0,4 м. Известняки битуминозные, крепкие, плитчатые, участками трещиноватые. Бутовый камень, щебень. | Содержание: СаО - 35,98 %, МgО - 2,19 %. |  | Авторские запасы на 1980 г: 510 тыс. т. | М. И. Денисов, 1980. | Разрабатывается местными жителями. |  |  |
| 111 | 8131 | РОДНИКИ | 0-40-III Соликамский район, в 10 км на юго - запад от г. Соликамск, в 1 км на северо - запад от д. Чашкино. | Толща известняков мощностью 4 м. Мергелистые известняки. | Хим. состав (%): СаО - 42,68; МgО - 1,80; SiО2 - 15,6. |  |  | М. И. Денисов, 1980. |  |  |  |
| 112 | 8132 | РУДЯНСКОЕ | 0-40-XXIII Горнозавод ский район, 60 км на восток - северо - восток от г. Горнозаводск, 26 км на восток - северо - восток от п. Бисер, по р. Рудянке. Координаты: 58026/ с. ш., 59020/ в. д. | Доломит черного цвета. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 113 | 8133 | РЯЖЕНЬКИНО | 0-40-IV Соликамский район, 26 км к северо - востоку от г. Соликамск, 0,3 км к северу от д. Ряженькино. | Мощная толща известняка - 6,88 м. Вскрыша - 0,5 м. |  |  | Авторские запасы на 1980 г: С1 - 264,2 тыс. т. | М. И. Денисов, 1980. |  |  |  |
| 114 | 8134 | САБАРКОВСКОЕ | 0-40-XXVIII Суксунский район, 10 км на северо - запад от п. Суксун, вблизи д. Сабарки. | Доломит грязно - кремового цвета, плотный, ясно - плитчатый. Мощность - 8 м. | Хим. состав (%): CаО - 31,2; МgО - 21,1; SiО2- 0,6. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  | 21 км на юг от ж. д. ст. Кишерть |
| 115 | 8135 | САВИНО | Р-40-XXXIII Краснови шерский район, 35 км на юго - запад от г. Красно вишерск, у д. Савино. | Мощная толща известняков. Известняки серые глинистые, иногда доломитизированные. | Можно использовать как бутовый камень для улучшения и постройки дорог. |  |  | М. И. Денисов, 1980. |  |  |  |
| 116 | 8136 | САРСИНСКОЕ | 0-40-XXXIV Октябрь ский район, 3 км на северо - восток от п. Октябрьский, 6,5 км северо - восточнее от ж. д. ст. Чад. Координаты: 56032/ с. ш., 57017/ в. д. | В старом карьере обнажается известковый доломит, плитчатый, мощностью до 3,0 м. | Хим. состав (%): CаО - 36,7; МgО - 16,2. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось для нужд железной дороги. |  |  |
| 117 | 8137 | СВАНОВСКОЕ | 0-40-III Соликамский район, в 22 км на запад - северо - запад от г. Соликамск, у д. Свано ва. | Известняк серого цвета, кремнистый, слоистый. |  |  |  | М. И. Денисов, 1980. | Законсервировано. |  |  |
| 118 | 8138 | CЕЛИЩНАЯ | 0-40-XV Добрянский район, 20 км на северо - восток от г. Добрянка, 15 км на юг - юго - запад от п. Вильва. | Известняки соликамской свиты мощность. 10 м. |  |  | Крупное. Запасы на 1992 г: С1 - 5859 тыс. т. | З. А. Леонова, 1992. | Законсервировано. |  |  |
| 119 | 8139 | СЕРЯКИ | 0-40-XXI Кунгурский район, 33 км на север от г. Кунгур, 5 км на юго - запад от п. Серга. | Пластовая залежь доломитов мощностью 3,5 м. Белебеевская свита. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. | Эксплуатируется. |  |  |
| 120 | 8140 | СИРЬИНСКОЕ | 0-40-V Краснови шерский район, в 73 км на юго - восток от г. Красновишерск, в долине р. Вост. Сирья ( лев. приток р. Молмыс ). | Приурочено к отложениям бийской свиты среднего девона. Породы темно - серые, мелко - и тонкозернистые, массивные. Мощность продуктивной толщи 40 - 70 м. |  |  |  | В. Н. Плотников, 1989. |  |  |  |
| 121 | 8141 | СКОРОДУМОВСКОЕ | 0-40-XXI Кунгурский район, 10 км на север от г. Кунгур, 1 км от д. Снегирево. Координа ты: 57033/ с. ш., 56048/ в. д. | Доломит брекчиевидный. | Хим. состав (%): CаО - 31,22; МgО - 22,47; SiО2 - 0,3. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 122 | 8142 | СНЕГИРЕВСКОЕ | 0-40-XXI Кунгурский район, 8 км на север от г. Кунгур, близ с. Снегиревка. Координаты: 57033/ с. ш., 56047/ в. д. | Доломит брекчиевидный. | Хим. состав (%): СаО 30,44 - 31,39; МgО 19,78 - 20,8; SiО2 0,7 - 2,25. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 123 | 8143 | СУДИНСКОЕ - 1 | 0-40-XXVII Уинский район, 17 км на север - северо - восток от ст. Уинской. Координаты: 56057/ с. ш., 56049/ в. д. | Доломит грубослоистый. Мощность 4 - 6 м, вскрыша 0,5 - 2,0 м. | Хим. состав (%): СаО - 31,4; МgО - 19,7; SiО2- 2,8. |  | Авторские запасы (%): C2 - 100 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 124 | 8144 | СУДИНСКОЕ - 2 | 0-40-XXVII Уинский район, 15 км на восток - северо восток от с. Уинское, 2 км на юго - восток от с. Суда. Координаты: 56056/ с. ш., 56050/ в. д. | Доломит. | Хим. состав (%): СаО - 22,3; МgО - 19,84; SiО2 0,6 - 4,5; R2О3 - 2,0. |  | Авторские запасы на 1957 г: С2- 100 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 125 | 8145 | СУХОРЕЧЕНСКОЕ | 0-40-XXI Кунгурский район, 13 км на юг - юго - запад от ж. д. ст. Кунгур. Координаты: 57020/ с. ш., 56055/ в. д. | Доломит мощностью 1,2 м. | Хим. состав (%): СаО - 30,70; МgО - 18,1; SiО2 - 5,9; R2О3 - 2,28. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 126 | 8146 | ТВЕРИТИНСКОЕ - 1 | 0-40-III Соликамский район, в 5 км на юго - восток от г. Соликамск, 1,5 км на запад от д. Тверитино. | Мощная толща известняков. Известняк кремнистый, темно-серый, плотный. | Хим. состав (%): СаО 45,7 - 52,5; МgО 1,87 - 1,30; SiО2 5,0 - 2,5. Пригоден для бутового камня. |  |  | М. И. Денисов, 1980. | Разрабатывается. |  |  |
| 127 | 8147 | ТВЕРИТИНСКОЕ - 2 | 0-40-III Соликамский район, в 7 км на юго - восток от г. Соликамск, 1,5 км на юго - восток от д. Тверитино. | Мощная толща известняков (до 3,15 м). Известняк кремнистый, светло - серый, плотный. | Может использоваться как бутовый камень. |  |  | М. И. Денисов, 1980. |  |  |  |
| 128 | 8148 | ТЕЛЕССКОЕ | 0-40-XXVII Уинский район, 11 км на восток - северо - восток от п. Уинское, 3 км на северо - восток от д. Телес. Координаты: 56052/ с. ш., 56045/ в. д. | Доломит плитчатый, желто - серого цвета. | Хим. состав (%): CаО - 30,79; МgО - 18,64; SiО2- 4,84; R2О3- 1,04. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 129 | 8149 | ТЕПЛОГОРСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 101 км на северо - восток от г. Горнозаводск, 0,5 км на юго - запад от п. Промысла. | Доломит темно - серого цвета в виде линзообразной залежи. | Хим. состав (%): CаО 29,3 - 37,3; МgО 19,6 - 21,5; SiО2 0,2 - 1,5. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 130 | 8150 | ТЕРЕХИНСКОЕ | 0-40-XXI Кунгурский район, 16 км на север от г. Кунгур, д. Терехино. Координаты: 57036/ с. ш., 56045/ в. д. | Доломит брекчиевидный. Обнажение протягивается по берегу р. Сылва на 250 м. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 131 | 8151 | ТРОИЦКОЕ | 0-40-XXI Кунгурский район, 16 км на юг - юго - запад от ж. д. ст. Кунгур, у д. Троицкая. Координаты: 57018/ с. ш., 56048/ в. д. | Доломит. | Хим. состав (%): СаСО3 - 32,5. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 132 | 8152 | У Д. УСТЬ-МЕЧКА | 0-40-XXI Кунгурский район, 19 км на север - северо - запад от ж. д. ст. Кунгур, 0,3 км южнее д. Усть - Мечка. | Доломит мощностью 1,5 м. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 133 | 8153 | УЛЬВИЧСКОЕ | 0-40-V Территория г. Александровск, 75 км на северо - восток от г. Александровск, на р. Ульвич. |  | Известняк с неоднородной полосчатостью или с пятнистым рисунком, полихромный, с благоприятным сочетанием цветов. |  |  | В. Н. Плотников, 1989. |  |  |  |
| 134 | 8154 | У СЕЛА СУХОЙ ЛОГ - 1 | 0-40-XXII Кишертский район, 12 км на северо - запад от п. Усть - Кишерть, 15 км на запад от д. Сухой Лог. Координаты: 57027/ с. ш., 57019/ в. д. | Доломит мощностью 10 м. | Хим. состав (%): СаО - 31,0; МgО - 19,0; SiО2 - 2,3. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатируется. |  |  |
| 135 | 8155 | УСЬВИНСКОЕ | 0-40-X Территория подчиненная г. Губаха, 13 км на юг от г. Губаха, 1,5 км на восток от ст. Усьва. Координаты: 58045/ с. ш., 57033/ в. д. | Известняк. | Хим. состав (%): СаСО3 53,36 - 93,28; МgСО3 1,84 - 42,53; SiО2 0,26 - 15,0. Известняк пригоден как бутовый камень. | Гидрогеологические условия благоприятные. | Малое. Запасы на 1957 г. (тыс. м3): А2 - 1435, В - 462, С1- 1897. | В. Н. Зылев, 1957. | Резерв. |  |  |
| 136 | 8156 | УСТЬ - КАМЕНСКОЕ | 0-40-XXXV Октябрьский район, 12 км на северо - запад от п. Октябрьский, 0,1 км от с Усть - Каменка по р. Бардым. Координаты: 56034/ с. ш., 57001/ в. д. | Доломит, видимая мощность 16 м. | Хим. состав (%): CаО - 32,6; МgО - 19,3; SiО - 0,51. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 137 | 8157 | УСТЬ - ТЕЛЕССКОЕ | 0-40-XXVII Уинский район, 14 км на восток от с. Уинское, 1 км на юго - восток от д. Чайка. | Доломит белый, частично пористый. | Хим. состав (%): CаО - 30,33; МgО - 21,79; SiО2 - 0,4. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 138 | 8158 | УТЕСОВСКОЕ | 0-40-XVI Чусовской район, в 30 км на северо - восток от г. Чусовой, в 4 км севернее ж. д. ст. Утес, у разъезда Грузди. | Приурочено к юго - западному крылу Столбовской антиклинали, к морским отложениям верхнего карбона. | Физ. мех. свойства: объемная масса 2,58 - 2,65 г/см3, водопоглощение 0,37 - 0,99%; предел прочности при сжатии в водо - сухом состоянии 1130 - 2670 кг/см2, в водонасыщенном состоянии 262 - 2650 кг/см2, после 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания 780 - 1930 кг/см3, коэф. размягчения 0,86 - 0,95, потери в весе после испытания на морозостойкость до 0,25%, марка по морозостойкости Мрз 50. | Условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом. Коэф. вскрыши 0,09. Не обводнено. | Среднее. Балансовые запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 6630, в т. ч. А - 2720, В - 1963, С1 - 1947. Утв. запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 8626, в т. ч. А+В - 6473. | Утв. ТКЗ, 1988 г., № 3. Б. М. Элькина, 1988. | Разрабатывается АО “Западуралнеруд”. | ООО Западуралнеруд. | Связано с разъездом Грузди железной дорогой. |
| 139 | 8159 | ФЕДЮНЬКИНСКОЕ -1 | 0-40-III Соликамский район, в 26 км на север от г. Соликамск, в 2 км на восток от д. Федюнькино. | Известняк мергелистый плотный. Мощность 3,0 м. Вскрыша 1,3 м. |  |  | Авторские запасы на 1980 г: 148 тыс. т. | М. И. Денисов, 1980. |  |  |  |
| 140 | 8160 | ФЕДЮНЬКИНСКОЕ - 2 | 0-40-III Соликамский район, в 28 км к северу от г. Соликамск, 2,7 км на северо - восток от д. Федюнькино. | Мощная толща известняков до 4 м, вскрыша до 1,2 м. Известняки темно - серые, окремнелые. Использовался как бутовый камень. |  |  |  | М. И. Денисов, 1980. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 141 | 8161 | ФИЛИНСКОЕ | 0-40-XXVII Уинский район, 20 км на северо - восток от с. Уинское, северо - западнее д. Филино. | Доломит твердый. Мощность слоя 2 м. | Хим. состав (%): СаО - 28,9; МgО - 23,9. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 142 | 8162 | ФИЛИППОВСКОЕ | 0-40-XXII Кунгурский район, 4 км на восток от г. Кунгур. | Доломиты и доломитизированные известняки кунгурского яруса. Вскрыты до глубины 12 м, мощность - 12 м. | Хим. состав (%): СаО - 39,07; МgО - 13,19; SiО2 - 1,0; н/ост.- 1,52; СаО+МgО - 52,26. Может использоваться как бутовый камень, щебень и как агроруда. | Условия разработки хорошие. Вскрыша 4 м. | Малое. Авторские запасы на 1957 г: 400 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. | Законсервировано. |  |  |
| 143 | 8163 | ФРОЛОВСКОЕ | 0-40-III Территория подчиненная г. Березники, 10 км к юго - востоку от г. Березники, у д. Фролы. | В дорожной выемке обнажение известняка. Мощность 1,5 м. Вскрыша 1,5 - 2,0 м. Известняк мергелистый, плотный, плитчатый. |  |  | Авторские запасы на 1980 г: 300 тыс. т. | М. И. Денисов, 1980. |  |  |  |
| 144 | 8164 | ХОЛОДНЫЙ КЛЮЧ | 0-40-XVI Чусовской район, 4 км на юго - восток от ж. д. ст. Чусовая, на правом берегу р. Чусовая. | Приурочено к морским карбонатным отложениям визейского и башкирского ярусов, в аллохтонной части Чусовского надвига, вытянутого в субмеридиональном направлении вдоль р. Чусовой и ее левого притока - рч. Холодный Ключ. | Физ. мех. свойства известняков: объемная масса 2,62 - 2,78 г/см3, водопоглощение 0,05 - 2,0%, предел прочности при сжатии в воздушно - сухом состоянии 1062 - 2180 кг/см2, в водонасыщенном состоянии 939 - 2060 кг/см2, после 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания 699 - 2010 кг/см2, коэф. размягчения 0,85 - 1,0, потери в весе после испытания на морозостойкость до 0,11%, марка по морозостойкости МРЗ 50. | Условия благопрятны для разработки открытым способом. Коэф. вскрыши 0,23. Не обводнено. | Крупное. Балансовые запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 23791, в т. ч. В - 4199, С1 - 19592. Утв. запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 27473, в т. ч. А+В - 7023. | Утв. ГКЗ, 1977 г., № 7827. Госбаланс, 1998. | Разрабатывается АО “Западуралнеруд”. |  | Связано с г. Чусовой грунтовой дорогой улучшенного типа. |
| 145 | 8165 | ЧАДСКОЕ | 0-40-XXXIV Октябрь ский район, 2 км на юго - запад от п. Октябрь ский, 1,8 км южнее ж. д. ст. Чад. Координаты: 56°°30¢ў с. ш., 57°°11¢ў в. д. | Отложения филипповской свиты кунгурского яруса и камайской свиты артинского яруса, залегание горизонтальное. Толща мощностью 4,2 - 35,7 м доломитов и толща мощностью 5,7 - 38,2 м известняков. Генезис осадочный, химический. | Хим. состав (%): известняк SiО2 2,8 - 15,49 ср. 9,14; Аl2О3 0,16 - 0,31 ср. 0,23; Fе2О3 0,24 - 0,21 ср. 0,22; СаО 51,9 - 44,8 ср. 48,35; МgО 2,12 - 2,13 ср. 2,12; SО3 0,25 - 0,14 ср. 0,19. Доломит: SiО2 - 6,32; Fе2О3 - 0,19; СаО - 29,5; МgО - 19,5; SО3- 0,13. | Условия благоприятные для разработки открытым способом. | Малое. Балансовые запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 4963 в т. ч. А - 438, В - 1268, С1 - 3257. Утв. запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 4973 в т. ч. А+В - 1706. | Утв. Урал. ТКЗ, 1959 г., № 26. Паспорт № 345. | Резерв. | Кунгурский комбинат. | Связано с п. Октябрьский грунтовой дорогой. |
| 146 | 8166 | ЧАНЬВИНСКОЕ | 0-40-X Территория подчиненная г. Александровск, в 19 км восточнее - северо - восточнее г. Александровск, на правом берегу р. Чаньва. | Представлено известняками верхне - визейского возраста. |  |  |  | Л. В. Григорьев, 1984. |  |  |  |
| 147 | 8167 | ЧЕМОКСАИНСКОЕ | Р-40-XXXI Гайнский район, 12 км на юг от п. Гайны, 0,2 км на запад от д. Чемоксаин. Координаты: 60012/ с. ш., 54020/ в. д. | Известняки слагают плоскую возвышенность и прослеживаются на несколько км. Известняк плитчатый, серый, с бурой мергелистой массой. Мощность 1,5 м. Кальцит серый, плотный, крепкий, мощностью до 2 м. | Хим. состав (%): СаО - 51,2; МgО - 1,65; SiО2- 4,11; R2О3 - 1,18. | Вскрыша 0,9 м. | Авторские запасы на 1957 г: 100 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 148 | 8168 | ЧЕРНИКОВСКОЕ | 0-40-XXI Кунгурский район, 9 км на северо - восток от г. Кунгур, на юго - восток от д. Черники. | Доломиты плитчатые и известковистые, серого цвета. | Хим. состав (%): СаО - 40,7; МgО - 12,18; SiО2 - 1,98; R2О3 - 0,58. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 149 | 8169 | ЧЕРТЕЖИНСКОЕ | 0-40-III Соликамский район, 14 км на северо - запад от г. Соликамск, 2 км северо-западнее д. Чертеж. | Пластовая залежь светло - серого, кремнистого известняка мощностью 1,6 м. | Хим. состав (%): СаО - 42,34; МgО - 1,52; SiО2 - 17,49; R2О3 - 0,22. | Благоприятные для добычи открытым способом. | Авторские запасы на 1980 г: С1 - 40 тыс. т. | М. И. Денисов, 1980. | Резерв. |  |  |
| 150 | 8170 | ЧИКАЛИНСКОЕ | 0-40-XXII Кунгурский район, 9 км на юго - восток от г. Кунгур, 11 км на запад от ст. Усть - Кишерть. Координаты: 57023/ с. ш., 57006/ в. д. | Рифовые известняки артинского яруса подстилаются мергелистыми и окремнелыми известняками, в кровле - доломиты и доломитизированные известняки кунгурского яруса. Генезис экзогенный, осадочный, биохимический. | Известняк может использоваться как бутовый камень и в целюлозно - бумажной промышленности. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 151 | 8171 | ШАРАШИНСКОЕ | 0-40-XXII Кишертский район, 9 км на юго - запад от ж. д. ст. Усть - Кишерть. | Полезная толща сложена массивными и неяснослоистыми органогенными известняками артинского яруса и слоистыми хемогенными карбонатными породами кунгурского яруса. | Хим. состав (%): СаСО3 90,7 - 98,7; МgСО3 0,38 - 3,16; R2О3 0,2 - 1,75; СаО 49,01 - 54,25; МgО 0,66 - 11,57; объемный вес от 1,97 до 2,55г/см3, водопоглощение 0,5 - 12,0%. | Благоприятные условия эксплуатации открытым способом. | Крупное. Балансовые запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 20830, в т. ч. В - 3444, С1 - 17386, С2 - 9253. Утв. запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 21023, в т. ч. А+В - 3444, С2 - 9253. | Утв. ТКЗ, 1976 г., № 2; ТКЗ, 1990 г., №. Госбаланс, 1998. | Резерв. Подготовлено к освоению. |  | В 9 км к югу от ж. д. ст. Кишерть и наличие авиатрассы. |
| 152 | 8172 | ШАРЫНИНСКОЕ | 0-40-XXVII Уинский район, 14 км на северо - запад от с. Уинское, 1 км от д. Шарынино. Координаты: 56057/ с. ш., 56057/ в. д. | Доломит белого цвета, плитчатый. | Хим. состав (%): СаО - 34,65; МgО - 18,0; SiО2 - 1,52; R2О3 - 0,8. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 153 | 8173 | ЩЕРБАКОВСКОЕ | 0-40-XXVII Уинский район, 15 км на восток от п. Уинское, 1 км от д. Щербаки. Координаты: 56052/ с. ш. ,56050/ в. д. | Доломит белый, плитчатый, пористый. |  |  |  | В. Н. Зыылев, 1957. |  |  |  |
| 154 | 8174 | ШЛЯПНИКОВСКОЕ | 0-40-XXVII Ординский район, 12 км на юг от п. Орда, 50 м севернее д. Шляпники. Координаты: 57005/ с. ш., 56059/ в. д. | Доломит белый, мраморизованный, мощностью 1,1 м. | Хим. состав (%): СаО - 29,26; МgО - 19,98; SiО2 - 1,96. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 155 | 8175 | ЮЖНО - ЧУСОВСКОЕ | 0-40-ХVI Чусовской район, 3,5 км на юго - восток от ж.д. ст. Чусовская, на левом берегу р. Чусовая. Координаты: 58°°16¢ў с. ш., 57°°52¢ў в. д. | Осадочная толща карбона – визе. Известняки и доломиты. Залегание пологое, пласты не выдержаны по залеганию и мощности.. | Минер. состав: известняк - кальцит, кварц, халцедон, органические остатки. Доломит - доломит, кальцит, кварц, халцедон. | Условия благоприятные для разработки открытым способом. | Малое. Запасы в количестве А+В+С1 - 2994 тыс. м3 сняты с баланса из-за нерентабельности разработки. | ТКЗ, 1996 г., № 43. Паспорт № 78. | Разрабатывается АО “Западуралнеруд”, Чусовской карьер. | ОЗТ Западуралнеруд. | С г. Чусовой связано грунтовой дорогой. |
| 156 | 8176 | ЯЗЬВИНСКОЕ | Р-40-XXXIII Краснови шерский район, в 17 км на юг - юго - запад от г. Красновишерск, у д. Ниж. Язьва. | Мощная толща известняков. Известняки глинистые, иногда доломитизированные. |  |  |  | М. И. Денисов, 1980. |  |  |  |
| 157 | 8177 | ЯШИНО | Р-40-XXXIII Соликам ский район, в 43 км к северу от г. Соликамск, 0,2 км на восток от д. Яшино. | Хим. состав (%): СаО 39,40 - 39,71; Мg 0,94 - 1,16. |  |  | Авторские запасы на 1980 г: 522 тыс. т. | М. И. Денисов, 1980. |  |  |  |

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ КАМНИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8201 | БЕЛЫЙ КАМЕНЬ | Р-40-XXX Красновишер ский район, 122 км на северо - восток от г. Красновишерск, 15 км на восток от п. Приисковая. | Доломитовые мраморы третьей пачки нижнемойвинской подсвиты. Длина проявления - 300 м, высота выхода до 10 м. Мрамор светло - кремово - розово - серый с гематитовой вкраплен ностью и прожилками виш евого цвета. Мелкозернистый, массивный. | Иногда в мраморах выражена полого - волнистая слоистость. Много белого и желтого мусковита, зернистый кварц. Развито окварцевание и связанное с ним осветление пород. Мрамор признан пригодным как облицовочный камень и поделочный. |  |  | Б. В. Клименко, 1998. |  |  |  |
| 2 | 8202 | БОРОК | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 37 км на восток от г. Горнозаводск, в 2 км восточнее п. Бисер. | Приурочено к мраморизованным известнякам клыктанской свиты, смятым в антиклинальную складку. | Мраморизованные известняки пригодны для получения мраморизованной крошки. |  | Авторские запасы на 1987 г:: С1 + С2 - 145,8 тыс. м3. | Б. К. Ушков, 1987. |  |  |  |
| 3 | 8203 | БИСЕРСКОЕ (УЧАСТОК КЫРМА) | 0-40-ХVIII Горнозавод ский район, 53 км на восток от г. Горнозаводск, 18 км к востоку от пос. Бисер. Координаты: 58°°22¢ў с. ш., 59°°04¢ў в. д. | Мраморизованный известняк и доломит Генезис экзогенный, осадочный, биохимический. Возраст - протерозой. Форма тела пласт, залегание горизонтальное. Минеральный состав: кальцит, кварц, доломит, серицит. Акцессорные минералы: рутил, циркон, лейкоксен. Рудные минералы: гидроокислы железа. | Цветная крошка пригодна для использования в декоративных бетонах, как крупный заполнитель. Известняки и доломиты отвечают требованиям, предъявленным к сырью для изготовления облицовочного материала. Кроме того из мраморизованных известняков и доломитов можно изготовить электрические щиты и бутовый камень. | Разработка целесообразна карьером с высотой уступа до 10 м. | Малое. Балансовые запасы (тыс. т): А+В+С1 - 3234, А+В - 1150. Утв. запасы: А+В+С1 - 3234 тыс. м3. Увеличение запасов может быть за счет разведки более глубоких горизонтов. | Утв. Урал ТКЗ, 13.09.73 г., протокол № 8 в. Паспорт. | Резерв. К освоению не намечается. | Трест Пермгорремстрой. | С п. Бисер связывает грунтовая дорога. Ж. д. в 12 км к северу - северо-востоку. |
| 4 | 8204 | ВЕЛСОВСКОЕ | 0-40-XXIX Краснови шерский район, 105 км на северо-восток от г. Красновишерск, в бассейне р. Шудья. | Мрамор. |  |  | Авторские запасы на 1990 г: С1 - 2,97 млн. м3. | Л. И. Захаров, 1990. |  |  |  |
| 5 | 8205 | ЖАБИХИНСКОЕ | 0-40-V Территория подчиненная г. Александровск, 68 - 71 км на северо - восток от г. Александровск, в долинах рек Яйва, Рассольная, Жабиха. | Известняк с неясновыраженными расплывчатыми светло - серыми пятнами на сером фоне с коричневым оттенком или с хаотично расположенными тонкими темно - серыми до черных полосами. | В некоторых образцах наблюдаются тонкие, почти черные прожилки типа ветвей деревьев и белые прямоугольные прожилки. Текстура массивная. Может быть использован как облицовочный материал. |  |  | В. Н. Плотников, 1989. |  |  |  |
| 6 | 8206 | ЖОРЖИНСКОЕ | Р-40-XXXV Краснови шерский район, 105 км на восток - северо - восток от г. Красновишерск, 13 км на юго - восток от п. Велс, среднее течение р. Жоржа. | Ряд скважин вскрыли толщу мраморов третьей пачки нижнемойвинской подсвиты. Вертикальная мощность декоративных мраморов от 4 до 22 м. | Мраморы доломитовые белые, светло - серые, мелкозер нистые, массивные, слабо трещиноватые, с прожилками белого кальцита. По декоративности мраморы относятся ко II классу и рекомендуются к применению в качестве облицовочного материала. |  |  | Б. В. Клименко, 1998. |  |  |  |
| 7 | 8207 | ПИХТОВСКОЕ | 0-40-X Александров ский район, 20 км на северо - восток от г. Александровск, на левобережье р. Чаньва в районе п. Новый. | Известняки позднего девона - раннего карбона. 2 сорт: черные и темно - серые биогермные известняки турнейского возраста и серые до темно - серых известняки фаменского возраста по технологическим свойствам практически не отличающихся друг от друга. | Хим. состав (%): SiО4 - 0,3; ТiО2 - 0,02; Аl2О3 - 0,1; Fе2О3 - 0,09; СаО - 55,32; МgО - 0,39; СаСО3 - 98,44; МgСО3 - 0,81; п.п.п. - 43,51. Известняк пригоден для получения блоков для производства облицовочных изделий согласно ГОСТ 9479 - 84 и облицовочных плит по ГОСТ 9480 - 89. | Разработка открытым способом. Мощность вскрыши 0,1 - 8,8 м. | Среднее. Балансовые запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 7506; в т. ч. А+В - 766; С1 - 6740. | Утв. ТКЗ Пермгеолкома, 1996 г, прот. № 42. Б. В. Паспорт № 967. | Резерв. |  | Связь по шоссе и ж. д. Пермь - Соликамск, от п. Талый - узкоколейная дорога. |
| 8 | 8208 | ПОСЬМАКСКОЕ | Р-40-XXX Краснови шерский район, 222 км на восток - северо - восток от г. Красно вишерск, 14 км на запад от д. Приисковая. | Массивные микрозернистые, плотные нежно - зеленые офиокальциты. Мощность 5 м. Участками в офиокаль ците отмечались радиально - лучистые образования шестоватого тремолита и реже, скопления крупных октаэдров магнетита. | Местами в микрозернистом офиокальците в виде прожилков толщиной до 2 см и линз размером до 10х2 см отмечается мелкозернистый офиокальцит с более густой зеленой окраской. Мин. состав: кальцит, тремолит, серпентин. |  |  | Б. В. Клименко, 1998. |  |  |  |
| 9 | 8209 | РОНИХИНСКОЕ | Р-40-XXX Краснови шерский район, 120 км на восток - северо - восток от г. Красно вишерск, 13 км на восток от п. Приисковая. | Ряд невысоких скальных выходов мраморов первой пачки нижнемойвинской подсвиты. Видимая мощность 20 м, высота до 1,5 м. Хорошо выражена одна система неровной грубоплитчатой отдельности, аз. пад. 2500, угол пад. 70 - 900. | Мраморы массивные, кальцитовые, темно - серые, крупно - зернистые до гиганто - зернистых, с участками мелкозернистого светло - серого мраморизованного известняка. Форма участков неправильная с размытыми границами. Пригодны как облицовочный камень. |  |  | Б. В. Клименко, 1998. |  |  |  |
| 10 | 8210 | УЛЬВИЧСКОЕ | 0-40-V Территория подчиненная г. Александровск, в 75 км северо - восточнее г. Александровск, на р. Ульвич. | Известняк неоднородный полосчатый или неяснопят нистый, полихромный с благоприятным сочетанием цветов. | Режется порода алмазным диском без сколов до зеркального блеска. По своим декоративным свойствам может использоваться как облицовочный материал, а также в химической промышленности. |  |  | В. Н. Плотников, 1989. |  |  |  |
| 11 | 8211 | ЧИКМАНСКОЕ | 0-40-V Территория подчиненная г. Александровск, 42 км на северо - восток от г. Александровск, на водоразделе рек Рассольная и Каменка. | На площади около 0,5 км2 развиты щелочные габброиды, из которых наибольший интерес представляют тешениты зеленовато - серого цвета, гипидиоморфно - зернистые, гиганто - зернис тые, неравномерно - зернис тые, пятнистые. | Своеобразный декоративный облик породе придают хаотично расположенные пятна светло - серого плагиоклаза, иголочки черного амфибола и пироксены бутылочно - зеленого цвета. |  |  | Л. В. Григорьев, 1979. |  |  |  |
| 12 | 8212 | ЧЕРНОЕ | 0-40-V Территория подчиненная г. Александровск, 36 км восточнее г. Александровск, на левом берегу рч. Черный. | Габбро - диабазы зеленовато - серые с бурыми налетами окислов железа. Субмеридиональная дайка, секущая песчано - глинистые отложения верхне - керносской подсвиты. Ширина дайки составляет 65 м, протяженность - 3 км. | Порода хорошо без сколов и задиров режется алмазным диском. Удовлетворительно принимает полировку. По декоративным свойствам порода может рекомендоваться для изготовления облицовки стен зданий и сооружений. |  |  | Л. В. Григорьев, 1984. |  |  |  |
| 13 | 8213 | ШУДЬИНСКОЕ - 1 | Р-40-XXXV Краснови шерский район, 102 км на восток - северо - восток от г. Красновишерск, 12 км на юго - восток от п. Велс. | Карбонатная толща верхнемойвинской подсвиты. Мрамор с прослоями сланцев карбонат - серицит - хлорит - кварцевого состава. Мраморы мелко - и - среднезернистые, массивные, реже полосатые, слоистые. | По физико - механическим свойствам мраморы отвечают требованиям ГОСТ 9479 - 84 “Блоки из природного камня для производства облицовочных изделий”, а также ГОСТ 22865 - 77 и ГОСТ 8267 - 82. | Благоприятны для открытой разработки. | Среднее. Авторские запасы на 1998 г: С1 - 2,966 млн. м3. Прогнозные авторские запасы: Р1 - 15 млн. м3. | Б. В. Клименко, 1998. | Разрабатывается Березниковским заводом стройматериалов. |  |  |
| 14 | 8214 | ШУДЬИНСКОЕ - 2 | Р-40-XXXV Краснови шерский район, 105 км на восток - северо - восток от г. Красно вишерск, 13 км на юг - юго - восток от п. Велс. | Линза офиокальцита среди белых сахаровидных мраморов верхнемойвинской подсвиты, прослежена по простиранию на 40 - 45 м, при мощности до 10 м. Границы линзы нечетки. | Физ. - мех и декоративные испытания показали пригодность как облицовочного и поделочного камня. По классификации ко II группе относятся - блоки из цветных мраморов. |  | Крупное. Авторские запасы на 1998 г. - 280 тыс. м3 при глубине разработки 20 м. Есть возможность увеличения запасов в 10 раз в центральной и южной части. | Б. В. Клименко, 1998. | Резерв. |  |  |

ПИЛЬНЫЕ КАМНИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8226 | БОЛЬШЕ - САРСИНСКОЕ | 0-40-XXXIV Октябрь ский район, 6 км на юго - запад от п. Октябрь ский, 2 км на юг от д. Б. Сарс. Координаты: 56027/ с. ш., 57009/ в. д. | Карбонатные породы кунгурского яруса перми. Генезис экзогенный, осадочный, биохимический. Четко прослежена система трещин отдельности трех направлений, разбивающая массив на блоки. Блоки имеют форму неправильных параллепипедов. | Оолитовые доломиты обладают хорошей пильностью и гвоздимостью. Выход пильного камня в пределах контура подсчета запасов составляет 39 - 40%. Хим. состав (%): SiО2 0,48 - 0,77 ср. 0,62; Аl2О3 0,1 - 0,17 ср. 0,13; СаО 34,0 - 35,97 ср. 34,98; МgО 17,7 - 18,4 ср. 18,03; SО3 0,1 - 0,27 ср. 0,18; R2О3 0,14 - 0,21 ср. 0,17. | Благоприятны для отработки открытым способом. | Среднее. Балансовые запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 1637, А+В - 1040. Утв. запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 1637, А+В - 1040. | Утв. Урал ТКЗ, 7.06.61 г., № 5. Паспорт № 358. | Резерв. |  | Связано шоссейной дорогой проходящей через райценты - Чад, Орда, Кунгур. |
| 2 | 8227 | КАМАЙСКОЕ | 0-40-XXII Кишертский район, 7 км на запад от ст. Кишерть, 4 км на восток от от разъезда Чикали, на левом берегу р. Сылва. Координаты: 57022/ с. ш., 57008/ в. д. | Карбонатные отложения кунгурского яруса нижней перми. Генезис экзогенный, осадочный, химический, в прибрежно - морских условиях. Известняки всех литологических разностей трещиноваты и закарстованы. | Хим. состав (%): SiО2 0,12 - 0,46; Al2O3 0,04 - -,24; Fe2O3 0,03 - 0,11; CaO 51,62 - 55,68; MgO 0,3 - 4,0; SO3 0,11 - 0,23; CaCO3 92,12 - 99,36; MgCO3 0,63 - 8,36; н.р.о. 0,24 - 1,79. Пригодны для получения облицовочного и стенового камня, однако они не могут применяться для кладки стен жилых помещений. | Добыча пильного камня открытым способом невозможна. | Крупное. Балансовые и утвержденные запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 4976, А+В - 3541, С1 - 1435. Широкие перспективы для прироста запасов в южном и западном направлениях. | Утв. ГКЗ, 1959 г., № 2606. Паспорт № 190. | Резерв. | Уралгеология. | Примыкает с севера к ж. д. линии на перегоне ст. Кишерть - раз. Чикали. |

ИЗВЕСТНЯК НА ИЗВЕСТЬ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8231 | БОЛЬШЕ - САРСИНСКОЕ | 0-40-XXXIV Октябрь ский район, 6 км на юго - запад от п. Октябрьский, 2 км южнее д. Б. Сарс. Координаты: 56°°27¢ў с. ш., 57°°09¢ў в. д. | Карбонатные породы кунгурского яруса перми. Генезис экзогенный, осадочный, биохимический. Четко прослеживается система трещин отдельности трех направлений разбивающая массив на блоки. | Хим. состав (%): SiО2 0,48 - 0,77 ср. 0,62; Аl2О3 0,1 - 0,17 ср. 0,13; СаО 34,0 - 35,97 ср. 34,98; МgО 17,7 - 18,4 ср. 18,03; SiО3 0,1 - 0,27 ср. 0,18; R2О3 0,14 - 0,21 ср. 0,17. Мин. состав: доломит, кальцит, пигментные пылеватые частицы. | Благоприятны для отработки открытым способом. | Среднее. Балансовые запасы (тыс. т): А+В+С1 - 3245, в т. ч. В - 2015, С1 - 1230. | Утв. Урал ТКЗ, 1961 г., № 5. Паспорт № 358. | Резерв. | Уралгеология. | Связано шоссейной дорогой. |
| 2 | 8232 | ВСЕВОЛОДО - ВИЛЬВЕНСКОЕ | 0-40-X Территория подчиненная г. Александ ровск, 5 км на север - северо - запад от ж. д. ст. Копи (Александровск). Координаты: 59°°12¢ў с. ш., 57°°30¢ў в. д. | Генезис осадочный. В качестве сырья на известковистую муку и строительную известь пригодны только известняки С3 и Р1sts. Толщи карбонатных пород выдержаны по мощности и литологическому составу. | Хим. состав (%): SiО2 - 27,41; СаО - 37,7; МgО - 0,64; R2О3 - 0,84. Установлена пригодность известняков для производства быстрогасящейся воздушной кальциевой (кл. А, Б) и гидравлической (кл. Ж) строительной извести. | Значительная часть залежи уже вскрыта 2 карьерами. | Среднее. Балансовые запасы (тыс. т): А+В+С1 - 15779, в т. ч. А - 2662, В - 6065, С1 - 1698. | Паспорт № 867. | Резерв. | Березниковское АО “Сода”. | Транспортная ситуация благополучная. |
| 3 | 8233 | ГАЛКИНСКОЕ | 0-40-IV Соликамский район, 38 км на восток от г. Соликамск, в 2,5 км восточнее пос. 96 - лесоучасток. | Пластообразная залежь известняка сакмарского возраста. Чистые известняки. | Хим. состав (%): СаСО3 - 98; МgСО3 - 1; SiО2 - 0,2. |  |  | М. И. Денисов, 1980. | Ведется обжиг извести для местных нужд лесоучастка № 96. |  |  |
| 4 | 8234 | ГОРА МАТЮКОВАЯ (ИВАКИНСКИЙ КАРЬЕР) | 0-40-X Александров ский район, 10 км северо - западнее г. Александровск, 1,5 км к северу от пос. Ивакинский карьер. Координаты: 59°°15¢ў с. ш., 57°°30¢ў в. д. | Отложения сакмарского яруса нижней перми. Сложено карбонатными породами. Генезис экзогенный, осадочный, биохимический. Развит карст. Минеральный состав: пелитоморфный кальцит, кремнезем в виде халцедона и кварца, лимонит, зерна доломита. | Хим. состав (%): SiО2 1,42 - 4,16 ср. 3,07; R2О3 0,37 - 0,46 ср. 0,41; СаСО3 86,62 - 91,76 ср. 90,01; МgСО3 4,35 - 8,64 ср. 5,64. Отвечает требованиям ГОСТ 9179 - 70 “ Известь строительная”, пригодны для строительного щебня марок 600, 800, 1000 ГОСТ 8267 - 75. | Условия благоприятные для разработки открытым способом. | Крупное. Балансовые запасы (тыс. т): А+В+С1 - 26800, в т. ч. В - 4278, С1 - 22522. | Утв. Урал ТКЗ 1978 г. № 7, учт. СБЗ 1057 г. Паспорт № 653. | Разрабатывается . | Березниковский титано - магниевый комбинат. | Сообщение железнодорожное и автомобильное. |
| 5 | 8235 | ГУБАХИНСКОЕ (ГОРА БЕЛАЯ) | 0-40-X Губахинский район, 4 км на северо - восток от ж. д. ст. Нижняя Губаха. | Приурочено к морским отложениям (известняк) ранне - среднекаменноугольного возраста. | Физ. мех. показатели: ср. объемная масса - 2,58 г/см3, плотность 2,72 - 3,79 г/см3, пористость 3,41 - 4,58 %, водопоглащение 0,34 - 0,72 %, предел прочности при сжатии в воздушно - сухом состоянии 1544 - 1565 кг/см2, в водонасыщенном состоянии 1334 - 1375 кг/см2, после 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания 624 - 1850 кг/см2, коэф. размякчения 2,2 - 2,6, марка морозостойкости Мрз 50. | Условия благоприятные для разработки открытым способом. | Среднее. Балансовые запасы (тыс. т): А+В+С1 - 32230 в т. ч. В - 8351, С1 - 23879. Перспективы прироста запасов к северу от площади месторождения. | Утв. ГКЗ, 1979 г., № 8396. Б. М. Элькина, 1988. | Резерв. |  | С г. Губаха связано грунтовой дорогой. |
| 6 | 8236 | КОСЬВИНСКОЕ | 0-40-X Территория подчиненная г. Губаха, 8 км на юго - восток от г. Губаха, в 1,5 км западнее п. Широковский. Координаты: 58°°51¢ў с. ш., 57°°46¢ў в. д. | Известняк турнейского яруса нижнего карбона. Вскрыша представлена четвертичными глинистыми отложениями ср. мощностью 2,5 м. Генезис экзогенный, осадочный, биохимический. | Хим. состав (%): SiО2 0,1 - 12,44 ср. 2,85; Аl2О3 0,01 - 4,35 ср. 0,53; Fе2О3 0,08 - 2,58 ср. 0,51; СаО 36,19 - 55,45 ср. 52,52; МgО 0,37 - 16,23 ср. 0,88; CаСО3 91,82 - 95,15; МgСО3 1,26 - 2,8. | Разработка карьером с применением взрывчатых веществ. | Среднее. Запасы на 1984 г (тыс. т): А+В+С1 - 3482. Добыча 223 тыс. т. Утв. запасы: А+В+С1 - 3705 тыс. т. | Утв. ГКЗ, 1956 г., № 1106. Паспорт № 368. | Разрабатывалось. | Губахинский биохимический завод. | Ближайшая Широковская ж. д. ветка в 3 км. |
| 7 | 8237 | ОПАЛИХИНСКОЕ | 0-40-XXI Пермский район, 20 км на юго - запад от г. Пермь, 14 км южнее с. Нижние Муллы. | Приурочено к основанию белебеевской свиты. Полезная толща пластообразной и линзообразной формы представлена серыми плитчатыми известняками мощностью 2 м. Вскрыша 1 м. |  |  | Запасы незначительные. | М. И. Денисов, 1991. | Разрабатывалось на известь. |  |  |
| 8 | 8238 | ПОЛАЗНЕНСКОЕ (УЧАСТОК ДУШНОЙ ЛОГ) | 0-40-XV Добрянский район, 28 км на юг от г. Добрянка, в 3 км северо - западнее д. Залесная,. Координаты: 58°°13¢ў с. ш., 56°°24¢ў в. д. | Генезис экзогенный, осадочный, химический. Возраст кунгурско - уфимский. Два горизонта : 1 (верхний) - карбонатно - мергелистый, мощность до 48,5 м. 2 ( нижний) сложен гипсом с тонкими прослоями мергеля. Полезная толща, особенно гипс, сильно изменчива по мощности и качеству. Форма тела пластообразная, залегание горизонтальное. | Известняк с содержанием глинистых частиц до 6,5 % пригоден для получения воздушной извести, удовлетворяет требованиям ГОСТ 1174 - 41 для извести 1 го сорта по выходу теста и содержанием непогасившихся зерен. По скорости гашения известь относится к быстрогасящейся. Сильно мергелистые известняки и доломитизированные мергели пригодны для получения сильно гидравлической извести. Известь удовлетворяет требования ГОСТ 2644. | Возможна комплексная механизированная разработка карьером в два уступа высотой 15 - 17 м каждый. Не обводнена. | Малое. Запасы известняка и мергеля : А+В+С1 - 3815 тыс. т. Запасы гипса в 1963 г переведены в забалансовые - 2370 тыс. т. | Утв. ТКЗ, 1951 г., № 22. Известняки и мергели в 1972 г. сняты с учета СБЗ. Паспорт. | Резерв. |  | Ж. д. ст. Левшино в 7 км от месторождения на юг, пристань Полазна в 17 км севернее от него. |
| 9 | 8239 | ПОСАДКИНСКОЕ | 0-40-XV Добрянский район, 16 км на северо - запад от г. Добрянка, у д. Посад в левом коренном берегу р. Кама. | Карбонатные отложения казанского яруса. Продуктивная толща сложена известняками серыми, темно - серыми, мелкокристаллическими. Мощность 2,4 м. | Хим. состав (%): СаО - 49,33: МgО - 1,11; R2О3 - 2,34; SО3 - 0,48; н. о. - 5,21; п.п.п. - 40,53. По химическому состоянию известняки пригодны для производства агроудобрений, как строительного материала: бут, щебень, для обжига на известь. |  | Малое. Авторские запасы на 1992 г. C2 - 229,4 тыс. т. | З. А. Леонова, 1991. | Законсервировано. |  |  |
| 10 | 8240 | ПУХИРЕВСКОЕ | 0-40-III Соликамский район, 20 км на северо - запад от г. Соликамск, 2 км на юг от с. Вильва, 1,5 - 2,0 км к югу от д. Пухирево. | Известняк выходит на поверхность, пригоден для обжига на известь. |  |  | Авторские запасы на 1980 г - 166 тыс. т. | М. И. Денисов, 1980. |  |  |  |
| 11 | 8241 | СЕВЕРО - ШАРАШИНСКОЕ | 0-40-XXVIII Кишертский район, 6 км на юг от п. Усть - Кишерть, 17 км на север - северо - запад от п. Суксун. |  |  |  | Числится на балансе, данных о количестве запасов нет. | Госбаланс, 1998. | Разрабатывается. |  |  |
| 12 | 8242 | ЧИКАЛИНСКОЕ | 0-40-XXII Кунгурский район, 9 км на юго - восток от г. Кунгур, 11 км на запад от ст. Усть-Кишерть, вблизи железной дороги. | Пелитоморфный известняк кунгурского яруса. | Хим. состав (%): SiО2 0,4 - 0,72; Аl2О3 0,36 - 0,56; Fе2О3 - 0,04; СаО 54,34 - 55,77; МgО 0,07 - 0,83; SО3 0,27 - 0,34; СаСО3 96,72 - 99,25; МgСО3 0,14 - 1,43. | Возможна разработка карьером. | Малое. Балансовые запасы (тыс. т): А+В+С1 - 4594, в т. ч. А - 2896, С1 - 1698. | Госбаланс, 1998. | Резерв. |  | Вблизи железная дорога Свердловск-Пермь. |
| 13 | 8243 | ШАРАШИНСКОЕ | 0-40-XXVIII Кишертский район, в 9 км к югу от ж. д. ст. Кишерть. | Полезная толща сложена массивными и неяснослоистыми органогенными известняками артинского яруса и слоистыми хемогенными карбонатными породами кунгурского яруса. | Хим. состав (%): CаСО3 90,7 - 98,7; МgСО3 0,38 - 3,16; R2О3 0,2 - 1,75; н. о. 0,5 - 6,56; СаО 49,01 - 54,25; МgО 0,66 - 11,57, объемный вес от 1,97 до 2,55 г/см3; водопоглощение 0,5 - 12,0 %. | Благоприятные условия эксплуатации открытым способом. | Среднее. Балансовые запасы (тыс. т): А+В+С1- 32900, в т. ч. В - 7362, С1 - 25628, С2 - 13639. | Урал. ТКЗ, 1983 г., № 13, 1976 г., № 3. Л. И. Петрова, 1990. | Подготовлено к освоению. |  | В 9 км к югу от ж. д. станции Кишерть и наличие автотрассы. |

ИЗВЕСТНЯК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8261 | КИШЕРТСКОЕ (СЕВЕРНОЕ) | 0-40-XXII Кишертский район, в 3 км на запад от ж. д. ст. Кишерть, 18 км на юго - восток от г. Кунгур. Координаты: 57°°23¢ў с. ш., 57°°12¢ў в. д. | Морские отложения кунгурского яруса нижней перми. Генезис экзогенный, осадочный, химический. Вмещающие породы: глина бурая в кровле и доломит светло - серый в подошве. Слабо выраженная слоистость не позволяет установить характер залегания, приближенно залегание оценивается почти горизонтальным с неясно выраженным падением к юго - западу под углом 1 - 2°°. | . Содержание МgО в доломитах 17 - 21 %. Физ. мех.: объемная масса 2,09 - 2,64 г/см3, водопоглощение 1,57 - 7,79 %, предел прочности при сжатии в воздушно - сухом состоянии - 578 кг/см2, в водонасыщенном - 470 кг/см2, после 25 циклов попеременного замораживания и оттаивания - 459 кг/см2, коэф. размягчения - 0,84, потери в весе после испытания на морозостойкость - до 0,99 %, марка морозостойкости Мрз 25. | Условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом. | Малое. Балансовые запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 2970, в т. ч. В - 1370, С1 - 1600. Утв. запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 3400, в т. ч. А+В - 1800. | Утв. ВКЗ, 1952 г., № 7780. Паспорт № 105, госбаланс, 1998. | Резерв. Не намечается к освоению. |  | Связано со ст. Кишерть грунтовой дорогой. |
| 2 | 8262 | НОВО - ПАШИЙСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ской район, 4 км на север от г. Горнозаводск и ж. д. ст. Пашия. | Известняки позднедевонско го возраста. Известняки с прослоями доломитов, доломитизированных известняков, глинистых и окремнелых известняков, серо - зеленых глин. Второй участок представлен толщей переслаивающихся аргиллитов, алевролитов и песчаников. Третий - глины, суглинки (породы вскрыши). | Ср. хим. состав известняка (%): СаО - 52,53; МgО - 1,11; SiО2 - 2,67; Аl2О3 - 0,83; Fе2О3 - 0,35; SО3 - 0,11; Р2О5 - 0,07; щелочи - 0,11. Физ. - мех. показатели: объемная масса - 2,47 т/м3; водопоглощение 0,11 - 0,16 %; предел прочности при сжатии в возд. сухом состоянии 1026 - 1682 кг/см2; коэф. размякчения 1,6 - 1,9. Хим. состав глинистых сланцев (%): SiО2 60,2 - 67,1; Аl2О3 16,1 - 19,9; Fе2О3 5,5 - 7,7; CаО 0,8 - 4,9; МgО 2,0 - 3,0; SO3 - 0,7; R2О 4,5 - 5,5. | Условия благоприятные для разработки открытым способом. | Крупное. Балансовые и утвержденные запасы известняка соответственно (тыс. т): А+В+С1 - 81700, С2 - 145684 и А+В+С1 - 119677, С2 - 142475; глинистых сланцев: А+В+С1 - 38810, С2 - 12263 и А+В+С1 - 60222. | Запасы известняков утв. ГКЗ, 1977 г., № 7921, гл. сланцев - ГКЗ, 1958 г., № 6. Паспорт № 73. | Разрабатывается. Концерн “Цемент”, АО “Горнозаводскцемент”. | АО Горнозаводский цемент. | С г. Горнозаводск связано улучшенной грунтовой дорогой. |

# ГЛИНЫ КИРПИЧНЫЕ И ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8271 | АКСЕНОВСКОЕ | О - 40 - VII Коми-Пермяцкий автономный округ, Юсьвинский район, в 24 км В райцентра. | Глина для изготовления кирпича. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалась. |  |  |
| 2 | 8272 | # АЛЕКСАНДРОВСКОЕ I | # 0 - 40 - X # Территория, подчиненная г. Александровск, в 1 км С ж.-д. ст. Копи. Координаты: 59010/ с.ш., 57035/ в.д. | # Продуктивная толща сложена четвертичными полигональными глинами Размеры залежи: 12 х 0.72км, cредняя мощность 5.9м. | # Хим. состав (%): SiО2 61.80 - 70.98, Аl2О3 1.20 - 3.68, Fе2О3 4.32 - 5.44, МgО 0.99 - 1.52, SО3 0.01 - 0.08, п.п.п. 6.12 - 9.39. Число пластичности 11.4 - 12.7. |  |  | УралТКЗ (пр.№56, 24.11.53 г.) Паспорт №730. | Отработано. |  | Район экономически освоен. |
| 3 | 8273 | АЛЕКСАНДРОВСКОЕ II | 0 - 40 - X Территория, подчиненная г. Александровск, в 2 км ЮЗ ж.-д. ст. Копи. Координаты: 59010/ с.ш., 57035/ в.д. | Залежь размером 1.0 х 0.6км, cредней мощностью 5.8м сложена элювиально-делювиальными глинами Q1-Q2. | Мин. состав глин: гидрослюды, монтмориллонит, каолинит .Хим. состав (%): SiО2 59.7 - 68.8, ТiО2+Аl2О3 13.5 - 15.8, Fе2О3+FеО 4.8 - 5.9, СаО+МgО 3.4 - 8.6, Nа2О+К2О 1.9 - 3.5. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 2335 тыс. м3. | ТКЗ Уралгеология (пр. №14, 1987 г.). Паспорт №819. | Разрабатываемое. |  | Завод связан с ж.-д. ст. Копи ж.д. веткой. |
| 4 | 8274 | АРХИПОВСКОЕ | 0 - 40 - XVI Чусовской район, в 5 км ЮВ г. Чусовой. | Продуктивная толща сложена четвертичными делювиальными глинами. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 5 | 8275 | АСПИНСКОЕ | 0 - 40 - XXVII Уинский район, около д. Аспа, в 13 км ЮЗ райцентра. Координаты: 56051/ с.ш., 56021/ в.д. |  |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 6 | 8276 | АШАПСКОЕ | 0 - 40 - XXVII Ординский район, в 50 км ЮЗ ж.-д. ст. Кунгур, СВ с. Ашапка. | Продуктивная толща сложена четвертичными аллювиальными и делювиальными глинами. Размеры залежи 80х220 м, мощность 4 - 6.5м. | Хим. состав (%): SiО2 65.06, Аl2О3 14.93, Fе2О3 5.82, FеО 0.53, МgО 2.38, СаО 1.83, Nа2О 1.66, К2О 1.67, SО3 0.05, число пластичности 13.5. Водопоглощение 15.5%. | Разработка месторождения открытым способом. | Авторские запасы кат. А+В+С1 191.4 тыс.м3. | НТС ПГРЭ (пр.№5, 19.05.81) Б. М. Элькина, 1988. | Резервное. |  | Соединяется с с. Орда гравийной дорогой. |
| 7 | 8277 | БАЛМОШЕВСКОЕ | 0 - 40 - XV Г. Пермь, в 1.5 км ЮВ ж.-д. ст. Балмошная. Координаты: 58004/ с.ш., 56023/ в.д. | Приурочено к полигональным суглинкам III н/п террасы р. Кама. Размеры залежи 1.6х 0.6км, средняя мощность 7.2м. | Хим. состав (%): SiО2 65.4 - 77.71, Аl2О3 10.92 - 15.54, Fе2О33.67 - 6.7, ТiО2 0.4 - 0.98, СаО 1.0 - 5.7, МgО 1.31 - 2.41, SО3 сл. - 0.13, п.п.п. 2.66 - 5.95, СО2 сл. - 1.02; влажность 21.5%, объемная масса 1.95 г/см3.. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 4865 тыс. м3. | Урал ТКЗ (пр. №5, 9.12.64). Паспорт №360. | Разрабатываемое. | ЗАО Пермстрой. |  |
| 8 | 8278 | БАРДЫМСКОЕ | 0 - 40 - XXVI Бардымский район, на юго-западной окраине с. Барда. Координаты: 56055/ с.ш., 55036/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными аллювиальными глинами и представляет собой пластообразную залежь мощностью 9.5 м. | Хим. состав (%): SiО2 60.0, Аl2О3 12.0, Fе2О5 5.0, СаО 7.0, МgО 2.0, п.п.п. 8.0. Число пластичности 9.1. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 415 тыс. м3; кат. С2 52 тыс. м3. | НТС УТГУ (пр.№26, 21.06.74) Паспорт №559. | Резервное. |  |  |
| 9 | 8279 | БАСИНО | 0 - 40 - XXXIII Октябрьский район, в 35 км пос. Октябрьский. Координаты: 56044/с.ш., 56049/в.д. | Приурочено к четвертичным элювиальным глиннам мощностью до 1.5 м. | Глины могут быть использованы для изготовления глинистых растворов и производства кирпича. |  | Проявление. | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 10 | 8280 | БАТУРСКОЕ | 0 - 40 - XIV Территория, подчиненная г. Краснокамск, в 12 км С ж.-д. ст. Оверята. Координаты: 58010/ с.ш., 55045/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными элювиально-делювиальными глинами. Размеры залежи: 1.2-14 х 0.38-0.6км, средняя мощность 8.1 м. | Хим. состав (%): SiО2 67.24, ТiО2 0.82, Аl2О3 13.23, Fе2О3 5.83, СаО 2.01, МgО 1.88, Nа2О 1.66, К2О 2.15, SО3 0.01. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 4577 тыс.м3; кат. С2 412 тыс. м3. | Урал ТКЗ (пр. №9,1989). Паспорт №928. | Резервное. |  | Шоссейная дорога. |
| 11 | 8281 | БЕКРЯТСКОЕ | 0 - 40 - XIV Территория, подчиненная г. Краснокамск, в 10 км СЗ ж.-д. ст. Оверята. Координаты: 58009/ с.ш., 55047/ в.д. | Приурочено к четвертичным элювиально-делювиальным глинам. Размеры залежи 2.0 х 0.5км, cредняя мощность 9.4м. | Хим. состав глин (%): SiО2 60.71 - 70.25, Аl2О3+ТiО2 12.04 - 16.14, Fе2О3 4.69 - 7.00, МgО 0.03 - 0.11, СаО 1.22 - 6.56, К2О 1.46 - 2.09, Nа2О 1.34 - 2.40, SО3 0.05, п.п.п. 3.56 - 6.97. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы А+В+С1 - 2499 тыс. м3, в т.ч. А - 450 тыс. м3, В - 157 тыс. м3, В - 157 тыс. м3, С1 - 1892 тыс. м3. | Урал ТКЗ (пр. №8, 21.12.67) Паспорт №450. | Разрабатываемое. | ОАО Оверятский кирпичный завод. | Грунтовая дорога. |
| 12 | 8282 | БЕЛОЕВСКОЕ | 0 - 40 - VII Кудымкарский район, окрестности с. Белоево. Координаты: 59009/с.ш., 54030/в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными глинами на трех разобщенных участках. | Глины первого участка пригодны для изготовления гончарной посуды, второго и третьего - для производства кирпича. |  | Авторские запасы по второму участку 34.5 тыс. м3. | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 13 | 8283 | БЕЛЯЕВСКОЕ | 0 - 40 - XXVII Ординский район, на южной окраине д. Беляево, в 26 км Ю ж.-д. ст. Кунгур. | Приурочено к делювиальным глинам четвертичного возраста. Размеры залежи:. 200х500 м, мощность 2.5-6.0м. | Хим. состав (%): SiО2 66.07 - 84.44, Fе2О3 6.64 - 7.07, Аl2О3+ТiО2 14.93 - 16.26, СаО 1.94 - 2.46, МgО 1.96 - 2.47, п.п.п. 4.78 - 5.34. Число пластичности 12.2. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 29 тыс. м3. | НТС ПКГРЭ (пр. №59, 26.12.75) | Резервное. |  |  |
| 14 | 8284 | БЕРЕЗНИКОВСКОЕ I | 0 - 40 - III Усольский районе, в 3 км СЗ с. Усолье, правобережье р. Кама. Координаты: 59027/с.ш., 56039/в.д. | Приурочено к четвертичным делювиально-аллювиальным отложениям р. Кама. Мощность полезной толщи - 4 м, мощность вскрыши - 0.7 м. | Глины низкого качества. | Приток грунтовых вод незначительный. | Запасы кат. А2 624 тыс. м3. | ТКЗ (пр. №10, 14.03.42) В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 15 | 8285 | БЕРЕЗНИКОВСКОЕ II | 0 - 40 - IX Территория, подчиненная г. Березники, в 15 км ЮВ г. Березники. Координаты: 59018/ с.ш., 56055/ в.д. | Продуктивная толща - четвертичные глины, размер залежи 674 х 630 м, средняя мощность 6.2 м. Мощность вскрыши 0.3 м. | Хим. состав (%): SiO2 - 68/83; TiO2 - 0/78; Al2O3 - 12.97; Fe2O3 - 4.61; CaO - 1.58; MgO - 1.77; Na2O+K2O - 3.4; SO3 - 0.04. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 2434тыс.м3. | ТКЗ ПермТКЗ, 1993 г. (пр.№11) Паспорт №10П | Разрабатывается.. | ОАО “Уралкалий”. | Сеть автодорог, железная дорога. |
| 16 | 8286 | БИКБАРДИНСКОЕ | 0 - 40 - XXXII Куединский район, на окраине д. Бикбарда, в 12 км В ж.-д. ст. Куеда. Координаты: 56029/ с.ш., 55045/ в.д. | Продуктивная толща сложена бурыми и светло-бурыми су глинками, содержащими органику и представляет собой пластообразную залежь мощностью 3.0-6.5м. | Хим. состав глин (%): SiО2 60.34 - 65.84, Аl2О3 14.05 - 15.85, Fе2О3 5.36 - 7.86, СаО 2.5 - 5.12, МgО 2.14 - 2.42, SО3 0.02 - 0.05. Число пластичности 17 - 24. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 1024 тыс. м3. | Урал ТКЗ (пр. №4, 7.04.70). Б.М.Элькина, 1988. | Резервное. |  |  |
| 17 | 8287 | БИКИТЯТСКОЕ | 0 - 40 - ХIII Карагайский район, в 2 км ЮЗ райцентра. | Элювиальные отложения по песчаникам татарского яруса верхней перми, мощность 5.5. м. | Песок-отощитель для производства глин. |  | Авторские запасы: С2 294 тыс. м3. | В. М. Бабенышев, 1998. |  |  | Тракт Пермь - Кунгур. |
| 18 | 8288 | БИЧУРИНСКОЕ | 0 - 40 - XXVI Бардымский район, недалеко от д. Бичурино, в 13 км ЮЗ райцентра. |  |  |  | Запасы кат. А 16 тыс. м3. | В. Н. Слаутин, 1982. | Разрабатывалось. |  |  |
| 19 | 8289 | БОЛЬНИЧНОЕ | 0 - 40 – XXVI Бардымский район, на южной окраине с.Барда. | Приурочено к аллювиальным отложениям II н/п террасы р.Тулва аQ3. Подуктивная толща сложена глинами мощностью 5.1-6.8м. | Хим. состав (%): SiО2 60.85 - 65.35, Аl2О3 12.54 - 14.56, Fе2О3 6.11 - 6.84, СаО 2.08 - 6.26, МgО 2.29 - 2.43, п.п.п. 5.66 - 8.68. Глины малопластичные. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А 49 тыс. м3. | НТС УТГУ (пр. №26, 21.06.74) Госбаланс, 1998г. | Резервное. |  |  |
| 20 | 8290 | Б.КОЧА | 0 - 40 – I Коми-Пермяцкий автономный округ, Кочевской район, с. Б. Коча. | Глина для производства кирпича. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 21 | 8291 | БОЛЬШАЯ ЯЗОВАЯ | 0 - 40 - XV Район г. Пермь. Координаты: 58004/с.ш., 56022/в.д. | Суглинки прослежены на глубине 12м. Проведены шурфовочные работы в 1946 г. Ленгеолнеруд. | Пригодны для производства кирпича без добавок. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 22 | 8292 | БОРОДУЛИНСКОЕ | 0 - 40 - XIII Верещагинский район, в 5км В ж.-д. cт. Верещагино. Координаты: 58005/с.ш., 54045/ в.д. | Продуктивная толща сложена глинами песчанистыми, средне - и умеренно пластичными. Размеры залежи: 1.9 х 0.2км, средняя мощность 5.86 м, | Хим. состав (%): SiО2 60.1 - 65.7, Аl2О3 13.7 - 16.0, Fе2О3 5.6 - 6.4, СаО 1.9 - 6.2, МgО 1.8 - 2.4, Nа2О 1.3 - 1.8, К2О 1.4 - 1.9, п.п.п. 5.3 - 7.7. Число пластичности 11.5. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 3101 тыс. м3. | Урал ТКЗ (пр. №8, 13.09.74) Паспорт №726. | Резервное. |  | Грунтовая дорога. |
| 23 | 8293 | БУКОРСКОЕ | 0 - 40 - XXV Чайковский район, в 7 км ЮВ райцентра. в 3 км западнее д. Мал. Букор. |  | Песок-отощитель для глин Фокинского месторождения. |  | Балансовые запасы: кат. А+В+С1 374 тыс. м3. | Урал ТКЗ 1989, пр. №17. Госбаланс, 1998. | Подготовлено к освоению. |  |  |
| 24 | 8294 | БЫГЕЛЬСКОЕ | 0 - 40 - III Усольский район, в 12 км ВЮВ ст. Усольское, между деревнями Быгель и Кухтерино. | Приурочено к четвертичным аллювиальным отложениям. Полезная мощность сложена глинами мощностью 5 м. | Глины по гран. составу неоднородны, По хим. составу - однородны. Пригодны для производства кирпича марки "150". |  | Запасы кат. А2 449 тыс. м3 (на 1.01.56 г.). | ТКЗ (пр. №21, 12.04.51) В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 25 | 8295 | "ВАЛЮШИНО" | 0 - 40 - XXII Лысьвенский район, в 0.2 км З д. Валюшино, в 26 км ЮЗ райцентра. | Приурочено к четвертичным глинистым отложениям правобережья р. Шаква. Мощность полезной толщи 1.5 м, вскрыши - 0.7 м. | Глина пригодна для производства кирпича марки "75" - "100" при добавке песка - отощителя 10%. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 26 | 8296 | "ВАНИНО" | Р - 40 - XXXIV Красновишерский район, на правобережье р. Язьва, около д. Ванино. В 40 км ЮВ райцентра. | Продуктивная толща сложена четвертичными глинами. | Глина пригодна для производства кирпича марки "50" - "75". |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабвтывалось. |  |  |
| 27 | 8297 | "ВАРЫ" | 0 - 40 - XIX Больше-Сосновский район, в 15 км южнее райцентра. Координаты: 57032/с.ш., 54034/в.д. |  | Глины пригодны для производства кирпича. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 28 | 8298 | В ГРАНИЦАХ ПОЛЯ ШАХТЫ “39” КАПИТАЛЬНАЯ | 0 - 40 - XVI Территория, подчиненная г. Гремячинск. Координаты: 58034/с.ш., 57050/в.д. |  |  |  | Авторские запасы кат: С1 506 тыс. м3. | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 29 | 8299 | ВБЛИЗИ Г. ДОБРЯНКА | 0 - 40 - XV Добрянский район, в 2-х км С г. Добрянка. | Разведывалось Гипролеспромом. | Глины пригодны для производства кирпича марки "50". |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 30 | 8300 | ВБЛИЗИ Д. БУЛАНОВКА | 0 - 40 - XXXI Коми-Пермяцкий автономный округ, Гайнский район, в 17 км ЮЗ райцентра. | Продуктивная толща сложена четвертичными глинами. Не разведано. | Глина пригодна для производства кирпича печной кладки марки "25" - "50". |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 31 | 8301 | “ВЕЛВА” | 0 - 40 - VII Коми-Пермяцкий автономный округ, Кудымкарский район, юго-запад пос. Ошиб. | Приурочено к четвертичным суглинкам. Мощность вскрыши 0.2 - 0.3 м. | Глины пригодны для производства кирпича марки "25" - "100". |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 32 | 8302 | ВЕРЕЩАГИНСКОЕ | 0 - 40 - XIII Верещагинский район, в 6 км В г. Верещагино. Координаты: 58005/ с.ш., 54047/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными глинами и представляет собой пластообразную залежь мощностью 7.2 м. Мощность вскрышных пород 0.3 м. | Число пластичности 11 - 19.5. Хим. состав (%): SiО2 57.5 - 61.6, ТiО2 0.73 - 0.98, Аl2О3 12.41 - 1.59, К2О 1.75 - 2.10, Nа2О+К2О 3.17 - 3.69, Р2О5 0.12 - 0.13. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 1490 тыс. м3; кат. С2 493 тыс. м3. | ПГО “Уралгеология”, 1990г. Паспорт №943. | Резервное. |  | Ж.д. и автомобильным транспор. |
| 33 | 8303 | ВЕРХ - ИНЬВЕНСКОЕ | 0 - 40 - VII Коми-Пермяцкий автономный округ, Кудымкарский район, около с. Верх-Иньва. | Продуктивная толща сложена глинами и суглинками четвертичного возраста. | Глины и суглинки пригодны для изготовления кирпича. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 34 | 8304 | ВЕРХНЕ - ГАЙВИНСКОЕ | 0 - 40 - XV Добрянский район, в 6.5 км ЮЗ пос. Камский, в 20 км ЮЗ райцентра. Координаты: 58020/ с.ш., 56007/ в.д. | Полезная толща сложена четвертичными глинами. Размер залежи 700х400м, средняя мощность 4 м, мощность вскрыши - 0.3 м. | Хим. состав (%): SiO2 - 66.23; TiO2 - 0.74; Al2O3 - 13.19, Fe2O3 - 5.43, CaO - 3.06; MgO - 1.9; Na2O+K2O - 3.52, SO3 - 0.08. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 943тыс.м3. | ТКЗ Пермгеолкома, 1993 г., пр. №13. Паспорт №11П | Резервное. |  | Сеть автодорог. |
| 35 | 8305 | ВЕРХНЕ - ГУБАХИНСКОЕ | 0 - 40 - X Территория, подчиненная г. Губаха. Координаты: 58054/с.ш., 57036/в.д. | Предварительная разведка в 1936 г. Глины делювиальные темно-коричневые, бурые, пластичные и элювиальные серые. | Хим. состав глины делювиальной (%): SiO2 - 59.34 - 68.54, Al2O3 - 14.47 - 18.87, Fe2O3 - 5.24 - 7.74, TiO2 - 0.45 - 0.95, CaO - 1.19 - 4.33, MgO - 1.78 - 3.05. |  | Запасы кат. C1+C2 800 тыс.т. | Протокол ТКЗ, 1937 г. В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 36 | 8306 | ВЕРХНЕЕ | 0 - 40 - XIII Верещагинский район, в 1 км В ж.-д. ст. Верещагино. Координаты: 58004/ с.ш., 54040/ в.д. | Продуктивная толща сложена аллювиально-делювиальными глинами четвертичного возраста мощностью 9.0-9.5 м. | Хим. состав глин: SiО2 63.17 - 65.20, Аl2О3+ТiО2 13.85 - 14.24, Fе2О3 5.75 - 5.96, СаО 2.47 - 2.64, МgО 1.82 - 2.91, п.п.п. 6.18 - 6.20. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+С1 987 тыс. м3. | Урал ТКЗ (пр. №18, 15 .07.54). Паспорт №582. | Резервное. |  |  |
| 37 | 8307 | ВЕРХНЕ - КАРНАУХОВСКОЕ | 0 - 40 - XXII Березовский район, на окраине д. Карнаухово, в 28 км СВ ж.-д. ст. Кунгур. | Продуктивная толща сложена глинами и представляет собой пластообразную залежь размерами 0.05 х 0.3-0.35км, мощностью 3.5м. | Хим. состав (%): SiО2 60.74 - 66.72, Аl2О3+ТiО2 13.99 - 15.48, Fе2О3 5.95 - 6.61, СаО 0.99 - 4.94, МgО 1.15 - 2.28, SО3 сл - 0.03, п.п.п. 4.25-7.01. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 272 тыс. м3. | НТС ПГРЭ (пр.№58, 26.12.75). Госбаланс 1998г. | Резервное. |  | Грунтовая дорога улучшенного типа. |
| 38 | 8308 | ВЕРХНЕ - МУЛЛИНСКОЕ | 0 - 40 - XI Район г. Пермь. Координаты: 57057/с.ш., 56008/в.д. | Глины четвертичного возраста. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 39 | 8309 | ВЕРХНЕ - ОЗЕРСКОЕ | 0 - 40 - XXXIV Октябрьский район, в 2.5 км СВ ж.-д. ст. Чад. Координаты: 56032/ с.ш., 57014/ в.д. | Продуктивная толща сложена элювиально-делювиальными глинами четвертичного возраста. Размеры залежи 100х350м, мощность 7.0 м. | Хим. состав (%): SiО2 62.82, Аl2О3 13.12, ТiО2 0.88, Fе2О3 5.79, МgО 2.28, СаО 4.27, Nа2О 1.59, К2О 2.14, п.п.п. 6.44, SО3 0.03. Число пластичности 10.0. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 1071 тыс. м3. | НТС ПГРЭ (пр.№52, 30.11.78). Госбаланс, 1998г. | Резервное. |  | Грунтовая дорога. |
| 40 | 8310 | ВЕРХНЯЯ КОСА | 0 - 39 - VI Коми-Пермяцкий автономный округ, Юрлинский район, около пос. Верх.Коса, в 48 км СЗ райцентра. | Месторождение приурочено к четвертичным глинистым отложениям. | Глина пригодна для производства кирпича для кладки печей. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 41 | 8311 | ВЕРХНЯЯ СТАРИЦА | 0 - 40 - XXXI Коми-Пермяцкий автономный округ, Гайнский район, в 18 км В райцентра. | Полезная толща сложена аллювиальными четвертичными глинами мощностью 2 м., мощность вскрыши 1 м. | Глина пригодна для производства кирпича марки "25" - "50" для кладки печей. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 42 | 8312 | ВЕРХ - ЮСЬВИНСКОЕ (ЛОПАТИНСКОЕ) | 0 - 40 - VII Кудымкарский район, в 3 км СВ с. Верх-Юсьва. Координаты: 58051/ с.ш., 54042/ в.д. | Приурочено к делювиальным отложениям Q3-Q4. Размеры залежи 360х220 м, средняя мощность 6 м. | Хим. состав (%): SiО2 63.9, ТiО2 0.8, Аl2О3 14.07, Fе2О3 7.45, СаО 1.06, МgО 2.6, Nа2О+К2О 3.62, SО3 0.03, п.п.п. 5.52. Число пластичности 16.3, объемная масса 1.87 г/см3. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 284 тыс. м3. | Урал ТКЗ, 1984 г. Паспорт №444. | Разрабатываемое. |  | Тракт Пермь - Менделеево - Кудымкар. |
| 43 | 8313 | "ВЕСЕЛЫЙ МЫС" | 0 - 40 - VII Коми-Пермяцкий автономный округ, Кудымкарский район, у пос. Веселый Мыс. |  | Глина пригодна для производства кирпича для кладки печей. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 44 | 8314 | ВИЛЬВЕНСКОЕ | 0 - 40 – III Соликамский район, правобережье р. Кама, около с. Вильва. | Приурочено к четвертичным покровным суглинкам. Мощность полезной толщи 1.5 м, вскрыши - 0.4 м. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 45 | 8315 | “ВОЛОДИН” КАМЕНЬ | 0 - 40 - III Усольский районе, в 3 км СЗ д. Володин Камень. Координаты: 57057/с.ш., 56008/в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными аллювиальными суглинками мощностью до 2м, мощность вскрыши 0.4м. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 46 | 8316 | ВОЛЫНСКОЕ | Р - 40 - XXXIV Красновишерский район, около пос. Волынка. | Обследовалось Гипролеспромом. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 47 | 8317 | ВОРОНОВСКОЕ | 0 - 40 - XV Пермский район, в 6 км на Ю пос. Новые Ляды. Координаты: 58000/ с.ш., 56037/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными глинами мощностью 8.5 м, вскрыша - 0.3 м. Залежь пластообразная размером 1.3х0.6 м. | Хим. состав (%): SiO2 - 66.5; Al2O3 - 13.91; Fe2O3 - 5.48; CaO - 2.1; MgO - 1.91; Na2O - 1.51; K2O - 1.9; SO3 - 0.05. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 2948 тыс. м3; кат. С2 2471 тыс. м3. | ПермТКЗ 1993,пр. №7. Паспорт №8П. | Разрабатываемое. | ООО Кирпичный завод. | Сеть автодорог. |
| 48 | 8318 | ВОРОШИЛОВСКОЕ | 0 - 40 - XXI Кунгурский район, в 4 км В пос. Серга, в 36 км С райцентра. | Полезная толща сложена четвертичными глинами и суглинками, мощность 4.5-5. 0 м, мощность вскрыши 0.5 м. | Глины пригодны для изготовления кирпича марки "75" для кладки печей. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 49 | 8319 | ВСЕВОЛОДО - ВИЛЬВЕНСКОЕ | 0 - 40 - X Территория, подчиненная г. Александровск, северная окраина пос. Всеволодо-Вильва. Координаты: 59014/ с.ш., 57026/ в.д. | Приурочено к аллювиально-делювиальным глинам II н/п террасы р. Вильва. Размеры залежи 0.3-0.9х 1.1км, средняя мощность 8.9 м. | Хим. Состав бурых глин (%): SiО2 66.0 - 69.51, Аl2О3 14.22 - 16.93, Fе2О3 4.93 - 5.8, СаО 1.19 - 3.87, МgО 1.92 - 2.98, SО3 0.34, п.п.п. 4.25 - 5.96. 0.21, п.п.п. 4.14 - 6.31. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 5993 тыс. м3. | ВКЗ (пр. №8980 от 24.05.54) Паспорт №568. | Резервное. |  |  |
| 50 | 8320 | ВСЕВОЛОДО - ВИЛЬВЕНСКОЕ (Ивакинский участок) | 0 - 40 - X Территория, подчиненная г. Александровск, в 3.5 км СЗ ж.-д. ст. Всеволодо-Вильва. Координаты: 59015/ с.ш., 57025/ в.д. | Продуктивная толща сложена делювиальными и аллювиальными глинами Q2 – Q3. Залежь пластообразная, размеры 1.4 х 0.2-0.4км, мощность средняя 6.5 м. | Хим. состав (%): SiО2 61.9 - 71.8, ТiО2 0.711 - 0.89, Аl2О3 12.5 - 14.3, Fе2О3 3.04 - 7.5, СаО 1.44 - 3.39, МgО 0.8 - 2.22, Nа2О+К2О 3.08 - 3.92, SО3 0.02 - 0.36, п.п.п. 3.47 - 8.68. Число пластичности 14.5. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 3057 тыс. м3; кат. С2 522 тыс. м3; забалансовые запасы - 2264 тыс. м3. | УралТКЗ (пр. №20 , 1990 г.). Паспорт №954. | Резервное. |  | Автотранспорт. |
| 51 | 8321 | ВСЕСВЯТСКОЕ | 0 - 40 - XVII Чусовской район, в 6 км В пос. Скальный, в 1.5 км ЮЗ ж.-д. ст. Всесвятская. Координаты: 58021/ с.ш., 58004/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными аллювиальными глинами мощностью 4.5 - 7.0 м. | Хим. состав глин (%): SiО2 67.8 - 69.9, Аl2О3+ТiО2 114.76 - 15.68, Fе2О3 5.14 - 5.77, СаО 1.35 - 1.85, МgО 1.26 - 1.74, п.п.п. 4.01 - 4.44. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 963 тыс. м3; кат. С2 - 1672 тыс. м3. | УралТКЗ (пр.№61, 28.12.53) Паспорт №732. | Резервное. |  | Сеть автодорог. |
| 52 | 8322 | ГАЙВИНСКОЕ | 0 - 40 - XV Район г. Пермь, у пос. Усть-Гайва, в 10 км С г. Пермь. | Полезная толща сложена четвертичными аллювиальными глинами мощностью 7 м, мощность вскрыши 1.7 м. | Глина жирная. Пригодна для производства кирпича при добавке отощителя до 20%. | Грунтовые воды встречены на глубине 3.5 м. | Авторские запасы кат. А2 429.7 тыс. м3. | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 53 | 8323 | ГАЙНСКОЕ | Р - 40 - XXXI Коми-Пермяцкий автономный округ Гайнский район, у пос. Гайны. | Приурочено к четвертичным аллювиальным отложениям правобережья р. Кама. Мощность глин более 5 м. | Глины пригодны для строительного кирпича. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 54 | 8324 | ГАРЕВАЯ | 0 - 40 - XX Нытвенский район, у д. Н. Гаревая, в 3 км З райцентра. | Полезная толща сложена глинами. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 55 | 8325 | ГЛАДКОВСКОЕ | 0 - 40 - XIX Большесосновский район, в 2.5 км С райцентра. Координаты: 57041/ с.ш., 54035/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными аллювиальными глинами и представляет собой пластообразную залежь мощностью 0.9 - 5.7 м. | Хим. состав (%): SiО2 59.79 - 63.95, Аl2О3+ТiО2 13.04 - 14.96, Fе2О3 5.34 - 5.89, СаО 5.01 - 5.66, МgО 2.25 - 2.73, п.п.п. 0.92 - 7.98. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 406 тыс. м3. | УралТКЗ (пр..№9 от 12.03.56) Госбаланс, 1998г. | Резервное. |  |  |
| 56 | 8326 | ГОНДЫРЕВСКОЕ | 0 - 40 - XXXII Куединский район, в 20 км З ж.-д. ст. Куеда, в 1.5 км Ю с. Большой Гондыр. | Продуктивная толща сложена делювиальными четвертичными плотными, вязкими глинами. Размеры залежи: 0.6 х 0.3км, мощность 5.5м. | Хим. состав (%): SiО2 65.02, ТiО2 0.86, Аl2О3 13.69, СаО 2.14, Nа2О 1.52, К2О 2.14, Fе2О3 7.82, SО3 0.12, п.п.п. 4.8. Число пластичности 15.6. | Разработка месторождения открытым способом. | Авторские запасы кат. А+В+С1 289 тыс. м3; С2 - 889 тыс. м3. | НТС ПГРЭ (пр.№7 12.02.83) Б. М. Элькина, 1988. |  |  | Железная дорога, тракт. |
| 57 | 8327 | "ГОРКИ" | 0-40 - II Коми-Пермяцкий автономный округ, Косинский район, у пос. Горки, в 15 км ЮВ райцентра. | Полезная толща сложена cовременными аллювиальными глинами мощностью 1.5-2 м. Мощность вскрыши 0.3-0.4 м. | Глины пригодны для производства кирпича марки "25" - "50". | Грунтовые воды на глубине 1 м. | Проявление. | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 58 | 8328 | ГОРШКОВА ДЕРЕВНЯ | 0 - 40 - XXVII Уинский район, в 5 км СЗ с. Уинское. Координаты: 56056/с.ш., 56033/в.д. | Полезная толща сложена четвертичными глинами и суглинками. | Глины пригодны для производства кирпича. |  | Проявление. | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 59 | 8329 | ГРЕМЯЧИНСКОЕ | 0 - 40 - XVI Территория, подчиненная г. Гремячинск, в 2 км СЗ г. Гремячинск. Координаты: 58034/с.ш., 57049/в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными элювиально-делювиальными глинами, средняя мощность 2.45 м; мощность вскрыши 0.3 м. | Глины однородные, высокопластичные, пригодны для производства кирпича марки "125". | Гидрогеологические условия благоприятны. | Запасы кат. А2 425 тыс. м3; кат. С1 132 тыс. м3. | ТКЗ (пр. №60 от 25.12.53) Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 60 | 8330 | ГРИГОРОВСКОЕ | 0 - 40 - III Соликамский район, в 11 км СЗ ж.-д. ст. и пристани Соликамск. Координаты: 59041/ с.ш., 56035/ в.д. | Продуктивная толща сложена серыми глинами. Мощность полезной толщи 1.0 - 8.0 м, средняя 3.0 м. Площадь место рождения 0.72 га. | Хим. состав (%): SiО2 69.26 - 70.67, Аl2О3 12.84 - 13.62, Fе2О3 5.34 - 5.58, МgО 11.63 - 1.81, К2О+Nа2О 2.75 - 3.53, п.п.п. 3.55 - 4.55. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 945 тыс. м3. | УралТКЗ (пр. №14 6.03.51). Госбаланс, 1998. | Резервное. |  | Ж.-.д. Соликамск - Пермь. |
| 61 | 8331 | ГРИГОРОВСКОЕ (Кочевское) | 0 - 40 - I Кочевский район, в 13 км С с. Кочево, в 19 км Ю с. Юксеево. Координаты: 59042/ с.ш., 54021/ в.д. | Продуктивная толща сложена озерно-ледниковыми глинами Q2.Размеры залежи: 0.6х 0.5км, cредняя мощность 9.5м. | Хим. состав (%): SiО2 58.72 - 72.74, ТiО2 0.81 - 1.02, Аl2О3 10.87 - 13.43, Fе2О3 4.58 - 5.36, СаО 1.1 - 7.68, МgО 0.82 - 2.10, К2О 1.60 - 2.28, Nа2О 1.04 - 1.41, п.п.п. 3.10 - 9.73. Число пластичности 10 - 14.3. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 2812 тыс. м3; кат. С2 - 610 тыс. м3. | УралТКЗ (пр. №13 28.09.70), паспорт №677. | Разрабатываемое. |  | Тракт Менделеево - Гайны. |
| 62 | 8332 | ГРИГОРЬЕВСКОЕ | 0 - 40 - XIV Нытвенский район, около с. Григорьевское, в 30 км С райцентра. | Полезная толща сложена глиной мощность 3 м. |  |  | Авторские запасы 34.5 тыс.м3. | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 63 | 8333 | ГУБАХИНСКОЕ | 0 - 40 - X Территория, подчиненная г. Губаха, в 3 км ЮВ г. Губаха. Координаты: 58051/с.ш., 57036/в.д. | Продуктивная толща сложена глинами, образуют залежь сложной формы. Мощность полезной толщи до 4.2 м. Разведано в 1947 - 48 гг. Геолстромтрестом. | Глины пригодны для изготовления кирпича марки "150" и черепицы при добавлении отощителя 15%. |  | Запасы кат. В+С1 121 тыс. м3. | ТКЗ (пр. №144 24.12.48) В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 64 | 8334 | ГУСЕВСКОЕ | 0 - 40 - XV Пермский район, в 6 км СЗ ж.-д. ст. Ляды. Координаты: 56005/ с.ш., 56036/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными аллювиально-делювиальными глинами. Залежь пластообразная, размеры 800 х 250 м. | Хим. состав (%): SiО2 60.29 - 68.88, ТiО2 0.73 - 0.87, Аl2О3 12.80 - 14.37, Fе2О3 4.84 - 6.52, СаО 1.04 - 5.42, МgО 1.30 - 2.74, К2О 1.56 - 1.96, Nа2О 1.43 - 1.70, п.п.п. 4.39 - 7.67. Число пластичности 9.08 - 18.19. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 2867 тыс. м3. | УралТКЗ (пр. №3 30.03.70) , паспорт №540. | Разрабатываемое. | ЗАО Пермстрой. | Ж.д. ветка и автодорога. |
| 65 | 8335 | ДЕРЕВНЯ ЧУРОЧНАЯ | Р - 40 - XXXIV Красновишерский район, около дер. Чурочная, в 22 км В райцентра. | Приурочено к четвертичным суглинкам. | Суглинки пригодны для производства кирпича. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 66 | 8336 | ДОБРЯНСКОЕ | 0 - 40 - XV Добрянский район, на северной окраине г. Добрянка. Координаты: 58028/с.ш., 56026/в.д. | Продуктивная толща сложена cовременными аллювиальными глинами мощностью до 9 м. Мощность вскрыши 0.1-0.3 м. | Глина пригодна для производства кирпича марок "75" - "100". |  | Запасы на 1.01.57 г. кат. А2 630.7 тыс. м3. | ТКЗ (пр. №10 от 26.03.52) В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 67 | 8337 | ДОЕГСКОЕ | 0 - 40 - VIII Коми-Пермяцкий автономный округ Юсьвинский район, с. Доег. | Продуктивная толща сложена четвертичными делювиальными образованиями левобережья р. Доег . |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разраабатывалось |  |  |
| 68 | 8338 | ДУБЛЕНОВО | 0 - 40 - VIII Коми-Пермяцкий автономный округ, Юсьвинск район, у д. Дубленово. | Геоморфологически приурочено к левобережью р. Иньва. | Глина пригодна для производства кирпича. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 69 | 8339 | ЕВГИНСКОЕ | 0 - 40 - VII Коми-Пермяцкий автономный округ, Кудымкарский район, у с. Егва | Приурочено к четвертичным отложениям левобережья р. Егва. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 70 | 8340 | ЕВЕРЗИКОВСКОЕ | 0 - 40 - XVI Лысьвенский район, в 6.5 км СВ ж.-д. ст. Лысьва. Координаты: 58009/ с.ш., 57051/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными песками (песок-отощитель для кирпичного производства). Размеры залежи 240х175 м, средняя мощность 3 м. | Мин. состав песка (%): кремни 25.7 - 31.5; кварц 10.1 - 10.5; кварциты 3.1 - 4.9; карбонаты 9.2 - 14.1; магматические породы 40.1 - 47.3. Содержание глинистых частиц 30.5%. Модуль крупности 0.99. | Разработка открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 206 тыс.м3. | ТКЗ Пермгеолкома, 1993 г., пр. №12. Паспорт №15П | Резервное. |  | Автотранспорт. |
| 71 | 8341 | ЕЛОВСКОЕ | 0 - 40 - XXV Еловский район, в 1 км Ю пристани Елово. | Продуктивная толща сложена аллювиальными четвертичными глинами. Размеры залежи 0.4 х 0.11км, мощностью 7.5м. | Хим. состав (%): SiО2 65.4, Аl2О3 11.4, ТiО2 0.6, Fе2О3 4.9, МgО 2.3, СаО 4.6, Nа2О 1.3, К2О 2.0, п.п.п. 6.7, SО3 0.03. Число пластичности 8. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 128 тыс. м3; кат. С2 - 181 тыс. м3. | НТС П КГРЭ (пр. №69 28.12.77) Госбаланс, 1998. | Резервное. |  | Грунтовая дорога. |
| 72 | 8342 | ЕЛПАЧИХИНСКОЕ | 0 - 40 - XXVI Бардымский район, недалеко пос. Елпачиха, в 20 км СЗ райцентра. |  |  |  | Авторские запасы кат. А 50 тыс.м3. | В. Н. Славутин, 1982. |  |  |  |
| 73 | 8343 | ЕРЕМИНСКОЕ | 0 - 40 - VIII Ильинский район, у д. Ерема, в 25 км С райцентра. | Приурочено к четвертичным образованиям правобережья р. Чермоз. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 74 | 8344 | ЕРМИЕВСКОЕ | 0 - 40 - XVI Чернушинский район, в 22 км СЗ г. Чернушка. Координаты: 56040/с.ш., 55054/в.д. | Продуктивная толща сложена глиной элювиально-делювиального генезиса. Мощность глин - 2 м. | Глины пригодны для производства кирпича и черепицы. |  | Запасы кат. А2 11.5 тыс. м3. | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 75 | 8345 | ЕФИМОВСКОЕ | 0 - 40 - XXVII Уинский район, в 1.5 км З районного центра с. Уинское. Координаты: 56058/ с.ш., 56034/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными элювиально-делювиальными глинами и представляет собой пластообразную залежь размером 200х250 м. | Хим. состав (%): SiО2 60.68, Аl2О3 14.44, Fе2О3 6.14, СаО 4.3, МgО 2.8, Nа2О 1.98, К2О 1.86, п.п.п. 6.56, SО3 0.07. Число пластичности 11.6 - 16.3. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 105 тыс. м3. | НТС П ГРЭ (пр. №56, 26.12.75) Госбаланс,1998. | Резервное. |  | Грунтовая дорога. |
| 76 | 8346 | ЗАБРОДОВКА | 0 - 40 - XXVII Уинский район, около д. Забродовка, в 8 км З райцентра. Координаты: 56053/с.ш., 56026/в.д. |  | Глины пригодны для изготовления кирпича. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 77 | 8347 | ЗАКАМСКОЕ | 0 - 40 - XX Кировский район г. Пермь, юго-западный участок. | Полезная толща сложена глинами и суглинками мощностью до 2.5 м. Детальные работы проведены в 1945 г. Молотовским Мелководстроем. | Глины среднепластичные, температура обжига 950-10000. Пригодны для кирпича марки "75" - "125". |  | Авторские запасы на 1.01.45 г. 182.5 тыс. м3. | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 78 | 8348 | ЗАРУБИНСКОЕ | 0 - 40 - XX Кунгурский район, в 16.5 км СЗ ж.-д. ст. Кунгур. Координаты: 57035/ с.ш., 56050/ в.д. | Продуктивная толща сложена делювиальными глинами Q2-Q3. средне- Размеры залежи 535 х 225 м, мощность средняя 5.8 м. | Хим. состав глин (%): SiО2 64.23, ТiО2 0.76, Аl2О3 114.07, Fе2О3 6.24, МgО 2.84, Nа2О+К2О 3.78, SО3 0.04. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 390 тыс. м3; кат. С2 231тыс.м3. | УралТКЗ 1984 г. Паспорт №361. | Резервное. |  | Гравийная дорога. |
| 79 | 8349 | ЗЫРЯНОВСКОЕ | 0 - 40 - I Коми-Пермяцкий автономный округ, Кочевский район, в 10 км СЗ райцентра. Координаты: 59041/с.ш., 54015/. |  | Глины пригодны для производства кирпича и гончарной посуды. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 80 | 8350 | ЗЮКАЙСКОЕ | 0 - 40 - XIII Верещагинский район, в 1.5 км СЗ пос. Зюкайка. Координаты: 58014/ с.ш., 54041/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными глинами. Размеры залежи 800 х 400 м, средняя мощность 7.2 м. Мощность вскрыши 0.2 м. | Хим. состав глин (%): SiO2 - 67.03, TiO2 - 0.74, Al2O3 - 12.25, Fe2O3 - 5.13, CaO - 3.13, MgO - 1.75, Na2O - 1.62, K2O - 1.84, P2O5 - 0.12. | Отработка открытым способом с помощью экскаватора. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 1345тыс.м3; кат. С2 - 760. | НТС ПГРЭ 1991 г. Паспорт №963. | Резервное. |  | Сеть автодорог, железная дорога. |
| 81 | 8351 | ИВАНОВСКОЕ | 0 - 40 - VII Карагайский район, в 6 км СЗ с. Нердва. Координаты: 58044/ с.ш., 55003/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными делювиальными глинами. Площадь разведанного месторождения 0.38 км2. Cредняя мошность глин 2.8м. | Гран. состав (%): фракция 1.0 мм 1.2; 1.0 - 0.5 мм 19.5; 0.5 - 0.25 мм 21.5; < 0.25 мм 27.8. Число пластичности 9. | Условия благоприятны для разработки открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 123 тыс. м3. | НТС ПГРТ (пр. №61 22.12.60) Паспорт №665. | Резервное. |  | Грунтовая дорога. |
| 82 | 8352 | ИЛЬИНСКОЕ | 0 - 40 - XIV Ильинский район, восточная окраина пос. Ильинское, правобережье р. Обва. |  | Глины пригодны для производства кирпича и гончарных изделий. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 83 | 8353 | ИРЕНСКОЕ | 0 - 40 - XXI Кунгурский район, в 1 км ЮЗ разъезда Иренский. Координаты: 57027/ с.ш., 56053/ в.д. | Приурочено к делювиальным глинам четвертичного возраста. Средняя мощность 10.3 м. | Хим. состав (%): SiО2 59.86 - 62.26, ТiО2 0.77 - 0.88, Аl2О3 12.54 - 13.68, Fе2О3 5.34 - 5.82, СаО 4.32 - 6.62, МgО 2.13 - 2.39, К2О 1.6 - 1.86, Nа2О 1.65 - 1.98, п.п.п. 6.72 - 8.38. Число пластичности 10.7. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 1364 тыс. м3. | УралТКЗ (пр. №16 24.12.70). Паспорт №724. | Резервное. |  | Шоссе Пермь - Кунгур. |
| 84 | 8354 | КАЛАПОВА ГОРА | 0 - 40 - XVI Чусовской район, в 5 км З ж.-д. ст. Чусовская. Координаты: 58017/с.ш., 57045/в.д. |  | Глины пригодны для изготовления кирпича. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 85 | 8355 | КАЛИНИНСКОЕ | 0 - 40 - XXVII Кунгурский район, в 40 км З ЮЗ ж.-д. ст. Кунгур, в 2 км ЮВ с. Калинино. Координаты: 57020/ с.ш., 56021/ в.д. | Залежь размером 755х45-500 м, мощностью 10.4м сложена четвертичными элювиально-делювиальными глинами. | Хим. состав (%): SiО2 62.65 - 63.63, ТiО2 0.76 - 0.87, Аl2О3 15.02 - 16.08, Fе2О3 6.64 - 8.54, СаО 1.68 - 1.77, МgО 1.95 - 3.43, К2О 1.88 - 1.94, Nа2О 1.46 - 2.45, SО3 0.03 - 0.15, п.п.п. 3.53 - 5.94. Число пластичности 14-18. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 1037 тыс. м3, кат. С2 1980 тыс. м3. | УралТКЗ (пр. №15 26.12.73) Паспорт №562. | Резервное. |  | Грунтовая дорога. |
| 86 | 8356 | КАЛИНКИНСКОЕ | 0 - 40 - III Усольский районе, в 10 км СЗ порта Услье, у западной окраины д. Калинкино. Координаты: 59030/с.ш., 56034/ в.д. | Продуктивная толща сложена озерно-ледниковыми глинами четвертичного возраста. Размеры залежи 1.6 х 0.35км, средняя мощность 10м. | Хим. состав (%): SiО2 70.67 - 74.06, ТiО2 0.72 - 0.93, Аl2О3 10.64 - 12.06, Fе2О3 4.50 - 5.17, СаО 1.10 - 1.66, МgО 1.22 - 1.54, К2О 1.96 - 2.13, Nа2О 1.55 - 1.67, п.п.п. 3.09 - 2.91, SО3 0.03 - 0.06. Число пластичности 11.9-16. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 4544 тыс. м3. | УралТКЗ (пр. №10 25.09.70) Паспорт №736. | Резервное. |  | Грунтовая дорога. |
| 87 | 8357 | КАЛИНСКОЕ (Чусовское) | 0 - 40 - XVI Чусовской район, в 14 км около ж.-д. ст. Калино. Координаты: 58015/ с.ш., 57035/ в.д. | Продуктивная толща сложена аллювмальными глинами аQ3. Залежь состоит из 2х участков: 1ый - на правом берегу р. Новиковка, 2ой - на левом берегу. | Хим. состав (%): SiО2 60.30 - 67.70, Аl2О3 16.5 - 21.8, Fе2О3 3.5 - 4.8, СаО 2.8 - 2.9, МgО 1.20 - 1.90, SО3 0.04 - 0.30, п.п.п. 4.16 - 5.20. Число пластичности 9-21. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 2186 тыс. м3. | УралТКЗ (пр.№2 28.01.60) Паспорт №543. | Резервное. |  | Грунтовая дорога. |
| 88 | 8358 | КАМЕНСКОЕ | 0 - 40 - XX Пермский район, в 2 км В пос. Гамово. Координаты: 57052/ с.ш., 56000/в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными бурыми глинами. Размеры залежи 1.6х 0.7 км, средняя мощность 6 м, мощность вскрыши - 05 м. | Хим. состав (%): SiO2 - 63.5, TiO2 - 0.81, Al2O3 - 13.4, Fe2O3 - 4.98, CaO - 3.82, MgO - 2.19, Na2O - 1.64, K2O - 1.95, SO3 - 0.05. | Разработка открытым способом с помощью экскаватора. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 5996 тыс.м3; кат. С2 - 1595. | ПермТКЗ, 1996г пр.№39. Паспорт №964. | Разрабатываемое. | ООО “Кирпичный з-д на Закаменной.” | Вывоз сырья автотранспортом. |
| 89 | 8359 | КАНАБЕКИ | 0 - 40 - XXII Березовский район, у. д. Канабеки, в 20 км СЗ райцентра. Координаты: 57047/с.ш.. 57017/в.д. | Приурочено к правобережью р. Шаква. Полезная толща сложена четвертичными глинами. | Глина пригодна для производства строительного кирпича. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 90 | 8360 | КАРАГАЙСКОЕ (САВИНЯТСКОЕ) | 0 - 40 - XIII Карагайский район, восточная окраина с. Карагай. | Приурочено к четвертичным элювиально-делювиальным образованиям правобережья р. Обва. Мощность отложений 6.4 м. | Глины пригодны для производства кирпича марки “100”. |  | Запасы списаны с баланса, в связи с попаданием в черту застройки с. Карагай. | В. М. Бабенышев, 1998. | Консервация. |  |  |
| 91 | 8361 | КАРМАНОВСКОЕ | 0 - 40 - XXVII Бардымский район, у д. Кармановка, в 32 км ЮВ райцентра. | Приурочено к четвертичным образованиям левобережья р. Чапчельда (левый приток р. Тулва). | Глины пригодны для производства строительного кирпича. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 92 | 8362 | КАРЬИНСКОЕ | 0 - 40 - XXI Пермский район, в 35 км ЮВ г. Пермь. Координаты: 57052/с.ш., 56040/в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными глинами мощностью 3.4 м. Мощность вскрыши 0.1 - 5 м. Разведано в 1952г. Молотовской экспедицией УГУ. | Глины по хим. составу однородные, малопластичные. Пригодны для производства кирпича марок "100" - "125". |  | Запасы кат. А2 209 тыс. м3, кат. В 24 тыс. м3. | ТКЗ (пр. №9 от 20.03.53) В. П. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 93 | 8363 | КАСИБСКОЕ | 0 - 40 - III Соликамский район, в 25 км СЗ пайцентра. Координаты: 59041/с.ш., 56020/в.д. | Геологосъемочные работы масштаба 1: 200000 в 1930 г. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 94 | 8364 | КАШИРИНСКОЕ | 0 - 40 - XXI Кунгурский район, в 16 км СЗ ж.-д. ст. Кунгур. Координаты: 57034/ с.ш., 56050/ в.д. | Продуктивная толща сложена делювиальными р/з песками Q2-Q3. Размеры залежи 185х 90м, средняя мощность 5.8м. | При составе шихты: 80% глин и 20% песка при температуре обжига 9000С получены образцы морозостойкого строительного кирпича марки “100”. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В - 77 тыс. м3. | УралТКЗ 1984 г. Паспорт №362. | Резервное. |  | Гравийная дорога. |
| 95 | 8365 | КЕЛИЧЕВСКОЕ | 0 - 40 - I Юрлинский район, в 24 км СЗ с. Юрла, на южной окраине д. Келич. Координаты: 59026/ с.ш., 54009/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными ледниковыми глинами пластичными, жирными и песчанистыми. Размеры залежи 600х230 м. | Хим. состав (%): SiО2 69.53 - 71.74, Аl2О3+ТiО2 11.37 - 14.66, Fе2О3 5.19 - 6.58, СаО 1.24 - 1.62, МgО 1.58 - 1.76, п.п.п.+СО2 3.73 - 4.0. Число пластичности 12-15. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В - 418 тыс. м3. | УралТКЗ (пр. №31 28.07.55)Паспорт №531. | Резервное. |  | Тракт с. Юрла - г. Кудымкар - ст. Менделеево. |
| 96 | 8366 | КЕРОССКОЕ | Р - 39 - XXXV Коми-Пермяцкий автономный округ, Гайнский район, у пос. Керос, в 95 км райцентра. | Приурочено к четвертичным образованиям левобережья р. Веслянка. | Глины пригодны для производства кирпича для кладки печей. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 97 | 8367 | КИЗЕЛОВСКОЕ I | 0 - 40 - X Территория, подчиненная г. Кизел, в 1 км севернее г. Кизел. Координаты: 59004/с.ш., 57041/в.д. | Продуктивная толща сложена делювиальными глинами, мощность до 16 м. Мощность вскрыши 0.6 м. | Глины пластичные, высокой механической прочности и морозоустойчивости. |  | Запасы кат. В+С1 2609 тыс. м3. | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 98 | 8368 | КИЗЕЛОВСКОЕ II | 0 - 40 - X В северной части г. Кизел, у пруда. Координаты: 59003/с.ш.. 56020/в.д. | Разведано Кизеловской ГРП. |  |  | Авторские запасы на 1.01.56 г. кат. А2 1318 тыс. м3, кат. В 1221 тыс. м3. | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 99 | 8369 | КИЗЬВИНСКОЕ | 0 - 40 - XIII Сивинский район, в 12 км СВ райцентра. | Четвертичные элювиально-делювиальные отложения. Мощность 5.0 м. | Глины пригодны для изготовления кирпича марки “100”-“125”. |  | Авторские запасы кат. С2 558 тыс. м3. | В. М. Бабенышев, 1998 г. |  |  | Дорога с асфальтовым покрытием. |
| 100 | 8370 | КИСЕЛЕВСКОЕ I | 0 - 40 - XXVIII Суксунский район, около д. Киселево, в 2 км Ю с. Суксун. Координаты: 57007/с.ш., 57021/в.д. |  | Глины пригодны для производства кирпича. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 101 | 8371 | КИСЕЛЕВСКОЕ II | 0 - 40 - XXI Кунгурский район, в 10 км ЮЗ г. Кунгур. Около д. Кисели | Полезная толща сложена четвертичными элювиально-делювиальными глинами мощностью 6 м. Мощность вскрыши - 0.5 м. | Глины пригодны для изготовления кирпича марки "100" с добавкой отощителя до 10%. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 102 | 8372 | КИСЛОТНОЕ | 0 - 40 – XV Г. Пермь, около ж.-д. ст. Кислотный. Координаты: 58005/с.ш., 56022/в.д. | Глины керамические. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 103 | 8373 | КИШЕРТСКОЕ | 0 - 40 - XXII Кишертский район, в 0.5 км Ю ж.-д. ст. Кишерть. | Полезная толща сложена четвертичными глинами мощностью 6 м. Мощность вскрыши до 10м. Известно с 1940 г. | Глины пригодны для производства кирпича марки “100” - “125”. |  | Балансовые запасы кат. А+В+С1 3996 тыс.м3. | ПермТКЗ, 1992 г, пр. №4. Госбаланс. | Резервное. |  |  |
| 104 | 8374 | КИШЕРТСКОЕ II | 0 - 40 - XXII Кишертский район, в 0.5 км Ю ж.-д. ст. Кишерть. Координаты: 57021/ с.ш., 57015/ в.д. | Приурочено к аллювиально-делювиальным отложениям четвертичного возраста. Размеры залежи 1.19-1.39 x 0.39-1.06км, мощость 2.1-21.6м. | Хим. состав глин (%): SiО2 61.48 - 66.9, Аl2О3+ТiО2 9.4 - 17.9, Fе2О3 5.29 - 110.1, FеО 0.43 - 1.19, СаО 1.119 - 4.17, МgО 0.83 - 2.58, SО3 сл. - 0.41, СО2 0.05 - 0.99, п.п.п. 5.08 - 6.5. Число пластичности 11-15.9. Глины пригодны для производства дренажных труб. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 8261 тыс. м3. | УралТКЗ (пр.№6 22.06.76) Паспорт 875. | Резервное. |  | Грунтовая дорога улучшенного типа. |
| 105 | 8375 | КЛЕНОВСКОЕ | 0 - 40 - XXIII Кишертский район, в 5 км С райцентра. Координаты: 57024/с.ш., 57014/в.д. | Охвачено геол.съемкой масштаба 1: 200000 в 1939 г. Н.В. Кругловым. | Глины пригодны для производства кирпича. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 106 | 8376 | КЛЮЧЕВСКОЕ | 0 - 40 - XV Добрянский район, на юго-восточной окраине д. Ключи, в 12 км С пристани Полазна. | Продуктивная толща сложена четвертичными делювиальными глинами и представляет собой пластообразную залежь мощностью 3.0 - 3.5 м, размером 400х100 м. | Хим. состав (%): SiО2 68.36, ТiО2 0.86, Аl2О3 14.3, Fе2О3 6.3, МgО 1.78, СаО 0.92, Nа2О 1.39, К2О 0.17, SО3 0.04. Число пластичности 10.6-14.8. | Разработка месторождения открытым способом. | Авторские запасы кат. С2 75тыс м3. | НТС ПГРЭ (пр.№38 10.11.82) Б. М. Элькина, 1988. |  |  | Автодорога Полазна - Добрянка. |
| 107 | 8377 | "КОБЫЛЬЯ ГОРКА" | 0 - 40 - XX Оханский район, у западной окраины пос. Юго-Камский, в 10 км З райцентра. | Полезная толща сложена четвертичными глинами мощностью 2.5-5 м. Мощность вскрыши 0.5 м. | Глины пригодны для производства строительного кирпича. |  |  | В.П.Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 108 | 8378 | КОЗЛОВСКОЕ | 0 - 40 - XXV Осинский район, в 5 км ЮВ порта Оса, около д. Козлово. Координаты: 57015/ с.ш., 55025/ в.д. | Продуктивная толща сложена аддювиальными глинами аQ2. Размеры залежи 0.68х 0.64км, cредняя мощность 12.5м. Подошва - гравийно-галечный материал. | Хим. состав (%): SiО2 57.82 - 62.12, ТiО2 0.65 - 0.80, Аl2О3 12.07 - 14.28, СаО 3.42 - 6.63, МgО 2.34 - 3.37, К2О 1.46 - 1.80, Nа2О 1.47 - 1.87, SО3 0.01 - 0.05, п.п.п. 6.46 - 9.37. Число пластичности 10.62 - 16.02. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 5854 тыс. м3. | УралТКЗ (пр. №14 19.12.69) Паспорт №723. | Резервное. |  | Тракт Оса - Пермь. |
| 109 | 8379 | КОЗЛОВСКОЕ I | 0 - 40 - XX Нытвенский район, южная окраина г. Нытва. | Площадь залежи 18 га, мощность глин 3 м, вскрыши - 0.3 м. | Глина без добавки пригодна для изготовления кирпича. |  | Авторские запасы ~2 млн.м3. | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 110 | 8380 | КОЗЛОВСКОЕ II | 0 - 40 - XXVII Уинский район, в 2.5 км Ю д. Козловка, в 2.5 км южнее с. Уинское. |  | Глины пригодны для производства кирпича. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 111 | 8381 | КОКОРИНСКОЕ | 0 - 40 - VIII Кудымкарский район, в 25 км ЮЗ г. Кудымкар, в 0.5 км ЮЗ д. Кокорино. Координаты: 58051/ с.ш., 54016/ в.д. | Приурочено к делювиальным глинам четвертичного возраста. Размеры залежи 0.2х 0.4км, средняя мощность 5.6м. | Хим. состав (%): SiО2 63.64 - 64.65, ТiО2 0.70 - 0.85, Аl2О3 3.62 - 4.09, Fе2О3 6.0 - 6.1, СаО 3.43 - 2.18, МgО 2.21 - 2.27, К2О 1.78, Nа2О 1.39 - 1.50, SО3 0.04 - 0.05, п.п.п. 5.88 - 6.57. Число пластичности 8.6 - 10.5. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы А+В+С1 - 309 тыс. м3, в т.ч. А+В - 171 тыс. м3, С2 - 163 тыс. м3. | НТС ПГРЭ (пр. №88 29.12.71) Паспорт №593. | Резервное. |  | В 50 м проходит грунтовая дорога. |
| 112 | 8382 | КОМАРИХИНСКОЕ | 0 - 40 - XVI Чусовской район, в 1.5 км ЮЗ ж.-д. ст. Комарихинская. Координаты: 58005/ с.ш., 57006/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными элювиально-делювиальными глинами и суглинками. Размеры залежи 620 х 210 - 350 м, cредняя мощность 4.5м. | Хим. состав (%): SiО2 67.08 - 69.14, Аl2О3 13.10 - 15.17, Fе2О3 4.71 - 6.8, СаО 1.1 - 3.14, ТiО2 0.52 - 0.7, МgО 1.63 - 2.11, SО3 сл. - 0.08, п.п.п. 4.62 - 6.21. Число пластичности 9.8 - 14.8. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 6800 тыс. м3. | ВКЗ (пр. № 8970 19.05.54); Урал ТКЗ (пр. №25 7.06.56) Паспорт №662. | Резервное. |  | Связано со ст. Комарихинской грунтовой дорогой. |
| 113 | 8383 | КОМАРОВСКОЕ | 0 - 40 - XXVI Осинский район, восточнее пос. Комарово, в 12 км В с. Оса. | Полезная толща сложена четвертичными глинами правобережья р. Пязьма. | Глины пригодны для производства кирпича. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 114 | 8384 | "КОНЕЦ БОР" | 0 - 40 - XIV Пермский район, З пос. Конец Бор, в 35 км З г. Пермь. | Приурочено к четвертичным образованиям правобережья р. Кама. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 115 | 8385 | КОНСТАНТИНОВСКОЕ | Бардымский район, недалеко пос. Константиновка. |  |  |  | Запасы кат. А 150 тыс. м3. | В. М. Славутин, 1982. |  |  |  |
| 116 | 8386 | КОПЫЛОВСКОЕ | 0 - 40 - XX Пермский район, в 4 км ЮВ пристани Нижние Муллы. Координаты: 57055/ с.ш., 55056/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными элювиально-делювиальными глинами. Размеры залежи 0.9 х 0.4км, средняя мощность 8м. | Хим. состав (%): SiО2 68.09 - 68.80, Аl2О3+ТiО2 11.80 - 115.92, Fе2О3 5.17 - 5.68, СаО 1.22 - 5.6, МgО 1.62 - 2.24, К2О 1.59 - 1.9, N2О 1.2 - 1.67, SО3 0.02 - 0.09, п.п.п. 4.65 - 7.0. Число пластичности 7.4 - 20.3. | Разработка месторождения открытым способом. | Запасы кат. В+С1 в количестве 216 тыс. м3 сняты с баланса. | НТС ПКГРЭ (пр. №77 28.09.67) Паспорт №463. | Отработано. |  | Грунтовая дорога. |
| 117 | 8387 | "КОРЧЕВНЯ" | 0 - 40 - VII Коми-Пермяцкий автономный округ, Кудымкарский район, у дер. Корчевня. | Приурочено к четвертичным образованиям левобережья р. Велва. | Глины пригодны для производства кирпича. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 118 | 8388 | КОСИНСКОЕ | Р - 40 - XXXII Косинский район, в 9 км Ю пос. Усть-Коса, на южной окраине д. Солым. | Продуктивная толща сложена суглинком с прослоями бурой жирной глины, приурочена к уровню IIн/п террасы р. Коса. Мощность залежи 1.4 -3.7 м. | Глины пригодны для изготовления кирпича марки “75”. |  | Запасы кат. А 42 тыс. м3. Из-за низкого качества сырья на балансе не числятся. | Р. Г. Ибламинов, 1995. |  |  |  |
| 119 | 8389 | КОСПАШСКОЕ | 0 - 40 - X Территория, подчиненная г. Кизел, пос. Северный Коспашский. Координаты: 59006/с.ш., 57047/в.д. | Продуктивная толща сложена элювиально-делювиальными глинами, средняя мощность 1.26 м. Мощность вскрыши 0.2 м. | Глины однородные. Для производства кирпича марки "75" требуется песок- отощитель. |  | Запасы кат.А2+С1 235 тыс. м3. | ТКЗ (пр. №44 16.03.53) В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 120 | 8390 | "КРАСНАЯ КУРЬЯ" | 0 - 40 - I Коми-Пермяцкий автономный округ, Кочевский район, в 18 км ЮВ с. Кочево. | Приурочено к четвертичным образованиям левобережья р. Коса. | Глины пригодны для изготовления кирпича для кладки печей. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 121 | 8391 | “КРАСНОЕ” | 0 - 40 - IX Добрянский район, левобережье р. Кама, в 0.2 км к Ю пос. Красное. | Полезная толща сложена четвертичными глинами мощностью до 5 м. Мощность вскрыши 0.4 м. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 122 | 8392 | КРАСНОКАМСКОЕ | 0 - 40 - XIV Территория, подчиненная г. Красокамск, в 6 км ССЗ г. Краснокамск. Координаты: 58008/с.ш.,55040/в.д. | Полезная толща представлена аллювиально-делювиальными суглинками мощностью до м. Мощность вскрыши 0.5 м. Разведано в 1954 г. Росгеолстромпром трестом. | Суглинки среднепластичные однородные. Пригодны для производства кирпича марок "125"-"150". |  | Запасы кат. А2 480 тыс. м3. | ТКЗ (пр. №7 2.02.55) В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 123 | 8393 | КРАСНЫЙ КЛЮЧ | 0 - 40 - XXXIV Октябрьский район, в 2 км ЮЗ пос. Октябрьский. Координаты: 56029/с.ш., 57012/в.д. | Приурочено к четвертичным элювиально-делювиальным образованиям. | В глине содержатся до 20% песка. Глина по своим качествам пригодна для приготовления строительных растворов. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 124 | 8394 | КРЕСТОВСКОЕ | 0 - 40 - XXV Еловский район, в 5 км ЮВ с. Елово. Координаты: 57001/ с.ш., 54058/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными глинами, размер залежи 400х32 0 м, средняя мощность глин 9 м, мощность вскрыши - 0.3 м. | Хим. состав (%): SiO2 - 62.7, TiO2 - 0.84, Al2O3 - 15, Fe2O3 - 5.63, FeO - 0.53, CaO - 1.45 - 5.16, MgO - 2.45, Na2O+K2O - 3.33, SO3 - 0.05, п.п.п. - 4.72 - 7.6. | Разработка открытым способом с помощью экскаватора. | Балансовые запасы (тыс. м3): кат. А+В+С1 1067; кат. С2 - 1635. | ПермТКЗ, 1995г (пр. №37). Паспорт №962. | Резервное. |  | Транспортировка сырья на расстояние 3.5 км самосвалами. |
| 125 | 8395 | КУВИНСКОЕ | 0 - 40 - VII Коми-Пермяцкий автономный округ, Кудымкарский район, в 30 км СЗ г. Кудымкар. | Приурочено к четвертичным образованиям р. Кува. | Глины пригодны для производства кирпича для кладки печей. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 126 | 8396 | КУДЫМКАРСКОЕ | 0 - 40 - VII Кудымкарский район, в 3 км СВ г. Кудымкар. Координаты: 59003/ с.ш., 54045/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными делювиальными глинами и представляет собой пластообразную залежь размерами 1.2 х 0.48-0.68км, средняя мощность 7.2 м. | Хим. состав (%): SiО2 56.21 - 59.94, Fе2О3 5.65 - 6.35, Аl2О3 13.31 - 14.75, FеО 0.77 - 0.85, СаО 1.25 - 1.47, МgО 1.84 - 2.98, п.п.п. 5.05 - 5.29, SО3 0.01 - 0.05. Число пластичности 7.3-14.9. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 2296 тыс. м3; C2 1527тыс.м3. | УралТКЗ (пр. №3, 1985 ). Паспорт №455. | Разрабатываемое. |  | Автотранспорт. |
| 127 | 8397 | КУЗЕМЬЯРОВСКОЕ | 0 - 40 - XXVI Бардымский район, на северной окраине д. Куземьярово, в 14 км С райцентра с. Барда. | Продуктивная толща сложена четвертичными элювиально-делювиальными глинами. Представляет собой пластообразную залежь средней мощности 7.5 м, размером 125х150 м. | Хим. состав (%): SiО2 65.00, ТiО2 0.70, Аl2О3 15.00, Fе2О3 7.0, МgО 2.30, СаО 1.30, Nа2О 1.80, К2О 1.60. Число пластичности 10-14. | Разработка месторождения открытым способом. | Авторские запасы кат. А+В+С1 104.3 тыс. м3; С2 - 176 тыс. м3. | НТС П ГРЭ (пр. №19 21.12.80) Б. М. Элькина, 1988. | Консервация. |  | Шоссе Оса - Чернушка. |
| 128 | 8398 | КУКУШТАНСКОЕ | 0 - 40 - XXI Пермский район, в 1 км Ю с. Кукуштан. Координаты: 57038/с.ш., 56030/в.д. | Расположено на правобережье р. Бабка. В 1933 г. проведена геол.съемка масштаба 1: 200000 УГУ. | Глина пластичная. Пригодна для производства кирпича с добавлением отощителя (песок и опилки до 40%). |  | Авторские запасы 26.6 тыс. м3 (на 1.01.4 3 г.). | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 129 | 8399 | КУЛИКОВСКОЕ | 0 - 40 - XVI Чусовской район, в 2 км ЮЗ пос. Калино. Координаты: 58015/с.ш., 57034/ в.д. | Полезная толща сложена аллювиальными глинами аQ3. Залежь пластообразная, размеры 0.8 х 0.6км, средняя мощность глин 7 м, мощность вскрыши 0.3 м. | Хим. состав (%): SiO2 - 65, TiO2 - 0.86, Al2O3 - 11.39, Fe2O3 - 5.17, CaO - 2.95, MgO - 2.11, K2O - 1.52, Na2O - 1.04, SO3 - 0.11. | Разработка открытым способом с применением экскаватора. | Балансовые запасы (тыс. м3): кат. А+В+С1 3608. | ТКЗ Пермгеолкома, 1994 г. (пр. №20). Паспорт №955. | Резервное. |  | Автотранспортом на расстояние 2.5 км. |
| 130 | 8400 | КУНГУРСКОЕ (Косарихинское) | 0 - 40 - XXI Кунгурский район, в 1.5 км ЮВ ж.-д. ст. Кунгур. Координаты: 57024/ с.ш., 57001/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными аллювиальными глинами мощностью 9.0 м. | Хим. состав (%): SiО2 58.7 - 74.8, Аl2О3+ТiО2 14 - 15, Fе2О3 5 - 6, МgО 1.5 - 2.5, SО3 следы, СО2 0.05. Число пластичности 8.0-14.6 м. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы (тыс.м3): кат. А+В+С1 - 3939; кат. С2 - 3384 . | УралТКЗ (пр. №13 21.12.73) Паспорт №668. | Разрабатываемое. |  | Грунтовая дорога улучшенного типа. |
| 131 | 8401 | КУНГУРСКОЕ (участок 1 и2) | 0 - 40 - XXII Кунгурский район, в 1.5 км ЮВ ж.-д. ст. Кунгур. | Продуктивная толща сложена четвертичными делювиальными глинами. Мощность глин на 1-ом участке 8.5 м; на 2-ом - 6.0 м. | Хим. состав (%): SiО2 56.94 - 59.20, Аl2О3 7.81 - 11.55, ТiО2 0.75 - 1.15, Fе2О3 7.00 - 9.22, СаО 2.8 - 5.00, МgО 2.7 - 4.10, Nа2О 1.90 - 2.0, К2О 1.58 - 1.63, п.п.п. 5.24 - 9.84. Число пластичности 8.9-10.5. | Условия благоприятны для разработки открытым способом. | Балансовые запасы кат. А 274 тыс. м3. | Госбаланс, 1998. “Уралгеология” (пр. 12.05.81) | Резервное. |  | Грунтовая дорога улучшенного типа. |
| 132 | 8402 | КУПРОС - РОМАНШОРСКОЕ | 0 - 40 - VIII Коми-Пермяцкий автономный округ, Юсьвинский район, у дер. Купрос, в 33 км СЗ с. Юсьва. | Приурочено к четвертичным образованиям левобережья р. Иньва. | Глины пригодны для производства кирпича. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 133 | 8403 | КУПРОССКОЕ | 0 - 40 - VIII Юсьвинский район, в 25 км З пристани Майкор, в 1.5 км С с. Купрос. Координаты: 59001/ с.ш., 55033/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными делювиальными глинами бурыми грубо дисперсными, кислыми, умеренно пластичными. | Хим. состав (%): SiО2 67.32 - 70.45, ТiО2 0.79 - 0.91, Аl2О3 12.69 - 13.58, Fе2О3 4.92 - 5.52, СаО 1.28 - 2.07, МgО 1.39 - 1.97, К2О 1.77 - 1.92, Nа2О 1.17 - 1.22, п.п.п. 4.28 - 5.13. Число пластичности 8.5 - 14.8. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 648 тыс. м3; С2 287 тыс. м3. | НТС П КГРЭ (пр. №49 24.06.71) Паспорт №585. | Резервное. | . | Грунтовая дорога. |
| 134 | 8404 | КУРАШИМСКОЕ | 0 - 40 - XXI Пермский район, в 2 км ЮВ с. Курашим. Координаты: 57039/ с.ш., 56038/ в.д. | Приурочено к присклоновой части водораздела р. Курашимовка и безымянного ручья. Залежь пластообразная размерами 0.6 х 0.235км, средняя мощность 7.5 м. | Хим. состав глин (%): SiO2 - 65.39, TiO2 - 0.87, Al2O3 - 16.28, Fe2O3 - 6.44, CaO - 1.56, MgO - 2.45, Na2O+K2O - 2.06, SO30.15. | Разработка открытым способом с помощью экскаватора. | Балансовые запасы (тыс. м3): кат. А+В+С1 518.1. | НТС ПГРЭ, 1992г. (пр. №1). Паспорт №5П. | Резервное. |  | Район экономически освоен. |
| 135 | 8405 | “КУТЕЙНИКИ” | 0 - 40 - XX Пермский район, в 25 км ЮЗ г. Пермь, в 0.8 км В д. Кутейники. Координаты: 58000/ с.ш., 55056/ в.д. | Залежь пластообразная, размеры 1 х 0.2км, мощность полезной толщи 3 - 13.2 м. Продуктивная толща сложена делювиальными глинами Q2-Q3. | Хим. состав глин (%): SiО2 54.9 - 67.4, ТiО2 0.36 - 1.15, Аl2О3 10.84 - 16.75, Fе2О3 5.84 - 10.47, СаО 1.83 - 8.34, МgО 1.82 - 2.51, Nа2О 1.32 - 1.64, п.п.п. 5.04 - 11.28. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 2161 тыс. м3. | УралТКЗ , 1985 г. Паспорт №517. | Разрабатываемое. |  | Транспортировка сырья автотранспортом. |
| 136 | 8406 | КУТИМСКОЕ | 0 - 40 - X Красновишерский район, в 95 км В райцентра. Координаты: 60021/30//с.ш., 58050/30//в.д. | Глина элювиальная, залегает линзообразно, мощность 3 - 3.5 м. | Хим. состав (%): SiO2 - 74.0 - 82.0, Al2O3 - 10.3 – 14.7, FeO3 - 0.52 - 0.69, CaO - 0.15 - 0.20, MgO - 1.31 - 1.34, п.п.п. – 3.06 - 3.35, огнеупорность – 15800 - 16000. |  |  | Гос. Геол. Карта РФ ВСЕГЕИ, 1989. | Консервация. |  |  |
| 137 | 8407 | КЫНОВСКОЕ | 0 - 40 - XXIII Лысьвенский район, южная окраина пос. Кын. | Обследовано Гипролеспромом. Мощность глин 1.4 м. |  |  | Авторские запасы 10.2 тыс. м3. | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 138 | 8408 | ЛЕСНАЯ ДАЧА | 0 - 40 - XXI В 5 км Ю центра г. Пермь, в 5 км СВ ж.-д. ст. Бахаревка. Координаты: 57058/ с.ш., 56018/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными полигенетическими глинами и суглинками. Размеры залежи 0. 66 х 0.52км, средняя мощность 5.4м. | Хим. состав (%): SiО2 63.8 - 67.55, СаО 1.39 - 4.65, Аl2О3 13.82 - 16.38, МgО 2.05 - 3.17, Fе2О3 5.95 - 6.25, п.п.п. 4.36 - 6.50. Число пластичности 13-30. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 77 тыс. м3. | ГКЗ(пр. №1898 23.07.57) Паспорт №464. | Разрабатываемое. |  | Автотранспорт. |
| 139 | 8409 | ЛЕСНОЕ | 0 - 40 - I Коми-Пермяцкий автономный округ, Косинский район, в 30 км ЮЗ райцентра. | Приурочено к четвертичным глинистым образованиям правобережья р. Омен (левый приток р. Коса). | Глины пригодны для производства кирпича марки "25" - "50". |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 140 | 8410 | "ЛЕСНОЙ ПОСЕЛОК" | 0 - 40 - IX Коми-Пермяцкий автономный округ, Юсьвинский район, в 65 км ВСВ райцентра. | Расположено на правом берегу р. Кама. Полезная толща сложена моренными суглинками, мощность - 1.9 м. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 141 | 8411 | "ЛОЧЬ - САЙ" | 0 - 40 - II Коми-Пермяцкий автономный округ, Косинский район, в 18 км СВ райцентра. | Известно с 1932 г. Разработанная площадь 1.5 га. Мощность глин 1.0 - 1.5 м. Мощность вскрыши 0.8 м. | Глины пригодны для производства кирпича марки "25" - "50". |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 142 | 8412 | ЛЫСЬВЕНСКОЕ | 0 - 40 - XVI Лысьвенский район, северная окраина г. Лысьва. Координаты: 58007/с.ш., 57047/в.д. | Приурочено к четвертичным образованиям правобережья р. Лысьва. Мощность глин 3-4 м, вскрыша 0.2 м. | Глины пригодны для производства красного кирпича с добавлением отощителя. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 143 | 8413 | ЛЬНОЗАВОДСКОЕ | 0 - 40 - XXXIII Чернушинский район, у юго-восточной окраины ж.-д. ст. Чернушка, на правобережье р. Танып. | Продуктивная толща сложена четвертичными аллювиальными глинами. Представляет собой пластообразную залежь мощностью от 2.5 до 5.5 м. | Хим. состав (%): SiО2 62.8 - 67.0, Аl2О3+ТiО2 13.83 - 115.08, Fе2О3 6.56 - 7.75, СаО 1.6 - 3.43, МgО 1.82 - 2.14. Число пластичности 12.0-14.3. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В 36 тыс. м3. | НТС ПКГРЭ (пр. №15 31.03.75) Госбаланс, 1998. | Резервное. |  |  |
| 144 | 8414 | “ЛЯМПИНО” | 0 - 40 - II Коми-Пермяцкий автономный округ, Косинский район, в 38 км ЮВ райцентра. | Приурочено к четвертичным делювиальным глинам. | Глина пригодна для производства кирпича марки “25” - “50”. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 145 | 8415 | МАЙКОРСКОЕ | 0 - 40 - VIII Юсьвинский район, на северной окраине пристани Майкор. Координаты: 59001/ с.ш., 55054/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными аллювиально-делювиальными глинами. Залежь пластообразная, средняя мощность 9.7м, размеры 400х200 м. | Хим. состав (%): SiО2 67.8 - 70.4, ТiО2 0.79 - 0.88, Аl2О3 12.41 - 12.94, Fе2О3 4.58 - 5.39, СаО 1.51 - 3.27, МgО 1.63 - 2.25, К2О 2.0 - 2.01, Nа2О 1.30 - 1.52, п.п.п. 4.22 - 5.52. Число пластичности 8.6-11.2. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы А+В+С1 - 831 тыс. м3, в т.ч. А+В - 345 тыс. м3, С2 - 332 тыс. м3. | НТС П. ГРЭ (пр. №48 24.06.71) Паспорт №571. | Резервное. |  |  |
| 146 | 8416 | МАЛОАШАПСКОЕ | 0 - 40 - XXVII Ординский район, на северной окраине с. Малый Ашап. | Продуктивная толща сложена четвертичными делювиальными и аллюиальными глинами. Размеры залежи 0.2 х 0.2км, мощность 6.7м. | Хим. состав (%): SiО258 - 47, Аl2О3 13 - 228, ТiО2 0.7, Fе2О3 5.84, МgО 2.94, СаО 6.46, Nа2О 1.54, К2О 1.66. Число пластичности 10.5 - 16.0. | Разработка месторождения открытым способом. | Запасы А+В+С1 - 287.3 тыс. м3, в т.ч. А+В - 134.6 тыс. м3. Балансом не учтены. | НТС П ГРЭ (пр. №6 30.06.81). Б. М. Элькина, 1988. | Резервное. |  | Дорога с гравийным покрытием. |
| 147 | 8417 | МАЛЬЧИКОВСКОЕ | 0 - 40 - XII Карагайский район, в 11 км СЗ ж.-д. ст. Менделеево. Координаты: 58015/ с.ш., 54055/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными элювиально-делювиальными глинами мощностью 9.6 м. Размеры залежи 630х320 м. | Хим. состав (%): SiО2 66.04 - 70.08, Аl2О3 13.30 - 15.27, ТiО2 0.67 - 0.70, Fе2О3 5.23 - 6.16, СаО 1.29 - 1.51, МgО 1.56 - 2.02, К2О 1.60 - 1.88, п.п.п. 4.18 - 4.61. Число пластичности 10 - 14. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы (тыс.м3): А+В+С1 - 475, в т.ч. А - 23 , В - 329, С1 - 123 ; С2 - 258 | УралТКЗ (пр. №2а 24.06.80) Паспорт №431. | Разрабатываемое. |  | Автотранспорт. |
| 148 | 8418 | МАРИИНСКИЙ ЛОГ (Губахинское) | 0 - 40 - X В черте г. Губаха, в 2.5 км СВ ж.-д. ст. Губаха, Координаты: 580/ с.ш., 570/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными делювиальными глинами Размеры залежи: 0.5-0.7 х 2км, средняя мощность 3.15м. | Хим. состав (%): SiО2 63.16 - 64.08, Аl2О3 15.3 - 16.04, Fе2О3 5.6 - 6.08, СаО 1.5 - 2.38, МgО 11.92 - 2.20, SО3 0.03 - 0.12. Число пластичности 15.3-25.2. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы А+В+С1 - 1299 тыс. м3, А+В - 1242 тыс. м3, С1 - 57 тыс. м3. | УралТКЗ (пр. №103 11.11.50) Паспорт №734. | Резервное. |  | В 2.5 км СВ ж.-д. ст. Губаха. |
| 149 | 8419 | МАРТЫНОВСКОЕ | 0 - 40 - VIII Юсьвинский район, в 15 км В с. Юсьва, около д. Мартыново. Координаты: 58057/ с.ш., 55008/ в.д. | Приурочено к делювиальным отложениям четвертичного возраста. Продуктивная толща размерами 0.2 х 0.4км сложена песчанистыми глинами. | Хим. состав (%): SiО2 61.38 - 70.67, ТiО2 0.78 - 0.87, Аl2О3 12.39 - 14.14, Fе2О3 4.95 - 6.46, СаО 1.29 - 3.77, МgО 1.75 - 2.44, К2О 1.64 - 1.92, Nа2О 1.22 - 1.49, п.п.п. 4.04 - 7.13. Число пластичности 5.7-10.3. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы А+В - 195 тыс. м3; С2 - 208 тыс. м3. | НТС П КГРЭ (пр. №89 29.12.71) Госбаланс, 1998. | Резервное. |  | Грунтовая дорогой. |
| 150 | 8420 | МЕДЯНКА | 0 - 40 - XXVII Уинский район, у с. Медянка, в 26 км СВ райцентра. | Приурочено к четвертичным образованиям левобережья р. Бол. Телес. | Глины пригодны для производства кирпича и приготовления глинистых растворов. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 151 | 8421 | МИСУЛЕВСКОЕ | 0 - 40 - VII Кудымкарский район, в 15 км СВ райцентра. Координаты: 59003/ с.ш., 54054/ в.д. | Продуктивная толща сложена аллювиально-делювиалными глинами Q3. Представляет собой пластообразную залежь мощностью 5.9 м, размером 300х300 м. | Хим. состав (%): SiО2 67.79 - 69.79, ТiО2 0.70 - 0.80, Аl2О3 12.74 - 13.35, Fе2О3 4.92 - 5.23, СаО 1.40 - 2.52, МgО 1.79 - 2.10, К2О 1.44 - 1.97, Nа2О3 1.19 - 1.30, п.п.п. 4.94 - 5.64. Число пластичности 8.6-13.3. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы А+В+С1 - 446 тыс. м3, А - 75 тыс. м3, С2 - 467 тыс. м3, С1 - 272 тыс. м3. | НТС ПКГРЭ (пр. №28 30.03.71) Паспорт №661. | Разрабатываемое. |  | Грунтовые и асфальтированные дороги. |
| 152 | 8422 | МИТРАКОВСКОЕ | Р - 40 - XXXIV Красновишерский район, в 4 км ЮЗ Вишерского бумкомбината. | Приурочено к четвертичным делювиальным суглинкам левобережья р. Вишера. | Глины соответствуют требованиям ГОСТ 530-41. Мощность глин до 2 м. |  | Авторские запасы 234 тыс. м3. | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 153 | 8423 | МОЛОТОВСКОЕ (Пермское) | 0 - 40 - XV В 6 км ж.-д. ст. Пермь-II, близ поселков 1-ая и 2-ая Вышка. Координаты: 58003/ с.ш., 56021/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными полигенетическими суглинками и представляет собой пластообразную залежь мощностью 9.0 м. | Хим. состав (%): SiО2 64.32 - 70.74, Аl2О3+ТiО2 13.26 - 15.07, Fе2О3 4.70 - 6.0, СаО 1.32 - 5.0, МgО 14.5 - 2.24, SО3 0.01 - 0.05, п.п.п. 2.51 - 5.79. Число пластичности 12-15. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы А+В+С1 - 594 тыс. м3, в т.ч. А - 594 тыс.м3. | ГКЗ (пр. №9224 1.09.54) Паспорт №670. | Разрабатываемое. | ИПФ “Энаком”. | Развита сеть шоссейных и грунтовых дорог. |
| 154 | 8424 | МОСКВИНСКОЕ | 0 - 40 - VII Коми-Пермяцкй национальный округ, Кудымкарский район, в 27 км З райцентра. | Приурочено к четвертичным образованиям левобережья р. Вежайка (левый приток р. Иньва). | Глины пригодны для производства кирпича. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 155 | 8425 | МЫЛЬНИКОВСКОЕ | 0 - 40 - XXI Кунгурский район, в 2 км Ю д. Ульяново, в 12 км ЮВ райцентра. Координаты: 57025/ с.ш., 56045/ в.д. | Приурочено к делювиальным глииам четвертичного возраста. Средняя мощность залежи 5.3м, мощность вскрышных пород - 0.3 м. | Хим. состав (%): SiО2 65.43, ТiО2 0.3, Аl2О3 14.71, Fе2О3 6.19, FеО 0.3, Fе2О3+FеО 6.49, СаО 1.49, МgО 1.99, Nа2О 1.4, К2О 1.86. Число пластичности 12.7-25.2. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы А+В+С1 - 2252 тыс. м3, в т.ч. А+В - 1794 тыс. м3, С1458 тыс. м3. | УралТКЗ (пр. №3 ). Паспорт №940. | Резервное. |  | Ж.д. и автомобильным транспортом. |
| 156 | 8426 | НЕВИДИМСКОЕ | 0 - 40 - XX Лысьвенский район, у д. Невидимка. | Полезная толща сложена четвертичными глинами и суглинками мощностью до 2 м. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 157 | 8427 | НЕРДВИНСКОЕ | 0 - 40 - VIII Карагайский район, у с. Нердва, в 46 км С райцентра. | Приурочено к четвертичным образованиям правобережья р. Нердва. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 158 | 8428 | НИЖНЕ - МУЛЛИНСКОЕ | 0 - 40 - XX Пермский район, у пристани Нижние Муллы. Координаты: 57056/с.ш., 55050/в.д. | Приурочено к четвертичным аллювиально-делювиальным глинам глинами мощностью 5.5 - 6. 0 м. Мощность вскрыши 0.3 м. | По хим. составу глины однородны. Пригодны для производства морозостойкого кирпича марки "100" ГОСТ 530-11. | Гидрогеологические условия благоприятны. | Запасы кат. А2 - 1262 тыс. м3, кат. С1 - 578 тыс. м3. | ТКЗ (пр. №97 ) В. П. Зылев, 1957. | Резервное. |  |  |
| 159 | 8429 | НИЖНЕСЫПОВСКОЕ | 0 - 40 - XXVII Уинский район, в 9 км С с. Уинское, вблизи д. Нижний Сып. Координаты: 56059/ с.ш., 56035/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными элювиально-делювиальными глинами Размеры залежи 0.2 х 0.4км, мощность 2.3 - 14.5м. | Хим. состав (%): SiО2 55.62 - 64.25, Аl2О3 14.92 - 16.50, Fе2О3 6.14 - 6.85, ТiО2 0.67 - 0.76, СаО 1.83 - 5.48, МgО 1.39 - 2.60, Nа2О 1.44 - 1.75, К2О 1.54 - 1.93, SО3 0.04 - 0.7, п.п.п. 5.40 - 8.20. Число пластичности 110.1-15.1. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы (тыс.м3): кат. А+В+С1 - 620, в т.ч. А - 96, С1 - 326, В - 198. Добыто за 1997 г. 2 тыс. м3. ЧП “Давлетшин”. | НТС ПГРЭ (пр. №61). Паспорт №664. | Разрабатываемое. |  |  |
| 160 | 8430 | НИЧКОВСКОЕ | Р-40-XXXIV Красновишерский район, в 4 км СВ пристани Красновишерск. Координаты: 60025/ с.ш., 57007/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными элювиально-делювиальными глинами. Площадь месторождения 1.8 км2, cредняя мощность 3.9м. | Хим. состав (%): SiО2 73.79 - 75.25, Аl2О3 110.58 - 11.03, Fе2О3 4.30 - 4.62, СаО 0.63 - 0.93, МgО 1.37 - 1.48, ТiО2 0.74 - 0.77, SО3 0.05 - 0.09, п.п.п. 3.14 - 3.38. Число пластичности 3-9. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы А+В+С1 - 605 тыс. м3. | НТС П ГРЭ (пр. №61). Паспорт №666. | Резервное. |  | Грунтовая дорога. В 130 км ж.-д. ст. г.Соликамск. |
| 161 | 8431 | НОВО - ЕЛОВСКОЕ | 0 - 40 - XXV Еловский район, в 1.5 км Ю с. Елово. Координаты: 57003/ с.ш., 54055/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными глинами мощностью 5.9м. Залежь размером 500х30 0 м. | Хим. состав (%): SiO2 - 64.99, Al2O3 - 12.89, Fe2O3 - 5.15, CaO - 4.46, MgO - 2.17, Na2O - 1.51, K2O - 1.84, SO3 - 0.05. | Разработка открытым способом с помощью экскаватора. | Балансовые запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 887.5, в т.ч. А+В - 238.4; С1 - 649.1; С2 - 196.7. | НТС П ГРЭ, 1991 г. Паспорт №7П. | Резервное. |  | Авто - и речной транспорт. |
| 162 | 8432 | НОВО - ИЛЬИНСКИЙ РЕЙД | 0 - 40 - XX Нытвенский район, в 10 км В г. Нытва, близ Ново-Ильинского рейда. | Приурочено к четвертичным глинам правобережья р. Кама. Мощность глин до 2 м, вскрыши - 0.3 м. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 163 | 8434 | НЫРОБСКОЕ | Р - 40 - XXVII Чердынский район, в 40 км СВ райцентра. Координаты: 60044/с.ш., 56043/в.д. | Полезная толща сложена четвертичными глинами. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 164 | 8435 | НЫТВЕНСКОЕ | 0 - 40 - XX Нытвенский район, на юго-западной окраине с. Нытва. | Продуктивная толща сложена четвертичными элювиально-делювиальными песчанистыми глинами. Размеры залежи 0.35-0.5 х 0.7км, cредняя мощность 6.5м. | Хим. состав (%): SiО2 66.54 - 71.93, ТiО2 0.61 - 0.65, Аl2О3 12.20, Fе2О3 4.97 - 5.70, МgО 1.79 - 1.82, СаО 1.27 - 3.60, Nа2О 1.53 - 2.20, К2О 1.73 - 1.90, п.п.п. 3.20 - 5.32, SО3 0.03. Число пластичности 6.4-11.4. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы А+В+С1 - 45 тыс. м3, С2 - 142 тыс. м3. | НТС ПКГРЭ (пр. №71). Б. М. Элькина, 1988. | Резервное. |  | Расположено на землях Нытвенского горисполкома. |
| 165 | 8436 | ОБМАНКОВСКОЕ | 0 - 40 - XVI Лысьвинский район, в 12 км СВ райцентра. Координаты: 59009/с.ш., 57058/в.д. | Приурочено к четвертичным делювиальным глинам. Мощность глин 1.5-5 м. | Глины пригодны для гончарного производства. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 166 | 8437 | ОВЕРЯТСКОЕ | 0 - 40 - XIV Территория, подчиненная г. Краснокамск., в 12 км СВ г. Краснокамск. Координаты: 58007/с.ш., 55055/в.д. | Приурочено к четвертичным элювиально-делювиальным глинам. Мощность продуктивной толщи 10м, мощность вскрыши - 0 - 1.5 м. | Качество глин позволяет изготовлять из них полнотелый дырчатый кирпич и керамические блоки марки "100". | Грунтовые воды встречены на глубине от 6 до 9.4 м. | Запасы глин А2+В+С1 - 11964 тыс. м3, в т.ч. А2 - 1472 тыс. м3, В - 3922 тыс. м3, С1 - 6570 тыс. м3. | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 167 | 8438 | ОДИНОВСКОЕ | 0 - 40 - XIV Пермский район, С с. Одина, в 30 км З г. Пермь. | Приурочено к четвертичным отложениям левобережья р. Кама. | Глины пригодны для производства красного строительного кирпича. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 168 | 8439 | ОЛЕНЕВСКОЕ | 0 - 40 - XVI Лысьвенский район, в 12.5 км ЮЗ ж.-д. ст. Лысьва. Координаты: 58004/ с.ш., 57036/ в.д. | Полезная толща сложена четвертичными глинами. Размеры залежи 410х285 м, средняя мощность глин 9.6 м, вскрыши - 0.1-0.6 м. | Хим. состав (%): SiO2 - 64.74, Al2O3 - 15, Fe2O3+FeO - 5.78, CaO - 1.87, MgO - 1.78, K2O+Na2O - 3.44, SO3 - 0.04, п.п.п. - 5.95. | Разработка открытым способом с помощью экскаватора. | Балансовые запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 1000, в т.ч., А+В - 304, С1 - 696. | ПермТКЗ, 1993г (пр. №12). Паспорт №14П. | Резервное. |  | Тракт Лысьва - Березовка - Пермь. |
| 169 | 8440 | ОЛЬХОВСКОЕ | 0 - 40 - XIV Добрянский район, у д. Ольховка в 34 км СВ райцентра. | Продуктивная толща сложена четвертичными глинами. | Глины пригодны для производства кирпича. |  | Авторские запасы 30 тыс. м3. | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 170 | 8441 | ОРДИНСКОЕ | 0 - 40 - XXVII Ординский район, юго-восточная окраина с. Орда. Координаты: 57011/с.ш., 56057/в.д. | Полезная толща сложена четвертичными глинами. | Глины пригодны для производства кирпича. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 171 | 8442 | ОСИНСКОЕ I | 0 - 40 - XVI Осинский район, юго-восточная окраина с. Оса, в 37 км ЮЗ райцентра. | Приурочено к четвертичным образованиям правобережья р. Кама. Полезная толща сложена суглинками мощностью 4.4 м. | Суглинки пригодны для производства кирпича: марок “150”, “100”, “125”. |  | Авторские запасы 431.7 тыс. м3. | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 172 | 8443 | ОСИНСКОЕ II | 0 - 40 - XXII Кунгурский район, в 1 км ЮЗ с. Калинино. Координаты: 56019/с.ш., 57019/в.д. | Полезная толща сложена четвертичными аллювиальными глинами мощностью 3.3 м. Мощность вскрыши 0.35 м. | По хим. составу глины однородные, малопластичные. Пригодны для производства кирпича марки "75". |  | Запасы по А2 - 232 тыс. м3. | УТКЗ (пр. №30 28.07.55) В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 173 | 8444 | ОХАНСКОЕ | 0 - 40 - XX Оханский район, северо-западная окраина г. Оханск. Координаты: 57044/с.ш., 55022/в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными глинами. | Глины пригодны для производства кирпича и гончарных изделий. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 174 | 8445 | ПАВЛОВСКОЕ | 0 - 40 - XIX Очерский район, в 15 км ж.-д. ст. Очер, на юго-западной окраине пос. Павловский. | Продуктивная толща сложена четвертичными элювиално-делювиальными глинами мощностью 4.0 м. Размеры залежи 80х200 м. | Хим. состав (%): SiО2 65.19, ТiО2 0.71, Аl2О3 14.52, Fе2О3 6.9, МgО 2.39, СаО 1.28, Nа2О 1.94, К2О 1.74, п.п.п. 4.51. Число пластичности 8-12. | Разработка месторождения открытым способом. | Запасы кат. А+В+С1 66.1 тыс. м3, в т.ч. кат. А+В 41.6 тыс. м3. Балансом не учтены. | НТС ПГРЭ (пр.№8, 21.12.80) Б. М. Элькина, 1988. | . |  | Шоссе Пермь - Краснокамск - Нытва - Очер. |
| 175 | 8446 | ПАЛЬНИКОВСКОЕ | 0 - 40 - IV Усольский районе, в 15 км В г. Березники, между деревнями Пальники и Киприно. Координаты: 59024/ с.ш., 57003/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными аллювиально-делювиальными глинами. Размеры залежи 0.5-1.2х16км, средняя мощность 6.1м. | Хим. состав (%): SiО2 66.63 - 72.36, ТiО2 0.83 - 0.91, Аl2О3 12.09 - 13.13, Fе2О3 4.12 - 5.48, СаО 1.24 - 3.48, МgО 1.53 - 1.97, К2О 2.01 - 2.20, Nа2О 1.46 - 1.73, п.п.п. 3.54 - 5.70, SО3 3.54 - 5.67. Число пластичности 9.3-14.2. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы (тыс.м3): кат. А+В+С1 - 3245, в т.ч. кат. А - 330, кат. В – 842; кат. С2 - 1942. | УралТКЗ (пр. №13 12.12.69) Паспорт №727. | Резервное. |  | Шоссе Соликамск - Пермь. |
| 176 | 8447 | ПЕНЬКОВСКОЕ | 0 - 40 - XXII Кишертский район, северо-восточная окраина д. Нижние Пеньки. Координаты: 57026/ с.ш., 57016/ в.д. | Приурочено к северо-восточной части карстовой впадины. Залежь сложена 2 г.оризонтами глин палеоген-неогенового возраста. | Верхний горизонт: желто-серые глины пригодны для строительного кирпича. |  | Добыча ведется за контуром подсчета керамических глин. | Паспорт №530. | Разрабатываемое. |  |  |
| 177 | 8448 | ПЕРВОМАЙСКОЕ | 0 - 40 - XVI Чусовской район, в 2 км З пос. Верхне-Чусовские Городки. | Приурочено к четвертичным образованиям левобережья р. Чусовая. Известно с 1951 г. | Глины пригодны для производства кирпича. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 178 | 8449 | ПЕРЕМСКОЕ | 0 - 40 - III Усольский район, в 37 км З г. Усолье, у пос. Перемской. | Расположено на левобережье р. Полуденный Кондас. Полезная толща сложена современными глинами мощностью 4 - 6 м. | Глина пригодна для производства строительного кирпича. |  | Запасы 160 тыс. м3. | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 179 | 8450 | ПЕРМСКОЕ (Красный строитель) | 0 - 40 - XXI В черте г. Пермь, левый берег р. Ягошиха. Координаты: 57059/с.ш., 56016/в.д.). | Продуктивная толща сложена четвертичными аллювиальными глинами. Мощность вскрыши 0.3 м. | Глины по хим. составу и гран. составу пригодны для производства кирпича марки "100", "150". |  | Запасы на 1.01.56 г. А2+В - 400 тыс. м3. | ТКЗ (пр. №907 9.01.38). В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 180 | 8451 | ПЕРМСКОЕ (ЯГОШИХИНСКИЙ УЧАСТОК) | 0 - 40 - XXI Район г. Пермь, правый берег р. Ягошиха, Свердловский район. | Продуктивная толща сложена четвертичными глинами мощностью 0.8 - 2 0 м, мощность вскрыши 0.9 м. | Глина пригодна для производства кирпича марок "100", "125" и "150". |  | Запасы А2+В+С1 - 2715 тыс. м3, в т.ч. А2 - 1376 тыс. м3, В - 716 тыс. м3, С1 - 623 тыс. м3. | ТКЗ (пр. №661 9.08.55). В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось.Консервация. |  |  |
| 181 | 8452 | ПЕШКОВСКОЕ | 0 - 40 - III Усольский район, СЗ пос. Орел, у д. Пешково. | Приурочено к четвертичным аллювиальным отложениям левобережья р. Кондас. Мощность суглинков 1.5 м, вскрыши - 0.3 м. | Суглинки пригодны для производства кирпича. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 182 | 8453 | ПОДВОЛОКСКОЕ | 0 - 40 - XX Оханский район, в 13 км СЗ пристани Оханск, в 150 км З д. Подволок. Координаты: 57045/ с.ш., 55007/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными аллювиально- делювиальными плотными глинами и представляет собой пластообразную залежь средней мощностью 10м. | Хим. состав (%): SiО2 54.30 - 66.0, Аl2О3 13.70 - 15.24, Fе2О3 5.64 - 6.91, ТiО2 0.62 - 0.67, СаО 1.49 - 8.23, МgО 2.60 - 3.45, К2О 1.45 - 20, Nа2О 1.58 - 2.37, SО3 0.01 - 0.05, п.п.п. 4.77 - 9.60. Число пластичности 8.0-16.34. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы А+В+С1 - 2175 тыс. м3, С2 - 1071 тыс. м3. | УралТКЗ (пр. №13 17.12.68) Паспорт №671. | Резервное. |  | Грунтовая дорога. |
| 183 | 8454 | "ПОД КАМНЕМ" | 0 - 40 - III Усольский район, северо-западная окраина с. Усолье. Координаты: 59026/с.ш., 56040/в.д. | Полезная толща сложена четвертичными аллювиально-делювиальными глинами мощностью 2.8 м. Мощность вскрыши 0.6 м. | Глины пригодны для производства кирпича при добавке отощителя. | Гидрогеологические условия благоприятные. | Запасы кат. А2 191 тыс. м3, кат. С1 106 тыс. м3. | ТКЗ пр. №53 12.12.52) В. П. Зылев, 1957. | Не эсплуатировалось. |  |  |
| 184 | 8455 | “ПОЖЕГ” | P - 39 - XXXV Коми-Пермяцкий автономный округ, Гайнский район, в 60 км СЗ райцентра. | Приурочено к четвертичным образованиям левобережья р. Весляна. Полезная толща сложена глиной мощностью до 2 м. | Глины пригодны для изготовления кирпича марки “25”-“50” для кладки печей. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 185 | 8456 | ПОЖВИНСКОЕ | 0 - 40 - IX Коми-Пермяцкий автономный округ, Юсьвинский район, у пос. Пожва. | Приурочено к четвертичным образованиям правобережья р. Кама. | Глины пригодны для производства кирпича. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 186 | 8457 | ПОЛВИНСКОЕ | 0 - 40 - VII Коми-Пермяцкий автономный округ, у с. Полва, в 35 км ЮЗ райцентра. | Приурочено к четвертичным отложениям левобережья р. Полва. | Глины пригодны для производства кирпича. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 187 | 8458 | ПОНОСОВСКОЕ | 0 - 40 - VII Коми-Пермяцкий автономный округ, Кудымкарский район. | Приурочено к четвертичным образованиям левобережья р. Велва. | Глины пригодны для производства кирпича. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 188 | 8459 | ПОПОВСКОЕ | 0 - 40 - III Соликамский район, в 1.2 км ЮВ д. Попово, в 3 км ЮВ райцентра. | Продуктивная толща сложена озерными четвертичными отложениями. | Хим. состав глин (%): Al2O3 13.5, CaO+MgO 3. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 189 | 8460 | ПРИЗАВОДСКОЕ | 0 - 40 - II Косинский район, у восточной окраины с. Коса. Координаты: 59057/ с.ш., 55001/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными глинами с прослоями песка. Размеры залежи 0.35 х 0.12 - 0.27км, cредняя мощность 2.3м. | Хим. состав (%): SiО2 70.65 - 73.96, Аl2О3 10.83 - 11.46, Fе2О3 4.48 - 5.52, СаО 1.52 - 3.22, МgО 1.15 - 1.50, п.п.п. 3.12 - 5.28. Глины малопластичные. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 - 49 тыс. м3, в т.ч. В - 13 тыс. м3, С1 - 36 тыс. м3. | УралТКЗ (пр. №15 12.06.58). Паспорт №574. | Разрабатываемое. |  | Тракт Коса - Кудымкар. |
| 190 | 8461 | ПТИЦЕФЕРМА | 0 - 40 - XIX Большесосновский район, в 2 км ЮЗ с. Черновское, в 0.5 км ЮЗ д. Заречная. Координаты: 57030/ с.ш., 54031/ в.д. | Продуктивная толща сложена плотной аллювиальной глиной аQ3. Представляет собой пластообразную залежь размерами 0.4 х 0.3км, cредняя мощность 5.5м. | Хим. состав (%): SiО2 62.01 - 63.8, Аl2О3 13.46 - 14.96, Fе2О3 6.15 - 6.69, СаО 1.70 - 4.89, SО3 0.64 - 0.75, МgО 2.46 - 2.50, п.п.п. 3.93 - 5.0. Глины пластичные. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 795 тыс. м3, в т. ч. кат. А+В 264 тыс. м3. | УралТКЗ (пр. №18 14.04.55) Паспорт №560. | Резервное. |  | Грунтовая дорога. |
| 191 | 8462 | ПУГВИН МЫС | P - 39 - XXXV Коми-Пермяцкий автономный округ, Гайнский район, в 31 км ЮЗ райцентра. | Приурочено к четвертичным отложениям левобережья р. Кама. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 192 | 8463 | ПЫЖЬЯНСКОЕ | 0 - 40 - XIII Карагайский район, в 4 км СВ райцентра. | Элювиально-делювиальные отложения четвертичного возраста. Мощность 8.1 м. | Глины марки “100”-“250”. |  | Авторские запасы: кат. С2 3471 тыс. м3. | В. М. Бабенышев, 1998. |  |  | Тракт Пермь - Кудымкар - Гайны. |
| 193 | 8464 | ПЫСКОРСКОЕ | 0 - 40 - III Усольский район, в 6 км СЗ райцентра. Координаты: 59028/с.ш., 56035/в.д. | Приурочено к четвертичным аллювиальным отложениям. Средняя мощность глин 2 м, вскрыши - 1 м. | Глины пригодны для производства кирпича. |  | Авторские запасы на 1.01.40 г. - 93 тыс. м3. | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 194 | 8465 | РЕКТАНОВСКОЕ | 0 - 40 - VII Кудымкарский район, в 15 км СВ райцентра, в 0.5 км З д. Ректаново. Координаты: 59008/ с.ш., 54043/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными аллювиально-делювиальными глинами. Размеры залежи 0.3х 0.075-0.25км, средняя мошность 4м. | Хим. состав (%): SiО2 68 - 71, ТiО2 0.8 - 0.9, Аl2О3 12 - 14, Fе2О3 5 - 6, СаО 1.0 - 1.5, МgО 1.7 - 2.2, п.п.п. 3.8 - 4.3. Число пластичности 9.9-15.0. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы А+В+С1 - 174 тыс. м3, в т.ч. А+В - 104 тыс. м3. | НТС П КГРЭ (пр. №67 23.12.74) Паспорт №584. | Резервное. |  | Тракт Егва-Гурино. |
| 195 | 8466 | РОЖДЕСТВЕНСКОЕ | P - 39 - XXXV Пермский район, у с. Рождественское, в 55 км ЮЗ райцентра. | Приурочено к четвертичным отложениям левобережья р. Северная (истоки р. Пизь). Мощность полезной толщи 3 м, вскрыши - 0.3 м. |  |  | Авторские запасы 34.5 тыс. м3. | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 196 | 8467 | РОЖНЕВСКОЕ | 0 - 40 - XXVII Чердынский район, в 11 км СВ пос. Ныроб. Координаты: 60046/ с.ш., 56046/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными делювиальными жирными вязкими глинами мощностью 5.2м. | Хим. состав (%): SiО2 71.82 - 73.50, Fе2О3 3.88 - 4.63, Аl2О3 10.52 - 11.61, МgО 1.62 - 1.70, СаО 1.0 - 1.10, ТiО2 0.71 - 0.82, SО3 0.03 - 0.05, п.п.п. 3.15 - 3.82. Число пластичности 11.2. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 134 тыс. м3. | НТС ПГРЭ (пр. №62 18.10.61) Паспорт №667. | Резервное. |  | Грунтовая дорога. |
| 197 | 8468 | РОЧЕВСКОЕ | 0 - 40 - VII Кудымкарский район, в 28 км СВ г. Кудымкар, северная окраина д. Рочево. Координаты: 59013/ с.ш., 54053/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными аллювиально-делювиальными глинами. Залежь Размеры залежи 0.3х 0.2км, cредняя мощность 9.3м. | Хим. состав (%): SiО2 68.19 - 71.72, ТiО2 0.81 - 0.92, Аl2О3 12.18 - 12.66, Fе2О3 4.71 - 5.57, СаО 1.06 - 1.40, МgО 3.94 - 4.72. Число пластичности 8.5 - 13.1. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы (тыс.м3): кат. А+В+С1 389, в т.ч. кат. А 76, кат. В 127, С1 186 ; С2 440 . | НТС НТС ПГРЭ (пр. №27 30.03.71) Паспорт №558. | Разрабатываемое. |  | Грунтовая дорога. |
| 198 | 8469 | РУБЦОВСКОЕ | 0 - 40 - III Соликамсий район, в 1.5 км ЮВ г. Соликамск. Координаты: 59036/с.ш., 56049/в.д. | Приурочено к четвертичным покровным суглинкам. Мощность полезной толщи до 7.5 м, мощность вскрыши 0.5 м. | Глины пригодны для изготовления кирпича марок "50" - "75". |  | Запасы кат. А2+С1 1281 тыс. м3. | ТКЗ (пр. №17 23.03.51) В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось.Консервация. |  |  |
| 199 | 8470 | РУСАЛЕВСКОЕ | 0 - 40 - XXV Чайковский район, в 14 км ЮВ ж.-д. ст. и пристани Чайковский, в 4 км ССВ с. Фоки. | Продуктивная толща сложена четвертичными аллювиально-делювиальными глинами. Размеры залежи 0.57х 0.29км, cредняяя мощность 5.6м. | Хим. состав (%): SiО2 265.6 - 67.5, ТiО2 0.70 - 0.74, Аl2О3 13.94 - 15.20, Fе2О3 6.04 - 7.21, МgО 2.13 - 2.55, СаО 1.45 - 1.73, Nа2О 1.44 - 1.55, К2О 1.75 - 1.90, п.п.п. 4.64 - 5.36, SО3 0.03 - 0.04. Число пластичности 9.1-12.1. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы (тыс.м3): кат. А+В+С1 72, в т.ч. кат. А 5, кат. В 31, кат. С1 36; кат. С2 98. | НТС П ГРЭ (пр. №70 28.12.77) Б. М. Элькина, 1988. | Разрабатываемое. |  | Грунтовая дорога. |
| 200 | 8471 | САЙГАТСКОЕ | 0 - 40 - XXV Чайковский район, южная окраина с. Ольховка, в 5 км ЮЗ райцентра. Координаты: 56045/с.ш., 54005/в.д. | Приурочено к четвертичным аллювиальным и делювиальным отложениям. Средняя мощность полезной толщи 15 м. Мощность вскрыши 0.8 м. | Хим. состав глин (%): SiO2 - 35.1, Al2O3 - 12.6, Fe2O3 - 5.2, CaO - 5, MgO - 1.9, п.п.п. - 5.9. Глины пригодны для производства кирпича марки "125". |  | Запасы (тыс м3): кат. А2+В+С1 4842, в т.ч. кат. А2 781, кат. В 554. | УТКЗ (пр. №39 19.11.54) В. П. Зылев, 1957. | Консервация. |  |  |
| 201 | 8472 | САРАНИНСКОЕ | 0 - 40 - VII Кудымкарский район, в 16 км СЗ г. Кудымкар, в 1.5 км ЮВ с. Белоево, у д. Сараниной. | Продуктивная толща сложена четвертичными делювиальными глинами. Размеры залежи 0.48 х 0.13-0.3км, мощность 3.5 м. | Хим. состав (%): SiО2 68 - 69, Аl2О3 13 - 14, ТiО2 1 - 2, FеО+Fе2О3 5 - 6, СаО 1 - 2, МgО 1.8, п.п.п. 4 - 5. Число пластичности 14.1. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы (тыс.м3): кат. А+В+С1 132, в т.ч. кат. А 11, кат. В – 65; кат. С2 56. | НТС П ГРЭ (пр. №40 28.09.76) Б. М. Элькина, 1988. | Разрабатываемое. |  | Грунтовая дорога Кудымкар - Гайны. |
| 202 | 8473 | СВЕТЛИЦА | Р - 40 - XXXII Коми-Пермяцкий автономный округ, Косинский район, в 30 км СВ райцентра. | Приурочено к четвертичным отложениям правобережья р. Светлица (правый приток р. Кама). | Глины пригодны для производства кирпича для кладки печей. | Грунтовые воды с глубины 1 м. |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 203 | 8474 | СЕВЕРНОЕ | 0 - 40 - XXV Частинский район, в 1.5 км С пристани Частые. Координаты: 57018/ с.ш., 54058/ в.д. | Продуктивная толща сложена аллювиальными вязкими глинами аQ2. Представляет собой пластообразную залежь мощностью 6.1 м, площадь месторождения 8 га. | Хим. состав (%): SiО2 58.90 - 66.78, Аl2О3+ТiО2 13.89 - 15.04, Fе2О3 6.22 - 6.53, SО3 1.35 - 5.58, МgО 2.15 - 2.75, п.п.п. 4.42 - 7.97, СаО 0.01 - 0.05. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 651 тыс. м3. | УралТКЗ (пр. №4 7.03.53). Паспорт №663. | Резервное. |  | Грунтовая дорога. |
| 204 | 8475 | СЕВЕРОКОММУНАРНОЕ | 0 - 40 - XIII Сивинский район, западная окраина с. Сива. | Приурочено к четвертичным образованиям левобережья р. Сива. Полезная толща сложена глиной мощностью 1.5 м. | Глины пригодны для производства кирпича. |  | Запасы 500 тыс. м3. | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 205 | 8476 | СЕВЕРО - СЕМЕНОВСКОЕ | 0 - 40 - X Территория, подчиненная г. Кизел, в 5 км ЮВ ж.-д. ст. Половинка. | Продуктивная толща сложена четвертичными делювиальными глинами и суглинками мощностью 1.6м. | Хим. состав (%): SiО2 65.03 - 68.08, Аl2О3 14.94 - 16.24, Fе2О3 5.45 - 6.25, СаО 1.07 - 1.55, МgО 1.38 - 1.93, SО3 сл. - 0.38, п.п.п. 7.72 - 9.40, гидроскопическая влага 2.0 - 2.6. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 1108 тыс. м3. | УралТКЗ (пр. №28, 24.05.51) Б. М. Элькина, 1988. | Подготовлено к освоению. |  | Грунтовая дорога. |
| 206 | 8477 | СЕЛИЩНОЕ | 0 - 40 - XV Добрянский район, в 18 км СВ г. Добрянка. Координаты: 58030/ с.ш., 56035/ в.д. | Полезная толща сложена четвертичными делювиальными глинами бурыми. Размеры залежи 0.68 х 0.34км, средняя мощность глин 6 м. | Хим. состав (%): SiO2 - 66.04, TiO2 - 0.8, Al2O3 - 13.68, Fe2O3+FeO - 5.56, CaO - 2, MgO - 2.38, Na2O+R2O - 3.45, SO3 - 0.13. | Разработка открытым способом с помощью экскаватора. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 1281тыс.м3. | ПермТКЗ, 1995 г. (пр.№33) Паспорт №965. | Резервное. |  | В 40 0 м от месторождения проходит тракт. |
| 207 | 8478 | СЕРВИНСКОЕ I | 0 - 40 - I Коми-Пермяцкий автономный округ, Кочевский район, в 32 км СЗ райцентра. | Приурочено к четвертичным образованиям правобережья р. Лолог. | Глины пригодны для производства строительного кирпича. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 208 | 8479 | СЕРВИНСКОЕ II | 0 - 40 - VII Кудымкарский район, в 1.5 км СВ г. Кудымкар. Координаты: 59002/ с.ш., 54042/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными делювиальными глинами. Размеры залежи 0.075х 0.4км, средняя мощность 3м. | Хим. состав (%): SiО2 66.45, ТiО2 0.83, Аl2О3 13.47, Fе2О3 5.93, МgО 1.87, СаО 2.37, Nа2О 1.65, К2О 2.21, п.п.п. 5.08. Число пластичности 12.2. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 70тыс.м3. | НТС ПКГРЭ (пр. №39, 27.09.76) Б. М. Элькина, 1988. | Разрабатываемое. |  | Грунтовая дорога улучшенного типа. |
| 209 | 8480 | СЕРЕГОВСКОЕ | 0 - 40 - XXXIII Чердынский район, в 1.25 км Ю г. Чердынь. Координаты: 60022/ с.ш., 56029/ в.д. | Приурочено к отложениям высокой пойменной террасы р. Колва. Продуктивная толща сложена глиной размерами 0.87х 0.25км, средней мощностью 7.3м. | Хим. состав (%): SiО2 74.67, ТiО2 0.76, Аl2О3 11.43, Fе2О3+FеО 4.32, СаО 1.02, МgО 1.08, Nа2О 1.44, К2О 1.92, SО3 0.01. Число пластичности 12. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 1154 тыс. м3, в т.ч. кат. А+В 339 тыс. м3. | Урал ТКЗ (пр. №10 22.08.89) Паспорт №929. | Резервное. |  | Месторождение с г. Чердынь связано шоссейной дорогой. |
| 210 | 8481 | СИВИНСКОЕ | 0 - 40 - XXVII Сивинский район, в 5 км ЮВ с. Сива, около д. Савичи. | Полезная толща сложена делювиальными глинами. Мощность вскрыши 0.4 м. | Глины пригодны для производства кирпича. |  | Авторские запасы 34.5 тыс. м3. | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 211 | 8482 | СИМУНИНСКОЕ | 0 - 40 - XIII Сивинский район, в 2 км Ю с. Сивы, в 0.8 км Ю д. Симуниной. | Продуктивная толща сложена четвертичными делювиально-элювиальными глинами. Размеры залежи 0.2 х 0.8км, средняя мощность 2.5м. | Хим. состав (%): SiО2 67, Аl2О3 12, ТiО2 0.82, FеО+Fе2О3 2.10, СаО 3.70, п.п.п. 5.48. Число пластичности 13 - 19. | Условия в целом удовлетворительные. Обводнено. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 115 тыс. м3; кат. С2 16 тыс. м3. | НТС П КГРЭ (пр. №41 29.09.76) Б. М. Элькина, 1988. | Резервное. |  | Грунтовая дорога. |
| 212 | 8483 | СКАКУНЫ | 0 - 40 - XIX Очерский район, в 3 км ЮВ г. Очер, на правом берегу р. Очер. | Полезная толща сложена четвертичными аллювиальными глинами мощностью 4.5 - 9м. | Хим. состав (%): SiО2 62.69 - 66.02, Аl2О3+ТiО2 5.0 - 13.33, Fе2О3 6.15 - 8.46, СаО 1.2 - 2.68, МgО 1.51 - 2.02, п.п.п. 4.53 - 6.50. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 29 тыс. м3. | НТС П КГРЭ (пр. №60 26.12.75) Б. М. Элькина, 1988. | Резервное. |  | Грунтовая дорога. |
| 213 | 8484 | “СОВА” | 0 - 40 - XXII Кунгурский район, в 55 км СВ райцентра. Координаты: 57056/с.ш., 57016/в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными делювиальными глинами. | Глина пригодна для производства кирпича. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 214 | 8485 | СОЛИКАМСКОЕ (Батуев Лог) | 0 - 40 - III Соликамский район, в 4 км ЮВ ж.-д. ст. Соликамск. Координаты: 59038/ с.ш., 56051/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными озерно- ледниковыми плотными глинами и представляет собой пластообразную залежь мощностью 5.8 м. | Хим. состав (%): SiО2 71.04 - 74.88, Аl2О3 10.47 - 12.24, Fе2О3 3.9 - 5.0, ТiО2 0.52 - 0.74, СаО 1.0 - 1.20, МgО 1.30 - 1.74, SО3 0.07, п.п.п. 2.87-3.96. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 3857 тыс. м3. | Урал ТКЗ (пр. №14, 13.05.52) Паспорт №737. | Резервное. |  | Грунтовая дорога. |
| 215 | 8486 | СОСНОВСКОЕ I | 0 - 40 - I Коми-Пермяцкий автономный округ, Косинский район, в 12 км З райцентра. | Приурочено к четвертичным отложениям правобережья р. Лолог. Мощность глин 1 м, вскрыши - 0.5 м. | Глины пригодны для производства кирпича марки “25”-“50” для кладки печей. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 216 | 8487 | СОСНОВСКОЕ II | Р - 39 - XXXVI Коми-Пермяцкий автономный округ, Гайнский район, в 4.5 км ЮЗ райцентра. | Полезная толща сложена четвертичными глинами. | Глина пригодна для производства кирпича. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 217 | 8488 | СРЕТЕНСКОЕ | 0 - 40 - XIV Ильинский район, около с Сретенское, в 8 км СЗ райцентра. | Приурочено к четвертичным отложениям левобережья р. Обва (берег Камского водохранилища). | Глины пригодны для производства кирпича. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 218 | 8489 | СТАРО - ЛЯДОВСКОЕ | 0 - 40 - XV Пермский район, в 21 км СВ г. Пермь, в 6 км ж.-д. ст. Ляды. | Продуктивная толща сложена четвертичными аллювиальными глинами аQ2 мощностью 9.8м. | Хим. состав (%): SiО2 60.53, Аl2О3+ТiО2 6.52, СаО 5.95, МgО 2.04, Nа2О 1.82, К2О 1.75, Р2О5 0.06, SО3 0.04, МnО 0.002, п.п.п. 7.11. Число пластичности 11.5. | Разработка месторождения открытым способом. |  | Б. М. Элькина, 1988. | Отработано. |  | Улучшенная грунтовая дорога. |
| 219 | 8490 | СТРУГОВСКОЕ | 0 - 40 - XXII Кишертский район, в 16 км СВ ст. Кишерть. Координаты: 57027/с.ш., 57026/в.д. | Приурочено к четвертичным делювиальным отложениям правобережья р. Барда. | Глины пригодны для производства кирпича. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 220 | 8491 | СУКСУНСКОЕ | 0 - 40 - XXVIII Суксунский район, на восточной окраине пос. Суксун. Координаты: 57009/ с.ш., 57025/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными аллювиально-делювиальными глинами мощностью 3.1м. | Хим. состав (%): SiО2 62.81 - 65.43, ТiО2 0.73 - 0.85, Аl2О3 14.37 - 15.82, Fе2О3 6.08 - 6.74, МgО 1.90 - 2.38, СаО 1.58 - 2.25, Nа2О 1.20 - 1.58, К2О 1.75 - 2.14, п.п.п. 5.10 - 6.13. Число пластичности 12.5 - 15.6. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 - 93 тыс. м3; С2 - 61 тыс. м3. | НТС П ГРЭ (пр. №57 26.12.75) Б. М. Элькина, 1988. | Резервное. |  | Автомобильный транспорт. |
| 221 | 8492 | СУХАНОВСКОЕ - 2 | 0 - 40 - III Усольский район, близ д. Суханово, в 7 км ЮВ ж.-д. ст. Березники. Координаты: 59023/ с.ш., 56053/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными полигенетическими суглинками и глинами. Размеры залежи 0.5х 0.275км, cредняя мощность 13.9м. | Хим. состав (%): SiО2 62.76 - 74.96, Аl2О3 9.76 - 12.05, Fе2О3 3.90 - 6.78, ТiО2 0.40 - 0.74, СаО 1.00 - 3.30, МgО 1.16 - 2.92, SО3 0.10, п.п.п. 3.49 - 6.46. Глины малопластичные | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В 2149 тыс. м3. | ВКЗ (пр. №7477 19.07.52) Паспорт №569. | Резервное. |  | Грунтовая дорога. |
| 222 | 8493 | СУЧКОВСКОЕ | 0 - 39 - VI Коми-Пермяцкий автономный округ, Юрлинский район, в 35 км СЗ райцентра. | Продуктивная толща сложена четвертичными глинами. | Глина пригодна для производства кирпича для кладки печей. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 223 | 8494 | СЫПОВСКОЕ | 0 - 40 - XIII Уинский район, в 17 км СЗ с. Уинское, у д. Верх. Сып. | Приурочено к четвертичным отложениям левобережья р. Сып. | Глины пригодны для производства кирпича марки “75” - “100”. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 224 | 8495 | ТАНЫПСКОЕ | 0 - 40 - XXVI Бардымский район, на восточной окраине д. Танып, в 44 км СЗ ж.-д. ст. Чернушка. | Продуктивная толща сложена четвертичными элювиально-делювиальными глинами. Размеры залежи 0.155х 0.42км, мощность 3 - 8м. | Хим. состав (%): SiО2 66.4, ТiО2 0.8, Аl2О3 14.25, Fе2О3 6.2, МgО 2.15, СаО 1.05, Nа2О 1.8, К2О 1.85, SО3 0.06. Число пластичности 13.0. | Разработка месторождения открытым способом. | Авторские запасы на 26.02.82 г. кат. А+В+С1 442 тыс. м3. | НТС ПГРЭ (пр. №19 26.02.82) Б. М. Элькина, 1988. | Резервное. |  | Шоссе Оса - Чернушка. |
| 225 | 8496 | ТАУШИНСКОЕ | 0 - 40 - XXXIII Чернушинский район, у с. Тауш, в 5 км Ю ж.-д. ст. Чернушка. | Продуктивная толща сложена четвертичными элювиально-делювиальными глинами и представляет собой пластообразную залежь мощностью 7.7 м. Размер залежи 2.5х 0.7 км. | Хим. состав (%): SiО2 61 - 65.6, Аl2О3+ТiО2 13.6 - 19, Fе2О3+FеО 5.2 - 6.9, СаО 1.8 - 4.4, МgО 2.3 - 2.7, К2О+Nа2О 1.9 - 3.4, SО3 0.04 - 0.07, п.п.п. 4.78 - 7.14. Число пластичности 10.4. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 - 5520 тыс. м3. | Урал ТКЗ (пр. №18 26.12.78) Б. М. Элькина, 1988. | Разрабатываемое. | ЗАО Пермстрой. |  |
| 226 | 8497 | ТРАПЕЗНИКОВСКОЕ | 0 - 40 - VIII Кудымкарский район, в 25 км ССВ г. Кудымкар. Координаты: 59014/ с.ш., 54046/ в.д. | Продуктивная толща сложена аллювиально-делювиальными глинами аQ3. Размеры залежи 0.3 х 0.5км, мощность 6.7м. | Хим. состав (%): SiО2 69.21 - 71.5, ТiО2 0.8 - 0.87, Аl2О3 11.16 - 13.16, Fе2О3 4.58 - 5.06, СаО 1.17 - 1.39, МgО 1.55 - 2.37, К2О 1.88 - 2.26, Nа2О 1.34 - 1.38. Число пластичности 10.9. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 453 тыс. м3. | НТС П КГРЭ (пр. №90 29.12.71Паспорт №573. | Резервное. |  | Грунтовая дорога улучшенного типа. |
| 227 | 8498 | ТРЕГУБОВСКОЕ | 0 - 40 - XXXII Куединский район, в 55 м С д. Трегубово, в 3 км С ж.-д. ст. Куеда. Координаты: 56028/с.ш., 55036/ в.д. | Продуктивная толща сложена аллювиальными глинами аQ3 мощностью 4.6м. Площадь разве данного участка 6 га. | Хим. состав (%): SiО2 61.62 - 62.84, Аl2О3+ТiО2 13.74 - 14.11, Fе2О3 6.24 - 5.87, СаО 4.38 - 4.94, МgО 1.50 - 2.63, п.п.п. 6.08 - 6.50. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+С1 309 тыс. м3, в т. ч. кат. А 198 тыс. м3. | Урал ТКЗ (пр.№17 15.05.54) Паспорт №592. | Резервное. |  | Месторождение связано с с. Куеда трактом. |
| 228 | 8499 | “ТРОШНИХА” | 0 - 39 - VI Коми-Пермяцкий автономный округ, Юрлинский район, в 27 км СЗ райцентра. | Продуктивная толща сложена четвертичными делювиальными глинами. | Глины пригодны для производства кирпича марки “25” - “50”. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 229 | 8500 | ТУХАЧЕВСКОЕ | 0 - 40 - VIII Коми-Пермяцкий автономный округ, Юсьвинский район, в 42 км СВ райцентра. | Приурочено к четвертичным отложениям левобережья р. Исыл. Мощность глин 2 м, вскрыши - 0.5-1. 0 м. | Глина пригодна для производства кирпича марки “25” - “50”. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 230 | 8501 | ТЮНДЮК - КАШ | 0 - 40 - XXVI Бардымский район, в 1.5 км ЮЗ д. Тюндюк, в 15 км Ю райцентра. | Приурочено к четвертичным делювиальным образованиям правобережья р. Тюндюк (левый приток р. Тулва). | Глины пригодны для производства кирпича. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 231 | 8502 | ТЮНДЮКСКОЕ | 0 - 40 - XXVI Бардымский район, близ пос. Тюндюк, в 45 км ЮВ ж.-д. ст. Чернушка. Координаты: 56049/ с.ш., 55038/ в.д. | Приурочено аллювиальным отложениям р. Тулва (аQ2-Q3). Залежь пластообразная, размеры 0.25 х 0.155км, средняя мощность 5.5 м. | Хим. состав (%): SiО2 65.75, ТiО2 0.77, Аl2О3 13.4, Fе2О3 6, СаО 3.21, МgО 2.43, Nа2О+К2О 3.81, SО3 0.01, п.п.п. 5.1. Объемная масса 1.87 г/см3, число пластичности 14.5. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 194 тыс. м3, в т.ч. кат. А+В 149 тыс. м3. | Урал ТКЗ, 1984 г (пр.№11) Паспорт №462. | Резервное. |  | Тракт Оса - Чернушка. |
| 232 | 8503 | У ДЕРЕВНИ ЧЕРНОЙ | 0 - 40 - XIV Территория, подчиненная г. Краснокамск, в 6 км ССЗ г. Краснокамск. Координаты: 58009/с.ш., 55045/в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными элювиально-делювиальными глинами и суглинками мощностью 7.5 м. | Глины кирпично-черепичные, пригодны для производства кирпича марки "125". | Разработка месторождения открытым способом. | Запасы на 1.01.56 г. кат. А2+В+С1 1123 тыс. м3. | УТКЗ (пр. №96 30.06.48) В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 233 | 8504 | У ПОСЕЛКА УСТЬ - ЧЕРНАЯ | P - 39 - XXXV Коми-Пермяцкий автономный округ, Гайнский район, в 93 км СЗ райцентра. | Расположено на левобережье р. Весляна. Полезная толща сложена современными глинами мощностью 2 м, мощность вскрыши - 0.1 м. | Глина пригодна для производства строительного кирпича. |  | Авторские запасы на 1.01.57 г. 30 тыс. м3. | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 234 | 8505 | УЙМУЖСКОЕ | 0 - 40 - XXVI Бардымский район, на восточной окраине с. Уймужа, в 22 км СЗ с. Барда. | Продуктивная толща сложена четвертичными аллювиально-делювиальными плотными пластичными глинами. Размеры залежи 500х100-200 м, средняя мощность 6.5 м. | Хим. состав (%): SiО2 60.79, Аl2О3 14.08, ТiО2 0.74, Fе2О3 6.64, МgО 2.57, СаО 4.11, Nа2О 1.63, К2О 1.59. Число пластичности 11.8-18.4. | Разработка месторождения открытым способом. | Авторские запасы кат. А+В+С1 380.7 тыс. м3. | НТС ПГРЭ (пр.№9 21.12.81) Б. М. Элькина, 1988. | Консервация. |  | Улучшенная грунтовая дорога. |
| 235 | 8506 | УСАНОВСКОЕ | 0 - 40 - XXVI Уинский район, у д. Усановка, в 13 км СВ райцентра. | Приурочено к четвертичным отложениям левобережья р. Ирень. Мощность глин 2-2.3 м, вскрыши - 0.4 м. | Глины пригодны для производства кирпича. |  | Авторские запасы 34.5 тыс. м3. | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 236 | 8507 | УСТЬ - ГА РЕВСКОЕ | 0 - 40 - XV Добрянский район, в 15 км СЗ ж.-д. ст. Добрянка. Координаты: 0 - 40 - XV, 58031/ с.ш., 56008/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными полигенетическими глинами и слабо известковистыми суглинками. Размеры залежи 0.7х 0.125-0.25км, мощность 4 -11м. | Хим. состав (%): SiО2 68.1, Аl2О3 12.86 - 15.84, Fе2О3 4.16 - 5.60, СаО 1.70 - 4.20, МgО 1.45 - 1.61, SО3 0.01 - 0.03, п.п.п. 6.96 - 9.10. Число пластичности 15.13 - 23.06. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+C1 1123 тыс. м3. | Урал ТКЗ (пр. №17 17.04.53) Паспорт №570. | Резервное. |  | Улучшенные грунтовые дороги. |
| 237 | 8508 | УСТЬ - ЧЕРНАЯ | Р - 39 - XXXVI Гайнский район, в 19 км З пос. Усть-Черная, на границе Коми-Пермского автономного округа и Кировской области. | Представляет собой пластообразную залежь делювиальных суглинков мощностью 2.9м. | Глины пригодны для производства кирпича марки “100”. | Продуктивная толща обводнена. | Запасы кат. А+В+С1 280тыс. м3. На балансе не числятся. | Р. Г. Ибламинов, 1995. | Консервация. |  |  |
| 238 | 8509 | УСТЬ - ЯЗЬВИНСКОЕ | P - 40 - XXXIII Красновишерский район, вблизи пос. Усть-Язьва, в 15 км ЮЗ райцентра. | Приурочено к четвертичным отложениям левобережья р. Вишера. Мощность глин 1 м, вскрыши - 0.3м. | Глины пригодны для производства строительного кирпича. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 239 | 8510 | ФОКИНСКОЕ | 0 - 40 - XXV Чайковский район, в 16 км ВЮВ с. Фоки. Координаты: 56043/ с.ш., 54023/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными элювиально-делювиальными глинами. Размеры залежи 0.5 х 1.7км, средняя мощность 9.1 м. | Хим. состав (%): SiО2 60 - 67, R2О3 19 - 28, Fе2О3 6 - 7, МgО 2 - 3, СаО 2 - 4, п.п.п. 6 - 7. Число пластичности от 9.2 до 15.0. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 2355 тыс. м3; кат. С2 992 тыс. м3. | ТКЗ ПГО Уралгеология (пр. №17 27.11.89) Паспорт №939. | Подготовлено к освоению. | АООТ Чайковский кирпичный завод. | Ю месторождения проходит тракт. |
| 240 | 8511 | ХОХЛОВСКОЕ | 0 - 40 - XV Пермский район, в 28 км С г. Пермь. Координаты: 58016/с.ш., 56013/в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными глинами. | Глины пригодны для производства кирпича. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| x241 | 8512 | ЧАПАЕВСКОЕ | 0 - 40 - XXVI Куединский район, в 70 км СЗ ж.-д. ст. Чернушка. Координаты: 56044/ с.ш., 55008/ в.д. | Полезная толща сложена четвертичными элювиально-делювиальными глинами. Размеры залежи 0.2 х 0.45км, средняя мощность 6.3м. | Хим. состав (%): SiО2 61.36 - 655.75, Аl2О3+ТiО2 13.58 - 14.69, Fе2О3 6.18 - 7.41, СаО 0.35 - 4.06, МgО 2.23 - 2.63, п.п.п. 4.88 - 6.96.Глины гидрослюдисто-каолинитовые. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 630 тыс. м3. | Урал ТКЗ (пр. №19 14.04.55) Паспорт №586. | Резервное. |  | Автотранспорт. |
| 242 | 8513 | ЧЕРМОЗСКОЕ | 0 - 40 - IX Ильинский район, в 3 км С пристани Чермоз. Координаты: 58046/ с.ш., 56009/ в.д. | Полезная толща сложена четвертичными аллювиальными глинами и представляет собой пластообразную залежь размерами 0.2-04 х 0.5км, мощностью 4.0 - 7.5м. | Хим. состав (%): бурых глин - SiО2 68.73, Аl2О3+ТiО2 11.4 - 14.1, СаО+МgО 2.32 - 3.58, серых - SiО2 72.0 - 74.7, Аl2О3+ТiО2 12.04 - 12.6, СаО+МgО 2.36 - 4.19. Число пластичности 7.3 - 15.7. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 705 тыс. м3; кат. С2 634 тыс. м3. | Урал ТКЗ (пр. №44 15.07.57) Паспорт №591. | Резервное. |  | Грунтовая дорога. |
| 243 | 8514 | ЧУСОВСКОЕ II | 0 - 40 - XVI Чусовской район, на северо-западной окраине г. Чусовой. Координаты: 58018/ с.ш., 57045/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными делювиальными суглинками. Представляет собой пластообразную залежь средней мощностью на 1-ом участке 4.4 м, на 2 м участке - 5.6 м. | Хим. состав (%): SiО2 66.74 - 71.60, Аl2О3 12.52 - 16.56, Fе2О3 4.99 - 6.27, ТiО2 0.36 - 0.74, СаO+МgО 2.53 - 3.89. Число пластичности 7-14. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 337 тыс. м3. | Урал ТКЗ (пр. №44 15.07.57) Паспорт №576. | Резервное. |  | С ж.-д. ст. Чусовской связано шоссейной дорогой. |
| 244 | 8515 | ШИРОКИЙ ЛОГ | 0 - 40 - XIX Очерский район, в 7 км СВ г. Очер. Координаты: 57056/с.ш., 54045/в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными элювиально-делювиальными глинами мощностью 2 м. Мощность вскрыши 0.27 м. | Хим. состав глин (%): SiO2 - 65.8, Al2O3 - 15.34, Fe2O - 6.9, CaO - 1.51, MgO - 2.4, SO3 - 0.04, HgO - 4.05, п.п.п. - 4.62. | Гидрогеологические условия благоприятны. | Запасы глин на 1.01.57 г. кат. А2+В+С1 288 тыс. м3; запасы песка кат. В+С1 106 тыс. м3. | УТКЗ (пр.№1412.03.56)В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось.Консервация. |  |  |
| 245 | 8516 | ШИРОКОВСКОЕ | 0 - 40 - X Территория, подчиненная г. Губаха, около пос. Широковский. | Приурочено к четвертичным отложениям правобережья р. Косьва. | Хим. состав (%): SiO2 - 67.6, Al2O3 - 17.7, Fe2O3 - 5.1, CaO - 1.8, MgO - 1.9. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 246 | 8517 | ШИЦИНСКОЕ | 0 - 40 - IX Ильинский район, в 1.5 км СЗ пристани Чермоз. | Продуктивная толща сложена четвертичными полигенетическими глинами. Размеры залежи 75х120м, средняя мощность 3.1м. | Гран. состав (%): фракция более 0.5 мм 20, 0.5 - 0.005 мм 45, менее 0.005 мм 22.67. Число пластичности бурых глин 10-15, серых - 6.5-7.0. | Разработка месторождения открытым способом. |  | Урал ТКЗ (пр. №27 21.07.57) Б. М. Элькина, 1988. | Отработано. |  |  |
| 247 | 8518 | “ШОРДЫН” | Р - 40 - XXXI Коми-Пермяцкий автономный округ, Гайнский район, в 12 км СВ райцентра. | Приурочено к четвертичным отложениям правобережья р. Леман (левый приток р. Кама). Мощность полезной толщи 2 м, вскрыши - 0.5 м. | Глины пригодны для производства кирпича марки “50”. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 248 | 8519 | ЮЖНО - КОМАРИХИНСКОЕ | 0 - 40 - XV Чусовской район, в 5 км ЮЗ пос. Верхне-Чусовские Городки. Координаты: 58009/ с.ш., 57006/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными полигенетическими глинами. Размеры залежи 0.21-0.35х 0.62км, средняя мощность 4.1м. | Хим. состав (%): SiО2 64.93 - 67.41, Аl2О3+ТiО2 13.74 - 15.40, Fе2О3 5.83 - 6.20, СаО 3.06 - 1.14, МgО 1.59 - 1.85, п.п.п. 4.71 - 5.43. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В 658 тыс. м3. | Урал ТКЗ (пр. №10 20.03.53) Паспорт №563. | Резервное. |  | Грунтовая дорога. |
| 249 | 8520 | ЮРЛИНСКОЕ | 0 - 40 - I Юрлинский район, в 2 км СЗ с. Юрла, на левом берегу р. Лопва. | Продуктивная толща сложена ледниковыми суглинками с железисто-известковистыми включениями мощностью 3.0 м. | Сырье пригодно для изготовления кирпича марок “100” и “125”. |  | Запасы кат. А 212 тыс. м3, балансом не учтены, т.к. площадь занята постройками. | Р. Г. Ибламинов, 1995. | Разрабатывалось.Консервация. |  |  |
| 250 | 8521 | ЮРЯТСКОЕ | 0 - 40 - XIV Ильинский район, в 3 км СВ пристани Ильинское. | Продуктивная толща сложена четвертичными полигенетическими глинами мощностью 2.3м. | Гран. состав (%): фракции более 0.01 мм 41.5 - 64.6, 0.01 - 0.005 мм 3.0 - 25.4, 0.005 - 0.001 мм 9.4 - 10.4, менее 0.001 мм 22.0 - 23.7. Глины малопластичные. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А+В+С1 189 тыс. м3. | Урал ТКЗ (пр. №12 27.03.53) Б. М. Элькина, 1988. | Резервное. |  | Грунтовая дорога улучшенного типа. |
| 251 | 8522 | ЮСЬВИНСКОЕ | 0 - 40 - VII Юсьвинский район, в 4 км СЗ с. Юсьва, в 1.0 км СВ дер. Зуево. Координаты: 58059/ с.ш., 54054/ в.д. | Продуктивная толща сложена четвертичными делювиальными пластичными глинами. Размеры залежи 0.3х 0.3км, cредняя мощность 3.6м. Подошва - глины красно-бурые. | Хим. состав (%): SiО2 67.54 - 69.13, Fе2О3 3.61 - 5.11, Аl2О3 20.18 - 22.09, СаО 1.54 - 2.07, SО3 0.32 - 1.0, МgО 0.53 - 0.91, п.п.п. 3.07 - 3.78. Число пластичности 7.1 - 10.8. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат. А 59 тыс. м3. | Приняты Облисполкомом (расп. №304 18.04.55) Паспорт №565. | Разрабатываемое. |  | Грунтовая дорога улучшенного типа. |
| 252 | 8523 | “ЯНЧЕР” | 0 - 40 - I Коми-Пермяцкий автономный округ, Кочевский район, в 15 км ЮЗ райцентра. | Расположено на левобережье р. Коса (ниже устья р. Янчер). Продуктивная толща сложена современными глинами. | Глины пригодны для производства кирпича для кладки печей. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 253 | 8524 | ЯРКОВСКОЕ | 0 - 40 - VII Коми-Пермяцкий автономный округ, юго-восточная окраина г. Кудымкар. | Расположено на левобережье р. Иньва. Продуктивная толща сложена современными аллювиальными глинами. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Отработано. |  |  |

ГЛИНЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8601 | КИШЕРТСКОЕ (НИЗОВСКИЙ УЧАСТОК) | 0 – 40 – XXII Кишертский район, в 2.5 км Ю ж.-д. ст. Кишерть, в 22 км ЮВ г. Кунгур. | Продуктивная толща сложена глинами и суглинками серыми бурыми и красно-бурыми с включениями известняков и кремней. | Хим. состав (%): SiО2 61.91, Аl2О3 14.71, Fе2О3 6.13, СаО 3.04, МgО 2.39, R2О3 2.93, п.п.п. 7.65. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы (тыс. т): А+В+С1 - 15700, в т.ч. А+В-13865. | ГКЗ (протокол №2796 от 12.09.59 г.) | Резервное. |  | Связано с с. Усть-Кишерть грунтовой дорогой. |
| 2 | 8602 | НОВО - ПАШИЙСКОЕ (УЧАСТОК ЮЖНЫЙ) | 0 - 40 - XVII Горнозаводской район, в 3.5 км к северу ж.-д. ст. Пашия, в 4 км СЗ г. Горнозаводск. Координаты: 58024/ с.ш., 58018/ в.д. | Лозьвинско-Чусовская антиклиналь, осадочный, механический. Продуктивная толща сложена четвертичными глинами, средняя мощность 3 м. Размер залежи 1.95х0.42 км. Мощность вскрыши 0.1 м. | Хим. состав глин (%): SiO2 - 57.02, TiO2 - 0.77, Al2O3 - 12.95, Fe2O3 - 5.5, MgO - 2.78, Na2O - 0.84, K2O - 1.74, P2O5 - 0.12, SO3 - 0.05. Мин. состав глин (%): монтмориллонит 48, кварц 47, полевой шпат 5. | Разработка месторождения открытым способом. | Балансовые запасы (тыс. т): А+В+С1 - 594, в т.ч. А+В - 246; С1 - 348; С2 - 1087. | ТКЗ Пермгеолкома в 1993 г. (протокол №6). Паспорт №16П. | Подготовлено к освоению. | АО “Горнозаводскцемент”. | В 3 км от месторождения Горнозаводский цементный завод. |

ГЛИНЫ КЕРАМЗИТОВЫЕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7521 | # АЛТЫНОВСКОЕ | # 0 - 40 - XXVIII # Октябрьский район,. Координаты: 56051/ с.ш., 57010/ в.д.. | # Разведано в 1931 г. УГУ. Глины залегают гнездами в береговых песчанистых отложениях мезокайнозоя. Средняя мощность 2.5 - 3.0 м. | # Хим. состав (%); SiО2 - 51.1 - 79.8, Аl2О3 - 15.2 - 41.2, F2О3 - 0.5 - 31.0, СаО - 0.2 - 1.6, МgО - 0.06 - 0.16, огнеупорность - 15800 - 16000. |  | # Авторские запасы кат. С2 55 тыс. т. | # В. П. Зылев, 1957. |  | # АООТ “Завод крупнопанельного домостроения”. |  |
| 2 | 7522 | “БАБЬИ РУДНИКИ” (Зыряновское) | 0 - 40 - I Коми-Пермяцкий автономный округ, Кочевский район. Координаты: 59041/с.ш., 54010/в.д. | В 1931 г. проведены разведочные работы Пермской ГРП. Мощность вскрыши 0.0 - 8 м, мощность продуктивной толщи до 5 м. | Огнеупорность – 1450 - 16350. Хим. состав (%): SiO2 - 60.68 - 73.92, Al2O3 - 17.66 - 27.13, Fe2O3 - 1.18 - 7.66, CaO - 0.27 - 3.84, MgO - 0.82 - 1.74, влага - 1.87 - 5.28, п.п.п. - 3.5 - 8.56. |  | Авторские запасы кат. С2 500 тыс. т. | Р. Г. Ибламинов, 1995. | Разрабатывалось. |  |  |
| 3 | 7523 | ВЕЛСОВСКОЕ (белые мхи) | Р - 40 - XXIX Красновишерский район. Координаты: 60045/с.ш., 58048/в.д. | Разведано в 1942 г. УГУ. Форма залежи неправильная, вытянутая в северо - восточном направлении, средняя мощность белых кондиционных глин 5.6 м. | Огнеупорность 1560 - 16400. Хим. состав (%): средн. содержание SiO2 - 56.98, Al2O3 - 24.93, TiO2 - 1.44, CaO - 0.21, Fe2O3 - 1.39, MgO - 2.32, п.п.п. - 6ю83б белизна - 61 - 76. Белая глина для бумажной промышленности в качестве наполнителя. | Г/г условия благоприятные. | Запасы кат. В+С1 146.6 тыс. т. На балансе не числятся. | ТКЗ, пр. №4 от 6.07.44 г. В. П. Зылев, 1957. | Консервация. |  |  |
| 4 | 7524 | ГОРА “ДЕРЕВЕНСКАЯ” | 0 - 40 - XXII Кишертский район. Координаты: 57018/с.ш., 57018/в.д. | Обследовано в 1944г. Западно-Уральской партией УГУ. На глубине 6 м залегает пласт глины мощностью 2.2 м. | Требуется обогащение. Глина сильно запесочена. |  |  | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 5 | 7525 | ДЕРЕВНЯ ВЕРХ - СЕДЫ (старый рудник) | 0 - 40 - XXVIII Кишертский район. Координаты: 57018/с.ш., 57016/в.д. | Охвачено съемкой в 1932г. УГУ. Глина серая залегает под красными песками и суглинками. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 6 | 7526 | ДРЕМИНСКОЕ (старый рудник) | 0 - 40 - XXVIII Кишертский район. Координаты: 57019/с.ш., 57016/в.д. | В 1943-45 гг. обследовалось Западно-Уральской УГУ. Линзообразная залежь на глубине 1.5 - 7 м. Мощность глин 3.5м. | Огнеупорность 1280 - 15200. | Г/г условия не благоприятные. | Авторские запасы кат. С2 200 тыс. т. | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 7 | 7527 | ДУБОВАЯ ГОРА (старый рудник) | 0 - 40 - XXVII Суксунский район, на правом берегу р. Иргины, между д. Гергинской и д. Кондраково. | Известно давно. Глины залегают неправильными пластами и гнездами в известняках. | Различают 3 сорта: 1 сорт - глины чистые и вязкие; 2 сорт - глины с примесью желтой охры; 3 сорт - со значительным количеством окислов железа. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалоь. |  |  |
| 8 | 7528 | ЖУРАВЛИНСКОЕ (у Косого брода) (старый рудник) | 0 - 40 - XVII Чусовской район. Координаты: 58012/с.ш., 58006/в.д. | Залежь пластообразная размерами 0.11х 0.9км. Мощность продуктивного пласта 1 - 1.5 м. | Каолин пригоден для производства огнеупорных изделий и эмали. |  | Остаточные запасы кат. С1+С2 44.5 тыс. т. | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 9 | 7529 | КАМАИНСКОЕ (старый рудник) | 0 - 40 - XXII Кишертский район. Координаты: 57021/с.ш., 57008/в.д. | В 1945 г. поисковая разведка УГУ. Глины мощностью 0.3 -2.5м залегают в виде гнезд на глубине 1.5-8.5м. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 10 | 7530 | КАПУСТИНСКОЕ 1ое (старый рудник) | 0 - 40 - XXII Кишертский район. Координаты: 57022/с.ш., 5706/в.д. | Охвачено геол.съемкой масштаба 1:200000 в 1938 г. Обследовано в 1931 г. УГУ. Огнеупорные глины приурочены к третичным осадкам и залегают в виде линз и пластов. |  |  | Авторские запасы 1.6 млн. т. | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 11 | 7531 | КАПУСТИНСКОЕ 2 - е (старый рудник) | 0 - 40 - XXVIII Кишертский район. Координаты: 57018/с.ш., 57009/в.д. | Известно с прошлого столетия. Обследовано в 1942 г. Западно-Уральской партией. Глины в виде отдельных линз. |  | Г/г условия благоприятны. | Авторские запасы кат.С2 200 тыс. т. | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 12 | 7532 | КЛЯПОВСКОЕ (старый рудник) | 0 - 40 - XXII Кишертский район. Координаты: 57020/с.ш., 57013/в.д. | Обследовано в 1944 г. Западно-Уральской партией УГУ. Продуктивные отложения представлены синевато-серой и серой глиной. Залежь линзообразной формы на глубине 4 - 6 м. | Огнеупорность 1400 - 15000С. | Приток вод незначительный. |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 13 | 7533 | ЛОМОВСКОЕ | 0 - 40 - XXIII Лысьвенский район, в 65 км от райцентра, в 1 км ВСВ от ж.-д. ст. Рассоленки. | Продуктивная толща сложена глинами нарзумской свиты VI террасы позднеолигоценового возраста. | Огнеупорность глин колеблется от 15000 до 17100С. |  | Забалансовые запасы кат.В (тыс.т): основные 8720, полукислые 20810, некондиционные 40300; кат. C1 некондиционные 8570. | Р. П. Белковская, 1985. | Коннсервация. |  |  |
| 14 | 7534 | МАЗУЕВСКОЕ (старый рудник) | 0 - 40 - XXVIII Кишертский район. Координаты: 57015/45//с.ш., 57021/в.д. | В 1932 г. охвачено геол. съемкой УГУ масштаба 1:200000. Глина различной окраски под толщей красного верховика. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 15 | 7535 | МАРТИНСКОЕ “КАМЕНОЛОМНЯ БАШМАКИ” | Р - 40 - XXXIII Красновишерский район. Координаты: 60035/с.ш., 57042/в.д. | Огнеупорные глины серого цвета залегают в виде линз и гнезд. Мощность глин 1.5 - 2.0 м. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 16 | 7536 | МЕЖДУ ДД.. ПАРАМОНОВО И ГАЛЯШЕР | 0 - 40 - VIII Юсьвинский район, в 36 км СВ райцентра, левобережье р. Иньва. | Приурочено к отложениям нижнебелебеевской подсвиты Р2kz. Полезная толща сложена пластичными огнеупорными глинами. |  |  |  | Р. Г. Ибламинов, 1995. | Разрабатывалось. |  |  |
| 17 | 7537 | МЕСТЕЧКО СТВОР | 0 - 40 - XVII Чусовской район, в 18 км от ст. Всесвятская. | Правобережье р. Чусовая. Каолин белый. | Хим. состав (%): SiO2 - 42.64, Al2O3 - 36.76, Fe2O3 - 0.45, CaO - 0.29, MgO - следы, TiO2 - следы, п.п.п. – 19.32. Пригоден для бумажной и керамической промышленности. |  |  | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 18 | 7538 | МОСИНСКОЕ (старый рудник) | 0 - 40 - XX Октябрьский район. Координаты: 56044/с.ш., 57009/в.д. | Глина залегает гнездами мощностью от 0.5 до 9.65 м на водоразделах и подстилается песками. | Хим. состав (%): SiO2 - 63.55-67.55, Al2O3 - 25.21-27/02, Fe2O3 - 0.49-1.20, MgO - 0.36, CaO - 0.76, огнеупорность - 15800. |  | Авторские запасы кат. С2 99.8 тыс. т. | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 19 | 7539 | НИЖНЕ - ПЕНЬКОВСКОЕ (старый рудник) | 0 - 40 - XXII Кишертский район. Координаты: 57027/ с.ш., 57015/30// в.д. | Огнеупорные глины залегают в виде мелких гнезд и линз среди глинисто-песчаной толщи мощностью 1 - 8 м. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 20 | 7540 | ПАШКОВСКОЕ | 0 - 40 - III Соликамский район, р. Пашковка . | В 1949 г. обследовано Молотовской экспедицией УГУ. Белая глина на глубине от 0.7 - 1.5 м, незначительной мощности 0.13 - 0.20 м. | Хим. состав не отвечает техническим условиям, предъявленным к каолину, ввиду высокого содержания Fe (3%). | Участок сильно увлажнен. |  | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 21 | 7541 | ПЕНЬКОВСКОЕ | 0 - 40 - XXII Кишертский район, в 10 км С ж.-д. ст. Кишерть. Координаты: 57026/ с.ш., 57016/ в.д. | Залежь пластообразная, сложена 2мя горизонтами глин }-N возраста. Нижний горизонт: пестроцветные глины пригодные для майолики и гончарных изделий. | Хим. состав (%): SiО2 61.44 - 73.76, ТiО2 0.74 - 1.0, Аl2О3 13.52 - 21.36, Fе2О3 3.31 - 5.84, СаО 0.61 - 0.89, МgО 0.48 - 0.64, Nа2О 0.07 - 0.08, К2О 0.28 - 0.5, SО3 0.03 - 0.1, СО2 0.11 - 0.22, Н2О 3.1 - 3.96, п.п.п. 5.84 - 8.32. | Разработки месторождения открытым способом. | Балансовые запасы кат.А+В+С1 49тыс.м3; кат. С2 9 тыс. м3. | Урал ТКЗ (пр. №9, 24.12.80). Паспорт №530. | Разрабатываемое. |  |  |
| 22 | 7542 | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ КАРЬЕР (старый рудник) | 0 - 40 - XVI Чусовской район. Координаты: 58023/с.ш., 58012/в.д.). | Охвачено съемкой масштаба 1: 25000 в 1932 г. УГУ. | Хим. состав (%): SiO2 - 61, Al2O3 - 27.7, Fe2O3 - 1.68, CaO - 0.6, MgO - 0.2. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 23 | 7543 | ПОРОЗОВСКОЕ | 0 - 40 - XXVIII Октябрьский район. Координаты: 56050/с.ш., 57012/в.д. | Разведано в 1931 г. УГУ. Глины залегают гнездами в береговых песчанистых отложениях мезокайнозоя. Средняя мощность глин 2.5 - 3.0 м. | Огнеупорность–1580 - 16500. Хим. состав (%): SiO2 - 43.9 - 70.7, Al2O3 - 16 - 39.9, Fe2O3 - 1.5 - 8.3, CaO - 0.2 - 1.2, MgO - cледы - 0 - 5. |  | Авторские запасы кат. С2 116 тыс. т. | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 24 | 7544 | РЕКА КОПЬЯ | Р - 39 - XXXVI Гайнский район, в 48 км ЮЗ от райцентра, правый приток р. Вурлам. | Продуктивная толща приурочена к надрудной пачке юрских отложений. Глины плотные вязкие с включениями растительного детрита. Мощность 2 - 3 м. | Хим. состав (%): SiО - 71.85, Al2О3 - 18.34, Fe2О3 - 1.54, СаО - следы. Влажность - 3.51; летучие вещества - 5.24. Температура плавления - 1520 - 1670оС. |  |  | Р. Г. Ибламинов, 1995. |  |  |  |
| 25 | 7545 | САСЫКОВСКОЕ (старый рудник) | 0 - 40 - XXVIII Суксунский район. Координаты: 57011/15//с.ш., 57022/40//в.д. | Охвачено геол. съемкой масштаба 1: 200000 в 1930 г. УГУ. Белая глина переслаивающаяся песками. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 26 | 7546 | СЕВЕРО - СЕМЕНОВСКОЕ | 0 - 40 - X Район г. Углеуральск. | Глины мощностью 2.7 - 8.7 м среди кварцевых песчаников на глубине 10 - 14 м. | Уд.вес 2.14, содержание песка 2 - 5%. Хим. состав (%): SiO2 - 50 - 41%, Fe2O3 - 7.04, Al2O3 - 33.60, CaO - 0.82, MgO - 0.17. |  | Объемные запасы 122000 т, в т.ч. А2+В - 8200 т. | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 27 | 7547 | СЕДИНСКОЕ | 0 - 40 - XVIII Кишертский район, в 12 км Ю ж.-д. ст. Усть - Кишерть, в 4 км на юг от д. В. Седа. | Продуктивная толща сложена: 1) палеогеновыми огнеупорными тугоплавкими глинами (участки Северный и Мокринский); 2) четвертичными легкоплавкими глинами. |  |  | Балансовые запасы кат. А+В+С1 1320тыс.м3; кат. С2 157тыс.м3. | ТКЗ, 1985 г., пр. №14. Госбаланс, 1997. | Резервное. |  |  |
| 28 | 7548 | СТАРЫЙ КОСПАШ | 0 - 40 - X Территория, подчиненная г. Александровск. Координаты: 59012/с.ш., 57043/в.д. | Охвачено геол. съемкой масштаба 1:50000 в 1939 г. УГУ. Глины делювиального происхождения. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 29 | 7549 | СУХОЛОЖСКОЕ (старый рудник) | 0 - 40 - XXII Кишертский район. Координаты: 57026/с.ш., 57020/в.д. | Глины залегают гнездами среди неогнеупорных глин и песков на глубине 5.5-8.5 м. Мощность линз достигает 1.5 м. | Хим. состав (%): SiO2 - 54-78, Al2O3 - 13.0-22.5, Fe2O3 - 0.6-11.8, п.п.п. - 14.1. |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 30 | 7550 | ТЮРИКОВСКОЕ (старый рудник) | 0 - 40 - XXII Кишертский район. Координаты: 57025/с.ш., 57024/в.д. | Глины в виде линз и гнезд мощностью 0.5 - 6.5 м. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 31 | 7551 | У ДЕРЕВНИ ЗАВЕРНИХА (старый рудник) | 0 - 40 - X Территория, подчиненная г. Александровск, в 7 км от п. Усть-Игум. | Глины белого цвета. Линзообразная залежь размером 0.9х 0.34км. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 32 | 7552 | У ФЕРМЫ | 0 - 40 - XXVIII Кишертский район. Координаты: 57017/с.ш., 57016/в.д. | Глины олигоцен - миоценового возраста, залегают на глубине 0.5 - 3.7 м мощностью 3.5 м, форма залежи пластообразная. | Огнеупорность не высокая, но можно получать тугоплавкий кирпич. |  | Авторские запасы кат. С2 600 тыс. т. | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 33 | 7553 | УРОЧИЩЕ “ГЛИНИЩЕ” | 0 - 40 - XXVIII Кишертский район. Координаты: 57015/30//с.ш., 57019/в.д. | Обследовано в 1945 г. Западно - Уральской партией УГУ. Мощность глин 0.5-5.6 м. | Огнеупорность 1440-14600. | Г/г условия благоприятные. | Авторские запасы – 400 тыс. т. | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 34 | 7554 | УСТЬ - ИГУМСКОЕ | 0 - 40 - X Территория, подчиненная г. Александровск, у с. Усть-Игум. Координаты: 59010/ с.ш., 57010/ в.д. | Глины огнеупорные. | Хим. состав глин (%): AlO3 - 27 (от 22 до 30), Fe2O3 1.7-2.1, огнеупорность 1560 – 1690оС. |  | Запасы на 1.01.57 г. 74.3тыс.м3. | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 35 | 7555 | ШАПИЧНЫЙ УГОР (старый рудник) | 0 - 40 - X Район г. Кизел, на правом берегу Кизеловского пруда. | Глины залегают на глубине 5 - 6 м. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |
| 36 | 7556 | ШАРАШИНСКОЕ (старый рудник) | 0 - 40 - XXII Кишертский район. Координаты: 57018/30//с.ш., 57014/в.д. | Глины в виде небольших отдельных гнезд и линз в песчаных отложениях и представлены белыми и серыми разностями. |  |  |  | В. П. Зылев, 1957. | Разрабатывалось. |  |  |

ОБЛОМОЧНЫЕ ПОРОДЫ

ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ СМЕСИ

| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 8621 |  | АНТИПИНСКИЙ УЧАСТОК | 0 - 40 - VIII Юсьвинский район, 13 км СВ райцентра, в 2 км В с. Антипино. | Полезная толща сложена делювиальными среднечетвертичными пнсчано - гравийными отложениями. Мощность полезной толщи 1,5 - 5,4 м (средняя 3,4 м). | Содержание гравия в ПГС - 27%, пылеватых и глинистых примесей 19,3%. Гравий отвечает маркам “ДР8” - “ДР12”, “И- 1”, “МРЗ50”. |  |  | Разработка с применением эксковатора. |  | Запасы: С2 - 125 тыс. м3. |  | ТКЗ Пермгеолкома (протокол №59 от 10. 12. 98 г.) Р. Г. Кикирев, 1998. |  |  |  |  |  | Автодорога Кудымкар-Майкор. |
| 2 |  |  | 8622 |  | АНТОНОВСКИЙ УЧАСТОК | 0 - 40 - II Косинский район, в 20 км ЮВ райцентра, в 7 км ЮВ д. Горки. | Полезная толща сложена ледниковыми песчано-гравийными отложениями среднего плейстоцена, средняя мощность залежи - 3. 6 м. | Содержание гравия в ПГС - 30. 7%, пылевидных и глинистых частиц - 19. 5%. |  |  | Разработка с применением экскаватора. |  | Запасы ПГС по категории С2 - 109. 8 тыс. м3. Балансом не учтены. |  | ТКЗ “Пермгеолкома" (протокол №59 от 10. 12. 98 г.). Р. Г. Кикирев, 1998. |  |  |  |  |  | Автодорога Горки - Новожилово. |
| 3 |  |  | 8623 |  | АНТЫБАРСКОЕ | 0 - 40 - XVI Чусовской район, в 6 км З от ж.-д. ст. Чусовая, в русле р. Чусовая. Координаты: 58018/с. ш. , 57042/ в. д. | Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом и представляет собой пластообразную залежь размером 150х400 м, мощностью от 1. 5 до 8. 2 м, среднее 4. 7 м. | Содержание гравия в ПГС - 55. 5%, пылевидных, илистых и глинистых частиц - 1%. Прочность гравия характеризуется - “Др8”, “И - 30”, “И - 20”, “Мрз 200”. |  |  | Разработка месторождения гидромеханизированным способом. |  | Балансовые запасы: А+В+С1 - 5088 тыс. м3, в т. ч. В - 981, С1 - 4107. |  | НТС Пермской КГРЭ (протокол №70 от 30. 12. 1974 г) Б. М. Элькина, 1988; паспорт №382. |  | Резервное. |  | ОАО Свердловс— специальное предприятие “Уралсибгидромеханиз”. |  | В 6 км от ж.-д. ст. Чусовая. Сеть грунтовых дорог. |
| 4 |  |  | 8624 |  | АШАПСКОЕ | 0 - 40 - XXVII Кунгурский район, у д. Малый Ашап, на левобережье р. Ирень. | Продуктивная толща сложена русловыми и пойменными аллювиальными отложениями р. Ирень. Залежь пластообразная, мощность 4 м. Содержание гравия в ПГС 45 - 60%. |  |  |  |  |  | Авторские Запасы: С2 - 492 тыс. м3. |  | И. И. Черткова, 1991. |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 8625 |  | БАГАЙСКИЙ УЧАСТОК | 0 - 40 - II Косинский район, в 17 км ЮВ райцентра и в 2 км Ю с. Левичи. | Геоморфологически участок приурочен к западному склону водораздела рр. Мыс, Савраска, Шер. Полезная толща сложена ледниковыми гравийно-песчаными отложениями среднечетвертичного возраста. | Содержание гравия в ПГС - 39. 1%, глинистых примесей - 17. 3. После промывки ПГС может использоваться для производства бетона, строительных растворов и как дорожно - строительный материал. |  |  | Условия благоприятны для отработки участка с применением экскаватора |  | Запасы ПГС по категории С2 - 88. 4 тыс. м3. |  | ТКЗ Пермгеолкома (протокол №59 от 10. 12. 98 г.). Р. Г. Кикирев, 1998. |  |  |  |  |  | Автодорога с гравийным покрытием Левичи - Новожилово. |
| 6 |  |  | 8626 |  | БЕЛОВСКОЕ | 0 - 40 - XV Чусовской район, в 0. 5 км на ЮЗ от пос. Беловский Кордон, в русле р. Чусовая. Координаты: 58012/ с. ш. , 56051/ в. д. | Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом. Залежь мощностью 6. 65 м. Протяженность участка от 660 до 890 | Прочность гравия характеризуется марками: по дробимости “Др8”, по истираемости “И - 1”, “И - 2”, марка по морозостойкости “Мрз 50”, гравий нереакционноспособный. |  |  | Условия благоприятны для разработки месторождения гидромеханизированным способом. |  | Балансовые запасы: С2 - 3535 тыс. м3. |  | Техсоветом Гипроречтранса (протокол №84 от 30. 11. 73 г.) Б. М. Элькина, 1988; паспорт №304. |  | Разрабатываемое. |  |  |  | Район экономически освоен. |
| 7 |  |  | 8627 |  | БЕЛОГЛАЗОВО | 0 - 40 - XIII Сивинский район, в 6 км СЗ райцентра. | Элювиальные отложения по породам татарского яруса верхней перми, мощность 5. 4 м. | Гравия в ПГС 18. 7%. |  |  |  |  | Авторские запасы: С2 - 213 тыс. м3. Балансом не учтены. |  | В. М. Бабенышев, 1998. |  | Разрабатываемое. |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 8628 |  | БЕЛЯЕВКА | 0 - 40 - XX Оханский район, 2090 - 2141 км судоходного русла р. Кама. |  |  |  |  |  |  | Балансовые запасы: С2 - 4798 тыс. м3; С2 - 825 тыс. м3. |  | ТС Гипроречтранс, 1991, №11. Госбаланс, 1988. |  | Отработано. |  | ООО “Камское судоходная компания”. |  |  |
| 9 |  |  | 8629 |  | БОР | 0 - 40 - IX Добрянский район, в 9 км З от с. Нижне - Красного, в русле р. Косьва . Координаты: 58051/ с. ш. , 56023/ в. д. | Приурочено к аллювиальным отложениям четвертичного возраста. Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом и представляет собой пластообразную залежь мощностью от 2. 5 до 5. 8 м, средняя 4. 02 м. | Содержание гравия в песчано-гравийных смесях от 57. 5 до 72. 3%, среднее 62. 2%/ Прочность гравия характеризуется марками: по дробимости “Др8”, по истираемости “И - 1”, марка по морозостойкости “Мрз50”. |  |  | Разработка месторождения гидромеханизированным способом. |  | Балансовые запасы на 5. 10. 83 г. А+В+С1 - 170 тыс. м3, А+В - 170 тыс. м3, добыча с начала разработки 187 тыс. м3. |  | Техсов. инстит. “Гипроречтранс” (прот. №90 от 21. 11. 78 г.) Паспорт №377. |  |  |  |  |  | С с. Нижне – Красное связано грунтовой дорогой. |
| 10 |  |  | 8630 |  | БОРГУНОВСКОЕ | 0 - 40 - I Кочевский район, в 8. 5 км ЮВ с. Кочево и в 0. 2 км ЮЗ д. Кукушка. | Размер западной залежи 560х300-200 м, мощность песков 0. 7-2. 8 м, мощность ПГС 1. 9-5. 2 м; восточной - 510х40-70 м, мощность песков 0. 5-1. 6 м, мощность ПГС 1. 5-3. 7 м. | Содержание гравия в ПГС - 21. 7 - 57. 7% (среднее 38%). Гравий отвечает маркам: “Др8” - “Др12”, “И - 1” - “И - 111”, “У - 75”, “Мрз50”. |  |  | Отработка месторождения с применением экскаватора |  | Запасы: С2 - 399. 2 тыс. м3. |  | Балансом не учтены. М. П. Романенко, 1986. |  |  |  |  |  | Грунтовая дорога. |
| 11 | 8631 |  |  | БОРСКИЙ УЧАСТОК |  | 0 - 40 - VIII Юсьвинский район, в 55 км В райцентра, в 0. 5 км ЮВ пос. Майкор. | Продуктивная толща приурочена к отложениям террасы р. Кама. Сложена аллювиальными песчано-гравийными отложениями среднего плейстоцена . |  | Содержание гравия в ПГС - 41. 6%, пылевидные и глинистые примеси - 9. 9%. Гравий отвечает маркам: “Др8” - “Др12”, “И - 1”, “Мрз50”. | Разработка с применением экскаватора-драглайна. |  | Запасы ПГС по категории С2 - 693. 2 тыс. м3 обводнены. Балансом не учтены. |  |  |  |  |  |  |  | В 0. 3 км СЗ проходит дорога Майкор - Нефтебаза. |  |
| 12 | 8632 |  |  | БОЧМАНОВСКИЙ КАРЬЕР |  | 0 - 40 - I Коми-Пермяцкий автономный округ, Косинский район. Координаты: 59051/с. ш. , 54038/в. д. | Полезная толща сложена четвертичными элювиально-делювиальными отложениями. Мощность гравия 2. 5 - 3. 0 м, вскрыша 1 - 1. 5 м. |  |  |  |  | Запасы не подсчитывались. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 8633 |  |  | “ВАЖ - ПАЛЬНИК” |  | 0 - 40 - II Косинский район, в 24 км ЮВ райцентра, в 2. 2 км С д. Новожилово. | Участок расположен на водоразделе рр. Шерсия и Седзьсия. Полезная толща сложена песчано-гравийными отложениями ледникового генезиса среднего плейстоцена. |  | Содержание гравия в ПГС - 16. 8%, пылевидные и глинистые примеси - 16. 3%. - 19. 3%. ПГС в природном виде отвечают нормативам ГОСТ 25607 - 94 (смесь №2) как материал для автодорожного строительства. | Разработка с применением экскаватора. |  | Запасы: С2 - 36. 0 тыс. м3. Балансом не учтены. |  |  |  |  |  |  |  | В 70 км В от участка проходит гравийная дорога. |  |
| 14 | 8634 |  |  | ВАНЬКА ПАЛЬНИК |  | 0 - 40 - VII Коми-Пермяцкий автономный округ, Кудымкарский район. Координаты: 58041/с. ш. , 54042/в. д. | Обследовано в 1937 г. ОШОСДОР г. Свердловска. Полезная толща сложена элювиальными отложениями. Мощность гравия 2. 5 м. |  | Гравий состоит из пород: малой прочности - 0. 5%, средней прочности - 3. 5 - 8%, прочных - 91. 5 - 96. 5%. |  |  | Авторские запасы гравия 18. 8 тыс. м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 8635 |  | ВИЛИЖНИНСКОЕ | 0 - 40 - XVI Чусовской район, в 5 км СЗ ж.-д. ст. Уралнефть, у д. Вилижная, в русле р. Чусовая. Координаты: 58012/ с. ш. , 57003/ в. д. | Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом и представляет собой пластообразную залежь мощностью от 1. 5 до 6. 0 м, средняя 2. 9 м. Площадь разведанной части залежи 2000х140 м. | Содержание гравия в ПГС 5. 5%, пылевидных, глинистых и илистых частиц 1%. Прочность гравия характеризуется марками: “Др8”, “И - 30”, “У - 75”, “Мрз50”. |  |  | Разработка месторождения гидромеханизированным способом. |  | Сняты с баланса. |  | НТС Пермской КГРЭ (протокол №50 от 26. 09. 74 г.) Паспорт №420. |  | Отработано. |  |  |  | Расположено в 5 км от ж.-д. ст. “Уралнефть”. |
| 16 |  | 8636 |  | ВИЛЬВЕНСКОЕ |  | 0 - 40 - XVI Территория, подчиненная г. Гремячинск. Координаты: 58031/с. ш. , 57053/в. д. | Месторождение приурочено к четвертичным аллювиальным отложениям р. Вильва. . Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом, мощность 5. 4 м. Мощность вскрыши - 1 - 2. 3 м. |  | Гран. состав удовлетворяет техническим условиям на материал для дорожного строительства. Полезная толща обводнена. |  |  | Запасы ПГС по категории А2 - 99 тыс. м3, В - 113 тыс. м3, С1 - 243 тыс. м3. На балансе не числятся. |  |  |  | Консервация. |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 8637 |  | ВИЛЬГОРТСКОЕ |  | Р - 40 - XXXIII Чердынский район, в 18 км С г. Чердынь, в 1. 5 км Ю д. Вильгорт. | Месторождение приурочено к верхнечетвертичным аллювиальным отложениям I-ой н/п террасы р. Колва. Полезная толща представляет собой пластообразную залежь из 2х горизонтов: верхний - пески, нижний - ПГС. |  | Содержание гравия в ПГС 23. 7 - 34. 8% (ср. 29. 1%). Прочность гравия характеризуется марками: “Др8”, “И - 1”, “Мрз25”, “Мрз50”. | Условия благоприятны для разработки месторождения экскаваторами-драглайнам |  | Запасы: С2 - 106. 4 тыс. м3. Балансом не учтены. |  |  |  |  |  |  |  | В 100 м В проходит тракт Чердынь - Ныроб. |  |
| 18 |  |  | 8638 |  | ВИЛЬ-ЖУКОВСКОЕ | 0 - 40 - VII Кудымкарский район, в 25 км ЗЮЗ райцентра, в 7 км СЗ с. Верх-Иньва. | Продуктивная толща сложена элювием пород татарского яруса верхней перми, мощность 3. 5 м. | Гравия в ПГС 46. 8%. |  |  |  |  | Авторские запасы: С2 - 103 тыс. м3. Балансом не учтены. |  | В. М. Бабенышев, 1998. |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 8639 |  | ВОРОБЬЕВСКОЕ | 0 - 39 - VI Кочевский район, в 21 км СЗ с. Кочево, в 4. 7 км СЗ д. Воробеево. | Полезная толща сложена песчано-гравийными отложениями мощностью 2. 0 - 10. 5 м (средняя 5. 2 м). Содержание гравия в ПГС 20. 6 - 44. 9% (среднее 35. 3%). | Гравий отвечает маркам: “Др8”, “И - 1” - “И - 11”, “Мрз50”, ПМ У - 75. |  |  | Открытый способ разработки с применением экскаватора. |  | Запасы: С2 - 472,7 тыс. м3. Балансом не учтены. |  | НТС УПГО (прот. №64 от 20. 1086 г.). М. П. Романенко, 1986. |  |  |  |  |  | С с. Кочево участок связан грунтовой дорогой. |
| 20 |  | 8640 |  | “ВЫРУБА” |  | 0 - 40 - II Косинский район, в 20. 5 км ЮВ райцентра, в 5. 5 км ЮВ с. Левичи. | Геоморфологически участок приурочен к водоразделу рр. Баба - Лог и Вуш с абс. отм. 208. 3 м. Полезная толща сложена ледниковыми гравийно-песчаными отложениями среднего плейстоцена. |  | Содержание гравия в ПГС - 35. 1%, содержание пылевидных и глинистых частиц - 19. 2%. Марки гравия - “Др8”, “И - 1”, “Мрз50”. | Отработка с применением экскаватора. |  | Запасы: С2 - 1742. 1 тыс. м3, в т. ч. 435. 5 тыс. м3 - обводнены. Балансом не учтены. |  |  |  |  |  |  |  | Автодорога Левичи - Новожилово. |  |
| 21 |  |  | 8641 |  | ГАЙВИНСКОЕ | 0 - 40 - XV В черте г. Пермь, в 2 км от плотины Камской ГЭС; Координаты: 58004/ с. ш. , 56018/ в. д. | Приурочено к русловой фации современного аллювия р. Кама. . Продуктивная толща сложена гравийно - песчаным материалом. | Песчано-гравийная смесь состоит на 44. 9% гравия и 52. 2% песка. %. Марки гравия: “Др8”, “Др12”, “Др16”, “И - 1”, “Мрз50”. |  |  | Разработка земснарядами на плаву с глубины захвата до 11 м. |  | Балансовые запасы на 27. 03. 89 г. по категории С1 - 1034 тыс. м3, С2 - 298 тыс. м3. |  | ТКЗ ПГО “Уралгеология” (протокол №12 от 14. 09. 89 г.). Паспорт №932. |  | азрабатываемое. |  |  |  |  |
| 22 |  | 8642 |  | ГАЙНСКОЕ |  | Р - 40 - XXXI Гайнский район, на правобережье р. Кама, на Свосточной окраине пос. Гайны. | Продуктивная толща сложена песчано-гравийными отложениями низкой поймы р. Кама. Размер залежи 3. 5 - 0. 7 км. Средняя мощность ПГС (в подсчетных блоках) 3. 9 м. |  | ПГС характеризуются низким содержанием гравия (среднее содержание 18. 5%). Гравий мелкий, размер 0. 5 - 2. 0см. Качество сырья аналогично качеству гравия Лугдынского месторождения. . | Условия благоприятны для отработки месторождения открытым способом. |  | Запасы по категории С2 - 16008. 5 тыс. м3. Балансом не учтены. |  |  |  | Консервация. |  |  |  | Тракт Кудымкар - Гайны. |  |
| 23 |  | 8643 |  | ГАЙНСКОЕ Vое |  | P - 40 - XXXI Гайнский район, в 3. 5 м СВ пос. Сергеевский. | Месторождение приурочено к левобережной пойме р. Лолог,. Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом мощностью 1. 75 м. |  | Содержание гравия в ПГС 30 - 45%. | Грунтовые воды с глубины 1. 1 - 1. 3 м. |  | Запасы: В - 60. 3 тыс. м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 8644 |  | ГОРОДИЩЕ - ПОЖВА | 0 - 40 - IX Юсьвинский район, между населенными пунктами Городище и Пожва, в Камском водохранилище. Координаты: 59003/ с. ш. , 56010/ в. д. | Полезная толща представлена русловой фацией современного аллювия р. Кама, сложена гравийно - песчаным материалом. Залежь пластообразная, не выдержана по мощности. Размер 1400х100 м, мощность 2. 9 - 10. 35 м, средняя 5. 4 м. | Марки гравия: “Др8”, “Др16”, “И - 1”, “Мрз50”, “У - 75”. Установлена пригодность песка для балластного сырья, отвечающего требованиям ГОСТ 8268 - 82 и 25607 - 83. |  |  | Разработка месторождения плавкраном КПЛ - 16 - 30 с глубиной захвата до 18 м. |  | Балансовые запасы: С1 - 1926 тыс. м3, С2 - 242 тыс. м3. |  | ТКЗ Уралгеология (протокол №12 от 22. 09. 88 г.). Паспорт №921. |  | Разрабатываемое. |  |  |  | Водный транспорт. |
| 25 |  | 8645 |  | ЕВСИНСКИЙ УЧАСТОК |  | 0 - 40 - VIII Юсьвинский район, в 20 км В райцентра, в 0. 2 км З д. Евсино. | Продуктивная толща приурочена к аллювиальным отложениям II н/п террасы р. Иньва. Сложена песчано - гравийной смесью. Залежь пластообразная, размер 400х70 - 130 м. Мощность 3. 5 м, в т. ч. 1. 4 м обводнена. . |  | Содержание гравия в ПГС - 38. 6%, пылевидные и глинистые примеси - 13. 9%. Гравий отвечает маркам “Др8” - “Др16”, “И - 1”, “Мрз50”. | Разработка с применением экскаватора. |  | Запасы ПГС по С2 - 130. 9 тыс. м3, в т. ч. 52. 4 тыс. м3 обводнены. Балансом не учтены. |  |  |  |  |  |  |  | В 0. 3 км Ю участка проходит автодорога. |  |
| 26 |  |  | 8646 |  | ЖЕРНАКОВО | 0 - 40 - XIII Сивинский район, в 26 км С райцентра, у д. Жернаково. | Элювиальные образования по породам татарского яруса верхней перми, мощность 4. 7 м. | Гравия в ПГС 29. 1%. |  |  |  |  | Авторские запасы: С2 - 27 тыс. м3. Балансом не учтены. |  | В. М. Бабенышев, 1998. |  |  |  |  |  | Вблизи месторождения проходит грунтовая дорога. |
| 27 |  |  | 8647 |  | ЗАГОСКИНСКОЕ | 0 - 40 - XV Чусовской район, в 25 км СЗ ж.-д. ст. Уралнефть, в русле р. Чусовая. Координаты: 58015/ с. ш. , 56051/ в. д. | Приурочено к аллювиальным отложениям четвертичного возраста. Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом и представляет собой пластообразную залежь размером 150х300 м и средней мощностью 5. 9 м. | Содержание гравия в ПГС 61. 8%, пылевидных, глинистых и илистых частиц 0. 2 - 0. 3%. Прочность гравия характеризуется марками: “Др8”, “Др12”, “И - 1”, “И - 2”, о “Мрз50”. |  |  | Разработка месторождения гидромеханизированным способом. . |  | Балансовые запасы: С2 - 3188 тыс. м3. |  | Техсов. инстит. “Гипроречтранс” (прот. №84 от 30. 11. 77 г.) Паспорт №303. |  | Разрабатываемое. |  |  |  | Грунтовая дорога. |
| 28 |  |  | 8648 |  | ЗАКАМСКОЕ | 0 - 40 - XX Пермский район, в 6-13 км ЮВ порта Краснокамск, в русле р. Кама. Координаты: 57059/ с. ш. , 55048/ в. д. | Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом и представляет собой пластообразную залежь мощностью до 6. 6 м, средняя 5. 38 м. Размеры залежи: длина от 350 м до 2400 м (средняя 870 м), ширина от 100 м до 750 м (средняя 240 м). | Содержание гравия в ПГС 40. 4%, пылевидных, глинистых и илистых частиц от 0. 19 до 0. 40%. Прочность гравия характеризуется марками: “Др8”, “И - 2”, “У - 75”, “Мрз50”. |  |  | Условия благоприятны для разработки месторождения гидромеханизированным способом. . |  | Балансовые запасы: С1 - 765 тыс. м3. |  | Техсовю инст. “Гипроречтранс” (протокол от 27. 04. 76 г.) Б. М. Элькина, 1988. |  | Разрабатываемое. |  | АООТ “Порт Пермь”. |  | Грунтовая дорога улучшенного типа. |
| 29 |  |  | 8649 |  | ЗАОСИНОВСКОЕ | 0 - 40 - XX Пермский район, на левом берегу р. Кама, у с. Заосиново, в 6 км ЮЗ грузового порта Пермь. | Приурочено к современным аллювиальным отложениям четвертичного возраста. Продуктивная толща сложена двумя горизонтами, верхним - песчаным и нижним - песчано-гравийным. | Прочность гравия характеризуется марками: по дробимости “Др8”, по истираемости “И - 20”, по сопротивлению удару “У - 75”. |  |  | Отработка месторождения с помощью экскаватора. |  | Балансовые запасы: С1 - 365 тыс. м3. |  | Перм ТКЗ (прот. №46, 1997 г.) Б. М. Элькина, 1988; госбаланс, 1998. |  | Разрабатываемое. |  |  |  |  |
| 30 |  | 8650 |  | ЗАЯЧЬЯ ГОРКА |  | 0 - 40 - III Территория, подчиненная г. Березники, в 5 км СЗ г. Березники, на левом берегу р. Кама, В ж.-д. ст. Заячья Горка. Координаты: 59026/с. ш. , 56035/ в. д. | Приурочено к четвертичным аллювиальным отложениям первой н/п террасы р. Кама. Продуктивная толща сложена песками и песчано-гравийными отложениями и представляет собой пластообразную залежь средней мощностью 9. 8 м. Площадь разведанного участка 3000x2000 м. | Качество гравия: гравий представлен обломками кремней, кварца и кварцитопесчаников. Марка по дробимости - “Др8”, “Др12”, “Др16”, “Др24”, по истираемости - “ИП”, по сопротивляемости удару - “ У - 50”, по морозостойкости - “Мрз50”. |  | Условия благоприятны для разработки месторождения гидромеханизированным способом. |  | Балансовые запасы А+В+С1 - 2386 тыс. м3, В - 315 тыс. м3, С1 - 2071 тыс. м3. |  |  |  | Резервное. |  | Пермстройматериалы. |  | Район промышленный. |  |
| 31 |  |  | 8651 |  | ЗЕЛЕНИХИНСКОЕ | 0 - 40 - XX Пермский район, в 21 км З центра г. Пермь, в 1. 0 км выше пристани Нижние Муллы, в русле р. Кама. Координаты: 57057/ с. ш. , 55055/ в. д. | Приурочено к аллювиальным отложениям четвертичного возраста. Продуктивная толща имеет два горизонта: песчаный и песчано - гравийный и представляет собой пластообразную залежь протяженностью 7 км, при ширине 450 м, мощностью от 7. 4 до 9. 0 м. | Содержание гравия в ПГС 65. 8%, пылевидных, глинистых и илистых частиц 2. 8%. Прочность характеризуется марками: по дробимости “Др8”, по истираемости “И - 1”, по морозостойкости “Мрз50”. |  |  | Разработка месторождения гидромеханизированным способом. |  | Балансовые запасы: С1 - 750 тыс. м3. |  | НТС Пермского ГРТ (протокол №79 от 29. 12. 65 г.) Б. М. Элькина, 1988; паспорт №378. |  | Разрабатываемое. |  | АООТ “Порт Пермь”/ |  | Грунтовая дорога. |
| 32 |  | 8652 |  | ЗОТИНСКОЕ |  | 0 - 40 - VII Кудымкарский район, в 27 км З г. Кудымкар, в 800 м Ю д. Москвино. | Продуктивная толща представлена элювиальными песчано-гравийными отложениями, геоморфологически приурочена к левому склону р. Вежайка (левый приток р. Иньва). Размеры линзообразной залежи 100х300 м. Средняя мощность полезной толщи 2. 6 м. . |  | Содержание гравия в ПГС 33. 3 - 59. 4% (ср. 48. 9%). Содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц 10. 5 - 13. 4% (ср. 13%), По прочности гравий характеризуется марками: “Др8”, “И - 1”, “Мрз - 50”. Объемный вес гравия 1290 - 1380 кг/м3. | Отработка месторождения с помощью экскаватора. |  | Запасы: С2 - 70. 5 тыс. м3. Балансом не учтены. |  |  |  |  |  |  |  | Дорога с покрытием Кудымкар - Верх. Иньва - Москвина. |  |
| 33 |  |  | 8653 |  | ИВАНОВСКОЕ | 0 - 36 - IV Юрлинский район, в 24. 5 км СЗ с. Юрла, на восточной окраине д. Ивановская. | Полезная толща сложена песчано-гравийными отложениями (по автору - элювиального генезиса), приурочена к водоразделу рек Юм и Чир. Залежь линзообразная, размер 640х130 - 90 м, мощность 3. 3 - 7. 8 м (средняя 5. 6 м). | Содержание гравия в ПГС 10. 1 - 44. 9% (среднее 32%). Гравий отвечает маркам: “Др8”, “И - 1” - “И - 1”1, У - 75, “Мрз25” - “Мрз50”. |  |  | Условия благоприятны для отработки запасов экскаваторным способом. |  | Запасы: С2 - 378 тыс. м3. Балансом не учтены. |  | НТС УПГО (протокол №64 от 20. 10. 86 г.). М. П. Ремаренко, 1986. |  |  |  |  |  | Сеть грунтовых дорог. |
| 34 |  |  | 8654 |  | ИНЬВЕНСКОЕ | 0 - 40 - VII Кудымкарский район, в 500 м ниже моста в г. Кудымкар, в русле р. Иньва. Координаты: 58059/ с. ш. , 54041/ в. д. | Продуктивная толща представляет собой пластообразную прерывистую залежь песчано-гравийных отложений. Месторождение состоит из 19 залежей длиной от 0. 250 до 4. 2 км, разобщенными некондиционными участками протяженностью 100 - 150 м. | Содержание гравия в ПГС 54. 3%, пылевидных, глинистых и илистых частиц 4. 2%. Прочность гравия характеризуется марками: “Др8”, “Др12”, “У - 75”, “И - 30”, “Мрз25”, “Мрз50”. |  |  | Разработка месторождения гидромеханизированным способом. |  | Балансовые запасы: А+В+С1 - 825 тыс. м3, в т. ч. В - 112 тыс. м3, С1 - 713 тыс. м3. |  | НТС Пермской КГРЭ (протокол №34 от 29. 06. 72 г.) Б. М. Элькина, 1988; госбаланс, 1998. |  | Разрабатываемое. |  |  |  | Связано с г. Кудымкар улучшенной грунтовой дорогой. |
| 35 |  | 8655 |  | ИСАКОВСКОЕ |  | 0 - 40 - VII Кудымкарский район, в 20 км СЗ г. Кудымкар, в 2 км С д. Исаково. | Месторождение расположено на водоразделе рр. Лопва и Сылва, правых притоках р. Мечкор (бассейн р Кува). Полезная толща представлена песчано-гравийным материалом темно - серого цвета элювиально - делювиального генезиса. |  | Содержание гравия в ПГС 20. 2 - 43. 3% (ср. 31%). После отмыва глинистых частиц пески и гравий отвечают требованиям ГОСТов 8736 - 77, 8268 - 79, 10268 - 70 и могут быть использованы в бетонах и строительных растворах. | Отработка месторождения с помощью экскаватора. |  | Запасы: С2 - 13. 2 тыс. м3. Балансом не учтены. |  |  |  |  |  |  |  | Грунтовые дороги, тракт Белоево - Кудымкар. |  |
| 36 |  |  | 8656 |  | ИШИМОВСКОЕ | 0 - 40 - XXIV Бардымский район, в 5 км С с. Барда, в 63 км ССЗ ж.-д. ст. Чернушка. Координаты: 56059/ с. ш. , 55037/ в. д. | Приурочено к аллювиальным четвертичным отложениям поймы, прирусловой отмели и русла р. Тулвы. Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом и представляет собой пластообразную залежь мощностью от 1. 6 до 5. 9 м, средняя 3. 4 м. | Содержание гравия 63. 3%, содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц 2. 6%. Прочность гравия характеризуется марками: “Др8”, “И - 2”, “Мрз50”. |  |  | Разработка месторождения гидромеханизированным и экскаваторным способом. |  | Балансовые запасы: А+В+С1 - 2049 тыс. м3, в т. ч. А - 96 тыс. м3, В - 644 тыс. м3, С1 - 1309 тыс. м3. |  | НТС Пермской КГРЭ (протокол №25 от 17. 06. 76 г.)Б. М. Элькина, 1988; паспорт №353. |  | Резервное. |  |  |  | Асфальтированная дорога Оса - Чернушка. |
| 37 |  | 8657 |  | “КАЗЕННЫЙ” УЧАСТОК |  | 0 - 40 - VIII Юсьвинский район, в 21 км СВ райцентра, в 0. 2 км С д. Казенная. | Геоморфологический участок приурочен к вершине водораздела с абс. отм. 195. 5 м (рр. Доек и Ачапой). Полезная толща сложена делювиальными песчано-гравийными отложениями среднего плейстоцена. . |  | Содержание гравия в ПГС - 40. 6%, пылеватых и глинистых частиц - 18. 9%. Гравий отвечает маркам “Др8” - “Др12”, “И - 1”, “Мрз50”. | Разработка с применением экскаватора. |  | Запасы: С2 - 32. 2 тыс. м3. Балансом не учтены. |  |  |  |  |  |  |  | В 200 м - дорога с гравийным покрытием. |  |
| 38 |  |  | 8658 |  | КАЛИНСКОЕ (участок 10 - 13) | 0 - 40 - XVI Чусовской район, в 5 км СЗ ж.-д. ст. Калино. Координаты: 58017/ с. ш. , 57037/ в. д. | Приурочено к аллювиальным отложениям четвертичного возраста. Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом и представляет собой пластообразную залежь | Содержание гравия от 42. 5 до 72. 1%, содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц до 1. 0%. Прочность гравия характеризуется марками: “Др8”, “У - 75”, “Мрз100”. |  |  | Разработка гидромеханизированным способом. |  | Балансовые запасы: А+В+С1 - 17223 тыс. м3, в т. ч. А - 11 тыс. м3, В - 3907 тыс. м3, С1 - 13305 тыс. м3. |  | НТС института “Гидротранскарьер”. (прот. №12 от 12.07.64 г.) Паспорт №308. |  | Резервное. |  | ПО “Чусовсагропромхимия”. |  | От месторождения до ж.-д. ст. Калино проходит железная дорога. |
| 39 |  | 8659 |  | КАМГОРТСКОЕ |  | P - 40 - XXXIII Чердынский район, в 20 км С г. Чердынь, в 1. 5 км Ю с. Камгорт. | Месторождение приурочено к верхнечетвертичным аллювиальным отложениям I н/п террасы р. Колва. Полезная толща состоит из 2х горизонтов: верхний - пески; нижний - песчано-гравийная смесь. |  | Содержание гравия в ПГС 19. 7 - 42. 2% (ср. 27. 1%) Прочность гравия характеризуется марками “Др8”, “И-1”, “Мрз25”, “Мрз50”. | Разработка месторождения с применением экскаваторов-драглайнов. |  | Запасы: С2 - 466. 2 тыс. м3. Балансом не учтены. |  |  |  |  |  |  |  | СЗ месторождения проходит тракт Ныроб - Чердынь. |  |
| 40 |  | 8660 |  | КАРЬЕР “БУЖДЕН 1” |  | 0 - 40 - I Коми-Пермяцкий автономный округ, Юрлинский район. Координаты: 59027/с. ш. , 54012/30//в. д. | Полезная толща сложена четвертичными песчано-гравийными отложениями. Мощность полезной толщи 1. 5 м, мощность вскрыши - 0. 2 м. |  | Гравий хорошего петрографического и гранулометрического состава. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 8661 |  | КАРЬЕР “БУЖДЕН 2” |  | 0 - 40 - I Коми-Пермяцкий автономный округ, в Юрлинском районе. Координаты: 59026/ с. ш. , 54010/ в. д. | Полезная толща сложена четвертичными песчано-гравийными отложениями. Мощность гравия - 2. 5 м, вскрыши - 0. 4 м. |  | Гравий хорошего петрографического и гранулометрического состава. |  |  | Авторские запасы гравия более 7. 5 тыс. м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 8662 |  | КАРЬЕР “БУЖДЕН 3” |  | 0 - 40 - VII Юрлинский район, в 2 км В тракта Кудымкар - Юрла. Координаты: 59019/с. ш. , 54021/в. д. | Месторождение приурочено к четвертичным отложениям. Мощность гравия 1. 7 м, вскрыши - 0. 3 м. |  | Гравий хорошего петрографического и гранулометрического состава. |  |  | Авторские запасы гравия более 15 тыс. м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 8663 |  | КАРЬЕР “ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ” |  | 0 - 40 - XVI Чусовской район. Координаты: 58017/с. ш. , 57040/. | Месторождение приурочено к четвертичным аллювиальным отложениям р. Лысьва. Мощность гравия 0. 7 - 1. 5 м. |  | Гравий песчанистый ср/з. |  |  | Авторские запасы: С1 - 400 тыс. м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 8664 |  | КАРЬЕР “КУДЫШСКИЙ 2” |  | Юсьвинск район, В с. Крохалево. Координаты: 0 - 40 - VIII, 58056/с. ш. , 55026/в. д. | Месторождение приурочено к четвертичным элювиальным отложениям. Мощность гравия 1 м, вскрыши - 0. 3 м. |  | Гравий хорошего петрографического и гранулометрического состава. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 8665 |  | КАРЬЕР “КЫРДЫШСКИЙ 1" |  | 0 - 40 - VIII Юсьвинский район, в 5 км ЮВ от д. Стариково. Координаты: 58056/30// с. ш. , 55018/50// в. д. | Месторождение приурочено к четвертичным элювиальным отложениям. Мощность гравия 1. 5 м, вскрыши - 0. 3 м. |  | Гравий хорошего петрографического и гранулометрического состава. |  |  | Авторские запасы гравия - 10 тыс. м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 8666 |  | КАРЬЕР “ПАНИНСКИЙ ХРЯЩ” |  | 0 - 40 - VII Кудымкарский район. Координаты: 58049/с. ш. , 54039/в. д. | Полезная толща сложена четвертичными элювиальными песчано-гравийными отложениями. Мощность гравия более 1. 5 м, вскрыши 0. 7 - 1 м. |  | Гравий м/з песчаный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | 8667 |  | КИЗЬВИНСКОЕ | 0 - 40 - XIII Сивинский район, в 13 км СВ райцентра. | Аллювиальные отложения I н/п террасы р. Обва, мощность 2. 4 м. | Гравия в ПГС 39. 1%. |  |  |  |  | Авторские запасы: С2 - 398 тыс. м3. Балансом не учтены. |  | В. М. Бабенышев, 1998. |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 8668 |  | КАЧИНСКОЕ | 0 - 40 - XXXIII Чернушинский район, в 15 км С ж.-д. ст. Чернушка, в 4 км С села б. Качино. Координаты: 56039/ с. ш. , 56001/ в. д. | Приурочено к элювиально - делювиальным отложениям четвертичного возраста. Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом и представляет собой линзообразную залежь мощностью от 2. 0 до 14. 2 м, средняя 8. 8 м. | Содержание гравия 60. 4%, содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц 15. 7%. Прочность гравия характеризуется марками: “Др8”, “И - 1”, “Мрз25”. |  |  | Разработка месторождения открытым способом с применением экскаватора. |  | Балансовые запасы: А+В+С1 - 1684 тыс. м3, в т. ч. В - 599 тыс. м3, С1 - 1085 тыс. м3, С2 - 228 тыс. м3. |  | НТС Пермской ГРЭ (прот. №38 от 28.09.79 г.) Паспорт №381. |  | Разрабатываемое. |  | АООТ “Порт Пермь”. |  | Грунтовая дорога улучшенного типа Куединского лесхоза. |
| 49 |  |  | 8669 |  | КАЧКИНСКОЕ | 0 - 40 - XIV Краснокамский район, в 26 км З г. Пермь, близ Краснокамского целлюлозно-бумажного комбината, в русле р. Кама. Координаты: 58002/ с. ш. , 55047/ в. д. | Приурочено к аллювиальным отложениям четвертичного возраста. Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом с прослоем песка мощностью 1. 6 - 2. 18 м и представляет собой платообразную залежь мощностью от 1. 5 до 9. 3 м, средняя 4. 9 м. | Содержание гравия в ПГС от 35. 9 до 54. 4%. Прочность гравия характеризуется марками: “Др8”, “И - 2”0, “Мрз50”. |  |  | Условия благоприятны для разработки месторождения гидромеханизированным способом. |  | Балансовые запасы: С1 - 2335 тыс. м3. |  | НТС Пермской ГРТ (прот. №79 от 29.12.65 г.). Б. М. Элькина, 1988; паспорт №380. |  | Разрабатываемое. |  |  |  | Транспорт: железнодорожный, водный, воздушный. |
| 50 |  | 8670 |  | КИЕВСКИЙ УЧАСТОК |  | 0 - 40 - II Косинский район, в 40 км ЮВ райцентра, в 6 км ЮЗ д. Чураки и в 1 км ЮЗ д. Киев. | Полезная толща сложена песчано - гравийной смесью ледникового генезиса среднеплейстоценового возраста. Залежь пластообразная, размер 900х50 - 120 м, мощность ПГС - 4. 1 м. Подстилаются алевролитами белебеевской свиты Р2. |  | Содержание гравия - 31. 2%, глинистых примесей - 15. 7%. Марки гравия - “Др8”, “И - 1”, “Мрз50”. | Разработка с применением экскаватора. |  | Запасы: С2 - 308. 4 тыс. м3, в т. ч. 22. 6 тыс. м3 - обводнены. |  |  |  |  |  |  |  | Участок связан грунтовой дорогой Киев - Усть - Коколь. |  |
| 51 |  |  | 8671 |  | КИРШИНСКОЕ | 0 - 40 - I Кочевский район, в 12 км ЮЗ с. Кочево, в 2. 1 км В д. Киршина, водораздел рек Коса и Лемья. | Полезная толща сложена песчано - гравийной смесью (по автору - элювиального генезиса). Залежь линзообразная, размер 600х220 м, мощность 3 - 9 м (средняя 5. 9 м). Содержание гравия в ПГС 11. 8 – 39. 9% (среднее 20%). | Гравий отвечает маркам: “Др8”, “И - 1”, “У - 75”, “Мрз25” - “Мрз50”. |  |  | Экскаваторный способ отработки. |  | Запасы: С2 - 310. 9 тыс. м3. Балансом не учтены. |  | НТС УПГО (протокол №64 от 20. 10. 86. г.). М. П. Ремаренко, 1986. |  |  |  |  |  | Грунтовая дорога Усть - Янчер - Кочево. |
| 52 |  |  | 8672 |  | КЛЕСТОВСКОЕ (Клестятское) | 0 - 40 - XXI Пермский район, в 16 км от г. Пермь, в 1 км С д. Клестята. | Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом и представляет собой линзообразную залежь мощностью от 1. 2 до 24. 5 м, средняя 11. 75 м. . | Содержание гравия 64. 8%, пылевидных, глинистых и илистых частиц 4. 85%. Прочность гравия характеризуется “Др8”, “И - 1”, “У - 75”, “Мрз50”. |  |  | Разработка открытым способом с применением экскаватора. |  | Балансовые запасы: А+В+С1 - 1795 тыс. м3. |  | НТС Пермской КГРЭ (протокол №24 от 10. 09. 63 г.) . Б. М. Элькина, 1988. |  | Разрабатываемое. |  | ОАО “Экскавация”. |  | С д. Клестятами связано грунтовой дорогой. |
| 53 |  |  | 8673 |  | КОВЫЛЯЕВСКОЕ | 0 - 40 - VII Кудымкарский район, в 20 км ЮЗ райцентра, в 2 км Ю с. Верх-Иньва. | Продуктивная толща сложена элювием конгломератов татарского яруса верхней перми, мощность 6. 9 м. | Гравия в ПГС 55. 6-66. 7%. |  |  |  |  | Авторские запасы: С2 - 156 тыс. м3. Балансом не учтены. |  | В. М. Бабенышев, 1998. |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | 8674 |  | КОЛПАШНИКОВСКОЕ | 0 - 40 - XXVII Кунгурский район, в 200 м В д. Подвигаловка и в 19 км ЮЗ ж.-д. ст. Кунгур. | Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом и представляет собой пластообразную залежь мощностью от 1. 5 до 10. 8 м, средняя 5. 5 м. Размер залежи 1500х400 м. | Содержание гравия 52. 9%, пылевидных, глинистых и илистых частиц 13. 1%. Прочность гравия характеризуется марками: “Др8”, “И - 1”, “Мрз50”. |  |  | Разработка месторождения открытым способом. |  | Авторские Запасы: С1 - 200. 4 тыс. м33. |  | Б. М. Элькина, 1988. |  |  |  |  |  | ЮВ месторождения проходит шоссе. |
| 55 |  |  | 8675 |  | КОМАРИХИНСКОЕ | 0 - 40 - XVI Чусовской район, в 3. 5 км ЗЮЗ ж.-д. ст. ВерхнеЧусовские Городки. | Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом и представляет собой пластообразную залежь мощностью от 0. 9 до 9. 6 м. Площадь разведанного участка 0. 25 км2. | Содержание гравия от 43. 3 до 78. 1%, содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц не более 6. 0%. прочность гравия характеризуется маркой “И - 1”. Песок кварцевый, разнозернистый. |  |  | Разработка месторождения открытым способом. |  | Балансовые запасы: А+В - 1232 тыс. м3. |  | ВКЗ (протокол №2419 от 24. 09. 41 г.) Б. М. Элькина, 1988. |  | Резервное. |  |  |  | Район промышленный. |
| 56 |  |  | 8676 |  | КОРМИНСКОЕ | 0 - 40 - VII Юрлинский район, в 14 км ЮЗ с. Юрла и в 0. 7 км С д. Кормина. | Полезная толща состоит из 3-х залежей. Размер западной залежи - 160х240 м, восточной - 100х150 м, южной - 80х90 м. Все з залежи линзообразной формы, мощность 2. 1 - 7. 9 м (средняя 4. 9 м). | Содержание гравия в ПГС 20. 2 - 55. 6% (среднее 40. 4%). Гравий отвечает маркам: “Др8” - “Др12”, “И - 1” - “И - 1”, “У - 75”, “Мрз25” - “Мрз50”. |  |  | Отработка месторождения с применением экскаватора |  | Запасы ПГС по категории С2 - 224. 7 тыс. м3. Балансом не учтены. |  | НТС УПГО (протокол №64 от 20. 10. 86 г.). М. П. Ремаренко, 1986. |  |  |  |  |  | Грунтовые дороги и дорога Дубровка - Юрла. |
| 57 |  | 8677 |  | КОСТОУСОВСКИЙ УЧАСТОК |  | 0 - 40 - IX Юсьвинский район, в 64 км СВ райцентра, в 0. 5 км З пос. Пожва. | Геоморфологический участок приурочен к южному склону водораздела рр. Пожва-Ротанка. Продуктивная толща сложена делювиальными среднечетвертичными песчано-гравийными отложениями. |  | Содержание гравия в ПГС - 24. 7%, глинистых примесей - 11. 5%. Гравий отвечает маркам “Др8”, “И - 1”, “Мрз50”. | Разработка с применением экскаватора. |  | Запасы ПГС по категории С2 - 305. 8 тыс. м3, в т. ч. 160. 2 тыс. м3 обводнены. Балансом не . |  |  |  |  |  |  |  | Автодорога Пожва - Елизавета - Пожва. |  |
| 58 |  | 8678 |  | КОСЬВИНСКОЕ |  | 0 - 40 - IX Добрянский район, 25 - 32 км судоходного русла р. Косьва. |  |  |  |  |  | Балансовые запасы: С2 - 1307 тыс. м3. |  |  |  | Разрабатываемое. |  | АО “Порт Левшино”. |  |  |  |
| 59 |  |  | 8679 |  | КОСЬВИНСКОЕ 1 | 0 - 40 - X Добрянский район. Координаты: 58051/ с. ш. , 57010/ в. д. | Древнеаллювиальные отложения р. Косьва, подстилаются отложениями кунгурского и казанского ярусов Р2. | Среднее содержание гравия 40. 3%, песчаных частиц - 16. 73%, пылевидных - 0. 54%, глинистых - 0. 53%. |  |  |  |  | Запасы островов Поганский и Заячий (соответственно): В - 82. 100 и 10 тыс. м3, С1 - 24. 45 и 3 тыс. м3, С2 - 2115. 55 и 17 тыс. м3. |  | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 8680 |  | КРАЙ - ИНЬВЕНСКИЙ УЧАСТОК |  | 0 - 40 - VII Юсьвинский район, в 5 км СЗ райцентра, в 0. 5 км З д. Край - Иньва. | Продуктивная толща приурочена к аллювиальным отложениям II н/п террасы правобережья р. Иньва. Представляет собой линзообразную залежь размером 220х400 м, мощность 3-4. 5 м (ср. 3. 8 м). Подстилается полезная толща аргиллитами белебеевской свиты Р2. |  | Качество ПГС сравнительно выдержанное. Содержание гравия - 37. 6%, глинистых примесей - 13. 4%. | Разработка участка с применением экскаватора |  | Запасы ПГС по категории С2 - 334 тыс. м3, в т. ч. 193. 4 тыс. м3 - обводнены (по данным геофизики выделено 3 блока с запасами Р2 - 477. 2 тыс. м3). Балансом не учтены. |  |  |  |  |  |  |  | В 3 км от участка проходит асфальтированная автодорога. |  |
| 61 |  |  | 8681 |  | КРУГЛОЕ | 0 - 40 - XIII Сивинский район, в 6. 0 км СЗ райцентра. | Элювиальные образования татарского яруса верхней перми, мощность 5. 0 м. | Гравия в ПГС 27. 6%. |  |  |  |  | Авторские запасы: С2 - 70 тыс. м3. Балансом не учтены. |  | В. М. Бабенышев, 1998. |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | 8682 |  | КРЫЛОВСКОЕ | 0 - 40 - XXVI Осинский район, в 15 км ЮЮЗ порта Оса, на правом берегу р. Тулва. Координаты: 57010/ с. ш. , 55034/ в. д. | Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом и представляет собой пластообразную залежь мощностью от 4. 0 до 5. 5 м, средняя 4. 7 м. | Содержание гравия 66. 0%, пылевидных, глинистых и илистых частиц 2. 1%. Прочность гравия характеризуется марками: “Др8”, “И - 2”, “У - 75”, “Мрз50”. |  |  | Разработка месторождения открытым способом. |  | Балансовые запасы: А+В+С1 - 1764 тыс. м3, в т. ч. А - 453 тыс. м3, В - 431 тыс. м3, С1 - 880 тыс. м3, С2 - 1404 тыс. м3. |  | НТС Пермской ГРЭ (протокол №25 от 17. 06. 76 г.) Паспорт №387. |  | Резервное. |  |  |  | С г. Осой связано грунтовой дорогой |
| 63 |  |  | 8683 |  | КУЛИКОВСКОЕ | 0 - 40 - XV Чусовской район, в 25 км З ж.-д. ст. Уралнефть, в русле р. Чусовая. Координаты: 58010/ с. ш. , 56055/ в. д. | Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом и представляет собой пластообразную залежь мощностью 6. 97 м. Протяженность залежи от 750 до 900 м, ширина от 46 до 108 м. | Содержание гравия в ПГС 65. 9%, пылевидных, глинистых и илистых частиц 0. 2 - 0. 3%. Прочность гравия характеризуется марками: “Др8”, “Др12”, “И - 1”, “И - 2”, “Мрз50” (84%) и “Мрз25” (16%). |  |  | Разработка открытым способом. |  |  |  | Б. М. Элькина, 1988; паспорт №709. |  | Разрабатываемое. |  | АО “Порт Левшино”. |  | Транспортировка водным путем. |
| 64 |  |  | 8684 |  | КУЧИНСКОЕ | 0 - 40 - XVI Чусовской район. в 23 км З ж.-д. ст. Чусовская, у д. Кучино, в русле р. Чусовая. Координаты: 58016/ с. ш. , 57028/ в. д. | Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом и представляет собой пластообразную залежь мощностью от 3. 1 до 7. 6 м, средняя 5. 7 м. | Содержание гравия в ПГС 56. 3%, содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц 1. 3%. Прочность гравия характеризуется по маркам: “Др8”, “И - 2” и “И - 30”, марка “Мрз50”. |  |  | Разработка гидромеханизированным способом. |  | Балансовые запасы: С1 - 1384 тыс. м3, С2 - 4690 тыс. м3. |  | НТС ПКГРЭ (прот. №50 от 26.09.76 г.). Б. М. Элькина, 1988; паспорт №581. |  | Разрабатываемое. |  |  |  | Район промышленный. |
| 65 |  | 8685 |  | ЛЕНВИНСКИЙ УЧАСТОК |  | 0 - 40 - III Территория, подчиненная г. Березники, 12 км ЮЗ г. Березники. | ПГС для строительных работ. Гравия - 10. 2%. |  |  |  |  | Балансовые запасы: А+В+С1 - 406 тыс. м3, в т. ч. А - 157; В - 78; С1 - 171 тыс. м3. |  |  |  | Разрабатываемое. |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | 8686 |  | ЛУГДЫНСКОЕ | Р - 40 - XXXI Гайнский район, на р. Кама (между устьями рек Леман и Лупья), в 11 км З пос. Гайны. | Полезная толща приурочена к русловым и пойменным отложениям р. Кама, сложена песчано - гравийной смесью и песками. Размер 50 - 200 м х 4. 5 км. | . Гравий отвечает маркам: по дробимости “Др8” - “Др16”, по истираемости “И - 1” - “И - 1”, по морозостойкости “Мрз50”. |  |  | Разработка гидромеханизированным способом. |  | Запасы: С2 - 4404 тыс. м3. Балансом не учтены. |  | НТС УПГО (протокол №64 от 20. 10. 86 г.). М. П. Ремаренко, 1986. |  | Резервное. |  |  |  | Грунтовая дорога с гравийным покрытием. |
| 67 |  |  | 8687 |  | ЛЫСЬВИНСКОЕ | 0 - 40 - XIII Карагайский участок, в 8 км ЮЗ райцентра. | Аллювиальные отложения поймы р. Лысьва (правый приток р. Обва, мощность 3. 9 м. | Песок и ПГС, гравия в ПГС 35. 3%. |  |  |  |  | Авторские запасы: С2 - 573 тыс. м3. Балансом не учтены. |  | В. М. Бабенышев, 1998. |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | 8688 |  | МАЛЫШАТСКОЕ | 0 - 40 - XVШ Чусовской район, в 14 км ЮЗ ж.-д. ст. Калино, в русле р. Чусовая. Координаты: 58014/ с. ш. , 57023/ в. д. | Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом и представляет собой пластообразную залежь мощностью от 1. 3 до 8. 9 м, средняя 4. 8 м. | Содержание гравия 59. 5%, пылевидных, глинистых и илистых частиц 0. 9%. Прочность гравия характеризуется марками: “Др8”, “И - 30”, “Мрз50”. |  |  | Разработка гидромеханизированным способом. |  | Балансовые запасы: С1 - 937 тыс. м3. |  | Б. М. Элькина, 1988; паспорт №306. |  | Разрабатываемое. |  | АО “Порт Пермь”. |  | Находится в 14 км ЮЗ ж.-д. ст. Калино. |
| 69 |  |  | 8689 |  | МИТИНСКОЕ | 0 - 40 - I Кочевский район, в 41 км С с. Кочево, в 4. 7 км ЮЗ пос. Сергеевский, справа от старого тракта Кудымкар - Гайны. | Сложена 2 мя горизонтами: верхний - пески, мощность 1. 6 - 4 м (среднее 2. 3 м); нижний горизонт - песчано-гравийная смесь, мощность 2. 8 - 7. 0 м (средняя 4. 5 м). | Содержание гравия в ПГС 14. 6 - 38. 9% (среднее 23. 3%). Гравий соответствует маркам: “Др12” - “Др16”, “И - 1” - “И - 1”, “У - 75”, “Мрз50”. |  |  | Разработка открытым способом. |  | Запасы (тыс. м3): С2 - 189 (песков), 370. 8 (ПГС). |  | НТС УПГО (протокол №64 от 20. 10. 86 г.). М. П. Ремаренко, 1986. |  |  |  |  |  | С трактом Кудымкар - Гайны связано грунтовой дорогой. |
| 70 |  |  | 8690 |  | МОРДВИНСКОЕ | 0 - 39 - VI , Кочевский район, на восточной окраине д. Мордвиново, в 27 км СЗ с. Кочево. Координаты: 59040/ с. ш. , 53055/ в. д. | Приурочено к ледниковым отложениям среднего плейстоцена. Залежь линзообразная невыдержанная по мощности и содержанию гравия и глины. Размер 30 - 200х2000 м, мощность 2. 7 - 12. 4 м, средняя 6. 7 м. Подошва - аргиллиты Т1. | Песчано-гравийная смесь состоит на 10 - 54% гравия, 34 - 79% песка и 4 - 17% глины. |  |  | Разработка открытым способом. |  | Балансовые запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 977, в т. ч. В - 231, С1 - 746, С2 - 115. |  | НТС Уралгеология (протокол №57 от 17. 10. 89 г.). Р. Г. Ибламинов, 1955; паспорт №931. |  | Разрабатываемое. |  |  |  | Грунтовая дорога. |
| 71 |  | 8691 |  | НА “СОСНОВОЙ ГОРЕ” |  | 0 - 40 - XX Оханский район, в 4 км СЗ от д. Сташково, левобережье р. Кама. Координаты: 57034/с. ш. , 55033/в. д. | Месторождение обследовано в 1939 г. Свердлоблдоротделом. Полезная толща сложена четвертичными элювиальными отложениями. Мощность гравия 1 - 1. 5 м, вскрыши - 0. 1 - 0. 3 м. |  | Петрографический состав гравия: высокой прочности - водные окислы кремня, кварциты, порфириты 51. 7%; средней прочности - те же породы 38%; слабой прочности - порфириты и кварцевые пески 10. 3%. |  |  | Авторские запасы 6 тыс. м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | 8692 |  | НАПЛЫВНОЙ ОСТРОВ | 0 - 40 - XX Оханский район. в 35 км от пристани Оханск, в русле р. Кама. Координаты: 57030/ с. ш. , 55032/ в. д. | Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом, реже песком с низким содержание гравия и представляет собой пластообразную залежь мощностью от 2. 5 до 16. 6 м, средняя 9. 0 м. | Содержание гравия 58. 6%, содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц 2. 7%. Прочность гравия характеризуется марками: “Др8”, “И - 1”, “Мрз50”. |  |  | Разработка гидромеханизированным способом. |  | Балансовые запасы: В - 1292 тыс. м3. |  | Б. М. Элькина, 1988; паспорт №415. |  | Разрабатываемое. |  | ООО “Камская судоходная компания”. |  | Речной транспорт. |
| 73 |  |  | 8693 |  | НИЖНЕ - КРАСНОЕ | 0 - 40 - IX Добрянский район, в 50 км С пристани и ж.-д. ст. Добрянка, в 1. 0 км СЗ с. Нижне-Красного. Координаты: 58054/ с. ш. . 56032/ в. д. | Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом и представляет собой пластообразную залежь мощностью от 1. 8 до 6. 0 м, средняя 3. 6 м. Протяженность участка 3. 6 км, ширина от 70 до 290 м. | Содержание гравия 62. 8%, содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц 0. 28 - 0. 5%. Прочность гравия характеризуется марками Др8” - “Др12”, “Мрз50”. |  |  | Разработка гидромеханизированным способом. |  | Балансовые запасы на 21. 10. 83 г. по категории С1 - 31 тыс. м3. |  | Б. М. Элькина, 1988; паспорт №376. |  | Отработано. |  |  |  | Грунтовая дорога. |
| 74 |  | 8694 |  | “НОВОЖИЛОВСКИЙ I” |  | 0 - 40 - II Косинский район, в 26 км ЮВ райцентра, в 0. 8 км С д. Новожилово. | Участок расположен на водоразделе рр. Шерсия и Сия. Продуктивная толща сложена гравийно-песчаными отложениями, генетически связана ледниковыми образованиями среднего плейстоцена. |  | Содержание гравия в ПГС - 35. 2%, содержание глинистых примесей - 17. 7%. Гравий отвечает маркам - “Др8” - “Др12”, “И - 1”, “Мрз50”. | Разработка с применением экскаватора. |  | Запасы: С2 - 314. 3 тыс. м3. Балансом не учтены. |  |  |  |  |  |  |  | Атодорога с гравийным покрытием Левичи - Новожилово. |  |
| 75 |  | 8695 |  | “НОВОЖИЛОВСКИЙ II” |  | 0 - 40 - II Косинский район, в 27 км ЮВ райцентра, в 1. 2 км ЮЗ д. Новожилово. | Геоморфологически участок расположен на водоразделе рр. Шерсия и Сия. Продуктивная толща сложена песчано-гравийными отложениями, генетически связана с ледниковыми образованиями среднего плейстоцена. мощность ПГС - 3. 9 м. |  | Содержание гравия в ПГС - 38. 2%,Гравий отвечает маркам “И - 1”, “Мрз50”. | Разработка с применением экскаватора. |  | Запасы ПГС по категории С2 - 150. 2 тыс. м3. Балансом не учтены. |  |  |  |  |  |  |  | Гравийная дорога Новожилово - Чураки. |  |
| 76 |  | 8696 |  | НОВОИЛЬИНСКИЙ РЕЙД |  | 0 - 40 - XX Нытвенский район. Координаты: 57054/с. ш. , 55030/в. д. | Продуктивная толща сложена современными аллювиальными песчано-гравийными отложениями русла и отмели р. Кама. Мощность полезной толщи 5. 6 - 9. 65 м (ср. 7. 8 м). |  | Средневзвешенный выход гравия в ПГС 59. 6%. Преобладают устойчивые породы. | Разработка гидромеханизированным способом. |  | Авторские запасы 3. 9 млн. м3. Поисково - разведочные работы проведены в 1953 - 54 г. г. Ленгеолнерудтрест. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | 8697 |  | НОВОИЛЬИНСКОЕ | 0 - 40 - XX Нытвенский район, в 7 км ЮЗ пристани Новоильинская. | Полезная толща приурочена к эоловым и аллювиальным отложениям второй н/п террасы р. Кама. | Пески и песчано-гравийные смеси для строительных растворов. |  |  |  |  | Запасы: С2: песок - 21264 тыс. м3, песчано-гравийная смесь - 1363 тыс. м3. |  | Т. Н. Попова, 1990. |  | Резервное. |  |  |  |  |
| 78 |  |  | 8698 |  | НОСКОВСКОЕ | 0 - 40 - VII Кудымкарский район, в 22 км З райцентра. | Продуктивная толща сложена элювиальными образованиями по породам татарского яруса верхней перми, мощность 4. 9 м. | Гравия в ПГС 40. 4%. |  |  |  |  | Авторские запасы: С2 - 225 тыс. м3. Балансом не учтены. |  | В. М. Бабенышев, 1998. |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | 8699 |  | НЫТВЕНСКОЕ | 0 - 40 - XX Нытвенский район, на правом берегу р. Кама, в 2-3 км Ю пристани Усть-Нытва, в 8-9 км ЮВ ж.-д. ст. Нытва. Координаты: 57049/ с. ш. , 55025/ в. д. | Продуктивная толща сложена песчано-гравийной смесью, приуроченной к современным образованиям стержневых фаций в разрезе руслового аллювия. Залежь линзообразная, не выдержана по мощности (вследствие частичной выработки месторождений). | Марки гравия: “Др8”, “И - 1”, “Мрз50”. |  |  | Разработка гидромеханизированным способом. |  | Балансовые запасы по I и II участкам соответственно: по категории С1 - 2300 и 9632 (суммарно 11932 тыс. м3); С2 - - и 857 тыс. м3. |  | Техсоветом Гидроречтранса (протокол №3, 1990 г.) Паспорт №760. |  | Разрабатываемое. |  |  |  |  |
| 80 |  |  | 8700 |  | ОБРАЗЦОВО | 0 - 40 - XIII Сивинский район, в 4 км СЗ райцентра. | Элювиальные образования по породам татарского яруса верхней перми, мощность 2. 9 м. | Гравия в ПГС 17. 8%. |  |  |  |  | Авторские запасы: С2 - 126 тыс. м3. Балансом не учтены. |  | В. М. Бабенышев, 1998. |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | 8701 |  | ОЛЬХОВСКОЕ | 0 - 40 - XXV Чайковский район, 1928 - 1930 км судоходного русла р. Кама. |  | ПГС, гравия - 41. 2%. |  |  |  |  | Балансовые запасы: С2 - 795 тыс. м3. |  | ТС Камского речного пароходства, 1989 г. Госбаланс, 1998. |  | Разрабатываемое. |  | АООТ “Чайковский речной порт”. |  |  |
| 82 |  |  | 8702 |  | ОРЛИНСКОЕ | 0 - 40 - III Усольский район, в 10 км ЮВ пристани и ж.-д. ст. Березники, на правом берегу Камского водохранилища. Координаты: 59021/ с. ш. , 56035/ в. д. | Приурочено к аллювиальным отложениям четвертичного возраста первой н/п террасы р. Кама. Продуктивная толща сложена двумя горизонтами: верхний - песчаный, нижний - песчано-гравийный. | Содержание гравия в ПГС от 25 до 50%, в среднем 34. 9%. Гравий и песок пригодны для использования в качестве заполнителя в обычный бетон марок не выше 150 и для дорожного строительства. |  |  | Разработка гидромеханизированным способом. |  | Балансовые запасы песчано - гравийного слоя А+В+С1 - 27667 тыс. м3, в т. ч. А - 4500 тыс. м3, В - 11572 тыс. м3, С1 - 11595 тыс. м3. |  | ГКЗ (протокол №940 от 30. 12. 55 г.) Б. М. Элькина, 1988; паспорт №265. |  | Резервное. |  |  |  | С с. Усолье месторождение связано грунтовой дорогой. |
| 83 |  | 8703 |  | ОСИНОВСКОЕ |  | 0 - 40 - XX Оханский район, 2 км вниз по течению р. Кама от нижней границы месторождения ПГС Оханское I. Координаты: 57033/с. ш. , 55032/в. д. . | Продуктивная толща сложена современными русловыми песчано-гравийными отложениями. Месторождение состоит из двух разобщенных участков на расстоянии 4. 13 км. |  | Песчано-гравийный материал пригоден как наполнитель бетонов и отвечает требованиям ГОСТ 23735 - 79; песок из ПГС - ГОСТ 8736 - 85 и 25607 - 83; гравий - ГОСТ 8268 - 82 и 25607 - 83. | Отработка ведется плавучим земснарядом. |  | Балансовые запасы: С2 - 22762 тыс. м3. |  |  |  | Разрабатываемое. |  | ООО “Камская судоходная компания”. |  | Транспортировка баржами по р. Кама. |  |
| 84 |  |  | 8704 |  | ОСТРОВНОЕ | 0 - 40 - VII Юрлинский район, в 9. 5 км Ю с. Юрла и в 250 м ЮВ д. Остров. Координаты: 59014/ с. ш. , 54021/ в. д. . | Полезная толща сложена песчано-гравийными отложениями (по автору - элювиального генезиса). Средняя мощность по подсчетным блокам 3. 6 и 4. 2 м, по залежи 4. 2 м. | Содержание гравия в ПГС 19. 4 -59. 4%(среднее 137.4%). Гравий соответствует маркам: “Др8”, “И - 1”, “У - 75”, “Мрз25” - “Мрз50”. |  |  | Разработка месторождения с применением экскаватора. |  | Запасы ПГС по категории С2 - 128. 2 тыс. м3. Балансом не учтены. |  | НТС УПГО (протокол №64 от 20. 10. 86 г.). М. П. Ремаренко, 1986. |  |  |  |  |  | В 2 км В проходит тракт Кудымкар - Юрла. |
| 85 |  | 8705 |  | ОХАНСКОЕ |  | 0 - 40 - XX Оханский район, 2142 - 2148 км судоходного русла р. Кама. |  |  |  |  |  | Балансовые запасы: С1 - 1051 тыс. м3. |  |  |  | Разрабатываемое. |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | 8706 |  | ОХАНСКОЕ I | 0 - 40 - XX Оханский район, 2119 - 2136 км судоходного русла р. Кама. | 2 участка: а) Очерский, 2128 - 2136 км с. - х. русла р. Кама; б) Ошаповский, 2119 - 2128 км с. - х. русла. | ПГС, гравия 51. 2%. |  |  |  |  | Балансовые запасы по участкам соответственно: а) С2 - 23584 и б) 2467 тыс. м3 (суммарное 26051 тыс. м3). |  | ТС Гипроречтранс, 1987, №146. Госбаланс, 1998. |  | Разрабатываемое. |  |  |  |  |
| 87 |  |  | 8707 |  | ОШМАШСКОЕ | 0 - 40 - XIII Карагайский район, в 18 км СЗ от ж.-д. ст. Менделеево. | Месторождение приурочено к аллювиальным отложениям I н/п террасы р. Обва. Размер залежи 850х225 м. Продуктивная толща сложена песчано-гравийными материалом мощность 2. 4 м. | Песок и гравий после удаления глинистых частиц пригоден в качестве мелкого и крупного заполнителей в тяжелые бетоны марок “200” - “300” согласно ГОСТ 10268 - 60. |  |  | Разработка месторождения открытым способом . |  | Балансовые запасы: А+В+С1 - 616 тыс. м3, в т. ч. А+В - 191 тыс. м3. |  | ТКЗ при Уральском ПГО, 1982 г. Паспорт №342. |  | Резервное. |  |  |  | Шоссейная дорога. |
| 88 |  |  | 8708 |  | ПЕНЬКОВСКОЕ | 0 - 40 - XV¦ Чусовской район, в 3 км СЗ ж.-д. ст. Верхне-Чусовские Городки, у деревни Пеньки, в русле р. Чусовая. | Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом и представляет собой пластообразную залежь мощностью от 2. 5 до 6. 0 м. Разведанный участок вдоль русла реки на 2. 9 км, ширина 120 - 200 м. | Содержание гравия в песчано-гравийном слое 72%. Прочность гравия не определялась, но по аналогии с близлежащим Малышатским месторождением она соответствует маркам: “Др8”, “И - 3”, “У - 75”, “Мрз50”. |  |  | Разработка гидромеханизированным способом. |  | Балансовые запасы: С2 - 110 тыс. м3. |  | БМ. Элькина, 1988. |  | Отработано. |  |  |  | Район промышленный. |
| 89 |  |  | 8709 |  | ПЕРШИНСКОЕ | 0 - 40 - XX Оханский район, г. Оханск - в 7 км ниже от месторождения по течению. Координаты: 57048/ с. ш. , 55013/ в. д. | Приурочено к современным русловым аллювиальным отложениям р. Кама. Продуктивная толща представлена песчано-гравийными отложениями и представляет пластообразную залежь размером 4000х600 м. | Содержание гравия в ПГС 46. 9%. Прочность гравия характеризуется марками: “Др8”, “И - 3”, “Мрз50”. |  |  | Разработка гидромеханизированным способом. |  | Балансовые запасы: С2 - 2177 тыс. м3. |  | Техсоветом Гипроречтранса НРФ (протокол №93 от 11. 04. 79 г.). Б. М. Элькина, 1988; паспорт №716. |  | Разрабатываемое. |  | ООО “Камская судоходная компания”. |  | Речной транспорт. |
| 90 |  | 8710 |  | ПЕРШИНСКОЕ I |  | 0 - 40 - XX Оханский район, 2149 - 2153 км судоходного русла р. Кама. | ПГС, гравия 38. 3%. |  |  |  |  | Балансовые запасы: С2 - 4201 тыс. м3. |  |  |  | Разрабатываемое. |  | ООО “Камская судоходная компания”. |  |  |  |
| 91 |  | 8711 |  | ПЕТУХОВСКОЕ |  | 0 - 40 - I Коми-Пермяцкий автономный округ, Кочевский район, в 200 км С д. Петухова. | Месторождение приурочено к четвертичным элювиальным отложениям. Полезная толща сложена щебнем известняка на площади 1. 2 г. а. Мощность полезной толщи 0. 75 м, вскрыши - 0. 57 м. Залегание залежи пластовое. |  |  | На глубине 0. 5 м - верховодка. |  | Авторские Запасы: В - 6. 8 тыс. м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | 8712 |  | ПЕЧЕРСКОЕ | 0 - 40 - VII Юрлинский район, в 13 км ЮЗ с. Юрла, у полузаброшенной д. Печера. | Полезная толща сложена песчано-гравийными отложениями (по автору - элювиального генезиса), залежь линзообразная, размер 460х50 м, мощность 3. 7 - 8. 5 м (средняя 6. 8 м). | Содержание гравия в ПГС 32. 3 -59. 8% (среднее 47. 8%). Гравий отвечает маркам: “Др8” - “Др16”, “И - 1” - “И - 11”, “У - 75”, “Мрз50”. |  |  | Разработка открытым способом с применением экскаватора. |  | Запасы ПГС по категории С2 - 160 тыс. м3. Балансом не учтены. |  | НТС УПГО (протокол №64 от 20. 10. 86 г.) М. П. Ремаренко, 1986. |  |  |  |  |  | Грунтовая дорога с трактом Кудымкар - Юрла. |
| 93 |  |  | 8713 |  | ПЛАШКИНСКОЕ | 0 - 40 - XXI Кунгурский район, в 0. 5 км СЗ д. Плашкино. | Полезная толща сложена песчано-гравийными русловыми отложениями р. Сылва. Залежь пластовая, средняя мощность 5. 9 м. | Содержание гравия в ПГС 52. 6%. |  |  |  |  | Авторские Запасы: С2 - 1 - 2 млн. м3. |  | И. И. Черткова, 1991. |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | 8714 |  | ПЛОСКОВСКОЕ |  | 0 - 40 - XIX Частинский район. Координаты: 57025/ с. ш. , 54035/ в. д. |  |  |  |  |  | Балансовые запасы: В+С1 - 154 тыс. м3, в т. ч. В - 49 тыс. м3; С1 - 105 тыс. м3. |  |  |  | Резервное. |  |  |  |  |  |
| 95 |  | 8715 |  | ПОДВЫСОКАЯ ГОРА |  | 0 - 40 - XXV, 0 - 40 - XIX Оханский район, правый берег р. Очер. Координаты: 57041/с. ш. , 55010/в. д. | Полезная толща сложена четвертичными отложениями элювиального генезиса. Мощность гравия 6. 6 м, вскрыши - 0. 6 м. |  | Петрографический состав гравия: высокой прочности водные окислы кремня, кварциты и порфириты 68. 5 - 76. 4%, средней прочности - 20%, слабой прочности порфириты и песчаники - 5 - 11. 5%. |  |  | Авторские запасы гравия 16 тыс. м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  | 8716 |  | ПОДКАМЕНСКО - ПЛАШКИНСКОЕ | 0 - 40 - XXI Кунгурский район, в 1 км СЗ ж.-д. ст. Кунгур, в русле р. Сылва. Координаты: 57029/ с. ш. , 56053/ в. д.). | Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом и представляет собой пластообразную залежь мощностью от 0. 2 до 19. 0 м, средняя 6. 5 м. | Содержание гравия в ПГС 55. 4%. Прочность гравия характеризуется марками: “Др8”, “И - 1”, “Мрз50”. |  |  | Разработка гидромеханизированным способом. |  | Балансовые запасы: А+В+С1 - 3950 тыс. м3, в т. ч. В - 1202 тыс. м3, С1 - 2748 тыс. м3. |  | НТС Пермской КГРЭ (протокол №20 от 23. 06. 80 г.). Б. М. Элькина, 1988; паспорт №268. |  | Разрабатываемое. |  | ЗАО “Кунгурский ЖБК”/ |  | С г. Кунгуром связано асфальтированной дорогой. |
| 97 |  |  | 8717 |  | ПРОЛЕТАРСКОЕ | 0 - 40 - XV Кировскbq район г. Пермь, в 1. 5 км от ж.-д. ст. Пролетарская. Координаты: 58001/ с. ш. , 56009/ в. д. | Залежь мощностью от 3. 0 до 11. 0 м, средняя 6. 5 м. Разведанный участок сложной конфигурации, размером 500х2100 м. | Прочность гравия характеризуется марками: “У - 75”, “Мрз100”. Гравийная часть смеси пригодна для использования в качестве крупного заполнителя в бетон (по ГОСТ 8268 - 56). |  |  | Разработка гидромеханизированным способом. |  | Балансовые запасы на 1. 01. 81 г. по категории С2 составили 314 тыс. м3. |  | Техсовет Пермского филиала “Гипротранскарьер” (протокол №6 от 20. 04. 63 г.). Б. М. Элькина, 1988; паспорт №309. |  | Отработано. |  |  |  | . |
| 98 |  | 8718 |  | ПУТИНСКОЕ II |  | 0 - 40 - XIII Верещагинский район, в 16 км З райцентра. | Аллювиальные отложения поймы р. Лысьва (правый приток р. Обва), мощность 4. 2 м. |  | Песок и ПГС, гравия в 10. 7%, в слое ПГС 32. 3%. |  |  | Авторские запасы: С2 - 504 тыс. м3 (ПГС). Балансом не учтены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | 8719 |  | РАССКАЗОВСКИЙ КАРЬЕР |  | 0 - 40 - VII Кудымкарский район. Координаты: 58058/с. ш. , 54039/в. д. | Продуктивная толща сложена четвертичными элювиальными отложениями. Мощность гравия 2. 5 м, вскрыши - 0. 5 - 0. 7 м. |  | Гран. состав (%): фракция 40 - 20 мм - 18. 4; 20 - 4 мм - 29; 4 - 2 мм - 8. 5; 2 - 1 мм - 8. 8; 1 - 0. 5 мм - 7; 0. 5 - 0. 25 мм - 15. 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | 8720 |  | РОЖДЕСТВЕНСКОЕ | 0 - 40 - XIV Карагайский район, в долине р. Обва, у юго-восточной окраины пос. Рождественский. Координаты: 58030/ с. ш. , 55015/ в. д. . | Залежь, состоит из 2 слоев: песка мощностью 2. 5 м и песчано-гравийных отложений мощностью 2. 3 м, приуроченных к отложениям поймы и 1ой н/п террасы р. Обва. Месторождение не выдержано по мощности. | Гравий из гравийно-песчаного слоя (после удаления глинистых примесей) пригоден в качестве мелкого и крупного заполнителей в тяжелые бетоны марок “200” и “350” согласно ГОСТ 10268 - 80. |  |  | Разработка месторождения открытым способом . |  | Балансовые запасы: А+В+С1 - 672 тыс. м3, в т. ч. В - 154 тыс. м3, С1 - 518 тыс. м3. |  | НТС ПГО “Уралгеология” (протокол №55 от 1982 г.). Паспорт №260. |  | Резервное. |  |  |  | Дорога с улучшенным покрытием. |
| 101 |  | 8721 |  | РЯБКОВСКОЕ |  | 0 - 40 - XXXIII Чернушинский район, в 14 км СВ от г. Чернушки. Координаты: 56034/с. ш. , 56014/30//в. д. | Мощность гравия 1. 5 м, вскрыши - 0. 75 - 1 м. Под гравием залегает песок. |  | Петрографический состав гравия: водные окислы кремня и кварциты – 70. 3 - 85. 8%, изверженные породы и песчаники - 14. 2 - 29. 7%. |  |  | Авторские запасы гравия 5. 2 тыс. м3, с песком - 10 тыс. м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | 8722 |  | СЕДЗЬСИНСКИЙ УЧАСТОК |  | 0 - 40 - II Косинский район, в 22 км ЮВ райцентра, в 4. 5 км С д. Новожилово. | Геоморфологически приурочен к водоразделу рек Седзьсия и Безымянная с абс. отм. 205. 4 м. Полезная толща сложена гравийно-песчаными ледниковыми отложениями среднего плейстоцена. |  | Содержание гравия в ПГС - 27. 8%, глинистые примеси - 18. 4%. . Марки гравия - “Др8”, “И - 1”, “Мрз50”. | Разработка запасов с применением экскаватора. |  | Запасы ПГС по категории С2 - 1311. 2 тыс. м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | 8723 |  | СЕЛИЩЕНСКИЙ УЧАСТОК |  | 0 - 40 - II Косинский район, в 12 км В райцентра, у восточной окраины д. Селище. | Геоморфологически участок приурочен к водоразделу с абс. отм. 220. 2 м. Полезная толща, сложенная гравийно - песчаной смесью, генетически связана с ледниковыми образованиями среднеплейстоценового возраста. |  | Содержание гравия в полезной толще от 18. 7 до 34. 8% (ср. 29. 4%). Характеризуется марками - “Др8”, “И - 1”, “Мрз50”. ПГС в природном виде отвечает нормативам ГОСТ 25607 - 94 (смесь №2) как материал для автодорожного строительства. | Условия благоприятны для отработки сырья с применением экскаватора. |  | Запасы: С2 - 165 тыс. м3, в т. ч. обводнены - 33. 1 тыс. м3. |  |  |  |  |  |  |  | Автодорога Коса - Логиново. |  |
| 104 |  |  | 8724 |  | СЕЛОВСКОЕ | 0 - 40 - XVI Чусовской район, в 9. 0 км от ж.-д. ст. Селянка, вблизи с. Селы, на пойме и в русле р. Чусовая. | Приурочено к аллювиальным отложениям четвертичного возраста. Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом и представляет собой пластообразную залежь мощностью от 5. 25 до 6. 85 м, средняя 5. 9 м. | Содержание гравия в ПГС 57 - 67%. Прочность гравия характеризуется марками: “Др8”, “У - 75”, “Мрз50”. Гравий и песок удовлетворяют требованиям ГОСТ 8268 - 74 и ГОСТ 8736 - 67. |  |  | Разработка гидромеханизированным способом. |  | Балансом запасы не учитывались , в связи с низкой степенью разведанности ; по категории С2 - 7479 тыс. м3 (на глазомерной основе). |  | Б. М. Элькина, 1988. |  | Разрабатываемое. |  |  |  | Район промышленный. |
| 105 |  |  | 8725 |  | СЕРВИНСКОЕ | 0 - 40 - I Сервинский район, в 9 км З с. Серва, в 38 км СЗ с. Кочево | Размер залежи 1х0. 05 - 0. 1 км, по геофизическим данным - 3х1 км, вытянутыми в меридиональном направлении. Содержание гравия в ПГС 35. 6 - 62. 7% (среднее 51. 1%). | Гравий отвечает маркам: “Др8”, “И - 1” - “И - 11”, “У - 75”, “Мрз50”. |  |  | Открытый способ отработки с применением экскаватора. |  | Запасы: С2 - 400. 4 тыс. м3. На балансе не состоят. Прогнозные ресурсы по категории Р1 - 787. 8 тыс. м3. |  | НТС УПГО (протокол №64 от 20. 10. 86 г.). М. П. Ремаренко, 1986. |  |  |  |  |  | Улучшенная грунтовая дорога . |
| 106 |  |  | 8726 |  | СИЛЬНОВСКОЕ I | 0 - 40 - XIII Верещагинский район, в 19 км СВ райцентра, в 5 км СВ пос. Зюкайка. | Аллювиальные отложения поймы р. Лысьва (правый приток р. Обва), мощность 3. 1 м. | Гравия в ПГС 39. 3%. |  |  |  |  | Авторские запасы: С2 - 434 тыс. м3 (ПГС). Балансом не учтены. |  | В. М. Бабенышев, 1998. |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  | 8727 |  | СИЛЬНОВСКОЕ II | 0 - 40 - XIII Карагайский район, в 2 км СЗ райцентра. | Аллювиальные отложения р. Обва, мощность 3. 1 м. | Гравия в ПГС 39. 5%. |  |  |  |  | Авторские запасы: С2 - 434 тыс. м3. Балансом не учтены. |  | В. М. Бабенышев, 1998. |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | 8728 |  | СЛЕПОЕВСКОЕ | 0 - 40 - I Кочевский район, в 10 км ЮВ с. Кочево, в 2 км СЗ д. Сипаево. | Размер залежи 0. 5х0. 2 км, мощность 1. 5-5. 2 м. Содержание гравия в ПГС 13. 4 - 45. 8% (среднее 34. 1%). | Гравий отвечает маркам: “Др8” - “Др16”, “И - 1” - “И - 11”, “Мрз50”. |  |  | Отработка месторождения с помощью экскаватора. |  | Запасы: С2 - 83. 2 тыс. м3. Балансом не учтены. |  | НТС УПГО (протокол №64 от 20. 10. 86 г.). М. П. Ремаренко, 1986. |  |  |  |  |  | Грунтовая дорога. |
| 109 |  |  | 8729 |  | СОЛИКАМСКОЕ | 0 - 40 - III Территория, подчиненная г. Соликамск, в 2 км ЮЮЗ ж.-д. ст. Соликамск. Координаты: 59031/ с. ш. , 56043/ в. д. | Приурочено к четвертичным отложениям I - ой н/п террасы р. Кама. Продуктивная толща сложена 2-мя слоями. Верхний представлен песком кремнисто - кварцевым, нижний - песчано-гравийной смесью. | Содержание гравия 10. 0 - 57. 8%. Прочность гравия характеризуется марками “Др8”, “Др12”, “Мрз50”, “Мрз25”. |  |  | Разработка гидромеханизированным способом. |  | Балансовые запасы: А+В+С1 - 6191 тыс. м3, в т. ч. А+В - 2734 тыс. м3. |  | Урал ТКЗ (протокол №7 от 27. 12. 65 г.). Б. М. Элькина, 1988; паспорт №266. |  | Резервное. |  |  |  | Район промышленный. |
| 110 |  |  | 8730 |  | СПУСК | 0 - 40 - IX Добрянский район, в 11 км З с. Нижне-Красное, в 47 км С пристани и ж.-д. ст. Добрянка, в русле р. Косьва. Координаты: 58052/ с. ш. , 56022/ в. д. | Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом и представляет собой пластообразную залежь мощностью от 2. 1 до 6. 8 м, средняя 4. 06 м. Протяженность участка 2. 8 км, ширина от 35 до 101 м. | Содержание гравия в ПГС 60. 5%, пылевидных, глинистых и илистых частиц 0. 28 - 0. 50%. Прочность гравия характеризуется марками: по дробимости “Др8”, “Др12”, по морозостойкости “Мрз50”. |  |  | Разработка гидромеханизированным способом. |  | Балансовые запасы: С1 - 111 тыс. м3. |  | Б. М. Элькина, 1988; паспорт №385. |  | Разрабатываемое. |  |  |  | Грунтовая дорога. |
| 111 |  | 8731 |  | СТАРИКОВСКИЙ УЧАСТОК |  | 0 - 40 - VIII Юсьвинский район, в 20 км В райцентра, в 1. 2 км С д. Стариково. | Залежь пластообразная, размер 320х160 - 180 м. Мощность 2. 5 - 3. 5 м (ср. 3. 1 м). Подстилается полезная толща терригенными породами татарского яруса Р2. |  | Содержание гравия - 15. 6%. Гравий отвечает маркам “Др8” - “Др16”, “И - 1”, “Мрз50”. | Разработка с применением экскаватора. |  | Запасы ПГС по категории С2 - 159 тыс. м3. Балансом не учтены. |  |  |  |  |  |  |  | В 0. 5 км Ю проходит автодорога Юсьва - Майкор. |  |
| 112 |  | 8732 |  | СТЕПАНОВСКИЙ УЧАСТОК |  | 0 - 40 - VIII Юсьвинский район, в 11. 4 км СВ райцентра, в 0. 6 км З д. Степаново. | Участок приурочен к восточному склону водораздела рр. Велвы и Истер. Полезная толща сложена делювиальными песчано-гравийными отложениями среднего плейстоцена. |  | Содержание гравия в ПГС - 17. 8%, глинистых примесей - 21. 7%. глинистых примесей - 6. 4%. Гравий отвечает маркам - “Др8”, “И - 1”, “Мрз50”. | Разработка с применением экскаватора. |  | Запасы ПГС по категории С2 - 64. 2 тыс. м3. Балансом не учтены. |  |  |  |  |  |  |  | Грунтовая дорога. |  |
| 113 |  |  | 8733 |  | СУГАНСКОЕ | 0 - 40 - XIII Верещагинский район, в 9 км СЗ райцентра. | Аллювиальные отложения I н/п террасы р. Лысьва (правый приток р. Обва), мощность 3. 2 м. | Гравия в ПГС 37%. |  |  |  |  | Авторские запасы: С2 - 2502 тыс. м3. Балансом не учтены. |  | В. М. Бабенышев, 1998. |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  | 8734 |  | СУКМАНСКОЕ | 0 - 40 - XX Нытвенский район, в 11-14 км В ж.-д. ст. Нытва, в русле и на пойме р. Кама. Координаты: 57054/ с. ш. , 55031/ в. д. | Продуктивная толща сложена двумя горизонтами. Сверху залегают пески кварцевые мелкозернистые, с гравием и галькой, ниже пески подстилаются песчано-гравийными отложениями. | Содержание гравия в ПГС 47. 4%, пылевидных, глинистых и илистых частиц 0. 08 - 0. 11%. Прочность гравия характеризуется марками: “Др8”, “И-1”, “Мрз350”. |  |  | Разработка гидромеханизированным способом. |  | Балансовые запасы: С1 - 3444 тыс. м3. |  | НТС института “Гипротранскарьер” (протокол №48 от 15. 12. 56 г.). Б. М. Элькина, 1988; паспорт №307. |  | Разрабатываемое. |  |  |  | С г. Нытвой связано грунтовой дорогой . |
| 115 |  |  | 8735 |  | СУЛТАНАЙСКОЕ | 0 - 40 - XXVI Бардымский район, у восточной окраины с. Султанай, в русле и на пойме р. Тулва. Координаты: 56049/ с. ш. , 55043/ в. д. | Продуктивная толща сложена песчано-гравийными отложениями и представляет собой линзообразную залежь мощностью от 1. 0 до 4. 7 м, средняя 3. 0 м. | Содержание гравия в ПГС 70. 5%, песка 24. 1%Прочность гравия характеризуется марками: “Др8”, “И - 1”, “У - 75”, “Мрз50”. |  |  | Разработк месторождения открытым способом . |  | Балансовые запасы: А+В+С1 - 2101 тыс. м3, в т. ч. А+В - 668 тыс. м3, С1 - 1433 тыс. м3. |  | Б. М. Элькина, 1988; паспорт №269. |  | Резервное. |  |  |  | Грунтовая дорога. |
| 116 |  |  | 8736 |  | ТАБОРСКОЕ | 0 - 40 - XX Оханский район, в 18 км ССЗ г. Оханск, на северо-восточной окраине с. Таборы, в русле р. Кама. Координаты: 570 50/ с. ш. , 55011/ в. д. | Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом и представляет собой пластообразную залежь мощностью от 3. 6 до 7. 5 м, средняя 6. 2 м. | Содержание гравия в ПГС 41. 0%. Прочность гравия характеризуется марками: по дробимости “Др8”, “Др12”, по истираемости “И - 1”, по морозостойкости “Мрз50”. |  |  | Разработка месторождения открытым способом. |  | Балансовые запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 6759, в т. ч. В - 3732, С1 - 3027, С2 - 818. |  | ТКЗ (протокол №11, 1989 г.). Б. М. Элькина, 1988; паспорт №384. |  | Разрабатываемое. |  | ООО “Камская судоходная компания”. |  | Ж.-д. ст. Нытва расположена в 8 км к СВ от участка. |
| 117 |  |  | 8737 |  | ТАБОРСКОЕ I | 0 - 40 - XX Нытвенский район, 2169 - 2174 км судоходного русла р. Кама. | ПГС, гравия - 29. 3%. |  |  |  |  |  | Балансовые запасы: С1 - 1077 тыс. м3; С2 - 1893 тыс. м3. |  | ТС Гипроречтранс, 1993, №13. Госбаланс, 1998. |  | Разрабатываемое. |  | ООО “Камская судоходная компания”. |  |  |
| 118 |  |  | 8738 |  | ТАВОЛОЖАНСКОЕ | 0 - 40 - I Юрлинский район, в 17. 5 м З райцентра с. Юрла и в 1. 4 км С д. Таволожанка. | Полезная толща сложена песчано-гравийными отложениями (по автору - элювиального генезиса). Мощность отложений 1. 7 - 6. 0 м (среднее 3. 9 м). Площадь залежи (по подсчетному блоку) 31. 2 тыс. м3. | Содержание гравия в ПГС 19. 8 - 56. 6% (среднее 37. 9%). Гравий отвечает маркам: “Др8” - “Др16”, “И - 1”, “Мрз25” - “Мрз50”. |  |  | Отработка месторождения с помощью экскаватора. |  | Запасы: С2 - 121. 7 тыс. м3. Балансом не учтены. |  | НТС УПГО (протокол №64 от 20. 10. 86 г.). М. П. Ремаренко, 1986. |  |  |  |  |  | В 700 м ЮВ участка - гравийная дорога Елога - Юм. |
| 119 |  |  | 8739 |  | ТАШКИНСКОЕ | 0 - 40 - I Кочевский район, в 9 км ЮВ с. Кочево, в 2. 5 км СВ д. Ташка. | Полезная толща состоит из 2 г. оризонтов: верхний горизонт - песок м/з с содержанием гравия до 4. 6%, мощность 1. 4 - 2. 9 м (средняя 1. 6 м); нижний горизонт - песчано-гравийная смесь, мощность 2. 0 - 5. 3 м (средняя 3. 5 м). | Содержание гравия 8. 6 - 50. 2% (среднее 29. 7%). Гравий отвечает маркам: “И - 1” - “И - 11”, “У - 75”, “Мрз50”. |  |  | Отработка месторождения с помощью экскаватора. |  | Запасы (тыс. м3): С2 - 225. 9 (песков) , 498. 7 - ПГС. |  | НТС УПГО (протокол №64 от 20. 10. 86 г.). М. П. Ремаренко, 1986. |  |  |  |  |  | Грунтовая дорога. |
| 120 |  | 8740 |  | ТЕБЕНЬКОВСКОЕ |  | 0 - 40 - VII Кудымкарский район, в 30 км СЗ г. Кудымкар, в 1 км СВ д. Тебеньково. | Продуктивная толща приурочена к элювиальным отложениям по песчано - конгломератовой пачке татарского яруса Р2. Сложена песчано-гравийными отложениями мощностью 1. 9 - 5. 2 м (ср. 3. 5 м). Образует пластообразную залежь размером 0. 3х1 км. |  | Содержание гравия в ПГС 39. 2 - 61. 6% (ср. 52. 9%). Гравий по прочности соответствует маркам “Др8”, “И - 1”. | Отработка месторождения с помощью экскаватора. |  | Запасы ПГС по категории С2 - 442. 8 м3. Балансом не учтены. |  |  |  |  |  |  |  | Проселочная дорога. |  |
| 121 |  |  | 8741 |  | ТЕТЕРИНСКОЕ | 0 - 40 - III Соликамский район, 2505 - 2517 км судоходного русла р. Кама. |  |  |  |  |  |  | Балансовые запасы: С2 - 343 тыс. м3. |  | ТС Гипроречтранса, 1982 г. Госбаланс, 1998. |  | Разрабатываемое. |  | АООТ “Порт Березники”. |  |  |
| 122 |  |  | 8742 |  | ТИХАЯ | 0 - 40 - X Добрянский район, в 3 км СЗ ж.-д. ст. Тихая. Координаты: 58047/ с. ш. , 5709/ в. д. | Приурочено к аллювиальным отложениям поймы и первой н/п террасы р. Косьва - четвертичного возраста. Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом и представляет собой пластообразную залежь мощность от 0. 7 до 7. 2 м, средняя 3. 7 м. | Содержание гравия в ПГС 74. 7%. Гравий и песок удовлетворяют требованиям ГОСТ 2779 - 50, 4797 - 49 и 2781 - 50. Попутная оценка показала пригодность сырья для асфальтобетона и в качестве балластного материала для железнодорожного пути. |  |  | Условия благоприятны для разработки месторождения гидромеханизированным способом. |  | Балансовые запасы: А+В+С1 - 1267 тыс. м3, в т. ч. А+В - 6265 тыс. м3. |  | ГКЗ (протокол №1088 от 5. 04. 56 г.). Б. М. Элькина, 1988; паспорт №386. |  | Резервное. |  |  |  | С ж.-д. ст. Тихая месторождение связано грунтовой дорогой. |
| 123 |  |  | 8743 |  | ТРОИЦКОЕ | 0 - 40 - XXVII Кунгурский район, на р. Ирень, в 0. 5 км ниже устья р. Кунгур. | Продуктивная толща сложена аллювиальными русловыми и пойменными отложениями р. Ирень. Залежь пластовая, мощность 3. 4 м. |  |  |  |  |  | Авторские Запасы: С2 - 7868. 6 тыс. м3. |  | И. И. Черткова, 1991. |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  | 8744 |  | ТРОШКОВСКОЕ | 0 - 40 - I Юрлинский район, в 18 км ЗСЗ с. Юрла, в южной части д. Трошково. | Полезная толща сложена элювием конгломератов (по автору). Мощность 5 - 9 м (средняя 6. 8 м), максимальная мощность - в южной части залежи, вблизи бывшего карьера. | Содержание гравия в ПГС 20. 3 - 42. 1% (среднее 33%). Гравий отвечает маркам: “Др8”, “И - 1” - “И - 11”, “У - 75”, “Мрз50”. |  |  | Отработка месторождения с помощью экскаватора. |  | Запасы: С2 - 94. 5 тыс. м3. Балансом не учтены. |  | НТС УПГО (протокол №64 от 20. 10. 86 г.). М. П. Романенко, 1986. |  |  |  |  |  | В 750 м С участка проходит тракт Елога - Юм. |
| 125 |  | 8745 |  | У КАМЕННОГО КЛЮЧА |  | 0 - 40 - XIX Частинский район, в 11 км СЗ от с. Частые. Координаты: 57023/с. ш. , 54048/в. д. | Продуктивная толща сложена гравийно-песчаными отложениями элювиального генезиса, развитого по песчано - конгломератовой толще татарского яруса Р2. |  | Петрографический состав гравия: высокой прочности водные окислы кремния и кварциты 80 - 82. 5%, средн. прочности те же породы и порфириты 10. 68 - 12. 20%, малой прочности порфириты - 6. 82 - 7. 8%. |  |  | Авторские запасы 15 тыс. м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | 8746 |  | УР. “ПАЛЬНИК” |  | 0 - 40 - I Коми-Пермяцкий автономный округ, Кочевский район, в 1. 5 км В пос. Янчер. | Продуктивная толща сложена четвертичными элювиальными отложениями на площади 0. 77 г. а. Мощность гравия 2. 6 м, вскрыши - 0. 3 м. |  | Выход гравия 30 - 60% и более. |  |  | Авторские запасы гравия по категории В - 20. 7 тыс. м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  | 8747 |  | УР. “РЫЖКА - МЫС” |  | 0 - 40 - I Коми-Пермяцкий автономный округ, в Кочевском районе, Петуховский с/с, в 2 км З д. Балуй. | Продуктивная толща сложена четвертичными элювиальными отложениями на площади 0. 93 г. а. Мощность гравия 1. 1 м, вскрыши - 0. 4 м. |  | Гравий слабо окатанный, кремневый. | Грунтовые воды на глубине 1 - 2 м. |  | Авторские запасы гравия по категории В - 10560 м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  |  | 8748 |  | УРАЛНЕФТЬ | 0 - 40 - XVI Чусовской район, в 1. 5 км на север от ж.-д. ст. Уралнефть, в русле р. Чусовая. | Залежь мощность от 0. 5 до 7. 5 м, средняя 3. 6 м. Площадь разведанного участка 3700х50 - 380 м. | Содержание гравия в ПГС от 38. 1 до 79. 7 %. Прочность гравия характеризуется марками: “Др8”, “И - 20”, “Мрз50”. |  |  |  |  | Балансовые запасы на 1. 01. 82 г. по категории С1 - 160 тыс. м3. Сняты с баланса. |  | Б. М. Элькина, 1988. |  | Отработано. |  |  |  | Грунтовая дорога. |
| 129 |  |  | 8749 |  | УСОЛЬСКОЕ | 0 - 40 - III Усольский район, в 5 км СВ пристани и ж.-д. ст. Березники, в русле р. Кама. | Продуктивная толща представлена песчаными и песчано-гравийными отложениями и представляет собой пластообразную залежь . | Содержание гравия в ПГС 24. 6%, содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц 1. 9%. |  |  | Разработка месторождения гидромеханизированным способом. |  | Запасы подсчитаны по категории С1: песка - 15300 тыс. м3, песчано-гравийные смеси - 6000 тыс. м3. |  | Б. М. Элькина, 1988. |  | Разрабатываемое. |  |  |  | Грунтовая дорога. |
| 130 |  |  | 8750 |  | УСТЬ - ТУРСКОЕ | 0 - 40 - XXVII Кунгурский район, В д. Усть - Турка, на левобережье р. Ирень. | Продуктивная толща сложена аллювиальными современными отложениями р. Ирень, залежь пластовая, мощность песчано-гравийных отложений 10 м, мощность вскрыши 1. 9 м. |  |  |  |  |  | Авторские Запасы: С2 - 2435 тыс. м3. |  | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  |  | 8751 |  | ФЕДОРОВСКОЕ | 0 - 40 - XXXII Куединский район, на северо-западной окраине с. Федоровка, в 14 км С райцентра пос. Куеда. Координаты: 56034/ с. ш. , 55035/ в. д. | Сложено четвертичными элювиальными отложениями разрушенных конгломератов белебеевской свиты. Полезная толща представлена песчано-гравийными смесями. Залежь линзообразная, размер 950х200 - 400 м, мощность от 2. 3 до 12. 3 м (средняя 7. 5 м). | Состав ПГС: гравий 61. 55, песок 27. 3%. Прочность гравия характеризуется марками: “Др8”, “И - 1”, “Мрз50”. |  |  | Отработка месторождения с помощью экскаватора. |  | Балансовые запасы: А+В+С1 - 1551 тыс. м3, в т. ч. А+В - 537 тыс. м3. |  | НТС Пермской ГРЭ (протокол №41 от 30. 10. 79 г.). Б. М. Элькина, 1988; паспорт №341. |  | Резервное. |  |  |  |  |
| 132 |  |  | 8752 |  | ХМЕЛЕВСКОЕ | 0 - 40 - XX Нытвенский район, в 15 км ЮВ ж.-д. ст. Нытва, в 0. 8 км ниже пристани Новоильинск, в русле р. Кама. Координаты: 57050/ с. ш. , 55028/ в. д. | Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом и представляет собой пластообразную залежь размером 3000 - 4750х200 - 500 м. | Содержание гравия в ПГС 49. 7%, пылевидных, глинистых и илистых частиц 3%. Прочность гравия характеризуется марками: “Др8”, “И - 2”, “Мрз50”. |  |  | Разработка месторождения гидромеханизированным способом. |  | Балансовые запасы: С1 - 5092 тыс. м3. |  | Б. М. Элькина, 1988; паспорт №302. |  | Разрабатываемое. |  | АООТ “Порт Пермь”. |  | Связано с г. Нытвой улучшенной грунтовой дорогой. |
| 133 |  |  | 8753 |  | ЧЕРЕМШАНСКОЕ | 0 - 40 - XV Чусовской район, в 8 км З ж.-д. ст. Уралнефть, близ д. Куликово, в русле р. Чусовая. | Приурочено к аллювиальным отложениям четвертичного возраста. Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом и представляет собой пластообразную залежь средней мощностью 5. 4 м. | По визуальным наблюдениям гравий и песок месторождения не свободны от повышенного содержания глинистых и пылевидных частиц и могут потребовать дополнительной промывки. . |  |  | Разработка месторождения гидромеханизированным способом. |  | Балансовые запасы на 1. 01. 82 г. по категории С2 - 1167 тыс. м3. Сняты с баланса. |  | Б. М. Элькина, 1988. |  | Отработано. |  |  |  | Район промышленный. |
| 134 |  |  | 8754 |  | “ЧЕРЕМУХОВ МЫС” | 0 - 40 - VII Юрлинский район. в 14. 8 км СЗ с. Юрла, в 1. 6 км Ю д. Черная. | Полезная толща сложена песчано-гравийными отложениями, состоит из 2х залежей на расстоянии 90-100 м друг от друга, размер 1) 100х30-40 м и 2) 300х60-120 м. | Содержание гравия в ПГС 10. 4 - 61. 4% (среднее 38. 4%). Гравий отвечает маркам: “Др8” - “Др16”, “И-1” - “И-11”, “У-75”, “Мрз50”. |  |  | Отработка месторождения с помощью экскаватора. |  | Запасы: С2 - 54. 4 тыс. м3. Балансом не учтены. |  | НТС УПГО (протокол №64 от 20. 10. 86 г.). М, П. Ремаренко, 1986. |  |  |  |  |  | Рядом с участком проходит тракт Елога - Юм. |
| 135 |  | 8755 |  | “ЧЕРНАЯ” |  | 0 - 40 - I Юрлинский район, в 14. 5 км СЗ с. Юрла и в 1. 2 км ЮЮЗ д. Черная. | Полезная толща сложена песчано-гравийной смесью (по автору - элювиального генезиса). Залежь линзообразная, размер 180х45 м, мощность 2. 9-6. 4 м (средняя 4. 0 м). |  | Содержание гравия в ПГС 26. 6 - 48% (среднее 35%). Гравий отвечает маркам: “Др8”, “И-11”, “У-75”, “Мрз50”. Песчано-гравийные смеси в природном виде отвечают требованиям ГОСТ 25607-83 (смесь №5). | Условия благоприятны для отработки запасов с применением экскаватора. |  | Запасы: С2 - 24. 6 тыс. м3. Балансом не учтены. |  |  |  |  |  |  |  | Грунтовая дорога - Юм - Елога в 0. 8 км СЗ участка. |  |
| 136 |  |  | 8756 |  | ЧУСОВСКОЕ (Калинское) | 0 - 40 - XVI Чусовской район, в 10 км З ж.-д. ст. Чусовская, в 0. 5 - 2. 0 км СЗ с. Нижнее Калино. Координаты: 58018/ с. ш. , 57036/ в. д. | Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом и представляет собой пластообразную залежь мощностью от 2. 6 до 12. 2 м, средняя 9. 0 м. | Содержание гравия в ПГС 72. 7%. Гравий морозостойкий. |  |  | Разработка целесообразна гидромеханизированным способом. |  | Балансовые запасы: А+В+С1 - 27639 тыс. м3, в т. ч. А+В - 13323 тыс. м3. |  | ГКЗ (протокол №1069 от 22. 03. 56 г.). Б. М. Элькина, 1988; паспорт. |  | Резервное. |  |  |  | Грунтовая дорога, ж. д. |
| 137 |  |  | 8757 |  | ШАЛАШИНСКОЕ | 0 - 40 - XV Граница Добрянского и Чусовского районов, в 15 км В ж.-д. ст. Дивья, в русле р. Чусовая. Координаты: 58017/ с. ш. , 56050/ в. д. | Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом и представляет собой пластообразную залежь средней мощностью 8. 33 м. | Содержание гравия в ПГС 60. 6%,Прочность гравия характеризуется марками: “Др8”, “Др12”, “И-1”, “И-2”, по “Мрз50”. |  |  | Отработка месторождения с помощью экскаватора. |  | Балансовые запасы: С2 - 6148 тыс. м3. |  | Б. М. Элькина, 1988; паспорт №305. |  | Разрабатываемое. |  |  |  | Грунтовая дорога. |
| 138 |  |  | 8758 |  | ШИБАНОВСКОЕ | 0 - 40 - XVI Чусовской район, в 4 км З ж.-д. ст. Чусовская, в русле и на пойме р. Чусовая. | Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом и представляет собой пластообразную залежь средней мощностью 7. 15 м. | Содержание гравия в ПГС 60 - 70%. Прочность гравия характеризуется марками: “Др8”, “И-1”, “Мрз50”. |  |  | Отработка месторождения с помощью экскаватора. |  | Балансовые запасы: С1 - 800 тыс. м3. |  | Б. М. Элькина, 1988. |  | Резервное. |  |  |  | Грунтовая дорога. |
| 139 |  |  | 8759 |  | ШОРШИНСКОЕ | 0 - 40 - I Кочевский район, в 12 км Ю с. Кочево, в 4 км ЮВ д. Шорша. | Размер залежи: протяженность 4 км, ширина 25 - 30 м, мощность 1 - 3. 7 м (средняя 2. 0 м). Содержание гравия в ПГС 16. 3 - 65. 4% (среднее 44. 4%). | Гравий отвечает маркам: “Др8” - “Др16”, “И - 1”, “У - 75”, “Мрз50”. |  |  | Отработка месторождения с помощью экскаватора. |  | Запасы: С2 - 287. 6 тыс. м3. Балансом не учтены. |  | НТС УПГО (протокол №64 от 20. 10. 86). М. П. Ремаренко, 1986. |  |  |  |  |  | Тракт Кудымкар - Гайны. |
| 140 |  |  | 8760 |  | ЮЖНО - МОРДВИНСКОЕ | 0 - 39 - VI Кочевский район, в 25. 5 км СВ с. Кочево, в 0. 5 км Ю д. Мордвино. | Полезная толща представлена песчано-гравийными отложениями (элювий конгломератов Р2t ?) мощностью 2. 0 - 5. 7 м (средняя 3. 9 м). Размер залежи 570х260 м. | Содержание гравия в ПГС 17 - 35. 9% (среднее 27. 2%). Гравий отвечает марка: “Др8”, “И-1” - “И-11”, “Мрз25” - “Мрз50”. |  |  | Разработка с применением экскаватора. |  | Запасы ПГС по категории С2 - 267. 2 тыс. м3. Балансом не учтены. |  | НТС УПГО (протокол №64 от 20. 10. 86 г.). М. П. Ремаренко, 1986. |  |  |  |  |  | Сеть грунтовых дорог. |
| 141 |  | 8761 |  | ЯГАНСКОЕ |  | 0 - 40 - XXV Частинский район, в 10 км С с. Частые. Координаты: 57023/ с. ш. , 55001/ в. д. |  |  |  |  |  | Балансовые запасы: В+С1 - 979 тыс. м3, в т. ч. В - 198 тыс. м3; С1 - 781 тыс. м3. |  |  |  | Резервное. |  |  |  |  |  |

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8801 | # “АБЗ” | # 0 - 40 - II # Косинский район, в 3.5 км С райцентра, в 0.3 км С асфальто-бетонного завода. | # Полезная толща сложена флювиогляциальными песками среднего плейстоцена. Размеры 150х300 м, средняя мощность полезной толщи 11 м, с глубины 3.2 м пески обводнены. Подстилаются пески глинистыми песчано-гравийными отложениями и буровато-серыми глинами. | # Пески кремнисто-кварцевые, желтовато- и светло-коричневые, м/з, хорошо отсортированные. Пылеватые, илистые и глинистые частицы 6.6%. Модуль крупности 1.12. Объемная масса 1350 кг/м3, коэффициент фильтрации 6.02 м3/сут. Органические и вредные примеси отсутствуют. | # Условия благоприятны для отработки с применением экскаватора. | # Балансовые запасы: С2 - 350.9 тыс. м3, в т.ч. обводненные - 248.8 тыс. м3. | # ТКЗ Пермгеолкома (протокол №59 от 10.12.98 г.). # Р. Г. Кикирев, 1998. |  |  | # Расстояние от участка до автодорог 0.4 км. |
| 2 | 8802 | АБРАМОВСКОЕ | 0 - 40 - XX Нытвенский район, на юго-восточной окраине пос. Нытва. | Полезная толща сложена аллювиальными отложениями I н/п террасы р. Нытва. |  |  | Запасы забалансовые. | Т. Н. Попова, 1990. | Консервация. |  |  |
| 3 | 8803 | АКБАШСКОЕ | 0 - 40 - XXVI Бардымский район, в 25 км ЮВ пристани Елово, в 2 км С ст. Акбаш. Координаты: 56059/ с.ш., 55015/ в.д. | Продуктивная толща сложена песками кремнисто - кварцевыми, полимиктовыми, мелкозернистыми и представляет собой линзообразную залезь размером 740x220 м. Мощность полезной толщи колеблется от 1.5 м до 11.5 м (средняя 4.2 м) и объясняется неровностями подошвы (терригенные породы Р2u). | Гран. состав (%): фракции более 5 мм 0.6, менее 0.14 мм 19.6, полный остаток на сите 0.63 мм 2.3. Модуль крупности 1.17, содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц от 3.2 до 29.7% (средн. 10.5%), объемная масса от 1020 до 1280 кг/см3 (средн. 1184 кг/см3), плотность 2.63 - 2.80 г/см2. | Условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом с применением экскаватора. Не обводнено. | Балансовые запасы: В+С1 - 354 тыс. м3, в т. ч. В - 158 тыс. м3. | НТС Пермской ГРЭ (протокол №5 от 23 февраля 1981 г.) Б. М. Элькина, 1988; паспорт №355. | Резервное. |  | С с. Бардой связано грунтовой дорогой, расстояние 22 км. |
| 4 | 8804 | АПТУГАЙСКОЕ | 0 - 40 - XXXI Куединский район, в 39 км ЮВ пристани Чайковская, в 2.5 км В нежилой д. Аптугай. Координаты: 56033/ с.ш., 54037/ в.д. | Приурочено к эоловым отложениям четвертичного возраста. Продуктивная толща сложена песками кремнисто - кварцевыми. и представляет собой пластообразную залежь мощностью от 5.5 до 15 м, в среднем 6.5 м. Протяженность залежи 620 м, ширина 200 - 600 м. | Гран. состав (%): фракции более 5 мм 0.01, менее 0.14 мм 8.9, полный остаток на сите 0.63 мм 0.2. Модуль крупности 1.10. Со держание пылевидных, глинистых и илистых частиц от 0.2 до 4.0%, среднее 1.9%, объемная масса 1330 - 1450 кг/м3, среднее 1400 кг/м3, плотность 2.60 - 2.65 г/см3. | Условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом с применением экскаватора. | Балансовые запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 1600, в т.ч. А+В - 534, С2 - 628. | НТС Пермской КГРЭ (протокол №35 от 9 августа 1979 г.) Б. М. Элькина, 1988; паспорт №352. | Резервное. |  | Лесовозная и грунтовая дороги. |
| 5 | 8805 | АРТАМОНОВСКОЕ | 0 - 40 - VII Кудымкарский район, в 5.5 км ЮВ г. Кудымкар, в 1.7 км ЮВ д. Артамоново. Координаты: 58057/ с.ш., 54043/в.д. | Продуктивная толща сложена песками кремнисто-кварцевыми, частично обводненными, приурочена к VI-ой н/п террасе р. Иньва и представляет собой пластообразную залежь неправильной формы, вытянутую в меридиональном направлении. Протяженность ее 570 м, ширина от 80 до 360 м. | Гран. состав (%): фракции более 5 мм 0.5, менее 0.14 мм 17.5, полный остаток на сите 0.63 мм 5.7. Модуль крупности 1.3. Со держание пылевидных, глинистых и илистых частиц от 1.4 до 19.9%, среднее 5.7%, объемная масса 1440 кг/м3, органические примеси, сернистые и сернокислые соединения отсутствуют. Пески нереакционноспособные. | Условия благоприятны для экскаваторного и гидромеханизированного способов разработки. | Балансовые запасы: (тыс. м3): А+В+С1 - 1281, в т.ч. В - 318, С - 963. За 1992 - 1997 гг. добыто 10 тыс. м3 песка. | Урал ТКЗ (протокол №3 от 28 мая 1981 г.) Б. М. Элькина, 1988; паспорт №259. | Разрабатываемое. |  | В 1 км З - асфальтированное шоссе Менделеево - Кудымкар, в 100 км - ж.-д. ст. Менделеево. |
| 6 | 8806 | БОНДЮГСКОЕ | Р - 40 - XXXIII Чердынский район, в 25 км СЗ г. Чердынь, в 200 м С с. Бондюг, левобережье р. Кама. | Полезная толща представляет собой пластообразную залежь размером 300х200 м, сложена песками кремнисто-кварцевыми. Средняя мощность песков 4.7 м. Вскрыша - почвенно-растительный слой, плотик - глины и щебень карбонатных пород. С глубины 2 - 3 м пески обводнены. | Мин. состав (%): кварц - 86.4, кремни - 11, полевые шпаты - 1.6, прочие породы - 1. Содержание пылеватых, илистых и глинистых частиц 0.6 - 6.6% (ср. 2.1%). Гран. состав (полные остатки на ситах,%); фракция +5 мм 0.6; +2.5 мм 0.7; +1.25 мм - 1; +0.63 мм 4.1; +0.315 мм 45.2; +0.14 мм 92.4; менее 0.14 мм 7.6. Модуль крупности 1.45. | Условия благоприятны для разработки месторождения экскаватором-драглайном. | Запасы: С2 - 267 тыс. м3. Балансом не учтены. | НТС ПКГРЭ (протокол №25 от 26.07.79 г.). Р. Г. Кикирев, 1979. | Резервное. |  | Грунтовые дороги. |
| 7 | 8807 | БОРГУНОВСКОЕ | 0 - 40 - I Кочевский район, в 8.5 км ЮВ с. Кочево и в 0.2 км ЮЗ д. Кукушка. | Полезная толща сложена песками и песчано-гравийными отложениями. Представляет собой две линзообразные залежи, вытянутые в меридиональном направлении. Расстояние между ними 400 м. Размер западной залежи 560х300-200 м, мощность песков западной залежи 0.7-2.8 м, восточной - 0.5-1.6 м. | Пески кремнисто-кварцевые коричнево-бурые, глинистые, очень мелкие. Содержание кварца 67.2%, кремня 25.3%, магматических пород 3.8%, прочих 3.7%. Гран. состав (%): фракция +2.5 мм 1.1, +1.25 мм 1.6, +0.63 мм 4, +0.315 мм 24.7, +0.14 мм 86.4, менее 0.14 мм 13.6. модуль крупности 1.2. Пылевидные, илистые и глинистые частицы 4.2 - 9.5% (среднее 6.8%). | Условия благоприятны для отработки месторождения с применением экскаватора. | Запасы: С2 - 125.8 тыс. м3 (песков). Балансом не учтены. | НТС УПГО (протокол №64 от 20.10.86 г.). М. П. Ремаренко, 1986. | Резервное. |  | Грунтовая дорога. |
| 8 | 8808 | БОРОВОЕ | P - 40 - XXXI Гайнский район, на р. Кама (выше устья р. Лупья), в 13 км З пос. Гайны и в 4 км В пос. Усть-Веслянка. | Полезная толща приурочена к аллювиальным отложениям I н/п террасы р. Кама, сложена песками, разобщенными на две залежи линией электропередач и дорогой. Размер 0.5х0.2 км и 0.9х1.3 км. Мощность песков от 2 до 13.9 м. | Пески кремнисто-кварцевые буровато-коричневые. Содержание кварца 80.8%, кремня 16.7%, магматических пород 1.7%, прочих пород 0.8%. Гран. состав (средний) (%): фракция более 2.5 мм 0.2, 2.5 - 1.25 мм 0.5, 1.25 - 0.63 мм 4.5, 0.63 - 0.315 мм 37, 0.315 - 0.14 мм 86.7, менее 0.14 мм 13.3. Модуль крупности 1.1 - 1.7 (среднее 1.3), пылеватых, илистых и глинистых частиц 0.8-5.9% (среднее 4.2%), органические примеси отсутствуют. | Условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом с применением экскаватора. | Авторские запасы: С2 - 7528 тыс. м3. | НТС УПГО (протокол №64 от 20.10.86 г.) М. П. Ремаренко, 1986. | Консервация. |  | Сеть грунтовых дорог. |
| 9 | 8809 | “ВАЖ - ПАЛЬНИК” | 0 - 40 - I Косинский район, в 24 км ЮВ райцентра, в 2.2 км С д. Новожилово. | В геоморфологическом отношении участок приурочен к водоразделу рр. Шерсия и Седзсия. Полезная толща сложена песками ледникового генезиса, подстилаются среднеплейстоценовыми песчано-гравийными образованиями. Размер залежи 160х90 м, мощность - 0 - 1.8 м (ср.1.2 м). | Пески кремнисто-кварцевые, светло-коричневые, м/з, глинистые. Гран. состав (%): фракция +2.5 мм 3.5, +1.25 мм 5.3, +0.63 мм 9, +0.315 мм 34.5, +0.16 мм 80.8, менее 0.16 мм 19.2. Содержание глинистых примесей - 11.8%, модуль крупности - 1.33. | Разработка с применением экскаватора. | Авторские запасы песка: С2 - 13.9 тыс. м3. | ТКЗ Пермгеолкома (протокол №59 от 10.12.98 г.). Р. Г. Кикирев, 1998. |  |  | Автодорога с гравийным покрытием Левичи - Новожилово. |
| 10 | 8810 | ВИЛЬГОРТСКОЕ | Р - 40 - XXXIII Чердынский район, в 18 км С г. Чердынь и в 1.5 км Ю д. Вильгорт. | Полезная толща сложена песками серыми, желто - серыми, очень мелкими. Мощность 2.1 - 4.2 м (ср. 3 м). Вскрыша - почвенно-растительный слой 0.2 м. Подстилаются пески в восточной части залежи - песчано-гравийными отложениями, в западной - аллювиальными глинами. | Мин. состав (%): кварц - 71, кремни - 22.6, магматические породы - 3.2, прочие - 3.2. Гран. состав по блокам подсчета запасов №1 и №2 (полные остатки на ситах, (%): +0.5 мм 0.1 и 0.7; +2.5 мм 0.2 и 2.7; +1.25 мм 0.3 и 3.4; +0.63 мм 1 и 5.5; +0.315 мм 33.1 и 38.6; +0.14 мм 90.3 и 86.7; менее 0.14 мм 9.7 и 13.3. Модуль крупности 1.25 и 1.30. Среднее содержание пылевидных и глинистых частиц 3.4 и 5.5%. | Условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом с помощью экскаваторов. | Запасы: С2 - 196.6 тыс. м3. Балансом не учтены. | ТКЗ Пермгеолкома (протокол №59 от 10.12.98 г.). Р. Г. Кикирев, 1998. | Резервное. |  | В 100 м В проходит тракт Чердынь - Ныроб. |
| 11 | 8811 | ГАЙНСКОЕ | P - 40 - XXXI Гайнский район, на правобережье р. Кама, СВ окраины пос. Гайны. | Полезная толща сложена песками и песчано-гравийными отложениями. Размер 3.5х0.7 км. Пески в верхней части толщи, в центральной и северной частях месторождения под толщей песка - песчано-гравийные отложения. Средняя мощность в подсчетных блоках песка 7.9 м, песчано - гравийный смесях - 3.9 м. | Мин. состав (%): кварц 79, кремни 16.9, магматические породы 2.5, известковые породы 0.6, прочие породы 1. Гран. состав (%): более 5 мм 2.2, 5 - 2.5 мм 1.6, 2.5 - 1.25 мм 2.9, 1.25 - 0.63 мм 10.4, 0.63 - 0.315 мм 48.4, 0.315 - 0.14 мм 91.1, менее 0.14 мм 8.9. Модуль крупности 1.1 - 2.0 (среднее 1.5). содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц 0.5 - 8.3% (среднее 3.8%). | Условия благоприятны для отработки месторождения гидромеханизированным способом. | Балансом не учтены. | НТС УПГО (протокол №64 от 20.10.86 г.) М. П. Ремаренко, 1995. | Консервация. |  | Асфальтированная дорога (тракт). |
| 12 | 8812 | ГОРЕЛОВСКОЕ | P - 40 - XXXI Гайнский район, на р. Кама (выше устья р. Леман), в 5.5 км СЗ пос. Гайны. | Месторождение состоит из 2х залежей (на расстоянии 520 м друг от друга), разделенных болотом и ЛЭП, размер 800х360 м и 250х130 м. Первая залежь приурочена к аллювиальным отложениям I н/п террасы р. Кама, вторая - ко II¦ н/п террасе. Пески кремнисто - кварцевые м/з, мощность (Бл. 1 - С2) 7.5 - 10 м, (Бл. 2 - С2) 3.8 - 8 м. | Мин. состав (%): кварц 83.4, кремни 13.4, магматические породы 2.2, прочие породы 1%. Гран. состав (%): фракция более 5 мм 0.04, 5 - 2.5 мм 0.1, 2.5 - 1.25 мм 0.2, 1.25 - 0.63 мм 2.4, 0.63 - 0.315 мм 34, 0.315 - 0.14 мм 91.4, менее 0.14 мм 8.6. Модуль крупности 1.3 - 1.5 (среднее 1.3). Содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц 0.4 - 9.6% (среднее 3.1%). | Условия благоприятны для отработки месторождения открытым способом с применением экскаватора. | Запасы: С2 - 2165 тыс. м3. Балансом не учтены. | НТС УПГО (протокол №64 от 20.10.86 г.). М. П. Ремаренко, 1986. | Консервация. |  |  |
| 13 | 8813 | ГОРЕЛОВСКОЕ 1 | 0 - 40 - X Территория, подчиненная г. Губаха, в 12.5 км ЮВ г. Губаха, водораздел рек Косьва-Усьва. Координаты: 58045/с.ш., 57042/в.д. | Месторождение приурочено к элювиальным отложениям, развитым по кварцитопесчаникам угленосной толщи С1. Мощность песков 6 - 8 м, мощность вскрыши - 2 - 3 м. В 1952 - 53 г.г - детальная разведка трестом “Кизелуглеразведка”. | Пески кварцевые, мономинеральные, тонко - и мелкозернистые. Пригодны для строительных растворов. |  | Авторские запасы (тыс. м3): А2+В+С1 - 543.26, в т.ч. А2 - 346.94; В - 125.28; С1 - 71.4. | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 14 | 8814 | ГЫРОВСКОЕ | 0 - 40 - VII Кудымкарский район, в 19 км ЮЗ г. Кудымкар, в 0.5 км Ю д. Гырово. | Размер залежи 300х130 м. Мощность песков 1.7х3.6 м (ср. 2.5 м). Вскрыша - глины песчаные, средняя мощность 1 м. Подстилающие породы - песчано - конгломератовая пачка татарского яруса Р2. | Мин. состав (%): магматические породы - 51.7, кремни - 39, кварциты и песчаники - 2.8, кварц - 1.9, прочие - 4.2. Модуль крупности 1.02 - 1.74 (ср. 1.49). Гран. состав (полные остатки на ситах), (%): фракция +5 мм 1.8; +2.5 мм 2.9; +1.25 мм 3.7; +0.63 мм 8.1; +0.315 мм 48.4; +0.14 мм 87.4, менее 0.14 мм 15.3. Среднее содержание глинистых примесей - 8.2%. | Условия благоприятны для разработки месторождения с применением экскаваторов. | Запасы С2 - 8.5 тыс. м3. Балансом не учтены. | НТС ПКГРЭ (протокол №25 от 26.07.79 г.). Р. Г. Кикирев, 1979. |  |  | Сеть грунтовых дорог. |
| 15 | 8815 | ДЕДЮХИНСКОЕ (Дедюхинский карьер) | 0 - 40 - III Территория, подчиненная г. Березники. Координаты: 59025/с.ш., 56045/ в.д. | Месторождение приурочено к аллювиальным отложениям р. Кама. Продуктивная толща сложена песками, S - 100 тыс. м2. Вскрыша - четвертичные глины, мощность - 0.15 м; на глубине 1 м среди песка пропласток глины 0.1 м. | По содержанию глины песок делится на 2 сорта: I - 0.3 - 0.5%; II - 3 - 5%. Хим. состав песка (%): SiO2 - 92.8, Fe2O3 - 1; MgO - 2.18, Al2O3 - 1.8, CaO - 1.4, SO3 - следы; п.п.п. - 0.56. |  | Авторские запасы на 1.01.46 г.: А - 273.1 тыс. м3. | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 16 | 8816 | ЕВЛАМПИЕВСКИЙ участок | 0 - 40 - II Косинский район, в 5 км В райцентра, на правом берегу р. Коса, в 3 км от паромной переправы пос. Кордон - д. Горки. | Полезная толща сложена аллювиальными песками I н/п террасы р. Коса. Размер залежи 400х200 м. Залежь пластообразная с выдержанной мощностью (ср. 6.6 м). Подстилается полезная толща буровато - серыми глинистыми песками и серыми глинами четвертичного возраста. | Мин. состав (%): кварц - 43.5, кремни - 38.4, глинистые породы - 17.8, прочие - 3. Содержание пылевидных и глинистых частиц - 6.3%. Модуль крупности - 1.10. Объемная масса - 1360 кг/м3. В природном виде пески отвечает нормативам ГОСТ 8736 - 93 как материал для строительных работ. | Условия благоприятны для отработки сырья с помощью экскаватора. | Авторские запасы песка: С2 - 448.1 тыс. м3. | ТКЗ Пермгеолкома (протокол №59 от 10.12.98 г.). Р. Г. Кикирев, 1998. |  |  | Через участок проходит грунтовая дорога. |
| 17 | 8817 | ЗАКАМСКОЕ | 0 - 40 - XX Кировский район г. Пермь, у пос. 105ый участок на правом берегу р. Кама (в 9 км З от ж.-д. ст. В. Курья). Координаты: 57058/с.ш., 55052/в.д. | Представляет собой пластообразную залежь горизонтального залегания, выдержана по мощности и качеству. Размеры 1400х900 м, мощность сухой части залежи 6.1 м, обводненной - 12.5 м. Подстилающие породы - песчано-гравийные отложения. | Мин. состав (%): кварц - 58 - 85, халцедон - 4 - 24, полевые шпаты - 1 - 19, обломки эффузивных пород - 1 - 10, гл. обр. - 4. Хим. состав (%): SiO2 87.4 - 95.8, TiO2 0.05 - 0.35, Al2O3 0.74 - 4.64, Fe2O3 0.99 - 2.38, CaO 0.05 - 1.2, MgO 0.69 - , Na2O+K2O 0.9 - 1.51, SO3 0.01 - 0.96, п.п.п. 0.6 - 1.72. Модуль крупности 0.42 - 1.7, содержание гравия 0 - 0.32%, объемная масса 1.4 г/см3. | Условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом. | Балансовые запасы: (тыс. м3): А+В+С1 - 8155, в т.ч. А - 1483, С1 - 4326, С2 - 5085. | НТС УКГЭ (протокол №17 от 1990 г.). Паспорт №375. | Разрабатываемое. | ЗАО “Пермстрой”. | Транспортная ситуация благоприятная. |
| 18 | 8818 | ЗАЛИВ ЛОМОВАТОВСКИЙ | 0 - 40 - XV Добрянский район, на левом берегу Камского водохранилища, 6 км выше г. Добрянка. |  | Песок строительный. |  |  | Госбаланс, 1998. | Разрабатываемое. |  |  |
| 19 | 8819 | ЗАОСИНОВСКОЕ | 0 - 40 - XX Пермский район, на левом берегу р. Кама, у с. Заосиново, в 6 км ЮЗ грузового порта Пермь. | Приурочено к современным аллювиальным отложениям р. Кама. Продуктивная толща сложена двумя горизонтами, верхним - песчаным и нижним - песчано-гравийным. | Качество песков верхнего горизонта: пески кремнисто-кварцевые, очень мелкие и мелкие, средний модуль крупности 1.3. Содержание фракции менее 0.14 мм 0.9 - 43.9%, в среднем менее 10%, полный остаток на сите 0.63 мм, в среднем 5%, содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц 3 - 10%. | Условия благоприятны для эксплуатации месторождения открытым способом. | Балансовые запасы: С1 - 971 тыс. м3. | Перм.ТКЗ (протокол №46 от 1997 г.) Госбаланс, 1998. | Разрабатываемое. |  | Связано с г. Пермь дорогой улучшенного типа. |
| 20 | 8820 | ЗАХАРЯТСКОЕ | 0 - 40 - XII Верещагинский район, в 19 км СВ райцентра, в 5 км СВ пос. Зюкайка. | Четвертичные аллювиальные отложения I н/п террасы, мощность 2.6 м. | Песок для строительных работ. |  | Авторские запасы: С2 - 416 тыс. м3. Балансом не учтены. | В. М. Бабенышев, 1998. |  |  |  |
| 21 | 8821 | ЗАЮРЧИМСКОЕ | 0 - 40 - XX, XXI Пермский район, в 15 км З г. Пермь, в 4 км СЗ д. Заюрчим. Координаты: 57048/ с.ш., 56000/ в.д. | Приурочено к аллювиальным отложениям ¦ н/п террасы р. Кама, представляет собой пластообразную залежь размером 0.8х2 км. Продуктивная толща сложена песками мощностью 6 - 10.6 м, песчано-гравийной смесью мощностью 1 - 3 м. | Гран. состав: более 2.5 мм 15%, менее 0.15 мм 2.5 - 9.8%, содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц 5%. Хим. состав (%): SiО2 83.76 - 92.34, Аl2О3+ТiО2 2.56 - 4.82, F2О3 1.16 - 1.94, СаО 0.27 - 0.52, МgО 0.28 - 1.10, К2О3 1.2 - 1.76, SО3 0.12 - 0.16. | Условия благоприятны для разработки месторождения гидромеханизированным способом. | Балансовые запасы: (тыс. м3): А+В+С1 - 4046, в т.ч. В - 1300, С1 - 2746. | ТКЗ (протокол №19 от 1993 г.). Б. М. Элькина, 1988; госбаланс, 1998. | Разрабатываемое. | АООТ Пермский завод материалов и конструкций. | Грунтовая и шоссейная дороги. |
| 22 | 8822 | ЗАЯЧЬЯ ГОРКА (Затолыгский участок) | 0 - 40 - III Северная окраина г. Березники, на левом берегу р. Кама, В ж.-д. ст. Заячья Горка. Координаты: 59026/с.ш., 56035/ в.д. | Приурочено к четвертичным аллювиальным отложениям первой н/п террасы р. Кама. Продуктивная толща сложена песками и песчано-гравийными отложениями и представляет собой пластообразную залежь средней мощностью 9.8 м. Площадь разведанного участка 3000x2000 м. | Качественная характеристика песков из ПГС: содержание зерен более 2.5 мм 15.7%, фракции менее 0.14 мм 8.4%, полный остаток на сите 0.63 мм 37.7%, модуль крупности 2.4, содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц 2.7%, содержание органических примесей не превышает допустимых значений. | Условия благоприятны для разработки месторождения гидромеханизированным способом. | Балансовые запасы: (тыс. м3): А+В+С1 - 8840, в т.ч. С2 - 347, С1 - 3554, А - 2482, В - 2804. | ТКЗ, (протокол №17 от 1987 г.) (тыс. м3). Паспорт №710. | Разрабатываемое. | Пермстройматериалы. | Район промышленный. |
| 23 | 8823 | ЗУЛИНСКОЕ | 0 - 40 - I Юрлинский район, в 20 км СВ с. Юрла и в 1.5 км СВ д. Пестерево. | Полезная толща сложена песками буровато - коричневыми, тонкозернистыми, кремнисто - кварцевыми. Приурочена к аллювиальным отложениям ¦ н/п террасы р. Коса. Размер залежи 3.2х0.3 км, мощность 2.6 - 5.8 м (средняя 4.0 м). | Мин. состав (%): кварц 71.5, кремни 21.8, магматические породы 4.1, глины 1.8%, прочие 2.6. Гран. состав (%): фракция +5 мм 0.2, +2.5 мм 0.1, +1.25 мм 0.2, +0.63 мм 0.6, +0.315 мм 14, +0.14 мм 74, менее 0.14 мм 26. Модуль крупности 0.8 - 1.0 (среднее 0.9). Пылевидные, илистые и глинистые частицы - 2.6 - 9.4% (среднее 6.5%). | Условия благоприятны для отработки запасов с применением экскаватора. | Запасы С2 - 4215 тыс. м3. Балансом не учтены. | НТС УПГО (протокол №64 от 20.10.86 г.). М. П. Ремаренко, 1986. |  |  | Через участок проходит проселочная дорога Пестерево - Булдыри. |
| 24 | 8824 | ИЛЬИНСКОЕ | 0 - 40 - XX Нытвенский район, в 10-12 км СВ г. Нытва, от месторождения в 8 км СВ - пос. Ново-Ильинский рейд. Координаты: 57049/ с.ш., 55025/ в.д. | Продуктивная толща сложена песками кварцево-кремнистыми, очень мелки ми. Подстилающие породы - пески и песчано-гравийные отложения. Кровля повторяет рельеф поверхности месторождения, наблюдается чередование повышений и углублений. | Гран. состав (%): фракции менее 0.1 мм 2.3-3.1, полный остаток на сите 0.5-0.2 мм 76.6-77.5. Модуль крупности 1.0-1.4, содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц 1.5-1.8%, органические примеси отсутствуют. Мин. состав: кварц 62-67%, кремень 20-23%, полевой шпат 5-7%. | Условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом с применением экскаватора. | Балансовые запасы: (тыс. м3): А+В+С1 - 7953, в т.ч. А - 396, В - 2751, С1 - 4806. За 1997 г. добыто 27 тыс. м3, потери - 1 тыс. м3. | Урал ТКЗ (протокол №3 от 27 июля 1967 г.). Б. М. Элькина, 1988; паспорт №354. | Разрабатываемое. | ГП Пермское отделение Свердловской ж. д. | С с. Нытвой месторождение связано улучшенной грунтовой дорогой. |
| 25 | 8825 | КАМГОРТСКОЕ | Р - 40 - XXXIII Чердынский район, в 20 км С г. Чердынь, в 1.5 км Ю с. Камгорт, правобережье р. Колва. | Продуктивная толща сложена песками кремнисто - кварцевыми, очень мелкими. Мощность 1.2 - 3.2 м (ср. 2.1 м). Вскрыша – почвенно-растительный слой и глины, мощность 0.2 - 0.8 м. Подстилаются песчано-гравийными отложениями. Грунтовые воды на глубине 1.5 - 4 м. | Мин. состав песков (%): кремни - 12.8, кварц - 80.8, полевые шпаты - 5.4, прочие - 1. Тяжелая фракция - эпидот, циркон, рутил, рудные минералы (1%). Гран. состав (полные остатки на ситах, %): фракция +5 мм 2.1; +2.5 мм 2.8; +1.25 мм 3.1; +0.63 мм 5.2; +0.315 мм 37.8; +0.14 мм 85.4; менее 0.14 мм 14.6. Модуль крупности 1.36. Содержание глинистых частиц 2.6 - 13.4% (ср. 6.7%). | Горнотехнические условия благоприятны для разработки месторождения с применением экскаватора-драглайна. | Забалансовые запасы: С2 - 322 тыс. м3. Балансом не учтены. | НТС ПКГРЭ (протокол №25 от 26.07.79 г.). Р. Г. Кикирев, 1979. | Резервное. |  | СЗ месторождения проходит тракт Ныроб - Чердынь. |
| 26 | 8826 | КАМЕНСКОЕ | 0 - 40 - XXXII Чернушинский район, в 8 км З ж.-д. ст. Чернушка, в 1-2 км ЮВ д. Каменные Ключи. Координаты: 56031/ с.ш., 55055/ в.д. | Приурочено к элювиальным верхнепермским и четвертичным отложениям. Продуктивная толща сложена дезинтегрированными песчаниками кварцево-кремнистыми с примесью дресвы и щебня и представляет собой пологоволнистую залежь длиной 800 м при ширине 200 - 500 м. | Гран. состав (%): фракция более 5 мм 0.44, менее 0.14 мм 34.2, полный остаток на сите 0.63 мм 2. Модуль крупности 0.5 - 1.2, средн. 0.8, содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц от 6.6 до 25.0%, средн. 19.2%. Объемная масса 1080 - 1320 кг/м3, средн. 1188 кг/м3, органические примеси отсутствуют. | Условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом с применением экскаватора. | Балансовые запасы: (тыс. м3): В+С1 - 264, в т. ч. В - 88, С2 - 173. | НТС Пермской КГРЭ (протокол №25 от 17.06.1976 г.) Б. М. Элькина, 1988; паспорт №267. | Резервное. |  | В 0.3 км Ю месторождения проходит асфальтированное шоссе Чернушка - Куеда. |
| 27 | 8827 | КАМЫШИНСКОЕ | Р - 40 - XXXIII Чердынский район, в 7.5 км С г. Чердынь, в 1.5 км С с. Покча. | Продуктивная толща сложена песками кремнисто - кварцевыми, очень мелкими, мощность 2 - 7 м (ср. 3 м). Размеры залежи 90 - 140 - 850 м. Вскрыша - почвенно-растительный слой, средняя мощность 0.7 м. Подстилаются пески песчано-гравийными отложениями и выветрелыми алевролитами Р2. | Гран. состав (%): фракция +0.63 мм 1.3; менее 0.14 мм 11.2. Модуль крупности 1.42. Содержание пылеватых и глинистых частиц до 8.5%, среднее 4.1%. После отмыва глинистых частиц и органических примесей пески могут быть использованы для штукатурных и кладочных растворов. | Горнотехнические условия благоприятны для разработки месторождения экскаваторным способом. | Забалансовые запасы: С2 - 285.6 тыс. м3. Балансом не учтены. | НТС ПКГРЭ (протокол №25 от 26.07.79 г.). Р. Г. Кикирев, 1989. | Резервное. |  | В 50 м З месторождения проходит тракт Чердынь - Вильгорт. |
| 28 | 8828 | КАСИМОВСКОЕ | Р - 40 - XXXI Гайнский район, на правобережье р. Кама, в 1.5 км СЗ д. 1-ая Касимовка. | Полезная толща сложена песками и песчано-гравийными отложениями и приурочена к современным аллювиальным отложениям поймы р. Кама. Площадь участка 360 тыс. м3. Мощность песка 3.0-7.9 м (среднее 6.4 м), мощность песчано-гравийной смеси 2.6 - 4.3 м (среднее 3.2 м). | Песок (верхняя часть) коричнево-бурый слабо глинистый, м/з, с содержанием гравия до 7.3%. Мин. состав: кварц 78.5%, кремни 15.8%, магматические породы 2.6%. Гран. состав (%): фракция более 5 мм 2.5, 0.63 мм 10.6, менее 0.14 мм 7. Модуль крупности 1.6. Содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц 3.6%. | Условия благоприятны для разработки месторождения гидромеханизированным способом. | Балансом не учтены. | НТС УПГО (протокол №64 от 20.10.86 г.). М. П. Ремаренко, 1986; ВСЕГЕИ, 1995. | Консервация. |  | Лесовозная грунтовая дорога. |
| 29 | 8829 | КАЧКИНСКОЕ | 0 - 40 - XIV Краснокамский район, близ Краснокамского целюлозно-бумажного комбината, в русле р. Кама. Координаты: 58002/ с.ш., 55047/ в.д. | Продуктивная толща сложена песчано-гравийным материалом с прослоем песка мощностью 1.6 - 2.18 м и представляет собой платообразную залежь мощностью от 1.5 до 9.3 м, средняя 4.9 м. Размер разведанного участка 0.2х8.0 км. | Песок кварцево-кремнистый, крупный (в прослое очень мелкий), модуль крупности 3.2, (полный остаток на сите): 0.63 мм 57.9%, содержание фракции менее 0.15 мм 0.4%, содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц 0.4% (в прослое 7.8%), органических примесей нет. | Условия благоприятны для разработки месторождения гидромеханизированным способом. | Запасы (тыс. м3): С1 - 6000 (ПГС+песок). На балансе не числятся. | НТС Пермского ГРТ (протокол №79 от 29.12.65 г.). Б. М. Элькина, 1988; паспорт №380. | Разрабатываемое. |  | Транспорт: железнодорожный, водный, воздушный. |
| 30 | 8830 | КИРПИЧНОЕ | 0 - 40 - III Территория, подчиненная г. Березники, в 0.5 км С г. Усолье. Координаты: 59027/с.ш., 56040/в.д. | Соликамская впадина, затопленная пойма р. Кама (Камское водохранилище), осадочно-механическое. Продуктивная толща сложена четвертичными песками, подстилаются песчано-гравийным материалом. Залежь пластообразная, размер 825х425 м, средняя мощность песков 14.5 м. | Песок кремнисто-кварцевый: кварц - 79.7%, кремень - 15.6%. Гран. состав (%): фракция более 5 мм 1.9; 5-2.5 мм 3; 2.5-1.25 мм 1.2; 1.25-0.63 мм 6.9; 0.63-0.315 мм 34.9; 0.315-0.16 мм 91; менее 0.16 мм 9. Содержание глинистых частиц 4.3%, гравийных - 1.9%, выход песка - 95.7%. Модуль крупности 1.42. | Разработка открытым гидромеханизированным способом. | Балансовые запасы: (тыс. м3): А+В+С1 - 4612, в т.ч. А - 589, С1 - 3110, С2 - 4538, В - 913. | ТКЗ Пермгеолкома (протокол №17 от 1994 г.). Паспорт № 17П, госбаланс, 1977. | Разрабатываемое. | ТОО МП Санд. | Водный транспорт, автодороги , железные дороги. |
| 31 | 8831 | КИЧАНОВО | 0 - 40 - XIII Сивинский район, в 6 км ЮВ райцентра. | Элювиальные отложения песчаников татарского яруса верхней перми, мощность 3.5 м. | Песок для дорожного строительства. |  | Авторские запасы: С2 - 472 тыс. м3. Балансом не учтены. | В. М. Бабенышев, 1998. |  |  | Автодорога Сива – Верещагино. |
| 32 | 8832 | КОЛЬЧУГСКОЕ | Р - 40 - XXXIII Чердынский район, в 17 км З г. Чердынь, на южной окраине с. Колчуг. | Пески образуют пластообразную залежь размером 50х200 м. Мощность песков 3.7-6.1 м, средняя 4.6 м. Пески желтые, желтовато-серые, очень мелкие кремнисто-кварцевые. Вскрыша - почвенно-растительный слой и глина песчанистая, средняя мощность 0.6 м. Плотик – четвертичные аллювиальные глины. | Мин. состав (%): кварц - 85.1, кремни - 8.8, полевые шпаты - 3.8, прочие - 2.3. Тяжелая фракция: эпидот, амфибол, ставролит, турмалин, рудные минералы (0.3%). Гран. состав (полные остатки на ситах,%): фракция +5 мм 0.5; +2.5 мм 0.8; +1.25 мм 1; +0.63 мм 2.4; +0.315 мм 37.4; +0.14 мм 93.6; менее 0.14 мм 6.4. Модуль крупности 1.36. Содержание пылеватых, илистых и глинистых частиц 1.9%. | Горнотехнические условия благоприятны для отработки месторождения экскаваторным способом. | Забалансовые запасы: С2 - 49.2 тыс. м3. | НТС ПКГРЭ (протокол №25 от 26.07.79 г.). Р. Г. Кикирев, 1979. | Консервация. |  | С трактом Чердынь - Вильгорт месторождение связано грунтовой дорогой. |
| 33 | 8833 | КОРДОНСКИЙ участок | 0 - 40 - II Косинский район, в 3 км СВ райцентра, на левом берегу р. Коса. | Продуктивная толща сложена песками светло-коричневыми, желтовато-серыми. Залежь пластообразная, размер 1250х150 м, средняя мощность песков 9.2 м, обводненных - 4.7 м. Подстилается полезная толща песками и глинами верхнего плейстоцена и алевролитами Р2t. | Пески кремнисто-кварцевые, хорошо отсортированные, м/з. Гран. состав (%): фракция +2.5 мм 0.3, +1.25 мм 0.6, +0.63 мм 1.6, +0.315 мм 19.5, +0.16 мм 83.5, менее 0.16 мм 16.5. Среднее содержание глинистых частиц - 6.3%, модуль крупности - 1.06. | Условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом с применением экскаватора-драглайна. | Запасы песка С2 - 1767.3 тыс. м3, в т.ч. 902.9 тыс. м3 обводнены. На балансе нечислится. | ТКЗ Пермгеолкома (протокол №59 от 10.12.98 г.). Р. Г. Кикирев, 1998. |  |  | Через участок проходит проселочная дорога. |
| 34 | 8834 | КРУГЛОЕ | 0 - 40 - XIII Cивинский район, в 6 км СЗ райцентра. | Элювиальные образования по песчаникам татарского яруса верхней перми, мощность 5.4 м. | Песок для строительства автодорог. |  | Авторские запасы: С2 - 50.0 тыс. м3. Балансом не учтены. | В. М. Бабенышев, 1998. |  |  |  |
| 35 | 8835 | ЛОБАЗОВСКОЕ | 0 - 40 - I Кочевский район, в 10.5 км ЮЗ с. Кочево, в 2.5 км Ю д. Лобазова, по обе стороны старого тракта Юм - Кочево. | Полезная толща приурочена к аллювиальным отложениям I - ой н/п террасы р. Коса. Залежь пластообразная, размер 320х100 м, мощность 2.8 - 4.8 м (средняя 3.8 м). Сложена песками кремнисто - кварцевыми, буровато - коричневыми. | Мин. состав (%): содержание кремня 18.9%, магматических пород 2.6%, прочих пород 2.6%. Гран. состав (%): фракция +2.5 мм 0.2 - , +1.25 мм 0.5, +0.63 мм 3.5, +0.315 мм 25.7, +0.14 мм 84.7, менее 0.14 мм 15.3. Модуль крупности 0.9 - 1.4 (среднее 1.2). Пески очень мелкие. Пылеватые, илистые и глинистые частицы - 4.2 - 9.1% (среднее 7%). | Условия благоприятны для отработки месторождения открытым способом с применением экскаватора. | Запасы С2 составляет 111.0 тыс. м3. Балансом не учтены. | НТС УПГО (протокол №64 от 20.10.86 г.). М. П. Ремаренко, 1986. |  |  | Грунтовые дороги, асфальтированное шоссе. |
| 36 | 8836 | ЛОБАНИХИНСКОЕ | Р - 40 - XXXIII Чердынский район, в 3 км Ю с. Вильгорт, в 17 км С г. Чердынь. | Полезная толща сложена песками желтовато-серыми, кремнисто - кварцевыми. Размеры пластообразной залежи песков 200х400 м, мощность 5.2-7.5 м (ср. 6.1 м). Вскрыша – почвенно-растительный слой и глины песчанистые, средняя мощность 0.6 м. Полезная толща с глубины 3.5-4.0 м обводнена. | Мин. состав (%): кварц - 83.7, кремни - 8.9, полевые шпаты - 6, прочие - 1.4. Тяжелая фракция: эпидот, циркон, гранат, ставролит, турмалин. Содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц 1.2 - 6.6% (ср. 4.4%). Гран. состав: фракция 0.63 мм 1%; - 0.14 мм 10.8%. Модуль крупности 1.2. Пески после удаления глинистых частиц пригодны для строительных растворов. | Горнотехнические условия благоприятны для отработки запасов с применением экскаваторов. | Запасы С2 - 384.9 тыс. м3. Балансом не учтены. | НТС ПКГРЭ (протокол №25 от 26.07.79 г.). Р. Г. Кикирев, 1979. | Резервное. |  | Слева от месторождения проходит тракт Чердынь - Вильгорт. |
| 37 | 8837 | МАРТИНСКИЙ УЧАСТОК | 0 - 40 - VII Юсьвинский район, в 12.5 км С райцентра, в 2.5 км С д. Федотово. | Участок расположен на левом берегу р. Велва. Полезная толща сложена делювиальными песками среднего плейстоцена. Представляет собой линзообразную залежь размером 160х220 м, мощностью от 1.5 до 5.5 м (ср. 2.9 м). Подстилаются песками терригенных пород Р2t1. | Пески кварцево - кремнистые, коричневые, коричнево - серые, м/з. Гран. состав (%): фракция +2.5 мм 2.2, +1.25 мм 3.6, +0.63 мм 7.1, +0.315 мм 35.5, +0.16 мм 82.3, менее 0.16 мм 17.7. Модуль крупности - 1.31. Содержание глинистых примесей - 12.2%. Пески в природном виде пригодны для строительных работ. | Разработка с применением экскаватора. Мощность вскрыши 0.2 - 2 м (ср. 0.5 м). | Запасы песка С2 - 100.3 тыс. м3. | ТКЗ Пермгеолкома (протокол №59 от 10.12.98 г.). Р. Г. Кикирев, 1998. |  |  | Дорога с гравийным покрытием Юсьва - Егва проходит в 2 - х км В площади. |
| 38 | 8838 | МИНИНСКОЕ | 0 - 40 - XIII Верещагинский район, в 23 км западнее райцентра. | Аллювиальные отложения поймы р. Лысьва (правый приток р. Обва), мощность 6.5 м. | Песок для строительных растворов. |  | Авторские запасы: С2 - 3184 тыс. м3. Балансом не учтены. | В. М. Бабенышев, 1998. |  |  |  |
| 39 | 8839 | МИТИНСКОЕ | 0 - 40 - I Кочевский район, в 41 км С с. Кочево, справа от старого тракта Кудымкар - Гайны. | Полезная толща приурочена к аллювиальным отложениям второй н/п террасы р. Лолог. Сложена двумя горизонтами: верхний - пески, мощность 1.6-4 м (среднее 2.3 м); нижний горизонт - песчано-гравийная смесь, мощность 2.8-7.0 м (средняя 4.5 м). Размер залежи 630х320 м. | Пески (верхний горизонт) кремнисто-кварцевые, очень мелкие. Гран. состав (%): фракция +2.5 мм 0.6, +1.25 мм 1.3, +0.63 мм 5.5, +0.315 мм 35.2, +0.14 мм 86.6, менее 0.14 мм 13.4. Модуль крупности 1.3. Пылевидных, илистых и глинистых частиц 5.9%. | Условия благоприятны для отработки месторождения с применением экскаватора-драглайна. | Запасы песка С2 - 189.5 тыс. м3. Балансом не учтены. | НТС УПГО (протокол №64 от 20.10.86 г.). М. П. Ремаренко, 1986. |  |  | С трактом Кудымкар - Гайны связано грунтовой дорогой. |
| 40 | 8840 | МОШЕВСКОЕ | 0 - 40 - III Соликамский район, 2521-2529 км судоходного русла р. Кама. |  |  |  | Балансовые запасы: по С1 - 25780 тыс. м3. | НТС Гипроречтранс в 1982 г. Госбаланс, 1998. | Резервное. |  |  |
| 41 | 8841 | МУДЫЛЬСКОЕ | Р - 40 - XXXIII Чердынский район, в 8 км С г. Чердынь, в 3.5 км СВ пос. Покча, правобережье р. Колва. | Размеры опоискованной залежи 1.8х0.35 - 0.950 км. Пески желтовато - серые, средняя мощность песков в под счетных блоках №1 - 10.4 м, блок №2 - 9.7 м, средняя мощность вскрыши: блок №1 - 0.6 м, блок №2 - 2.3 м. Нижняя часть залежи обводнена. | Гран. состав (по блокам №1 и №2 соответственно) (%): фракция +5 мм 0.1 и 0; +2.5 мм 0.1 и 0.1; +1.25 мм 0.1 и 0.2; +0.63 мм 0.5 и 0.7; +0.315 мм 45.6 и 42.9; +0.14 мм 94.1 и 92.2; менее 0.14 мм 5.2 и 7.8. Модуль крупности 1.42 и 1.33. Содержание глинистых, глинистых и пылеватых частиц - 3 и 3.2%. | Условия благоприятны для разработки месторождения экскаваторами-драглайнами. | ЗаБалансовые запасы: песка (тыс. м3): С2 - 7621.2. | НТС ПКГРЭ (протокол от 26.07.79 г.). Р. Г. Кикирев, 1979. | Резервное. |  | В 2 км З месторождения проходит тракт Ныроб - Чердынь. |
| 42 | 8842 | НЕНАСТЬИНСКОЕ | 0 - 40 - XXXIV Октябрьский район, в 7 км В ж.-д. ст. Чад, на юго-восточной окраине пос. Ненастье. Координаты: 56031/ с.ш., 57019/ в.д. | Продуктивная толща сложена песками кремнисто-кварцевыми, мелко - и среднезернистыми и представляет собой пластообразную залежь мощностью от 1.0 до 20.0 м, средн. 9.1 м. Площадь разведанной части залежи 450x600 м. | Хим. состав песков (на строительные растворы): SiО2 86.22 - 96.2%, Аl2О3 1.46 - 6.96%, Fе2О3 0.34 - 1.28%, СаО 0.14 - 0.88%, МgО 0.1 - 0.4%, Мn 0.01 - 0.06%, Nа2О 0.06 - 0.12%, К2О 0.08 - 0.3%, Р2О5 0.03 - 0.12%, н.н.н. 0.43 - 2.48%. Объемная масса 1.3 г/см3, плотность 2.64 г/см3. | Условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом с применением экскаватора. | Балансовые запасы: (тыс. м3): А+В+С1 - 727, в т. ч. А+В - 279. | НТС Пермской КГРЭ (протокол №53 от 22.05.79 г.). Б. М. Элькина, 1988; паспорт №264. | Резервное. |  | С райцентром месторождение связано грунтовой дорогой. |
| 43 | 8843 | НИЖНЕ - КОСИНСКОЕ | 0 - 40 - I Косинский район, в 5.5 км СЗ райцентра, в 1 км ЮЗ от с. Нижняя Коса. | Полезная толща сложена флювиогляциальными песками среднего плейстоцена. На участке выделено 3 блока песков промышленной мощности, протяженность их 400-1200 м, ширина 150 - 200 м, мощность песков - 1.9 - 11.3 м (ср. 5.1 м). Плотик - терригенные породы Р2. | Мин. состав (%): кварц - 60.5, кремни - 23.6, кварциты - 9.2, песчаники - 3.4, полевые шпаты - 1.9, прочие - 1.4. Гран. состав (%): фракция +2.5 мм 0.4, +1.25 мм 1.3, +0.63 мм 3.8, +0.315 мм 29.4, +0.16 мм 85.8, -0.16 мм 14.2. Пылеватые и глинистые частицы - 5.4%. | Условия благоприятны для отработки месторождения открытым способом с помощью экскаватора. | Запасы С2 - 2504 тыс. м3. Балансом не учтены. | ТКЗ Пермгеолкома (протокол №59 от 10.12.98 г.). Р. Г. Кикирев, 1998. |  |  | Участок связан с трактом Коса - Пятигоры грунтовой дорогой. |
| 44 | 8844 | НОВИНКИ | 0 - 40 - III Усольский район, 2491-2494 км судоходного русла р. Кама. |  | Пески строительные, МК 1.54. |  | Балансовые запасы: С2 - 5766 тыс. м3. | НТС Гипроречтранс (протокол №152 от 1988 г). Госбаланс, 1998. | Разрабатываемое. | АООТ Порт Березники. |  |
| 45 | 8845 | “НОВОЖИЛОВСКИЙ I” | 0 - 40 - II Косинский район, в 26 км ЮВ райцентра, в 0.8 км С д. Новожилово. | Залежь пластообразная, размер 500х150 - 230 м. Подстилается гравийно - песчаными отложениями среднего плейстоцена. Мощность песков - 0.8 - 3.8 м (ср. 1.4 м). | Гран. состав (%): фракция +2.5 мм 4.5, +1.25 мм 7.1, +0.63 мм 10.6, +0.315 мм 32.5, +0.16 мм 78, менее 0.16 мм 22. Модуль крупности - 1.16 - 1.5. Содержание глинистых частиц - 15.2 | Разработка с применением экскаватора. | Запасы песков: С2 - 125.7 тыс. м3. | ТКЗ Пермгеолкома (протокол №59 от 10.12.98 г.). Р. Г. Кикирев, 1998. |  |  | Автодорога с гравийным покрытием. |
| 46 | 8846 | НОВОИЛЬИНСКОЕ | 0 - 40 - XX Нытвенский район, в 7 км ЮЗ пристани Новоильинской. | Полезная толща приурочена к эоловым и аллювиальным отложениям отложениям второй н/п террасы р. Кама. | Пески и песчано-гравийные смеси для строительных растворов. |  | Балансом не учтены. | Т. Н. Попова, 1990. | Резервное. |  |  |
| 47 | 8847 | ОРЛИНСКОЕ | 0 - 40 - III Усольский район, в 10 км ЮВ пристани и ж.-д. ст. Березники, на правом берегу Камского водохранилища. Координаты: 59021/ с.ш., 56035/ в.д. | Продуктивная толща сложена двумя горизонтами: верхний - песчаный, нижний - песчано-гравийный. Представляет собой пластообразную залежь мощностью: песчаного слоя 9.8 м, песчано-гравийного слоя - от 0.3 до 16.9 м. Разведанный участок сложной конфигурации, площадью 0.3 км2. | Гран. состав (%): фракции крупнее 5 мм 0.07 - 8.6, 5 - 2.5 мм 0.03 - 10.54, 2.5 - 1.2 мм 0.01 - 19.50, 1.2 - 0.6 мм 2.81 - 51.17, 0.3 - 0.15 мм 16.46 - 74.62, 0.15 - 0.09 мм 1.76 - 28.95. Органические примеси отсутствуют, содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц не превышает 2.15 - 7.65%. | Условия благоприятны для разработки месторождения гидромеханизированным способом. | Балансовые запасы: песков (тыс. м3): А+В+С1 - 11818, в т.ч. А+В - 2159. | ГКЗ (протокол №1464 от 3.11.56 г.). Б. М. Элькина, 1988; паспорт №265. | Резервное. |  | Грунтовая дорога, водный транспорт. |
| 48 | 8848 | ОШМАШСКОЕ | 0 - 40 - XIII Карагайский район, в 18 км СЗ ж.-д. ст. Менделеево. Координаты: 58015/ c.ш., 54050/ в.д. | Приурочено к аллювиальным отложениям I н/п террасы р. Обва. Залежь пластообразная, состоит из 2х слоев: 1) песок и 2) песчано - гравийный материал. Размеры соответственно: 850х325 м и 850х225 м, мощность средняя 2.1 м и 2.4 м. | Мин. состав песка: кварц - 41.4 - 60.1%, кремни 20.7 - 26.8%, остальные породы - 18 - 32%. Частиц менее 0.14 мм 18.6%. Объемная масса 1.33 г/см3, плотность 2.67 г./см3. Песчано - гравийный материал: Содержание частиц менее 0.14 мм 17.3%. Объемная масса 1.38 г/см3, плотность 1.68 г/см3. | Условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом с применением экскаватора-драглайна. | Балансовые запасы: (тыс. м3): А+В+С1 - 630 (песок), в т.ч. А+В - 183; А+В+С1 - 616 (ПГС), в т.ч. А+В - 191. | ТКЗ при Уральском ПГО, 1982 г. Паспорт №342. | Резервное. |  | С ж.-д. ст. Менделеево связано шоссейной дорогой. |
| 49 | 8849 | ПОДГОРНОЕ | P - 40 - XXXI Косинский район, в 228 км В пос. Гайны и в 300 м С д. Пятигорье, на правом берегу р. Кама. | Залежь песка приурочена к современным аллювиальным отложениям поймы р. Кама. Размер 1.4х0.25 км. Песок коричнево-серый м/з, мощность 5.7 - 8.0 м (средняя 6.9 м). | Мин. состав (%): кварц 82.1, кремни 14.1, магматические породы 2.9, прочие породы 0.7%. Гран. состав (%): фракция более 5 мм 0.5, 5-2.5 мм 1.8, 2.5-1.25 мм 3.2, 1.25-0.63 мм 11.7, 0.63-0.315 мм 52.9, 0.315-0.14 мм 92.1, менее 0.14 мм 7.9. Модуль крупности 1.3-2.0 (среднее 1.91). Содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц 1.8 - 7.0% (среднее 4.4%). | Условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом с применением экскаватора-драглайна. | Запасы песка: С2 - 792.1 тыс. м3. Балансом не учтены. | НТС УПГО (протокол №64 от 20.10.86 г.). М. П. Ремаренко, 1986; ВСЕГЕИ, 1995. | Консервация. |  |  |
| 50 | 8850 | ПОЧКИНСКОЕ | P - 40 - XXXIII Чердынский район, на правом берегу р. Колва, в 1.5 км ЮВ пос. Покча, в 2 км СВ г. Чердынь. Координаты: 60026/ с.ш., 56028/ в.д. | Приурочено к современным отложениям высокой поймы и прирусловой отмели р. Колвы. Пластообразная песчаная залежь вытянута в северном направлении параллельно руслу р. Колвы. Размер 1000 x 400 м, мощность 3.2 - 7.4 м (средн. 6.1 м), подошва - пески четвертичного возраста. | Хим. состав: SiО2 - 94.8%, ТiО2 - 0.11%, Аl2О3 - 1.35%, Fе2О3 - 0.64%, FеО - 0.73%, СаО - 0.81%, МgО - 0.17%, МnО - 0.05%, Nа2О+К2О - 0.2%, п.п.п. - 0.58%. Гран. состав (%): фракция менее 0.14 мм 4.4, 0.14 - 0.315 мм 58.8, 0.315 - 0.63 мм 35.8, 0.63 - 1.25 мм 0.6, 1.25 - 2.5 мм 0.2, 2.5 - 5.0 мм 0.1, более 5 мм 0.3. Объемная масса 1.5 г/см3, плотность 2.64 г/см3, естественная влажность 8.38%, модуль крупности 1.3. | Условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом с применением экскаватора-драглайна. | Балансовые запасы: (тыс. м3): А+В - 1996, в т.ч. А - 1659, В - 337. | НТС КГРЭ (протокол №31 от 29.09.1980 г.). Паспорт №356; госбаланс, 1998. | Резервное. |  | Грунтовые автодороги, р. Колва судоходна весной и в начале лета. |
| 51 | 8851 | ПРОЛЕТАРСКОЕ (Пермское) | 0 - 40 - XV Город Пермь, в 800 м СВ ж.-д. ст. Пермь-Сортировочная , на правом берегу р. Кама. Координаты: 58001/ с.ш., 56006/ в.д. | Приурочено к четвертичным аллювиальным отложениям первой надпойменной террасы р. Кама. Продуктивная толща сложена песками светло - желтыми, серыми и белыми и представляет собой пластообразную залежь средней мощностью 6.5 м. Площадь месторождения 1435 м2. | Содержание зерен более 5 мм 0.4%, фракции менее 0.14 мм 12.5%, полный остаток на сите 0.63 мм 1.5%, модуль крупности 1.0, содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц от 0.3 до 6.1%, органические приме си отсутствуют. Хим. состав (%): SiО2 87.58, Аl2О3 6.09, Fе2О3 1.89, СаО 0.71, МgО 0.71, SО3 0.03. | Условия благоприятны для разработки месторождения экскаватором. | Балансовые запасы: (тыс. м3): А+В+С1 - 5418, в т.ч. С1 - 786, А - 3136, В - 1496. За 1997 г. добыто 21 тыс. м3, потери - 1 тыс. м3. | Урал ТКЗ (протокол №19 от 4.06.52 г.). Паспорт №383. | Разрабатываемое. | АО Пермский завод силикатных изделий. | Находится в 0.7 км СВ ст. Пролетарская Свердловской ж.д. |
| 52 | 8852 | ПУТИНСКОЕ I | 0 - 40 - XIII Верещагинский район, в 16 км З райцентра. | Аллювиальные отложения I н/п террасы р. Лысьва (правый приток р. Обва), мощность 7.9 м. | Песок строительный. |  | Авторские запасы: 1445 тыс. м3. Балансом не учтены. | В. М. Бабенышев, 1998. |  |  |  |
| 53 | 8853 | ПЫСКОР | 0 - 40 - III Усольский район, 2486-2488 км судоходного русла р. Кама. |  | Пески строительные, МК 1.55. |  | Балансовые запасы: С1 - 74 тыс. м3. | НТС Гипроречтранс, 1986 г. Госбаланс, 1998. | Разрабатываемое. |  |  |
| 54 | 8854 | ПЯНТЕГСКОЕ | Р - 40 - XXXIII Чердынский район, в 30 км ЮЗ г. Чердынь, в 1 км СЗ д. Пянтег, левобережье р. Кама. | Полезная толща сложена аллювиальными отложениями II н/п террасы р. Кама. Средняя мощность песков 4.5 м. Пески желтовато - серые, кремнисто - кварцевые. Вскрыша - почвенно-растительный слой, средняя мощность 0.4 м. | Пески очень мелкие. Содержание фракции +0.63 мм 0.4 - 3.5% (ср. 1.9%). Модуль крупности 1.4. Содержание фракции _0.14 мм 6 - 18.8% (ср.10.6%). Содержание пылеватых, илистых и глинистых частиц 0.4 - 6.4% (ср. 2.7%). | Условия благоприятны для экскаваторной разработки. | Запасы песка: С2 - 104.8 тыс. м3. Балансом не учтены. | НТС ПКГРЭ (протокол №25 от 26.07.79 г.). Р. Г. Кикирев, 1989. | Резервное. |  | Грунтовая дорога Редикор - Пянтег - Амбар. |
| 55 | 8855 | РЕДИКОРСКОЕ | Р - 40 - XXXIII Чердынский район, в 23 км Ю г. Чердынь, в 500-700 м В с. Редикор, правобережье р. Вишера. | Полезная толща сложена песками кремнисто - кварцевыми, м/з, представляет собой пластообразную залежь мощностью 3 - 6 м (ср.4 м). С глубины 2.5 - 4 м пески обводнены. Вскрыша - почвенно-растительный слой и глина песчанистая, средняя мощность 1.5 м. Плотик – четвертичные аллювиальные глины. | Мин. состав (%): кварц - 84.2, кремни - 11.9, полевые шпаты - 2.1, магматические породы - 1.3, прочие - 0.5. Гран. состав (полные остатки на ситах, %): +2.5 мм 0.1; 1.25 мм 0.2; 0.63 мм 0.5; 0.314 мм 19.8; 0.14 мм 91; менее 0.14 мм 8.1. Содержание пылеватых, илистых и глинистых частиц 3%. | Условия благоприятны для отработки месторождения экскаваторами-драглайнами. | Запасы песков: С2 - 58.4 тыс. м3. На балансе не числятся. | НТС ПКГРЭ (протокол №25 от 26.07.79 г.). Р. Г. Кикирев, 1979. | Резервное. |  |  |
| 56 | 8856 | РОЖДЕСТВЕНСКОЕ | 0 - 40 - XIV Карагайский район, в 40 км СВ ж.-д. ст. Менделеево, в долине р. Обва, у пос. Рождественск. Координаты: 58030/ с.ш., 55015/ в.д. | Залежь, состоящая из 2 слоев: песка мощностью 2.5 м и песчано-гравийных отложений мощностью 2.3 м, приуроченных к отложениям поймы и 1ой н/п террасы р. Обва. Месторождение не выдержано по мощности. Средняя длина слоев (соответственно): 920 м и 1160 м, ширина средняя 325 м и 270 м. | Хим. состав: SiО2 - 86.02%, ТiО2 - 0.21%, Аl2О3 - 4.87%, Fе2О3 - 1.79, FеО - 1.15%, СаО - 1.53%, МgО - 0.49%, МnО - 0.07%, Nа2О - 1.12%, К2О - 0.72%, Nа2О+К2О - 0.92%, Р2О5 - 0.07%, СО2 - 0.11%, п.п.п. - 1.07 - 2.32%, объемная масса - 1.3 г/см3, плотность - 2.6 г/см3. Мин. состав: кварц 39.7 - 54.4%, кремни - 25.8 - 41.4%, облом ки пород - 5.3 - 12.1%; песок из гравийно - песчаного слоя - кремень 38.5 - 43.1%, кварц 19.4 - 30.3%, известняк 8.6 - 15.8%, кварцитопесчаник 2.4 - 7.7%. | Условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом с помощью экскаватора-драглайна. | Балансовые запасы песка (тыс. м3): А+В+С1 - 761, в т.ч. В - 210, С1 - 551. | НТС ПГО “Уралгеология” (протокол №55 от 1982 г.). Паспорт №260. | Резервное. |  | Связано с ж.-д. ст. Менделеево дорогой с улучшенным покрытием. |
| 57 | 8857 | СЕДЗЬСИНСКИЙ УЧАСТОК | 0 - 40 - II Косинский район, в 22 км ЮВ райцентра, в 4.5 км С д. Новожилово. | Пески кремнисто - кварцевые, м/з, светло-коричневые, глинистые. Размер залежи 1000х220-380 м, мощность 0.8 - 6.9 м (ср. 1.9 м). Подстилаются пески четвертичными песчано-гравийными отложениями. Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем мощностью 0.1 - 0.2 м. | Гран. состав песков (%): фракция +2.5 мм 1.8, +1.25 мм 3.2, +0.63 мм 7.2, +0.315 мм, модуль крупности - 1.2. Пески в природном виде отвечают требованиям заказчика как материал для строительных работ. | Разработка участка с применением экскаватора. | Запасы песков: С2 - 593.2 тыс. м3. Балансом не учтены. | ТКЗ Пермгеолкома (протокол №59 от 10.12.98 г.). Р. Г. Кикирев, 1998. |  |  | В 0.4 км проходит дорога с гравийным покрытием Левичи - Новотилово. |
| 58 | 8858 | СЕПЫЧЕВСКОЕ | 0 - 40 - XIII Верещагинский район, в 15 км СЗ ж.-д. ст. Верещагино. Координаты: 58008/ с.ш., 54026/ в.д. | Приурочено к аллювиальным отложениям I - ой н/п террасы р. Лысьва. Залежь линзообразная, размер 940 - 320 м, мощность 3.2 - 7.8 м (средн. 8 м). Подошва - глины и гравийно-песчаные отложения четвертичного возраста, аргиллиты Р2t. | Гран. состав (%): фракция менее 0.14 мм 13.3, 0.14 - 0.3115 мм 52.5, 0.315 - 0.63 мм 32.9, более 0.63 мм 1.3%. Хим. состав (%): SiО2 – 88%, ТiО2 - 0.18%, Аl2О3 - 4.75%, FеО 1.28%, СаО - 1.18%, МgО - 0.48%, МnО - 0.05%, Nа2О - 0.77%, К2О - 0.55%, Р2О5 - 0.04%, СО2 - 0.25%. Объемная масса - 1.36 г/см3, плотность 2.66 г/см3 | Условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом. | Балансовые запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 782, в т.ч. А+В - 300, С2 - 210. | ТКЗ при Уральском ПГО, 1983 г. Паспорт №534. | Резервное. |  | Связано с ж.-д. ст. Верещагино дорогой с улучшенным покрытием. |
| 59 | 8859 | СЕРЕГОВСКОЕ | 0 - 40 - XIII Чердынский район, в 4 км Ю г. Чердынь, в 300 км В с. Серегово, правобережье р. Колва. | Залежь размером 0.2х0.3 км, сложена песками кремнисто-кварцевыми. В пределах подсчета запасов вскрытая мощность составляет 5-7 м, средняя 6.1 м. Нижняя часть полезной тол щи обводнена. Средняя мощность необводненных пес ков 2.6 м. Вскрыша - глина и глинистые пески, мощность 1 - 3 м. | Мин. состав (%): кварц - 86.1, кремни - 8.6, магматические породы - 4.1, прочие - 1.2. Тяжелая фракция: эпидот, ставролит, гранат (0.03 - 0.1%). Гран. состав (%): фракция +5 мм 0; +2.5 мм 0.1 и 0; +1.25 мм 0.1 и 0.1; +0.63 мм 0.5 и 0.4; +0.315 мм 37.3 и 32.5; +0.14 мм 95 и 94.2; менее 0.14 мм 5 и 5.8. Модуль крупности 1.33 и 1.26. Содержание пылеватых, илистых и глинистых частиц 2.4 и 2%. | Условия благоприятны для отработки месторождения экскаватором-драглайном. | Запасы: С2 - 408.8 тыс. м3. Балансом не учтены. | НТС ПКГРЭ (протокол №25 от 26.07.79 г.). Р. Г. Кикирев, 1979. | Резервное. |  |  |
| 60 | 8860 | СИВАШОРСКИЙ УЧАСТОК | 0 - 40 - VII Юсьвинский район, в 8 км ЮЗ райцентра, в 1 км СЗ д. Сивашор. | Продуктивная толща сложена делювиальными песками среднечетвертичного возраста. Залежь линзообразная, размер 300х400 м, мощность полезной толщи - 7.3 м. Подстилаются породами татарского яруса Р2. | Мин. состав: кварц - 56.7%, кремни - 33.8%, песчаники - 5%, кварциты - 3.1, полевые шпаты - 0.6%, прочие - 0.8%. Содержание пылевидных и глинистых частиц - 6.6%, модуль крупности - 1.31. | Разработка с применением экскаватора-драглайна. | Запасы песка (тыс. м3): С2 - 596.1, из них 459.4 обводнена. | ТКЗ Пермгеолкома (протокол №59 от 10.12.98 г.). Р. Г. Кикирев, 1998 г. |  |  | С трактом Мелюхино - Юсьва связано грунтовой дорогой. |
| 61 | 8861 | СИЛЬНОВСКОЕ | 0 - 40 - XIII Карагайский район, в 2 км СЗ райцентра. | Аллювиальные отложения р. Обва, мощность 2.6 м. | Песок для строительных растворов. |  | Авторские запасы: С2 - 364 тыс. м3. Балансом не учтены. | В. М. Бабенышев, 1998. |  |  |  |
| 62 | 8862 | СОЛИКАМСКОЕ | 0 - 40 - III Территория, подчиненная г. Соликамск, в 2 км ЮЮЗ ж.-д. ст. Соликамск. Координаты: 59031/ с.ш., 56043/ в.д. | Приурочено к четвертичным отложениям I-ой н/п террасы р. Кама. Продуктивная толща сложена 2-мя слоями. Верхний представлен песком кремнисто - кварцевым, нижний - песчано-гравийной смесью. | Гран. состав мелкозернистых песков (%): фракции более 5 мм не более 2.7, 0.6 мм 11.9, менее 0.09 мм 1.4. Модуль крупности 1.9, содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц не более 3%, объемная масса 1268 - 1700 кг/м3, средн. 1550 кг/м3, органические примеси отсутствуют. | Условия благоприятны для разработки месторождения гидромеханизированным способом. | Балансовые запасы (тыс. м3): А+В+С1 - 29848, в т.ч. А - 4633, В - 5747, С1 - 19468. | Перм. ТКЗ (протокол №53 от 1997 г.). Паспорт №266. | Резервное. |  | Улучшенная грунтовая дорога. |
| 63 | 8863 | СОЛИКАМСКОЕ (Участок СМЗ) | 0 - 40 - III Соликамский район, 2 км ЮЗ ж.-д. ст. Соликамск. |  |  |  | Балансовые запасы: С1 - 1916 тыс. м3. | Перм. ТКЗ (протокол №53 от 1997 г.). Госбаланс, 1998 г. | Подготовлено к освоению. |  |  |
| 64 | 8864 | СТЕПАНОВСКОЕ | 0 - 40 - VII Кудымкарский район, в 1.5 км Ю с. Степаново, в 1 км ЮВ г. Кудымкар, правобережье р. Иньва. | Продуктивная толща состоит из двух залежей, размер СЗ - 60х130 м, ЮВ - 100х310 м. Мощность полезной толщи в СЗ части - 4.4 м, в ЮВ - 5.8 м. Вскрыша - почвенно-растительный слой и делювиальные глины, мощность в северо - западной части залежи - 3.5 м, в юго-восточной - 4 м. Подстилающие породы - глины миоцен-плиоценового возраста. | Пески кремнисто - кварцевые. Мин. состав (%): кварц - 80.3, кремни - 14.8, магматические породы - 2, кварциты и песчаники - 0.2, прочие - 3.5. Гран. состав (%): фракция +5 мм 0.6; +2.5 мм 1.3; +1.25 мм 2; +0.63 мм 5.4; +0.315 мм 31.5; +0.14 мм 76.3; менее 0.14 мм 23.7. Модуль крупности 1.17. Содержание глинистых, илистых и пылеватых частиц по блоку №1 - 8.6%, по блоку №2 - 9.2%. | Условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом. | Запасы: С2 - 184.6 тыс. м3. Балансом не учтены. | НТС ПКГРЭ (протокол №25 от 26.07.79 г.). Р. Г. Кикирев, 1979. |  |  | В 200 м Ю месторождения проходит тракт Кудымкар - Менделеево - Пермь. |
| 65 | 8865 | СУББОТИНСКОЕ | 0 - 40 - XXVI Осинский район, в 17 км З порта Оса, в 8 км СЗ д. Субботино. Координаты: 57018/ с.ш., 55010/ в.д. | Продуктивная толща сложена песками кварцево-кремнистыми мелкозернистыми и представляет собой пластообразную залежь мощностью 8 - 12 м, в среднем 8 - 6 м. Площадь месторождения 300x300 м. | Гран. состав (%): фракция более 5 мм 0, менее 0.14 мм 13, полный оста ток на сите 0.63 мм 0.3. Модуль крупности 0.96, содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц 1.5%, органические примеси отсутствуют. | Условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом. | Балансовые запасы: (тыс. м3): А+В+С1 - 802, в т.ч. С2 - 4977, С1 - 436, А - 83, В - 283. | НТС Пермской КГРЭ (протокол №25 от 7.06.1976 г.). Б. М. Элькина, 1988; паспорт №379. | Резервное. |  | Грунтовая дорога улучшенного типа. |
| 66 | 8866 | ТАШКИНСКОЕ | 0 - 40 - I Кочевский район, в 9 км ЮВ с. Кочево, в 2.5 км СВ д. Ташка. | Полезная толща состоит из 2 горизонтов: верхний горизонт - песок м/з с содержанием гравия до 4.6%, мощность 1.4 - 2.9 м (средняя 1.6 м); нижний горизонт - песчано-гравийная смесь, мощность 2.0 - 5.3 м (средняя 3.5 м). Размер залежи: северная часть 100х250 м, центральная часть - 1.1х60 - 150 м на расстоянии 250 м друг от друга (ледниковые и флювиогляциальные отложения). | Мин. состав (%): кварц 63.1, кремни 227.2, магматические породы 4, глинистые породы 2.8, гидроокислы железа 2.1, прочие 0.8. Гран. состав (%): фракция +5 мм 0.9, +2.5 мм 0.5, +1.25 мм 1, +0.63 мм 4.4, +0.315 мм 29.4, +0.14 мм 84.2, менее 0.14 мм 15.8. Модуль крупности 1.1 - 1.3 (среднее 1.2). Пылевидных, илистых и глинистых частиц 2.4 - 12.6% (среднее 8.1%). | Условия благоприятны для отработки месторождения с применением экскаватора. | Запасы С2 песков: 225.9 тыс. м3. Балансом не учтены. | НТС УПГО (протокол №64 от 20.10.86 г.). М. П. Ремаренко, 1986. |  |  | С трактом Пермь - Кудымкар - Гайны участок связан грунтовой дорогой. |
| 67 | 8867 | ТЕТЕРИНСКОЕ | 0 - 40 - III Соликамский район, 2505-2517 км судоходного русла р. Кама. |  | Пески строительные, МК 1.70. |  | Балансовые запасы: С2 - 18082 тыс. м3. | НТС Гипроречтранс, 1982 г. Госбаланс, 1998. | Разрабатываемое. |  |  |
| 68 | 8868 | УРОЧИЩЕ САЛГИ | 0 - 40 - XXVIII Кишертский район, в 4 км ЮВ ж.-д. ст. Кишерть. Координаты: 57019/с.ш., 57016/ в.д. | Продуктивная толща приурочена к продуктам выветривания пород кунгурского яруса Р1. Сложена песчано-галечными отложениями, мощность 5.4 м; ниже залегают глина песчаная и песок глинистый м/з с гнездами чистого м/з песка. Мощность вскрыши - 0.3 - 0.5 м. |  |  | Запасы не подсчитывались. | В. П. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 69 | 8869 | УСОЛЬСКОЕ | 0 - 40 - III Усольский район, в 5 км СВ пристани и ж.-д. ст. Березники. | Залежь мощностью: песчаного слоя от 6.0 до 12.8 м, средняя 10.4 м; песчано-гравийного слоя от 1.4 до 10.5 м, средняя 4.3 м. Площадь разведанного участка 4000х300 м. Подстилающие породы представлены известняками и песчаниками, вскрыши нет. | Песок кварцево-кремнистый, крупный и средний, полный остаток на сите 0.63 мм 13.2 - 57.4%, модуль крупности 1.6 - 3.0, содержание фракции менее 0.14 мм 0.8 - 7.8%, содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц 1.9%. | Условия благоприятны для разработки месторождения гидромеханизированным способом. | Запасы песка: С1 - 15300 тыс. м3. Балансом запасы не учтены в связи с низкой степенью разведанности. | Б. М. Элькина, 1988 г. | Разрабатываемое. |  | С г. Березники месторождение связано грунтовой дорогой. |
| 70 | 8870 | ХАРИНСКОЕ | P - 40 - XXXI Гайнский район, на правом берегу р. Кама, в 0.7 км СЗ пос. Харино и в 1.5 км ЮВ пос. Гайны. | Полезная толща приурочена к аллювиальным отложениям поймы р. Кама. Залежь размером 1.3х0.2 км, сложена песками коричнево-серыми, мощность 6.3 - 10.5 м. | Мин. состав: кварц 80%, кремни 16.5%, магматические породы 1.8%, известково-глинистые породы 1%, прочие породы 0.7%. Гран. состав (%): фракция более 5 мм 2, 5 - 2.5 мм 2.7, 2.5 - 1.25 мм 4.7, 1.25 - 0.63 мм 12.8, 0.63 - 0.315 мм 54.8, 0.315 - 0.14 мм 93.4, менее 0.14 мм 6.6. Модуль крупности 1.4 - 2 (среднее 1.7). Содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц 0.6 - 9.3% (среднее 3.8). | Условия благоприятны для экскаваторной добычи с применением экскаватора-драглайна. | Запасы (тыс. м3): С2 - 2401.6. Балансом не учтены. | НТС УПГО (протокол №64 от 20.10.86 г.). М. П. Ремаренко, 1986; ВСЕГЕИ, 1995. | Консервация. |  |  |
| 71 | 8871 | ХАРИНСКОЕ I | 0 - 40 - VII Кудымкарский район, в 7 км СВ г. Кудымкар, в 0.5 км В д. Харино. | Размеры залежи (в пределах под счета запасов) 175х340 м. Мощность песков 1.8 - 6.4 м (ср. 4.2 м). Вскрыша – почвенно-растительный слой и делювиальные глины средней мощности 2.4 м. Подстилающие по роды - аргиллиты Р2t. В полезной толще встречаются прослои глин мощностью 0.01 - 0.8 м. | Мин. состав (%): кварц - 89.5, кремни - 6.5, магматические породы - 0.7, кварциты и песчаники - 0.1, прочее - 3.2. Тяжелая фракция: эпидот, амфибол, гранат, сфен 0.01 - 0.05%. Гран. состав (%): фракция +5 мм 0.1; +2.5 мм 0.2; +1.25 мм 0.3; +0.63 мм 1.3; +0.315 мм 14; +0.14 мм 61.9; менее 0.14 мм 38.1. Модуль крупности 0.78, пески очень мелкие. Содержание илистых, глинистых и пылеватых частиц 14.2%. | Условия пригодны для разработки месторождения открытым способом. | Запасы: С2 - 207.7 тыс. м3. Балансом не учтены. | НТС ПКГРЭ (протокол №25 от 26.07.79 г.). Р. Г. Кикирев, 1979. |  |  | Западнее участка проходит дорога с покрытием Кудымкар - Лопатина. |
| 72 | 8872 | ХМЕЛЕВСКОЕ | 0 - 40 - XX Нытвенский район, в 15 км ЮВ ж.-д. ст. Нытва, в 0.8 км ниже пристани Новоильинск, в русле р. Кама. Координаты: 57050/ с.ш., 55028/ в.д. | Залежь размером 3000-4750х200-500 м, мощность невыдержанная за счет неровной поверхности подстилающих пород (песчаники, известняки Р1u). Средняя мощность полезной толщи 7.89 м. | Песок кремнисто-кварцевый, средний, модуль крупности 2.28, фракции менее 0.14 мм 0.6 - 2.6%, содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц 0.3 - 0.5%, органические примеси отсутствуют. | Условия благоприятны для разработки месторождения гидромеханизированным способом. | Балансовые запасы на 1989 г.: В - 6587 тыс. м3 (песок+ПГС). | Техсов. Истит. “Гипроречтранс” (прот. №81 от 17.06.77 г.) Б. М. Элькина. 1988; паспорт №302. | Разрабатываемое. |  | Связано с г. Нытвой улучшенной грунтовой дорогой. |
| 73 | 8873 | ЧЕРДЫНСКОЕ | Р - 40 - XXXIII Северо-восточная окраина г. Чердынь. | Размеры залежи (в пределах подсчета запасов) 740х160 м. Вскрытая мощность пес ков 4.5 - 13.3 м, средняя 6 м. Средняя мощность до уровня грунтовых вод 3.3 м. Пески кремнисто - кварцевые, мелкие. Вскрыша - почвенно-растительный слой и глина песчаная, мощность от 0.7 до 5 м в западной части месторождения. | Гран. состав (полные остатки на ситах, %) по блокам подсчета запасов №1 и №2: фракция +5 мм 0.4 и 2.6; +2.5 мм 0.6 и 3.8; +0.63 мм 1.4 и 5.6; +0.315 мм 32.2 и 36; +0.14 мм 91.6 и 88.5; менее 0.14 мм 8.4 и 11.5; модуль крупности 1.28 и 1.24. Содержание пылеватых и глинистых частиц 3.6 и 4.7%. | Отработка месторождения рекомендуется производить экскаваторами-драглайнами. | Запасы: С2 - 1952.6 тыс. м3. Балансом не учтены. | НТС ПКГРЭ (протокол №25 от 26.07.79 г.). Р. Г. Кикирев, 1979. | Резервное. |  |  |
| 74 | 8874 | ШИПИЦИНСКОЕ | 0 - 40 - I Кочевский район, в 5.5 км ЮЗ с. Кочево, в 0.2 км С с. Шипицино. | Полезная толща представлена песками флювиогляциального генезиса, размер залежи 400х120 - 150 м. Пески кремнисто - кварцевые слабоглинистые, очень мелкие, мощность 1.5 - 3.2 м (средняя 2.5 м). | Мин. состав (%): кварц 75, кремни 18.3, магматические породы 4.5, прочие породы 2.2. Гран. состав (%): фракция +2.5 мм 0.1, +1.25 мм 0.3, +0.63 мм 1.5, +0.315 мм 20.8, +0.14 мм 85.4, менее 0.14 мм 14.6. Модуль крупности 1.1. Содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц 3.4 - 8.9% (среднее 5.9%). | Условия благоприятны для отработки месторождения открытым способом с помощью экскаватора. | Запасы: С2 - 93 тыс. м3. | НТС УПГО (протокол №64 от 20.10.86 г.). М. П. Ремаренко, 1986 г. |  |  | С трактом Кудымкар - Гайны месторождение связано грунтовой дорогой. |

# ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛОЩАДИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЕСКИ

И ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ СМЕСИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8901 | # ВЕРХНЕКАМСКАЯ | # Р - 39 - XXXVI, # Р - 40 - XXXI # Коми-Пермяцкий автономный округ, Гайнский район. | Приурочена к долине р. Кама, отрезок долины: от с. Пятигорск вверх по течению до границы с Кировской областью. | Пески мелкозернистые кварцевые, светло- и желто-серые, с различным содержанием галечного материала. Гран. состав характеризуется преобладанием фракций размером 0.5-0.25 и 0.25-0.05 мм. Содержание пылевидных частиц до 15%. | Мощность песков 2-3 м. | Прогнозные ресурсы значительные. | Б. М. Элькина, 1988. | Является перспективной. |  |  |
| 2 | 8902 | ВЕСЛЯНСКАЯ | Р-39-XXIX, XXXV Коми-Пермяцкоий автономный округ, Гайнский район, в районе Усть-Черная и Керос, в верхнем течении р. Веслянка. | Связана с площадями распространения флювиогляциальных отложений. Флювиогляциальные отложения подстилаются песками юрского возраста. | Пески мелко- и среднезернистые, участками крупнозернистые. Содержание глинистых частиц от 1 до 12%. | Мощность песков 1.4-6.0 м. |  | Б. М. Элькина, 1988. | Является перспективной. |  |  |
| 3 | 8903 | ВИЛЬГОРТСКАЯ | P-40-XXXIII Район с. Камгорт и Вильгорт, вдоль р. Колва на 5 км. | Приурочена к аллювиальным отложениям 1-ой н/п террасы р. Колва, в районе сел Камгорт и Вильгорт. Выделяются 2 участка - Камгортский и Вильгортский, их полезная толща представлена пластообразной залежью песков и подстилающих их песчано-гравийными отложениями. | Пески желтовато-серые кварцевые, очень мелкие. Содержание фракции менее 0.14 мм 13.3-14.6%, глинистых примесей 3.4-6.7%. Содержание гравия в песчано-гравийных смесях в среднем 28.0-30.0%. Гравий преимущественно мелкий, представлен, в основном, окремненными известняками, кремнем, кварцитами. | Песчано-гравийные отложения преимущественно обводнены. | Запасы по категории С2: песка 196.6-322.4 тыс. м3, песчано-гравийных смесей 106.4-466 тыс. м3. | Б. М. Элькина, 1988. | Является перспективной. |  |  |
| 4 | 8904 | ДОБРЯНСКАЯ | 0-40-XV Добрянский район, в долине р. Кама, между пос. Полазна и Усть-Гаревая. | Приурочена к среднечетвертичным аллювиальным отложениям II-ой и III-ей н/п террас р. Кама. | Пески участков Кважвы и Полазненского кремнисто-кремнисто-кварцевого состава, очень мелкие. Модуль крупности 1.36. Содержание глинистых частиц в средним составляет 3.6%. Объемный вес 1430 кг/м3. | Мощность песчаного слоя от 0.5 до 3.2 м. Мощность вскрыши - 0.2 м. | Прогнозные ресурсы по участкам: песков и песчано-гравийных смесей - Кважва (7443 тыс. м3), Ломоватовский (3590 тыс. м3); песков Полазненский (12815 тыс. м3). | Б. М. Элькина, 1988. | Является перспективной. |  |  |
| 5 | 8905 | ЕЛОВСКАЯ | 0-40-XXV, XXVI ЮЗ Пермской области, на водоразделе рек Кама и Тулва, простирается полосой на 65 км вдоль р. Кама от широты г. Оса до среднего течения р. Большая Уса. | Представлена песками и песчано-гравийными отложениями элювиального и элювиально-делювиального типа, образовавшихся в результате разрушения песчано-конгломератовых пачек татарского и казанского яруса. | Содержание гравия в песчано-гравийной толще 48-72%, песка 16-20%, пылевидных и глинистых 5-18%. Гравий средний, преобладающие фракции 10-20 и 20-40 мм, представлен крепкими породами (кварцем, кварцитом, кремнем, яшмой). |  | Общие запасы выявленных залежей - 4250 тыс. м3. Самые крупные из них с запасами от 618 до 851 тыс. м3 - Калиновская, Плишкаревская, Гора Ореховая, они тяготеют в долине р. Камы. Запасы на 1976 г - 425 тыс. м3. | Б. М. Элькина, 1988. | Является перспективной. |  |  |
| 6 | 8906 | ИЛЬИНСКАЯ | 0-40-VIII, XIV Ильинский район, по обоим берегам Обвинского залива Камского водохранилища. | Приурочена к четвертичным аллювиальным образованиям, распространенным в долине р. Обва. Залежи имеют обычно двухслойное строение: вверху - пески (1.8-5.8 м), внизу - песчано-гравийные смеси (1.0-7.5 м). | Пески кремнисто-кварцевые, полимиктовые, мелкозернистые, глинистые. Содержание фракции 0.14 мм в среднем 19.3%, глины - 10.3%. В песчано-гравийных смесях гравия - 30-55%, песков - 24-40%, глины - 6.6%. Гравий представлен угловато-окатанными зернами кремня, известняка, кварца, эффузивов. Преобладающая фракция 10-20 мм 36.6%. |  | Запасы на 1976 г.: Коуровская залежь - песка 136 тыс. м3, 255 тыс. м3 - ПГС; Телькоповская - песка 253 тыс. м3; Семиклыкская - 145 тыс. м3 песка и 40 тыс. м3 ПГС; Даниловская - 125 тыс. м3 песка и 326.3 тыс. м3 ПГС. | Б. М. Элькина, 1988. | Рекомендуется дальнейшее изучение и разработка. |  |  |
| 7 | 8907 | ИРЕНСКАЯ | 0-40-XXVII Кунгурский и Ординский районы, охватывает среднее течение р. Ирень от устья р. Сып. | На площади известно около 10 мелких карьеров по добыче гравия и песков, приуроченных к пойменным отложениям р. Ирень. | Содержание гравия в песчано-гравийной смеси 45-60%, пылевидных и глинистых частиц - 2.7-8.0%. | Мощность полезной толщи 6-10 м, вскрыши - 2.4 м. | Запасы песчано-гравийного материала по участкам на 1978 г. - по категории С2 0.5-7.2 млн. м3. | Б. М. Элькина, 1988. | Является перспективной. |  |  |
| 8 | 8908 | КАМСКАЯ | 0-40-XXV, XXVI Частинский район, на левобережье р. Кама, между пос. Частые и Елово. | Приурочена к аллювиальным отложениям III-ей н/п террасы р. Кама. | Полезная толща представлена мелкозернистыми кремнисто-кварцевыми песками с прослоями глинистого песка и песчаной глины. Содержание фракции 0.14 мм 10.6-16.8% , пылевидных, илистых и глинисты частиц 2.4-7.9%. Модуль крупности 1.0-1.15. | Полезная толща в нижних горизонтах частично обводнена. | Запасы песков по категории С2 по участкам колеблется от 8.0 до 20.6 млн. м3. | Б. М. Элькина, 1988. | Является перспективной. |  |  |
| 9 | 8909 | КАШИРИНСКАЯ | 0-40-XXI Кунгурский район, приурочена к русловым и пойменным отложениям р. Сылва на участке от д. Каширино до г. Кунгур. | Подкаменско-Плашкинское месторождение приурочено к руслу реки, и Каширинский участок, расположенный в 15 км северо-западнее г. Кунгур, в пойме р. Сылва. | Количество гравия в смесях достигает 50-70%. Содержание пылевидных и глинистых частиц от 0.7 до 12%, среднее - от 2.8% (в русле) до 5.5% (в пойме). Гравий представлен хрупкими метаморфическими породами, кремнем, кварцитом, кварцитопесчаником. | Мощность русловых отложений средняя 6.5 м; пойменных - средняя 7.7 м. | Подкаменско-Пашкинское месторождение по категориям В+С1 составляет 6139 тыс. м3, Кашинский участок по категории С2 - 3.5 млн. м3. | Б. М. Элькина, 1988. | Является перспективной. |  |  |
| 10 | 8910 | КОЛВИНСКАЯ | P-40-XXXIII Правобережье рек Колва и Вишера от с. Камгорт на севере до с. Редикор на юге. | Приурочена к пойменным отложениям и представлена песками и песчано-гравийными смесями. | Пески кремнисто-кварцевые, очень мелкие, желтовато-серого цвета, с достаточно выдержанной мощностью. Содержание в песке зерен фракции менее 0.14 мм от 5 до 12%, пылевидных, глинистых и илистых частиц - 3%, редко больше. | Полезная толща в нижних горизонтах частично обводнена. | Запасы по категории С2 составляет от 60.0 тыс. м3 до 7.6 млн. м3. | Б. М. Элькина, 1988. | Является перспективной. |  |  |
| 11 | 8911 | КОСИНСКАЯ | P-40-XXXII, 0-40-II Косинский район, севернее с. Коса, в долине р. Коса. | Выявлены две крупные линзообразные залежи песчано-гравийных смесей: Нагорная I (248 тыс. м3) и Косинская (188 тыс. м3). | В продуктивной толще Нагорной I содержание гравия составляет 54%, песка - 37%, глины - 9%. Состав Косинской залежи: гравия - 36%, песка - 44%, глины - 20%. | Мощность полезной толщи около 5 см. | Ресурсы на 1976 г: Нагорная ¦ залежь 248 тыс. м3, Косинская 188 тыс. м3. | Б. М. Элькина, 1988. | Является перспективной. |  |  |
| 12 | 8912 | КОСЬВИНСКАЯ | 0-40-IX, X Добрянский район. | Приурочена к голоценовым аллювиальным отложениям долины р. Косьва, простирающаяся от ж.д. моста возле ж.-д. ст. Парма на восток до с. Нижне-Красное на западе. | Полезная толща сложена мелким гравием крепких уральских пород (62%) и кремнисто-кварцевыми песками (33%). Пылевидные, илистые и глинистые частицы - 0.28-0.50% от общей массы. | Мощность гравийно-песчаных отложений 3.6-5.4 м. | Запасы на 1983 г. по участкам: Тихая - 1267 тыс. м3, Веселковское - 973 тыс. м3, Нижне-Красное - 1354 тыс. м3, Бор - 357 тыс. м3, Спуск - 836 тыс. м3. | Б. М. Элькина, 1988. | Является перспективной. |  |  |
| 13 | 8913 | ОЧЕРСКАЯ | 0-40-XIX Очерский и северной часть Больше-Сосновского района, в верховьях рек Чепцы, Очер, Сосновы. | Песчано-гравийные залежи Очерской площади представлены элювием песчаников, алевролитов, конгломератов татарского яруса. | Песчаного материала от 52 до 75%, гравия в среднем по всем залежам до 50%. Пески элювиальных образований мелкозернистые, содержание зерен фракции менее 0.14 мм (10-30%) и присутствие глинистых частиц (6-19%). |  | Суммарные запасы на 1976 г: 1942.5 тыс. м3. | Б. М. Элькина, 1988. | Является перспективной. |  |  |
| 14 | 8914 | СИВИНСКАЯ | 0-40-XIX, XXV Большесосновск и Частинский районы. | Представлена в пойменной части аллювиальными мелкозернистыми глинистыми песками и подстилающими их песчано-гравийными отложениями, на водораздельных пространствах - элювиальными и элювиально-делювиальными образованиями. | Содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц в песках аллювиальных отложений 6.6-13.3%, в песчано-гравийных смесях - 6.6-10.1, содержание гравия колеблется от 21.9 до 42.1%. | Нижняя часть полезной толщи обводнена. | Запасы общие на 1976 г. 5.5 млн. м3. Среди элювиально-делювиальных залежей наиболее крупные - Малорощинская (623 тыс. м3), Тойкинская (349 тыс. м3), Черновская (203 тыс. м3), Подунская (270 тыс. м3). | Б. М. Элькина, 1988. |  |  |  |
| 15 | 8915 | СТЕПАНОВСКАЯ | 0-40-VII Кудымкарский район, в долине р. Иньва, в 5-15 км ЮВ районного центра. | Площадь включает в себя Артамоновское месторождение строительных песков, Северо-Сивашорскую и Степановскую залежи. | Пески кремнисто-кварцевые мелкозернистые, глинистые. Содержание кварца до 83.3%, кремня 13.5%. Глинистые примеси - 5.7-12.0%, фракция менее 0.14 мм 23.7%. Пески пригодны для строительных растворов. | Мощность продуктивной толщи от 3.3 м до 10.0 м, в среднем 7.0 м. | Балансовые запасы: Артамоновское месторождение: В+С1 - 1291 тыс. м3, прогнозные ресурсы Северо-Сивашорской залежи - 620 тыс. м3, Степановской залежи - 184 тыс. м3. | Р. Г. Ибламинов, 1995. | Является перспективной. |  | Тракт Пермь-Карагай-Кудымкар-Юсьва. |
| 16 | 8916 | СЫЛВЕНСКАЯ | 0-40-XXII, XXVIII Приурочена к русловым и пойменным отложениям р. Сылва на участке от д. Пеньки до устья р. Иргина. | Выделено 4 участка песчано-гравийных смесей, приуроченных к пойме р. Сылва (Пеньковский, Скворцовский, Лекский и Черноярский). | Количество гравия в смесях 20-69%, (ср. 50-60%). Гравий представлен крепкими метаморфическими и осадочными породами: кварцем, кварцитом, песчаником, известняками. Содержание пылевидных и глинистых частиц от 1.5 до 7.0%, в среднем 4.5%. | Продуктивная толща частично обводнена. | Запасы на 1978 г. - 0.8-7.2 млн. м3. | Б. М. Элькина, 1988. | Является перспективной. |  |  |
| 17 | 8917 | ТАБОРСКАЯ | 0-40-XX Относится, в основном, к русловым отложениям р. Камы на отрезке от г. Нытва до г. Осы. | Полезная толща залегает на глубине до 10-20 м от поверхности Воткинского водохранилища. | Содержание гравия в песчано-гравийных смесях 45-74%. | Мощность полезной толщи 5.2-8.1 м. | Общие запасы на 1971 г. - 20 млн. м3. | Б. М. Элькина, 1988. | Может разрабатываться речным пароходством. |  |  |
| 18 | 8918 | ТАШКИНСКАЯ | 0-40-I Граница Кочевского и Юрлинского районов, на участке слияния рек Лопва и Коса. | Приурочено к песчаным и песчано-гравийным образованиям аллювиального и элювиально-делювиального типа четвертичного возраста. Выделены 3 крупные пластообразные залежи: Ташкинская, Пестеревская, Булдыревская. | Содержание гравия 74.4%, глинистых и илистых частиц - 7.1%. | Мощность залежи в среднем 3.3 м. | Запасы на 1976 г.: Ташкинская залежь - пески 355 тыс. м3, песчано-гравийные смеси 196 тыс. м3, Пестровская - пески 381 тыс. м3, Булдыревская - пески 165 тыс. м3). | Б. М. Элькина, 1988. | Является перспективной. |  |  |
| 19 | 8919 | ТЕБЕНЬКОВСКАЯ | 0-40-VII Слева от автотракта Кудымкар-Юрла, между реками Иньва и Лопва. | Продуктивная толща представлена пластообразными или линзовидными залежами элювиального типа, развитыми по выходам 8-ой песчано-конгломератовой пачки татарского яруса. | В песчано-гравийных смесях гравий и галька представлены обломками крепких пород: кремня, кварцитов, эффузивов и др.. Преобладающие гравийные фракции 5-10 мм и 10-20 мм. Содержание гравия в песчано-гравийных смесях в среднем 50-70%. | Условия известных залежей благоприятны для разработки открытым способом. | Запасы в 1980 г.: Островская залежь - ПГС 156 тыс. м3, Осиповская - ПГС 115 тыс. м3, Лотинская - ПГС 71 тыс. м3, Тебеньковская - ПГС 443 тыс. м3, Лопвадорская - песков 341 тыс. м3. | Б. М. Элькина, 1988. | Является перспективной. |  |  |
| 20 | 8920 | ТУЛВИНСКАЯ | 0-40-XXVI Осинский и Бардымский районы, охватывает пойму и русло среднего и нижнего течения р. Тулва от ее устья до устья р. Большая Нюню. | К русловым отложениям приурочено Султанайское месторождение песчано-гравийных смесей, к пойменным отложениям - Ишимовское месторождение. | Количество гравия в смесях 52.9-68.1%. Гравий представлен в основном зернами кремня, кварцитов и кварца, в незначительном количестве - песчаников и известняков. | Полезная толща обводнена. | Запасы на 1981 г.: Султанайское месторождение - В+С1 - ПГС 2.1 млн. м3; Ишимовское - А+В+С1 - 2.2 млн. м3. 9 участков: Комаровский, Язловский, Песьянский, Мостовский, Бардымский, Красноярский, Аклушинский, Тондюкский с запасами на каждом от 1.4 до 10.7 млн. м3. | Б. М. Элькина, 1988. | Является перспективной. |  |  |
| 21 | 8921 | УИНСКАЯ | 0-40-XXVII Уинский район. | Известно 13 пластообразных залежей песчано-гравийных смесей и песков элювиального и элювиально-делювиального типа, развитых по верхнепермским конгломератам и песчаникам. | Галька и гравий характеризуются высокими физико-механическими показателями. Гравий морозостойкий. Содержание гравия в песчано-гравийных смесях в среднем по площади составляет 54%. | Все залежи, как правило, приурочены к водораздельным или приводораздельным пространствам. | Наиболее крупные залежи имеют запасы на 1980 г.: Екатерининская 250 тыс. м3, Уинская 300 тыс. м3, Аспинская 369 тыс. м3. | Б. М. Элькина, 1988. | Является перспективной. |  |  |
| 22 | 8922 | УСЬВИНСКАЯ | 0-40-XVI Чусовской район, в долине р. Усьва. Северная граница площади проходит в 35 км СЗ г. Чусовой, южная - по устью р. Вильва. | Полезные толщи приурочены к отложениям руслового и пойменного аллювия голоценового возраста рек Усьва и Вильва. | В смесях содержание валунов колеблется от 1.3 до 11%, гравия - 63.5%, песка - 30%, глины около 5%. Гравий неправильной формы, угловатоокатанный, на 30% состоит из кремня, 35% кварцита, 13-27% кварца. В гран. составе преобладают фракции 5-10 мм и 10-20 мм. | Полезная толща повсеместно обводнена. | Запасы на 1983 г. по 3 участкам песчано-гравийных смесей: Мысовский (846 тыс. м3), Усьвинский (2170 тыс. м3), Вильвенский (8607.9 тыс. м3). | Б. М. Элькина, 1988. | Рекомендуется для дальнейших исследований. |  |  |
| 23 | 8923 | ЧАЙКОВСКАЯ | 0-40-XXV Северо-восточнее г. Чайковский , на водоразделе рек Кама и Сайгатка. |  | Полезная толща представлена серыми и светло-серыми мелко-зернистыми кремнисто-кварцевыми песками. Содержание глины в песках колеблется от 2 до 17%, в среднем около 7%. | Мощность полезной толщи от 4 до 20 м. | Прогнозные ресурсы по 2 м участкам - Удмуртский и Заринский - 85 млн. м3 (общие). | Б. М. Элькина, 1988. | Целесообразна постановка разведочных работ. |  |  |
| 24 | 8924 | ШАНАЙСКАЯ | 0-40-XX Оханский, Пермский, Осинский районы, на левобережье р. Кама (от пос. Шанайское до д. Усть-Паль). | Приурочена к аллювиальным отложениям II-ой н/п террасы р. Кама. Поисковыми работами Нерудной партии Пермской ГРЭ на пески и песчано-гравийные смеси выделены 2 участка песков: Шанайский и Усть-Пальский. | Полезная толща представлена м/з песками кремнисто-кварцевыми, иногда с прослоями песчано-гравийного материала. Модуль крупности песков 1.03-1.1, содержание фракции менее 0.14 мм 13.4-18.1%, глинистых и пылевидных частиц 3.5-5.5%. | Нижняя часть толщи обводнена. | Запасы оценены по категории С2 в количестве 0.7-11 млн. м3. | Б. М. Элькина, 1988. | Является перспективной. |  |  |

КОНГЛОМЕРАТЫ И ПЕСЧАНИКИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8931 | БЕЛЯЕВСКОЕ | 0-40-XXVII Кунгурский район, 62 км на юго - запад от г. Кунгур, 20 км на север - северо - запад от д. Сып. | Конгломераты мощностью 5 м. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. |  |  |  |
| 2 | 8932 | БЫРМИНСКОЕ | 0-40-XXI Пермский район, 45 км на юг от г. Пермь, 10 км на запад от д. Бырма. | Конгломераты белебеевской свиты. Форма залегания - линзообразная. Мощность 3 - 3,5 м. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. | Разрабатывается. |  |  |
| 3 | 8933 | БЫЧИНСКОЕ | Р-40-XXXIV Краснови шерский район, 31 км на юго - восток - от г. Красновишерск, 2 км на восток от д. Палева. | Конгломераты белебеевской свиты. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1989. |  |  |  |
| 4 | 8934 | ВОДОРАЗДЕЛ РЕК БАБКА И БЫРМА | 0-40-XXI Пермская область, 45 км на юг от г. Пермь, 11 км на запад от п. Бырма. | Конгломераты белебеевской свиты, мощность 4,5 м. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. |  |  |  |
| 5 | 8935 | Г. БЛАГОДАТЬ | 0-40-XXI Пермский район, 33 км на юг от г. Пермь, 5 км на юго - запад от п. Юг. | Конгломераты белебеевской свиты. Форма залегания линзообразная. Мощность 4 - 5 м. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. | Разрабатывается. |  |  |
| 6 | 8936 | Г. ОСИНОВАЯ | 0-40-XXVII Кунгурский район, 55 км на юго - запад от г. Кунгур, гора Осиновая Голова. | Песчаники иконгломераты залегают в основании нижне - верхнебелебеевской подсвит. Форма залегания линзообразная. Мощность - 4 м. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. | Разрабатываетя. |  |  |
| 7 | 8937 | ИВАЧИНСКОЕ | Р-40-XXXIV Краснови шерский район, 25 км на юг - юго - восток от г. Красновишерск, возле д. Ивачина. | Конгломераты. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1989. |  |  |  |
| 8 | 8938 | ИСКИЛЬДА | 0-40-XXVII Уинский район, 28 км на запад - северо - запад от с. Уинское, 10 км на юго - запад от д. Сыповской. | Конгломераты мощностью 2,5 км. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. |  |  |  |
| 9 | 8939 | КРАСНАЯ ГОРКА | 0-40-XXVII Уинский район, 29 км на запад - юго - запад от с. Уинское, 2 км от с. Сосновка. | Конгломераты мощностью 2 м. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. |  |  |  |
| 10 | 8940 | ЛЕСНАЯ ТУРКА | 0-40-XXVII Кунгурский район, 62 км на юго - запад от г. Кунгур, 18 км на северо - запад от д. Сыповской. | Конгломераты мощностью 4 м. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. |  |  |  |
| 11 | 8941 | ЛОМЬ | 0-40-XXVII Кунгурский район, 65 км на юго - запад от г. Кунгур, 22 км на северо - запад от д. Сыповской. | Конгломераты мощностью 3,5 м. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. |  |  |  |
| 12 | 8942 | МИТРОХИНСКОЕ | 0-40-XXVII Уинский район, 27 км на запад от с. Уинское, 17 км на восток от с. Батырбай. | Конгломераты с прослоями песчаника мощностью 6 - 7 м. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. |  |  |  |
| 13 | 8943 | НИЖНЕДУБРОВСКОЕ | Р-40-XXXIV Краснови шерский район, 32 км на юго - восток от г. Красновишерск, 7 км на восток от д. Палева. | Песчаник. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1989. |  |  |  |
| 14 | 8944 | ПАРМСКОЕ | Р-40-XXXIV Краснови шерский район, 10 км на юг от г. Красновишерск, возле п. Парма. | Конгломерат. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1989. |  |  |  |
| 15 | 8945 | ПЕСЧАНКОВСКОЕ | Р-40-XXXIV Кранови шерский район, 6 км на юго - восток от г. Красновишерск, 5 км на северо - восток от п. Парма. | Щебень терригенных пород нижней и верхней перми, представленной полимиктовыми песчаниками и конгломератами, плитчатыми известковистыми. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1989. | Используется для подсыпки дорог. |  |  |
| 16 | 8946 | ПЕЧМЕНСКОЕ | 0-40-XXVII Бардинский район, 27 км на юго - восток от г. Барда, возле д. Печмень. | Конгломераты мощностью 4,5 м. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. |  |  |  |
| 17 | 8947 | ПОЛЮДОВСКОЕ | 0-40-XXI Пермский район, 24 км на юг - юго - запад от г. Пермь, 18 км на запад от д. Кояново. | Конгломераты белебеевской свиты, мощность 4 м. Форма залегания линзообразная. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. | Разрабатывается. |  |  |
| 18 | 8948 | СЫПОВСКОЕ | 0-40-XXVII Уинский район, 28 км на северо - запад, от с. Уинское, 7 км на северо - запад от д. Сыповской. | Конгломераты. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. |  |  |  |
| 19 | 8949 | СЫРИНСКОЕ | 0-40-XXI Пермский район, 30 км на юго - запад от г. Пермь, на левом склоне долины р. Сыры вблизи д. Дуброво. | Песчаники полимиктовые, разнозернистые, крепкие, с известково - доломитовым и кремнистым цементом. Мощность толщи 4 - 10 м. Соликамская свита. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. | Используется местным населением. |  |  |
| 20 | 8950 | ТАЛАВЕЛЬСКОЕ | Р-40-XXXIV Краснови шерский район, 44 км на юго - восток от г. Красновишерск, 1,5 км от д. Паршаково. | Конгломерат. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1989. |  |  |  |
| 21 | 8951 | ЯКУБОВСКОЕ | Р-40-XXXIV Краснови шерский район, 15 км на юг от г. Красновишерск, возле д. Ябуровка. | Конгломераты. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1989. |  |  |  |

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛОЩАДИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8971 | БИСЕРСКАЯ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 37 км на восток от г. Горнозаводск, в нижнем течении р. Койва. | Перспективная площадь на габбро-диабазы, мраморизованные известняки и доломиты. Сложено метаморфизованными верхнепротерозойскими и нижнепалеозойскими породами. Перспективная площадь на габбро - диабазы и метаморфизованные известняки, доломиты. | Физ. мех. свойства габбро - диабазов: предел прочности при сжатии 1487 - 3510 кг/см2, объемный вес 2,97 - 3,17 г/см3, водопоглощение 0,02 - 0,15%. Износ в барабане Дюваля 2 - 3%, потеря веса после 50 - 150 циклов замораживания не более 0,25%. Выход бутового камня 84%. Известняки - объемный вес 2,73 г/см3, доломиты - 2,83 г/см3, водопоглощение соответственно 0,17 и 0,37%. Предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии 883 и 1328 кг/см2. Средняя потеря прочности после 50кратного замораживания - 17%. | Разработка возможна открытым способом. | Запасы на 1988 г. (тыс. м3): участок Вавилон - 787, участок Кырма - 3234, участки Борок, Краснооктябрьский, Линевка - 885. | Б. М. Элькина, 1988. |  |  |  |
| 2 | 8972 | ВЕЛСОВСКАЯ | Р-40-XXXV Краснови шерский район, 100 км на восток - северо - восток от г. Красно вишерск, в нижнем течении р. Велс. | Выходы мраморов приурочены к средней части Велсовско - Кутимской мегасинклинали и относится к 3 толще свиты верхнего протерозоя. | Физ. мех. свойства белых и сиреневых мраморов: предел прочности при сжатии в сухом состоянии 994 - 2914 кг/см2, после 25кратного замораживания 815 - 2320 кг/см2, после 100кратного увлажнения и сушки 541 - 1606 кг/см2, снижение механической прочности после 25кратного замораживания 0,7 - 11,6%, после 100кратного увлажнения и сушки 16,4 - 39,6%, пористость 0,7 - 3,53%, удельный вес 2,71 - 2,85 г/см3, объемный вес 2,66 - 2,82 г/см3. Серпентинизированный мрамор - офиокальцит: предел прочности при сжатии в сухом состоянии 2399 - 2541 кг/см2, пористость 0,07 - 2,81%, уд. вес 2,71 - 2,84 г/см3, объенный вес 2,68 - 2,76 г/см3. |  | Ориентировочные запасы белых и сиреневых мраморов - 10 млн. м3.Перспективы увеличения запасов в 10 раз. Запасы серпентинизированных мраморов - 7 млн. м3. | Б. М. Элькина, 1988. |  |  | Большая удаленность от транспортных магистралей и слабо развита сеть дорог. |
| 3 | 8973 | ВИЖАЙСКО - КОЙВИНСКАЯ | 0-40-XVI-XVII Горноза водский район, в бассейне рек Вижай и Койва. | Площадь перспективна на известняк для цемента. Отложения фаменского яруса верхнего девона. | Хим. состав (%): СаО 52,1 - 55,1; МgО 0,2 - 1,8; SiО2 0,2 - 2.4; R2О3 0,2 - 1,8. | Средняя мощность полезной толщи от 60 до 120 м. |  | Б. М. Элькина, 1988. |  |  |  |
| 4 | 8974 | ВИШЕРСКАЯ | Р-40-XXIII-XXXV Крас новишерский и Чердынский районы, 7 км на север от г. Красновишерск, в среднем течении р. Вишера. | Перспективная площадь на карбонатные породы для целлюлозно-бумажной промышленности, для производства извести и щебня. Девонские, каменноугольные и пермские отложения. Средняя мощность полезной толщи 35 - 60 м. | Хим. состав (%): CаО 38,1 - 54,6; МgО 0,6 - 14,1; SiО2 0,1 - 1,5; R2О3 0,1 - 0,4. Площадь перспективна на карбонатные породы для целлюлозно - бумажной промышленности, производства извести и щебня. |  | Балансовые запасы по Левобережному месторождению : А+В+С1 - 4579 тыс. т. | Б. М. Элькина, 1988. | Месторождение Левобережное эксплуатируется Вишерским ЦБК. |  |  |
| 5 | 8975 | ГУБАХИНСКАЯ | 0-40-X Территория подчиненная г. Кизел, Губаха, Гремячинск. | Перспективная площадь на карбонатные породы для производства бутового камня, строительного щебня для бетона, извести. Карбонатные породы позднедевонского, каменноугольного и реннепермского возраста. Мощность полезной толщи 50 - 85 м. | Хим. состав (%): CаО 52,9 - 55,1; МgО 0,41 - 2,8; SiО2 0,2 - 3,9; R2О3 0,2 - 1,1. |  | Запасы на 1998 г.: Луньевское месторождение - 21506 тыс. м3, Губахинское - 42534 тыс. м3, 7 участков - 2,8 млрд. т. | Б. М. Элькина, 1988. |  |  | Выгодное географическое и благоприятное транс портно - экономическое положение. |
| 6 | 8976 | КЛЕНОВСКИЙ УЧАСТОК | 0-40-XXII Кишертский район, 6 км на север от ж. д. ст. Кишерть и 1,5 км на юго - запад от с. Посад, на северном склоне г. Кленовая. | Площадь перспективна на строительные материалы. Приурочена к полосе распространения органогенных известняков артинского яруса нижней перми, образующих крупный рифовый массив. Породы сильно закарстованы, развит поверхностный и подземный карст. Полезная мощность - 35,9 м. | Физ. мех. показатели: временное сопротивление сжатию в водонасыщенном состоянии - 1091 кг/см2, водопоглощение - 1,87%, объемный вес - 2,57 г/см3. По дробимости щебень соответствует маркам 699 - 1200, по истираемости в барабане - марке И - 1. Пригоден для получения щебня, бутового камня. | Вскрыша - 4,9 м. | Авторские запасы на 1988 г.: С2 - 2540 тыс. м3. | Б. М. Элькина, 1988. |  |  | Через участок проходит грунтовая дорога. |
| 7 | 8977 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 0-40-XXXIV Октябрь ский район, вдоль юго - восточной границы Пермской области. | Площадь перспективная на известняки и доломиты для строительных материалов. Карбонатные породы приурочены к филипповскому горизонту кунгурского яруса. | Физ. мех. свойства доломитов и известняков: в сухом состоянии предел прочности при сжатии 267 - 1250 кг/см2, в водонасыщенном 217 - 1106 кг/см2. Коэф. размягчения 0,74 - 0,98, коэф. морозостойкости 0,74 - 0,98, объемный вес 1,95 - 2,51 г/см3. Износ щебня в барабане Дюваля 7,6 - 7,7%. |  | Запасы на 1998 г.: на Больше - Сарсинском и Чадском месторождениях - 14283 тыс. м3, на 1988 г. Каменское С1 и С2 - 15 млн. т, Тюшевская залежь - 1,5 млн. м3. | Б. М. Элькина, 1988. |  |  |  |
| 8 | 8978 | СУКСУНСКАЯ | 0-40-XXVIII Суксунский район, к юго - западу от п. Суксун, вдоль автодороги Кунгур - Ачит - Красновишерск. | Площадь перспективна на известняк для производства строительного щебня для автодорог. Полоса развития карбонатных пород нижнепермского возраста. Мощность 3 - 90 м. | Продуктивные породы характеризуются пределом прочности при сжатии от 250 до 400 кг/см2. |  | Авторские запасы на 1988 г. : 7200 млн. т и на юге площади залежь с запасами 71 млн. т. | Б. М. Элькина, 1988. |  |  |  |
| 9 | 8979 | ЧИЗМЕНСКО - КЫНОВСКАЯ | 0-40-XVII, XXIII Горноза водский и Лысьвенский районы, в бассейне р. Чусовая. | Отложения франского, фаменского, турнейского, визе - намюрского возраста. Мощность полезной толщи 55 - 100 м. | Хим. состав (%): CаО 53,1 - 55,8; МgО 0,1 - 1,6; SiО2 0,2 - 2,4. Перспективная на известняки для строительной извести, щебня в бетон. |  | Авторские запасы на 1988 г.: 2,8 млрд. т. | Б. М. Элькина, 1988. |  |  | Удалена от железной дороги. |
| 10 | 8980 | ЧУСОВСКАЯ | 0-40-XVI, XVII Чусовской район, к юго - востоку от г. Чусовой. | Расположена в пределах центральной части Кыновско - Чусовского поднятия. Приурочено к визейскому ярусу нижнего карбона. Мощность полезной толщи от 45 до 100 м. | Хим. состав (%): СаО 50,0 - 55,0; МgО 0,3 - 4,1; SiО2 0,2 - 4,2; R2O3 0,2 - 1,2. Карбонатные породы пригодны для изготовления щебня в бетон, бутового камня, строительной извести. |  | Балансовые запасы на месторождении Холодный Ключ - 23791 тыс. м3, на Южно - Чусовском - 2994 тыс. м3. | Б. М. Элькина, 1988. |  |  | В 1 - 15 км от ж. д. |
| 11 | 8981 | ЯЙВИНСКАЯ | 0-40-IV Соликамский район и территория подчиненная г. Александровск, 53 км на восток от г. Соликамск, бассейн р. Яйва. | Выделено 4 участка известняков разного возраста: Усть - Кадинский - эйфельского возраста, Усть - Ульвичский и Нижне - Яйвинский - визе - намюрского, Усть - Чикманский - франского и турнейского. Мощность полезной толщи 40 - 80 м. | Хим. состав средний (%): СаО 49,1 - 55,2; МgО 0,5 - 5,2; SiО2 0,3 - 4,3; R2О3 0,3 - 1,1. Перспективная площадь на известняки для строительной извести и щебня. |  | Запасы на 1988 г. - 1,2 млрд. т. | Б. М. Элькина, 1988. |  |  | Далеко от ж. д. |

8. ПРОЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

ГИПС И АНГИДРИТ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7701 | БАБИНСКОЕ | 0-40-XXVIII Кишертский район, 3 км на северо - запад от п. Усть - Кишерть, 15 км на северо - запад от г. Кунгур. Координаты: 57024/ с. ш., 57014/ в. д. | Приурочено к отложениям кунгурского яруса. Продуктивная толща представляет собой пластообразную залежь гипса, h до 20 м. В подошве встречается ангидрит. | Хим. состав (%): СаSО4 - 77,8; R2О3 - 0,22; SiО2 - 1,52; МgО - 0,25. |  | Запасы не подсчитывались. | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось до 1928 г. |  |  |
| 2 | 7702 | БАБКИНСКОЕ (БАБИНА ГОРА) | 0-40-XXI Кунгурский район, 5 км западнее г. Кунгур, 2 км на юго - запад от ж. д. разъезда Иренский. Координаты: 57°°27¢ў с. ш., 56°°52¢ў в. д. | Приурочено к лагунным отложениям кунгурского яруса нижней перми. | Оценивалось по ГОСТу 4013 - 74. Хим. состав (%): SiО2 0,0 - 0,47; R2О3 0,09 - 0,3; СаО 30,3 - 45,72; МgО 0,01 - 6,4; SО3 32,8 - 50,09; СаSО4 x 2Н2О 65,84 - 98,8. | Условия благоприятны для разработки открытым способом. | Малое. Забалансовые запасы (тыс. т): В+С1 - 3699, в т. ч. В - 2680. Перспектив прироста запасов нет. | Утв. ГБЗ 21.05.80 г., № 8517 . Паспорт № 38. | Не разрабатывается, резервное. |  | С г. Кунгур связано грунтовой дорогой улучшенного типа. |
| 3 | 7703 | БУРМАСОВСКОЕ | 0-40-XXVII Ординский район, 8 км на северо - запад от c. Орда, 9 км на юго - восток от п. Ленск. Координаты: 57012/ с. ш., 56044/ в. д. | Приурочено к отложениям кунгурского яруса. Гипс в виде стяжений размером 30 x 50 см в песчано - глинистых отложениях. Мощность вскрыши 2 - 10 м. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось старателями. |  |  |
| 4 | 7704 | ВЕСЕЛКОВСКОЕ | 0-40-XXII Кунгурский район, 8 км на северо - запад от г. Кунгур, 1,5 км севернее д. Ульяново. Координаты: 57°°24¢ў с. ш., 57°°05¢ў в. д. | Гипсово - ангидритовая толща кунгурского яруса ранней перми. Полезная толща, в целом, выдержана по залеганию, но закарстована. Закарстован ность 11 %. Генезис экзогенный, осадочный, химический. | Гипс серый, мергелистый, разнозернистый, пористый (сетча тый), реже массивный. Гипс-77 %, глинистые частицы -23 %. Хим. состав (%): СаО 26,93 - 4,93; МgО 0,58 - 8,16; SО3 35,92 - 34,73. Качество гипса соответствует 1 и II сортам по ГОСТ 4013 - 48 и 1751 - 42. | Условия благоприятны для разработки открытым способом. | Среднее. Утвержденные запасы: А+В+С1 - 8600 тыс. т. Сняты с баланса в 1971 г., как утратившие промышленное значение. | Утв. геолпромтрестом, № 34 от 24.09.57 г. Паспорт № 817. | Законсервировано. |  | Ж. д. разъезд Блины в 3 км к северу. |
| 5 | 7705 | ГОРА ГРИВЕННАЯ | 0-40-XXXIII Октябрьский район, 28 км на запад от п. Октябрьский, 1,5 км западнее д. Атерский Ключ. Координаты: 56°°28¢ў с. ш , 56°°44¢ў в. д. | Гипс до 94 %, глинистое вещество, кальцит. | Хим. состав (%): SiО2 0,72 -12,04; СаО 30,02 - 43,12; МgО 0,35 - 3,62; SО3 18,51 - 43,28; H2О 10,0 - 19,1; R2О3 0,32 - 7,24. Гипс относится к 1 сорту и пригоден для обжига на алебастр. | Условия благоприятны для разработки открытым способом. | Малое. Запасы по категории С2 - 1036 тыс. т (сняты с баланса, как утратившие промышленное значение). | Не утверждены. Паспорт. | Консервация. |  | В 6 км восточнее от ж. д. ст. Щучье Озеро. |
| 6 | 7706 | ГОРА КАМЕНКА | 0-40-XXXIII Октябрьский район, 35 км на запад от п. Октябрьский, 4 км на север от п. Щучье Озеро. Координаты: 56031/ с. ш., 56039/ в. д. | Приурочено к отложениям кунгурского яруса. Продуктивная толща представляет собой ряд скалистых выходов гипса. Мощность полезной толщи 25 м. | Среднее содержание СаSО4 х 2H2О - 95,76 %. | Мощность вскрыша до 12,5 м. | Авторские запасы на 1957 г: С1 - 1726 т. | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 7 | 7707 | ГОРА ПОПОВА | 0-40-XXI Кунгурский район, 10 км на запад - северо - запад от г. Кунгур, 25 км на восток - северо - восток от д. Ерши. | Гипсы и ангидриты в иренских отложениях. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. |  |  |  |
| 8 | 7708 | ГОРА РЫБНАЯ | 0-40-XXI Кунгурский район, 8 км на запад от г. Кунгур. Координаты: 57028/ с. ш., 56056/ в. д. | Отложения кунгурского яруса. Разрез : 1) Глина, h до 10 м; 2) Известняки, доломиты, глина, h до 5 м; 3) Гипс, видимая мощность 28 м. | Хим. состав (%): СаSО4 х 2H2О - 99,6; МgО - 0,5; SiО2 - 0,12. | Гидрогеологические условия благоприятные. | Малое. Авторские запасы на 1957 г: А+В+С1 - 1904 тыс. т. | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось Кунгурским алебастр. заводом. |  |  |
| 9 | 7709 | ДЕЙКОВСКОЕ | 0-40-XXI Кунгурский район, 6 км к северо - западу от г. Кунгур, 700 м северо - восточнее д. Дейково. Координаты: 57°°29¢ў с. ш., 56°°53¢ў в. д. | Приурочено к лагунным отложениям кунгурского яруса нижней перми. Состоит из 2х участков (Западного и Восточного) . | ГОСТ 125 - 57. Тонкость помола 15%, предел прочности при сжатии не менее 57,5 кг/см2, высушенных до постоянного веса - не менее 100 кг/см2, предел прочности при изгибе не менее 10,5 кг/см2, высушенных до постоянного веса - не менее 20 кг/см2, начало схватывания - 7,9 мин., конец - 18 мин. | Условия благоприятные для разработки открытым способом. | Малое. Балансовые запасы (тыс. т): А+В+С1 - 2096 (Западный - 677 , Восточный - 1419) в т. ч. А+В - 695 (Западный - 473, Восточный - 222).С1 - 1401. | ТКЗ Уральского ТГУ, № 13 от 29 июля 1961 г. Паспорт № 39. | Резерв. |  | С деревней Дейково связано грунтовой дорогой. |
| 10 | 7710 | ЕРГАЧИНСКОЕ (ГОРА ХОХЛОВАЯ) | 0-40-XXI Кунгурский район, 13 км к западу от г. Кунгур, 0,5 км на юго - восток от ж. д. ст. Ергач. Координаты: 57°°29¢ў с. ш., 56°°44¢ў в. д. | Приурочено к лагунным отложениям кунгурского яруса нижней перми. | Сырье оценивалось по ГОСТу 4013 - 74. Хим. состав (%): Н2О 18,75 - 19,0; СаО 32,09 - 32,3; МgО 1,25 - 1,28; SО3 43,76 - 43,93; СаSО4 x 2Н2О - 82,55. Качество товарного гипса: тонкость помола 15,05 - 20,7%, временное сопротивление растяжению - 26,43 кг/см2,т начало схватывания - 7 мин., конец - 19 мин. | Условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом. | Малое. Утвержденные запасы: А+В+С1 - 2401 тыс. т., запасы по категории А+В+С1 - 3360 тыс. т, попали в охранный целик железной дороги. | ГКЗ, 15 апреля 1981 г., № 8746. Паспорт № 37. | Резервное. |  | С ж. д. ст. Ергач связано грунтовой дорогой. |
| 11 | 7711 | ЗУЯТА - 1 | 0-40-XXI Кунгурский район, 30 км на север от г. Кунгур, 8 км на юг от п. Серга. | Пластовая залежь гипсов и ангидритов иренской свиты мощностью 27 м. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. |  |  |  |
| 12 | 7712 | ЗУЯТА - 2 | 0-40-XXI Кунгурский район, 28 км на север от г. Кунгур, 11 км на юг от п. Серга. | Пластовая залежь гипсов и ангидритов иренской свиты мощностью до 30 м. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. |  |  |  |
| 13 | 7713 | КИШЕРТСКОЕ (УЧАСТОК РАЗВЕДКИ 1950) | 0-40-XXII Кишертский район, 8 км севернее пос. Усть - Кишерть у восточной окраины с. Посад. Координаты: 57°°25¢ў с. ш. , 57°°16¢ў в. д. | Гипс и ангидрит кунгурского яруса нижней перми, представляет пластообразную залежь 780 x 50 м, средняя мощность - 13,4 м. Генезис экзогенный, осадочный, химический. Развит карст, закарстованность 30 %. Гипс белый с постепенным переходом в светло - серый. | Объемная масса 2,6 г/см3. Хим. состав (%): SiО2 0,06 - 0,93; Аl2О3 0,03 - 0,32; Fе2О3 - 0,34; СаО 30,3 - 36,19; МgО 0,2 - 1,61; SО3 43,29 - 51,62; H2О 16,05 - 19,85; н. о. 0,08 - 0,69. Гипс отвечает требованиям ГОСТ 125 - 41 для 1го сорта и ГОСТ 4013 - 74 для 2го сорта, пригоден для выработки строительного гипса. | Разрабатывались небольшими карьерами - врезками. | Малое. Запасы по А+В+С1 - 1176 тыс. т, в т. ч. А+В - 461 тыс. т в 1981г. сняты с учета ГБЗ, как утратившие промышленное значение. Утв. запасы: А+В+С1 - 1460 тыс. т. | Утв. Урал ТКЗ, 21.05.51 г., № 21. Паспорт № 858. | Разрабатывается Кишертским гипсовым заводом. |  | Месторождение с Кишертским заводом связано автодорогой. |
| 14 | 7714 | КЛАДБИЩЕНСКОЕ | 0-40-XXI Кунгурский район, cеверная окраина г. Кунгур. Координаты: 57026/ с. ш., 56057/ в. д. | Приурочено к отложениям кунгурского яруса. Продуктивная толща сложена ангидритом и гипсом. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 15 | 7715 | КОКУЙСКОЕ 2е | 0-40-XXI Кунгурский район, 28 км на юго - запад от г. Кунгур, 3 км на север от д. Усть - Турка. Координаты: 57015/ с. ш., 56039/ в. д. | Приурочено к отложениям кунгурского яруса. Продуктивная толща представляет собой пластообразную залежь гипса. | Авторские запасы на 1957 г: С2 - 284 тыс. т. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 16 | 7716 | КОРОЛЕВСКОЕ | 0-40-XV Добрянский район, 28 км на юг от г. Добрянка, 2 км на север от д. Залесная. Координаты: 58012/ с. ш., 56023/ в. д. | Приурочено к отложениям кунгурского яруса. Продуктивная толща сложена гипсом. Гипс перекрыт осыпью известкового мергеля.. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 17 | 7717 | КРЯЖЕВА | 0-40-XV Добрянский район, 8 км на юго - восток от г. Добрянка, 13 км на юго - запад от п. Ярино. Координаты: 58026/ с. ш. 56027/ в. д. | Приурочено к отложениям кунгурского яруса. Продуктивная толща сложена гипсом. Выходы гипса в обнажениях. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Экплуатировалось. |  |  |
| 18 | 7718 | КУНГУРСКОЕ | 0-40-XXI Кунгурский район, северо - западная окраина г. Кунгур, 2 км севернее разъезда Гипсы. Координаты: 57°°27¢ў с. ш. , 56°°54¢ў в. д. | Генезис экзогенный, осадочный, химический (в условиях мелководной лагуны). Возраст - пермь кунгурский ярус. Залегание пластообразное горизонтальное. Полезная толща содержит многочисленные линзы доломита и интенсивно закарстована. | Хим. состав (%): Аl2О3 - 0,28; Fе2О3 - 0,31; СаО - 31,52; МgО - 0,78; SО3 - 44,2. Гипсы пригодны для производства строительного гипса всех сортов, удовлетворяющих требования ГОСТа 125-41. Возможно получение эстрих - гипса. | Карьером с применением БВР. Высота добычного уступа 20 м, вскрышного - 10 м. | Малое. Утв. запасы: А+В+С1 - 1904 тыс. т. Запасы на 1985 г: А+В+С1 - 1561 тыс. т. Сняты с учета ГБЗ в 1970 г. | Утв. Урал ТКЗ, 16 марта 1948 г., № 45. Паспорт № 857. | Законсервировано. |  | Вблизи ж. д. и шоссейной. |
| 19 | 7719 | КЫЛАСОВСКОЕ | 0-40-XXI Кунгурский район, 20 км на северо - запад от г. Кунгур, возле д. Кыласово. | Пластовая залежь гипсов и ангидритов мощностью до 15 м. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. |  |  |  |
| 20 | 7720 | ЛЮБИМОВСКОЕ | 0-40-XVI Лысьвенский район, 8 км на северо - восток от г. Лысьва, 18 км на юго - восток от п. Калино. Координаты: 58014/ с. ш., 58000/ в. д. | Приурочено к отложениям кунгурского яруса. Продуктивная толща сложена гипсом. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Разрабатывалось Лысьвенским алебастровым заводом. |  |  |
| 21 | 7721 | новая деревня | 0-40-XXI Кунгурский район, 25 км на север от г. Кунгур, 11 км на юг от д. Серга. | Пластовая залежь гипсов и ангидритов в отложениях иренской свиты. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. |  |  |  |
| 22 | 7722 | Одиновское | 0-40-XXVII Ординский район, 25 км на юго - запад от с. Орда, в 3,5 км восточнее с. Вторые Ключики. Координаты: 57003/ с. ш., 56044/ в. д. | Экзогенный, осадочный, вторичный при гидратации ангидритов. Гипсы светло - серые приурочены к сульфатным отложениям кунгурского яруса, в разной степени плотные, выветрелые, кавернозные, участками пористые, трещиноватые. Размер залежи 400 х 100 м, высота 6,8 - 15 м (ср.13 м). | Гипсы по ГОСТ 4013 - 32 соcтавляют: I сорт - 32,9%, II сорт - 52,3%, III сорт - 14,8%. Средний состав соответствует II сорту с содержанием гипса - 93%, ангидрита - 4,8%, доломита - 1,5%. Облицовочная плитка из гипса по декоративности относится ко II классу. Гипс пригоден для изготовления строительных изделий всех видов. | Разработка открытым способом с применением буровзрывных работ. | Малое. Балансовые запасы: С2 - 767,8 тыс. т. | Утв. ГКЗ Пермгеолкома, 14.06.94 г., , № 21. Паспорт № 958. | Резервное. |  | Сеть грунтовых и шоссейных дорог. Район экономически освоен. |
| 23 | 7723 | ОПОКИНСКОЕ | 0-40-XVI Чусовской район, 17 км севернее г. Чусовой, 4 км юго - восточнее ж. д. ст. Утес, в устье р. Опока. Координаты: 58°°24¢ў c. ш., 57°°47¢ў в. д. | Приурочено к лагунным отложениям кунгурского яруса нижней перми. | Сырье оценивалось по ГОСТу 4013 - 48. Ср. хим. состав (%): СаО - 31,45; SО3 - 46,09; Н2О - 19,36; примеси - МgО, Fе2О3, Аl2О3, SiО2 суммарно составляют 3,5; СаSО4 x 2Н2О 83,8 - 97,8; среднее - 93,51. Качество товарного гипса: тонкость помола 13,8 - 14,0%, предел прочности при сжатии 92 - 135 кг/см2, предел прочности на разрыв 8,2 - 10,8 кг/см2, начало схватывания - 7,5 мин., конец схватывания - 11 мин. | Условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом. | Малое. Балансовые запасы (тыс. т): А+В+С1 - 2804, в т. ч. А+В - 2056, С1 - 748. | ТКЗ Уральского ТГУ, 28 декабря 1959 г., № 31. Б. М. Элькина, 1988. | Резерв. Не разрабатывается и не намечается к освоению. |  | С ж. д. ст. Утес связано грунтовой дорогой. Площадь занята хвойным лесом Гослесфонда. |
| 24 | 7724 | ПЛЕХАНОВСКОЕ | 0-40-XXI Кунгурский район, 5 км на север от г. Кунгур, возле д. Плеханово. | Гипсы мощностью 20 м. |  |  |  | М. И. Денисов, 1991. |  |  |  |
| 25 | 7725 | ПОЛАЗНЕНСКОЕ | 0-40-XV Добрянский район, 15 км на юго - восток от п. Добрянка, 3 км на северо - восток от пристани Полазна. Координаты: 58°°20¢ў с. ш., 56°°26¢ў в. д. | Полезная толща приурочена к лагунным отложениям иренского горизонта кунгурского яруса нижней перми. | Хим. состав (%): СаО 31,5 - 32,5; SО3 44,0 - 45,9; МgО 0,1 - 6,8; SiО2 - 1,0. Содержание СаSО4 x 2Н2О в основном больше 90%. Оценивался по ГОСТУ 4013 - 48. Качество товарного гипса: временное сопротивление разрыву 14,42 кг/см2, начало схватывания 7 - 14,5 мин., конец схватывания от 12 до 18 - 22 мин. | Условия благоприятны для разработки открытым способом. | Малое. Балансовые запасы: А+В - 5118 тыс. т, С1 - 3759 тыс. т , А+В+С1 - 8877 тыс. т. | Утв. ГКЗ, 29 декабря 1956 г., № 1562. Паспорт № 33. | Резервное. |  | С пристанью Полазна связано грунтовой дорогой.. |
| 26 | 7726 | СЕЛИЩЕНСКОЕ (УТЕСОВСКОЕ) | 0-40-XVI Чусовской район, 20 км на север - северо - запад от г. Чусовой, 4,5 км северо - западнее ж. д. ст. Утес. Координаты: 58°°27¢ў с. ш., 57°°41¢ў в. д. | Приурочено к лагунным отложениям кунгурского яруса нижней перми. | Оценивалось по ГОСТу 4013 - 48. Качество гипса: тонкость помола - 14,8%, предел прочности при сжатии через 1,5 часа после затворения теста 46,8 - 47,1 кг/см2, по достижении постоянного веса 83,6 - 86,8 кг/cм2, начало схватывания 9 - 11 мин, конец схватывания 12,5 - 16,5 мин. | Условия благоприятные для разработки месторождения открытым способом. | Малое. Балансовые запасы: А+В+С1 - 1074 тыс. т , в том числе А+В - 437 тыс. т, С1 - 637 тыс. т. Прирост запасов возможен за счет доразведки на глубину. | Утв. ВКЗ, 11 декабря 1941 г., № 2465. Паспорт № 35. | Консервация. До 1960 г. разрабатывалось Утесовским алебастровым заводом | ЗАО Уралгипс. | С пос. Утес связано грунтовой дорогой улучшенного типа. |
| 27 | 7727 | СОКОЛИНО - САРКАЕВСКОЕ | 0-40-XVI Кунгурский район, 18 км на запад - северо - запад от ж. д. ст. Кунгур, на северной и северо - западной окраинах ж. д. ст. Ергач. Координаты: 58024/ с. ш., 57047/ в. д. | Приурочено к лагунным отложениям лунежской пачки иренского горизонта кунгурского яруса нижней перми. | Сырье оценивалось по ГОСТу 4013 - 48. Относится к 3му сорту. Ангидритовая толща (%): СаО - 35,23; SО3 - 47,03; МgО - 3,02. Качество товарного гипса: тонкость помола - 15%, предел прочности при сжатии 35 - 55 кг/см2, начало схватывания 10 - 15 мин. Ангидрит - ср. объемная масса 2,36 - 2,75 т/м3, влажность не >> 1%, предел прочности при сжатии 596 - 1227 кг/см2, коэффициент размягчения 0,86 - 0,91. | Условия благоприятны для разработки открытым способом.. | Среднее. Балансовые запасы гипса на участке Гора Соколинная (тыс. т): А+В+С1 - 16957. Ангидрит (тыс. т): А+В+С1 - 11398. Запасы гипса на участке Саркаевский (тыс. т): А+В+С1 - 11997. Ангидрит (тыс. т): А+В+С1 - 16461. | ГКЗ, 13 июля 1979г., № 8314. Паспорта №№ 28, 29. | Разрабатывается Саркаевский участок Ергачихинским заводом стеновых материалов. | АО “Ергач”. | Связано с заводом стеновых материалов авт. и железной дорогой. |
| 28 | 7728 | СЫЛВЕНСКОЕ | 0-40-XV Пермский район, 21 км на восток от г. Пермь, 2 км на запад от п. Сылва. Координаты: 58002/ с. ш., 56043/ в. д. | Приурочено к отложениям кунгурского яруса. Продуктивная толща сложена гипсом с прослоями селенита, h - 20 м. | Сырье используется для производства алебастра. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось с 1928 г. по 1955 г. |  |  |
| 29 | 7729 | ТАЛАВЕЛЬСКОЕ | Р-40-XXXIV Краснови шерский район, 43 км на юго - восток от г. Красновишерск, 2 км на запад от д. Паршакова. | Терригенные отложения кунгурского яруса с содержанием многочисленных прослоев гипса и ангидрита. | Пригоден для алебастра и цемента. |  |  | Т. Н. Попова, 1989. |  |  |  |
| 30 | 7730 | ХОХЛОВСКОЕ | 0-40-XV Добрянский район, 25 км на юг - юго - запад от г. Добрянка, 9 км на юго - запад от п. Полазна. Координаты: 58015/ с. ш., 56015/ в. д. | Приурочено к отложениям кунгурского яруса. Полезная толща сложена гипсом, представляет собой свалообразное обнажение высотой до 10 м. | Хим. состав гипса: СаSО4 х 2Н2О - 93,5%. Используется для производства алебастра. |  | Запасы не подсчитывались. | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 31 | 7731 | ЧЕРНИКОВСКОЕ | 0-40-XXI Кунгурский район, 8 км на север от г. Кунгур, на берегу р. Сылва. Координаты: 57031/ с. ш., 56053/ в. д. | Продуктивная толща сложена ангидритом и гипсом. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 32 | 7732 | ЧЕРНУШИНСКОЕ | 0-40-XXXIII Чернушин ский район, 3 км на запад от г. Чернушка, 27 км на северо - восток от п. Куеда. Координаты: 56030/ с. ш., 56005/ в. д. | Приурочено к отложениям кунгурского яруса. Выходы гипса в обнажениях. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Экплуатировалось. |  |  |
| 33 | 7733 | ЧУМКАССКОЕ | 0-40-XV Добрянский район, 24 км к югу от порта и ж. д. ст. Добрянка. Координаты: 58°°15¢ў с. ш., 56°°25¢ў в. д. | Лагунные отложения кунгурского яруса нижней перми. Участки: Северный, Центральный, Южный (Душной Лог). | Сырье оценивалось по ГОСТу 4013 - 48. Гипс пригоден для производства строительного, медицинского и формовочного гипсов, удовлетворяющих требования ГОСТов 125 - 41, 4746 - 49, ТУ 30 - 57, а по северному участку - для производства высокопрочного технического гипса марок 200 - 45, удовлетворяющего требования ТУ 31 - 57. | Условия благоприятные для разработки открытым способом.. | Малое. Балансовые запасы: А + В + С1 - 6780 тыс. т. Утвержденные: А + В + С1 - 7710 тыс. т. Прирост запасов возможен на участках, расположенных южнее и севернее разведанной площади. | Утверждены ТКЗ, 1988 г. Паспорт № 31. | Разрабатывается участок Северный ОАО “Гипсополимер”. | АООТ “Гипсополимер”. | В 1 км к востоку Соликамский тракт. |
| 34 | 7734 | ЧУСОВСКОЕ | 0-40-XVI Чусовской район, в черте г. Чусовой, 0,5 км на северо - запад от ст. Чусовая. Координаты: 58°°18¢ў с. ш., 57°°51¢ў в. д. | Пластообразная залежь, крутое падение. Полезная толща разбита крупными трещинами на отдельные блоки. Генезис экзогенный, осадочный, химический. Ркg. Месторождение закарстовано. | Хим. состав (%): SiО2 0,34-4,62; Аl2О3 0,36-,58; Fе2О3-0,6; СаО 27-34,31; МgО - 1,5; SО3 41 - 54,84; R2О3 0,1 - 1,7 . Из гипса можно получить алебастр, отвечающий требованиям ОСТ № 125 - 415359. | Разрабаты валось карьером размером. | Малое. Утв. запасы: А+В+С1 - 188 тыс. т. Сняты с учета ГБЗ в 1961 г.. | Утв. Урал ТКЗ, № 56, 1944 г. учт. ТБЗ в 1943 г. Паспорт № 878. | Выработано. |  | В непосредственной близости от ж. д. |
| 35 | 7735 | ШЕСТАКОВСКОЕ | 0-40-XVI Территория подчиненная г. Губаха, 15 км на юго - запад от г. Губаха, 26 км на запад от п. Широковский. Координаты: 58050/ с. ш., 57044/ в. д. | Отложения кунгурского яруса. Гипс залегает среди мергелей, h 6 - 7 м. Мощность вскрыши 7 - 13 м. | Хим. состав СаSО4 х 2 H2О - 96,7 %. |  | Малое. Утв. запасы по категориям В+С1 - 1276 тыс. т. | ВКЗ, 1951 г., № 2465. В. Н. Зылев, 1957. | Резерв. |  |  |
| 36 | 7736 | ЩУЧЬЕ - ОЗЕРСКОЕ | 0-40-XXXIII Октябрьский район, 35 км на юго - запад от п. Октябрьский, в 2 км юго - восточнее ж. д. ст. Щучье Озеро. Координаты: 56°°29¢ў с. ш., 56°°40¢ў в. д. | Полезная толща кунгурского яруса сложена гипсом, содержит прослои известняка и ангидрита. Генезис экзогенный, осадочный, химический. Пластообразная залежь горизонтального залегания. Минеральный состав: гипс-до 95 %, ангидрит, кальцит, глинистое вещество. | Хим. состав (%): SiО2 0,12 - 1,78; Fе2О3 0,08 - 0,53; СаО 31,39 - 35,44; МgО 0,48 - 1,43; SО3 42,48 - 48,9. Объемная масса гипса - 2,4 г/см3. Предел прочности при растяжении 11,6 - 24,0 кг/см2. Гипс согласно ГОСТ 4013 - 48 относится к 1 и 2 сорту. | Условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом. | Малое. Утв. запасы по С2 - 1030 тыс. т. Запасы подсчитаны по категории В + С1 в количестве 31049,5 тыс. т. не утверждены. | Утв. ГБЗ, 1.01.1942 г. Паспорт № 854. | Резерв. Утратило промышленное значение. |  | Связь осуществляется ж. д. и грунтовыми дорогами. |

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПЛОЩАДЬ НА ГИПС И АНГИДРИТ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7761 | ИРЕНСКАЯ | 0-40-XXI, XXVII, XXXIII Кунгурский, Ординский, Уинский, Октябрьский районы, простирается меридиональной полосой вдоль р. Ирень от устья до истоков. | Площадь песпективна на гипс и ангидрит для строительства, медицины и формования. Приурочена к сульфатным отложениям иренского горизонта кунгурского яруса. Средняя мощность гипса 16 - 19 м. | Гипсовый камень удовлетворяет требованиям к сырью для производства строительного гипса 1 и 2 сортов по ГОСТу 4013 - 74. Предел прочности при растяжении образцов в течении 1,5 часа не менее 10,5 кг/см2, высушеных до постоянного веса - не менее 20 кг/см2. |  |  | Б. М. Элькина, 1988. |  |  |  |

ИЗВЕСТНЯК НА МИНЕРАЛЬНУЮ ПОДКОРМКУ ДЛЯ С/Х ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7765 | ШАРАШИНСКОЕ | 0-40-XXII Кишертский район, 9 км к югу от ж. д. ст. Кишерть. | Псевдооолитовые известняки. |  | Благоприятные условия эксплуатации открытым способом. | Среднее. Балансовые и утвержденные запасы (тыс. т): А+В+С1 - 6091, в т. ч. В - 1632, С1 - 4459. | Утв. ТКЗ, 1983 г., № 13. Госбаланс, 1998. | Разрабатывается. |  |  |

Минеральные краски

ВОЛКОНСКОИТ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7771 | Божьяковское | 0-40-XIX Частинский район, в 20 км к северо - западу от пристани Частые, в 15 км к юго - востоку от с. Черновское. | Терригенные отложения татарского и частично казанского ярусов верхней перми. Среднее содержание волконскоита в продуктивной толще 1 уч. - 1,8 кг/м3, 2 уч. - 1,3 кг/м3. | Удельный вес 2,1 - 2,7 г/см3. Хим. состав (%): Cr2O3 11,9 - 24,75; SiО2 40,15 - 50,52; Аl2О3 2,01 - 8,70; Fе2О3 2,76 - 8,69; СаО 1,99 - 4,21; МgО 6,52 - 11,46. | Благоприятные условия для разработки вручную. | Малое. Балансовые запасы: 1-й участок С1 - 47,9 т, С2 - 24,6 т, 2-й участок С2 - 8,6 т. | Урал ТКЗ, 28.09.68 г., № 10. Б. М. Элькина, 1988. | Резервное. | Уралгеология. | Связано с райцентром грунтовой дорогой. |
| 2 | 7772 | БОЛЬШИЕ ГОРЫ | 0-40-ХIХ Частинский район, 20 км на северо - восток от с. Частые. Координаты: 57029/ c. ш., 54053. в. д. | Волконскоит приурочен к песчаникам и конгломератам незначительной мощности. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 3 | 7773 | ВАНЬКИН ЛОГ | 0-40-XIХ Частинский район, 17 км северо - западнее с. Частые, 39,5 км северо - восточнее п. Бабка. Координаты: 57023/ с. ш., 54047/ в. д. | Гнезда волконскоита приурочены приурочены к конгломератам. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 4 | 7774 | ГОЛЬЯНСКОЕ | 0-40-XX Осинский район, 7 км на север от г. Оса, 10 км на юг от д. Беляевка. | Волконскоит в породах нижнебелебеевской подсвиты. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 5 | 7775 | Д. БОГОДУЙ | 0-40-XIX Больше - Сосновский район, 39 км на юг от с. Большая Соснова, 25 км на северо - запад от с. Частые. Координаты: 57019/ с. ш., 54034/ в. д. | Гнезда волконскоита в песчанике. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 6 | 7776 | Ежовское | 0-40-XIX Очерский район, 8 км южнее ж. д. станции Очер, 1 км восточнее д. Ежово. Координаты: 57°°49¢ў с. ш., 54°°43¢ў в. д. | Волконскоитовые тела окружены песчаником P2t, генезис экзогенный, осадочный, биохимический. Залежь линзообразная 350 х 80 м, h до 5,7 м, h ср. - 2,2 м. Волконскоит встречается в центральной и юго - западной части залежи, преимущественно в ее нижних горизонтах в виде особых тел цилиндрической формы, длиной 30 - 40 см, диаметром до 10 см. | Волконскоит по цвету зеленый, темно - зеленый, по данным спектрального анализа содержит: бериллий до 0,006%, кобальт до 0,003%, Mn и Ti до 0,3%, V и Sr до 0,03%, Ni - 0,006%, Cu - 0,01%, скандий - 0,001%, итрий до 0,0001%. Твердость 1,5 - 2,5 кг/мм2, объемная масса 2,25 - 2,4 г/ см3. Может использоваться для производства минеральных красок установленных расцветок. | Благоприятные условия для разработки открытым способом карьером с одним уступом. | Запасы по категории С1 - 0,0129 тыс. м3, забалансовые запасы - 0,0005 тыс. м3. | Урал ТКЗ, 1950 г., № 44; учт. ГБЗ, 1951 г., сняты с учета ГБЗ, 1969 г. Паспорт № 836. | Месторождение полностью уничтожено раскопками экспедиции Палеонтологического института АН. |  |  |
| 7 | 7777 | Ефимятское | 0-40-XXV Частинский район, в 18 км к северо - западу от пристани Частые, в 17 км к юго - востоку от с. Черновское. | Сложено песчано - глинистыми отложениями казанского яруса верхней перми. | Удельный вес 2,2 - 2,4 г/см3. Среднее содержание волконскоита в продуктивной толще от 0,56 до 1,67 кг/м3, | Неблагоприятные из - за большой мощности вскрыши. | Малое. Балансовые запасы: С2 - 5,8 т, забалансовые - 3,4 т. | Урал ТКЗ, 09.68 г., № 10. Б. М. Элькина, 1988. | Резервное. | Уралгеология. | Связано с райцентром грунтовой дорогой. |
| 8 | 7778 | ЗАЙЦЕВСКОЕ | 0-40-XX Частинский район, 22 км на северо - запад от с. Частые, 12 км юго - восточнее с. Черновское. Координаты: 57025/ с. ш., 54041/ в. д. | Волконскоит. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 9 | 7779 | КИПРИНСКОЕ | 0-40-XIX Больше - Сосновский район, 8,5 км юго - западнее с. Большая Соснова, 17 км северо - западнее с. Черновское. Координаты: 57036/ с. ш., 54028/ в. д. | Волконскоит в виде прослойков до 1 см. |  |  | Малое. Авторские запасы на 1946 г. С2 - 61 т. | В. Н. Зылев, 1957. | Резерв. |  |  |
| 10 | 7780 | КОКУЙ | 0-40-XXI Кунгурский район, 28 км на юго - запад от г. Кунгур, 6,5 км севернее п. Усть - Турка. Координаты: 57015/ с. ш., 56037/ в. д. | Гнезда волконскоита в песчаниках. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 11 | 7781 | КОНОНОВСКОЕ | 0-40-XX Частинский район, 8 км на северо - восток от с. Частые, 20 км на северо - запад от д. Петрякова. | Линзы волконскоита в толще песчаников верхнебелебеевской подсвиты. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 12 | 7782 | Крутоложское | 0-40-XIX Частинский район, 21 км к северу - северо - западу от пристани Частые, в 15 км к юго - востоку от с. Черновское. Координа ты: 57°°27¢ў с. ш., 54°°47¢ў в. д. | Сложено песчано - глинистыми отложениями татарского яруса верхней перми. | Удельный вес 2,0 - 2,7 г/см3. Среднее содержание волконскоита в продуктивной толще 2,82 кг/м3. Зеленого цвета с различными оттенками: черные, буро - зеленые, темно - зеленые, чисто - зеленые. | Благоприятные условия для разработки открытым способом. | Малое. Балансовые запасы: С2 - 9 т. | Урал ТКЗ, 28.09.68 г., № 10. Паспорт № 27. | Резервное. |  | Связано с райцентром грунтовой дорогой. |
| 13 | 7783 | Лапшинское | 0-40-XIX Большесоснов ский район, в 35 км на юг от п. Большая Соснова, в 17 км к югу от с. Черновское,. Координаты: 57°°18¢ў с. ш., 54°°38¢ў в. д. | Сложено песчано - глинистыми отложениями татарского яруса верхней перми. | Удельный вес 2,1 - 2,7 г/см3. Средняя продуктивность 1,7 кг/м3. По химическому составу и качеству аналогичен волконскоиту других месторождений. | Благоприятные условия для разработки открытым способом. | Малое. Балансовые запасы (т): С1 - 47,9; С2 - 24,6; А+В+С1 - 4,7. | Урал ТКЗ, 28.09.68 г., № 10. Паспорт № 98. | Законсервировано. Эксплуатировалось в 1935 г. |  | Связано с райцентром грунтовой дорогой. |
| 14 | 7784 | МАТВЕЕВ ПОЧИНОК | 0-40-XXV Частинский район, 22 км на северо - запад от с. Частые, 13 км юго - восточнее п. Большая Соснова. | Скопления волконскоита приурочены к пескам. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 15 | 7785 | НИЖНЕЧЕРМОРДСКОЕ | 0-40-XXVI Осинский район, 24 км на юго - восток от г. Оса, 7 км на восток от д. Елпачиха. | Четыре прослоя волконскоита в песчаниках верхнебелебеевской свиты. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 16 | 7786 | ПАЛЬСКОЕ | 0-40-XXVI Осинский район, 25,5 км к северо - востоку от г. Оса, 36 км к юго - востоку от г. Оханск. Координаты: 57027/ с. ш., 55045/ в. д. | Волконскоит встречен в песчаниках уфимского яруса. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 17 | 7787 | ПЕТИЛОВСКОЕ | 0-40-XIX Частинский район, 22 км северо - западнее с. Частые, 35 км севернее п. Ножовка. Координаты: 57024/ с. ш., 54041/ в. д. | Гнезда волконскоита залегают среди песчаников. | Краска представлена черной разновидностью. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 18 | 7788 | ПИХТОВСКОЕ, ЕЛИСИНСКОЕ | 0-40-XIX Частинский район, 29 км на север от с. Частые, 23,5 км на северо - восток от с. Черновское. Координаты: 57033/ с. ш., 54036/ в. д. | Гнезда волконскоита среди песчаников и конгломератов уфимского яруса. Мощность прожилков от 1 мм до нескольких см. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 19 | 7789 | ПОДВОЛОШИНСКОЕ | 0-40-XX Оханский район, 15 км на запад от г. Оханск, 7 км на северо - восток от д. Дуброва. | Примазки и включения до 20 - 30 см в конгломератах верхнебелебеевской подсвиты. |  |  |  | Т. Н. Попова, 1990. |  |  |  |
| 20 | 7790 | ПОС. ПОЛОЗОВО | 0-40-XIX Больше - Сосновский район, 15,5 км на юг - юго - запад от с. Большая Соснова. Координаты: 57021/ с. ш., 54025/ в. д. | Гнезда волконскоита в песчаниках. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 21 | 7791 | РОЖДЕСТВЕНСКОЕ | 0-40-XXI Пермский район, 57 км на юго - запад от г. Пермь, 19 км юго - восточнее п. Юго - Камский. Координаты: 57033/ с. ш., 55042/ в. д. | Волконскоит. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 22 | 7792 | Самосадкинское | 0-40-XIX Частинский район, 22 км к северо - западу от пристани Частые, 18 км от с. Черновское. Координаты: 57°°28¢ў с. ш., 54°°28¢ў в. д. | Сложено песчано - глинистыми отложениями татарского яруса верхней перми. | Удельный вес 2,0 - 2,7 г/см3. Средняя продуктивность 5,2 кг/м3. Хим. состав (%): Cr2O3 - 30, SiО2 - 37,43. | Горно - технические условия разработки относительно сложны. | Малое. Балансовые запасы: С2 - 39,8 т. | Урал ТКЗ, 28.09.68 г., № 10. Паспорт № 26. | Законсервировано. Час тично отработан. |  | Связано с с. Черновское грунтовой дорогой. |
| 23 | 7793 | СЕДЛОВСКОЕ | 0-40-XIX Частинский район, 17 км на северо - запад от с. Частые, 19 км на юго - восток от с. Черновское. Координаты: 57027/ с. ш., 54048/ в. д. | Продуктивные породы представляют собой отложения речных потоков, относящиеся к верхней перми. | Волконскоит кондиционный, отвечает требованиям лакокрасочной промышленности. | Эксплуатация нижних участков продуктивной толщи затруднена. | Малое. Запасы на 1956 г.: С1 - 50,1 т. | Протокол ТКЗ № 32, 1951 г. В. Н. Зылев, 1957. | Резерв. |  |  |
| 24 | 7794 | Селинское | 0-40-XIX Частинский район, в 20 км к западу - северо - западу от пристани Частые, 15 км к югу - юго - востоку от с. Черновское. Координаты: 57°°23¢ў с. ш., 54°°41¢ў в. д. | Сложено песчано-глинистыми отложениями татарского яруса верхней перми. Среднее содержание волконскоита в продуктивной толще 1 уч.0,81 – 1,63 кг/м3, 2 уч. – 1,93 кг/м3, 3 уч. 4,72 - 6,10 кг/м3. | Удельный вес 2,25 - 2,4 г/см3. Хим. состав (%): Cr2O3 11,98 - 24,22; SiО2 44,08 - 48,40; Аl2О3 5,41 - 15,53; Fе2О3 3,16 - 10,74; СаО 2,03 - 3,11; МgО 6,05 - 8,18; V2O5 0 - 0,9; TiO2 0,13 - 0,32; п.п.п. 9,60 - 11,0; H2O 13,25 - 15,98. | Благоприятные условия для разработки открытым способом. | Малое. Балансовые запасы по категориям: С1 – 21,2 т, С2 – 58,8 т, А+В+С1 – 21,2 т. | Урал ТКЗ, 28.09.68 г., № 10. Паспорт № 99. | Законсервировано. Эксплуатировалось в 1966 - 67 гг. | ООО “Скорбь”. | Связано с райцентром грунтовой дорогой. |
| 25 | 7795 | СЕЛО ТОЙКИНО | 0-40-XIX Больше - Сосновский район, 22 км на юго - запад от п. Большая Соснова, 11,5 км северо - западнее с. Черновское. Координаты: 57031/ с. ш., 54022/ в. д. | Гнезда волконскоита в песчаниках. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛОЩАДИ НА ВОЛКОНСКОИТ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7821 | БОЛЬШЕСОСНОВСКАЯ | 0-40-XIX Большесосновский район, вблизи с. Бол. Соснова. | Площадь перспективна на волконскоит для производства минеральных красок. |  |  |  | Б. М. Элькина, 1988. |  |  |  |
| 2 | 7822 | ЧАСТИНСКАЯ | 0-40-XIX Частинский район, вблизи деревень Полуденная, Вожьяки, Самосадка, Б. и М. Гора, Петухи. | Приурочена к песчаникам позднетатарского возраста. | Перспективная площадь на волконскоит для изготовления минеральных красок. |  |  | Б. М. Элькина, 1988. |  |  |  |

ОХРА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7826 | Алтыновский учАсток | 0-40-XXVIII Суксунский район, 30 - 35 км на юг - юго - запад от п. Суксун, в 5 км к востоку от с. Алтынное. |  |  |  |  | И. К. Гатауллин, 1969. |  |  |  |
| 2 | 7827 | AРТЕМОВСКОЕ | 0-40-X Территория подчиненная г. Кизел, 10 км на юг от г. Кизел, ст. Рудничная. | Охра. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 3 | 7828 | Бабылинский участок | 0-40-XXVIII Суксунский район, в 20 км на юг от п. Суксун, в 0,6 км к юго - западу от юго - западной окраины д. Бобыли. |  |  |  |  | И. К. Гатауллин, 1969. |  |  |  |
| 4 | 7829 | Бакарский участок | 0-40-XXVIII Кишертский район, в 25 км на юго - восток от п. Усть - Кишерть, в 1,8 км к востоку от восточной окраины с. Меча. | Заброшенный рудник, отвалы. |  |  | Возможно 3 - 5 тыс. тонн. | И. К. Гатауллин, 1969. |  |  |  |
| 5 | 7830 | БАСИНСКОЕ | 0-40-XXI Кунгурский район, 10 км на юго - запад от г. Кунгур, на горе Басина. | Охра желтого цвета в отложениях иренской свиты. Охра залегает карманами и гнездами неправильной формы в толще гипсов. | Охра золотисто - желтого цвета со слабым буроватым оттенком. Удовлетворяет требовониям сырья для красок. |  |  | М. И. Денисов, 1991. |  |  |  |
| 6 | 7831 | БРОДОВСКОЕ | 0-40-XXII Березовский район, 18 км на юго - восток от с. Березовка, 18,5 км юго - восточнее с. Брод. Координаты: 57032/ с. ш., 57035/ в. д. | Охра. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось местными жителями. |  |  |
| 7 | 7832 | ВЛАДИМИРСКОЕ | 0-40-X Территория подчиненная г. Кизел, 2 км на юг от г. Кизел, 38 км юго - восточнее п Яйва. Координаты: 59003/ с. ш., 57039/ в. д. | Охра и охристые глины с железной рудой. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 8 | 7833 | ВОРОНОВСКОЕ | 0-40-XVII Чусовской район, 31 км на юг от г. Чусовой, 30 км на северо - восток от г. Лысьва. | Охра бурого цвета с железистой рудой. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 9 | 7834 | Всеволодовское | 0-40-X Территория подчиненная г. Александ ровск, 12,5 км на северо - восток от г. Александровск, 31 км на юго - восток от п. Яйва. Координаты: 59013/ с. ш., 57047/ в. д. | Краска представлена охрой. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 10 | 7835 | “ДЕМЕНКИ” | 0-40-X Территория подчиненная г. Кизел, 4 км на юг от г. Кизел, 11 км северо - восточнее п. Углеуральский. Координаты: 59002/ с. ш., 57041/ в. д. | Охра и железная руда приурочены к границе угленосной толщи и визейских известняков. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 11 | 7836 | дикоозерское | 0-40-XXVIII Суксунский район, 13 км северо - западнее п. Суксун, 20 км на северо - восток от п. Орда. Координаты: 57014/ с. ш., 57015/ в. д. | Охра желтая залегает среди железистых руд. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 12 | 7837 | ЖУРАВЛИНСКОЕ - 1 | 0-40-XXVIII Кишертский район, 18 км на юго - восток от п. Усть - Кишерть, 13 км на северо - восток от п. Суксун. Координаты: 57014/ с. ш., 57029/ в. д. | Линзы и прослойки охристой глины, залегающей среди четвертичных суглинков. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось. |  |  |
| 13 | 7838 | ЖУРАВЛИНСКОЕ - 2 | 0-40-XVII Чусовской район, 19 км на юго - восток от г. Чусовой, 22,5 км северо - восточнее г. Лысьва. Координаты: 58013/ с. ш., 58007/ в. д. | Краска представлена охрой. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 14 | 7839 | ЗАХАРОВСКОЕ | 0-40-XXVIII Суксунский район, 14 км юго - восточнее п. Суксун, 37,5 км на юго - восток от п. Орда. | Охристая глина. | Содержание железа в охристых глинах до 30%. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 15 | 7840 | ЗЫКОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 16 км на север - северо - запад от г. Горнозаводск, 22,5 км на юго - восток от г. Гремячинск. | Охристые красные железняки. | Содержание железа до 25%. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 16 | 7841 | КАПУСТИНСКОЕ | 0-40-XXII Кишертский район, 7 км на юго - запад от п. Усть - Кишерть, 26 км северо - западнее п. Суксун. Координаты: 57020/ с. ш., 57008/ в. д. | Охристые глины с железной рудой. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 17 | 7842 | КИШЕРТСКОЕ | 0-40-XXII Кишертский район, 1 км на восток от с. Усть - Кишерть, 23,5 км на северо - запад от п. Суксун. Координаты: 57021/ с. ш., 57016/ в. д. |  | Охра желтая содержит 37,5%. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 18 | 7843 | Козинский участок | 0-40-XXVIII Суксунский район, в 14 км к северо - востоку от п. Суксун, в 1 км к югу от д. Багуры. | Cтарый заброшенный рудник. |  |  |  | И. К. Гатауллин, 1969. |  |  |  |
| 19 | 7844 | КОСИНСКОЕ | 0-40-I Косинский район, в 40 км на юг - юго - запад от п. Усть - Коса, в долине р. Коса. |  |  |  |  | Р. Г. Ибламинов, 1995. |  |  |  |
| 20 | 7845 | кусье - александровское - 1 | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 13 км на юго - восток от г. Горноза водск, 32,5 км восточнее г. Чусовой. Координаты: 58016/ с. ш., 58022/ в. д. | Глинистая, сильно железистая охра. | Содержание железа в охре 18 - 20%. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 21 | 7846 | КУСЬЕ - АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 2 | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 9 км на юго - восток от г. Горнозаводск, 9 км на юго - восток от п. Кусье - Александровский. Координаты: 58014/ с. ш., 58031/ в. д. | Железистая охра, сопровождающая бурый железняк. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 22 | 7847 | Нагорное | 0-40-I Косинский район, в 7 км от д. Нижняя Коса. |  |  |  |  | Р. Г. Иб ламинов, 1995. |  |  |  |
| 23 | 7848 | ПАЛЬТИНСКОЕ | 0-40-XIV Территория подчиненная г. Красно камск, 7 км северо - восточнее г. Краснокамск, на Пальтинском болоте в районе д. Никитина. |  |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 24 | 7849 | ПАШИЙСКОЕ | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 11,5 км на север от г. Горнозаводск, 7,5 км на северо - восток от п. Пашия. Координаты: 58029/ с. ш., 58019/ в. д. | Железистая охра, сопровождающая бурый железняк. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 25 | 7850 | ПОДЪЕЛЬНИЧНОЕ | 0-40-XXVIII Кунгурский район, 20 км на юго - восток от г. Кунгур, 12,5 км на юго - запад от п. Усть - Кишерть. Координаты: 57016/ с. ш., 57007/ в. д. | Желтая охра, сопровождающая бурый железняк. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 26 | 7851 | РЯБКОВСКОЕ | 0-40-XXVIII Суксунский район, 15,5 км на юг от п. Суксун, к юго - западу от д. Мостовая. |  | Охра желто - красная, содержание железа 37,5%. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 27 | 7852 | СЕДЛОВСКОЕ | 0-40-XXII Кишертский район, 9 км северо - западнее п. Усть - Кишерть. Координаты: 57026/ с. ш., 57011/ в. д. | Охристые глины красного цвета. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 28 | 7853 | Сервинское | 0-40-I Кочевской район, 35 - 37 км на северо - запад от п. Кочево, в 12 км западнее п. Серва. | Приурочено к железистым песчаникам поздне - юрского возраста. | 1-я группа: Fе2О3 14,49 - 27,37%, гран. состав 57,9 - 90,8% полного остатка на сите - 10000 отв/см2, выход пигмента после обогащения 16 - 34%, масляная укрывистость - 61 г/м2, интенсивность ее - 92%. По основным показателям пигмента охра первой группы отвечают требованиям ГОСТа 8019 - 56 к марке А. | Благоприятные условия для разработки открытым способом. Не обводнено. | Среднее. Авторские запасы на 1988 г: С1 – 44719 м2. | НТС Пермского ГРТ, 24.05.61 г., № 37. Б. М. Элькина, 1988. | Резерв. |  | Площадь месторождения занята лесом совхоза “Юксеевский”. |
| 29 | 7854 | СИДОРОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 9,5 км на запад от г. Горнозаводск, 22,5 км на северо - восток от г. Чусовой. Координаты: 58022/ с. ш., 58010/ в. д. | Охра с содержанием железа до 25%. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 30 | 7855 | СОВЕТКИНСКОЕ | 0-40-XXVIII Суксунский район, 5,5 км на северо - запад от п. Суксун. Координаты: 57010/ с. ш., 57011/ в. д. | Охристая песчаная глина. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 31 | 7856 | CОЛОВИНСКОЕ | 0-40-XXV Еловский район, 3 км на запад от с. Елово, 26,5 км юго - западнее с. Частые. Координаты: 57004/ с. ш., 54052/ в. д. | Охра встречается среди торфяников, мощность от 5 до 10 см. | Хим. состав (%): Аl2О3 - 1,15; SiО2 - 4,41; Мn - 0,48; FеО - 46; Fе2О3- 46,16; Р2О5- 1,17. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось местным населением. |  |  |
| 32 | 7857 | Суксунский участок | 0-40-XXVIII Суксунский район, юго - западная окраина п. Суксун, между д. Киселево и п. Суксун. |  |  |  | Авторские запасы на 1969 г: 4 - 6 тыс. тонн. | И. Г. Гатауллин, 1969. |  |  |  |
| 33 | 7858 | СУХОДОЛЬСКОЕ - 1 | 0-40-XVI Горнозавод ский район,.23 км на северо - запад от г. Горнозаводск, 27 км на северо - восток от г. Чусовой. Координаты: 58030/ с. ш., 58001/ в. д. | Охра железистая красная. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 34 | 7859 | СУХОДОЛЬСКОЕ - 2 | 0-40-XVI Горнозавод ский район, 21 км на северо - запад от г. Горнозаводск, 20 км на северо - восток от г. Чусовой. Координаты: 58025/ с. ш., 57059/ в. д. | Охра красная. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 35 | 7860 | СЫРИНСКОЕ | 0-40-XXVIII Суксунский район, 22 км на юго - восток от п. Суксун, 1,5 км на северо - запад от д. Сыра. Координаты: 56057/ с. ш., 57033/ в. д. | Охра заполняет пустоты в известняках. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 36 | 7861 | теплогорское | 0-40-XVIII Горнозавод ский район, 48 км на северо - восток от г. Горнозаводск, 4 км на юго - запад от п. Промысла. Координаты: 58032/ с. ш., 59006/ в. д. | Охра. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 37 | 7862 | ТЕСОВСКИЙ РУДНИК | 0-40-XVII Горнозавод ский район, 15 км на северо - запад от г. Горнозаводск, 33 км на северо - восток от г. Чусовой. Координаты: 58030/ c. ш., 58011/ в. д. | Охристый железняк, содержание железа 25%. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 38 | 7863 | ТИМОФЕЕВСКОЕ | 0-40-XXVIII Суксунский район, 15 км на юго - запад от п. Суксун. Координаты: 57001/ с. ш., 57021/ в. д. | Охра с содержанием Fе2О3 до 37%. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 39 | 7864 | У Д. СУХОЙ ЛОГ | 0-40-XXII Кишертский район, 10 км на северо - восток от п. Усть - Кишерть, у д. Сухой Лог. Координаты: 57026/ c. ш., 57020/ в. д. | Охра. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 40 | 7865 | У С. УИНСКОЕ | 0-40-XXVII Уинский район, 9 км на юго - запад от п. Уинское. Координаты: 56048/ с. ш., 56034/ в. д. | Охра. |  |  |  | В. Н, Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 41 | 7866 | ЧИРКОВСКОЕ | 0-40-I Косинский район, 7,5 км на юго - запад от п. Коса, 4 км на запад от с. Чирково. | Охра хорошего качества. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 42 | 7867 | ШУДЬИНСКОЕ | 0-40-XXV Еловский район, 20 км на запад от с. Елово, 2,5 км на северо - запад от д. Шульдиха. | Охра в виде слоя толщиной 4 - 10 см. | Хим. состав (%): SiО2- 20,39; FеО- 0,54; Мn- 2,05; Fе2О3- 60,31; Р2О5- 0,65. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Эксплуатировалось местным населением. |  |  |

МУМИЯ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7893 | КУПРОССКОЕ | 0-40-VIII Юсьвинский район, 35 км на восток от с. Юсьва, между д. Сенино и д. Галяшер. | Мощность полезного слоя около 2 м. | Мумия хорошего качества. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |
| 2 | 7894 | ПОДВОЛОШИНСКОЕ | 0-40-VIII Юсьвинский район, 30 км на юго - восток от с. Юсьва, с. Подволошинское. |  |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. | Не эксплуатировалось. |  |  |

ГРУППА IV. CОЛИ

Соли КАЛИЕВЫЕ, МАГНИЕВЫЕ и натриевые

| № п/п | № на карте | Название месторождения | Географическая привязка | Геологическая позиция | Качество сырья | Горно-техн. условия | Запасы | Дата и орг утв. запасов | Степень освоения | Владелец лицензии | Транспортная ситуация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 7901 | ВЕРХНЕКАМСКОЕ (ОСТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ) | Р-40-XXXIII, 0-40-III, IV, IX Cоликамский, Усольский районы, территория подчиненная г. Березники и г. Александровск. Простирается от г. Чердынь на севере, до р. Косьва на юге. | Толща калийных солей разделяется на 2 зоны: сильвинитовая (внизу) и сильвинит - карналлитовая. Мощность залежи 100 - 200 м, протяженность на юг 140 км при максимальной ширине 42 км, площадь развития калийных солей 3750 км2. | Содержание КСl в сильвинитах от 20 до 43%, иногда - 50%. Бром 0,023 - 0,067% в одних слоях и 0,18 - 0,19 % - во вторых, встречены рубидий и цезий. | Перекрывающие соль терригенно-карбонатные породы соликамской свиты интенсивно обводнены. | Крупное. Бал. запасы калийных солей (тыс. т): хлоритовые соли (К2О) А+В+С1 - 70752 (12121), магниевых солей (тыс. т): карналлитовая порода А+В+С1 - 25009 (2216). | Хлоритовых солей утв. в 1955 г., № 744, карналлита - 1961 г., № 3406. М. И. Денисов, 1985. | Резерв. |  | Транспортная ситуация благоприятная: железная дорога, шоссейные и автомобильные дороги. |
| 2 | 7902 | ВЕРХНЕКАМСКОЕ (УЧАСТОК БАЛАХОНЦЕВСКИЙ) | 0-40-IХ Усольский район, 18 км на юго - восток от г. Усолье, 12 км юго - восточнее ж. д. ст. Березники. Координаты: 59°°17¢ўс. ш., 56°°51¢ў в. д. | Сильвинито - карналлитовая зона ср. мощностью 49 м представлена 9 пластами калийно - магниевых солей, разделенных слоями каменной соли. Пласты выдержаны по залеганию и мощности. Глубина залегания продуктивной толщи 321 - 461 м. Генезис осадочный, химический. Вмещающая порода - каменная соль кунгурского яруса. | Минер. состав: сильвиниты сложены сильвином, галитом. Примеси: ангидрит, карбонаты, пирит, кварцевый полевой шпат, хлорит, гидрослюда. Смешанные хлористые соли сложены карналлитом, сильвинитом, галитом. Карналлитовая порода сложена карналлитом с обломками глинистых прослоев. По всей массе карналлита встречены разорванные прослои каменной соли. | Промышленные пласты относятся к опасным по газу и газодинамичным явлениям. Соляная залежь является безводной. | Крупное. Балансовые запасы магниевой соли (тыс. т): А+В+С1 - 149369 (7677), Калийные соли (тыс. т): хлористые соли (К2О) А+В+С1 - 506095 (98503), Попутно: бром А+В+С1- 386,9 тыс. т. | Магниевых солей утв. ГКЗ, 1964 г., № 4258, калийных солей - ГКЗ 1964 г., № 4258. Паспорт № 228. | Резерв. |  | С г. Березники связано шоссейной дорогой. |
| 3 | 7903 | ВЕРХНЕКАМСКОЕ (УЧАСТОК БЕРЕЗНИКОВСКИЙ) | 0-40-III Территория подчиненная г. Березники, в 1 км южнее ж. д. ст. Березники, связь по железной дороге. Координаты: 59°°23¢ў с. ш., 56°°48¢ў в. д. | Сильвинито - карналлитовая зона, ср. мощностью 63 м. Сильвинитовая зона, ср. мощностью 18 м. Карналлитовая порода сложена карналлитом, сильвином, галитом.. Генезис осадочный химический. Кунгурский ярус перми. | Мин. cостав: карналлит, сильвин, галит. Примеси: ангидрит, карбонаты, хлорит, гидрослюда. | Промышленные пласты относятся к опасным по газу и газодинамическим явлениям. | Крупное. Бал. запасы магниевой соли + NаСl (тыс. т): хлористые соли (МgО) А+В+С1 - 412169 (34977), калийных солей (тыс. т): хлористые соли (К2О) А+В+С1 - 712194 (106702), Попутно: бром А+В+С1- 636,7 тыс. т, рубидий А+В+С1-72977 т. | Запасы магниевой соли утв. ГКЗ, 1963 г., № 3919,. калийных - ГКЗ, 1963 г., №3919. Паспорт № 230. | Разрабатывается. | А. О. “Уралкалий”, 1 Березниковское калийное Р У. | Железная дорога. |
| 4 | 7904 | ВЕРХНЕКАМСКОЕ (БОРОВСКОЙ УЧАСТОК) | 0-40-III Соликамский район, участок примыкает к северной окраине г. Соликамск, центр участка удален от ж. д. ст. Соликамск на 5,6 км. | Продуктивная залежь занимает внутреннюю область солеродного бассейна, располагаясь в верхней четверти мощного соляного тела. Залегание субгоризонтальное. Продуктивная залежь кунгурского возраста состоит из 2 зон (сверху - вниз): Сильвинито - карналлитовая (h - 85 м). Сильвинитовая (h - 22 м). | Соли калийные состоят из зерен сильвинита молочно - белого, красного, розового, оранжевого неправильной формы и галита голубовато - серого. Соли магниевые состоят из зерен карналлита преимущественно оранжево - красного цвета неправильной формы размером 0,5 - 2,0 см и неравномерно распределенных зерен серого галита (0,05 - 0,5 см). | Разработка подземным способом, камерная. | Крупное. Балансовые запасы калийных солей (тыс. т): сильвинит А+В+С1- 818572; К2О А+В+С1- 125469. | Утв. ЦБК, 16.04.1976 г. Паспорт № 966. | Резерв. |  |  |
| 5 | 7905 | ВЕРХНЕКАМСКОЕ (УЧАСТОК БЫГЕЛЬСКО - ТРОИЦКИЙ). | 0-40-III, IV Усольский район, 15 км на восток от г. Усолье, 12 км северо - восточнее жел. дор. ст. Березники. Координаты : 59°°26¢ў с. ш., 56°°56¢ў в. д. | Калийные и калийно-магниевые пласты залегают в верхней части соляной залежи. Глубина залегания продуктивных пластов 220 - 386м. | Мин. состав: галит, сильвин, карналлит. Примеси во всех слоях: ангидрит и минералы слагающие карбонатно - глинистый материал (доломит, анкерит, кальцит, ангидрит, гипс, барит, биотит, хлорит, кварц, магнетит, диопсид, пирит и др). | Отложения обводнены: проходка стволов производится в искуственно создаваемом ледоподобном цилиндре. | Крупное. Бал. запасы магниевых солей + NаСl (тыс. т): хлористые соли (МgО) А+В+С1 - 237676 (20442), калийные хлористые соли (К2О) А+В+С1 - 2869152 (604031), Попутно соль поваренная А+В+С1 - 54462, бром А+В+С1 -1613 тыс. т, рубидий А+В+С1 - 23000 т. | Запасы магниевой соли утв. ТКЗ при Пергеолкоме, 1994 г., № 26 калийных - ГКЗ, 1965 г., № 4569. Паспорт № 5. | Эксплуатируется. | А. О. “Уралкалий”, 4 Березниковское калийное рудоуправление. | В 12 км ж. д. ст. Березники, связь по шоссе, по р. Кама. |
| 6 | 7906 | ВЕРХНЕКАМСКОЕ (УЧАСТОК ДУРЫМАНСКИЙ) | 0-40-III Усольский район, 17 км на юго - восток от г. Усолье, ж. д. ст. Калийная, 12 км юго - восточнее г. Березники. Координаты: 59°°21¢ў с. ш., 56°°59¢ў в. д. | Глубина залегания продуктивного пласта 210 - 369 м. Полезная толща подразделяется на 2 зоны: верхняя - сильвинито - карналлитовая, ср. мощностью 46 м и нижняя - сильвинитовая зона средней мощностью 18 м. Пласты выдержаны по залеганию и по мощности. Генезис осадочный химический. Возраст пермский кунгурский ярус. | Мин. состав: сильвиниты сложены сильвином, галитом. Примеси: ангидрит, карбонаты, пирит, кварц, полевой шпат, хлорит, гидрослюда. Смешанные хлористые соли сложены карналлитом, сильвином, галитом. В крупных неправильной формы зернах карналлита неравномерно распределены пластинки гематита и иглы гетита. | Промышленные пласты явл. опасными по газу и гидродинамическим явлениям. | Крупное. Бал. запасы магниевой соли (тыс. т): хлористые соли (МgО) А+В+С1- 223067 (16416), калийной (тыс. т): хлористые соли (К2О) А+В+С1 - 698623 (144890). Попутно: бром (тыс. т) А+В+С1- 493,8. | Запасы магниевых солей утв. ГКЗ, 1958 г., № 2286, калийных - ГКЗ, 1958 г., № 2286. Паспорт № 229. | Разрабатывается. | А. О. “Уралкалий”, 2 Березниковское калийное РУ. | Железная и шоссейная дороги. |
| 7 | 7907 | ВЕРХНЕКАМСКОЕ (УЧАСТОК НОВО - СОЛИКАМСКИЙ) | 0-40-III Соликамский район, 7 км восточнее ж. д. ст. Соликамск и связан с ней ж. д. и шоссейной дорогой. В 8 км западнее участка протекает р. Кама. Координаты: 59°°39¢ў с. ш., 56°°55¢ў в. д. | Генезис осадочный химический. Кунгурский ярус перми. Продуктивная толща подразделяется на 2 зоны: нижнюю - сильвинитовую ср. мощности 16 м и верхнюю - сильвинито - карналлитовую ср. мощностью 47 м. Пласты выдержаны по залеганию и мощности. На отдельных участках сильвинитовые пласты замещены каменной солью. | Хим. состав сильвинит (%): МgО 0,02 - 0,38 ср.- 0,08; Nа2О 26,87 - 42,4 ср.- 36,36; К2О 9,72 - 29,12 ср.- 17,16; Н2О 0,09 - 1,63 ср.- 0,35; н. р. о. 0,43 - 8,48 ср.- 1,4. Карналлитовая порода: МgО 4,64 - 10,68 ср.- 8,32; Nа2О 26,87 - 42,4 ср.- 36,35; К2О 7,1 - 13,96 ср.- 11,11; Н2О 13,12 - 28,9 ср.- 22,78; н. р .о. 0,41 - 2,14 ср.- 1,24.. | Соляная толща безводна, доступна для отработки подземным способом, камерами с оставлением целиков. | Крупное. Бал. запасы магниевых солей и NаСl: хлористые соли (тыс. т) А+В+С1- 660870 (56409), калийные (тыс. т): хлористые (К2О) А+В+С1- 2615076 (409583), ; поваренная: забал.- 13385. Попутно бром: А+В+С1 - 1589 тыс. т, рубидий А+В+С1- 51155 т. | Магниевой соли утв. ГКЗ, 1971 г., № 6435; калийной - ТКЗ, 1971 г., № 6435, каменной - 1961 г., № 3605. Паспорт № 6. | Разрабатывается 3 Соликамским калийным РУ АО “Сильвинит”. | А. О. “Сильвинит”. | Район экономически освоен. |
| 8 | 7908 | ВЕРХНЕКАМСКОЕ (УЧАСТОК ПАЛАШЕРСКИЙ) | 0-40-IX Усольский район, 20 км на юг от г. Усолье, 18 км юго - западнее ж. д. ст. Березники - Сортировочная. Координаты: 59°°13¢ўс. ш., 56°°47¢ў в. д. | Полезная толща подразделяется на 2 зоны: нижнюю - сильвинитовую ср. мощностью 20,6 м и верхнюю - сильвинито - карналлитовую ср. мощностью 52 м. Генезис осадочный, химический. Нижняя пермь кунгурский ярус. Глубина залегания продуктивных пластов 311 - 453 м, углы падения пластов 1 - 3°°. | Мин. состав: сильвинитовая порода сложена галитом, сильвинитом; примеси - ангидрит и минералы слагающие карбонатно - глинистый материал (доломит, анкерит, кальцит, ангидрит, гипс, барит, кварц, магнетит, диопсит, пирит и др.). Карналлитовая порода сложена галитом, карналлитом, сильвином, примеси - ангидрит и минералы карбонатно - глинистого материала. | Повышенное содержание нерастворенного остатка в калийно - магниевых солях осложняет их обогащение. | Крупное. Бал. запасы магниевой соли (МgО) (тыс. т): А+В+С1- 661319 (42304), калийной (К2О): хлористые смешанные соли А+В+С1- 1828886 (319241). Попутно: бром А+В+С1- 1177 тыс. т, рубидий А+В+С1- 31777 тыс. т. | Утв. ГКЗ, 1971 г., № 6164, 18.02.1971 г., учт. ГБЗ 1970 г. Паспорт № 8. | Резерв. |  | Район экономически освоен. |
| 9 | 7909 | ВЕРХНЕКАМСКОЕ (УЧАСТОК ПОЛОВОДОВСКИЙ) | 0-40-III, IV Соликамский район, 17 км северо - восточнее ж. д. ст. Соликамск. Координаты: 59041/ с. ш., 57001/ в. д. | Сильвинито - карналлитовая зона ср. мощностью 55 м представлена 9 пластами калийно - магниевых солей, разделенных слоями каменной соли. Генезис осадочный химический. Отложения пермской системы кунгурский ярус. Мин. состав: сильвинит сложен сильвином, галитом. Смешанные хлористые соли сложены карналлитом, сильвином, галитом. | Хим. состав калийных солей, сильвинита (%): МgО 0,02 - 0,41 ср.- 0,07; Nа2О 27,74 - 42,15 ср.- 36,59; К2О 7,16 - 28,08 ср.- 17,05; Н2О 0,05 - 1,63 ср.- 0.3; н. р. о. 0,39 - 4,95 ср.- 1,42. Соли магниевые, смешанная хлористая соль (%): МgО 1,24 - 7,28 ср.- 4,85; Nа2О 20,88 - 34,59 ср.- 26,4; К2О 10,8 - 17,46 ср.- 14,2; Н2О 3,82 - 19,81 ср.- 13,32; н. р. о. 0,62 - 3,89 ср.- 1,34. Объемный вес сильвинита 2,12 г/см2. | Промышленные пласты относятся к опасным по газу и газодинамическим явлениям. | Крупное. Бал. запасы калийной соли (тыс. т): хлористые соли (К2О) А+В+С1- 3073500 (529700), магниевых солей: соли смешанные хлористые (МgО) С2- 253600 (12066). | Запасы калийных солей утв. ГКЗ, 1975 г., № 7547, магниевых солей утв. ГКЗ, 1975 г., № 7547. Паспорт | Резерв. |  | Район экономически освоен. |
| 10 | 7910 | ВЕРХНЕКАМСКОЕ (УЧАСТОК СОЛИКАМСКИЙ) | 0-40-III Соликамский район, в 2 км восточнее ж. д. ст. Соликамск, 3 км западнее протекает р. Кама. Координаты: 59°°37¢ў с. ш., 56°°46¢ў в. д. | Продуктивная толща подразделяется на 2 зоны: нижнюю - сильвинитовую, ср. мощность 22 м и верхнюю - сильвинито - карналлитовую ср. мощностью 80 м. Пласты выдержаны по залеганию и мощности. Углы падения пластов от 2°° до 5°°. Генезис осадочный химический. Возраст пермь, кунгурский ярус. | Мин. состав калийных cолей (%): сильвинит 17,67 - 52,02; галит 47 - 78,72; карбонатно - глинистый материал 0,52 - 8,48. Соли магниевые (%): карналлит 15,67 - 27,84; галит 15,86 - 48,74; сильвин 13,89 - 23,34; карбонатно - глинистый материал 0,33 - 2,12. | Соляная толща безводна и доступна для отработки подземным способом. | Крупное. Бал. запасы магниевых солей (тыс.т): хлористые соли (МgО) А+В+С1- 1196135 (93944), калийных (тыс.т): хлористые соли (К2О) А+В+С1 - 2666179 (405484), каменной соли: А+В+С1- 7237196. Попутно: бром А+В+С1- 2086,7 тыс. т, рубидий А+В+С1- 95911 т. | Магниевых солей утв. ГКЗ, 1961 г., № 3406;. каменной - ТКЗ, 1961 г., № 6436. калийных - ГКЗ, 1961 г. Паспорт № 227. | Разрабатывается. | А. О. “Сильвинит”. | Железная и шоссейная дороги. |
| 11 | 7911 | ВЕРХНЕКАМСКОЕ (УЧАСТОК ТАЛИЦКИЙ) | 0-40-IV, Х Усольский район, 12 км на юго - восток от г. Усолье, 16 км на северо - запад от г. Березники. Координаты : 59°°18¢ў c. ш., 57°°09¢ў в. д. | Сильвинито - карналлитовая зона кунгурского яруса мощностью 25,2 - 55,7 м (ср.- 34,5 м) представлена 9-ю пластами калийно - магниевых солей, разделенных слоями каменной соли. Глубина залегания промышленных пластов 230 - 350 м. Генезис осадочный химический. | Мин. состав: сильвинитовая порода представлена галитом и сильвином с примесями гипса, ангидрита, доломита, кальцита, борита, биотита, хлорита, пирита. Смешанные хлористые соли - галитом, сильвином, карналлитом и минералами, слагающими карбонатно - глинистый материал. | Отрицательным фактором при эксплуатации является газонасыщенность солей. | Среднее. Бал. запасы магниевой соли (тыс. т): хлористые соли (МgО) А+В+С1- 1868 (57), калийных солей (тыс. т): хлористые соли (К2О) А+В+С1 - 725445 (160547). Попутно бром: А+В+С1- 313 тыс. т. | Магниевой соли утв. ГКЗ 1969 г., №5820, калиевой - ГКЗ, 1969г.,№5820. Паспорт № 7. | Резерв. |  | Ж. д. Чусовая - Соликамск, асфальтированная шоссейная дорога Пермь - Соликамск. |
| 12 | 7912 | ВЕРХНЕКАМСКОЕ, (УЧАСТОК УСТЬ - ЯЙВИНСКИЙ) | 0-40-III, IХ Усольский район, 12 км на юг от г. Усолье, участок с юга примыкает к г. Березники. Центр участка удален от ж. д. ст. Березники - Сортировочная на 15 км. Координаты: 59°°20¢ў с. ш., 56°°46¢ў в. д. | Продуктивная залежь занимает внутреннюю область солеродного бассейна, располагаясь в верхней четверти мощного соляного тела. Генезис - морские химические осадки. Пермская система кунгурский ярус. Продуктивная залежь состоит из 2х зон (сверху - вниз): а) сильвинито - карналлитовая ср. мощностью 62 м. б) сильвинитовая мощностью 20 м. | Мин. состав: соли магниевые состоят из зерен карналлита розового, красного, оранжевого, желтого цвета неправильной формы размером 0,5 - 3,0 см и неравномерно распределенных зерен серого и голубого галита. Соли калийные состоят из зерен сильвинита молочно - белого (1 - 10 мм), розового, оранжево - красного и оранжевого (0,5 - 6 мм) неравномерной формы и зерен галита синего и серого (0,5 - 3 см). | Камерная система разработки с закладкой выработанного пространства смесью галитовых отходов производства и шламов. | Крупное. Балансовые запасы магниевой соли (тыс. т): А+В+С1 - 975266 (83068); калийные соли (тыс. т): А+В+С1 - 2277392 (371694). Попутно бром: А+В+С1 - 1111 тыс. т, рубидий А+В+С1 - 86 тыс. т. | Запасы магниевых солей утв. ГКЗ, 1990 г., № 10984, калийных - 1990 г., № 10984. Паспорт № 961. | Резерв. |  | Ж. д. станция Березники - Сортировочная в 15 км, речной порт - 7,5 км. |
| 13 | 7913 | ШУМКОВСКОЕ | 0-40-XXII Кишертский район, 12 км на восток - северо - восток от п. Усть - Кишерть, ж. д. ст. Шумково. Координаты: 57024/ с. ш., 57023/ в. д. | Сложено известняками артинского яруса и ангидритами, каменной солью и терригенными породами кунгурского яруса. Пласт каменной соли мощностью 63, 9 м вскрыт на глубине 133,0 - 161,6 м, артинские известняки на глубине 230,3 м. | Поваренная соль. Содержание NaCl в каменной соли 96,92 - 98,28 %. Прочность на сжатие каменной соли 19,0 - 27,5 Мпа, внутреннее трение - 29020/, сцепление 5 Мпа, объемная масса - 2,15 г/см3, плотность - 2,25 г/см3. Каменная соль и ангидрит водонепроницаемые. |  | Малое. Балансовые запасы (тыс. т): А+В+С1- 159500, в т. ч. А - 56500, В - 103000. | В. В. Тихомиров, 1986. | Резерв. |  |  |

бром

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7931 | ВЕРХНЕКАМСКОЕ (БАЛАХОНЦЕВСКИЙ УЧАСТОК) | 0-40-IX Усольский район, 18 км на юго - восток от п. Усолье, 12 км на юго - восток от ж. д. ст. Березники - Сортировочная. Координаты: 59017/ с. ш., 56051/ в. д. | Соликамская впадина. Возраст р. Пермь кунгурский ярус. Генезис осадочный, химический. Глубина залегания продуктивного пласта 321 - 461 м. Вмещающая порода - каменная соль. Сильвинито - карниллитовая зона ср. мощностью 49 м представлена 9 пластами калийно - магниевых солей, разделенных слоями каменной соли. | Мин. состав: сильвиниты сложены сильвинитом, галитом. Примеси: ангидрит, карбонаты, пирит, кварц, полевой шпат, хлорит, гидрослюда. Смешанные хлористые соли сложены карналлитом, сильвинитом, галитом. Состав примесей аналогичен примесям сильвинита. Карналлитовая соль сложена карналлитом с обломками глинистых прослоев. | Промышленные пласты относятся к опасным по газу и газодинамичным явлениям. | Крупное. Балансовые запасы брома: А+В+С1 - 386,9 тыс. т. | Утв. ГКЗ, 1964 г., № 4258, 1969 г., № 5820, 1990 г., № 10984. Паспорт № 228. | Резерв. |  | С г. Березники связано шоссейной дорогой. |
| 2 | 7932 | ВЕРХНЕКАМСКОЕ (БЕРЕЗНИКОВСКИЙ УЧАСТОК) | 0-40-III Территория подчиненная г. Березники, в 1 км южнее ж. д. ст. Березники, связь по железной дороге. Координаты: 59°°23¢ў с. ш., 56°°48¢ў в. д. | Сильвинито - карналлитовая зона, ср. мощностью 63 м, cильвинитовая зона, ср. мощностью 18 м. Генезис осадочный химический. Кунгурский ярус перми. Глубина залегания продуктивных пластов 250 - 350 м. | Сильвиниты сложены сильвином, галитом. Примеси: ангидрит, карбонаты, хлорит, гидрослюда. Карналлитовая порода сложена карналлитом, сильвином, галитом. Состав примесей анологичен примесям сильвинита. | Промышленные пласты относятся к опасным по газу и газодинамическим явлениям. | Крупное. Балансовые запасы брома: А+В+С1 - 636,7 тыс. т. | Утв. ГКЗ, 1963 г., № 3919, 1990 г., № 10984. Паспорт № 230. | Разрабатывается на соли. | А. О. “Уралкалий”, 1 Березниковское калийное Р У. | Железная дорога. |
| 3 | 7933 | ВЕРХНЕКАМСКОЕ (БЫГЕЛЬСКО - ТРОИЦКИЙ УЧАСТОК). | 0-40-III, IV Усольский район, 15 км на восток от г. Усолье, 12 км северо - восточнее жел. дор. ст. Березники. Координаты : 59°°26¢ў с. ш., 56°°56¢ў в. д. | Глубина залегания продуктивных пластов 220 - 386м. Калийные и калийно-магниевые пласты залегают в верхней части соляной залежи. Каменная соль подстилает каменные пласты. Возраст пермский кунгурский ярус. | Мин. состав: галит, сильвин, карналлит. Примеси во всех слоях: ангидрит и минералы слагающие карбонатно - глинистый материал (доломит, анкерит, кальцит, ангидрит, гипс, барит, биотит, хлорит, кварц, магнетит, диопсид, пирит и др). | Отложения обводнены: проходка производится в искуственном ледоподобном цилиндре. | Крупное. Балансовые запасы брома: А+В+С1 - 1599,6 тыс. т. | Утв. ТКЗ при Пергеолкоме, 1994 г., № 26. Паспорт № 5. | Эксплуатируется на соли. | А. О. “Уралкалий”, 4 Березниковское калийное рудоуправление. | В 12 км ж. д. ст. Березники, связь по шоссе, по р. Кама. |
| 4 | 7934 | ВЕРХНЕКАМСКОЕ (ДУРЫМАНСКИЙ УЧАСТОК) | 0-40-III Усольский район, ж. д. ст. Калийная, 17 км на юго - восток от г. Усолье, 12 км юго - восточнее г. Березники. Координаты: 59°°21¢ў с. ш., 56°°59¢ў в. д. | Полезная толща подразделяется на 2 зоны: верхняя - сильвинито - карналлитовая, ср. мощностью 46 м, нижняя - сильвинитовая зона средней мощностью 18 м. Генезис осадочный химический. Возраст пермский кунгурский ярус. | Мин. состав: сильвиниты сложены сильвином, галитом. Примеси: ангидрит, карбонаты, пирит, кварц, полевой шпат, хлорит, гидрослюда. Смешанные хлористые соли сложены карналлитом, сильвином, галитом.. | Промышленные пласты явл. опасными по газу и гидродинамическим явлениям. | Крупное. Балансовые запасы брома: А+В+С1- 493,8 тыс. т. | Утв. ГКЗ, в 1958 г., № 2286; 1959 г., № 5820). Паспорт № 229. | Разрабатывается на соли. | А. О. “Уралкалий”, 2 Березниковское калийное РУ. | Железная и шоссейная дороги. |
| 5 | 7935 | ВЕРХНЕКАМСКОЕ (НОВО - СОЛИКАМСКИЙ УЧАСТОК) | 0-40-III Соликамский район, 7 км восточнее ж. д. ст. Соликамск и связан с ней ж. д. и шоссейной дорогой. В 8 км западнее участка протекает р. Кама. Координаты: 59°°39¢ў с. ш., 56°°55¢ў в. д. | Генезис осадочный химический. Кунгурский ярус перми. Продуктивная толща подразделяется на 2 зоны: нижнюю - сильвинитовую ср. мощности 16 м и верхнюю - сильвинито - карналлитовую ср. мощностью 47 м. | Хим. состав сильвинит (%): МgО 0,02 - 0,38 ср.- 0,08; Nа2О 26,87 - 42,4 ср.- 36,36; К2О 9,72 - 29,12 ср.- 17,16; Н2О 0,09 - 1,63 ср.- 0,35; н. р. о. 0,43 - 8,48 ср.- 1,4. Карналлитовая порода: МgО 4,64 - 10,68 ср.- 8,32; Nа2О 26,87 - 42,4 ср.- 36,35; К2О 7,1 - 13,96 ср.- 11,11; Н2О 13,12 - 28,9 ср.- 22,78; н. р .о. 0,41 - 2,14 ср.- 1,24. | Обводненность надсоляных пород. | Крупное. Балансовые запасы брома: А+В+С1- 1589 тыс. т. | Утв. ГКЗ, 1971 г., № 6435; 1985 г., № 7547. Паспорт № 6. | Разрабатывается на соли 3 Соликамским калийным РУ АО “Сильвинит”. | А. О. “Уралкалий”. | Район экономически освоен. |
| 6 | 7936 | ВЕРХНЕКАМСКОЕ (ОСТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ) | Р-40-XXXIII, 0-40-III, IV, IX Cоликамский, Усольский районы, территория подчиненная г. Березники и г. Александровск. Простирается от г. Чердынь на севере, до р. Косьва - на юге. | Толща калийных солей разделяется на 2 зоны: сильвинитовая (внизу) и сильвинит - карналлитовая. | Бром 0,023 - 0,067% в одних слоях и 0,18 - 0,19 % - во вторых, встречены рубидий и цезий. | Перекрывающие соль породы соликамской свиты обводнены. | Малое. Балансовые запасы брома: А+В+С1- 58,4 тыс. т. | Утв. в 1955 г., № 744. М. И. Денисов, 1985. | Резерв. |  | Железная, шоссейные и другие автомо бильные дороги. |
| 7 | 7937 | ВЕРХНЕКАМСКОЕ (ПАЛАШЕРСКИЙ УЧАСТОК) | 0-40-IX Усольский район, 20 км на юг от г. Усолье, 18 км юго - западнее ж. д. ст. Березники - Сортировочная. Координаты: 59°°13¢ўс., ш. 56°°47¢ў в. д. | Генезис осадочный, химический. Нижняя пермь кунгурский ярус. Полезная толща подразделяется на 2 зоны: нижнюю - сильвинитовую ср. мощностью 20,6 м и верхнюю - сильвинито - карналлитовую ср. мощностью 52 м.. | Мин. состав: сильвинитовая порода сложена галитом, сильвинитом; примеси - ангидрит и минералы слагающие карбонатно - глинистый материал. Карналлитовая порода - галитом, карналлитом, сильвином, примеси - ангидрит и минералы карбонатно - глинистого материала. | Сложные. | Крупное. Балансовые запасы брома: А+В+С1- 1177 тыс. т. | Утв. ГКЗ 1971 г., № 6164, 18.02.71 г., учт. ГБЗ 1970 г. Паспорт № 8. | Резерв. |  | Район экономически освоен. |
| 8 | 7938 | ВЕРХНЕКАМСКОЕ (СОЛИКАМСКИЙ УЧАСТОК) | 0-40-III Соликамский район, в 2 км восточнее ж. д. ст. Соликамск, 3 км западнее протекает р. Кама. Координаты: 59°°37¢ў с. ш., 56°°46¢ў в. д. | Генезис осадочный химический. Возраст пермь, кунгурский ярус. Продуктивная толща подразделяется на 2 зоны: нижнюю - сильвинитовую, ср. мощность 22 м и верхнюю - сильвинито - карналлитовую ср. мощностью 80 м. | Мин. состав калийных cолей (%): сильвинит 17,67 - 52,02; галит 47 - 78,72; карбонатно - глинистый материал 0,52 - 8,48. Соли магниевые (%): карналлит 15,67 - 27,84; галит 15,86 - 48,74; сильвин 13,89 - 23,34; карбонатно - глинистый материал 0,33 - 2,12. | Сложные. | Крупное. Балансовые запасы брома: А+В+С1- 2086,7 тыс. т. | Утв. ГКЗ, 1961 г., № 3406; 1971 г., № 6433; 1963 г., № 3919. Паспорт № 227. | Разрабатывается на соли. | А. О. “Сильвинит”. | Железная и шоссейная дороги. |
| 9 | 7939 | ВЕРХНЕКАМСКОЕ (ТАЛИЦКИЙ УЧАСТОК) | 0-40-IV, Х Усольский район, 12 км на юго - восток от г. Усолье, 16 км на северо - запад от г. Березники. Координаты : 59°°18¢ў c. ш., 57°°09¢ў в. д. | Сильвинито - карналлитовая зона мощностью 25,2 - 55,7 м (ср.- 34,5 м) представлена 9-ю пластами калийно - магниевых солей, разделенных слоями каменной соли. Глубина залегания промышленных пластов 230 - 350 м. Генезис осадочный химический. Возраст пермский кунгурский ярус. | Мин. состав: сильвинитовая порода представлена галитом и сильвином с примесями гипса, ангидрита, доломита, кальцита, борита, биотита, хлорита, пирита. Смешанные хлористые соли - галитом, сильвином, карналлитом и минералами, слагающими карбонатно - глинистый материал. | Отрицательным фактором при эксплуатации является газонасыщенность солей. | Крупное. Балансовые запасы брома: А+В+С1- 313 тыс. т. | Утв. ГКЗ 1969 г., № 5820. Паспорт № 7. | Резерв. |  | Ж. д. Чусовая - Соликамск, асфальтированная дорога Пермь - Соликамск. |
| 10 | 7940 | ВЕРХНЕКАМСКОЕ, (УСТЬ - ЯЙВИНСКИЙ УЧАСТОК) | 0-40-III, IХ Усольский район, 12 км на юг от г. Усолье, участок с юга примыкает к г. Березники. Координаты: 59°°20¢ў с. ш., 56°°46¢ў в. д. | Продуктивная залежь занимает внутреннюю область солеродного бассейна и состоит из 2х зон (сверху - вниз): а) сильвинито - карналлитовая ср. мощностью 62 м. б) сильвинитовая мощностью 20 м. Генезис - морские химические осадки. Возраст - р. Пермь кунгурский ярус. | Мин. состав: соли магниевые состоят из зерен карналлита розового, красного, оранжевого, желтого цвета неправильной формы размером 0,5 - 3,0 см, серого и голубого галита. Соли калийные состоят из зерен сильвинита молочно - белого (1 - 10 мм), розового, оранжево - красного и оранжевого (0,5 - 6 мм) и зерен галита синего и серого (0,5 - 3 см). | Сложные. | Крупное. Балансовые запасы брома: А+В+С1- 1111 тыс. т. | Утв. ГКЗ, 1990 г., № 10984. Паспорт № 961. | Резерв. |  | Ж. д. станция Березники - Сортировочная в 15 км, речной порт - 7,5 км. |
| 11 | 7941 | ГОНДЫРЕВСКОЕ | 0-40-XXXII Куединский район, 16 км на запад от п. Куеда, 20 км на юго - восток от п. Китрюм. Координаты: 56025/ с.ш., 55020/ в.д. | Йодо - бромные воды терригенной толщи нижнего карбона. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 12 | 7942 | ГРИГОРЬЕВСКИЙ УЧАСТОК | 0-40-XIV Нытвенский район, 27 км на север от г. Нытва, ст. Григорьевская. |  | Содержание: Вr - 826 мг/дм3, I - 10,5 мг/дм3. |  | Среднее. Балансовые запасы: А+В+С1 - 21,5 тыс. м3/сут. | Госбаланс, 1998. | Резерв. |  |  |
| 13 | 7943 | КАМЕННОЕ | 0-40-XXXIV Октябрьский район, 2 км от п.Октябрьский, ст.Чад. | Йодо - бромные воды терригенной толщи нижнего карбона. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 14 | 7944 | КРАСНОКАМСКОЕ | 0-40-XIV, XV, XVI, XXI Территория подчиненная г. Краснокамск, Добрянский район. | Напорный водоносный горизонт угленосной свиты раннего карбона водоносный горизонт эйфельского яруса среднего девона имеют пластовое залегание, выдержаны по простиранию. | Тип вод хлоркальциевый, содержание йода - 10 мг/л, брома - 700 мг/л, вредные соединения отсутствуют. Вязкость 1,0 - 1,8 г/cм3, газонасыщенность - 250 см3/л, рh 5,35 - 5,6, щелочность 1,4 мг - экв/л, фенолы - 1,4. |  | Крупное. Запасы воды на 1973 г по С2 - 30 тыс. м3/сут. Сняты с учета ГБЗ в 1973 г. | ВКЗ, № 8508, 1953 г. Паспорт № 2 и 3. | Резерв. |  | Ж. дорога, хорошие грунтовые дороги, речное сообщение. |
| 15 | 7945 | КУЕДИНСКОЕ | 0-40-XXXII Куединский район, п. Куеда. Координаты: 56025/ с.ш., 55035/ в.д. | В подземных водах терригенной толщи нижнего карбона пашийской свиты повышенное содержание йода и брома. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 16 | 7946 | НЫТВЕНСКОЕ | 0-40-XX Нытвенский район, г. Нытва. | Водоносные горизонты с повышенным содержанием йода и брома в отложениях кунгурского, артинского ярусов и каменноугольной системы на глубине 240 - 1400 м. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 17 | 7947 | ОВЕРЯТСКИЙ УЧАСТОК | 0-40-XV Территория подчиненная г. Пермь, Кировский район г. Пермь. |  | Содержание Вr - 742 мг/дм3, I - 810 мг/дм3. |  | Среднее. Балансовые запасы воды: А+В+С1- 30,1 тыс. м3/сут. | Госбаланс, 1998. | Разрабатывается. |  |  |
| 18 | 7948 | ТАНЫПСКОЕ | 0-40-XXVII Чернушинский район, 23 км на северо - восток от г. Чернушка, между д. Калиновка и д. Березовка. Координаты: 56020/ с. ш., 56020/в. д. |  |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 19 | 7949 | УСТЬ - КАЧКИНСКОЕ | 0-40-XX Пермский район, 35 км на запад от г. Пермь, п. Усть - Качка. Координаты: 58000/ с.ш., 55040/ в.д. | Водоносный горизонт в отложениях нижнего карбона (песчаники яснополянского горизонта) и водоносный комплекс в карбонатных отложениях (известняки и мергели) артинского яруса и филипповского горизонта. | Бромные рассолы с минерализацией 271,9 - 269,0 г/дм3 в первом горизонте. Лечебно - столовые питьевые бромные воды с минерализацией 7,1 - 19,9 г/дм3 - во втором горизонте. |  | Крупное. Запасы на 1996 г. (тыс. м3/сут): А+В -0,1; А - 0,054; В - 0,046. | Утв. ГКЗ, № 1334, 1956. | Эксплуатируется. |  |  |

ЙОД

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7971 | ГОЖАНСКОЕ | 0-40-XXXII Куединский район, 30 км на северо - запад от п. Куеда, 18 км на юг от п. Бол. Уса. | Подземные воды терригенной толщи нижнего карбона. |  |  |  |  |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7972 | ГОНДЫРЕВСКОЕ | 0-40-XXXII Куединский район, 16 км на запад от п. Куеда, 20 км на юго - восток от п. Китрюм. Координаты: 56025/ с.ш., 55020/ в.д. | Подземные воды терригенной толщи нижнего карбона. |  |  |  |  |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7973 | ГРИГОРЬЕВСКИЙ УЧАСТОК | 0-40-XIV Нытвенский район, 27 км на север от г. Нытва, ст. Григорьевская. | Содержание йода - 10,5 мг/дм3, брома - 826 мг/дм3. |  |  |  |  |  | Среднее. Балансовые запасы: А+В+С1- 21,1 тыс. м3/сут. |  | Госбаланс, 1998. |  | Резерв. |  |  |  |  |  |
| 4 | 7974 | КАМЕННОЕ | 0-40-XXXIV Октябрь ский район, 2 км от п. Октябрьский, ст. Чад. | Подземные воды терригенной толщи нижнего карбона. |  |  |  |  |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7975 | КРАСНОКАМСКОЕ | 0-40-XIV, XV, XVI, XXI Территория подчинен ная г. Краснокамск, Добрянский район. |  | Напорный водоносный горизонт угленосной свиты раннего карбона и водоносный горизонт эйфельского яруса среднего девона. Песчаник мощностью 56 м у 1го горизонта и 72 м - у 2го, глубина кровли 1310 - 1600 м и 1960 - 2015 м, статический уровень - 76 м. |  | Тип вод хлоркальциевый, содержание йода - 10 мг/л, брома - 700 мг/л, вредные соединения отсутствуют. Вязкость 1,0 - 1,8 г/cм3, газонасыщенность - 250 см3/л, рh 5,35 - 5,6, щелочность - 1,4 мг - экв/л, фенолы - 1,4. |  |  |  | Крупное. Запасы воды на 1973 г по С2 - 30 тыс. м3/сут. Сняты с учета ГБЗ в 1973 г. |  | Утв. ВКЗ, № 8508, 1953 г. Паспорт № 2 и 3. |  | Резерв. |  |  |  | Железная дорога, хорошие грунтовые дороги, речное сообщение. |
| 6 | 7976 | КУЕДИНСКОЕ | 0-40-XXXII Куединский район, п. Куеда. Координаты: 56025/ с.ш., 55035/ в.д. |  | В подземных водах терригенной толщи нижнего карбона пашийской свиты повышенное содержание йода и брома. |  |  |  |  |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7977 | НЫТВЕНСКОЕ | 0-40-XX Нытвенский район, г. Нытва. |  | Вскрыто несколько водоносных горизонтов с повышенным содержанием йода и брома в отложениях кунгурского, артинского ярусов и каменноугольной системы на глубине 240 - 1400 м. |  |  |  |  |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7978 | ОВЕРЯТСКИЙ УЧАСТОК | 0-40-XV Территория подчиненная г. Пермь, Кировский район г. Пермь. |  |  |  | Содержание Вr - 742 мг/дм3, I - 810 мг/дм3. |  |  |  | Среднее. Балансовые запасы воды: А+В+С1- 30,1 тыс. м3/сут. |  | Госбаланс, 1998. |  | Разрабатывается ПО “Галоген”. |  |  |  |  |
| 9 | 7979 | ТАНЫПСКОЕ | 0-40-XXVII Чернушин ский район, 23 км на северо - восток от г. Чернушка, между д. Калиновка и д. Березовка. Координаты: 56020/ с. ш., 56020/в. д. |  | Вскрыто несколько водоносных горизонтов в пермских, каменноугольных и девонских отложениях. Дебит скважины 11,2 м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7980 | УСТЬ - КАЧКИНСКОЕ | 0-40-XX Пермский район, 35 км на запад от г. Пермь, п. Усть - Качка. Координаты: 58000/ с.ш., 55040/ в.д. |  | Водоносный горизонт в отложениях нижнего карбона (песчаники яснополянского горизонта) и водоносный комплекс в карбонатных отложениях (известняки и мергели) артинского яруса и филипповского горизонта. |  | Бромные рассолы с минерализацией 271,9 - 269,0 г/дм3 в первом горизонте. Лечебно - cтоловые питьевые бромные с минерализацией 7,1 - 19,9 г/дм3. |  |  |  | Крупное. Запасы на 1996 г. (тыс. м3/сут): А+В - 0,1; А - 0,054; В - 0,046. |  | Утв. ГКЗ, № 1334, 1956. |  | Эксплуатируется. |  |  |  |  |

БОРАТЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7987 | ВЕРХНЕ - КАМСКОЕ | 0-40-III Соликамский район, территория подчиненная г. Березники. Координаты: 58040/ - 60030/ с. ш., 56020/ - 57020/ в. д. | В калийно - магниевой соли бор, содержание не подсчитывалось. |  |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 2 | 7988 | Д. ГОЛДЫРИ | 0-40-XXVIII Кишертский район, 16 км на юго - запад от п. Усть - Кишерть, у д. Голдыри. Координаты: 57018/ с. ш., 57008/ в. д. |  | Спектральным анализом керна скважин установлено в известняках артинского яруса, содержание бора от 0,001 до 0,5%. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 3 | 7989 | Д. ДОРОХОВКА | 0-40-XXVIII Октябрьский район, 20 км на северо - запад от п. Октябрьский, 8 км на восток от п. Богородск. Координаты: 56040/ с. ш., 57003/ в. д. |  | Спектральным анализом керна скважин в доломитах филипповской свиты Кунгурского яруса установлено содержание бора от 0 до 0,5%. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 4 | 7990 | Д. ШЛЯПНИКИ | 0-40-XXVII Ординский район, 13 км на юго - восток от г. Орда, у д. Шляпники. Координаты: 57005/ с. ш., 57000/ в. д. |  | Спектральным анализом керна из доломитов филипповской свиты установлено содержание бора 0,001%, в ольховской вторичной карсковой брекчии от 0,05 до 0,5%. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |
| 5 | 7991 | М. ФЕРМА | 0-40-XXVIII Октябрьский район, 20 км на северо - запад от п. Октябрьский, 7 км на восток от п. Богородск. |  | Спектральным анализом керна в филипповских и артинских доломитах установлено содержание бора от 0,01 до 0,5%. |  |  | В. Н. Зылев, 1957. |  |  |  |

ГУППА V. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

МИНЕРАЛЬНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОДЫ

МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ВОДОЗАБОРНЫЕ УЧАСТКИ С ЗАПАСАМИ, УТВЕРЖДЕННЫМИ В ГКЗ (ТКЗ)

| № п/п | № на карте | Местоположение месторождения (разведанного участка, водозабора) | Водопотребитель | Расстояние от местор. до водопотреб., км | Водовмещающие породы, их возраст, сведения о напоре | Минерализация, г/дм3 и химический состав воды | Назначение вод Заявленная потребность, тыс. м3/сут | Эксплуатационные запасы (категории А, В, С1, С2), прошедшие государственную экспертизу, тыс. м3/сут | Год утверждения, № протокола | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 9001 | АНАНЬИНСКОЕ (месторождение) восточная окраина с. Ананьино ПЕМ 00201 МЭ | Профилакторий “Здоровье” |  | Песчаники Р2uf Напорный | 2.5-2.6 Сульфатно-хлоридная кальциево-натриевая | ЛП, СТ 0.000012 | С1 - 0.003; всего - 0.003 | ТКЗ 1995 г. №29 |  |
| 2 | 9002 | ВЕРХНЕ-КУРЬИНСКОЕ (месторождение) пос. Верхняя Курья, правый приток р. Кама | Санаторий “Верхне-Курьинский” | 0.1 | Известняки С1ok-sp Напорный | 250.0-290.0 Бромная (680-830 мг/дм3), хлоридная натриевая | БЛ 0.006 | А - 0.043; всего - 0.043 | ГКЗ 1984 г. №9423 | Не эксплуатируется |
| 3 | 9003 | ВЕРХНЕ-МУЛЛИНСКОЕ (месторождение) западная окраина пос. Верхние Муллы, долина р. Мулянка Скв. 5/76 Скв. 4/76 Скв. 7/76 Скв. 7/78 | ООО Пермской водогрязелечебницы. |  | Песчаники, алевролиты Р2 Напорный Известняки Р1ar Напорный Известняки, доломиты С2-3 Напорный Песчаники, алевролиты С1 Напорный | 5.5-6.0 Сульфатная кальциево-натриевая 30.0-36.0 Сульфидная, хлоридная натриевая 85.0-90.5 Бромная, сульфидная, хлоридная натриевая 252-288 Рассол бромный, хлоридный натриево-кальциевый | ЛП, СТ 0.010 БЛ 0.035 БЛ 0.065 БЛ 0.050 | В - 0.047; всего - 0.047 А - 0.071; всего - 0.071 В - 0.086; всего - 0.086 А - 0.034; всего - 0.034 | ГКЗ 1981 г. №8737 ГКЗ 1981 г. №8737 ГКЗ 1981 г. №8737 ГКЗ 1987 г. №10193 | 1984 г. 1984 г. 1984 г. - |
| 4 | 9004 | ГРИГОРЬЕВСКИЙ (участок) Нытвенский район, ж.-д. ст. Григорьевская |  |  |  | Йодо-бромные рассолы J - 10.5 Br - 826 | Промышленные | 21.5 - всего | ГКЗ 1961 г. | Госрезерв |
| 5 | 9005 | КЛЮЧЕВСКОЕ (месторождение) 65 км от г. Кунгур, правый берег р. Иргина, пос. Ключи | Курорт Ключи |  | Известняки, доломиты Р1а Напорный Доломитизированные известняки Р1а+kg Напорный | 3.2-4.3 Сульфидная, хлоридно-сульфатная кальциево-магниево-натриевая 2.9 Сульфатная магниево-кальциевая | БЛ 0.100 ЛП 0.002 | В - 0.777; всего - 0.777 В - 0.259; всего - 0.259 | ГКЗ 1966 г. №4934 ГКЗ 1966 г. №4934 | 1862 г. |
| 6 | 9006 | КРАСНОКАМСКОЕ (месторождение) (участки: Северокамский, Краснокамский, Лобановский, Полазненский, Шалашная, Куликовка, Верхне-Чусовские Городки, Валежная) |  |  |  | Йодо-бромная | Промышленные | С2 - 30 | ВКЗ 1953 г. №8508 | Сняты с баланса |
| 7 | 9007 | КУДЫМКАРСКИЙ (участок) западная окраина г. Кудымкар, правый берег р. Иньва | ЗАО Минеральные воды |  | Песчаники, алевролиты Р2t Напорный | 2.5-3.0 Хлоридная натриевая | СТ 0.015 | В - 0.015, С1 - 0.071; всего - 0.086 | ТКЗ 1997 г. №51 |  |
| 8 | 9008 | КУНГУРСКОЕ (месторождение) г. Кунгур, восточная окраина, левый берег р. Сылва | ООО “ЛУКойл - Пермнефть” | 0.5 | Известняки, доломиты Р1 Напорный Карбонатно-терригенные отложения С2 Напорный | 6.5-7.4 Сероводородная, сульфатно-хлоридная кальциево-натриевая 269.0-292.0 Бромная, сероводородная, хлоридная натриевая | БЛ 0.050 БЛ 0.005 | А - 0.055; всего - 0.055 А - 0.024; всего - 0.024 | ГКЗ 1983 г. №9257 ГКЗ 1983 г. №9257 | Не эксплуатируется Не эксплуатируется |
| 9 | 9009 | НОВЫЕ КЛЮЧИ (участок) 150 км к ЮВ от г. Пермь, на окраине пос. Суксун Скв. II/86 | Санаторий-профилакторий | 2.8 | Терригенные отложения С Напорный | 257.0-310.0 Бромная, хлоридная кальциево-натриевая | БЛ 0.012 | А - 0.012; всего - 0.012 | ГКЗ 1992 г. №120 |  |
| 10 | 9010 | ОВЕРЯТСКИЙ (участок) г. Пермь Кировский район | ОАО “Йодо-бром” |  |  | 265-270 Йодо-бромные рассолы хлоридно-натриевого-кальциевые Вr - 680-800 J - 8-10 | Промышленные | 11.2 (утв.) | ЦКЗ Минхимпрома 25.04.84 г. | 1942 г. |
| 11 | 9011 | ОСИНСКОЕ (месторождение) г. Оса ПЕМ 00202 МЭ | профилакторий “Жемчужина” |  | Песчаники Р2uf Напорный | 8.0 Сульфатная натриевая | ЛП, СТ 0.00015 | С1 - 0.050; всего - 0.050 | ТКЗ 1995 г. №28 |  |
| 12 | 9012 | ПОЛАЗНЕНСКОЕ (месторождение) 3 км к Ю от пос. Полазна, левый берег Камского водохранилища ПЕМ 00565 МЭ ПЕМ 00564 МЭ | ЗАО “ЛУКойл - Пермь” | 0.1 | Гипс, ангидрит Р1kg Напорный Песчаники С1vz Напорный | 2.4-2.8 Сульфатная кальциевая 245 Хлоридная кальциево-магниевая йодо-(10 мг/дм3) бромная (878 г/дм3) | ЛП, СТ 0.002 БЛ 0.004 | С1 - 0.002; всего - 0.002 С1 - 0.004; всего - 0.004 | ТКЗ 1995 г. №36 ТКЗ 1995 г. №36 |  |
| 13 | 9013 | СКВАЖИНА Осинский район, д. Мазунино | Осинский пивзавод |  |  | 6-0-6.5 Хлоридно-сульфатные, кальциево-натриевые Углигский тип | ЛС | Всего - 0.157 | ТКЗ “Пермгеолкома” 16.02.94 г. | Не эксплуатируется |
| 14 | 9014 | СУКСУНСКОЕ (месторождение) 0.6 км к СЗ от д. Опалихино, 1.4 км к СЗ от Суксунского пруда | Санаторий “Новые Ключи” | 3 | Известняки, песчаники, алевролиты С1 Напорный | 270.0-275.0 Рассол сульфидный, бромный (650-700 мг/дм3), хлоридно-натриевый с сероводородом (260-360 мг/дм3) | БЛ 0.030 | А - 0.099; всего - 0.099 | ГКЗ 1978 г. №8194 | Не эксплуатируется |
| 15 | 9015 | ТЕПЛОВСКОЕ (месторождение) 2.5 км к ЮЗ от г. Красновишерск ПЕМ 00419 МЭ | ЗАО “Вишеранефтегаз" |  | Песчаники Р1kg Напорный | 5.2-5.6 Хлоридно-сульфатная кальциево-магниевая | ЛП, СТ 0.010 | В - 0.008, С1 - 0.037, С2 - 0.195; всего - 0.240 | ТКЗ 1995 г. №30 |  |
| 16 | 9016 | УСТЬ-КАЧКИНСКОЕ (месторождение) 12 км от ж.-д. ст. Краснокамск, левый берег р. Кама | Курорт Усть-Качка |  | Известняки, мергели Р1 Напорный Песчаники О1 Напорный | 40.0-80.0 Сероводородная, хлоридная сульфатная натриевая 266.0-270.0 Йодо-бромная, хлоридная кальциевая | ЛП 0.050 БЛ 0.300 | А - 0.056, В - 0.034, С1 - 0.120; всего - 0.210 А - 0.054, В - 0.046; всего - 0.100 | ГКЗ 1956 г. №1334 ГКЗ 1956 г. №1334 | 1935 г. 1951 г. |
| 17 | 9017 | УЧАСТОК НГДУ “ЧЕРНУШКАНЕФТЬ” северная окраина г. Чернушка | Профилакторий НГДУ “Чернушканефть” |  |  | 8.4 Сульфидная |  | А + В - 10.0; всего - 10.0 | Урал ТКЗ 1992 г. | Эксплуатируется |
| 18 | 9018 | ШИРКОВСКОЕ (месторождение) 3.2 км к ЮЮВ от д. Гамово, р. Пыж, левый приток р. Кама ПЕМ 00205 МЭ | ТОО “Аква” | 3.0 | Песчаники Р2uf Напорный | , | ЛС Св. нет | В - 0.216; всего - 0.216 | ТКЗ 1995 г. №38 |  |

МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ВОДОЗАБОРНЫЕ УЧАСТКИ С ЗАПАСАМИ, ПРИНЯТЫМИ НА НТС

| № п/п | № на карте | Наименование водозабора, местоположение | Водопотребитель | Водовмещающие породы, их возраст, сведения о напоре | Минерализация, г/дм3 и химический состав воды | Назначение вод Заявленная потребность, тыс. м3/сут | Эксплуатационные запасы, тыс. м3/сут | Год и орган утверждения, № протокола | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 9019 | Б/Н Пермский район, пос. Сылва | Пиво-безалкагольный комбинат “Пермский” |  | 7.0 Хлоридно-сульфатные кальциево-натриевые борные | ЛП | 0.017 (утв.) 0.017 (извл.) | НТС ПГРЭ 8.08.86 г. |  |
| 2 | 9020 | Д/О “СОКОЛ” (водозабор) Лысьвенский район | д/о “Сокол” | Мергель, известняк, песчаник | 2.1 Сульфатно-кальциевые (1 скважина) | ЛП, СТ | 0.017 (извл.) | 24.06.94 г. НТС Пермгеолкома | 1974 г. |
| 3 | 9021 | ГОВЫРИНСКОЕ (месторождение) Нытвенский район, с. Воробьи | ТОО “Доля” |  | 2.5-3.6 Сульфатно-магниевые кальциевые, смоленский тип 10.7-11.3 Сульфатные натриевые, буйские | ЛСТ ЛП | Всего - 0.051 | 16.02.94 г. Пермгеолкома |  |
| 4 | 9022 | МАЙСКОЕ (месторождение) пос. Майский | ПО “Пермское” Санаторий-профилакторий “Атлант” | Комплекс отложений шешминского возраста Р2ss песчаники | 9.4-12.5 Хлоридно-сульфатно-натриевые Нижне-Ивкинский №1 | ЛП | В - 0.025, С1 - 0.028, всего - 0.053 | НТС ПГРЭ 30.12.88 г. Каримова | 1988 г. |
| 5 | 9023 | ОГУРДИНО (водозабор) Усольский район, западная окраина д. Огурдино | Санаторий “Урал” | Комплекс отложений шешминского возраста Р2ss песчаники | 2.7 Сульфатно-хлоридные кальциево-магниевые Хиловский тип > 300 Хлоридно-натриевые рассолы | ЛП, ЛСТ БЛ | С2 - 0.033, всего - 0.033 С2 - 0.368, всего - 0.368 | НТС ПГРЭ 24.08.84 г. Мошковский |  |
| 6 | 9024 | СКВ. 1621 г. Пермь, Мотовилихинский район, в 5 км восточнее пионерлагеря | Пионерлагерь санаторного типа | Комплекс отложений шешминского возраста Р2ss песчаники | 2.7-3.2 Сульфатные кальциевые Краинский тип | ЛП, ЛСТ | С1 - 0.034, всего - 0.034 | НТС ПГРЭ №17 28.04.79 г. Челноков | Не эксплуатируется |
| 7 | 9025 | СКВ. 2562 курорт “Усть-Качка” | Курорт Усть-Качка | ин-л 12-64 м ин-л 64-96 м ин-л 96-134.4 м | 7.1 Хлоридно-сульфатные кальциевые Буйский тип 14.9 Хлоридно-натриевые, бромные Талицкий тип 19.9 Сульфатные кальциево-натриевые, бромные Новоижевский тип | ЛСТ ЛП ЛП | С2 - 0.007, всего - 0.007 С2 - 0.015, всего - 0.015 С2 - 0.021, всего - 0.021 | НТС ПГРЭ 08.08.86 г. Каракулов | Не эксплуатируется Не эксплуатируется Не эксплуатируется |
| 8 | 9026 | “УРАЛЬСКИЕ ЗОРИ” (участок) Чернушинский район, с. Ананьино | ТОО Пермагроздравница, санаторий-профилакторий “Уральские Зори” | Песчаники, алевролиты, мергели | 3.3 Хлоридно-сульфатные 13.3 Сульфатно-хлоридные натриевые | ЛП | Всего - 0.008 | Ученый совет КАМНИИКИГС №7 04.12.91 г. | Не эксплуатируется |

ВОДОЗАБОРЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА НЕУТВЕРЖДЕННЫХ ЗАПАСАХ

| № п/п | № на карте | Наименование водозабора, местоположение | Водопотребитель | Минерализация, г/дм3 и химический состав воды | Назначение вод Заявленная потребность, тыс. м3/сут | Эксплуатационные запасы, тыс. м3/сут | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 9027 | Б/Н г. Пермь, Кировский район | Санаторий-профилакторий “Лесная сказка” АО судозавод “Кама” | 5.8 Среднеминерализованные хлоридно-сульфатные натриевые 35.3 Крепкая сероводородная сульфатно-хлоридная натриевая | ЛП, СТ, БЛ |  | Не эксплуатируется |
| 2 | 9028 | Б/Н г. Чайковский | Санаторий - профилакторий “Чайка” АО “Чайковский текстиль” | 240 Хлоридные натриевые бромные рассолы 260 Очень крепкие сероводородные бромные хлоридно-натриевые рассолы Среднеминерализованные сульфатно-хлоридные натриевые | БЛ |  | Не эксплуатируется |
| 3 | 9029 | Б/Н Чайковский район, в 5 км ЮВ от р.ц. | Чайковский винозавод | 0.7 Слабо минерализованные сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатные натриевые 0.5 Слабо минерализованные хлоридно-гидрокарбонатные натриевые | ЛСТ | Всего - 0.224 | Не эксплуатируется |
| 4 | 9030 | ВОДОЗАБОР ПО “ГАЛОГЕН” г. Пермь, Кировский район | Санаторий-профилакторий “Галоген” | 61 Сульфидные хлоридно-натриевые 3.8 Хлоридно-сульфатные натриево-кальциевые | БЛ, ПТ, ЛСТ | 0.005 (извл.) 0.005 (извл.) | 1964 г. 1975 г. |
| 5 | 9031 | ВОДОЗАБОР СОЛИКАМСКОЙ ТЭЦ северная часть г. Соликамск | Соликамская ТЭЦ АО энергетики и электрофикации “Пермэнерго” | 284 Хлоридные натриевые рассолы | Для технических нужд | 0.014 (извл.) | 1982 г. |

ПРЕСНЫЕ ХОЗПИТЬЕВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОДЫ

МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ВОДОЗАБОРНЫЕ УЧАСТКИ С ЗАПАСАМИ, УТВЕРЖДЕННЫМИ В ГКЗ (ТКЗ)

| № п/п | № на карте | Местоположение месторождения (разведанного участка, водозабора) | Водопотребитель | Расст. от местор. до водопотреб., км | Водовмещающие породы, их возраст, сведения о напоре | Минерализация, г/дм3 и химический состав воды | Назначение вод Заявленная потребность, тыс. м3/сут | Эксплуатац. запасы (катег. А, В, С1, С2), прошедшие государст. экспертизу, тыс. м3/сут | Год утверждения, № протокола, автор отчета | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 9101 | АЛЕКСАНДРОВСКОЕ (месторождение) 5 км к СВ от г. Александровск, на левом берегу р. Урса | г. Александровск | 5 | Песчаники, алевролиты, мергели Р1 Безнапорный | 0.2-0.4 Гидрокарбонатно-сульфатная кальциево-натриево-магниевая | ХПВ 15.1 | В - 4.0, С1 - 0.6; всего - 4.6 | ТКЗ 1985 г. №4 Катаев | 1960 г. |
| 2 | 9102 | АБЛИНСКОЕ (месторождение) 7-15 км к ЮЗ от г. Кизел, долина р. Абла | г. Кизел | 7-15 | Известняки, доломиты Р1 Напорный | 0.1-0.3 Гидрокарбонатная кальциевая | ХПВ 39.5 (на 2010 г.) | В - 3.3, С1 - 1.7; всего - 5.0 | ГКЗ 1984 г. №9571 Табаков | Не эксплуатируется |
| 3 | 9103 | БАШМАКОВСКОЕ (месторождение) 8 км к ЮЗ от пос. Башмаки, долина р. Вильва | г. Кизел | 8 | Песчаники Р1 Напорный | 0.1-0.5 Гидрокарбонатная кальциевая | ХПВ 39.5 (на 2010 г.) | В - 5.2, С1 - 5.1; всего - 10.3 | ГКЗ 1984 г. №9571 Табаков | Не эксплуатируется |
| 4 | 9104 | БЕЛЬСКОЕ (месторождение) 3 км к В от г. Верещагино, бассейн рек Белая и Нытва Лицензия ПЕМ 00266 ВЭ | МП Верещагинской водоканализационной сети | 3 | Песчаники, конгломераты, известняки Р2t-kz Безнапорный, напорный | 0.3-0.7 Гидрокарбонатная кальциевая, натриевая и натриево-кальциевая | ХПВ 13.4 (на 2005 г.) | А - 5.7, В - 4.3, С2 - 3.4; всего - 13.4 | ТКЗ 1978 г. №8 Гуслякова | 1985 г. |
| 5 | 9105 | БОРОВИЦКОЕ (месторождение) 7 км к С от г. Соликамск, долина р. Боровица Лицензия ПЕМ 00290 ВЭ | МПО ЖКХ администрация г. Соликамск | 7 | Известняки, мергели Р2 Напорный | 0.1-0.5 Гидрокарбонатная кальциевая | ХПВ 32.1 (на 2000 г.) | А - 12.4, В - 11.2; всего - 23.6 | ГКЗ 1980 г. №8639 Мошковский | 1988 г. |
| 6 | 9106 | БЫГЕЛЬ-III (месторождение) 3.5 км к СВ от г. Березники, долина р. Быгель | г. Березники | 3.5 | Известняки, песчаники Р2 Напорный | 0.1-0.6 Гидрокарбонатная кальциевая | ХПВ 60.0-65.0 | А - 9.7, В - 2.6, С1 - 5.2; всего - 17.5 | ГКЗ 1962 г. №3850 Боровикова | 1965 г. |
| 7 | 9107 | ВЕРХНЕКАМСКОЕ (месторождение) 5 км к С от г. Соликамск, левый берег р. Кама Лицензия ПЕМ 00297 ВЭ | МПО ЖКХ администрация г. Соликамск | 5 | Известково-мергелистая толща Р1kg Безнапорный, напорный | 0.2-0.3 Гидрокарбонатная кальциевая | ХПВ 51.0 | А - 20.7, В - 27.6; всего - 48.3 | ГКЗ 1967 г. №5174 Зайцев | 1978 г. |
| 8 | 9108 | ВИЖАЙСКОЕ (месторождение) 5.5 км к С от г. Горнозаводск, правый берег р. Вижай, ниже устья р. Рассольная | г. Горнозаводск | 5.5 | Известняки D2-3 Напорный, безнапорный | 0.2-0.4 Гидрокарбонатная кальциевая | ХПВ 11.0 (на 2013 г.) | А - 1.6, В - 2.3, С1 - 2.0; всего - 5.9 | ТКЗ 1987 г. №16 Табаков | Не эксплуатируется |
| 9 | 9109 | ИЗВЕРСКОЕ (месторождение) 25 км В от г. Березники, верхнее течение р. Извер | г. Березники | 25 | Известняки, мергели, песчаники Р1 kg + Р2 auf Напорный | 0.2-0.4 Гидрокарбонатная кальциевая | ХПВ 60.0-65.0 | А - 11.2, В - 8.3; всего - 19.5 | ГКЗ 1964 г. №4301 Зайцев | 1986 г. |
| 10 | 9110 | КАМЕННОЛОЖСКОЕ (ЛЫСЬВЕНСКОЕ) (месторождение) 4 км к Ю от г. Лысьва | ПУ ЖКХ г. Лысьва | 4 | Песчаники, конгломераты Р1 Напорный | 0.2-1.4 Сульфатно-гидрокарбонатная кальциево-натриевая | ХПВ 24.3 | В - 24.8, С1 - 10.0; всего - 34.8 | ГКЗ 1963 г. № 3994 | 1976 г. |
| 11 | 9111 | КЛЮЧЕВСКОЕ (месторождение) 12 км к ЮЗ от г. Кизел, к ЮВ от лесоучастка Ключи, долина р. Вильва | г. Кизел | 7-15 | Известняки, доломиты Р1 Напорный | 0.1-0.5 Гидрокарбонатная кальциевая | ХПВ 39.5 (на 2010 г.) | В - 25.1; всего - 25.1 | ГКЗ 1984 г. №9571 Табаков | Не эксплуатируется |
| 12 | 9112 | КОЙВИНСКОЕ(месторождение) 1.5 км С от пос. Медведка, долина р. Койвы | НП водоканал г. Губаха | 1.5 | Известняки С2-3 Безнапорно-напорный | 0.2 Гидрокарбонатная кальциево-магниевая | ХПВ 19.0 | С1 - 6.4; всего - 6.4 | ГКЗ 1961г. №3517 | Не эксплуатируется |
| 13 | 9113 | КОСЬВИНСКОЕ (месторождение) 6 км к В от г. Губаха, правый берег р. Косьва Лицензия ПЕМ 00298 ВЭ | г. Губаха | 6 | Известняки С2 - Р1 Безнапорный, напорный | 0.2-0.5 Гидрокарбонатная кальциево-натриевая, кальциевая | ХПВ 64.0 | В - 40.0; всего - 40.0 | ГКЗ 1975 г. №7362 Крутова | 1976 г. |
| 14 | 9114 | КОЯНОВСКОЕ (месторождение) 0.5-1.0 км к Ю от с. Кояново, бассейн верхнего течения р. Мулянка | Калининская птицефабрика | 3-4 | Песчаники, алевролиты, аргиллиты Р2 Безнапорный, напорный | 0.3-0.8 Гидрокарбонатно-сульфатная натриево-кальциевая | ХПВ 3.3 | В - 1.9; всего - 1.9 | ТКЗ 1981 г. №7 Верхоланцев | Не эксплуатируется |
| 15 | 9115 | ЛЕГЧИМСКОЕ (месторождение) 15 км СВ от г. Березники, среднее течение р. Легчим | г. Березники | 15 | Известняки, мергели, песчаники Р1 kg + Р2 auf Напорный | 0.2-0.4 Гидрокарбонатная кальциевая | ХПВ 60.0-65.0 | А - 7.1, В - 3.3; всего - 10.4 | ГКЗ 1964 г. №4301 Зайцев | Не эксплуатируется |
| 16 | 9116 | ЛОМОВСКОЕ (месторождение) 2.5-3.0 км к В от г. Горнозаводск, верховье р. Лаповка Лицензия ПЕМ 00327 ВЭ | МПО муниципального ЖКХ г. Горнозаводск | 2.5-3 | Известково-глинистые сланцы, песчаники, алевролиты D2 - C2 Безнапорный | 0.3 Гидрокарбонатная кальциевая | ХПВ 6.0 | А - 4.3, В - 1.7; всего - 6.0 | ТКЗ 1977 г. №18 Смирнов | 1962 г. |
| 17 | 9117 | ЛУЖКОВСКОЕ (месторождение) 3 км к СЗ от г. Очер, левый берег р. Очер | г. Очер | 3 | Песчаники, алевролиты Р2kz Напорный | 0.2-0.6 Гидрокарбонатная натриево-магниево-кальциевая и натриево-кальциево-магниевая | ХПВ 12.4 (II очередь) | А - 5.0, В - 1.8, С1 - 5.7; всего - 12.5 | ТКЗ 1975 г. №6 Гуслякова | Не эксплуатируется |
| 18 | 9118 | ПОДБОРНИНСКОЕ (месторождение) нижнее течение р. Подборная | ПО “Пермнефтеоргсинтез” | 0.4 км от проект. поселка | Песчаники Р2uf Напорный | 0.3-0.4 Гидрокарбонатная кальциево-магниевая | ХПВ 10-15 | В - 0.4, С2 - 0.5; всего - 0.9 | ТКЗ 1995 г. №31 |  |
| 19 | 9119 | ПРИКАМСКОЕ (месторождение) 7.0 км к С от г. Березники, долина р. Кама | г. Березники | 7 | Известняки, мергели, песчаники Р1 kg + Р2 auf Напорный | 0.2-0.4 Гидрокарбонатная кальциевая | ХПВ 60.0-65.0 | С1 - 7.3, С2 - 18.1; всего - 25.4 | ГКЗ 1962 г. №3850 | Не эксплуатируется |
| 20 | 9120 | ПЫЖЕВСКО-БОРОВСКОЕ (месторождение) 1 км к ЮЗ от г. Пермь, верховье р. Пыж | ПО “Пермнефтеоргсинтез” | 3.0 | Песчаники Р2uf Напорный | 0.3-0.4 Гидрокарбонатная кальциево-магниевая | ХПВ 10-15 | С1 - 7.3, С2 - 0.2; всего - 7.5 | ТКЗ 1995 г. №31 |  |
| 21 | 9121 | РОДНИКОВОЕ (месторождение) 6 км к С от г. Красновишерск, нижнее течение ручья Родник | г. Красновишерск | 6 | Известняки, доломиты D3 + С1 + Р1 Напорный | До 0.3 Гидрокарбонатная кальциевая | ХПВ 10.2 | А - 4.3, В - 3.5, С1 - 3.9; всего - 11.7 | ТКЗ 1967 г. №7 Васюков | 1981 г. |
| 22 | 9122 | РЫЖЕВСКОЕ (месторождение) 17.5 км к ЮЗ от г. Пермь, верховье р. Рыж | ПО “Пермнефтеоргсинтез” | 7.0 | Песчаники Р2uf Напорный | 0.3-0.4 Гидрокарбонатная кальциево-магниевая | ХПВ 10-15 | С1 - 3.9; всего - 3.9 | ТКЗ 1995 г. №31 |  |
| 23 | 9123 | СУРМОГСКОЕ (месторождение) 7 км к СВ от д. Рогали, долина р. Глухая Вильва | г. Березники | 30-40 | Известняки, мергели Р2u Безнапорный | 0.1-1.0 Гидрокарбонатная кальциевая Серебросодержащая | ХПВ 58.2 | А - 30.2, В - 17.3, С1 - 27.6; всего - 75.1 | ГКЗ 1983 г. №9310 Сысуев | Намечена эксплуатация в 2000 г. |
| 24 | 9124 | СУХОРЕЧЕНСКОЕ (месторождение) 4 км к ЮВ от г. Кунгур, левый берег р. Сылва | г. Кунгур | 4 | Доломиты, известняки Р1kg, Р1а Напорный | 0.1-0.6 Гидрокарбонатно-сульфатная кальциево-магниевая | ХПВ 50.0 | А - 22.6, В - 9.8, С1 - 18.9; всего - 51.3 | ТКЗ 1971 г. №6374 Оскотски | Не эксплуатируется |
| 25 | 9125 | СЫРИНСКОЕ (месторождение) между деревнями В. Сыра и Меркушево, бассейн р. Сыра | Пермская птицефабрика | 7-10 | Песчаники, алевролиты, аргиллиты Р2 Безнапорный, напорный | 0.3-0.8 Гидрокарбонатно-сульфатная, сульфатно-гидрокарбонатная кальциевая | ХПВ 5.0 | В - 3.6; всего - 3.6 | ТКЗ 1981 г. №7 Верхоланцев | Не эксплуатируется |
| 26 | 9126 | УРСИНСКОЕ (месторождение) в долине р. Урса Участки : Родниковый, 7.8 км к СВ от г. Александровск Горелый Камень Северный Урал | г. Александровск г. Александровск г. Александровск | 3.5-7 3.5-7 3.5-7 | Известняки С1 Напорный Известняки С1 Напорный Известняки С1 Напорный | 0.19-0.23 Гидрокарбонатная кальциево-магниево-натриевая 0.19-0.23 Гидрокарбонатная кальциево-магниево-натриевая 0.19-0.23 Гидрокарбонатная кальциево-магниево-натриевая | ХПВ 15.1 ХПВ 15.1 ХПВ 15.1 | В - 3.6; всего - 3.6 В - 5.6, С1 - 1.0; всего - 6.6 В - 0.6; всего - 0.6 | ТКЗ 1985 г. №4 Катаев ТКЗ 1985 г. №4 Катаев ТКЗ 1985 г. №4 Катаев | Не эксплуатируется Не эксплуатируется Не эксплуатируется |
| 27 | 9127 | УСОЛЬСКОЕ (месторождение) 25 км к СВ от г. Березники, верховье р. Усолка Лицензия ПЕМ 00382 ВЭ | г. Березники | 25 | Известняки, мергели Р2 Напорный | 0.2-0.5 Гидрокарбонатная кальциевая | ХПВ 60.0-65.0 | А - 53.0, В - 24.2, С1 - 34.6; всего - 111.8 | ГКЗ 1967 г. №5191 Батуринская | 1971 г. |
| 28 | 9128 | УСТЬ-КАЧКА (месторождение) 20 км к З от г. Пермь, 0.5 км к В от с. Усть-Качка, правый берег р. Качка Лицензия ПЕМ 00167 (М+В)Э | Курорт Усть-Качка | 0.5 | Пески, песчано-гравийные и гравийно-галечниковые отложения Q1-II Безнапорный | 0.3-0.6 Гидрокарбонатно-сульфатная | ХПВ 6.8 (на 2005 г.) | А - 2.8, В - 0.9, С1 - 3.1; всего - 6.8 | ТКЗ 1979 г. №5 Верхоланцев | 1951 г. |
| 29 | 9129 | ЧАНЬВИНСКОЕ (месторождение) 40 км к СВ от г. Александровск, 4 км к С от пос. Анюша, долина р. Чаньва | Чаньвинский известковый карьер и поселок | 7.5 | Известняки, доломиты С1n-v Безнапорный | 0.4 Гидрокарбонатная кальциевая | ХПВ 3.8 | А - 3.1, В - 0.7, С1 - 2.5; всего - 6.3 | ТКЗ 1980 г. №4 Табаков | Не эксплуатируется |

МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ВОДОЗАБОРНЫЕ УЧАСТКИ С ЗАПАСАМИ, ПРИНЯТЫМИ НА НТС

| № п/п | № на карте | Местоположение месторождения (разведанного участка, водозабора) | Водопотребитель | Минерализация, г/дм3 и химич. состав воды | Назначение вод Заявлен. потребн., тыс. м3/сут | Эксплуатационные запасы (категории А, В, С1, С2), прошедшие государственную экспертизу, тыс. м3/сут | Год и орган утверждения, № протокола, автор отчета | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 9130 | АШАТЛИНКА (месторождение) Бардымский район, в 28 км на В от р.ц | ПО “Пермтрансгаз” КС-18 | 0.24-0.26 | ХПВ 0.8 | В - 1.08, С1 - 0.458; всего - 1.538 | НТС ПГРЭ 21.12.84 г. Полыгалова | 1985 г. |
| 2 | 9131 | АШАТЛИНСКИЙ (участок) Бардымский район, в 26 км на ЮВ от р.ц. | КС-18 | 0.3 | ХПВ | С1 - 0.250; всего - 0.250 | НТС ПГРЭ 21.12.84 г. Полыгалова | Не эксплуатируется |
| 3 | 9132 | БАРТЫМСКОЕ (месторождение) Октябрьский район, в 3 км на СЗ от пос. Бартым | пос. Щучье Озеро | 0.6 | ХПВ 0.15 | В - 0.22, С1 - 0.42; всего - 0.64 | НТС ПГРЭ 29.12.86 г. Мошковский | 1988 г. |
| 4 | 9133 | БЕРЕЗОВКА (месторождение) Березовский район, в 2-3.7 км от села вверх по течению р. Березовка | с. Березовка (управление ЖКХ) |  | ХПВ | В - 0.648; всего - 0.648 | НТС ПГРЭ 18.05.79 г. №23 | Не эксплуатируется |
| 5 | 9134 | БОЛ. РИСА (месторождение) Пермский район, ст. Ферма в 1-4 км на В от станции | Конезавод №9 | 0.6-0.7 | ХПВ, ТВ 0.7 | В - 0.11, С1 - 0.06; всего - 0.17 | НТС ПГРЭ 19.03.87 г. Гуслякова | 1986 г. |
| 6 | 9135 | БОРОДИНСКИЙ (участок) Березовский район, в 3.5 км на СВ от площ. КС-17 | Кунгурская компресс. станция КС-17 | 0.5 | ХПВ 0.4 | С1 - 0.4; всего - 0.4 | НТС ПГРЭ 21.12.84 г. Полыгалова | Не эксплуатируется |
| 7 | 9136 | ВИЛЬВЕНСКО-АЧЕССКИЙ (участок) Камский район, в 7 км ЮЗ от пос. Тюлькино | Березниковско-Соликамский промузел | 0.2 | ХПВ, ТВ | Р - 17.6 | НТС ПГРЭ 28.12.78 г. №68 Полыгалова | Не эксплуатируется |
| 8 | 9137 | ГАРЕВСКИЙ (участок) Ильинский район, в 2.5 км на З от с. Васильевское |  | 0.2-0.3 | ХПВ | Всего - 10.887 | НТС Пермгеолкома 18.11.93 г. | Не эксплуатируется, постановка детальных работ |
| 9 | 9138 | ЕГВИНСКОЕ (месторождение) Кудымкарский район, в 12-15 км на СВ от р.ц., в долине р. Егва | Кудымкарское управление “Водоканал” | 0.3-0.5 | ХПВ | А - 0.9, В - 1.0, С1 - 3.3; всего - 5.2 | НТС РГК “Уралгеология” 1991 г. Гуслякова | 1993 г. |
| 10 | 9139 | ЕЛОВСКОЕ (ПРИБРЕЖНОЕ) (месторождение) Еловский район, южная окраина с. Елово | с. Елово (ЖКХ) | 0.36-0.38 | ХПВ 1.0 | А - 0.575, В - 0.575, С1 - 1.690; всего - 2.84 | НТС УПГО 27.02.90 г. №14 Полыгалова | 1993 г. |
| 11 | 9140 | ЕЛЬНИКОВСКОЕ (месторождение) Пермский район, в 0.25-0.45 на З от д. Ельники | АОЗТ Пермская ПТФ | 0.3-0.5 | ХПВ 1.2 | А - 2.39, В - 0.14; всего - 2.53 | НТС ПГРЭ 19.09.84 г. Мошковский |  |
| 12 | 9141 | ЗАБОЛОТНОЕ Пермский район, в 30 км ЮЗ от г. Пермь | с/х “Большевик” |  |  | В - 0.121; всего - 0.121 | НТС ГП “Запуралгидрогеология” 1992г. Полыгалова |  |
| 13 | 9142 | КАМЕННЫЙ КЛЮЧ (месторождение) Чайковский район, в 4.5 км на Ю от пос. Фоки | Рабочий пос. Б. Букер Чайковская КС-19 | 0.3-0.4 | ХПВ 0.25 | В - 1.115, С1 - 0.345, С2 - 1.305; всего - 2.765 | НТС ПГРЭ 21.12.84 г. Полыгалова | 1985 г. |
| 14 | 9143 | КАМЕНСКИЙ (участок) г. Пермь в 0.6 км ЮВ от АО “Нефтехим” | АО “Нефтехимик" | 0.3-0.5 | ХПВ, ТВ 1.1 | Всего - 1.469 | НТС ГП “Западуралгидрогеология”, 30.08.95 г. | 1981 г. |
| 15 | 9144 | КЕМАЛЬСКИЙ (участок) Ильинский район, в 11 км от р.ц. |  | 0.2-0.3 | ХПВ | Всего - 2.765 | НТС Пермгеолкома 18.11.93 г. | Не эксплуатируется, постановка детальных работ |
| 16 | 9145 | КОЗЬМАКТЫ (месторождение) Бардымский район, в 4 км на ЮЗ от пос. Барда | пос. Барда | 0.3-0.6 | ХПВ 0.8 | В - 1.347, С2 - 2.03; всего - 3.370 | НТС ПГРЭ 21.12.84 г. Полыгалова | 1985 г. |
| 17 | 9146 | КОНЕЦ-БОР (месторождение) г. Краснокамск,пос. Запалята, в 5.5. км от свинокомплекса | АО “Пермское” | 0.3-0.7 | ХПВ 3.7 | А+В - 4.0; всего - 4.0 | НТС УТГУ 4.0.9.73 г. №51а Катаев | 1975 г. |
| 18 | 9147 | КОСОТУРИХИНСКОЕ (месторождение) Пермский район, в 0.5-2 км на СВ от с. Култаево | с. Култаево, к-з “Россия” | 0.29-0.33 | ХПВ | В - 0.255; всего - 0.255 | НТС СГГП 5.03.90 г. Каримова | Не эксплуатируется |
| 19 | 9148 | КОСТАНОКСКИЙ (участок) район г. Александровск, долина р. Костанок, в 1.5-2.0 км от жилого поселка горнорудного предприятия | Березниковское ПО “Сода” | 0.2-0.3 | ХПВ 1.1 | А+В - 1.81, С1 - 0.58; всего - 2.39 | НТС ПГРЭ 25.10.84 г. Мошковский | 1984 г. |
| 20 | 9149 | КУВИНСКОЕ (месторождение) Кудымкарский район, в 1.2-3.0 км на СЗ от р.ц., в долине р. Кува | Кудымкарское управление “Водоканал” | 0.3-0.5 | ХПВ 3.2 | А - 3.4, В - 1.0, С1 - 2.3; всего - 6.7 | НТС РГК “Уралгеология” 29.11.91 г. №76 Гуслякова | 1993 г. |
| 21 | 9150 | КУЛТАЕВСКОЕ (месторождение) Пермский район, в 1.5-1.6 км на ЮЗ от с. Култаево | с. Култаево, к-з “Россия” | 0.3-0.5 | ХПВ | В - 0.311 | НТС СГГП 5.03.90 г. Каримова | Не эксплуатируется |
| 22 | 9151 | ЛАЗУКОВСКИЙ (участок) пос. Кыласово | пос. Кыласово |  | ХПВ | С1 - 0.751, всего - 0.751 | НТС ПГРЭ 1984 г. Полыгалова |  |
| 23 | 9152 | ЛЕВИХИНСКОЕ (месторождение) г. Губаха, южная окраина нового города | Губахинское управление водоканала | 0.2-0.5 | ХПВ | Сняты с баланса | НТС ПГРТ 23.12.68 г. №116 | 1969 г. |
| 24 | 9153 | ЛЫСЬВИНСКИЙ (участок) Соликамский район, в 12.5 км на З от р.ц., правый берег р. Кама | Березниковско-Соликамский промузел | 0.2-0.4 | ХПВ, ТВ | Р - 17.0 | НТС ПГРЭ 28.12.78 г. №68 Полыгалова | Не эксплуатируется |
| 25 | 9154 | МАРТЫНОВСКИЙ (участок) пос. Кыласово | пос. Кыласово |  | ХПВ | С2 - 0.864, всего - 0.864 | НТС ПГРЭ 1884 г. Полыгалова |  |
| 26 | 9155 | МАРЧУГОВСКОЕ (месторождение) Нытвенский район, в 2-3 км на СЗ от пос. Уральский | пос. Уральский | 0.23-0.37 | ХПВ | А - 1.1, В - 1.7, С1 - 0.2, С2 -1.0; всего - 4.0 | НТС ПГРЭ 29.03.87 г. Каримова | Не эксплуатируется |
| 27 | 9156 | МАСЛЯНСКОЕ (месторождение) Ильинский район, в 1 км на ЮВ от р.ц. | пос. Ильинский (МПО ЖКХ) | 0.4 | ХПВ 0.8 | В - 0.385; всего - 0.385 | НТС ПРРЭ 1.11.77 г. Мордвинов | 1980 г. |
| 28 | 9157 | МОКИНСКОЕ (месторождение) Нытвенский район, СЗ окраина с. Мокино | г. Нытва, г. Краснокамск |  | ХПВ | Всего- 16.3 | НТС УПГО 28.06.91 г. №9 | Не эксплуатируется |
| 29 | 9158 | МОСТОВСКОЕ (месторождение) Пермский район, в 1-5 км на СЗ от д. Мостовая | АОЗТ “Птицефабрика Сылвенская” | 0.7-0.8 | ХПВ 2.5 | В - 4.2; всего - 4.2 | НТС ПГРЭ 18.08.75 г. №29 Оскотский | 1976 г. |
| 30 | 9159 | НЕЧАИХИНСКИЙ (участок) Усольский район, в 12 км на СЗ от р.ц. |  | 0.3-0.5 | ХПВ | Р - 7.9 | НТС ПГРЭ 28.12.78 г. №68 Полыгалова | Не эксплуатируется |
| 31 | 9160 | НИЖНЕСАРАБАИХИНСКОЕ (месторождение) Пермский район, в 1 км на СВ от с. Култаево | с. Култаево, к-з “Россия” | 0.3-0.5 | ХПВ | Всего - 1.296, из них 0.812 - подготовлено для промышленного освоения | НТС ПГРЭ 30.09.92 г. | Не эксплуатируется |
| 32 | 9161 | НЫТВЕНСКОЕ (месторождение) Нытвенский район, в 10-30 км на СЗ от р.ц. | г. Нытва, г. Краснокамск | 1.0 | ХПВ | Всего-50.56 | НТС УПГО 28.06.91 г. №9 | Не эксплуатируется |
| 33 | 9162 | ОКТЯБРЬСКИЙ (участок) Октябрьский район, в 6 км от р.ц. | пос. Октябрьский (МП “Водоканал”) | 0.3-0.7 | ХПВ 0.2 | В - 1.21; всего - 1.21 | НТС ПГРЭ 29.12.80 г. №55 Полыгалова | 1983 г. |
| 34 | 9163 | ОЛЬХОВКА (месторождение) Березовский район, в 10 км на ЮЗ от р.ц. | с. Березовка и рабочий поселок газовиков, КС-17 | 0.4-0.8 | ХПВ 0.8 | В - 0.813, С1 - 0.493; всего - 1.306 | НТС ПГРЭ 21.12.84 г. Полыгалова | 1985 г. |
| 35 | 9164 | ОХАНСКИЙ (участок) Оханский район, в 3 км на ЮВ от р.ц. | г. Оханск, Оханское НП “Водоканал | 0.2-0.6 | ХПВ 0.9 | А - 1.6, В - 1.4; всего - 3.0 | НТС ПГРЭ 11.02.80 г. №4 Полыгалова | 1987 г. |
| 36 | 9165 | ПЕРМСКИЙ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД Г. ПЕРМЬ (участок) | Пермский газоперерабатывающий завод | 0.35-0.55 | ХПВ, ТВ 0.5 | Всего - 0.648 | НТС ГП “Западуралгидрогеология”, 7.12.93 г. | 1993 г. |
| 37 | 9166 | ПОЛУДЕННЫЙ (участок) Ильинский район, в 25 км ЮВ от р.ц. |  | 0.2-0.3 | ХПВ | Всего - 6.825 | НТС Пермгеолкома 18.11.93 г. | Не эксплуатируется, постановка детальных работ |
| 38 | 9167 | РАСТЯГАЕВСКОЕ (месторождение) Пермский район, в 9 км на З от с. Н. Муллы | с/х “Большевик” | 0.3 | ХПВ | В - 0.267, С1 - 0.289; всего - 0.556 | НТС ГП “Западуралгеология" 27.05.92 г. Полыгалова |  |
| 39 | 9168 | САЖЕНСКОЕ (месторождение) Чердынский район, в 1.5 км на З от р.ц. | г. Чердынь (МПО ЖКХ) | 0.2-0.4 | ХПВ 1.1 | В - 3.8, С1 - 1.2; всего - 5.0 | НТС УПГО “Уралгеология" 30.10.89 г. №60 Васильев | 1989 г. |
| 40 | 9169 | САФОНОВ КЛЮЧ (месторождение) Кунгурский район, в 2-3 км к СЗ от районного пос. Кыласово | пос. Кыласово | 0.48 | ХПВ | В - 0.543, С1 - 0.367; всего - 0.910 | НТС ПГРЭ 20.08.84 г. Полыгалова | Не эксплуатируется |
| 41 | 9170 | СЕЛИНСКОЕ (месторождение) Пермский район, в 6 км СЗ от с. Н. Муллы | с/х Большевик, с. Н. Муллы и д. Петровка | 0.3-0.8 | ХПВ | В - 0.121; всего - 0.121 | НТС ГП “Западуралгеология" 27.05.92 г. Полыгалова |  |
| 42 | 9171 | СЕРГИНСКОЕ (месторождение) Ильинский район, в 7.5 км на С от г. Чермоз | г. Чермоз (МПО ЖКХ) | 0.3 | ХПВ 0.3 | А - 1.11, С1 - 0.53, С2 - 0.43; всего - 2.07 | НТС ПГРЭ 12.03.82 г. №22 Мордвинов | 1989 г. |
| 43 | 9172 | СИГИЛЯШСКОЕ (месторождение) Чайковский район, в 15 км Ю от города, в 0.5-1.5 км СВ пос. Дубовая | Чайковское ЛПУ МГ д. Дубовая | 0.3-0.4 | ХПВ 0.25 | Всего - 0.8 | НТС Сылвенской ГГП 1991 г. Степанов | 1992 г. |
| 44 | 9173 | СУББОТИНКА (месторождение) Чусовской район, правый берег р. Вильва, в приустьевой части р. Субботинка | ЛПУ МГ Гремячинская комплексная станция КС-16 | 0.23-0.28 | ХПВ 0.25 | В - 0.42, С1 - 0.185, С2 - 0.173; всего - 0.778 | НТС ПГРЭ 8.04.87 г. Полыгалова | 1987 г. |
| 45 | 9174 | СУПЛЕССКИЙ (участок) Усольский район, в 19 км на СЗ от р.ц. | г. Соликамск | 0.4-0.9 | ХПВ | Р - 6.9 | НТС ПГРЭ 28.12.78 г. №68 Полыгалова | Не эксплуатируется |
| 46 | 9175 | СЮЗЬВИНСКОЕ (месторождение) г. Краснокамск, в 14 км на З от города, в 6.5-8.5 км от свинокомплекса | ПО “Пермское” | 0.3-0.5 | ХПВ 5.4 | А - 4.8, В - 3.2; всего - 8 | НТС ПКГРЭ 26.12.79 г. №58 Оскотский | 1981 г. |
| 47 | 9176 | УВАРОВСКИЙ ЛОГ (месторождение) Кунгурский район, в 13-14 км СВ от р.ц. | Ново-Кунгурская КС-17 ЛПУМГ | 0.62-0.66 | ХПВ 0.8 | В - 0.518, С1 - 0.346; всего - 0.864 | НТС ПГРЭ 20.08.87 г. Полыгалова | 1987 г. |
| 48 | 9177 | УИНСКОЕ (месторождение) Уинский район, в 5.7-6.7 км вверх по течению р. Б. Уя от р.ц. | с. Уинское (МПО ЖКХ) | 0.4-2.2 | ХПВ 0.52 | В - 1.0; всего - 1.0 | НТС ПГРЭ 28.12.78 г. №67 Каримова | 1983 г. |
| 49 | 9178 | УСТЬ-КИШЕРТСКИЙ (КИШЕРТСКОЕ) (участок) Кишертский район, в 1.5-2.5 км на З от р.ц. | с. Усть-Кишерть (МПО ЖКХ) | 0.4-0.6 | ХПВ 0.2 | В - 0.6; всего - 0.6 | НТС ПКГРЭ 30.08.77 г. №48 Каримова | 1978 г. |
| 50 | 9179 | ХЛЫЩЕВКА (месторождение) Березовский район, в 8 км на СВ от р.ц., в 13 км на С от КС-17 | Кунгурская компресс. станция КС-17 | 0.3-0.4 | ХПВ 1.01 | В - 0.748, С1 - 0.353; всего - 1.1 | НТС ПГРЭ 21.12.84 г. Полыгалова | 1985 г. |
| 51 | 9180 | ХОХЛОВСКИЙ (участок) Пермский район, пос. Скобелевка | с/х “Хохловский”, пос. Скобелевка | 0.4-0.6 | ХПВ 0.4 | В - 0.67; всего - 0.67 | НТС ПГРЭ 27.05.80 г. №16 Полыгалова | 1984 г. |
| 52 | 9181 | ЧАЙКОВСКИЙ (участок) в 14 км ЮВ от р.ц. г. Чайковский, в 4.5 км Ю от пос. Б. Букор | Рабочий пос. Б. Букер Чайковская КС-19 | 0.3 | ХПВ | С1 - 0.458; всего - 0.458 | НТС ПГРЭ 21.12.84 г. Полыгалова | Не эксплуатируется |
| 53 | 9182 | ЧАСТИНСКОЕ (месторождение) Частинский район, в 8.5 км на З от р.ц. | с. Частые (ЖКХ) | 0.2-0.4 | ХПВ 1.1 | В - 3.8, С1 - 1.2; всего - 5.0 | НТС УПГО 30.10.88 г. №97 Полыгалова | 1989 г. |
| 54 | 9183 | ЧИСЛОВСКОЕ (месторождение) Нытвенский район, в 8 км СЗ от д. Воробьи | с/х “Нытвенский” | 0.22-0.37 | ХПВ | С1 - 1.847, С2 - 0.313; всего - 2.2 | НТС СГГП 27.09.91 г. Каримова | Не эксплуатируется |
| 55 | 9184 | ШАРЫНИНСКИЙ (участок) Ординский район, д. Шарынино в 20-30 км на Ю от р.ц. | Колхозы “Ленина”, “Рассвет”, “Заря” | 0.3-0.47 | ХПВ | Всего - 63.936 | НТС УПГО 1988 г. | Требуется постановка детальных работ |
| 56 | 9185 | ЮРЛИНСКОЕ (месторождение) Юрлинский район, в 0.5 км на ЮЗ и в 1.4 км на СЗ от р.ц. | с. Юрла (МПО ЖКХ) | 0.3 | ХПВ 0.3 | В - 1.5, С1 - 0.26; всего - 1.76 | НТС УПГО 27.10.86 г. №52 Мелехов | 1987 г. |
| 57 | 9186 | ЯЙВИНСКОЕ (месторождение) район г. Александровск, в 25-30 км на В от г. Березники | г. Березники | 0.3 | ХПВ | А - 7.1, В - 21.3, С1 - 47.2, С2 - 24.4; всего - 100.1 | НТС УТГУ 19.11.68 г. Крутова | Не эксплуатируется |

ВОДОЗАБОРЫ ПИТЬЕВЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД, РАБОТАЮЩИЕ НА НЕУТВЕРЖДЕННЫХ ЗАПАСАХ

| № п/п | № на карте | Наименование водозабора, местоположение | Водопотребитель, количество потребляемой воды, тыс. м3/сут | Качество ----------общая минерализация, г/дм3 | воды ------------- загрязняющие компоненты и их концентрация, г/дм3 | Количество скважин | Отбор подземных вод, тыс. м3 | Использование ------------------- Всего | подземных тыс. м3/сут --------------- ХПВ | вод, ------ ТВ | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 9187 | АСЮЛ Бардымский район, в 28 км ЮВ от р.ц., пос. Печмень | НГДУ “Чернушканефть” 2.1 | 3.6-4.1 |  | 5 | 2.1 | 10.49 |  | 10.49 | 1969 г. |
| 2 | 9188 | АСПА Уинский район, с. Аспа | НГДУ “Чернушканефть” 0.8 | 0.6-2.7 |  | 5 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 1.2 | 1969 г. |
| 3 | 9189 | БОЛОТИНСКИЙ г. Лысьва | ПУ ЖКУ г. Лысьва | 0.2-1.0 |  | 4 |  | 28.35 | 27.48 | 0.77 | 1940 г. |
| 4 | 9190 | БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ р.ц. Большая Соснова | МПО ЖКХ с. Большая Соснова 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 5 | 9191 | БЫГЕЛЬ I г. Березники, в 3.5-7 км на ВСВ от города | Березниковское МП “Водоканал” | 0.2-0.3 |  |  |  | 9.15 | 8.96 | 0.19 | 1965 г. |
| 6 | 9192 | БЫГЕЛЬ II г. Березники, в 3.5-7 км на ВСВ от города | Березниковское МП “Водоканал” | 0.2-0.3 |  |  |  | 15.19 | 14.97 | 0.22 | 1965 г. |
| 7 | 9193 | ВОДОЗАБОР АЭРОПОРТА “САВИНО” деревня Б. Ванюки | Аэропорт “Савино” 0.6 | 0.3-0.8 | Нефтепродукты 0.01-0.27 | 6 | 0.6 | 0.74 | 0.52 | 0.22 | 1967 г. |
| 8 | 9194 | ВОДОЗАБОР ВЕРЕЩАГИНСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТЕЙ Верещагинский район, Субботинки - Верещагино | Дистанция пути Свердловской железной дороги 0.4 | 0.4 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 1986 г. |
| 9 | 9195 | ВОДОЗАБОР ВЕРХ-ЯЙВИНСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА пос. Яйва | Верх-Яйвинская ЛПХ 0.2 | 0.1-0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 1976 г. |
| 10 | 9196 | ВОДОЗАБОР ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА Октябрьский район, пос. Сарс | Деревообрабатывающий завод 3.9 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | Не эксплуатируется |
| 11 | 9197 | ВОДОЗАБОР ЗАВОДА “МЕТИЛ” территория, подчиненная г. Александровск, пос. Всеволодо-Вильва | Завод “Метил” 1.1 | 0.2 |  |  | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1989 г. |
| 12 | 9198 | ВОДОЗАБОР ЗАВОДА “ТОЧМАШ” г. Чайковский | Завод “Точмаш” | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1985 г. |
| 13 | 9199 | ВОДОЗАБОР ЗАОЗЕРСКОГО РЭБ г. Пермь, СЗ окраина | Заозерская ремонтно-эксплуатационная база (РЭБ) 1.9 | 0.6-1.7 |  | 5 | 1.9 | 2.12 | 2.12 |  | 1963 г. |
| 14 | 9200 | ВОДОЗАБОР КАЛИНИНСКОЙ ПТФ Пермский район, СЗ окраина с. Бершеть | Каменская ПТФ 1.4 | 0.3-0.4 |  | 6 | 1.4 | 0.72 | 0.36 | 0.36 | 1961 г. |
| 15 | 9201 | ВОДОЗАБОР КЕРЧЕВСКОГО СПЛАВНОГО РЕЙДА Чердынский район,, р. пос. Керчевский | Керчевский сплавной рейд 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1981 г. |
| 16 | 9202 | ВОДОЗАБОР КОМБИНАТА “ШЕЛКОВЫЙ ТЕКСТИЛЬ” г. Чайковский | Комбинат “Шелковый текстиль” 0.8 | 0.2 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1989 г. |
| 17 | 9203 | ВОДОЗАБОР КОМСОМОЛЬСКОЙ ПТФ Кунгурский район, в 2 км С от пос. Комсомольский | Комсомольская ПТФ 2.8 | 0.5-0.9 | Fе - 0.4 | 13 | 2.8 | 2.4 | 0.73 | 1.67 | 1976 г. |
| 18 | 9204 | ВОДОЗАБОР КРАСНОКАМСКОГО ЦБК г. Краснокамск, территория очистных сооружений ЦБК | Краснокамский ЦБК 1.0 | 0.8-1.0 | Жесткость - экв/дм3 Мn - 0.7 Fе - 0.5 |  | 1.0 | 1.0 |  | 1.0 | 1993 г. |
| 19 | 9205 | ВОДОЗАБОР КС-16 Горнозаводский район, пос. Койва | ЛПУ МГ Горнозаводская компрессорная станция 16 1.4 | 0.2 |  | 3 | 1.4 | 1.56 | 1.53 | 0.03 | 1986 г. |
| 20 | 9206 | ВОДОЗАБОР ЛЯМИНСКОГО ДСК Чусовской район, пос. Лямино | Ляминский домостроительный комбинат (ДСК) 0.2 | 0.4-0.6 |  | 4 | 0.2 | 0.41 | 0.41 |  | 1968 г. |
| 21 | 9207 | ВОДОЗАБОР МАШЗАВОДА г. Очер | Машзавод 0.6 |  |  |  | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1987 г. |
| 22 | 9208 | ВОДОЗАБОР МЕНДЕЛЕЕВСКОЙ ПТФ Карагайский район, в 0.5 км ЮЗ от д. Савино | Менделеевская ПТФ 0.7 | 0.3-0.4 | F - 0.16 | 9 | 0.7 | 1.62 | 0.74 | 0.88 | 1972 г. |
| 23 | 9209 | ВОДОЗАБОР ОВЕРЯТСКОГО ЖБК территория, подчиненная г. Красновишерск, ст. Оверята | Оверятский завод ЖБК 1.4 | 0.4-0.5 |  | 5 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 1965 г. |
| 24 | 9210 | ВОДОЗАБОР ПЕРМСКОЙ ГРЭС Добрянский район, в 4 км СЗ от р.ц. | Пермская ГРЭС 7.1 | 0.3-0.5 |  | 12 | 7.1 | 4.66 | 2.03 | 2.63 | 1981 г. |
| 25 | 9211 | ВОДОЗАБОР ПЛАТОШИНСКОЙ ПТФ Пермский район, пос. Платошино | Платошинская МТФ 1.3 | 0.6 |  | 15 | 1.3 | 1.18 | 0.25 | 0.93 | 1966 г. |
| 26 | 9212 | ВОДОЗАБОР ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО “ПРОГРЕСС” Ильинский район, д. Москвино | п/х “Прогресс” завода “Машиностроитель” ПО “Искра” 0.3 | 0.3-0.4 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1991 г. |
| 27 | 9213 | ВОДОЗАБОР ПОС. ПОЖВА И ЗАВОДА “ЛЕСОСПЛАВМАШ” Юсьвинский район, пос. Пожва | Завод “Лесосплавмаш” пос. Пожва 0.3 | 0.5-0.8 | Fе - 0.5-1.0 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 1984 г. |
| 28 | 9214 | ВОДОЗАБОР СОЛИКАМСКОГО КОМБИНАТА КАЛИЙНОГО РУДООУПРАВЛЕНИЯ №1 район г. Соликамск | АО “Сильвинит” | 0.1-0.2 |  | 7 | 5.9 | 4.74 | 0.88 | 3.86 | 1936 г. |
| 29 | 9215 | ВОДОЗАБОР СОЛИКАМСКОГО ЛЗК г. Соликамск | Соликамский ЛЗК 0.4 | 0.5-0.8 |  | 2 | 0.4 | 0.53 | 0.11 | 0.42 | 1958 г. |
| 30 | 9216 | ВОДОЗАБОР СОЛИКАМСКОГО МАГНИЕВОГО ЗАВОДА район г. Соликамск, пос. Калиец | Соликамский магниевый завод (СМЗ) 5.6 | 0.4 | NО2 - 0.07 | 4 | 5.6 | 5.36 | 1.5 | 3.86 | 1961 г. |
| 31 | 9217 | ВОДОЗАБОР СОЛИКАМСКОГО ЦБК г. Соликамск, северная окраина | Соликамский ЦБК 15.6 | 0.2-0.4 | NО2 - 0.05-0.06 | 11 | 15.6 | 20.36 | 14.5 | 5.86 | 1938 г. |
| 32 | 9218 | ВОДОЗАБОР СОЛИКАМСКОЙ ПТФ деревня Родники | Соликамская ПТФ 1.1 | 0.4-0.6 |  |  | 1.1 | 1.1 |  |  | 1969 г. 1.1 для ОРЗ и ОП |
| 33 | 9219 | ВОДОЗАБОР ТАБОРСКОГО ЛПХ Добрянский район, пос. Вильва в 35 км СВ от р.ц. | Таборский ЛПХ 0.2 | 0.2-0.6 |  | 9 | 0.2 | 0.19 | 0.16 | 0.03 | 1957 г. |
| 34 | 9220 | ВОДОЗАБОР ТЭЦ-4 г. Березники | “Уралэнергия” Березниковская ТЭЦ-4 10.7 |  |  |  | 10.7 | 10.7 |  | 10.7 | 1981 г. |
| 35 | 9221 | ВОДОЗАБОР УЧРЕЖДЕНИЯ Ш - 320 пос. Ныроб | МВД РФ Учреждение Ш-320 пос. Ныроб 1.0 |  |  |  | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 1982 г. |
| 36 | 9222 | ВОДОЗАБОР ЯЙВИНСКОЙ ГРЭС территория, подчиненная г. Александровск, пос. Яйва | Яйвинская ГРЭС 3.4 | 0.3 |  |  | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 0.2 | 1959 г. |
| 37 | 9223 | ГАЙНСКИЙ р.ц. пос. Гайны | МПО ЖКХ пос. Гайны 0.4 | 0.3 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |
| 38 | 9224 | ГОЛОДАЕВСКИЙ Октябрьский район, пос. Октябрьский | МП “Водоканал” пос. Октябрьский 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 1983 г. |
| 39 | 9225 | ДЕСЯТКОВО Осинский район, д. Десятково | НГДУ “Осанефть” 0.1 | 0.4-0.6 |  | 9 | 0.1 | 0.14 |  | 0.14 | 1964 г. |
| 40 | 9226 | ЗАВОД ГШМ г. Пермь, Кировский район | Завод ГШМ 1.32 | 0.2 |  | 6 |  | 1.32 | 0.24 | 1.08 | 1961 г. |
| 41 | 9227 | ЗАЯЧЬЯ ГОРКА в 8 км СЗ от г. Березники | НГДУ “Полазнанефть” 0.2 | 0.2-1.0 |  | 9 | 1.21 | 1.21 |  | 1.21 | 1979 г. |
| 42 | 9228 | ЗЕЛЕНЫЙ ПОСЕЛОК Соликамский район, г. Боровск | МПО ЖКХ администрации г. Соликамск | 0.2-0.4 |  | 5 | 4.3 | 3.4 | 3.4 |  | 1960 г. |
| 43 | 9229 | КАМКАБЕЛЬ г. Пермь, Орджоникидзевский район, пос. Гайва | АО “Камкабель” 2.3 | 0.3-0.5 |  |  | 2.5 | 2.3 | 1.7 |  | 1985 г. |
| 44 | 9230 | КАМТЭКС г. Пермь, Орджоникидзевский район, пос. Кислотный | АО “Камкабель” 0.7 | 0.5 |  |  | 0.8 | 0.7 | 0.7 |  | 1982 г. |
| 45 | 9231 | КАРАГАЙСКИЙ С. Карагай | МПО ЖКХ С. Карагай 0.6 | 0.3 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 1980 г. |
| 46 | 9232 | КИПУН Чусовской район, ж.-д. ст. Чусовая | Чусовская дистанция водоснабжения Свердл. ж. д. 2.2 |  |  |  | 3.0 | 2.2 | 2.2 |  | 1968 г. |
| 47 | 9233 | КОСИНСКИЙ р.ц. с. Коса | МПО ЖКХ с. Коса 0.3 | 0.2-0.4 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 1990 г. |
| 48 | 9234 | КОЧЕВСКИЙ р.ц. с. Кочево | МПО ЖКХ с. Кочево 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1986 г. |
| 49 | 9235 | КРИВОЕ Добрянский район, в 3 км ЮВ от с. Кривое | НГДУ “Полазнанефть” 7.7 | 1.0-2.1 |  | 16 | 7.7 | 9.04 | 1.59 | 7.45 | 1961 г. |
| 50 | 9236 | КРЫЛОВО Осинский район, в 2 км на С от д. Крылово | НГДУ “Черншканефть” 8.0 | 0.9 |  | 50 | 8.0 | 18.35 | 13.89 | 4.46 | 1973 г. |
| 51 | 9237 | КУЕДИНСКИЙ с. Куеда | МПО ЖКХ С. Куеда 0.6 | 0.5-0.7 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 1982 г. |
| 52 | 9238 | КУНГУРСКИЙ г. Кунгур, ж.д. станция | Управление ж.-д. ст. Кунгур 5.6 | 0.3 |  |  | 5.6 | 5.4 | 2.4 | 3.0 | 1962 г. |
| 53 | 9239 | ЛЕНВА в 4 км СЗ от г. Березники | НГДУ “Полазнанефть” 2.1 | 0.2-0.4 |  | 4 | 2.1 | 1.34 |  | 1.34 | 1981 г. |
| 54 | 9240 | ЛЕСНОЙ г. Соликамск | МПО ЖКХ администрации г. Соликамск | 0.3-4.0 |  | 4 | 4.0 | 13.75 | 13.75 |  | 1960 г. |
| 55 | 9241 | МАЙКОРСКИЙ пос. Майкар | Поселковый совет пос. Майкор | 0.2-0.5 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |
| 56 | 9242 | МИХАЙЛОВСКИЙ Горнозаводский район, пос. Михайловский | Пашийский металлургический завод 5.2 | 0.2-0.3 |  | 3 | 5.2 | 4.70 | 4.69 | 0.1 | 1974 г. |
| 57 | 9243 | НОВЫЙ г. Соликамск | Завод “Урал” | 0.2-0.4 |  | 11 |  | 16.57 | 10.52 | 6.05 | 1960 г. |
| 58 | 9244 | ОРДИНСКИЙ с. Орда | МПО ЖКХ С. Орда 0.3 | 0.4 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 1987 г. |
| 59 | 9245 | ПАВЛОВСКИЙ Очерский район, пос. Павловский | МПО ЖКХ Пос. Павловский |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 1986 г. |
| 60 | 9246 | ПЕРМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ г. Пермь, студенческий городок, правый берег р. Кама, в 2-2.5 км от русла | Студгородок Пермского технического университета 1.1 | 0.2-0.5 | F - 0-0.5 |  | 1.1 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 |  | 1968 г. |
| 61 | 9247 | ПЕСЬЯНКА Пермский район. Д. Ванюки | Деревня Песьянка 0.3 | 0.4 | Fе - 2.2 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 1982 г. |
| 62 | 9248 | ПОЧАЙКА г. Кизел | Кизеловское МП “Водоканал” 2.0 | 0.4 |  |  | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  | 1960 г. |
| 63 | 9249 | ПРАВЫЙ БЕРЕГ Добрянский район, в 12 км СВ д. Шемети | НГДУ “Полазнанефть” 0.8 | 0.1 |  | 3 | 0.8 | 1.81 |  | 1.81 | 1963 г. |
| 64 | 9250 | ПРОМПЛОЩАДКА г. Соликамск | Завод “Урал” | 0.2-0.4 |  | 10 |  | 9.7 |  | 9.7 | 1960 г. |
| 65 | 9251 | РОТОМСКИЕ КЛЮЧИ г. Чусовой | МПО ЖКХ г. Чусовой 4.0 | 0.3 |  | 2 | 4.0 | 2.41 | 2.41 |  | 1954 г. |
| 66 | 9252 | САРАШИ Бардинский район, в 20 км на ЮВ от р.ц. | НГДУ “Чернушканефть" |  |  |  |  | 3.33 | 0.32 | 3.01 |  |
| 67 | 9253 | САРС Октябрьский район, пос. Сарс | МПО ЖКХ Пос. Сарс 2.0 | 0.6 |  |  | 2.0 | 2.0 | 2.0 |  | Не эксплуатируется |
| 68 | 9254 | СВЕТЛЫЙ г. Пермь, Индустриальный район | пос. Железнодорожный г. Пермь 1.5 | 0.5-0.7 | Жесткость - 9.1-9.5 экв/дм3 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1903 г. |
| 69 | 9255 | СЕВЕРНЫЙ (АЛЕКСАНДРОВСКОЕ) г. Александровск | г. Александровск (МПО ЖКХ) 0.8 | 0.3 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 1994 г. |
| 70 | 9256 | СИВИНСКИЙ с. Сива | МПО ЖКХ, с. Сива 0.6 | 0.3 | Fе - 30 Mn - 3.5 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 1975 г. |
| 71 | 9257 | СОКОЛ Пермский район, в 2.5 км ЮВ д. Ясыри | Объект 403 1.4 | 0.3-0.4 |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 1972 г. |
| 72 | 9258 | СУКСУНСКИЙ Суксунский район, пос. Суксун | Суксунский оптико-механический завод 0.1 | 0.4 |  | 7 | 0.1 | 0.82 | 0.82 |  | 1965 г. |
| 73 | 9259 | ТУЛВИНСКИЙ Осинский район, д. Крылово | НГДУ “Осанефть” 5.7 | 0.9 |  | 15 | 5.7 | 5.87 | 5.87 |  | 1968 г. |
| 74 | 9260 | ТУРКИНСКИЙ Кунгурский район, ЮЗ от р.ц., д. Маринкино | НГДУ “Кунгурнефть” 14.7 | 0.2-0.4 |  | 74 | 14.7 | 14.13 | 0.14 | 13.97 | 1975 г. |
| 75 | 9261 | УНЬВИНСКИЙ Усольский район, в 30 км на Ю от р.ц. | НГДУ “Полазнанефть" |  |  |  |  | 8.57 | 0.27 | 8.3 |  |
| 76 | 9262 | УСОЛЬСКИЙ г. Усолье | МПО ЖКХ г. Усолье 0.7 | 0.3 |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |
| 77 | 9263 | ЦЫГАНЫ Суксунский район, пос. Суксун | МПО ЖКХ пос. Суксун 0.9 | 0.7-0.8 |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 1989 г. |
| 78 | 9264 | ЧАСТИНСКИЙ с. Частые | МПО ЖКХ с. Частые | 0.2-0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 1989 г. |
| 79 | 9265 | ЧЕРДЫНСКИЙ г. Чердынь | ККП и Б г. Чердынь 1.1 | 0.3-0.8 |  | 3 |  | 0.41 | 0.41 |  | 1973 г. |
| 80 | 9266 | ЧЕРНУШИНСКИЙ р.ц. г. Чернушка | МПО ЖКХ 0.8 | 0.6 |  |  | 10.2 | 8.0 | 8.0 |  | 1981 г. |
| 81 | 9267 | ЧЕРНЫЙ ИСТОК Добрянский район, пос. Полазна | НГДУ “Чернушканефть” 3.8 | 1.8-2.0 |  | 7 | 3.8 | 4.47 | 4.47 |  | 1964 г. |
| 82 | 9268 | ЮРЛИНСКИЙ р.ц. с. Юрла | МПО ЖКХ с. Юрла 0.3 | 0.2-0.4 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 1986 г. |
| 83 | 9269 | ЮСЬВИНСКИЙ р.ц. с. Юсьва | МПО ЖКХ с. Юсьва 0.5 | 0.3 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1989 г. |